Министерство здравоохранения Российской Федерации

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2003 года N 160

О введении в действие ГН 2.2.5.1827-03

На основании Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31,ст.3295),

постановляю:

Ввести в действие с 1 марта 2004 года гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. ГН 2.2.5.1827-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 декабря 2003 года в качестве дополнения N 1 к ГН 2.2.5.1313-03*.

_______________

* Введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 N 76 "О введении в действие ГН 2.2.5.1313-03 (Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2003, регистрационный N 4568).

Г.Онищенко

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

22 января 2004 года,

регистрационный N 5465

УТВЕРЖДЕНЫ

Главным государственным

санитарным врачом Российской Федерации,

21 декабря 2003 года

Дата введения: 1 марта 2004 года

2.2.5. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Дополнение N 1 к ГН 2.2.5.1313-03

Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1827-03

I. Предельно допустимые концентрации

| N п/п | Наименование вещества | N CAS | Формула | Вели- чина ПДК, мг/м | Преиму- ществен- ное агре- гатное состоя- ние в воздухе в условиях произво- ства | Класс опас- ности | Осо- бен- ности дейст- вия на орга- низм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Аллохол (по сумме желчных кислот) |  |  | 0,1 | а | 2 |  |
| 2 | (2S, 5R, 6R)-6-[[(R) - Амино-(4-гидроксифенил) ацетил]амино]-3,3-диметил-7- оксо-4-тиа-1-азабицикло[3, 2,0]гептан-2-карбоновая кислота тригидрат (амоксициллин тригидрат) | 61336-70-7 | CHNOS· НО | 0,1 | а | 2 | А |
| 3 | 2-Амино-1,9-дигидро-9- [(2- гидроксиэтокси)метил]-6Н- пурин-6-он (ацикловир) | 59277-89-3 | СНNО | 0,2 | а | 2 |  |
| 4 | N-(2-Амино-2-оксоэтил)ацетамид (аглиам) | 2620-63-5 | CHNО | 0,3 | а | 2 |  |
| 5 | N-Ацетиламиноэтановая кислота (N-ацетилглицин) | 543-24-8 | CHNО | 1 | а | 2 |  |
| 6 | Бис(1-метилэтил)нафталин- сульфонат натрия(супражил WP) | 1322-93-6 | CHNaОS | 0,5 | а | 2 |  |
| 7 | (2-Бутил-3-бензофуранил)- [4-[2-(диэтиламино)этокси]- 3,5-дийодфенил]метанон гидрохлорид (амиодарон) | 19774-82-4 | CHINО ·CIH | 0,2 | а | 2 |  |
| 8 | -Галактозидаза |  |  | 4 | а | 3 | А |
| 9 | [1S-[1-,3-, 7-, 8- (2S*, 4S*), 8a-]]-1,2,3,7,8,8а-Гексагидро-3,7- диметил-8-[2-(тетрагидро-4-гидрокси- 6-оксо-2Н-пиран-2-ил)этил] нафтален-1-ил-2,2-диметил- бутаноат (симвастатин) | 79902-63-9 | CHО | 0,03 | а | 1 |  |
| 10 | 1-Гексадецилпириди- нийхлорид моногидрат (цетилпиридинийхлорид моногидрат) | 6004-24-6 | CHClNH· HО | 0,1 | а | 2 |  |
| 11 | Гексафторэтан (хладон-116) | 76-16-4 | СF | 3000 | п | 4 |  |
| 12 | 1,1,1,2,3,3,3-Гептафторпропан (хладон 227еа) | 431-89-0 | СНF | 3000 | п | 4 |  |
| 13 | 2-(10-Гидроксидецил)- 5,6-диметокси-3-метил-2,5- циклогексадиен-1,4-дион (идебенон) | 58186-27-9 | СН О | 0,3 | а | 2 |  |
| 14 | 3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин бутан-1,4-диоат (1:1) (мексидол, мексикор, оксиметилэтилпиридина сукцинат) | 127464-43-1 | CHNO· CHО | 0,3 | a | 2 |  |
| 15 | 4-0-- D-Глюкопирано- зил- D -глюкоза моногидрат (Д-мальтоза моногидрат, солодовый сахар) | 6363-53-7 | CHО· HО | 10 | a | 4 |  |
| 16 | 2-0--D-Глюкопирану- ронозил-(3, 20) -20- карбокси-11-оксо-30- норолеан-12-ен-З-ил- -D-глюкопиранозиуронат тринатрия (натрий глицирризинат, глицират) |  | CHNaО | 0,3 | a | 2 |  |
| 17 | Декафторбутан (хладон 31-10) | 355-25-9 | СF | 3000 | п | 4 |  |
| 18 | 3-[[6-0-(6-Деокси-- L-маннопиранозил)- -D-глюкопиранозил]окси] -2-(3,4-дигидроксифенил)- 5,7-дигидрокси-4Н-1- бензопиран-4-он (рутин) | 153-18-4 | СНО | 0,1 | а | 2 |  |
| 19 | N- [4-[[(2,4-Диамино- 6-птеридинил)метил]- метиламино]бензоил]- L-глютаминовая кислота(метотрексат) | 59-05-2 | CHNО | - | а | 1 |  |
| 20 | ()-2,3-Дигидро-3-метил-9-фтор-10- (4-метилпиперазин-1-ил)- 7-оксо-7Н-пиридо-(1,2, 3,-de)-1,4-бензоксазин-6- карбоновая кислота (офлоксацин) | 82419-36-1 | CHFNО | 0,5 | а | 2 |  |
| 21 | (3, 5, 12)-3-[(0-2, 6-Дидеокси--D-рибо- гексопиранозил (1-4)-0-2, 6-дидеокси--D- рибогексопиранозил-(1-4)- 2,6-дидеокси-- D-рибогексопиранозил)окси]-12,14- дигидроксикард-20(22)-енолид (дигоксин) | 20830-75-5 | CHО | - | а | 1 |  |
| 22 | Дидецилдиметиламинийхлорид (арквад 2.10.50) | 7173-51-5 |  | 1 | а | 2 |  |
| 23 | [Е]-2-[(Диметиламино)-метил]-1- (3-метоксифенил)циклогексанол гидрохлорид (трамадол) | 73806-49-2 | CHNО·СLН | 0,1 | а | 1 |  |
| 24 | N, N-Диметил-N-[3-[1- (оксотетрадецил)ами- но]пропил]бензолме- танамминийхлорид гидрат (мирамистин) |  | CHСIN· HO | 1 | а | 2 |  |
| 25 | 3,7-Диметил-9-(2,6,6- триметилциклогекс-1- ен-1-ил)нонан-2,4,6,8-тетраен- 1-этаноат (витамин А, ретинол ацетат) | 127-47-9 | CHO | 0,03 | п+а | 1 |  |
| 26 | 2,5-Диоксо-3-(2-пропенил)-1- имидозолидинметил(1RS)-цис, транс-2,2-диметил-3- (2-метилпропенил)цик- лопропанкарбонат (имипротрин) | 72936-72-5 | CHNO | 3 | п+а | 3 |  |
| 27 | Калий фторида аддукт с гидропероксидом (1:1) (пероксогидрат фторида калия) | 32175-44-3 | KF .HO | 1 | а | 2 |  |
| 28 | эндо-1,3-Ксиланаза (ксиланаза) | 9025-55-2 |  | 1 | а | 2 |  |
| 29 | Литий гексафторфосфат (по иону фтора, с обязательным контролем по иону лития - не более 0,02 мг/м) | 21324-40-3 | FLiP | 1/02 | a | 2 |  |
| 30 | 8-Метил-8-азабицикло- [3,2,1]окт-3-ил--гидрокси- a-фенилбензолацетат гидрохлорид(глипин) | 1674-94-8 | СНNО·СlН | - | a | 1 |  |
| 31 | S-Метил-N-[(метилкарбамоил) окси]тиоацети-Мидат (метомил) | 16752-77-5 | CHNОS | 0,5 | a | 2 |  |
| 32 | 2-Метил-6-метокси-4- хлор-5-[N-(4,5-дигидро- 1Н-имидазолин-2- ил)]пиримидинамин (моксонидин; физиотенз; цинт) | 75438-57-2 | CHClN | 0,001 | a | 1 |  |
| 33 | Панкреатин |  |  | 1 | a | 2 | A |
| 34 | Поликарбонфторид |  | (CFx)п, где x=0,8-1,1 п=1500 | 10 | a | 4 |  |
| 35 | Селен гексафторид | 7783-79-1 | FSe | 0,2 | п | 1 | О |
| 36 | Тетрабутилфосфонийбромид | 3115-68-2 | СНВгР | 0,3 | a | 2 |  |
| 37 | Тетрафторметан (хладон-14) | 75-73-0 | CF | 3000 | п | 4 |  |
| 38 | (Трипропилен)гидроксибензол (трипропиленфенол) |  | CHO | 5/2 | п+a | 3 |  |
| 39 | 1-[(4-Фторфенил)метил]-N-[1- [2-(4-метоксифенил)этил]пипе- ридин-4-ил]-1H-бензимидазол-2-амин (астемизол) | 68844-77-9 | CHFNO | 0,05 | a | 1 |  |
| 40 | 5-Фторпиримидин-2,4-(1Н, 3H)дион(фторурацил) | 51-21-8 | CHFNO | - | a | 1 |  |
| 41 | 4-[4-(4-Хлорфенил)-4- гидроксипиперидин-1- ил]-1-(4-фторфенил)-бутан-1-он (галоперидол) | 52-86-8 | CHClFNO | - | a | 1 |  |
| 42 | 17-(Циклобутилметил)- морфинан-3,14-диол [S(R,*R*)]-2,3- дигидроксибутандиоат (1:1)(буторфанола тартрат) | 58786-99-5 | СНNO· СНО | - | а | 1 |  |
| 43 | Этил-2-бром-3-метил-бутаноат (этиловый эфир -бро- мизовалериановой кислоты) |  | CHBrO | 20 | п | 4 |  |
| 44 | Этил-4-(8-хлор-5,6-дигидро- 11Н-бензо [5,6]циклогепта[1,2-в] пиридин-11-илиден]-пипередин- 1-карбонат (кларитин, кларота- дин, лоратадин) | 79794-75-5 | СНСlNO | 0,05 | а | 1 |  |
| 45 | 2-Этокси-2-метилпропан (этил-трет-бутиловый эфир) | 637-92-3 | СНО | 300/100 | п | 4 |  |

Примечания:

Если в графе "Величина ПДК" приведено два норматива, то это означает, что в числителе максимальная разовая, а в знаменателе - среднесменная ПДК.

- требуется специальная защита кожи и глаз;

п - пары и (или) газы;

а - аэрозоль;

п+ а - смесь паров и аэрозоля;

А - вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях;

О - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе;

- вещества, при работе с которыми должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха рабочей зоны утвержденным методом на уровне чувствительности не менее 0,001 мг/м. Для таких веществ значения ПДК не приводятся, указываются только класс опасности и агрегатное состояние в воздухе.

II. Изменения

В гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны "

ГН 2.2.5.1313-03 внести следующие изменения:

2.1. В позицию 1504 "Никель тетракарбонил" в графе "Величина ПДК, мг/м" цифру 0,0005 изменить на 0,003.

2.2. В позицию 385 "Бута-1,3-диен" в графе "Величина ПДК, мг/м" цифру 3 изменить на 100.

Текст документа сверен по:

"Бюллетень нормативных актов

федеральных органов

исполнительной власти",

N 8, 23.02.2004