УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного государственного

санитарного врача СССР Э.М.Саакъянц

15.10.86 N 4156-86

Санитарные правила для нефтяной промышленности

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила обязательны и распространяются на основные производства (предприятия и объекты) нефтяной промышленности, к которым по гигиеническим особенностям отрасли относятся:

- вышкостроение (строительство буровых установок);

- бурение разведочных и эксплуатационных нефтяных скважин;

- эксплуатация нефтяных месторождений (добыча, подготовка нефти и попутного газа);

- подземный и капитальный ремонты скважин;

- испытание и освоение скважин.

1.2. Предупредительный и текущий санитарный надзор за вспомогательными производствами (предприятиями и объектами) нефтяной промышленности осуществляются на основании соответствующих санитарных и строительных норм и правил с учетом специфики конкретных производств (процессов и объектов), имеющих аналоги или встречающихся как самостоятельные.

1.3. Действующие производства (предприятия, объекты) должны быть приведены в соответствие с настоящими Правилами в сроки, согласованные с органами госсаннадзора.

1.4. В производственных объединениях или предприятиях нефтяной промышленности создаются санитарные лаборатории в соответствии с типовым "Положением о санитарной лаборатории на промышленном предприятии", которые должны осуществлять лабораторный контроль за состоянием условий труда и окружающей среды.

1.5. Настоящие Правила вводятся в действие с момента их утверждения.

1.6. Правила вводятся в действие впервые.

2. Требования к генеральному плану и территории

2.1. Размещение и проектирование новых, а также расширение и реконструкция существующих предприятий должны осуществляться на основе схем и проектов районной планировки, разработанных в соответствии с "Инструкцией по составлению схем и проектов районной планировки".

2.2. Комплексы предприятий нефтяной промышленности в каждом производственном объединении являются группой предприятий с общими объектами - промышленными узлами, схему генерального плана которых следует разрабатывать в соответствии с "Инструкцией по разработке схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами (промышленных узлов)".

2.3. Проекты генеральных планов предприятий, размещение зданий и сооружений должны соответствовать СНиП "Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования", "Нормам по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтяной и газовой промышленности".

2.4. При отводе земель под участки нового строительства и реконструкцию существующих предприятий и объектов следует руководствоваться нормами отвода земель для нефтяных и газовых скважин, сооружений геологоразведочных скважин, магистральных трубопроводов, магистральных водоводов и канализационных коллекторов, автомобильных дорог.

2.5. Размеры санитарно-защитных зон от территории эксплуатируемых месторождений, предприятий и объектов нефтяной промышленности в каждом отдельном случае устанавливаются по согласованию с органами государственного санитарного надзора.

2.5.1. При обосновании размеров санитарно-защитной зоны следует учитывать содержание в нефти и попутном газе сероводорода, объемы добычи, особенности технологии и другие моменты, определяющие поступление вредных веществ в приземный слой атмосферного воздуха.

2.5.2. Определение размеров санитарно-защитных зон проектными организациями должно быть выполнено на основе расчетов в соответствии с "Указаниями по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий".

2.5.3. Расчет рассеивания вредных веществ от источников, расположенных вне зданий и не имеющих высоту выброса (скважины, насосы и т.п.), следует производить при условии официальной консультации с Главной геофизической обсерваторией имени А.И.Воейкова.

2.6. При монтаже и обустройстве часто перемещаемых объектов (буровые установки, установки для подземного и капитального ремонтов скважин, для испытания и освоения скважин и т.п.) отдельные блоки производственного оборудования и элементы обустройства следует (при возможности) размещать по отношению друг к другу с учетом господствующего направления ветра в данный период года.

2.7. Объекты, на которые возможно поступление сырья с высоким содержанием сероводорода, следует размещать на хорошо аэрируемых территориях*.

----------------

* Содержание сероводорода в нефти и попутном газе считается с гигиенической точки зрения высоким, если при эксплуатации производственного оборудования без осуществления специальных мер в воздухе рабочей зоны концентрации газа превышают допустимые.

2.8. На территории и в производственных зданиях групповых установок, установок комплексной подготовки нефти, резервуарных парков и т.п. не допускается устройство подвальных помещений, каналов, колодцев и других заглублений, не предусмотренных проектом.

При необходимости строительства и оборудования подвальных помещений, каналов и т.д., не предусмотренных проектом, требуется согласование с соответствующими проектными организациями, органами государственного санитарного надзора и технического надзора.

2.9. Базисные и расходные склады, предназначенные для хранения кислот и щелочей, следует размещать на открытых проветриваемых участках с подветренной стороны по отношению к населенным пунктам с соблюдением соответствующей нормам санитарно-защитной зоны.

Допускается размещать базисные и расходные склады в подземных и заглубленных помещениях, размеры, планировка и конструктивные особенности которых соответствуют действующим нормам и правилам.

3. Требования к производственным зданиям и сооружениям

3.1. Производственные здания, сооружения и площадки следует проектировать с учетом соответствующих строительных норм и правил, норм технологического проектирования и настоящих Правил.

3.2. Объемно-планировочные и конструкционные решения зданий должны обеспечивать поточность технологического процесса, механизацию работ и предупреждение распространения опасных и вредных производственных факторов в смежные помещения.

3.3. Наружные установки, требующие периодического обслуживания рабочими, должны быть оборудованы местными укрытиями от осадков, ветра, снежных и песчаных заносов, инсоляции.

В районах с температурой воздуха в наиболее холодную пятидневку - 40 град. С и ниже для рабочих, обслуживающих оборудование, КИП, средства автоматики, должны быть оборудованы обогреваемые укрытия.

3.4. Производственные помещения и объекты, на которых возможно поступление в воздух рабочей зоны сероводорода, должны быть оборудованы автоматическими газоанализаторами с сигнализацией, устанавливаемыми на основных рабочих местах.

3.5. Выход из зданий следует ориентировать на сторону, где нет установок или объектов, на которых возможно выделение сероводорода.

3.6. В производственных помещениях с возможным выделением вредных веществ в воздух рабочей зоны должна быть предусмотрена общеобменная вентиляция*.

----------------

* Пп. 3.6, 3.9, 3.10 не распространяются на буровые установки.

3.7. В конструкции укрытия буровой установки следует предусматривать открывающиеся окна.

3.8. Выхлопные трубы от дизельных двигателей на буровых установках следует выводить с учетом господствующего направления ветров на подветренную, по отношению к производственным помещениям, сторону.

3.9. В районах с очень суровым и холодным климатом (I, II и III климатические районы) входы в производственные помещения должны быть снабжены тамбурами*.

----------------

* Пп. 3.6, 3.9, 3.10 не распространяются на буровые установки.

3.10. В производственных помещениях с оборудованием, генерирующим интенсивный шум, и постоянным пребыванием работающих стены должны быть выполнены в шумопоглощающем исполнении*.

----------------

* Пп. 3.6, 3.9, 3.10 не распространяются на буровые установки.

3.11. При проектировании буровых установок рабочую площадку следует предусматривать шумо- и виброизолированной от редукторного помещения, силового и насосного блоков.

3.12. Конструкция и условия эксплуатации полов должны предусматривать предупреждение появления наледей на полу сооружений, не имеющих укрытия от метеорологических воздействий. Следует также предусматривать и обеспечивать своевременное удаление с поверхности пола грязи, смазочных масел, химических реагентов.

Конструкция пола буровой должна обеспечивать сток жидкостей, грязи, смазочных масел и химических реагентов.

4. Требования к производственным процессам и оборудованию

4.1. Технологические процессы и оборудование должны соответствовать "Санитарным правилам организации технологических процессов и гигиеническим требованиям к производственному оборудованию", ГОСТ "Оборудование производственное. Общие требования безопасности", ГОСТ "Процессы производственные. Общие требования безопасности" и отраслевым стандартам.

4.2. Опрессовка труб обсадной колонны должна быть централизована.

4.3. Не допускается размещать на открытых площадках предприятий технологическое и силовое оборудование, требующее постоянного пребывания обслуживающего персонала.

4.4. Размещаемое на открытых площадках оборудование должно быть оснащено средствами автоматизации, дистанционного контроля и управления, механизации ремонтных работ.

4.5. Сбор нефти и газа на промыслах следует предусматривать по герметизированной схеме.

4.6. Для определения режима работы скважин на промыслах должны быть предусмотрены системы автоматизированного дистанционного контроля.

4.7. Основная регулирующая и запорная арматура в резервуарных парках, на установках комплексной подготовки нефти и в других аналогичных производствах должна быть оборудована электроприводом.

4.8. Регулирующая и запорная арматура, расположенная в колодцах, траншеях и других заглублениях, должна быть оснащена дистанционным управлением.

4.9. При обработке скважин кислотами следует осуществлять лабораторный контроль за содержанием в воздухе вредных веществ в соответствии с ГОСТ "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности". Периодичность и объем исследований должны быть определены с учетом производственных и геологических условий и согласованы с местными органами государственного санитарного надзора.

4.10. Работы по исследованию скважин с применением радиоактивных веществ и последующему испытанию скважин следует производить в соответствии с "Основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений", "Нормами радиационной безопасности".

4.11. При высоком содержании в нефти сероводорода и давлении, исключающем возможность использования обычного оборудования, следует предусматривать и осуществлять специальные мероприятия.

4.11.1. Оборудование и аппаратура, применяемые на объектах добычи, сбора, подготовки и транспортировки нефти и газа, должны быть стойкими к сульфидно-коррозионному растрескиванию.

4.11.2. Фланцевые соединения и запорные устройства оборудования должны иметь уплотнительные прокладки, устойчивые к действию сероводорода.

4.11.3. Испытание скважин следует производить после осуществления технологических мер по предупреждению выделения сероводорода.

4.11.4. При проектировании и ведении буровых работ следует предусматривать и осуществлять специальные мероприятия, в том числе:

- по защите людей в случае возникновения аварийных ситуаций;

- по использованию технологии, обеспечивающей нейтрализацию сероводорода в буровом растворе;

- контроль за содержанием и нейтрализацией сероводорода в буровом растворе.

4.11.5. Подземный и капитальный ремонты следует проводить только при отсутствии газопроявлений и обеспечении постоянного автоматического контроля за содержанием сероводорода в воздухе рабочей зоны.

4.12. В нормативно-техническую и проектно-конструкторскую документацию на оборудование, установки и объекты должны быть включены:

- шумовые характеристики оборудования, определяемые согласно "ССБТ. Шум. Методы установления шумовых характеристик стационарных машин" и вибрационные характеристики в соответствии с ГОСТ "ССБТ. Вибрация. Общие требования безопасности";

- расчетные уровни шума и вибрации на рабочих местах и рабочих зонах и данные о предусмотренных проектом мероприятиях по защите от шума и вибрации, выполненных в соответствии со СНиП "Защита от шума".

4.13. Уровни общей вибрации на буровых установках после монтажа не должны превышать допустимые по ГОСТ "Вибрация. Общие требования безопасности" и регистрируются в акте приемочной комиссии.

4.14. Не допускается производство спуско-подъемных операций в бурении, освоении, подземном и капитальном ремонтах скважин при неполном составе вахт.

4.15. Труд работающих следует организовывать, используя рациональные внутрисменные режимы труда и отдыха.

4.16. Для доставки работающих на объекты, расположенные на большом расстоянии (более 60 км) от места жительства, следует использовать комфортабельный транспорт.

4.17. При демонтаже буровых установок и оборудования предусматривать схему организации работ с максимальным сокращением количества и протяженности переходов.

4.18. При проектировании и эксплуатации бурового и нефтепромыслового оборудования следует предусматривать оснащение и способы ведения работ, облегчающие выполнение производственных операций (регулятор подачи долота на забой, комплекс механизмов по автоматизации спуско-подъемных операций и установке свечей, эмалирование насосно-компрессорных труб, автоматизированные и телемеханизированные системы централизованного наблюдения и контроля работ скважин и другого существующего и вновь разрабатываемого оборудования).

4.19. Ремонтные работы следует проводить в соответствии с "Инструкцией по организации и ведению работ в газоопасных местах на предприятиях химической, металлургической и нефтегазоперерабатывающей промышленности", а также с "Правилами безопасности в нефтегазодобывающей промышленности".

4.20. Расположение и конструкция производственного оборудования должны предусматривать агрегатно-узловой метод ремонта с максимальной механизацией работ.

5. Требования к транспортировке и складированию

сырья и материалов

5.1. В проектах строительства и реконструкции предприятий и производственных объектов следует предусматривать специальные мероприятия по транспортировке, складированию и хранению сырья и материалов, при разработке которых должны быть выполнены требования ГОСТ "Работы погрузо-разгрузочные. Общие требования безопасности", СНиП "Складские здания и сооружения. Нормы проектирования" и "Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений".

5.2. На объектах, обеспечиваемых привозной водой для питья, на которых складируют, хранят и используют концентрированные растворы кислот и щелочей, кристаллическую и безводную каустическую соду и т.п., должен быть предусмотрен неприкосновенный запас воды (200 л) и нейтрализующих растворов. Неприкосновенный запас воды должен обновляться при каждом поступлении воды на объект.

5.3. При проектировании оборудования, эксплуатация которого связана с хранением и применением концентрированных растворов кислот, щелочей, кристаллической и безводной каустической соды и т.п. (буровые установки и установки по капитальному ремонту скважин), следует предусматривать и обеспечивать механизацию работ.

5.4. Конструкция и схемы монтажа склада на буровых установках и других объектах должны исключать возможность загрязнения почвы химическими реагентами, применяемыми для приготовления промывочных жидкостей, обработки призабойной зоны и т.п.

6. Требования к отоплению, вентиляции

кондиционированию воздуха

6.1. Проекты и состояние эксплуатации систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха на предприятиях и объектах должны соответствовать требованиям глав СНиП, санитарных норм, "Инструкции по санитарно-гигиеническому контролю систем вентиляции" и настоящих Правил.

6.2. В помещениях насосных по перекачке сырой нефти должна быть оборудована общеобменная приточно-вытяжная вентиляция. При перекачке сырой нефти, содержащей свободный сероводород, от сальников насосов должны быть оборудованы местные отсосы.

6.3. Сальники и картеры газомоторных компрессоров должны быть оборудованы местными отсосами.

6.4. Погрузо-разгрузочные работы, связанные с выделением вредных веществ, следует производить при включенной местной вентиляции.

6.5. Запрещается эксплуатация производств и цехов при неисправных и отключенных системах вентиляции.

6.6. В районах с жарким и очень жарким климатом в служебных помещениях и в жилых комнатах общежитий вахтовых поселков должны быть установлены кондиционеры.

7. Требования к освещению

7.1. В производственных помещениях предприятий и объектов, в которых постоянно находятся рабочие, должно быть предусмотрено естественное освещение в соответствии с действующими нормами и Правилами*.

----------------

* Не распространяется на буровые установки.

7.2. По задачам зрительной работы производственные помещения в нефтяной промышленности относятся согласно принятой строительными нормами и правилами классификации к следующим группам:

I группа - производственные помещения и открытые площадки, на которых расположены основные рабочие места;

II группа - производственные помещения и открытые площадки, где ведется только надзор за работой технологического оборудования;

IV группа - маршевые лестницы, коридоры, проходы, переходы и т.п.

7.3. Общее и комбинированное освещение следует осуществлять в случаях, предусмотренных СНиП "Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования".

7.4. При проектировании и эксплуатации искусственного освещения должны быть учтены условия среды (наличие пыли, влаги, агрессивность, взрывоопасность и т.д.).

7.5. Разряд работ в помещениях буровых установок, насосных станциях, производственных мастерских и т.п. следует определять как производство работ внутри зданий.

7.6. Разряд работ, выполняемых на рабочей площадке, полатях верхового рабочего, приемном мосту и стеллажах буровых установок, в текущем и капитальном ремонтах скважин; на площадках групповых установок, установок подготовки нефти и резервуарных парков и т.п. следует определять как производство работ вне зданий.

7.7. Настоящими Правилами установлены нормы освещенности рабочих поверхностей при искусственном освещении основных производственных зданий и площадок (табл. 1).

7.8. На объектах, вводимых в эксплуатацию, фактические уровни освещенности должны быть отмечены в "Журнале проверки техники безопасности" и отвечать нормам.

7.9. Перед началом работ в каждой смене в "Журнале проверки состояния техники безопасности" должна быть сделана запись о санитарно-техническом состоянии светильников.

Таблица 1

Нормы освещенности рабочих поверхностей при

искусственном освещении основных производственных

зданий и площадок в нефтяной промышленности

+------------------------------------------------------------------+

¦         Наименование объекта                ¦Разряд ¦Освещенность¦

¦                                             ¦работ  ¦(лк) при    ¦

¦                                             ¦       ¦общем осве- ¦

¦                                             ¦       ¦щении лампа-¦

¦                                             ¦       ¦ми накалива-¦

¦                                             ¦       ¦ния         ¦

+------------------------------------------------------------------+

На буровых установках:

а) рабочая площадка                              IX        30

б) роторный стол                                          100

в) пульт и щит управления без измерительной      VI        75

аппаратуры (рычаги, рукоятки)

г) пульт и щит управления с измерительной ап-    IVв      150

паратурой

д) дизельное помещение                           VI        50

е) компенсаторы буровых насосов                  VI        75

ж) люлька верхового рабочего, полати              IX        50

з) механизмы захвата и подъема труб АСП и МСП    IX        50

и) редуктор (силовое помещение)                  VIIIа     30

к) желобная система                              XI        10

л) приемный мост, стеллажи                       XI        10

м) глиномешалка, сито, сепаратор                  VIIIв     30

н) маршевые лестницы, переходы                   XI        10

вдоль желобной системы и т.п.

Рабочие места при подземном и капитальном

ремонтах скважин:

а) рабочая площадка                              IX        30

б) люлька верхового рабочего                               100

в) роторный стол                                 IX        50

г) приемный мост, стеллажи                       XI        10

Насосные станции                                 VI        50

Компрессорные цеха газоперерабатывающих          IV        75

заводов

Места замеров уровня нефти в резервуарных        IX        50

парках*

----------------

* При выполнении точных работ, связанных с определением уровня нефти в резервуарах, следует использовать переносные светильники во взрывобезопасном исполнении.

Устья нефтяных скважин, станки-качалки (при      X         30

их обслуживании в темное время суток)

Места управления   задвижками  на  территории    VIIIа     30

резервуарных парков, групповых установок и т.п.

Территории резервуарных парков, групповых        XIII       2

установок и т.п.

Нефтеналивные и сливные эстакады:

на поверхности пола                              X         30

на горловине цистерны                            IX        50

8. Охрана окружающей среды

8.1. Для всех предприятий и объектов в существующих и осваиваемых районах добычи нефти должен быть разработан комплекс природоохранных мероприятий. При составлении проектов разработки месторождений нефти должен быть включен раздел "Охрана окружающей среды".

8.1.1. Производственные объединения и предприятия, осуществляющие лабораторный контроль за состоянием объектов внешней среды, ежегодно согласовывают с гидрометеорологической и санитарно-эпидемиологической службами сеть размещения постов наблюдения.

8.2. В комплексе природоохранных мероприятий должно быть предусмотрено предупреждение загрязнения атмосферного воздуха.

8.2.1. Резервуары в резервуарных парках должны быть оборудованы современной дыхательной арматурой, обвязанной газоуравнительной системой, плавающими крышками или понтонами. При технической невозможности осуществления указанных мер следует устанавливать диски-отражатели. Наружная поверхность резервуаров должна быть окрашена краской с высокой лучеотражающей способностью.

8.2.2. Предупреждать возможность нефтегазопроявлений при бурении и ремонте скважин.

8.2.3. Применять закрытую систему продувок аппаратов, трубопроводов и т.п.

8.2.4. Применять закрытую систему подготовки промысловых сточных вод, содержащих сероводород.

8.2.5. Обеспечить герметизацию бездействующих скважин и контролировать их техническое состояние.

8.2.6. Предусматривать герметизацию дренажных систем и канализационных колодцев, нефтеловушки закрытого типа.

8.2.7. Обеспечить герметизацию сальников запорной арматуры, скважин, трубопроводов, аппаратов и насосных агрегатов.

8.2.8. Обеспечить контроль за содержанием вредных веществ в воздухе на буровых установках и объектах на территории нефтегазопромыслов, промышленных площадок и санитарно-защитной зоны. В случае обнаружения вредных веществ в воздухе на границе санитарно-защитной зоны в концентрациях, превышающих допустимые для атмосферного воздуха, следует обеспечить контроль атмосферного воздуха примыкающих селитебных территорий в соответствии с ГОСТ "Правила контроля качества воздуха и населенных пунктов".

8.3. В комплексе природоохранных мероприятий следует предусматривать предупреждение загрязнения поверхностных и подземных вод.

8.3.1. При осуществлении мероприятий по предупреждению загрязнения водоемов руководствоваться "Методическими указаниями по санитарной охране водоемов от загрязнения нефтью" и "Методическими указаниями по санитарной охране водоемов от загрязнения синтетическими ПАВ".

8.3.2. Промысловые сточные воды подлежат утилизации путем закачки их в продуктивные пласты после очистки.

Допускается захоронение нефтепромысловых сточных вод в изолированные глубокозалегающие пласты при соответствующем геологическом обосновании, разрешении территориального геологического управления и санкции органов государственного санитарного надзора. Способы захоронения нефтепромысловых сточных вод должны быть предусмотрены в проектах разработки и эксплуатации месторождений.

8.3.3. Запрещается выпуск нефтепромысловых сточных вод в водоемы.

8.3.4. При ведении буровых работ должна быть исключена возможность загрязнения грунтовых и подземных вод отработанным буровым раствором.

8.3.5. Не допускается сброс в водоемы песка, извлекаемого вместе с нефтью при ее добыче и при ремонте скважин, а также избытков бурового раствора и шлама.

8.3.6. В проекте разработки месторождений следует предусматривать мероприятия по предупреждению загрязнения поверхностных и подземных вод поверхностно-активными веществами (ПАВ) и химическими реагентами, применяемыми для интенсификации добычи нефти, бурения скважин и в других производственных процессах.

8.3.6.1. Запрещается слив растворов и сточных вод, содержащих ПАВ, в системы общей и промышленной канализации без предварительной очистки.

8.3.6.2. Предприятия, применяющие ПАВ и другие химреагенты, обязаны обеспечить соответствующий контроль за качеством поверхностных и подземных вод, а также сточных вод, закачиваемых в пласты.

8.3.6.3. Концентрации ПАВ в воде водоемов не должны превышать установленные "Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

8.3.6.4. Запрещается применение ПАВ и полимеров, для которых не установлены ПДК для воды водоемов.

8.3.7. Производственные объединения, в ведении которых находятся предприятия, осуществляющие закачку в пласты промысловых сточных вод, обязаны обеспечить контроль качества поверхностных и подземных вод в районах возможного неблагоприятного влияния стоков.

8.4. В комплексе природоохранных мероприятий следует предусматривать предупреждение загрязнения почвы нефтью и химическими реагентами, применяемыми при бурении скважин, добыче нефти и в других производственных процессах.

8.4.1. Проекты разработки и освоения месторождений строительства, реконструкции и эксплуатации отдельных производств (предприятий и объектов) должны содержать мероприятия по рекультивации земель и сохранению плодородного слоя почвы согласно "Основным положениям о рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других работ".

8.4.2. В проектах и условиях строительства, реконструкции и эксплуатации предприятий (объектов) в северных районах должны быть предусмотрены мероприятия по предотвращению изменения природных мерзлотных характеристик грунта.

8.4.3. Производственные отходы подлежат уничтожению в специально отведенных местах способами, согласованными с органами государственного санитарного надзора.

8.4.4. Нефть и сточные воды, разлитые при авариях, необходимо откачивать в емкости, а места разлива нейтрализовать с последующим восстановлением почвы.

8.4.5. Предусматривать автоматическую остановку насосов, перекачивающих нефть, сточные воды, ПАВ и химреагенты, в случае понижения или превышения в системах давления, установленного технологическим регламентом.

8.4.6. При ремонте нефтяных скважин не допускать загрязнения почвы; оборудовать герметичные емкости для сбора изливающейся из скважин жидкости, обеспечив ее последующую утилизацию или нейтрализацию.

8.4.7. При бурении скважин не допускать загрязнения почвы химическими реагентами и сырой нефтью, применяемыми для приготовления глинистого раствора.

8.4.8. Для зданий и сооружений нефтяных месторождений следует предусматривать мероприятия по предотвращению разлива нефти согласно "Инструкции по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтяной и газовой промышленности" и СНиП "Склады нефти и нефтепродуктов".

8.5. При проектировании и эксплуатации производств (предприятий, объектов) следует предусматривать и осуществлять комплекс мероприятий по предупреждению коррозии производственного оборудования, повреждение которого может привести к загрязнению объектов окружающей среды.

8.6. Производство буровых работ следует осуществлять только при наличии технологического оборудования, полностью обеспечивающего предотвращение загрязнения окружающей среды.

8.7. При добыче нефти с высоким содержанием сероводорода газ от технологических аппаратов и оборудования при их остановке на ремонт, наладке или пуске должен быть направлен через огневой преградитель на сжигание, в газосборную сеть или в закрытую систему с последующей нейтрализацией.

8.8. На территориях месторождений и прилегающих районов организовать движение специального автомобильного технологического транспорта, перемещение технологических оборудования и установок по строго определенным маршрутам, которые должны быть предусмотрены проектом разработки и освоения месторождений. Запрещается передвижение специального автомобильного и технологического транспорта, перемещение технологических оборудования и установок по маршрутам, не указанным в разработанных схемах.

8.9. Обо всех случаях аварий, повлекших к загрязнению объектов окружающей среды, производственные объединения и предприятия должны немедленно информировать местные органы государственного санитарного надзора. Все случаи таких аварий предприятиями и производственными объединениями должны регистрироваться.

9. Санитарно-бытовое обеспечение

9.1. На производственных объектах и предприятиях должны быть оборудованы для обслуживающего персонала вспомогательные помещения и санитарно-бытовые помещения и устройства, состав которых следует принимать в соответствии со СНиП "Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий. Нормы проектирования".

9.2. Вспомогательные помещения, санитарно-бытовые помещения и устройства должны быть включены в нормы технологического проектирования объектов нефтяной промышленности и в проекты обустройства нефтяных месторождений.

9.3. В соответствии со спецификой производств (предприятий, объектов) вспомогательные помещения и санитарно-бытовые помещения и устройства должны быть предусмотрены (размещены) в стационарном или передвижном исполнении с учетом климатогеографических особенностей района ведения работ.

9.4. При разработке проектов и обустройства предприятий и объектов следует применять типовые проекты стационарных или передвижных санитарно-бытовых помещений.

9.5. При бурении скважин и эксплуатации месторождений на предприятиях и объектах должны быть оборудованы санитарно-бытовые помещения и устройства, соответствующие санитарной характеристике и группе производственных процессов (табл. 2).

9.6. Работающие должны быть обеспечены питьевой водой, соответствующей ГОСТ "Вода питьевая".

9.6.1. При обеспечении работающих привозной питьевой водой в составе производственного объединения или предприятий следует иметь питьевые станции для наполнения, мытья и дезинфекции емкостей, предназначенных для доставки и хранения питьевой воды.

9.6.2. При обеспечении работающих привозной питьевой водой производственное объединение или предприятие устанавливают постоянный лабораторный контроль за ее качеством.

9.7. Рабочие с разъездным характером труда и работающие на необустроенных объектах (вышкомонтажники, бригады по текущему и капитальному ремонтам скважин и т.п.) должны быть обеспечены индивидуальными флягами для питьевой воды.

9.8. На производственных объектах для работающих на открытом воздухе в условиях жаркого климата (при внешних температурах выше 36 град.С) должны иметься напитки, позволяющие оптимизировать питьевой режим (зеленый чай, отвары из сухофруктов, газированная или минеральная вода).

9.9. Общежития для работающих при вахтово-экспедиционном методе ведения работ должны быть построены по типовым проектам или размещаться в типовых передвижных вагончиках-общежитиях. Количество мест в жилых комнатах общежитий не должно превышать установленного проектом.

10. Работающих всех производств (предприятий и объектов) следует обеспечивать горячим питанием. Расстояние до столовых не должно превышать 300 м, а на производствах с непрерывным технологическим процессом для работающих с нерегламентированным обеденным перерывом - 75 м.

Таблица 2

Состав специальных бытовых помещений и устройств

для предприятий и объектов при бурении нефтяных

скважин, эксплуатации и освоении месторожденийй

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Производствен-¦Группа ¦Санитарная характеристика ¦Специальные санитарно- ¦

¦ный процесс   ¦произ- ¦производственных          ¦бытовые помещения      ¦

¦              ¦водст- ¦процессов                 ¦и устройства           ¦

¦              ¦венных ¦                          ¦                       ¦

¦              ¦процес-¦                          ¦                       ¦

¦              ¦сов    ¦                          ¦                       ¦

+--------------+-------+--------------------------+-----------------------¦

¦      1       ¦   2   ¦            3             ¦           4           ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

1. Поддержание   Iб    Работа в помещениях насос-   Стационарные  санитар-

пластового           ных  и компрессорных стан-   но-бытовые   помещения

давления             ций с загрязнением  рук  и   при насосных  и  комп-

спецодежды, а  в отдельных   рессорных    станциях;

случаях и тела               душевые

2. Эксплуатация  Iб    Работа преимущественно   в   Стационарные   бытовые

скважин              помещениях с периодическим   помещения при цехе до-

обходом отдельных  скважин   бычи или  в  комплексе

или кустов скважин, распо-   групповой замерной ус-

ложенных на открытом  воз-   тановки; душевые,  по-

духе                         мещения для   обогрева

работающих, устройства

для сушки  специальной

одежды и обуви;  в ус-

ловиях жаркого климата

- помещение для охлаж-

дения работающих

3. Подготови-     IIд   Работа на открытом воздухе   Передвижные   санитар-

тельные              во все времена года и  при   но-бытовые  помещения;

работы по            неблагоприятных метеороло-   душевые помещения    и

обустройст-          гических условиях; в усло-   устройства для обогре-

ву месторож-         виях аридной зоны - работа   вания работающих,  по-

дений                при значительном образова-   мещения и   устройства

нии пыли                     для сушки  специальной

одежды и обуви;  в ус-

ловиях жаркого  клима-

та -  для   охлаждения

работающих

4. Строительство  IIд   Работа на открытом воздухе   Передвижные   санитар-

буровых              во все времена года и  при   но-бытовые  помещения;

(вышкострое-         неблагоприятных метеороло-   душевые помещения    и

ние)                 гических условиях; в усло-   устройства для обогре-

виях аридной зоны -          вания работающих,  по-

при значительном образова-   мещения и   устройства

нии пыли                     для сушки  специальной

одежды и обуви;  в ус-

ловиях жаркого  клима-

та -  для   охлаждения

работающих

5. Бурение и      IIд   Работа на открытом воздухе   Передвижные   санитар-

освоение             во все времена года и  при   но-бытовые  помещения,

неблагоприятных метеороло-   в которых оборудованы:

гических условиях;  произ-   душевые, ножные ванны,

водственные процессы  осу-   помещения и устройства

ществляются при контакте     для  обогревания рабо-

работающих с водой,глинис-   тающих,  помещения   и

тым и цементным раствором,   устройства  для  сушки

сырой нефтью,водой,химичес-  специальной  одежды  и

кими реагентами;производ-    обуви; в условиях жар-

ственные операции работающие кого климата - помеще-

выполняют в основном стоя    ния для охлаждения ра-

ботающих, полудуши

6. Подземный и    IIд   Работа на открытом воздухе   Передвижные   санитар-

капитальный          во  все времена года и при   но-бытовые  помещения,

ремонты              неблагоприятных метеороло-   в которых оборудованы:

скважин              гических условиях;  произ-   душевые, ножные ванны,

водственные процессы  осу-   помещения и устройства

ществляются  при  контакте   для  обогревания рабо-

работающих с сырой нефтью,   тающих,  помещения   и

химическими    реагентами;   устройства  для  сушки

производственные  операции   специальной  одежды  и

работающие выполняют в ос-   обуви; в условиях жар-

новном стоя                  кого климата - помеще-

ния для охлаждения ра-

ботающих, полудуши

7. Промысловый          Работа в  помещениях и  на   Стационарные  санитар-

сбор и подго-        открытом воздухе,  в усло-   но-бытовые  помещения,

товка нефти    IIIб  виях повышенной загазован-   оборудованные  душевы-

и газа (товар-       ности веществами  III и IV   ми,   помещениями  для

ные парки,           классов опасности (на мес-   обогрева, устройствами

термохимичес-        торождениях с  высоким со-   для  сушки специальной

кие установки,       держанием в нефти  серово-   одежды и обуви; респи-

нагревательные       дорода - II класс опаснос-   раторные;  в  условиях

печи, насосные       ти)                          жаркого климата -  по-

станции и                                         мещения для охлаждения

т.п.); ремонт                                     работающих

промыслового

оборудования

10.1. Для работающих в буровых бригадах следует предусматривать в комплексе обустройства буровой передвижной вагон-столовую. Допускается организация общественного питания работающих в буровых бригадах путем доставки пищи из базовой столовой на буровую с ее раздачей и приемом в специально выделенном помещении.

10.2. Для работающих в вышкомонтажных бригадах и бригадах, занятых на строительстве трубопроводов, должны быть организованы передвижные столовые непосредственно на месте ведения работ. Допускается: организация общественного питания работающих путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ и ее раздачи и приема в специальных передвижных вагончиках, а также общественное питание в стационарных столовых на промыслах, если расстояние до столовой от места ведения работ не превышает 300 м.

10.3. Для работающих в бригадах текущего и капитального ремонтов скважин и на промысловых объектах следует предусматривать доставку пищи из базовой столовой к месту работ и ее раздачу в специальных передвижных или стационарных помещениях. Допускается: обеспечение питанием, отпускаемым базовой столовой в индивидуальные (или на бригаду) термосы; питание в стационарных столовых на промыслах, если расстояние до столовой от места работы не превышает 300 м.

11. Работающие должны быть обеспечены специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты согласно "Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений рабочим и служащим предприятий нефтяной и газовой промышленности". Типы средств индивидуальной защиты на каждом объекте определяются с учетом специфики выполняемых с их использованием работ, наличия опасных производственных факторов и особенностей технологического процесса.

12. В составе производственных объединений или предприятий следует иметь централизованные службы, обеспечивающие регулярно химическую чистку, стирку и ремонт специальной одежды и обуви, а при необходимости - замену специальной одежды и обуви.

Текст документа сверен по:

Сборник важнейших официальных материалов

по санитарным и противоэпидемическим

вопросам в 7-и томах.

Под общ. ред. к.м.н. В.М.

Подольского (официальное издание

Госкомсанэпиднадзора РФ).

Том 1, часть 1, Санитарные правила

и нормы (СанПиН), гигиенические

нормативы и перечни методических

указаний и рекомендаций

по гигиене труда. - М.: МП

"Рароч", 1992. - с. 104-111.