ГН 2.1.6.014-94

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ (ПДК) ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ

ДИБЕНЗОДИОКСИНОВ И ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ ДИБЕНЗОФУРАНОВ

В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Maximum Allowable

Concentration (MAC) of Polychlorinated

Dibenzodioxins and Dibenzofurans in Ambient Air

Дата введения 1994-07-22

УТВЕРЖДЕНО Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 22.07.94 года N 7

+-------------------------------------------------------------------+

¦ N п/п ¦ Наименование веществ ¦ Величина ¦ Преимущест- ¦  Класс    ¦

¦       ¦                      ¦   ПДК    ¦ венное аг-  ¦  опасности¦

¦       ¦                      ¦          ¦ регатное    ¦           ¦

¦       ¦                      ¦          ¦ состояние   ¦           ¦

¦       ¦                      ¦          ¦ в воздухе   ¦           ¦

+-------------------------------------------------------------------+

1        Диоксины и фураны      0,5 пг/м_3      а             1

(в пересчете на

2, 3, 7, 8 -

ТХДД)

Примечания:

1. К числу диоксинов и фуранов в данном нормативном документе относят две большие группы полихлорированных дибензодиоксинов (ПХДД) и полихлорированных дибензофуранов (ПХДФ), суммарное количество которых составляет 210 соединений с различным числом и расположением атомов изомера хлора. Самым опасным, наиболее известным и изученным, по отношению к которому применяется термин "диоксин", является 2, 3, 7, 8-тетрахлордибензо-пара-диоксин (2, 3, 7, 8-ТХДД). Утвержденная среднесуточная ПДК в атмосферном воздухе относится ко всем соединениям этих групп в пересчете на 2, 3, 7, 8-ТХДД.

2. При контроле и определении опасности смесей диоксинов и фуранов используют систему коэффициентов токсичности, рассчитанных относительно единого эталона - 2, 3, 7, 8-ТХДД, принятого за 1.

В таблице ниже представлена система коэффициентов токсичности по международной классификации, принятой исходя из степени токсичности и опасности каждого конкретного соединения и приведенной к диоксиновому эквиваленту (ДЭ).

Пользуясь этой таблицей, можно рассчитать суммарную концентрацию диоксинов и фуранов в воздухе с учетом диоксинового эквивалента.

Например, в анализируемой пробе определены два диоксина, содержащие хлор 4 в положениях 2, 3, 7, 8 и хлор 5 в положениях 1, 2, 3, 7, 8, а также полихлорированный дибензофуран (ПХДФ), содержащий хлор в положениях 2, 3, 7, 8. При этом:

ПХДД 2, 3, 7, 8 - в пробе содержится концентрация 0,1 пг/м_3;

ПХДД 1, 2, 3, 7, 8 - в концентрации 0,01 пг/м_3;

ПХДФ 1, 2, 3, 7, 8 - в концентрации 0,1 пг/м_3.

Используя таблицу, эти концентрации приводят к величинам с учетом диоксинового эквивалента (ДЭ) и рассчитывают суммарную концентрацию (К) по формуле:

К = (К(1) х ДЭ(1)) + (К(2) х ДЭ(2)) + (К(3) х ДЭ(3)),

где К(1), К(2), К(3) - концентрация каждого гомолога, умноженная на ДЭ каждого гомолога.

(0,1 х 1 = 0,1) + (0,01 х 0,5 = 0,005) + (0,1 х 0,01 = 0,001) =

0,106 пг/м_3

При сопоставлении полученной величины для смеси с ПДК диоксинов и фуранов, равной 0,5 пг/м_3, устанавливается, что обнаруженная суммарная концентрация с учетом диоксинового эквивалента ниже ПДК в 4,7 раза.

Таблица

Система коэффициентов

токсичности хлорорганических ксенобиотиков

рядов III и IV относительно

2, 3, 7, 8-CL-ДД (1)

+-------------------------------------------------------------------+

¦ Группа    ¦      Отдельные изомеры   ¦  Диоксиновые эквиваленты   ¦

¦ изомеров  ¦                          ¦                            ¦

+-------------------------------------------------------------------+

ПХДД (III)

CL(4)         2, 3, 7, 8                            1

остальные                             0

CL(5)         1, 2, 3, 7, 8                         0,5

остальные                             0

CL(6)         1, 2, 3, 4, 6, 8                      0,1

1, 2, 3, 6, 7, 8                      0,1

1, 2, 3, 7, 8, 9                      0,1

остальные                             0

CL(7)         1, 2, 3, 4, 6, 7, 8                   0,01

другой                                0

CL(8)                                               0,001

ПХДФ (IV)

CL(4)         2, 3, 7, 8                            0,1

остальные                             0

CL(5)         1, 2, 3, 7, 8                         0,01

2, 3, 4, 7, 8                         0,5

остальные                             0

CL(6)         1, 2, 3, 4, 7, 8                      0,1

1, 2, 3, 6, 7, 8                      0,1

2, 3, 4, 6, 7, 8                      0,1

1, 2, 3, 7, 8, 9                      0,1

остальные                             0

CL(7)         1, 2, 3, 4, 6, 7, 8                   0,1

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9                   0,1

остальные                             0

CL(8)                                               0,001

3. При проведении контроля за содержанием диоксинов и фуранов в атмосферном воздухе населенных мест используется изомерспецифическое определение методом хромато-масс-спектрометрии.

Начальник Управления

санитарного законодательства

Госкомсанэпиднадзора России                           Л.С.Мельникова

Текст документа сверен по:

официальное издание