СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 11

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОЛЫ

СНИП 4.02-91

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 11

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОЛЫ

СНИП 4.02-91

УТВЕРЖДЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ГОССТРОЯ СССР

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СНИП 4.02-91 СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

СБОРНИК 11. ПОЛЫ   ГОССТРОЙ СССР - М: СТРОЙИЗДАТ, 1991

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ ЦНИИПРОМЗДАНИЙ ПРИ УЧАСТИИ ИНСТИТУТА ГОСХИМПРОЕКТ ПОД

МЕТОДИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР И РАССМОТРЕН УПРАВЛЕНИЕМ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР

РЕДАКТОРЫ: ИНЖЕНЕРЫ В.В.СЕМЫКИН, Л.А.КУЛИКОВА (ГОССТРОЙ СССР),

М.В.АПУХТИН, К.Э.Н. В.И.КОРЕЦКИЙ,К.Т.Н. Э.З.ЭЛЬКИН, ИНЖ. О.А.КУЛИК, Л.Т.ПРОТА-

СОВСКАЯ (ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР), А.Д.ЗЕРЕНКОВ (ЦНИИПРОМЗДАНИЙ),Т.В.КОНДАУРОВА

(ГОСХИМПРОЕКТ).

СТРОЙИЗДАТ 1991

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ   ¦  СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА   ¦          СНИП 4.02-91           ¦

¦        КОМИТЕТ СССР            ¦---------------------------------¦---------------------------------¦

¦      (ГОССТРОЙ СССР)           ¦СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК ¦   ВЗАМЕН СБОРНИКОВ ЭЛЕМЕНТНЫХ   ¦

¦                                ¦    НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ       ¦ СМЕТНЫХ НОРМ И ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ  ¦

¦                                ¦       СБОРНИК 11. ПОЛЫ          ¦      ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА      ¦

¦                                ¦                                 ¦    СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И   ¦

¦                                ¦                                 ¦         РАБОТЫ (ЕРЕР-84)        ¦

¦                                ¦                                 ¦         СБОРНИК 11. ПОЛЫ        ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ                                 СЛОЯ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫМИ МАШИНАМИ В СООТВЕТСТВИИ С

ПРАВИЛАМИ УСТРОЙСТВА  ЦЕМЕНТНОБЕТОННЫХ  ДОРОЖНЫХ

1.1. НОРМЫ И  РАСЦЕНКИ  НАСТОЯЩЕГО  СБОРНИКА      ПОКРЫТИЙ   СЛЕДУЕТ   ПОЛЬЗОВАТЬСЯ   НОРМАМИ    И

УЧИТЫВАЮТ      ПОЛНЫЙ     КОМПЛЕКС     ОСНОВНЫХ,      РАСЦЕНКАМИ  СБОРНИКА 27  "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ".

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ    И    СОПУТСТВУЮЩИХ     РАБОТ,          1.5. ЗАТРАТЫ   НА   УСТРОЙСТВО   ПОКРЫТИЙ  И

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПОЛОВ.      ИЗОЛЯЦИЮ ЛОТКОВ И КАНАЛОВ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ  ПО

ПРИ УСТРОЙСТВЕ ХИМИЧЕСКИ  СТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ      СБОРНИКУ 13 "ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ  И

ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ  С  АГРЕССИВНЫМИ  СРЕДАМИ  СЛЕДУЕТ      ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ".

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НОРМАМИ И  РАСЦЕНКАМИ   СБОРНИКА 13

"ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  И ОБОРУДОВАНИЯ          2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

ОТ КОРРОЗИИ".

СТОИМОСТНЫЕ   ПОКАЗАТЕЛИ  В  ТАБЛИЦАХ   ДАНЫ          2.1. ОБЪЕМ  ПОДСТИЛАЮЩЕГО  СЛОЯ (ПОДГОТОВКИ)

ДЛЯ  ПЕРВОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  РАЙОНА, ПРИНЯТОГО      ПОД  ПОЛЫ  ДОЛЖЕН  ИСЧИСЛЯТЬСЯ  ЗА ВЫЧЕТОМ МЕСТ,

ЗА БАЗИСНЫЙ .  ПРИ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ЭТИХ  ПОКАЗА-      ЗАНИМАЕМЫХ   ПЕЧАМИ,   КОЛОННАМИ,   ВЫСТУПАЮЩИМИ

ТЕЛЕЙ В ДРУГИХ  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  РАЙОНАХ  СЛЕДУ-      ФУНДАМЕНТАМИ И ПОДОБНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ.

ЕТ   ПРИМЕНЯТЬ   ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ   КОЭФФИЦИЕНТЫ.          2.2. ОБЪЕМ  РАБОТ  ПО  УСТРОЙСТВУ   ПОКРЫТИЙ

ПО П.3.3. РАЗДЕЛА 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ НАСТОЯЩЕГО      ПОЛОВ   СЛЕДУЕТ   ПРИНИМАТЬ  ПО  ПЛОЩАДИ   МЕЖДУ

СБОРНИКА ДЛЯ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ      ВНУТРЕННИМИ  ГРАНЯМИ  СТЕН  ИЛИ  ПЕРЕГОРОДОК   В

МАШИН  И  ПО  "ОБЩИМ  ПОЛОЖЕНИЯМ  ПО  ПРИМЕНЕНИЮ      СООТВЕТСТВИИ  С  ЧЕРТЕЖАМИ  ПРОЕКТА;  ПОКРЫТИЯ В

СНИР - 91"  ДЛЯ  ЗАТРАТ  ПО  МАТЕРИАЛАМ.              ПОДОКОННЫХ НИШАХ И  ДВЕРНЫХ  ПРОЕМАХ  ВКЛЮЧАЮТСЯ

1.2. ПРИ СРЕЗКЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА СЛЕДУЕТ      ТАКЖЕ В ОБЪЕМ РАБОТ И ИСЧИСЛЯЮТСЯ  ПО  ПРОЕКТНЫМ

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  НОРМАМИ  И  РАСЦЕНКАМИ  СБОРНИКА 1      ДАННЫМ.

"ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ".                                        ПЛОЩАДИ,  ЗАНИМАЕМЫЕ    ПЕРЕГОРОДКАМИ    (ЗА

1.3. НОРМЫ  И  РАСЦЕНКИ  ТАБЛ.2 (ГР.2-8)   И      ИСКЛЮЧЕНИЕМ    ЧИСТЫХ),    КОЛОННАМИ,    ПЕЧАМИ,

ТАБЛ.3   ПРИМЕНЯЮТСЯ    КАК    ДЛЯ    УСТРОЙСТВА      ФУНДАМЕНТАМИ,  ВЫСТУПАЮЩИМИ  НАД УРОВНЕМ ПОЛА, И

ПОДСТИЛАЮЩИХ   СЛОЕВ,   ТАК  И  ДЛЯ   УСТРОЙСТВА      ПОДОБНЫМИ  КОНСТРУКЦИЯМИ,  В   ОБЪЕМ  РАБОТ   НЕ

ПОКРЫТИЙ.                                             ВКЛЮЧАЮТСЯ.

1.4. ПРИ УСТРОЙСТВЕ БЕТОННОГО  ПОДСТИЛАЮЩЕГО

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ                        ¦ НОМЕРА  ¦  К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Ы   К

¦ НОРМА-  ¦-------------------------------

¦ ТИВНЫХ  ¦ НОРМАМ ¦ЗАРА- ¦ЗАТРА-¦НОРМАМ

¦ ТАБЛИЦ  ¦ ЗАТРАТ ¦БОТНОЙ¦ТАМ ПО¦РАСХОДА

¦ И ГРАФ  ¦ ТРУДА  ¦ПЛАТЕ ¦ЭКСПЛУ¦МАТЕРИ-

¦         ¦        ¦      ¦АТАЦИИ¦ АЛОВ

¦         ¦        ¦      ¦МАШИН ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1                               ¦    2    ¦    3   ¦   4  ¦   5  ¦    6

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1 ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ                ¦  9,ГР.1 ¦    2   ¦   2  ¦   2  ¦    2

МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ В ДВА СЛОЯ        ¦         ¦        ¦      ¦      ¦

3.2 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ИЗ ПОЛИМЕРРАСТВОРА   ¦    24   ¦   0,75 ¦  0,7 ¦  0,5 ¦   0,56

3.3 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К БАЗИСНЫМ (1-ГО          ¦         ¦        ¦      ¦      ¦

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА) ЗАТРАТАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ      ¦ВСЕ      ¦        ¦      ¦      ¦

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЙОНАМ:         ¦ТАБЛИЦЫ  ¦        ¦      ¦      ¦

¦         ¦        ¦      ¦      ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦       ВНЕСЕН УПРАВЛЕНИЕМ       ¦     УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ    ¦     СРОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ    ¦

¦   ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  И  СМЕТ  В  ¦ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО  ¦         1 ЯНВАРЯ 1991 Г.        ¦

¦         СТРОИТЕЛЬСТВЕ          ¦         КОМИТЕТА СССР           ¦                                 ¦

¦         ГОССТРОЯ СССР          ¦   ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990Г. N 115    ¦                                 ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1                               ¦    2    ¦    3   ¦   4  ¦   5  ¦    6

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1,2,4,7,8,34                                           ¦         ¦        ¦      ¦  1   ¦

¦         ¦        ¦      ¦      ¦

3,5,6,11,12,13,14,22С,40                               ¦         ¦        ¦      ¦  1,02¦

¦         ¦        ¦      ¦      ¦

9,31,32,33,35АБ                                        ¦         ¦        ¦      ¦  0,99¦

¦         ¦        ¦      ¦      ¦

10,35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44                        ¦         ¦        ¦      ¦  0,98¦

¦         ¦        ¦      ¦      ¦

15,16                                                  ¦         ¦        ¦      ¦  1,05¦

¦         ¦        ¦      ¦      ¦

17,19,20                                               ¦         ¦        ¦      ¦  1,08¦

¦         ¦        ¦      ¦      ¦

18                                                     ¦         ¦        ¦      ¦  1,06¦

¦         ¦        ¦      ¦      ¦

21С,23С1-С8,25С1,25С2,27С                              ¦         ¦        ¦      ¦  1,32¦

¦         ¦        ¦      ¦      ¦

24С                                                    ¦         ¦        ¦      ¦  1,28¦

¦         ¦        ¦      ¦      ¦

26С1,26С2                                              ¦         ¦        ¦      ¦  1,47¦

¦         ¦        ¦      ¦      ¦

28С1,28С2                                              ¦         ¦        ¦      ¦  1,45¦

¦         ¦        ¦      ¦      ¦

29С,30С1                                               ¦         ¦        ¦      ¦  1,41¦

¦         ¦        ¦      ¦      ¦

30С2                                                   ¦         ¦        ¦      ¦  1,37¦

¦         ¦        ¦      ¦      ¦

45                                                     ¦         ¦        ¦      ¦  1,02¦

СОДЕРЖАНИЕ

СТР.                                                  СТР.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ..........................          ТАБЛИЦА 11-22  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНО-ЦЕМЕНТНОБЕ

ТАБЛИЦА 11-1   УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ...........                         ТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ .......

ТАБЛИЦА 11-2   УСТРОЙСТВО  УПЛОТНЯЕМЫХ                ТАБЛИЦА 11-23  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ

ТРАМБОВКАМИ  ПОДСТИЛАЮЩИХ                             БЕСШОВНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ .....

СЛОЕВ .......................

ТАБЛИЦА 11-24  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ

ТАБЛИЦА 11-3   УСТРОЙСТВО  УПЛОТНЯЕМЫХ                               10 ММ ИЗ ПОЛИМЕРРАСТВОРА НА

САМОХОДНЫМИ  КАТКАМИ                                  ОСНОВЕ СМОЛЫ ФАЭД-8Ф ........

ПОДСТИЛАЮЩИХ  СЛОЕВ .........

ТАБЛИЦА 11-25  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ

ТАБЛИЦА 11-4   УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ....                         БРУСЧАТКИ ...................

ТАБЛИЦА 11-5   УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ            ТАБЛИЦА 11-26  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ

ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НА                              КИРПИЧА КИСЛОТОУПОРНОГО НА

БУТИЛКАУЧУКОВОМ КЛЕЕ, С                               ЭПОКСИДНО-ФУРАНОВОЙ ЗАМАЗКЕ .

ЗАЩИТОЙ РУБЕРОИДОМ ..........

ТАБЛИЦА 11-27  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА

ТАБЛИЦА 11-6   УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ                              ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ..........

ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ

ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 30 ММ .........          ТАБЛИЦА 11-28  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА

БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ПЛИТОК ..

ТАБЛИЦА 11-7   ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ

ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПЕСКОМ ........          ТАБЛИЦА 11-29  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЧУ-

ГУННЫХ ПЛИТ .................

ТАБЛИЦА 11-8   УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И

ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ ......          ТАБЛИЦА 11-30  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ

СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ

ТАБЛИЦА 11-9   УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И                                    ПЕРФОРИРОВАННЫХ ПЛИТ НА

ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ......                         ПРОСЛОЙКЕ ИЗ БЕТОНА .........

ТАБЛИЦА 11-10  УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И                     ТАБЛИЦА 11-31  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ .

ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ИЗ

ПЛИТ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫХ              ТАБЛИЦА 11-32  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ

ПОД ЛАГИ ....................                         ТОРЦОВОЙ ШАШКИ НА ПРОСЛОЙКЕ

ИЗ МАСТИКИ ..................

ТАБЛИЦА 11-11  УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ...........

ТАБЛИЦА 11-33  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ .

ТАБЛИЦА 11-12  УКЛАДКА ЛАГ .................

ТАБЛИЦА 11-34  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ .........

ТАБЛИЦА 11-13  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ .........

ТАБЛИЦА 11-35  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ .........

ТАБЛИЦА 11-14  УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ,

ВЫПОЛНЯЕМЫХ МЕТОДОМ                    ТАБЛИЦА 11-36  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ

ВАКУУМИРОВАНИЯ ..............                         ЛИНОЛЕУМА ...................

ТАБЛИЦА 11-15  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ .........          ТАБЛИЦА 11-37  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ

РЕЛИНА ......................

ТАБЛИЦА 11-16  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ

БЕТОНА ......................          ТАБЛИЦА 11-38  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ

ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ...

ТАБЛИЦА 11-17  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ .........

ТАБЛИЦА 11-39  УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ........

ТАБЛИЦА 11-18  УСТАНОВКА ЖИЛОК .............

ТАБЛИЦА 11-40  УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ

ТАБЛИЦА 11-19  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ                                   ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ..........

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ............

ТАБЛИЦА 11-41  УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ ИЗ

ТАБЛИЦА 11-20  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ .........                         МРАМОРНЫХ ПЛИТ ..............

ТАБЛИЦА 11-21  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ                    ТАБЛИЦА 11-42  УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ

ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫХ ............                         КИСЛОТОУПОРНОГО КИРПИЧА ПРИ

УКЛАДКЕ НА РЕБРО НА

ЭПОКСИДНО-ФУРАНОВОЙ ЗАМАЗКЕ .

ТАБЛИЦА 11-43  УКЛАДКА ПОД ОБОГРЕВАЕМЫЕ

ПОЛЫ НАД ХОЛОДНЫМИ

(ПРОВЕТРИВАЕМЫМИ)

ПОДПОЛЬЯМИ ЗДАНИЙ,

СООРУЖАЕМЫХ В СЕВЕРНОЙ

КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ..........

ТАБЛИЦА 11-1  УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ОСНОВАНИЯ. 02.ПОЛИВКА ГРУНТА ВОДОЙ. 03.РАСКИДЫВАНИЕ, РАЗРАВНИВАНИЕ И ВДАВЛИВАНИЕ ГРАВИЯ

ИЛИ ЩЕБНЯ В ГРУНТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРАВИЕМ                           ¦ЩЕБНЕМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              11-1-1              ¦              11-1-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  6.81                               6.81

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.48                               0.48

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     1.45                               1.45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-9136 ) М3                                                         5.1

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ

ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ      (408-9283 ) М3                      5.1

ФРАКЦИИ 40-70 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.04                               0.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.01                               0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     4.67                               4.67

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     1.45                               1.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.44                               0.44

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.04                               0.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     6.16                               6.16

ТАБЛИЦА 11-2  УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ОСНОВАНИЯ. 02.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНОБИТНОЙ (ГРАФЫ 5-7) И ГЛИНОБЕТОННОЙ (ГРАФА 8) СМЕСЕЙ.

03.УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ С РАЗРАВНИВАНИЕМ И УПЛОТНЕНИЕМ. 04.УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ

(ГРАФА 9). 05.УХОД ЗА ПОДСТИЛАЮЩИМИ СЛОЯМИ (ГРАФЫ 5-9).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕСЧАНЫХ     ¦ШЛАКОВЫХ     ¦ГРАВИЙНЫХ    ¦ЩЕБЕНОЧНЫХ   ¦ГЛИНОБИТНЫХ

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦             ¦--------------

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦             ¦БЕЗ ДОБАВОК

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   11-2-1    ¦   11-2-2    ¦   11-2-3    ¦   11-2-4    ¦   11-2-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        2.99          2.2           3.1           3.24          6.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3            1.12                                                    1.02

ПРИРОДНЫЙ

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-9131 ) М3                                                      0.18

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-9132 ) М3                                                      0.09

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ

ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ                 (408-9134 ) М3                          1.28

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА (ШЛАКОВАЯ

ПЕМЗА)

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-9136 ) М3                                                      1

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ

ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ      (408-9284 ) М3                                        1.28

ФРАКЦИИ 20-40 ММ

ГЛИНА                              (411-9040 ) М3                                                                    0.44

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.02          0.02          0.02                        0.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                                   0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           2.12          1.59          2.11          2.36          4.68

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.02          0.02          0.02                        0.21

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           2.14          1.61          2.13          2.36          4.89

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 11-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГЛИНОБИТНЫХ                      ¦ГЛИНОБЕТОННЫХ   ¦БЕТОННЫХ

¦         ¦         ¦---------------------------------¦                ¦

¦         ¦         ¦С МАСЛЯНИСТЫМИ  ¦С ДОБАВКОЙ ЩЕБНЯ¦                ¦

¦         ¦         ¦ДОБАВКАМИ       ¦                ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     11-2-6     ¦     11-2-7     ¦     11-2-8     ¦     11-2-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         6.8              7.65             7.65             3.66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ,    101-1561   Т              0.08

КЛАСС МГ И СГ

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-9002 ) М3                                                                1.02

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3             0.99             0.76             0.46             0.31

ПРИРОДНЫЙ

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-9136 ) М3                              0.41             0.91

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ

ГЛИНА                              (411-9040 ) М3             0.43             0.33             0.2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.21             0.19             0.15             0.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.03             0.03             0.02             0.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            4.68             5.22             5.22             2.52

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.21             0.19             0.15             0.45

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            4.89             5.41             5.37             2.97

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            7.81

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.66

ТАБЛИЦА 11-3  УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ САМОХОДНЫМИ КАТКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ОСНОВАНИЯ. 02.УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ С РАЗРАВНИВАНИЕМ. 03.УПЛОТНЕНИЕ

ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ САМОХОДНЫМИ КАТКАМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШЛАКОВЫХ              ¦ГРАВИЙНЫХ             ¦ЩЕБЕНОЧНЫХ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        11-3-1        ¦        11-3-2        ¦        11-3-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            2.28                   2.91                   3.45

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.13                   0.14                   0.49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               0.39                   0.41                   1.48

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-9131 ) М3                                                              0.18

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-9132 ) М3                                                              0.09

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ

ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ                 (408-9134 ) М3                1.28

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА (ШЛАКОВАЯ

ПЕМЗА)

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-9136 ) М3                                                              1

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ

ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ      (408-9284 ) М3                                       1.28

ФРАКЦИИ 20-40 ММ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               1.59                   1.96                   2.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               0.39                   0.41                   1.48

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               0.12                   0.12                   0.44

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ               1.98                   2.37                   3.78

ТАБЛИЦА 11-4  УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ (ГРАФЫ 1,3,5). 02.ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ (ГРАФЫ 1,3,5). 03.УСТРОЙСТВО

ОКЛЕЕЧНОЙ ИЗОЛЯЦИИ (ГРАФЫ 1-4). 04.ПОКРЫТИЕ ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ МАСТИКОЙ (ГРАФЫ 1,3).

05.ОБМАЗОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ (ГРАФЫ 5,6). 06.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВКИ (ГРАФЫ 1,2,3,4,5).

07.ПРИГОТОВЛЕНИЕ БИТУМНОЙ МАСТИКИ (ГРАФЫ 1,2,5,6).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОКЛЕЕЧНОЙ                                  ¦ОБМАЗОЧНОЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА                   ¦В ОДИН    ¦НА КАЖДЫЙ

¦         ¦         ¦-------------------------------------------¦СЛОЙ ТОЛ- ¦ПОСЛЕДУЮ-

¦         ¦         ¦МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ   ¦РЕЗИНО-БИТУМНОЙ      ¦ЩИНОЙ 2 ММ¦ЩИЙ СЛОЙ

¦         ¦         ¦---------------------¦МАСТИКЕ              ¦          ¦ТОЛЩИНОЙ

¦         ¦         ¦ПЕРВЫЙ    ¦ПОСЛЕДУЮ- ¦---------------------¦          ¦1 ММ ДО-

¦         ¦         ¦СЛОЙ      ¦ЩИЙ СЛОЙ  ¦ПЕРВЫЙ    ¦ПОСЛЕДУЮ- ¦          ¦БАВЛЯТЬ ПО

¦         ¦         ¦          ¦          ¦СЛОЙ      ¦ЩИЙ СЛОЙ  ¦          ¦ГРАФЕ 5

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  11-4-1  ¦  11-4-2  ¦  11-4-3  ¦  11-4-4  ¦  11-4-5  ¦  11-4-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     41.6       25.1       29.6       21.3       24.3        8.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      3.37       1.65       0.57       0.4        1.72       0.89

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        10.22       5.02       1.72       1.22       5.21       2.7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ: К-6-30   101-0009   Т           0.014      0.006                            0.008      0.004

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ        101-0072   Т                                 0.023      0.023

БНИ-1У-3, БНИ-1У, БНИ-У

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ,      (101-0073 ) Т           0.289      0.132                            0.157      0.078

МАРКИ БН-90/10

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ,      (101-0074 ) Т           0.057      0.019                            0.019

МАРКИ БН-70/30

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ                  (101-9120 ) М2        112        112        112        112

МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ:    113-0101   Т           0.231      0.106                            0.125      0.063

МАРКА А

СОПОЛИМЕР БМК-5, МАРКА: А,Б         113-0177   Т                                 0.004      0.004

МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ          (610-1044 ) Т                                 0.246      0.13

КРОВЕЛЬНАЯ

БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ                 610-1045   Т           0.095      0.057      0.054      0.054      0.057

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.14                  0.14                  0.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.02                  0.02                  0.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        38.2       22.6       24.4       17.3       21.7        7.68

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        10.22       5.02       1.72       1.22       5.21       2.7

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ         3.07       1.51       0.52       0.37       1.56       0.81

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.14                  0.14                  0.14

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        48.56      27.62      26.26      18.52      27.05      10.38

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        23.54      12.44      20.01      20.01      13.45       3.23

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         5.84       2.92       2.28       2.28       3.27       1.11

ТАБЛИЦА 11-5  УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НА БУТИЛКАУЧУКОВОМ КЛЕЕ, С ЗАЩИТОЙ РУБЕРОИДОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. 02.ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ. 03.ВЫРАВНИВАНИЕ ОСНОВАНИЯ

РЕЗИНО-БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ (ГРАФА 1). 04.УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ (ГРАФЫ 1,2).

05.СВАРКА ШВОВ. 06.НАКЛЕЙКА РУБЕРОИДА ПО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКЕ (ГРАФА 1). 07.ПРИГОТОВЛЕНИЕ

БУТИЛКАУЧУКОВОГО КЛЕЯ (ГРАФЫ 1,2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕРВЫЙ СЛОЙ                       ¦ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              11-5-1              ¦              11-5-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                138                                 96.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.38                               0.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     1.15                               0.17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70             101-0069   Т                       0.047                              0.027

БУТИЛКАУЧУК МАРКА А                 113-0014   Т                       0.006                              0.002

ЛАК: БТ-783                         113-0080   Т                       0.05                               0.05

РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М 100            (402-9061 ) М3                      0.31

МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ          (610-1044 ) Т                       0.116

КРОВЕЛЬНАЯ

РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ       (610-1046 ) М2                    112

ПОСЫПКОЙ РМ-350

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ     (611-3007 ) Т                       0.022                              0.022

02-05 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.92                               0.78

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.14                               0.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   115                                 81.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     1.15                               0.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.35                               0.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.92                               0.78

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   117.07                              82.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    50.49                              31.77

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     6.26                               4.92

ТАБЛИЦА 11-6  УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 30 ММ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ. 02.ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ. 03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА. 04.НАНЕСЕНИЕ

ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА ПОВЕРХНОСТЬ. 05.УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОВЕРХНОСТИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ГКЖ-10                         ¦НА ЛАТЕКСЕ СКС-65-ГП

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              11-6-1              ¦              11-6-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 69.4                               69.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 21.64                              21.68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    65.63                              65.76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЖИДКОСТЬ ГКЖ-10                     113-0043   Т                       0.009

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3                      2.32                               2.32

ПРИРОДНЫЙ

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ НАПРЯГАЮЩИЙ, МАРКИ  (610-1048 ) Т                       1.67                               1.67

400

ЛАТЕКС СКС-65 ГП                    610-1049   Т                       0.007                              0.032

МАСТИКА БИТУМНО-БУТИЛКАУЧУКОВАЯ    (610-1050 ) КГ                    100                                100

(ХОЛОДНАЯ) ДЛЯ УСТРОЙСТВА

БЕЗРУЛОННОЙ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

"ВЕНТА"

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.09                               0.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.01                               0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    55                                 55.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    65.63                              65.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    19.69                              19.73

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.09                               0.09

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   120.72                             120.95

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    20.16                              44.84

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     2.52                               6.73

ТАБЛИЦА 11-7  ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПЕСКОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ ПЕСКОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ЗАТИРКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               11-7-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   12.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3                                        0.262

ПРИРОДНЫЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       8.89

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.1

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       9.23

ТАБЛИЦА 11-8  УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ. 02.УСТРОЙСТВО ЗАСЫПОК С РАЗРАВНИВАНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ИЗОЛЯЦИИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕСЧАНОЙ              ¦ШЛАКОВОЙ              ¦КЕРАМЗИТОВОЙ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        11-8-1        ¦        11-8-2        ¦        11-8-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            4.01                   3.44                   3.44

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.48                   0.48                   0.48

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               1.45                   1.45                   1.45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ                (406-9003 ) М3                                                              1.1

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3                1.1

ПРИРОДНЫЙ

ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ                 (408-9134 ) М3                                       1.1

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА (ШЛАКОВАЯ

ПЕМЗА)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               2.64                   2.22                   2.22

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               1.45                   1.45                   1.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               0.44                   0.44                   0.44

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ               4.09                   3.67                   3.67

ТАБЛИЦА 11-9  УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА ПЛИТ ИЛИ МАТОВ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО (ГРАФА 1). 02.РАЗМЕТКА, НАРЕЗКА И УКЛАДКА ПЛИТ В ОДИН

СЛОЙ НАСУХО (ГРАФА 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ  ¦ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫХ

¦         ¦         ¦ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              11-9-1              ¦              11-9-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 25.8                                7.33

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  1.02                               0.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     3.08                               2.42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ         (101-9160 ) М2                                                       103

ПЛИТЫ ИЛИ МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ИЛИ  (104-9130 ) М2                    103

СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    19.1                                4.68

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     3.08                               2.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.92                               0.73

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    22.18                               7.1

ТАБЛИЦА 11-10  УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫХ ПОД ЛАГИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАРЕЗКА И УКЛАДКА НАСУХО ПОД ЛАГИ ПРОКЛАДОК ИЗ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОЛА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               11-10-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    4.07

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.67

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ         (101-9160 ) М2                                       28.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       2.67

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.67

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.2

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       3.34

ТАБЛИЦА 11-11  УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. 02.УКЛАДКА И РАЗРАВНИВАНИЕ СЛОЯ РАСТВОРА (ГРАФЫ 1,2) БЕТОНА (ГРАФЫ 3,4) ИЛИ

ЛЕГКОГО БЕТОНА (ГРАФЫ 5,6). 03.РАЗМЕТКА, НАРЕЗКА И УКЛАДКА ПЛИТ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫХ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО

(ГРАФА 7). 04.УХОД ЗА СТЯЖКОЙ (ГРАФЫ 1,3,5).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 СТЯЖКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЦЕМЕНТНЫХ          ¦БЕТОННЫХ           ¦ЛЕГКОБЕТОННЫХ      ¦ИЗ ПЛИТ

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦ДРЕВЕСНО-

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ ¦НА КАЖДЫЕ¦ТОЛЩИНОЙ ¦НА КАЖДЫЕ¦ТОЛЩИНОЙ ¦НА КАЖДЫЕ¦ВОЛОКНИС-

¦         ¦         ¦20 ММ    ¦5 ММ ИЗ- ¦20 ММ    ¦ 5 ММ ИЗ-¦20 ММ    ¦ 5 ММ ИЗ-¦ТЫХ

¦         ¦         ¦         ¦МЕНЕНИЯ  ¦         ¦МЕНЕНИЯ  ¦         ¦МЕНЕНИЯ  ¦

¦         ¦         ¦         ¦ТОЛЩИНЫ  ¦         ¦ТОЛЩИНЫ  ¦         ¦ТОЛЩИНЫ  ¦

¦         ¦         ¦         ¦СТЯЖКИ   ¦         ¦СТЯЖКИ   ¦         ¦СТЯЖКИ   ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 11-11-1 ¦ 11-11-2 ¦ 11-11-3 ¦ 11-11-4 ¦ 11-11-5 ¦ 11-11-6 ¦ 11-11-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     35.6       0.44     36.6       0.44     45         0.44      7.29

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.82      0.12      2.46      0.12      2.46      0.12      0.79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         5.52      0.37      7.45      0.37      7.45      0.37      2.41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ СУХОГО  (101-0684 ) 1000М2                                                                  0.102

СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА, ГРУППЫ А,

ТВЕРДЫЕ МАРКИ, ТС-400, ТОЛЩИНОЙ,

ММ 5

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-9002 ) М3                              2.04      0.51

БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ           (401-9003 ) М3                                                  2.04      0.51

ЗАПОЛНИТЕЛЯХ

РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ  (402-9071 ) М3          2.04      0.51

ЦЕМЕНТНЫЙ

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3          3.06                3.06                3.06

ПРИРОДНЫЙ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.73                0.73                0.73

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.11                0.11                0.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        23.2       0.28     23.4       0.28     29.6       0.28      4.66

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         5.52      0.37      7.45      0.37      7.45      0.37      2.41

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.66      0.11      2.24      0.11      2.24      0.11      0.72

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.73                0.73                0.73

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        29.45      0.65     31.58      0.65     37.78      0.65      7.07

ТАБЛИЦА 11-12  УКЛАДКА ЛАГ

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ И ПОДКЛАДОК ИЗ КИРПИЧА (ГРАФЫ 1,2). 02.АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ

ПОДКЛАДОК (ГРАФЫ 1,2). 03.УКЛАДКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДКЛАДОК И ТОЛЕВЫХ ПРОКЛАДОК (ГРАФЫ 1,2). 04.УКЛАДКА

ЛАГ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОЛА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПО КИРПИЧНЫМ                                 ¦ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦СТОЛБИКАМ             ¦ПОДКЛАДКАМ            ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       11-12-1        ¦       11-12-2        ¦       11-12-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           44.7                   38.7                   32.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            1.17                   0.99                   0.47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               3.54                   2.99                   1.43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М,     102-0113   М3                0.24                   0.24

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

III СОРТА

ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ,    (203-0399 ) М3                1.18                   1.18                   0.82

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ,

ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ

ПОЛОВ ТИП П, СЕЧЕНИЕМ 100Х40;

100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ

РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ  (402-9071 ) М3                0.28                   0.14

ЦЕМЕНТНЫЙ

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ      (404-9029 ) 1000ШТ            0.51                   0.26

ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350       610-1042   М2               23                     23                     21

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               2.17                   2.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.33                   0.33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              30.9                   27                     22.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               3.54                   2.99                   1.43

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               1.06                   0.9                    0.43

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               2.17                   2.17

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              36.61                  32.16                  24.33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ              27.94                  27.94                   7.98

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               3.63                   3.63                   1.2

ТАБЛИЦА 11-13  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ОСНОВАНИЯ (ГРАФА 3). 02.РЫХЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕШИВАНИЕ, РАЗРАВНИВАНИЕ И УКАТКА ГРУНТА (ГРАФЫ 1,2).

03.УКЛАДКА ЩЕБНЯ С УКАТКОЙ И ОБРАБОТКОЙ БИТУМОМ СПОСОБОМ ПРОПИТКИ (ГРАФА 3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОКРЫТИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЗЕМЛЯНЫХ                                     ¦ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦ БИТУМОМ

¦         ¦         ¦БЕЗ ДОБАВОК ПЕСКА     ¦УЛУЧШЕННЫХ ДОБАВКАМИ  ¦

¦         ¦         ¦                      ¦ПЕСКА (20%)           ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       11-13-1        ¦       11-13-2        ¦       11-13-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            6.27                  13.3                   26.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            2.15                   4.11                   4.49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               6.52                  12.46                  13.62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ,   (101-1561 ) Т                                                               1.24

КЛАСС МГ И СГ

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3                                       4.5

ПРИРОДНЫЙ

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-9131 ) М3                                                              1.84

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-9132 ) М3                                                              0.92

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-9133 ) М3                                                              2.98

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               0.06                   0.06

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.01                   0.01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               3.93                   8.6                   17.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               6.52                  12.46                  13.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               1.96                   3.74                   4.09

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               0.06                   0.06

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              10.51                  21.12                  31.32

ТАБЛИЦА 11-14  УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МЕТОДОМ ВАКУУМИРОВАНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СМАЧИВАНИЕ ОСНОВАНИЯ ВОДОЙ. 02.УСТАНОВКА МАЯЧНЫХ РЕЕК. 03.ПРИЕМ И УКЛАДКА ГОТОВОЙ БЕТОННОЙ СМЕСИ С

РАЗРАВНИВАНИЕМ. 04.УПЛОТНЕНИЕ БЕТОНА И ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ. 05.УКЛАДКА ФИЛЬТРУЮЩИХ ПОЛОТЕН И

ОТСАСЫВАЮЩЕГО МАТА. 06.ВАКУУМИРОВАНИЕ. 07.СНЯТИЕ, ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ФИЛЬТРУЮЩИХ ПОЛОТЕН И

ОТСАСЫВАЮЩЕГО МАТА. 08.СНЯТИЕ, ОЧИСТКА МАЯЧНЫХ РЕЕК И ЗАДЕЛКА ОСТАВШИХСЯ БОРОЗД. 09.ЗАГЛАЖИВАНИЕ И

ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОЛА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦100             ¦150             ¦200             ¦250

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    11-14-1     ¦    11-14-2     ¦    11-14-3     ¦    11-14-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        30.3             33.5             36               39.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177     700003     М-ЧАС          9.5             10.5             11               12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-9002 ) М3            10.2             15.3             20.4             25.5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            2.78             4.77             6.73             8.69

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.42             0.72             1.01             1.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           24.2             26.5             28.6             31.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           20.04            22.15            23.21            25.32

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            2.78             4.77             6.73             8.69

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           47.02            53.42            58.54            65.11

ТАБЛИЦА 11-15  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ (ГРАФЫ 1,3,5). 02.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (ГРАФЫ 1-6). 03.УХОД ЗА ПОКРЫТИЯМИ

(ГРАФЫ 1,3,5). 04.ШЛИФОВКА ПОКРЫТИЙ (ГРАФА 7).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОКРЫТИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕТОННЫХ           ¦ЦЕМЕНТНЫХ          ¦МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ   ¦ШЛИФОВКА

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦БЕТОННЫХ

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ ¦НА КАЖДЫЕ¦ТОЛЩИНОЙ ¦НА КАЖДЫЕ¦ТОЛЩИНОЙ ¦НА КАЖДЫЕ¦ИЛИ МЕТАЛ-

¦         ¦         ¦30 ММ    ¦ 5 ММ ИЗ-¦20 ММ    ¦ 5 ММ ИЗ-¦15 ММ    ¦ 5 ММ ИЗ-¦ЛОЦЕМЕНТ-

¦         ¦         ¦         ¦МЕНЕНИЯ  ¦         ¦МЕНЕНИЯ  ¦         ¦МЕНЕНИЯ  ¦НЫХ ПОКРЫ-

¦         ¦         ¦         ¦ТОЛЩИНЫ  ¦         ¦ТОЛЩИНЫ  ¦         ¦ТОЛЩИНЫ  ¦ТИЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 11-15-1 ¦ 11-15-2 ¦ 11-15-3 ¦ 11-15-4 ¦ 11-15-5 ¦ 11-15-6 ¦ 11-15-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     36.1       1.04     26.9       1.01     63.8       0.44     69

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.7       0.12      1.82      0.12      2.34      0.12      1.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         8.19      0.37      5.52      0.37      7.09      0.37      5.45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-9002 ) М3          3.06      0.51

РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ  (402-9071 ) М3                              2.04      0.51

ЦЕМЕНТНЫЙ

РАСТВОР МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫЙ М-500     (402-9072 ) М3                                                  1.53      0.51

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3          3.06                3.06                3.06

ПРИРОДНЫЙ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.81                0.81                0.82                1.56

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.12                0.12                0.12                0.23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        23.3       0.75     17.6       0.68     46.9       0.28     51.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         8.19      0.37      5.52      0.37      7.09      0.37      5.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         2.46      0.11      1.66      0.11      2.13      0.11      1.64

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.81                0.81                0.82                1.56

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        32.3       1.12     23.93      1.05     54.81      0.65     58.21

ТАБЛИЦА 11-16  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОЧИСТКА ОСНОВАНИЯ. 02.ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ. 03.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ. 04.УКЛАДКА АРМАТУРНОЙ СЕТКИ

(ГРАФА 2). 05.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВКИ (ГРАФА 1). 06.ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА (ГРАФЫ 1,3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОКРЫТИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КИСЛОТОУПОРНОГО ¦ЖАРОУПОРНОГО    ¦ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ 40 ММ  ¦ТОЛЩИНОЙ 90 ММ  ¦НА КАЖДЫЕ 10 ММ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ

¦         ¦         ¦                ¦                ¦ИСКЛЮЧАТЬ

¦         ¦         ¦                ¦                ¦----------------------------------

¦         ¦         ¦                ¦                ¦ПО ГРАФЕ 1      ¦ПО ГРАФЕ 2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    11-16-1     ¦    11-16-2     ¦    11-16-3     ¦    11-16-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        96.3             54.2             20                4.67

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        11.88             2.51             2.65             0.24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           36.03             7.62             8.04             0.73

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЕТКА АРМАТУРНАЯ                   (101-9086 ) Т                               0.56

МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ:   (113-0101 ) Т              0.077

МАРКА А

НАТРИЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, 113-0110   Т              0.28                              0.067

СОРТ I

СТЕКЛО НАТРИЕВОЕ ЖИДКОЕ            (113-0170 ) Т              1.63                              0.386

КАУСТИЧЕСКОЕ

ЩЕБЕНЬ АНДЕЗИТОВЫЙ ФРАКЦИОННЫЙ     (113-0197 ) М3             2.12                              0.3

РЯДОВОЙ ОТ 0 ДО 70 ММ МАРКИ: -

БЕТОН ЖАРОСТОЙКИЙ                  (401-9020 ) М3                              9.18                              1.02

ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ                    (408-9051 ) Т              1.86                              0.465

ПОРОШОК КВАРЦЕВЫЙ                  (611-3008 ) Т              1.86                              0.465

СПИРТ ФУРИЛОВЫЙ: СОРТ 1             611-3009   Т              0.046                             0.012

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           98.8             38.7             21.4              3.68

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           36.03             7.62             8.04             0.73

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           10.81             2.29             2.41             0.22

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          134.95            46.32            29.44             4.41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          231.08                             58.75

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           43.48                             10.92

ТАБЛИЦА 11-17  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ (ГРАФЫ 1-3). 02.РАЗМЕТКА РИСУНКА (ГРАФА 3). 03.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (ГРАФЫ 1-4).

04.УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ (ГРАФЫ 1-3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОКРЫТИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОЗАИЧНЫХ ИЗ БОЯ¦МОЗАИЧНЫХ (ТЕРРАЦЦО)

¦         ¦         ¦ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ¦---------------------------------------------------

¦         ¦         ¦(ТИПА "БРЕКЧИЯ")¦ТОЛЩИНОЙ 20 ММ                   ¦НА КАЖДЫЕ 5 ММ

¦         ¦         ¦                ¦---------------------------------¦ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИ-

¦         ¦         ¦                ¦БЕЗ РИСУНКА     ¦С РИСУНКОМ      ¦НЫ ДОБАВЛЯТЬ

¦         ¦         ¦                ¦                ¦                ¦СВЕРХ 20 ММ

¦         ¦         ¦                ¦                ¦                ¦(К ГР. 2.3)

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    11-17-1     ¦    11-17-2     ¦    11-17-3     ¦    11-17-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       130              157              183               15.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         5.53             4.25             4.25             0.12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           16.77            12.9             12.9              0.37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ (С КАМЕННОЙ   (402-9021 ) М3             0.77             2.04             2.04             0.51

КРОШКОЙ)

РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ  (402-9071 ) М3             2.04

ЦЕМЕНТНЫЙ

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3             3.06             3.06             3.06

ПРИРОДНЫЙ

КУСКИ МРАМОРНЫХ ПЛИТ               (411-9175 ) М2            80

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.13             2.42             2.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.17             0.36             0.36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           94.6            116              135               12.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           16.77            12.9             12.9              0.37

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            5.03             3.87             3.87             0.11

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.13             2.42             2.42

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          112.5            131.32           150.32            12.57

ТАБЛИЦА 11-18  УСТАНОВКА ЖИЛОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАРЕЗКА СТЕКЛЯННЫХ ЖИЛОК (ГРАФА 1). 02.УСТАНОВКА ЖИЛОК В ПОКРЫТИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ЖИЛОК

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТЕКЛЯННЫХ      ¦ЛАТУННЫХ        ¦АЛЮМИНИЕВЫХ     ¦ДУБОВЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ПОКРЫТИЯ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОЗАИЧНЫЕ                                         ¦ПАРКЕТНЫЕ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    11-18-1     ¦    11-18-2     ¦    11-18-3     ¦    11-18-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        22.1             19.6             19.6              3.09

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.02             0.01             0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.07             0.03             0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ПЛОЩАДЬЮ           (101-1252 ) М2             2.7

ДО 1,0 М2,1 ГРУППЫ,ТОЛЩИНОЙ 4,0 ММ,

МАРКИ М6

ЖИЛКИ ЛАТУННЫЕ                     (101-9872 ) М                             105

ЖИЛКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ                  (101-9873 ) М                                              105

ЖИЛКИ ДУБОВЫЕ                      (102-9080 ) М                                                               105

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           16.1             14               14                2.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.07             0.03             0.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.02             0.01             0.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           16.17            14.03            14.03             2.3

ТАБЛИЦА 11-19  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОЧИСТКА ОСНОВАНИЯ, ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВКИ, ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ (ГРАФЫ 1,3). 02.УСТРОЙСТВО

ПОКРЫТИЙ. 03.УПЛОТНЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КАТКАМИ (ГРАФА 3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОКРЫТИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЛИТЫХ                            ¦ЖЕСТКИХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ 25 ММ  ¦НА 5 ММ ИЗМЕНЕ- ¦ТОЛЩИНОЙ 25 ММ  ¦НА 5 ММ ИЗМЕНЕ-

¦         ¦         ¦                ¦НИЯ ТОЛЩИНЫ     ¦                ¦НИЯ ТОЛЩИНЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    11-19-1     ¦    11-19-2     ¦    11-19-3     ¦    11-19-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        24.3              2.98            14.3              2.01

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.76             0.54             4.58             0.57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            8.37             1.65            13.89             1.73

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ         (410-9059 ) М3             2.55             0.51

ТРОТУАРОВ

АСФАЛЬТОБЕТОН ПЛОТНЫЙ              (410-9061 ) Т                                                5.79             1.16

СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            8.15                              8.15

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.22                              1.22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           18                2.1              9.89             1.32

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            8.37             1.65            13.89             1.73

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            2.51             0.49             4.17             0.52

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            8.15                              8.15

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           34.52             3.75            31.93             3.05

ТАБЛИЦА 11-20  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОЧИСТКА ОСНОВАНИЯ (ГРАФЫ 1,3). 02.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ (ГРАФЫ 1,3). 03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВКИ

(ГРАФА 3). 04.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ. 05.ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ (ГРАФЫ 1,3). 06.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ.

07.ШПАТЛЕВКА, ЦИКЛЕВКА И НАТИРКА ПОКРЫТИЙ (ГРАФА 1).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОКРЫТИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КСИЛОЛИТОВЫХ                     ¦ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ 15 ММ  ¦НА 5 ММ ИЗМЕНЕ- ¦ТОЛЩИНОЙ 3 ММ   ¦НА 1 ММ ИЗМЕНЕ-

¦         ¦         ¦                ¦НИЯ ТОЛЩИНЫ     ¦                ¦НИЯ ТОЛЩИНЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    11-20-1     ¦    11-20-2     ¦    11-20-3     ¦    11-20-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        70.5              5.69            66.6             12.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.7              0.54             6.87             2.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            5.16             1.65            20.83             6.25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАСКИ ПОРОШКОВЫЕ П-ВЛ-212: РАЗНЫХ  101-0472   Т              0.076

ЦВЕТОВ

МАГНИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ХЛОРИСТЫЙ       (101-0580 ) Т              0.47             0.16

(БИШОФИТ)

ПОРОШКИ МАГНЕЗИТОВЫЕ               (115-2498 ) Т              0.82             0.27

КАУСТИЧЕСКИЕ МАРКИ - ПМК-87

ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ       (611-3005 ) КГ                                             219               64

НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н

МАРШАЛИТ                           (611-3006 ) Т                                                0.272            0.088

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           38.07            10.92            26.04            10.66

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            5.71             1.64             3.91             1.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           50.5              3.77            45.9              8.59

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            5.16             1.65            20.83             6.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            1.55             0.49             6.25             1.88

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           38.07            10.92            26.04            10.66

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           93.73            16.34            92.77            25.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          425.6

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           26.07

ТАБЛИЦА 11-21  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОЧИСТКА ОСНОВАНИЯ. 02.УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ (ГРАФЫ 1,2) И ДВУХСЛОЙНОГО (ГРАФА 3).

03.ШЛИФОВКА ПОВЕРХНОСТИ. 04.ПРОСЕИВАНИЕ ПЕСКА (ГРАФЫ 1,3). 05.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО СОСТАВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОКРЫТИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДНОСЛОЙНЫХ                                  ¦ДВУХСЛОЙНЫХ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАЛИВНЫХ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ¦ПЛАСТИЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ   ¦НАЛИВНЫХ ТОЛЩИНОЙ

¦         ¦         ¦                      ¦8 ММ                  ¦12 ММ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       11-21-1        ¦       11-21-2        ¦       11-21-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           60                     77                    107.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            8.9                   17.97                  26.43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ              26.99                  54.5                   80.17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-015:    101-0389   Т                 0.044                  0.071                  0.035

ОХРА

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО   (101-1305 ) Т                 0.149                  0.355                  0.442

НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ, МАРКИ:

400

ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ                    (408-9051 ) Т                 0.591                                         1.365

ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ       (611-3005 ) КГ               77                    232                    217

НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н

ПОРОШОК N2 ДЛЯ КИСЛОТОУПОРНОЙ      (611-3010 ) Т                                        1.053                  0.527

ЗАМАЗКИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               0.64                   0.73                   1.55

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.1                    0.11                   0.23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              43.8                   55.8                   77.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              26.99                  54.5                   80.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               8.1                   16.35                  24.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               0.64                   0.73                   1.55

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              71.43                 111.03                 159.02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ              34.45                  55.59                  27.41

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               3.87                   6.24                   3.08

ТАБЛИЦА 11-22  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНО-ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ С ОБЕСПЫЛИВАНИЕМ И УВЛАЖНЕНИЕМ. 02.ВЫРАВНИВАНИЕ

ПОВЕРХНОСТИ. 03.ГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ. 04.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА. 05.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ. 06.УХОД ЗА

ПОКРЫТИЕМ. 07.ШЛИФОВКА ПОКРЫТИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОКРЫТИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               11-22-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  105

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    4.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      12.16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-015:    101-0388   Т                                         0.07

МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО   (101-1306 ) Т                                         0.909

НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ, МАРКИ:

500

ЩЕБЕНЬ АНДЕЗИТОВЫЙ ФРАКЦИОННЫЙ     (113-0198 ) М3                                        1.39

РЯДОВОЙ ОТ 0 ДО 70 ММ МАРКИ: 1

ОТ 10 ДО 15 ММ

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3                                        0.8

ПРИРОДНЫЙ

ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ       (611-3005 ) КГ                                      284

НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       2.46

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      81.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      12.16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       3.65

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       2.46

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      96.42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      35.98

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       5.16

ТАБЛИЦА 11-23  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕСШОВНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. 02.ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ. 03.НАНЕСЕНИЕ ОСНОВНОГО СЛОЯ. 04.НАНЕСЕНИЕ ЛИЦЕВОГО

СЛОЯ. 05.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВОВ. 06.ШЛИФОВКА ОСНОВАНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОКРЫТИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЭПОКСИДНО-   ¦ЭПОКСИДНО-   ¦ЭПОКСИДНО-   ¦ЭПОКСИДНО-   ¦ЭПОКСИДНО-

¦         ¦         ¦ПОЛИЭФИРНЫХ  ¦ПОЛИАМИДНЫХ  ¦КАРБАМИДНЫХ  ¦ФУРАНОВЫХ    ¦КАУЧУКОВЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   11-23-1   ¦   11-23-2   ¦   11-23-3   ¦   11-23-4   ¦   11-23-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       69            69.5          70.1          65.2          69.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        5.87          6             6.17          4.79          6.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          17.82         18.21         18.73         14.54         18.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СКИПИДАР ЖИВИЧНЫЙ                   101-0878   Т                                                                     0.065

ДВУОКИСЬ ТИТАНА ПИГМЕНТНАЯ: МАРКА  (113-0036 ) Т                           0.128         0.14

А-01

КАУЧУК:БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНЫЙ         (113-0059 ) Т                                                       0.03          0.078

СКН-26-1,

СКН-26-1А

МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ:   (113-0101 ) Т                           0.31          0.32

МАРКА А

ОЛИГОЭФИРАКРИЛАТ МГФ-9: СОРТ I     (113-0124 ) Т             0.111

ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН (ПЭПА)           113-0152   Т             0.0453        0.0023        0.11          0.0303        0.0403

ТЕХНИЧЕСКИЙ,МАРКА А

СМОЛА: ЭПОКСИДНАЯ МАРКИ ЭД-20      (113-0163 ) Т             0.346         0.269         0.233         0.173         0.281

СМОЛА: ПОЛИАМИДНАЯ МАРКИ Л-18      (113-0167 ) Т                           0.198

СМОЛА: КАРБАМИДНАЯ КС-11           (113-0169 ) Т                                         0.15

ПИГМЕНТ КИСЛОТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ            610-1051   Т             0.012         0.006         0.006                       0.012

МАРШАЛИТ                           (611-3006 ) Т             0.393                                                   0.465

ПОРОШОК КВАРЦЕВЫЙ                  (611-3008 ) Т                                                       0.31

МОНОМЕР ФА (ФУРФУРОЛ-АЦЕТОНОВЫЙ)    611-3011   Т                                                       0.06

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           9.11          8.31          2.23         25.54          2.24

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           1.37          1.25          0.33          3.83          0.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          65.5          66.2          66.8          61            66.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          17.82         18.21         18.73         14.54         18.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           5.35          5.46          5.62          4.36          5.5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           9.11          8.31          2.23         25.54          2.24

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          92.43         92.72         87.76        101.08         86.98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         185.86         45.72        295.58        163.3         254.86

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          20.22          6.47         25.75         19.37         26.21

ТАБЛИЦА 11-24  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ИЗ ПОЛИМЕРРАСТВОРА НА ОСНОВЕ СМОЛЫ ФАЭД-8Ф

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ. 02.УКЛАДКА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ ПРОВОДНИКОВ. 03.НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВОЧНОГО СОСТАВА ПО

ПРОВОДНИКАМ. 04.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВОЧНОГО СОСТАВА. 05.УКЛАДКА ПОЛИМЕРРАСТВОРА. 06.ПРИГОТОВЛЕНИЕ

СОСТАВА ПОЛИМЕРРАСТВОРА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОКРЫТИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               11-24-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   94.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   24.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      73.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ: К-6-30   101-0009   Т                                         0.087

ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ            101-0801   Т                                         0.002

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ),

ДИАМЕТРОМ 1.0-3.0 ММ

АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ I           113-0003   Т                                         0.019

ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН (ПЭПА)          (113-0152 ) Т                                         0.116

ТЕХНИЧЕСКИЙ,МАРКА А

СМОЛА: ЭПОКСИДНАЯ МАРКИ ЭД-20       113-0163   Т                                         0.062

ПОРОШОК КВАРЦЕВЫЙ                  (611-3008 ) Т                                         0.683

СПИРТ ФУРИЛОВЫЙ: СОРТ 1             611-3009   Т                                         0.052

ГРАФИТ ИЗМЕЛЬЧЕННЫЙ                (611-3012 ) Т                                         0.683

СМОЛА ФАЭД-8Ф                      (611-3013 ) Т                                         0.522

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      94.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      73.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      21.93

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     168

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     414.37

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      44.25

ТАБЛИЦА 11-25  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ. 02.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ (ГРАФА 1). 03.УСТРОЙСТВО

ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ (ГРАФА 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОКРЫТИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С  ¦НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕ-

¦         ¦         ¦ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ           ¦НИЕМ ШВОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             11-25-1              ¦             11-25-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 94.8                              118

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  3.89                               5.49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    11.79                              16.64

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСЧАТКА                          (102-9001 ) М2                    100                                100

РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ  (402-9071 ) М3                                                         1.94

ЦЕМЕНТНЫЙ

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3                      0.43                               3.06

ПРИРОДНЫЙ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.52                               0.81

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.08                               0.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    69.4                               84.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    11.79                              16.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     3.54                               4.99

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.52                               0.81

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    81.71                             102.15

ТАБЛИЦА 11-26  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КИРПИЧА КИСЛОТОУПОРНОГО НА ЭПОКСИДНО-ФУРАНОВОЙ ЗАМАЗКЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОЧИСТКА ОСНОВАНИЯ. 02.ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ. 03.СОРТИРОВКА И ПОДРУБКА КИРПИЧА. 04.ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ЭПОКСИДНОЙ ГРУНТОВКИ. 05.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭПОКСИДНОЙ ЗАМАЗКИ. 06.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОКРЫТИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ УКЛАДКЕ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛАШМЯ                            ¦НА РЕБРО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             11-26-1              ¦             11-26-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                287                                477

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 12.05                              20.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    36.55                              61.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АЭРОСИЛ, МАРКА А-175                113-0001   Т                       0.01                               0.01

АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ I           113-0003   Т                       0.058                              0.058

КИРПИЧ КИСЛОТОУПОРНЫЙ: ПРЯМОЙ      (113-0063 ) Т                      13.9                               23.4

МАРКИ КП, КЛАСС Б

ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН (ПЭПА)           113-0152   Т                       0.043                              0.063

ТЕХНИЧЕСКИЙ,МАРКА А

СМОЛА: ЭПОКСИДНАЯ МАРКИ ЭД-20      (113-0163 ) Т                       0.249                              0.399

МОНОМЕР ФА (ФУРФУРОЛ-АЦЕТОНОВЫЙ)   (611-3011 ) Т                       0.14                               0.25

КОКС МОЛОТЫЙ                       (611-3014 ) Т                       1.18                               1.99

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   254                                424

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    36.55                              61.57

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    10.96                              18.47

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   290.55                             485.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                   142.55                             188.95

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    12.81                              16.39

ТАБЛИЦА 11-27  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ. 02.НАСТИЛКА ПОКРЫТИЙ ПЛИТКАМИ С ПОДБОРОМ И СОРТИРОВКОЙ ПЛИТОК, С

УСТРОЙСТВОМ ПРОСЛОЙКИ И С ЗАДЕЛКОЙ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ (ГРАФЫ 1-3). 03.НАСТИЛКА ПОКРЫТИЙ

КОВРАМИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК С УСТРОЙСТВОМ ПРОСЛОЙКИ И С ЗАДЕЛКОЙ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ (ГРАФА 4).

04.УХОД ЗА ПОКРЫТИЯМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОКРЫТИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ПЛИТОК                                         ¦ИЗ КОВРОВЫХ КЕ-

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------¦РАМИЧЕСКИХ ПЛИ-

¦         ¦         ¦БЕТОННЫХ,ЦЕМЕНТ-¦КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ           ¦ТОК ТОЛЩИНОЙ, ММ

¦         ¦         ¦НЫХ ИЛИ МОЗАИЧ- ¦---------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НЫХ             ¦МНОГОЦВЕТНЫХ    ¦ОДНОЦВЕТНЫХ С   ¦4-6

¦         ¦         ¦                ¦                ¦КРАСИТЕЛЕМ      ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    11-27-1     ¦    11-27-2     ¦    11-27-3     ¦    11-27-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        72.6            106              106               78.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         3.07             2.14             2.14             2.15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            9.31             6.5              6.5              6.52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ,     (101-0287 ) М2                                             102

ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ

ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ

КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

КОВРЫ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ   (101-0297 ) М2                                                              101

ПОЛОВ МАЛОРАЗМЕРНЫЕ ТОЛЩИНОЙ

4-6 ММ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ ГЛАДКИХ

ОДНОЦВЕТНЫХ

ПЛИТКИ БЕТОННЫЕ, ЦЕМЕНТНЫЕ ИЛИ     (101-9874 ) М2           102

МОЗАИЧНЫЕ

РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ  (402-9071 ) М3             1.3              1.3              1.3              2.2

ЦЕМЕНТНЫЙ

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3             3.06             3.06             3.06             3.06

ПРИРОДНЫЙ

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ      (610-1041 ) М2                            102

ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ

МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.81             0.81             0.81             0.81

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.12             0.12             0.12             0.12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           49.6             76.3             76.3             53.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            9.31             6.5              6.5              6.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            2.79             1.95             1.95             1.96

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.81             0.81             0.81             0.81

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           59.72            83.61            83.61            61.23

ТАБЛИЦА 11-28  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ПЛИТОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ. 02.ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ. 03.НАСТИЛКА ПОКРЫТИЙ ПЛИТКАМИ С ПОДБОРОМ И

СОРТИРОВКОЙ ПЛИТОК, С УСТРОЙСТВОМ ПРОСЛОЙКИ И С ЗАДЕЛКОЙ ШВОВ МАСТИКОЙ. 04.ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАСТИКИ И

ГРУНТОВКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОКРЫТИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ      ¦КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ

¦         ¦         ¦                      ¦----------------------------------------------

¦         ¦         ¦                      ¦МНОГОЦВЕТНЫХ          ¦ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕ-

¦         ¦         ¦                      ¦                      ¦ЛЕМ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       11-28-1        ¦       11-28-2        ¦       11-28-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           88.7                  116                    116

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            2.04                   1.77                   1.77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               6.18                   5.38                   5.38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАРКИ   (101-0078 ) Т                 0.29                   0.31                   0.31

БНК-45/180

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ,     (101-0287 ) М2                                                            102

ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ

ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ

КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

ПЛИТКИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ            (101-9875 ) М2              102

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ      (610-1041 ) М2                                     102

ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ

МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              14.01                  16.62                  16.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               2.1                    2.49                   2.49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              70.5                   93.8                   93.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               6.18                   5.38                   5.38

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               1.85                   1.61                   1.61

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              14.01                  16.62                  16.62

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              90.69                 115.8                  115.8

ТАБЛИЦА 11-29  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЧУГУННЫХ ПЛИТ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. 02.УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ ПЕСКА (ГРАФА 1) ИЛИ БЕТОНА (ГРАФА 2).

03.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОКРЫТИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ПРОСЛОЙКЕ ИЗ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕСКА                             ¦БЕТОНА

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             11-29-1              ¦             11-29-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                124                                 62.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 10.15                               5.74

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    30.79                              17.42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-9002 ) М3                      0.43                               4.1

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3                      8.4                                3.06

ПРИРОДНЫЙ

ПЛИТЫ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ           (610-1040 ) Т                      10.8                                5.15

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     5.56                               0.81

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                     0.83                               0.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    92.1                               45.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    30.79                              17.42

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                     9.24                               5.23

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     5.56                               0.81

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   128.45                              63.33

ТАБЛИЦА 11-30  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ ПЛИТ НА ПРОСЛОЙКЕ ИЗ БЕТОНА

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. 02.УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ БЕТОНА. 03.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОКРЫТИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               11-30-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   95.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    3.77

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      11.44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛИТЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ           (101-9181 ) Т                                         2.6

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-9002 ) М3                                        4.1

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3                                        3.06

ПРИРОДНЫЙ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.81

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                       0.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      66.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      11.44

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                                       3.43

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.81

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      78.45

ТАБЛИЦА 11-31  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. 02.РАСПАКОВКА И ПОДБОР ПЛИТ. 03.ПОДГОНКА КРОМОК. 04.УКЛАДКА ПЛИТ НА РАСТВОРЕ.

05.ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОКРЫТИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОКРЫТИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МРАМОРНЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО, ШТ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2            ¦3            ¦4            ¦10           ¦20

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   11-31-1   ¦   11-31-2   ¦   11-31-3   ¦   11-31-4   ¦   11-31-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      160           202           243           350           495

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        2.87          2.94          2.94          3.01          3.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           8.7           8.92          8.92          9.13          9.21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ  (402-9071 ) М3            2.2           2.5           2.5           2.8           2.9

ЦЕМЕНТНЫЙ

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3            3.06          3.06          3.06          3.06          3.06

ПРИРОДНЫЙ

ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ                    (411-9177 ) М2          100           100           100           100           100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.81          0.81          0.81          0.81          0.81

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.12          0.12          0.12          0.12          0.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         109           139           168           244           344

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           8.7           8.92          8.92          9.13          9.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           2.61          2.68          2.68          2.74          2.76

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.81          0.81          0.81          0.81          0.81

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         118.51        148.73        177.73        253.94        354.02

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 11-31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МРАМОРНЫХ       ¦ГРАНИТНЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО, ШТ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦30              ¦3               ¦4               ¦10

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    11-31-6     ¦    11-31-7     ¦    11-31-8     ¦    11-31-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       660              222              291              444

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         3.06             2.98             3.02             3.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            9.27             9.04             9.17             9.39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ  (402-9071 ) М3             3                2.5              2.7              3

ЦЕМЕНТНЫЙ

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3             3.06             3.06             3.06             3.06

ПРИРОДНЫЙ

ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ                    (411-9176 ) М2                            100              100              100

ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ                    (411-9177 ) М2           100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.81             0.81             0.81             0.81

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.12             0.12             0.12             0.12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          460              177              204              313

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            9.27             9.04             9.17             9.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            2.78             2.71             2.75             2.82

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.81             0.81             0.81             0.81

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          470.08           186.85           213.98           323.2

ТАБЛИЦА 11-32  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ТОРЦОВОЙ ШАШКИ НА ПРОСЛОЙКЕ ИЗ МАСТИКИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. 02.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ТОРЦОВОЙ ШАШКИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ.

03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАСТИКИ И ГРУНТОВКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОКРЫТИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               11-32-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  141

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    3.19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       9.68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАРКИ   (101-0078 ) Т                                         0.62

БНК-45/180

ШАШКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ТОРЦОВЫХ      (203-0396 ) М3                                        6.06

ПОЛОВ (ОСТ 13-226-86) ТИП 1 И 2,

ВЫСОТОЙ 60 И 80 ММ: ПРОПИТАННЫЕ

МАСЛЯНИСТЫМИ АНТИСЕПТИКАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      27.65

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       4.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     109

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       9.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       2.9

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      27.65

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     146.33

ТАБЛИЦА 11-33  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАСТИЛКА ПОКРЫТИЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ИХ ГВОЗДЯМИ. 02.ОСТРОЖКА ПРОВЕСОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОКРЫТИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ, ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦28                                ¦36

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             11-33-1              ¦             11-33-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 54.7                               60.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  1.56                               2.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     4.74                               6.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ       101-0180   Т                       0.0123                             0.0262

ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.8Х50

ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО        (202-9150 ) М3                      2.88                               3.71

ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    38.5                               42.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     4.74                               6.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     1.42                               1.84

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    43.24                              48.42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                     5.62                              11.97

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.5                                1.07

ТАБЛИЦА 11-34  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ (ГРАФЫ 2,3). 02.НАСТИЛКА ПОКРЫТИЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ГВОЗДЯМИ (ГРАФА 1) И НА КЛЕЮ

(ГРАФЫ 2,3). 03.ОСТРОЖКА ПРОВЕСОВ (ГРАФА 1), ЦИКЛЕВКА (ГРАФЫ 2,3) И ШЛИФОВАНИЕ (ГРАФЫ 1-3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОКРЫТИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ДОСОК ПАРКЕТНЫХ    ¦ИЗ ПАРКЕТА МОЗАИЧНОГО ¦ИЗ ПАРКЕТА ШТУЧНОГО

¦         ¦         ¦                      ¦                      ¦БЕЗ ЖИЛОК

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       11-34-1        ¦       11-34-2        ¦       11-34-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           31.7                   40.9                  103

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            1.41                   0.89                   1.3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               4.28                   2.69                   3.93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ       101-0180   Т                 0.0138

ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.8Х50

МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2     101-0609   КГ                                      50                     50

ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ                    (102-9090 ) М2              104

ПАРКЕТ ШТУЧНЫЙ                     (102-9091 ) М2                                                            102

ПАРКЕТ МОЗАИЧНЫЙ                   (102-9093 ) М2                                     102

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              14.76                  22.69                  22.69

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               2.21                   3.4                    3.4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              24.5                   31.8                   75.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               4.28                   2.69                   3.93

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               1.28                   0.81                   1.18

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              14.76                  22.69                  22.69

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              43.54                  57.18                 102.32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ               6.31                  68.5                   68.5

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.56                   5                      5

ТАБЛИЦА 11-35  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАСТИЛКА ПОКРЫТИЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ГВОЗДЯМИ (ГРАФЫ 1,2) И НА МАСТИКЕ (ГРАФА 3). 02.ПРИГОТОВЛЕНИЕ

БИТУМНОЙ МАСТИКИ И ГРУНТОВКИ (ГРАФА 3). 03.ШЛИФОВАНИЕ ПОЛОВ (ГРАФА 1).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОКРЫТИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ЩИТОВ                                     ¦ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНО-ВОЛОК-

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦НИСТЫХ

¦         ¦         ¦ПАРКЕТНЫХ             ¦ДЕРЕВЯННЫХ РЕЕЧНЫХ    ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       11-35-1        ¦       11-35-2        ¦       11-35-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           89.8                   54.6                   49.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            1.14                   0.97                   0.89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               3.47                   2.95                   2.7

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАРКИ   (101-0078 ) Т                                                               0.13

БНК-45/180

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ       101-0180   Т                 0.0074                 0.0059

ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.8Х50

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ СУХОГО  (101-0680 ) 1000М2                                                          0.102

СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА, ГРУППЫ А,

СВЕРХТВЕРДЫЕ, МАРКИ СТС-500,

ТОЛЩИНОЙ, ММ 5

ПАРКЕТНЫЕ ЩИТЫ                     (102-9092 ) М2              101.5

ЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ РЕЕЧНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ  (620-2007 ) М2                                     101.5

27 ММ, ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ, ОСТ

13-46-76, ТИП 1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              14.76                                         10.24

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               2.21                                          1.54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              72                     43.8                   35.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               3.47                   2.95                   2.7

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               1.04                   0.89                   0.81

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              14.76                                         10.24

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              90.23                  46.75                  48.04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ               3.38                   2.7

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.3                    0.24

ТАБЛИЦА 11-36  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСКАТЫВАНИЕ РУЛОНОВ С РАЗМЕТКОЙ И НАРЕЗКОЙ НА ПОЛОТНИЩА. 02.НАКЛЕЙКА ПОЛОТНИЩ С ПРИРЕЗКОЙ В

СТЫКАХ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОКРЫТИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА КЛЕЕ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БУСТИЛАТ                          ¦КН-2

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             11-36-1              ¦             11-36-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 38.2                               38.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.9                                0.9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     2.72                               2.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2     101-0609   КГ                                                        50

ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ  (101-9876 ) М2                    102

ПОДОСНОВЕ

ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ             (101-9877 ) М2                                                       102

КЛЕЙ БУСТИЛАТ                       610-1043   Т                       0.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.14                               0.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.02                               0.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    26                                 26

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     2.72                               2.72

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.82                               0.82

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.14                               0.14

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    28.86                              28.86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    32.01                              68.5

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     4.8                                5

ТАБЛИЦА 11-37  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСКАТЫВАНИЕ РУЛОНОВ С РАЗМЕТКОЙ И НАРЕЗКОЙ НА ПОЛОТНИЩА. 02.НАКЛЕЙКА ПОЛОТНИЩ С ПРИРЕЗКОЙ В

СТЫКАХ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОКРЫТИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА КЛЕЕ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БУСТИЛАТ                          ¦КН-2

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             11-37-1              ¦             11-37-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 42.4                               42.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.94                               0.94

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     2.84                               2.84

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2     101-0609   КГ                                                        50

ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА              (101-9878 ) М2                    102

ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ

(РЕЛИН)

ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ   (101-9879 ) М2                                                       102

(РЕЛИН)

КЛЕЙ БУСТИЛАТ                       610-1043   Т                       0.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.14                               0.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.02                               0.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    29.3                               29.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     2.84                               2.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.85                               0.85

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.14                               0.14

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    32.28                              32.28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    32.01                              68.5

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     4.8                                5

ТАБЛИЦА 11-38  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОЧИСТКА ОСНОВАНИЯ. 02.ШЛИФОВКА ОСНОВАНИЯ ПОД ПОКРЫТИЕ (ГРАФЫ 2, 3). 03.ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ.

04.РАЗБИВКА ПЛОЩАДИ ПОЛА И РАСКРОЙ ПЛИТОК С ИХ СОРТИРОВКОЙ. 05.НАСТИЛКА ПОЛА ИЗ ПЛИТОК С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ

ПОДОГРЕВОМ ПЛИТОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОКРЫТИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА МАСТИКЕ ИЗОЛ     ¦ НА КЛЕЕ КН-2          ¦НА МАСТИКЕ КН-3

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       11-38-1               11-38-2        ¦       11-38-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           43                     46.2                   46.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.27                   0.42                   0.42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               0.81                   1.26                   1.26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛИТКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ      (101-0567 ) М2              102                    102                    102

ПОЛОВ ПРЕССОВАННЫЕ "ПРЕВИНИЛ"

МАРКИ ВК

МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2     101-0609   КГ                                      52

МАСТИКА "ИЗОЛ"                      610-1052   Т                 0.19

МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ                     611-3002   Т                                                               0.052

КУМАРОНО-КАУЧУКОВАЯ КН-3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               0.26                   0.26                   0.26

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.04                   0.04                   0.04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              35.9                   39.1                   39.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               0.81                   1.26                   1.26

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               0.24                   0.38                   0.38

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               0.26                   0.26                   0.26

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              36.97                  40.62                  40.62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ              97.62                  71.24                  64.23

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ              14.64                   5.2                    9.63

ТАБЛИЦА 11-39  УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗМЕТКА, НАРЕЗКА И УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ (ГРАФА 1). 02.ВЫТЯГИВАНИЕ ПЛИНТУСОВ С ПОДЧИСТКОЙ КРОМОК

(ГРАФЫ 2,3). 03.УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК НА РАСТВОРЕ (ГРАФА 4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ПЛИНТУСОВ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЕРЕВЯННЫХ      ¦ЦЕМЕНТНЫХ       ¦ИЗ ТЕРРАЦЦЕВОГО ¦ИЗ ПЛИТОК КЕРА-

¦         ¦         ¦                ¦                ¦РАСТВОРА        ¦МИЧЕСКИХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    11-39-1     ¦    11-39-2     ¦    11-39-3     ¦    11-39-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         7.65            10.4             44.4             23.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.08             0.04             0.04             0.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.25             0.12             0.12             0.18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ                  (101-9047 ) М                                                               101

ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ: ТИП ПЛ-2,   (203-0352 ) М            101

РАЗМЕРОМ 19Х54 ММ

РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ               (402-9020 ) М3                                               0.16

РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ  (402-9071 ) М3                              0.16                              0.16

ЦЕМЕНТНЫЙ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            5.35             8.22            35.1             18.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.25             0.12             0.12             0.18

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.08             0.04             0.04             0.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.3

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            5.9              8.34            35.22            18.68

ТАБЛИЦА 11-40  УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ МЕСТ УСТАНОВКИ ПЛИНТУСОВ. 02.НАРЕЗКА ПЛИНТУСОВ ПО РАЗМЕРУ. 03.НАНЕСЕНИЕ

КЛЕЯЩЕГО СОСТАВА НА ПОВЕРХНОСТЬ СТЕНЫ И ПЛИНТУСОВ. 04.УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ПЛИНТУСОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА КЛЕЕ КН-2                      ¦НА МАСТИКЕ КУМАРОНО-КАУЧУКОВОЙ КН-3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             11-40-1              ¦             11-40-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  8.99                               8.99

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.03                               0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.09                               0.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2     101-0609   КГ                      5.15

ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА   (610-1053 ) М                     101                                101

МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ                     611-3002   Т                                                          0.00515

КУМАРОНО-КАУЧУКОВАЯ КН-3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     7.19                               7.19

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     0.09                               0.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.03                               0.03

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     7.28                               7.28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                     7.06                               6.36

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                     0.52                               0.95

ТАБЛИЦА 11-41  УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИМЕРКА ПЛИТОК ПО МЕСТУ УСТАНОВКИ С РАЗМЕТКОЙ, ПЕРЕРУБКОЙ И ПОДПРАВКОЙ СКАРПЕЛЬЮ ИЛИ РАШПИЛЕМ.

02.УСТАНОВКА ПЛИТОК С КРЕПЛЕНИЕМ И ПОДЛИВКОЙ РАСТВОРА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2 ПЛИНТУСОВ (ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               11-41-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    8.54

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ                    (411-9177 ) М2                                        1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.22

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                       0.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       7.72

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.22

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       8.98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 11-42  УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КИСЛОТОУПОРНОГО КИРПИЧА ПРИ УКЛАДКЕ НА РЕБРО НА ЭПОКСИДНО-ФУРАНОВОЙ ЗАМАЗКЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ. 02.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВКИ, ЗАМАЗКИ. 03.ПЕРЕРУБКА И ПОДТЕСКА КИРПИЧА.

04.СОРТИРОВКА КИРПИЧА. 05.УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ПЛИНТУСОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               11-42-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   45.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    1.51

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       4.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АЭРОСИЛ, МАРКА А-175                113-0001   Т                                         0.001

АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ I           113-0003   Т                                         0.013

КИРПИЧ КИСЛОТОУПОРНЫЙ: ПРЯМОЙ      (113-0063 ) Т                                         1.63

МАРКИ КП, КЛАСС Б

ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН (ПЭПА)           113-0152   Т                                         0.0046

ТЕХНИЧЕСКИЙ,МАРКА А

СМОЛА: ЭПОКСИДНАЯ МАРКИ ЭД-20      (113-0163 ) Т                                         0.0325

МОНОМЕР ФА (ФУРФУРОЛ-АЦЕТОНОВЫЙ)   (611-3011 ) Т                                         0.017

КОКС МОЛОТЫЙ                       (611-3014 ) Т                                         0.139

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      43

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       4.59

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       1.38

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      47.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      18.09

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       1.82

ТАБЛИЦА 11-43  УКЛАДКА ПОД ОБОГРЕВАЕМЫЕ ПОЛЫ НАД ХОЛОДНЫМИ (ПРОВЕТРИВАЕМЫМИ) ПОДПОЛЬЯМИ ЗДАНИЙ, СООРУЖАЕМЫХ В СЕВЕРНОЙ

КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДКЛАДОК И УКЛАДКА ИХ (ГРАФА 1). 02.УКЛАДКА ЛАГ НА ПОДКЛАДКИ (ГРАФА 1).

03.ЗАГОТОВКА И УКЛАДКА ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПРОКЛАДОК ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ (ГРАФА 2).

04.РАСКЛАДКА И ВЫВЕРКА ПОДКЛАДОК ИЗ КИРПИЧА (ГРАФА 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОЛА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЛАГ ПО ДЕРЕВЯННЫМ ПОДКЛАДКАМ      ¦ПОДКЛАДОК ИЗ КИРПИЧА ПО ПРОКЛАДКАМ

¦         ¦         ¦                                  ¦ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             11-43-1              ¦             11-43-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 32.9                               25.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.94                               0.51

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     2.86                               1.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М,     102-0121   М3                      0.4

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 И

БОЛЕЕ ММ, III СОРТА

ПЛИТЫ ИЛИ МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ   (104-9131 ) М3                                                         1.27

МИНЕРАЛОВАТНЫЕ

ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ,    (203-0399)  М3                      1.33

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ,

ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ

ПОЛОВ ТИП П, СЕЧЕНИЕМ 100Х40;

100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ       404-9026   1000ШТ                                                     0.69

250Х120Х65 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    23.4                               17.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     2.86                               1.55

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.86                               0.47

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.62

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    28.88                              19.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    30.8

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     3.8