СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 14

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СНИП 4.02-91

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 14

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СНИП 4.02-91

УТВЕРЖДЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ГОССТРОЯ СССР

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СНИП 4.02-91 СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

СБОРНИК N 14  КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ   ГОССТРОЙ СССР -

М: СТРОЙИЗДАТ, 1991-

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТАМИ ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ,ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ ПОД МЕТОДИЧЕСКИМ

РУКОВОДСТВОМ ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР И РАССМОТРЕН УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

И СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР.

РЕДАКТОРЫ:ИНЖЕНЕРЫ В.В.СЕМЫКИН, Э.Я.ЛАБЗИНА, В.А.ГОЛУБЕВ (ГОССТРОЙ СССР),

М.В.АПУХТИН, К.Э.Н.В.И.КОРЕЦКИЙ, ИНЖЕНЕРЫ О.А.КУЛИК, Л.В.БОГДАНОВА (ЦНИИЭУС

ГОССТРОЯ СССР), Г.А.ТИХОНОВА (ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ), Д.И.НОВОСИЛЬЦЕВ (ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ)

СТРОЙИЗДАТ  1991

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ  ¦  СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА   ¦           СНИП 4-2-90           ¦

¦        КОМИТЕТ  СССР           ¦---------------------------------¦---------------------------------¦

¦       (ГОССТРОЙ СССР)          ¦ СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК¦   ВЗАМЕН СБОРНИКОВ ЭЛЕМЕНТНЫХ   ¦

¦                                ¦     НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ      ¦ СМЕТНЫХ НОРМ И  ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ¦

¦                                ¦ СБОРНИК 14. КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬС-¦ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬ-¦

¦                                ¦        КОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ        ¦    НЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ     ¦

¦                                ¦                                 ¦     (ЕРЕР-84) СБОРНИК N14       ¦

¦                                ¦                                 ¦    "КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ      ¦

¦                                ¦                                 ¦         СТРОИТЕЛЬСТВЕ"          ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ                                 ОПРЕДЕЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО РАСЧЕТУ.

1.10. НОРМАМИ ТАБЛ. 14-30 НА ПРОКЛАДКУ ПОЛИ-

1.1. СМЕТНЫЕ  НОРМЫ  И  РАСЦЕНКИ  НАСТОЯЩЕГО      ЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ  ПОДПОЧВЕННОГО ОБОГРЕВА

СБОРНИКА  РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ  НА  ОТДЕЛЬНЫЕ СТРОИ-      ПРЕДУСМОТРЕНО  ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ  ПОСЛЕ  ОТСЫПКИ

ТЕЛЬНЫЕ  КОНСТРУКЦИИ,  ПРИМЕНЯЕМЫЕ   В  СЕЛЬСКОМ      ДРЕНАЖНОГО СЛОЯ ИЗ ПЕСКА.

СТРОИТЕЛЬСТВЕ.                                            1.11. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА  ТЕПЛИЦ

ЗАТРАТЫ НА УСТАНОВКУ СТРОИТЕЛЬНЫХ  КОНСТРУК-      ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПОЛНОЙ ЗАВОДСКОЙ ПОСТАВКИ.

ЦИЙ  И  ПРОИЗВОДСТВО   ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ   РАБОТ,          1.12. МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ ФОР-

ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ПРАКТИКЕ СЕЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА      ТОЧЕК КОМПАНУЮТСЯ ИЗ УЗЛОВ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕ-

НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ СБОРНИКОМ,  СЛЕДУЕТ      СТВА ФОРТОЧЕК ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ТЕПЛИЦ.

ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ СБОРНИКАМ.                  1.13. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ. 14-35 НА ЗАПОЛ-

1.2. НАСТОЯЩИМ  СБОРНИКОМ  УЧТЕНО ВЫПОЛНЕНИЕ      НЕНИЕ ТЕПЛИЦ КОМПОСТОМ, ПРЕДУСМОТРЕНО  РАЗРАВНИ-

ПОЛНОГО  КОМПЛЕКСА  РАБОТ,  В ТОМ ЧИСЛЕ: ПОДЪЕМ,      ВАНИЕ ЕГО МЕХАНИЗМАМИ И ВРУЧНУЮ.

УСТАНОВКА, ВЫВЕРКА  И  ЗАКРЕПЛЕНИЕ  КОНСТРУКЦИЙ,          1.14. НОРМЫ  И  РАСЦЕНКИ ТАБЛ. 14-35-38 РАС-

УСТАНОВКА, ПЕРЕСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПОДМОСТЕЙ, ЛЕС-      ПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ВСЕ ТИПЫ ТЕПЛИЦ.

ТНИЦ И ЛЮЛЕК, МОНТАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, ТРАНСПО-          1.15. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НЕ УЧИТЫВАЮТ ПРОКЛАД-

РТИРОВКА  КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ ОТ ПРИОБЪЕКТ-      КУ ТРУБОПРОВОДОВ В ТЕПЛИЦАХ.  ЭТИ РАБОТЫ СЛЕДУЕТ

НОГО СКЛАДА ДО МЕСТА УКЛАДКИ, ОЧИСТКА УСТАНАВЛИ-      ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ РАСЦЕНКАМ СБОРНИКА

ВАЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МЕСТ СОПРЯЖЕНИЯ   И  ДРУГИЕ      16 "ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРЕННИЕ"

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.                                   1.16. СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ТАБЛИЦАХ ДАНЫ

1.3. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ УЧТЕНА ЗАЩИТА ДРЕ-      ДЛЯ  ПЕРВОГО  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА, ПРИНЯТОГО

ВЕСИНЫ ОТ ГНИЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ  ДЛЯ  ОБЫЧНЫХ      ЗА БАЗИСНЫЙ.

УСЛОВИЙ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.                   ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИИ ЭТИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДРУГИХ

1.4. УСТАНОВКА   МЕТАЛЛИЧЕСКОГО   ОГРАЖДЕНИЯ      ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РАЙОНАХ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ТЕРРИ-

БОКСОВ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ИЗ      ТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО П.3.1 РАЗДЕЛА 3  ТЕХ-

СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ В КОМПЛЕКТЕ  ЗАВОДА-      НИЧЕСКОЙ ЧАСТИ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА ДЛЯ ЗАТРАТ ПО

ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ЦЕННИКАМ НА МОНТАЖ      ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ПО  "ОБЩИМ ПО-

ОБОРУДОВАНИЯ.                                         ЛОЖЕНИЯМ  ПО  ПРИМЕНЕНИЮ  СНИР-91" ДЛЯ ЗАТРАТ ПО

1.5. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД КАНАЛЫ НАВОЗО-      МАТЕРИАЛАМ.

УДАЛЕНИЯ  СЛЕДУЕТ  НОРМИРОВАТЬ  ПО  ТАБЛ.1  ГР.1

СБОРНИКА 6 "БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ  КОНСТРУК-          2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

ЦИИ МОНОЛИТНЫЕ" ИЛИ ПО ТАБЛ.3 ГР.1,2  СБОРНИКА 8

"КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ".                        2.1. ОБЪЕМ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ,  АСБЕСТО-

1.6. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 14-24 НЕ УЧ-      ЦЕМЕНТНЫХ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ДЕРЕВЯННЫХ  КОНСТРУК-

ТЕНО БУРЕНИЕ СКВАЖИН И  БЕТОНИРОВАНИЕ  ФУНДАМЕН-      ЦИЙ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯМ  ПРОЕКТОВ

ТОВ.                                                  ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ.

1.7. ОКРАСКУ ПОВЕРХНОСТИ ФУНДАМЕНТНЫХ  СТОЛ-          2.2. МАССА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ,  ЗАЩИ-

БИКОВ, ЦОКОЛЬНЫХ ПЛИТ И ИХ ИЗОЛЯЦИЮ СЛЕДУЕТ НОР-      ЩЕННЫХ ОТ  КОРРОЗИИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ  ПОКРЫТИЯМИ,

МИРОВАТЬ ОТДЕЛЬНО.                                    ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ КМ ИЛИ ПО ТИПО-

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОКРАСКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ  ЭЛЕ-      ВЫМ ЧЕРТЕЖАМ КМД БЕЗ УЧЕТА МАССЫ ЗАЩИЩЕННОГО МЕ-

МЕНТОВ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ НОРМОЙ ТАБЛ.14-25 УЧ-      ТАЛЛИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ.

ТЕНА.                                                     2.3. ПЛОЩАДЬ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕ-

1.8. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ. 14-26 (ГР.2)  НА      ЛЯТЬ ПО НАРУЖНЫМ РАЗМЕРАМ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН.

АНГАРНЫЕ ТЕПЛИЦЫ УЧИТЫВАЮТ СЛЕДУЮЩЕЕ СООТНОШЕНИЕ          2.4. ОБЪЕМ  РАБОТ  ПО  ПРОКЛАДКЕ  ОРОСИТЕЛЕЙ

МАССЫ КОНСТРУКЦИЙ СТАЛЬНЫХ БОЛЕЕ 80 %, ИЗ АЛЮМИ-      СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО ПРОЕКТНОЙ ДЛИНЕ  ПОЛИВИНИЛ-

НИЕВЫХ СПЛАВОВ ДО 20 %.                               ХЛОРИДНЫХ ТРУБ-ОРОСИТЕЛЕЙ  БЕЗ  УЧЕТА  УЧАСТКОВ,

1.9. ЗАТРАТЫ ПО УСТАНОВКЕ РЕЗИНОВЫХ  ПРОКЛА-      ЗАНИМАЕМЫХ ПРОЧИМИ ДЕТАЛЯМИ.

ДОК, УПЛОТНЯЮЩИХ ПРОЕМЫ ФОРТОЧЕК И ВОРОТ ТЕПЛИЦ,

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦      ВНЕСЕН  УПРАВЛЕНИЕМ       ¦    УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ     ¦     СРОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ    ¦

¦   ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В     ¦ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО  ¦         1 ЯНВАРЯ 1991 Г.        ¦

¦  СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР   ¦          КОМИТЕТА СССР          ¦                                 ¦

¦                                ¦  ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115    ¦                                 ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ                                 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

------------------------------------------------

------------------------------------------------               1               ¦          2

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ      ¦КОЭФФИЦИЕНТЫ К ЗАТРА-       ------------------------------------------------

¦ТАМ ПО                           24С                 ¦         1,26

¦ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН                                   ¦

¦(ВСЕ ТАБЛИЦЫ)                    17,19,20            ¦         1,1

------------------------------------------------                               ¦

1               ¦          2                      21С,25С2,27С        ¦         1,32

------------------------------------------------                               ¦

3.1 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ     ¦                                 18                  ¦         1,09

КОЭФФИЦИЕНТЫ К      ¦                                                     ¦

БАЗИСНЫМ (1-ГО      ¦                                 29С                 ¦         1,39

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО    ¦                                                     ¦

РАЙОНА) ЗАТРАТАМ    ¦                                 30С1                ¦         1,39

НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ     ¦                                                     ¦

МАШИН ПО ТЕРРИТО-   ¦                                 23С1-С8,25С1        ¦         1,34

РИАЛЬНЫМ РАЙОНАМ:   ¦                                                     ¦

¦                                 26С1                ¦         1,49

1,2,4,7,8,34        ¦         1                                           ¦

¦                                 26С2                ¦         1,49

3,5,6,11,12,13,14,  ¦         1,02                                        ¦

22С,40              ¦                                 28С1                ¦         1,47

¦                                                     ¦

9,31,32,33,35АБ     ¦         0,99                    28С2                ¦         1,47

¦                                                     ¦

10,35ВГ,36,37,38,39,¦         0,97                    30С2                ¦         1,36

41,42,43,44         ¦                                                     ¦

¦                                 45                  ¦         1,12

15,16               ¦         1,06

СОДЕРЖАНИЕ

СТР.                                                  СТР.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ...........................         ТАБЛИЦА 14-17  ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА

ОГРАЖДЕНИЯ БОКСОВ ИЗ

РАЗДЕЛ 01 ЗДАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ...........                        СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ

СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО

РОГАТОГО СКОТА ..............

ТАБЛИЦА 14-1   УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО

НАДЦОКОЛЬНОГО ПОЯСА ..........         ТАБЛИЦА 14-18  ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА

ОГРАЖДЕНИЯ БОКСОВ ИЗ

ТАБЛИЦА 14-2   УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ                                    ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ                                      СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО

ОБЛЕГЧЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ ..........                        РОГАТОГО СКОТА ..............

ТАБЛИЦА 14-3   УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ КЛЕЕННЫХ          ТАБЛИЦА 14-19  УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ

ТРЕХШАРНИРНЫХ АРОК ...........                        ВЫГУЛЬНЫХ ДВОРОВ ИЗ ЖЕРДЕЙ ..

ТАБЛИЦА 14-4   УСТАНОВКА МЕТАЛЛОДЕРЕВЯННЫХ            ТАБЛИЦА 14-20  УСТРОЙСТВО ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ

ТРЕУГОЛЬНЫХ КЛЕЕНЫХ ФЕРМ .....                        ПОЛА В СТОЙЛАХ ДЛЯ

СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ .........

ТАБЛИЦА 14-5   УСТАНОВКА РАМ СБОРНЫХ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ ДВУХ                 ТАБЛИЦА 14-21  УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО

ПОЛУРАМ ......................                        СЛОЯ ПОЛА ИЗ

КЕРАМЗИТОБЕТОНА .............

ТАБЛИЦА 14-6   УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ ........         ТАБЛИЦА 14-22  УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО

ТАБЛИЦА 14-7   УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ                                    КАРКАСУ ИЗ ДОСОК ............

НАВОЗОУДАЛЕНИЯ ..............

ТАБЛИЦА 14-23  УСТРОЙСТВО ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ

ТАБЛИЦА 14-8   УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ                                 ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛОВ                                ПЕРФОРИРОВАННОЙ ПЛЕНКИ ......

НАВОЗОУДАЛЕНИЯ ..............

РАЗДЕЛ 02 ТЕПЛИЦЫ И ОВОЩЕХРАНИЛИЩА .........

ТАБЛИЦА 14-9   УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ

БЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ

ПРИЯМКОВ В КАНАЛАХ                            01 ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ .......

НАВОЗОУДАЛЕНИЯ ..............

ТАБЛИЦА 14-10  УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ                  ТАБЛИЦА 14-24  УСТАНОВКА СБОРНЫХ

БЕТОННЫХ УЧАСТКОВ В СБОРНЫХ                           ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ

КОНСТРУКЦИЯХ КАНАЛОВ                                  СТОЛБИКОВ ...................

НАВОЗОУДАЛЕНИЯ ..............

ТАБЛИЦА 14-25  УСТАНОВКА СБОРНЫХ

ТАБЛИЦА 14-11  УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО                                ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦОКОЛЬНЫХ

ОТКРЫТОГО ПРЯМОУГОЛЬНОГО                              ПЛИТ ........................

КАНАЛИЗАЦИОННОГО ЛОТКА ......

ТАБЛИЦА 14-26  УСТАНОВКА КАРКАСОВ И

ТАБЛИЦА 14-12  УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЕРЕКРЫТИЯ                          ОГРАЖДЕНИЙ ..................

КАНАЛОВ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ ......

ТАБЛИЦА 14-27  ОСТЕКЛЕНИЕ МЕРНЫМ СТЕКЛОМ

ТАБЛИЦА 14-13  ИЗГОТОВЛЕНИЕ И НАСТИЛКА                               ТЕПЛИЦ ......................

ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ НАД

ПРИЯМКАМИ И КАНАЛАМИ                   ТАБЛИЦА 14-28  УСТАНОВКА УЗЛОВ МЕХАНИЗМОВ

НАВОЗОУДАЛЕНИЯ ..............                         ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ

ФОРТОЧЕК ....................

ТАБЛИЦА 14-14  УСТАНОВКА ТРАПОВ БЕТОННЫХ ...

ТАБЛИЦА 14-29  УСТАНОВКА ВАЛОВ МЕХАНИЗМОВ

ТАБЛИЦА 14-15  УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯ-                          ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ

ЦИОННЫХ ШАХТ С                                        ФОРТОЧЕК ....................

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РУЧНЫМ

ОТКРЫВАНИЕМ КЛАПАНА .........          ТАБЛИЦА 14-30  ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ ПОДПОЧВЕННОГО

ТАБЛИЦА 14-16  УСТАНОВКА КОРМУШЕК ИЗ                                 ОБОГРЕВА ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ .

СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДЛЯ

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА .....

02 ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ ................          ТАБЛИЦА 14-35  ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕПЛИЦ

ПИТАТЕЛЬНЫМ КОМПОСТОМ .......

ТАБЛИЦА 14-31  УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ                   ТАБЛИЦА 14-36  ПОДВЕСКА ПРОВОЛОЧНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ ........                         ШПАЛЕРНЫХ ОПОР ..............

ТАБЛИЦА 14-32  ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ..          ТАБЛИЦА 14-37  УСТАНОВКА КАТКОВЫХ И

НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР ПОД

ТАБЛИЦА 14-33  УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ                               ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ......

КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ И

ОГРАЖДЕНИЙ ..................          ТАБЛИЦА 14-38  УСТАНОВКА ОРОСИТЕЛЕЙ ИЗ

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ И

ТАБЛИЦА 14-34  ПОКРЫТИЕ ПЛЕНКОЙ ............                         ДЕТАЛЕЙ .....................

03 ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ И ПЛЕНОЧНЫЕ                     04 ОВОЩЕХРАНИЛИЩА ...................

ТЕПЛИЦЫ ..........................

РАЗДЕЛ 01 ЗДАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ

ТАБЛИЦА 14-1  УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО НАДЦОКОЛЬНОГО ПОЯСА

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЯСА ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ. 02.СБОРКА ПОЯСА. 03.УСТАНОВКА ПОЯСА НА МЕСТО С

ЗАПОЛНЕНИЕМ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ. 04.ИЗОЛЯЦИЯ ПАРОИЗОЛОМ И МАСТИКОЙ. 05.УСТРОЙСТВО ОТЛИВОВ ИЗ

КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ. 06.ПРИБИВКА СЕТКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               14-1-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  101

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       2.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ             101-0603   Т                                         0.0958

НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "БУТЭПРОЛ-2М"

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т                                         0.0466

МАССОЙ, КГ 1,8

СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ПЛЕТЕНАЯ С        101-0872   М2                                        8.16

КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N12 БЕЗ

ПОКРЫТИЯ

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3                                        0.37

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0049   М3                                        0.26

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

19, 22 ММ, III СОРТА

ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ     104-0007   М3                                        1.03

ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ

СВЯЗУЮЩЕМ М-200(ГОСТ 22950-78)

ГЕРМИТ(ШНУР ДИАМЕТРОМ 40ММ)         610-1001   КГ                                      148

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ    610-1006   Т                                         0.322

7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.50 ММ

АНТИСЕПТИК (ФТОРИСТЫЙ НАТРИЙ)       610-1062   Т                                         0.0807

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.29

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      71

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       2.53

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.76

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.29

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      74.82

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     754.73

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                     100.35

ТАБЛИЦА 14-2  УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗМЕТКА МЕСТ УСТАНОВКИ. 02.УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С КРЕПЛЕНИЕМ К СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ.

03.УПЛОТНЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПАРОИЗОЛОМ И МАСТИКОЙ ШВОВ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ. 04.УСТАНОВКА НА СТЫКАХ

ПАНЕЛЕЙ НАКЛАДОК ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 СТЕН

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               14-2-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   94.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   16.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС                                    12.1

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      12.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛОСКИЕ С    101-0044   М2                                        9.75

ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ПРЕССОВАННЫЕ,

ТОЛЩИНОЙ: 10ММ

МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ             101-0603   Т                                         0.0662

НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "БУТЭПРОЛ-2М"

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3                                        0.031

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0049   М3                                        0.05

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

19, 22 ММ, III СОРТА

ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ     104-0007   М3                                        0.08

ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ

СВЯЗУЮЩЕМ М-200(ГОСТ 22950-78)

ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ(104-9080 ) М2                                      100

ГЕРМИТ(ШНУР ДИАМЕТРОМ 40 ММ)        610-1001   КГ                                      152.9

УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ         610-1144   Т                                         0.026

КИПЯЩАЯ, 18КП, ШИРИНОИ ПОЛОК

60-100 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       3.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      69

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      87.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      17

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       3.3

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     160.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     361.48

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      50.12

ТАБЛИЦА 14-3  УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ КЛЕЕННЫХ ТРЕХШАРНИРНЫХ АРОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА АРОК ИЗ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НА БОЙКЕ. 02.ПОДЪЕМ И УСТАНОВКА АРОК С КРЕПЛЕНИЕМ НА ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 АРКА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРОЛЕТОМ:

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦9 М                   ¦12 М                  ¦18 М

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        14-3-1        ¦        14-3-2        ¦        14-3-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           10.8                   11                     15.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            1.92                   2.07                   3.09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС             1.68                   1.68                   2.23

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               0.72                   1.17                   2.61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ КЛЕЕНЫЕ КОНСТРУКЦИИ  (203-0412 ) М3                П                      П                      П

ПОСТОЯННОГО СЕЧЕНИЯ НА КЛЕЕ КБ-5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               8.18                   8.31                  11.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              11.22                  11.67                  16.55

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               2.07                   2.2                    3.23

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              19.4                   19.98                  28.25

ТАБЛИЦА 14-4  УСТАНОВКА МЕТАЛЛОДЕРЕВЯННЫХ ТРЕУГОЛЬНЫХ КЛЕЕННЫХ ФЕРМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ФЕРМ ИЗ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НА БОЙКЕ. 02.УСТАНОВКА НАСАДОК С ПРИВАРКОЙ К ЗАКЛАДНЫМ ДЕТАЛЯМ

КОЛОНН. 03.ПОДЪЕМ И УСТАНОВКА ФЕРМ С КРЕПЛЕНИЕМ К ОПОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ФЕРМА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРОЛЕТОМ:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12 М                              ¦18 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              14-4-1              ¦              14-4-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  9.18                              12.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  1.81                               2.48

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС                   1.41                               1.71

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     1.22                               2.33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т                       0.0008                             0.0008

КОНСТРУКЦИИ ФЕРМ                   (202-9050 ) М3                      П                                  П

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     7.18                               9.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    10.03                              13.02

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ                     1.92                               2.58

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    17.21                              22.42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                     0.47                               0.47

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                          РУБ                     0.05                               0.05

ТАБЛИЦА 14-5  УСТАНОВКА РАМ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ ДВУХ ПОЛУРАМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И ПЕРЕДВИЖКА ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВЕРХНИЙ ШАРНИР. 02.УСТАНОВКА ПОЛУРАМ В ГОТОВЫЕ

ФУНДАМЕНТЫ. 03.ПОСТАНОВКА И СНЯТИЕ ВРЕМЕННЫХ РАСЧАЛОК. 04.ЗАКРЕПЛЕНИЕ ВЕРХНЕГО ШАРНИРА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 РАМА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРОЛЕТОМ:

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12 М                  ¦18 М                  ¦21 М

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        14-5-1        ¦        14-5-2        ¦        14-5-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            6.28                  10                     10.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            1.51                   2.41                   2.63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС             1.1                    1.76                   1.92

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               1.24                   1.98                   2.15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0784   Т                 0.0076                 0.0064                 0.0064

МАССОЙ, КГ 3,575

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ                1                      1                      1

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т                 0.0012                 0.001                  0.0012

ШАЙБАМИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               5.14                   8.24                   9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               8.12                  12.98                  14.15

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               1.58                   2.53                   2.75

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              13.26                  21.22                  23.15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ               4.51                   3.79                   3.99

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.54                   0.45                   0.48

ТАБЛИЦА 14-6  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА ПЛИТ. 02.УКЛАДКА ЩИТОВ. 03.ЗАДЕЛКА СТЫКОВ МЕЖДУ ПЛИТАМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОКРЫТИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               14-6-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   56.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    5.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС                                     4

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       3.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ     104-0007   М3                                        0.35

ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ

СВЯЗУЮЩЕМ М-200(ГОСТ 22950-78)

ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ     104-9120   М2                                      100

ГЕРМИТ(ШНУР ДИАМЕТРОМ 40 ММ)        610-1001   КГ                                       36.4

МАСТИКА "ИЗОЛ"                      610-1052   Т                                         0.052

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2                                        3.56

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       3.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      41.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      28.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       5.33

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       3.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      72.71

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     143.42

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      20.63

ТАБЛИЦА 14-7  УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ КАНАЛОВ НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ. 02.УКЛАДКА БЕТОНА В ОСНОВАНИЕ (ГР.1).

03.ЗАДЕЛКА СТЫКОВ МАСТИКОЙ (ГР.1). 04.ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ТИОКОЛОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ (ГР.2). 05.ПРОКЛАДКА В

СТЫКАХ СТЕКЛОТКАНИ (ГР.2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С Г-ОБРАЗНЫМ СЕЧЕНИЕМ БЛОКОВ      ¦С ЛОТКОВЫМ СЕЧЕНИЕМ БЛОКОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              14-7-1              ¦              14-7-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  5.68                               4.34

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.97                               1.23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС                   0.29                               0.7

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     2.06                               1.62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАСТИКА СЛАНЦЕВАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ       101-0616   КГ                                                         1.75

НЕОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ МСУ

МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО    101-0617   КГ                      2

НАЗНАЧЕНИЯ КБ-0,5

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                       П

БЕТОН КЛАССА В25                   (401-9064 ) М3                      П

РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М 100            (402-9061 ) М3                                                         0.08

РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М 300            (402-9063 ) М3                                                         0.01

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3                      1                                  1

ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ    611-3015   М2                                                         1

МАРКИ Т-11-ГСВ-9

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                        0.48

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                        0.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     4.05                               3.25

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     3.87                               6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.94                               1.26

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                        0.48

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     7.92                               9.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                     6.96                               2.84

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.42                               0.43

ТАБЛИЦА 14-8  УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛОВ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ. 02.УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ СЕТОК. 03.БЕТОНИРОВАНИЕ СТЕН И ДНИЩА КАНАЛА.

04.РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ. 05.УХОД ЗА БЕТОНОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ                     ¦ДВУХЯЧЕЙКОВЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              14-8-1              ¦              14-8-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                484                                448

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 43.3                               43.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС                   2.1                                3.57

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                   124.97                             121.83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3                      0.24                               0.2

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0081   М3                      2.54                               2.14

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

III СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                       П                                  П

БЕТОН                              (401-9001 ) М3                    101.5                              101.5

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т                       0.00076                            0.00063

ШАЙБАМИ

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 50 ММ         620-2003   М2                    130                                107

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                   138.88                             140.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    20.83                              21.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   333                                309

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   138.1                              144.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    39.8                               40.48

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                   138.88                             140.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   609.98                             593.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                  1619.77                            1336.84

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                   238.73                             196.97

ТАБЛИЦА 14-9  УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПРИЯМКОВ В КАНАЛАХ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ. 02.УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ. 03.БЕТОНИРОВАНИЕ СТЕН И ДНИЩА ПРИЯМКА.

04.РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ. 05.УХОД ЗА БЕТОНОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 БЕТОНА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               14-9-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  398

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   33.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                     100.35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3                                        0.2

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0081   М3                                        2.2

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

III СОРТА

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ      204-0001   Т                                         0.103

ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ ММ:

6 ММ

БЕТОН                              (401-9001 ) М3                                      102

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т                                         0.64

ШАЙБАМИ

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2                                      110

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      51.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       7.79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     275

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     100.35

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      30.1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      51.96

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     427.31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСЫРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                    1479.95

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                     214.72

ТАБЛИЦА 14-10  УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ УЧАСТКОВ В СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ КАНАЛОВ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ. 02.УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ В ДНИЩЕ И СТЕНЫ. 03.РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ. 04.УХОД ЗА

БЕТОНОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 БЕТОНА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               14-10-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                 1068

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   28.98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      87.9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0077   М3                                        6.84

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, III

СОРТА

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0081   М3                                        1.27

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

III СОРТА

БЕТОН                              (401-9001 ) М3                                      102

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     226.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      34.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     761

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      87.9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      26.37

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     226.92

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                    1075.82

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     602.61

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      75.95

ТАБЛИЦА 14-11  УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО ОТКРЫТОГО ПРЯМОУГОЛЬНОГО КАНАЛИЗАЦИОННОГО ЛОТКА

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛОТКОВ. 02.АНТИСЕПТИРОВАНИЕ. 03.ОБШИВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛОТКОВ ДОСКАМИ. 04.УСТАНОВКА

ЛОТКОВ С ОСМОЛКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ДРЕВЕСИНЫ В ДЕЛЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               14-11-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   10.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    1.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       3.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0080   М3                                        0.4

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

II СОРТА

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0081   М3                                        0.65

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

III СОРТА

АНТИСЕПТИК (ФТОРИСТЫЙ НАТРИЙ)       610-1062   Т                                         0.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       8.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       1.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       6.98

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       3.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.94

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       8.42

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      18.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      91.1

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      11.73

ТАБЛИЦА 14-12  УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕШЕТОК НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               14-12-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    7.23

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    2.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС                                     2.15

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3                                        1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       5.28

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      14.02

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ                РУБ                                       2.54

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      19.3

ТАБЛИЦА 14-13  ИЗГОТОВЛЕНИЕ И НАСТИЛКА ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ НАД ПРИЯМКАМИ И КАНАЛАМИ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ. 02.АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ЩИТОВ. 03.НАСТИЛКА ЩИТОВ НА МЕСТО.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ЩИТОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               14-13-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   40.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    2.74

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       8.32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3                                        0.76

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

АНТИСЕПТИК (ФТОРИСТЫЙ НАТРИЙ)       610-1062   Т                                         0.15

ДОСКИ СТРОГАНЫЕ В ЧЕТВЕРТЬ III СОРТ 620-2005   М3                                        4.04

ТОЛЩИНА 40-60 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      50.59

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                       7.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      26

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       8.32

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                                       2.5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      50.59

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      84.91

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     651.45

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      93.88

ТАБЛИЦА 14-14  УСТАНОВКА ТРАПОВ БЕТОННЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ. 02.УКЛАДКА БЕТОНА С УПЛОТНЕНИЕМ. 03.УСТАНОВКА РЕШЕТКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ТРАП

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РАЗМЕРОМ 200Х200 ММ               ¦РАЗМЕРОМ 450Х450 ММ С ГИДРАВЛИЧЕС-

¦         ¦         ¦                                  ¦КИМ ЗАТВОРОМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             14-14-1              ¦             14-14-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  4.26                              12.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.03                               0.16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.08                               0.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0058   М3                      0.006                              0.02

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32, 40 ММ, IV СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0062   М3                      0.004                              0.02

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, IV СОРТА

РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ                 (300-9390 ) ШТ                      1                                  1

БЕТОН КЛАССА В12,5                 (401-9063 ) М3                      0.06                               0.43

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.21                               0.57

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.03                               0.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     2.97                               9.09

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     0.08                               0.5

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.02                               0.15

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.21                               0.57

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     3.26                              10.16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                     0.73                               2.89

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.1                                0.37

ТАБЛИЦА 14-15  УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РУЧНЫМ ОТКРЫВАНИЕМ КЛАПАНА

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ ДЛЯ СТЕН И КЛАПАНОВ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ. 02.ОБИВКА ЩИТОВ СТЕН ШАХТ КРОВЕЛЬНОЙ

СТАЛЬЮ ПО ВОЙЛОКУ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ И КЛАПАНОВ С ДВУХ СТОРОН. 03.СБОРКА ШАХТ ИЗ ЩИТОВ С

УСТАНОВКОЙ НА МЕСТО. 04.ОБИВКА НАРУЖНЫХ СТЕН ШАХТ СВЕРХ КРЫШИ ИЛИ ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ.

05.ОШТУКАТУРИВАНИЕ ШАХТ В ПРЕДЕЛАХ ЧЕРДАЧНОГО ПОМЕЩЕНИЯ. 06.УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК (ГР.1,5) И

КЛАПАНА (ГР.2-4,6-8). 07.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА УСТРОЙСТВ ДЛЯ СБОРА И ОТВОДА КОНДЕНСАТА.

08.УКЛАДКА БАЛОК НА ПЕРЕКРЫТИЕ (ПОКРЫТИЕ) И НА СТРОПИЛА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШАХТ. 09.МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ШАХТ И КЛАПАНОВ. 10.ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ШАХТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ЗДАНИИ С СОВМЕЩЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВНУТРЕННИМ СЕЧЕНИЕМ ШАХТ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦200Х200         ¦400Х400         ¦600Х600         ¦1000Х1000

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    14-15-1     ¦    14-15-2     ¦    14-15-3     ¦    14-15-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       368              260              237              224

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         7.08             4.79             4.79             4.23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           21.48            14.54            14.54            12.82

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ ЦИНКОВЫЕ:        101-0384   Т              0.0319           0.0301           0.0306           0.0298

МА-011-1

ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ: К-2          101-0627   Т              0.0285           0.0264           0.0264           0.0258

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0784   Т                               0.1113           0.0812           0.0986

МАССОЙ, КГ 3,575

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3             0.66             0.35             0.02

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40 75 ММ III СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0028   М3             3.29             1.09             1.24             0.81

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

100, 125 ММ II СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0029   М3                                               0.56             0.34

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

100, 125 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0049   М3             5.3              4.69             4.57             4.5

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

19, 22 ММ, III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0057   М3             0.77             0.5              0.44             0.41

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32, 40 ММ, III СОРТА

РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮШИЕ: МАРКА РР-3,   300-0598   М2             2.52

РАЗМЕР 200 Х 200 ММ

ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ                 610-1004   Т              0.819            0.758            0.751            0.766

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т              0.175            0.073            0.0577           0.0403

ШАЙБАМИ

КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ СТК-1 ТОЛЩИНОЙ     610-1056   Т              1.12             1.02             0.99             0.98

ЛИСТА 0.50 ММ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 14-15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ЗДАНИИ С СОВМЕЩЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВНУТРЕННИМ СЕЧЕНИЕМ ШАХТ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦200Х200         ¦400Х400         ¦600Х600         ¦1000Х1000

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    14-15-1     ¦    14-15-2     ¦    14-15-3     ¦    14-15-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           31.62            28.4             27.4             26.78

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            4.74             4.26             4.11             4.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          247              177              161              152

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           21.48            14.54            14.54            12.82

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            6.44             4.36             4.36             3.85

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           31.62            28.4             27.4             26.78

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          300.1            219.94           202.94           191.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         3035.72          2236.77          2228.93          2122.92

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          360.65           289.15           285.68           276.12

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 14-15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ЗДАНИИ С ЧЕРДАЧНЫМ ПЕРЕКРЫТИЕМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВНУТРЕННИМ СЕЧЕНИЕМ ШАХТ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦200Х200         ¦400Х400         ¦600Х600         ¦1000Х1000

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    14-15-5     ¦    14-15-6     ¦    14-15-7     ¦    14-15-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       364              315              290              271

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         6.35             5.96             5.1              4.49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           19.26            18.08            15.46            13.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ ЦИНКОВЫЕ:        101-0384   Т              0.0229           0.0216           0.0215           0.0217

МА-011-1

ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ: К-2          101-0627   Т              0.0205           0.019            0.0188           0.0188

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0784   Т                               0.0689           0.0464           0.058

МАССОЙ, КГ 3,575

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3             0.74             0.34             0.01

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0028   М3             2.02             2.63             1.39             0.01

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

100, 125 ММ II СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0029   М3                              0.21             0.73             0.49

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

100, 125 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0049   М3             5.3              4.68             4.48             4.44

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

19, 22 ММ, III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0057   М3             0.46             0.43             0.4              0.37

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32, 40 ММ, III СОРТА

РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮШИЕ: МАРКА РР-3,   300-0598   М2             1

РАЗМЕР 200 Х 200 ММ

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ЛЕГКИЕ (402-0057 ) М3             1.9              1.6              1.5              1.4

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:12

ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ                 610-1004   Т              0.819            0.745            0.728            0.727

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т              0.07             0.0444           0.0338           0.0242

ШАЙБАМИ

КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ СТК-1 ТОЛЩИНОЙ     610-1056   Т              0.86             0.76             0.73             0.72

ЛИСТА 0.50 ММ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 14-15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ЗДАНИИ С ЧЕРДАЧНЫМ ПЕРЕКРЫТИЕМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВНУТРЕННИМ СЕЧЕНИЕМ ШАХТ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦200Х200         ¦400Х400         ¦600Х600         ¦1000Х1000

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    14-15-5     ¦    14-15-6     ¦    14-15-7     ¦    14-15-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           68.7             59.27            56.67            54.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           10.31             8.89             8.5              8.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          246              214              196              183

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           19.26            18.08            15.46            13.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            5.78             5.42             4.64             4.09

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           68.7             59.27            56.67            54.68

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          333.96           291.35           268.13           251.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         2491.93          2317.29          2072.98          1806.38

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          307.74           286.55           262.46           238.55

ТАБЛИЦА 14-16  УСТАНОВКА КОРМУШЕК ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА БЛОКОВ КОРМУШЕК НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ. 02.ЗАДЕЛКА ШВОВ РАСТВОРОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               14-16-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   17.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    2.79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС                                     2.28

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3                                        1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.31

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      12.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      15.81

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       2.98

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.31

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      28.82

ТАБЛИЦА 14-17  ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ БОКСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ТРУБ. 02.УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ И КОНСТРУКЦИЙ НА МЕСТО.

03.КРЕПЛЕНИЕ И СВАРКА КОНСТРУКЦИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               14-17-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   60.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    2.91

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ         040502     М-ЧАС                                    36.2

ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       8.84

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т                                         0.00305

ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ            (103-9210 ) М                                         П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      19.59

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       2.94

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      46.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      28.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       2.65

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      19.59

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      94.38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       1.8

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.2

ТАБЛИЦА 14-18  ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ БОКСОВ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО

СКОТА

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ И КОНСТРУКЦИЙ НА МЕСТО. 02.КРЕПЛЕНИЕ И СВАРКА КОНСТРУКЦИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               14-18-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    3.17

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.81

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС                                     0.4

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т                                         0.0174

МАССОЙ, КГ 1,8

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3                                        1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       2.42

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       3.73

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.81

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.25

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       7.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       8.75

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.88

ТАБЛИЦА 14-19  УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ВЫГУЛЬНЫХ ДВОРОВ ИЗ ЖЕРДЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ ЯМ ПОД СТОЙКИ. 02.УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК. 03.УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ В ПАЗУХИ СТОЕК.

04.УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ЖЕРДЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М ОГРАЖДЕНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               14-19-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    3.75

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС                                     0.515

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т

МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА         160402     М-ЧАС                                     0.11

АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЖЕРДИ ДЛИНОЙ 3-6.5 М, ТОЛЩИНОЙ      102-0013   М3                                        0.1

3-5 СМ

БЕТОН КЛАССА В7,5                  (401-9083 ) М3                                        0.02

СБОРНЫЕ Ж/Б СТОЙКИ                 (440-9070 ) М3                                        0.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       2.56

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       4.16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.77

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       6.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       4.36

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.88

ТАБЛИЦА 14-20  УСТРОЙСТВО ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛА В СТОЙЛАХ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ДОЩАТОГО НАСТИЛА ПОЛА ИЗ ГОТОВЫХ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 36 ММ ПО ГОТОВЫМ ЛАГАМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОЛА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               14-20-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   58.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    2.62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       7.95

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ       101-0180   Т                                         0.026

ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.8Х50

ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО         203-0345   М3                                        3.71

ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ: ТИП ДП-35,

ТОЛЩИНОЙ 35 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ

ОТ 64 ДО 100 ММ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      40.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       7.95

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ                РУБ                                       2.38

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      48.65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     727.91

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      44.47

ТАБЛИЦА 14-21  УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ПОЛА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА

СОСТАВ РАБОТ: 01.УВЛАЖНЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ВОДОЙ. 02.УКЛАДКА КЕРАМЗИТОБЕТОНА С РАЗРАВНИВАНИЕМ И ЗАГЛАЖИВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ

ПОВЕРХНОСТИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               14-21-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    2.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КЕРАМЗИТОБЕТОН МАРКИ 100           (401-0059 ) М3                                        1.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       1.35

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.73

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ                РУБ                                       0.22

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       2.09

ТАБЛИЦА 14-22  УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО КАРКАСУ ИЗ ДОСОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА КАРКАСА. 02.ПРИБИВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СЕТКИ. 03.УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЕРЕГОРОДОК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               14-22-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  108

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    1.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       5.7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ                     101-0956   ШТ.                                     207

СЕТКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ     101-1586   М2                                       80.7

ДИАМЕТРОМ 2 ММ: ПЛЕТЕННАЯ

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГДЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0008   М3                                        1.41

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0049   М3                                        0.88

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

19, 22, III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0057   М3                                        0.52

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32, 40 ММ, III СОРТА

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т                                         0.006

ШАЙБАМИ

АНТИСЕПТИК (ФТОРИСТЫЙ НАТРИЙ)       610-1062   Т                                         0.25

УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ         610-1108   Т                                         0.08

КИПЯЩАЯ, 18КП, ШИРИНОИ ПОЛОК

35-56 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      12.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       1.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      81.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       5.7

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       1.71

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      12.34

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      99.44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     524.35

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      59.68

ТАБЛИЦА 14-23  УСТРОЙСТВО ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЕРФОРИРОВАННОЙ ПЛЕНКИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАТЯЖЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРОСОВ И КРЕПЛЕНИЕ ВРУЧНУЮ. 02.РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ НА

ВОЗДУХОВОДЕ. 03.УСТРОЙСТВО НАЧАЛЬНОГО И КОНЕЧНОГО ПАТРУБКОВ. 04.ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО

ВОЗДУХОВОДА К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАТРУБКАМ. 05.ПОДВЕШИВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВОЗДУХОВОДОВ К МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ

ТРОССУ. 06.СВАРИВАНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 П.М ВОЗДУХОВОДОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦315 ММ                            ¦500 ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             14-23-1              ¦             14-23-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 39.5                               51.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.05                               0.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.14                               0.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ                  101-0813   Т                       0.0253                             0.0449

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ,

ММ: 3,0

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ         (300-9069 ) КГ                      П                                  П

(ПОДВЕСКИ СТД-6210, СТД-6208,

СТД-6209, ПОДВЕСКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ

СТД-446, ТЯГИ, ХОМУТЫ, КРОНШТЕЙНЫ)

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ   (610-1007 ) Т                       П                                  П

7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 1.0 ММ

СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ.(610-1055 ) Т                       П                                  П

3СП,50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ

УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ        (610-1099 ) Т                       П                                  П

ПОЛУСПОКОЙНАЯ 18ПС,ШИРИНОЙ ПОЛОК

35-56 ММ

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ      611-3007   Т                       0.0188                             0.0302

02-05 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.81                               2.81

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.42                               0.42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    29.1                               38

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     0.14                               0.24

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.04                               0.07

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.81                               2.81

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    32.05                              41.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    36.68                              60.64

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     4.7                                7.67

РАЗДЕЛ 02 ТЕПЛИЦЫ И ОВОЩЕХРАНИЛИЩА

01 ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

ТАБЛИЦА 14-24  УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ СТОЛБИКОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА КОНДУКТОРОВ. 02.УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ С ПРОВЕРКОЙ ПОЛОЖЕНИЯ В ПЛАНЕ И ПО ВЫСОТЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КОНСТРУКЦИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               14-24-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    1.14

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ                                        1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.22

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ                                       0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       0.85

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.05

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ                РУБ                                       0.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.22

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       1.12

ТАБЛИЦА 14-25  УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦОКОЛЬНЫХ ПЛИТ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ С ПРОВЕРКОЙ ПОЛОЖЕНИЯ В ПЛАНЕ И ПО ВЫСОТЕ. 02.СВАРКА СОПРЯЖЕНИЙ С ОКРАСКОЙ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, ЗАДЕЛКА СТЫКОВ БЕТОНОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КОНСТРУКЦИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               14-25-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    1.92

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС                                     0.35

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК,    101-0787   Т                                         0.003

ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССОЙ, КГ: 1,8

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9001 ) ШТ                                        1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.87

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ                                       0.13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       1.46

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       2.6

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ                РУБ                                       0.51

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.87

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       4.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       2.16

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ                                       0.19

ТАБЛИЦА 14-26  УСТАНОВКА КАРКАСОВ И ОГРАЖДЕНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СОРТИРОВКА, УКРУПНИТЕЛЬНАЯ СБОРКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И ФОРТОЧЕК. 02.УСТРОЙСТВО ПОДМОСТЕЙ.

03.УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ УКРУПНЕННЫМИ РАМАМИ И ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ. 04.ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ЛОТКОВ

МАСТИКОЙ (ГР.1).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТАЛЬНЫХ                                     ¦АЛЮМИНИЕВЫХ КОМБИНИРО-

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦ВАННЫХ ТЕПЛИЦ

¦         ¦         ¦БЛОЧНЫХ ТЕПЛИЦ        ¦АНГАРНЫХ ТЕПЛИЦ       ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       14-26-1        ¦       14-26-2        ¦       14-26-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          121                    128                    169

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.6                    2.64                   0.6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС                                    2.04

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               1.81                   1.81                   1.81

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ          (201-9006 ) Т                 1                      1                      1

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т                 П                      П                      П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               1.6                    1.82

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.24                   0.27

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              88.2                   92.8                  123

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               1.81                  16.91                   1.81

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               0.54                   3.15                   0.54

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               1.6                    1.82

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              91.61                 111.53                 124.81

ТАБЛИЦА 14-27  ОСТЕКЛЕНИЕ МЕРНЫМ СТЕКЛОМ ТЕПЛИЦ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРОТИРКА СТЕКОЛ. 02.УСТРОЙСТВО И ПЕРЕСТАНОВКА ПОДМОСТЕЙ (ГР.1,2) И ЛЕСОВ (ГР.2). 03.ОСТЕКЛЕНИЕ С

ПРИРЕЗКОЙ ПО МЕСТУ КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛА КЛЯММЕРАМИ И ДВОЙНОЙ ПРОМАЗКОЙ ФАЛЬЦЕВ МАСТИКОЙ. 04.ОКЛЕЙКА

СТЫКОВ ТКАНЬЮ, ОКРАШИВАНИЕ ТКАНИ (ГР.1). 05.УКЛАДКА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК (ГР.2). 06.ЗАПРАВКА

ГЕРМЕТИЗАТОРА МАСТИКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ОСТЕКЛЕНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЛОЧНЫХ                           ¦АНГАРНЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             14-27-1              ¦             14-27-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 30.5                               61.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.29                               0.28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.88                               0.86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ             101-0605   Т                       0.046                              0.032

НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"

СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ПРОКАТНОЕ МЕРНОЕ,   101-1273   М2                    105                                105

ТОЛЩИНОЙ 4 ММ, ДЛЯ ТЕПЛИЦ

КЛЯММЕРЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ К МАРКЕ КЛ-1 (101-9893 ) 1000ШТ                  0.33                               0.17

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.31                               1.51

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.35                               0.23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    21.7                               44.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     0.88                               0.86

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.26                               0.26

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.31                               1.51

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    24.89                              46.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                   281.81                             270.82

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    38.89                              37.92

ТАБЛИЦА 14-28  УСТАНОВКА УЗЛОВ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ ФОРТОЧЕК

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗБОРКА И СБОРКА РЕДУКТОРОВ, ПРОМЫВКА И СМАЗКА ДЕТАЛЕЙ (ГР.1-5). 02.УСТАНОВКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ И

КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ. 03.УСТАНОВКА УЗЛОВ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (ГР.1-5). 04.ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА

МОТОР-РЕДУКТОРОВ ПОД НАЛАДКУ (ГР.1,2). 05.УКРУПНИТЕЛЬНАЯ СБОРКА, УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА РЕЕЧНЫХ

ПЕРЕДАЧ (ГР.6). 06.УСТАНОВКА, ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ КОНЕЧНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ (ГР.7).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 УЗЕЛ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИВОДА  ¦ПРИВОДА  ¦ЦИЛИНДРИ-¦ТОРЦОВОГО¦ЧЕРВЯЧНО-¦ПЕРЕДАЧИ ¦ВЫКЛЮЧА-

¦         ¦         ¦СДВОЕН-  ¦БОКОВОГО ¦ЧЕСКОГО  ¦ЦИЛИНДРИ-¦ГО РЕДУК-¦РЕЕЧНОЙ  ¦ТЕЛЯ КО-

¦         ¦         ¦НОГО     ¦И ТОРЦО- ¦РЕДУКТОРА¦ЧЕСКОГО  ¦ТОРА     ¦         ¦НЕЧОГО

¦         ¦         ¦         ¦ВОГО     ¦(С ДВУМЯ ¦РЕДУКТОРА¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦РЕДУКТО- ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦РАМИ)    ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 14-28-1 ¦ 14-28-2 ¦ 14-28-3 ¦ 14-28-4 ¦ 14-28-5 ¦ 14-28-6 ¦ 14-28-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     30.3      14.1      10.4       5.58      5.34      0.37      1.88

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.27      0.07      0.03      0.01      0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.81      0.21      0.08      0.04      0.08      0.01      0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОТОР-РЕДУКТОР                     (500-9020 ) ШТ          2         1

РЕДУКТОР ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ            (500-9021 ) ШТ          2         1         2         1

РЕДУКТОР ЧЕРВЯЧНЫЙ                 (500-9022 ) ШТ                                                  1

РЕЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА                   (500-9023 ) ШТ                                                            1

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ (КОНЕЧНЫЙ)     (500-9024 ) ШТ                                                                      2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.03      0.52      0.53      0.26      0.61      0.02      0.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.15      0.08      0.08      0.04      0.09                0.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        23.6      11.5       7.35      5.12      3.82      0.27      1.33

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.81      0.21      0.08      0.04      0.08      0.01      0.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.24      0.06      0.02      0.01      0.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.03      0.52      0.53      0.26      0.61      0.02      0.3

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        25.44     12.23      7.96      5.42      4.51      0.3       1.64

ТАБЛИЦА 14-29  УСТАНОВКА ВАЛОВ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ ФОРТОЧЕК

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАСАДКА ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ И ВТУЛОК. 02.СБОРКА, УСТАНОВКА, ЦЕНТРОВКА И РЕГУЛИРОВКА ВАЛОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               14-29-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  136

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    1.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       4.76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЛЫ                               (500-9025 ) Т                                         1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.01

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      98.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       4.76

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ                РУБ                                       1.43

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     103.07

ТАБЛИЦА 14-30  ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПОДПОЧВЕННОГО ОБОГРЕВА ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫПОЛНЕНИЕ БОРОЗД В ПЕСКЕ ГЛУБИНОЙ 0,2 М ВРУЧНУЮ. 02.РЕЗКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПО РАЗМЕТКЕ.

03.РАЗБОРТОВКА КОНЦОВ И ПОСАДКА ФЛАНЦЕВ (ГР.1), ПОСАДКА НА ШТУЦЕР (ГР.2). 04.УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ С ОБРАЗОВАНИЕМ ИЗГИБОВ И ПРИГРУЗОМ. 05.СОЕДИНЕНИЕ СТЫКОВ НА ФЛАНЦАХ (ГР.1) И ШТУЦЕРАХ

(ГР.2). 06.ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ. 07.ЗАСЫПКА БОРОЗД С ПЛАНИРОВКОЙ ВРУЧНУЮ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ТРУБОПРОВОДОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С СОЕДИНЕНИЕМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ФЛАНЦАХ                        ¦НА ШТУЦЕРАХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             14-30-1              ¦             14-30-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 20.3                               20.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.03                               0.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.09                               0.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ               (530-9001 ) М                     102                                102

ФЛАНЦЫ                             (533-9002 ) 1 КОМПЛ                 2.7

ШТУЦЕРЫ                            (534-9003 ) 1 КОМПЛ                                                    1.16

МУФТЫ                              (534-9004 ) 1 КОМПЛ                                                    1.16

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.27                               0.22

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ                     0.04                               0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    15.7                               14.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     0.09                               0.12

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ                РУБ                     0.03                               0.04

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.27                               0.22

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    16.06                              14.94

02 ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

ТАБЛИЦА 14-31  УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СОРТИРОВКА И УКРУПНИТЕЛЬНАЯ СБОРКА КОНСТРУКЦИЙ. 02.СБОРКА И УСТАНОВКА КАРКАСА (ГР.1).

03.ИЗГОТОВЛЕНИЕ, АНТИСЕПТИРОВАНИЕ, ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (ГР.2).

04.УСТАНОВКА ПОДМОСТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТЕПЛИЦ                            ¦ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БРУСКОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             14-31-1              ¦             14-31-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 51.8                               40.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.57                               0.54

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     1.73                               1.65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК,    101-0787   Т                       0.052                              0.00693

ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССОЙ, КГ: 1,8

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М,    102-0084   М3                                                         1.05

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

ЭМАЛЬ: ПФ-115 СЕРАЯ                 113-0246   Т                                                          0.0249

КЛЕЕНЫЕ КОНСТРУКЦИИ                (202-9151 ) М3                      1

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т                       0.0042

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     8.37                               3.83

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     1.26                               0.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    38.8                               29.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     1.73                               1.65

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.52                               0.49

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     8.37                               3.83

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    48.9                               34.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    41.55                             163.96

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     3.83                              15.81

ТАБЛИЦА 14-32  ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. 02.СБОРКА КАРКАСА ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН.

03.НАВЕСКА ДВЕРЕЙ. 04.ПОКРЫТИЕ ДРЕВЕСИНЫ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2 ПРОЕМА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               14-32-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    2.02

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М,    102-0084   М3                                        0.02

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

ЭМАЛЬ: ПФ-115 СЕРАЯ                 113-0246   Т                                         0.00079

ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ          (202-9155 ) 1 КОМПЛ                                   П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.57

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       1.47

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.57

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       2.21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       3.42

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.33

ТАБЛИЦА 14-33  УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ И ОГРАЖДЕНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СОРТИРОВКА КОНСТРУКЦИЙ И УКРУПНИТЕЛЬНАЯ СБОРКА. 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ, АНТИСЕПТИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА

ДЕРЕВЯННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ. 03.УСТРОЙСТВО ПОДМОСТЕЙ. 04.УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ УКРУПНЕННЫМИ РАМАМИ И

ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ. 05.ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ЛОТКОВ МАСТИКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               14-33-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  105

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.91

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0024   М3                                        0.07

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                                         1

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т                                         П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.58

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      78.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       1.91

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.57

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.58

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      80.99

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       9.52

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.87

ТАБЛИЦА 14-34  ПОКРЫТИЕ ПЛЕНКОЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАРЕЗКА ПЛЕНКИ ПО РАЗМЕРУ. 02.СВАРКА ПОЛОТНИЩ. 03.КРЕПЛЕНИЕ ПЛЕНКИ. 04.РАЗРАБОТКА ГРУНТА И

ПРИСЫПКА ПЛЕНКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОКРЫТИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТЕН И КРОВЕЛЬ                    ¦ПЕРЕГОРОДОК И ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             14-34-1              ¦             14-34-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 12.3                                5.78

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.01                               0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.04                               0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КЛЯММЕРЫ МАРКИ КЛ-2                (101-9894 ) 1000ШТ                  0.0236

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ     (113-9039 ) 1000М2                  0.125                              0.125

0,15 ММ

ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА, 530-0042   10М                                                        3.62

НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ,ММ: 32

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     5.57                               0.56

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.84                               0.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     8.25                               3.96

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     0.04                               0.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.01                               0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     5.57                               0.56

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    13.86                               4.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                                        8.87

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                        0.54

03 ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ И ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

ТАБЛИЦА 14-35  ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕПЛИЦ ПИТАТЕЛЬНЫМ КОМПОСТОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА КОМПОСТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 1 КМ. 02.ВЫГРУЗКА И РАЗРАВНИВАНИЕ КОМПОСТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 КОМПОСТА В ДЕЛЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               14-35-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    8.52

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   44.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070147     М-ЧАС                                     2.03

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

37 (50 ) КВТ (Л.С)

ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ НА          152600     М-ЧАС                                     5.8

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ

ШАССИ САМОХОДНЫЕ 0,9 Т (Т-16 МТ)    700023     М-ЧАС                                    36.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМПОСТ ПИТАТЕЛЬНЫЙ                (411-9095 ) М3                                      102

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       5.61

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     169.26

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      41.16

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     174.87

ТАБЛИЦА 14-36  ПОДВЕСКА ПРОВОЛОЧНЫХ ШПАЛЕРНЫХ ОПОР

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСКАТКА БУХТЫ ПРОВОЛОКИ. 02.РАЗМЕТКА И РУБКА ПРОВОЛОКИ ПО РАЗМЕРУ. 03.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДВЕСОК И

КРЮКОВ. 04.ПОДВЕСКА И КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОЛОКИ К КОНСТРУКЦИЯМ ТЕПЛИЦ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ПРОВОЛОКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               14-36-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    2.33

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ                  101-0813   Т                                         0.00564

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ,

ММ: 3,0

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ                  101-0814   Т                                         0.0046

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ,

ММ: 6,0-6,3

ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б          101-1150   Т                                         0.00031

КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ,

ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ,

ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧЕННЫЙ КЛАСС А-I,

ДИАМЕТРОМ 10 ММ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       1.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       1.83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       4.02

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.29

ТАБЛИЦА 14-37  УСТАНОВКА КАТКОВЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ОПОР БОЛТАМИ. 02.ЗАДЕЛКА СТЫКОВ БЕТОНОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               14-37-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   55.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.97

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН КЛАССА В15                   (401-9062 ) М3                                        0.21

СТАЛЬНЫЕ ОПОРЫ                     (536-9001 ) Т                                         1

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т                                         0.0066

ШАЙБАМИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      41

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       1.97

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.59

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      42.97

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       6.54

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.98

ТАБЛИЦА 14-38  УСТАНОВКА ОРОСИТЕЛЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ И ДЕТАЛЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ОРОСИТЕЛЯ ИЗ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НА КЛЕЮ И РЕЗЬБЕ. 02.УСТАНОВКА НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА И

НАТЯГИВАНИЕ КАНАТНОЙ ПРОВОЛОКИ. 03.УСТАНОВКА ПОДВЕСОК И КРЕПЛЕНИЕ ОРОСИТЕЛЯ К КАНАТНОЙ ПРОВОЛОКЕ.

04.ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГИБКИХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШЛАНГОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ТРУБ ОРОСИТЕЛЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               14-38-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   52.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОРОСИТЕЛЬ                          (500-9026 ) М                                       100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.82

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      40.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.24

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.07

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.47

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      46.21

04 ОВОЩЕХРАНИЛИЩА

ТАБЛИЦА 14-39  УСТРОЙСТВО СТЕН СЕКЦИЙ ИЗ ЩИТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОСТРОЖКА ДОСОК И БРУСЬЕВ. 02.ПРИГОТОВЛЕНИЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИХ СОСТАВОВ, АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ.

03.УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЕК В ГНЕЗДА БЕТОННОГО ПОЛА. 04.УСТАНОВКА РАСТЯЖЕК. 05.ЗАБОРКА СТЕН ДОСКАМИ.

06.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СБОРКА НАВЕСНЫХ ЩИТОВ, НАВЕСКА ГОТОВЫХ ШИТОВ НА СТОЙКИ С УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ

ДЕТАЛЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 РАЗБОРНОЙ СТЕНЫ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               14-39-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  164

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    3.16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       9.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУРА                                101-0112   Т                                         0.0316

ГВОЗДИ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ, ММ    101-0174   Т                                         0.01704

3.5Х90

КИСЛОТА БОРНАЯ МАРОК А              101-0325   Т                                         0.0211

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК,    101-0787   Т                                         0.681

ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССОЙ, КГ: 1,8

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М,    102-0084   М3                                        0.11

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М,    102-0088   М3                                        0.81

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

100, 125 ММ, II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М,     102-0116   М3                                        4.1

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32, 40 ММ, II СОРТА

ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ,       204-0064   Т                                         0.387

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ

СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ

(ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ: ПОСТАВЛЯЕМЫЕ

ОТДЕЛЬНО

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т                                         0.00944

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      11.18

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       1.68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     115

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       9.58

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       2.87

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      11.18

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     135.76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                    1304.78

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                     108.26