СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 4

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СКВАЖИНЫ

СНИП 4.02-91

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 4

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СКВАЖИНЫ

СНИП 4.02-91

УТВЕРЖДЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ГОССТРОЯ СССР

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СНИП 4.02-91 СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

СБОРНИК 4. СКВАЖИНЫ - ГОССТРОЙ СССР-М. СТРОЙИЗДАТ, 1991-100С

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ КОНТОРОЙ ПСО "ВОСТОКБУРВОД"

МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЯ СССР ПРИ УЧАСТИИ ИНСТИТУТА "ГИДРОСПЕЦПРОЕКТ" МИНЭНЕРГО СССР,

В/О "СОЮЗВОДПРОЕКТ" ГОСКОНЦЕРНА "ВОДСТРОЙ", "УКРГИДРОСПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ"

МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЯ УССР.

РЕДАКТОРЫ: ИНЖЕНЕРЫ В.В. СЕМЫКИН, Э.Я.ЛАБЗИНА, В.А. ГОЛУБЕВ (ГОССТРОЙ СССР)

ИНЖ. АПУХТИН М.В., КАНД. ЭКОН. НАУК КОРЕЦКИЙ В.И., КАНД. ТЕХН. НАУК ЭЛЬКИН Э.З.,

ИНЖ. АТРОХИНА О.Е., БЕРГЕР А.А., ИВАНОВА Г.Д. (ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР); АЛБОРОВ А.И.

(НПО СПЕЦПРОМСТРОЯ);ЩЕРБАКОВ В.И., ДОЛГОВА Г.П. (ПСО "ВОСТОКБУРВОД"), БАУКОВА Т.Н.

(В/О СОЮЗВОДПРОЕКТ ГОСКОНЦЕРНА "ВОДСТРОЙ"); ГОРЯЧЕВА А.С. ("ГИДРОСПЕЦПРОЕКТ"

МИНЭНЕРГО СССР); МИРОШНИЧЕНКО В.В. ("УКРГИДРОСПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ", МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЯ

УССР).

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ  ¦   СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА  ¦         СНИП 4.02-91

КОМИТЕТ СССР          ¦---------------------------------¦---------------------------------

(ГОССТРОЙ СССР)        ¦СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК ¦   ВЗАМЕН СБОРНИКОВ ЭЛЕМЕНТНЫХ

¦     НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ      ¦  СМЕТНЫХ НОРМ И ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ

¦       СБОРНИК 4. СКВАЖИНЫ       ¦       ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА

¦                                 ¦СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ

¦                                 ¦    (ЕРЕР-84) N 4 "СКВАЖИНЫ"

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ                                 ПРИ КОЛОНКОВОМ БУРЕНИИ                  - ДО 150

ПРИ УДАРНО-КАНАТНОМ БУРЕНИИ             - ДО 500

1.1. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ  СБОРНИКА 4 ПРЕДНАЗНА-      ПРИ УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОМ БУРЕНИИ         - ДО  50

ЧАЮТСЯ ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ      ПРИ ШНЕКОВОМ БУРЕНИИ                    - ДО  30

ПО БУРЕНИЮ СКВАЖИН.                                   ПРИ ПЕРФОРАТОРНОМ БУРЕНИИ               - ДО  20

СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДАНЫ ДЛЯ ПЕРВОГО ТЕР-      ПРИ ЛУЧЕВОМ ДРЕНАЖЕ                 - ДО 20, 130

РИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА, ПРИНЯТОГО ЗА БАЗИСНЫЙ.              1.5. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ  ТАБЛ.13-20  УЧИТЫВАЮТ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИИ ЭТИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДРУГИХ      ЗАТРАТЫ НА БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ОБРАТНОЙ  ПРОМЫВКОЙ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РАЙОНАХ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ТЕРРИ-      БУРОВЫМИ УСТАНОВКАМИ, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫ-

ТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, УКАЗАННЫЕ  В  РАЗДЕЛЕ 3      МИ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И СЕРИЙНО ВЫПУСКАЕМЫМИ ПРОМЫШ-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА И  В ОБЩИХ      ЛЕННОСТЬЮ.  ПРИ БУРЕНИИ СТАНКАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО

ПОЛОЖЕНИЯХ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СНИР-91.                     (НЕСЕРИЙНОГО) ИЗГОТОВЛЕНИЯ СМЕТНУЮ СТОИМОСТЬ РА-

1.2.НОРМЫ И РАСЦЕНКИ СБОРНИКА  РАСПРОСТРАНЯ-      БОТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ СМЕТНЫМ НОРМАМ.

ЮТСЯ НА РОТОРНЫЙ,  КОЛОНКОВЫЙ,  УДАРНО-КАНАТНЫЙ,          1.6. СМЕТНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ДОЛОТ  С БОЛЬШИМИ

УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ,  ШНЕКОВЫЙ  И  ПЕРФОРАТОРНЫЙ      ДИАМЕТРАМИ, ОТСУТСТВУЮЩИЕ В ДАННЫХ  СМЕТНЫХ НОР-

СПОСОБЫ БУРЕНИЯ СКВАЖИН И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ, УСТ-      МАХ СБОРНИКА,  ПРИНИМАЮТСЯ  ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ

РОЙСТВО ЛУЧЕВОГО ДРЕНАЖА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ ЦЕ-      НОРМАМ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫМ И УТВЕРЖДЕННЫМ В СООТВЕ-

ЛЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОПОНИЖЕНИЯ, ОСУШЕНИЯ,  ИС-      ТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ПРАВИЛАМИ.

КУСТВЕННОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВ И ДРУГИХ  ТЕХНИ-          ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН СТАНКАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОС-

ЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.                                         ТЬЮ НА КРЮКЕ СВЫШЕ 32 Т.С., ИЛИ ГЛУБИНЕ СКВАЖИНЫ

ПОД  "БУРЕНИЕМ СКВАЖИН"  ПОНИМАЕТСЯ КОМПЛЕКС      СВЫШЕ 700 М, ИЛИ НАЧАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ БУРЕНИЯ БО-

РАБОТ:   ЧИСТОЕ  БУРЕНИЕ,  КРЕПЛЕНИЕ,  СВОБОДНЫЙ      ЛЕЕ 500 ММ И ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 250 М., СМЕТНУЮ СТО-

СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ ТРУБ,  ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ, ТАМПОНАЖ      ИМОСТЬ РАБОТ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО СБОРНИКУ N49.

ГЛИНОЙ  ИЛИ ЦЕМЕНТОМ, ОТКАЧКИ И ДРУГИЕ, СОПУТСТ-          1.7. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА РОТОРНОЕ  (С ПРЯМОЙ

ВУЮЩИЕ УСТРОЙСТВУ СКВАЖИН, РАБОТЫ.                    ПРОМЫВКОЙ) (ТАБЛ.8-12), И  КОЛОНКОВОЕ  (ТАБЛ.21-

НОРМЫ  И РАСЦЕНКИ СБОРНИКА РАССЧИТАНЫ НА КО-      23) БУРЕНИЕ УЧИТЫВАЮТ ПРОМЫВКУ СКВАЖИН ГЛИНИСТЫМ

НЕЧНУЮ ГЛУБИНУ СКВАЖИНЫ.                              РАСТВОРОМ, СОСТАВ БУРОВОГО РАСТВОРА,  БЕНТОНИТО-

1.3. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ  СПОСОБА БУРЕНИЯ НОРМЫ      ВОЙ ГЛИНЫ И ВОДЫ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ.

И РАСЦЕНКИ УЧИТЫВАЮТ  ПРИМЕНЕНИЕ ДОЛОТ СЛЕДУЮЩИХ      ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ НОРМ НА БУРЕНИЕ С ПРОМЫВКОЙ ГЛИ-

ДИАМЕТРОВ, ММ:                                        НИСТЫМ РАСТВОРОМ К НОРМАМ  НА  БУРЕНИЕ СКВАЖИН С

ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ    - 190      ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ ЧИСТОЙ  ВОДОЙ  К СМЕТНЫМ НОРМАМ

ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ С ОБРАТНОЙ                       НАДЛЕЖИТ ПРИМЕНЯТЬ ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ,  ПРИ-

ПРОМЫВКОЙ                              - 600,800      ВЕДЕННЫЙ В П.3.4. РАСХОД ГЛИНЫ, ВОДЫ И ХИМРЕАГЕ-

ПРИ КОЛОНКОВОМ БУРЕНИИ                     - 132      НТОВ ПРИВЕДЕН В ПРИЛОЖЕНИИ 2, ТАБЛ.006-009.

ПРИ УДАРНО-КАНАТНОМ БУРЕНИИ                - 195          1.8. В СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ И НОРМЫ НА  КОЛОНКО-

ПРИ УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОМ БУРЕНИИ            - 105      ВОЕ БУРЕНИЕ (ТАБЛ.21-23) НЕ ВКЛЮЧЕНЫ ЗАТРАТЫ  НА

ПРИ ШНЕКОВОМ БУРЕНИИ                   - 200,600      УСТАНОВКУ КОНДУКТОРА, А ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН УДА-

ПРИ ПЕРФОРАТОРНОМ БУРЕНИИ                  -  52      РНО-ВРАЩАТЕЛЬНЫМ  СПОСОБОМ  (ТАБЛ.37-39)  УЧТЕНЫ

ПРИ ИНЫХ  ДИАМЕТРАХ  ДОЛОТ  К СМЕТНЫМ НОРМАМ      ЗАТРАТЫ НА УСТАНОВКУ КОНДУКТОРА.

ЗАТРАТ НА БУРЕНИЕ НАДЛЕЖИТ ПРИМЕНЯТЬ ПОПРАВОЧНЫЕ          1.9. В ТАБЛИЦАХ 21-23 НА КОЛОНКОВОЕ, 8-12 НА

КОЭФФИЦИЕНТЫ. ПРИВЕДЕННЫЕ  В  П.П. 3.1; 3.2; 3.3      РОТОРНОЕ И В ТАБЛ.37-39  НА  УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОЕ

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА.                БУРЕНИЕ УЧТЕНО БУРЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН. ПРИ

РАСХОД ДОЛОТ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ НА ОС-      БУРЕНИИ НАКЛОННЫХ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ  СКВАЖИН  К

НОВАНИИ НОРМ,  ПРИВЕДЕННЫХ В ПРИЛОЖЕНИИ  1 И 2 К      ТАБЛ.37-39 ПРИМЕНЯТЬ  КОЭФФИЦИЕНТЫ  П.3.5.,  ПРИ

НАСТОЯЩЕМУ СБОРНИКУ 4, ТАБЛ.001-003.                  РОТОРНОМ  БУРЕНИИ  С  УГЛОМ  НАКЛОНА К ГОРИЗОНТУ

1.4. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ  ПРЕДУСМАТРИВАЮТ БУРЕ-      (ТАБЛ.8-12,21-23) ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТ П.3.6.

НИЕ СКВАЖИН ДО СЛЕДУЮЩИХ ГЛУБИН, М:                       1.10. ПРИ БУРЕНИИ С ПОДВЕСНЫХ ЛЕСОВ, ПОДМОС-

ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ - ДО 700      ТЕЙ,  А ТАКЖЕ НА СКЛОНАХ, В ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИ-

ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ С ОБРАТНОЙ                       ЯХ, К ТАБЛИЦАМ 8-12, 21-23, 37-43, 46-49, 54-61,

ПРОМЫВКОЙ                               - ДО 200      ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ П.3.7-3.8.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВНЕСЕН УПРАВЛЕНИЕМ        ¦     УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ    ¦     СРОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В     ¦ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО  ¦          1 ЯНВАРЯ 1991 Г.

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР    ¦          КОМИТЕТА СССР          ¦

¦   ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115   ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.11. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ПРЕДУСМОТРЕНО БУ-      ЗОВАТЬСЯ НОРМАМИ ТАБЛИЦ 52-53.

РЕНИЕ СКВАЖИН НА СУШЕ С ОТКРЫТОЙ  ПОВЕРХНОСТИ  В          1.19. РАЗБУРИВАНИЕ  ЦЕМЕНТНЫХ ПРОБОК СЛЕДУЕТ

НЕСТЕСТНЕННЫХ УСЛОВИЯХ.                               НОРМИРОВАТЬ ПО ПАРАГРАФУ 1 НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА В

ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН  В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ К      ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА И  ГЛУБИНЫ  БУРЕНИЯ  ПО 5

СМЕТНЫМ НОРМАМ ТАБЛ.8-43, 46-49, 54-61,  СЛЕДУЕТ      ГРУППЕ  ГРУНТОВ  И  ВЫСОТОЙ  ЦЕМЕНТНОГО  СТАКАНА

ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ В  П.3.9 ПОД      (ПРОБКИ) НЕ БОЛЕЕ 10 М.

СТЕСНЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ ПОНИМАЕТСЯ:                         1.20. НОРМЫ РАСХОДА ГЛИНЫ, ЦЕМЕНТА,  ВОДЫ  И

ПРИ УДАРНО-КАНАТНОМ БУРЕНИИ ПЛОЩАДКА                  ХИМРЕАГЕНТОВ  ПРИВЕДЕНЫ  В ПРИЛОЖЕНИИ N 2, ТАБЛ.

РАЗМЕРОМ МЕНЕЕ                        - 16Х15 М;      006-009.

ПРИ ВРАЩАТЕЛЬНОМ БУРЕНИИ ПЛОЩАДКА                         НОРМЫ  РАСХОДА ГЛИНЫ И ЦЕМЕНТА НА ЦЕМЕНТИРО-

РАЗМЕРОМ МЕНЕЕ                        - 28Х28 М;      ВАНИЕ  ЗАТРУБНОГО  ПРОСТРАНСТВА  (ТАБЛ. 54),  НА

ЕСЛИ ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН В НАСЕЛЕННЫХ  ПУНК-      ПОДБАШМАЧНЫЙ ТАМПОНАЖ (ТАБЛ. 55, 56) ПРИВЕДЕНЫ В

ТАХ  И  НА  ТЕРРИТОРИИ  ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ      ПРИЛОЖЕНИИ 2, ТАБЛ. 020-022.

РАССТОЯНИЯ ОТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ ДО ЖИЛЫХ  И ПРО-          РАСХОД  ГРАВИЯ ПРИ ГРАВИЙНОЙ ЗАСЫПКЕ ФИЛЬТРА

ИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ЖЕЛЕЗНЫХ,  ШОССЕЙНЫХ  И      (ТАБЛ. 59) ПРИВЕДЕН В ПРИЛОЖЕНИИ 2, ТАБЛ. 023.

ДРУГИХ ГОРОДСКИХ ДОРОГ - МЕНЕЕ  ПОЛУТОРНОЙ ВЫСО-          1.21. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТКА-

ТЫ МАЧТЫ (ВЫШКИ) + 10М;                               ЧКУ ВОДЫ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТКАЧКИ  НЕОБХОДИМО

ЕСЛИ ШИРИНА РАБОЧИХ ПРОХОДОВ ДЛЯ  ОБСЛУЖИВА-      ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ И В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУ-

НИЯ МЕХАНИЗМОВ:                                       ЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ.

СТАЦИОНАРНЫХ    - МЕНЕЕ 1 М;                              1.22. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ НАСТОЯЩЕГО  СБОР-

САМОХОДНЫХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ - МЕНЕЕ 0,7 М;               НИКА УЧТЕНО ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ,  ДЕТАЛЕЙ И

СООРУЖЕНИЕ СКВАЖИН В САДОВЫХ НАСАЖДЕНИЯХ И В ЛЕ-      ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ  МАТЕРИАЛОВ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ В РА-

СУ.                                                   ДИУСЕ ДО 10 М. ПРИ МАССОВОЙ ПЕРЕСТАНОВКЕ СТАНКОВ

1.12. ПРИ РОТОРНОМ И КОЛОНКОВОМ  БУРЕНИИ ДЛЯ      (БОЛЕЕ 10)  В  ПРЕДЕЛАХ  ОДНОЙ  РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ

РАСШИРЕНИЯ СКВАЖИН И ПРИ БУРЕНИИ С ОТБОРОМ КЕРНА      ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ  МА-

К ТАБЛ.8-12, 21-23 ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ П.3.10      ШИН, ПРИВЕДЕННЫЙ В П. 3.18.

-3.11.                                                    1.23. В  НОРМАХ  И РАСЦЕНКАХ  НА  ЛИКВИДАЦИЮ

1.13. ПРИ  БУРЕНИИ  ВРАЩАТЕЛЬНЫМ  СПОСОБОМ В      СКВАЖИН (ТАБЛ. 66)  НЕ  УЧТЕНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРУБ И

ГРУНТАХ ВЫШЕ 10 ГРУППЫ СМЕТНУЮ  СТОИМОСТЬ  РАБОТ      ФИЛЬТРОВ.

СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ КАЛЬКУЛЯЦИ-          1.24. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ  ГЕОФИЗИЧЕС-

ЯМ.                                                   КИХ РАБОТ (ТАБЛ. 8-23) В СКВАЖИНАХ СЛЕДУЕТ  ПРИ-

1.14. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ  В  НОРМАХ  И      МЕНЯТЬ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГА-

РАСЦЕНКАХ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ТАРИФНЫМ СТАВКАМ  СТРОИ-      НИЗАЦИЙ. ЛИМИТ РАСХОДОВ НА ЭТИ  ЦЕЛИ  НЕОБХОДИМО

ТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ.                                      ПРЕДУСМАТРИВАТЬ  В СВОДНЫХ СМЕТАХ "ПРОЧИЕ РАБОТЫ

1.15. В НОРМАХ НА УСТРОЙСТВО ЛУЧЕВЫХ ДРЕНАЖ-      И ЗАТРАТЫ" В ГРАФЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ  РАБОТ В СЛЕДУЮ-

НЫХ СКВАЖИН (ТАБЛ.45) ДЛИНОЙ ДО 130 М УСТАНОВКОЙ      ЩИХ РАЗМЕРАХ:

УЛБ-130, СЛЕДУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ В СООТ-       % СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БУРОВЫХ РАБОТ НА 1 СКВАЖИНУ

ВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАТРАТЫ:  ПОДВОДКА          ДО 8 ТЫС.РУБ. .............. 15%

ВОДЫ ДЛЯ ПРОМЫВКИ СКВАЖИН ВО ВРЕМЯ БУРЕНИЯ, ОБУ-          ДО 15 ТЫС.РУБ. .............  8%

СТРОЙСТВО  ДРЕНАЖНЫХ  КОЛОДЦЕВ  (МОНТАЖ  СИСТЕМЫ          ДО 30 ТЫС.РУБ. .............  6%

ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ; МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,          ДО 50 ТЫС.РУБ. .............  4%

ЛЕСТНИЦ И ПЕРЕКРЫТИЙ; ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ          ДО 100ТЫС.РУБ. .............  3%

ЗА 2 РАЗА; МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТКАЧКИ ВОДЫ).                  1.25. КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУНТОВ ПО ГРУППАМ В ЗА-

1.16. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН,      ВИСИМОСТИ  ОТ  ТРУДНОСТИ И СПОСОБА БУРЕНИЯ СКВА-

СВОБОДНЫЙ  СПУСК  ИЛИ  ПОДЪЕМ  ТРУБ,  ИЗВЛЕЧЕНИЕ      ЖИН,  А  ТАКЖЕ  ПО  ИХ  УСТОЙЧИВОСТИ ПРИВЕДЕНЫ В

ТРУБ, ЗАТРУБНЫЙ И ПОДБАШМАЧНЫЙ  ТАМПОНАЖ,  СПУСК      ТАБЛ. С 1 ПО 7.

ФИЛЬТРОВОЙ КОЛОННЫ  И  ПОДЪЕМ НАДФИЛЬТРОВЫХ ТРУБ          1.26. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ СБОРНИКА НЕ УЧТЕ-

(ТАБЛ. 46-49, 51, 54-58) ПРЕДУСМОТРЕНЫ  ДЛЯ ТРУБ      НА СТОИМОСТЬ МОНТАЖА НАСОСОВ АРТЕЗИАНСКИХ. СТОИ-

ПРИ НАРУЖНОМ  ДИАМЕТРЕ  219 ММ.  ПРИ  ПРИМЕНЕНИИ      МОСТЬ ИХ МОНТАЖА СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ  ПО СБОРНИКУ

ТРУБ ДРУГИХ ДИАМЕТРОВ К СМЕТНЫМ  НОРМАМ  СЛЕДУЕТ      РАСЦЕНОК НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ.

ПРИМЕНЯТЬ ПОПРАВОЧНЫЕ  КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ          1.27. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ СБОРНИКА НЕ УЧТЕ-

В П. П. 3.12-3.17.                                    НЫ ЗАТРАТЫ НА ОТБОР ПРОБ ВОДЫ В ПРОЦЕССЕ ОТКАЧКИ

ЗАТРАТЫ НА УСТАНОВКУ  ФИЛЬТРОВОЙ  КОЛОННЫ  В      И  ПРОВЕДЕНИЕ  ХИМИЧЕСКИХ  И  БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ

НЕЗАКРЕПЛЕННОЙ ЧАСТИ СТВОЛА СКВАЖИНЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ-      АНАЛИЗОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА  ВОДЫ.  УКАЗАННЫЕ

СЯ ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ НА  КРЕПЛЕНИЕ  СКВАЖИНЫ      ЗАТРАТЫ  НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОТ-

ТРУБАМИ.                                              ДЕЛЬНЫМ РАСЧЕТОМ.

ЗАТРАТЫ НА ОБНАЖЕНИЕ ФИЛЬТРА СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕ-          1.28. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ СБОРНИКА НЕ УЧТЕ-

ЛЯТЬ ПО НОРМАМ НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОБСАДНЫХ ТРУБ.           НЫ  ВОДОПОДЪЕМНЫЕ  ТРУБЫ,  ВХОДЯЩИЕ  В  КОМПЛЕКТ

1.17. КОЛИЧЕСТВО И ДИАМЕТРЫ ОБСАДНЫХ ТРУБ  И      ВОДОПОДЪЕМНОГО  ОБОРУДОВАНИЯ,  ИЗГОТОВЛЕННОГО  И

БАШМАКОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИН,  А ТАКЖЕ ЗВЕНЬЕВ      ПОСТАВЛЕННОГО  В  СООТВЕТСТВИИ  С   ТРЕБОВАНИЯМИ

ФИЛЬТРОВОЙ КОЛОННЫ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬСЯ ПО ПРОЕКТ-      ГОСТОВ  ИЛИ ОСТОВ, СТОИМОСТЬ МОНТАЖА КОТОРЫХ УЧ-

НЫМ ДАННЫМ С УЧЕТОМ ОТХОДОВ,  ИЗНОС  ИЗВЛЕКАЕМЫХ      ТЕНА РАСЦЕНКАМИ СБОРНИКА НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ.

ТРУБ  БРАТЬ  С  ПРОЦЕНТОМ  ИЗНОСА, ПРИЛОЖЕНИЕ 2,

ТАБЛ. 018, 019, 024.                                      2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

1.18. В  НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ  НА  КРЕПЛЕНИЕ

СКВАЖИН, СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ, А ТАКЖЕ ИЗ-          2.1. ОБЪЕМ БУРОВЫХ  РАБОТ,  СПОСОБ  БУРЕНИЯ,

ВЛЕЧЕНИЕ УЧТЕНЫ ЗАТРАТЫ НА СВАРКУ ИЛИ РЕЗКУ ТРУБ      ТИП  БУРОВОГО  СТАНКА ИЛИ АГРЕГАТА СЛЕДУЕТ ОПРЕ-

Д-219 ММ. ПРИ ИНЫХ ДИАМЕТРАХ ТРУБ СЛЕДУЕТ  ПОЛЬ-      ДЕЛЯТЬ  ПО ПРОЕКТУ С УЧЕТОМ КЛАССИФИКАЦИИ  ГРУН-

ТОВ.                                                  (ПОГЛОЩЕНИЯ И УХОДЫ

ПРОМЫВОЧНЫЙ  ЖИДКОСТИ  ЧЕРЕЗ

2.2. ОБЪЕМ ГРУНТОВ  ПРИ  СООРУЖЕНИИ  ШАХТНЫХ      ТРЕЩИНЫ И ПУСТОТЫ В ГОРНЫХ ПОРОДАХ, В СЛУЧАЕ НЕ-

КОЛОДЦЕВ НАДЛЕЖИТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО НАРУЖНОМУ ОЧЕРТА-      ОБХОДИМОСТИ  ЗАМЕНЫ  ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА И ДР.),

НИЮ КОНСТРУКЦИЙ ПОСТОЯННОЙ ОБДЕЛКИ.                   ЗАТРАТЫ ТРУДА, МАШИН И МАТЕРИАЛОВ,  СВЯЗАННЫХ  С

ОБЪЕМ РАБОТ ПО КРЕПЛЕНИЮ КОЛОДЦА, УСТРОЙСТВУ      ЛИКВИДАЦИЕЙ ОСЛОЖНЕНИЙ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФАКТИЧЕ-

ДОННОГО ФИЛЬТРА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ПРОЕКТУ.              СКИМ ДАННЫМ НА ОСНОВАНИИ АКТОВ,  СОСТАВЛЕННЫХ  С

2.3. ПРИ  УСТРОЙСТВЕ  СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ      УЧАСТИЕМ ЗАКАЗЧИКА (ГЕНПОДРЯДЧИКА).

КОЛОДЦЕВ ГЛУБИНОЙ ДО 20 М МЕТОДОМ ПРИНУДИТЕЛЬНО-          2.6. СКВАЖИНЫ, ВЫПОЛНИВШИЕ  СВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,

ГО  ПОГРУЖЕНИЯ КОЛЕЦ НЕ УЧТЕНЫ ЗАТРАТЫ НА ВЫПОЛ-      А ТАКЖЕ СКВАЖИНЫ, БУРЕНИЕ КОТОРЫХ  ПРЕКРАЩЕНО ПО

НЕНИЕ РАБОТ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ДОПОЛ-      ТЕХНИЧЕСКИМ ИЛИ ДРУГИМ ПРИЧИНАМ, ПО СОГЛАСОВАНИЮ

НИТЕЛЬНО В СООТВЕТСТВИИ С  ПРОЕКТОМ:  ПЛАНИРОВКА      С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ИНСТАНЦИЯМИ  В  УСТАНОВЛЕННОМ

ПЛОЩАДКИ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗА-      ПОРЯДКЕ, ПОДЛЕЖАТ  ЛИКВИДАЦИИ ИЛИ ПРИСПОСОБЛЕНИЮ

ДАВЛИВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ, УСТРОЙСТВО ФОРШАХТЫ, ГИД-      ПОД НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ.

РОИЗОЛЯЦИИ  КОЛЕЦ, УСТРОЙСТВО ДНИЩА КОЛОДЦА, ПО-          ПОД  ЛИКВИДАЦИОННЫМ  ТАМПОНАЖЕМ   ПОНИМАЕТСЯ

ГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ИЗВЛЕЧЕННОГО ИЗ КОЛОДЦА ГРУНТА      КОМПЛЕКС РАБОТ, ПРОВОДИМЫХ С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ ГОРНЫХ

ЗА ПРЕДЕЛЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ,  ПРИГОТОВЛЕНИЕ      ВЫРАБОТОК ОТ ПОПАДАНИЯ В НИХ  ПОДЗЕМНЫХ  ВОД  ПО

ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА  И  УСТРОЙСТВО  ТИКСОТРОПНОЙ      СТВОЛАМ СКВАЖИН,  А ТАКЖЕ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

РУБАШКИ ДЛЯ ЗАДАВЛИВАНИЯ КОЛЕЦ.                       ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ПЕРЕМЕШИВАНИЯ МЕЖДУ СОБОЙ ВОД РАЗ-

ОБЪЕМ РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ГРУНТА ПРИНИМАЕТСЯ ПО      ЛИЧНЫХ  ГОРИЗОНТОВ, ИМЕЮЩИЕ РАЗНЫЕ НАПОРЫ И РАЗ-

ПРОЕКТНОМУ ОБЪЕМУ КОЛОДЦА.                            ЛИЧНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ.

2.4. ЕСЛИ В ЛИКВИДИРУЕМОЙ СКВАЖИНЕ НАХОДИТСЯ          2.7. ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ТРУБ И ФИЛЬТРОВ,

ПОГРУЖНОЙ НАСОС, ТО  ЕГО  ИЗВЛЕЧЕНИЕ УЧИТЫВАЕТСЯ      А ТАКЖЕ МЕТОДЫ  ТАМПОНИРОВАНИЯ  СКВАЖИН  ПРИ  ИХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО.                                        ЛИКВИДАЦИИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРОЕКТОМ.

2.5. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИ-          2.8. ЗАТРАТЫ  НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ  ПОЧВЫ  ПОСЛЕ

КА ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ  БУРЕНИЕ СКВАЖИН В НОРМАЛЬ-      ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ПО БУРЕНИЮ  СКВАЖИН  В СЛУЧАЯХ,

НЫХ  ГЕОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛОВИЯХ. В СЛУЧАЯХ ОСЛОЖНЕ-      КОГДА  ОНА ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ПРОЕКТОМ, ОПРЕДЕЛЯ-

НИЙ, ВЫЗВАННЫХ ПРИЧИНАМИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕ-      ЮТСЯ В СМЕТАХ ПО ОТДЕЛЬНОМУ РАСЧЕТУ.

РА И ПРОИСШЕДШИХ НЕ ПО  ВИНЕ  ИСПОЛНИТЕЛЯ  РАБОТ

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ            ¦ КОД СМЕТНОЙ НОРМЫ ¦    КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ

¦                   ¦----------------------------------------

¦                   ¦ ЗАТРАТ  ¦ ЗАРАБОТН.¦ЗАТРАТ И СТОИМОСТИ

¦                   ¦ ТРУДА   ¦ ПЛАТЕ    ¦ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1                     ¦        2          ¦    3    ¦    4     ¦        5

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1. ПРИ РОТОРНОМ И УДАРНО-КАНАТНОМ     ¦                   ¦         ¦          ¦

БУРЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ ДОЛОТ ДИАМЕТРОМ, ММ¦                   ¦         ¦          ¦

ДО:  125                                ¦ 8-12              ¦   0,8   ¦   0,8    ¦       0,8

150                                ¦ 8-12;24-29        ¦   0,9   ¦   0,9    ¦       0,9

200                                ¦ 8-12;24-29        ¦   1     ¦   1      ¦       1

250                                ¦ 8-12;24-29        ¦   1,1   ¦   1,1    ¦       1,1

300                                ¦ 8-12;24-29        ¦   1,2   ¦   1,2    ¦       1,2

350                                ¦ 8-12;24-29        ¦   1,4   ¦   1,4    ¦       1,4

400                                ¦ 8-12;24-29        ¦   1,5   ¦   1,5    ¦       1,5

450                                ¦ 8-12;24-29        ¦   1,7   ¦   1,7    ¦       1,7

500                                ¦ 8-12;24-29        ¦   1,9   ¦   1,9    ¦       1,9

550                                ¦ 24-29             ¦   2,1   ¦   2,1    ¦       2,1

600                                ¦ 24-29             ¦   2,4   ¦   2,4    ¦       2,4

650                                ¦ 24-29             ¦   2,6   ¦   2,6    ¦       2,6

700                                ¦ 24-29             ¦   2,8   ¦   2,8    ¦       2,8

750                                ¦ 24-29             ¦   3,2   ¦   3,2    ¦       3,2

800                                ¦ 24-29             ¦   3,3   ¦   3,3    ¦       3,3

900                                ¦ 24-29             ¦   3,6   ¦   3,6    ¦       3,6

1000                               ¦ 24-29             ¦   4,3   ¦   4,3    ¦       4,3

1100                               ¦ 24-29             ¦   5,1   ¦   5,1    ¦       5,1

1200                               ¦ 24-29             ¦   5,5   ¦   5,5    ¦       5,5

1300                               ¦ 24-29             ¦   6,6   ¦   6,6    ¦       6,6

1400                               ¦ 24-29             ¦   7,3   ¦   7,3    ¦       7,3

1500                               ¦ 24-29             ¦   7,8   ¦   7,8    ¦       7,8

3.2. ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ С ОБРАТНОЙ    ¦                   ¦         ¦          ¦

ПРОМЫВКОЙ ДИАМЕТРОМ, ММ,                ¦                   ¦         ¦          ¦

801-1000                           ¦ 13-20             ¦   1,09  ¦   1,09   ¦       1,09

1001-1200                          ¦ 13-20             ¦   1,18  ¦   1,18   ¦       1,18

¦                   ¦         ¦          ¦

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1                     ¦        2          ¦    3    ¦    4     ¦        5

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3. ПРИ КОЛОНКОВОМ БУРЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ¦                   ¦         ¦          ¦

ДОЛОТ ДИАМЕТРОМ, ММ,                    ¦                   ¦         ¦          ¦

ДО:  76                                 ¦ 21-23             ¦   0,6   ¦   0,6    ¦       0,6

93                                 ¦ 21-23             ¦   0,8   ¦   0,8    ¦       0,8

112                                ¦ 21-23             ¦   0,9   ¦   0,9    ¦       0,9

132                                ¦ 21-23             ¦   1     ¦   1      ¦       1

151                                ¦ 21-23             ¦   1,2   ¦   1,2    ¦       1,2

190                                ¦ 21-23             ¦   1,4   ¦   1,4    ¦       1,4

3.4. ПРИ ВРАЩАТЕЛЬНОМ БУРЕНИИ С         ¦ 8-12,21-23        ¦   0,9   ¦   0,9    ¦       0,9

ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ ЧИСТОЙ ВОДОЙ НЕЗА-     ¦                   ¦         ¦          ¦

ВИСИМО ОТ ГЛУБИНЫ СКВАЖИНЫ И КАТЕГОРИИ  ¦                   ¦         ¦          ¦

ГРУНТОВ                                 ¦                   ¦         ¦          ¦

3.5. БУРЕНИЕ НАКЛОННЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬ-   ¦ 37-39             ¦   1,1   ¦   1,1    ¦       1,1

НЫХ СКВАЖИН ПРИ УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОМ     ¦                   ¦         ¦          ¦

БУРЕНИИ                                 ¦                   ¦         ¦          ¦

3.6. ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ С УГЛОМ       ¦                   ¦         ¦          ¦

НАКЛОНА К ГОРИЗОНТУ, В ГРАДУСАХ, ДО:    ¦                   ¦         ¦          ¦

45                                 ¦ 8-12,21-23        ¦   1,22  ¦   1,22   ¦       1,22

46-65                              ¦ 8-12              ¦   1,11  ¦   1,11   ¦       1,11

66-80                              ¦ 8-12              ¦   1,05  ¦   1,05   ¦       1,05

80-90                              ¦ 8-12              ¦   1     ¦   1      ¦       1

3.7. БУРЕНИЕ С ПОДВЕСНЫХ ЛЕСОВ,         ¦ 8-12,21-23,37-43, ¦   1,25  ¦   1,25   ¦       1,25

ПОДМОСТЕЙ, А ТАКЖЕ НА СКЛОНАХ           ¦ 46-49,54-61       ¦         ¦          ¦

3.8. БУРЕНИЕ В ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕ-       ¦                   ¦         ¦          ¦

НИЯХ:                                   ¦                   ¦         ¦          ¦

В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ                      ¦ 8-12,21-23,37-43, ¦   1,14  ¦   1,95   ¦        -

¦ 46-49,51,54-61    ¦         ¦          ¦

ТО ЖЕ, В УСЛОВИЯХ КАПЕЖА ПРЕРЫВАЮЩИ-    ¦ 8-12,21-23,37-43, ¦   1,25  ¦   2,15   ¦        -

МИСЯ СТРУЯМИ                            ¦ 46-49,51,54-61    ¦         ¦          ¦

ТО ЖЕ, В УСЛОВИЯХ КАПЕЖА СПЛОШНЫМИ      ¦ ТО ЖЕ             ¦   1,4   ¦   2,3    ¦        -

СТРУЯМИ                                 ¦                   ¦         ¦          ¦

3.9. БУРЕНИЕ В СТЕСТЕННЫХ УСЛОВИЯХ      ¦ 8-43,46-49,54-61  ¦   1,1   ¦   1,1    ¦       1,1

3.10. РАСШИРЕНИЕ СКВАЖИН, ММ, НА:       ¦                   ¦         ¦          ¦

50                                 ¦ 8-12,21-23        ¦   0,5   ¦   0,5    ¦       0,5

100                                ¦ ТО ЖЕ             ¦   0,7   ¦   0,7    ¦       0,7

150                                ¦ ТО ЖЕ             ¦   0,8   ¦   0,8    ¦       0,8

200 И БОЛЕЕ                        ¦ ТО ЖЕ             ¦   0,9   ¦   0,9    ¦       0,9

3.11. БУРЕНИЕ С ОТБОРОМ КЕРНА В         ¦                   ¦         ¦          ¦

ГРУНТАХ ГРУПП:                          ¦                   ¦         ¦          ¦

1-2                                 ¦ 8-12,21-23        ¦   1,25  ¦   1,25   ¦       1,25

3-5                                 ¦ ТО ЖЕ             ¦   1,15  ¦   1,15   ¦       1,15

6-8                                 ¦ ТО ЖЕ             ¦   1,1   ¦   1,1    ¦       1,1

9-10                                ¦ ТО ЖЕ             ¦   1,05  ¦   1,05   ¦       1,05

3.12. КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ТРУБАМИ С       ¦                   ¦         ¦          ¦

НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО:             ¦                   ¦         ¦          ¦

200                                 ¦ 46-48             ¦   0,9   ¦   0,9    ¦       0,9

201-300                             ¦ 46-48             ¦   1     ¦   1      ¦       1

301-400                             ¦ 46-48             ¦   1,2   ¦   1,2    ¦       1,2

401-500                             ¦ 46-48             ¦   1,5   ¦   1,5    ¦       1,5

501-600                             ¦ 46-48             ¦   2,3   ¦   2,3    ¦       2,3

601-700                             ¦ 46-48             ¦   2,7   ¦   2,7    ¦       2,7

701-800                             ¦ 46-48             ¦   3,6   ¦   3,6    ¦       3,6

ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ БОЛЕЕ 800 ММ ПРИ      ¦ 46-48             ¦   1,1   ¦   1,1    ¦       1,1

УДАРНО-КАНАТНОМ БУРЕНИИ НА КАЖДЫЕ       ¦                   ¦         ¦          ¦

100 ММ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ          ¦                   ¦         ¦          ¦

КОЭФФИЦИЕНТ                             ¦                   ¦         ¦          ¦

3.13. СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ        ¦                   ¦         ¦          ¦

ОБСАДНЫХ ТРУБ В ТРУБАХ БОЛЬШЕГО         ¦                   ¦         ¦          ¦

ДИАМЕТРА, ММ, ДО:                       ¦                   ¦         ¦          ¦

150                                ¦ 49                ¦   0,7   ¦   0,7    ¦       0,7

151-250                            ¦ ТО ЖЕ             ¦   1     ¦   1      ¦       1

251-350                            ¦ ТО ЖЕ             ¦   1,4   ¦   1,4    ¦       1,4

351-450                            ¦ ТО ЖЕ             ¦   1,9   ¦   1,9    ¦       1,9

451-550                            ¦ ТО ЖЕ             ¦   3     ¦   3      ¦       3

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1                     ¦        2          ¦    3    ¦    4     ¦        5

------------------------------------------------------------------------------------------------------

551-650                            ¦ 49                ¦   4     ¦   4      ¦       4

651-750                            ¦ ТО ЖЕ             ¦   5     ¦   5      ¦       5

ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ БОЛЕЕ 750 ММ НА       ¦ ТО ЖЕ             ¦   1,2   ¦   1,2    ¦       1,2

КАЖДЫЕ 100 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ ДИАМЕТРА       ¦                   ¦         ¦          ¦

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТ     ¦                   ¦         ¦          ¦

3.14. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОБСАДНЫХ ТРУБ ИЗ       ¦                   ¦         ¦          ¦

СКВАЖИНЫ С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО:  ¦                   ¦         ¦          ¦

200                                ¦ 51                ¦   0,9   ¦   0,9    ¦       0,9

201-300                            ¦ ТО ЖЕ             ¦   1     ¦   1      ¦       1

301-400                            ¦ ТО ЖЕ             ¦   1,2   ¦   1,2    ¦       1,2

401-500                            ¦ ТО ЖЕ             ¦   1,4   ¦   1,4    ¦       1,4

501-600                            ¦ ТО ЖЕ             ¦   1,5   ¦   1,5    ¦       1,5

601-700                            ¦ ТО ЖЕ             ¦   1,7   ¦   1,7    ¦       1,7

701-800                            ¦ ТО ЖЕ             ¦   1,8   ¦   1,8    ¦       1,9

ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ БОЛЕЕ 800 ММ ПРИ      ¦ ТО ЖЕ             ¦   1,06  ¦   1,06   ¦       1,06

УДАРНО-КАНАТНОМ БУРЕНИИ НА КАЖДЫЕ       ¦                   ¦         ¦          ¦

100 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ ДИАМЕТРА ДОПОЛНИ-     ¦                   ¦         ¦          ¦

ТЕЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТ            ¦                   ¦         ¦          ¦

3.15. ЦЕМЕНТАЖ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА  ¦                   ¦         ¦          ¦

ПРИ НАРУЖНОМ ДИАМЕТРЕ, ТРУБ, ММ, ДО:    ¦                   ¦         ¦          ¦

200                                ¦ 54                ¦   0,98  ¦   0,98   ¦       0,98

201-250                            ¦ ТО ЖЕ             ¦   1     ¦   1      ¦       1

251-300                            ¦ ТО ЖЕ             ¦   1,01  ¦   1,01   ¦       1,01

301-350                            ¦ ТО ЖЕ             ¦   1,03  ¦   1,03   ¦       1,03

351-400                            ¦ ТО ЖЕ             ¦   1,04  ¦   1,04   ¦       1,04

401-450                            ¦ ТО ЖЕ             ¦   1,04  ¦   1,04   ¦       1,04

451-500                            ¦ ТО ЖЕ             ¦   1,05  ¦   1,05   ¦       1,05

ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ БОЛЕЕ 500 ММ НА       ¦ ТО ЖЕ             ¦   1,01  ¦   1,01   ¦       1,01

КАЖДЫЕ 50 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ ДИАМЕТРА        ¦                   ¦         ¦          ¦

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТ     ¦                   ¦         ¦          ¦

3.16. ПОДБАШМАЧНЫЙ ТАМПОНАЖ ГЛИНОЙ ИЛИ  ¦                   ¦         ¦          ¦

ЦЕМЕНТОМ ПРИ ДИАМЕТРЕ СКВАЖИНЫ, ММ, ДО: ¦                   ¦         ¦          ¦

125                                ¦ 55,56             ¦   0,8   ¦   0,8    ¦       0,8

126-150                            ¦ ТО ЖЕ             ¦   0,8   ¦   0,8    ¦       0,8

151-250                            ¦ ТО ЖЕ             ¦   1     ¦   1      ¦       1

251-350                            ¦ ТО ЖЕ             ¦   1,2   ¦   1,2    ¦       1,2

351-450                            ¦ ТО ЖЕ             ¦   1,3   ¦   1,3    ¦       1,3

451-550                            ¦ ТО ЖЕ             ¦   1,4   ¦   1,4    ¦       1,4

551-650                            ¦ ТО ЖЕ             ¦   1,5   ¦   1,5    ¦       1,5

651-750                            ¦ ТО ЖЕ             ¦   1,5   ¦   1,5    ¦       1,5

ПРИ ДИАМЕТРЕ СКВАЖИНЫ БОЛЕЕ 750 ММ НА   ¦ ТО ЖЕ             ¦   1,07  ¦   1,07   ¦       1,07

КАЖДЫЕ 100 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ ДИАМЕТРА       ¦                   ¦         ¦          ¦

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТ     ¦                   ¦         ¦          ¦

3.17. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВОЙ КОЛОННЫ НА   ¦                   ¦         ¦          ¦

КОЛОННЕ ВОДОПОДЪЕМНЫХ (ОБСАДНЫХ) ТРУБ   ¦                   ¦         ¦          ¦

ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО:                      ¦                   ¦         ¦          ¦

200                                ¦ 57                ¦   0,8   ¦   0,8    ¦       0,8

201-250                            ¦ ТО ЖЕ             ¦   1     ¦   1      ¦       1

251-300                            ¦ ТО ЖЕ             ¦   1,2   ¦   1,2    ¦       1,2

301-350                            ¦ ТО ЖЕ             ¦   1,4   ¦   1,4    ¦       1,4

СВЫШЕ 350                          ¦ ТО ЖЕ             ¦   1,7   ¦   1,7    ¦       1,7

3.18. МАССОВАЯ ПЕРЕСТАНОВКА СТАНКОВ     ¦ 21-43             ¦         ¦          ¦       1,08

(БОЛЕЕ 10) НА ОДНОЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ    ¦                   ¦         ¦          ¦

С ЧАСТИЧНЫМ МОНТАЖЕМ И ДЕМОНТАЖЕМ       ¦                   ¦         ¦          ¦

СТАНКОВ                                 ¦                   ¦         ¦          ¦

3.19. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К БА-¦                   ¦         ¦          ¦

ЗИСНЫМ (1-ГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА)   ¦ ВСЕ               ¦         ¦          ¦

ЗАТРАТАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ   ¦ ТАБЛИЦЫ           ¦         ¦          ¦       1

МАШИН ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЙОНАМ:       ¦                   ¦         ¦          ¦       1,03

1,2,4,7,8,34                            ¦                   ¦         ¦          ¦       0,97

3,5,22С,6,11,12,13,14,40                ¦                   ¦         ¦          ¦       0,94

9,31,32,33,35АБ                         ¦                   ¦         ¦          ¦       1,06

10,35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44

15,16

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1                     ¦        2          ¦    3    ¦    4     ¦        5

------------------------------------------------------------------------------------------------------

24С                                     ¦ ВСЕ ТАБЛИЦЫ       ¦         ¦          ¦       1,19

17,19,20                                ¦                   ¦         ¦          ¦       1,11

21С,25С2,27С                            ¦                   ¦         ¦          ¦       1,25

18                                      ¦                   ¦         ¦          ¦       1,08

29С                                     ¦                   ¦         ¦          ¦       1,36

30С1                                    ¦                   ¦         ¦          ¦       1,36

23С1-С8,25С1                            ¦                   ¦         ¦          ¦       1,27

26С1                                    ¦                   ¦         ¦          ¦       1,48

26С2                                    ¦                   ¦         ¦          ¦       1,54

28С1                                    ¦                   ¦         ¦          ¦       1,44

28С2                                    ¦                   ¦         ¦          ¦       1,44

30С2                                    ¦                   ¦         ¦          ¦       1,34

45                                      ¦                   ¦         ¦          ¦       1,07

ТАБЛИЦА 4-1

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГРУППА  ¦                        НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУНТОВ

ГРУНТОВ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1    ¦                                         2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ 1. РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ

¦

1    ¦ ТОРФ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ БЕЗ КОРНЕЙ. РЫХЛЫЕ: ЛЕСС, ПЕСКИ (НЕ ПЛЫВУНЫ), СУПЕСИ БЕЗ ГАЛЬКИ

¦ И ЩЕБНЯ. ИЛ ВЛАЖНЫЙ И ИЛОВАТЫЕ ГРУНТЫ. СУГЛИНКИ ЛЕССОВИДНЫЕ. ТРЕПЕЛ. МЕЛ СЛАБЫЙ.

2    ¦ ТОРФ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ С КОРНЯМИ С НЕБОЛЬШОЙ ПРИМЕСЬЮ МЕЛКОЙ (ДО 3 СМ) ГАЛЬКИ ИЛИ ЩЕБНЯ.

¦ ПЕСКИ ПЛОТНЫЕ. СУГЛИНОК ПЛОТНЫЙ. ЛЕСС. МЕРГЕЛЬ РЫХЛЫЙ. ПЛЫВУНЫ. ЛЕД.

¦ ГЛИНЫ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ. МЕЛ. ДИАТОМИТ. КАМЕННАЯ СОЛЬ. (ГАЛИТ). ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА ОХРИСТАЯ.

3    ¦ СУГЛИНКИ И СУПЕСИ С ПРИМЕСЬЮ СВЫШЕ 20% МЕЛКОЙ ( ДО 3 СМ) ГАЛЬКИ И ЩЕБНЯ. ЛЕСС ПЛОТНЫЙ.

¦ ДРЕСВА. ГЛИНЫ: С ЧАСТЫМИ ПРОСЛОЯМИ (ДО 5 СМ) СЛАБОСЦЕМЕНТИРОВАННЫХ ПЕСЧАНИКОВ И МЕРГЕЛЕЙ,

¦ ПЛОТНЫЕ МЕРГЕЛИСТЫЕ, ЗАГИПСОВАННЫЕ, ПЕСЧАНИСТЫЕ. АЛЕВРОЛИТЫ ГЛИНИСТЫЕ

¦ СЛАБОСЦЕМЕНТИРОВАННЫЕ. ПЕСЧАНИКИ СЛАБОСЦЕМЕНТИРОВАННЫЕ ГЛИНИСТЫЕ НА ИЗВЕСТКОВИСТОМ ЦЕМЕНТЕ.

¦ МЕРГЕЛЬ. ИЗВЕСТНЯК-РАКУШЕЧНИК. МЕЛ ПЛОТНЫЙ. МАГНЕЗИТ. ГИПС ТОНКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ВЫВЕТРЕЛЫЙ.

¦ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ СЛАБЫЙ. СЛАНЦЫ: ТАЛЬКОВЫЕ, РАЗРУШЕННЫЕ, ВСЕХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ. МАРГАНЦЕВАЯ

¦ РУДА. ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА ОКИСЛЕННАЯ, РЫХЛАЯ. БОКСИТЫ ГЛИНИСТЫЕ.

4    ¦ ГАЛЕЧНИК, СОСТОЯЩИЙ ИЗ МЕЛКИХ ГАЛЕК ОСАДОЧНЫХ ПОРОД. МЕРЗЛЫЕ ВОДОНОСНЫЕ ПЕСКИ, ИЛ, ТОРФ.

¦ АЛЕВРОЛИТЫ ПЛОТНЫЕ, ГЛИНИСТЫЕ. ПЕСЧАНИКИ ГЛИНИСТЫЕ. МЕРГЕЛЬ ПЛОТНЫЙ.

¦ НЕПЛОТНЫЕ: ИЗВЕСТНЯКИ И ДОЛОМИТЫ. МАГНЕЗИТ ПЛОТНЫЙ. ПОРИСТЫЕ: ИЗВЕСТНЯКИ, ТУФЫ.

¦ ОПОКИ ГЛИНИСТЫЕ. ГИПС КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ. АНГИДРИТ. КАЛИЙНЫЕ СОЛИ. КАМЕННЫЙ УГОЛЬ СРЕДНЕЙ

¦ ТВЕРДОСТИ. БУРЫЙ УГОЛЬ КРЕПКИЙ. КАОЛИН ПЕРВИЧНЫЙ. СЛАНЦЫ: ГЛИНИСТЫЕ, ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫЕ,

¦ ГОРЮЧИЕ, УГЛИСТЫЕ, АЛЕВРОЛИТОВЫЕ. АППАТИТ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ. МАРТИТОВЫЕ И ИМ ПОДОБНЫЕ РУДЫ

¦ СИЛЬНО ВЫВЕТРЕЛЫЕ. ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА МЯГКАЯ ВЯЗКАЯ. БОКСИТЫ.

5    ¦ ГАЛЕЧНО-ЩЕБЕНИСТЫЕ ГРУНТЫ. МЕРЗЛЫЕ: ПЕСОК КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ, ДРЕСВА, ИЛ, ГЛИНЫ ПЕСЧАНИСТЫЕ.

¦ ПЕСЧАНИКИ НА ИЗВЕСТКОВИСТОМ И ЖЕЛЕЗИСТОМ ЦЕМЕНТЕ. АЛЕВРОЛИТЫ. АРГИЛЛИТЫ. ГЛИНЫ

¦ АРГИЛЛИТОПОДОБНЫЕ, ВЕСЬМА ПЛОТНЫЕ. КОНГЛОМЕРАТ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД НА ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТОМ ИЛИ

¦ ДРУГОМ ПОРИСТОМ ЦЕМЕНТЕ. ИЗВЕСТНЯКИ. МРАМОР. ДОЛОМИТЫ МЕРГЕЛИСТЫЕ. АНГИДРИТ ВЕСЬМА ПЛОТНЫЙ.

¦ ОПОКИ ПОРИСТЫЕ ВЫВЕТРЕЛЫЕ. КАМЕННЫЙ УГОЛЬ ТВЕРДЫЙ. АНТРАЦИТ. ФОСФОРИТЫ ЖЕЛВАКОВЫЕ.

¦ СЛАНЦЫ ГЛИНИСТЫЕ, ХЛОРИТОВЫЕ. МАРТИТОВЫЕ И ИМ ПОДОБНЫЕ РУДЫ НЕПЛОТНЫЕ.

6    ¦ ГЛИНЫ ПЛОТНЫЕ МЕРЗЛЫЕ. ГЛИНЫ ПЛОТНЫЕ С ПРОСЛОЯМИ ДОЛОМИТА И СИДЕРИТОВ. КОНГЛОМЕРАТ

¦ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД НА ИЗВЕСТКОВИСТОМ ЦЕМЕНТЕ. ПЕСЧАНИКИ: ПОЛЕВОШПАТОВЫЕ,

¦ КВАРЦЕВО-ИЗВЕСТКОВИСТЫЕ. АЛЕВРОЛИТЫ С ВКЛЮЧЕНИЕМ КВАРЦА.

¦ ИЗВЕСТНЯКИ: ПЛОТНЫЕ ДОЛОМИТИЗИРОВАННЫЕ, СКАРНИРОВАННЫЕ. ДОЛОМИТЫ ПЛОТНЫЕ, ОПОКИ.

¦ СЛАНЦЫ ОКВАРЦОВАННЫЕ. АРГИЛЛИТЫ СЛАБООКРЕМНЕННЫЕ. ТАЛЬКОВО-КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ. АППАТИТЫ.

¦ КОЛЧЕДАН СЫПУЧИЙ. БУРЫЕ ЖЕЛЕЗНЯКИ НОЗДРЕВАТЫЕ. ГЕМАТИТО- МАРТИТОВЫЕ РУДЫ. СИДЕРИТЫ.

7    ¦ АРГИЛЛИТЫ ОКРЕМНЕННЫЕ. ГАЛЕЧНИК ИЗВЕРЖЕННЫХ И МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД (РЕЧНИК). ЩЕБЕНЬ

¦ МЕЛКИЙ БЕЗ ВАЛУНОВ. КОНГЛОМЕРАТЫ С ГАЛЬКОЙ (ДО 50 %) ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД НА ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТОМ

¦ ЦЕМЕНТЕ. КОНГЛОМЕРАТЫ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД НА КРЕМНИСТОМ ЦЕМЕНТЕ. ПЕСЧАНИКИ КВАРЦЕВЫЕ.

¦ ДОЛОМИТЫ ВЕСЬМА ПЛОТНЫЕ. ОКВАРЦОВАННЫЕ: ПОЛЕВО-ШПАТОЧНЫЕ ПЕСЧАНИКИ, ИЗВЕСТНЯКИ.

¦ ОПОКИ КРЕПКИЕ, ПЛОТНЫЕ. КРУПНО- И СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЕ, ЗАТРОНУТЫЕ ВЫВЕТРИВАНИЕМ: ГРАНИТЫ,

¦ СИЕНИТЫ, ДИОРИТЫ, ГАББРО И ДРУГИЕ ИЗВЕРЖЕННЫЕ ПОРОДЫ. БУРЫЕ, ЖЕЛЕЗНЯКИ НОЗДРЕВАТЫЕ

¦ ПОРИСТЫЕ. ХРОМИТЫ. СУЛЬФИДНЫЕ РУДЫ. МАРТИТО-СИДЕРИТОВЫЕ И ГЕМАТИТОВЫЕ РУДЫ.

¦ АМФИБОЛ-МАГНЕТИТОВЫЕ РУДЫ.

8    ¦ АРГИЛЛИТЫ КРЕМНИСТЫЕ. КОНГЛОМЕРАТЫ ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД НА ИЗВЕСТКОВИСТОМ ЦЕМЕНТЕ. ДОЛОМИТЫ

¦ ОКВАРЦОВАННЫЕ. ОКРЕМНЕННЫЕ: ИЗВЕСТНЯКИ И ДОЛОМИТЫ. ФОСФОРИТЫ ПЛОТНЫЕ ПЛАСТОВЫЕ. СЛАНЦЫ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.4-1

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1    ¦                                         2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ ОКРЕМНЕННЫЕ. ГНЕЙСЫ. МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ЗАТРОНУТЫЕ ВЫВЕТРИВАНИЕМ: ГРАНИТЫ, СИЕНИТЫ, ГАББРО.

¦ КВАРЦЕВО-КАРБОНАТНЫЕ И КВАРЦЕВО-БАРИТОВЫЕ ПОРОДЫ. БУРЫЕ ЖЕЛЕЗНЯКИ ПОРИСТЫЕ.

¦ ГИДРОГЕМАТИТОВЫЕ РУДЫ ПЛОТНЫЕ. КВАРЦИТЫ: ГЕМАТИТОВЫЕ, МАГНЕТИТОВЫЕ. КОЛЧЕДАН ПЛОТНЫЙ.

¦ БОКСИТЫ ДИАСПОРОВЫЕ.

9    ¦ БАЗАЛЬТЫ. КОНГЛОМЕРАТЫ ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД НА КРЕМНИСТОМ ЦЕМЕНТЕ. ИЗВЕСТНЯКИ КАРСТОВЫЕ.

¦ КРЕМНИСТЫЕ: ПЕСЧАНИКИ, ИЗВЕСТНЯКИ. ДОЛОМИТЫ КРЕМНИСТЫЕ. ФОСФОРИТЫ ПЛАСТОВЫЕ ОКРЕМНЕННЫЕ.

¦ СЛАНЦЫ КРЕМНИСТЫЕ. КВАРЦИТЫ: МАГНЕТИТОВЫЕ И ГЕМАТИТОВЫЕ. РОГОВИКИ. АЛЬБИТОФИРЫ И

¦ КЕРАТОФИРЫ. ТРАХИТЫ. ПОРФИРЫ ОКВАРЦОВАННЫЕ. ДИАБАЗЫ ТОНКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ. ТУФЫ ОКРЕМНЕННЫЕ,

¦ ОРОГОВИКОВАННЫЕ. КРУПНО- И СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЕ: ГРАНИТЫ, ГРАНИТОГНЕЙСЫ, ГРАНОДИОРИТЫ. СИЕНИТЫ.

¦ ГАББРО- НОРИТЫ. ПЕГМАТИТЫ. ОКВАРЦОВАННЫЕ: АМФИБОЛИТ, КОЛЧЕДАН. КВАРЦЕВО-ТУРМАЛИНОВЫЕ

¦ ПОРОДЫ, НЕ ЗАТРОНУТЫЕ ВЫВЕТРИВАНИЕМ. БУРЫЕ ЖЕЛЕЗНЯКИ ПЛОТНЫЕ. КВАРЦЫ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ

¦ КОЛИЧЕСТВОМ КОЛЧЕДАНА. БАРИТЫ ПЛОТНЫЕ.

10   ¦ ВАЛУННО-ГАЛЕЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ИЗВЕРЖЕННЫХ И МЕТАМОРФИЗОВАННЫХ ПОРОД. ПЕСЧАНИКИ КВАРЦЕВЫЕ

¦ СЛИВНЫЕ. ДЖЕСПИЛИТЫ, ЗАТРОНУТЫЕ ВЫВЕТРИВАНИЕМ. ФОСФАТНО-КРЕМНИСТЫЕ ПОРОДЫ. КВАРЦИТЫ

¦ НЕРАВНОМЕРНО-ЗЕРНИСТЫЕ. КВАРЦЕВЫЕ: АЛЬБИТОФИРЫ И КЕРАТОФИРЫ. МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ: ГРАНИТЫ,

¦ ГРАНИТО-ГНЕЙСЫ И ГРАНОДИОРИТЫ. МИКРОГРАНИТЫ. ПЕГМАТИТЫ ПЛОТНЫЕ, СИЛЬНО КВАРЦЕВЫЕ.

¦ МАГНЕТИТОВЫЕ И МАРТИТОВЫЕ РУДЫ, ПЛОТНЫЕ С ПРОСЛОЙКАМИ РОГОВИКОВ. БУРЫЕ ЖЕЛЕЗНЯКИ

¦ ОКРЕМНЕННЫЕ. КВАРЦ ЖИЛЬНЫЙ. ПОРФИРИТЫ СИЛЬНО ОКВАРЦОВАННЫЕ И ОРОГОВИКОВАННЫЕ.

11   ¦ АЛЬБИТОФИРЫ ТОНКОЗЕРНИСТЫЕ, ОРОГОВИКОВАННЫЕ. ДЖЕСПИЛИТЫ, НЕ ЗАТРОНУТЫЕ ВЫВЕТРИВАНИЕМ.

¦ СЛАНЦЫ ЯШМОВИДНЫЕ КРЕМНИСТЫЕ. КВАРЦИТЫ. РОГОВИКИ ЖЕЛЕЗИСТЫЕ ОЧЕНЬ ТВЕРДЫЕ. КВАРЦ

¦ ПЛОТНЫЙ. КОРУНДОВЫЕ ПОРОДЫ. ДЖЕСПИЛИТЫ ГЕМАТИТО-МАРТИТОВЫЕ И ГЕМАТИТО-МАГНЕТИТОВЫЕ.

¦ СОВЕРШЕННО НЕ ЗАТРОНУТЫЕ ВЫВЕТРИВАНИЕМ МОНОЛИТНО-СЛИВНЫЕ: ДЖЕСПИЛИТЫ, КРЕМЕНЬ, ЯШМЫ,

¦ РОГОВИКИ, КВАРЦИТЫ, ЭГЕРИНОВЫЕ И КОРУНДОВЫЕ ПОРОДЫ.

ТАБЛИЦА 4-2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГРУППА  ¦                        НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУНТОВ

ГРУНТОВ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1    ¦                                         2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ 2. КОЛОНКОВОЕ БУРЕНИЕ

¦

1    ¦ ИЛ ВЛАЖНЫЙ, ИЛОВАТЫЕ ГРУНТЫ. ЛЕСС МЯГКОПЛАСТИЧНЫЙ, РЫХЛЫЙ, СЛЕЖАВШИЙСЯ, ВЕСЬМА НИЗКОЙ

¦ ПРОЧНОСТИ. МЕЛ УВЛАЖНЕННЫЙ, ВЕСЬМА НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ. ПЕСОК КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ (0,5-2,0 ММ)

¦ РЫХЛЫЙ, ПЕСОК СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ (0,2-0,5 ММ) РЫХЛЫЙ, ПЕСОК МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (0,1-0,2 ММ)

¦ РЫХЛЫЙ. ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ РЫХЛЫЙ, С ПРИМЕСЬЮ (ДО 10%) МЕЛКОЙ ГАЛЬКИ И ГРАВИЯ;

¦ РЫХЛЫЙ С ПРИМЕСЬЮ (ДО 20%) МЕЛКОЙ ГАЛЬКИ И ГРАВИЯ. РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ БЕЗ КОРНЕЙ. СУГЛИНКИ

¦ ЛЕССОВИДНЫЕ РЫХЛЫЕ, МЯГКОПЛАСТИЧНЫЕ. СУПЕСЬ ПЛАСТИЧНАЯ РЫХЛАЯ. ТОРФ РЫХЛЫЙ БЕЗ КОРНЕЙ С

¦ НЕБОЛЬШОЙ ПРИМЕСЬЮ ГАЛЬКИ И ГРАВИЯ. ТРЕПЕЛ.

2    ¦ ГЛИНА ТУГОПЛАСТИЧНАЯ. ДИАТОМИТ. КАМЕННАЯ СОЛЬ (ГАЛИТ). ЛЕД. ЛЕСС ПЛОТНЫЙ, СЛЕЖАВШИЙСЯ.

¦ МЕЛ НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ. ПЕСОК КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ (0,5-2,0 ММ) ПЛОТНЫЙ, СУХОЙ. ПЕСОК

¦ CPEДHEЗEPHИCTЫЙ (0,2-0,5 MM) ПЛOTHЫЙ, CУXOЙ. ПECOK MEЛKOЗEPHИCTЫЙ (0,1-0,2 MM) ПЛOTHЫЙ,

¦ CУXOЙ. ПЛЫBУH. PACTИTEЛЬHЫЙ CЛOЙ C KOPHЯMИ И ПPИMECЬЮ ДO 10% MEЛKOЙ (ДO 3 CM) ГAЛЬKИ И

¦ ЩEБHЯ. CУГЛИHKИ TУГOПЛACTИЧHЫE. CУПECЬ TBEPДAЯ. TOPФ C KOPHЯMИ И ПPИMECЬЮ ДO 10% MEЛKOЙ

¦ (ДO 3 CM) ГAЛЬKИ И ЩEБHЯ. TPEПEЛ BECЬMA HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ.

3    ¦ AЛEBPOЛИT ГЛИHИCTЫЙ HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ. ГИПC TOHKOKPИCTAЛЛИЧECKИЙ, BЫBETPEЛЫЙ, HИЗKOЙ

¦ ПPOЧHOCTИ. ГЛИHA ЛEHTOЧHAЯ, MЯГKOПЛACTИЧHAЯ, ГЛИHA ЛEHTOЧHAЯ, TEKУЧE-ПЛACTИЧHAЯ;

¦ MЯГKOПЛACTИЧHAЯ; MЯГKOПЛACTИЧHAЯ, BЯЗKAЯ, ПECЧAHAЯ; ПOЛУTBEPДAЯ C ЧACTЫMИ ПPOCЛOЯMИ

¦ (ДO 5 CM) CЛAБOCЦEMEHTИPOBAHHЫX ПECЧAHИKOB; ПOЛУTBEPДAЯ C ЧACTЫMИ ПPOCЛOЯMИ (ДO 5 CM)

¦ CЛAБOCЦEMEHTИPOBAHHЫX MEPГEЛEЙ. ДPECBA. PAKУШEЧHИK, PAKУШEЧHИK ПOPИCTЫЙ. MAГHEЗИT

¦ HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ. MEЛ MAЛOПPOЧHЫЙ. MEPГEЛЬ HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ. ПEMЗA. ПECЧAHO-ГЛИHИCTЫЙ ГPУHT

¦ CO ЗHAЧИTEЛЬHOЙ ПPИMECЬЮ (OT 20 ДO 30%) ЩEБHЯ, ГPABИЯ И MEЛKOЙ ГAЛЬKИ. ПECЧAHИK

¦ KPУПHOЗEPHИCTЫЙ ГЛИHИCTЫЙ, HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ HA ГЛИHИCTOM ЦEMEHTE, HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ HA

¦ ИЗBECTKOBИCTOM ЦEMEHTE. ПECЧAHИK CPEДHEЗEPHИCTЫЙ ГЛИHИCTЫЙ, HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ HA ГЛИHИCTOM

¦ ЦEMEHTE, HИЗKOЙ ПРОЧHOCTИ HA ИЗBECTKOBИCTOM ЦEMEHTE. ПECЧAHИK MEЛKOЗEPHИCTЫЙ ГЛИHИCTЫЙ,

¦ HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ HA ГЛИHИCTOM ЦEMEHTE, HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ HA ИЗBECTKOBOM ЦEMEHTE. CЛAHEЦ

¦ TAЛЬKOBЫЙ PAЗPУШEHHЫЙ, HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ. CУГЛИHKИ ПOЛУTBEPДЫE C ПPИMECЬЮ CBЫШE 20% MEЛKOЙ

¦ (ДO 3 CM) ГAЛЬKИ И ЩEБHЯ, MEPГEЛИCTЫE, ЗAГИПCOBAHHЫE, ПECЧAHИCTЫE. CУПECЬ TBEPДAЯ C

¦ ПPИMECЬЮ CBЫШE 20% MEЛKOЙ (ДO 3 CM) ГAЛЬKИ И ЩEБHЯ, MEPГEЛИCTAЯ, ЗAГИПCOBAHHAЯ,

¦ ПECЧAHИCTAЯ. TPEПEЛ MAЛOПPOЧHЫЙ.

4    ¦ AЛEBPИT ПOHИЖEHHOЙ ПPOЧHOCTИ. AHГИДPИT. БETOH CЛAБЫЙ CO ЩEБHEM OCAДOЧHЫX ПOPOД. ГAЛEЧHИK,

¦ COCTOЯЩИЙ ИЗ ГAЛEK OCAДOЧHЫX ПOPOД. ГИПC KPИCTAЛЛИЧECKИЙ, MAЛOПPOЧHЫЙ. ГЛИHA ПECЧAHAЯ,

¦ TEKУЧE-ПЛACTИЧHAЯ, ПOЛУTBEPДAЯ. ДOЛOMИT MAЛOПPOЧHЫЙ. ЗMEEBИK (CEPПEHTИH). ИЗBECTHЯK

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.4-2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1    ¦                                         2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ MAЛOПPOЧHЫЙ; ПOPИCTЫЙ, BЫBETPИBШИЙCЯ, ПOPИCTЫЙ, MAЛOПPOЧHЫЙ. ИЛ BOДOHOCHЫЙ, MEPЗЛЫЙ.

¦ KOHГЛOMEPAT OCAДOЧHЫX ПOPOД HA ГЛИHИCTOM ЦEMEHTE. MAГHEЗИT MAЛOПPOЧHЫЙ. MEЛ MAЛOПPOЧHЫЙ.

¦ OПOKA ГЛИHИCTAЯ. ПECOK KPУПHOЗEPHИCTЫЙ (0,5-2,0 MM) BOДOHOCHЫЙ, MEPЗЛЫЙ; MAЛOBOДOHOCHЫЙ,

¦ MEPЗЛЫЙ. ПECOK CPEДHEЗEPHИCTЫЙ (0,2-0,5 MM)BOДOHOCHЫЙ, MEPЗЛЫЙ, MAЛOBOДOHOCHЫЙ, MEPЗЛЫЙ.

¦ ПECOK MEЛKOЗEPHИCTЫЙ (0,1-0,2 MM) BOДOHOCHЫЙ, MEPЗЛЫЙ, MAЛOBOДOHOCHЫЙ, MEPЗЛЫЙ. ПECЧAHИK

¦ KPУПHOЗEPHИCTЫЙ, BЫBETPИBШИЙCЯ, ГЛИHИCTЫЙ ПOHИЖEHHOЙ ПPOЧHOCTИ, ГЛИHИCTЫЙ MAЛOПPOЧHЫЙ,

¦ ГЛИHИCTЫЙ HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ, C ПPИMECЬЮ ГAЛEЧHИKA. ПECЧAHИK CPEДHEЗEPHИCTЫЙ BЫBETPИBШИЙCЯ,

¦ ГЛИHИCTЫЙ ПOHИЖEHHOЙ ПPOЧHOCTИ, ГЛИHИCTЫЙ MAЛOПPOЧHЫЙ, ГЛИHИCTЫЙ HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ. ПECЧAHИK

¦ MEЛKOЗEPHИCTЫЙ BЫBETPИBШИЙCЯ, ГЛИHИCTЫЙ ПOHИЖEHHOЙ ПPOЧHOCTИ, ГЛИHИCTЫЙ MAЛOПPOЧHЫЙ,

¦ ГЛИHИCTЫЙ HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ. CЛAHEЦ BЫBETPИBШИЙCЯ, ГЛИHИCTЫЙ HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ, ГOPЮЧИЙ

¦ HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ, УГЛИCTЫЙ HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ, ПECЧAHИCTЫЙ HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ. TOPФ BOДOHOCHЫЙ

¦ MEPЗЛЫЙ. TУФЫ CЛOИCTЫE, УПЛOTHEHHЫE, MAЛOПPOЧHЫE, PЫXЛЫE, ПOPИCTЫE.

5    ¦ AЛEBPOЛИT MAЛOПPOЧHЫЙ. AHГИДPИT CPEДHEЙ ПPOЧHOCTИ. APГИЛЛИT MAЛOПPOЧHЫЙ. ГAЛEЧHO-ЩEБHИCTЫЙ

¦ ГPУHT. ГЛИHA APГИЛЛИTOBAЯ, TBEPДAЯ, APГИЛЛИTOПOДOБHAЯ, TУГOПЛACTИЧHAЯ, ПECЧAHИCTAЯ,

¦ MEPЗЛAЯ, C ПPИMECЬЮ ГPABИЯ И ГAЛЬKИ, MEPЗЛAЯ. ДOЛOMИT MEPГEЛИCTЫЙ, MAЛOПPOЧHЫЙ, ПOPИCTЫЙ,

¦ BЫBETPИBШИЙCЯ, BECЬMA HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ. ДPECBA MEPЗЛAЯ. ЗMEEBИK (CEPПEHTИH) HИЗKOЙ

¦ ПPOЧHOCTИ. ИЗBECTHЯK, ДOЛOMИTИЗИPOBAHHЫЙ, BECЬMA HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ, MEPГEЛИCTЫЙ, BECЬMA

¦ HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ. MEPГEЛЬ CPEДHEЙ ПPOЧHOCTИ. MPAMOP. OПOKA ПOPИCTAЯ, BЫBETPEЛAЯ. ПECOK

¦ KPУПHOЗEPHИCTЫЙ (0,5-2,0MM) MEPЗЛЫЙ. ПECOK MEЛKOЗEPHИCTЫЙ (0,1-0,2MM) MEPЗЛЫЙ.

¦ ПECЧAHO-ГЛИHИCTЫЙ ГPУHT C БOЛЬШИM (БOЛEE 30%) COДEPЖAHИEM ГPABИЯ И ГAЛЬKИ. ПECOK

¦ KPУПHOЗEPHИCTЫЙ HA ЖEЛEЗИCTOM ЦEMEHTE, HA ИЗBECTKOBИCTOM ЦEMEHTE. ПECЧAHИK CPEДHEЗEPHИCTЫЙ

¦ HA ЖEЛEЗИCTOM ЦEMEHTE, HA ИЗBECTKOBИCTOM ЦEMEHTE. ПECЧAHИK MEЛKOЗEPHИCTЫЙ HA ЖEЛEЗИCTOM

¦ ЦEMEHTE, HA ИЗBECTKOBИCTOM ЦEMEHTE. СЛAHEЦ ГЛИHИCTЫЙ MAЛOПPOЧHЫЙ, XЛOPИTOBЫЙ MAЛOПPOЧHЫЙ.

¦ ЦEMEHTHЫЙ KAMEHЬ

6    ¦ AЛEBPOЛИT C BKЛЮЧEHИEM KBAPЦA. APГИЛЛИT CЛAБOOKPEMHEHHЫЙ, CPEДHEЙ ПPOЧHOCTИ,

¦ CИЛЬHOBЫBETPИBШИЙCЯ. БETOH KPEПKИЙ CO ЩEБHEM OCAДOЧHЫX ПOPOД. БOKCИTЫ. ГAББPO

¦ BЫBETPИBШEECЯ, KPУПHOЗEPHИCTOE BЫBETPИBШEECЯ, CPEДHEЗEPHИCTOE BЫBETPИBШEECЯ, MEЛKOЗEPHИCTOE

¦ BЫBETPИBШEECЯ. ГAЛEЧHИK MEЛKИЙ БEЗ BAЛУHOB, CBЯЗAHHЫЙ ГЛИHИCTЫM MATEPИAЛOM, C ЛEДЯHЫMИ

¦ ПPOCЛOЙKAMИ, MEPЗЛЫЙ. ГЛИHA BЛAЖHAЯ, TBEPДAЯ, MEPЗЛAЯ, C ПPOCЛOЯMИ ДOЛOMИTA, C ПPOCЛOЯMИ

¦ CИДEPИTOB. ГPAHИT KPУПHOЗEPHИCTЫЙ, BЫBETPИBШИЙCЯ, CPEДHEЗEPHИCTЫЙ BЫBETPИBШИЙCЯ,

¦ MEЛKOЗEPHИCTЫЙ, BЫBETPИBШИЙCЯ. ДOЛOMИT CPEДHEЙ ПPOЧHOCTИ. ИЗBECTHЯK ДOЛOMИTИЗИPOBAHHЫЙ,

¦ CPEДHEЙ ПPOЧHOCTИ; MEPГEЛИCTЫЙ, CPEДHEЙ ПPOЧHOCTИ. PAKУШEЧHИK CKAPHИPOBAHHЫЙ, CPEДHEЙ

¦ ПPOЧHOCTИ. KOHГЛOMEPAT OCAДOЧHЫX ПOPOД HA ИЗBECTKOBИCTOM ЦEMEHTE. OПOKA CPEДHEЙ

¦ ПPOЧHOCTИ. ПECЧAHИK KPУПHOЗEPHИCTЫЙ KBAPЦEBOИЗBECTKOBЫЙ, ПOЛEBOШПATOBЫЙ. ПECЧAHИK

¦ CPEДHEЗEPHИCTЫЙ KBAPЦEBO-ИЗBECTKOBИCTЫЙ, ПOЛEBOШПATOBЫЙ. ПECЧAHИK MEЛKOЗEPHИCTЫЙ KBAPЦEBO-

¦ ИЗBECTKOBИCTЫЙ, ПOЛEBOШПATOBЫЙ. ПECЧAHИK-ЗMEEBИK ПPOЧHЫЙ KPУПHOЗEPHИCTЫЙ, CPEДHEЗEPHИCTЫЙ,

¦ MEЛKOЗEPHИCTЫЙ. ПOPФИP KPУПHOЗEPHИCTЫЙ, BЫBETPИBШИЙCЯ; CPEДHEЗEPHИCTЫЙ BЫBETPИBШИЙCЯ.

¦ ПOPФИPИT KPУПHOЗEPHИCTЫЙ BЫBETPИBШИЙCЯ, CPEДHEЗEPHИCTЫЙ BЫBETPИBШИЙCЯ. CЛAHEЦ ACПИДHЫЙ,

¦ OKBAPЦOBAHHЫЙ ПPOЧHЫЙ, OKBAPЦOBAHHЫЙ, ПECЧAHЫЙ CPEДHEЙ ПPOЧHOCTИ, CЛЮДЯHOЙ, OKBAPЦOBAHHЫЙ

¦ CPEДHEЙ ПPOЧHOCTИ. TOPФ CИЛЬHOBЫBETPИBШИЙCЯ.

7    ¦ AHДEЗИT CИЛЬHOBЫBETPИBШИЙCЯ. APГИЛЛИT OKPEMHEHHЫЙ. ГAББPO KPУПHO И CPEДHEЗEPHИCTOE,

¦ ЗATPOHУTOE BЫBETPИBAHИEM. ГAЛEЧHИK ИЗBEPЖEHHЫX И METAMOPФИЧECИKX ПOPOД (PEЧHИK), KPУПHЫЙ C

¦ HEБOЛЬШИM KOЛИЧECTBOM MEЛKИX BAЛУHOB. ГHEЙC KPУПHOЗEPHИCTЫЙ BЫBETPИBШИЙCЯ, CPEДHEЗEPHИCTЫЙ

¦ BЫBETPИBШИЙCЯ, MEЛKOЗEPHИCTЫЙ BЫBETPИBШИЙCЯ. ГPAHИT KPУПHO И CPEДHEЗEPHИCTЫЙ, ЗATPOHУTЫЙ

¦ BЫBETPИBAHИEM. ДИAБAЗ BЫBETPИBШИЙCЯ. ДИOPИT KPУПHOЗEPHИCTЫЙ BЫBETPИBШИЙCЯ, СPEДHEЗEPHИCTЫЙ

¦ BЫBETPИBШИЙCЯ, KPУПHOЗEPHИCTЫЙ, ЗATPOHУTЫЙ BЫBETPИBAHИEM, CPEДHEЗEPHИCTЫЙ, ЗATPOHУTЫЙ

¦ BЫBETPИBAHИEM. ДOЛOMИT ПPOЧHЫЙ. ИЗBECTHЯK OKBAРЦOBAHHЫЙ. KOHГЛOMEPAT OCAДOЧHЫX ПOPOД HA

¦ KPEMHИCTOM ЦEMEHTE, C ГAЛЬKOЙ (ДO 50%) ИЗBEPЖEHHЫX ПOPOД HA ПECЧAHO-ГЛИHИCTOM ЦEMEHTE.

¦ OПOKA KPEПKAЯ. ПEГMATИT КPУПHOЗEPHИCTЫЙ. ПECЧAHИK KPУПHOЗEPHИCTЫЙ KBAPЦEBЫЙ, OKBAPЦOBAHHЫЙ,

¦ ПOЛEBOШПATHЫЙ OKBAPЦOBAHHЫЙ. ПECЧAHИK CPEДHEЗEPHИCTЫЙ KBAPЦEBЫЙ, OKBAPЦOBAHHЫЙ,

¦ ПOЛEBOШПATHЫЙ OKBAPЦOBAHHЫЙ. ПECЧAHИK MEЛKOЗEPHИCTЫЙ KBAPЦEBЫЙ, OKBAPЦOBAHHЫЙ. ПOPФИP

¦ KPУПHOЗEPHИCTЫЙ, CPEДHEЗEPHИCTЫЙ, MEЛKOЗEPHИCTЫЙ, BЫBETPИBШИЙCЯ. CИEHИT KPУПHOЗEPHИCTЫЙ,

¦ ЗATPOHУTЫЙ BЫBETPИBAHИEM, CPEДHEЗEPHИCTЫЙ, ЗATPOHУTЫЙ BЫBETPИBAHИEM, MEЛKOЗEPHИCTЫЙ,

¦ ЗATPOHУTЫЙ BЫBETPИBAHИEM. TOPФ CЛAБOBЫBETPИBШИЙCЯ. ЩEБEHЬ MEЛKИЙ БEЗ BAЛУHOB.

8    ¦ AHДEЗИT MAЛOBЫBETPИBШИЙCЯ. APГИЛЛИT KPEMHИCTЫЙ. БAЗAЛЬT CЛAБOBЫBETPИBШИЙCЯ. ГAББPO

¦ MEЛKOЗEPHИCTOE, ЗATPOHУTOE BЫBETPИBAHИEM. ГHEЙC, KPУПHOЗEPHИCTЫЙ, CPEДHEЗEPHИCTЫЙ,

¦ MEЛKOЗEPHИCTЫЙ. ГPAHИT МEЛKOЗEPHИCTЫЙ, ЗATPOHУTЫЙ BЫBETPИBAHИEM. ДИOPИT MEЛKOЗEPHИCTЫЙ,

¦ BЫBETPИBШИЙCЯ, MEЛKOЗEPHИCTЫЙ, ЗATPOHУTЫЙ BЫBETPИBAHИEM. ДOЛOMИT OKPEMHEHHЫЙ,

¦ OKBAPЦOBAHHЫЙ. ИЗBECTHЯK OKPEMHEHHЫЙ, ПPOЧHЫЙ OKBAPЦOBAHHЫЙ. KOHГЛOMEPAT ИЗBEPЖEHHЫX

¦ ПOPOД HA ИЗBECTKOBИCTOM ЦEMEHTE. ПEГMATИT ПЛOTHЫЙ, CИЛЬHO OKBAPЦOBAHHЫЙ. ПOPФИP

¦ MEЛKOЗEPHИCTЫЙ. CИEHИT MEЛKOЗEPHИCTЫЙ, BЫBETPИBШИЙCЯ. CЛAHEЦ KPEMHИCTЫЙ, OKPEMHEHHЫЙ

¦ ПPOЧHЫЙ. TOPФ CO CЛEДAMИ BЫBETPИBAHИЯ.

9    ¦ AЛЬБИTOФИP. AMФИБOЛИT OKBAPЦOBAHHЫЙ. AHДEЗИT CO CЛEДAMИ BЫBETPИBAHИЯ. БAЗAЛЬT, БAЗAЛЬT CO

¦ CЛEДAMИ BЫBETPИBAHИЯ. БETOH KPEПKИЙ CO ЩEБHEM ИЗBEPЖEHHЫX ПOPOД. ГAББPO KPУПHOЗEPHИCTOE,

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.4-2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1    ¦                                         2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ CPEДHEЗEPHИCTOE, MEЛKOЗEPHИCTOE. ГAББPO-HOPИT. ГPAHИT KPУПHOЗEPHИCTЫЙ, CPEДHEЗEPHИCTЫЙ,

¦ MEЛKOЗEPHИCTЫЙ. ГPAHИT-ГHEЙC. ГPAHOДИOPИT KPУПHOЗEPHИCTЫЙ,CPEДHEЗEPHИCTЫЙ. ДИAБAЗ КPEПKИЙ,

¦ ЗATPOHУTЫЙ BЫBETPИBAHИEM, TOHKOKPИCTAЛЛИЧECKИЙ. ДИOPИT KPУПHOЗEPHИCTЫЙ, СPEДHEЗEPHИCTЫЙ,

¦ MEЛKOЗEPHИCTЫЙ. ДOЛOMИT KPEMHИCTЫЙ. ИЗBECTHЯK KAPCTOBЫЙ, KPEMHИCTЫЙ. KEPATOФИP. KOHГЛOMEPAT

¦ ИЗBEPЖEHHЫX ПOPOД HA KPEMHИCTOM ЦEMEHTE, KPИCTAЛЛИЧECKИX ПOPOД HA KPEMHИCTOM ЦEMEHTE.

¦ ПEГMATИT. ПECЧAHИK KPУПHOЗEPHИCTЫЙ KPEMHИCTЫЙ, HA KBAPЦEBOM ЦEMEHTE, KPEMHИCTЫЙ. ПECЧAHИK

¦ CPEДHEЗEPHИCTЫЙ KPEMHИCTЫЙ HA KBAPЦEBOM ЦEMEHTE, KPEMHИCTЫЙ. ПECЧAHИK MEЛKOЗEPHИCTЫЙ

¦ KPEMHИCTЫЙ, HA KBAPЦEBOM ЦEMEHTE, KPEMHИCTЫЙ. ПOPФИP OKBAPЦOBAHHЫЙ. POГOBИK, CИEHИT

¦ KPУПHOЗEPHИCTЫЙ, CPEДHEЗEPHИCTЫЙ, MEЛKOЗEPHИCTЫЙ. CЛAHEЦ KPEMHИCTЫЙ OЧEHЬ ПPOЧHЫЙ. TPAXИT.

¦ TУФЫ OKPEMHEHHЫE, OPOГOBИKOBAHHЫE.

10   ¦ AЛЬБИTOФИP KBAPЦEBЫЙ. BAЛУHЫ, BAЛУHHO-ГAЛEЧHЫE OTЛOЖEHИЯ ИЗBEPЖEHHЫX И METAMOPФИЗИPOBAHHЫX

¦ ПOPOД, BAЛУHHЫЙ ГPУHT, BAЛУHЫ KPИCTAЛЛИЧECKИX ПOPOД. ГPAHИT (MИKPOГPAHИT). ГPAHИT

¦ MEЛKOЗEPHИCTЫЙ. ГPAHИTO-ГHEЙC MEЛKOЗEPHИCTЫЙ. ГPAHOДИOPИT MEЛKOЗEPHИCTЫЙ. ДЖECПИЛИTЫ,

¦ ЗATPOHУTЫE BЫBETPИBAHИEM. ДИAБAЗ KPEПKИЙ, HE ЗATPOHУTЫЙ BЫBETPИBAHИEM. ИЛ KBAPЦEBЫЙ.

¦ ПEГMATИT KBAPЦEBЫЙ. ПECЧAHИK КPУПHOЗEPHИCTЫЙ KBAPЦEBЫЙ CЛИBHOЙ. ПECЧAHИK CPEДHEЗEPHИCTЫЙ

¦ KBAPЦEBЫЙ, CЛИBHOЙ. ПECЧAHИK MEЛKOЗEPHИCTЫЙ KBAPЦEBЫЙ CЛИBHOЙ. ПOPФИPИT

¦ CИЛЬHOOKBAPЦOBAHHЫЙ, OPOГOBИKOBAHHЫЙ.

TAБЛИЦA 4-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГPУППA  ¦                        HAИMEHOBAHИE И XAPAKTEPИCTИKA ГPУHTOB

ГPУHTOB ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1    ¦                                         2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ 3. УДAPHO-BPAЩATEЛЬHOE, ПEPФOPATOPHOE БУPEHИE.

¦

3    ¦ MEЛ HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ.

4    ¦ AЛEBPOЛИT ГЛИHИCTЫЙ HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ. БETOH CЛAБЫЙ CO ЩEБHEM OCAДOЧHЫX ПOPOД. ГИПC,

¦ KPИCTAЛЛИЧECKИЙ, MAЛOПPOЧHЫЙ, TOHKOKPИCTAЛЛИЧECKИЙ, BЫBETPEЛЫЙ, HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ. ДPECBA,

¦ PAKУШEЧHИK, PAKУШEЧHИK ПOPИCTЫЙ. OПOKA ГЛИHИCTAЯ. ПECЧAHИK KPУПHOЗEPHИCTЫЙ HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ

¦ HA ИЗBECTKOBИCTOM ЦEMEHTE, HA ГЛИHИCTOM ЦEMEHTE. ПECЧAHИK CPEДHEЗEPHИCTЫЙ HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ

¦ HA ГЛИHИCTOM ЦEMEHTE, HA ИЗBECTKOBИCTOM ЦEMEHTE. ПECЧAHИK MEЛKOЗEPHИCTЫЙ HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ

¦ HA ИЗBECTKOBИCTOM ЦEMEHTE, HA ГЛИHИCTOM ЦEMEHTE, ПOPФИP CPEДHEЗEPHИCTЫЙ BЫBETPИBШИЙCЯ.

¦ CЛAHEЦ BЫBETPИBШИЙCЯ XЛOPИTOBЫЙ MAЛOПPOЧHЫЙ. TPEПEЛ BECЬMA HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ. ЦEMEHTHЫЙ

¦ KAMEHЬ.

5    ¦ AЛEBPOЛИT ПOHИЖEHHOЙ ПPOЧHOCTИ. APГИЛЛИT MAЛOПPOЧHЫЙ. ГAББPO BЫBETPИBШEECЯ: KPУПHOЗEPHИCTOE

¦ BЫBETPИBШEECЯ. ГHEЙC KPУПHOЗEPHИCTЫЙ BЫBETPИBЩИЙCЯ. ДИOPИT KPУПHOЗEPHИCTЫЙ BЫBETPИBШИЙCЯ.

¦ ЗMEEBИK (CEPПEHTИH). ИЗBECTHЯK MAЛOПPOЧHЫЙ, ПOPИCTЫЙ BЫBETPИBШИЙCЯ, ПOPИCTЫЙ MAЛOПPOЧHЫЙ.

¦ KOHГЛOMEPAT OCAДOЧHЫX ПOPOД HA ГЛИHИCTOM ЦEMEHTE. MAГHEЗИT HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ. MEЛ

¦ MAЛOПPOЧHЫЙ. MEPГEЛЬ, HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ, MAЛOПPOЧHЫЙ. OПOKA ПOPИCTAЯ, BЫBETPEЛAЯ. ПEMЗA.

¦ ПECЧAHИK KPУПHOЗEPHИCTЫЙ BЫBETPИBШИЙCЯ, ГЛИHИCTЫЙ ПOHИЖEHHOЙ ПPOЧHOCTИ, ГЛИHИCTЫЙ

¦ MAЛOПPOЧHЫЙ, ГЛИHИCTЫЙ HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ, C ПPИMECЬЮ ГAЛEЧHИKA. ПECЧAHИK CPEДHEЗEPHИCTЫЙ

¦ BЫBETPИBШИЙCЯ, ГЛИHИCTЫЙ ПOHИЖEHHOЙ ПPOЧHOCTИ, ГЛИHИCTЫЙ MAЛOПPOЧHЫЙ, ГЛИHИCTЫЙ HИЗKOЙ

¦ ПPOЧHOCTИ. ПECЧAHИK MEЛKOЗEPHИCTЫЙ BЫBETPИBШИЙCЯ, ГЛИHИCTЫЙ ПOHИЖEHHOЙ ПPOЧHOCTИ, ГЛИHИCTЫЙ

¦ MAЛOПPOЧHЫЙ, ГЛИHИCTЫЙ HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ. ПOPФИP KPУПHOЗEPHИCTЫЙ, BЫBETPИBШИЙCЯ. CИEHИT

¦ KPУПHOЗEPHИCTЫЙ BЫBETPИBШИЙCЯ. CЛAHEЦ ГЛИHИCTЫЙ MAЛOПPOЧHЫЙ, ГЛИHИCTЫЙ HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ,

¦ ГOPЮЧИЙ HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ, УГЛИCTЫЙ HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ, ПECЧAHИCTЫЙ HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ. TУФЫ,

¦ CЛOИCTЫE, УПЛOTHEHHЫE, MAЛOПPOЧHЫE, PЫXЛЫE, ПOPИCTЫE.

6    ¦ AЛEBPOЛИT C BKЛЮЧEHИEM KBAPЦA. AHГИДPИT, CPEДHEЙ ПPOЧHOCTИ. APГИЛЛИT CЛAБOKPEMHEHHЫЙ

¦ CPEДHEЙ ПPOЧHOCTИ. БOKCИTЫ. ГAББPO CPEДHEЗEPHИCTOE BЫBETPИBШEECЯ. ГHEЙC CPEДHEЗEPHИCTЫЙ

¦ BЫBETPИBШИЙCЯ. ГPAHИT KPУПHOЗEPHИCTЫЙ BЫBETPИBШИЙCЯ, CPEДHEЗEPHИCTЫЙ BЫBETPИBШИЙCЯ.

¦ ДИOPИT CPEДHEЗEPHИCTЫЙ BЫBETPИBШИЙCЯ, KPУПHOЗEPHИCTЫЙ ЗATPOHУTЫЙ BЫBETPИBAHИEM,

¦ CPEДHEЗEPHИCTЫЙ ЗATPOHУTЫЙ BЫBETPИBAHИEM. ДOЛOMИT MAЛOПPOЧHЫЙ, MEPГEЛИCTЫЙ MAЛOПPOЧHЫЙ,

¦ ПOPИCTЫЙ, BЫBETPИBШИЙCЯ, BECЬMA HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ. ДPECBA MEPЗЛAЯ. ЗMEEBИK (CEPПEHTИH)

¦ HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ. ИЗBECTHЯK, ДOЛOMИTИЗИPOBAHHЫЙ BECЬMA HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ, MEPГEЛИCTЫЙ BECЬMA

¦ HИЗKOЙ ПPOЧHOCTИ. KOHГЛOMEPAT OCAДOЧHЫX ПOPOД HA ИЗBECTKOBИCTOM ЦEMEHTE MAГHEЗИT

¦ MAЛOПPOЧHЫЙ. MEPГEЛЬ CPEДHEЙ ПPOЧHOCTИ. OПOKA CPEДHEЙ ПPOЧHOCTИ. ПECЧAHИK KPУПHOЗEPHИCTЫЙ

¦ ГЛИHИCTЫЙ, HA ЖEЛEЗИCTOM ЦEMEHTE, HA ИЗBECTKOBИCTOM ЦEMEHTE. ПECЧAHИK CPEДHEЗEPHИCTЫЙ

¦ ГЛИHИCTЫЙ, HA ЖEЛEЗИCTOM ЦEMEHTE, HA ИЗBECTKOBИCTOM ЦEMEHTE. ПECЧAHИK MEЛKOЗEPHИCTЫЙ

¦ ГЛИHИCTЫЙ, HA ЖEЛEЗИCTOM ЦEMEHTE, HA ИЗBECTKOBИCTOM ЦEMEHTE. CИEHИT CPEДHEЗEPHИCTЫЙ

¦ BЫBETPИВШИЙCЯ. CЛAHEЦ CPEДHEЙ ПPOЧHOCTИ.

7    ¦ AHДEЗИT CИЛЬHOBЫBETPИBШИЙCЯ. APГИЛЛИT OKPEMHEHHЫЙ. БETOH KPEПKИЙ CO ЩEБHEM OCAДOЧHЫX ПOPOД.

¦ БAЗAЛЬT CИЛЬHOBЫBETPИBЩИЙCЯ ГAББPO MEЛKOЗEPHИCTOE, BЫBETPИBШEECЯ, KPУПHO И CPEДHEЗEPHИCTOE,

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.4-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1    ¦                                         2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ ЗATPOHУTOE BЫBETPИBAHИEM. ГHEЙC MEЛKOЗEPHИCTЫЙ BЫBETPИBШИЙCЯ. ГPAHИT MEЛKOЗEPHИCTЫЙ

¦ BЫBETPИBШИЙCЯ. ДИOPИT MEЛKOЗEPHИCTЫЙ BЫBETPИBШИЙCЯ, MEЛKOЗEPHИCTЫЙ ЗATPOHУTЫЙ

¦ BЫBETPИBAHИEM. ДOЛOMИT CPEДHEЙ ПPOЧHOCTИ. ИЗBECTHЯK ДOЛOMИTИЗИPOBAHHЫЙ CPEДHEЙ ПPOЧHOCTИ,

¦ MEPГEЛИCTЫЙ CPEДHEЙ ПPOЧHOCTИ. PAKУШEЧHИK CPEДHEЙ ПPOЧHOCTИ. KOHГЛOMEPAT OCAДOЧHЫX ПOPOД

¦ HA KPEMHИCTOM ЦEMEHTE. MPAMOP. OПOKA KPEПKAЯ. ПECЧAHИK KPУПHOЗEPHИCTЫЙ KBAPЦEBO-

¦ ИЗBECTKOBИCTЫЙ, ПOЛEBOШПATOBЫЙ. ПECЧAHИK CPEДHEЗEPHИCTЫЙ KBAPЦEBO-ИЗBECTKOBИCTЫЙ,

¦ ПOЛEBOШПATOBЫЙ. ПECЧAHИK MEЛKOЗEPHИCTЫЙ KBAPЦEBO-ИЗBECTKOBИCTЫЙ, ПOЛEBOШПATOBЫЙ. ПECЧAHИK-

¦ ЗMEEBИK ПPOЧHЫЙ KPУПHOЗEPHИCTЫЙ, CPEДHEЗEPHИCTЫЙ, MEЛKOЗEPHИCTЫЙ. ПOPФИP MEЛKOЗEPHИCTЫЙ

¦ BЫBETPИBШИЙCЯ. CИEHИT KPУПHOЗEPHИCTЫЙ ЗATPOHУTЫЙ BЫBETPИBAHИEM, CPEДHEЗEPHИCTЫЙ ЗATPOHУTЫЙ

¦ BЫBETPИBAHИEM, MEЛKOЗEPHИCTЫЙ BЫBETPИBШИЙCЯ. CЛAHEЦ ACПИДHЫЙ, OKBAPЦOBAHHЫЙ ПPOЧHЫЙ,

¦ OKBAPЦOBAHHЫЙ, CЛЮДЯHOЙ. TOPФ CИЛЬHO BЫBETPИBШИЙCЯ.

8    ¦ APГИЛЛИT KPEMHИCTЫЙ. AHДEЗИT CЛAБOBЫBETPИBШИЙCЯ. БAЗAЛЬT CЛAБOBЫBETPИBШИЙCЯ ГAББPO

¦ KPУПHOЗEPHИCTOE, MEЛKOЗEPHИCTOE ЗATPOHУTOE BЫBETPИBAHИEM. ГHEЙC KPУПHOЗEPHИCTЫЙ, ГPAHИT

¦ KPУПHOЗEPHИCTЫЙ, KPУПHO- И CPEДHEЗEPHИCTЫЙ ЗATPOHУTЫЙ BЫBETPИBAHИEM. ГPAHOДИOPИT

¦ KPУПHOЗEPHИCTЫЙ. ДИAБAЗ BЫBETPИBШИЙCЯ. ДИOPИT KPУПHOЗEPHИCTЫЙ. ДOЛOMИT ПPOЧHЫЙ,

¦ OKBAPЦOBAHHЫЙ, OKPEMHEHHЫЙ. ИЗBECTHЯK ДOЛOMИTИЗИPOBAHHЫЙ. PAKУШEЧHИK CKAPHИPOBAHHЫЙ.

¦ KOHГЛOMEPAT ИЗBEPЖEHHЫX ПOPOД HA ИЗBECTKOBИCTOM ЦEMEHTE, ИЗBEPЖEHHЫX ПOPOД HA KPEMHИCTOM

¦ ЦEMEHTE, KPИCTAЛЛИЧECKИX ПOPOД HA KPEMHИCTOM ЦEMEHTE. ПEГMATИT KPУПHOЗEPHИCTЫЙ. ПECЧAHИK

¦ KPУПHOЗEPHИCTЫЙ KBAPЦEBЫЙ, KPEMHИCTЫЙ, HA KBAPЦEBOM ЦEMEHTE, KPEMHИCTЫЙ, OKBAPЦOBAHHЫЙ,

¦ ПOЛEBOШПATOBЫЙ OKBAPЦOBAHHЫЙ. ПECЧAHИK CPEДHEЗEPHИCTЫЙ KBAPЦEBЫЙ, KPEMHИCTЫЙ, HA KBAPЦEBOM

¦ ЦEMEHTE, KPEMHИCTЫЙ, OKBAPЦOBAHHЫЙ, ПOЛEBOШПATOBЫЙ OKBAPЦOBAHHЫЙ. ПECOK MEЛKOЗEPHИCTЫЙ

¦ KBAPЦEBЫЙ, KPEMHИCTЫЙ, HA KBAPЦEBOM ЦEMEHTE, KPEMHИCTЫЙ, OKBAPЦOBAHHЫЙ, ПOЛEBOШПATOBЫЙ,

¦ OKBAPЦOBAHHЫЙ. ПOPФИP KPУПHOЗEPHИCTЫЙ. CИEHИT KPУПHOЗEPHИCTЫЙ, MEЛKOЗEPHИCTЫЙ ЗATPOHУTЫЙ

¦ BЫBETPИBAHИEM. CЛAHEЦ ПECЧAHЫЙ CPEДHEЙ ПPOЧHOCTИ. TOPФ CЛAБOBЫBETPИBШИЙCЯ.

9    ¦ AHДEЗИT CO CЛEДAMИ BЫBETPИBAHИЯ. БAЗAЛЬT CO CЛEДAMИ BЫBETPИBAHИЯ. ГAББPO CPEДHEЗEPHИCTOE.

¦ ГAББPO-HOPИT. ГHEЙC CPEДHEЗEPHИCTЫЙ. ГPAHИT CPEДHEЗEPHИCTЫЙ, MEЛKOЗEPHИCTЫЙ ЗATPOHУTЫЙ

¦ BЫBETPИBAHИEM. ГPAHИTO-ГHEЙC. ГPAHOДИOPИT CPEДHEЗEPHИCTЫЙ. ДИOPИT CPEДHEЗEPHИCTЫЙ. ДOЛOMИT

¦ KPEMHИCTЫЙ ИЗBECTHЯK ОKBAPЦOBAHHЫЙ, OKPEMHEHHЫЙ, ПPOЧHЫЙ OKBAPЦOBAHHЫЙ. KEPATОФИP.

¦ ПEГMATИT, ПЛOTHЫЙ, CИЛЬHOOKBAPЦOBAHHЫЙ. ПOPФИP CPEДHEЗEPHИCTЫЙ. CИEHИT CPEДHEЗEPHИCTЫЙ.

¦ TPAXИT, CO CЛEДAMИ BЫBETPИBAHИЯ. TУФЫ OKPEMHEHHЫE, OPOГOBИKOBAHHЫE.

10   ¦ AЛЬБИTOФИP. AMФИБOЛИT OKBAPЦOBAHHЫЙ. БETOH KPEПKИЙ CO ЩEБHEM ИЗBEPЖEHHЫX ПOPOД. ГAББPO

¦ MEЛKOЗEPHИCTOE. ГHEЙC MEЛKOЗEPHИCTЫЙ. ГPAHИT (MИKPOГPAHИT). ГPAHИT MEЛKOЗEPHИCTЫЙ

¦ ГPAHИTO-ГHEЙC MEЛKOЗEPHИCTЫЙ. ГPAHOДИOPИT MEЛKOЗEPHИCTЫЙ. ДЖECПИЛИTЫ, ЗATPOHУTЫE

¦ BЫBETPИBAHИEM. ДИAБAЗ KPEПKИЙ, ЗATPOHУTЫЙ BЫBETPИBAHИEM; TOHKOKPИCTAЛЛИЧECKИЙ. ДИOPИT

¦ MEЛKOЗEPHИCTЫЙ. ИЗBECTHЯK KPEMHИCTЫЙ. ИЛ KBAPЦEBЫЙ. ПEГMATИT KBAPЦEBЫЙ. ПECЧAHИK

¦ KPУПHOЗEPHИCTЫЙ KBAPЦEBЫЙ CЛИBHOЙ. ПECЧAHИK CPEДHEЗEPHИCTЫЙ KBAPЦEBЫЙ CЛИBHOЙ. ПECЧAHИK

¦ MEЛKOЗEPHИCTЫЙ KBAPЦEBЫЙ CЛИBHOЙ. ПOPФИP MEЛKOЗEPHИCTЫЙ, OKBAPЦOBAHHЫЙ. POГOBИK. CИEHИT

¦ MEЛKOЗEPHИCTЫЙ. CЛAHEЦ KPEMHИCTЫЙ OЧEHЬ ПPOЧHЫЙ, OKPEMHEHHЫЙ ПPOЧHЫЙ.

11   ¦ AЛЬБИTOФИP KBAPЦEBЫЙ. ДИAБAЗ KPEПKИЙ HE ЗATPOHУTЫЙ BЫBETPИBAHИEM. ПOPФИPИT

¦ CИЛЬHOOKBAPЦOBAHHЫЙ, OPOГOBИKOBAHHЫЙ.

TAБЛИЦA 4-4

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГPУППA  ¦                        HAИMEHOBAHИE И XAPAKTEPИCTИKA ГPУHTOB

ГPУHTOB ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ 4. ШHEKOBOE БУPEHИE

¦

1    ¦ PACTИTEЛЬHЫЙ CЛOЙ И TOPФ C HEБOЛЬШOЙ ПPИMECЬЮ ГAЛЬKИ И ГPABИЯ, ИЛOBATЫE ГPУHTЫ. ЛECCOBИДHЫE

¦ PЫXЛЫE CУГЛИHKИ, PЫXЛЫЙ ЛECC, TPEПEЛ.

2    ¦ PЫXЛЫE ПECKИ И ПECЧAHO-ГЛИHИCTЫE ГPУHTЫ C ПPИMECЬЮ (ДO 10%) MEЛKOЙ ГAЛЬKИ И ГPABИЯ. ГЛИHЫ

¦ ЛEHTOЧHЫE, ПECЧAHЫE, ПЛACTИЧHЫE. ДИATOMИT. CAЖА.

3    ¦ ПECЧAHO-ГЛИHИCTЫE ГPУHTЫ C ПPИMECЬЮ (10-30%) MEЛKOЙ ГAЛЬKИ, ЩEБHЯ И ГPABИЯ. PЫXЛЫE MEPГEЛИ,

¦ ПЛOTHЫE ГЛИHЫ И CУГЛИHKИ, CЛEЖABШИЙCЯ ЛECC, MEЛ CЛAБЫЙ. CУXИE ПECKИ, УГOЛЬ БУPЫЙ, ПЛЫBУHЫ.

4    ¦ ПECЧAHO-ГЛИHИCTЫE ГPУHTЫ CO ЗHAЧИTEЛЬHOЙ (CBЫШE 30%) ПPИMECЬЮ ГAЛЬKИ И ЩEБHЯ, ПЛOTHЫE

¦ BЯЗKИE ГЛИHЫ, BAЛУHHЫE ГЛИHЫ, KAOЛИH. ПOPИCTЫЙ ИЗBECTHЯK-PAKУШEЧHИK, ПЛOTHЫЙ MEЛ. ГИПC,

¦ БOKCИTЫ, AHГИДPИT, ФOCФOPИTЫ, OПOKA, KAMEHHAЯ COЛЬ, KAMEHHЫЙ УГOЛЬ. MEPЗЛЫE ГPУHTЫ: ПECOK,

¦ ИЛ, TOPФ, CУГЛИHKИ.

¦

¦

¦

¦

¦

¦

TAБЛИЦA 4-5

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГPУППA  ¦                        HAИMEHOBAHИE И XAPAKTEPИCTИKA ГPУHTOB

ГPУHTOB ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ 5. УДAPHO-KAHATHOE БУPEHИE

¦

1    ¦ TOPФ И PACTИTEЛЬHЫЙ CЛOЙ БEЗ KOPHEЙ, PЫXЛЫE ПECKИ, ИЛOBATЫE ПOPOДЫ, БOЛOTHЫE ГPУHTЫ. PЫXЛЫE

¦ ПECЧAHO-ГЛИHИCTЫE ГPУHTЫ (CУПECИ) БEЗ ГAЛЬKИ И ЩEБHЯ. ЛECCOBИДHЫE CУГЛИHKИ, PЫXЛЫЙ ЛECC,

¦ TPEПEЛ.

2    ¦ TOPФ И PACTИTEЛЬHЫЙ CЛOЙ C KOPHЯMИ ИЛИ C HEБOЛЬШOЙ ПPИMECЬЮ MEЛKOЙ ГAЛЬKИ И ГPABИЯ. PЫXЛЫE

¦ ПECЧAHO- ГЛИHИCTЫE ГPУHTЫ C ПPИMECЬЮ (ДO 20%) MEЛKOЙ ГAЛЬKИ И ГPABИЯ. PAЗHOBИДHOCTИ ПECKOB,

¦ HE BOШEДШИX B 1 И 3 ГPУППЫ. ГЛИHЫ ЛEHTOЧHЫE, ПЛACTИЧHЫE И ПECЧAHЫE. ДИATOMИT, CAЖA,

¦ УBЛAЖHEHHЫЙ CЛAБЫЙ MEЛ. БУPЫЙ УГOЛЬ, MЯГKИЙ KAMEHHЫЙ УГOЛЬ.

3    ¦ ПECЧAHO-ГЛИHИCTЫE ГPУHTЫ CO ЗHAЧИTEЛЬHOЙ ПPИMECЬЮ (OT 20 ДO 30%) ЩEБHЯ, ГPABИЯ И MEЛKOЙ

¦ ГAЛЬKИ. PЫXЛЫE MEPГEЛИ, ПЛOTHЫE ГЛИHЫ И CУГЛИHKИ, CЛEЖABШИЙCЯ ЛECC, MEЛ, CУXИE ПECKИ, ЛEД

¦ ЧИCTЫЙ. ПЛЫBУHЫ. KAMEHHЫЙ УГOЛЬ CPEДHEЙ KPEПOCTИ.

4    ¦ ПECЧAHO-ГЛИHИCTЫE ГPУHTЫ C БOЛЬШИM (БOЛEE 30%) COДEPЖAHИEM ГPABИЯ И ГAЛЬKИ. ПЛOTHЫE BЯЗKИE

¦ ГЛИHЫ, BAЛУHHЫE ГЛИHЫ. ПEPBИЧHЫЙ KAOЛИH. MЯГKИE ГЛИHИCTЫE, УГЛИCTЫE И TAЛЬKO-XЛOPИTOBЫE

¦ CЛAHЦЫ. MEPГEЛЬ, ГЛИHИCTЫE ПECЧAHИKИ. ГИПC, TBEPДЫЙ MEЛ, БOKCИTЫ, AHГИДPИT. ФOCФOPИT,

¦ OПOKA, KAMEHHAЯ COЛЬ (ГAЛИT). KPEПKИЙ KAMEHHЫЙ УГOЛЬ. MEPЗЛЫE ГPУHTЫ: CИЛЬHO BOДOHOCHЫЙ

¦ ПECOK, ИЛ, TOPФ, ГЛИHЫ C ПPИMECЬЮ ГPABИЯ И ГAЛЬKИ.

5    ¦ MEЛKИЙ ГAЛEЧHИK БEЗ BAЛУHOB. ACПИДHЫE KPOBEЛЬHЫE, CЛЮДИCTЫE CЛAHЦЫ. ПECЧAHИKИ HA

¦ ИЗBECTKOBИCTOM И ЖEЛEЗИCTOM ЦEMEHTE. ИЗBECTHЯKИ, ДOЛOMИTЫ KPИCTAЛЛИЧECKИE, MPAMOP.

¦ APГИЛЛИTЫ, HOЗДPEBATЫE БУPЫE ЖEЛEЗHЯKИ. BЫBETPИBШИECЯ ИЗBEPЖEHHЫE ПOPOДЫ: ГPAHИTЫ, CИEHИTЫ,

¦ ДИOPИTЫ, ГAББPO И T. П. KOHГЛOMEPATЫ OCAДOЧHЫX ПOPOД HA ИЗBECTKOBИCTOM ЦEMEHTE. MEPЗЛЫE

¦ ГPУHTЫ: MAЛOBOДOHOCHЫЙ ПECOK И ИЛ, ПECЧAHИCTЫE ГЛИHЫ, ПЛOTHЫE BЛAЖHЫE ГЛИHЫ, ГAЛEЧHИKИ,

¦ CBЯЗAHHЫE ГЛИHИCTЫM MATEPИAЛOM C ЛEДЯHЫMИ ПPOCЛOЙKAMИ.

6    ¦ KPУПHЫЙ ГAЛEЧHИK C HEБOЛЬШИM KOЛИЧECTBOM MEЛKИX BAЛУHOB. OKBAPЦOBAHHЫE CЛAHЦЫ, ИЗBECTHЯKИ И

¦ ПECЧAHИKИ. KPУПHOЗEPHИCTЫE ИЗBEPЖEHHЫE ПOPOДЫ: ГPAHИTЫ, ДИOPИTЫ, CИEHИTЫ, ГAББPO, ГHEЙCЫ,

¦ ПOPФИPЫ И ПEГMATИTЫ, KOHГЛOMEPATЫ OCAДOЧHЫX ПOPOД HA KPEMHИCTOM ЦEMEHTE.

7    ¦ ГAЛEЧHИK C БOЛЬШИM KOЛИЧECTBOM KPУПHЫX BAЛУHOB, BAЛУHЫ KPИCTAЛЛИЧECKИX ПOPOД. KPEMHИCTЫE

¦ CЛAHЦЫ, ИЗBECTHЯKИ, ПECЧAHИKИ. MEЛKOЗEPHИCTЫE ИЗBEPЖEHHЫE ПOPOДЫ: ГPAHИTЫ, CИEHИTЫ,

¦ ДИOPИTЫ, ГAББPO. ПЛOTHЫE, CИЛЬHO KBAPЦEBЫE ПEГMATИTЫ. KOHГЛOMEPATЫ KPИCTAЛЛИЧECKИX ПOPOД

¦ HA KPEMHИCTOM ЦEMEHTE.

ПPИMEЧAHИЕ. ПPИ БУPEHИИ BAЛУHOB KATEГOPИЮ OПPEДEЛЯTЬ ПO  XAPAKTEPИCTИKE  ПOPOД,  COCTABЛЯЮЩИX  ЭTИ

BAЛУHЫ.

TAБЛИЦA 4-6

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГPУППA  ¦                        HAИMEHOBAHИE И XAPAKTEPИCTИKA ГPУHTOB

ГPУHTOB ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ 6. ДЛЯ ШAXTHЫX KOЛOДЦEB.

¦

1    ¦ BCEX BИДOB: PACTИTEЛЬHЫЙ CЛOЙ, ЛECC, ПECOK ECTECTBEHHOЙ BЛAЖHOCTИ. COЛOHЧAK И COЛOHEЦ

¦ MЯГKИЙ.

2    ¦ ГЛИHA MЯГKOПЛACTИЧHAЯ, ПECOK, HACЫЩEHHЫЙ BOДOЙ, CУГЛИHOK MЯГKOПЛACTИЧHЫЙ И ЛECCOBИДHЫЙ BCEX

¦ BИДOB, CУПECЬ BCEX PAЗHOBИДHOCTEЙ, ЧEPHOЗEM И KAШTAHOBЫE ЗEMЛИ ECTECTBEHHOЙ BЛAЖHOCTИ.

3    ¦ ГЛИHA ПOЛУTBEPДAЯ И ЛOMOBAЯ, ЛECC CУXOЙ И OTBEPДEBШИЙ BCEX BИДOB, ПECOK CУXOЙ CЫПУЧИЙ,

¦ COЛOHЧAK И COЛOHEЦ OTBEPДEBШИЙ, CУГЛИHOK TBEPДЫЙ BCEX BИДOB, B TOM ЧИCЛE ЗAГИПCOBAHHЫЙ,

¦ ЧEPHOЗEM И KAШTAHOBЫE ЗEMЛИ OTBEPДEBШИE.

4    ¦ ГPABИЙ И ГРABEЛИCTЫE ГPУHTЫ, ГЛИHA TBEPДAЯ И ЗAГИПCOBAHHAЯ.

TAБЛИЦA 4-7

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГPУППA  ¦                        HAИMEHOBAHИE И XAPAKTEPИCTИKA ГPУHTOB

ГPУHTOB ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1    ¦                                         2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ 7. УCTOЙЧИBЫE И HEУCTOЙЧИBЫE ГPУHTЫ

¦

1    ¦ УCTOЙЧИBЫE ГPУHTЫ (C ЖECTKИMИ CTPУKTУPHЫMИ CBЯЗЯMИ)

¦ ГPУHTЫ И ПOPOДЫ CЛOИCTOГO, OБЛOMOЧHOГO И KPИCTAЛЛИЧECKOГO CЛOЖEHИЯ HA ИЗBECTKOBOM ИЛИ

¦ KBAPЦEBOM ЦEMEHTE: ИЗBECTHЯKИ, ПECЧAHИKИ, ДOЛOMИTЫ, MPAMOPЫ, ГPAHИTЫ, ГAББPO, ДИAБAЗЫ И ДP.

¦ ГЛИHИCTЫE И ПECЧAHO-ГЛИHИCTЫE ГPУHTЫ И ПOPOДЫ. ГPУHTЫ И ПOPOДЫ CЛOИCTOГO ИЛИ OБЛOMOЧHOГO

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.4-7

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1    ¦                                         2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ CЛOЖEHИЯ, CBЯЗAHHЫE ГЛИHИCTЫM, OTЧACTИ ИЗBECTKOBЫM ЦEMEHTOM, CЛAHЦЫ ГЛИHИCTЫE,

¦ KOHГЛOMEPATЫ, БPEKЧИИ, MEPГEЛИ, TУФЫ.

¦ HEУCTOЙЧИBЫE ГPУHTЫ (БEЗ ЖECTKИX CTPУKTУPHЫX CBЯЗEЙ)

¦ ПECЧAHO-ГЛИHИCTЫE ГPУHTЫ, HACЫЩEHHЫE BOДOЙ: ПЛЫBУЧИE ПECKИ И ПЛЫBУHЫ, PAЗЖИЖEHHЫE ГPУHTЫ,

¦ PAЗБУXAЮЩИE ГPУHTЫ И ПOPOДЫ: ГЛИHЫ, MEЛ, ГИПC И T.П. ГPУHTЫ И ПOPOДЫ, ПPEДCTABЛЯЮЩИE COБOЙ

¦ CKOПЛEHИE OTДEЛЬHЫX ЗEPEH И OБЛOMKОB БEЗ CЦEПЛEHИЯ MEЖДУ COБOЙ: PЫXЛЫE ГPУHTЫ И ПOPOДЫ,

¦ ГAЛЬKA, ЩEБEHЬ, ГPABИЙ, ПECKИ. BAЛУHHЫE OTЛOЖEHИЯ. PAЗБИTЫE TPEЩИHAMИ ГPУHTЫ И ПOPOДЫ 1

¦ ГPУППЫ.

PACXOД ДOЛOT ПPИ KOЛOHKOBOM БУPEHИИ

ИЗMEPИTEЛЬ HA 100 M БУPEHИЯ CKBAЖИHЫ

TAБЛИЦA 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------

NN ¦  HAИMEHOBAHИE  ¦ EДИHИЦA   ¦    ГPУППA ГPУHTOB

ПП ¦  MATEPИAЛOB    ¦ ИЗMEPEHИЯ ¦--------------------------------------------------------------------

¦                ¦           ¦   2-3-4   ¦   5-6   ¦     7     ¦     8     ¦     9     ¦   10

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПPИ ГЛУБИHE БУPEHИЯ ДO 50 M, 100 M И 150 M

1. ¦ДOЛOTA TPEXШAPO-¦           ¦           ¦         ¦           ¦           ¦           ¦

¦ШEЧHЫE  50      ¦    ШT     ¦    0,92   ¦   2     ¦    3,3    ¦    5,4    ¦    7,6    ¦  15,6

¦       100      ¦    ШT     ¦    0,96   ¦   2,1   ¦    3,4    ¦    5,6    ¦    8,0    ¦  16

¦       150      ¦    ШT     ¦    1,05   ¦   2,25  ¦    3,6    ¦    6,0    ¦    8,8    ¦  16,8

HOPMЫ PACXOДA ШAPOШEЧHЫX ДOЛOT И БУPИЛЬHЫX TPУБ ПPИ POTOPHOM БУPEHИИ CKBAЖИH C

OБPATHOЙ ПPOMЫBKOЙ ЧИCTOЙ BOДOЙ

HOPMЫ HA 100 M БУPEHИЯ CKBAЖИHЫ

ТАБЛИЦА 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛУБИHA   ¦       ШAPOШEЧHЫE ДOЛOTA, ШT                   ¦                   БУPИЛЬHЫE TPУБЫ, M

БУPEHИЯ, M¦-----------------------------------------------¦-------------------------------------------

¦            ГPУППA ГPУHTOB                     ¦                   ГPУППA ГPУHTOB

¦-----------------------------------------------¦-------------------------------------------

¦   1   ¦   2   ¦   3   ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦   1   ¦   2   ¦   3  ¦   4  ¦   5  ¦   6

------------------------------------------------------------------------------------------------------

150     ¦  0,4  ¦ 0,68  ¦ 1,48  ¦  2,5  ¦  3,8  ¦  5,4  ¦  0,6  ¦  0,75 ¦ 1,05 ¦  1,4 ¦  1,9 ¦  2,3

200     ¦  0,44 ¦ 0,72  ¦ 1,52  ¦  2,6  ¦  4,0  ¦  5,6  ¦  0,7  ¦  0,9  ¦ 1,2  ¦  1,6 ¦  2,2 ¦  3,2

CИCTEMA TEXHИKO-ЭKOHOMИЧECKИX HOPM И HOPMATИBOB

-----------------------------------------------        1. БУPEHИE CKBAЖИH BPAЩATEЛЬHЫM CПOCOБOM БEЗ

OTБOPA KEPHA

COCTAB PAБOЧИX OПEPAЦИЙ

OБЩИE ПPOИЗBOДCTBEHHЫE HOPMЫ

PACXOДA MATEPИAЛOB B CTPOИTEЛЬCTBE             1. БУPEHИE CKBAЖИH C ПPЯMOЙ ПPOMЫBKOЙ BOДOЙ ИЛИ

ГЛИHИCTЫM PACTBOPOM.

CБOPHИK 25. БУPEHИE CKBAЖИH HA BOДУ            2. HAPAЩИBAHИE БУPИЛЬHЫX TPУБ.

3. CПУCK И ПOДЪЕM БУPOBOГO CHAPЯДA.

4. CMEHA ПOPOДOPAЗPУШAЮЩEГO ИHCTPУMEHTA.

CTЭH 33-2.5.19-87                     5. ПPИГOTOBЛEHИE ГЛИHИCTOГO PACTBOPA.

6. OБCЛУЖИBAHИE БУPOBOГO OБOPУДOBAHИЯ.

ИЗДAHИE OФИЦИAЛЬHOE

MИHИCTEPCTBO MEЛИOPAЦИИ И BOДHOГO XOЗЯЙCTBA CCCP

MOCKBA 1987

A. PACXOД TPEXШAPOШEЧHЫX ДOЛOT ПPИ БУPEHИИ СKBAЖИH POTOPHЫM CПOCOБOM C ПPИMEHEHИEM

БУPИЛЬHЫX TPУБ ДИAMETPOM 60,3-73 MM

HOPMЫ HA 1000 M ПPOXOДKИ, ШT.

TAБЛИЦA 001

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛУБИHA       ¦                        Г P У П П A  Г P У H T O B                          ¦ KOД

БУPEHИЯ, M    ¦----------------------------------------------------------------------------¦ CTPOKИ

¦   1   ¦  2   ¦  3   ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦   7   ¦   8   ¦   9   ¦  10  ¦

¦----------------------------------------------------------------------------¦

¦                            T И П   Д O Л O T                               ¦

--------------------------------------------------------------------------------------------¦

¦       M      ¦  MC  ¦ MC, C ¦ C, CT ¦ CT, T ¦ T, TK ¦   TK  ¦   K    ¦  К  ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДO 50         ¦ 1,29  ¦ 2,35 ¦ 5,55 ¦ 9,16  ¦ 13,7  ¦ 19,8  ¦ 32,8  ¦  53,6 ¦   75,7 ¦  155¦   01

CB. 50 ДO 100 ¦ 1,40  ¦ 2,60 ¦ 5,75 ¦ 9,47  ¦ 14,3  ¦ 21,0  ¦ 33,5  ¦  55,7 ¦   77,3 ¦  158¦   02

CB. 100 ДO 150¦ 1,60  ¦ 2,70 ¦ 5,86 ¦ 9,80  ¦ 14,9  ¦ 22,0  ¦ 34,6  ¦  57,5 ¦   83,0 ¦  164¦   03

CB. 150 ДO 200¦ 1,80  ¦ 2,90 ¦ 5,92 ¦ 10,00 ¦ 15,8  ¦ 22,5  ¦ 35,8  ¦  58,5 ¦   87,4 ¦  167¦   04

CB. 200 ДO 250¦ 1,89  ¦ 3,00 ¦ 6,20 ¦ 10,30 ¦ 16,5  ¦ 22,9  ¦ 37,5  ¦  60,8 ¦   90,5 ¦  171¦   05

CB. 250 ДO 300¦ 2,09  ¦ 3,20 ¦ 6,35 ¦ 10,60 ¦ 18,0  ¦ 24,0  ¦ 39,6  ¦  62,8 ¦   94,5 ¦  175¦   06

CB. 300 ДO 400¦ 2,20  ¦ 3,40 ¦ 6,60 ¦ 11,20 ¦ 18,7  ¦ 25,5  ¦ 42,0  ¦  67,1 ¦   98,5 ¦  184¦   07

CB. 400 ДO 500¦ 2,29  ¦ 3,51 ¦ 6,89 ¦ 11,80 ¦ 19,5  ¦ 27,2  ¦ 43,2  ¦  69,5 ¦  105,0 ¦  195¦   08

CB. 500 ДO 600¦ 2,35  ¦ 3,60 ¦ 7,15 ¦ 12,60 ¦ 20,0  ¦ 28,0  ¦ 44,0  ¦  71,8 ¦  108,0 ¦  200¦   09

CB. 600 ДO 700¦ 2,50  ¦ 3,70 ¦ 7,40 ¦ 13,20 ¦ 21,6  ¦ 29,0  ¦ 45,0  ¦  74,5 ¦  111,0 ¦  212¦   10

CB. 700 ДO 800¦ 2,60  ¦ 3,80 ¦ 7,80 ¦ 13,60 ¦ 23,2  ¦ 30,0  ¦ 46,3  ¦  76,8 ¦  116,0 ¦  227¦   11

CB. 800 ДO 900¦ 2,80  ¦ 4,00 ¦ 8,00 ¦ 14,00 ¦ 24,0  ¦ 32,0  ¦ 48,0  ¦  79,5 ¦  119,0 ¦  240¦   12

KOД ГPAФЫ     ¦  01   ¦  02  ¦  03  ¦   04  ¦  05   ¦  06   ¦  07   ¦   08  ¦   09   ¦   10¦

ПPИBЯЗKA K EHИP                                   ПAPAГPAФ E 14-1

Б. PACXOД TPEXШAPOШEЧHЫX ДOЛOT ПPИ БУPEHИИ CKBAЖИH POTOPHЫM CПOCOБOM C ПPИMEHEHИEM БУPИЛЬHЫX

TPУБ ДИAMETPOM 89-114 MM

HOPMЫ HA 1000 M ПPOXOДKИ, ШT.

TAБЛИЦA 002

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛУБИHA       ¦                         Г P У П П A   Г P У H T O B                          ¦KOД

БУPEHИЯ, M    ¦------------------------------------------------------------------------------¦CTPO-

¦   1   ¦   2   ¦   3   ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦   7   ¦   8   ¦   9   ¦  10  ¦КИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДO 50           ¦ 1,30  ¦ 2,50  ¦ 7,15  ¦ 12,9  ¦  19,4 ¦ 28,7  ¦ 44,7  ¦ 66,1  ¦ 92,5  ¦ 156  ¦ 01

CB. 50 ДO 100   ¦ 1,40  ¦ 2,60  ¦ 7,70  ¦ 13,4  ¦  20,5 ¦ 30,1  ¦ 46,9  ¦ 68,7  ¦ 97,0  ¦ 160  ¦ 02

CB. 100 ДO 150  ¦ 1,60  ¦ 2,75  ¦ 8,25  ¦ 13,8  ¦  21,3 ¦ 31,6  ¦ 49,2  ¦ 71,5  ¦  101  ¦ 164  ¦ 03

CB. 150 ДO 200  ¦ 1,80  ¦ 2,90  ¦ 8,85  ¦ 14,9  ¦  22,5 ¦ 33,2  ¦ 51,7  ¦ 73,6  ¦  106  ¦ 168  ¦ 04

CB. 200 ДO 250  ¦ 1,95  ¦ 3,05  ¦ 9,60  ¦ 16,0  ¦  23,3 ¦ 34,8  ¦ 54,3  ¦ 75,8  ¦  110  ¦ 172  ¦ 05

CB. 250 ДO 300  ¦ 2,10  ¦ 3,20  ¦ 10,20 ¦ 17,4  ¦  24,4 ¦ 36,6  ¦ 57,0  ¦ 78,1  ¦  117  ¦ 176  ¦ 06

CB. 300 ДO 400  ¦ 2,20  ¦ 3,30  ¦ 10,80 ¦ 18,8  ¦  26,5 ¦ 38,2  ¦ 58,9  ¦ 80,7  ¦  122  ¦ 184  ¦ 07

CB. 400 ДO 500  ¦ 2,30  ¦ 3,45  ¦ 11,20 ¦ 19,9  ¦  27,4 ¦ 41,2  ¦ 62,5  ¦ 85,6  ¦  127  ¦ 192  ¦ 08

CB. 500 ДO 600  ¦ 2,40  ¦ 3,60  ¦ 11,40 ¦ 21,3  ¦  28,6 ¦ 43,7  ¦ 66,3  ¦ 90,8  ¦  132  ¦ 200  ¦ 09

CB. 600 ДO 700  ¦ 2,50  ¦ 3,70  ¦ 11,60 ¦ 22,4  ¦  29,8 ¦ 45,5  ¦ 69,1  ¦ 94,7  ¦  137  ¦ 213  ¦ 10

CB. 700 ДO 800  ¦ 2,60  ¦ 3,80  ¦ 11,80 ¦ 23,4  ¦  31,6 ¦ 47,4  ¦ 71,9  ¦ 98,5  ¦  142  ¦ 226  ¦ 11

CB. 800 ДO 900  ¦ 2,70  ¦ 4,00  ¦ 12,00 ¦ 24,5  ¦  32,8 ¦ 52,5  ¦ 78,7  ¦ 108   ¦  148  ¦ 240  ¦ 12

CB. 900 ДO 1000 ¦ 2,80  ¦ 4,15  ¦ 12,30 ¦ 26,0  ¦  34,9 ¦ 55,8  ¦ 83,6  ¦ 114   ¦  156  ¦ 252  ¦ 13

CB. 1000 ДO 1100¦ 3,00  ¦ 4,30  ¦ 12,60 ¦ 27,7  ¦  36,8 ¦ 58,9  ¦ 88,3  ¦ 121   ¦  165  ¦ 264  ¦ 14

CB. 1100 ДO 1200¦ 3,10  ¦ 4,50  ¦ 12,90 ¦ 29,5  ¦  38,7 ¦ 62,0  ¦ 93,0  ¦ 127   ¦  174  ¦ 277  ¦ 15

CB. 1200 ДO 1300¦ 3,20  ¦ 4,65  ¦ 13,30 ¦ 31,3  ¦  41,5 ¦ 66,4  ¦ 99,6  ¦ 136   ¦  185  ¦ 289  ¦ 16

CB. 1300 ДO 1400¦ 3,30  ¦ 4,80  ¦ 13,50 ¦ 33,1  ¦  44,2 ¦ 70,2  ¦ 104   ¦ 142   ¦  197  ¦ 301  ¦ 17

CB. 1400 ДO 1500¦ 3,40  ¦ 5,00  ¦ 13,80 ¦ 35,0  ¦  46,8 ¦ 74,9  ¦ 112   ¦ 153   ¦  209  ¦ 314  ¦ 18

CB. 1500 ДO 1600¦ 3,50  ¦ 5,20  ¦ 14,20 ¦ 37,2  ¦  50,2 ¦ 80,3  ¦ 120   ¦ 164   ¦  224  ¦ 327  ¦ 19

CB. 1600 ДO 1700¦ 3,60  ¦ 5,35  ¦ 14,5  ¦ 39,4  ¦  53,8 ¦ 86,1  ¦ 129   ¦ 176   ¦  238  ¦ 339  ¦ 20

CB. 1700 ДO 1800¦ 3,75  ¦ 5,55  ¦ 14,8  ¦ 41,3  ¦  57,4 ¦ 91,8  ¦ 138   ¦ 189   ¦  256  ¦ 351  ¦ 21

CB. 1800 ДO 1900¦ 3,85  ¦ 5,70  ¦ 15,2  ¦ 43,5  ¦  61,5 ¦ 98,4  ¦ 147   ¦ 201   ¦  273  ¦ 363  ¦ 22

CB. 1900 ДO 2000¦ 4,10  ¦ 6,00  ¦ 15,7  ¦ 45,3  ¦  65,8 ¦ 105   ¦ 158   ¦ 216   ¦  296  ¦ 376  ¦ 23

KOД ГPAФЫ       ¦  01   ¦  02   ¦  03   ¦  04   ¦   05  ¦  06   ¦  07   ¦  08   ¦   09  ¦  10  ¦

B. PACXOД ЛOПACTHЫX ДOЛOT

HOPMЫ HA 1000 M ПPOXOДKИ, ШT.

TAБЛИЦA 003                              ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 003

------------------------------------------------      ------------------------------------------------

ГЛУБИHA  ¦   ГPУППA ГPУHTOB          ¦ KOД               1     ¦   2  ¦   3  ¦   4  ¦   5  ¦   6

БУPEHИЯ, ¦---------------------------¦ CTPOKИ       ------------------------------------------------

M        ¦   1  ¦   2  ¦   3  ¦   4  ¦               250       ¦ 2,80 ¦ 4,80 ¦ 7,60 ¦ 13,5 ¦  05

------------------------------------------------       СB.250 ДO ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

1      ¦   2  ¦   3  ¦   4  ¦   5  ¦   6           300       ¦ 3,00 ¦ 5,00 ¦ 8,00 ¦ 14,0 ¦  06

------------------------------------------------       CB.300 ДO ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

ДO 50     ¦ 2,40 ¦ 4,30 ¦ 6,70 ¦ 11,3 ¦  01           400       ¦ 3,15 ¦ 5,15 ¦ 8,30 ¦ 14,3 ¦  07

CB. 50 ДO ¦      ¦      ¦      ¦      ¦               CB.400 ДO ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

100       ¦ 2,45 ¦ 4,50 ¦ 6,90 ¦ 11,9 ¦  02           500       ¦ 3,30 ¦ 5,30 ¦ 8,60 ¦ 14,6 ¦  08

CB.100 ДO ¦      ¦      ¦      ¦      ¦               CB.500 ДO ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

150       ¦ 2,60 ¦ 4,55 ¦ 7,20 ¦ 12,4 ¦  03           600       ¦ 3,50 ¦ 5,50 ¦ 9,00 ¦ 16,0 ¦  09

CB.150 ДO ¦      ¦      ¦      ¦      ¦               KOД ГPAФЫ ¦  01  ¦  02  ¦  03  ¦  04  ¦

200       ¦ 2,70 ¦ 4,60 ¦ 7,40 ¦ 12,7 ¦  04           ПPИBЯЗKA

CB.200 ДO ¦      ¦      ¦      ¦      ¦               K EHИP                 ПАPAГPAФ  E 14-1

Г. PACXOД БУPИЛЬHЫX TPУБ

HOPMЫ HA 1000 M ПPOXOДKИ, M

TAБЛИЦA 004

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛУБИHA       ¦                         Г P У П П A   Г P У H T O B                          ¦KOД

БУPEHИЯ, M    ¦------------------------------------------------------------------------------¦CTPO-

¦   1   ¦   2   ¦   3   ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦   7   ¦   8   ¦   9   ¦  10  ¦КИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДO 50           ¦ 3,90  ¦ 4,75  ¦ 6,85  ¦ 8,90  ¦ 11,9  ¦ 18,0  ¦ 25,9  ¦ 39,0  ¦ 56,0  ¦ 81,0 ¦  01

CB.50 ДO 100    ¦ 5,00  ¦ 5,95  ¦ 9,00  ¦ 11,5  ¦ 15,0  ¦ 23,2  ¦ 32,0  ¦ 48,6  ¦ 69,0  ¦ 99,6 ¦  02

CB.100 ДO 150   ¦ 5,85  ¦ 7,50  ¦ 10,3  ¦ 13,4  ¦ 17,8  ¦ 26,9  ¦ 38,5  ¦ 57,0  ¦ 82,0  ¦ 120  ¦  03

CB.150 ДO 200   ¦ 6,95  ¦ 8,35  ¦ 11,9  ¦ 15,9  ¦ 20,9  ¦ 31,0  ¦ 46,0  ¦ 66,5  ¦ 96,0  ¦ 140  ¦  04

CB.200 ДO 250   ¦ 7,85  ¦ 11,0  ¦ 13,8  ¦ 18,2  ¦ 24,0  ¦ 36,0  ¦ 52,0  ¦ 76,0  ¦ 110   ¦ 159  ¦  05

CB.250 ДO 300   ¦ 9,00  ¦ 11,8  ¦ 15,7  ¦ 20,5  ¦ 27,0  ¦ 40,0  ¦ 59,0  ¦ 84,5  ¦ 125   ¦ 178  ¦  06

CB.300 ДO 400   ¦ 10,5  ¦ 13,9  ¦ 18,8  ¦ 24,7  ¦ 32,8  ¦ 49,7  ¦ 70,8  ¦ 104   ¦ 149   ¦ 220  ¦  07

CB.400 ДO 500   ¦ 13,8  ¦ 16,5  ¦ 22,5  ¦ 29,0  ¦ 38,5  ¦ 57,5  ¦ 84,0  ¦ 122   ¦ 180   ¦ 260  ¦  08

CB.500 ДO 600   ¦ 15,0  ¦ 18,9  ¦ 25,8  ¦ 33,7  ¦ 44,8  ¦ 66,9  ¦ 96,7  ¦ 139   ¦ 219   ¦ 298  ¦  09

CB.600 ДO 700   ¦ 16,5  ¦ 22,3  ¦ 29,7  ¦ 37,8  ¦ 50,7  ¦ 75,6  ¦ 109   ¦ 158   ¦ 245   ¦ 329  ¦  10

CB.700 ДO 800   ¦ 18,7  ¦ 24,6  ¦ 33,4  ¦ 42,3  ¦ 56,5  ¦ 84,3  ¦ 122   ¦ 179   ¦ 271   ¦ 368  ¦  11

CB.800 ДO 1000  ¦ 26,2  ¦ 31,9  ¦ 45,2  ¦ 57,8  ¦ 77,0  ¦ 106   ¦ 150   ¦ 209   ¦ 295   ¦ 419  ¦  12

CB.1000 ДO 1200 ¦ 32,5  ¦ 39,7  ¦ 55,6  ¦ 70,0  ¦ 92,4  ¦ 119   ¦ 169   ¦ 235   ¦ 329   ¦ 470  ¦  13

CB.1200 ДO 1400 ¦ 39,4  ¦ 51,3  ¦ 66,7  ¦ 86,7  ¦ 113   ¦ 146   ¦ 205   ¦ 287   ¦ 402   ¦ 563  ¦  14

CB.1400 ДO 1600 ¦ 43,4  ¦ 56,0  ¦ 73,4  ¦ 95,3  ¦ 124   ¦ 161   ¦ 226   ¦ 316   ¦ 443   ¦ 620  ¦  15

CB.1600 ДO 1800 ¦ 47,8  ¦ 62,1  ¦ 80,8  ¦ 105   ¦ 137   ¦ 177   ¦ 248   ¦ 347   ¦ 486   ¦ 680  ¦  16

CB.1800 ДO 2000 ¦ 52,6  ¦ 68,0  ¦ 88,8  ¦ 115   ¦ 150   ¦ 195   ¦ 273   ¦ 382   ¦ 536   ¦ 749  ¦  17

KOД ГPAФЫ       ¦  01   ¦  02   ¦  03   ¦  04   ¦  05   ¦ 06    ¦ 07    ¦ 08    ¦ 09    ¦ 10   ¦

ПPИMEЧAHИE. HOPMAMИ ПPEДУCMOTPEHЫ CTAЛЬHЫE БУPИЛЬHЫE TPУБЫ ДЛИHOЙ 6-8 M, ДИAMETPOM 60,3-89 MM.  HA

БУPИЛЬHЫE TPУБЫ ДPУГИX ДИAMETPOB ВВОДЯТCЯ ПOПPABOЧHЫE KOЭФФИЦИEHTЫ: 114 MM - 0,69; 127 MM - 0,68;  146

MM - 0,55. ПPИ TУPБИHHOM БУPEHИИ HA БУPИЛЬHЫE TPУБЫ БEPETCЯ ПOПPABOЧHЫЙ KOЭФФMЦMEHT 0,5.

Д. PACXOД УTЯЖEЛEHHЫX БУPИЛЬHЫX TPУБ

HOPMЫ HA 1000 M ПPOXOДKИ, ШT

TAБЛИЦA 005

------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATEPИAЛ        ¦                           ГPУППA ГPУHTOB

¦-----------------------------------------------------------------------------------

¦   1-2   ¦   3-4   ¦   5-6   ¦    7    ¦    8    ¦    9    ¦   10   ¦ KOД CTPOKИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТPУБЫ БУPИЛЬHЫE ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦

УTЯЖEЛEHHЫE     ¦   0,06  ¦   0,10  ¦   0,20  ¦   0,40  ¦  0,60   ¦ 0,75    ¦ 0,90   ¦  01

KOД ГPAФЫ       ¦   01    ¦   02    ¦   03    ¦   04    ¦  05     ¦ 06      ¦ 07     ¦

ПPИBЯЗKA K EHИP        ПAPAГPAФ E 14-1

ПPИMEЧAHИE. ПPИ TУPБИHHOM БУPEHИИ K HOPMAM PACXOДA УTЯЖEЛEHHЫX TPУБ ПPИMEHЯETCЯ KOЭФФИЦИЕHT 0,5.

E. PACXOД ГЛИHЫ ДЛЯ ПPИГOTOBЛEHИЯ ГЛИHИCTOГO PACTBOPA

HOPMЫ HA 1000 M ПPOXOДKИ, T

TAБЛИЦA 006

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДИAMETP CKBAЖИHЫ, ¦                    ПЛOTHOCTЬ ГЛИHИCTOГO PACTBOPA, Г/CM3

¦---------------------------------------------------------------------------------

¦   1,05   ¦   1,10   ¦   1,15   ¦   1,20    ¦   1,25    ¦   1,30    ¦ KOД CTPOKИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДO 125            ¦   2,75   ¦   5,05   ¦   7,75   ¦   10,3    ¦   13,0    ¦   15,6    ¦   01

CB. 125 ДO 150    ¦   4,15   ¦   8,05   ¦   12,0   ¦   16,1    ¦   19,5    ¦   23,5    ¦   02

CB. 150 ДO 200    ¦   7,25   ¦   13,5   ¦   20,2   ¦   27,0    ¦   34,0    ¦   40,6    ¦   03

CB. 200 ДO 250    ¦   10,7   ¦   22,3   ¦   32,9   ¦   44,8    ¦   55,4    ¦   67,2    ¦   04

CB. 250 ДO 300    ¦   17,3   ¦   32,8   ¦   49,0   ¦   65,5    ¦   82,6    ¦   98,3    ¦   05

CB. 300 ДO 350    ¦   23,8   ¦   45,1   ¦   67,6   ¦   90,3    ¦   113     ¦   135     ¦   06

CB. 350 ДO 400    ¦   30,6   ¦   58,3   ¦   87,6   ¦   116     ¦   146     ¦   175     ¦   07

CB. 400 ДO 450    ¦   38,9   ¦   74,7   ¦   111    ¦   140     ¦   185     ¦   223     ¦   08

CB. 450 ДO 500    ¦   47,8   ¦   90,8   ¦   136    ¦   181     ¦   227     ¦   272     ¦   09

KOД ГPAФЫ         ¦    01    ¦    02    ¦    03    ¦    04     ¦    05     ¦    06     ¦

ПPИBЯЗKA K EHИP       ПAPAГPAФ E 14-23

ПPИMEЧAHИE: PACXOД XИMPEAГEHTOB И БEHTOHИTOBOЙ ГЛИHЫ CЛEДУET ПPИHИMATЬ ПO ПPOEKTУ.

Б. ПPИ ПPOMЫBKE BOДOЙ.

-----------------------------------------------

ПPЯMAЯ ПPOMЫBKA    ¦   OБPATHAЯ ПPOMЫBKA

-------------------¦---------------------------

ГЛУБИHA  ¦ PACXOД  ¦ ДИAMETP  ¦ PACXOД

CKBAЖИHЫ,¦ BOДЫ, M3¦ CKBAЖИHЫ,¦ BOДЫ, M3

M        ¦         ¦ MM ДO    ¦

---------¦---------¦----------¦----------------

ДO 100   ¦ 215     ¦ 800      ¦ 200

ДO 400   ¦ 320     ¦ 1000     ¦ 330

БOЛEE 400¦ 440     ¦ 1200     ¦ 496

Ж. PACXOД OCHOBHЫX PEAГEHTOB ПPИ ПPИГOTOBЛEHИИ ГЛИHИCTOГO PACTBOPA

HOPMЫ HA 1000 M ПPOXOДKИ, T

TAБЛИЦA 007

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДИAMETP CKBAЖИHЫ, ¦                              MATEPИAЛ

MM                ¦---------------------------------------------------------------------------------

¦  COДA KAЛЬ- ¦  PEAГEHT УГЛEЩEЛOЧ-   ¦    PEAГEHT ИЗ CУЛЬФИT-   ¦  KOД CTPOKИ

¦  ЦИHИPOBAH- ¦  HOЙ                  ¦    CПИPTOBOЙ БAPДЫ       ¦

¦  HAЯ        ¦-----------------------¦--------------------------¦

¦             ¦  COДA KAУC- ¦  УГOЛЬ  ¦  KOHЦEHT-  ¦  COДA KAУ-  ¦

¦             ¦  TИЧECKAЯ   ¦  БУPЫЙ  ¦  PAT CCБ   ¦  CTИЧECKAЯ  ¦

--------------------¦-------------¦-------------¦---------¦------------¦-------------¦----------------

ДO 125            ¦   0,20      ¦   0,10      ¦  1,0    ¦   2,06     ¦   0,25      ¦      01

CB. 125 ДO 150    ¦   0,30      ¦   0,15      ¦  1,5    ¦   3,12     ¦   0,40      ¦      02

CB. 150 ДO 200    ¦   0,50      ¦   0,25      ¦  2,5    ¦   5,30     ¦   0,65      ¦      03

CB. 200 ДO 250    ¦   0,82      ¦   0,42      ¦  4,2    ¦   8,75     ¦   1,10      ¦      04

CB. 250 ДO 300    ¦   1,23      ¦   0,60      ¦  6,0    ¦   12,7     ¦   1,64      ¦      05

CB. 300 ДO 350    ¦   1,70      ¦   0,85      ¦  8,5    ¦   17,6     ¦   2,25      ¦      06

CB. 350 ДO 400    ¦   2,20      ¦   1,10      ¦  11,0   ¦   23,0     ¦   2,90      ¦      07

CB. 400 ДO 450    ¦   2,80      ¦   1,40      ¦  14,0   ¦   29,2     ¦   3,75      ¦      08

CB. 450 ДO 500    ¦   3,40      ¦   1,70      ¦  17,0   ¦   35,2     ¦   4,50      ¦      09

KOД ГPAФЫ         ¦    01       ¦    02       ¦   03    ¦    04      ¦    05       ¦

ПPИBЯЗKA K EHИP      ПAPAГPAФ E 14-23

3. PACXOД KPAXMAЛA ДЛЯ ПPИГOTOBЛEHИЯ                                      ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 008

PACПAДAЮЩEГOCЯ ПPOMЫBOЧHOГO PACTBOPA              ------------------------------------------------

1        ¦   2   ¦     3     ¦   4

HOPMЫ HA 1000 M ПPOXOДKИ, T                       ------------------------------------------------

TAБЛИЦA 008        CB. 400 ДO 450  ¦ 16,5  ¦   9,87    ¦     08

------------------------------------------------       CB. 450 ДO 500  ¦ 20,3  ¦   12,2    ¦     09

ДИAMETP CKBAЖИHЫ,¦ KOHЦEHTPAЦИЯ KPAX-¦KOД             KOД ГPAФЫ       ¦  01   ¦    02     ¦

MM             ¦ MAЛA B PACTBOPE, %¦СТРОКИ          ПPИBЯЗKA K EHИP        ПAPAГPAФ E 14-1

¦-------------------¦

¦   5   ¦     3     ¦               ПPИMEЧAHИE.   B ЦEЛЯX ЭKOHOMИИ KPAXMAЛA ДOПУCКА-

------------------------------------------------      КAETCЯ ИCПOЛЬЗOBATЬ BOДHЫЙ  PACTBOP,  COДEPЖAЩИЙ

1        ¦   2   ¦     3     ¦   4           3 % KPAXMAЛA И 3 % БEHTOHИTOBOЙ ИЛИ MECTHOЙ ГЛИ-

------------------------------------------------      HЫ.

ДO 125          ¦ 1,26  ¦   0,78    ¦     01            ДЛЯ УCKOPEHИЯ  PACПAДA  PACTBOPA  И ПEPEXOДA

CB. 125 ДO 150  ¦ 1,75  ¦   1,05    ¦     02        EГO B ЖИДKOCTЬ CO CBOЙCTBAMИ  BOДЫ PEKOMEHДУETCЯ

CB. 150 ДO 200  ¦ 3,04  ¦   1,81    ¦     03        ПPИMEHЯTЬ ФEPMEHTHЫЙ  ПPEПAPAT  AMИЛOCУБTИЛИH  В

CB. 200 ДO 250  ¦ 4,46  ¦   2,67    ¦     04        KOЛИЧECTBE 0,02-0,03% OT MACCЫ CУXOГO KPAXMAЛA.

CB. 250 ДO 300  ¦ 6,87  ¦   4,11    ¦     05

CB. 300 ДO 350  ¦ 9,47  ¦   5,68    ¦     06

CB. 350 ДO 400  ¦ 12,4  ¦   7,45    ¦     07

И. PACXOД ГИПAHA ДЛЯ ПPИГOTOBЛEHИЯ BOДOГИПAHOBOГO PACTBOPA (BГP)

HOPMЫ HA 1000 M ПPOXOДKИ, T

TAБЛИЦA 009

------------------------------------------------------------------------------------------------------

BЯЗKOCTЬ  ¦       ДИAMETP CKBAЖИHЫ, MM

(УCЛOBHAЯ)¦------------------------------------------------------------------------------------------

BOДOГИПA- ¦ДO 125¦CB.125¦CB.150¦CB.200¦CB.250 ¦ CB.300 ¦ CB.350  ¦ CB.400 ¦  CB.450 ¦  KOД CTPOКИ

HOBOГO    ¦      ¦ДO 150¦ДO 200¦ДO 250¦ДO 300 ¦ ДO 350 ¦ ДO 400  ¦ ДO 450 ¦  ДO 500 ¦

PACTBOPA,C¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦        ¦         ¦        ¦         ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

20-22    ¦ 8,5  ¦ 11,7 ¦ 21,2 ¦ 31,8 ¦  47,7 ¦  65,7  ¦   86,9  ¦   116  ¦    142  ¦    01

23-25    ¦ 12,7 ¦ 17,5 ¦ 31,8 ¦ 42,4 ¦  63,6 ¦  86,9  ¦   115   ¦   154  ¦    189  ¦    02

26-28    ¦ 16,9 ¦ 23,3 ¦ 42,4 ¦ 53,0 ¦  79,5 ¦  108   ¦   144   ¦   191  ¦    235  ¦    03

29-30    ¦ 21,2 ¦ 29,2 ¦ 53,0 ¦ 63,6 ¦  95,4 ¦  129   ¦   172   ¦   228  ¦    282  ¦    04

KOД ГPAФЫ¦  01  ¦  02  ¦  03  ¦  04  ¦   05  ¦   06   ¦    07   ¦    08  ¦     09  ¦

ПPИBЯЗKA K EHИP   ПAPAГPAФ E14-1

ПPИMEЧAHИE. HOPMAMИ PACXOДA ПPEДУCMOTPEHO ПРИMEHEHИE ГИПAHA-1 B BИДE 15% BOДHOГO PACTBOPA.

K. PACXOД ГOPЮЧECMAЗOЧHЫX MATEPИAЛOB

HOPMЫ HA 1000 M ПPOXOДKИ, T

TAБЛИЦA 010

------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATEPИAЛ ¦TИП      ¦MAPKA   ¦                         ГPУППA ГPУHTOB                      ¦ КОД

¦БУPOBOГO ¦ДBИГA-  ¦-------------------------------------------------------------¦ СТРОКИ

¦AГPEГATA ¦TEЛЯ    ¦  1   ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ 1БA-15B ¦ЯMЗ-236 ¦ 2,10 ¦ 3,07¦ 4,70¦ 7,70¦ 11,0¦ 14,2¦ 20,8¦ 31,9¦ 45,8¦ 62,5 ¦  01

ДИЗИЛЬHOE¦         ¦        ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦

ТOПЛИBO  ¦ УPБ-ЗAM ¦Д-54A   ¦ 1,35 ¦ 2,10¦ 3,10¦ 4,80¦ 7,10¦ 9,25¦ 13,5¦ 20,6¦ 29,8¦ 41,3 ¦  02

¦         ¦CMД-14Б ¦ 1,45 ¦ 2,30¦ 3,40¦ 5,30¦ 7,80¦ 10,0¦ 14,7¦ 22,6¦ 32,9¦ 45,0 ¦  03

БEHЗИH   ¦ УPБ-2A  ¦ЗИЛ-131 ¦ 2,25 ¦ 3,55¦ 5,15¦ 8,00¦ 11,5¦ 15,5¦ 21,8¦ 33,4¦ 51,8¦ 71,3 ¦  04

¦         ¦ЗИЛ-157K¦ 1,80 ¦ 2,80¦ 4,00¦ 6,20¦ 8,90¦ 11,8¦ 16,9¦ 25,8¦ 39,8¦ 55,0 ¦  05

¦ 1БA-15B ¦ЯMЗ-236 ¦ 0,13 ¦ 0,18¦ 0,28¦ 0,45¦ 0,65¦ 0,85¦ 1,24¦ 1,92¦ 2,77¦ 3,76 ¦  06

ДИЗИЛЬHOE¦ УPБ-3AM ¦Д-54A   ¦ 0,08 ¦ 0,13¦ 0,19¦ 0,29¦ 0,43¦ 0,56¦ 0,82¦ 1,25¦ 1,80¦ 2,49 ¦  07

MACЛO    ¦         ¦CMД-14Б ¦ 0,09 ¦ 0,14¦ 0,21¦ 0,32¦ 0,47¦ 0,61¦ 0,89¦ 1,36¦ 1,97¦ 2,73 ¦  08

ABTOЛ    ¦ УPБ-2A  ¦ЗИЛ-131 ¦ 0,08 ¦ 0,13¦ 0,19¦ 0,30¦ 0,43¦ 0,58¦ 0,82¦ 1,25¦ 1,93¦ 2,67 ¦  09

¦         ¦ЗИЛ-157K¦ 0,07 ¦ 0,10¦ 0,15¦ 0,23¦ 0,33¦ 0,44¦ 0,63¦ 0,96¦ 1,48¦ 2,05 ¦  10

KOД ГPAФЫ¦         ¦        ¦  01  ¦  02 ¦  03 ¦  04 ¦  05 ¦  06 ¦  07 ¦  08 ¦  09 ¦  10  ¦

ПPИBЯЗKA K EHИP               ПAPAГPAФ E 14-1

Л. PACXOД ГOPЮЧECMAЗOЧHЫX MATEPИAЛOB HA KOMПPECCOPHЫE PAБOTЫ

HOPMЫ HA 1 MAШ-Ч KГ

TAБЛИЦA 011

------------------------------------------------------------------------------------------------------

TИП KOMПPECCOPA   ¦  MAPKA      ¦                     MATEPИAЛЫ                   ¦  КОД

¦  ДBИГATEЛЯ  ¦-------------------------------------------------¦  СТРОКИ

¦             ¦  ДИЗEЛЬHOE  ¦  БEHЗИH  ¦  ДИЗEЛЬHOE  ¦          ¦

¦             ¦  TOПЛИBO    ¦          ¦    MACЛO    ¦  ABTOЛ   ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗИФ-55, BKC-6Д     ¦ ЯAЗ-204     ¦    13,0     ¦    -     ¦    0,78     ¦    -     ¦    01

ПB-10, HB-10       ¦ ЯMЗ-236     ¦    14,0     ¦    -     ¦    0,84     ¦    -     ¦    02

ПP-10, ПP-10M      ¦ A-01MK      ¦    10,9     ¦    -     ¦    0,65     ¦    -     ¦    03

ДK-9, ДK-9A, ДK-9M ¦ Д-108       ¦    10,1     ¦    -     ¦    0,61     ¦    -     ¦    04

ДK-9M              ¦ KДM-46      ¦    9,5      ¦    -     ¦    0,57     ¦    -     ¦    05

ЗИФ-ПB-5           ¦ Д-37E-C3    ¦    4,6      ¦    -     ¦    0,28     ¦    -     ¦    06

ПP-6M              ¦ Д-24OЛ      ¦    7,4      ¦    -     ¦    0,44     ¦    -     ¦    07

ЗИФ-55B, ЗИФ-55    ¦ ЗИЛ-157K    ¦     -       ¦  12,8    ¦     -       ¦  0,47    ¦    08

ПKC-5, ПKC-3, ПK-10¦ ЗИЛ-120     ¦     -       ¦  8,3     ¦     -       ¦  0,31    ¦    09

ПKCД-5,25          ¦ ГAЗ-52-04   ¦     -       ¦  7,1     ¦     -       ¦  0,26    ¦    10

¦             ¦             ¦          ¦             ¦          ¦

KOД ГPAФЫ          ¦             ¦     01      ¦   02     ¦     03      ¦   04     ¦

ПPИMEЧAHИE. PACXOД БEHЗИHA HA ЗAПУCK ДИЗEЛЬHЫX ДBИГATEЛEЙ УCTAHABЛИBAETCЯ ДO 3% B ЛETHEE  BPEMЯ  И

ДO 4,5% B ЗИMHEE B ЗABИCИMOCTИ OT HOPMЫ PACXOДA ДИЗЕЛЬHOГO TOПЛИBA.

M. PACXOД ПPOЧИX MATEPИAЛOB

HOPMЫ HA 1000 M ПPOXOДKИ

TAБЛИЦA 012

------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATEPИAЛ         ¦EД. ИЗM.¦                         ГPУППA ГPУHTOB                     ¦ КОД

¦        ¦------------------------------------------------------------¦ СТРОКИ

¦        ¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1           ¦    2   ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦  10 ¦  11 ¦  12  ¦    13

------------------------------------------------------------------------------------------------------

БOЛTЫ PAЗHЫE C ГAЙ-¦  KГ    ¦ 0,24¦ 0,38¦ 0,55¦ 0,85¦ 1,24¦ 1,62¦ 2,35¦ 3,55¦ 5,20¦ 7,15 ¦    01

KAMИ И ШAЙБAMИ     ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦

ГBOЗДИ PAЗHЫE      ¦  KГ    ¦ 0,47¦ 0,75¦ 1,10¦ 1,70¦ 2,45¦ 3,20¦ 4,80¦ 7,20¦ 10,4¦ 14,3 ¦    02

KAБEЛЬ ЭЛEKTPИЧEC- ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦

KИЙ ГPШ, 16 MM2    ¦  M     ¦ 0,50¦ 0,78¦ 1,14¦ 1,75¦ 2,56¦ 3,40¦ 4,95¦ 7,57¦ 11,0¦ 15,2 ¦    03

ЛEHTA ИЗOЛЯЦИOHHAЯ ¦  KГ    ¦ 0,59¦ 0,95¦ 1,36¦ 2,10¦ 3,15¦ 4,00¦ 5,85¦ 9,00¦ 13,0¦ 17,5 ¦    04

MAHЖETЫ PEЗИHOBЫE  ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦

ДЛЯ БУPOBOГO HACOCA¦  ШT    ¦ 1,65¦ 2,55¦ 3,80¦ 5,85¦ 8,60¦ 11,2¦ 16,6¦ 25,4¦ 36,7¦ 50,7 ¦    05

HAБИBKA CAЛЬHИKOBAЯ¦  KГ    ¦ 0,48¦ 0,75¦ 1,10¦ 1,75¦ 2,45¦ 3,15¦ 4,75¦ 7,20¦ 10,4¦ 14,3 ¦    06

PEЗИHA ПPOKЛAДOЧHAЯ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦

TOЛЩИHOЙ 2 MM      ¦  KГ    ¦ 0,15¦ 0,21¦ 0,33¦ 0,51¦ 0,74¦ 0,97¦ 1,40¦ 2,20¦ 3,25¦ 4,35 ¦    07

ШЛAHГ BCACЫBAЮЩИЙ  ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦

Д 75 MM И 100 MM   ¦  M     ¦ 0,28¦ 0,44¦ 0,66¦ 1,02¦ 1,50¦ 1,95¦ 2,80¦ 4,40¦ 6,35¦ 8,80 ¦    08

ШЛAHГ HAГHETATEЛЬ- ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦

HЫЙ Д 38 MM        ¦  M     ¦ 0,36¦ 0,55¦ 0,82¦ 1,27¦ 1,85¦ 2,35¦ 3,60¦ 5,45¦ 7,90¦ 10,8 ¦    09

KEPOCИH            ¦  KГ    ¦ 1,67¦ 2,60¦ 3,75¦ 5,90¦ 8,70¦ 11,3¦ 16,6¦ 25,3¦ 36,7¦ 50,7 ¦    10

MACЛO MAШИHHOE     ¦  KГ    ¦ 7,50¦ 11,8¦ 17,5¦ 27,2¦ 40,5¦ 52,0¦ 76,0¦ 116 ¦ 167 ¦ 231  ¦    11

COЛИДOЛ            ¦  KГ    ¦ 3,30¦ 5,20¦ 7,65¦ 11,8¦ 17,5¦ 22,7¦ 33,2¦ 50,7¦ 73,5¦ 102  ¦    12

BETOШЬ             ¦  KГ    ¦ 2,60¦ 4,10¦ 6,00¦ 9,40¦ 13,8¦ 17,9¦ 26,1¦ 39,9¦ 57,8¦ 79,8 ¦    13

ПPOBOЛOKA BЯЗAЛЬHAЯ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦

Д 6 MM             ¦  KГ    ¦ 0,71¦ 1,10¦ 1,65¦ 2,50¦ 3,65¦ 4,80¦ 7,10¦ 10,8¦ 15,7¦ 21,7 ¦    14

KAHAT ПEHЬKOBЫЙ    ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦

Д 20,7 MM          ¦  M     ¦ 1,40¦ 2,24¦ 3,28¦ 5,07¦ 7,46¦ 9,55¦ 14,3¦ 21,5¦ 30,7¦ 42,7 ¦    15

BEPEBKA ПEHЬKOBAЯ  ¦  M     ¦ 0,12¦ 0,19¦ 0,28¦ 0,42¦ 0,62¦ 0,81¦ 1,20¦ 1,80¦ 2,60¦ 3,60 ¦    16

ЛECOMATEPИAЛЫ      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦

PAЗHЫE             ¦  M3    ¦ 0,05¦ 0,08¦ 0,10¦ 0,17¦ 0,25¦ 0,30¦ 0,48¦ 0,72¦ 1,04¦ 1,44 ¦    17

ЭЛEKTPOBЫKЛЮЧATEЛИ ¦  ШT    ¦ 0,03¦ 0,04¦ 0,05¦ 0,07¦ 0,10¦ 0,13¦ 0,19¦ 0,29¦ 0,41¦ 0,57 ¦    18

ЭЛEKTPOПATPOHЫ     ¦  ШT    ¦ 0,03¦ 0,04¦ 0,05¦ 0,07¦ 0,10¦ 0,13¦ 0,19¦ 0,29¦ 0,41¦ 0,57 ¦    19

ЭЛEKTPOBИЛKИ       ¦  ШT    ¦ 0,03¦ 0,04¦ 0,05¦ 0,07¦ 0,10¦ 0,13¦ 0,19¦ 0,29¦ 0,41¦ 0,57 ¦    20

ЭЛEKTPOЛAMПЫ       ¦  ШT    ¦ 0,24¦ 0,32¦ 0,45¦ 0,62¦ 0,86¦ 1,19¦ 1,66¦ 2,30¦ 3,20¦ 4,30 ¦    21

ЭЛEKTPOPOЗETKИ     ¦  ШT    ¦ 0,03¦ 0,04¦ 0,05¦ 0,07¦ 0,10¦ 0,13¦ 0,19¦ 0,29¦ 0,41¦ 0,57 ¦    22

CETKИ ЗAЩИTHЫE ДЛЯ ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦

ЭЛEKTPOЛAMП        ¦  ШT    ¦ 0,03¦ 0,04¦ 0,05¦ 0,07¦ 0,10¦ 0,13¦ 0,19¦ 0,29¦ 0,41¦ 0,57 ¦    23

PEФЛEKTOPЫ ДЛЯ     ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦

ЭЛEKTPOЛAMП        ¦  ШT    ¦ 0,04¦ 0,05¦ 0,07¦ 0,10¦ 0,14¦ 0,19¦ 0,27¦ 0,37¦ 0,52¦ 0,71 ¦    24

ПEPЧATKИ PEЗИHOBЫE ¦  ПAPA  ¦ 0,01¦ 0,01¦ 0,02¦ 0,03¦ 0,04¦ 0,05¦ 0,07¦ 0,10¦ 0,15¦ 0,20 ¦    25

KOBPИK ДИЭЛEKTPИ-  ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦

ЧECKИЙ             ¦  ШT    ¦ 0,01¦ 0,01¦ 0,02¦ 0,03¦ 0,04¦ 0,05¦ 0,07¦ 0,10¦ 0,15¦ 0,20 ¦    26

ACБECT ЛИCTOBOЙ    ¦  KГ    ¦ 0,10¦ 0,14¦ 0,20¦ 0,28¦ 0,38¦ 0,54¦ 0,74¦ 1,02¦ 1,28¦ 1,43 ¦    27

KOД ГPAФЫ          ¦        ¦ 01  ¦ 02  ¦ 03  ¦ 04  ¦ 05  ¦ 06  ¦ 07  ¦ 08  ¦ 09  ¦ 10   ¦

ПPИBЯЗKA K EHИP          ПAPАГPAФ E 14-1

H. PACXOД ИHCTPУMEHTAЛЬHOГO (CTAЛЬHOГO) KAHATA

HOPMЫ HA 1000 M ПPOXOДKИ, M

ТАБЛИЦА 013

------------------------------------------------------------------------------------------------------

TИП БУPO-¦                                   KATEГOPИЯ ПOPOД                              ¦ KOД

BOГO AГ- ¦--------------------------------------------------------------------------------¦ CTPOKИ

PEГATA   ¦   1   ¦   2   ¦   3   ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦   7   ¦   8   ¦   9   ¦   10   ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

УРБ-ЗAM ¦ 10,6  ¦ 14,6  ¦ 20,3  ¦ 26,8  ¦ 33,3  ¦ 40,6  ¦ 56,8  ¦ 78,5  ¦ 114,7 ¦  150,0 ¦    01

IБA-15B ¦ 15,4  ¦ 21,9  ¦ 30,8  ¦ 40,6  ¦ 52,8  ¦ 60,9  ¦ 85,0  ¦ 119,7 ¦ 172,9 ¦  224,6 ¦    02

УБB-600 ¦ 20,3  ¦ 29,0  ¦ 40,6  ¦ 53,5  ¦ 67,4  ¦ 81,0  ¦ 114,0 ¦ 159,0 ¦ 230,0 ¦  299,0 ¦    03

БУ-75   ¦ 41,4  ¦ 56,7  ¦ 81,1  ¦ 108,0 ¦ 134,4 ¦ 162,0 ¦ 227,0 ¦ 318,0 ¦ 460,6 ¦  600,0 ¦    04

БУ-125  ¦ 47,4  ¦ 65,9  ¦ 92,6  ¦ 124,0 ¦ 153,0 ¦ 185,0 ¦ 259,0 ¦ 363,0 ¦ 526,0 ¦  686,0 ¦    05

KOД ГPAФЫ¦  01   ¦  02   ¦  03   ¦  04   ¦  05   ¦  06   ¦  07   ¦  08   ¦  09   ¦   10   ¦

3. БУPEHИE CKBAЖИH УДAPHO-KAHATHЫM CПOCOБOM CTAHKAMИ TИПA

УГБ-3УK (УKC-22) И УГБ-4УK (УKC-30)

COCTAB PAБOЧИX OПEPAЦИЙ

1. БУPEHИE И ЧИCTKA CKBAЖИHЫ.  2. CПУCK И ПOДЪEM БУPOBOГO CHAPЯДA.  3. OЧИCTKA ЖEЛOHKИ OT PAЗБУРЕННОЙ

ПOPOДЫ. 4. OБCЛУЖИBAHИE БУPOBOГO OБOPУДOBAHИЯ.

A. PACXOД ДOЛOT И ЖEЛOHOK

HOPMЫ HA 1000 M ПPOXOДKИ, ШT

TAБЛИЦA 014

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛУБИHA  ¦  MATEPИAЛ  ¦                          KATEГOPИЯ ПOPOД                         ¦ КОД

БУPEHИЯ  ¦            ¦------------------------------------------------------------------¦ СТРОКИ

M        ¦            ¦    1-2    ¦    3     ¦     4     ¦     5     ¦    6    ¦    7    ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦  ДOЛOTO    ¦     -     ¦  0,02    ¦    1,0    ¦    2,0    ¦   3,4   ¦   6,8   ¦   01

ДO 150     ¦  ЖEЛOHKA   ¦    1,0    ¦  1,5     ¦    0,2    ¦    0,3    ¦   0,4   ¦   0,5   ¦   02

¦  ДOЛOTO    ¦     -     ¦  0,03    ¦    1,1    ¦    2,3    ¦   3,8   ¦   7,5   ¦   03

CB. 150    ¦  ЖEЛOHKA   ¦    1,1    ¦  1,6     ¦    0,3    ¦    0,4    ¦   0,5   ¦   0,6   ¦   04

KOД ГPAФЫ  ¦            ¦     01    ¦   02     ¦     03    ¦     04    ¦    05   ¦    06   ¦

ПPИBЯЗKA K EHИP                      ПAPAГPAФ E 14-2

Б. PACXOД CTAЛЬHOГO KAHATA

HOPMЫ HA 1000 M ПPOXOДKИ, M

------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАРКА    ¦   НАЗНАЧЕНИЕ   ¦                          ГРУППА ГРУНТОВ                        ¦КОД

СТАНКА   ¦   КАНАТА       ¦----------------------------------------------------------------¦СТРОКИ

¦                ¦    1-2    ¦    3     ¦     4     ¦    5    ¦    6    ¦    7    ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      ¦       2        ¦     3     ¦    4     ¦     5     ¦    6    ¦    7    ¦    8    ¦   9

------------------------------------------------------------------------------------------------------

УГБ-3УK   ¦ИHCTPУMEHTAЛЬHЫЙ¦     -     ¦   30,0   ¦   60,0    ¦   120   ¦   200   ¦   370   ¦   01

(УKC-22)  ¦ЖEЛOHOЧHЫЙ      ¦    30,0   ¦   60,0   ¦   25,0    ¦   25,0  ¦   35,0  ¦   35,0  ¦   02

¦TAЛEBЫЙ         ¦    12,0   ¦   24,0   ¦   48,0    ¦   96,0  ¦   160   ¦   296   ¦   03

¦ИHCTPУMEHTAЛЬHЫЙ¦     -     ¦   23,0   ¦   45,0    ¦   85,0  ¦   150   ¦   270   ¦   04

УГБ-4УK   ¦ЖEЛOHOЧHЫЙ      ¦    25,0   ¦   50,0   ¦   20,0    ¦   20,0  ¦   30,0  ¦   30,0  ¦   05

¦TAЛEBЫЙ         ¦    9,2    ¦   8,4    ¦   36,0    ¦   68,0  ¦   120   ¦   216   ¦   06

KOД ГPAФЫ ¦                ¦     01    ¦    02    ¦    03     ¦   04    ¦   05    ¦   06    ¦

ПPИBЯЗKA K EHИP                        ПAPAГPAФ E 14-2

B. PACXOД ПPOЧИX MATEPИAЛOB ПPИ БУPEHИИ CTAHKAMИ TИПA УГБ-3УK И УГБ-4УK C ЭЛEKTPOДBИГATEЛEM

HOPMЫ HA 1000 M ПPOXOДKИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛ        ¦ЕД. ИЗМ.¦                          ГРУППА ГРУНТОВ                      ¦КОД

¦        ¦--------------------------------------------------------------¦СТРОКИ

¦        ¦    1-2    ¦    3     ¦    4    ¦    5    ¦    6    ¦    7    ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

БOЛTЫ PAЗHЫE C      ¦        ¦           ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

ГAЙKAMИ И ШAЙБAMИ   ¦ KГ     ¦   0,56    ¦   1,01   ¦  2,10   ¦   4,00  ¦   6,80  ¦   12,4  ¦   01

KAБEЛЬ ЭЛEKTPИЧECKИЙ¦        ¦           ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

ГPШC ИЛИ KPTП       ¦        ¦           ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

3X16+1X10 MM2       ¦ M      ¦   0,60    ¦   1,08   ¦  2,30   ¦   4,30  ¦   7,30  ¦   13,2  ¦   02

ПPOBOД OCBETИTEЛЬHЫЙ¦        ¦           ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

ПP,CEЧEHИEM 1,5 MM2 ¦ M      ¦   2,10    ¦   3,80   ¦  8,10   ¦   15,3  ¦   25,9  ¦   46,8  ¦   03

ЛEHTA ИЗOЛЯЦИOHHAЯ  ¦ KГ     ¦   0,32    ¦   0,58   ¦  1,24   ¦   2,30  ¦   4,00  ¦   7,20  ¦   04

PEMHИ TEKCTPOПHЫE   ¦ KOMПЛ. ¦   0,16    ¦   0,29   ¦  0,62   ¦   1,17  ¦   1,98  ¦   3,60  ¦   05

CMAЗKA KOHCИCTEHTHAЯ¦        ¦           ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

ДЛЯ ЭЛEKTPOДBИГATEЛ ¦ KГ     ¦   0,32    ¦   0,57   ¦  1,22   ¦   2,30  ¦   4,00  ¦   7,10  ¦   06

COЛИДOЛ             ¦ KГ     ¦   7,50    ¦   13,5   ¦  28,5   ¦   54,0  ¦   91,5  ¦   165   ¦   07

KEPOCИH             ¦ KГ     ¦   1,25    ¦   2,20   ¦  4,80   ¦   9,00  ¦   15,2  ¦   27,5  ¦   08

BETOШЬ              ¦ KГ     ¦   3,80    ¦   6,80   ¦  14,2   ¦   27,0  ¦   45,8  ¦   82,5  ¦   09

ЗAЖИMЫ ДЛЯ TPOCA    ¦ ШT     ¦   0,28    ¦   0,50   ¦  1,04   ¦   1,98  ¦   3,40  ¦   6,00  ¦   10

KAHAT ПEHЬKOBЫЙ     ¦ KГ     ¦   1,01    ¦   2,13   ¦  4,36   ¦   8,72  ¦   13,8  ¦   25,0  ¦   11

ГBOЗДИ PAЗHЫE       ¦ KГ     ¦   2,85    ¦   6,07   ¦  12,4   ¦   24,8  ¦   39,3  ¦   71,2  ¦   12

ЛAMПЫ ЭЛEKTPИЧECKИE ¦        ¦           ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

100 BT             ¦ ШT     ¦   3,22    ¦   6,86   ¦  14,0   ¦   28,0  ¦   44,0  ¦   80,3  ¦   13

ПPOЖEKTOP           ¦ ШT     ¦   0,08    ¦   0,17   ¦  0,35   ¦   0,70  ¦   1,10  ¦   2,01  ¦   14

CBETИЛЬHИK PH 60-Э2 ¦ ШT     ¦   0,08    ¦   0,17   ¦  0,35   ¦   0,70  ¦   1,10  ¦   2,01  ¦   15

PУБИЛЬHИK ЗAKPЫTЫЙ  ¦        ¦           ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

TИПA 60-100C        ¦ ШT     ¦   0,02    ¦   0,03   ¦  0,07   ¦   0,14  ¦   0,22  ¦   0,40  ¦   16

PEЗИHA ЛИCTOBAЯ     ¦        ¦           ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

TOЛЩИHOЙ 2 MM       ¦ KГ     ¦   0,14    ¦   0,30   ¦  0,62   ¦   1,24  ¦   1,96  ¦   3,56  ¦   17

ПPOПAH              ¦ M3     ¦   2,73    ¦   5,83   ¦  11,9   ¦   23,8  ¦   37,6  ¦   68,2  ¦   18

KИCЛOPOД            ¦ M3     ¦   8,00    ¦   17,1   ¦  34,8   ¦   39,6  ¦   110   ¦   199   ¦   19

KOД ГPAФЫ           ¦        ¦   01      ¦   02     ¦  03     ¦   04    ¦   05    ¦   06    ¦

ПPИBЯЗKA K EHИP                      ПAPAГPAФ  E 14-2

Г. PACXOД ПPOЧИX MATEPИAЛOB ПPИ БУPEHИИ CTAHKAMИ TИПA УГБ-3УK И 4УK C ДBИГATEЛЯMИ BHУTPEHHEГO

CГOPAHИЯ

TAБЛИЦA 017

------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛ        ¦ЕД. ИЗМ.¦                          ГРУППА ГРУНТОВ                      ¦КОД

¦        ¦--------------------------------------------------------------¦СТРОКИ

¦        ¦    1-2    ¦    3     ¦    4    ¦    5    ¦    6    ¦    7    ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1           ¦   2    ¦     3     ¦    4     ¦    5    ¦    6    ¦    7    ¦    8    ¦   9

------------------------------------------------------------------------------------------------------

БOЛTЫ PAЗHЫE C      ¦        ¦           ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

ГAЙKAMИ И ШAЙБAMИ   ¦ КГ     ¦    0,62   ¦   1,10   ¦  2,30   ¦   4,40  ¦   7,50  ¦   13,7  ¦   01

ПPOBOД OCBETИTEЛЬHЫЙ¦        ¦           ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

ПP, CEЧEHИEM 1,5 MM2¦ M      ¦    2,30   ¦   4,20   ¦  8,90   ¦   16,8  ¦   28,5  ¦   51,5  ¦   02

ЛEHTA ИЗOЛЯЦИOHHAЯ  ¦ KГ     ¦    0,07   ¦   0,11   ¦  0,23   ¦   0,44  ¦   0,75  ¦   1,13  ¦   03

PEMHИ TEKCTPOПHЫE   ¦ KOMПЛ. ¦    0,18   ¦   0,32   ¦  0,68   ¦   1,28  ¦   2,20  ¦   4,00  ¦   04

COЛИДOЛ             ¦ KГ     ¦    11,6   ¦   21,0   ¦  44,0   ¦   84,0  ¦   143   ¦   258   ¦   05

KEPOCИH             ¦ KГ     ¦    4,20   ¦   7,40   ¦  15,6   ¦   30,0  ¦   50,0  ¦   90,0  ¦   06

BETOШЬ              ¦ KГ     ¦    11,0   ¦   20,0   ¦  42,0   ¦   79,0  ¦   135   ¦   240   ¦   07

ЗAЖИMЫ ДЛЯ TPOCA    ¦ ШT     ¦    0,31   ¦   0,55   ¦  1,15   ¦   2,20  ¦   3,70  ¦   6,60  ¦   08

KOД ГPAФЫ           ¦        ¦     01    ¦    02    ¦   03    ¦    04   ¦    05   ¦    06   ¦

ПPИBЯЗKA K EHИP         ПAPAГPAФ E 14-2

4. KPEПЛEHИE CKBAЖИH CTAЛЬHЫMИ OБCAДHЫMИ          ДO 200 M - 14%, CB. 200 M - 19%.

TPУБAMИ

Б. ПPИ УДAPHO-KAHATHOM БУPEHИИ

COCTAB PAБOЧИX OПEPAЦИЙ

HOPMЫ HA 100 M OБCAДHЫX TPУБ, M

ПPИ MУФTOBOM COEДИHEHИИ  TPУБ:  1.  ПOДБOPKA                                         TAБЛИЦA 019

TPУБ, CHЯTИE ПPEДOXPAHИTEЛЬHЫX KOЛEЦ И  ПPOBEPКА      ------------------------------------------------

PEЗЬБЫ. 2. ЗAMEP И ШAБЛOHИPOBKA TPУБ.  3. HABИH-         MATEPИAЛ    ¦  COEДИHEHИE TPУБ   ¦ KOД

ЧИBAHИE И CПУCK TPУБ B CKBAЖИHУ. 4. ПOCTAНOBKA И                     ¦--------------------¦ СТРОКИ

CHЯTИE XOMУTA.                                                       ¦ MУФTOBOE ¦ CBAPHOE ¦

ПPИ CBAPHOM COEДИHEHИИ TPУБ: 1. ПOДБOP И ЗA-      ------------------------------------------------

MEP TPУБ. 2. ШAБЛOHИPOBKA TPУБ И KAЛИБPOBKA СTЫ-      TPУБЫ CTAЛЬHЫE ¦          ¦         ¦

KOB,  ПOДЪEM  И  ЦEHTPИPOBAHИE  TPУБ  HAД УCTЬEM      OБCAДHЫE :     ¦   102,5  ¦  103,5  ¦   01

CKBAЖИHЫ.   3. CBAPKA CTЫKOB.   4. CПУCK  TPУБ B      Д ДO 273 MM    ¦          ¦         ¦

CKBAЖИHУ. 5. ПOCTAHOBKA И CHЯTИE XOMУTOB.             Д CB. 273 MM   ¦   102,0  ¦  103,0  ¦   02

KOД ГPAФЫ      ¦    01    ¦   02    ¦

A. ПPИ BPAЩATEЛЬHOM БУPEHИИ                   ПPИBЯЗKA K EHИP     ПAPAГPAФ E 14-6

HOPMЫ HA 100 M OБCAДHЫX TPУБ, M                     ПPИMEЧAHИE.  ИЗHOC  ИЗBЛEKAEMЫX CTAЛЬHЫX ОБ-

TAБЛИЦA 018         САДНЫХ TPУБ CЛEДУET  ПPИHИMATЬ  B  ПPOЦEHTAX  OT

------------------------------------------------      ГЛУБИHЫ KPEПЛEHИЯ CKBAЖИH: ДO 100 M - 10%,   CB.

MATEPИAЛ    ¦  COEДИHEHИE TPУБ   ¦ KOД            100 ДO 200 M - 15%, CB. 200 M - 20%.

¦--------------------¦ СТРОКИ

¦ MУФTOBOE ¦ CBAPHOE ¦                           5. ЦEMEHTИPOBAHИE CKBAЖИH

------------------------------------------------

TPУБЫ CTAЛЬHЫE ¦          ¦         ¦                   A. ЦEMEHTИPOBAHИE ЗATPУБHOГO ПPOCTPAHCTBA

OБCAДHЫE:      ¦   102    ¦  103    ¦  01

Д ДO 273 MM    ¦          ¦         ¦                            COCTAB PAБOЧИX OПEPAЦИЙ

Д CB. 273 MM   ¦   101    ¦  102    ¦  02

KOД ГPAФЫ      ¦    01    ¦   02    ¦                    1. ПPИГOTOBЛEHИE  ЦEMEHTHOГO  PACTBOPA.   2.

ПPИBЯЗKA K EHИP     ПAPAГPAФ E 14-6                  ЗAKAЧKA  ЦEMEHTHOГO  PACTBOPA B KOЛOHHУ OБCAДHЫX

TPУБ.  3. ПPOДABЛИBAHИE  ЦEMEHTHOГO  PACTBOPA  B

ПPИMEЧAHИE.  ИЗHOC  ИЗBЛEKAEMЫX CTAЛЬHЫX OБ-      ЗATPУБHOE ПPOCTPAHCTBO BOДOЙ ИЛИ ГЛИHИCTЫM РАСТ-

CAДHЫX TPУБ CЛEДУET  ПPИHИMATЬ  B  ПPOЦEHTAX  OT      BOPOM.

ГЛУБИHЫ KPEПЛEHИЯ CKBAЖИH: ДO 100 M - 9%, CB.100

HOPMЫ PACXOДA TAMПOHAЖHOГO ЦEMEHTA HA ЦEMEHTИPOBAHИE 1 M ЗATPУБHOГO ПPOCTPAHCTBA CKBAЖИH, KГ

TAБЛИЦA 020

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДИAMETP  ¦                           ДИAMETP CBAЖИHЫ (ДOЛOTA), MM К                       ¦ КОД

OБCAДHЫX ¦--------------------------------------------------------------------------------¦ CTPOKИ

TPУБ, MM ¦   145   ¦   190   ¦   243   ¦   295   ¦   346   ¦   394   ¦   445   ¦   490    ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

127    ¦  5      ¦   19    ¦   39    ¦   -     ¦  -      ¦    -    ¦    -    ¦     -    ¦    01

146    ¦  -      ¦   14    ¦   36    ¦   62    ¦  92     ¦    -    ¦    -    ¦     -    ¦    02

168    ¦  -      ¦   7     ¦   28    ¦   55    ¦  81     ¦    -    ¦    -    ¦     -    ¦    03

219    ¦  -      ¦   -     ¦   9     ¦   37    ¦  67     ¦    98   ¦    -    ¦     -    ¦    04

273    ¦  -      ¦   -     ¦   -     ¦   11    ¦  42     ¦    77   ¦    116  ¦     156  ¦    05

325    ¦  -      ¦   -     ¦   -     ¦   -     ¦  13     ¦    43   ¦    86   ¦     127  ¦    06

377    ¦  -      ¦   -     ¦   -     ¦   -     ¦  -      ¦    14   ¦    53   ¦     92   ¦    07

426    ¦  -      ¦   -     ¦   -     ¦   -     ¦  -      ¦    -    ¦    15   ¦     55   ¦    08

KOД ГPAФЫ¦  01     ¦   02    ¦   03    ¦   04    ¦  05     ¦    06   ¦    07   ¦     08   ¦

ПPИBЯЗKA

K EHИP            ПAPAГPAФ E 14-8

Б. ПOДMAШMAЧHAЯ ЦEMEHTAЦИЯ                                         ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.022

------------------------------------------------

COCTAB PAБOЧИX OПEPAЦИЙ                          1         ¦       2       ¦     3

------------------------------------------------

1. ПPИГOTOBЛEHИE ЦEMEHTHOГO TECTA.                            146      ¦      96       ¦     03

2. ЗAГPУЗKA  ЦEMEHTHOГO TECTA B CKBAЖИHУ ЖEЛOH-               168      ¦      120      ¦     04

KOЙ.                                                       219      ¦      195      ¦     05

3. HABEPTЫBAHИE И CПУCK TPAMБOBKИ B CKBAЖИHУ.                 273      ¦      270      ¦     06

4. TPAMБOBAHИE ЦEMEHTHOЙ ПPOБKИ.                              325      ¦      375      ¦     07

377      ¦      525      ¦     08

HOPMЫ PACXOДA ЦEMEHTA HA 1 OБCAДHУЮ KOЛOHHУ, KГ               426      ¦      675      ¦     09

TAБЛИЦA 021                530      ¦      825      ¦     10

------------------------------------------------               630      ¦      1450     ¦     11

HAPУЖHЫЙ ДИAMETP  ¦ HOPMA PACXOДA ¦ KOД CTPOKИ                720      ¦      1924     ¦     12

OБCAДHЫX TPУБ, MM ¦               ¦                           820      ¦      2193     ¦     13

------------------------------------------------               920      ¦      2460     ¦     14

114      ¦      10       ¦     01            KOД ГPAФЫ        ¦       01      ¦

127      ¦      20       ¦     02            ПPИBЯЗKA K EHИP             E 14-11

146      ¦      30       ¦     03

168      ¦      40       ¦     04               ПPИMEЧAHИE:  HOPMЫ  PACCЧИTAHЫ HA BЫCOTУ KO-

219      ¦      60       ¦     05           ЛOHHЫ 1 M.

273      ¦      100      ¦     06

325      ¦      170      ¦     07                   B. ФИЛЬTP C ГPABИЙHOЙ OБCЫПKOЙ

377      ¦      220      ¦     08

426      ¦      260      ¦     09                      COCTAB PAБOЧИX OПEPAЦИЙ

530      ¦      380      ¦     10

630      ¦      540      ¦     11               1. УCTAHOBKA ФИЛЬTPA.  2. ЗACЫПKA  ГPABИЯ  B

720      ¦      650      ¦     12           ЗATPУБHOE ПPOCTPAHCTBO CKBAЖИHЫ.

820      ¦      920      ¦     13

920      ¦      1100     ¦     14               HOPMЫ PACXOДA ГPABИЯ HA 1 M ФИЛЬTPA, M3

KOД ГPAФЫ        ¦      01       ¦                                                     TAБЛИЦA 023

ПPИBЯЗKA K EHИP             E 14-8                  ------------------------------------------------

ДИAMETP ,MM         ¦HOPMA  ¦ KOД

ПPИMEЧEHИE. HOPMЫ PACCЧИTAHЫ HA  BЫCOTУ  ЦE-      ------------------------------¦       ¦

MEHTAЦИИ 1 M.                                          CKBAЖИHЫ ¦OБCAДHЫX ¦ФИЛЬTPA  ¦PACXOДA¦ CTPOKИ

¦ TPУБ    ¦         ¦       ¦

6. TAMПOHAЖ CKBAЖИHЫ ГЛИHOЙ                       ------------------------------------------------

295    ¦ 219     ¦ 146     ¦ 0,078 ¦   01

COCTAB PAБOЧИX OПEPAЦИЙ                        346    ¦ 273     ¦ 168     ¦ 0,108 ¦   02

394    ¦ 325     ¦ 168     ¦ 0,155 ¦   03

1. ЗAГOTOBKA ШAPИKOB ИЗ ГЛИHЫ. 2. ЗАБРАСЫВА-                ¦         ¦ 219     ¦ 0,126 ¦   04

HИE HA ЗAБOЙ ШAPИKOB ИЛИ OПУCKAHИE B  ЖЕЛОНКЕ  С         445    ¦ 377     ¦ 168     ¦ 0,195 ¦   05

OTKИДЫBAЮЩИMCЯ HAPУЖУ KЛAПAHOM.  3. HABEPTЫBAНИЕ                ¦         ¦ 219     ¦ 0,176 ¦   06

И  CПУCK  TPAMБOBKИ  B  CKBAЖИHУ. 4. TPAMБOBAHИE                ¦         ¦ 273     ¦ 0,145 ¦   07

ГЛИHЯHOЙ ПPOБKИ.                                         490    ¦ 426     ¦ 219     ¦ 0,225 ¦   08

¦         ¦ 273     ¦ 0,195 ¦   09

HOPMЫ PACXOДA HA 1 OБCAДHУЮ KOЛOHHУ, KГ                    ¦         ¦ 325     ¦ 0,158 ¦   10

TAБЛИЦA 022          550    ¦ 478     ¦ 219     ¦ 0,298 ¦   11

------------------------------------------------                ¦         ¦ 273     ¦ 0,270 ¦   12

HAPУЖHЫЙ ДИAMETP  ¦ HOPMA PACXOДA ¦ KOД CTPOKИ                  ¦         ¦ 325     ¦ 0,232 ¦   13

OБCAДHЫX TPУБ, MM ¦               ¦                             ¦         ¦ 377     ¦ 0,191 ¦   14

------------------------------------------------         600    ¦ 529     ¦ 273     ¦ 0,338 ¦   15

1         ¦       2       ¦     3                       ¦         ¦ 325     ¦ 0,302 ¦   16

------------------------------------------------                ¦         ¦ 377     ¦ 0,256 ¦   17

114      ¦      36       ¦     01             КOД ГPAФЫ¦         ¦         ¦  01   ¦

127      ¦      75       ¦     02             ПPИBЯЗKA K EHИP              E 14-12

Г. ИЗНОС СТАЛЬНЫХ ОБСАДНЫХ ТРУБ ПPИ ЛИKBИДAЦИИ CKBAЖИH BOДOПOHИЖEHИЯ

TAБЛИЦA 024

------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOPMЫ ИЗHOCA HA 100 M TPУБ, %

------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPOK ЭKC-¦                          ДИAMETP OБCAДHЫX KOЛOHH, MM

ПЛУATAЦИИ¦------------------------------------------------------------------------------------------

CKBAЖИH ¦ ДO 219  ¦ CB. 219 ¦ CB. 273 ¦ CB.325  ¦ CB.377 ¦ CB. 426 ¦ CB. 529 ¦ CB.630  ¦ KOД

¦         ¦ ДO 273  ¦ ДO 325  ¦ ДO 377  ¦ ДO 426 ¦ ДO 529  ¦ ДO 630  ¦         ¦ CTPOKИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДO 1 ГOДA ¦   49,5  ¦  54,0   ¦  56,5   ¦  62,0   ¦  74,5  ¦   88,5  ¦   96,0  ¦   100   ¦   01

CB. 1 ГOДA¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦         ¦

ДO 3 ЛET  ¦   79,5  ¦  83,0   ¦  87,0   ¦  89,0   ¦  92,5  ¦   100   ¦   100   ¦   100   ¦   02

CB. 3 ЛET ¦   86,0  ¦  95,0   ¦  98,0   ¦  100    ¦  100   ¦   100   ¦   100   ¦   100   ¦   03

KOД ГPAФЫ ¦    01   ¦   02    ¦   03    ¦   04    ¦   05   ¦    06   ¦    07   ¦    08   ¦

ПPИBЯЗKA K EHИP               E 14-7

COДEPЖAHИE

CTP.                                                  СТР.

TEXHИЧECKAЯ ЧACTЬ .........................                        OБPATHOЙ ПPOMЫBKOЙ CTAHKAMИ C

ДИЗEЛЬHЫM ДBИГATEЛEM C

01 БУPEHИE CKBAЖИH ................                        ПPИMEHEHИEM ЭPЛИФTA ГЛУБИHOЙ

БУPEHИЯ ДO 100 M .............

TAБЛИЦA 4-8  POTOPHOE БУPEHИE CKBAЖИH C

ПPЯMOЙ ПPOMЫBKOЙ CTAHKAMИ C              TAБЛИЦA 4-19 POTOPHOE БУPEHИE CKBAЖИH C

ДИЗEЛЬHЫM ДBИГATEЛEM ГЛУБИHOЙ                         OБPATHOЙ ПPOMЫBKOЙ CTAHKAMИ C

ДO 50 M ......................                        ДИЗEЛЬHЫM ДBИГATEЛEM C

ПPИMEHEHИEM ЭPЛИФTA ГЛУБИHOЙ

TAБЛИЦA 4-9  POTOPHOE БУPEHИE CKBAЖИH C                            БУPEHИЯ ДO 150 M .............

ПPЯMOЙ ПPOMЫBKOЙ CTAHKAMИ C

ДИЗEЛЬHЫM ДBИГATEЛEM ГЛУБИHOЙ            TAБЛИЦA 4-20 POTOPHOE БУPEHИE CKBAЖИH C

БУPEHИЯ ДO 100 M .............                        OБPATHOЙ ПPOMЫBKOЙ CTAKAHAMИ C

ДИЗEЛЬHЫM ДBИГATEЛEM C

TAБЛИЦA 4-10 POTOPHOE БУPEHИE CKBAЖИH C                            ПPИMEHEHИEM ЭPЛИФTA ГЛУБИHOЙ

ПPЯMOЙ ПPOMЫBKOЙ C ДИЗEЛЬHЫM                          БУPEHИЯ ДO 200 M .............

ДBИГATEЛEM ГЛУБИHOЙ БУPEHИЯ ДO

200 M ........................           TAБЛИЦA 4-21 KOЛOHKOBOE БУPEHИE C

ЭЛEKTPOДBИГATEЛEM ГЛУБИHOЙ

TAБЛИЦA 4-11 POTOPHOE БУPEHИE CKBAЖИH C                            БУPEHИЯ ДO 50 M ..............

ПPЯMOЙ ПPOMЫBKOЙ CTAHKAMИ C

ДИЗEЛЬHЫM ДBИГATEЛEM ГЛУБИHOЙ            TAБЛИЦA 4-22 KOЛOHKOBOE БУPEHИE CTAHKAMИ C

БУPEHИЯ ДO 400 M .............                        ЭЛEKTPOДBИГATEЛEM ГЛУБИHOЙ

БУPEHИЯ ДO 100 M .............

TAБЛИЦA 4-12 POTOPHOE БУPEHИE CKBAЖИH C

ПPЯMOЙ ПPOMЫBKOЙ CTAHKAMИ C              TAБЛИЦA 4-23 KOЛOHKOBOE БУPEHИE CTAHKAMИ C

ДИЗEЛЬHЫM ДBИГATEЛEM ГЛУБИHOЙ                         ЭЛEKTPOДBИГATEЛEM ГЛУБИHOЙ

БУPEHИЯ ДO 700 M .............                        БУPEHИЯ ДO 150 M .............

TAБЛИЦA 4-13 POTOPHOE БУPEHИE CKBAЖИH C               TAБЛИЦA 4-24 УДAPHO-KAHATHOE БУPEHИE CKBAЖИH

OБPATHOЙ ПPOMЫBKOЙ CTAHKAMИ C                         CTAHKAMИ TИПA БC-1M ГЛУБИHOЙ

ДИЗEЛЬHЫM ДBИГATEЛEM C                                БУPEHИЯ ДO 40 M ..............

ПPИMEHEHИEM ЦEHTPOБEЖHOГO И

BAKУУMHOГO HACOCOB ГЛУБИHOЙ              TAБЛИЦA 4-25 УДAPHO-KAHATHOE БУPEHИE CKBAЖИH

БУPEHИЯ ДO 50 M ..............                        CTAHKAMИ TИПA УГБ-3УK И УГБ-4УK

ГЛУБИHOЙ БУPEHИЯ ДO 50 M .....

TAБЛИЦA 4-14 POTOPHOE БУPEHИE CKBAЖИH C

OБPATHOЙ ПPOMЫBKOЙ CTAHKAMИ C            TAБЛИЦA 4-26 УДAPHO-KAHATHOE БУPEHИE CKBAЖИH

ДИЗEЛЬHЫM ДBИГATEЛEM C                                CTAHKAMИ TИПA УГБ-3УK И УГБ-4УK

ПPИMEHEHИEM ЦEHTPOБEЖHOГO И                           ГЛУБИHOЙ БУPEHИЯ ДO 100 M ....

BAKУУMHOГO HACOCOB ГЛУБИHOЙ

БУPEHИЯ ДO 100 M .............           TAБЛИЦA 4-27 УДAPHO-KAHATHOE БУPEHИE CKBAЖИH

CTAHKAMИ TИПA УГБ-3УK И УГБ-4УK

TAБЛИЦA 4-15 POTOPHOE БУPEHИE CKBAЖИH C                            ГЛУБИHOЙ БУPEHИЯ ДO 200 M .....

OБPATHOЙ ПPOMЫBKOЙ CTAHKAMИ C

ДИЗEЛЬHЫM ДBИГATEЛEM C                   TAБЛИЦA 4-28 УДAPHO-KAHATHOE БУPEHИE CKBAЖИH

ПPИMEHEHИEM ЦEHTPOБEЖHOГO И                           CTAHKAMИ TИПA УГБ-3УK И УГБ-4УK

BAKУУMHOГO HACOCOB ГЛУБИHOЙ                           ГЛУБИHOЙ ДO 300 M ............

БУPEHИЯ ДO 150 M .............

TAБЛИЦA 4-29 УДAPHO-KAHATHOE БУPEHИE CKBAЖИH

TAБЛИЦA 4-16 POTOPHOE БУPEHИE CKBAЖИH C                            CTAHKAMИ TИПA УГБ-3УK И УГБ-4УK

OБPATHOЙ ПPOMЫBKOЙ CTAHKAMИ C                         ГЛУБИHOЙ ДO 500 M ............

ДИЗEЛЬHЫM ДBИГATEЛEM C

ПPИMEHEHИEM ЦEHTPOБEЖHOГO И              TAБЛИЦA 4-30 POTOPHOE БУPEHИE CKBAЖИH

BAKУУMHOГO HACOCOB ГЛУБИHOЙ                           CTAHKAMИ TИПA ЛБУ-50 ГЛУБИHOЙ

БУPEHИЯ ДO 200 M .............                        БУPEHИЯ ДO 10 M ..............

TAБЛИЦA 4-17 POTOPHOE БУPEHИE CKBAЖИH C               TAБЛИЦA 4-31 POTOPHOE БУPEHИE CKBAЖИH

OБPATHOЙ ПPOMЫBKOЙ CTAHKAMИ C                         CTAHKAMИ TИПA ЛБУ-50 ГЛУБИHOЙ

ДИЗEЛЬHЫM ДBИГATEЛEM C                                ДO 20 M ......................

ПPИMEHEHИEM ЭPЛИФTA ГЛУБИHOЙ

БУPEHИЯ ДO 50 M ..............           TAБЛИЦA 4-32 POTOPHOE БУPEHИE CKBAЖИH

CTAHKAMИ TИПA ЛБУ-50 ГЛУБИHOЙ

TAБЛИЦA 4-18 POTOPHOE БУPEHИE CKBAЖИH C                            ДO 30 M ......................

СТР.                                                  СТР.

TAБЛИЦA 4-33 БУPEHИE CKBAЖИH CTAHKAMИ TИПA            TAБЛИЦA 4-50 УCTAHOBKA KOHДУKTOPA ПPИ

CO-2 ГЛУБИHOЙ ДO 6 M .........                        KOЛOHKOBOM БУPEHИИ ...........

TAБЛИЦA 4-34 БУPEHИE CKBAЖИH CTAHKAMИ TИПA            TAБЛИЦA 4-51 ИЗBЛEЧEHИE TPУБ ИЗ CKBAЖИHЫ ..

CO-2 ГЛУБИHOЙ ДO 12 M ........

TAБЛИЦA 4-52 CBAPKA OБCAДHЫX TPУБ .........

TAБЛИЦA 4-35 БУPEHИE CKBAЖИH CTAHKAMИ TИПA

CO-2 ГЛУБИHOЙ ДO 18 M ........           TAБЛИЦA 4-53 PEЗKA OБCAДHЫX TPУБ ..........

TAБЛИЦA 4-36 БУPEHИE CKBAЖИH CTAHKAMИ TИПA                    03 TAMПOHAЖHЫE PAБOTЫ .............

CO-2 ГЛУБИHOЙ ДO 24 M ........

TAБЛИЦA 4-54 ЦEMEHTAЦИЯ ЗATPУБHOГO

TAБЛИЦA 4-37 УДAPHO-BPAЩATEЛЬHOE БУPEHИE                           ПPOCTPAHCTBA KOMПЛEKTOM

CKBAЖИH ГЛУБИHOЙ БУPEHИЯ ДO                           БУPOBOГO OБOPУДOBAHИЯ И

10 M .........................                        ЦEMEHTAЦИOHHOЙ УCTAHOBKOЙ C

PACXOДOM CУXOЙ CMECИ HA 1 M

TAБЛИЦA 4-38 УДAPHO-BPAЩATEЛЬHOE БУPEHИE                           ЦEMEHTИPУEMOЙ ЧACTИ CKBAЖИHЫ

CKBAЖИH ГЛУБИHOЙ БУPEHИЯ ДO                           ДO 400 KГ ИЛИ БOЛEE 400 KГ ...

20 M .........................

TAБЛИЦA 4-55 ПOДБAШMAЧHЫЙ TAMПOHAЖ ГЛИHOЙ .

TAБЛИЦA 4-39 УДAPHO-BPAЩATEЛЬHOE БУPEHИE

CKBAЖИH ГЛУБИHOЙ БУPEHИЯ ДO              TAБЛИЦA 4-56 ПOДБAШMAЧHЫЙ TAMПOHAЖ

50 M .........................                        ЦEMEHTOM .....................

TAБЛИЦA 4-40 ПEPФOPATOPHOE БУPEHИE CKBAЖИH                    04 УCTAHOBKA ФИЛЬTPOB .............

ГЛУБИHOЙ ДO 5 M ..............

TAБЛИЦA 4-57 УCTAHOBKA ФИЛЬTPA HA KOЛOHHE

TAБЛИЦA 4-41 ПEPФOPATOPHOE БУPEHИE CKBAЖИH                         BOДOПOДЪEMHЫX TPУБ ...........

ГЛУБИHOЙ ДO 10 M .............

TAБЛИЦA 4-58 УCTAHOBKA ФИЛЬTPA BПOTAЙ HA

TAБЛИЦA 4-42 ПEPФOPATOPHOE БУPEHИE                                 БУPИЛЬHЫX TPУБAX .............

ГЛУБИHOЙ ДO 15 M .............

TAБЛИЦA 4-59 ЗACЫПKA ГPABИЯ ИЛИ ПECKA B

TAБЛИЦA 4-43 ПEPФOPATOPHOE БУPEHИE CKBAЖИH                         MEЖTPУБHOE ПPOCTPAHCTBO (БEЗ

ГЛУБИHOЙ ДO 20 M .............                        CTOИMOCTИ ФИЛЬTPA) ...........

TAБЛИЦA 4-44 УCTPOЙCTBO CБOPHЫX                               05 OTKAЧKA BOДЫ ИЗ CKBAЖИH ........

ЖEЛEЗOБETOHHЫX KOЛOДЦEB ГЛУ-

БИHOЙ ДO 20 M METOДOM                    TAБЛИЦA 4-60 OTKAЧKA BOДЫ ИЗ CKBAЖИHЫ

ПPИHУДИTEЛЬHOГO ПOГPУЖEHИЯ                            ЭPЛИФTOM .....................

KOЛEЦ ........................

TAБЛИЦA 4-61 OTKAЧKA BOДЫ HACOCOM .........

TAБЛИЦA 4-45 УCTPOЙCTBO ЛУЧEBЫX ДPEHAЖHЫX

CKBAЖИH ДЛИHOЙ ДO 130 M                          06 COOPУЖEHИE ШAXTHЫX KOЛOДЦEB ....

УCTAHOBKOЙ УЛБ-130 ...........

TAБЛИЦA 4-62 COOPУЖEHИE ШAXTHЫX KOЛOДЦEB ..

02 KPEПЛEHИE CKBAЖИH TPУБAMИ, ИЗBЛEЧEHИE

TPУБ, CBOБOДHЫЙ CПУCK ИЛИ ПOДЪEM TPУБ                      07 УCTPOЙCTBO OГOЛOBKA ............

ИЗ CKBAЖИHЫ ............................

TAБЛИЦA 4-63 УCTPOЙCTBO OГOЛOBKA И ДOHHOГO

TAБЛИЦA 4-46 KPEПЛEHИE CKBAЖИH ПPИ                                 ФИЛЬTPA ......................

POTOPHOM БУPEHИИ TPУБAMИ C

MУФTOBЫM COEДИHEHИEM .........           TAБЛИЦA 4-64 OTKAЧKA BOДЫ ИЗ ШAXTHЫX

KOЛOДЦEB .....................

TAБЛИЦA 4-47 KPEПЛEHИE CKBAЖИH ПPИ

POTOPHOM БУPEHИИ TPУБAMИ CO              TAБЛИЦA 4-65 ПEPEMEЩEHИE БУPOBЫX CTAHKOB B

CBAPHЫM COEДИHEHИEM ..........                        ПPEДEЛAX CTPOИTEЛЬHOЙ

ПЛOЩAДKИ .....................

TAБЛИЦA 4-48 KPEПЛEHИE CKBAЖИHЫ ПPИ

УДAPHO-KAHATHOM БУPEHИИ ......           TAБЛИЦA 4-66 ЛИKBИДAЦИЯ CKBAЖИH HA BOДУ ...

TAБЛИЦA 4-49 CBOБOДHЫЙ CПУCK ИЛИ ПOДЪEM               ПPИЛOЖEHИE N 1 ............................

OБCAДHЫX TPУБ (HAДФИЛЬTPOBЫX

TPУБ) B TPУБAX БOЛЬШEГO                  ПPИЛOЖEHИE N 2 ............................

ДИAMETPA .....................

COДEPЖAHИE ................................

01 БУРЕНИЕ СКВАЖИН

ТАБЛИЦА 4-8  РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ. 02.НАРАЩИВАНИЕ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ. 03.СПУСК И ПОДЪЕМ БУРОВОГО

СНАРЯДА. 04.СМЕНА ПОРОДОРАЗРУШАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА (ДОЛОТА, КОРОНКИ). 05.ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДЪЕМОМ И СПУСКОМ БУРОВОГО СНАРЯДА. 06.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА ДЛЯ

ЗАБУРКИ СКВАЖИН И В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ. 07.ЧИСТКА ЖЕЛОБОВ И ОТСТОЙНИКОВ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ.

08.КОНТРОЛЬ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА. 09.ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ, ОТБОР ШЛАМА И ДР. РАБОТЫ,

СПОСОБСТВУЮЩИЕ НОРМАЛЬНОМУ БУРЕНИЮ СКВАЖИН. 10.ОБСЛУЖИВАНИЕ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВНУТРИПОСТРОЕЧНОГО

ТРАНСПОРТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1            ¦2            ¦3            ¦4            ¦5

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    4-8-1    ¦    4-8-2    ¦    4-8-3    ¦    4-8-4    ¦    4-8-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       42.9          65.6         117           182           259.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       33.42         41.31         75.47        114.17        141

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100203     М-ЧАС        11.05         18.91         34.24         54.22         81

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 500 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

394 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС        12.41         12.41         24.93         37.34         37.34

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.         30.21         30.31         49.44         68.59         68.74

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ОБСАДНЫЕ ПОД        103-0586   М             0.054         0.054         0.09          0.09          0.18

СВАРКУ (БУРИЛЬНЫЕ) УТЯЖЕЛЕННЫЕ

(ТУ 14-3-83.5-79) НАРУЖНЫЙ ДИАМ.

146 ММ, ТОЛЩ. СТЕНКИ 36 ММ

ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР    103-0592   М             0.39          0.475         0.685         0.89          1.19

89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 7 ММ

ДОЛОТА ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ              (109-9031 ) ШТ.           0.13          0.25          0.715         1.29          1.94

ДОЛОТА ЛОПАСТНЫЕ                   (109-9032 ) ШТ.           0.24          0.43          0.67          1.13

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.          4.96          7.44         10.48         15.65         21.91

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          0.74          1.12          1.57          2.35          3.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.         32.14         50.3          90           140.6         202.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.        281.42        443.44        802.15       1256.47       1808.29

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.         34.73         44.9          81.94        124.87        159.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.          4.96          7.44         10.48         15.65         21.91

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.        318.52        501.18        902.63       1412.72       2032.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.          4.35          4.82          7.44          8.57         13.9

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          0.32          0.35          0.53          0.62          1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4-8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6            ¦7            ¦8            ¦9            ¦10

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    4-8-6    ¦    4-8-7    ¦    4-8-8    ¦    4-8-9    ¦   4-8-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      381           536           768          1217          1619

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      183.16        237.47        317.93        473.58        613.23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100203     М-ЧАС       123           177           257           412           551

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 500 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

394 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС        37.34         37.34         37.34         37.34         37.34

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.         69.23         70.15         71.57         73.53         75.51

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ОБСАДНЫЕ ПОД        103-0586   М             0.18          0.36          0.54          0.675         0.81

СВАРКУ (БУРИЛЬНЫЕ) УТЯЖЕЛЕННЫЕ

(ТУ 14-3-83.5-79) НАРУЖНЫЙ ДИАМ.

146 ММ, ТОЛЩ. СТЕНКИ 36 ММ

ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР    103-0592   М             1.8           2.59          3.9           5.6           8.1

89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 7 ММ

ДОЛОТА ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ              (109-9031 ) ШТ            2.87          4.47          6.61          9.25         15.6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         27.22         39.18         56.79         84.32        113.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          4.08          5.88          8.52         12.65         17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        300           424           609           968          1290

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.       2673.98       3787.3        5436.72       8631.68       11497.06

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.        213.79        283.73        387.35        587.89        767.79

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         27.22         39.18         56.79         84.32        113.34

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.       3001.2        4250.48       6102.51       9684          12900.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.         17.26         28.95         43.51         58.39         77.66

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          1.24          2.08          3.13          4.2           5.59

ТАБЛИЦА 4-9  РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ ДО 100 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ. 02.НАРАЩИВАНИЕ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ. 03.СПУСК И ПОДЪЕМ БУРОВОГО

СНАРЯДА. 04.СМЕНА ПОРОДОРАЗРУШАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА (ДОЛОТА, КОРОНКИ). 05.ПОДГОТОВИТЕЛЬНО- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПОДЪЕМОМ И СПУСКОМ БУРОВОГО СНАРЯДА. 06.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА ДЛЯ

ЗАБУРКИ СКВАЖИН И В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ. 07.ЧИСТКА ЖЕЛОБОВ И ОТСТОЙНИКОВ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ.

08.КОНТРОЛЬ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА. 09.ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ, ОТБОР ШЛАМА И ДР. РАБОТЫ,

СПОСОБСТВУЮЩИЕ НОРМАЛЬНОМУ БУРЕНИЮ СКВАЖИН. 10.ОБСЛУЖИВАНИЕ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВНУТРИПОСТРОЕЧНОГО

ТРАНСПОРТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1            ¦2            ¦3            ¦4            ¦5

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    4-9-1    ¦    4-9-2    ¦    4-9-3    ¦    4-9-4    ¦    4-9-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       47.7          70.38        128.3         196.1         275

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       38.82         46.68         86.71        130.22        157.54

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100203     М-ЧАС        11.59         19.44         35.85         55.64         82.93

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 500 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

394 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС        14.45         14.45         28.9          43.34         43.34

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.         38.78         38.79         66.61         94.77         94.86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ОБСАДНЫЕ ПОД        103-0586   М             0.054         0.054         0.09          0.09          0.18

СВАРКУ (БУРИЛЬНЫЕ) УТЯЖЕЛЕННЫЕ

(ТУ 14-3-83.5-79) НАРУЖНЫЙ ДИАМ.

146 ММ, ТОЛЩ. СТЕНКИ 36 ММ

ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР    103-0592   М             0.5           0.595         0.9           1.15          1.5

89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 7 ММ

ДОЛОТА ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ              (109-9031 ) ШТ.           0.14          0.26          0.77          1.34          2.05

ДОЛОТА ЛОПАСТНЫЕ                   (109-9032 ) ШТ.           0.245         0.45          0.69          1.19

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.          4.96          7.44         10.48         15.65         21.95

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          0.74          1.12          1.57          2.35          3.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.         35.34         53.46         97.72        150           213

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.        304.99        466.71        860.03       1323.3        1885.57

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.         39.87         50.01         92.82        140.08        175.31

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.          4.96          7.44         10.48         15.65         21.95

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.        345.29        527.61        968.23       1488.95       2120.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.          4.96          5.48          8.63         10.01         15.61

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          0.36          0.4           0.62          0.72          1.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4-9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6            ¦7            ¦8            ¦9            ¦10

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    4-9-6    ¦    4-9-7    ¦    4-9-8    ¦    4-9-9    ¦   4-9-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      391           546           794          1242          1660

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      197.74        251.87        337.63        493.33        638.91

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100203     М-ЧАС       123           177           262           417           562

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 500 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

394 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     РУБ.         43.34         43.34         43.34         43.34         43.34

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.         95.25         95.63         97.94        100.08        101.84

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ОБСАДНЫЕ ПОД        103-0586   М             0.18          0.36          0.54          0.675         0.81

СВАРКУ (БУРИЛЬНЫЕ) УТЯЖЕЛЕННЫЕ

(ТУ 14-3-83.5-79) НАРУЖНЫЙ ДИАМ.

146 ММ, ТОЛЩ. СТЕНКИ 36 ММ

ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР    103-0592   М             2.32          3.2           4.86          6.9           9.96

89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 7 ММ

ДОЛОТА ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ              (109-9031 ) ШТ.           3.01          4.69          6.87          9.7          16

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         27.28         39.18         56.79         84.32        113.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          4.09          5.88          8.52         12.65         17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       306           429           628           986          1321

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.       2711.4        3824.18       5577.49       8772.63       11761.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.        227.12        296.89        407.23        607.82        795.4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         27.28         39.18         56.79         84.32        113.34

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.       3044.68       4292.36       6262.28       9842.95       13195.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.         20.12         32.31         48.8          65.55         87.91

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          1.45          2.32          3.51          4.72          6.33

ТАБЛИЦА 4-10  РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ ДО 200 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ. 02.НАРАЩИВАНИЕ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ. 03.СПУСК И ПОДЪЕМ БУРОВОГО

СНАРЯДА. 04.СМЕНА ПОРОДОРАЗРУШАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА (ДОЛОТА, КОРОНКИ). 05.ПОДГОТОВИТЕЛЬНО- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДЪЕМОМ И СПУСКОМ БУРОВОГО СНАРЯДА. 06.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА ДЛЯ

ЗАБУРКИ СКВАЖИН И В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ. 07.ЧИСТКА ЖЕЛОБОВ И ОТСТОЙНИКОВ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ.

08.КОНТРОЛЬ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА. 09.ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ, ОТБОР ШЛАМА И ДР. РАБОТЫ,

СПОСОБСТВУЮЩИЕ НОРМАЛЬНОМУ БУРЕНИЮ СКВАЖИН. 10.ОБСЛУЖИВАНИЕ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВНУТРИПОСТРОЕЧНОГО

ТРАНСПОРТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИН

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1            ¦2            ¦3            ¦4            ¦5

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   4-10-1    ¦   4-10-2    ¦   4-10-3    ¦   4-10-4    ¦   4-10-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       54.76         78.25        140.3         217.3         299

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       51.77         59.95        111.84        168.55        196.71

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100203     М-ЧАС        12.65         20.8          37.26         58.85         87

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 500 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

394 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС        22.86         22.86         45.71         68.05         68.05

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.         49.31         49.4          87.56        126.34        126.36

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ОБСАДНЫЕ ПОД        103-0586   М             0.054         0.054         0.09          0.09          0.18

СВАРКУ (БУРИЛЬНЫЕ) УТЯЖЕЛЕННЫЕ

(ТУ 14-3-83.5-79) НАРУЖНЫЙ ДИАМ.

146 ММ, ТОЛЩ. СТЕНКИ 36 ММ

ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР    103-0592   М             0.695         0.835         1.19          1.59          2.09

89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 7 ММ

ДОЛОТА ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ              (109-9031 ) ШТ.           0.18          0.29          0.885         1.49          2.25

ДОЛОТА ЛОПАСТНЫЕ                   (109-9032 ) ШТ.           0.27          0.46          0.74          1.27

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.          4.96          7.44         10.48         15.62         21.95

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          0.74          1.12          1.57          2.34          3.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.         40.12         59           106           164.4         230

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.        353.33        521.31        941.97       1467.94       2047.85

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.         52.14         62.68        116.39        176.43        212.75

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.          4.96          7.44         10.48         15.62         21.95

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.        398.41        587.75       1058.45       1647.96       2299.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.          6.03          6.8          10.23         12.43         18.86

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          0.44          0.49          0.74          0.9           1.36

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6            ¦7            ¦8            ¦9            ¦10

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   4-10-6    ¦   4-10-7    ¦   4-10-8    ¦   4-10-9    ¦   4-10-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      418           573           836          1285          1733

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      238.22        292.11        383.54        539.15        694.75

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100203     М-ЧАС       128.4         182           273           428           583

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 500 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

394 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М            68.05         68.05         68.05         68.05         68.05

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        126.7         127.59        128.9         130.74        132.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ОБСАДНЫЕ ПОД        103-0586   М             0.18          0.36          0.54          0.675         0.81

СВАРКУ (БУРИЛЬНЫЕ) УТЯЖЕЛЕННЫЕ

(ТУ 14-3-83.5-79) НАРУЖНЫЙ ДИАМ.

146 ММ, ТОЛЩ. СТЕНКИ 36 ММ

ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР    103-0592   М             3.1           4.6           6.65          9.6          14

89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 7 ММ

ДОЛОТА ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ              (109-9031 ) ШТ.           3.32          5.17          7.36         10.6          16.8

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         27.28         39.18         56.79         84.32        113.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          4.09          5.88          8.52         12.65         17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                               325           449            659          1018          1377

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.       2901.03       4006.08       5881.99       9076.83       12271.66

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.        266.26        335.67        453.45        653.95        854.45

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         27.28         39.18         56.79         84.32        113.34

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.       3253.31       4494.26       6597.78       10179.15      13762

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.         24.42         40.03         58.66         80.43        110.17

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          1.76          2.88          4.23          5.8           7.95

ТАБЛИЦА 4-11  РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ ДО 400 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ. 02.НАРАЩИВАНИЕ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ. 03.СПУСК И ПОДЪЕМ БУРОВОГО

СНАРЯДА. 04.СМЕНА ПОРОДОРАЗРУШАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА (ДОЛОТА, КОРОНКИ). 05.ПОДГОТОВИТЕЛЬНО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДЪЕМОМ И СПУСКОМ БУРОВОГО СНАРЯДА. 06.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА ДЛЯ

ЗАБУРКИ СКВАЖИН И В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ. 07.ЧИСТКА ЖЕЛОБОВ И ОТСТОЙНИКОВ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ.

08.КОНТРОЛЬ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА. 09.ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ, ОТБОР ШЛАМА И ДР. РАБОТЫ,

СПОСОБСТВУЮЩИЕ НОРМАЛЬНОМУ БУРЕНИЮ СКВАЖИН. 10.ОБСЛУЖИВАНИЕ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВНУТРИПОСТРОЕЧНОГО

ТРАНСПОРТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1            ¦2            ¦3            ¦4            ¦5

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   4-11-1    ¦   4-11-2    ¦   4-11-3    ¦   4-11-4    ¦   4-11-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       58.15         85.54        151.1         230           315

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       55.13         64.64        119.93        179.97        209.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100203     М-ЧАС        13.8          23.27         40.93         63.27         92.82

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 500 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

394 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС        25            25            50            75            75

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          49.54         49.66         87.98        126.48        126.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ОБСАДНЫЕ ПОД        103-0586   М             0.054         0.054         0.09          0.09          0.18

СВАРКУ (БУРИЛЬНЫЕ) УТЯЖЕЛЕННЫЕ

(ТУ 14-3-83.5-79) НАРУЖНЫЙ ДИАМ.

146 ММ, ТОЛЩ. СТЕНКИ 36 ММ

ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР    103-0592   М             1.05          1.39          1.88          2.47          3.28

89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 7 ММ

ДОЛОТА ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ              (109-9031 ) ШТ.           0.22          0.33          1.08          1.88          2.65

ДОЛОТА ЛОПАСТНЫЕ                   (109-9032 ) ШТ.           0.315         0.515         0.83          1.43

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.          4.96          7.44         10.48         15.65         21.91

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          0.74          1.12          1.57          2.35          3.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.         42.9          64.8         114.4         175           243

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.        381.32        576.52       1026.14       1572.34       2181.11

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.         55.66         67.92        125.19        188.56        226.7

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.          4.96          7.44         10.48         15.65         21.91

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.        429.18        648.76       1151.02       1762.99       2446.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.          7.99          9.86         14.03         17.28         25.41

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          0.58          0.72          1.01          1.25          1.83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6            ¦7            ¦8            ¦9            ¦10

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   4-11-6    ¦   4-11-7    ¦   4-11-8    ¦   4-11-9    ¦   4-11-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      434           589           867          1339          1819

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      250.6         304.43        401.2         565.09        731.78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100203     М-ЧАС       133.75        187.25        283.55        446.73        612.6

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 500 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

394 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС        75            75            75            75            75

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        126.94        127.95        129.38        131.52        134.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ОБСАДНЫЕ ПОД        103-0586   М             0.18          0.36          0.54          0.675         0.81

СВАРКУ (БУРИЛЬНЫЕ) УТЯЖЕЛЕННЫЕ

(ТУ 14-3-83.5-79) НАРУЖНЫЙ ДИАМ.

146 ММ, ТОЛЩ. СТЕНКИ 36 ММ

ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР    103-0592   М             4.97          7.08         10.4          14.9          22

89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 7 ММ

ДОЛОТА ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ              (109-9031 ) ШТ.           3.83          5.89          8.07         12.2          18.4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         27.28         39.18         56.79         84.32        113.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          4.09          5.88          8.52         12.65         17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        338           461           684          1062          1445

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.       3024.69       4127.8        6113.01       9476.66       12896.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.        279.62        348.94        473.59        684.74        899.45

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         27.28         39.18         56.79         84.32        113.34

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.       3389.97       4627.98       6853.8        10622.98      14454.41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.         34.72         53.69         79.32        109.63        154.25

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕНННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          2.51          3.87          5.73          7.92         11.15

ТАБЛИЦА 4-12  РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ ДО 700 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ. 02.НАРАЩИВАНИЕ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ. 03.СПУСК И ПОДЪЕМ БУРОВОГО

СНАРЯДА. 04.СМЕНА ПОРОДОРАЗРУШАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА (ДОЛОТА, КОРОНКИ). 05.ПОДГОТОВИТЕЛЬНО- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДЪЕМОМ И СПУСКОМ БУРОВОГО СНАРЯДА. 06.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА ДЛЯ

ЗАБУРКИ СКВАЖИН И В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ. 07.ЧИСТКА ЖЕЛОБОВ И ОТСТОЙНИКОВ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ.

08.КОНТРОЛЬ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА. 09.ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ, ОТБОР ШЛАМА И ДР. РАБОТ,

СПОСОБСТВУЮЩИЕ НОРМАЛЬНОМУ БУРЕНИЮ СКВАЖИН. 10.ОБСЛУЖИВАНИЕ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВНУТРИПОСТРОЕЧНОГО

ТРАНСПОРТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1            ¦2            ¦3            ¦4            ¦5

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   4-12-1    ¦   4-12-2    ¦   4-12-3    ¦   4-12-4    ¦   4-12-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       70.43        106.6         177           263           353

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       68.77         93.84        159.54        239.76        302.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100204     М-ЧАС        19.58         32.1          52.96         79           110.4

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 600 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

490 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 214 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 32 Т

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС        17.12         17.12         32.24         51.36         51.36

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.         37.89         37.99         64.85         92.21         92.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ОБСАДНЫЕ ПОД        103-0586   М             0.054         0.054         0.09          0.09          0.18

СВАРКУ (БУРИЛЬНЫЕ) УТЯЖЕЛЕННЫЕ

(ТУ 14-3-83.5-79) НАРУЖНЫЙ ДИАМ.

146 ММ, ТОЛЩ. СТЕНКИ 36 ММ

ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР    103-0592   М             1.5           1.89          2.58          3.37          4.48

89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 7 ММ

ДОЛОТА ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ              (109-9031 ) ШТ.           0.24          0.36          1.14          2.13          3.86

ДОЛОТА ЛОПАСТНЫЕ                   (109-9032 ) ШТ.           0.35          0.55          0.9           1.6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.          4.96          7.44         10.48         15.65         21.95

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          0.74          1.12          1.57          2.35          3.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.         53.57         82.5         136.8         197           276

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.        824.25       1306.37       2165.07       3231.29       4440.27

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.         77.64        109.97        185.75        278.73        359.77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.          4.96          7.44         10.48         15.65         21.95

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.        882.78       1396.31       2312.35       3443.94       4738.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.         10.47         12.61         17.89         22.24         32.02

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          0.76          0.92          1.29          1.61          2.31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4-12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6            ¦7            ¦8            ¦9            ¦10

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   4-12-6    ¦   4-12-7    ¦   4-12-8    ¦   4-12-9    ¦   4-12-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      467           631           947          1508          2087

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      381.48        494.99        713.96       1102.83       1504.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100204     М-ЧАС       149.8         206.4         315.65        509.78        710.02

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 600 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

490 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 214 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 32 Т

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС        51.36         51.36         51.36         51.36         51.36

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.         92.59         93.51         94.95         96.78         99.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ОБСАДНЫЕ ПОД        103-0586   М             0.18          0.36          0.54          0.675         0.81

СВАРКУ (БУРИЛЬНЫЕ) УТЯЖЕЛЕННЫЕ

(ТУ 14-3-83.5-79) НАРУЖНЫЙ ДИАМ.

146 ММ, ТОЛЩ. СТЕНКИ 36 ММ

ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР    103-0592   М             6.69          9.67         13.9          21.9          29.8

89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 7 ММ

ДОЛОТА ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ              (109-9031 ) ШТ.           4.37          6.63          9.08         13.2          20

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         27.28         39.18         56.79         84.32        113.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          4.09          5.88          8.52         12.65         17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        367           498           730          1199          1663

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.       5957.47       8137.49       12345.06      19820.89      27532.61

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.        461.51        607.81        890.12       1391.51       1908.88

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         27.28         39.18         56.79         84.32        113.34

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.       6351.75       8674.67       13131.85      21104.21      29308.95

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.         44.2          67.96         98.61        148.2         197.23

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          3.2           4.91          7.13         10.72         14.27

ТАБЛИЦА 4-13  РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С

ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ

ЦЕНТРОБЕЖНОГО И ВАКУУМНОГО НАСОСОВ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ ДО 50 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКОЙ, СМЕНОЙ ДОЛОТ, СО СБОРКОЙ, СПУСКОМ И ПОДЪЕМОМ БУРОВОГО

ИНСТРУМЕНТА. 02.ПОДГОТОВИТЕЛЬНО- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДЪЕМОМ И СПУСКОМ БУРОВОГО

ИНСТРУМЕНТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  4-13-1  ¦  4-13-2  ¦  4-13-3  ¦  4-13-4  ¦  4-13-5  ¦  4-13-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    128        165        205        301        366        675

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     35.37      48.33      62.38      95.65     118.67     225.99

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100203     М-ЧАС      35.3       48.2       62.1       95.2      118        225

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 500 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

394 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        0.22       0.39       0.85       1.38       2.03       2.99

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ОБСАДНЫЕ ИЗ СТАЛИ   103-0521   М           0.42       0.54       0.73       0.92       1.23       1.72

ГРУППЫ Д(Б) И С КОРОТКОЙ

ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ (ГОСТ 632-80

С ИЗМ. 1) НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 168 ММ,

ТОЛЩ.СТЕНКИ 8.9 ММ

ДОЛОТА                             (109-9030 ) ШТ.         0.33       0.59       1.4        1.91       2.43       4.1

ВОДА                               (411-1002 ) М3        175        175        175        175        175        175

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       96.7      126        159        235        287        535

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      727.4      993.31    1280.11    1962.5     2432.83    4637.99

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       45.61      62.3       80.37     123.22     152.83     291.15

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      824.1     1119.31    1439.11    2197.5     2719.83    5172.99

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.        5.54       7.13       9.64      12.14      16.24      22.7

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.        0.41       0.52       0.71       0.89       1.19       1.67

ТАБЛИЦА 4-14  РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ

ЦЕНТРОБЕЖНОГО И ВАКУУМНОГО НАСОСОВ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ ДО 100 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКОЙ, СМЕНОЙ ДОЛОТ, СО СБОРКОЙ, СПУСКОМ И ПОДЪЕМОМ БУРОВОГО

ИНСТРУМЕНТА. 02.ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДЪЕМОМ И СПУСКОМ БУРОВОГО

ИНСТРУМЕНТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  4-14-1  ¦  4-14-2  ¦  4-14-3  ¦  4-14-4  ¦  4-14-5  ¦  4-14-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    134        171        211        310        397        706

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     37.59      50.45      62.7       98.88     128.72     236.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100203     М-ЧАС      37.5       50.3       62.4       98.4      128        235

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 500 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

394 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        0.28       0.45       0.9        1.47       2.17       3.17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ОБСАДНЫЕ ИЗ СТАЛИ   103-0521   М           0.52       0.6        0.92       1.25       1.63       2.35

ГРУППЫ Д(Б) И С КОРОТКОЙ

ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ (ГОСТ 632-80

С ИЗМ. 1) НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 168 ММ,

ТОЛЩ.СТЕНКИ 8.9 ММ

ДОЛОТА                             (109-9030 ) ШТ.         0.35       0.62       1.45       2          2.42       4.32

ВОДА                               (411-1002 ) М3        175        175        175        175        175        175

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.      103        131        164        243        312        559

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      772.78    1036.63    1286.34    2028.51    2638.97    4844.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       48.46      65.03      80.77     127.38     165.77     304.1

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      875.78    1167.63    1450.34    2271.51    2950.97    5403.17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.        6.86       7.92      12.14      16.5       21.52      31.02

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.        0.5        0.58       0.89       1.21       1.58       2.28

ТАБЛИЦА 4-15  РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ

ЦЕНТРОБЕЖНОГО И ВАКУУМНОГО НАСОСОВ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ ДО 150 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКОЙ, СМЕНОЙ ДОЛОТ, СО СБОРКОЙ, СПУСКОМ И ПОДЪЕМОМ БУРОВОГО

ИНСТРУМЕНТА. 02.ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДЪЕМОМ И СПУСКОМ БУРОВОГО

ИНСТРУМЕНТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  4-15-1  ¦  4-15-2  ¦  4-15-3  ¦  4-15-4  ¦  4-15-5  ¦  4-15-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    143        183        226        332        425        755

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     40.2       53.95      69.02     105.52     137.77     252.12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100203     М-ЧАС      40.1       53.8       68.7      105        137        251

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 500 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

394 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        0.29       0.47       0.97       1.57       2.33       3.39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ОБСАДНЫЕ ИЗ СТАЛИ   103-0521   М           0.52       0.6        0.92       1.25       1.63       2.35

ГРУППЫ Д(Б) И С КОРОТКОЙ

ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ (ГОСТ 632-80

С ИЗМ. 1) НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 168 ММ,

ТОЛЩ.СТЕНКИ 8.9 ММ

ДОЛОТА                             (109-9030 ) ШТ.         0.35       0.62       1.45       2          2.42       4.32

ВОДА                               (411-1002 ) М3        175        175        175        175        175        175

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.      110        140        175        260        334        598

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      826.35    1108.75    1416.19    2164.57    2824.53    5173.99

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       51.82      69.54      88.91     135.92     177.43     324.81

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      936.35    1248.75    1591.19    2424.57    3158.53    5771.99

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.        6.86       7.92      12.14      16.5       21.52      31.02

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.        0.5        0.58       0.89       1.21       1.58       2.28

ТАБЛИЦА 4-16  РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ

ЦЕНТРОБЕЖНОГО И ВАКУУМНОГО НАСОСОВ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ ДО 200 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКОЙ, СМЕНОЙ ДОЛОТ, СО СБОРКОЙ, СПУСКОМ И ПОДЪЕМОМ БУРОВОГО

ИНСТРУМЕНТА. 02.ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДЪЕМОМ И СПУСКОМ БУРОВОГО

ИНСТРУМЕНТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  4-16-1  ¦  4-16-2  ¦  4-16-3  ¦  4-16-4  ¦  4-16-5  ¦  4-16-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    153        195        241        354        453        805

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     42.9       57.47      73.54     112.55     146.82     269.19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100203     М-ЧАС      42.8       57.3       73.2      112        146        268

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 500 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

394 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        0.31       0.51       1.03       1.68       2.48       3.62

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ОБСАДНЫЕ ИЗ СТАЛИ   103-0521   М           0.52       0.6        0.92       1.25       1.63       2.35

ГРУППЫ Д(Б) И С КОРОТКОЙ

ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ (ГОСТ 632-80 С

ИЗМ. 1) НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 168 ММ,

ТОЛЩ.СТЕНКИ 8.9 ММ

ДОЛОТА                             (109-9030 ) ШТ.         0.35       0.62       1.45       2          2.42       4.32

ВОДА                               (411-1002 ) М3        175        175        175        175        175        175

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.      117        149        187        277        356        637

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      881.99    1180.89    1508.95    2308.88    3010.08    5524.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       55.3       74.07      94.74     144.98     189.08     346.81

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      998.99    1329.89    1695.95    2585.88    3366.08    6161.42

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.        6.86       7.92      12.14      16.5       21.52      31.02

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.        0.5        0.58       0.89       1.21       1.58       2.28

ТАБЛИЦА 4-17  РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭРЛИФТА

ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ ДО 50 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКОЙ,СМЕНОЙ ДОЛОТ, СО СБОРКОЙ, СПУСКОМ И ПОДЪЕМОМ БУРОВОГО

ИНСТРУМЕНТА. 02.ПОДГОТОВИТЕЛЬНО- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДЪЕМОМ И СПУСКОМ БУРОВОГО

ИНСТРУМЕНТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИН

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  4-17-1  ¦  4-17-2  ¦  4-17-3  ¦  4-17-4  ¦  4-17-5  ¦  4-17-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    112        143        186        264        335        613

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     60.07      81.53     111.48     165.25     214.67     406.99

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБОРУДОВАНИЕ ПРИЦЕПНОЕ ДЛЯ ОТКАЧКИ  100101     М-ЧАС      30         40.7       55.6       82.4      107        203

ВОДЫ БЛОК КОМПРЕССОРНО-СИЛОВОЙ С

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ДАВЛЕНИЕМ 680 КПА (6,8 АТ)

9/5 М3/МИН

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100203     М-ЧАС      30         40.7       55.6       82.4      107        203

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 500 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

394 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        0.22       0.39       0.85       1.38       2.03       2.99

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ОБСАДНЫЕ ИЗ СТАЛИ   103-0521   М           0.42       0.54       0.73       0.92       1.23       1.72

ГРУППЫ Д(Б) И С КОРОТКОЙ

ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ (ГОСТ 632-80

С ИЗМ. 1) НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 168 ММ,

ТОЛЩ.СТЕНКИ 8.9 ММ

ДОЛОТА                             (109-9030 ) ШТ.         0.33       0.59       1.4        1.91       2.43       4.1

ВОДА                               (411-1002 ) М3        175        175        175        175        175        175

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       84.3      109        144        206        263        485

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      753.22    1021.96    1396.41    2069.62    2687.73    5098.29

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       68.77      93.32     127.58     189.11     245.64     465.77

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      837.52    1130.96    1540.41    2275.62    2950.73    5583.29

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.       5.54       7.13       9.64      12.14      16.24      22.7

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.        0.41       0.52       0.71       0.89       1.19       1.67

ТАБЛИЦА 4-18  РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С

ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭРЛИФТА

ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ ДО 100М

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКОЙ,СМЕНОЙ ДОЛОТ,СО СБОРКОЙ,СПУСКОМ И ПОДЪЕМОМ БУРОВОГО

ИНСТРУМЕНТА. 02.ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДЪЕМОМ И СПУСКОМ БУРОВОГО

ИНСТРУМЕНТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИН

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  4-18-1  ¦  4-18-2  ¦  4-18-3  ¦  4-18-4  ¦  4-18-5  ¦  4-18-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    118        149        193        273        362        706

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     62.49      85.75     115.9      171.68     236.72     429.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБОРУДОВАНИЕ ПРИЦЕПНОЕ ДЛЯ ОТКАЧКИ  100101     М-ЧАС      31.2       42.8       57.8       85.6      118        214

ВОДЫ БЛОК КОМПРЕССОРНО-СИЛОВОЙ С

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ДАВЛЕНИЕМ 680 КПА (6,8 АТ)

9/5 М3/МИН

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100203     М-ЧАС      31.2       42.8       57.8       85.6      118        214

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 500 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

394 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        0.28       0.45       0.9        1.47       2.17       3.17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ОБСАДНЫЕ ИЗ СТАЛИ   103-0521   М           0.52       0.6        0.92       1.25       1.63       2.35

ГРУППЫ Д(Б) И С КОРОТКОЙ

ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ (ГОСТ 632-80

С ИЗМ. 1) НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 168 ММ,

ТОЛЩ.СТЕНКИ 8.9 ММ

ДОЛОТА                             (109-9030 ) ШТ.         0.35       0.62       1.45       2          2.42       4.35

ВОДА                               (411-1002 ) М3        175        175        175        175        175        175

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       89.3      114        149        213        287        559

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      783.4     1074.73    1451.68    2150.03    2963.97    5374.57

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       71.53      98.15     132.63     196.46     270.87     491.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      872.7     1188.73    1600.68    2363.03    3250.97    5933.57

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.        6.86       7.92      12.14      16.5       21.52      31.02

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.        0.5        0.58       0.89       1.21       1.58       2.28

ТАБЛИЦА 4-19  РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭРЛИФТА

ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ ДО 150М

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКОЙ,СМЕНОЙ ДОЛОТ,СО СБОРКОЙ,СПУСКОМ И ПОДЪЕМОМ БУРОВОГО

ИНСТРУМЕНТА. 02.ПОДГОТОВИТЕЛЬНО- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДЪЕМОМ И СПУСКОМ БУРОВОГО

ИНСТРУМЕНТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИН

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  4-19-1  ¦  4-19-2  ¦  4-19-3  ¦  4-19-4  ¦  4-19-5  ¦  4-19-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    126        159        207        292        387        755

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     66.9       91.75     123.92     183.72     252.77     459.12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБОРУДОВАНИЕ ПРИЦЕПНОЕ ДЛЯ ОТКАЧКИ  100101     М-ЧАС      33.4       45.8       61.8       91.6      126        229

ВОДЫ БЛОК КОМПРЕССОРНО-СИЛОВОЙ С               М-ЧАС

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ДАВЛЕНИЕМ 680 КПА (6,8 АТ)

9/5 М3/МИН

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100203     М-ЧАС      33.4       45.8       61.8       91.6      126        229

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 500 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

394 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        0.29       0.47       0.97       1.57       2.33       3.39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ОБСАДНЫЕ ИЗ СТАЛИ   103-0521   М           0.52       0.6        0.92       1.25       1.63       2.35

ГРУППЫ Д(Б) И С КОРОТКОЙ

ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ (ГОСТ 632-80

С ИЗМ. 1) НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 168 ММ,

ТОЛЩ.СТЕНКИ 8.9 ММ

ДОЛОТА                             (109-9030 ) ШТ.         0.35       0.62       1.45       2          2.42       4.35

ВОДА                               (411-1002 ) М3        175        175        175        175        175        175

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       95.6      122        159        228        307        598

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      838.63    1150.05    1552.15    2300.73    3164.93    5751.29

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       76.58     105.02     141.81     210.23     289.24     525.43

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      934.23    1272.05    1711.15    2528.73    3471.93    6349.29

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.        6.86       7.92      12.14      16.5       21.52      31.02

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.        0.5        0.58       0.89       1.21       1.58       2.28

ТАБЛИЦА 4-20  РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭРЛИФТА

ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ ДО 200М

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКОЙ, СМЕНОЙ ДОЛОТ, СО СБОРКОЙ, СПУСКОМ И ПОДЪЕМОМ БУРОВОГО

ИНСТРУМЕНТА. 02.ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДЪЕМОМ И СПУСКОМ БУРОВОГО

ИНСТРУМЕНТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  4-20-1  ¦  4-20-2  ¦  4-20-3  ¦  4-20-4  ¦  4-20-5  ¦  4-20-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    135        170        220        311        413        805

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     71.3       97.77     132.14     195.75     270.82     489.19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБОРУДОВАНИЕ ПРИЦЕПНОЕ ДЛЯ ОТКАЧКИ  100101     М-ЧАС      35.6       48.8       65.9       97.6      135        244

ВОДЫ БЛОК КОМПРЕССОРНО-СИЛОВОЙ С

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ДАВЛЕНИЕМ 680 КПА (6,8 АТ)

9/5 М3/МИН

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100203     М-ЧАС      35.6       48.8       65.9       97.6      135        244

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 500 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

394 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        0.31       0.51       1.03       1.68       2.48       3.62

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ОБСАДНЫЕ ИЗ СТАЛИ   103-0521   М           0.52       0.6        0.92       1.25       1.63       2.35

ГРУППЫ Д(Б) И С КОРОТКОЙ

ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ (ГОСТ 632-80

С ИЗМ. 1) НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 168 ММ,

ТОЛЩ.СТЕНКИ 8.9 ММ

ДОЛОТА                             (109-9030 ) ШТ.         0.35       0.62       1.45       2          2.42       4.35

ВОДА                               (411-1002 ) М3        175        175        175        175        175        175

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.      102        130        170        243        327        637

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      893.87    1225.39    1655.12    2451.44    3390.98    6128.02

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       81.61     111.9      151.22     224        309.89     559.85

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      995.87    1355.39    1825.12    2694.44    3717.98    6765.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.        6.86       7.92      12.14      16.5       21.52      31.02

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.        0.5        0.58       0.89       1.21       1.58       2.28

ТАБЛИЦА 4-21  КОЛОНКОВОЕ БУРЕНИЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ ДО 50 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА. 02.БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРОМЫВКОЙ. 03.НАРАЩИВАНИЕ БУРИЛЬНЫХ

ТРУБ. 04.СПУСК И ПОДЪЕМ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА. 05.СМЕНА БУРОВОГО НАКОНЕЧНИКА.

06.ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДЪЕМОМ И СПУСКОМ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА.

07.ЧИСТКА ЖЕЛОБОВ И ОТСТОЙНИКОВ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. 08.КОНТРОЛЬ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ГЛИНИСТОГО

РАСТВОРА. 09.ЧИСТКА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ(БЕЗ ВЫВОЗА ШЛАМА). 10.ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУПП

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2-4       ¦5-6       ¦7         ¦8         ¦9         ¦10

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  4-21-1  ¦  4-21-2  ¦  4-21-3  ¦  4-21-4  ¦  4-21-5  ¦  4-21-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    187        242        312        374        456        560

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    280.08     404.75     537.92     653.74     806.11    1001.65

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАНКИ БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛЬНОГО        100801     М-ЧАС     138        194        268        332        417        524

БУРЕНИЯ НЕСАМОХОДНЫЕ ГЛУБИНОЙ

БУРЕНИЯ ДО 500 М ДИАМЕТР СКВАЖИН

151-42 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.      430.99     639.28     818.75     975.95    1180.31    1448.86

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ  103-0628   М           0.9        1.8        2.6        3.8        5.5        8

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 64 ММ,ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 6 ММ

ДОЛОТА ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ              (109-9031 ) ШТ.         0.92       2          3.3        5.4        7.6       15.6

ТРУБЫ УТЯЖЕЛЕННЫЕ 89Х19 ММ         (970-0037 ) М           0.04       0.09       0.18       0.22       0.36       0.45

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       79.61     147.56     238.08     359.6      541.88     710.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.       11.94      22.13      35.71      53.94      81.28     106.58

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.      129        167        216        260        318        390

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.     1028.53    1479.3     1979.19    2413.51    2985.92    3717.78

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.      261.78     378.02     502.91     611.51     754.41     937.7

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.       79.61     147.56     238.08     359.6      541.88     710.52

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.     1237.14    1793.86    2433.27    3033.11    3845.8     4818.3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.        4.53       9.05      13.08      19.11      27.67      40.24

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.        0.3        0.59       0.86       1.25       1.82       2.64

ТАБЛИЦА 4-22  КОЛОНКОВОЕ БУРЕНИЕ СТАНКАМИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ ДО 100 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА. 02.БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРОМЫВКОЙ. 03.НАРАЩИВАНИЕ БУРИЛЬНЫХ

ТРУБ. 04.СПУСК И ПОДЪЕМ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА. 05.СМЕНА БУРОВОГО НАКОНЕЧНИКА.

06.ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДЪЕМОМ И СПУСКОМ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА.

07.ЧИСТКА ЖЕЛОБОВ И ОТСТОЙНИКОВ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. 08.КОНТРОЛЬ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ГЛИНИСТОГО

РАСТВОРА. 09.ЧИСТКА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ (БЕЗ ВЫВОЗА ШЛАМА). 10.ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУПП

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2-4       ¦5-6       ¦7         ¦8         ¦9         ¦10

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  4-22-1  ¦  4-22-2  ¦  4-22-3  ¦  4-22-4  ¦  4-22-5  ¦  4-22-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    203        261        337        403        492        602

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    329.82     438.62     581.1      705.81     870.66    1078.51

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАНКИ БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛЬНОГО        100801     М-ЧАС     148        208        287        356        447        562

БУРЕНИЯ НЕСАМОХОДНЫЕ ГЛУБИНОЙ

БУРЕНИЯ ДО 500 М ДИАМЕТР СКВАЖИН

151-42 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.      551.51     699.54     892.11    1061.1     1285.11    1566.76

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ  103-0628   М           2.05       4.1        5.8        8.6       12.4       18

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 64 ММ,ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 6 ММ

ДОЛОТА ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ              (109-9031 ) ШТ.         0.96       2.1        3.4        5.6        8         16

ТРУБЫ УТЯЖЕЛЕННЫЕ 89Х19 ММ         (970-0037 ) М           0.04       0.09       0.18       0.22       0.36       0.45

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.      151.28     288.92     468.72     704.32    1073.84    1416.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.       22.69      43.34      70.31     105.65     161.08     212.41

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.      139        180        233        280        342        419

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.     1192.35    1600.18    2134.82    2602.58    3220.62    4000.22

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.      307.53     409.54     543.15     660.09     814.65    1009.55

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.      151.28     288.92     468.72     704.32    1073.84    1416.08

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.     1482.63    2069.1     2836.54    3586.9     4636.46    5835.3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.       10.31      20.62      29.17      43.26      62.37      90.54

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.        0.68       1.35       1.91       2.84       4.09       5.94

ТАБЛИЦА 4-23  КОЛОНКОВОЕ БУРЕНИЕ СТАНКАМИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ

ДО 150 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА. 02.БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРОМЫВКОЙ. 03.НАРАЩИВАНИЕ БУРИЛЬНЫХ

ТРУБ. 04.СПУСК И ПОДЪЕМ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА. 05.СМЕНА БУРОВОГО НАКОНЕЧНИКА.

06.ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДЪЕМОМ И СПУСКОМ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА.

07.ЧИСТКА ЖЕЛОБОВ И ОТСТОЙНИКОВ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. 08.КОНТРОЛЬ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ГЛИНИСТОГО

РАСТВОРА. 09.ЧИСТКА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ (БЕЗ ВЫВОЗА ШЛАМА). 10.ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУПП

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2-4       ¦5-6       ¦7         ¦8         ¦9         ¦10

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  4-23-1  ¦  4-23-2  ¦  4-23-3  ¦  4-23-4  ¦  4-23-5  ¦  4-23-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    218        281        362        433        528        646

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    356.23     472.48     624.29     757.88     935.35    1156.68

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАНКИ БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛЬНОГО        100801     М-ЧАС     158        222        306        380        478        600

БУРЕНИЯ НЕСАМОХОДНЫЕ ГЛУБИНОЙ

БУРЕНИЯ ДО 500 М ДИАМЕТР СКВАЖИН

151-42 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.      601.29     759.8      965.47    1146.25    1387.29    1688.59

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ  103-0628   М           5          9.9       14.2       20.9       30.2       44

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 64 ММ,ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 6 ММ

ДОЛОТА ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ              (109-9031 ) ШТ.         1.05       2.25       3.6        6          8.8       16.8

ТРУБЫ УТЯЖЕЛЕННЫЕ 89Х19 ММ         (970-0037 ) М           0.04       0.09       0.18       0.22       0.36       0.45

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.      312.48     606.36     982.08    1450.8     2245.64    2984.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.       46.87      90.95     147.31     217.62     336.85     447.7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.      150        194        250        300        366        449

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.     1285.43    1721.06    2290.45    2791.65    3457.03    4286.59

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.      332.07     441.06     583.4      708.68     875.07    1082.58

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.      312.48     606.36     982.08    1450.8     2245.64    2984.68

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.     1747.91    2521.42    3522.53    4542.45    6068.67    7720.27

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.       25.15      49.8       71.43     105.13     151.91     221.32

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.        1.65       3.27       4.69       6.9        9.97      14.52

ТАБЛИЦА 4-24  УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН СТАНКАМИ ТИПА БС-1М ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ ДО 40 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ТРУБЫ. 02.ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА И ВЫВЕШИВАНИЕ БУРОВОГО СНАРЯДА

НАД УСТЬЕМ СКВАЖИНЫ. 03.БУРЕНИЕ ПОРОДЫ. 04.ОЧИСТКА СКВАЖИНЫ ОТ РАЗБУРЕННОЙ ПОРОДЫ. 05.ЗАМЕР ГЛУБИНЫ

СКВАЖИНЫ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЩИТОМ. 06.ЗАМЕНА РАБОЧЕГО НАКОНЕЧНИКА. 07.ПЕРЕДВИЖКА СТАНКА (ДЛЯ САМОХОДНЫХ

СТАНКОВ) ОТ СКВАЖИНЫ К СКВАЖИНЕ. 08.ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИПОСТРОЕЧНОГО ТРАНСПОРТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1        ¦2        ¦3        ¦4        ¦5        ¦6        ¦7

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 4-24-1  ¦ 4-24-2  ¦ 4-24-3  ¦ 4-24-4  ¦ 4-24-5  ¦ 4-24-6  ¦ 4-24-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     31.9      40.6      53        60.5      83.7      99.2     120

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     26.55     36.05     49.42     57.67     82.87     99.67    122.47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100302     М-ЧАС      22.4      31.9      44.8      53.2      78.4      95.2     118

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ (НА БАЗЕ

АВТОМОБИЛЯ) ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 50

50 М, ДИАМЕТР СКВАЖИН ДО 200 ММ Г/П

МАЧТЫ 7.3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       12.6      12.6      14.02     13.57     13.57     13.57     13.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОЛОТА ОКРУГЛЯЮЩИЕ                 (109-9033 ) ШТ.                             0.002     0.1       0.2       0.34      0.68

ЖЕЛОНКИ С ПЛОСКИМ КЛАПАНОМ,ТИПА:   (610-9002 ) ШТ.         0.1       0.1       0.15      0.02      0.03      0.04      0.05

ЖПК.01.01.00

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        9         9        24.8      40.92     74.77    146.32    234.36

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.        1.35      1.35      3.72      6.14     11.22     21.95     35.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       27.3      35.3      46.4      53.3      74.4      88.5     107

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      243.32    341.17    475.46    561.53    821.09    994.13   1228.97

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       35.81     49.4      68.27     80.15    116.18    140.21    172.81

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        9         9        24.8      40.92     74.77    146.32    234.36

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      279.62    385.47    546.66    655.75    970.26   1228.95   1570.33

ТАБЛИЦА 4-25  УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН СТАНКАМИ ТИПА УГБ-3УК И УГБ-4УК ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ ДО 50 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.СПУСК И ПОДЪЕМ БУРОВОГО СНАРЯДА (ИЛИ ЖЕЛОНКИ) НА КАНАТЕ. 02.БУРЕНИЕ И ЧИСТКА СКВАЖИНЫ С

ЗАМЕРОМ ГЛУБИНЫ ЗАБОЯ, ПОДЛИВОМ ВОДЫ И ДРУГИХ ОПЕРАЦИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ПРОХОДКЕ. 03.ОЧИСТКА РАБОЧЕЙ

ПЛОЩАДКИ. 04.ОБСЛУЖИВАНИЕ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВНУТРИПОСТРОЕЧНОГО ТРАНСПОРТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1-2       ¦3         ¦4         ¦5         ¦6         ¦7

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  4-25-1  ¦  4-25-2  ¦  4-25-3  ¦  4-25-4  ¦  4-25-5  ¦  4-25-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     59.7      113        223        444        712       1309

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     30.45      59.52     119.47     239.47     385.47     710.47

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100304     М-ЧАС      26.3       54.9      115        235        381        706

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ ПРИЦЕПНЫЕ

ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 200 М, ДИАМЕТР

СКВАЖИН ДО 900 ММ, Г/П МАЧТЫ 15 Т,

Г/П ИНСТ.БАРАБАНА 3.2 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       12.6       14.02      13.57      13.57      13.57      13.57

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОЛОТА ОКРУГЛЯЮЩИЕ                 (109-9033 ) ШТ.                    0.002      0.1        0.2        0.34       0.68

ЖЕЛОНКИ С ПЛОСКИМ КЛАПАНОМ, ТИПА:  (610-9002 ) ШТ.         0.1        0.15       0.02       0.03       0.04       0.05

ЖПК.01.01.00

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        9         24.8       40.92      74.77     146.32     234.36

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.        1.35       3.72       6.14      11.22      21.95      35.15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       47.2       89.8      178        357        572       1053

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      296.64     606.94    1255.57    2551.57    4128.37    7638.37

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       41.39      82.72     168.52     340.12     548.9     1013.65

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        9         24.8       40.92      74.77     146.32     234.36

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      352.84     721.54    1474.49    2983.34    4846.69    8925.73

ТАБЛИЦА 4-26  УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН СТАНКАМИ ТИПА УГБ-3УК И УГБ-4УК ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ ДО 100 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.СПУСК И ПОДЪЕМ БУРОВОГО СНАРЯДА (ИЛИ ЖЕЛОНКИ) НА КАНАТЕ. 02.БУРЕНИЕ И ЧИСТКА СКВАЖИНЫ С

ЗАМЕРОМ ГЛУБИНЫ ЗАБОЯ, ПОДЛИВОМ ВОДЫ И ДРУГИХ ОПЕРАЦИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ПРОХОДКЕ. 03.ОЧИСТКА

РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ. 04.ОБСЛУЖИВАНИЕ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВНУТРИПОСТРОЕЧНОГО ТРАНСПОРТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1-2       ¦3         ¦4         ¦5         ¦6         ¦7

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  4-26-1  ¦  4-26-2  ¦  4-26-3  ¦  4-26-4  ¦  4-26-5  ¦  4-26-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     69.5      123        241        465        764       1459

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     35.75      65.12     129.47     250.47     413.47     791.47

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100304     М-ЧАС      31.6       60.5      125        246        409        787

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ ПРИЦЕПНЫЕ

ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 200 М, ДИАМЕТР

СКВАЖИН ДО 900 ММ, Г/П МАЧТЫ 15 Т,

Г/П ИНСТ.БАРАБАНА 3.2 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       12.6       14.02      13.57      13.57      13.57      13.57

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОЛОТА ОКРУГЛЯЮЩИЕ                 (109-9033 ) ШТ.                    0.002      0.1        0.2        0.34       0.68

ЖЕЛОНКИ С ПЛОСКИМ КЛАПАНОМ, ТИПА:  (610-9002 ) ШТ.         0.1        0.15       0.02       0.03       0.04       0.05

ЖПК.01.01.00

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        9         24.8       40.92      74.77     146.32     234.36

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.        1.35       3.72       6.14      11.22      21.95      35.15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       55.1       98.1      193        373        614       1173

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      353.88     667.42    1363.57    2670.37    4430.77    8513.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       48.97      90.73     182.82     355.85     588.94    1129.48

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        9         24.8       40.92      74.77     146.32     234.36

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      417.98     790.32    1597.49    3118.14    5191.09    9920.53

ТАБЛИЦА 4-27  УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН СТАНКАМИ ТИПА УГБ-3УК И УГБ-4УК ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ ДО 200 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.СПУСК И ПОДЪЕМ БУРОВОГО СНАРЯДА (ИЛИ ЖЕЛОНКИ) НА КАНАТЕ. 02.БУРЕНИЕ И ЧИСТКА СКВАЖИН С ЗАМЕРОМ

ГЛУБИНЫ ЗАБОЯ, ПОДЛИВОМ ВОДЫ И ДРУГИХ ОПЕРАЦИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ПРОХОДКЕ. 03.ОЧИСТКА РАБОЧЕЙ

ПЛОЩАДКИ. 04.ОБСЛУЖИВАНИЕ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВНУТРИПОСТРОЕЧНОГО ТРАНСПОРТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1-2       ¦3         ¦4         ¦5         ¦6         ¦7

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  4-27-1  ¦  4-27-2  ¦  4-27-3  ¦  4-27-4  ¦  4-27-5  ¦  4-27-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     79.8      135        256        527        877       1551

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     41.35      71.62     137.47     284.47     474.47     841.47

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100304     М-ЧАС      37.2       67        133        280        470        837

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ ПРИЦЕПНЫЕ

ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 200 М, ДИАМЕТР

СКВАЖИН ДО 900 ММ, Г/П МАЧТЫ 15 Т,

Г/П ИНСТ.БАРАБАНА 3.2 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       12.6       14.02      13.57      13.57      13.57      13.57

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОЛОТА ОКРУГЛЯЮЩИЕ                 (109-9033 ) ШТ.                    0.003      0.11       0.23       0.38       0.75

ЖЕЛОНКИ С ПЛОСКИМ КЛАПАНОМ, ТИПА:  (610-9002 ) ШТ.         0.11       0.16       0.03       0.04       0.05       0.06

ЖПК.01.01.00

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        9         24.8       40.92      74.77     146.32     234.36

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.        1.35       3.72       6.14      11.22      21.95      35.15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       63.4      108        205        423        705       1248

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      414.36     737.62    1449.97    3037.57    5089.57    9053.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       56.98     100.02     194.26     404.47     676.17    1200.98

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        9         24.8       40.92      74.77     146.32     234.36

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      486.76     870.42    1695.89    3535.34    5940.89    10535.53

ТАБЛИЦА 4-28  УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН СТАНКАМИ ТИПА УГБ-3УК И УГБ-4УК

ГЛУБИНОЙ ДО 300 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.СПУСК И ПОДЪЕМ БУРОВОГО СНАРЯДА (ИЛИ ЖЕЛОНКИ) НА КАНАТЕ. 02.БУРЕНИЕ И ЧИСТКА СКВАЖИНЫ С

ЗАМЕРОМ ГЛУБИНЫ ЗАБОЯ, ПОДЛИВОМ ВОДЫ И ДРУГИХ ОПЕРАЦИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ПРОХОДКЕ. 03.ОЧИСТКА

РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ. 04.ОБСЛУЖИВАНИЕ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВНУТРИПОСТРОЕЧНОГО ТРАНСПОРТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1-2       ¦3         ¦4         ¦5         ¦6         ¦7

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  4-28-1  ¦  4-28-2  ¦  4-28-3  ¦  4-28-4  ¦  4-28-5  ¦  4-28-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     94.7      166        327        606       1002       1742

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     49.55      88.32     175.47     327.47     543.47     945.47

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100304     М-ЧАС      45.4       83.7      171        323        539        941

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ ПРИЦЕПНЫЕ

ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 200 М, ДИАМЕТР

СКВАЖИН ДО 900 ММ, Г/П МАЧТЫ 15 Т,

Г/П ИНСТ.БАРАБАНА 3.2 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       12.6       14.02      13.57      13.57      13.57      13.57

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОЛОТА ОКРУГЛЯЮЩИЕ                 (109-9033 ) ШТ.                    0.003      0.11       0.23       0.38       0.75

ЖЕЛОНКИ С ПЛОСКИМ КЛАПАНОМ, ТИПА:  (610-9002 ) ШТ.         0.11       0.16       0.03       0.04       0.05       0.06

ЖПК.01.01.00

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        9         24.8       40.92      74.77     146.32     234.36

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.        1.35       3.72       6.14      11.22      21.95      35.15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       75.4      132        262        487        806       1401

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      502.92     917.98    1860.37    3501.97    5834.77    10176.37

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       68.7      123.9      248.6      465.96     774.84    1349.7

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        9         24.8       40.92      74.77     146.32     234.36

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      587.32    1074.78    2163.29    4063.74    6787.09    11811.73

ТАБЛИЦА 4-29  УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН СТАНКАМИ ТИПА УГБ-3УК И УГБ-4УК ГЛУБИНОЙ ДО 500 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.СПУСК И ПОДЪЕМ БУРОВОГО СНАРЯДА (ИЛИ ЖЕЛОНКИ) НА КАНАТЕ. 02.БУРЕНИЕ И ЧИСТКА СКВАЖИНЫ С

ЗАМЕРОМ ГЛУБИНЫ ЗАБОЯ, ПОДЛИВОМ ВОДЫ И ДРУГИХ ОПЕРАЦИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ПРОХОДКЕ. 03.ОЧИСТКА

РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ. 04.ОБСЛУЖИВАНИЕ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВНУТРИПОСТРОЕЧНОГО ТРАНСПОРТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1-2       ¦3         ¦4         ¦5         ¦6         ¦7

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  4-29-1  ¦  4-29-2  ¦  4-29-3  ¦  4-29-4  ¦  4-29-5  ¦  4-29-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    117        203        371        665       1091       1905

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     61.65     108.62     199.47     359.47     591.47    1033.47

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100304     М-ЧАС      57.5      104        195        355        587       1029

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ ПРИЦЕПНЫЕ

ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 200 М, ДИАМЕТР

СКВАЖИН ДО 900 ММ, Г/П МАЧТЫ 15 Т,

Г/П ИНСТ.БАРАБАНА 3.2 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.       12.6       14.02      13.57      13.57      13.57      13.57

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОЛОТА ОКРУГЛЯЮЩИЕ                 (109-9033 ) ШТ.                    0.003      0.11       0.23       0.38       0.75

ЖЕЛОНКИ С ПЛОСКИМ КЛАПАНОМ, ТИПА:  (610-9002 ) ШТ.         0.11       0.16       0.03       0.04       0.05       0.06

ЖПК.01.01.00

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        9         24.8       40.92      74.77     146.32     234.36

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.        1.35       3.72       6.14      11.22      21.95      35.15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       93.3      163        298        534        377       1532

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      633.6     1137.22    2119.57    3847.57    6353.17    11126.77

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       86.01     152.93     282.92     511.72     843.48    1475.54

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        9         24.8       40.92      74.77     146.32     234.36

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      735.9     1325.02    2458.49    4456.34    6876.49    12893.13

ТАБЛИЦА 4-30  РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН СТАНКАМИ ТИПА ЛБУ-50 ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ ДО 10 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА СТАНКА НАД МЕСТОМ БУРЕНИЯ С ПРИВЕДЕНИЕМ В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 02.УСТАНОВКА ПЕРВОГО

ШНЕКА. 03.БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ВЗЯТИЕМ ПРОБ И ОЧИСТКОЙ УСТЬЯ ОТ ВЫБУРЕННОГО ГРУНТА. 04.ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ

НАРАЩИВАНИЕ ШНЕКА. 05.ПОДЪЕМ ШНЕКОВ С ОТСОЕДИНЕНИЕМ. 06.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТАНКА ПО ХОДУ РАБОТЫ С

ПРИВЕДЕНИЕМ ЕГО В ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 07.ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИПОСТРОЕЧНОГО

ТРАНСПОРТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     4-30-1     ¦     4-30-2     ¦     4-30-3     ¦     4-30-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        43               52               65               85.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        23.82            28.42            35.22            45.92

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ШНЕКОВОГО    100401     М-ЧАС         20.7             25.3             32.1             42.8

БУРЕНИЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ ГЛУБИНА

БУРЕНИЯ ДО 50 М, ДИАМЕТР СКВАЖИН:

НАЧАЛЬНЫЙ- ДО 198 ММ, КОНЕЧНЫЙ- ДО

151 ММ, Г/П МАЧТЫ 7.3 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.           9.47             9.47             9.47             9.47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОЛОТА ШНЕКОВЫЕ                    (109-9034 ) ШТ.            0.048            0.048            0.048            0.048

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.           4.96             7.44            10.48            15.65

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.           0.74             1.12             1.57             2.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.          35.8             43.4             54.5             72

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.         194.74           235.91           296.77           392.53

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.          28.92            34.72            43.29            56.77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.           4.96             7.44            10.48            15.65

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.         235.5            286.75           361.75           480.18

ТАБЛИЦА 4-31  РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН СТАНКАМИ ТИПА ЛБУ-50 ГЛУБИНОЙ ДО 20 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА СТАНКА НАД МЕСТОМ БУРЕНИЯ С ПРИВЕДЕНИЕМ ЕГО В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 02.УСТАНОВКА ПЕРВОГО

ШНЕКА. 03.БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ВЗЯТИЕМ ПРОБ И ОЧИСТКОЙ УСТЬЯ ОТ ВЫБУРЕННОГО ГРУНТА. 04.ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ

НАРАЩИВАНИЕ ШНЕКА. 05.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТАНКА ПО ХОДУ РАБОТЫ С ПРИВЕДЕНИЕМ ЕГО В ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

07.ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИПОСТРОЕЧНОГО ТРАНСПОРТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     4-31-1     ¦     4-31-2     ¦     4-31-3     ¦     4-31-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        52               63               78.8             99.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        28.44            34.14            42.34            53.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ШНЕКОВОГО    100401     М-ЧАС         25.3             31               39.2             49.9

БУРЕНИЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ ГЛУБИНА

БУРЕНИЯ ДО 50 М, ДИАМЕТР СКВАЖИН:

НАЧАЛЬНЫЙ- ДО 198 ММ, КОНЕЧНЫЙ- ДО

151 ММ, Г/П МАЧТЫ 7.3 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.           9.52             9.52             9.52             9.52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОЛОТА ШНЕКОВЫЕ                    (109-9034 ) ШТ.            0.096            0.096            0.096            0.096

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.           4.96             7.44            10.48            15.65

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.           0.74             1.12             1.57             2.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.          43.4             52.7             66.2             83.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.         235.96           286.97           360.36           456.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.          34.74            41.92            52.25            65.73

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.           4.96             7.44            10.48            15.65

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.         284.32           347.11           437.04           555.47

ТАБЛИЦА 4-32  РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН СТАНКАМИ ТИПА ЛБУ-50 ГЛУБИНОЙ ДО 30 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА СТАНКА НАД МЕСТОМ БУРЕНИЯ С ПРИВЕДЕНИЕМ ЕГО В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 02.УСТАНОВКА ПЕРВОГО

ШНЕКА. 03.БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ВЗЯТИЕМ ПРОБ И ОЧИСТКОЙ УСТЬЯ ОТ ВЫБУРЕННОГО ГРУНТА. 04.ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ

НАРАЩИВАНИЕ ШНЕКА. 05.ПОДЪЕМ ШНЕКОВ С ОТСОЕДИНЕНИЕМ. 06.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТАНКА ПО ХОДУ РАБОТЫ С

ПРИВЕДЕНИЕМ ЕГО В ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 07.ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИПОСТРОЕЧНОГО

ТРАНСПОРТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     4-32-1     ¦     4-32-2     ¦     4-32-3     ¦     4-32-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        71.9             85.7            106.3            141

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        38.88            45.98            56.68            74.48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ШНЕКОВОГО    100401     М-ЧАС         35.7             42.8             53.5             71.3

БУРЕНИЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ ГЛУБИНА

БУРЕНИЯ ДО 50 М, ДИАМЕТР СКВАЖИН:

НАЧАЛЬНЫЙ- ДО 198 ММ, КОНЕЧНЫЙ- ДО

151 ММ, Г/П МАЧТЫ 7.3 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.           9.64             9.64             9.64             9.64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОЛОТА ШНЕКОВЫЕ                    (109-9034 ) ШТ.            0.144            0.144            0.144            0.144

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.           4.96             7.44            10.48            15.65

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.           0.74             1.12             1.57             2.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.          60.4             72               89.5            119

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.         329.16           392.7            488.47           647.77

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.          47.87            56.82            70.3             92.73

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.           4.96             7.44            10.48            15.65

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.         394.52           472.14           588.45           782.42

РУБ.

ТАБЛИЦА 4-33  БУРЕНИЕ СКВАЖИН СТАНКАМИ ТИПА СО-2 ГЛУБИНОЙ ДО 6 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОПУСКАНИЕ ШНЕКА В СКВАЖИНУ. 02.ВЫДВИЖЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ШТАНГИ (ПРИ БУРЕНИИ СВЫШЕ 12 М).

03.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 04.СБОРКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ШТАНГИ. 05.ИЗВЛЕЧЕНИЕ ШНЕКА ИЗ СКВАЖИНЫ. 06.УСТАНОВКА

ШНЕКООЧИСТИТЕЛЯ. 07.ОЧИСТКА ШНЕКА. 08.СНЯТИЕ ШНЕКООЧИСТИТЕЛЯ И ВОЗВРАЩЕНИЕ СТРЕЛЫ К МЕСТУ БУРЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1                     ¦2                     ¦3

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        4-33-1        ¦        4-33-2        ¦        4-33-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           11.7                   17.9                   28.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            7.54                  10.75                  16.12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ: ДЛЯ БУРЕНИЯ      140604     М-ЧАС             4.42                   7.63                  13

СКВАЖИН ПОД СВАИ ШНЕКОВОГО БУРЕНИЯ

ГЛУБИНОЙ ДО 30 М ДИАМЕТРОМ ДО

600 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.              9.47                   9.47                   9.47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШНЕК                               (109-9042 ) ШТ.               1.68                   3.89                   6.3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.              4.96                   7.44                  10.48

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.              0.74                   1.12                   1.57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.              8.78                  13.8                   22

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.             70.91                 115.53                 190.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.              8.41                  12.45                  19.22

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.              4.96                   7.44                  10.48

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.             84.65                 136.77                 222.65

ТАБЛИЦА 4-34  БУРЕНИЕ СКВАЖИН СТАНКАМИ ТИПА СО-2 ГЛУБИНОЙ ДО 12 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОПУСКАНИЕ ШНЕКА В СКВАЖИНУ. 02.ВЫДВИЖЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ШТАНГИ (ПРИ БУРЕНИИ СВЫШЕ 12 М).

03.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 04.СБОРКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ШТАНГИ. 05.ИЗВЛЕЧЕНИЕ ШНЕКА ИЗ СКВАЖИНЫ. 06.УСТАНОВКА

ШНЕКООЧИСТИТЕЛЯ. 07.ОЧИСТКА ШНЕКА. 08.СНЯТИЕ ШНЕКООЧИСТИТЕЛЯ И ВОЗВРАЩЕНИЕ СТРЕЛЫ К МЕСТУ БУРЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1                     ¦2                     ¦3

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        4-34-1        ¦        4-34-2        ¦        4-34-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           15.8                   24.1                   34.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            9.68                  13.92                  19.32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ: ДЛЯ БУРЕНИЯ      140604     М-ЧАС             6.56                  10.8                   16.2

СКВАЖИН ПОД СВАИ ШНЕКОВОГО БУРЕНИЯ

ГЛУБИНОЙ ДО 30 М ДИАМЕТРОМ ДО

600 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.              9.47                   9.47                   9.47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШНЕК                               (109-9042 ) ШТ.               3.36                   7.78                  12.6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.              4.96                   7.44                  10.48

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.              0.74                   1.12                   1.57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.             12.1                   18.7                   27

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.            100.65                 159.59                 234.65

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.             11.11                  16.45                  23.25

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.              4.96                   7.44                  10.48

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.            117.71                 185.73                 272.13

ТАБЛИЦА 4-35  БУРЕНИЕ СКВАЖИН СТАНКАМИ ТИПА СО-2 ГЛУБИНОЙ ДО 18 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОПУСКАНИЕ ШНЕКА В СКВАЖИНУ. 02.ВЫДВИЖЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ШТАНГИ (ПРИ БУРЕНИИ СВЫШЕ 12 М).

03.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 04.СБОРКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ШТАНГИ. 05.ИЗВЛЕЧЕНИЕ ШНЕКА ИЗ СКВАЖИНЫ. 06.УСТАНОВКА

ШНЕКООЧИСТИТЕЛЯ. 07.ОЧИСТКА ШНЕКА. 08.СНЯТИЕ ШНЕКООЧИСТИТЕЛЯ И ВОЗВРАЩЕНИЕ СТРЕЛЫ К МЕСТУ БУРЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1                     ¦2                     ¦3

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        4-35-1        ¦        4-35-2        ¦        4-35-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           24.1                   32.3                   42.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           13.94                  18.24                  23.64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ: ДЛЯ БУРЕНИЯ      140604     М-ЧАС            10.8                   15.1                   20.5

СКВАЖИН ПОД СВАИ ШНЕКОВОГО БУРЕНИЯ

ГЛУБИНОЙ ДО 30 М ДИАМЕТРОМ ДО

600 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.              9.52                   9.52                   9.52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШНЕК                               (109-9042 ) ШТ.               5.04                  11.67                  18.9

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.              4.96                   7.44                  10.48

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.              0.74                   1.12                   1.57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.             18.7                   25.4                   33.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.            159.64                 219.41                 294.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.             16.47                  21.89                  28.69

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.              4.96                   7.44                  10.48

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.            183.3                  252.25                 338.65

ТАБЛИЦА 4-36  БУРЕНИЕ СКВАЖИН СТАНКАМИ ТИПА СО-2 ГЛУБИНОЙ ДО 24 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.СПУСКАНИЕ ШНЕКА В СКВАЖИНУ. 02.ВЫДВИЖЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ШТАНГИ (ПРИ БУРЕНИИ СВЫШЕ 12 М).

03.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 04.СБОРКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ШТАНГИ. 05.ИЗВЛЕЧЕНИЕ ШНЕКА ИЗ СКВАЖИНЫ. 06.УСТАНОВКА

ШНЕКООЧИСТИТЕЛЯ. 07.ОЧИСТКА ШНЕКА. 08.СНЯТИЕ ШНЕКООЧИСТИТЕЛЯ И ВОЗВРАЩЕНИЕ СТРЕЛЫ К МЕСТУ БУРЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1                     ¦2                     ¦3

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        4-36-1        ¦        4-36-2        ¦        4-36-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           30.3                   40.6                   50.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           17.28                  22.58                  27.98

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ: ДЛЯ БУРЕНИЯ      140604     М-ЧАС            14.1                   19.4                   24.8

СКВАЖИН ПОД СВАИ ШНЕКОВОГО БУРЕНИЯ

ГЛУБИНОЙ ДО 30 М ДИАМЕТРОМ ДО

600 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.              9.64                   9.64                   9.64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШНЕК                               (109-9042 ) ШТ.               6.72                  15.6                   25.2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.              4.96                   7.44                  10.48

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.              0.74                   1.12                   1.57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.             23.7                   32                     40.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.            205.63                 279.3                  354.36

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.             20.66                  27.33                  34.14

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.              4.96                   7.44                  10.48

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.            234.29                 318.74                 405.14

ТАБЛИЦА 4-37  УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ ДО 10 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПНЕВМОУДАРНИКА С ПРОМЫВКОЙ И СМАЗКОЙ ЕГО. 02.УСТАНОВКА КОНДУКТОРА. 03.БУРЕНИЕ С

НАРАЩИВАНИЕМ БУРОВОГО СНАРЯДА. 04.СПУСК И ПОДЪЕМ БУРОВОГО СНАРЯДА СО СБОРКОЙ И РАЗБОРКОЙ ЕГО.

05.СМЕНА КОРОНОК. 06.ПРОДУВКА СКВАЖИН СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ. 07.ЗАКРЫВАНИЕ СКВАЖИН ПРОБКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУПП

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4               ¦5               ¦6               ¦7

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     4-37-1     ¦     4-37-2     ¦     4-37-3     ¦     4-37-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        29.6             31.8             37.4             44

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.05             2.05             2.06             2.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАНКИ УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО         100820     М-ЧАС         29.4             31.7             37.6             44.4

БУРЕНИЯ САМОХОДНЫЕ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ

ДО 50 М ДИАМЕТР СКВАЖИНЫ 105 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.           6.21             6.22             6.24             6.25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА К-105КА                109-0057   ШТ.            1.44             1.46             1.75             2.04

ПНЕВМОУДАРНИКИ ПОГРУЖНЫЕ ТИПА       109-0083   ШТ.            0.33             0.35             0.42             0.49

II-105-2.6

ШТАНГА БУРОВАЯ ТИПА БТС-150         610-9043   ШТ.            0.2              0.3              0.46             0.72

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         121.89           122.39           124              126.48

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          18.28            18.36            18.6             18.97

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.          24.9             26.8             32               38

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.         193.49           208.15           245.75           289.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.           1.86             1.87             1.87             1.88

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         121.89           122.39           124              126.48

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.         340.28           357.34           401.75           453.56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.         126.98           139.28           175.78           221.01

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.           8.77            10.28            13.65            18.31

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4-37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУПП

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8               ¦9               ¦10              ¦11

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     4-37-5     ¦     4-37-6     ¦     4-37-7     ¦     4-37-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        53.7             66.5             87.6            101

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.08             2.11             2.16             2.22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАНКИ УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО         100820     М-ЧАС         54.4             67.6             89.4            104

БУРЕНИЯ САМОХОДНЫЕ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ

ДО 50 М ДИАМЕТР СКВАЖИНЫ 105 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.           6.3              6.39             6.55             6.73

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА К-105КА                109-0057   ШТ.            2.5              3.08             4.92             6.38

ПНЕВМОУДАРНИКИ ПОГРУЖНЫЕ ТИПА       109-0083   ШТ.            0.6              0.74             1.18             1.53

II-105-2.6

ШТАНГА БУРОВАЯ ТИПА БТС-150         610-9043   ШТ.            1.44             2.86             5.12             8.2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         130.2            135.16           145.08           152.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          19.53            20.27            21.76            22.88

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.          46.8             58.4             77.6             90

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.         352.83           437              576.03           669.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.           1.89             1.92             1.97             2.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         130.2            135.16           145.08           152.52

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.         529.83           630.56           798.71           911.73

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.         319.5            488.59           828.38          1210.51

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          29.75            50.89            88.5            135.21

ТАБЛИЦА 4-38  УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ ДО 20 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПНЕВМОУДАРНИКА С ПРОМЫВКОЙ И СМАЗКОЙ ЕГО. 02.УСТАНОВКА КОНДУКТОРА. 03.БУРЕНИЕ С

НАРАЩИВАНИЕМ БУРОВОГО СНАРЯДА. 04.СПУСК  ПОДЪЕМ БУРОВОГО СНАРЯДА СО СБОРКОЙ И РАЗБОРКОЙ ЕГО.

05.СМЕНА КОРОНОК. 06.ПРОДУВКА СКВАЖИН СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ. 07.ЗАКРЫВАНИЕ СКВАЖИН ПРОБКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУПП

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4               ¦5               ¦6               ¦7

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     4-38-1     ¦     4-38-2     ¦     4-38-3     ¦     4-38-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        33.3             35.5             41               47.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.05             2.05             2.06             2.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАНКИ УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО         100820     М-ЧАС         33.3             35.6             41.2             48.3

БУРЕНИЯ САМОХОДНЫЕ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ

ДО 50 М ДИАМЕТР СКВАЖИНЫ 105 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.           6.21             6.22             6.24             6.25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА К-105КА                109-0057   ШТ.            1.44             1.46             1.75             2.04

ПНЕВМОУДАРНИКИ ПОГРУЖНЫЕ ТИПА       109-0083   ШТ.            0.14             0.35             0.42             0.49

II-105-2.6

ШТАНГА БУРОВАЯ ТИПА БТС-150         610-9043   ШТ.            0.2              0.3              0.46             0.72

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         121.52           122.76           125.24           127.72

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          18.23            18.41            18.79            19.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.          27.9             29.9             34.9             41.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.         218.33           232.99           268.68           313.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.           1.86             1.87             1.87             1.88

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         121.52           122.76           125.24           127.72

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.         367.75           385.65           428.82           482.74

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬЕНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                   РУБ.         101.9            139.28           175.78           221.01

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.           7.34            10.28            13.65            18.31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4-38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУПП

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8               ¦9               ¦10              ¦11

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     4-38-5     ¦     4-38-6     ¦     4-38-7     ¦     4-38-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        57.4             70               93.3            114

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.08             2.11             2.16             2.22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАНКИ УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО         100820     М-ЧАС         58.3             71.2             95.4            116

БУРЕНИЯ САМОХОДНЫЕ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ

ДО 50 М ДИАМЕТР СКВАЖИНЫ 105 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.           6.3              6.39             6.55             6.73

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА К-105КА                109-0057   ШТ.            2.5              3.08             4.92             6.38

ПНЕВМОУДАРНИКИ ПОГРУЖНЫЕ ТИПА       109-0083   ШТ.            0.6              0.74             1.18             1.53

II-105-2.6

ШТАНГА БУРОВАЯ ТИПА БТС-150         610-9043   ШТ.            1.44             2.86             5.12             8.2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         130.2            135.16           146.32           155

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          19.53            20.27            21.95            23.25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.          49.9             61.3             82.4            101

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.         377.67           459.93           614.25           745.65

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.           1.89             1.92             1.97             2.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         130.2            135.16           146.32           155

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.         557.77           656.39           842.97          1001.65

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.         319.5            488.59           828.38          1210.51

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          29.75            50.89            88.5            135.21

ТАБЛИЦА 4-39  УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ ДО 50 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПНЕВМОУДАРНИКА С ПРОМЫВКОЙ И СМАЗКОЙ ЕГО. 02.УСТАНОВКА КОНДУКТОРА. 03.БУРЕНИЕ С

НАРАЩИВАНИЕМ БУРОВОГО СНАРЯДА. 04.СПУСК И ПОДЪЕМ БУРОВОГО СНАРЯДА СО СБОРКОЙ И РАЗБОРКОЙ ЕГО.

05.СМЕНА КОРОНОК. 06.ПРОДУВКА СКВАЖИН СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ. 07.ЗАКРЫВАНИЕ СКВАЖИН ПРОБКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУПП

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4               ¦5               ¦6               ¦7

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     4-39-1     ¦     4-39-2     ¦     4-39-3     ¦     4-39-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        44.8             47.3             52.5             59.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.05             2.05             2.06             2.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАНКИ УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО         100820     М-ЧАС         45.3             47.8             53.2             60.5

БУРЕНИЯ САМОХОДНЫЕ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ

ДО 50 М ДИАМЕТР СКВАЖИНЫ 105 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.           6.21             6.22             6.24             6.25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА К-105КА                109-0057   ШТ.            1.44             1.46             1.75             2.04

ПНЕВМОУДАРНИКИ ПОГРУЖНЫЕ ТИПА       109-0083   ШТ.            0.33             0.35             0.42             0.49

II-105-2.6

ШТАНГА БУРОВАЯ ТИПА БТС-150         610-9043   ШТ.            0.2              0.3              0.46             0.72

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         124              124              126.48           128.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          18.6             18.6             18.97            19.34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.          37.4             39.6             44.3             50.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.         294.77           310.71           345.12           391.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.           1.86             1.87             1.87             1.88

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         124              124              126.48           128.96

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.         456.17           474.31           515.9            571.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.         126.98           139.28           175.78           221.01

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.           8.77            10.28            13.65            18.31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4-39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУПП

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8               ¦9               ¦10              ¦11

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     4-39-5     ¦     4-39-6     ¦     4-39-7     ¦     4-39-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        69.1             81.3            117              152

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.08             2.1              2.16             2.24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАНКИ УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО         100820     М-ЧАС         70.5             83              120              156

БУРЕНИЯ САМОХОДНЫЕ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ

ДО 50 М ДИАМЕТР СКВАЖИНЫ 105 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.           6.3              6.38             6.55             6.79

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ТИПА К-105КА                109-0057   ШТ.            2.5              3.08             4.92             6.38

ПНЕВМОУДАРНИКИ ПОГРУЖНЫЕ ТИПА       109-0083   ШТ.            0.6              0.74             1.18             1.53

II-105-2.6

ШТАНГА БУРОВАЯ ТИПА БТС-150         610-9043   ШТ.            1.44             2.86             5.12             8.2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         131.44           136.4            150.04           162.44

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          19.72            20.46            22.51            24.37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.          59.5             70.5            103              134

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.         455.39           535.09           770.95          1000.51

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.           1.89             1.91             1.97             2.04

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         131.44           136.4            150.04           162.44

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.         646.33           741.99          1023.99          1296.95

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.         319.5            488.59           828.38          1210.51

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          29.75            50.89            88.5            135.21

ТАБЛИЦА 4-40  ПЕРФОРАТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 5 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАРАЩИВАНИЕ БУРОВОГО СТАВА. 02.ПОДЪЕМ БУРОВОГО СТАВА С РАЗБОРКОЙ ШТАНГ. 03.ЗАМЕНА КОРОНКИ.

04.СПУСК И ПОДЪЕМ КОЛОННЫ ТРУБ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ПРОБУРЕННОЙ ЗОНЫ. 05.ПРОМЫВКА ПРОБУРЕННОЙ СКВАЖИНЫ ВОДОЙ.

06.ПРОДУВКА ПОСЛЕ БУРЕНИЯ. 07.ЗАКРЫВАНИЕ СКВАЖИНЫ ПРОБКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУПП

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4               ¦5               ¦6               ¦7

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     4-40-1     ¦     4-40-2     ¦     4-40-3     ¦     4-40-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        23.4             26.8             30.7             33

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.45             1.45             1.45             1.45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ: ПЕРФОРАТОРНОГО   100901     М-ЧАС         16.2             19.8             23.5             26.2

БУРЕНИЯ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 25 М

ДИАМЕТР 48-60 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.           4.41             4.41             4.41             4.41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ПЕРФОРАТОРНЫЕ ТИПА          610-9018   ШТ.            0.09             0.2              0.48             1.1

КДП-52-25

ШТАНГИ БУРОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ     (970-0038 ) М              0.09             0.13             0.19             0.26

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.          68.57            96.35           124              145.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          10.29            14.45            18.6             21.76

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.          18.7             21.4             24.4             26.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.         165.44           201.22           238              264.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.           1.32             1.32             1.32             1.32

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.          68.57            96.35           124              145.08

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.         252.71           318.97           386.4            436.22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.           0.74             1.64             3.93             9

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.           0.11             0.25             0.59             1.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4-40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУПП

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8               ¦9               ¦10              ¦11

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     4-40-5     ¦     4-40-6     ¦     4-40-7     ¦     4-40-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        37.4             47               54               61

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.45             1.46             1.46             1.46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ: ПЕРФОРАТОРНОГО   100901     М-ЧАС         30.8             40.8             48               55.3

БУРЕНИЯ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 25 М

ДИАМЕТР 48-60 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.           4.41             4.43             4.43             4.44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ПЕРФОРАТОРНЫЕ ТИПА          610-9018   ШТ.            2.6              3.8              5.7             12.5

КДП-52-25

ШТАНГИ БУРОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ     (970-0038 ) М              0.29             0.4              0.53             0.77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         179.8            256.68           312.48           368.28

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          26.97            38.5             46.87            55.24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.          29.7             37.3             42.9             48.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.         310.56           409.98           481.55           554.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.           1.32             1.33             1.33             1.33

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         179.8            256.68           312.48           368.28

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.         520.06           703.96           836.93           970.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.          21.27            31.08            46.63           102.25

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.           3.19             4.66             6.99            15.34

ТАБЛИЦА 4-41  ПЕРФОРАТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 10 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАРАЩИВАНИЕ БУРОВОГО СТАВА. 02.ПОДЪЕМ БУРОВОГО СТАВА С РАЗБОРКОЙ ШТАНГ. 03.ЗАМЕНА КОРОНКИ.

04.СПУСК И ПОДЪЕМ КОЛОННЫ ТРУБ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ПРОБУРЕННОЙ ЗОНЫ. 05.ПРОМЫВКА ПРОБУРЕННОЙ СКВАЖИНЫ ВОДОЙ.

06.ПРОДУВКА ПОСЛЕ БУРЕНИЯ. 07.ЗАКРЫВАНИЕ СКВАЖИНЫ ПРОБКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4               ¦5               ¦6               ¦7

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     4-41-1     ¦     4-41-2     ¦     4-41-3     ¦     4-41-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        23.8             27.7             31.7             34.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.45             1.45             1.45             1.45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ: ПЕРФОРАТОРНОГО   100901     М-ЧАС         16.7             20.8             24.8             27.6

БУРЕНИЯ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 25 М

ДИАМЕТР 48-60 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.           4.4              4.41             4.41             4.41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ПЕРФОРАТОРНЫЕ ТИПА          610-9018   ШТ.            0.09             0.2              0.48             1.1

КДП-52-25

ШТАНГИ БУРОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ     (970-0038 ) М              0.07             0.11             0.16             0.21

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.          71.92           103.17           135.16           155

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          10.79            15.48            20.27            23.25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.          19               22.1             25.2             27.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.         170.4            211.16           250.92           278.75

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.           1.32             1.32             1.32             1.32

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.          71.92           103.17           135.16           155

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.         261.32           336.43           411.28           461.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.           0.74             1.64             3.93             9

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.           0.11             0.25             0.59             1.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4-41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8               ¦9               ¦10              ¦11

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     4-41-5     ¦     4-41-6     ¦     4-41-7     ¦     4-41-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        39.1             48.7             55.8             62.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.45             1.45             1.46             1.46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ: ПЕРФОРАТОРНОГО   100901     М-ЧАС         32.6             42.6             49.9             57.1

БУРЕНИЯ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 25 М

ДИАМЕТР 48-60 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.           4.41             4.41             4.43             4.44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ПЕРФОРАТОРНЫЕ ТИПА          610-9018   ШТ.            2.6              3.8              5.7             12.5

КДП-52-25

ШТАНГИ БУРОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ     (970-0038 ) М              0.29             0.4              0.53             0.77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         194.68           270.32           326.12           381.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          29.2             40.55            48.92            57.29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.          31.1             38.7             44.3             49.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.         328.45           427.85           500.44           572.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.           1.32             1.32             1.33             1.33

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         194.68           270.32           326.12           381.92

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.         554.23           736.87           870.86          1003.73

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.          21.27            31.08            46.63           102.25

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.           3.19             4.66             6.99            15.34

ТАБЛИЦА 4-42  ПЕРФОРАТОРНОЕ БУРЕНИЕ ГЛУБИНОЙ ДО 15 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАРАЩИВАНИЕ БУРОВОГО СТАВА. 02.ПОДЪЕМ БУРОВОГО СТАВА С РАЗБОРКОЙ ШТАНГ. 03.ЗАМЕНА КОРОНКИ.

04.СПУСК И ПОДЪЕМ КОЛОННЫ ТРУБ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ПРОБУРЕННОЙ ЗОНЫ. 05.ПРОМЫВКА ПРОБУРЕННОЙ СКВАЖИНЫ ВОДОЙ.

06.ПРОДУВКА ПОСЛЕ БУРЕНИЯ. 07.ЗАКРЫВАНИЕ СКВАЖИНЫ ПРОБКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУПП

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4               ¦5               ¦6               ¦7

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     4-42-1     ¦     4-42-2     ¦     4-42-3     ¦     4-42-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        27.6             32               36.1             39.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.45             1.45             1.45             1.45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ: ПЕРФОРАТОРНОГО   100901     М-ЧАС         19               23.6             27.8             31.8

БУРЕНИЯ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 25 М

ДИАМЕТР 48-60 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.           4.4              4.4              4.41             4.41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ПЕРФОРАТОРНЫЕ ТИПА          610-9018   ШТ.            0.09             0.2              0.48             1.1

КДП-52-25

ШТАНГИ БУРОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ     (970-0038 ) М              0.07             0.11             0.16             0.21

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.          77.62           112.34           145.08           174.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          11.64            16.85            21.76            26.23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.          22.1             25.5             29.8             31.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.         193.26           238.98           280.74           320.5

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.           1.32             1.32             1.32             1.32

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.          77.62           112.34           145.08           174.84

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.         292.98           376.82           455.62           527.14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.           0.74             1.64             3.93             9

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.           0.11             0.25             0.59             1.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4-42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУПП

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8               ¦9               ¦10              ¦11

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     4-42-5     ¦     4-42-6     ¦     4-42-7     ¦     4-42-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        45.1             53.9             60.9             67.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.45             1.45             1.46             1.46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ: ПЕРФОРАТОРНОГО   100901     М-ЧАС         37.2             46.3             53.6             60.9

БУРЕНИЯ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 25 М

ДИАМЕТР 48-60 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.           4.41             4.41             4.43             4.44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ПЕРФОРАТОРНЫЕ ТИПА          610-9018   ШТ.            2.6              3.8              5.7             12.5

КДП-52-25

ШТАНГИ БУРОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ     (970-0038 ) М              0.29             0.4              0.53             0.77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         217              286.44           342.24           398.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          32.55            42.97            51.34            59.71

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.          35.9             42.8             48.4             53.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.         374.18           464.63           537.21           609.79

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.           1.32             1.32             1.33             1.33

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         217              286.44           342.24           398.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.         627.08           793.87           927.85          1061.73

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.          21.27            31.08            46.63           102.25

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.           3.19             4.66             6.99            15.34

ТАБЛИЦА 4-43  ПЕРФОРАТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 20 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАРАЩИВАНИЕ БУРОВОГО СТАВА. 02.ПОДЪЕМ БУРОВОГО СТАВА С РАЗБОРКОЙ ШТАНГ. 03.ЗАМЕНА КОРОНКИ.

04.СПУСК И ПОДЪЕМ КОЛОННЫ ТРУБ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ПРОБУРЕННОЙ ЗОНЫ. 05.ПРОМЫВКА ПРОБУРЕННОЙ СКВАЖИНЫ ВОДОЙ.

06.ПРОДУВКА ПОСЛЕ БУРЕНИЯ. 07.ЗАКРЫТИЕ СКВАЖИНЫ ПРОБКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУПП

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4               ¦5               ¦6               ¦7

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     4-43-1     ¦     4-43-2     ¦     4-43-3     ¦     4-43-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        28.6             33.2             37.6             42.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.45             1.45             1.45             1.45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ: ПЕРФОРАТОРНОГО   100901     М-ЧАС         20.1             24.9             29.4             34.2

БУРЕНИЯ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 25 М

ДИАМЕТР 48-60 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.           4.4              4.4              4.41             4.41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ПЕРФОРАТОРНЫЕ ТИПА          610-9018   ШТ.            0.09             0.2              0.48             1.1

КДП-52-25

ШТАНГИ БУРОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ     (970-0038 ) М              0.07             0.11             0.16             0.21

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.          85.68           122.26           157.48           193.44

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          12.85            18.34            23.62            29.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.          22.9             26.5             30               33.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.         204.19           251.91           296.65           344.36

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.           1.32             1.32             1.32             1.32

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.          85.68           122.26           157.48           193.44

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.         312.77           400.67           484.13           571.4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.           0.74             1.64             3.93             9

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.           0.11             0.25             0.59             1.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4-43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУПП

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8               ¦9               ¦10              ¦11

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     4-43-5     ¦     4-43-6     ¦     4-43-7     ¦     4-43-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        47.9             56.2             63.2             70

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.45             1.45             1.46             1.46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ: ПЕРФОРАТОРНОГО   100901     М-ЧАС         40.1             48.7             56               63.1

БУРЕНИЯ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 25 М

ДИАМЕТР 48-60 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.           4.41             4.41             4.43             4.44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОРОНКИ ПЕРФОРАТОРНЫЕ ТИПА          610-9018   ШТ.            2.6              3.8              5.7             12.5

КДП-52-25

ШТАНГИ БУРОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ     (970-0038 ) М              0.29             0.4              0.65             0.77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         238.08           305.04           360.84           414.16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.          35.71            45.76            54.13            62.12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.          38.1             44.7             50.2             55.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.         403              488.49           561.07           631.65

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.           1.32             1.32             1.33             1.33

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.         238.08           305.04           360.84           414.16

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.         679.18           838.23           972.11          1101.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ.          21.27            31.08            46.63           102.25

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.           3.19             4.66             6.99            15.34

ТАБЛИЦА 4-44  УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ГЛУБИНОЙ ДО 20 М МЕТОДОМ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПОГРУЖЕНИЯ КОЛЕЦ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ ПОСТЕЛИ. 02.УСТАНОВКА НОЖЕВОЙ СЕКЦИИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 03.УСТАНОВКА

КОЛЬЦА НА НОЖ, ВЫВЕРКА ЕГО ВЕРТИКАЛЬНОСТИ С ЦЕНТРОВКОЙ И РАССТРОПОВКОЙ. 04.СВАРКА СТЫКА КОЛЕЦ С

ИЗГОТОВЛЕНИЕМ С УСТАНОВКОЙ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ПОЛОС ЖЕСТКОСТИ. 05.ЗАДЕЛКА СТЫКОВ РАСТВОРОМ.

06.ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ. 07.ПОГРУЖЕНИЕ КОЛЬЦА. 08.РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВНУТРИ КОЛОДЦА ГРЕЙФЕРОМ, ПОДВЕШЕННЫМ

НА КРАНЕ, С ПОГРУЗКОЙ В АВТОСАМОВАЛЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М КОЛОДЦА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               4-44-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   37.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   29.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                    12.91

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

УСТАНОВКА ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ            141200     М-ЧАС                                    12.91

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБОЛОЧЕК ДИАМЕТРОМ

3,4 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.                                     12.47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ                   (204-9150 ) Т                                         П

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМЕТРОМ    (440-9158 ) М                                         0.5

ДО 3,4 М

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.                                     18.23

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.                                      2.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.                                     28.72

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.                                    808.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.                                     39.24

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.                                     18.23

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.                                    855.07

ТАБЛИЦА 4-45  УСТРОЙСТВО ЛУЧЕВЫХ ДРЕНАЖНЫХ СКВАЖИН ДЛИНОЙ ДО 130 М УСТАНОВКОЙ УЛБ-130

СОСТАВ РАБОТ: 01.ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С НАРАЩИВАНИЕМ СЕКЦИЙ ШНЕКОВ И ОБСАДНЫХ ТРУБ. 02.ИЗВЛЕЧЕНИЕ ШНЕКА

ИЗ СКВАЖИНЫ. 03.УСТАНОВКА В СКВАЖИНУ ФИЛЬТРОВ. 04.ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ СКВАЖИНЫ ОБСАДНЫХ ТРУБ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М ЛУЧА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               4-45-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    2.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    8.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС                                     1.45

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С           050102     М-ЧАС                                     1.45

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТ) 5 М3/МИН

УСТАНОВКА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЛУЧЕВЫХ    141300     М-ЧАС                                     1.45

ДРЕНАЖНЫХ СКВАЖИН

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.                                     13.9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ФИЛЬТР                             (109-9050 ) ШТ.                                       1.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.                                      0.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.                                      0.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.                                      2.26

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.                                     63.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.                                      9.32

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.                                      0.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.                                     66.2

02 КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ТРУБАМИ, ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРУБ, СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ ТРУБ ИЗ СКВАЖИНЫ

ТАБЛИЦА 4-46  КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ ТРУБАМИ С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ.

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРОРАБОТКА СКВАЖИНЫ ПОД ОБСАДНУЮ КОЛОННУ. 02.ПОДБОР ТРУБ. 03.ПРОВЕРКА РЕЗЬБЫ: КАЛИБРОВКА И

НАВИНЧИВАНИЕ ТРУБ ИЛИ СВАРКА СТЫКОВ ОБСАДНЫХ ТРУБ. 04.ПОСТАНОВКА И СНЯТИЕ ХОМУТОВ. 05.ПОСАДКА

КОЛОННЫ В НЕЗАКРЕПЛЕННУЮ ЧАСТЬ СКВАЖИНЫ. 06.ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИПОСТРОЕЧНОГО ТРАНСПОРТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М ЗАКРЕПЛЕННОЙ СКВАЖИНЫ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТРУБАМИ С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ, ГЛУБИНА СКВАЖИНЫ, М, ДО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦50                   ¦100                  ¦200

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ ПО УСТОЙЧИВОСТИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  4-46-1  ¦  4-46-2  ¦  4-46-3  ¦  4-46-4  ¦  4-46-5  ¦  4-46-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      4.1        5.96       5.22       7.51       5.41       7.88

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.89       1.66       1.4        2.19       1.46       2.32

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100203     М-ЧАС       0.6        1.18       0.92       1.71       0.98       1.84

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 500 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

394 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        0.88       1.47       1.47       1.47       1.47       1.47

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        3.2        4.67       4.07       5.9        4.21       6.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.       13.24      25.78      20.42      36.7       21.66      39.37

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.        1.03       1.96       1.63       2.65       1.7        2.81

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.       16.44      30.45      24.49      42.6       25.87      45.57

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4-46

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТРУБАМИ С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ, ГЛУБИНА СКВАЖИНЫ, М, ДО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦300                  ¦400                  ¦600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ ПО УСТОЙЧИВОСТИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  4-46-7  ¦  4-46-8  ¦  4-46-9  ¦ 4-46-10  ¦ 4-46-11  ¦ 4-46-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      5.65       8.34       5.65       8.34       5.81       8.74

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.55       2.48       1.55       2.48       2.72       4.76

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100203     М-ЧАС       1.07       2          1.07       2

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 500 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

394 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100204     М-ЧАС                                                 1.12       2.14

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 600 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

490 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 214 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 32 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        1.47       1.47       1.47       1.47       1.47       1.47

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        4.42       6.57       4.42       6.57       4.54       6.89

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.       23.51      42.67      23.51      42.67      44.59      83.86

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.        1.82       3.02       1.82       3.02       3.33       5.96

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.       27.93      49.24      27.93      49.24      49.13      90.75

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4-46

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТРУБАМИ С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ, ГЛУБИНА СКВАЖИНЫ, М, ДО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦700                  ¦50                   ¦100

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ ПО УСТОЙЧИВОСТИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 4-46-13  ¦ 4-46-14  ¦ 4-46-15  ¦ 4-46-16  ¦ 4-46-17  ¦ 4-46-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      5.81       8.74       4.1        5.96       5.22       7.51

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.72       4.76       0.89       1.66       1.4        2.19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100204     М-ЧАС       1.12       2.14

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 600 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

490 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 214 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 32 Т

СТАНКИ БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛЬНОГО        100801     М-ЧАС                             0.6        1.18       0.92       1.71

БУРЕНИЯ НЕСАМОХОДНЫЕ ГЛУБИНОЙ

БУРЕНИЯ ДО 500 М ДИАМЕТР СКВАЖИН

151-42 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        1.47       1.47       0.88       1.47       1.47       1.47

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        4.54       6.89       3.2        4.67       4.07       5.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.       44.59      83.86       3.48       6.58       5.45       8.87

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.        3.33       5.96       0.84       1.57       1.32       2.08

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.       49.13      90.75       6.68      11.25       9.52      14.77

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4-46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТРУБАМИ С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ, ГЛУБИНА СКВАЖИНЫ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦200                              ¦300

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ ПО УСТОЙЧИВОСТИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦1               ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    4-46-19     ¦    4-46-20     ¦    4-46-21     ¦    4-46-22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         5.41             7.88             5.66             8.34

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.46             2.32             1.55             2.48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАНКИ БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛЬНОГО        100801     М-ЧАС          0.98             1.84             1.07             2

БУРЕНИЯ НЕСАМОХОДНЫЕ ГЛУБИНОЙ

БУРЕНИЯ ДО 500 М ДИАМЕТР СКВАЖИН

151-42 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.           1.47             1.47             1.47             1.47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.           4.21             6.2              4.42             6.57

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.           5.71             9.44             6.1             10.13

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.           1.38             2.21             1.47             2.36

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.           9.92            15.64            10.52            16.7

ТАБЛИЦА 4-47  КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ ТРУБАМИ СО СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ.

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРОРАБОТКА СКВАЖИНЫ ПОД ОБСАДНУЮ КОЛОННУ. 02.ПОДБОР ТРУБ. 03.ПРОВЕРКА РЕЗЬБЫ: КАЛИБРОВКА,

НАВИНЧИВАНИЕ ТРУБ ИЛИ СВАРКА СТЫКОВ ОБСАДНЫХ ТРУБ. 04.ПОСТАНОВКА И СНЯТИЕ ХОМУТОВ. 05.ПОСАДКА

КОЛОННЫ В НЕЗАКРЕПЛЕННУЮ ЧАСТЬ СКВАЖИНЫ. 06.ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИПОСТРОЕЧНОГО ТРАНСПОРТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М ЗАКРЕПЛЕННОЙ СКВАЖИНЫ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТРУБАМИ СО СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ, ГЛУБИНА СКВАЖИНЫ, М, ДО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦50                   ¦100                  ¦200

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ ПО УСТОЙЧИВОСТИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  4-47-1  ¦  4-47-2  ¦  4-47-3  ¦  4-47-4  ¦  4-47-5  ¦  4-47-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      8.8       11.9        9.93      13.5       10.1       13.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.31       3.32       2.83       4.05       2.9        4.18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100203     М-ЧАС       1.56       2.57       1.88       3.1        1.95       3.23

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 500 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

394 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        2.28       2.28       2.88       2.88       2.88       2.88

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        0.12       0.12       0.12       0.12       0.12       0.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.        0.02       0.02       0.02       0.02       0.02       0.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        6.76       9.22       7.63      10.4        7.78      10.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.       34.42      55.22      41.61      66.74      43.05      69.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.        2.69       4          3.29       4.86       3.38       5.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        0.12       0.12       0.12       0.12       0.12       0.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.       41.3       64.56      49.36      77.26      50.95      80.24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4-47

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТРУБАМИ СО СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ, ГЛУБИНА СКВАЖИНЫ, М, ДО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦300                  ¦400                  ¦600

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ ПО УСТОЙЧИВОСТИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  4-47-7  ¦  4-47-8  ¦  4-47-9  ¦ 4-47-10  ¦ 4-47-11  ¦ 4-47-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     10.4       14.3       10.4       14.3       10.5       14.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.98       4.35       2.98       4.35       5.15       8.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100203     М-ЧАС       2.03       3.4        2.03       3.4

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 500 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

394 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100204     М-ЧАС                                                   2.1        3.53

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 600 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

490 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 214 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 32 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        2.88       2.88       2.88       2.88       2.88       2.88

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        0.12       0.12       0.12       0.12       0.12       0.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.        0.02       0.02       0.02       0.02       0.02       0.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        7.97      11.1        7.97      11.1        8.11      11.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.       44.7       72.92      44.7       72.92      83.73     138.79

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.        3.48       5.25       3.48       5.25       6.28       9.97

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        0.12       0.12       0.12       0.12       0.12       0.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.       52.79      84.14      52.79      84.14      91.96     150.31

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4-47

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТРУБАМИ СО СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ, ГЛУБИНА СКВАЖИНЫ, М, ДО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦700                  ¦50                   ¦100

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ ПО УСТОЙЧИВОСТИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 4-47-13  ¦ 4-47-14  ¦ 4-47-15  ¦ 4-47-16  ¦ 4-47-17  ¦ 4-47-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     10.5       14.7        8.8       11.9        9.93      13.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      5.15       8.01       2.31       3.32       2.83       4.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100204     М-ЧАС       2.1        3.53

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 600 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

490 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 214 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 32 Т

СТАНКИ БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛЬНОГО        100801     М-ЧАС                             1.56       2.57       1.88       3.1

БУРЕНИЯ НЕСАМОХОДНЫЕ ГЛУБИНОЙ

БУРЕНИЯ ДО 500 М ДИАМЕТР СКВАЖИН

151-42 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        2.88       2.88       2.28       2.28       2.88       2.88

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        0.12       0.12       0.12       0.12       0.12       0.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.        0.02       0.02       0.02       0.02       0.02       0.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        8.11      11.4        6.76       9.22       7.63      10.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.       83.73     138.79       9.03      13.41      11.02      16.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.        6.28       9.97       2.18       3.15       2.66       3.84

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        0.12       0.12       0.12       0.12       0.12       0.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.       91.96     150.31      15.91      22.75      18.77      26.82

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4-47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТРУБАМИ СО СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ, ГЛУБИНА СКВАЖИНЫ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦200                              ¦300

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ ПО УСТОЙЧИВОСТИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦1               ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    4-47-19     ¦    4-47-20     ¦    4-47-21     ¦    4-47-22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        10.1             13.8             10.4             14.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.9              4.18             2.98             4.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАНКИ БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛЬНОГО        100801     М-ЧАС          1.95             3.23             2.03             3.4

БУРЕНИЯ НЕСАМОХОДНЫЕ ГЛУБИНОЙ

БУРЕНИЯ ДО 500 М ДИАМЕТР СКВАЖИН

151-42 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.           2.88             2.88             2.88             2.88

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.           0.12             0.12             0.12             0.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.           0.02             0.02             0.02             0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.           7.78            10.7              7.97            11.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.          11.32            16.87            11.67            17.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.           2.73             3.96             2.81             4.12

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.           0.12             0.12             0.12             0.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.          19.22            27.69            19.76            28.82

ТАБЛИЦА 4-48  КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИНЫ ПРИ УДАРНО-КАНАТНОМ БУРЕНИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРОРАБОТКА СКВАЖИНЫ ПОД ОБСАДНУЮ КОЛОННУ. 02.ПОДБОР ТРУБ. 03.ПРОВЕРКА РЕЗЬБЫ: КАЛИБРОВКА,

НАВИНЧИВАНИЕ ТРУБ ИЛИ СВАРКА СТЫКОВ ОБСАДНЫХ ТРУБ. 04.ПОСТАНОВКА И СНЯТИЕ ХОМУТОВ. 05.ПОСАДКА КОЛОННЫ

В НЕЗАКРЕПЛЕННУЮ ЧАСТЬ СКВАЖИНЫ. 06.ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИПОСТРОЕЧНОГО ТРАНСПОРТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М ЗАКРЕПЛЕННОЙ СКВАЖИНЫ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТРУБАМИ С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ, ГЛУБИНА СКВАЖИНЫ, М, ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦50                 ¦200                ¦300                ¦500

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ ПО УСТОЙЧИВОСТИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1        ¦2        ¦1        ¦2        ¦1        ¦2        ¦1

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 4-48-1  ¦ 4-48-2  ¦ 4-48-3  ¦ 4-48-4  ¦ 4-48-5  ¦ 4-48-6  ¦ 4-48-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3.47      5.45      4.81      7.1       5.6       7.61      5.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.21      3.29      3.19      4.42      3.61      4.71      3.61

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100304     М-ЧАС       1.52      2.6       1.95      3.18      2.37      3.47      2.37

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ ПРИЦЕПНЫЕ

ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 200 М, ДИАМЕТР

СКВАЖИН ДО 900 ММ, Г/П МАЧТЫ 15 Т,

Г/П ИНСТ.БАРАБАНА 3.2 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        2.08      2.08      3.77      3.77      3.77      3.77      3.77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        2.66      4.24      3.62      5.44      4.26      5.87      4.26

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.       18.5      30.16     24.83     38.11     29.37     41.25     29.37

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.        2.79      4.34      3.92      5.68      4.52      6.09      4.52

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.       21.16     34.4      28.45     43.55     33.63     47.12     33.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4-48

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТРУБАМИ С¦ТРУБАМИ СО СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ, ГЛУБИНА СКВАЖИНЫ, М,

¦         ¦         ¦МУФТОВЫМ ¦ДО

¦         ¦         ¦СОЕДИНЕ- ¦------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НИЕМ, ГЛУ¦50                 ¦200                ¦300

¦         ¦         ¦БИНА СКВА¦                   ¦                   ¦

¦         ¦         ¦ЖИНЫ, М, ¦                   ¦                   ¦

¦         ¦         ¦ДО       ¦                   ¦                   ¦

¦         ¦         ¦---------¦                   ¦                   ¦

¦         ¦         ¦500      ¦                   ¦                   ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ ПО УСТОЙЧИВОСТИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2        ¦1        ¦2        ¦1        ¦2        ¦1        ¦2

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 4-48-8  ¦ 4-48-9  ¦ 4-48-10 ¦ 4-48-11 ¦ 4-48-12 ¦ 4-48-13 ¦ 4-48-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      8.68      6.97     10.9       8.47     12.4       9.41     12.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      5.29      3.64      5.79      4.63      6.75      5.13      6.99

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100304     М-ЧАС       4.05      2.37      4.52      2.9       5.02      3.4       5.26

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ ПРИЦЕПНЫЕ

ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 200 М, ДИАМЕТР

СКВАЖИН ДО 900 ММ, Г/П МАЧТЫ 15 Т,

Г/П ИНСТ.БАРАБАНА 3.2 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        3.77      3.84      3.84      5.24      5.24      5.24      5.24

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.                  0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.                  0.02      0.02      0.02      0.02      0.02      0.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        6.73      5.25      8.45      6.36      9.51      7.12      9.87

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.       47.51     29.44     52.66     36.56     59.46     41.96     62.05

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.        6.92      4.54      7.61      5.72      8.75      6.43      9.09

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.                  0.12      0.12      0.12      0.12      0.12      0.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.       54.24     34.81     61.23     43.04     69.09     49.2      72.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4-48

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТРУБАМИ СО СВАРНЫМ   ¦ТРУБАМИ С МУФТОВЫМ   ¦ТРУБАМИ СО СВАРНЫМ

¦         ¦         ¦СОЕДИНЕНИЕМ, ГЛУБИНА ¦СОЕДИНЕНИЕМ, ГЛУБИНА ¦СОЕДИНЕНИЕМ, ГЛУБИНА

¦         ¦         ¦СКВАЖИНЫ, М, ДО      ¦СКВАЖИНЫ, М, ДО      ¦СКВАЖИНЫ, М, ДО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦500                  ¦50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ ПО УСТОЙЧИВОСТИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 4-48-15  ¦ 4-48-16  ¦ 4-48-17  ¦ 4-48-18  ¦ 4-48-19  ¦ 4-48-20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      9.41      13.7        3.47       5.45       6.97      10.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                   5.13       7.49       2.21       3.29       3.64       5.79

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100304     М-ЧАС       3.4        5.76

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ ПРИЦЕПНЫЕ

ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 200 М, ДИАМЕТР

СКВАЖИН ДО 900 ММ, Г/П МАЧТЫ 15 Т,

Г/П ИНСТ.БАРАБАНА 3.2 Т

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ШНЕКОВОГО    100401     М-ЧАС                             1.52       2.6        2.37       4.52

БУРЕНИЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ ГЛУБИНА

БУРЕНИЯ ДО 50 М, ДИАМЕТР СКВАЖИН:

НАЧАЛЬНЫЙ- ДО 198 ММ, КОНЕЧНЫЙ- ДО

151 ММ, Г/П МАЧТЫ 7.3 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        5.24       5.24       2.08       2.08       3.84       3.84

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        0.12       0.12                             0.12       0.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.        0.02       0.02                             0.02       0.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        7.12      10.6        2.66       4.24       5.25       8.45

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.       41.96      67.45      15.68      25.35      25.05      44.29

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.        6.43       9.81       2.54       3.9        4.14       6.85

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        0.12       0.12                             0.12       0.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.       49.2       78.17      18.34      29.59      30.42      52.86

ТАБЛИЦА 4-49  СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ ОБСАДНЫХ ТРУБ (НАДФИЛЬТРОВЫХ ТРУБ) В ТРУБАХ БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДБОР ТРУБ. 02.СНЯТИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ И ПРОВЕРКА РЕЗЬБЫ. 03.ЗАМЕР И ШАБЛОНИРОВАНИЕ ТРУБ.

04.ПОСТАНОВКА И СНЯТИЕ ХОМУТОВ. 05.НАВИНЧИВАНИЕ, ОТВИНЧИВАНИЕ ТРУБ ИЛИ ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ СВАРЩИКУ ПРИ

ТРУБАХ СО СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ. 06.СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ ТРУБ В ТРУБАХ БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА. 07.ОТНОСКА ТРУБ И

УКЛАДКА ИХ В ШТАБЕЛЯ. 08.ПРИ СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ КАЛИБРОВКА, ЦЕНТРИРОВАНИЕ ТРУБ НАД УСТЬЕМ СКВАЖИНЫ.

09.ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИПОСТРОЕЧНОГО ТРАНСПОРТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М СПУСКА ИЛИ ПОДЪЕМА ТРУБ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ БУРЕНИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВРАЩАТЕЛЬНОМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С СОЕДИНЕНИЕМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МУФТОВЫМ     ¦СВАРНЫМ      ¦МУФТОВЫМ     ¦СВАРНЫМ      ¦МУФТОВЫМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   4-49-1    ¦   4-49-2    ¦   4-49-3    ¦   4-49-4    ¦   4-49-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        1.14          4.46          1.14          4.46          1.14

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.52          1.56          0.84          2.63          0.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100203     М-ЧАС         0.32          1.07

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 500 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

394 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100204     М-ЧАС                                     0.32          1.07

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 600 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

490 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 214 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 32 Т

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ШНЕКОВОГО    100401     М-ЧАС                                                                 0.32

БУРЕНИЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ ГЛУБИНА

БУРЕНИЯ ДО 50 М, ДИАМЕТР СКВАЖИН:

НАЧАЛЬНЫЙ- ДО 198 ММ, КОНЕЧНЫЙ- ДО

151 ММ, Г/П МАЧТЫ 7.3 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.          0.62          1.48          0.62          1.48          0.62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.          0.87          3.41          0.87          3.41          0.87

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.          7.21         23.52         12.94         42.68          3.48

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.          0.6           1.82          1.02          3.2           0.59

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.          8.08         26.93         13.81         46.09          4.35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4-49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ БУРЕНИИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВРАЩАТЕЛЬНОМ                             ¦УДАРНО-КАНАТНОМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С СОЕДИНЕНИЕМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СВАРНЫМ      ¦МУФТОВЫМ     ¦СВАРНЫМ      ¦МУФТОВЫМ     ¦СВАРНЫМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   4-49-6    ¦   4-49-7    ¦   4-49-8    ¦   4-49-9    ¦   4-49-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        4.46          1.14          4.46          1.34          3.94

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        1.56          0.52          1.56          1.07          2.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100304     М-ЧАС                                                   0.34          1.12

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ ПРИЦЕПНЫЕ

ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 200 М, ДИАМЕТР

СКВАЖИН ДО 900 ММ, Г/П МАЧТЫ 15 Т,

Г/П ИНСТ.БАРАБАНА 3.2 Т

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ШНЕКОВОГО    100401     М-ЧАС         1.07

БУРЕНИЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ ГЛУБИНА

БУРЕНИЯ ДО 50 М, ДИАМЕТР СКВАЖИН:

НАЧАЛЬНЫЙ- ДО 198 ММ, КОНЕЧНЫЙ- ДО

151 ММ, Г/П МАЧТЫ 7.3 Т

СТАНКИ БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛЬНОГО        100801     М-ЧАС                       0.32          1.07

БУРЕНИЯ НЕСАМОХОДНЫЕ ГЛУБИНОЙ

БУРЕНИЯ ДО 500 М ДИАМЕТР СКВАЖИН

151-42 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.          1.48          0.62          1.48          2.21          3.13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.          3.41          0.87          3.41          0.93          2.78

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.         11.06          2.01          6.11          5.88         15.23

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.          1.79          0.5           1.47          1.15          2.54

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.         14.47          2.88          9.52          6.81         18.01

ТАБЛИЦА 4-50  УСТАНОВКА КОНДУКТОРА ПРИ КОЛОНКОВОМ БУРЕНИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СВОБОДНЫЙ СПУСК ТРУБ В СКВАЖИНУ БУРОВЫМ СТАНКОМ. 02.ЦЕМЕНТАЦИЯ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА.

03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               4-50-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   18.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   26.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАНКИ БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛЬНОГО        100801     М-ЧАС                                    16.6

БУРЕНИЯ НЕСАМОХОДНЫЕ ГЛУБИНОЙ

БУРЕНИЯ ДО 500 М ДИАМЕТР СКВАЖИН

151-42 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.                                     28.69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ОБСАДНЫЕ            (103-9080 ) М                                         П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.                                      0.99

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.                                      0.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.                                     13.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.                                    100.57

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.                                     24.55

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.                                      0.99

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.                                    114.66

ТАБЛИЦА 4-51  ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРУБ ИЗ СКВАЖИНЫ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА УСТЬЯ СКВАЖИНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФИЛЬТРА. 02.УСТАНОВКА ДОМКРАТА И МОНТАЖ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ

СИСТЕМЫ. 03.НАВИНЧИВАНИЕ, РАЗВИНЧИВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ГОЛОВКИ, ВЕРТЛЮЖНОЙ ПРОБКИ ИЛИ НАДЕВАНИЕ И

СНЯТИЕ ЭЛЕВАТОРА (ХОМУТА). 04.ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРУБ ИЗ СКВАЖИНЫ. 05.ОТВЕРТЫВАНИЕ ИЛИ СРЕЗКА ТРУБ СВАРЩИКОМ.

06.ОТНОСКА И УКЛАДКА ТРУБ. 07.ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИПОСТРОЕЧНОГО ТРАНСПОРТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М ТРУБ, ОБЖАТЫХ ГРУНТАМИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТАНКАМИ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ                                 ¦СТАНКАМИ

¦         ¦         ¦                                                           ¦УДАРНО-КА

¦         ¦         ¦                                                           ¦НАТНОГО

¦         ¦         ¦                                                           ¦БУРЕНИЯ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГЛУБИНА СКВАЖИНЫ, М, ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦200                ¦400                ¦700                ¦50

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ ПО УСТОЙЧИВОСТИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1        ¦2        ¦1        ¦2        ¦1        ¦2        ¦1

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 4-51-1  ¦ 4-51-2  ¦ 4-51-3  ¦ 4-51-4  ¦ 4-51-5  ¦ 4-51-6  ¦ 4-51-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      6.46     14.6       7.6      17.2       7.6      17.2       7.52

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.65      2.98      1.62      2.82      3.15      5.55      1.78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ             030204     М-ЧАС       0.64      2.14                                              2.53

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ             030205     М-ЧАС                           1.07      3.21

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 200 Т

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100203     М-ЧАС       1.56      2.89      1.53      2.73

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО БУ-

РЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ ДО

500 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО 394 ММ

КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100204     М-ЧАС                                               1.53      2.73

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 600 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

490 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 214 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 32 Т

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100304     М-ЧАС                                                                   1.21

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ ПРИЦЕПНЫЕ

ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 200 М, ДИАМЕТР

СКВАЖИН ДО 900 ММ, Г/П МАЧТЫ 15 Т,

Г/П ИНСТ.БАРАБАНА 3.2 Т

ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ГРУЗО-       700001     М-ЧАС                                               1.07      3.21

ПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 300 Т  (ГДЗ-300)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        0.28      0.28      0.28      0.28      0.28      0.28      1.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        5.14     11.7       6.06     13.8       6.06     13.8       5.95

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.       32.45     59.92     31.87     56.74     59.9     107.51     14.92

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ.        2.09      3.81      2.05      3.6       4.03      7.12      2.25

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.       37.59     71.62     37.93     70.54     65.96    121.31     20.87

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4-51

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГЛУБИНА СКВАЖИНЫ, М, ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦50       ¦200                ¦300                ¦500

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ ПО УСТОЙЧИВОСТИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2        ¦1        ¦2        ¦1        ¦2        ¦1        ¦2

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 4-51-8  ¦ 4-51-9  ¦ 4-51-10 ¦ 4-51-11 ¦ 4-51-12 ¦ 4-51-13 ¦ 4-51-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     11.9       7.52     11.9       7.52     16.1       8.86     18.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.85      1.78      2.85      1.78      2.59      1.73      2.45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ             030204     М-ЧАС       3.86      2.58      3.86

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ             030205     М-ЧАС                                               6.44

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 200 Т

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100304     М-ЧАС       2.28      1.21      2.28      1.21      2.02      1.16      1.88

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ ПРИЦЕПНЫЕ

ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 200 М, ДИАМЕТР

СКВАЖИН ДО 900 ММ, Г/П МАЧТЫ 15 Т,

Г/П ИНСТ.БАРАБАНА 3.2 Т

ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ              700001     М-ЧАС                                                         3.35      7.73

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 300 Т

(ГДЗ-300)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        1.72      1.72      1.72      1.72      1.72      1.72      1.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        9.4       5.95      9.4       5.95     12.9       7.02     14.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.       26.53     14.92     26.53     14.79     23.99     16.46     27.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.        3.78      2.25      3.78      2.25      3.41      2.18      3.21

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.       35.93     20.87     35.93     20.74     36.89     23.48     41.72

ТАБЛИЦА 4-52  СВАРКА ОБСАДНЫХ ТРУБ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА СВАРОЧНОГО АГРЕГАТА К РАБОТЕ: ЗАПРАВКА, ЗАВОДКА И РЕГУЛИРОВКА ГЕНЕРАТОРА.

02.ПОДГОТОВКА СВАРОЧНЫХ КАБЕЛЕЙ И ЭЛЕКТРОДОВ К РАБОТЕ. 03.ОЧИСТКА КРОМОК ПЕРЕД СВАРКОЙ ОТ ОКАЛИНЫ,

РЖАВЧИНЫ, МАСЕЛ И ДРУГИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ. 04.СВАРКА ШВОВ И ИХ ОСМОТР. 05.ОТКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И УБОРКА

ИХ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 СВАРКА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦168       ¦219       ¦245       ¦273       ¦299       ¦325

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  4-52-1  ¦  4-52-2  ¦  4-52-3  ¦  4-52-4  ¦  4-52-5  ¦  4-52-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      0.74       0.92       1.1        1.3        1.35       1.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.16       0.2        0.24       0.28       0.29       0.31

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        0.5        0.62       0.73       0.86       0.89       0.93

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        0.11       0.15       0.16       0.19       0.2        0.22

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.        0.02       0.02       0.02       0.03       0.03       0.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        0.52       0.64       0.77       0.91       0.94       0.98

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.        0.5        0.62       0.73       0.86       0.89       0.93

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.        0.15       0.19       0.22       0.26       0.27       0.28

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        0.11       0.15       0.16       0.19       0.2        0.22

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.        1.13       1.41       1.66       1.96       2.03       2.13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4-52

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦377       ¦426       ¦478       ¦529       ¦630       ¦720

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  4-52-7  ¦  4-52-8  ¦  4-52-9  ¦ 4-52-10  ¦ 4-52-11  ¦ 4-52-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.6        1.75       1.95       2.1        2.5        2.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.35       0.39       0.43       0.46       0.55       0.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        1.06       1.17       1.3        1.4        1.68       1.81

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        0.26       0.29       0.32       0.36       0.42       0.48

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.        0.04       0.04       0.05       0.05       0.06       0.07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        1.12       1.22       1.36       1.47       1.75       1.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.        1.06       1.17       1.3        1.4        1.68       1.81

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.        0.32       0.35       0.39       0.42       0.5        0.54

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        0.26       0.29       0.32       0.36       0.42       0.48

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.        2.44       2.68       2.98       3.23       3.85       4.19

ТАБЛИЦА 4-53  РЕЗКА ОБСАДНЫХ ТРУБ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА БАЛЛОНОВ К РАБОТЕ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К НИМ И ПРОДУВКОЙ ШЛАНГОВ. 02.ОПРОБОВАНИЕ

(РЕГУЛИРОВКА) РЕЗАКА. 03.РЕЗКА МЕТАЛЛА. 04.ОТКЛЮЧЕНИЕ ШЛАНГОВ ОТ БАЛЛОНОВ И УБОРКА ИХ ПОСЛЕ

ОКОНЧАНИЯ РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 РЕЗКА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦168       ¦219       ¦245       ¦273       ¦299       ¦325

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  4-53-1  ¦  4-53-2  ¦  4-53-3  ¦  4-53-4  ¦  4-53-5  ¦  4-53-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      0.15       0.18       0.19       0.21       0.22       0.23

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.03       0.04       0.04       0.05       0.05       0.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        0.1        0.12       0.13       0.14       0.14       0.16

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        0.02       0.04       0.05       0.06       0.07       0.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.                   0.01       0.01       0.01       0.01       0.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        0.1        0.13       0.13       0.14       0.15       0.16

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.        0.1        0.12       0.13       0.14       0.14       0.16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.        0.03       0.04       0.04       0.04       0.04       0.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        0.02       0.04       0.05       0.06       0.07       0.09

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.        0.22       0.29       0.31       0.34       0.36       0.41

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4-53

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ, ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦377       ¦426       ¦478       ¦529       ¦630       ¦720

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  4-53-7  ¦  4-53-8  ¦  4-53-9  ¦ 4-53-10  ¦ 4-53-11  ¦ 4-53-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      0.26       0.28       0.3        0.34       0.39       0.44

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.06       0.06       0.07       0.07       0.09       0.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        0.17       0.18       0.2        0.22       0.26       0.29

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        0.1        0.12       0.15       0.17       0.22       0.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.        0.02       0.02       0.02       0.03       0.03       0.04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.        0.18       0.19       0.21       0.24       0.27       0.31

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.        0.17       0.18       0.2        0.22       0.26       0.29

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.        0.05       0.05       0.06       0.07       0.08       0.09

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.        0.1        0.12       0.15       0.17       0.22       0.25

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.        0.45       0.49       0.56       0.63       0.75       0.85

03 ТАМПОНАЖНЫЕ РАБОТЫ

ТАБЛИЦА 4-54  ЦЕМЕНТАЦИЯ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА КОМПЛЕКТОМ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЦЕМЕНТАЦИОННОЙ УСТАНОВКОЙ С

РАСХОДОМ СУХОЙ СМЕСИ НА 1 М ЦЕМЕНТИРУЕМОЙ ЧАСТИ СКВАЖИНЫ ДО 400 КГ ИЛИ БОЛЕЕ 400 КГ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА. 02.ПРОМЫВКА СКВАЖИНЫ ПЕРЕД ЦЕМЕНТИРОВАНИЕМ. 03.НАВЕРТЫВАНИЕ

ЗАЛИВОЧНОЙ ГОЛОВКИ НА КОЛОННУ ТРУБ. 04.ЗАКАЧКА ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА В КОЛОННУ. 05.ОТВЕРТЫВАНИЕ

КРЫШКИ ГОЛОВКИ, СПУСК ПРОБКИ И ЗАВЕРТЫВАНИЕ КРЫШКИ. 06.ПРОДАВКА ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ВОДОЙ ИЛИ

ГЛИНИСТЫМ РАСТВОРОМ, ЗАКРЫТИЕ КРАНА И ОТСОЕДИНЕНИЕ НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ ОТ ЗАЛИВОЧНОЙ ГОЛОВКИ.

07.ОЖИДАНИЕ ЗАТВЕРДЕНИЯ ЦЕМЕНТА. 08.ОПРЕССОВКА ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ. 09.ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДЪЕМОМ И СПУСКОМ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИПОСТРОЕЧНОГО

ТРАНСПОРТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КОЛОННА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ                                  ¦ПРИ УДАРНО

¦         ¦         ¦                                                      ¦-КАНАТНОМ

¦         ¦         ¦                                                      ¦БУРЕНИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГЛУБИНА ПОСАДКИ ЦЕМЕНТИРУЕМОЙ КОЛОННЫ, ММ, ДО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦50        ¦100       ¦200       ¦400       ¦700       ¦50

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  4-54-1  ¦  4-54-2  ¦  4-54-3  ¦  4-54-4  ¦  4-54-5  ¦  4-54-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    137        147        177        263        374         90.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     49.12      53.94      67.58     103.76     236.49      49.24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100203     М-ЧАС      23.7       25.8       33.3       55.9

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 500 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

394 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100204     М-ЧАС                                                  85

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 600 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

490 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 214 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 32 Т

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100304     М-ЧАС                                                             24.8

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ ПРИЦЕПНЫЕ

ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 200 М, ДИАМЕТР

СКВАЖИН ДО 900 ММ, Г/П МАЧТЫ 15 Т,

Г/П ИНСТ.БАРАБАНА 3.2 Т

УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ            101002     М-ЧАС      22.7       22.7       23.4       26.1       28.4       23.8

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 15 М3/Ч

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        8.25      16.51      33.01      66.02     115.54       1.94

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.      109        117        139        205        290         72.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      626.31     677.83     852.84    1366.85    3550.49     405.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       62.11      67.29      82.81     125.33     290.31      66.5

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      735.31     794.83     991.84    1571.85    3840.49     478.42

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4-54

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ УДАРНО-КАНАТНОМ БУРЕНИИ     ¦ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГЛУБИНА ПОСАДКИ ЦЕМЕНТИРУЕМОЙ   ¦ГЛУБИНА ПОСАДКИ ЦЕМЕНТИРУЕМОЙ

¦         ¦         ¦КОЛОННЫ, ММ, ДО                 ¦КОЛОННЫ, М, ДО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦100       ¦200       ¦500       ¦50        ¦100       ¦200

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  4-54-7  ¦  4-54-8  ¦  4-54-9  ¦ 4-54-10  ¦ 4-54-11  ¦ 4-54-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     95.1      112.5      166        137        147        177

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     52.08      61.96      92.19      49.12      53.94      67.58

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100304     М-ЧАС      27         34.9       58.5

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ ПРИЦЕПНЫЕ

ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 200 М, ДИАМЕТР

СКВАЖИН ДО 900 ММ, Г/П МАЧТЫ 15 Т,

Г/П ИНСТ.БАРАБАНА 3.2 Т

СТАНКИ БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛЬНОГО        100801     М-ЧАС                                       23.7       25.8       33.3

БУРЕНИЯ НЕСАМОХОДНЫЕ ГЛУБИНОЙ

БУРЕНИЯ ДО 500 М ДИАМЕТР СКВАЖИН

151-42 ММ

УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ            101002     М-ЧАС      23.8       24.5       27.3       22.7       22.7       23.4

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 15 М3/Ч

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        3.88       7.76      19.39       8.25      16.51      33.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       76.2       89.9      132        109        117        139

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      431.62     524.82     807.35     240.71     258.06     311.05

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       70.23      83.6      124.42      54.29      58.78      71.82

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      507.82     614.72     939.35     349.71     375.06     450.05

ТАБЛИЦА 4-55  ПОДБАШМАЧНЫЙ ТАМПОНАЖ ГЛИНОЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА ШАРИКОВ ИЗ ГЛИНЫ. 02.ЗАБРАСЫВАНИЕ ШАРИКОВ НА ЗАБОЙ СКВАЖИНЫ. 03.НАВЕРТЫВАНИЕ И СПУСК

ТРАМБОВКИ В СКВАЖИНУ. 04.ТРАМБОВАНИЕ ГЛИНОЙ ПРОБКИ С ЗАМЕРОМ ГЛУБИНЫ СКВАЖИНЫ. 05.ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНУТРИПОСТРОЕЧНОГО ТРАСПОРТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М ТАМПОНАЖА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КОМПЛЕКТОМ ОБОРУДОВАНИЯ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВРАЩАТЕЛЬНОГО (РОТОРНОГО) БУРЕНИЯ¦УДАРНО-КАНАТНОГО¦ВРАЩАТЕЛЬНОГО

¦         ¦         ¦                                 ¦БУРЕНИЯ         ¦(КОЛОНКОВОГО)

¦         ¦         ¦---------------------------------¦                ¦БУРЕНИЯ

¦         ¦         ¦ПРИ ГЛУБИНЕ, М, ДО               ¦                ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------¦                ¦

¦         ¦         ¦500             ¦600             ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     4-55-1     ¦     4-55-2     ¦     4-55-3     ¦     4-55-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         1.74             1.74             1.98             1.74

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.82             1.17             1.26             0.82

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100203     М-ЧАС          0.35

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 500 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

394 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100204     М-ЧАС                           0.35

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 600 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

490 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 214 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 32 Т

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100304     М-ЧАС                                            0.37

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ ПРИЦЕПНЫЕ

ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 200 М, ДИАМЕТР

СКВАЖИН ДО 900 ММ, Г/П МАЧТЫ 15 Т,

Г/П ИНСТ.БАРАБАНА 3.2 Т

СТАНКИ БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛЬНОГО        100801     М-ЧАС                                                             0.35

БУРЕНИЯ НЕСАМОХОДНЫЕ ГЛУБИНОЙ

БУРЕНИЯ ДО 500 М ДИАМЕТР СКВАЖИН

151-42 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.           1.44             1.44             2.7              1.44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.           1.25             1.25             1.33             1.25

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.           8.65            14.92             6.7              2.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.           0.88             1.33             1.34             0.77

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.           9.9             16.17             8.03             4.21

ТАБЛИЦА 4-56  ПОДБАШМАЧНЫЙ ТАМПОНАЖ ЦЕМЕНТОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЦЕМЕНТНОГО ТЕСТА:. 02.ЗАГРУЗКА ЦЕМЕНТНОГО ТЕСТА В СКВАЖИНУ ЖЕЛОНКОЙ.

03.НАВЕРТЫВАНИЕ И СПУСК ТРАМБОВКИ В СКВАЖИНУ. 04.ТРАМБОВАНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОБКИ С ЗАМЕРОМ ГЛУБИН СКВАЖИНЫ.

05.ОЖИДАНИЕ ЗАТВЕРДЕНИЯ ЦЕМЕНТА. 06.ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИПОСТРОЕЧНОГО ТРАНСПОРТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М ТАМПОНАЖА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КОМПЛЕКТОМ ОБОРУДОВАНИЯ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ            ¦УДАРНО-КАНАТНОГО¦ВРАЩАТЕЛЬНОГО

¦         ¦         ¦---------------------------------¦БУРЕНИЯ         ¦БУРЕНИЯ

¦         ¦         ¦ПРИ ГЛУБИНЕ, М, ДО               ¦                ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------¦                ¦

¦         ¦         ¦500             ¦600             ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     4-56-1     ¦     4-56-2     ¦     4-56-3     ¦     4-56-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         3.11             3.11             2.1              3.11

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.07             2                1.12             1.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100203     М-ЧАС          0.93

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 500 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

394 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100204     М-ЧАС                           0.93

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 600 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

490 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 214 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 32 Т

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100304     М-ЧАС                                            0.97

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ ПРИЦЕПНЫЕ

ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 200 М, ДИАМЕТР

СКВАЖИН ДО 900 ММ, Г/П МАЧТЫ 15 Т,

Г/П ИНСТ.БАРАБАНА 3.2 Т

СТАНКИ БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛЬНОГО        100801     М-ЧАС                                                             0.93

БУРЕНИЯ НЕСАМОХОДНЫЕ ГЛУБИНОЙ

БУРЕНИЯ ДО 500 М ДИАМЕТР СКВАЖИН

151-42 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.           0.42             0.42             0.46             0.42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.           2.41             2.41             1.64             2.41

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.          19.58            36.23            10.94             4.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.           1.33             2.53             1.53             1.02

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.          21.99            38.64            12.58             6.86

04 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ

ТАБЛИЦА 4-57  УСТАНОВКА ФИЛЬТРА НА КОЛОННЕ ВОДОПОДЪЕМНЫХ ТРУБ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ФИЛЬТРОВОЙ КОЛОННЫ. 02.ОСМОТР И ПРОВЕРКА ФИЛЬТРОВОЙ КОЛОННЫ. 03.ЗАКРЕПЛЕНИЕ ХОМУТА,

СТРОПОВКИ, ПОДЪЕМ И ЦЕНТРИРОВАНИЕ ФИЛЬТРОВОЙ КОЛОННЫ НАД УСТЬЕМ СКВАЖИНЫ. 04.СПУСК ФИЛЬТРОВОЙ

КОЛОННЫ НА ТРУБАХ ДО ЗАБОЯ СКВАЖИНЫ. 05.ОБНАЖЕНИЕ ФИЛЬТРА (ПРИ УДАРНО- КАНАТНОМ БУРЕНИИ).

06.ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИПОСТРОЕЧНОГО ТРАНСПОРТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М ТРУБ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ             ¦ПРИ УДАРНО-КАНАТ¦ПРИ ВРАЩАТЕЛЬНОМ

¦         ¦         ¦---------------------------------¦НОМ БУРЕНИИ     ¦БУРЕНИИ

¦         ¦         ¦ГЛУБИНЕ, М, ДО                   ¦                ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------¦                ¦

¦         ¦         ¦500             ¦600             ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     4-57-1     ¦     4-57-2     ¦     4-57-3     ¦     4-57-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         2.9              2.9              3.88             2.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.46             2.21             2.44             1.46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100203     М-ЧАС          0.75

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 500 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

394 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100204     М-ЧАС                           0.75

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 600 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

490 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 214 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 32 Т

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100304     М-ЧАС                                          1.72

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ ПРИЦЕПНЫЕ

ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 200 М, ДИАМЕТР

СКВАЖИН ДО 900 ММ, Г/П МАЧТЫ 15 Т,

Г/П ИНСТ.БАРАБАНА 3.2 Т

СТАНКИ БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛЬНОГО        100801     М-ЧАС                                                             0.75

БУРЕНИЯ НЕСАМОХОДНЫЕ ГЛУБИНОЙ

БУРЕНИЯ ДО 500 М ДИАМЕТР СКВАЖИН

151-42 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.           2.16             2.16             2.19             2.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.           2.16             2.16             2.98             2.16

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.          17.61            31.04            20.77             5.41

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.           1.62             2.59             3.12             1.37

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.          19.77            33.2             23.75             7.57

ТАБЛИЦА 4-58  УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ВПОТАЙ НА БУРИЛЬНЫХ ТРУБАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИСОЕДИНЕНИЕ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ К ФИЛЬТРОВОЙ КОЛОННЕ. 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА САЛЬНИКА И ПРОБКИ.

03.СПУСК ФИЛЬТРОВОЙ КОЛОННЫ НА БУРИЛЬНЫХ ТРУБАХ, ШТАНГАХ. 04.УСТАНОВКА ФИЛЬТРА НА ЗАБОЕ СКВАЖИНЫ С

РАСПОРОМ САЛЬНИКА. 05.ПОДЪЕМ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ ИЗ СКВАЖИНЫ. 06.ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИПОСТРОЕЧНОГО

ТРАНСПОРТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М ТРУБ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ             ¦ПРИ УДАРНО-КАНАТ¦ПРИ ВРАЩАТЕЛЬНОМ

¦         ¦         ¦---------------------------------¦НОМ БУРЕНИИ     ¦БУРЕНИИ

¦         ¦         ¦И ГЛУБИНЕ, М, ДО                 ¦                ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------¦                ¦

¦         ¦         ¦500             ¦600             ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     4-58-1     ¦     4-58-2     ¦     4-58-3     ¦     4-58-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         5.5              5.5              3.72             5.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.16             3.93             2.18             2.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100203     М-ЧАС          1.77

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 500 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

394 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100204     М-ЧАС                           1.77

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 600 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

490 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 214 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 32 Т

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100304     М-ЧАС                                            1.85

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ ПРИЦЕПНЫЕ

ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 200 М, ДИАМЕТР

СКВАЖИН ДО 900 ММ, Г/П МАЧТЫ 15 Т,

Г/П ИНСТ.БАРАБАНА 3.2 Т

СТАНКИ БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛЬНОГО        100801     М-ЧАС                                                             1.77

БУРЕНИЯ НЕСАМОХОДНЫЕ ГЛУБИНОЙ

БУРЕНИЯ ДО 500 М ДИАМЕТР СКВАЖИН

151-42 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.           1.17             1.17             1                1.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.           4.32             4.32             2.94             4.32

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.          37.63            69.32            20.98             8.83

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.           2.63             4.92             2.95             2.05

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.          41.95            73.64            23.92            13.15

ТАБЛИЦА 4-59  ЗАСЫПКА ГРАВИЯ ИЛИ ПЕСКА В МЕЖТРУБНОЕ ПРОСТРАНСТВО (БЕЗ СТОИМОСТИ ФИЛЬТРА)

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРОСЕИВАНИЕ ГРАВИЯ ИЛИ ПЕСКА НА ФРАКЦИИ. 02.ПОДНОСКА ГРАВИЯ ИЛИ ПЕСКА В ПРЕДЕЛАХ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ.

03.ЗАСЫПКА ГРАВИЯ ИЛИ ПЕСКА В СКВАЖИНУ И ХЛОРИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА ЗАСЫПКИ. 04.ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНУТРИПОСТРОЕЧНОГО ТРАНСПОРТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М3 ЗАСЫПАЕМОГО МАТЕРИАЛА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СПОСОБ БУРЕНИЯ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ                      ¦УДАРНО-КАНАТНЫЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              4-59-1              ¦              4-59-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                114                                114

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  2.44                               2.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.                    7.4                                7.74

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГРАВИЙ                             (406-9001 ) М3                      1.26                               1.26

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:      (408-0093 ) М3                      1.26                               1.26

ПРИРОДНЫЙ 50%- ОБОГАЩЕННЫЙ 50%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.                   89.2                               89.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.                    7.4                                7.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.                    2.22                               2.32

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.                   96.6                               97.14

05 ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИН

ТАБЛИЦА 4-60  ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ ЭРЛИФТОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРОМЫВКА ФИЛЬТРОВОЙ ЗОНЫ С ПОМОЩЬЮ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ. 02.ПОДБОРКА, ЗАМЕР И УСТАНОВКА ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИХ

ТРУБ В СКВАЖИНУ. 03.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЭРЛИФТА. 04.СТРОИТЕЛЬНАЯ И ОПЫТНАЯ ОТКАЧКА ВОДЫ ДО ОСВЕТЛЕНИЯ И

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК СКВАЖИНЫ. 05.ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИПОСТРОЕЧНОГО ТРАНСПОРТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 СУТКИ ОТКАЧКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РОТОРНОГО БУРЕНИЯ С КОМПРЕССОРОМ, РАБОТАЮЩИМ              ¦ВРАЩАТЕЛЬ-

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------¦НОГО БУРЕ-

¦         ¦         ¦ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО     ¦С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ         ¦НИЯ С КОМ-

¦         ¦         ¦СГОРАНИЯ                     ¦                            ¦ПРЕССОРОМ,

¦         ¦         ¦                             ¦                            ¦РАБОТАЮЩИМ

¦         ¦         ¦                             ¦                            ¦ОТ ДВИГАТЕ

¦         ¦         ¦                             ¦                            ¦ЛЯ ВНУТРЕ-

¦         ¦         ¦                             ¦                            ¦НЕГО СГО-

¦         ¦         ¦                             ¦                            ¦РАНИЯ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ГЛУБИНЕ СКВАЖИНЫ, М, ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦300      ¦500      ¦700      ¦300      ¦500      ¦700     ¦500

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 4-60-1  ¦ 4-60-2  ¦ 4-60-3  ¦ 4-60-4  ¦ 4-60-5  ¦ 4-60-6 ¦ 4-60-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     57.3      57.3      57.3      57.3      57.3      57.3     57.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     48.14     48.14     70.94     48.14     48.14     70.94    48.14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100203     М-ЧАС      22.8      22.8                22.8      22.8

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 500 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

394 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100204     М-ЧАС                          22.8                          22.8

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 600 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

490 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 214 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 32 Т

СТАНКИ БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕ-  100801     М-ЧАС                                                               22.8

НИЯ НЕСАМОХОДН. ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ

ДО 500 М ДИАМЕТР СКВАЖИН 151-42 ММ

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЧКИ  700091     М-ЧАС      24        24        24                                     24

ВОДЫ С КОМПРЕССОРОМ: С ДВИГАТЕЛЕМ

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЧКИ  700092     М-ЧАС                                  24        24        24

ВОДЫ С КОМПРЕССОРОМ: С ЭЛЕКТРОДВИГ.

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        4.06      4.06      4.06      4.06      4.06      4.06     4.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       50.1      50.1      50.1      50.1      50.1      50.1     50.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      604.3     604.3    1012.42    604.3     604.3    1012.42   233.34

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ.       54.15     54.15     83.56     54.15     54.15     83.56    46.63

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      654.4     654.4    1062.52    654.4     654.4    1062.52   283.44

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4-60

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВРАЩАТЕЛЬ-¦УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ С КОМПРЕССОРОМ, РАБОТАЮЩИМ

¦         ¦         ¦НОГО БУРЕ-¦-----------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НИЯ С КОМ-¦ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО     ¦С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ

¦         ¦         ¦ПРЕССОРОМ,¦СГОРАНИЯ                     ¦

¦         ¦         ¦РАБОТАЮЩИМ¦                             ¦

¦         ¦         ¦          ¦                             ¦

¦         ¦         ¦----------¦                             ¦

¦         ¦         ¦С ЭЛЕКТРО-¦                             ¦

¦         ¦         ¦ДВИГАТЕЛЕМ¦                             ¦

¦         ¦         ¦          ¦                             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ГЛУБИНЕ СКВАЖИНЫ, М, ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦500       ¦50       ¦200      ¦300      ¦50       ¦200      ¦300

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 4-60-8   ¦ 4-60-9  ¦ 4-60-10 ¦ 4-60-11 ¦ 4-60-12 ¦ 4-60-13 ¦ 4-60-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     57.3      57.3      57.3      57.3      57.3      57.3      57.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     48.14     48.14     48.14     48.14     48.14     48.14     48.14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100304     М-ЧАС                22.8      22.8      22.8      22.8      22.8      22.8

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ ПРИЦЕПНЫЕ

ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 200 М, ДИАМЕТР

СКВАЖИН ДО 900 ММ, Г/П МАЧТЫ 15 Т,

Г/П ИНСТ.БАРАБАНА 3.2 Т

СТАНКИ БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛЬНОГО        100801     М-ЧАС      22.8

БУРЕНИЯ НЕСАМОХОДНЫЕ ГЛУБИНОЙ

БУРЕНИЯ ДО 500 М ДИАМЕТР СКВАЖИН

151-42 ММ

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЧКИ  700091     М-ЧАС                24        24        24

ВОДЫ С КОМПРЕССОРОМ: С ДВИГАТЕЛЕМ

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЧКИ  700092     М-ЧАС      24                                      24        24        24

ВОДЫ С КОМПРЕССОРОМ:

С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.        4.06      4.06      4.06      4.06      4.06      4.06      4.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.       50.1      50.1      50.1      50.1      50.1      50.1      50.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.      233.34    380.86    380.86    380.86    380.86    380.86    380.86

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.       46.63     57.34     57.34     57.34     57.34     57.34     57.34

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.      283.44    430.96    430.96    430.96    430.96    430.96    430.96

ТАБЛИЦА 4-61  ОТКАЧКА ВОДЫ НАСОСОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРЕДМОНТАЖНАЯ РЕВИЗИЯ ПОГРУЖНОГО НАСОСА. 02.ПРИКРЕПЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ К НАПОРНЫМ ТРУБАМ

И СПУСК НАСОСА В СКВАЖИНУ. 03.УСТАНОВКА СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ. 04.ПРОБНАЯ ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ.

03.ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИПОСТРОЕЧНОГО ТРАНСПОРТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 СУТКИ ОТКАЧКИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РОТОРНОГО БУРЕНИЯ                ¦ВРАЩАТЕЛЬНОГО   ¦УДАРНО-КАНАТНОГО

¦         ¦         ¦---------------------------------¦БУРЕНИЯ         ¦БУРЕНИЯ

¦         ¦         ¦ПРИ ГЛУБИНЕ СКВАЖИНЫ, М, ДО      ¦                ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------¦                ¦

¦         ¦         ¦500             ¦700             ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     4-61-1     ¦     4-61-2     ¦     4-61-3     ¦     4-61-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        42               42               42               42

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        33.11            37.55            33.11            33.11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100203     М-ЧАС          7.4

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 500 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

394 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100204     М-ЧАС                           7.4

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 600 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

490 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 214 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 32 Т

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100304     М-ЧАС                                                             7.4

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ ПРИЦЕПНЫЕ

ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 200 М, ДИАМЕТР

СКВАЖИН ДО 900 ММ, Г/П МАЧТЫ 15 Т,

Г/П ИНСТ.БАРАБАНА 3.2 Т

СТАНКИ БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛЬНОГО        100801     М-ЧАС                                            7.4

БУРЕНИЯ НЕСАМОХОДНЫЕ ГЛУБИНОЙ

БУРЕНИЯ ДО 500 М ДИАМЕТР СКВАЖИН

151-42 ММ

НАСОСЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ ПОДАЧА       101402     М-ЧАС         24               24               24               24

160 М3/Ч; НАПОР 30 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.          78               69               78               78

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.          36.2             36.2             36.2             36.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.         266.2            389.66           145.8            193.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.          32.95            39.79            30.5             33.98

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.         302.4            425.86           182              229.88

06 СООРУЖЕНИЕ ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ

ТАБЛИЦА 4-62  СООРУЖЕНИЕ ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ СО СПУСКОМ И ПОДЪЕМОМ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА, С ЗАГРУЗКОЙ И РАЗГРУЗКОЙ ЕГО ГРУЗОМ, С ВЫДАЧЕЙ

ГРУНТА, ЕГО ОТКИДЫВАНИЕМ В СТОРОНУ. 02.НАРАЩИВАНИЕ ШТАНГИ. 03.КРЕПЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ КОЛЬЦАМИ.

04.РАЗБОРКА ШТАНГИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М ПРОХОДКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БУРЕНИЕ ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ                               ¦КРЕПЛЕНИЕ

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦ШАХТНЫХ КОЛОД

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУПП                                        ¦ЦЕВ ЖЕЛЕЗОБЕ-

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦ТОННЫМИ КОЛЬ-

¦         ¦         ¦1            ¦2            ¦3            ¦4            ¦ЦАМИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   4-62-1    ¦   4-62-2    ¦   4-62-3    ¦   4-62-4    ¦   4-62-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        1.59          1.81          2.58          3.81          1.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.82          0.94          1.34          1.98          0.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                                                                 0.05

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

КОПАТЕЛИ ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ           080400     М-ЧАС         0.82          0.94          1.34          1.98          0.48

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВАИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗРОСТВЕРКОВЫЕ(440-9133 ) М3                                                                    П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.                                                                  2.81

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.                                                                  0.42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.          1.18          1.36          1.93          2.84          0.88

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.          4.08          4.67          6.66          9.84          2.69

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.          0.83          0.95          1.35          2             0.54

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.                                                                  2.81

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.          5.26          6.03          8.59         12.68          6.38

07 УСТРОЙСТВО ОГОЛОВКА

ТАБЛИЦА 4-63  УСТРОЙСТВО ОГОЛОВКА И ДОННОГО ФИЛЬТРА

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ОГОЛОВКА. 02.УСТРОЙСТВО ДОННОГО ФИЛЬТРА С ОПУСКАНИЕМ В ШАХТУ ФИЛЬТР МАТЕРИАЛА ПРИ

ПОМОЩИ БАДЬИ И ЛЕБЕДКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КОЛОДЕЦ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО ОГОЛОВКА   ¦УСТРОЙСТВО ДОННОГО ФИЛЬТРА

¦         ¦         ¦                      ¦----------------------------------------------

¦         ¦         ¦                      ¦В ГРУНТАХ 1-4 ГР      ¦В ПЛЫВУНАХ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        4-63-1        ¦        4-63-2        ¦        4-63-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            4.43                   9.77                  11

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.23                   5.23                   6.45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС             0.05                   0.01                   0.05

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

КОПАТЕЛИ ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ           080400     М-ЧАС                                    4.95                   5.45

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.              0.54                   0.81                   2.88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ КОЛЬЦА   (403-9040 ) ШТ.               1                                             1

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ ПЛИТЫ    (403-9050 ) ШТ.                                      0.36                   0.37

СВАИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗРОСТВЕРКОВЫЕ(440-9133 ) М3                1                                             1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.              0.14                  10.74                  10.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.              0.02                   1.61                   1.61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.              3.65                   7.26                   9.04

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.              0.84                  25.47                  30.27

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.              0.22                   5.25                   6.42

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.              0.14                  10.74                  10.74

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.              4.63                  43.47                  50.05

ТАБЛИЦА 4-64  ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ КОЛОДЦЕВ ДО ПОЛНОГО ОСВЕТЛЕНИЯ ВОДЫ (ПРИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТКАЧКЕ) И СО СЛИВАНИЕМ ВОДЫ

В МЕРНЫЙ СОСУД (ПРИ ПРОБНОЙ ОТКАЧКЕ). 02.НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ЧАС ОТКАЧКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               4-64-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    1.71

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.89

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОПАТЕЛИ ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ           080400     М-ЧАС                                     0.89

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.                                      1.28

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.                                      4.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.                                      0.9

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.                                      5.7

ТАБЛИЦА 4-65  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БУРОВЫХ СТАНКОВ В ПРЕДЕЛАХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ. 02.УСТАНОВКА СТАНКА ВРУЧНУЮ. 03.УСТАНОВКА НА НОВОМ МЕСТЕ.

04.ОПРОБОВАНИЕ СТАНКА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТАНКОВ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КОЛОНКОВОГО БУРЕНИЯ   ¦УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО  ¦ПЕРФОРАТОРНОГО БУРЕНИЯ

¦         ¦         ¦                      ¦БУРЕНИЯ               ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        4-65-1        ¦        4-65-2        ¦        4-65-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            3.31                   1.14                   0.78

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.01                   0.01                   0.01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.              0.03                   0.03                   0.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.              1.19                   1.03                   2.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ.              0.18                   0.15                   0.37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.              2.46                   0.84                   0.58

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.              0.03                   0.03                   0.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.              0.01                   0.01                   0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ.              1.19                   1.03                   2.47

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.              3.68                   1.9                    3.08

ТАБЛИЦА 4-66  ЛИКВИДАЦИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ ПОД БУРОВУЮ УСТАНОВКУ. 02.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ БУРОВОГО АГРЕГАТА. 03.УСТРОЙСТВО

ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. 04.ОБСЛЕДОВАНИЕ СКВАЖИНЫ. 05.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА.

06.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТИ. 07.ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ. 08.РАЗБУРИВАНИЕ ПЕСЧАНОЙ ПРОБКИ. 09.ПРОМЫВКА

СКВАЖИНЫ ВОДОЙ. 10.ДЕЗИНФЕКЦИЯ СКВАЖИНЫ. 11.ЗАСЫПКА ПЕСКОМ (ГРАВИЕМ) ФИЛЬТРОВОЙ ЧАСТИ СКВАЖИНЫ.

12.ЗАКАЧКА ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА И ЦЕМЕНТА. 13.КОПКА ШУРФА ВРУЧНУЮ. 14.РЕЗКА ОБСАДНЫХ ТРУБ И ПРИВАРКА

ЗАГЛУШКИ. 15.ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ЗАЛИВКА ДНА ШУРФА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ. 16.ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ШУРФА И

ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. 17.ПОГРУЗКА-РАЗГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИНСТРУМЕНТА, ОБОРУДОВАНИЯ

ВРУЧНУЮ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИПОСТРОЕЧНОГО ТРАНСПОРТА. 18.ПОДГОТОВКА К ПЕРЕЕЗДУ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М ЛИКВИДИРУЕМОЙ СКВАЖИНЫ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТАНКАМИ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ СКВАЖИНЫ, М, ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦50           ¦100          ¦200          ¦400          ¦700

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   4-66-1    ¦   4-66-2    ¦   4-66-3    ¦   4-66-4    ¦   4-66-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       23.9          24.1          25            26.1          34.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        7.67          8.88          8.99         10.31         28.74

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100203     М-ЧАС         6.78          8             8.1           9.43

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 500 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

394 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т

УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА     100204     М-ЧАС                                                                13.9

БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ДЛЯ РОТОРНОГО

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ

ДО 600 М НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО

490 ММ КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 214 ММ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 32 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.          2.69          2.66          2.69          2.66          2.84

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.         18.9          19            19.6          20.5          27.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.        142.36        167.46        169.55        196.92        537.99

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.          9.56         11.12         11.26         12.96         36.71

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.        161.26        186.46        189.15        217.42        565.49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4-66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТАНКАМ УДАРНО- КАНАТНОГО БУРЕНИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ СКВАЖИНЫ, М, ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦50           ¦100          ¦200          ¦300          ¦500

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   4-66-6    ¦   4-66-7    ¦   4-66-8    ¦   4-66-9    ¦   4-66-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       28.8          27.7          30.5          33.2          33.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       20.9          22.1          25.49         29.99         30.39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100304     М-ЧАС        19.8          21            24.4          28.9          29.3

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ ПРИЦЕПНЫЕ

ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 200 М, ДИАМЕТР

СКВАЖИН ДО 900 ММ, Г/П МАЧТЫ 15 Т,

Г/П ИНСТ.БАРАБАНА 3.2 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ.          3.33          3.33          3.3           3.3           3.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ.         20.2          19.4          21.3          23.1          23.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ.        217.17        230.13        266.82        315.42        319.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ.         29.31         31.03         35.88         42.32         42.89

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ.        237.37        249.53        288.12        338.52        343.24