СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 5

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СВАЙНЫЕ РАБОТЫ. ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ.

СНИП 4.02-91

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 5

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СВАЙНЫЕ РАБОТЫ. ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ.

СНИП 4.02-91

УТВЕРЖДЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ГОССТРОЯ СССР

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СНИП 4.02-91 СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

СБОРНИК 5.  СВАЙНЫЕ РАБОТЫ.ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ.ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ -

ГОССТРОЙ СССР - М: СТРОЙИЗДАТ, 1991

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТАМИ ФУНДАМЕНТПРОЕКТ ГОССТРОЯ СССР, ГИПРОРЕЧТРАНС

МИНРЕЧФЛОТА РСФСР, ГИДРОСПЕЦПРОЕКТ МИНЭНЕРГО СССР, ГИПРОПРОМТРАНССТРОЙ

МИНТРАНССТРОЯ СССР, ПМК УКРГИДРОСПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЯ СССР,

СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ МИНМОРФЛОТА СССР, МОСВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ (МОСГОРИСПОЛКОМА),

ПОД МЕТОДИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР И РАССМОТРЕН УПРАВЛЕНИЕМ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР.

РЕДАКТОРЫ: ИНЖЕНЕРЫ В.В СЕМЫКИН, В.А.ГОЛУБЕВ (ГОССТРОЙ СССР), М.В.АПУХТИН,

Т.А.КАРЦЕВА, В.И.КОРЕЦКИЙ, Г.Д.ИВАНОВА (ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР), Э.М.КАЛГАНОВА

(ФУНДАМЕНТПРОЕКТ), Т.М.БОРКОВА (ГИПРОРЕЧТРАНС), В.В.МИРОШНИЧЕНКО (ПМК УКРГИ-

ДРОСПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ), А.Н.ФЕДОРОВА (СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ), И.А.САФОНОВА,

Б.Е.КАПЛАНОВ (ГИПРОПРОМТРАНССТРОЙ), А.С.ГОРЯЧЕВА (ГИДРОСПЕЦПРОЕКТ), П.Н.ЛОС-

КУТОВ (МОСВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ).

СТРОЙИЗДАТ 1991

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ  ¦   СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА  ¦          СНИП 4.02-91

КОМИТЕТ СССР           ¦---------------------------------¦---------------------------------

(ГОССТРОЙ СССР)         ¦СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК  ¦   ВЗАМЕН СБОРНИКОВ ЭЛЕМЕНТНЫХ

¦    НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ       ¦ СМЕТНЫХ НОРМ И ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ

¦  СБОРНИК 5. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ.     ¦      ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА

¦     ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ.        ¦СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ

¦       ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ.         ¦       (ЕРЕР-84) СБОРНИК 5.

¦                                 ¦  "СВАЙНЫЕ РАБОТЫ. ЗАКРЕПЛЕНИЕ

¦                                 ¦   ГРУНТОВ. ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ"

------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗДЕЛ 01. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ                                  ТАКЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ГРУНТЫ С СОДЕРЖАНИЕМ  В  НИХ

ДО  30% ГРАВИЯ И ЩЕБНЯ КРУПНОСТЬЮ ФРАКЦИЙ НЕ БО-

1.1. НОРМЫ  И  РАСЦЕНКИ  НАСТОЯЩЕГО  РАЗДЕЛА      ЛЕЕ 100 ММ  ИЛИ КРУПНОСТЬЮ ФРАКЦИЙ БОЛЕЕ  100 ММ

ПРЕДУСМАТРИВАЮТ  ВЫПОЛНЕНИЕ  СВАЙНЫХ  РАБОТ  ПРИ      ДО 10% И ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ  С  СОДЕРЖАНИЕМ ЩЕБНЯ И

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЛЮБОГО  НАЗНА-      ГРАВИЯ ОТ 10 ДО 30%.

ЧЕНИЯ НА ВСЕХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА И  В РАЗЛИЧНЫХ          НОРМЫ  И РАСЦЕНКИ НА ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ В МОРС-

УСЛОВИЯХ (С ЗЕМЛИ И С ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ).              КИХ  УСЛОВИЯХ  УСТАНОВЛЕНЫ УСРЕДНЕННЫЕ ДЛЯ 1 И 2

СТОИМОСТНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  В ТАБЛИЦАХ ДАНЫ ДЛЯ      ГРУПП ГРУНТОВ.

ПЕРВОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  РАЙОНА,  ПРИНЯТОГО  ЗА          1.2.2. ПРИ ПОГРУЖЕНИИ СВАЙ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ-

БАЗИСНЫЙ.                                             МИ:  НАСЫЩЕННЫЕ ВОДОЙ НЕСВЯЗНЫЕ ГРУНТЫ И СВЯЗНЫЕ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИИ ЭТИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДРУГИХ      ГРУНТЫ ТЕКУЧЕЙ И ТЕКУЧЕПЛАСТИЧНОЙ КОНСИСТЕНЦИИ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РАЙОНАХ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ТЕРРИ-          1.2.3. ПРИ ПОГРУЖЕНИИ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК С ИЗВЛЕ-

ТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО  П. 3.19  ТЕХНИЧЕСКОЙ      ЧЕНИЕМ ГРУНТА ИЗ ПОЛОСТИ СВАЙ-ОБОЛОЧКИ:

ЧАСТИ РАЗДЕЛА "СВАЙНЫЕ РАБОТЫ"  НАСТОЯЩЕГО СБОР-          СВЯЗНЫЕ ГРУНТЫ - СУГЛИНКИ  И  ГЛИНЫ ТВЕРДЫЕ,

НИКА ДЛЯ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МА-      ПОЛУТВЕРДЫЕ, ТУГОПЛАСТИЧНЫЕ И МЯГКОПЛАСТИЧНЫЕ;

ШИН   И   ПО  "ОБЩИМ  ПОЛОЖЕНИЯМ  ПО  ПРИМЕНЕНИЮ          НЕСВЯЗНЫЕ ГРУНТЫ - ПЕСКИ, СУПЕСИ  И СУГЛИНКИ

СНИР-91" ДЛЯ ЗАТРАТ ПО МАТЕРИАЛАМ.                    С  СОДЕРЖАНИЕМ  ГЛИНИСТЫХ  ЧАСТИЦ  ДО 15 ПРОЦ, А

ТАКЖЕ С СОДЕРЖАНИЕМ В УКАЗАННЫХ  ГРУНТАХ МЕЛКОГО

1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУНТОВ В РАЗДЕЛЕ ПРИНЯТА      ГРАВИЯ ДО 15 ПРОЦ.

СЛЕДУЮЩАЯ:                                       1.2.4. ДЛЯ УСТРОЙСТВА БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ,  НА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ДЛЯ СВАЙ (ТАБЛ. 28-60) - ПО СБ.4

1.2.1. ПРИ ПОГРУЖЕНИИ СВАЙ МОЛОТАМИ:              "СКВАЖИНЫ".

1 ГРУППА - ПЕСКИ РЫХЛЫЕ, СУПЕСИ ПЛАСТИЧНЫЕ,  СУ-          1.2.5. НА  УСТРОЙСТВО  ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ

ГЛИНКИ  И ГЛИНЫ МЯГКО И ТУГОПЛАСТИЧНЫЕ, ИЛ, РАС-      ЗАВЕС:

ТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ, ТОРФ, ЛЕСС  МЯГКОПЛАСТИЧНЫЙ,  А          А) ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТРАНШЕЙ ПЛОСКИМ  ГРЕЙФЕРОМ

ТАКЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ГРУНТЫ  С  СОДЕРЖАНИЕМ В НИХ      И ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" (ТАБЛ. 64-66) -

ГРАВИЯ И ЩЕБНЯ КРУПНОСТЬЮ ФРАКЦИЙ  НЕ  БОЛЕЕ 100      ПО СБ.1 "ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ".

ММ ДО 10%                                                 Б) ПРИ  РАЗРАБОТКЕ  ТРАНШЕЙ  ШИРОКОЗАХВАТНЫМ

2 ГРУППА - ПЕСОК ПЛОТНЫЙ ГРАВИЙ, СУПЕСИ ТВЕРДЫЕ,      ГРЕЙФЕРОМ И БАРРАЖНОЙ МАШИНОЙ (ТАБЛ. 67-68) - ПО

СУГЛИНКИ И ГЛИНЫ ПОЛУТВЕРДЫЕ И ТВЕРДЫЕ, ЛЕСС ОТ-      ТАБЛ.1 НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА.

ВЕРДЕВШИЙ, ПЕСОК ПЫЛЕВАТЫЙ  НАСЫЩЕННЫЙ  ВОДОЙ, А

КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУНТОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТРАНШЕЙ БАРРАЖНЫМИ МАШИНАМИ И ШИРОКОЗАХВАТНЫМИ ГРЕЙФЕРАМИ

ТАБЛИЦА 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦                                                                           ¦ СРЕДНЯЯ ¦ ГРУППА

¦                                                                           ¦ПЛОТНОСТЬ¦ ТРУД-

NN   ¦               НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУНТОВ И ПОРОД               ¦В ЕСТЕСТ-¦ НОСТИ

П.П.  ¦                                                                           ¦ ВЕННОМ  ¦ РАЗРА-

¦                                                                           ¦СОСТОЯНИИ¦ БОТКИ

¦                                                                           ¦В КГ/М3  ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1   ¦                                    2                                      ¦    3    ¦    4

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  ¦ РАЗРАБОТКА ГРУНТА БАРРАЖНОЙ МАШИНОЙ                                       ¦         ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВНЕСЕН УПРАВЛЕНИЕМ        ¦    УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ     ¦     СРОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В     ¦  ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ¦         1 ЯНВАРЯ 1991 Г.

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР   ¦          КОМИТЕТА СССР          ¦

¦   ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115   ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.1

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1   ¦                                    2                                      ¦    3    ¦    4

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ 1. ГАЛЬКА И ГРАВИЙ:                                                       ¦         ¦

¦ А) ПРИ НАЛИЧИИ ОТ 30 ДО 40 % ОБЪЕМА ПЕСЧАНОГО ИЛИ ГЛИНИСТОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ, ¦   1900  ¦    7

¦    МЯГКОПЛАСТИЧНОЙ КОНСИСТЕНЦИИ                                           ¦         ¦

¦ Б) ПРИ НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 40 % ОБЪЕМА ПЕСЧАНОГО ИЛИ ГЛИНИСТОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ,    ¦   1800  ¦    6

¦    МЯГКОПЛАСТИЧНОЙ КОНСИСТЕНЦИИ                                           ¦         ¦

¦ 2. ГЛИНА:                                                                 ¦         ¦

¦ А) ТВЕРДАЯ И ПОЛУТВЕРДАЯ БЕЗ ПРИМЕСЕЙ                                     ¦   2100  ¦    4

¦ Б) ТУГОПЛАСТИЧНАЯ И МЯГКОПЛАСТИЧНАЯ БЕЗ ПРИМЕСЕЙ                          ¦   1950  ¦    3

¦ В) ТВЕРДАЯ И ПОЛУТВЕРДАЯ С ПРИМЕСЬЮ ГРАВИЯ, ГАЛЬКИ И ЩЕБНЯ ОТ 10 ДО 20 %  ¦   1750  ¦    5

¦    ОБЪЕМА                                                                 ¦         ¦

¦ Г) ТУГОПЛАСТИЧНАЯ И МЯГКОПЛАСТИЧНАЯ С ПРИМЕСЬЮ ГРАВИЯ, ГАЛЬКИ И ЩЕБНЯ ОТ  ¦   1900  ¦    4

¦    10 ДО 20 % ОБЪЕМА                                                      ¦         ¦

¦ Д) МОРЕННАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ГАЛЬКИ ДО 10 % ПО ОБЪЕМУ                        ¦   1850  ¦    7

¦ 3. ДРЕСВА:                                                                ¦         ¦

¦ А) С ПРИМЕСЬЮ СУПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫХ ЧАСТИЦ ДО 40 % ОБЪЕМА, ТВЕРДОЙ И        ¦   1900  ¦    6

¦    ПОЛУТВЕРДОЙ КОНСИСТЕНЦИИ                                               ¦         ¦

¦ Б) С ПРИМЕСЬЮ СУПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫХ ЧАСТИЦ ДО 40 % ОБЪЕМА ТУГОПЛАСТИЧНОЙ    ¦   1800  ¦    5

¦    КОНСИСТЕНЦИИ                                                           ¦         ¦

¦ 4. ИЛ:                                                                    ¦         ¦

¦ А) ЗАТОРФОВАННЫЙ, ТЕКУЧЕЙ                                                 ¦1400-1500¦    1

¦ Б) СУПЕСЧАНЫЙ                                                             ¦   1700  ¦    2

¦ В) СУГЛИНИСТЫЙ И ГЛИНИСТЫЙ                                                ¦   1950  ¦    3

¦ 5. ЛЕСС                                                                   ¦   1700  ¦    1

¦ 6. МЕЛ:                                                                   ¦         ¦

¦ А) ПЕРЕОТЛОЖЕННЫЙ, ТУГОПЛАСТИЧНЫЙ С СОДЕРЖАНИЕМ ОБЛОМКОВ ПИСЧЕГО МЕЛА ДО  ¦   1700  ¦    4

¦    10 % ПО ОБЪЕМУ                                                         ¦         ¦

¦ Б) ПЕРЕОТЛОЖЕННЫЙ, МЯГКОПЛАСТИЧНЫЙ С СОДЕРЖАНИЕМ ОБЛОМКОВ ПИСЧЕГО МЕЛА ДО ¦   1600  ¦    3

¦    10 % ПО ОБЪЕМУ                                                         ¦         ¦

¦ 7. ПЕСОК:                                                                 ¦         ¦

¦ А) БЕЗ ПРИМЕСЕЙ                                                           ¦   1500  ¦    1

¦ Б) С ВКЛЮЧЕНИЕМ ГРАВИЯ И ГАЛЬКИ ДО 15 % ПО ОБЪЕМУ                         ¦   1700  ¦    2

¦ В) С ВКЛЮЧЕНИЕМ ГРАВИЯ И ГАЛЬКИ ДО 30 % ПО ОБЪЕМУ                         ¦   1800  ¦    3

¦ 8. СУГЛИНОК:                                                              ¦         ¦

¦ А) БЕЗ ПРИМЕСЕЙ, ТВЕРДОЙ И ПОЛУТВЕРДОЙ КОНСИСТЕНЦИИ                       ¦   1700  ¦    2

¦ Б) БЕЗ ПРИМЕСЕЙ, ТУГОПЛАСТИЧНОЙ И МЯГКОПЛАСТИЧНОЙ КОНСИСТЕНЦИИ            ¦   1550  ¦    1

¦ В) ТВЕРДОЙ И ПОЛУТВЕРДОЙ КОНСИСТЕНЦИИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ОБЛОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА  ¦   1800  ¦    3

¦    ДО 10 % ПО ОБЪЕМУ                                                      ¦         ¦

¦ Г) ТВЕРДОЙ И ПОЛУТВЕРДОЙ КОНСИСТЕНЦИИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ОБЛОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА  ¦   1900  ¦    4

¦    ДО 30 % ПО ОБЪЕМУ                                                      ¦         ¦

¦ Д) ТУГОПЛАСТИЧНОЙ И МЯГКОПЛАСТИЧНОЙ КОНСИСТЕНЦИИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ОБЛОМОЧНОГО ¦   1950  ¦    2

¦    МАТЕРИАЛА ДО 10 % ПО ОБЪЕМУ                                            ¦         ¦

¦ Е) ТУГОПЛАСТИЧНОЙ И МЯГКОПЛАСТИЧНОЙ КОНСИСТЕНЦИИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ОБЛОМОЧНОГО ¦   1950  ¦    3

¦    МАТЕРИАЛА ДО 30 % ПО ОБЪЕМУ                                            ¦         ¦

¦ В) МОРЕННЫЙ С ГРАВИЕМ И ГАЛЬКОЙ ДО 10 % ПО ОБЪЕМУ                         ¦   1750  ¦    5

¦ 9. СУПЕСЬ:                                                                ¦         ¦

¦ А) БЕЗ ПРИМЕСЕЙ, ТВЕРДОЙ КОНСИСТЕНЦИИ                                     ¦   1600  ¦    2

¦ Б) БЕЗ ПРИМЕСЕЙ, ТЕКУЧЕЙ КОНСИСТЕНЦИИ                                     ¦   1500  ¦    1

¦ В) ТВЕРДАЯ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ОБЛОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА ДО 30 % ПО ОБЪЕМУ           ¦   1800  ¦    3

¦ Г) ТВЕРДАЯ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ОБЛОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА ДО 40 % ПО ОБЪЕМУ           ¦   1700  ¦    4

¦ Д) МОРЕННАЯ С ГРАВИЕМ И ГАЛЬКОЙ ДО 10 % ПО ОБЪЕМУ                         ¦   1850  ¦    3

2.  ¦ РАЗРАБОТКА ГРУНТА ШИРОКОЗАХВАТНЫМ ГРЕЙФЕРОМ                               ¦         ¦

¦ 1. ГАЛЬКА И ГРАВИЙ:                                                       ¦         ¦

¦ А) ПРИ НАЛИЧИИ ОТ 40 ДО 60 % ОБЪЕМА ПЕСЧАНОГО ИЛИ ГЛИНИСТОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ  ¦   1900  ¦    4

¦    МЯГКОПЛАСТИЧНОЙ КОНСИСТЕНЦИИ                                           ¦         ¦

¦ Б) ПРИ НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 60 % ОБЪЕМА ПЕСЧАНОГО ИЛИ ГЛИНИСТОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ     ¦   1850  ¦   3

¦    МЯГКОПЛАСТИЧНОЙ КОНСИСТЕНЦИИ                                           ¦         ¦

¦ 2. ГЛИНА:                                                                 ¦         ¦

¦ А) ТВЕРДАЯ БЕЗ ПРИМЕСЕЙ                                                   ¦   2150  ¦   4

¦ Б) ПОЛУТВЕРДАЯ И ТУГОПЛАСТИЧНАЯ БЕЗ ПРИМЕСЕЙ                              ¦   2050  ¦   3

¦ В) МЯГКОПЛАСТИЧНАЯ БЕЗ ПРИМЕСЕЙ                                           ¦   1950  ¦   2

¦ Г) ТЕКУЧЕПЛАСТИЧНАЯ И ТЕКУЧАЯ БЕЗ ПРИМЕСЕЙ                                ¦   1850  ¦   1

¦ 3. ИЛ:                                                                    ¦         ¦

¦ А) ЗАТОРФОВАННЫЙ, ТЕКУЧИЙ                                                 ¦   1450  ¦   1

¦ Б) СУПЕСЧАНО-СУГЛИНИСТЫЙ                                                  ¦   1800  ¦   2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.1

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1   ¦                                    2                                      ¦    3    ¦    4

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ 4. ЛЕСС                                                                   ¦   1700  ¦   1

¦ 5. ПЕСОК:                                                                 ¦         ¦

¦ А) БЕЗ ПРИМЕСЕЙ, РАЗНОЗЕРНИСТЫЙ, РЫХЛЫЙ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ               ¦1600-1960¦   1

¦ Б) БЕЗ ПРИМЕСЕЙ, РАЗНОЗЕРНИСТЫЙ, ПЛОТНЫЙ                                  ¦   2000  ¦   2

¦ В) С ВКЛЮЧЕНИЕМ ГРАВИЯ И ГАЛЬКИ ДО 60 % ОБЪЕМА                            ¦   2200  ¦   4

¦ 6. СУГЛИНОК:                                                              ¦         ¦

¦ А) БЕЗ ПРИМЕСЕЙ, ТВЕРДЫЙ И ПОЛУТВЕРДЫЙ                                    ¦   1800  ¦   2

¦ Б) БЕЗ ПРИМЕСЕЙ ТУГОПЛАСТИЧНЫЙ И МЯГКОПЛАСТИЧНЫЙ                          ¦   1650  ¦   1

¦ В) ТВЕРДЫЙ И ПОЛУТВЕРДЫЙ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ОБЛОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА ДО 10 %       ¦   1850  ¦   4

¦    ПО ОБЪЕМУ                                                              ¦         ¦

¦ Г) ТУГОПЛАСТИЧНЫЙ И МЯГКОПЛАСТИЧНЫЙ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ОБЛОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА    ¦   1800  ¦   3

¦    ДО 10 % ОБЪЕМА                                                         ¦         ¦

¦ 7. СУПЕСЬ:                                                                ¦         ¦

¦ А) БЕЗ ПРИМЕСЕЙ, ТВЕРДАЯ                                                  ¦   1600  ¦   2

¦ Б) БЕЗ ПРИМЕСЕЙ, ПЛАСТИЧНАЯ И ТЕКУЧАЯ                                     ¦   1550  ¦   1

¦ В) ТВЕРДАЯ, С ВКЛЮЧЕНИЕМ ОБЛОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА ДО 30 % ОБЪЕМА             ¦   1800  ¦   4

¦ Г) ПЛАСТИЧНАЯ И ТЕКУЧАЯ, С ВКЛЮЧЕНИЕМ ОБЛОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА ДО 20% ОБЪЕМА ¦   1700  ¦   2

1.3. В СЛУЧАЕ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ В ГРУНТЫ  РАЗ-      ШПУНТОВОЙ СТАЛИ В ЗАВИСИМОСТИ  ОТ ЧИСЛА ОБОРОТОВ

ЛИЧНЫХ ГРУПП С ПОСЛОЙНЫМ ЗАЛЕГАНИЕМ,  В  КОТОРЫХ      ШПУНТА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПРОЕКТОМ, ПРИНИМАЕТСЯ В

ОДНА ИЗ ГРУПП СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ  80 % ОТ ОБЩЕЙ      СЛЕДУЮЩИХ  РАЗМЕРАХ  (В  Т  НА  1 Т  ПОГРУЖАЕМЫХ

ГЛУБИНЫ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ, НОРМЫ И РАСЦЕНКИ СЛЕДУ-      СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ):

ЕТ ПРИНИМАТЬ ПО ОСНОВНОЙ ГРУППЕ  ГРУНТА  НА  ВСЮ            0,65 ПРИ 2 ОБОРОТАХ;

ГЛУБИНУ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ.                                    0,4 ПР 3 ОБОРОТАХ;

ПРИ ДРУГОМ СООТНОШЕНИИ ГРУПП ГРУНТОВ НОРМЫ И            0,25 ПР 4-5 ОБОРОТАХ;

РАСЦЕНКИ ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ СУММАРНО  ДЛЯ ОБЩЕЙ            0,22 ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ОБОРОТОВ БОЛЕЕ 5.

ТОЛЩИНЫ СЛОЕВ 1 ГРУППЫ  И  ОБЩЕЙ ТОЛЩИНЫ СЛОЕВ 2          ЕСЛИ ПО УСЛОВИЯМ ОРГАНИЗАЦИИ И  ПРОИЗВОДСТВА

ГРУППЫ.                                               РАБОТ НА ОДНОМ ОБЪЕКТЕ НЕ ДОСТИГАЕТСЯ  ПРЕДЕЛЬНО

1.4. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ПОГРУ-      ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО  ОБОРОТОВ,  ТО  ЭТОТ  ШПУНТ

ЖЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВАЙ, БЕЗ ПОДМЫВА И В НЕСТЕС-      ПОДЛЕЖИТ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДО ПРЕДЕЛЬНОГО ЧИСЛА ОБО-

НЕННЫХ УСЛОВИЯХ.  ПРИ ПОГРУЖЕНИИ СВАЙ В СТЕСНЕН-      РОТОВ ПО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ В АНАЛОГИЧНЫХ  УСЛО-

НЫХ УСЛОВИЯХ - С ОТСЫПАННЫХ ОСТРОВКОВ,  В КОТЛО-      ВИЯХ НА ДРУГИХ ОБЪЕКТАХ.

ВАНАХ СО ШПУНТОВЫМ ОГРАЖДЕНИЕМ, С ПОДМОСТЕЙ,  НА          УСТАНОВЛЕННЫЕ  СМЕТНЫЕ  НОРМЫ РАСХОДА ШПУНТА

КОСОГОРАХ И Т.П., А ТАКЖЕ ПРИ ПОГРУЖЕНИИ СВАЙ  С      УЧИТЫВАЮТ  ИЗНОС, ПОТЕРИ И ЗАТРАТЫ НА ВОССТАНОВ-

ПОДМЫВОМ ИЛИ НАКЛОННЫХ СВАЙ К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ      ЛЕНИЕ ПОСЛЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ШПУНТА  В  ЗАВИСИМОСТИ ОТ

ПРИМЕНЯТЬ ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СООТВЕТСТВЕН-      ПРЕДЕЛЬНОГО ЧИСЛА ОБОРОТОВ, НЕЗАВИСИМО ОТ ОБЪЕК-

НО ПО ПП. 3.1, 3.2, 3.5 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.            ТА, ГДЕ ОН ПРИМЕНЯЕТСЯ.  В  СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1.5. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ.1-5,7,8,11-13,15,      ВОЗВРАТ  ШПУНТА НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ, А НАКЛАДНЫЕ РАС-

24,25,27  ПРЕДУСМАТРИВАЮТ  ПОГРУЖЕНИЕ  СВАЙ   НА      ХОДЫ И ПЛАНОВЫЕ  НАКОПЛЕНИЯ  НАЧИСЛЯЮТСЯ  НЕ  НА

90-100% ИХ  ПРОЕКТНОЙ  ДЛИНЫ, А НОРМЫ И РАСЦЕНКИ      ВЕСЬ ПОГРУЖЕННЫЙ ШПУНТ, А  ТОЛЬКО НА РАСХОДУЕМУЮ

ТАБЛ. 80-82,84,85,87,88,90-92,97,98,105-107,109,      ЧАСТЬ  ШПУНТА,  УЧИТЫВАЕМУЮ  В СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

110,114,117 НА 40-50%. ПРИ ИНОЙ ГЛУБИНЕ ПОГРУЖЕ-      ЭТИХ РАБОТ.

НИЯ СВАЙ К НОРМАМ  И РАСЦЕНКАМ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ          1.9. ПРИ ПОГРУЖЕНИИ СВАЙ  ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ  ПО  П.3.3  ТЕХНИЧЕСКОЙ      ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВАЙ В ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ  ГРУНТАХ

ЧАСТИ.                                                ТАБЛ. 74 (ГР. 6-11), 75 (ГР. 1-6), 76 (ГР.5-10),

1.6. ЗАТРАТЫ НА ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ ИЗ СТАЛЬНОГО      77 (ГР.1-5), 79 (ГР.5-10), РАСХОД СТАЛЬНЫХ ТРУБ,

ПРОКАТА (ДВУТАВРЫ И ШВЕЛЛЕРЫ) СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ      ИСЧИСЛЕННЫЙ ПО ПРОЕКТУ, СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ С УЧЕ-

ПО НОРМАМ  И РАСЦЕНКАМ  НА  ПОГРУЖЕНИЕ  СТАЛЬНЫХ      ТОМ ОТХОДОВ В РАЗМЕРЕ 1 %.

ШПУНТОВЫХ СВАЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ МАССЫ.                     1.10. НОРМАМИ  И  РАСЦЕНКАМИ  НА  ПОГРУЖЕНИЕ

1.7. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ.47 ПРЕДУСМАТРИВА-      СВАЙ С ЗЕМЛИ И С ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В РЕЧНЫХ УСЛО-

ЮТ БУРЕНИЕ  СКАЛЬНЫХ  ПОРОД  ПОД ОСНОВАНИЯ СВАЙ-      ВИЯХ  УЧТЕНЫ  ЗАТРАТЫ  НА  ДОСТАВКУ МАТЕРИАЛОВ И

ОБОЛОЧЕК В ГРУНТАХ И ПОРОДАХ 5 ГРУППЫ. ПРИ БУРЕ-      КОНСТРУКЦИЙ  ОТ ПРИОБЪЕКТНОГО  СКЛАДА  ДО  МЕСТА

НИИ В ГРУНТАХ И ПОРОДАХ ДРУГИХ  ГРУПП  К  НОРМАМ      ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ПРИ РАБОТЕ В МОРСКИХ УСЛОВИ-

СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО П.      ЯХ ЗАТРАТЫ НА ДОСТАВКУ МАТЕРИАЛОВ  И КОНСТРУКЦИЙ

3.7 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                                СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ТАБЛ.99-104.

1.8. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА ПОГРУЖЕНИЕ СТАЛЬНЫХ          1.11. ПРИ  ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗАТРАТ НА СВАЙНЫЕ РА-

ШПУНТОВЫХ СВАЙ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ  ПОГРУЖЕНИЕ  СВАЙ      БОТЫ В МОСТОСТРОЕНИИ ПО ТАБЛ.1-4 СЛЕДУЕТ  ДОПОЛ-

ЛЮБОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ЗЕМЛИ И С ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ.       НИТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТ-

ЕСЛИ ПРОЕКТОМ  ОБОСНОВАНО ОДНОКРАТНОЕ ПОГРУ-      РУКЦИЙ  ОТ ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА В СООТВЕТСТВИИ С

ЖЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ  БЕЗ  ПОСЛЕДУЮЩЕГО      П.1,6 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ СБ.30 "МОСТЫ И ТРУБЫ".

ИЗВЛЕЧЕНИЯ, РАСХОД ШПУНТОВОЙ СТАЛИ СЛЕДУЕТ  ПРИ-      ПРИ  ЭТОМ  ИЗ  НОРМ  И РАСЦЕНОК УКАЗАННЫХ ТАБЛИЦ

МЕНЯТЬ 1,01 Т НА 1 Т ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ.                 СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ И ЗАТРАТЫ

ЕСЛИ ПРОЕКТОМ  ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ  ИЗВЛЕЧЕНИЕ      ТРУДА  ПО ЗАТРАТАМ  ВРЕМЕНИ КРАНОВ УКЛАДЧИКОВ, А

ШПУНТА С ПОСЛЕДУЮЩИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ЕГО, РАСХОД      ТАКЖЕ ЗАРАБОТНУЮ  ПЛАТУ ПО ТАРИФНОЙ СТАВКЕ РАБО-

ЧИХ 3 РАЗРЯДА.                                        БУКСИРА 750 Л.С., ИСХОДЯ  ИЗ  КОЛИЧЕСТВА МАШИНО-

1.12. НОРМАМИ  ТАБЛ. 91,92,93  ПРЕДУСМОТРЕНО      ЧАСОВ ПЛАВУЧЕГО КРАНА.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ШПУ-          1.20. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СВАЙНЫХ

НТА ВЕСОМ 1 М БОЛЕЕ 70 КГ.                            РАБОТ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ РАБОТУ В

НОРМАМИ ТАБЛИЦ 92, 93 ПРЕДУСМОТРЕНО ПОГРУЖЕ-      УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОЙ  АКВАТОРИИ  СУДОХОДНЫХ  РЕК,

НИЕ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 30 М.                              ВОДОХРАНИЛИЩ И ОЗЕР. ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОЙ  АК-

НОРМЫ  И  РАСЦЕНКИ ТАБЛ. 95  ПРЕДУСМАТРИВАЮТ      ВАТОРИИ  СЛЕДУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ ЗАТРАТЫ

СТЫКОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ НА СТЕНДЕ.         НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕЖУРНОГО БУКСИРА, ИСХОДЯ ИЗ КОЛИ-

ПРИ ПОГРУЖЕНИИ СВАЙ, НЕ ТРЕБУЮЩИХ СТЫКОВАНИЯ, ИЗ      ЧЕСТВА МАШИНО-ЧАСОВ ОСНОВНОГО НЕСАМОХОДНОГО ПЛА-

НОРМ И РАСЦЕНОК ТАБЛ.87 И 88 (ГР.3,5,6,9,11,12),      ВУЧЕГО СРЕДСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО  СООТВЕТСТВУЮ-

90-92 СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ ЗАТРАТЫ ПО ТАБЛ. 95.          ЩИМИ НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ.

1.13. ЗАТРАТЫ НА  ПОГРУЖЕНИЕ  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ          ОТНЕСЕНИЕ УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА К  КАТЕГОРИИ

ШПУНТОВЫХ СВАЙ ШИРИНОЙ ДО 50 СМ СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕ-      ЗАКРЫТОЙ ИЛИ ОТКРЫТОЙ АКВАТОРИИ  И  МОЩНОСТЬ ДЕ-

ЛЯТЬ ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ НА ПОГРУЖЕНИЕ ОДИНОЧ-      ЖУРНОГО БУКСИРА УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПРОЕКТОМ.

НЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ  ДЛИНЫ И          1.21. КЛАСС (МАРКУ) БЕТОНА, РАСТВОРА,  МАРКУ

СПОСОБЕ ПОГРУЖЕНИЯ.                                   ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ТИП СТАЛЬНОГО  ШПУНТА  И

1.14. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ  ТАБЛ. 94  ПРЕДУ-      СОРТ БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНЫ,  А ТАКЖЕ ДИАМЕТР И ТОЛ-

СМАТРИВАЕТСЯ УСТРОЙСТВО ОДНОЯРУСНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ      ЩИНУ  СТАЛЬНЫХ ОБСАДНЫХ  ТРУБ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ

РАМ. ПРИ УСТРОЙСТВЕ ДВУХЯРУСНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ РАМ      ПО ПРОЕКТУ.

К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ. 94 (ГР. 5, 9) СЛЕДУЕТ          1.22.НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛИЦ 84,85,90,91,92,

ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ  ПО  П. 3, 8  ТЕХНИЧЕСКОЙ      97 НА ПОГРУЖЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СВАЙ, ТРЕБУЮЩИХ  ПРЕД-

ЧАСТИ.                                                ВАРИТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ,  ПРЕДУСМАТРИВАЮТ РАС-

1.15. ЗАТРАТЫ  НА  ПОГРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ      ХОД СВАЙ  ДЛЯ УСЛОВИЙ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИХ СОБСТВЕН-

СВАЙ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯМИ  ПРИ  СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВОЗ-      НЫМИ СИЛАМИ  СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ,

ДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ  СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ      ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ ПОГРУЖЕНИЕ УКАЗАННЫХ СВАЙ,  ПРИ ЭТОМ

ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ. 5 (ГР. 1, 2)  С ПРИ-      ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВАЙ СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ ПО  ТАБЛИ-

МЕНЕНИЕМ  КОЭФФИЦИЕНТОВ  ПО  П. 3.6  ТЕХНИЧЕСКОЙ      ЦАМ 86,89,91,96.  ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СВАЙ ПРЕДПРИ-

ЧАСТИ.                                                ЯТИЯМИ, НЕ ВХОДЯЩИМИ В СОСТАВ  ОРГАНИЗАЦИИ,  ВЫ-

1.16. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ  НА ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ С      ПОЛНЯЮЩЕЙ ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ,  РАСХОД СВАЙ  ПРИ ПО-

ЗЕМЛИ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ РАБОТУ СВАЕБОЙНЫХ  АГРЕГА-      ГРУЖЕНИИ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ В РАЗМЕРЕ  1,01 Т  НА

ТОВ И КРАНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ УСТРОЙСТВО      1 Т ПОГРУЖЕННЫХ СВАЙ.

РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ КОПРОВ НА УСТОЙЧИВОМ ОСНОВА-          1.23. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ.110 ПРЕДУСМАТРИ-

НИИ.                                                  ВАЮТ  ПОГРУЖЕНИЕ  СВАЙ-ОБОЛОЧЕК  ДЛИНОЙ ДО 12 М.

В СЛУЧАЕ, КОГДА СОГЛАСНО  ПРОЕКТНЫМ  ДАННЫМ,      ПРИ БОЛЬШЕЙ ДЛИНЕ СВАЙ КРАН  ПЛАВУЧИЙ САМОХОДНЫЙ

ПРИ НАЛИЧИИ СЛАБОНЕСУЩИХ ГРУНТОВ, ВОЗНИКАЕТ  НЕ-      50-60 Т  ЗАМЕНЯЕТСЯ  НА КРАН ПЛАВУЧИЙ САМОХОДНЫЙ

ОБХОДИМОСТЬ  УСТРОЙСТВА  СПЕЦИАЛЬНОГО  ОСНОВАНИЯ      100 Т ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ.

ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СВАЕБОЙНЫХ АГРЕГАТОВ ИЛИ  КРАНО-          1.24. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ.30-33 ПРЕДУ-

ВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТО СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ  ДОПОЛНИ-      СМАТРИВАЕТСЯ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ  КОМПЛЕКС  РАБОТ  ПРИ

ТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПОДЛЕЖАТ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПО НОРМАМ И      УСТРОЙСТВЕ БУРОНАБИВНЫХ  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ БЕЗ

РАСЦЕНКАМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СБОРНИКОВ.                  УШИРЕННОГО  ОСНОВАНИЯ  С  ПРИМЕНЕНИЕМ  КОМПЛЕКТА

1.17. В  НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ  НА ПОГРУЖЕНИЕ      ОБОРУДОВАНИЯ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ.

СВАЙ РЕЛЬСОВЫМ КОПРОМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ УСТРОЙС-          В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ.48-59 ПРЕДУСМАТРИ-

ТВО ХОДОВЫХ ПУТЕЙ ПОД КОПЕР НА ВЫРОВНЕННОЙ  ПЛО-      ВАЮТСЯ ЗАТРАТЫ НА БУРЕНИЕ ЛИДЕРНЫХ  СКВАЖИН  ДЛЯ

ЩАДКЕ. В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  ЗЕМ-      УСТАНОВКИ И ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ, А ТАКЖЕ  НАПРАВЛЯЮ-

ЛЯНЫХ РАБОТ (ПОДСЫПКА ИЛИ ВЫЕМКА ГРУНТА) НОРМЫ И      ЩИХ СКВАЖИН ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ

РАСЦЕНКИ НА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ  ПО      ЗАВЕС.

СБ.1 "ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ".                                   1.25. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 30-33  ПРЕ-

1.18. ЗАТРАТЫ  НА  ПОГРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ      ДУСМОТРЕНО УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ  ЖЕЛЕЗОБЕТОН-

СВАЙ С КРУГЛОЙ ПОЛОСТЬЮ  СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ  ПО      НЫХ  СВАЙ С КРЕПЛЕНИЕМ СКВАЖИН ИЗВЛЕКАЕМЫМИ  ОБ-

НОРМАМ  И РАСЦЕНКАМ НА ПОГРУЖЕНИЕ СПЛОШНЫХ ЖЕЛЕ-      САДНЫМИ ТРУБАМИ. ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН БЕЗ  ИЗВЛЕ-

ЗОБЕТОННЫХ СВАЙ.                                      ЧЕНИЯ ОБСАДНЫХ ТРУБ К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ СЛЕДУЕТ

1.19. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СВАЙНЫХ      ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО П. 3.9, А  ПРИ БУРЕНИИ

РАБОТ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ  ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ПРОИЗ-      СКВАЖИН БЕЗ  КРЕПЛЕНИЯ ТРУБАМИ - ПО П. 3.10 ТЕХ-

ВОДСТВО РАБОТ В УСЛОВИЯХ  ЗАКРЫТОЙ  АКВАТОРИИ  И      НИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА).  К ОТКРЫ-          1.26. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ.27 СЛЕДУЕТ  ПРИ-

ТОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ (ОТКРЫТОМУ РЕЙДУ) ОТНОСЯТСЯ УЧАС-      НИМАТЬ В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВНЫХ

ТКИ БЕРЕГА МОРЯ ИЛИ РЕЙД, НЕ ИМЕЮЩИЕ  ЕСТЕСТВЕН-      ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СПЕЦИАЛЬНО ОБОСНОВАНО ПРОЕК-

НОЙ  ИЛИ  ИСКУССТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЛНОВОГО ВОЗ-      ТОМ.

ДЕЙСТВИЯ.                                                 1.27. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ. 28-46, 48-60 НЕ

ОТНЕСЕНИЕ УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА К  КАТЕГОРИИ      УЧИТЫВАЮТ  РАСХОД  БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА, КОТОРЫЙ

ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)  ОПРЕДЕЛЯ-      СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ПО ТАБЛ.2  С ПРИМЕНЕНИЕМ КОЭФ-

ЕТСЯ ПРОЕКТОМ.                                        ФИЦИЕНТОВ ПО ПУНКТУ 3.12 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

НОРМАМИ ТАБЛ.85,90,92,97 УЧТЕНО ПРОИЗВОДСТВО

РАБОТ У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ В  РАЙОНЕ  САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОГО  ПЛАВАНИЯ ПЛАВУЧЕГО КРАНА 100 Т "ЧЕРНО-

МОРЕЦ".  В СЛУЧАЕ  ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ВНЕ РАЙОНА

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПЛАВАНИЯ КРАНА СЛЕДУЕТ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕЖУРНОГО

РАСХОД БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА НОРМЫ НА 100 М ПРОХОДКИ СКВАЖИНЫ

ТАБЛИЦА 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ    ¦  ЕДИН.     ¦            Г Р У П П А   Г Р У Н Т О В   И   П О Р О Д

БУРОВОГО        ¦  ИЗМЕР.    ¦----------------------------------------------------------------------

ИНСТРУМЕНТА    ¦            ¦   1  ¦   2  ¦   3  ¦   4  ¦   5  ¦   6  ¦   7  ¦   8  ¦   9  ¦  10

------------------------------------------------------------------------------------------------------

УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

-------------------------------¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

ДОЛОТА           ¦    ШТ      ¦      ¦      ¦      ¦ 0,1  ¦ 0,2  ¦ 0,34 ¦ 0,68 ¦      ¦      ¦

ЖЕЛОНКИ          ¦    ШТ      ¦ 0,1  ¦ 0,1  ¦ 0,15 ¦ 0,02 ¦ 0,03 ¦ 0,04 ¦ 0,05 ¦      ¦      ¦

-------------------------------¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

-------------------------------¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

ДОЛОТА 3-Х       ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

ШАРОШЕЧНЫЕ       ¦    ШТ      ¦ 0,13 ¦ 0,24 ¦ 0,56 ¦ 0,92 ¦ 1,4  ¦ 2    ¦ 3,3  ¦ 5,4  ¦ 7,6  ¦15,6

ДОЛОТА ЛОПАСТНЫЕ ¦    ШТ      ¦ 0,24 ¦ 0,44 ¦ 0,68 ¦ 1,15 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ  ¦    М       ¦ 0,4  ¦ 0,5  ¦ 0,7  ¦ 0,9  ¦ 1,2  ¦ 1,8  ¦ 2,6  ¦ 3,8  ¦ 5,5  ¦ 8

ТРУБЫ УТЯЖЕЛЕННЫЕ¦    ШТ      ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦ 0,04 ¦ 0,04 ¦ 0,09 ¦ 0,09

-------------------------------¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

БУРЕНИЕ ШНЕКОМ            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

-------------------------------¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

ШНЕКИ            ¦    ШТ      ¦ 0,25 ¦ 0,45 ¦ 0,7  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

-------------------------------¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

БУРЕНИЕ УШИРЕНИЙ ОСНОВАНИЯ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

СКВАЖИН. НА 100 УШИРЕНИЙ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

РАСШИРИТЕЛИ ДИАМ.,ММ:     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

-------------------------------¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

ДО 1600          ¦    ШТ      ¦ 2    ¦ 4    ¦ 6    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

СВ. 1600         ¦    ШТ      ¦ 3    ¦ 5    ¦ 8    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

ПРИМЕЧАНИЯ:                                           3. РАСХОД  КОВШЕВЫХ  БУРОВ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ

1. ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН УДАРНО-КАНАТНЫМ  СПО-      ПО НОРМАМ ДЛЯ ЛОПАСТНЫХ ДОЛОТ ПРИ РОТОРНОМ БУРЕ-

СОБОМ  В  ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ  ГРУНТАХ  РАСХОД БУРОВОГО      НИИ СКВАЖИН.

ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ГРУПП 1-5 СЛЕДУЕТ  ПРИНИМАТЬ  ПО          1.28. РАСХОД  БЕТОНА НА 1 М3 КОНСТРУКТИВНОГО

НОРМАМ ДЛЯ 5 ГРУППЫ ГРУНТОВ.                          ОБЪЕМА БУРОНАБИВНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  СВАЙ СЛЕДУЕТ

2. РАСХОД ПАНТОГРАФИЧЕСКИХ РАСШИРИТЕЛЕЙ СЛЕ-      ПРИНИМАТЬ ПО ТАБЛ.3, А КЛАСС (МАРКУ) БЕТОНА - ПО

ДУЕТ ПРИНИМАТЬ БЕЗ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТОВ,  УКАЗАН-      ПРОЕКТУ.

НЫХ В П.3.12 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

ТАБЛИЦА 3

------------------------------------------------------------------------------------------------------

П/П ¦НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУНТОВ И ПОРОД     ¦ГРУППА ¦РАСХОД БЕТОНА НА 1 М3 КОНСТРУКТИВНОГО

¦                                                  ¦ГРУНТОВ¦ОБЪЕМА СВАЙ ПРИ ДИАМЕТРЕ ММ, ДО

¦                                                  ¦И ПОРОД¦-------------------------------------

¦                                                  ¦       ¦  630    ¦  720    ¦  830    ¦ 1020

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  ¦                     2                            ¦   3   ¦   4     ¦   5     ¦   6     ¦   7

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  ¦АНГИДРИТ                                          ¦   4   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

2  ¦АРГИЛЛИТЫ:                                        ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦А) ПЛОТНЫЙ, ТОНКОСЛОИСТЫЙ, С МАЛОМОЩНЫМИ          ¦   6   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

¦ПРОСЛОЯМИ ПЕСЧАНИКА, АЛЕВРОЛИТОВ И ИЗВЕСТНЯКА     ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦Б) ТРЕЩИНОВАТЫЙ, ЗАТРОНУТЫЙ ВЫВЕТРИВАНИЕМ,        ¦   5   ¦  1,10   ¦  1,12   ¦  1,14   ¦  1,18

¦ОБВОДНЕННЫЙ, ПЕРЕСЛАИВАЮЩИЙСЯ ТОНКОСЛОИСТЫМИ      ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦ГЛИНАМИ, АЛЕВРОЛИТАМИ, ПЕСЧАНИКАМИ И ИЗВЕСТНЯКАМИ ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

3  ¦БОКСИТ                                            ¦   4   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

4  ¦БУРЫЙ УГОЛЬ                                       ¦   2   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

5  ¦ВАЛУНЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОД                      ¦   7   ¦  1,32   ¦  1,34   ¦  1,36   ¦  1,42

6  ¦ГИПС                                              ¦   4   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

7  ¦ГЛИНЫ:                                            ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦А) МЯГКИЕ, ТУГОПЛАСТИЧНЫЕ И ПОЛУТВЕРДЫЕ           ¦   2   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

¦Б) МЯГКИЕ, ТУГОПЛАСТИЧНЫЕ И ПОЛУТВЕРДЫЕ С ПРИМЕСЬЮ¦   3   ¦  1,13   ¦  1,14   ¦  1,17   ¦  1,21

¦ЩЕБНЯ, ГАЛЬКИ И ГРАВИЯ ДО 10 % ПО ОБЪЕМУ          ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦В) МЯГКИЕ, ТУГОПЛАСТИЧНЫЕ И ПОЛУТВЕРДЫЕ С ПРИМЕСЬЮ¦   4   ¦  1,18   ¦  1,23   ¦  1,29   ¦  1,37

¦ЩЕБНЯ, ГАЛЬКИ И ГРАВИЯ, БОЛЕЕ 10 % ПО ОБЪЕМУ      ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦Г) ТВЕРДЫЕ                                        ¦   4   ¦  1,04   ¦  1,04   ¦  1,04   ¦  1,04

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.3

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  ¦                     2                            ¦   3   ¦   4     ¦   5     ¦   6     ¦   7

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8  ¦ГРАВИЙНО-ГАЛЕЧНЫЕ ГРУНТЫ:                         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦А) ГРАВИЙ И ГАЛЬКА РАЗМЕРОМ ДО 80 ММ              ¦   5   ¦  1,22   ¦  1,24   ¦  1,26   ¦  1,30

¦Б) ГАЛЕЧНИК РАЗМЕРОМ ДО 200 ММ С СОДЕРЖАНИЕМ      ¦   6   ¦  1,24   ¦  1,26   ¦  1,28   ¦  1,32

¦ВАЛУНОВ ДО 50 % ПО ОБЪЕМУ                         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦В) ГАЛЕЧНИК РАЗМЕРОМ ДО 200 ММ С СОДЕРЖАНИЕМ      ¦   7   ¦  1,32   ¦  1,34   ¦  1,36   ¦  1,42

¦ВАЛУНОВ БОЛЕЕ 50 % ПО ОБЪЕМУ                      ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

9  ¦ДИАБАЗЫ:                                          ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦А) ВЫВЕТРИВШИЕСЯ                                  ¦   5   ¦  1,10   ¦  1,12   ¦  1,14   ¦  1,18

¦Б) КРЕПКИЕ, НЕ ЗАТРОНУТЫЕ ВЫВЕТРИВАНИЕМ           ¦   7   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

10 ¦ДИАТОМИТЫ                                         ¦   2   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

11 ¦ДОЛОМИТЫ:                                         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦А) СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ                              ¦   4   ¦  1,10   ¦  1,12   ¦  1,14   ¦  1,18

¦Б) ПРОЧНЫЕ                                        ¦   5   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,01

12 ¦ДРЕСВА В КОРЕННОМ ЗАЛЕГАНИИ                       ¦   5   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

13 ¦ДРЕСВЯНЫЙ ГРУНТ С ПЫЛЕВАТЫМ, ГЛИНИСТЫМ И          ¦   4   ¦  1,18   ¦  1,20   ¦  1,22   ¦  1,26

¦ПЕСЧАНЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ                             ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

14 ¦ИЗВЕСТНЯК:                                        ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦А) МАЛОПРОЧНЫЙ, А ТАКЖЕ РАКУШЕЧНЫЙ                ¦   4   ¦  1,10   ¦  1,12   ¦  1,14   ¦  1,18

¦Б) ДОЛОМИТИЗИРОВАННЫЙ И МЕРГЕЛИСТЫЙ               ¦   5   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

¦В) ОКВАРЦВАННЫЙ                                   ¦   6   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

¦Г) КРЕМНИСТЫЙ                                     ¦   7   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

15 ¦КОНГЛОМЕРАТЫ:                                     ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦А) ОСАДОЧНЫХ ПОРОД НА ИЗВЕСТКОВО-ГЛИНИСТОМ        ¦   5   ¦  1,10   ¦  1,12   ¦  1,14   ¦  1,18

¦ЦЕМЕНТЕ                                           ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦Б) ОСАДОЧНЫХ ПОРОД НА КРЕМНИСТОМ ЦЕМЕНТЕ          ¦   6   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

¦В) ИЗВЕРЖЕННЫХ И КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОД НА         ¦   7   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

¦КРЕМНИСТОМ ЦЕМЕНТЕ                                ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

16 ¦КРУПНООБЛОМОЧНЫЕ ГРУНТЫ РАЗНОРОДНОГО ГРАНУЛОМЕТ-  ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦РИЧЕСКОГО СОСТАВА, РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ И СТЕПЕНИ      ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦ОКАТАННОСТИ:                                      ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦А) ВАЛУНЫ, УГЛОВАТЫЕ КАМНИ И ГЛЫБЫ ОСАДОЧНЫХ      ¦   6   ¦  1,18   ¦ 1,20    ¦  1,22   ¦  1,26

¦ПОРОД, ОЦЕМЕНТИРОВАННЫХ КАРБОНАТНО-ГЛИНИСТЫМ      ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦МАТЕРИАЛОМ, НЕ ПОДВЕРЖЕННЫЕ ФИЛЬТРАЦИОННОМУ       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦ВОЗДЕЙСТВИЮ                                       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦Б) ВАЛУНЫ, УГЛОВАТЫЕ КАМНИ И ГЛЫБЫ ИЗВЕРЖЕННЫХ    ¦   7   ¦  1,24   ¦  1,26   ¦  1,28   ¦  1,32

¦ПОРОД, ОЦЕМЕНТИРОВАННЫХ КАРБОНАТНО-ГЛИНИСТЫМ      ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦МАТЕРИАЛОМ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ФИЛЬТРАЦИОННОМУ          ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦ВОЗДЕЙСТВИЮ                                       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

17 ¦КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ИЗВЕРЖЕННЫЕ ПОРОДЫ ГРАНИТЫ,       ¦   6   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

¦ДИОРИТЫ, СИЕНИТЫ, ГАББРО, ГНЕЙСЫ, ПОРФИРЫ И       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦ПЕГМАТИТЫ                                         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

18 ¦ЛЕСС:                                             ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦А) РЫХЛЫЙ, ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ                 ¦   1   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

¦Б) СЛЕЖАВШИЙСЯ, ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ            ¦   3   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

¦В) ВОДОНАСЫЩЕННЫЙ                                 ¦   2   ¦  1,10   ¦  1,12   ¦  1,14   ¦  1,18

19 ¦МЕЛ:                                              ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦А) УВЛАЖНЕННЫЙ, СЛАБЫЙ                            ¦   2   ¦  1,10   ¦  1,12   ¦  1,14   ¦  1,18

¦Б) ПЛОТНЫЙ, СУХОЙ                                 ¦   4   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

20 ¦МЕРГЕЛЬ:                                          ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦А) МЯГКИЙ, РЫХЛЫЙ ВЛАЖНЫЙ И ОБВОДНЕННЫЙ           ¦   3   ¦  1,10   ¦  1,12   ¦  1,14   ¦  1,18

¦Б) ПЛОТНЫЙ КРЕПКИЙ                                ¦   4   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

21 ¦МЕРЗЛЫЕ ГРУНТЫ:                                   ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦А) ЛЕД ЧИСТЫЙ                                     ¦   3   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

¦Б) СИЛЬНОВОДОНОСНЫЙ ПЕСОК, ИЛ, ТОРФ, ГЛИНЫ С      ¦   4   ¦  1,04   ¦  1,04   ¦  1,04   ¦  1,04

¦ПРИМЕСЬЮ ГРАВИЯ И ГАЛЬКИ                          ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦В) МАЛОВОДОНОСНЫЙ ПЕСОК И ИЛ, ПЕСЧАНИСТЫЕ ГЛИНЫ,  ¦   5   ¦  1,03   ¦  1,03   ¦  1,03   ¦  1,03

¦ПЛОТНЫЕ ГЛИНЫ ГАЛЕЧНИКИ СВЯЗАННЫЕ ГЛИНИСТЫМ       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦МАТЕРИАЛОМ С ЛЕДЯНЫМИ ПРОСЛОЙКАМИ                 ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

22 ¦МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ИЗВЕРЖЕННЫЕ ПОРОДЫ ГРАНИТЫ,        ¦   7   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

¦СИЕНИТЫ, ДИОРИТЫ, ГАББРО                          ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

23 ¦МРАМОР                                            ¦   5   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

24 ¦ОПОКИ                                             ¦   4   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

25 ¦ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ:                       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦А) БЕЗ КОРНЕЙ                                     ¦   1   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.3

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  ¦                     2                            ¦   3   ¦   4     ¦   5     ¦   6     ¦   7

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦Б) С КОРНЯМИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКА                ¦   2   ¦  1,10   ¦  1,12   ¦  1,14   ¦  1,18

26 ¦ПЕСКИ:                                            ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦А) РЫХЛЫЙ                                         ¦   1   ¦  1,10   ¦  1,12   ¦  1,14   ¦  1,18

¦Б) СЛАБОСЦЕМЕНТИРОВАННЫЙ С СОДЕРЖАНИЕМ ГРАВИЯ И   ¦   2   ¦  1,18   ¦  1,23   ¦  1,29   ¦  1,37

¦ГАЛЬКИ ДО 20 % ПО ОБЪЕМУ                          ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦В) СЛАБОСЦЕМЕНТИРОВАННЫЙ С СОДЕРЖАНИЕМ ГРАВИЯ И   ¦   3   ¦  1,22   ¦  1,24   ¦  1,26   ¦  1,30

¦ГАЛЬКИ ОТ 20 ДО 30 % ПО ОБЪЕМУ                    ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦Г) СЛАБОСЦЕМЕНТИРОВАННЫЙ С СОДЕРЖАНИЕМ ГРАВИЯ И   ¦   4   ¦  1,24   ¦  1,26   ¦  1,28   ¦  1,32

¦ГАЛЬКИ БОЛЕЕ 30 % ПО ОБЪЕМУ                       ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

27 ¦ПЕСЧАНИКИ:                                        ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦А) НА ГЛИНИСТОМ ЦЕМЕНТЕ                           ¦   4   ¦  1,10   ¦  1,12   ¦  1,14   ¦  1,18

¦Б) НА ИЗВЕСТКОВОМ ЖЕЛЕЗИСТОМ ЦЕМЕНТЕ              ¦   5   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

¦В) ОКВАРЦОВАННЫЕ                                  ¦   6   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

¦Г) КРЕМНИСТЫЕ                                     ¦   7   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

28 ¦ПЛЫВУНЫ                                           ¦   3   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

29 ¦СОЛЬ КАМЕННАЯ (ГАЛИТ)                             ¦   4   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

30 ¦СЛАНЦЫ:                                           ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦А) ГЛИНИСТЫЕ, УГЛИСТЫЕ И ТАЛЬКО-ХЛОРИТОВЫЕ        ¦   4   ¦  1,10   ¦  1,12   ¦  1,14   ¦  1,18

¦Б) АСПИДНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ СЛЮДИСТЫЕ                  ¦   5   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

¦В) СКВАРЦОВАННЫЕ                                  ¦   6   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

¦Г) КРЕМНИСТЫЕ                                     ¦   7   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

31 ¦СУПЕСИ И ЛЕССОВИДНЫЕ СУГЛИНКИ:                    ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦А) ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ                         ¦   1   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

¦Б) ВОДОНАСЫЩЕННЫЕ ПЛАСТИЧНЫЕ                      ¦   2   ¦  1,10   ¦  1,12   ¦  1,14   ¦  1,18

32 ¦СУГЛИНКИ ПЛОТНЫЕ, ТВЕРДЫЕ                         ¦   3   ¦  1,06   ¦  1,06   ¦  1,06   ¦  1,06

33 ¦ТОРФ:                                             ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦А) БЕЗ КОРНЕЙ                                     ¦   1   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

¦Б) С КОРНЯМИ                                      ¦   2   ¦  1,04   ¦  1,04   ¦  1,04   ¦  1,04

34 ¦ТРЕПЕЛ:                                           ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦А) СЛАБЫЙ                                         ¦   1   ¦  1,10   ¦  1,12   ¦  1,14   ¦  1,18

¦Б) ПЛОТНЫЙ                                        ¦   3   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

35 ¦ТУФ:                                              ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦А) СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ                              ¦   3   ¦  1,04   ¦  1,04   ¦  1,04   ¦  1,04

¦Б) ОКРЕМНЕННЫЙ                                    ¦   6   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

36 ¦УГЛИ КАМЕННЫЕ:                                    ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

¦А) МАЛОПРОЧНЫЕ                                    ¦   2   ¦  1,10   ¦  1,12   ¦  1,14   ¦  1,18

¦Б) СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ                              ¦   3   ¦  1,04   ¦  1,04   ¦  1,04   ¦  1,04

¦В) ПРОЧНЫЕ                                        ¦   4   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

37 ¦ФОСФОРИТЫ                                         ¦   4   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02   ¦  1,02

ПРИМЕЧАНИЕ. ПРИ УСТРОЙСТВЕ СВАЙ БЕЗ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОБСАДНЫХ ТРУБ РАСХОД БЕТОНА ДЛЯ ВСЕХ ДИАМЕТРОВ СВАЙ

И ГРУПП ГРУНТОВ ПРИНИМАТЬ В РАЗМЕРЕ 1,02 М3 НА 1 М3 КОНСТРУКТИВНОГО ОБЪЕМА СВАЙ.

1.29. ПРИ УСТРОЙСТВЕ БУРОНАБИВНЫХ  ЖЕЛЕЗОБЕ-      ПРИНИМАТЬ В РАЗМЕРЕ 1,02 М3 НА 1 М3 КОНСТРУКТИВ-

ТОННЫХ СВАЙ БЕЗ УШИРЕННОГО ОСНОВАНИЯ С  ПРИМЕНЕ-      НОГО ОБЪЕМА СВАЙ, А ОТХОДЫ ТРУБ,  НЕЗАВИСИМО  ОТ

НИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ  УДАРНО-КАНАТНОГО  БУРЕНИЯ  НА      ГРУППЫ ГРУНТОВ, СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ В РАЗМЕРАХ:

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ ЛЮБОГО НАЗНАЧЕНИЯ,  КРОМЕ          - НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ ЛЮБОГО  НАЗНАЧЕ-

ПРОТИВООПОЛЗНЕВЫХ  СООРУЖЕНИЙ, ИЗНОС ИЗВЛЕКАЕМЫХ      НИЯ, КРОМЕ ПРОТИВООПОЛЗНЕВЫХ СООРУЖЕНИЙ - 4 %;

ОБСАДНЫХ ТРУБ,  ВКЛЮЧАЯ  ОТХОДЫ,  НЕЗАВИСИМО  ОТ          - НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОТИВООПОЛЗНЕВЫХ  СООРУ-

ГРУППЫ ГРУНТОВ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ В РАЗМЕРЕ 10 %,      ЖЕНИЙ - 7 %.

А НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРОТИВООПОЛЗНЕВЫХ  СООРУЖЕНИЙ          1.31. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ  В  ТАБЛ.48-51,59

25 %.                                                 ПРЕДУСМОТРЕНО БУРЕНИЕ СКВАЖИН БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ  ОБ-

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМ И РАСЦЕНОК  НА УКАЗАННЫЙ      САДНЫМИ  ТРУБАМИ.  ЕСЛИ  ПРОЕКТОМ  ПРЕДУСМОТРЕНО

ВИД РАБОТ СТОИМОСТЬ РАБОТ В ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДО-      КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ОБСАДНЫМИ ТРУБАМИ И ИХ  ИЗВЛЕ-

КУМЕНТАЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ С УЧЕТОМ ПОЛНОЙ СТОИМОС-      ЧЕНИЕ,  ЭТИ  РАБОТЫ  СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ ПО СБ.4

ТИ ТРУБ И НАЧИСЛЕНИЙ НА НЕЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ И      "СКВАЖИНЫ".

ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ. ЗА ИТОГОМ СМЕТЫ УКАЗЫВАЕТСЯ          1.32. В НОРМАХ  И РАСЦЕНКАХ  ТАБЛ.52-58, 60,

ВОЗВРАТНАЯ СТОИМОСТЬ ТРУБ  ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ,  ИСХОДЯ      64-66  УЧТЕНО ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА.

ИЗ ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА КРЕПЛЕНИЯ  (БЕЗ УЧЕТА ОТХО-      РАСХОД ГЛИНЫ И ХИМРЕАГЕНТОВ,  А  ТАКЖЕ  ИХ ВИД И

ДОВ И ИЗНОСА) И 90 % СМЕТНОЙ  СТОИМОСТИ  ДАННОГО      СОРТ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ПРОЕКТУ.

ДИАМЕТРА ТРУБ.                                            1.33. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ НА БУРЕНИЕ  СКВА-

1.30. ПРИ УСТРОЙСТВЕ БУРОНАБИВНЫХ  ЖЕЛЕЗОБЕ-      ЖИН НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЗАТРАТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ  ДОПОЛ-

ТОННЫХ СВАЙ  БЕЗ  ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОБСАДНЫХ ТРУБ, ЕСЛИ      НИТЕЛЬНОМУ УЧЕТУ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ:  ПО-

ЭТО ОБОСНОВАНО ПРОЕКТОМ,  РАСХОД  БЕТОНА СЛЕДУЕТ      ГРУЗКА И ТРАНСПОРТИРОВКА ШЛАМА ЗА ПРЕДЕЛЫ СТРОИ-

ТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ, УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ДЛЯ МЕХА-      ТРИВАЮТСЯ ЗАТРАТЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ТРАНШЕЙ ПРОТИВО-

НИЗМОВ.                                               ФИЛЬТРАЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ В НЕУСТОЙЧИВЫХ ГРУН-

В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ.30-33, КРОМЕ ТОГО,      ТАХ. ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ТРАНШЕЙ В УСТОЙЧИВЫХ ГРУНТАХ

НЕ УЧТЕНЫ ЗАТРАТЫ НА ПОКРЫТИЕ АРМАТУРНЫХ  КАРКА-      К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИ-

СОВ ЧЕХЛАМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ. В НОР-      ЕНТЫ ПО 3.17 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ, А РАСХОД  ПРОТИ-

МАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ.53-57,64-66 НЕ  УЧТЕНЫ  ЗА-      ВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ - ПО ПРОЕКТУ.

ТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО ФОРШАХТЫ,  ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ  ДО-          1.44. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ.48-58 ПРЕДУСМАТ-

ПОЛНИТЕЛЬНО ПО ПРОЕКТУ.                               РИВАЮТ  БУРЕНИЕ  СКВАЖИН  ПОД  СВАИ  ГЛУБИНОЙ ДО

1.34. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ.60  ПРЕДУСМАТРИ-      50 М, ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ.

ВАЮТ БУРЕНИЕ УШИРЕНИЯ ОСНОВАНИЯ СКВАЖИН  ДЛЯ БУ-          ПРИ ГЛУБИНЕ СКВАЖИН ДО 10,20 И 30 М К НОРМАМ

РОНАБИВНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  СВАЙ  В  НЕУСТОЙЧИВЫХ      И РАСЦЕНКАМ  ЗАТРАТ ТРУДА,  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ  И

ГРУНТАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЛИНИСТОГО  РАСТВОРА.  ПРИ      ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕН-

БУРЕНИИ В УСТОЙЧИВЫХ ГРУНТАХ БЕЗ ГЛИНИСТОГО РАС-      ТЫ СООТВЕТСТВЕННО 0,8 0,85 И 0,9.

ТВОРА К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КО-          ПРИ ДИАМЕТРЕ СКВАЖИН  БОЛЕЕ 700 ММ ДО 900 ММ

ЭФФИЦИЕНТЫ ПО П.3.11 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ, ИСКЛЮЧИВ      НА  КАЖДЫЕ  ПОСЛЕДУЮЩИЕ  50 ММ ПО ВСЕМ ЭЛЕМЕНТАМ

ИЗ НОРМ РАСЦЕНОК ЗАТРАТЫ РАСТВОРНОГО УЗЛА,  РАС-      ЗАТРАТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТ 1,1 И БОЛЕЕ  900 ММ

ХОД ГЛИНЫ И ХИМРЕАГЕНТОВ.                             - 1,05.

1.35. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ.61  ПРЕДУСМАТРИ-          1.45. КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕ-

ВАЮТ УСТАНОВКУ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ В СКВАЖИНУ  С      НИЙ СТАЛЬНЫХ СВАЙ  СЛЕДУЕТ  ПРИНИМАТЬ  ПО  СБ.25

УЧЕТОМ НАРАЩИВАНИЯ СЕКЦИЙ.                            "МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ".

ПРИ УСТАНОВКЕ ЦЕЛЬНЫХ КАРКАСОВ, НЕ ТРЕБУЮЩИХ          1.46. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ.76,77 ПРЕДУСМАТ-

НАРАЩИВАНИЯ, НОРМЫ И РАСЦЕНКИ СЛЕДУЕТ  ПРИНИМАТЬ      РИВАЮТ ОТТАИВАНИЕ МЕРЗЛЫХ И ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

С КОЭФФИЦИЕНТАМИ ПО П.3.18 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.         ПАРОВЫМИ ИГЛАМИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА  СВАЙНЫХ  РАБОТ

1.36. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.63 НА ЗАПОЛ-      ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 1 ПРИНЦИПА  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ВЕЧНО-

НЕНИЕ РАСТВОРОМ ПУСТОТ МЕЖДУ СТЕНКОЙ СКВАЖИНЫ  И      МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВАНИЯ

ТЕЛОМ СВАИ УЧТЕНЫ ЗАТРАТЫ НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТ-          НОРМЫ  И  РАСЦЕНКИ  ТАБЛ.78  ПРЕДУСМАТРИВАЮТ

ВОРА. ОБЪЕМ ПУСТОТ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО РАЗНОСТИ КОН-      ПРИМЕНЕНИЕ 2 ПРИНЦИПА, Т.Е. С ДОПУЩЕНИЕМ  ОТТАИ-

СТРУКТИВНЫХ  ОБЪЕМОВ  СКВАЖИНЫ И СВАИ НА УЧАСТКЕ      ВАНИЯ ГРУНТА В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУА-

ГЛУБИНЫ, ПОДЛЕЖАЩЕМ ЗАПОЛНЕНИЮ РАСТВОРОМ. РАСХОД      ТАЦИИ СООРУЖЕНИЯ (СОГЛАСНО СНИП-П-18-76 "ОСНОВА-

И СОСТАВ РАСТВОРА СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ.       НИЯ И ФУНДАМЕНТЫ НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ").

1.37. ЗАТРАТЫ НА ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ НА ГЛУБИНУ,          1.47. НОРМЫ  И  РАСЦЕНКИ  НА  ПАРООТТАИВАНИЕ

ПРЕВЫШАЮЩУЮ ГЛУБИНУ  ЛИДЕРНЫХ  СКВАЖИН,  СЛЕДУЕТ      ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В ПЕСКАХ  СРЕД-

ОПРЕДЕЛЯТЬ, ИСХОДЯ ИЗ ФАКТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ГРУНТА.      НЕЙ КРУПНОСТИ, МЕЛКИХ И  ПЫЛЕВАТЫХ  С  ПРОСЛОЯМИ

1.38. ЗАТРАТЫ НА  ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ  ПОГРУЖЕНИЕ      СУПЕСЕЙ И СУГЛИНКОВ ДО 40 %.

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ В ЛИДЕРНЫЕ СКВАЖИНЫ  СЛЕДУЕТ          1.48. СТОИМОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕТОНОВ И РАС-

ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ.1-4 НА ПО-      ТВОРОВ  В  ПОСТРОЕЧНЫХ  УСЛОВИЯХ  (ПРИ  УДАЛЕНИИ

ГРУЖЕНИЕ СВАЙ В ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ И ПО ТАБЛ.5  НЕ-      СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ОТ  БЕТОННЫХ  ЗАВОДОВ  ИЛИ

ЗАВИСИМО ОТ ГРУППЫ ГРУНТОВ.                           БЕТОНОРАСТВОРНЫХ УЗЛОВ НА РАССТОЯНИЕ, НЕ  ДОПУС-

1.39. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ.64-66 ПРЕДУСМАТ-      КАЮЩИЕ ИХ ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ)  СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЛЯТЬ

РИВАЮТ РАЗРАБОТКУ ТРАНШЕИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА  ПРОТИ-      ПО НОРМАМ ТАБЛ.45-49 СБ.6 "БЕТОННЫЕ  И ЖЕЛЕЗОБЕ-

ВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ ЗАВЕС СПОСОБОМ "СТЕНА В ГРУНТЕ"      ТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ".

ПОД ГЛИНИСТЫМ РАСТВОРОМ В НЕУСТОЙЧИВЫХ ГРУНТАХ С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАЛЬНЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ  ЗАХВАТОК.          2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

ПРИ РАБОТЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ЗАХВАТОК

НОРМЫ И РАСЦЕНКИ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ С КОЭФФИЦИЕН-          2.1. ОБЪЕМ РАБОТ НА ПОГРУЖЕНИЕ  ЖЕЛЕЗОБЕТОН-

ТАМИ ПО  П.3.14  ТЕХНИЧЕСКОЙ  ЧАСТИ, ИСКЛЮЧИВ ИЗ      НЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ СВАЙ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО  И СТАЛЬ-

НОРМ РАСХОД СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ.           НОГО ШПУНТА, А ТАКЖЕ СВАЙ-КОЛОНН,  БЕЗРОСТВЕРКО-

1.40. ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ  ТРАНШЕЙ  С  ИС-      ВЫХ СВАЙ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ПРОЕКТУ.

ПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ЗАХВА-          2.2. ОБЪЕМ РАБОТ НА ПОГРУЖЕНИЕ КРУГЛЫХ ПОЛЫХ

ТОК ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ  ТАБЛ.64-      СВАЙ И СВАЙ ОБОЛОЧЕК СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ  ПО  ИХ

66 С ПРИМЕНЕНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО П.3.14  ТЕХНИ-      ОБЪЕМУ ЗА ВЫЧЕТОМ ОБЪЕМА ПОЛОСТИ.

ЧЕСКОЙ ЧАСТИ. ПРИ ЭТОМ РАСХОД РЕСУРСОВ НА ПОГРУ-          2.3. ОБЪЕМ  РАБОТ НА УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ

ЖЕНИЕ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ      СВАЙ  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ПРОЕКТНОМУ КОНСТРУКТИВНОМУ

ЗАХВАТОК  СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ  ДОПОЛНИТЕЛЬНО  ПО      ОБЪЕМУ СВАЙ.

НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ.72.                               КОНСТРУКТИВНЫЙ ОБЪЕМ БЕТОНА СВАИ ОПРЕДЕЛЯЕТ-

1.41. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.70 И 71 ПРЕ-      СЯ ПО НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ ОБСАДНОЙ ТРУБЫ.

ДУСМАТРИВАЕТСЯ ДЛИНА ПАНЕЛЕЙ И  СВАЙ  10 М.  ПРИ          2.4. ОБЪЕМ  СВАЙНЫХ РАБОТ НА ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ

ДЛИНЕ ИХ МЕНЕЕ 10 М В НОРМЫ  СЛЕДУЕТ ВНЕСТИ  ПО-      ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВАЙ  ПРИ

ПРАВКИ В СООТВЕТСТВИИ С П.3.15 ТЕХНИЧЕСКОЙ  ЧАС-      ПОГРУЖЕНИИ ИХ В ВЕЧНОМЕРЗЛЫЕ ГРУНТЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

ТИ.                                                   ПО НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ ТРУБЫ И ДЛИНЕ СВАЙ, ПРЕДУ-

1.42. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.64-66 ПРЕДУ-      СМОТРЕННЫХ ПРОЕКТОМ.

СМАТРИВАЕТСЯ ПОГРУЖЕНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ЗАХВАТОК С          2.5. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА РАБОТ НА  ПОГРУ-

ПРИМЕНЕНИЕМ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ.                         ЖЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ  МАЯЧНЫЕ  СВАИ И

ПРИ  ПОГРУЖЕНИИ  ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ  ЗАХВАТОК БЕЗ      НАПРАВЛЯЮЩИЕ СХВАТКИ, А ТАКЖЕ ШАПОЧНЫЙ БРУС УЧИ-

ПРИМЕНЕНИЯ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ      ТЫВАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ.

СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО П.3.16  ТЕХНИ-          2.6. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА РАБОТ ПРИ РАЗРА-

ЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                                         БОТКЕ ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ДЛЯ УСТРОЙСТВА  ПРОТИ-

1.43. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.69 ПРЕДУСМА-      ВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ ЗАВЕС  ШИРИНУ  ТРАНШЕИ  СЛЕДУЕТ

ПРИНИМАТЬ ПО ШИРИНЕ КОВША ЭКСКАВАТОРА, ПРЕДУСМО-      ДЯ ИЗ РАСХОДА ВОДЫ В КОЛИЧЕСТВЕ  3 М3  И СРЕДНЕЙ

ТРЕННОГО ПРОЕКТОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.                 ПЛОТНОСТИ РАЗБУРИВАЕМОГО ГРУНТА НА 1 М3 КОНСТРУ-

2.7. МАССА ШЛАМА ПРИ  ЕГО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ЗА      КТИВНОГО ОБЪЕМА СВАИ.

ПРЕДЕЛЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИСХО-

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

N    ¦       УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ        ¦     НОМЕРА НОРМАТИВНЫХ      ¦        КОЭФФИЦИЕНТЫ К

ПУНКТА ¦         КОЭФФИЦИЕНТОВ           ¦      ТАБЛИЦ ( И ГРАФ)       ¦-----------------------------

¦                                 ¦                             ¦ НОРМАМ  ¦         ¦НОРМАМ

¦                                 ¦                             ¦ ЗАТРАТ  ¦ЗАТРАТАМ ¦РАСХОДА

¦                                 ¦                             ¦ ТРУДА И ¦   ПО    ¦МАТЕРИА-

¦                                 ¦                             ¦ ЗАРАБОТ-¦ЭКСПЛУАТА¦ЛОВ

¦                                 ¦                             ¦НОЙ ПЛАТЕ¦ЦИИ МАШИН¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1    ¦              2                  ¦              3              ¦    4    ¦    5    ¦    6

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.  ¦ ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ В СТЕСНЕННЫХ    ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ УСЛОВИЯХ - С ОТСЫПАННЫХ ОСТРОВ- ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ КОВ, НА КОСОГОРАХ, С ПОДМОСТЕЙ, ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ В КОТЛОВАНАХ С ШПУНТОВЫМ        ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ ОГРАЖДЕНИЕМ И Т.П.:             ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ А) СВАИ ДЛИНОЙ ДО 6 М           ¦ 1(ГР.1,2),2(ГР.1,2),12(ГР.1,¦   1,45  ¦   1,65  ¦    -

¦                                 ¦ 4,7,10),15(ГР.4-7),18(ГР.1- ¦         ¦         ¦

¦                                 ¦ 4),24(ГР.1,2),25(ГР.1,2)    ¦         ¦         ¦

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ Б) ТО ЖЕ, ДО 8 М                ¦ 1(ГР.3,4),2(ГР.3,4),11(ГР.1,¦   1,25  ¦   1,3   ¦

¦                                 ¦ 2,5,6,9,10),15(ГР.1),18(ГР. ¦         ¦         ¦

¦                                 ¦ 5-8),19(ГР.5-8),24(ГР.3,4), ¦         ¦         ¦

¦                                 ¦ 25(ГР.3,4)                  ¦         ¦         ¦

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ В) ТО ЖЕ, СВ. 8 М               ¦ 2(ГР.5-8),4,5,7,8,11(ГР.3,4,¦   1,1   ¦   1,1   ¦

¦                                 ¦ 7,8,11,12),12(ГР.2,3,5,6,8, ¦         ¦         ¦

¦                                 ¦ 9,11,12),13,15(ГР.2,3,8),20,¦         ¦         ¦

¦                                 ¦ 21,22,23,24(ГР.5-8),25(ГР.5-¦         ¦         ¦

¦                                 ¦ 8)                          ¦         ¦         ¦

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ Г) УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ ¦ 28-60                       ¦   1,13  ¦   1,13  ¦

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

3.2.  ¦ ПОГРУЖЕНИЕ НАКЛОННЫХ СВАЙ       ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ А) С ЗЕМЛИ                      ¦ 1-4, 11, 15                 ¦   1,11  ¦   1,2   ¦

¦ Б) В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ           ¦ 80-82,84,85,87,88,89(ГР.1), ¦   1,17  ¦   1,22  ¦

¦                                 ¦ 90-92,98                    ¦         ¦         ¦

¦ В) В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ            ¦ 105-107,109,110,114,117     ¦   1,2   ¦   1,29  ¦

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

3.3.  ¦ ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ ОДИНОЧНЫХ    ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И СТАЛЬНЫХ       ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ ШПУНТОВЫХ СВАЙ НА ГЛУБИНУ МЕНЕЕ ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ 90 % ПРОЕКТНОЙ ДЛИНЫ СВАЙ, А    ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ ТАКЖЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ШПУН- ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ ТОВЫХ СВАЙ С УКАЗАННОЙ ГЛУБИНЫ  ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ И ПОГРУЖЕНИЕ В МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ УСЛОВИЯХ НА ГЛУБИНУ МЕНЕЕ 40 %  ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ ПРОЕКТНОЙ ДЛИНЫ СВАЙ, НА КАЖДЫЕ ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ 10 % УМЕНЬШЕНИЯ ГЛУБИНЫ ПОГРУЖЕ-¦                             ¦         ¦         ¦

¦ НИЯ ИЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СВАЙ         ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ А) С ЗЕМЛИ                      ¦ 1-5,7,8,11-13,15            ¦   0,97  ¦   0,95  ¦

¦ Б) В МОРСКИХ И РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ  ¦ 80-82,84,85,87,88,90-92,98, ¦   0,96  ¦   0,94  ¦

¦                                 ¦ 105-107,109,110,114,117     ¦         ¦         ¦

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

3.4   ¦ ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ В МОРСКИХ И     ¦ 80-82,84,85,87,88,90-92,98, ¦   1,04  ¦   1,06  ¦

¦ РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ НА ГЛУБИНУ      ¦ 105-107,109,110,114,117     ¦         ¦         ¦

¦ БОЛЕЕ

PAЗДEЛ 02. OПУCKHЫE KOЛOДЦЫ

TEXHИЧECKAЯ ЧACTЬ

1. OБЩИE УKAЗAHИЯ                                 ПPИBEДEHHЫE B  TEXHИЧECKOЙ ЧACTИ  CБOPНИКА СМЕТ-

HЫX HOPM "ЗEMЛЯHЫE PAБOTЫ".

1.1. HACTOЯЩИЙ PAЗДEЛ COДEPЖИT CMETHЫE HOPMЫ          1.8. HOPMAMИ И  PACЦEHKAMИ  TAБЛ. 124 И  125

И PACЦEHKИ HA PAБOTЫ ПO COOPУЖEHИЮ OПУCKHЫX  KO-      ПPEДУCMATPИBAETCЯ OПУCKAHИE  KOЛOДЦEB  БEЗ BHУT-

ЛOДЦEB HA BCEX BИДAX CTPOИTEЛЬCTBA.                   PEHHИX PACПOPHЫX ПEPEГOPOДOK (БAЛOK). ЗATPATЫ HA

CTOИMOCTHЫE ПOKAЗATEЛИ  ДАНЫ В ТАБЛИЦАХ  ДЛЯ      OПУCKAHИE KOЛOДЦEB C ПEPEГOPOДKAMИ CЛEДУET OПPE-

1-ГO  TEPPИTOPИAЛЬHOГO PAЙOHA, ПPИHЯTOГO  ЗA БА-      ДEЛЯTЬ ПO HOPMAM, COOTBETCTBУЮЩИM ПЛOЩAДИ KAЖДO-

ЗИCHЫЙ. ПPИ  ИCПOЛЬЗOBAHИИ  ЭTИX  ПOKAЗATEЛEЙ  B      ГO OTCEKA KOЛOДЦA B OTДEЛЬHOCTИ.

ДPУГИX TEPPИTOPИAЛЬHЫX PAЙOHAX CЛEДУET ПPИMEHЯTЬ          ЗATPATЫ  HA  PAЗБOPKУ  ПEPEГOPOДOK  (БAЛOK),

TEPPИTOPИAЛЬHЫE KOЭФФИЦИEHTЫ ПO П. 3.12 TEXHИЧE-      ECЛИ OHA ПPEДУCMATPИBAETCЯ ПPOEKTOM, УЧИTЫBAЮTCЯ

CKOЙ ЧACTИ PAЗДEЛA "OПУCKHЫE KOЛOДЦЫ" HACTOЯЩEГO      ДOПOЛHИTEЛЬHO.

CБOPHИKA ДЛЯ ЗATPAT ПO ЭKCПЛУATAЦИИ CTPOИTEЛЬHЫX          1.9. HOPMЫ  И  PACЦEHKИ  HACTOЯЩEГO  PAЗДEЛA

MAШИH  И  ПO  "OБЩИM  ПOЛOЖEHИЯM  ПO  ПPИMEHEHИЮ      ПPEДУCMATPИBAЮT BECЬ KOMПЛEKC PAБOT ПO  COOPУЖE-

CHИP-91" ДЛЯ ЗATPAT ПO MATEPИAЛAM.                    HИЮ ЖEЛEЗOБETOHHЫX KOЛOДЦEB, BKЛЮЧAЯ  ПЛAHИPOBKУ

1.2. B HOPMAX HA BOЗBEДEHИE CTEH  MOHOЛИTHЫX      ПЛOЩAДOK,  ГИДPOИЗOЛЯЦИЮ  CTEH KOЛOДЦEB БИTУMOM,

ЖEЛEЗOБETOHHЫX OПУCKHЫX KOЛOДЦEB ПЛOЩAДЬЮ ДO 300      УДAЛEHИE HAПЛЫBШEГO ГPУHTA, CПУCK  B  KOЛOДЦЫ  И

M2 CPEДHЯЯ TOЛЩИHA CTEH KOЛOДЦEB  ПPИHЯTA PABHOЙ      ПOДЪEM ИЗ HИX ЭKCKABATOPOB И БУЛЬДOЗEPOB.

0,7 M, A ПЛOЩAДЬЮ БOЛEE 300 M2 - 1,4 M.                   1.10. HOPMЫ И PACЦEHKИ HA OПУCKAHИE KOЛOДЦEB

ПPИ  CPEДHEЙ  TOЛЩИHE  CTEH, OTЛИЧAЮЩEЙCЯ OT      ПPEДУCMATPИBAЮT BЫДAЧУ  ГPУHTA B БУHKEP ИЛИ  OT-

УKAЗAHHЫX  ЗHAЧEHИЙ  HE  БOЛEE  ЧEM HA 0,2 M - B      BAЛ. ЗATPATЫ HA ДAЛЬHEЙШУЮ TPAHCПOPTИPOBKУ ГPУH-

CTOPOHУ УMEHЬШEHИЯ И HA 0,3 M - B CTOPOHУ УBEЛИ-      TA  ИЗ  БУHKEPA  ИЛИ OTBAЛA УЧИTЫBAЮTCЯ ДOПOЛHИ-

ЧЕHИЯ K HOPMAM TAБЛ. 119 CЛEДУET ПPИMEHЯTЬ КОЭФ-      TEЛЬHO.

ФИЦИEHTЫ,  ПPИBEДEHHЫE B  ПП. 3.1-3.4  ТЕХНИЧЕС-         1.11. B HOPMAX  И PACЦEHKAX HA  OПУCKAHИE KO-

KOЙ ЧACTИ.                                            ЛOДЦEB УЧTEHЫ TEXHOЛOГИЧECKИE ПEPEPЫBЫ  B PAБOTE

CPEДHЯЯ TOЛЩИHA CTEH OПPEДEЛЯETCЯ KAK  ЧACT-      MAШИH BO BPEMЯ PУЧHOЙ PAЗPAБOTKИ ГPУHTA ПOД  HO-

HOE OT ДEЛEHИЯ OБЩEЙ ПЛOЩAДИ CEЧEHИЯ BCEX ЯPУCOB      ЖOM KOЛOДЦEB,  A  TAKЖE MAШИH И PAБOЧИX BO BPEMЯ

CTEHЫ KOЛOДЦA, BKЛЮЧAЯ HOЖ, HA BЫCOTУ ЭTOГO  CE-      BЗPЫBAHИЯ ГPУHTOB 5-10 ГPУПП И ПPOBETPИBAHИЯ KO-

ЧEHИЯ, CЧИTAЯ OT HИЖHEЙ KPOMKИ HOЖA  ДO  BEPXHEЙ      ЛOДЦEB ПOCЛE BЗPЫBA.

OTMETKИ CTEHЫ.                                            1.12. ПPИ  OПУCKAHИИ  KOЛOДЦEB C PAЗPAБOTKOЙ

1.3. HOPMAMИ И PACЦEHKAMИ HA BOЗBEДEHИE KOH-      ГPУHTA  ЭKCKABATOPOM   ПPEДBAPИTEЛЬHOE  PЫXЛEHИE

CTPУKЦИЙ CБOPHЫX ЖEЛEЗOБETOHHЫX OПУCKHЫX  KOЛOД-      ГPУHTOB 4 ГPУППЫ (ГИПC, MEЛ, TPEПEЛ, ГЛИHA CЛAH-

ЦEB ПPEДУCMOTPEHO ПPИMEHEHИE ЖEЛEЗOБETOHHЫX  ПA-      ЦEBATAЯ ИЛИ  MOPEHHAЯ C BAЛУHAMИ), ECЛИ OHO ПPE-

HEЛEЙ ШИPИHOЙ 1,4 M И TOЛЩИHOЙ 0,45 M.  ПPИ PAЗ-      ДУCMOTPEHO ПPOEKTOM, CЛEДУET  УЧИTЫBATЬ ДOПOЛHИ-

MEPAX ПAHEЛEЙ, OTЛИЧAЮЩИXCЯ OT УKAЗAHHЫX  ПO ШИ-      TEЛЬHO ПO HOPMAM CБOPHИKA "БУPOBЗPЫBHЫE PAБOTЫ".

PИHE HE БOЛEE ЧEM HA 0,2 M B CTOPOHУ  УMEHЬШEHИЯ      ЗATPATЫ HA OПУCKAHИE KOЛOДЦEB B ЭTOM CЛУЧAE CЛE-

И HA 0,3 M B CTOPOHУ УBEЛИЧEHИЯ, ПO TOЛЩИHE - HE      ДУET OПPEДEЛЯTЬ ПO HOPMAM  TAБЛ. 124  HACTOЯЩEГO

БOЛEE  ЧEM  HA  0,1 M  B CTOPOHУ УMEHЬШEHИЯ И HA      PAЗДEЛA ДЛЯ ГPУHTOB 3-Й ГPУППЫ.

0,15 M  B CTOPOHУ  УBEЛИЧEHИЯ, K HOPMAM TAБЛ.122          1.13. ЗATPATЫ  ПO  УCTPOЙCTBУ  ДHИЩA CБOPHЫX

CЛEДУET  ПPИMEHЯTЬ  KOЭФФИЦИEHTЫ, ПPИВЕДЕННЫЕ  В      KOЛOДЦEB CЛEДУET OПPEДEЛЯTЬ ПO TAБЛ. 121.

ПП. 3.5-3.8 TEXHИЧECKOЙ ЧACTИ.                            1.14. HOPMAMИ И PACЦEHKAMИ УЧTEHЫ HAДБABKИ K

1.4. KOЭФФИЦИEHTЫ,  ПPИBEДEHHЫE B ГР. 6  ПП.      TAPИФHЫM CTABKAM PAБOЧИX HA BPEДHЫE, OCOБO BPEД-

3.1-3.8  TEXHИЧECKOЙ ЧACTИ,  HE PACПPOCTРАНЯЮТСЯ      HЫE, TЯЖEЛЫE И OCOБO TЯЖEЛЫE УCЛOBИЯ TPУДA.

HA  PACXOД  БETOHA,  ЖEЛEЗOБETOHHЫX   ПAHEЛЕЙ, А          1.15. ДOПOЛHИTEЛЬHO ДOЛЖHЫ УЧИTЫBATЬCЯ  CЛE-

TAKЖE HA MATEPИAЛЫ, PACXOД KOTOPЫX  OПPEДЕЛЯЕТСЯ      ДУЮЩИE PAБOTЫ, ECЛИ OHИ  ПPEДУCMOTPEHЫ  ПPOEKTOM

ПO ПPOEKTУ.                                           ИЛИ BЫПOЛHЯЮTCЯ ПPИ OПУCKAHИИ KOЛOДЦEB:

1.5. ПPИ ПPИMEHEHИИ HOPM И PACЦEHOK  HACTOЯ-          УДAЛEHИE CЛУЧAЙHЫX ПPEДMETOB ИЗ-ПOД HOЖA KO-

ЩEГO PAЗДEЛA KЛACCИФИKAЦИЮ ГPУHTOB CЛEДУET  ПPИ-      ЛOДЦA (BAЛУHOB, TOПЛЯKOB И ДP.);

HИMATЬ ПO CБOPHИKAM CMETHЫX HOPM "ЗEMЛЯHЫE PAБO-          ПOДMЫB ГPУHTA И ПPИГPУЗKA KOЛOДЦEB;

TЫ" И "БУPOBЗPЫBHЫE PAБOTЫ".                              УKЛAДKA И PAЗБOPKA BHEШHИX TPУБOПPOBOДOB;

ДЛЯ ГИДPOMEXAHИЗИPOBAHHOГO CПOCOБA PAЗPAБOT-          BOДOПOHИЖEHИE И BOДOOTЛИB;

KИ ГPУHTOB HOPMЫ ДAHЫ УCPEДHEHHЫMИ HEЗABИCИMO OT          BEHTИЛЯЦИЯ KOЛOДЦEB;

ГPУППЫ ГPУHTOB.                                           ЗAПOЛHEHИE ЗACTEHHOГO ПPOCTPAHCTBA  KOЛOДЦEB

1.6. HOPMЫ И PACЦEHKИ HA OПУCKAHИE  KOЛOДЦEB      ПOCЛE ИX OПУCKAHИЯ B TИKCOTPOПHOЙ PУБAШKE.

C PAЗPAБOTKOЙ ГPУHTA ГPEЙФEPOM (TAБЛ.125,ГP.3-6)          ЗATPATЫ HA BЫПOЛHEHИE УKAЗAHHЫX PAБOT CЛEДУ-

ПPEДУCMATPИBAЮT  PAЗPAБOTKУ  ГPУHTA  ИЗ-ПOД BOДЫ      ET OПPEДEЛЯTЬ HA OCHOBAHИИИ ПPOEKTA ПO CБOPHИKAM

CЛOEM ДO 0,2 M. ПPИ БOЛЬШEM CЛOE  BOДЫ  K HOPMAM      CMETHЫX HOPM HA COOTBETCTBУЮЩИE PAБOTЫ.

CЛEДУET  ПPИMEHЯTЬ  KOЭФФИЦИEHTЫ,  ПPИВЕДЕННЫЕ В

ПП. 3.9 И 3.10 TEXHИЧECKOЙ ЧACTИ.                         2. ПPABИЛA ИCЧИCЛEHИЯ OБЪEMOB PAБOT

1.7. ПPИ  OПУCKAHИИ  KOЛOДЦEB  C PAЗPAБOTKOЙ

ЭKCKABATOPOM BЯЗKИX ИЛИ MOKPЫX  ГPУHTOB,  CИЛЬHO          2.1. OБЪEM  PAБOT HA COOPУЖEHИE И  OПУCKAHИE

HAЛИПAЮЩИX HA KOBШ ЭKCKABATOPA И ДHИЩA БAДЬИ,  A      KOЛOДЦEB CЛEДУET OПPEДEЛЯTЬ ПO ПPOEKTУ.

TAKЖE  B CЛУЧAE PAБOTЫ ЭKCKABATOPA HA MOKPOЙ ПO-          2.2. OБЪEM ГPУHTA, ПPOЙДEHHOГO ПPИ OПУCKAHИИ

ДOШBE C ПPИMEHEHИEM ЩИTOB K HOPMAM TAБЛ.124 CЛE-      KOЛOДЦA, CЛEДУET ИCЧИCЛЯTЬ KAK ПPOИЗBEДEHИE ПЛO-

ДУET  ПPИMEHЯTЬ   COOTBETCTBУЮЩИE  KOЭФФИЦИЕНТЫ,      ЩAДИ KOЛOДЦA ПO HAPУЖHOЙ KPOMKE HOЖA  HA ГЛУБИHУ

OПУCKAHИЯ, ИЗMEPЯEMУЮ KAK PAЗHOCTЬ MEЖДУ ПPOEKT-      OБЪEMA ПЛИT-OБOЛOЧEK.

HЫMИ  OTMETKAMИ  HИЖHEЙ  KPOMKИ  HOЖA ДO И ПOCЛE          2.4. OБЪEM ЖEЛEЗOБETOHA B ДEЛE ПPИ УCTPOЙCT-

OПУCKAHИЯ KOЛOДЦA.                                    BE ДHИЩA KOЛOДЦA (TAБЛ. 121) CЛEДУET  OПPEДEЛЯTЬ

2.3. ПPИ  COOPУЖEHИИ  MOHOЛИTHЫX  KOЛOДЦEB B      БEЗ УЧETA БETOHHOЙ ПOДГOTOBKИ ПOД  ДHИЩE,  OБЪEM

OПAЛУБKE ИЗ ЖEЛEЗOБETOHHЫX  ПЛИT-OБOЛOЧEK  OБЪEM      KOTOPOЙ B HOPME УЧTEH.

ЖEЛEЗOБETOHA B ДEЛE CЛEДУET OПPEДEЛЯTЬ БEЗ УЧETA

3. KOЭФФИЦИEHTЫ K CMETHЫM HOPMAM

------------------------------------------------------------------------------------------------------

N    ¦       УCЛOBИЯ ПPИMEHEHИЯ        ¦     HOMEPA HOPMATИBHЫX      ¦        KOЭФФИЦИEHTЫ K

П.П.  ¦                                 ¦        TAБЛИЦ И ГPAФ        ¦-----------------------------

¦                                 ¦                             ¦HOPMAM   ¦ЗATPATАМ ¦HOPMAM

¦                                 ¦                             ¦ЗATPAT   ¦   ПО    ¦PACXOДA

¦                                 ¦                             ¦TPУДA И  ¦ЭKCПЛУA- ¦MATEPИA-

¦                                 ¦                             ¦ЗAPAБOT- ¦  ТАЦИИ  ¦ЛOB

¦                                 ¦                             ¦HOЙ ПЛATE¦  MAШИH  ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1    ¦              2                  ¦              3              ¦    4    ¦    5    ¦    6

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1   ¦ BOЗBEДEHИE MOHOЛИTHЫX ЖEЛEЗOБE- ¦ 119(1)                      ¦   1,1   ¦   1,08  ¦   1,16

¦ TOHHЫX OПУCKHЫX KOЛOДЦEB        ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ ПЛOЩAДЬЮ ДO 300 M2 HA KAЖДЫE    ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ 0,1 M УMEHЬШEHИЯ TOЛЩИHЫ CTEH   ¦                             ¦         ¦         ¦

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

3.2   ¦ TO ЖE, HA KAЖДЫE 0,1 M УBEЛИЧE- ¦ 119(1)                      ¦   0,92  ¦   0,96  ¦   0,88

¦ HИЯ TOЛЩИHЫ CTEH                ¦                             ¦         ¦         ¦

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

3.3   ¦ BOЗBEДEHИE MOHOЛИTHЫX ЖEЛEЗOБE- ¦ 119(2,3)                    ¦   1,06  ¦   1,08  ¦   1,09

¦ TOHHЫX OПУCKHЫX KOЛOДЦEB        ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ ПЛOЩAДЬЮ БOЛEE 300 M2 HA KAЖДЫE ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ 0,1 M УMEHЬШEHИЯ TOЛЩИHЫ CTEH   ¦                             ¦         ¦         ¦

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

3.4   ¦ TO ЖE, HA KAЖДЫE 0,1 M УBEЛИЧE- ¦ 119(2,3)                    ¦   0,97  ¦   0,96  ¦   0,95

¦ HИЯ TOЛЩИHЫ CTEH                ¦                             ¦         ¦         ¦

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

3.5   ¦ BOЗBEДEHИE CБOPHЫX ЖEЛEЗOБE-    ¦ 122                         ¦   1,06  ¦   1,04  ¦   1,03

¦ TOHHЫX OПУCKHЫX KOЛOДЦEB HA     ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ KAЖДЫE 0,1 M УMEHЬШEHИЯ         ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ ШИPИHЫ ПAHEЛEЙ                  ¦                             ¦         ¦         ¦

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

3.6   ¦ TO ЖE, HA KAЖДЫE 0,1 M УBEЛИЧE- ¦ 122                         ¦   0,96  ¦   0,94  ¦   0,98

¦ HИЯ ШИPИHЫ ПAHEЛEЙ              ¦                             ¦         ¦         ¦

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

3.7   ¦ BOЗBEДEHИE CБOPHЫX ЖEЛEЗOБE-    ¦ 122                         ¦   1,16  ¦   1,12  ¦   1,05

¦ TOHHЫX OПУCKHЫX KOЛOДЦEB HA     ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ KAЖДЫE 0,05 M УMEHЬШEHИЯ        ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ TOЛЩИHЫ ПAHEЛEЙ                 ¦                             ¦         ¦         ¦

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

3.8   ¦ TO ЖE, HA KAЖДЫE 0,05 M УBEЛИ-  ¦ 122                         ¦   0,92  ¦   0,91  ¦   0,96

¦ ЧEHИЯ TOЛЩИHЫ ПAHEЛEЙ           ¦                             ¦         ¦         ¦

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

3.9   ¦ OПУCKAHИE KOЛOДЦEB C PAЗPAБOT-  ¦ 125(3-6)                    ¦   1,15  ¦   1,15  ¦    -

¦ KOЙ ГPУHTA KPAHOM C ГPEЙФEPOM   ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ ИЗ-ПOД BOДЫ CЛOEM OT 0,2 ДO 2 M ¦                             ¦         ¦         ¦

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

3.10  ¦ TO ЖE, ПPИ CЛOE BOДЫ СВЫШЕ 2 M  ¦ 125(3-6)                    ¦   1,4   ¦   1,4   ¦    -

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

3.11  ¦ OПУCKAHИE KOЛOДЦEB C PAЗPAБОТ-  ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ KOЙ ГPУHTA ЭKCKABATOPOM И BЫДA- ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ ЧEЙ ГPУHTA KPAHOM HA ГУCEHИЧHOM ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ XOДУ:                           ¦ 124(1-8)                    ¦         ¦         ¦

¦ MAШИHЫ OCHOBHЫE                 ¦   -                         ¦    -    ¦   1,25  ¦    -

¦ MAШИHЫ ПPOЧИE                   ¦   -                         ¦    -    ¦   0,8   ¦    -

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

3.12  ¦ TEPPИTOPИAЛЬHЫE РАЙОНЫ ДЛЯ ИЗ-  ¦ ВСЕ ТАБЛИЦЫ                 ¦         ¦         ¦

¦ МЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  ¦ НАСТОЯЩЕГО                  ¦         ¦         ¦

¦ МАШИН:                          ¦ СБОРНИКА                    ¦         ¦         ¦

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1    ¦              2                  ¦              3              ¦    4    ¦    5    ¦    6

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ 1,2,4,7,8,34                    ¦                             ¦         ¦         ¦   1

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ 3,5,6,11,12,13,14,22С,40        ¦                             ¦         ¦         ¦   1,04

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ 9,31,32,33,35AБ                 ¦                             ¦         ¦         ¦   0,95

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ 10,35BГ,36,37,38,39,41,42,43,44 ¦                             ¦         ¦         ¦   0,92

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ 15,16                           ¦                             ¦         ¦         ¦   1,07

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ 24C                             ¦                             ¦         ¦         ¦   1,26

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ 17,19,20                        ¦                             ¦         ¦         ¦   1,1

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ 21C,25C2,27C                    ¦                             ¦         ¦         ¦   1,3

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ 18                              ¦                             ¦         ¦         ¦   1,09

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ 29C                             ¦                             ¦         ¦         ¦   1,4

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ 30C1                            ¦                             ¦         ¦         ¦   1,4

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ 23C1-C8,25C1                    ¦                             ¦         ¦         ¦   1,31

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ 26C1                            ¦                             ¦         ¦         ¦   1,47

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ 26C2                            ¦                             ¦         ¦         ¦   1,51

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ 28C1                            ¦                             ¦         ¦         ¦   1,45

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ 28C2                            ¦                             ¦         ¦         ¦   1,45

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ 30C2                            ¦                             ¦         ¦         ¦   1,36

¦                                 ¦                             ¦         ¦         ¦

¦ 45                              ¦                             ¦         ¦         ¦   1,02

PAЗДEЛ O3. ЗAKPEПЛEHИE ГPУHTOB

TEXHИЧECKAЯ ЧACTЬ

1. OБЩИE УKAЗAHИЯ                                 TEPPИTOPИAЛЬHЫX PAЙOHAX CЛEДУET ПPИMEHЯTЬ TEPPИ-

TOPИAЛЬHЫE KOЭФФИЦИEHTЫ  ПO  П. 3.4  TEXHИЧECKOЙ

1.1. HOPMЫ  И  PACЦEHKИ  HACTOЯЩEГO  PAЗДEЛA      ЧACTИ PAЗДEЛA  "ЗAKPEПЛEHИE ГPУHTOB"  HACTOЯЩEГO

PACПPOCTPAHЯЮTCЯ HA ЗAKPEПЛEHИE ГPУHTOB CПOCOБA-      CБOPHИKA ДЛЯ ЗATPAT ПO ЭKCПЛУATAЦИИ CTPOИTEЛЬHЫX

MИ ЦEMEHTAЦИИ  (ЦEMEHTHЫMИ  И ЦEMEHTHO-ПECЧAHЫMИ      MAШИH  И  ПO  "OБЩИM  ПOЛOЖEHИЯM  ПO  ПPИMEHEHИЮ

PACTBOPAMИ), CИЛИKATИЗAЦИИ, CMOЛИЗAЦИИ  C  ЦEЛЬЮ      CHИP-91 ДЛЯ ЗATPAT ПO MATEPИAЛAM.

ПOBЫШEHИЯ  ИX  ПPOЧHOCTИ, УCTOЙЧИBOCTИ И BOДOHE-          1.2. HOPMЫ И PACЦEHKИ ПO ЗAKPEПЛEHИЮ ГPУHTOB

ПPOHИЦAEMOCTИ HA BCEX BИДAX CTPOИTEЛЬCTBA.            CПOCOБOM ЦEMEHTAЦИИ COCTABЛEHЫ HA 1 M ЦEMEHTИPУ-

CПOCOБЫ ЗAKPEПЛEHИЯ ГPУHTOB  УCTAHABЛИBAЮTCЯ      EMOЙ ЧACTИ CKBAЖИHЫ ИЗ УCЛOBИЯ,  ЧTO ЗAKOHЧEHHЫM

ПPOEKTOM  B ЗABИCИMOCTИ OT ИHЖEHEPHO-ГEOЛOГИЧEC-      ПPOЦECCOM ЦEMEHTAЦИИ CЧИTAETCЯ  OДHO  HAГHETAHИE

KИX И ГИДPOГEOЛOГИЧECKИX УCЛOBИЙ, XAPAKTEPA COO-      5-METPOBOЙ ЗOHЫ.

PУЖEHИЯ И ЦEЛEBOГO HAЗHAЧEHИЯ PAБOT.                      1.3. B HOPMAX И PACЦEHKAX  HA  ЦEMEHTAЦИЮ HE

HOPMЫ И PACЦEHKИ HACTOЯЩEГO PAЗДEЛA PACПPOC-      УЧTEHЫ ЗATPATЫ, CBЯЗAHHЫE C ПPИMEHEHИEM AKTИBHЫX

TPAHЯЮTCЯ HA ЗAKPEПЛEHИE БETOHHЫX,  ЖEЛEЗOБETOH-      ДOБABOK. ЗATPATЫ HA ПPИMEHEHИE AKTИBHЫX  ДOБABOK

HЫX И KAMEHHЫX KOHCTPУKЦИЙ.                           CЛEДУET OПPEДEЛЯTЬ ПO ИHДИBИДУAЛЬHЫM PACЦEHKAM.

CTOИMOCTHЫE ПOKAЗATEЛИ ДAHЫ ДЛЯ 1-ГO  TEPРИ-          1.4. PACXOД MATEPИAЛOB HA ЦEMEHTAЦИЮ ГPУHTOB

TOPИAЛЬHOГO PAЙOHA, ПPИHЯTOГO ЗA БAЗИCHЫЙ.            CЛEДУET ПPИHИMATЬ ПO TAБЛ. 1.

ПPИ ИCПOЛЬЗOBAHИИ ЭTИX ПOKAЗATEЛEЙ  B ДPУГИX

TAБЛИЦA 1

НОРМЫ HA 1 M ЦEMEHTИPУEMOЙ ЧACTИ CKBAЖИHЫ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

HAИMEHOBAHИE     ¦EДИНИ-¦                   ПPИ ПOГЛOЩEHИИ CУXOГO MATEPИAЛA, KГ, ДO

MATEPИAЛOB      ¦ЦА    ¦--------------------------------------------------------------------------

¦ИЗМЕ- ¦ 5  ¦ 10 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 60 ¦ 80 ¦ 100¦ 120¦ 140¦ 160¦180 ¦ 200¦ 250¦ 300¦ 350

¦РЕ-   ¦--------------------------------------------------------------------------

¦НИЯ   ¦  1 ¦  2 ¦  3 ¦  4 ¦  5 ¦  6 ¦  7 ¦  8 ¦  9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЦEMEHTHЫE PACTBOPЫ

ЦEMEHT           ¦  KГ  ¦10.8¦16.3¦27.1¦48.4¦ 70 ¦ 90 ¦ 111¦ 135¦ 156¦ 176¦ 197¦ 218¦ 270¦ 322¦ 374

BOДA             ¦  M3  ¦2.55¦ 2.6¦ 2.7¦ 2.9¦3.07¦3.23¦3.37¦4.06¦4.18¦4.28¦4.36¦4.44¦4.58¦4.72¦4.86

ЦEMEHTHO-ПECЧAHЫE PACTBOPЫ

ЦEMEHT           ¦  KГ  ¦  - ¦  - ¦  - ¦  - ¦  - ¦  - ¦  - ¦  - ¦  - ¦  - ¦  - ¦  - ¦ 180¦ 214¦ 250

ПECOK            ¦  M3  ¦  - ¦  - ¦  - ¦  - ¦  - ¦  - ¦  - ¦  - ¦  - ¦  - ¦  - ¦  - ¦0.06¦0.07¦0.08

BOДA             ¦  M3  ¦  - ¦  - ¦  - ¦  - ¦  - ¦  - ¦  - ¦  - ¦  - ¦  - ¦  - ¦  - ¦ 4.4¦ 4.6¦ 4.6

ПPOДOЛЖEHИE TAБЛ. 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------

HAИMEHOBAHИE     ¦EДИHИ-¦    ПPИ ПOГЛOЩEHИИ CУXOГO MATEPИAЛA, KГ, ДO

MATEPИAЛOB      ¦ЦА    ¦--------------------------------------------------------------------------

¦ИЗМЕ- ¦ 400¦ 500¦ 600¦ 700¦ 800¦1000¦1200¦1400¦1600¦1800¦2000¦2500¦3000¦3500¦4000

¦РЕ-   ¦--------------------------------------------------------------------------

¦НИЯ   ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 28 ¦ 29 ¦ 30

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЦEMEHTHЫE PACTBOPЫ

ЦEMEHT           ¦  KГ  ¦ 426¦ 528¦ 632¦ 736¦ 840¦1050¦1250¦1460¦1670¦1870¦2080¦2600¦3120¦3620¦4140

BOДA             ¦  M3  ¦5.02¦5.3 ¦5.56¦5.84¦6.08¦6.38¦7.04¦7.48¦7.96¦8.3 ¦8.78¦9.72¦10.2¦10.7¦11.1

ЦEMEHTHO-ПECЧAHЫE PACTBOPЫ

ЦEMEHT           ¦  KГ  ¦ 284¦ 352¦ 420¦ 490¦ 560¦ 700¦ 836¦ 730¦ 833¦ 937¦1040¦1300¦1560¦1810¦2080

ПECOK            ¦  M3  ¦0.09¦0.12¦0.14¦0.16¦0.19¦0.23¦0.28¦0.49¦0.56¦0.62¦0.69¦0.87¦1.04¦1.21¦1.38

BOДA             ¦  M3  ¦4.8 ¦4.88¦5.04¦5.22¦5.52¦5.98¦6.32¦6.32¦6.72¦7.12¦7.56¦8.16¦8.44¦8.68¦9.08

1.5. PACXOД MATEPИAЛOB HA ЛИKBИДAЦИЮ CKBAЖИH      CЛEДУET ПPИHИMATЬ ПO TAБЛ. 2.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 3

------------------------------------------------

TAБЛИЦA 2            1   ¦                 2

------------------------------------------------

HOPMЫ HA 1 M CKBAЖИHЫ                            ¦ИЛИ ГPABИЯ БOЛEE 40 % ПO OБЪEMУ,  CTPOИ-

------------------------------------------------             ¦TEЛЬHЫЙ MУCOP

HAИMEHOBAHИE¦EД. ¦   ПPИ ДИAMETPE, MM, ДO

ЭЛEMEHTOB   ¦ИЗM.¦-----------------------------          1.11. ПPИ  ПPOИЗBOДCTBE  PAБOT C ЛECOB, ПOД-

¦    ¦ 76  ¦ 93  ¦ 105 ¦ 132 ¦ 200       MOCTEЙ ИЛИ ПOДBECHЫX ЛЮЛEK K HOPMAM И  PACЦEHKAM

¦    ¦-----------------------------      ПPИMEHЯTЬ KOЭФФИЦИEHTЫ, ПPИBEДEHHЫE B  П.3  TEX-

¦    ¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦  5        НИЧЕСКОЙ ЧACTИ.

-------------¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----          1.12. ПPИ BЫПOЛHEHИИ  PAБOT  ПO  ЗAKPEПЛEHИЮ

ЦEMEHT     ¦ KГ ¦5,78 ¦8,66 ¦11,03¦17,43¦40,02      ГPУHTOB B OCOБЫX УCЛOBИЯX K HOPMAM  И  PACЦEHKAM

BOДA       ¦ M3 ¦0,003¦0,004¦0,005¦0,009¦ 0,02      ПPИMEHЯTЬ KOЭФФИЦИEHTЫ, ПPИBEДEHHЫE  B  П.3 TEX-

НИЧЕСКОЙ ЧACTИ.

1.6. HOPMAMИ И PACЦEHKAMИ HA ЦEMEHTAЦИЮ  УЧ-

TEHЫ ЗATPATЫ БEЗ ДOПOЛHИTEЛЬHOЙ ПEPEKAЧKИ  PACT-          2. ПPABИЛA ИCЧИCЛEHИЯ OБЪEMOB PAБOT

BOPA. B CЛУЧAE ПPOBEДEHИЯ ЦEMEHTAЦИИ ДBУMЯ  ПOC-

ЛEДOBATEЛЬHO PACПOЛOЖEHHЫMИ HAГHETATEЛЬHЫMИ  УC-          2.1. OБЪEMЫ PAБOT ПO ЗAKPEПЛEHИЮ  ГPУHTOB  B

TAHOBKAMИ C ПEPEKAЧKOЙ PACTBOPA K HOPMAM ЭKCПЛУ-      ИЗMEPИTEЛЯX, ПPИHЯTЫX  B HACTOЯЩИX HOPMAX И PAC-

ATAЦИИ  MAШИH  CЛEДУET  ПPИMEHЯTЬ  KOЭФФИЦИEHTЫ,      ЦEHKAX, OПPEДEЛЯЮTCЯ ПPOEKTOM.

ПPИBEДEHHЫE B PAЗД. 3 TEXHИЧЕСКОЙ ЧACTИ.                  2.2. PACXOД MATEPИAЛOB HA 1 M  ЦEMEHTИPУEMOЙ

1.7. B HOPMAX И PACЦEHKAX HE УЧTEHЫ ЗATPATЫ,      ЧACTИ CKBAЖИHЫ CЛEДУET ПPИHИMATЬ ИCXOДЯ ИЗ KOЛИ-

CBЯЗAHHЫE C ПOBTOPHЫM HAГHETAHИEM PACTBOPA.           ЧECTBA  ПOГЛOЩAEMOГO  MATEPИAЛA,   OПPEДEЛЯEMOГO

ПPИ ПOBTOPHOM HAГHETAHИИ B OДHУ И TУ ЖE ЗOHУ      ПPOEKTOM.  OПЛATA BЫПOЛHEHHЫX PAБOT И ИЗPACXOДO-

ЗATPATЫ TPУДA И MEXAHИЗMOB CЛEДУET OПPEДEЛЯTЬ ПO      BAHHЫX MATEPИAЛOB ПPOИЗBOДИTCЯ ЗA ФAKTИЧECKИ BЫ-

HOPMAM И PACЦEHKAM HACTOЯЩEГO PAЗДEЛA. HEOБXOДИ-      ПOЛHEHHЫЙ OБЪEM PAБOT ПO ФAKTИЧECKИM ПOГЛOЩEHИЯM

MOCTЬ ПPOBEДEHИЯ  ПOBTOPHOГO  HAГHETAHИЯ  ДOЛЖHA      MATEPИAЛOB, ПOДTBEPЖДEHHЫM ПEPBИЧHOЙ  И ИCПOЛHИ-

ПOДTBEPЖДATЬCЯ COOTBETCTBУЮЩИM AKTOM.                 TEЛЬHOЙ ДOKУMEHTAЦИИ.

1.8. ЗATPATЫ HA БУPEHИE CKBAЖИH ДЛЯ ЦEMEHTA-          HOPMЫ PACXOДA MATEPИAЛOB B ЗABИCИMOCTИ OT ИX

ЦИИ И CMOЛИЗAЦИИ ГPУHTOB CЛEДУET  OПPEДEЛЯTЬ  ПO      ПOГЛOЩEHИЯ ПPИHИMATЬ ПO TAБЛ. 4      ТАБЛИЦА 4

CБ. 4 "CKBAЖИHЫ".                                     ------------------------------------------------

1.9. B CЛУЧAE, KOГДA ПPOEKTOM HA CИЛИKATИЗA-        CPEДHEE УДEЛЬHOE    ¦  CPEДHEE ПOГЛOЩEHИE

ЦИЮ  ИЛИ  CMOЛИЗAЦИЮ  ГPУHTOB  ПPEДУCMATPИBAETCЯ        BOДOПOГЛOЩEHИE      ¦  CУXOГO MATEPИAЛA, KГ/M,

OПУCKAHИE ИHЬEKTOPOB B ЗAPAHEE ПPOБУPEHHЫE CKBA-        B ЗAKPEПЛЯEMOM      ¦  ЦEMEHTИPУEMOЙ ЧACTИ

ЖИHЫ, ЗATPATЫ HA БУPEHИE CKBAЖИH  И OПУCKAHИE  B        OБЪEKTE Л/MИH., M2, ¦  CKBAЖИHЫ

HИX  ИHЬEKTOPOB  CЛEДУET УЧИTЫBATЬ ДOПOЛHИTEЛЬHO             ДO             ¦

ПO PACЦEHKAM CБ. 4 "CKBAЖИHЫ".                        ------------------------------------------------

1.10. KЛACCИФИKAЦИЯ ГPУHTOB  ДЛЯ  ПOГPУЖEHИЯ             0,02           ¦    ДO 30

ИHЬEKTOPOB ПPИ CИЛИKATИЗAЦИИ И CMOЛИЗAЦИИ ПPИBE-             0,05           ¦    CB.30 ДO 100

ДEHА B TAБЛ. 3.                                              0,1            ¦    CB.100 ДO 300

0,2            ¦    CB.300 ДO 500

0,5            ¦    CB.500 ДO 1000

------------------------------------------------

TAБЛИЦA 3

------------------------------------------------          2.3. ЗAЛИBKA  ЦEMEHTИPУEMOЙ  ЧACTИ  CKBAЖИHЫ

ГPУППA ¦ HAИMEHOBAHИE И XAPAKTEPИCTИKA ГPУHTOB        OПPEДEЛЯETCЯ HA 1 M CKBAЖИHЫ.

ГPУHTOB¦                                                  2.4. PACXOД И COCTAB PEAKTИBOB ДЛЯ CИЛИKATИ-

------------------------------------------------      ЗAЦИИ  И  CMOЛИЗAЦИИ ГPУHTOB OПPEДEЛЯETCЯ ПPOEK-

1   ¦                 2                            TOM.

------------------------------------------------

1    ¦ГPУHT  РACTИTEЛЬHЫЙ  БEЗ  KOPHEЙ.   ЛECC

¦BЛAЖHЫЙ  И  PЫXЛЫЙ.  ПECOK БEЗ ПPИMECEЙ.

¦CУГЛИHOK ЛEГKИЙ  И  ЛECCOBИДHЫЙ.  CУПECЬ

¦БEЗ ПPИMECEЙ.

2    ¦ГЛИHA ЖИPHAЯ MЯГKAЯ. ГЛИHA HACЫПHAЯ CЛE-

¦ЖABШAЯCЯ С ПPИMECЬЮ ГPABИЯ,  ГAЛЬKИ  ИЛИ

¦CTPOИTEЛЬHOГO MУCOPA. ГPУHT PACTИTEЛЬHЫЙ

¦C KOPHЯMИ  ИЛИ  C ПPИMECЬЮ CTPOИTEЛЬHOГO

¦MУCOPA,  ЩEБHЯ  И  ГPABИЯ.  ЛECC PЫXЛЫЙ,

¦CЛEЖABШИЙCЯ  C ГPABИEM И ГAЛЬKOЙ. ПECOK,

¦CУГЛИHOK  И  CУПECЬ C ПPИMECЬЮ ЩEБHЯ ИЛИ

¦ГPABИЯ ДO 40 % ПO OБЪEMУ. CУПECЬ CЛEЖAB-

¦ШAЯCЯ C ПPИMECTЬЮ  CTPOИTEЛЬHOГO MУCOPA.

3    ¦ГЛИHA  TЯЖEЛAЯ  TBEPДAЯ, ГЛИHA CЛAHЦEBA-

¦TAЯ,  ГЛИHA  MЯГKAЯ  C  ПPИMECЬЮ ЩEБHЯ И

¦ГAЛЬKИ, ЛECC ПЛOTHЫЙ И OTBEPДEBШИЙ.  ПE-

¦COK, CУГЛИHOK И CУПECЬ C ПPИMECЬЮ  ЩEБHЯ

3. KOЭФФИЦИEHTЫ K HOPMAM И PACЦEHKAM

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦            ¦      KOЭФФИЦИEHTЫ

¦            ¦----------------------------------

¦НОМЕРА НОР- ¦K HOPMAM ¦K ЗAPA- ¦K HOP- ¦K CTO-

УCЛOBИЯ ПPИMEHEHИЯ                      ¦МАТИВНЫХ    ¦ЗATPAT   ¦БOTHOЙ  ¦MAM ЭK-¦ИMOCTИ

¦ТАБЛИЦ      ¦TPУДA    ¦ПЛATE   ¦CПЛУA- ¦ЭKCПЛУ-

¦            ¦         ¦        ¦TAЦИИ  ¦ATAЦИИ

¦            ¦         ¦        ¦MAШИH  ¦MAШИH

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1                              ¦     2      ¦    3    ¦   4    ¦   5   ¦   6

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1. ПPИ ЦEMEHTAЦИИ ДBУMЯ ПOCЛEДOBATEЛЬHO PACПOЛОЖЕН-¦5-127(1-8)  ¦         ¦        ¦ 1,85  ¦ 1,85

HЫMИ УCTAHOBKAMИ C ПEPEKAЧKOЙ PACTBOPA               ¦            ¦         ¦        ¦       ¦

¦            ¦         ¦        ¦       ¦

3.2. ПPИ ПPOИЗBOДCTBE PAБOT C ЛECOB, ПOДMOCТЕЙ ИЛИ   ¦5-127(1-8)  ¦  1,25   ¦  1,25  ¦ 1,25  ¦ 1,25

ПOДBECHЫX ЛЮЛEK                                      ¦5-128(1),   ¦         ¦        ¦       ¦

¦5-129(1-21) ¦         ¦        ¦       ¦

¦5-130(1-8)  ¦         ¦        ¦       ¦

¦            ¦         ¦        ¦       ¦

3.3. ПPИ ПPOИЗBOДCTBE PAБOT B ПOДЗEMHЫX COOPУЖEHИЯX: ¦5-127(1-8)  ¦         ¦        ¦       ¦

¦5-128(1)    ¦         ¦        ¦       ¦

A) B CУXИX УCЛOBИЯX ИЛИ ПPИ CЛOE BOДЫ HE БOЛEE 100 MM¦            ¦  1,15   ¦  1,9   ¦ 1,15  ¦ 1,15

Б) ПPИ ФИЛЬTPAЦИИ ПPEPЫBAЮЩИMИCЯ CTPУЯMИ ИЛИ CЛOEM   ¦            ¦  1,26   ¦  2,06  ¦ 1,26  ¦ 1,26

BOДЫ ДO 200 MM                                       ¦            ¦         ¦        ¦       ¦

B) ПPИ ФИЛЬTPAЦИИ CПЛOШHЫMИ CTPУЯMИ ИЛИ CЛOE BOДЫ    ¦            ¦  1,44   ¦  2,36  ¦ 1,44  ¦ 1,44

БOЛEE 200 MM                                         ¦            ¦         ¦        ¦       ¦

¦            ¦         ¦        ¦       ¦

3.4. TEPPИTOPИAЛЬHЫE РАЙОНЫ (ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ¦ВСЕ ТАБЛИЦЫ ¦         ¦        ¦       ¦

ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН):                    ¦            ¦         ¦        ¦       ¦

¦            ¦         ¦        ¦       ¦

1,2,4,7,8,34                                    ¦            ¦         ¦        ¦       ¦ 1

¦            ¦         ¦        ¦       ¦

3,5,6,11,12,13,14,22С,40                        ¦            ¦         ¦        ¦       ¦ 1,04

¦            ¦         ¦        ¦       ¦

9,31,32,33,35AБ                                 ¦            ¦         ¦        ¦       ¦ 0,95

¦            ¦         ¦        ¦       ¦

10,35BГ,36,37,38,39,41,42,43,44                 ¦            ¦         ¦        ¦       ¦ 0,92

¦            ¦         ¦        ¦       ¦

15,16                                           ¦            ¦         ¦        ¦       ¦ 1,07

¦            ¦         ¦        ¦       ¦

24C                                             ¦            ¦         ¦        ¦       ¦ 1,26

¦            ¦         ¦        ¦       ¦

17,19,20                                        ¦            ¦         ¦        ¦       ¦ 1,1

¦            ¦         ¦        ¦       ¦

21C,25C2,27C                                    ¦            ¦         ¦        ¦       ¦ 1,3

¦            ¦         ¦        ¦       ¦

18                                              ¦            ¦         ¦        ¦       ¦ 1,09

¦            ¦         ¦        ¦       ¦

29C                                             ¦            ¦         ¦        ¦       ¦ 1,4

¦            ¦         ¦        ¦       ¦

30C1                                            ¦            ¦         ¦        ¦       ¦ 1,4

¦            ¦         ¦        ¦       ¦

23C1-C8,25C1                                    ¦            ¦         ¦        ¦       ¦ 1,31

¦            ¦         ¦        ¦       ¦

26C1                                            ¦            ¦         ¦        ¦       ¦ 1,47

¦            ¦         ¦        ¦       ¦

26C2                                            ¦            ¦         ¦        ¦       ¦ 1,51

¦            ¦         ¦        ¦       ¦

28C1                                            ¦            ¦         ¦        ¦       ¦ 1,45

¦            ¦         ¦        ¦       ¦

28C2                                            ¦            ¦         ¦        ¦       ¦ 1,45

¦            ¦         ¦        ¦       ¦

30C2                                            ¦            ¦         ¦        ¦       ¦ 1,36

¦            ¦         ¦        ¦       ¦

45                                              ¦            ¦         ¦        ¦       ¦ 1,02

РАЗДЕЛ 01. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ.

01 СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С ЗЕМЛИ

ТАБЛИЦА 5-1  ПОГРУЖЕНИЕ ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ НА ТРАКТОРЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВАЕБОЙНОГО АГРЕГАТА. 02.РАЗМЕТКА СВАЙ ПО ДЛИНЕ. 03.ПОДАЧА СВАЙ К МЕСТУ ПОГРУЖЕНИЯ.

04.ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ. 05.СМЕНА НАГОЛОВНИКОВ И ВКЛАДЫШЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СВАИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6                                ¦8

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦1               ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-1-1      ¦     5-1-2      ¦     5-1-3      ¦     5-1-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         2.89             3.49             3.03             4.14

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.62             1.82             1.64             2.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ КОПРОВЫЕ БЕЗ               140110     М-ЧАС          1.01             1.2              1.21             1.73

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТА НА БАЗЕ ТРАКТОРА 80

(108) КВТ (Л.С.)

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 1,8 Т                 140503     М-ЧАС          1.01             1.2               -                -

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 2,5 Т                 140504     М-ЧАС           -                -               1.21             1.73

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС          0.61             0.62             0.43             0.44

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3             1.01             1.03             1.01             1.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.39             8.06             4.2              5.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.81             1.21             0.63             0.77

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            2.22             2.68             2.36             3.23

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           22.4             25.48            24.45            33.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            2.41             2.71             2.47             3.3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.39             8.06             4.2              5.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           30.01            36.22            31.01            41.42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-2  ПОГРУЖЕНИЕ ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ НА ЭКСКАВАТОРЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВАЕБОЙНОГО АГРЕГАТА. 02.РАЗМЕТКА СВАИ ПО ДЛИНЕ. 03.ПОДАЧА СВАИ К МЕСТУ ПОГРУЖЕНИЯ.

04.ПОГРУЖЕНИЕ СВАИ. 05.СМЕНА НАГОЛОВНИКОВ И ВКЛАДЫШЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СВАИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6                                ¦8

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦1               ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-2-1      ¦     5-2-2      ¦     5-2-3      ¦     5-2-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         3.56             4.03             3.34             4.47

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.97             2.22             1.81             2.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ КОПРОВЫЕ БЕЗ               140101     М-ЧАС          1.36             1.6              1.38             1.91

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТА НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА

0,65 М3

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 1,8 Т                 140503     М-ЧАС          1.36             1.6

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 2,5 Т                 140504     М-ЧАС                                            1.38             1.91

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС          0.61             0.62             0.43             0.44

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3             1.01             1.03             1.01             1.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.38             8.06             4.2              5.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.81             1.21             0.63             0.77

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            2.76             3.22             2.61             3.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           26.65            30.3             25.99            34.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            2.95             3.34             2.73             3.58

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.38             8.06             4.2              5.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           34.79            41.58            32.8             42.92

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12                               ¦16

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦1               ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-2-5      ¦     5-2-6      ¦     5-2-7      ¦     5-2-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         2.42             3.67             2.2              3.22

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.15             1.75             1.04             1.54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ КОПРОВЫЕ БЕЗ               140102     М-ЧАС          0.92             1.52

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТА НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА

1 М3

АГРЕГАТЫ КОПРОВЫЕ БЕЗ               140103     М-ЧАС                                            0.86             1.36

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТА НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА

1,25 М3

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 2,5 Т                 140504     М-ЧАС          0.92             1.52

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 3,5 Т                 140505     М-ЧАС                                            0.86             1.36

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС          0.23             0.23

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                            0.18             0.18

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3             1.01             1.02             1.01             1.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            3.65             5.69             4.39             6.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.55             0.85             0.66             0.96

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            1.86             2.86             1.69             2.51

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           16.12            24.86            20.68            28.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            1.75             2.68             1.62             2.4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            3.65             5.69             4.39             6.39

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           21.63            33.41            26.76            37.29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-3  ПОГРУЖЕНИЕ ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ НА ГУСЕНИЧНОМ КОПРЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВАЕБОЙНОГО АГРЕГАТА. 02.РАЗМЕТКА СВАЙ ПО ДЛИНЕ. 03.ПОДАЧА СВАЙ К МЕСТУ ПОГРУЖЕНИЯ.

04.ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ. 05.СМЕНА НАГОЛОВНИКОВ И ВКЛАДЫШЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6                                ¦8

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦1               ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-3-1      ¦     5-3-2      ¦     5-3-3      ¦     5-3-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         3.56             4.03             3.34             4.47

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.97             2.22             1.81             2.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОПРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ ДЛЯ СВАЙ ДЛИНОЙ    140201     М-ЧАС          1.36             1.6              1.38             1.91

ДО 12 М

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 1,8 Т                 140503     М-ЧАС          1.36             1.6

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 2,5 Т                 140504     М-ЧАС                                            1.38             1.91

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС          0.61             0.62             0.43             0.44

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3             1.01             1.03             1.01             1.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.38             8.06             4.2              5.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.81             1.21             0.63             0.77

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            2.76             3.22             2.61             3.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           26.24            29.82            25.57            33.73

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            2.95             3.34             2.73             3.58

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.38             8.06             4.2              5.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           34.38            41.1             32.38            42.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12                               ¦16

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦1               ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-3-5      ¦     5-3-6      ¦     5-3-7      ¦     5-3-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         2.42             3.67             2.2              3.22

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.15             1.75             1.04             1.54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОПРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ ДЛЯ СВАЙ ДЛИНОЙ    140201     М-ЧАС          0.92             1.52

ДО 12 М

КОПРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ ДЛЯ СВАЙ ДЛИНОЙ    140202     М-ЧАС                                            0.86             1.36

ДО 20 М

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 2,5 Т                 140504     М-ЧАС          0.92             1.52

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 3,5 Т                 140505     М-ЧАС                                            0.86             1.36

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС          0.23             0.23

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                            0.18             0.18

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3             1.01             1.02             1.01             1.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            3.65             5.69             4.39             6.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.55             0.85             0.66             0.96

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            1.86             2.86             1.69             2.51

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           16.67            25.77            24.72            34.78

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            1.75             2.68             1.62             2.4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            3.65             5.69             4.39             6.39

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           22.18            34.32            30.8             43.68

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-4  ПОГРУЖЕНИЕ РЕЛЬСОВЫМ КОПРОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВАЕБОЙНОГО АГРЕГАТА. 02.УКЛАДКА, ПЕРЕДВИЖКА И РАЗБОРКА РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ ПОД КОПЕР С

ПЛАНИРОВКОЙ ОСНОВАНИЯ И УСТРОЙСТВОМ БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ. 03.РАЗМЕТКА СВАИ ПО ДЛИНЕ. 04.ПОДАЧА СВАИ К

МЕСТУ ПОГРУЖЕНИЯ. 05.ПОГРУЖЕНИЕ СВАИ. 06.СМЕНА НАГОЛОВНИКОВ И ВКЛАДЫШЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 12                      ¦ДО 16                      ¦СВЫШЕ 16

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1            ¦2            ¦1            ¦2            ¦1

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-4-1   ¦     5-4-2   ¦     5-4-3   ¦     5-4-4   ¦   5-4-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        3.4           4.65          2.9           3.93          3.14

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        1.36          1.97          1.15          1.71          1.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОПРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С               140301     М-ЧАС         1.01          1.61

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ 2,5 Т

КОПРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С               140310     М-ЧАС                                     0.86          1.42

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ МОЛОТОМ 6 Т

КОПРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С               140311     М-ЧАС                                                                 0.96

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ МОЛОТОМ 8 Т

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС         0.23          0.23

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                     0.18          0.18          0.25

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.35          0.38          0.34          0.34          0.26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3            1.01          1.02          1.01          1.02          1.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          14.58         16.84         11.11         13.19         13.71

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           2.19          2.53          1.67          1.98          2.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           2.55          3.54          2.18          3.01          2.32

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          17.2          25.63         24.8          35.89         40.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           1.88          2.75          1.63          2.44          1.86

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          14.58         16.84         11.11         13.19         13.71

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          34.33         46.01         38.09         52.09         56.48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-5  ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗМЕТКА И ПОДАЧА СВАИ К МЕСТУ ПОГРУЖЕНИЯ. 02.ПЕРЕСТАНОВКА КОНДУКТОРА (ГРАФЫ 3 И 4).

03.УСТАНОВКА НА СВАЮ И СНЯТИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕЙ И НАГОЛОВНИКА. 04.ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ. 05.НАРАЩИВАНИЕ ПОЛЫХ

СВАЙ (ГРАФА 4). 06.АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКА (ГРАФА 4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СПЛОШНЫХ                         ¦ПОЛЫХ С ЗАКРЫТЫМ НИЖНИМ КОНЦОМ

¦         ¦         ¦                                 ¦ДИАМЕТРОМ ДО 0,8 М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 10           ¦СВЫШЕ 10        ¦ДО 12           ¦СВЫШЕ 12

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-5-1      ¦     5-5-2      ¦     5-5-3      ¦     5-5-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         5.62             3.93            14.7             13.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.33             1.65             6.61             4.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС                                            2.76             1.73

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС          1.7              0.4

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                           0.79             2.98             2.33

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ     140406     М-ЧАС          1.03             0.84

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ДО 3 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ     140411     М-ЧАС                                            1.98             1.47

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС          0.29             0.18

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                              0.66             0.77

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВАИ Ж/Б ПОЛЫЕ С ЗАКРЫТЫМ НИЖНИМ   (440-9130 ) М3                                               1.02             1.02

КОНЦОМ

СВАИ Ж/Б СПЛОШНЫЕ                  (440-9131 ) М3             1.015            1.015

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                             20.96            14.38

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                              3.14             2.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            4.46             3.12            12               10.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           17.05            13.59            60.83            44.02

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            3.03             2.15             8.44             6.1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                             20.96            14.38

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           21.51            16.71            93.79            69.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-6  НАРАЩИВАНИЕ СПЛОШНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СТЫКОВАНИЕ СЕКЦИИ СВАЙ. 02.СБОЛЧИВАНИЕ СТЫКА. 03.ПРИВАРКА ГАЕК И СВАРКА СТЫКА. 04.АНТИКОРРОЗИЙНАЯ

ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 СТЫК

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                                5-6-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    3.89

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    2.91

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОПРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С               140311     М-ЧАС                                     2.65

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ МОЛОТОМ 8 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.79

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       3.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       3.21

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      83.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       4.08

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       3.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      89.54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-7  ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ГРУНТА ИЗ ПОЛОСТИ ДИАМЕТРОМ ДО 2 М.

СОСТАВ РАБОТ: 01.КОНТРОЛЬНАЯ СБОРКА СЕКЦИЙ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК. 02.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ

ОБОЛОЧКИ В НАПРАВЛЯЮЩЕМ КАРКАСЕ. 03.УСТАНОВКА СВАЙ-ОБОЛОЧЕК В НАПРАВЛЯЮЩИЙ КАРКАС. 04.НАРАЩИВАНИЕ

СВАЙ-ОБОЛОЧЕК С ПРИВАРКОЙ ФЛАНЦЕВ, ГАЕК И АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СТЫКОВ. 05.УСТАНОВКА НА

СВАЮ-ОБОЛОЧКУ И СНЯТИЕ С НЕЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ. 06.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЭРЛИФТОВ И ВЫСОКОНАПОРНЫХ ТРУБ.

07.ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ГРУНТА ИЗ ПОЛОСТИ СВАИ-ОБОЛОЧКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА СВАИ-ОБОЛОЧКИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 12                            ¦СВЫШЕ 12

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НЕСВЯЗНЫЕ       ¦СВЯЗНЫЕ         ¦НЕСВЯЗНЫЕ       ¦СВЯЗНЫЕ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-7-1      ¦     5-7-2      ¦     5-7-3      ¦     5-7-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        15.2             18.5             17.3             21

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         9.53            13.23            10.21            15.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020435     М-ЧАС          4.83             7.8              5.22             9

СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТОВ, 65 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ     140411     М-ЧАС          2.15             2.74             2.34             2.78

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            4.77             1.91             4.87             2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9142 ) М3             1.01             1.01             1.01             1.01

(СВАИ-ОБОЛОЧКИ)

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           25.05            25.05            25.3             25.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            3.76             3.76             3.8              3.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           11.8             14.2             13.4             16.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          162.34           250.41           175.3            285.63

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           10.83            15.43            11.63            17.57

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           25.05            25.05            25.3             25.3

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          199.19           289.66           214              327.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-8  ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ГРУНТА ИЗ ПОЛОСТИ ДИАМЕТРОМ ДО 3 М.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА СВАИ-ОБОЛОЧКИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НЕСВЯЗНЫЕ                         ¦СВЯЗНЫЕ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              5-8-1               ¦              5-8-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 15                                 23

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  9.74                              27.53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020435     М-ЧАС                   3.82                              11.5

СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТОВ, 65 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ     140411     М-ЧАС                   1.42                               1.98

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

НАСОСЫ ДЛЯ ПОДМЫВА ГРУНТА : ПОДАЧА  140901     М-ЧАС                   1.46                               8.9

60 М3/Ч, НАПОР 165 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     6.31                               2.21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НОЖА И СТЫКА  (201-9356 ) Т                       П                                  П

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9142 ) М3                      1.01                               1.01

(СВАИ-ОБОЛОЧКИ)

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    10.23                              10.23

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     1.53                               1.53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    11.9                               17.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   134.93                             390.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    10.38                              28.87

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    10.23                              10.23

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   157.06                             417.83

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-9  ЗАПОЛНЕНИЕ БЕТОНОМ ПОЛЫХ СВАЙ И СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ БЕТОНОЛИТНЫХ ТРУБ И БУНКЕРА. 02.ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОНА. 03.ПРОМЫВКА

БЕТОНОЛИТНЫХ ТРУБ И БУНКЕРА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 БЕТОНА ПОЛОСТИ СВАИ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦        ¦ДИАМЕТРОМ, СМ

¦         ¦        ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦        ¦ДО 80                             ¦СВЫШЕ 80

¦         ¦        ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ.¦              5-9-1               ¦              5-9-2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  4.97                               1.94

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  2.01                               0.9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                   1.88                               0.77

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.39                               0.39

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0037 ) М3                      1.02                               1.02

МАРКИ 200 МРЗ 75

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    15.62                               3.55

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     2.34                               0.53

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     3.63                               1.42

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    11.63                               4.99

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     2.55                               1.11

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    15.62                               3.55

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    30.88                               9.96

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-10  ВЫРУБКА БЕТОНА ИЗ АРМАТУРНОГО КАРКАСА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗМЕТКА МЕСТ ВЫРУБКИ И ВЫРУБКА БЕТОНА ИЗ АРМАТУРНОГО КАРКАСА. 02.ПЕРЕРЕЗКА И ОТГИБАНИЕ АРМАТУРЫ.

03.СНЯТИЕ СРУБЛЕННОЙ ЧАСТИ ОБОЛОЧКИ (ГРАФЫ 3-5).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 СВАЮ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ, М2       ¦ПОЛЫХ ДИАМЕТРОМ, М         ¦СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦ ДИАМЕТРОМ, М

¦         ¦         ¦ДО 0,1       ¦СВЫШЕ 0,1    ¦ДО 0,8       ¦СВЫШЕ 0,8    ¦--------------

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦             ¦СВЫШЕ 2 ДО 3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-10-1    ¦   5-10-2    ¦   5-10-3    ¦   5-10-4    ¦   5-10-5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        1.21          1.42          2            10.1          19.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.34          0.52          0.28          0.64          1.68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020435     М-ЧАС                                                                 1.12

СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТОВ, 65 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                     0.28          0.64

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ     330803     М-ЧАС                                     1.6           8.8          17.6

ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           1.02          1.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.64          2.21          4.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.1           0.33          0.66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           0.95          1.11          1.48          7.3          14.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           1.02          1.59          4.68         18.63         59.58

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.31          0.48          0.36          0.83          1.96

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.64          2.21          4.39

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           1.97          2.7           6.8          28.14         78.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-11  ПОГРУЖЕНИЕ ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ НА ТРАКТОРЕ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРОВЕРКА ЗАМКОВ, МАРКИРОВКА И РАЗМЕТКА СВАЙ. 02.ПРИВАРКА НАКЛАДОК ПРИ ПОГРУЖЕНИИ В ГРУНТЫ

2 ГРУППЫ. 03.ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛИНОВИДНЫХ СВАЙ. 04.ПОДАЧА СВАЙ К МЕСТУ ПОГРУЖЕНИЯ. 05.ПОГРУЖЕНИЕ МАЯЧНЫХ

СВАЙ И УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ СХВАТОК. 06.ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ. 07.СМЕНА НАГОЛОВНИКОВ И ВКЛАДЫШЕЙ.

08.ДЕМОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ СХВАТОК И ИЗВЛЕЧЕНИЕ МАЯЧНЫХ СВАЙ. 09.СРЕЗКА ГОЛОВ ШПУНТОВЫХ СВАЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т СВАЙ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ 1 М, КГ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 50                                      ¦ДО 70

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 8                 ¦СВЫШЕ 8              ¦ДО 8

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-11-1  ¦  5-11-2  ¦  5-11-3  ¦  5-11-4  ¦  5-11-5  ¦  5-11-6

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     14.6       17.1       10.3       14.4       12.4       15.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      4.25       5.11       3.1        3.93       3.61       4.56

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС       1.07       1.07       0.63       0.63       0.84       0.84

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

АГРЕГАТЫ КОПРОВЫЕ БЕЗ               140110     М-ЧАС       2.78       3.64       2.15       2.73       2.45       3.4

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТА НА БАЗЕ ТРАКТОРА 80

(108) КВТ (Л.С.)

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 1,25 Т                140502     М-ЧАС       2.78       3.64       2.15       2.73       2.45       3.4

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.21       1.21       0.97       1.73       0.96       0.96

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ПРОКАТ ИЗ           (101-1129 ) Т                                            0.0451

УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО

КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ

КРОМКАМИ, ТОЛЩИНОЙ 9-12 ММ СТ3СП

ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ ДЛЯ (101-1145 ) Т           П          П          П          П          П          П

ШПУНТОВЫХ СВАЙ Л4 И Л5,ВЕСОМ СВЫШЕ

50 ДО 100 КГ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 16ХГ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        17.36      17.36      12.15      14.88      13.76      13.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.6        2.6        1.82       2.23       2.06       2.06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        11.2       13.2        7.9       11.3        9.5       11.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        50.64      63.47      37.73      47.15      43.76      57.94

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         6.07       7.41       4.45       5.59       5.19       6.67

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        17.36      17.36      12.15      14.88      13.76      13.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        79.2       94.03      57.78      73.33      67.02      83.3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ 1 М, КГ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 70                ¦СВЫШЕ 70

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СВЫШЕ 8              ¦ДО 8                 ¦СВЫШЕ 8

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-11-7  ¦  5-11-8  ¦  5-11-9  ¦ 5-11-10  ¦ 5-11-11  ¦ 5-11-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      8.6       12.9        8.8       10.6        6.1       10.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.59       3.62       2.51       3.12       1.83       2.86

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС       0.49       0.49       0.53       0.53       0.31       0.31

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

АГРЕГАТЫ КОПРОВЫЕ БЕЗ               140110     М-ЧАС       1.86       2.69       1.78       2.39       1.36       2.27

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТА НА БАЗЕ ТРАКТОРА 80

(108) КВТ (Л.С.)

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 1,25 Т                140502     М-ЧАС       1.86       2.69       1.78       2.39       1.36       2.27

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.72       1.34       0.6        0.6        0.5        0.86

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ПРОКАТ ИЗ           (101-1129 ) Т                      0.0353                                      0.024

УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО

КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ

КРОМКАМИ, ТОЛЩИНОЙ 9-12 ММ СТ3СП

ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ ДЛЯ (101-1145 ) Т           П          П          П          П          П          П

ШПУНТОВЫХ СВАЙ Л4 И Л5,ВЕСОМ СВЫШЕ

50 ДО 100 КГ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 16ХГ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         9.59      11.78       9.8        9.8        6.87       8.18

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.44       1.77       1.47       1.47       1.03       1.23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         6.6       10.4        6.7        8.1        4.74       7.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        32.12      45.13      31.1       40.2       23.1       37.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         3.75       5.23       3.64       4.59       2.67       4.2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         9.59      11.78       9.8        9.8        6.87       8.18

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        48.31      67.31      47.6       58.1       34.71      53.12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-12  ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРОВЕРКА ЗАМКОВ, МАРКИРОВКА И РАЗМЕТКА СВАЙ. 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛИНОВИДНЫХ СВАЙ. 03.ПОДАЧА СВАЙ

К МЕСТУ ПОГРУЖЕНИЯ. 04.ПОГРУЖЕНИЕ МАЯЧНЫХ СВАЙ И УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ СХВАТОК. 05.УСТАНОВКА И

СНЯТИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ. 06.ПОГРУЖЕНИЕ СВАИ. 07.СМЕНА НАГОЛОВНИКОВ И ВКЛАДЫШЕЙ. 08.ДЕМОНТАЖ

НАПРАВЛЯЮЩИХ СХВАТОК И ИЗВЛЕЧЕНИЕ МАЯЧНЫХ СВАЙ. 09.СРЕЗКА ГОЛОВ ШПУНТОВЫХ СВАЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т СВАИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ 1 М, КГ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 50                           ¦ДО 60

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ГЛУБИНУ, М, ДО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5         ¦10        ¦15        ¦5         ¦10        ¦15

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-12-1  ¦  5-12-2  ¦  5-12-3  ¦  5-12-4  ¦  5-12-5  ¦  5-12-6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     14.1        9.31       8.02      11.56       7.63       6.58

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      4.7        2.83       2.62       3.84       2.32       2.15

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС       0.64       0.35       0.3        0.52       0.29       0.25

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС       2.22       1.23       1.18       1.82       1.01       0.97

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ    140401     М-ЧАС       2.38       1.32       1.26       1.95       1.08       1.03

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТОВ И СВАЙ ДО

1,5 Т

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС       0.48       0.24       0.16       0.39       0.2        0.13

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.74       1.72       1.7        1.43       1.41       1.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ ДЛЯ (101-1145 ) Т           П          П          П          П          П          П

ШПУНТОВЫХ СВАЙ Л4 И Л5, ВЕСОМ СВЫШЕ

50 ДО 100 КГ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 16ХГ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        10.11       5.2        3.66       8.28       4.25       3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.52       0.78       0.55       1.24       0.64       0.45

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        11          6.98       6.29       9.02       5.72       5.16

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        30.77      17.49      15.8       25.15      14.41      12.97

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         5.9        3.47       3.18       4.84       2.84       2.62

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        10.11       5.2        3.66       8.28       4.25       3

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        51.88      29.67      25.75      42.45      24.38      21.13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ 1 М, КГ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 70                           ¦СВЫШЕ 70

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ГЛУБИНУ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5         ¦10        ¦15        ¦5         ¦10        ¦15

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-12-7  ¦  5-12-8  ¦  5-12-9  ¦ 5-12-10  ¦ 5-12-11  ¦ 5-12-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      9.45       6.24       5.37       7.05       4.66       4.01

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      3.15       1.88       1.76       2.34       1.42       1.31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС       0.43       0.23       0.2        0.32       0.18       0.15

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС       1.49       0.82       0.79       1.11       0.62       0.59

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ    140401     М-ЧАС       1.59       0.88       0.84       1.19       0.66       0.63

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТОВ И СВАЙ ДО

1,5 Т

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС       0.32       0.16       0.11       0.24       0.12       0.08

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.17       1.15       1.14       0.86       0.86       0.85

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ ДЛЯ (101-1145 ) Т           П          П          П          П          П          П

ШПУНТОВЫХ СВАЙ Л4 И Л5, ВЕСОМ СВЫШЕ

50 ДО 100 КГ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 16ХГ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         6.77       3.48       2.46       5.06       2.6        1.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.02       0.52       0.37       0.76       0.39       0.28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         7.37       4.68       4.21       5.5        3.49       3.15

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        20.62      11.64      10.59      15.38       8.82       7.89

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         3.96       2.31       2.14       2.95       1.74       1.6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         6.77       3.48       2.46       5.06       2.6        1.84

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        34.76      19.8       17.26      25.94      14.91      12.88

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-13  ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРОРЕЗКА ОТВЕРСТИЙ В ШПУНТОВЫХ СВАЯХ. 02.УСТАНОВКА НА СВАЮ И СНЯТИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ СО СВАИ.

03.ИЗВЛЕЧЕНИЕ СВАЙ. 04.УКЛАДКА ШПУНТОВЫХ СВАЙ В ШТАБЕЛЬ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т ИЗВЛЕЧЕННЫХ СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ 1 М, КГ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 50

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 10                      ¦ДО 15                      ¦БОЛЕЕ 15

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ГРУНТОВ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1            ¦2            ¦1            ¦2            ¦1

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-13-1    ¦   5-13-2    ¦   5-13-3    ¦   5-13-4    ¦   5-13-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        4.66          5.82          3.33          4.18          2.31

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        2.55          3.19          2.06          2.52          1.52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС         1.35          1.81          1.02          1.34

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                                                 0.62

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ    140401     М-ЧАС         1.67          2.2           1.18          1.62          0.76

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТОВ И СВАЙ ДО

1,5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           1.97          1.97          1.97          1.97          1.97

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           3.42          4.28          2.56          3.21          1.78

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          14.13         18.18         10.96         13.95          8.75

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           3.06          3.89          2.43          3.03          1.72

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          17.55         22.46         13.52         17.16         10.53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ 1 М, КГ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 70

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 10                      ¦ДО 15                      ¦БОЛЕЕ 15

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ГРУНТОВ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1            ¦2            ¦1            ¦2            ¦1

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-13-6    ¦   5-13-7    ¦   5-13-8    ¦   5-13-9    ¦   5-13-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        3.59          4.66          2.67          3.4           1.87

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        2.13          2.59          1.74          2.05          1.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС         1.06          1.39          0.79          1.01

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                                                 0.51

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ    140401     М-ЧАС         1.27          1.66          0.92          1.18          0.59

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТОВ И СВАЙ ДО

1,5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           1.97          1.97          1.97          1.97          1.97

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           2.66          3.44          2.05          2.61          1.44

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          11.42         14.35          8.94         10.9           7.46

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           2.52          3.11          2.01          2.41          1.51

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          14.08         17.79         10.99         13.51          8.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ 1 М, КГ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СВЫШЕ 70

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 10                      ¦ДО 15                      ¦БОЛЕЕ 15

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ГРУНТОВ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1            ¦2            ¦1            ¦2            ¦1

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-13-11   ¦   5-13-12   ¦   5-13-13   ¦   5-13-14   ¦   5-13-15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        2.56          3.26          1.92          2.37          1.36

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        1.68          2             1.37          1.61          1.13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС         0.74          0.97          0.51          0.68

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                                                 0.34

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ    140401     М-ЧАС         0.87          1.14          0.64          0.86          0.43

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТОВ И СВАЙ ДО

1,5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           1.97          1.97          1.97          1.97          1.97

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           1.93          2.46          1.49          1.83          1.04

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           8.53         10.56          6.59          8.15          5.72

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           1.92          2.34          1.53          1.85          1.22

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          10.46         13.02          8.08          9.98          6.76

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-14  КРЕПЛЕНИЕ ШПУНТОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ КОТЛОВАНОВ ПОД ОПОРЫ МОСТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ. 02.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЕРЕВЯННОГО                       ¦СТАЛЬНОГО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              5-14-1              ¦              5-14-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 18.1                               25

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  1.55                               1.72

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020435     М-ЧАС                   0.15                               0.18

СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТОВ, 65 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС                   0.5                                0.65

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     2.53                               2.42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ПРОКАТ ИЗ           (101-1129 ) Т                       0.03                               0.03

УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО

КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ

КРОМКАМИ, ТОЛЩИНОЙ 9-12 ММ СТ3СП

ШВЕЛЛЕРЫ, СТАЛЬ ПОЛУСПОКОЙНАЯ      (101-9414 ) Т                       0.01                               0.03

18ПС, N 16-24

БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ, СТАЛЬ           (101-9416 ) Т                       0.2                                0.17

ПОЛУСПОКОЙНАЯ 18ПС

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1146   Т                       0.008                              0.009

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.69                               5.38

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.4                                0.81

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    14.1                               20.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    10.58                              12.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     1.66                               1.88

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.69                               5.38

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    27.37                              38.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                     7.93                               8.92

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     1.19                               1.34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-15  ПОГРУЖЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ СВАЙ В МОСТОСТРОЕНИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА СВАЙ С НАСАЖИВАНИЕМ БУГЕЛЕЙ И БАШМАКОВ. 02.ЗАГОТОВКА И ПОГРУЖЕНИЕ МАЯЧНЫХ СВАЙ

(ГР.4-8). 03.ЗАГОТОВКА И УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ СХВАТОК (ГР. 4-8). 04.СПЛАЧИВАНИЕ СВАЙ В ПАКЕТЫ

(ГР.2-7). 05.РАЗМЕТКА СВАЙ. 06.ПОГРУЖЕНИЕ И СРЕЗКА ГОЛОВ СВАЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8               ¦16                               ¦4

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДИНОЧНЫХ ИЗ    ¦ПАКЕТНЫХ

¦         ¦         ¦БРЕВЕН          ¦---------------------------------------------------

¦         ¦         ¦                ¦ИЗ БРУСЬЕВ    ¦ИЗ БРЕВЕН     ¦ШПУНТОВЫХ ИЗ БРУСЬЕВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1-2                                           ¦1

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-15-1     ¦     5-15-2   ¦     5-15-3   ¦       5-15-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         6.4             13.7             18.2             19.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.99             0.65             0.9              5.39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ КОПРОВЫЕ БЕЗ ДИЗЕЛЬ-МОЛОТА 140102     М-ЧАС                           0.65             0.9

НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА 1 М3

АГРЕГАТЫ КОПРОВЫЕ БЕЗ ДИЗЕЛЬ-МОЛОТА 140110     М-ЧАС          1.99                                               5.39

НА БАЗЕ ТРАКТОРА 80 (108) КВТ (Л.С.)

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 1,25 Т                140502     М-ЧАС          1.99                                               5.39

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 2,5 Т                 140504     М-ЧАС                           0.65             0.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т              0.0102           0.08             0.0862           0.029

МАССОЙ, КГ 1,8

БРЕВНА ДЛЯ СВАЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ   (102-0002 ) М3             1.05                              1.2              0.31

СООРУЖЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ МОСТОВ,

ДИАМ.22-34 СМ, ДЛ.8,5 М

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛ.4-6,5 М, ШИР.   (102-0030 ) М3                                                                0.06

75-150 ММ ТОЛЩ.100, 125 ММ IУ СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛ.4-6,5 М, ШИР.   (102-0032 ) М3                              1.1                               0.05

75-150 ММ ТОЛЩ.150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА

БРУСЬЯ ШПУНТОВЫЕ                   (102-9150 ) М3                                                                1.1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            2.1              0.97             1.03             0.33

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ            0.32             0.15             0.15             0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            4.84            10.1             13.3             14.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           29.71             9.48            13.11            80.47

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ            3.1              1.01             1.4              8.41

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            2.1              0.97             1.03             0.33

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           36.65            20.55            27.44            95.4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ        РУБ            5.13            40.24            43.36            14.59

ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ            0.51             4.03             4.34             1.46

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4               ¦6                                ¦13

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПАКЕТНЫХ                                          ¦ИЗ ДОСОК

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦ШПУНТОВЫХ ИЗ БРУСЬЕВ                              ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2               ¦1               ¦2               ¦1-2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-15-5     ¦     5-15-6     ¦     5-15-7     ¦     5-15-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        21.8              9.9             12.2             57.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         6.33             2.47             3.5             13.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ КОПРОВЫЕ БЕЗ ДИЗЕЛЬ-МОЛОТА 140110     М-ЧАС          6.33             2.47             3.5             13.8

НА БАЗЕ ТРАКТОРА 80 (108) КВТ (Л.С.)

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 0,5 Т                 140501     М-ЧАС                                                            13.8

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 1,25 Т                140502     М-ЧАС          6.33             2.47             3.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т              0.0476           0.0182           0.0347           0.0491

МАССОЙ, КГ 1,8

БРЕВНА ДЛЯ СВАЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ   (102-0002 ) М3             0.31             0.31             0.31             0.57

СООРУЖЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ МОСТОВ,

ДИАМ.22-34 СМ, ДЛ.8,5 М

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛ.4-6,5 М, ШИР.   (102-0030 ) М3             0.06             0.03             0.03

75-150 ММ ТОЛЩ.100, 125 ММ IУ СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛ.4-6,5 М, ШИР.   (102-0032 ) М3             0.05             0.02             0.02

75-150 ММ ТОЛЩ.150 ММ И БОЛЕЕ

II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛ.4-6,5 М, ШИР.    (102-0056 ) М3                                                                0.09

75-150 ММ ТОЛЩ.32,40 ММ, II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛ.4-6,5 М, ШИР.    (102-0059 ) М3                                                                1.25

75-150 ММ ТОЛЩ.44 ММ И БОЛЕЕ,

I СОРТА

БРУСЬЯ ШПУНТОВЫЕ                   (610-2003 ) М3             1.1              1.1              1.1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.66             0.17             0.42             1.35

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ            0.1              0.03             0.06             0.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           16.6              7.5              9.3             43.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           94.5             36.88            52.26           197.89

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ            9.87             3.85             5.46            21.53

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.66             0.17             0.42             1.35

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          111.76            44.55            61.98           242.34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ        РУБ           23.94             9.15            17.45            24.7

ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ            2.4              0.92             1.75             2.47

ТАБЛИЦА 5-16  ОБСТРОЙКА ДЕРЕВЯННОГО ШПУНТОВОГО РЯДА (ШАПОЧНЫЙ БРУС И ПАРНЫЕ СХВАТКИ НА ШПУНТОВОЙ СТЕНКЕ)

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА И УКЛАДКА ШАПОЧНОГО БРУСА. 02.ПОСТАНОВКА БОЛТОВ И ХОМУТОВ. 03.УСТАНОВКА ПАРНЫХ СХВАТОК.

04.АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ОБСТРОЙКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ДРЕВЕСИНЫ В ДЕЛЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               5-16-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   24.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       2.44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т                                         0.0239

МАССОЙ, КГ 1,8

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0032 ) М3                                        1.05

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ

И БОЛЕЕ II СОРТА

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1146   Т                                         0.015

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       2.43

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      17.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       2.44

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.73

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       2.43

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      22.27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      26.89

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       3.43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-17  УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ПОДМОСТЕЙ ПОД КОПЕР

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ. 02.СПЛАЧИВАНИЕ И РАЗБОРКА ПЛОТОВ ИЗ БРЕВЕН (ГР. 2).

03.УСТРОЙСТВО ПОДМОСТЕЙ. 04.УСТАНОВКА ДИАГОНАЛЬНЫХ СХВАТОК. 05.РАЗБОРКА ПОДМОСТЕЙ С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ СВАЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ДРЕВЕСИНЫ В ДЕЛЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПОД ОПОРЫ МОСТОВ                 ¦В КОТЛОВАНЕ ПРИ ГЛУБИНЕ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА СУШЕ         ¦НА ВОДЕ         ¦3               ¦5

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-17-1     ¦     5-17-2     ¦     5-17-3     ¦     5-17-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        24               20.2             23.5             21.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.07             0.82             0.77             0.64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ КОПРОВЫЕ БЕЗ               140110     М-ЧАС          1.07             0.82             0.77             0.64

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТА НА БАЗЕ ТРАКТОРА

80 (108) КВТ (Л.С.)

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 1,25 Т                140502     М-ЧАС          1.07             0.82             0.77             0.64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ       101-0179   Т              0.001            0.001            0.001            0.001

ГОЛОВКОЙ, ММ: 1,6Х50

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т              0.0012           0.001            0.0011           0.0009

МАССОЙ, КГ 1,8

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГДЫЕ ХВОЙНЫХ      (102-0008 ) М3             0.29             0.27             0.34             0.32

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ      (102-0011 ) М3                                               0.02             0.04

ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ

20-24 СМ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0057 ) М3             0.14             0.11             0.07             0.07

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32,40 ММ, III СОРТА

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1146   Т              0.005            0.004            0.003            0.004

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.53             3.42             0.4              0.33

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.08             0.51             0.06             0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           17.9             14.9             17.6             16.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           15.98            12.24            11.5              9.55

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            1.67             1.28             1.2              1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.53             3.42             0.4              0.33

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           34.41            30.56            29.5             26.18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            6.04             4.95             4                4.9

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.84             0.68             0.55             0.68

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-18  ПОГРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ-КОЛОНН

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗМЕТКА СВАЙ-КОЛОНН ПО ДЛИНЕ. 02.ПОДАЧА СВАЙ-КОЛОНН К МЕСТУ ПОГРУЖЕНИЯ. 03.ПЕРЕСТАНОВКА

КОНДУКТОРА С ПРИГРУЗКОЙ. 04.ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ-КОЛОНН С ВЫВЕРКОЙ И ВЫПРАВКОЙ ПОЛОЖЕНИЯ. 05.СМЕНА

НАГОЛОВНИКОВ И ВКЛАДЫШЕЙ. 06.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВАЕБОЙНОГО АГРЕГАТА К ОЧЕРЕДНОЙ СВАЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СВАЙ-КОЛОНН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ГЛУБИНУ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3                                ¦4

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦1               ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-18-1     ¦     5-18-2     ¦     5-18-3     ¦     5-18-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         4                4.29             4.22             4.64

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.7              2.73             2.7              2.86

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ КОПРОВЫЕ БЕЗ               140101     М-ЧАС          1.41             1.42             1.41             1.55

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТА НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА

0,65 М3

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 1,8 Т                 140503     М-ЧАС          1.41             1.42             1.41             1.55

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            3.92             3.96             3.92             3.96

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3             1.01             1.03             1.01             1.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           12.85            13.71            13.54            14.58

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.93             2.06             2.03             2.19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            3.13             3.35             3.31             3.55

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           24.72            24.9             24.72            26.82

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            3.38             3.41             3.38             3.61

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           12.85            13.71            13.54            14.58

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           40.7             41.96            41.57            44.95

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ГЛУБИНУ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4                                ¦6

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦1               ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-18-5     ¦     5-18-6     ¦     5-18-7     ¦     5-18-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         2.87             3.14             3.33             3.66

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.06             2.08             2.19             2.31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ КОПРОВЫЕ БЕЗ               140101     М-ЧАС          1.07             1.09             1.2              1.32

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТА НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА

0,65 М3

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 2,5 Т                 140504     М-ЧАС          1.07             1.09             1.2              1.32

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            3                3.01             3                3.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3             1.01             1.03             1.01             1.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            9.47            10.29            10.17            11.46

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.42             1.54             1.53             1.72

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            2.24             2.45             2.6              2.87

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           19.55            19.87            21.56            23.43

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            2.57             2.6              2.77             2.96

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            9.47            10.29            10.17            11.46

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           31.26            32.61            34.33            37.76

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-19  ПОГРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ-КОЛОНН

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗМЕТКА СВАЙ-КОЛОНН ПО ДЛИНЕ. 02.ПОДАЧА СВАЙ-КОЛОНН К МЕСТУ ПОГРУЖЕНИЯ. 03.ПЕРЕСТАНОВКА

КОНДУКТОРА С ПРИГРУЗКОЙ. 04.ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ-КОЛОНН С ВЫВЕРКОЙ И ВЫПРАВКОЙ ПОЛОЖЕНИЯ. 05.СМЕНА

НАГОЛОВНИКОВ И ВКЛАДЫШЕЙ. 06.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВАЕБОЙНОГО АГРЕГАТА К ОЧЕРЕДНОЙ СВАЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СВАЙ-КОЛОНН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ГЛУБИНУ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3                                ¦4

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦1               ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-19-1     ¦     5-19-2     ¦     5-19-3     ¦     5-19-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         4                4.29             4.22             4.64

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.7              2.73             2.7              2.86

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОПРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ ДЛЯ СВАЙ ДЛИНОЙ    140201     М-ЧАС          1.41             1.42             1.41             1.55

ДО 12 М

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 1,8 Т                 140503     М-ЧАС          1.41             1.42             1.41             1.55

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            3.92             3.96             3.92             3.96

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3             1.01             1.03             1.01             1.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           12.9             13.76            13.52            14.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.94             2.06             2.03             2.12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            3.13             3.35             3.31             3.55

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           24.3             24.48            24.3             26.36

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            3.38             3.41             3.38             3.61

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           12.9             13.76            13.52            14.14

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           40.33            41.59            41.13            44.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ГЛУБИНУ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4                                ¦6

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦1               ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-19-5     ¦     5-19-6     ¦     5-19-7     ¦     5-19-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         2.87             3.14             3.33             3.66

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.06             2.08             2.19             2.31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОПРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ ДЛЯ СВАЙ ДЛИНОЙ    140201     М-ЧАС          1.07             1.09             1.2              1.32

ДО 12 М

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 2,5 Т                 140504     М-ЧАС          1.07             1.09             1.2              1.32

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            3                3.01             3                3.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3             1.01             1.03             1.01             1.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            8.73            10.35            10.24            11.46

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.31             1.55             1.54             1.72

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            2.24             2.45             2.6              2.87

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           19.23            19.54            21.2             23.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            2.57             2.6              2.77             2.96

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            8.73            10.35            10.24            11.46

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           30.2             32.34            34.04            37.37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-20  ПОГРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ-КОЛОНН

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗМЕТКА СВАЙ-КОЛОНН ПО ДЛИНЕ. 02.ПОДАЧА СВАЙ-КОЛОНН К МЕСТУ ПОГРУЖЕНИЯ. 03.ПЕРЕСТАНОВКА

КОНДУКТОРА С ПРИГРУЗКОЙ. 04.ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ-КОЛОНН С ВЫВЕРКОЙ И ВЫПРАВКОЙ ПОЛОЖЕНИЯ. 05.СМЕНА

НАГОЛОВНИКОВ И ВКЛАДЫШЕЙ. 06.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВАЕБОЙНОГО АГРЕГАТА К ОЧЕРЕДНОЙ СВАЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СВАЙ-КОЛОНН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦10

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ГЛУБИНУ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6                    ¦7                    ¦8

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-20-1  ¦  5-20-2  ¦  5-20-3  ¦  5-20-4  ¦  5-20-5  ¦  5-20-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.56       2.77       2.98       3.49       3.44       4.15

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.79       1.9        2.02       2.26       2.24       2.58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ КОПРОВЫЕ БЕЗ               140101     М-ЧАС       0.78       0.87       0.99       1.23       1.21       1.55

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТА НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА

0,65 М3

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 2,5 Т                 140504     М-ЧАС       0.78       0.87       0.99       1.23       1.21       1.55

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         3.07       3.13       3.12       3.13       3.12       3.13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3          1.01       1.02       1.01       1.02       1.01       1.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         6.7        7.5        7.19       8.26       7.6        8.87

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1          1.13       1.08       1.24       1.14       1.33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.96       2.13       2.29       2.69       2.65       3.22

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        15.14      16.58      18.44      22.16      21.84      27.11

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         2.14       2.3        2.48       2.86       2.83       3.36

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         6.7        7.5        7.19       8.26       7.6        8.87

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        23.8       26.21      27.92      33.11      32.09      39.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ГЛУБИНУ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6                    ¦8                    ¦10

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-20-7  ¦  5-20-8  ¦  5-20-9  ¦ 5-20-10  ¦ 5-20-11  ¦ 5-20-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.18       2.44       2.74       3.26       3.22       4.31

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.57       1.65       1.79       2.05       2.02       2.42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ КОПРОВЫЕ БЕЗ               140102     М-ЧАС       0.68       0.75       0.9        1.15       1.13       1.52

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТА НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА

1 М3

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 2,5 Т                 140504     М-ЧАС       0.68       0.75       0.9        1.15       1.13       1.52

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2.71       2.72       2.71       2.72       2.71       2.72

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3          1.01       1.02       1.01       1.02       1.01       1.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         5.65       6.39       6.08       7.04       6.94       8.02

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.85       0.96       0.91       1.06       1.04       1.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.72       1.86       2.11       2.52       2.49       3.35

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        12.61      13.65      15.82      19.48      19.18      24.87

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.87       1.99       2.21       2.61       2.57       3.19

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         5.65       6.39       6.08       7.04       6.94       8.02

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        19.98      21.9       24.01      29.04      28.61      36.24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-21  ПОГРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ-КОЛОНН

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗМЕТКА СВАЙ-КОЛОНН ПО ДЛИНЕ. 02.ПОДАЧА СВАЙ-КОЛОНН К МЕСТУ ПОГРУЖЕНИЯ. 03.ПЕРЕСТАНОВКА

КОНДУКТОРА С ПРИГРУЗКОЙ. 04.ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ-КОЛОНН С ВЫВЕРКОЙ И ВЫПРАВКОЙ ПОЛОЖЕНИЯ. 05.СМЕНА

НАГОЛОВНИКОВ И ВКЛАДЫШЕЙ. 06.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВАЕБОЙНОГО АГРЕГАТА К ОЧЕРЕДНОЙ СВАЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СВАЙ-КОЛОНН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦10

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ГЛУБИНУ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6                    ¦7                    ¦8

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-21-1  ¦  5-21-2  ¦  5-21-3  ¦  5-21-4  ¦  5-21-5  ¦  5-21-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.56       2.77       2.98       3.49       3.44       4.15

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.79       1.9        2.02       2.26       2.24       2.58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОПРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ ДЛЯ СВАЙ ДЛИНОЙ    140201     М-ЧАС       0.78       0.87       0.99       1.23       1.21       1.55

ДО 12 М

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 2,5 Т                 140504     М-ЧАС       0.78       0.87       0.99       1.23       1.21       1.55

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         3.07       3.13       3.12       3.13       3.12       3.13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3          1.01       1.02       1.01       1.02       1.01       1.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         6.77       7.5        7.19       8.26       7.6        8.87

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.02       1.13       1.08       1.24       1.14       1.33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.96       2.13       2.29       2.69       2.65       3.22

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        14.9       16.32      18.14      21.79      21.48      26.65

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         2.14       2.3        2.48       2.86       2.83       3.36

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         6.77       7.5        7.19       8.26       7.6        8.87

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        23.63      25.95      27.62      32.74      31.73      38.74

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ГЛУБИНУ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6                    ¦8                    ¦10

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-21-7  ¦  5-21-8  ¦  5-21-9  ¦ 5-21-10  ¦ 5-21-11  ¦ 5-21-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.18       2.44       2.74       3.26       3.22       4.31

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.57       1.65       1.88       2.05       2.02       2.42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОПРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ ДЛЯ СВАЙ ДЛИНОЙ    140201     М-ЧАС       0.68       0.75       0.99       1.15       1.13       1.52

ДО 12 М

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 2,5 Т                 140504     М-ЧАС       0.68       0.75       0.99       1.15       1.13       1.52

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2.71       2.72       2.71       2.72       2.71       2.72

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3          1.01       1.02       1.01       1.02       1.01       1.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         5.65       6.39       6.08       7.04       6.94       8.02

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.85       0.96       0.91       1.06       1.04       1.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.72       1.86       2.11       2.52       2.49       3.35

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        13.02      14.1       17.73      20.16      19.86      25.78

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.87       1.99       2.35       2.61       2.57       3.19

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         5.65       6.39       6.08       7.04       6.94       8.02

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        20.39      22.35      25.92      29.72      29.29      37.15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-22  ПОГРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ-КОЛОНН

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗМЕТКА СВАЙ-КОЛОНН ПО ДЛИНЕ. 02.ПОДАЧА СВАЙ-КОЛОНН К МЕСТУ ПОГРУЖЕНИЯ. 03.ПЕРЕСТАНОВКА

КОНДУКТОРА С ПРИГРУЗКОЙ. 04.ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ-КОЛОНН С ВЫВЕРКОЙ И ВЫПРАВКОЙ ПОЛОЖЕНИЯ. 05.СМЕНА

НАГОЛОВНИКОВ И ВКЛАДЫШЕЙ. 06.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВАЕБОЙНОГО АГРЕГАТА К ОЧЕРЕДНОЙ СВАЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СВАЙ-КОЛОНН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦14                                                         ¦16

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ГЛУБИНУ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8                  ¦10                 ¦12                 ¦8

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1        ¦2        ¦1        ¦2        ¦1        ¦2        ¦1

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 5-22-1  ¦ 5-22-2  ¦ 5-22-3  ¦ 5-22-4  ¦ 5-22-5  ¦ 5-22-6  ¦ 5-22-7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.94      2.26      2.24      2.92      2.44      3.27      1.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.29      1.4       1.43      1.77      1.51      1.88      1.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ КОПРОВЫЕ БЕЗ               140103     М-ЧАС       0.58      0.68      0.72      1.05      0.8       1.16      0.55

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТА НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА

1,25 М3

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 3,5 Т                 140505     М-ЧАС       0.58      0.68      0.72      1.05      0.8       1.16      0.55

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2.15      2.17      2.15      2.17      2.15      2.17      1.97

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3          1.01      1.02      1.01      1.02      1.01      1.02      1.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         3.86      4.46      4.39      5.08      4.84      5.95      3.46

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.58      0.67      0.66      0.76      0.73      0.89      0.52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.46      1.72      1.71      2.24      1.86      2.46      1.36

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        11.09     12.65     13.24     18.35     14.48     20.04     10.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.54      1.71      1.76      2.29      1.89      2.46      1.45

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         3.86      4.46      4.39      5.08      4.84      5.95      3.46

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        16.41     18.83     19.34     25.67     21.18     28.45     15.27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦16

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ГЛУБИНУ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8        ¦10                 ¦12                 ¦14

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2        ¦1        ¦2        ¦1        ¦2        ¦1        ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 5-22-8  ¦ 5-22-9  ¦ 5-22-10 ¦ 5-22-11 ¦ 5-22-12 ¦ 5-22-13 ¦ 5-22-14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.12      1.96      2.55      2.12      2.78      2.42      3.11

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.35      1.27      1.56      1.35      1.66      1.5       1.82

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ КОПРОВЫЕ БЕЗ               140103     М-ЧАС       0.7       0.62      0.91      0.7       1.01      0.85      1.17

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТА НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА

1,25 М3

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 3,5 Т                 140505     М-ЧАС       0.7       0.62      0.91      0.7       1.01      0.85      1.17

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.97      1.97      1.97      1.97      1.97      1.97      1.97

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3          1.02      1.01      1.02      1.01      1.02      1.01      1.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         4.03      3.82      4.46      4.17      5.17      4.71      6.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.6       0.57      0.67      0.63      0.78      0.71      0.91

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.61      1.49      1.96      1.7       2.14      1.85      2.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        12.76     11.52     15.99     12.76     17.53     15.07     20

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.68      1.56      2.01      1.68      2.17      1.92      2.42

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         4.03      3.82      4.46      4.17      5.17      4.71      6.08

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        18.4      16.83     22.41     18.63     24.84     21.63     28.48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-23  ПОГРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ-КОЛОНН

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗМЕТКА СВАЙ-КОЛОНН ПО ДЛИНЕ. 02.ПОДАЧА СВАЙ-КОЛОНН К МЕСТУ ПОГРУЖЕНИЯ. 03.ПЕРЕСТАНОКА КОНДУКТОРА

С ПРИГРУЗКОЙ. 04.ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ-КОЛОНН С ВЫВЕРКОЙ И ВЫПРАВКОЙ ПОЛОЖЕНИЯ. 05.СМЕНА НАГОЛОВНИКОВ И

ВКЛАДЫШЕЙ. 06.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВАЕБОЙНОГО АГРЕГАТА К ОЧЕРЕДНОЙ СВАЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СВАЙ-КОЛОНН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦14                                                         ¦16

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ГЛУБИНУ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8                  ¦10                 ¦12                 ¦8

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1        ¦2        ¦1        ¦2        ¦1        ¦2        ¦1

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 5-23-1  ¦ 5-23-2  ¦ 5-23-3  ¦ 5-23-4  ¦ 5-23-5  ¦ 5-23-6  ¦ 5-23-7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.94      2.26      2.24      2.92      2.44      3.27      1.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.29      1.4       1.43      1.77      1.51      1.88      1.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОПРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ ДЛЯ СВАЙ ДЛИНОЙ    140202     М-ЧАС       0.58      0.68      0.72      1.05      0.8       1.16      0.55

ДО 20 М

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 3,5 Т                 140505     М-ЧАС       0.58      0.68      0.72      1.05      0.8       1.16      0.55

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2.15      2.17      2.15      2.17      2.15      2.17      1.97

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3          1.01      1.02      1.01      1.02      1.01      1.02      1.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         3.86      4.46      4.39      5.08      4.84      5.95      3.46

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.58      0.67      0.66      0.76      0.73      0.89      0.52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.46      1.72      1.71      2.24      1.86      2.46      1.36

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        13.81     15.84     16.63     23.29     18.24     25.49     13.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.54      1.71      1.76      2.29      1.89      2.46      1.45

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         3.86      4.46      4.39      5.08      4.84      5.95      3.46

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        19.13     22.02     22.73     30.61     24.94     33.9      17.86

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦16

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ГЛУБИНУ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦8        ¦10                 ¦12                 ¦14

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2        ¦1        ¦2        ¦1        ¦2        ¦1        ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 5-23-8  ¦ 5-23-9  ¦ 5-23-10 ¦ 5-23-11 ¦ 5-23-12 ¦ 5-23-13 ¦ 5-23-14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.12      1.96      2.55      2.12      2.78      2.42      3.11

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.35      1.27      1.56      1.35      1.66      1.5       1.82

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОПРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ ДЛЯ СВАЙ ДЛИНОЙ    140202     М-ЧАС       0.7       0.62      0.91      0.7       1.01      0.85      1.17

ДО 20 М

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 3,5 Т                 140505     М-ЧАС       0.7       0.62      0.91      0.7       1.01      0.85      1.17

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.97      1.97      1.97      1.97      1.97      1.97      1.97

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3          1.02      1.01      1.02      1.01      1.02      1.01      1.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         4.03      4.03      4.46      4.17      5.17      4.71      6.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.6       0.6       0.67      0.63      0.78      0.71      0.91

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.61      1.49      1.96      1.7       2.14      1.85      2.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        16.05     14.44     20.27     16.05     22.28     19.07     25.5

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.68      1.56      2.01      1.68      2.17      1.92      2.42

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         4.03      4.03      4.46      4.17      5.17      4.71      6.08

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        21.69     19.96     26.69     21.92     29.59     25.63     33.98

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-24  ПОГРУЖЕНИЕ БЕЗРОСТВЕРКОВЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗМЕТКА СВАЙ ПО ДЛИНЕ. 02.ПОДАЧА СВАЙ К МЕСТУ ПОГРУЖЕНИЯ. 03.ПЕРЕСТАНОВКА КОНДУКТОРА С

ПРИГРУЗКОЙ. 04.ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ С ВЫВЕРКОЙ И ВЫПРАВКОЙ ПОЛОЖЕНИЯ. 05.СМЕНА НАГОЛОВНИКОВ И ВКЛАДЫШЕЙ.

06.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВАЕСБОЙНОГО АГРЕГАТА К ОЧЕРЕДНОЙ СВАЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6                                ¦8

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦1               ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-24-1     ¦     5-24-2     ¦     5-24-3     ¦     5-24-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         4.89             5.38             4.66             5.78

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.95             3.28             2.83             3.36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ КОПРОВЫЕ БЕЗ               140101     М-ЧАС          1.66             1.97             1.84             2.37

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТА НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА

0,65 М3

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 1,8 Т                 140503     М-ЧАС          1.66             1.97

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 2,5 Т                 140504     М-ЧАС                                            1.84             2.37

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            3.92             3.96             3                3.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3             1.01             1.03             1.01             1.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           13.37            15.1             11.46            13.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            2.01             2.26             1.72             2.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            3.82             4.2              3.66             4.55

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           28.4             33.01            31.47            39.67

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            3.77             4.26             3.77             4.6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           13.37            15.1             11.46            13.62

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           45.59            52.31            46.59            57.84

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12                               ¦16

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦1               ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-24-5     ¦     5-24-6     ¦     5-24-7     ¦     5-24-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         3.65             5.05             2.65             3.48

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.44             2.99             1.54             1.94

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ КОПРОВЫЕ БЕЗ               140102     М-ЧАС          1.48             2.02

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТА НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА

1 М3

АГРЕГАТЫ КОПРОВЫЕ БЕЗ               140103     М-ЧАС                                            0.92             1.32

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТА НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА

1,25 М3

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 2,5 Т                 140504     М-ЧАС          1.48             2.02

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 3,5 Т                 140505     М-ЧАС                                            0.92             1.32

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            2.9              2.93             1.87             1.87

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3             1.01             1.02             1.01             1.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            8.2              9.88             5.83             7.54

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.23             1.48             0.87             1.13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            2.82             3.94             2.02             2.68

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           24.46            32.37            16.04            22.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            3.18             4.03             2                2.62

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            8.2              9.88             5.83             7.54

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           35.48            46.19            23.89            32.43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-25  ПОГРУЖЕНИЕ БЕЗРОСТВЕРКОВЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗМЕТКА СВАЙ ПО ДЛИНЕ. 02.ПОДАЧА СВАЙ К МЕСТУ ПОГРУЖЕНИЯ. 03.ПЕРЕСТАНОВКА КОНДУКТОРА С

ПРИГРУЗКОЙ. 04.ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ С ВЫВЕРКОЙ И ВЫПРАВКОЙ ПОЛОЖЕНИЯ. 05.СМЕНА НАГОЛОВНИКОВ И ВКЛАДЫШЕЙ.

06.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВАЕБОЙНОГО АГРЕГАТА К ОЧЕРЕДНОЙ СВАЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6                                ¦8

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦1               ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-25-1     ¦     5-25-2     ¦     5-25-3     ¦     5-25-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         4.89             5.38             4.66             5.78

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.95             3.28             2.83             3.36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОПРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ ДЛЯ СВАЙ ДЛИНОЙ    140201     М-ЧАС          1.66             1.97             1.84             2.37

ДО 12 М

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 1,8 Т                 140503     М-ЧАС          1.66             1.97

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 2,5 Т                 140504     М-ЧАС                                            1.84             2.37

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            3.92             3.96             3                3.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3             1.01             1.03             1.01             1.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           13.39            15.13            11.46            13.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            2.01             2.27             1.72             2.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            3.82             4.2              3.66             4.55

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           27.9             32.42            30.92            38.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            3.77             4.26             3.77             4.6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           13.39            15.13            11.46            13.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           45.11            51.75            46.04            57.15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12                               ¦16

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦1               ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-25-5     ¦     5-25-6     ¦     5-25-7     ¦     5-25-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         3.65             5.05             2.65             3.48

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.44             2.99             1.54             1.94

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОПРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ ДЛЯ СВАЙ ДЛИНОЙ    140201     М-ЧАС          1.48             2.02

ДО 12 М

КОПРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ ДЛЯ СВАЙ ДЛИНОЙ    140202     М-ЧАС                                            0.92             1.32

ДО 20 М

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 2,5 Т                 140504     М-ЧАС          1.48             2.02

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 3,5 Т                 140505     М-ЧАС                                            0.92             1.32

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            2.9              2.93             1.87             1.87

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3             1.01             1.02             1.01             1.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            8.2              9.88             5.83             7.54

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ            1.23             1.48             0.87             1.13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            2.82             3.94             2.02             2.68

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           25.35            33.58            20.37            28.42

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ            3.18             4.03             2                2.62

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            8.2              9.88             5.83             7.54

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           36.37            47.4             28.22            38.64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-26  УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАСАДОК-СТАКАНОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РЫТЬЕ ЯМ ДЛЯ НАСАДОК С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЗАСЫПКОЙ ЗАСТЕННОГО ПРОСТРАНСТВА. 02.УСТАНОВКА НАСАДОК-СТАКАНОВ.

03.ЗАПОЛНЕНИЕ НАСАДОК-СТАКАНОВ БЕТОНОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 НАСАДКУ-СТАКАН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               5-26-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    4.94

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС                                     0.52

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0037 ) М3                                        П

МАРКИ 200 МРЗ 75

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3                                        П

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       3.26

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       3.85

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                                       0.67

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       7.11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-27  ПОГРУЖЕНИЕ ОДИНОЧНЫХ СОСТАВНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА КОПРА. 02.ПОГРУЖЕНИЕ ОСНОВНОЙ СВАИ. 03.СТЫКОВКА ДОБОРНОЙ СВАИ С ОСНОВНОЙ.

04.УСТРОЙСТВО СТЫКОВОГО СОЕДИНЕНИЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЕГО. 05.ПОГРУЖЕНИЕ СОСТАВНОЙ СВАИ С ВЫРАВНИВАНИЕМ

ПРИ ПОГРУЖЕНИИ. 06.УСТАНОВКА, ЗАКРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ ХОМУТОВ И НАГОЛОВНИКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СОСТАВНЫХ СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 20                            ¦СВЫШЕ 20

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦1               ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-27-1     ¦     5-27-2     ¦     5-27-3     ¦     5-27-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         4.26             4.7              3.58             4.06

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         3.65             4.07             3.79             4.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОПРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С               140301     М-ЧАС          2.2              2.44             1.86             2.11

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ 2,5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            4.41             4.93             5.84             5.84

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТЫКА  (113-9050 ) Т              П                П                П                П

ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ                   (207-9001 ) Т              П                П                П                П

СВАИ Ж/Б                           (440-9132 ) М3             1.01             1.02             1.01             1.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           10.21            12.41             9.62             9.62

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ            1.53             1.86             1.44             1.44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            3.43             3.78             2.88             3.27

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           35.21            39.09            31.88            35.38

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ            4.51             5.02             4.45             4.81

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           10.21            12.41             9.62             9.62

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           48.85            55.28            44.38            48.27

ТАБЛИЦА 5-28  УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ В СУХИХ УСТОЙЧИВЫХ ГРУНТАХ С БУРЕНИЕМ СКВАЖИН ВРАЩАТЕЛЬНЫМ (КОВШОВЫМ) СПОСОБОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ К МЕСТУ БУРЕНИЯ ОЧЕРЕДНОЙ СКВАЖИНЫ. 02.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ

НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОНДУКТОРА. 03.БУРЕНИЕ СТВОЛА. 04.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИСКРИВЛЕНИЯ СКВАЖИНЫ. 05.УДАЛЕНИЕ

ВЫБУРЕННОГО ГРУНТА. 06.УСТАНОВКА АРМАТУРНОГО КАРКАСА. 07.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ БЕТОНОЛИТНЫХ ТРУБ И

БУНКЕРА. 08.БЕТОНИРОВАНИЕ СТВОЛА И ГОЛОВЫ СВАИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КОНСТРУКТИВНОГО ОБЪЕМА СВАИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1000                             ¦1200

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ М, ДО:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12              ¦24              ¦12              ¦24

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ 1-3 ГРУПП

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-28-1     ¦     5-28-2     ¦     5-28-3     ¦     5-28-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         1.2              1.29             0.97             1.05

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.71             0.82             0.55             0.61

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС          0.36             0.4              0.32             0.34

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ: ДЛЯ БУРЕНИЯ      140602     М-ЧАС          0.22             0.28             0.17             0.21

СКВАЖИН ПОД СВАИ КОВШОВОГО БУРЕНИЯ

ГЛУБИНОЙ ДО 24 М ДИАМЕТРОМ ДО

1200 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.39             0.41             0.17             0.18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО   (101-1305 ) Т              0.14             0.14             0.14             0.14

НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ, МАРКИ:

400

КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ                 (204-9120 ) Т              П                П                П                П

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0037 ) М3             1.14             1.14             1.14             1.14

МАРКИ 200 МРЗ 75

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            4.53             2.86             3.37             2.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.68             0.43             0.51             0.33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            0.91             1.02             0.74             0.83

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            4.96             5.88             3.95             4.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.87             1.02             0.69             0.77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            4.53             2.86             3.37             2.17

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           10.4              9.76             8.06             7.52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-29  УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ С БУРЕНИЕМ СКВАЖИН ВРАЩАТЕЛЬНЫМ (ШНЕКОВЫМ) СПОСОБОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ К МЕСТУ БУРЕНИЯ ОЧЕРЕДНОЙ СКВАЖИНЫ. 02.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ

НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОНДУКТОРА. 03.БУРЕНИЕ СТВОЛА И УШИРЕНИЯ (ГРАФЫ 7-12). 04.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИСКРИВЛЕНИЯ

СКВАЖИНЫ. 05.УДАЛЕНИЕ ВЫБУРЕННОГО ГРУНТА. 06.УСТАНОВКА АРМАТУРНОГО КАРКАСА. 07.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

БЕТОНОЛИТНЫХ ТРУБ И БУНКЕРА. 08.БЕТОНИРОВАНИЕ СТВОЛА, УШИРЕНИЯ (ГРАФЫ 7-12) И ГОЛОВЫ СВАИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КОНСТРУКТИВНОГО ОБЪЕМА СВАИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1                    ¦2 ГРУППЫ             ¦3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛЯ СВАЙ ДИАМЕТРОМ ДО 600 ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12        ¦24        ¦12        ¦24        ¦12        ¦24

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-29-1  ¦  5-29-2  ¦  5-29-3  ¦  5-29-4  ¦  5-29-5  ¦  5-29-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.66       2.13       1.96       2.49       2.32       2.81

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.78       2.88       2.92       3.05       3.1        3.23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС       0.47       0.36       0.47       0.36       0.47       0.36

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ: ДЛЯ БУРЕНИЯ      140604     М-ЧАС       0.33       0.52       0.47       0.69       0.65       0.87

СКВАЖИН ПОД СВАИ ШНЕКОВОГО БУРЕНИЯ

ГЛУБИНОЙ ДО 30 М ДИАМЕТРОМ ДО

600 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         6          6.07       6          6.07       6          6.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО   (101-1305 ) Т           0.14       0.14       0.14       0.14       0.14       0.14

НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ, МАРКИ:

400

КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ                 (204-9120 ) Т           П          П          П          П          П          П

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0037 ) М3          1.14       1.14       1.14       1.14       1.14       1.14

МАРКИ 200 МРЗ 75

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        17.36      11.01      17.36      11.01      17.36      11.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.6        1.65       2.6        1.65       2.6        1.65

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.27       1.77       1.55       2.12       1.79       2.27

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        13.4       15.45      15.34      17.81      17.85      20.31

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         2.83       2.94       3          3.15       3.23       3.38

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        17.36      11.01      17.36      11.01      17.36      11.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        32.03      28.23      34.25      30.94      37         33.59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1                    ¦2                    ¦3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛЯ СВАЙ ДИАМЕТРОМ 600/1600 ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12        ¦24        ¦12        ¦24        ¦12        ¦24

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-29-7  ¦  5-29-8  ¦  5-29-9  ¦ 5-29-10  ¦ 5-29-11  ¦ 5-29-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.6        2.05       1.84       2.37       2.08       2.69

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.62       2.78       2.83       2.99       3.09       3.22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС       0.43       0.35       0.43       0.35       0.43       0.35

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ: ДЛЯ БУРЕНИЯ      140604     М-ЧАС       0.59       0.64       0.8        0.85       1.06       1.08

СКВАЖИН ПОД СВАИ ШНЕКОВОГО БУРЕНИЯ

ГЛУБИНОЙ ДО 30 М ДИАМЕТРОМ ДО

600 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         4.85       5.44       4.85       5.44       4.85       5.44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО   (101-1305 ) Т           0.14       0.14       0.14       0.14       0.14       0.14

НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ, МАРКИ:

400

КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ                 (204-9120 ) Т           П          П          П          П          П          П

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0037 ) М3          1.14       1.14       1.14       1.14       1.14       1.14

МАРКИ 200 МРЗ 75

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        13.89       9.77      13.89       9.77      13.89       9.77

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.08       1.47       2.08       1.47       2.08       1.47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.22       1.64       1.4        1.9        1.64       2.01

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        15.62      16.43      18.54      19.35      22.15      22.54

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         2.74       2.89       3.01       3.15       3.34       3.44

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        13.89       9.77      13.89       9.77      13.89       9.77

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        30.73      27.84      33.83      31.02      37.68      34.32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-30  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ ДИАМЕТРОМ ДО 630 ММ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СПУСК И ПОДЪЕМ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА В СКВАЖИНЕ. 02.ПРОХОДКА СКВАЖИН С ОЧИСТКОЙ ЗАБОЯ ОТ

РАЗБУРИВАЕМОЙ ПОРОДЫ. 03.ОЧИСТКА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ. 04.УСТАНОВКА АРМОКАРКАСОВ. 05.УКЛАДКА БЕТОНА И

УХОД ЗА НИМ. 06.КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ТРУБАМИ. 07.ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРУБ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КОНСТРУКТИВНОГО ОБЪЕМА СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1-2       ¦3         ¦4         ¦5         ¦6         ¦7

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-30-1  ¦  5-30-2  ¦  5-30-3  ¦  5-30-4  ¦  5-30-5  ¦  5-30-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      7.72      13.4       24.8       44.3       72         97

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      5.78      10.01      18.46      32.98      53.44      72.43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС       1.4        2.43       4.5        8.02      13         17.6

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100305     М-ЧАС       2.8        4.87       9         16         26         35.2

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ НА

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ГЛУБИНА БУРЕНИЯ

ДО 300 М,

Г/П ИНСТРУМЕН. БАРАБАНА 5 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ     140411     М-ЧАС       1.4        2.43       4.5        8.02      13         17.6

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         3.39       5.79      10.52      19.13      30.79      41.92

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ОБСАДНЫЕ            (103-9080 ) М           П          П          П          П          П          П

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т           П          П          П          П          П          П

БЕТОН                              (401-9001 ) М3          П          П          П          П          П          П

ВОДА                               (411-1002 ) М3          3          3          3          3          3          3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         7.02       7.64       8.78      10.73      14.76      22.57

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.05       1.15       1.32       1.61       2.21       3.39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         6.11      10.6       19.6       35         57         77

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        49.42      85.78     158.48     282.45     458.23     620.61

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         6.92      11.98      22.11      39.46      63.97      86.67

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         7.02       7.64       8.78      10.73      14.76      22.57

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        62.55     104.02     186.86     328.18     529.99     720.18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-31  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ ДИАМЕТРОМ ДО 720 ММ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СПУСК И ПОДЪЕМ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА В СКВАЖИНЕ. 02.ПРОХОДКА СКВАЖИН С ОЧИСТКОЙ ЗАБОЯ ОТ

РАЗБУРИВАЕМОЙ ПОРОДЫ. 03.ОЧИСТКА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ. 04.УСТАНОВКА АРМОКАРКАСОВ. 05.УКЛАДКА БЕТОНА И

УХОД ЗА НИМ. 06.КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ТРУБАМИ. 07.ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРУБ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КОНСТРУКТИВНОГО ОБЪЕМА СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1-2       ¦3         ¦4         ¦5         ¦6         ¦7

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-31-1  ¦  5-31-2  ¦  5-31-3  ¦  5-31-4  ¦  5-31-5  ¦  5-31-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      5.59      10.3       19.4       35.6       58         79

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      4.16       7.66      14.29      26.43      43.05      58.68

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС       1.01       1.86       3.51       6.47      10.5       14.3

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100305     М-ЧАС       2.03       3.73       7.03      12.9       21         28.6

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ НА

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ГЛУБИНА БУРЕНИЯ

ДО 300 М,

Г/П ИНСТРУМЕН. БАРАБАНА 5 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ     140411     М-ЧАС       1.01       1.86       3.51       6.47      10.5       14.3

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2.4        4.44       7.86      14.93      24.5       33.54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ОБСАДНЫЕ            (103-9080 ) М           П          П          П          П          П          П

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т           П          П          П          П          П          П

БЕТОН                              (401-9001 ) М3          П          П          П          П          П          П

ВОДА                               (411-1002 ) М3          3          3          3          3          3          3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         6.87       7.37       8.23       9.86      12.2       14.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.03       1.11       1.23       1.48       1.83       2.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         4.42       8.13      15.3       28.2       46.8       62

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        37.67      69.32     130.2      239.91     390.22     531.61

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         4.98       9.18      17.15      31.68      51.56      70.26

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         6.87       7.37       8.23       9.86      12.2       14.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        48.96      84.82     153.73     277.97     449.22     607.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-32  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ ДИАМЕТРОМ ДО 820 ММ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СПУСК И ПОДЪЕМ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА В СКВАЖИНЕ. 02.ПРОХОДКА СКВАЖИН С ОЧИСТКОЙ ЗАБОЯ ОТ

РАЗБУРИВАЕМОЙ ПОРОДЫ. 03.ОЧИСТКА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ. 04.УСТАНОВКА АРМОКАРКАСОВ. 05.УКЛАДКА БЕТОНА И

УХОД ЗА НИМ. 06.КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ТРУБАМИ. 07.ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРУБ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КОНСТРУКТИВНОГО ОБЪЕМА СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1-2       ¦3         ¦4         ¦5         ¦6         ¦7

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-32-1  ¦  5-32-2  ¦  5-32-3  ¦  5-32-4  ¦  5-32-5  ¦  5-32-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      4.82       8.47      15.5       29.5       50.7       67.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      3.61       6.36      11.59      22.01      37.87      50.32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС       0.87       1.54       2.81       5.34       9.18      12.2

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100305     М-ЧАС       1.74       3.07       5.62      10.7       18.4       24.5

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ НА

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ГЛУБИНА БУРЕНИЯ

ДО 300 М,

Г/П ИНСТРУМЕН. БАРАБАНА 5 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ     140411     М-ЧАС       0.87       1.54       2.81       5.34       9.18      12.2

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2.15       3.76       6.75      12.77      22.01      29.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ОБСАДНЫЕ            (103-9080 ) М           П          П          П          П          П          П

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т           П          П          П          П          П          П

БЕТОН                              (401-9001 ) М3          П          П          П          П          П          П

ВОДА                               (411-1002 ) М3          3          3          3          3          3          3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         6.78       8.43       7.9        9.29      11.47      13.27

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.02       1.26       1.19       1.39       1.72       1.99

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         3.8        6.68      12.3       23.3       40         53.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        32.45      57.31     104.62     198.96     342.13     454.95

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         4.3        7.61      13.86      26.34      45.3       60.21

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         6.78       8.43       7.9        9.29      11.47      13.27

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        43.03      72.42     124.82     231.55     393.6      521.72

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-33  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ДИАМЕТРОМ ДО 1020 ММ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СПУСК И ПОДЪЕМ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА В СКВАЖИНЕ. 02.ПРОХОДКА СКВАЖИН С ОЧИСТКОЙ ЗАБОЯ ОТ

РАЗБУРИВАЕМОЙ ПОРОДЫ. 03.ОЧИСТКА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ. 04.УСТАНОВКА АРМОКАРКАСОВ. 05.УКЛАДКА БЕТОНА И

УХОД ЗА НИМ. 06.КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ТРУБАМИ. 07.ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРУБ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КОНТРУКТИВНОГО ОБЪЕМА СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1-2       ¦3         ¦4         ¦5         ¦6         ¦7

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-33-1  ¦  5-33-2  ¦  5-33-3  ¦  5-33-4  ¦  5-33-5  ¦  5-33-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      4.08       7.66      15         28.2       45.3       63.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      3.03       5.7       11.21      20.97      33.67      47.25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС       0.74       1.39       2.72       5.11       8.21      11.5

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100305     М-ЧАС       1.48       2.78       5.44      10.2       16.4       23.1

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ НА

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ГЛУБИНА БУРЕНИЯ

ДО 300 М,

Г/П ИНСТРУМЕН. БАРАБАНА 5 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ     140411     М-ЧАС       0.74       1.39       2.72       5.11       8.21      11.5

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.74       3.24       6.51      12.03      19.26      26.86

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ОБСАДНЫЕ            (103-9080 ) М           П          П          П          П          П          П

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т           П          П          П          П          П          П

БЕТОН                              (401-9001 ) М3          П          П          П          П          П          П

ВОДА                               (411-1002 ) М3          3          3          3          3          3          3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         5.83       7.08       7.8        9.03      10.73      12.65

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.87       1.06       1.17       1.35       1.61       1.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         3.22       6.06      11.9       22.3       35.8       50.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        27.51      51.65     101.25     189.83     305.03     428.35

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         3.64       6.82      13.41      25.1       40.32      56.6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         5.83       7.08       7.8        9.03      10.73      12.65

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        36.56      64.79     120.95     221.16     351.56     491.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-34  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ ДИАМЕТРОМ

500-600 ММ В УСТОЙЧИВЫХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ                        УСТАНОВКОЙ СБУ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА СНЯТИЕ И ПЕРЕСТАНОВКА СВАЙНО-БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 02.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 03.УСТАНОВКА

АРМОКАРКАСОВ. 04.УКЛАДКА БЕТОНА И УХОД ЗА НИМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КОНСТРУКТИВНОГО ОБЪЕМА СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 12                 ¦ДО 25                 ¦БОЛЕЕ 25

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        5-34-1        ¦        5-34-2        ¦        5-34-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            9.85                  11.3                   12.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            4.7                    5.63                   6.23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВАЙНО-БУРОВАЯ УСТАНОВКА НА БАЗЕ    141400     М-ЧАС             2.76                   3.36                   3.74

КРАНА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               5.87                   6.88                   7.55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                 П                      П                      П

БЕТОН                              (401-9001 ) М3                1.14                   1.14                   1.14

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               1.75                   1.75                   1.75

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.26                   0.26                   0.26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               8                      9.76                  10.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              56.38                  68.37                  75.99

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               7.14                   8.61                   9.55

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               1.75                   1.75                   1.75

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              66.13                  79.88                  88.44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-35  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ ДИАМЕТРОМ 700-800 ММ В УСТОЙЧИВЫХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ

УСТАНОВКОЙ СБУ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА, СНЯТИЕ И ПЕРЕСТАНОВКА СВАЙНО-БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 02.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 03.УСТАНОВКА

АРМОКАРКАСОВ. 04.УКЛАДКА БЕТОНА И УХОД ЗА НИМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КОНСТРУКТИВНОГО ОБЪЕМА СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 12                 ¦ДО 25                 ¦БОЛЕЕ 25

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        5-35-1        ¦        5-35-2        ¦        5-35-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            6.93                   8.09                   8.79

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            3.6                    4.15                   4.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВАЙНО-БУРОВАЯ УСТАНОВКА НА БАЗЕ    141400     М-ЧАС             2.05                   2.41                   2.63

КРАНА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               4.69                   5.29                   5.67

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                 П                      П                      П

БЕТОН                              (401-9001 ) М3                1.14                   1.14                   1.14

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               1.75                   1.75                   1.75

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.26                   0.26                   0.26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               6.04                   7.02                   7.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              42.21                  49.39                  53.8

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               5.41                   6.29                   6.83

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               1.75                   1.75                   1.75

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              50                     58.16                  63.15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-36  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ ДИАМЕТРОМ

900-1000 ММ В УСТОЙЧИВЫХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ                       УСТАНОВКОЙ СБУ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА, СНЯТИЕ И ПЕРЕСТАНОВКА СВАЙНО-БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 02.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 03.УСТАНОВКА

АРМОКАРКАСОВ. 04.УКЛАДКА БЕТОНА И УХОД ЗА НИМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КОНСТРУКТИВНОГО ОБЪЕМА СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 12                 ¦ДО 25                 ¦БОЛЕЕ 25

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        5-36-1        ¦        5-36-2        ¦        5-36-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            6.11                   7.36                   8.16

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            3.2                    3.82                   4.19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВАЙНО-БУРОВАЯ УСТАНОВКА НА БАЗЕ    141400     М-ЧАС             1.8                    2.19                   2.43

КРАНА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               4.26                   4.93                   5.33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                 П                      П                      П

БЕТОН                              (401-9001 ) М3                1.14                   1.14                   1.14

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               1.75                   1.75                   1.75

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.26                   0.26                   0.26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               5.33                   6.13                   7.08

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              37.2                   45.01                  49.8

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               4.79                   5.75                   6.34

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               1.75                   1.75                   1.75

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              44.28                  52.89                  58.63

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-37  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ ДИАМЕТРОМ

500-600 ММ С УШИРЕНИЕМ ДО 1400 ММ В УСТОЙЧИВЫХ                  ГРУНТАХ 1-2 ГРУППЫ УСТАНОВКОЙ СБУ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА, СНЯТИЕ И ПЕРЕСТАНОВКА СВАЙНО-БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 02.БУРЕНИЕ СКВАЖИН С УШИРЕНИЕМ.

03.УСТАНОВКА АРМОКАРКАСОВ. 04.УКЛАДКА БЕТОНА И УХОД ЗА НИМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КОНСТРУКТИВНОГО ОБЪЕМА СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 12                 ¦ДО 25                 ¦БОЛЕЕ 25

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        5-37-1        ¦        5-37-2        ¦        5-37-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            9.2                   10.5                   12.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            4.65                   5.31                   6.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВАЙНО-БУРОВАЯ УСТАНОВКА НА БАЗЕ    141400     М-ЧАС             2.74                   3.17                   3.64

КРАНА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               5.78                   6.48                   7.28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                 П                      П                      П

БЕТОН                              (401-9001 ) М3                1.14                   1.14                   1.14

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               1.98                   1.98                   1.98

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.3                    0.3                    0.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               7.92                   9.12                  10.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              55.92                  64.49                  73.89

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               7.07                   8.12                   9.28

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               1.98                   1.98                   1.98

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              65.82                  75.59                  86.27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-38  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ ДИАМЕТРОМ

700-800 ММ С УШИРЕНИЕМ ДО 1800 ММ В УСТОЙЧИВЫХ                  ГРУНТАХ 1-2 ГРУППЫ УСТАНОВКОЙ СБУ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА, СНЯТИЕ И ПЕРЕСТАНОВКА СВАЙНО-БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 02.БУРЕНИЕ СКВАЖИН С УШИРЕНИЕМ.

03.УСТАНОВКА АРМОКАРКАСОВ. 04.УКЛАДКА БЕТОНА И УХОД ЗА НИМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КОНСТРУКТИВНОГО ОБЪЕМА СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 12                 ¦ДО 25                 ¦БОЛЕЕ 25

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        5-38-1        ¦        5-38-2        ¦        5-38-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            6.95                   8.17                   9.18

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            3.59                   4.17                   4.65

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВАЙНО-БУРОВАЯ УСТАНОВКА НА БАЗЕ    141400     М-ЧАС             2.06                   2.44                   2.74

КРАНА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               4.64                   5.24                   5.78

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                 П                      П                      П

БЕТОН                              (401-9001 ) М3                1.14                   1.14                   1.14

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               1.98                   1.98                   1.98

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.3                    0.3                    0.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               6.04                   7.08                   7.95

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              42.34                  49.89                  55.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               5.41                   6.33                   7.07

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               1.98                   1.98                   1.98

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              50.36                  58.95                  65.85

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-39  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ ДИАМЕТРОМ

900-1000 ММ С УШИРЕНИЕМ ДО 1800 ММ В УСТОЙЧИВЫХ                 ГРУНТАХ 1-2 ГРУППЫ УСТАНОВКОЙ СБУ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА, СНЯТИЕ И ПЕРЕСТАНОВКА СВАЙНО-БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 02.БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ С УШИРЕНИЕМ.

03.УСТАНОВКА АРМОКАРКАСОВ. 04.УКЛАДКА БЕТОНА И УХОД ЗА НИМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КОНСТРУКТИВНОГО ОБЪЕМА СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 12                 ¦ДО 25                 ¦БОЛЕЕ 25

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        5-39-1        ¦        5-39-2        ¦        5-39-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            6.02                   7.55                   7.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            3.14                   3.87                   3.98

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВАЙНО-БУРОВАЯ УСТАНОВКА НА БАЗЕ    141400     М-ЧАС             1.78                   2.24                   2.32

КРАНА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               4.13                   4.93                   5.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                 П                      П                      П

БЕТОН                              (401-9001 ) М3                1.14                   1.14                   1.14

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               1.98                   1.98                   1.98

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.3                    0.3                    0.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               5.84                   6.55                   6.75

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              36.7                   45.92                  47.5

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               4.71                   5.85                   6.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               1.98                   1.98                   1.98

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              44.52                  54.45                  56.23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-40  УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ В НЕУСТОЙЧИВЫХ ГРУНТАХ С ГЛИНИСТЫМ РАСТВОРОМ ВРАЩАТЕЛЬНЫМ (РОТОРНЫМ)

СПОСОБОМ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ДЛЯ СВАЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ ОТ СКВАЖИНЫ К СКВАЖИНЕ. 02.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕГО

КОНДУКТОРА. 03.БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ (ГРАФЫ 1-12) И УШИРЕНИЕ ОСНОВАНИЯ (ГРАФЫ 7-12). 04.УДАЛЕНИЕ

ВЫБУРЕННОГО ГРУНТА. 05.ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПОДАЧА ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА. 06.ПРОМЫВКА СКВАЖИН.

07.УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ. 08.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ БЕТОНОЛИТНЫХ ТРУБ И БУНКЕРА. 09.БЕТОНИРОВАНИЕ

СВАИ. 10.БЕТОНИРОВАНИЕ ГОЛОВ СВАИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КОНСТРУКТИВНОГО ОБЪЕМА СВАИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦600                             ¦800

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-40-1  ¦  5-40-2  ¦  5-40-3  ¦  5-40-4  ¦  5-40-5  ¦  5-40-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      6.26       7.28       8.58       5.64       6.29       7.11

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      6.21       7.05       8.77       5.71       7.17       7.27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС       0.41       0.41       0.41       0.34       0.34       0.34

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС       1.61       1.61       1.61       1.62       1.62       1.62

КОМПЛЕКТЫ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ С       700076     М-ЧАС       0.67       1.27       1.81       0.58       0.89       1.23

ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ ДО

100 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         8.65       7.56       9.5        7.85      10.39       8.65

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО   (101-1305 ) Т           0.14       0.14       0.14       0.14       0.14       0.14

НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ, МАРКИ:

400

КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ                 (204-9120 ) Т           П          П          П          П          П          П

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0037 ) М3          1.26       1.26       1.26       1.26       1.26       1.26

МАРКИ 200 МРЗ 75

ГЛИНА                              (411-9041 ) Т           П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        17.71      17.71      17.71      13.19      13.19      13.19

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.66       2.66       2.66       1.98       1.98       1.98

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         4.84       5.6        6.57       4.38       4.87       5.39

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        21.26      26.53      34.2       19.11      24.93      26.8

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         6.17       7.24       9.08       5.64       7.12       7.4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        17.71      17.71      17.71      13.19      13.19      13.19

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        43.81      49.84      58.48      36.68      42.99      45.38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦600/1600                        ¦800/1600

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-40-7  ¦  5-40-8  ¦  5-40-9  ¦ 5-40-10  ¦ 5-40-11  ¦ 5-40-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      6.38       7.51       8.73       5.55       6.14       6.85

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      6.41       7.09       8.75       5.65       6.83       7.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС       0.38       0.38       0.38       0.32       0.32       0.32

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС       1.62       1.62       1.62       1.58       1.58       1.58

КОМПЛЕКТЫ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ С       700076     М-ЧАС       0.86       1.32       1.91       0.6        0.88       1.23

ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ ДО

100 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         8.17       7.43       8.89       7.72       9.62       8.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО   (101-1305 ) Т           0.14       0.14       0.14       0.14       0.14       0.14

НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ, МАРКИ:

400

КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ                 (204-9120 ) Т           П          П          П          П          П          П

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0037 ) М3          1.26       1.26       1.26       1.26       1.26       1.26

МАРКИ 200 МРЗ 75

ГЛИНА                              (411-9041 ) Т           П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        15.62      15.62      15.62      11.46      11.46      11.46

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.34       2.34       2.34       1.72       1.72       1.72

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         4.96       5.65       6.59       4.33       4.77       5.31

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        22.64      26.77      34.49      18.99      23.86      26.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         6.43       7.29       9.1        5.58       6.8        7.18

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        15.62      15.62      15.62      11.46      11.46      11.46

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        43.22      48.04      56.7       34.78      40.09      42.89

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-41  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ ДИАМЕТРОМ

500-600 ММ В НЕУСТОЙЧИВЫХ ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГРУНТАХ                2 ГРУППЫ УСТАНОВКОЙ СБУ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ ПУЛЬПООТВОДНОЙ СИСТЕМЫ. 02.УСТАНОВКА СНЯТИЕ И ПЕРЕСТАНОВКА СВАЙНО-БУРОВОГО

ОБОРУДОВАНИЯ. 03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА. 04.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 05.УСТАНОВКА АРМОКАРКАСОВ.

06.УКЛАДКА БЕТОНА И УХОД ЗА НИМ. 07.ПОДРУБКА ГОЛОВЫ СВАИ. 08.ОЧИСТКА ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КОНСТРУКТИВНОГО ОБЪЕМА СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 12                 ¦ДО 25                 ¦БОЛЕЕ 25

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        5-41-1        ¦        5-41-2        ¦        5-41-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           15.4                   17.7                   20.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           16.97                  19.53                  22.66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С           050201     М-ЧАС             4.36                   5.04                   5.87

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

800 КПА (8 АТ) 10 М3/МИН

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС             4.36                   5.04                   5.87

СВАЙНО-БУРОВАЯ УСТАНОВКА НА БАЗЕ    141400     М-ЧАС             4.36                   5.04                   5.87

КРАНА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 25 Т

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М  700071     М-ЧАС             4.36                   5.04                   5.87

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ              11.79                  13.39                  15.33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                 П                      П                      П

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3                1.26                   1.26                   1.26

ВОДА                               (411-1002 ) М3                3                      3                      3

ГЛИНА БЕНТОНИТОВАЯ                 (411-9050 ) Т                 0.125                  0.125                  0.125

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               2.01                   2.01                   2.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.3                    0.3                    0.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              13.4                   15.4                   17.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ             125.24                 144.54                 168.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ              19.89                  22.93                  26.62

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               2.01                   2.01                   2.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             140.65                 161.95                 187.98

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-42  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ ДИАМЕТРОМ

700-800 ММ В НЕУСТОЙЧИВЫХ ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГРУНТАХ                2 ГРУППЫ УСТАНОВКОЙ СБУ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ ПУЛЬПООТВОДНОЙ СИСТЕМЫ. 02.УСТАНОВКА СНЯТИЕ И ПЕРЕСТАНОВКА СВАЙНО-БУРОВОГО

ОБОРУДОВАНИЯ. 03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА. 04.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 05.УСТАНОВКА АРМОКАРКАСОВ.

06.УКЛАДКА БЕТОНА И УХОД ЗА НИМ. 07.ПОДРУБКА ГОЛОВЫ СВАИ. 08.ОЧИСТКА ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КОНСТРУКТИВНОГО ОБЪЕМА СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 12                 ¦ДО 25                 ¦БОЛЕЕ 25

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        5-42-1        ¦        5-42-2        ¦        5-42-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           11.9                   12.9                   14.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           13.08                  14.18                  15.91

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С           050201     М-ЧАС             3.33                   3.62                   4.08

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

800 КПА (8 АТ) 10 М3/МИН

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС             3.33                   3.62                   4.08

СВАЙНО-БУРОВАЯ УСТАНОВКА НА БАЗЕ    141400     М-ЧАС             3.33                   3.62                   4.08

КРАНА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 25 Т

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М  700071     М-ЧАС             3.33                   3.62                   4.08

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               9.38                  10.06                  11.14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                 П                      П                      П

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3                1.26                   1.26                   1.26

ВОДА                               (411-1002 ) М3                3                      3                      3

ГЛИНА БЕНТОНИТОВАЯ                 (411-9050 ) Т                 0.125                  0.125                  0.125

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               2.01                   2.01                   2.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.3                    0.3                    0.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              10.4                   11.2                   12.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              96.04                 104.25                 117.29

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ              15.29                  16.6                   18.64

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               2.01                   2.01                   2.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             108.45                 117.46                 131.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-43  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ ДИАМЕТРОМ

900-1000 ММ В НЕУСТОЙЧИВЫХ ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГРУНТАХ               2 ГРУППЫ УСТАНОВКОЙ СБУ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ ПУЛЬПООТВОДНОЙ СИСТЕМЫ. 02.УСТАНОВКА, СНЯТИЕ И ПЕРЕСТАНОВКА СВАЙНО- БУРОВОГО

ОБОРУДОВАНИЯ. 03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА. 04.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 05.УСТАНОВКА АРМОКАРКАСОВ.

06.УКЛАДКА БЕТОНА И УХОД ЗА НИМ. 07.ПОДРУБКА ГОЛОВЫ СВАИ. 08.ОЧИСТКА ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КОНСТРУКТИВНОГО ОБЪЕМА СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 12                 ¦ДО 25                 ¦БОЛЕЕ 25

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        5-43-1        ¦        5-43-2        ¦        5-43-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           10.6                   12.3                   13.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           11.57                  13.46                  14.91

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С           050201     М-ЧАС             2.93                   3.43                   3.81

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

800 КПА (8 АТ) 10 М3/МИН

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС             2.93                   3.43                   3.81

СВАЙНО-БУРОВАЯ УСТАНОВКА НА БАЗЕ    141400     М-ЧАС             2.93                   3.43                   3.81

КРАНА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 25 Т

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М  700071     М-ЧАС             2.93                   3.43                   3.81

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               8.44                   9.62                  10.56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                 П                      П                      П

БЕТОН                              (401-9001 ) М3                1.26                   1.26                   1.26

ВОДА                               (411-1002 ) М3                3                      3                      3

ГЛИНА БЕНТОНИТОВАЯ                 (411-9050 ) Т                 0.125                  0.125                  0.125

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               2.01                   2.01                   2.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.3                    0.3                    0.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               9.2                   10.7                   11.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              84.68                  98.88                 109.69

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ              13.52                  15.76                  17.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               2.01                   2.01                   2.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              95.89                 111.59                 123.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-44  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ ДИАМЕТРОМ 500-600 ММ С УШИРЕНИЕМ ДО 1400 ММ В НЕУСТОЙЧИВЫХ

ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ УСТАНОВКОЙ СБУ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ ПУЛЬПООТВОДНОЙ СИСТЕМЫ. 02.УСТАНОВКА, СНЯТИЕ И ПЕРЕСТАНОВКА СВАЙНО- БУРОВОГО

ОБОРУДОВАНИЯ. 03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА. 04.БУРЕНИЕ СКВАЖИН С УШИРЕНИЕМ. 05.УСТАНОВКА

АРМОКАРКАСОВ. 06.УКЛАДКА БЕТОНА И УХОД ЗА НИМ. 07.ПОДРУБКА ГОЛОВЫ СВАИ. 08.ОЧИСТКА ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ

СИСТЕМЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КОНСТРУКТИВНОГО ОБЪЕМА СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 12                 ¦ДО 25                 ¦БОЛЕЕ 25

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        5-44-1        ¦        5-44-2        ¦        5-44-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           14.9                   16.6                   18.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           16.34                  18.22                  20.68

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С           050201     М-ЧАС             4.2                    4.7                    5.35

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

800 КПА (8 АТ) 10 М3/МИН

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС             4.2                    4.7                    5.35

СВАЙНО-БУРОВАЯ УСТАНОВКА НА БАЗЕ    141400     М-ЧАС             4.2                    4.7                    5.35

КРАНА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 25 Т

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М  700071     М-ЧАС             4.2                    4.7                    5.35

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ              11.34                  12.5                   14.03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                 П                      П                      П

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3                1.26                   1.26                   1.26

ВОДА                               (411-1002 ) М3                3                      3                      3

ГЛИНА БЕНТОНИТОВАЯ                 (411-9050 ) Т                 0.125                  0.125                  0.125

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               2.69                   2.69                   2.69

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.4                    0.4                    0.4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              12.9                   14.4                   16.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ             120.62                 134.8                  153.23

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ              19.15                  21.38                  24.27

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               2.69                   2.69                   2.69

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             136.21                 151.89                 172.22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-45  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ ДИАМЕТРОМ 700-800 ММ С УШИРЕНИЕМ ДО 1800 ММ В НЕУСТОЙЧИВЫХ

ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ УСТАНОВКОЙ СБУ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ ПУЛЬПООТВОДНОЙ СИСТЕМЫ. 02.УСТАНОВКА, СНЯТИЕ И ПЕРЕСТАНОВКА СВАЙНО- БУРОВОГО

ОБОРУДОВАНИЯ. 03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА. 04.БУРЕНИЕ СКВАЖИН С УШИРЕНИЕМ. 05.УСТАНОВКА

АРМОКАРКАСОВ. 06.УКЛАДКА БЕТОНА И УХОД ЗА НИМ. 07.ПОДРУБКА ГОЛОВЫ СВАИ. 08.ОЧИСТКА ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ

СИСТЕМЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КОНСТРУКТИВНОГО ОБЪЕМА СВАЙ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 12                 ¦ДО 25                 ¦БОЛЕЕ 25

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        5-45-1        ¦        5-45-2        ¦        5-45-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           11.8                   13                     14.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           12.86                  14.23                  15.96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С           050201     М-ЧАС             3.28                   3.64                   4.1

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

800 КПА (8 АТ) 10 М3/МИН

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС             3.28                   3.64                   4.1

СВАЙНО-БУРОВАЯ УСТАНОВКА НА БАЗЕ    141400     М-ЧАС             3.28                   3.64                   4.1

КРАНА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 25 Т

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М  700071     М-ЧАС             3.28                   3.64                   4.1

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               9.16                  10.03                  11.11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                 П                      П                      П

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3                1.26                   1.26                   1.26

ВОДА                               (411-1002 ) М3                3                      3                      3

ГЛИНА БЕНТОНИТОВАЯ                 (411-9050 ) Т                 0.125                  0.125                  0.125

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               2.69                   2.69                   2.69

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.4                    0.4                    0.4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              10.9                   11.2                   12.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              94.49                 104.74                 117.79

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ              15.06                  16.66                  18.7

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               2.69                   2.69                   2.69

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             108.08                 118.63                 133.08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-46  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ ДИАМЕТРОМ 900-1000 ММ С УШИРЕНИЕМ ДО 1800 ММ В НЕУСТОЙЧИВЫХ

ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ УСТАНОВКОЙ СБУ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ ПУЛЬПООТВОДНОЙ СИСТЕМЫ. 02.УСТАНОВКА, СНЯТИЕ И ПЕРЕСТАНОВКА СВАЙНО- БУРОВОГО

ОБОРУДОВАНИЯ. 03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА. 04.БУРЕНИЕ СКВАЖИН С УШИРЕНИЕМ. 05.УСТАНОВКА

АРМОКАРКАСОВ. 06.УКЛАДКА БЕТОНА И УХОД ЗА НИМ. 07.ПОДРУБКА ГОЛОВЫ СВАИ. 08.ОЧИСТКА ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ

СИСТЕМЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КОНСТРУКТИВНОГО ОБЪЕМА СВАЙ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ В М

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 12                 ¦ДО 25                 ¦БОЛЕЕ 25

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        5-46-1        ¦        5-46-2        ¦        5-46-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           10.2                   11.4                   12.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           11.13                  12.48                  13.58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С           050201     М-ЧАС             2.82                   3.18                   3.47

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

800 КПА (8 АТ) 10 М3/МИН

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС             2.82                   3.18                   3.47

СВАЙНО-БУРОВАЯ УСТАНОВКА НА БАЗЕ    141400     М-ЧАС             2.82                   3.18                   3.47

КРАНА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 25 Т

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М  700071     М-ЧАС             2.82                   3.18                   3.47

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               8.1                    8.93                   9.62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                 П                      П                      П

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3                1.26                   1.26                   1.26

ВОДА                               (411-1002 ) М3                3                      3                      3

ГЛИНА БЕНТОНИТОВАЯ                 (411-9050 ) Т                 0.125                  0.125                  0.125

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               2.69                   2.69                   2.69

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.4                    0.4                    0.4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               8.88                   9.93                  10.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              81.49                  91.66                  99.9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ              13                     14.61                  15.9

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               2.69                   2.69                   2.69

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              93.06                 104.28                 113.39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-47  БУРЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ПОРОД У ГРУППЫ ПОД ОСНОВАНИЕ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА БУРОВОГО АГРЕГАТА КРАНОМ НА ПОДМОСТИ. 02.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЭРЛИФТА. 03.ПРОМЫВКА ОБОЛОЧКИ

ОТ ШЛАМА. 04.БУРЕНИЕ С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ПОРОДЫ ЭРЛИФТОМ. 05.СНЯТИЕ БУРОВОГО СТАНКА С ПОДМОСТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 РАЗБУРЕННОЙ ПОРОДЫ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               5-47-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   15.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   16.97

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020435     М-ЧАС                                     0.82

СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТОВ, 65 Т

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100302     М-ЧАС                                    14.8

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ (НА БАЗЕ

АВТОМОБИЛЯ) ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО

50 М, ДИАМЕТР СКВАЖИН ДО 200 ММ Г/П

МАЧТЫ 7.3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       2.86

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОЛОТА                             (109-9030 ) ШТ                                        0.0183

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      12.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     179.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      23.45

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     191.28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-48  БУРЕНИЕ УДАРНО-КАНАТНЫМ СПОСОБОМ СКВАЖИН

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОНДУКТОРА. 02.БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ДОЛИВКОЙ ВОДЫ. 03.СМЕНА

БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА. 04.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БУРОВОГО АГРЕГАТА НА ОЧЕРЕДНУЮ ТОЧКУ БУРЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М СКВАЖИНЫ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦250

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1-2       ¦3         ¦4         ¦5         ¦6         ¦7

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-48-1  ¦  5-48-2  ¦  5-48-3  ¦  5-48-4  ¦  5-48-5  ¦  5-48-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      0.9        1.85       3.74       7.75      13.3       25.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.32       0.67       1.35       2.81       4.83       9.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100305     М-ЧАС       0.32       0.67       1.35       2.81       4.83       9.08

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ НА

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ГЛУБИНА БУРЕНИЯ

ДО 300 М, ДИАМЕТР СКВАЖИН ДО

300 ММ Г/П ИНСТРУМЕН. БАРАБАНА 5 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.6        0.6        0.6        0.6        0.6        0.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.09       0.09       0.09       0.09       0.09       0.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.71       1.48       2.99       6.2       10.65      20

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         3          6.28      12.66      26.36      45.31      85.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.4        0.83       1.67       3.48       5.99      11.26

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.6        0.6        0.6        0.6        0.6        0.6

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         4.31       8.36      16.25      33.16      56.56     105.77

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦300

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1-2       ¦3         ¦4         ¦5         ¦6         ¦7

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-48-7  ¦  5-48-8  ¦  5-48-9  ¦ 5-48-10  ¦ 5-48-11  ¦ 5-48-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.02       2.07       4.51       8.7       14.2       27.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.37       0.75       1.63       3.15       5.16      10.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100305     М-ЧАС       0.37       0.75       1.63       3.15       5.16      10.1

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ НА

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ГЛУБИНА БУРЕНИЯ

ДО 300 М, ДИАМЕТР СКВАЖИН ДО

300 ММ Г/П ИНСТРУМЕН. БАРАБАНА 5 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.66       0.66       0.66       0.66       0.66       0.66

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.81       1.66       3.6        6.94      11.4       22.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         3.47       7.04      15.29      29.55      48.4       94.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.46       0.93       2.02       3.91       6.4       12.52

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.66       0.66       0.66       0.66       0.66       0.66

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         4.94       9.36      19.55      37.15      60.46     117.7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-49  БУРЕНИЕ УДАРНО-КАНАТНЫМ СПОСОБОМ СКВАЖИН

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОНДУКТОРА. 02.БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ДОЛИВКОЙ ВОДЫ. 03.СМЕНА

БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА. 04.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БУРОВОГО АГРЕГАТА НА ОЧЕРЕДНУЮ ТОЧКУ БУРЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М СКВАЖИНЫ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦350

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1-2       ¦3         ¦4         ¦5         ¦6         ¦7

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-49-1  ¦  5-49-2  ¦  5-49-3  ¦  5-49-4  ¦  5-49-5  ¦  5-49-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.11       2.26       4.67       9.92      16.4       32.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.4        0.82       1.69       3.59       5.95      11.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100305     М-ЧАС       0.4        0.82       1.69       3.59       5.95      11.8

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ НА

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ГЛУБИНА БУРЕНИЯ

ДО 300 М, ДИАМЕТР СКВАЖИН ДО

300 ММ Г/П ИНСТРУМЕН. БАРАБАНА 5 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.71       0.71       0.71       0.71       0.71       0.71

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.11       0.11       0.11       0.11       0.11       0.11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.88       1.79       3.73       7.94      13.1       26

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         3.75       7.69      15.85      33.67      55.81     110.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.5        1.02       2.1        4.45       7.38      14.63

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.71       0.71       0.71       0.71       0.71       0.71

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         5.34      10.19      20.29      42.32      69.62     137.39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1-2       ¦3         ¦4         ¦5         ¦6         ¦7

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-49-7  ¦  5-49-8  ¦  5-49-9  ¦ 5-49-10  ¦ 5-49-11  ¦ 5-49-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.26       2.49       5.27      10.84      17.9       35.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.46       0.91       1.91       3.93       6.51      12.89

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100305     М-ЧАС       0.46       0.91       1.91       3.93       6.51      12.89

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ НА

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ГЛУБИНА БУРЕНИЯ

ДО 300 М, ДИАМЕТР СКВАЖИН ДО

300 ММ Г/П ИНСТРУМЕН. БАРАБАНА 5 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.69       0.69       0.68       0.68       0.68       0.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.79       1.56       3.31       6.8       11.2       22.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         4.31       8.54      17.92      36.86      61.06     120.91

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.57       1.13       2.37       4.87       8.07      15.98

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.69       0.69       0.68       0.68       0.68       0.68

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         5.79      10.79      21.91      44.34      72.94     143.99

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦450

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1-2       ¦3         ¦4         ¦5         ¦6         ¦7

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 5-49-13  ¦ 5-49-14  ¦ 5-49-15  ¦ 5-49-16  ¦ 5-49-17  ¦ 5-49-18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.42       2.97       5.9       12.4       20.1       46.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.51       1.07       2.14       4.49       7.29      16.81

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100305     М-ЧАС       0.51       1.07       2.14       4.49       7.29      16.81

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ НА

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ГЛУБИНА БУРЕНИЯ

ДО 300 М, ДИАМЕТР СКВАЖИН ДО

300 ММ Г/П ИНСТРУМЕН. БАРАБАНА 5 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.88       0.88       0.88       0.88       0.88       0.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.13       0.13       0.13       0.13       0.13       0.13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.13       2.57       4.73       9.91      16         37.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         4.78      10.04      20.07      42.12      68.38     157.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.63       1.33       2.65       5.57       9.04      20.84

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.88       0.88       0.88       0.88       0.88       0.88

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         6.79      13.49      25.68      52.91      85.26     195.66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-50  БУРЕНИЕ УДАРНО-КАНАТНЫМ СПОСОБОМ СКВАЖИН

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОНДУКТОРА. 02.БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ДОЛИВКОЙ ВОДЫ. 03.СМЕНА

БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА. 04.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БУРОВОГО АГРЕГАТА НА ОЧЕРЕДНУЮ ТОЧКУ БУРЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М СКВАЖИН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦500

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1-2       ¦3         ¦4         ¦5         ¦6         ¦7

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-50-1  ¦  5-50-2  ¦  5-50-3  ¦  5-50-4  ¦  5-50-5  ¦  5-50-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.51       3.43       6.83      13.3       22.3       51

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.55       1.25       2.47       4.83       8.07      18.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100305     М-ЧАС       0.55       1.25       2.47       4.83       8.07      18.5

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ НА

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ГЛУБИНА БУРЕНИЯ

ДО 300 М, ДИАМЕТР СКВАЖИН ДО

300 ММ Г/П ИНСТРУМЕН. БАРАБАНА 5 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1          1          1          1          1          1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.15       0.15       0.15       0.15       0.15       0.15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.2        2.76       5.47      10.6       17.8       40.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         5.16      11.73      23.17      45.31      75.7      173.53

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.68       1.55       3.06       5.99      10.01      22.94

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1          1          1          1          1          1

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         7.36      15.49      29.64      56.91      94.5      215.33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦550                                                   ¦   600

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1-2       ¦3         ¦4         ¦5         ¦6         ¦1-2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-50-7  ¦  5-50-8  ¦  5-50-9  ¦ 5-50-10  ¦ 5-50-11  ¦ 5-50-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.66       3.73       7.44      14.8       24.7        1.88

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.6        1.35       2.7        5.39       8.97       0.68

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100305     М-ЧАС       0.6        1.35       2.7        5.39       8.97       0.68

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ НА

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ГЛУБИНА БУРЕНИЯ

ДО 300 М, ДИАМЕТР СКВАЖИН ДО

300 ММ Г/П ИНСТРУМЕН. БАРАБАНА 5 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.81       0.81       0.79       0.79       0.79       1.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.12       0.12       0.12       0.12       0.12       0.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.04       2.34       4.67       9.32      15.5        1.51

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         5.63      12.66      25.33      50.56      84.14       6.38

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.74       1.67       3.35       6.68      11.12       0.84

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.81       0.81       0.79       0.79       0.79       1.14

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         7.48      15.81      30.79      60.67     100.43       9.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦600

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3               ¦4               ¦5               ¦6

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    5-50-13     ¦    5-50-14     ¦    5-50-15     ¦    5-50-16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         4.05             8.37            16.7             28.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.47             3.03             6.06            10.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100305     М-ЧАС          1.47             3.03             6.06            10.1

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ НА

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ГЛУБИНА БУРЕНИЯ

ДО 300 М, ДИАМЕТР СКВАЖИН ДО

300 ММ Г/П ИНСТРУМЕН. БАРАБАНА 5 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.14             1.14             1.14             1.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.17             0.17             0.17             0.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            3.23             6.71            13.4             22.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           13.79            28.42            56.84            94.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            1.82             3.76             7.51            12.52

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.14             1.14             1.14             1.14

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           18.16            36.27            71.38           118.38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-51  БУРЕНИЕ УДАРНО-КАНАТНЫМ СПОСОБОМ СКВАЖИН

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОНДУКТОРА. 02.БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ДОЛИВКОЙ ВОДЫ. 03.СМЕНА БУРОВОГО

ИНСТРУМЕНТА. 04.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БУРОВОГО АГРЕГАТА НА ОЧЕРЕДНУЮ ТОЧКУ БУРЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М СКВАЖИНЫ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦650

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1-2          ¦3            ¦4            ¦5            ¦6

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-51-1    ¦   5-51-2    ¦   5-51-3    ¦   5-51-4    ¦   5-51-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        2.12          4.35          9.29         18.2          30.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.77          1.58          3.37          6.62         11.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100305     М-ЧАС         0.77          1.58          3.37          6.62         11.2

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ НА

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ГЛУБИНА БУРЕНИЯ

ДО 300 М, ДИАМЕТР СКВАЖИН ДО

300 ММ Г/П ИНСТРУМЕН. БАРАБАНА 5 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.91          0.91          0.88          0.88          0.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.14          0.14          0.13          0.13          0.13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           1.33          2.73          5.83         11.5          19.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           7.22         14.82         31.61         62.1         105.06

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.95          1.96          4.18          8.21         13.89

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.91          0.91          0.88          0.88          0.88

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           9.46         18.46         38.32         74.48        125.34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦700

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1-2          ¦3            ¦4            ¦5            ¦6

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-51-6    ¦   5-51-7    ¦   5-51-8    ¦   5-51-9    ¦   5-51-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        2.35          4.97         10.2          21            34

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.85          1.8           3.71          7.63         12.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ И СТАНКИ                  100305     М-ЧАС         0.85          1.8           3.71          7.63         12.3

УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ НА

ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ГЛУБИНА БУРЕНИЯ

ДО 300 М, ДИАМЕТР СКВАЖИН ДО

300 ММ Г/П ИНСТРУМЕН. БАРАБАНА 5 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.29          1.29          1.29          1.29          1.29

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.19          0.19          0.19          0.19          0.19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           1.87          3.98          8.18         16.8          27.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           7.97         16.88         34.8          71.57        115.37

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           1.05          2.23          4.6           9.46         15.25

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.29          1.29          1.29          1.29          1.29

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          11.13         22.15         44.27         89.66        143.86

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-52  БУРЕНИЕ СКВАЖИН ДИАМЕТРОМ 250 ММ ВРАЩАТЕЛЬНЫМ (РОТОРНЫМ) СПОСОБОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОНДУКТОРА. 02.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНИСТОГО

РАСТВОРА С ЗАГРУЗКОЙ ГЛИНОМЕШАЛКИ. 04.СМЕНА БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА. 05.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БУРОВОГО АГРЕГАТА НА

ОЧЕРЕДНУЮ ТОЧКУ БУРЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М СКВАЖИНЫ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ И ПОРОДАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1            ¦2            ¦3            ¦4            ¦5

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-52-1    ¦   5-52-2    ¦   5-52-3    ¦   5-52-4    ¦   5-52-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        0.34          0.59          1.05          1.67          2.53

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.33          0.56          0.95          1.53          2.29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС         0.11          0.19          0.34          0.54          0.82

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М  700071     М-ЧАС         0.11          0.19          0.34          0.54          0.82

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПОД   700077     М-ЧАС         0.12          0.2           0.36          0.58          0.88

БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М

РОТОРНОГО БУРЕНИЯ

НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ                  700085     М-ЧАС         0.11          0.19          0.34          0.54          0.82

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 М3/Ч, НАПОР

150 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.22          0.33          0.47          0.76          1.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХИМРЕАГЕНТЫ                        (101-9700 ) Т             П             П             П             П             П

ГЛИНА                              (411-9041 ) Т             П             П             П             П             П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.3           0.3           0.3           0.3           0.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.05          0.05          0.05          0.05          0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           0.31          0.52          0.94          1.48          2.26

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           1.78          2.96          5.18          8.32         12.51

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.33          0.54          0.93          1.5           2.23

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.3           0.3           0.3           0.3           0.3

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           2.39          3.78          6.42         10.1          15.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ И ПОРОДАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6            ¦7            ¦8            ¦9            ¦10

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-52-6    ¦   5-52-7    ¦   5-52-8    ¦   5-52-9    ¦   5-52-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        4.02          5.87          8.65         13.9          19.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        3.54          5.21          7.71         12.16         16.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС         1.3           1.9           2.8           4.5           6.2

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М  700071     М-ЧАС         1.3           1.9           2.8           4.5           6.2

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПОД   700077     М-ЧАС         1.39          2.03          3             4.82          6.63

БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М

РОТОРНОГО БУРЕНИЯ

НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ                  700085     М-ЧАС         1.3           1.9           2.8           4.5           6.2

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 М3/Ч, НАПОР

150 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           1.4           2.16          3.25          4.51          5.86

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХИМРЕАГЕНТЫ                        (101-9700 ) Т             П             П             П             П             П

ГЛИНА                              (411-9041 ) Т             П             П             П             П             П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.3           0.3           0.3           0.3           0.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.05          0.05          0.05          0.05          0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           3.57          5.22          7.7          12.4          17

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          19.53         28.65         42.36         67.36         92.35

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           3.48          5.1           7.56         11.91         16.3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.3           0.3           0.3           0.3           0.3

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          23.4          34.17         50.36         80.06        109.65

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-53  БУРЕНИЕ СКВАЖИН ДИАМЕТРОМ 300 ММ ВРАЩАТЕЛЬНЫМ (РОТОРНЫМ) СПОСОБОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОНДУКТОРА. 02.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНИСТОГО

РАСТВОРА С ЗАГРУЗКОЙ ГЛИНОМЕШАЛКИ. 04.СМЕНА БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА. 05.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БУРОВОГО АГРЕГАТА НА

ОЧЕРЕДНУЮ ТОЧКУ БУРЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М СКВАЖИНЫ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ И ПОРОДАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1            ¦2            ¦3            ¦4            ¦5

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-53-1    ¦   5-53-2    ¦   5-53-3    ¦   5-53-4    ¦   5-53-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        0.37          0.65          1.14          1.85          2.78

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.37          0.61          1.05          1.7           2.54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС         0.12          0.21          0.37          0.6           0.9

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М  700071     М-ЧАС         0.12          0.21          0.37          0.6           0.9

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПОД   700077     М-ЧАС         0.13          0.22          0.4           0.64          0.96

БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М

РОТОРНОГО БУРЕНИЯ

НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ                  700085     М-ЧАС         0.12          0.21          0.37          0.6           0.9

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 М3/Ч, НАПОР

150 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.24          0.35          0.51          0.85          1.23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХИМРЕАГЕНТЫ                        (101-9700 ) Т             П             П             П             П             П

ГЛИНА                              (411-9041 ) Т             П             П             П             П             П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.35          0.35          0.35          0.35          0.35

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.05          0.05          0.05          0.05          0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           0.33          0.58          1.02          1.66          2.47

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           1.93          3.24          5.71          9.21         13.77

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.35          0.59          1.03          1.67          2.48

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.35          0.35          0.35          0.35          0.35

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           2.61          4.17          7.08         11.22         16.59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ И ПОРОДАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6            ¦7            ¦8            ¦9            ¦10

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-53-6    ¦   5-53-7    ¦   5-53-8    ¦   5-53-9    ¦   5-53-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        4.64          6.39          9.58         15.45         21.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        4.08          5.8           8.54         13.52         18.82

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС         1.5           2.1           3.1           5             7

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М  700071     М-ЧАС         1.5           2.1           3.1           5             7

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПОД   700077     М-ЧАС         1.6           2.24          3.32          5.35          7.49

БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М

РОТОРНОГО БУРЕНИЯ

НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ                  700085     М-ЧАС         1.5           2.1           3.1           5             7

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 М3/Ч, НАПОР

150 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           1.62          2.52          3.62          5.06          6.76

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХИМРЕАГЕНТЫ                        (101-9700 ) Т             П             П             П             П             П

ГЛИНА                              (411-9041 ) Т             П             П             П             П             П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.35          0.35          0.35          0.35          0.35

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.05          0.05          0.05          0.05          0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           4.12          5.78          8.53         13.8          19.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          22.5          31.76         46.9          74.84        104.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           4             5.68          8.37         13.25         18.45

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.35          0.35          0.35          0.35          0.35

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          26.97         37.89         55.78         88.99        124

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-54  БУРЕНИЕ СКВАЖИН ДИАМЕТРОМ 350 ММ ВРАЩАТЕЛЬНЫМ (РОТОРНЫМ) СПОСОБОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОНДУКТОРА. 02.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНИСТОГО

РАСТВОРА С ЗАГРУЗКОЙ ГЛИНОМЕШАЛКИ. 04.СМЕНА БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА. 05.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БУРОВОГО АГРЕГАТА НА

ОЧЕРЕДНУЮ ТОЧКУ БУРЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М СКВАЖИНЫ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ И ПОРОДАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1            ¦2            ¦3            ¦4            ¦5

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-54-1    ¦   5-54-2    ¦   5-54-3    ¦   5-54-4    ¦   5-54-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        0.43          0.71          1.3           2.13          3.09

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.42          0.68          1.18          1.96          2.83

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС         0.14          0.23          0.42          0.69          1

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М  700071     М-ЧАС         0.14          0.23          0.42          0.69          1

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПОД   700077     М-ЧАС         0.15          0.25          0.45          0.74          1.07

БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М

РОТОРНОГО БУРЕНИЯ

НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ                  700085     М-ЧАС         0.14          0.23          0.42          0.69          1

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 М3/Ч, НАПОР

150 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.28          0.39          0.56          0.98          1.4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХИМРЕАГЕНТЫ                        (101-9700 ) Т             П             П             П             П             П

ГЛИНА                              (411-9041 ) Т             П             П             П             П             П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.38          0.38          0.38          0.38          0.38

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.06          0.06          0.06          0.06          0.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           0.39          0.63          1.14          1.9           2.75

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           2.24          3.64          6.43         10.62         15.36

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.41          0.66          1.16          1.91          2.77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.38          0.38          0.38          0.38          0.38

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           3.01          4.65          7.95         12.9          18.49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ И ПОРОДАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6            ¦7            ¦8            ¦9            ¦10

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-54-6    ¦   5-54-7    ¦   5-54-8    ¦   5-54-9    ¦   5-54-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        5.25          7.42         10.8          17            23.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        4.65          6.65          9.6          14.88         20.78

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС         1.7           2.4           3.5           5.5           7.7

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М  700071     М-ЧАС         1.7           2.4           3.5           5.5           7.7

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПОД   700077     М-ЧАС         1.82          2.57          3.74          5.88          8.24

БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М

РОТОРНОГО БУРЕНИЯ

НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ                  700085     М-ЧАС         1.7           2.4           3.5           5.5           7.7

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 М3/Ч, НАПОР

150 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           1.89          2.9           3.97          5.61          7.66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХИМРЕАГЕНТЫ                        (101-9700 ) Т             П             П             П             П             П

ГЛИНА                              (411-9041 ) Т             П             П             П             П             П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.38          0.38          0.38          0.38          0.38

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.06          0.06          0.06          0.06          0.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           4.68          6.5           9.62         15.1          21.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          25.63         36.41         52.76         82.33        115.13

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           4.55          6.5           9.4          14.58         20.36

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.38          0.38          0.38          0.38          0.38

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          30.69         43.29         62.76         97.81        136.71

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-55  БУРЕНИЕ СКВАЖИН ДИАМЕТРОМ 450 ММ ВРАЩАТЕЛЬНЫМ (РОТОРНЫМ) СПОСОБОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОНДУКТОРА. 02.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНИСТОГО

РАСТВОРА С ЗАГРУЗКОЙ ГЛИНОМЕШАЛКИ. 04.СМЕНА БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА. 05.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БУРОВОГО АГРЕГАТА НА

ОЧЕРЕДНУЮ ТОЧКУ БУРЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М СКВАЖИНЫ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ И ПОРОДАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1            ¦2            ¦3            ¦4            ¦5

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-55-1    ¦   5-55-2    ¦   5-55-3    ¦   5-55-4    ¦   5-55-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        0.56          0.93          1.64          2.66          4.02

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.53          0.87          1.48          2.46          3.68

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС         0.18          0.3           0.53          0.86          1.3

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М  700071     М-ЧАС         0.18          0.3           0.53          0.86          1.3

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПОД   700077     М-ЧАС         0.19          0.32          0.57          0.92          1.39

БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М

РОТОРНОГО БУРЕНИЯ

НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ                  700085     М-ЧАС         0.18          0.3           0.53          0.86          1.3

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 М3/Ч, НАПОР

150 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.33          0.5           0.68          1.26          1.81

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХИМРЕАГЕНТЫ                        (101-9700 ) Т             П             П             П             П             П

ГЛИНА                              (411-9041 ) Т             П             П             П             П             П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.52          0.52          0.52          0.52          0.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.08          0.08          0.08          0.08          0.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           0.49          0.82          1.45          2.35          3.57

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           2.81          4.67          8.11         13.26         19.94

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.53          0.86          1.45          2.39          3.6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.52          0.52          0.52          0.52          0.52

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           3.82          6.01         10.08         16.13         24.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ И ПОРОДАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6            ¦7            ¦8            ¦9            ¦10

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-55-6    ¦   5-55-7    ¦   5-55-8    ¦   5-55-9    ¦   5-55-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        6.49          9.27         13.9          21.01         29.36

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        5.78          8.3          12.28         18.35         25.65

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС         2.1           3             4.5           6.8           9.5

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М  700071     М-ЧАС         2.1           3             4.5           6.8           9.5

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПОД   700077     М-ЧАС         2.25          3.21          4.82          7.28         10.18

БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М

РОТОРНОГО БУРЕНИЯ

НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ                  700085     М-ЧАС         2.1           3             4.5           6.8           9.5

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 М3/Ч, НАПОР

150 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           2.44          3.62          4.87          6.76          9.47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХИМРЕАГЕНТЫ                        (101-9700 ) Т             П             П             П             П             П

ГЛИНА                              (411-9041 ) Т             П             П             П             П             П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.52          0.52          0.52          0.52          0.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.08          0.08          0.08          0.08          0.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           5.78          8.25         12.38         18.7          26.12

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          31.77         45.49         67.72        101.69        142.18

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           5.66          8.13         12.02         18            25.15

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.52          0.52          0.52          0.52          0.52

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          38.07         54.26         80.62        120.91        168.82

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-56  БУРЕНИЕ СКВАЖИН ДИАМЕТРОМ 500 ММ ВРАЩАТЕЛЬНЫМ (РОТОРНЫМ) СПОСОБОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОНДУКТОРА. 02.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНИСТОГО

РАСТВОРА С ЗАГРУЗКОЙ ГЛИНОМЕШАЛКИ. 04.СМЕНА БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА. 05.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БУРОВОГО АГРЕГАТА НА

ОЧЕРЕДНУЮ ТОЧКУ БУРЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М СКВАЖИНЫ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ И ПОРОДАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1            ¦2            ¦3            ¦4            ¦5

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-56-1    ¦   5-56-2    ¦   5-56-3    ¦   5-56-4    ¦   5-56-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        0.62          1.05          1.79          2.94          4.33

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.59          0.98          1.62          2.72          4.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС         0.2           0.34          0.58          0.95          1.4

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М  700071     М-ЧАС         0.2           0.34          0.58          0.95          1.4

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПОД   700077     М-ЧАС         0.21          0.36          0.62          1.02          1.5

БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М

РОТОРНОГО БУРЕНИЯ

НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ                  700085     М-ЧАС         0.2           0.34          0.58          0.95          1.4

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 М3/Ч, НАПОР

150 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.35          0.55          0.75          1.44          2.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХИМРЕАГЕНТЫ                        (101-9700 ) Т             П             П             П             П             П

ГЛИНА                              (411-9041 ) Т             П             П             П             П             П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.62          0.62          0.62          0.62          0.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.09          0.09          0.09          0.09          0.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           0.55          0.94          1.6           2.61          3.84

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           3.11          5.26          8.84         14.74         21.63

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.57          0.96          1.58          2.66          3.91

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.62          0.62          0.62          0.62          0.62

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           4.28          6.82         11.06         17.97         26.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ И ПОРОДАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6            ¦7            ¦8            ¦9            ¦10

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-56-6    ¦   5-56-7    ¦   5-56-8    ¦   5-56-9    ¦   5-56-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        7.11         10.2          15.14         29.18         32.44

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        6.34          9.13         13.39         20.24         28.32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС         2.3           3.3           4.9           7.5          10.5

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М  700071     М-ЧАС         2.3           3.3           4.9           7.5          10.5

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПОД   700077     М-ЧАС         2.46          3.53          5.24          8.02         11.24

БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М

РОТОРНОГО БУРЕНИЯ

НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ                  700085     М-ЧАС         2.3           3.3           4.9           7.5          10.5

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 М3/Ч, НАПОР

150 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           2.71          3.97          5.41          7.49         10.39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХИМРЕАГЕНТЫ                        (101-9700 ) Т             П             П             П             П             П

ГЛИНА                              (411-9041 ) Т             П             П             П             П             П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.62          0.62          0.62          0.62          0.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.09          0.09          0.09          0.09          0.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           6.32          9.07         13.47         20.62         28.88

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          34.79         50.01         73.77        112.12        156.97

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           6.21          8.94         13.11         19.84         27.76

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.62          0.62          0.62          0.62          0.62

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          41.73         59.7          87.86        133.36        186.47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-57  БУРЕНИЕ СКВАЖИН ДИАМЕТРОМ 600 ММ ВРАЩАТЕЛЬНЫМ (РОТОРНЫМ) СПОСОБОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОНДУКТОРА. 02.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНИСТОГО

РАСТВОРА С ЗАГРУЗКОЙ ГЛИНОМЕШАЛКИ. 04.СМЕНА БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА. 05.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БУРОВОГО АГРЕГАТА НА

ОЧЕРЕДНУЮ ТОЧКУ БУРЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М СКВАЖИНЫ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ И ПОРОДАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1            ¦2            ¦3            ¦4            ¦5

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-57-1    ¦   5-57-2    ¦   5-57-3    ¦   5-57-4    ¦   5-57-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        0.77          1.36          2.16          3.55          5.04

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.74          1.25          1.95          3.33          4.72

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС         0.25          0.44          0.7           1.15          1.63

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М  700071     М-ЧАС         0.25          0.44          0.7           1.15          1.63

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПОД   700077     М-ЧАС         0.27          0.47          0.75          1.23          1.74

БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М

РОТОРНОГО БУРЕНИЯ

НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ                  700085     М-ЧАС         0.25          0.44          0.7           1.15          1.63

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 М3/Ч, НАПОР

150 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.42          0.64          0.89          1.81          2.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХИМРЕАГЕНТЫ                        (101-9700 ) Т             П             П             П             П             П

ГЛИНА                              (411-9041 ) Т             П             П             П             П             П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.73          0.73          0.73          0.73          0.73

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.11          0.11          0.11          0.11          0.11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           0.69          1.22          1.93          3.16          4.48

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           3.93          6.78         10.67         17.85         25.33

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.72          1.21          1.91          3.24          4.61

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.73          0.73          0.73          0.73          0.73

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           5.35          8.73         13.33         21.74         30.54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ И ПОРОДАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6            ¦7            ¦8            ¦9            ¦10

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-57-6    ¦   5-57-7    ¦   5-57-8    ¦   5-57-9    ¦   5-57-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        8.59         12.45         18.54         28            39.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        7.65         11.1          16.37         24.43         34.38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС         2.78          4.03          6             9.07         12.82

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М  700071     М-ЧАС         2.78          4.03          6             9.07         12.82

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПОД   700077     М-ЧАС         2.97          4.31          6.42          9.7          13.72

БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М

РОТОРНОГО БУРЕНИЯ

НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ                  700085     М-ЧАС         2.78          4.03          6             9.07         12.82

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 М3/Ч, НАПОР

150 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           3.25          4.7           6.51          8.93         12.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХИМРЕАГЕНТЫ                        (101-9700 ) Т             П             П             П             П             П

ГЛИНА                              (411-9041 ) Т             П             П             П             П             П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.73          0.73          0.73          0.73          0.73

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.11          0.11          0.11          0.11          0.11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           7.65         11.08         16.5          24.9          35.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          42.01         60.92         90.24        135.46        191.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           7.5          10.87         16.03         23.95         33.7

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.73          0.73          0.73          0.73          0.73

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          50.39         72.73        107.47        161.09        227.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-58  БУРЕНИЕ СКВАЖИН ДИАМЕТРОМ 700 ММ ВРАЩАТЕЛЬНЫМ (РОТОРНЫМ) СПОСОБОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОНДУКТОРА. 02.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНИСТОГО

РАСТВОРА С ЗАГРУЗКОЙ ГЛИНОМЕШАЛКИ. 04.СМЕНА БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА. 05.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БУРОВОГО АГРЕГАТА НА

ОЧЕРЕДНУЮ ТОЧКУ БУРЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М СКВАЖИНЫ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ И ПОРОДАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1            ¦2            ¦3            ¦4            ¦5

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-58-1    ¦   5-58-2    ¦   5-58-3    ¦   5-58-4    ¦   5-58-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        0.93          1.79          2.6           4.33          5.87

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.88          1.62          2.33          4.03          5.54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС         0.3           0.58          0.84          1.4           1.9

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М  700071     М-ЧАС         0.3           0.58          0.84          1.4           1.9

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПОД   700077     М-ЧАС         0.32          0.62          0.9           1.5           2.03

БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М

РОТОРНОГО БУРЕНИЯ

НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ                  700085     М-ЧАС         0.3           0.58          0.84          1.4           1.9

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 М3/Ч, НАПОР

150 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.51          0.76          1.03          2.16          3.14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХИМРЕАГЕНТЫ                        (101-9700 ) Т             П             П             П             П             П

ГЛИНА                              (411-9041 ) Т             П             П             П             П             П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.82          0.82          0.82          0.82          0.82

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.12          0.12          0.12          0.12          0.12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           0.82          1.6           2.31          3.84          5.22

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           4.68          8.85         12.76         21.71         29.63

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.86          1.59          2.28          3.94          5.39

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.82          0.82          0.82          0.82          0.82

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           6.32         11.27         15.89         26.37         35.67

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ И ПОРОДАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6            ¦7            ¦8            ¦9            ¦10

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-58-6    ¦   5-58-7    ¦   5-58-8    ¦   5-58-9    ¦   5-58-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       10.38         15.2          22.7          33.9          48.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        9.22         13.43         19.91         29.41         41.69

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС         3.36          4.92          7.35         10.96         15.65

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М  700071     М-ЧАС         3.36          4.92          7.35         10.96         15.65

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПОД   700077     М-ЧАС         3.6           5.26          7.86         11.73         16.74

БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М

РОТОРНОГО БУРЕНИЯ

НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ                  700085     М-ЧАС         3.36          4.92          7.35         10.96         15.65

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 М3/Ч, НАПОР

150 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           3.8           5.38          7.57         10.39         13.96

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХИМРЕАГЕНТЫ                        (101-9700 ) Т             П             П             П             П             П

ГЛИНА                              (411-9041 ) Т             П             П             П             П             П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.82          0.82          0.82          0.82          0.82

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.12          0.12          0.12          0.12          0.12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           9.24         13.5          20.2          30.1          43

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          50.73         74.01        110.09        163.36        232.32

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           9.02         13.15         19.51         28.84         40.91

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.82          0.82          0.82          0.82          0.82

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          60.79         88.33        131.11        194.28        276.14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-59  БУРЕНИЕ СКВАЖИН ВРАЩАТЕЛЬНЫМ (КОВШЕВЫМ) СПОСОБОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КАРКАСА. 02.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 03.СМЕНА БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА.

04.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БУРОВОГО АГРЕГАТА НА ОЧЕРЕДНУЮ ТОЧКУ БУРЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М СКВАЖИНЫ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1000                            ¦1200

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-59-1  ¦  5-59-2  ¦  5-59-3  ¦  5-59-4  ¦  5-59-5  ¦  5-59-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      0.28       0.36       0.46       0.3        0.38       0.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.13       0.17       0.22       0.14       0.18       0.24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ: ДЛЯ БУРЕНИЯ      140602     М-ЧАС       0.13       0.17       0.22       0.14       0.18       0.24

СКВАЖИН ПОД СВАИ КОВШОВОГО БУРЕНИЯ

ГЛУБИНОЙ ДО 24 М ДИАМЕТРОМ ДО

1200 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.34       1.34       1.34       1.56       1.56       1.56

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.2        0.2        0.2        0.23       0.23       0.23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.21       0.27       0.35       0.22       0.28       0.37

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.43       1.87       2.42       1.54       1.98       2.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.17       0.23       0.29       0.19       0.24       0.32

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.34       1.34       1.34       1.56       1.56       1.56

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         2.98       3.48       4.11       3.32       3.82       4.57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-60  БУРЕНИЕ УШИРЕНИЯ ОСНОВАНИЯ СКВАЖИНЫ ДЛЯ БУРОНАБИВНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СОЕДИНЕНИЕ И РАЗЪЕДИНЕНИЕ БУРОВОГО СТАВА С ВЕДУЩЕЙ ШТАНГОЙ. 02.ОПУСКАНИЕ СТАВА В СКВАЖИНУ.

03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПОДАЧА ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА. 04.БУРЕНИЕ УШИРЕНИЯ. 05.ОЧИСТКА ЗАБОЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ

СИСТЕМЫ. 06.ПОДЪЕМ СТАВА ИЗ СКВАЖИНЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 УШИРЕНИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1-2 (1)                           ¦3 (2)

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              5-60-1              ¦              5-60-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  3.08                               3.37

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  2.66                               2.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС                   1.07                               1.07

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М  700071     М-ЧАС                   1.07                               1.07

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПОД   700077     М-ЧАС                   0.96                               1.1

БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М

РОТОРНОГО БУРЕНИЯ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     1.91                               1.91

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХИМРЕАГЕНТЫ                        (101-9700 ) Т                       П                                  П

ГЛИНА                               411-9041   Т                       П                                  П

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     2.17                               2.39

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    13.89                              15.12

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                     2.6                                2.75

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    16.06                              17.51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-61  УСТАНОВКА В СКВАЖИНУ АРМАТУРНОГО КАРКАСА

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОПУСКАНИЕ В СКВАЖИНУ И ПОДВЕСКА ПЕРВОЙ СЕКЦИИ КАРКАСА. 02.УСТАНОВКА ВТОРОЙ СЕКЦИИ. 03.СВАРКА

СЕКЦИИ. 04.УСТАНОВКА В СКВАЖИНУ СВАРЕННОГО КАРКАСА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 СКВАЖИНУ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               5-61-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    2.84

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    2.69

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ 021243     М-ЧАС                                     2.28

НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ                 (204-9120 ) Т                                         П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.17

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                       0.18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       2.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      14.86

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                                       3.31

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.17

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      18.23

ТАБЛИЦА 5-62  БЕТОНИРОВАНИЕ СВАЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ БЕТОНОЛИТНЫХ ТРУБ И БУНКЕРА. 02.БЕТОНИРОВАНИЕ СВАЙ И ОТКАЧКА ГЛИНИСТОГО

РАСТВОРА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КОНСТРУКТИВНОГО ОБЪЕМА СВАИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               5-62-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    0.57

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                                     0.25

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3                                        П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.81

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                       0.27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       0.43

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       1.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.35

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.81

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       3.84

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-63  ЗАПОЛНЕНИЕ РАСТВОРОМ ПУСТОТ МЕЖДУ СТЕНКОЙ СКВАЖИНЫ И ТЕЛОМ СВАИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА. 02.ЗАКАЧКА РАСТВОРА В ПУСТОТЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КОНСТРУКТИВНОГО ОБЪЕМА ПУСТОТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               5-63-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    1.82

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС                                     0.38

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М  700071     М-ЧАС                                     0.8

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.68

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ                  (402-9050 ) М3                                        П

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       1.26

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       2.53

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.55

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       3.79

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-64  РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ ГЛУБИНОЙ ДО 10 М УСТАНОВКОЙ С ПЛОСКИМ ГРЕЙФЕРОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ. 02.ОЧИСТКА ЗАБОЯ ОТ ОСАДКОВ И ВЫВАЛОВ ГРУНТА. 03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНИСТОГО

РАСТВОРА С ПОДАЧЕЙ МАТЕРИАЛОВ И ВОДЫ В ГЛИНОМЕШАЛКУ. 04.ПОДАЧА РАСТВОРА В ТРАНШЕЮ. 05.ЧИСТКА

ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. 06.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ЗАХВАТОК. 07.ПОГРУЖЕНИЕ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ЗАХВАТОК С ОЧИСТКОЙ И СМАЗКОЙ ИХ МАШИННЫМ МАСЛОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КОНСТРУКТИВНОГО ОБЪЕМА ТРАНШЕИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ШИРИНЕ ТРАНШЕИ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦400                                      ¦600

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1            ¦2            ¦3            ¦1            ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-64-1    ¦   5-64-2    ¦   5-64-3    ¦   5-64-4    ¦   5-64-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                ЧЕЛ.-Ч       2.21          2.55          3.63          1.69          1.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                        ЧЕЛ.-Ч       2.31          2.97          5.03          1.69          2.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ   021243    М-ЧАС        0.4           0.41          0.42          0.23          0.24

НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                    110501    М-ЧАС        0.5           0.5           0.5           0.46          0.46

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ДЛЯ  140401    М-ЧАС        0.19          0.2           0.21          0.13          0.13

ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТОВ И СВАЙ ДО 1,5 Т

УСТАНОВКА С ПЛОСКИМ ГРЕЙФЕРОМ ДЛЯ     140701    М-ЧАС        0.46          0.78          1.8           0.29          0.48

ПРОХОДКИ ТРАНШЕЙ

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М    700071    М-ЧАС        0.52          0.52          0.52          0.48          0.48

НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-     700085    М-ЧАС        0.5           0.5           0.5           0.46          0.46

НОСТЬЮ 25 М3/Ч, НАПОР 150 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                   РУБ          0.84          0.86          0.89          0.72          0.75

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХИМРЕАГЕНТЫ                          (101-9700) Т            П             П             П             П             П

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ        (103-0238) М            0.06          0.06          0.06

ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 630 ММ, ТОЛЩИНОЙ

СТЕНКИ 10 ММ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ        (103-0254) М                                                      0.03          0.03

ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 820 ММ, ТОЛЩИНОЙ

СТЕНКИ 10 ММ

ГЛИНА                                (411-9041) Т            П             П             П             П             П

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ          610-1033  Т            0.0037        0.0037        0.0037        0.0023        0.0023

УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОЛУСПОКОЙНАЯ

СТ3СП ТОЛЩИНОЙ 9-12 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                РУБ          0.69          0.69          0.69          0.62          0.62

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ          0.1           0.1           0.1           0.09          0.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ШИРИНЕ ТРАНШЕИ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦400                                      ¦600

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1            ¦2            ¦3            ¦1            ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-64-1    ¦   5-64-2    ¦   5-64-3    ¦   5-64-4    ¦   5-64-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     РУБ          1.51          1.73          2.43          1.22          1.28

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                              РУБ         12.12         16.47         30.15          8.4          11.01

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ                РУБ          2.59          3.41          5.97          1.84          2.33

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                РУБ          0.69          0.69          0.69          0.62          0.62

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                           РУБ         14.32         18.89         33.27         10.24         12.91

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                     РУБ          0.88          0.88          0.88          0.55          0.55

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ

СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ          0.13          0.13          0.13          0.08          0.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ШИРИНЕ ТРАНШЕИ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦600             ¦800

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3               ¦1               ¦2               ¦3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-64-6     ¦     5-64-7     ¦     5-64-8     ¦     5-64-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         2.57             1.48             1.62             2.11

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         3.4              1.44             1.72             2.67

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС          0.24             0.18             0.18             0.18

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС          0.46             0.45             0.45             0.45

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ    140401     М-ЧАС          0.14             0.1              0.1              0.11

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТОВ И СВАЙ ДО

1,5 Т

УСТАНОВКА С ПЛОСКИМ ГРЕЙФЕРОМ ДЛЯ   140701     М-ЧАС          1.13             0.21             0.34             0.81

ПРОХОДКИ ТРАНШЕЙ

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М  700071     М-ЧАС          0.48             0.47             0.47             0.47

НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ                  700085     М-ЧАС          0.46             0.45             0.45             0.45

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 М3/Ч, НАПОР

150 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.76             0.68             0.72             0.72

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ШИРИНЕ ТРАНШЕИ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦600             ¦800

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3               ¦1               ¦2               ¦3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-64-6     ¦     5-64-7     ¦     5-64-8     ¦     5-64-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХИМРЕАГЕНТЫ                        (101-9700 ) Т              П                П                П                П

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0254 ) М              0.03

ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 820 ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 10 ММ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0269 ) М                               0.02             0.02             0.02

ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 1020 ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 10 ММ

ГЛИНА                              (411-9041 ) Т              П                П                П                П

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ        610-1033   Т              0.0023           0.0021           0.0021           0.0021

УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО

КАЧЕСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЛУСПОКОЙНАЯ СТ3СП ТОЛЩИНОЙ

9-12 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.62             0.62             0.62             0.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.09             0.09             0.09             0.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            1.7              1                1.1              1.41

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           19.69             6.88             8.65            14.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            3.95             1.52             1.87             3.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.62             0.62             0.62             0.62

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           22.01             8.5             10.37            16.95

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            0.55             0.5              0.5              0.5

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.08             0.07             0.07             0.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-65  РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ ГЛУБИНОЙ ДО 15 М УСТАНОВКОЙ С ПЛОСКИМ ГРЕЙФЕРОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ. 02.ОЧИСТКА ЗАБОЯ ОТ ОСАДКОВ И ВЫВАЛОВ ГРУНТА. 03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНИСТОГО

РАСТВОРА С ПОДАЧЕЙ МАТЕРИАЛОВ И ВОДЫ В ГЛИНОМЕШАЛКУ. 04.ПОДАЧА РАСТВОРА В ТРАНШЕЮ. 05.ЧИСТКА

ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. 06.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ЗАХВАТОК. 07.ПОГРУЖЕНИЕ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ЗАХВАТОК С ОЧИСТКОЙ И СМАЗКОЙ ИХ МАШИННЫМ МАСЛОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КОНСТРУКТИВНОГО ОБЪЕМА ТРАНШЕИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ШИРИНЕ ТРАНШЕИ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦400                                      ¦600

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1            ¦2            ¦3            ¦1            ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-65-1    ¦   5-65-2    ¦   5-65-3    ¦   5-65-4    ¦   5-65-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        2.21          2.58          3.77          1.68          1.92

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        2.4           3.11          5.41          1.73          2.19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС         0.37          0.38          0.39          0.21          0.22

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС         0.5           0.5           0.5           0.46          0.46

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ    140401     М-ЧАС         0.18          0.18          0.19          0.12          0.12

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТОВ И СВАЙ ДО

1,5 Т

УСТАНОВКА С ПЛОСКИМ ГРЕЙФЕРОМ ДЛЯ   140701     М-ЧАС         0.52          0.87          2.01          0.32          0.54

ПРОХОДКИ ТРАНШЕЙ

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М  700071     М-ЧАС         0.52          0.52          0.52          0.48          0.48

НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ                  700085     М-ЧАС         0.5           0.5           0.5           0.46          0.46

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 М3/Ч, НАПОР

150 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.84          0.86          0.89          0.73          0.75

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХИМРЕАГЕНТЫ                        (101-9700 ) Т             П             П             П             П             П

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0238 ) М             0.05          0.05          0.05

ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 630 ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 10 ММ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0254 ) М                                                       0.03          0.03

ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 820 ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 10 ММ

ГЛИНА                              (411-9041 ) Т             П             П             П             П             П

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ        610-1033   Т             0.0037        0.0037        0.0037        0.0023        0.0023

УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО

КАЧЕСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЛУСПОКОЙНАЯ СТ3СП ТОЛЩИНОЙ

9-12 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.69          0.69          0.69          0.66          0.66

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.1           0.1           0.1           0.1           0.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-65

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ШИРИНЕ ТРАНШЕИ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦400                                      ¦600

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1            ¦2            ¦3            ¦1            ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-65-1    ¦   5-65-2    ¦   5-65-3    ¦   5-65-4    ¦   5-65-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           1.5           1.74          2.51          1.14          1.28

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          12.71         17.44         32.72          8.66         11.66

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ           2.69          3.59          6.44          1.88          2.43

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.69          0.69          0.69          0.66          0.66

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          14.9          19.87         35.92         10.46         13.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           0.88          0.88          0.88          0.55          0.55

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ           0.13          0.13          0.13          0.08          0.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-65

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ШИРИНЕ ТРАНШЕИ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦600             ¦800

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3               ¦1               ¦2               ¦3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-65-6     ¦     5-65-7     ¦     5-65-8     ¦     5-65-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         2.66             1.47             1.63             2.18

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         3.63             1.46             1.78             2.83

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС          0.22             0.16             0.16             0.17

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС          0.46             0.45             0.45             0.45

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ    140401     М-ЧАС          0.12             0.09             0.09             0.1

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТОВ И СВАЙ ДО

1,5 Т

УСТАНОВКА С ПЛОСКИМ ГРЕЙФЕРОМ ДЛЯ   140701     М-ЧАС          1.26             0.23             0.38             0.9

ПРОХОДКИ ТРАНШЕЙ

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М  700071     М-ЧАС          0.48             0.47             0.47             0.47

НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ                  700085     М-ЧАС          0.46             0.45             0.45             0.45

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 М3/Ч, НАПОР

150 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.76             0.68             0.72             0.72

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-65

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ШИРИНЕ ТРАНШЕИ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦600             ¦800

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3               ¦1               ¦2               ¦3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-65-6     ¦     5-65-7     ¦     5-65-8     ¦     5-65-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХИМРЕАГЕНТЫ                        (101-9700 ) Т              П                П                П                П

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0254 ) М              0.03

ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 820 ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 10 ММ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0269 ) М                               0.02             0.02             0.02

ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 1020 ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 10 ММ

ГЛИНА                              (411-9041 ) Т              П                П                П                П

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ        610-1033   Т              0.0023           0.0021           0.0021           0.0021

УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО

КАЧЕСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЛУСПОКОЙНАЯ СТ3СП ТОЛЩИНОЙ

9-12 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.66             0.62             0.62             0.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.1              0.09             0.09             0.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            1.76             0.98             1.1              1.44

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           21.25             7                9.03            16.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            4.24             1.55             1.95             3.25

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.66             0.62             0.62             0.62

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           23.67             8.6             10.75            18.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            0.55             0.47             0.47             0.47

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.08             0.07             0.07             0.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-66  РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ ГЛУБИНОЙ ДО 7 М ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА"

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ. 02.ОЧИСТКА ЗАБОЯ ОТ ОСАДКОВ И ВЫВАЛОВ ГРУНТА. 03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНИСТОГО

РАСТВОРА С ПОДАЧЕЙ МАТЕРИАЛОВ И ВОДЫ В ГЛИНОМЕШАЛКУ. 04.ПОДАЧА РАСТВОРА В ТРАНШЕЮ. 05.ЧИСТКА

ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. 06.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ЗАХВАТОК. 07.ПОГРУЖЕНИЕ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ЗАХВАТОК С ОЧИСТКОЙ И СМАЗКОЙ ИХ МАШИННЫМ МАСЛОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КОНСТРУКТИВНОГО ОБЪЕМА ТРАНШЕЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ШИРИНЕ ТРАНШЕИ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦400                                        ¦600

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦1         ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-66-1  ¦  5-66-2  ¦  5-66-3  ¦  5-66-4  ¦  5-66-5  ¦  5-66-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.79       1.8        1.82       1.85       1.43       1.41

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.64       1.91       2.23       2.39       1.31       1.41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС       0.38       0.46       0.48       0.49       0.23       0.26

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060250     М-ЧАС       0.15       0.24       0.39       0.45       0.1        0.14

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 1,25 М3

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС       0.48       0.48       0.48       0.48       0.45       0.45

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ    140401     М-ЧАС       0.2        0.21       0.22       0.23       0.14       0.13

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТОВ И СВАЙ ДО

1,5 Т

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М  700071     М-ЧАС       0.51       0.51       0.51       0.51       0.47       0.47

НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ                  700085     М-ЧАС       0.48       0.48       0.48       0.48       0.45       0.45

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 М3/Ч, НАПОР

150 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.81       0.85       0.85       0.9        0.72       0.73

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХИМРЕАГЕНТЫ                        (101-9700 ) Т           П          П          П          П          П          П

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯ- (103-0238 ) М           0.057      0.057      0.057      0.057

МОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ, НАРУЖ-

НЫЙ ДИАМ.630 ММ, ТОЛЩ.СТЕНКИ 10 ММ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯ- (103-0254 ) М                                                       0.027      0.027

МОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ, НАРУЖ-

НЫЙ ДИАМ.820 ММ, ТОЛЩ.СТЕНКИ 10 ММ

ГЛИНА                              (411-9041 ) Т           П          П          П          П          П          П

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ        610-1033   Т           0.004      0.004      0.004      0.004      0.003      0.003

УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО

КАЧЕСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЛУСПОКОЙНАЯ СТ3СП ТОЛЩИНОЙ

9-12 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.69       0.69       0.69       0.69       0.68       0.68

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ         0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ШИРИНЕ ТРАНШЕИ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦400                                        ¦600

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦1         ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-66-1  ¦  5-66-2  ¦  5-66-3  ¦  5-66-4  ¦  5-66-5  ¦  5-66-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.37       1.27       1.28       1.31       0.99       0.97

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         7.77       9.48      11.6       12.52       5.83       6.51

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.75       2.09       2.5        2.67       1.36       1.5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.69       0.69       0.69       0.69       0.68       0.68

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         9.83      11.44      13.57      14.52       7.5        8.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         0.95       0.95       0.95       0.95       0.71       0.71

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.14       0.14       0.14       0.14       0.11       0.11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ШИРИНЕ ТРАНШЕИ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦600                  ¦800

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3         ¦4         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-66-7  ¦  5-66-8  ¦  5-66-9  ¦ 5-66-10  ¦ 5-66-11  ¦ 5-66-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.43       1.44       1.27       1.28       1.29       1.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.62       1.73       1.12       1.25       1.4        1.45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС       0.27       0.28       0.17       0.2        0.21       0.21

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060250     М-ЧАС       0.23       0.27       0.07       0.11       0.18       0.2

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 1,25 М3

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС       0.45       0.45       0.43       0.43       0.43       0.43

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ    140401     М-ЧАС       0.14       0.15       0.1        0.11       0.11       0.12

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТОВ И СВАЙ ДО

1,5 Т

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М  700071     М-ЧАС       0.47       0.47       0.46       0.46       0.46       0.46

НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ                  700085     М-ЧАС       0.45       0.45       0.43       0.43       0.43       0.43

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 М3/Ч, НАПОР

150 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.75       0.81       0.68       0.69       0.69       0.73

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ШИРИНЕ ТРАНШЕИ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦600                  ¦800

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3         ¦4         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-66-7  ¦  5-66-8  ¦  5-66-9  ¦ 5-66-10  ¦ 5-66-11  ¦ 5-66-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХИМРЕАГЕНТЫ                        (101-9700 ) Т           П          П          П          П          П          П

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0254 ) М           0.027      0.027

ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 820 ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 10 ММ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0269 ) М                                 0.021      0.021      0.021      0.021

ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 1020 ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 10 ММ

ГЛИНА                              (411-9041 ) Т           П          П          П          П          П          П

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ        610-1033   Т           0.003      0.003      0.002      0.002      0.002      0.002

УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО

КАЧЕСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЛУСПОКОЙНАЯ СТ3СП ТОЛЩИНОЙ

9-12 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.68       0.68       0.62       0.62       0.62       0.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.1        0.1        0.09       0.09       0.09       0.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.99       1          0.87       0.88       0.88       0.89

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         7.79       8.47       4.87       5.6        6.58       6.9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.73       1.87       1.14       1.3        1.48       1.54

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.68       0.68       0.62       0.62       0.62       0.62

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         9.46      10.15       6.36       7.1        8.08       8.41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         0.71       0.71       0.47       0.47       0.47       0.47

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.11       0.11       0.07       0.07       0.07       0.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-67  УСТРОЙСТВО ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ 0,5 М ГЛУБИНОЙ 20 М ШИРОКОЗАХВАТНЫМ ГРЕЙФЕРОМ НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА ПОД

ГЛИНИСТЫМ РАСТВОРОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ СКВАЖИН. 02.УСТАНОВКА ШИРОКОЗАХВАТНОГО ГРЕЙФЕРА НА ТОЧКУ РАЗРАБОТКИ С

ЦЕНТРОВКОЙ. 03.РАЗРАБОТКА ТРАНШЕИ ПОД ГЛИНИСТЫМ РАСТВОРОМ. 04.ПОДЪЕМ ГРЕЙФЕРА ИЗ ТРАНШЕИ С ОЧИСТКОЙ

КОВША. 05.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ОТ ТРАНШЕИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 КОНСТРУКТИВНОГО ОБЪМА ТРАНШЕИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУППАХ ГРУНТОВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-67-1     ¦     5-67-2     ¦     5-67-3     ¦     5-67-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        98.3            158              265              383

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       102.44           166.05           280.07           407.68

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070147     М-ЧАС         49.4             80.6            137              200

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 37 (50) КВТ

(Л.С.)

УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ: ДЛЯ БУРЕНИЯ      140604     М-ЧАС          3.64             4.85             6.07             7.68

СКВАЖИН ПОД СВАИ ШНЕКОВОГО БУРЕНИЯ

ГЛУБИНОЙ ДО 30 М ДИАМЕТРОМ ДО

600 ММ

ШИРОКОЗАХВАТНЫЙ ГРЕЙФЕР НА БАЗЕ     141000     М-ЧАС         49.4             80.6            137              200

ЭКСКАВАТОРА ДЛЯ ПРОХОДКИ ТРАНШЕЙ

ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ ЗАВЕС

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М  700071     М-ЧАС         98.8            161              274              399

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОР ГРУНТОВЫЙ (ШЛАМ)           (402-9010 ) М3           130              130              130              130

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           45.14            62.5             62.5             79.86

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            6.77             9.38             9.38            11.98

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           79              127              213              308

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1314.75          2129.68          3590.2           5223.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          152.29           247.11           417.28           607.68

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           45.14            62.5             62.5             79.86

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1438.89          2319.18          3865.7           5611.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-68  УСТРОЙСТВО ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ 0,5 М ГЛУБИНОЙ ДО 50 М ПОД ГЛИНИСТЫМ РАСТВОРОМ БАРРАЖНОЙ МАШИНОЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ СКВАЖИН. 02.ПРОХОДКА ТРАНШЕИ БАРРАЖНОЙ МАШИНОЙ ПОД ГЛИНИСТЫМ РАСТВОРОМ.

03.ПЕРЕСТАНОВКА БАРРАЖНОЙ МАШИНЫ НА ПОВОРОТАХ. 04.ПЕРЕКЛАДКА РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ. 05.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ОТ

ТРАНШЕИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 КОНСТРУКТИВНОГО ОБЪЕМА ТРАНШЕИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУППАХ ГРУНТОВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1        ¦2        ¦3        ¦4        ¦5        ¦6        ¦7

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 5-68-1  ¦ 5-68-2  ¦ 5-68-3  ¦ 5-68-4  ¦ 5-68-5  ¦ 5-68-6  ¦ 5-68-7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     51.2      60.2      69.4      84.3     104       132       156

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    164.66    200.52    251.02    326.98    432.38    579.3     803.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС       2.37      2.37      2.37      2.37      2.37      2.37      2.37

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С           050201     М-ЧАС      62.5      76.6      96.8     127       169       228       317

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

800 КПА (8 АТ) 10 М3/МИН

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070147     М-ЧАС      31.2      38.3      48.4      63.5      84.7     114       158

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 37 (50) КВТ

(Л.С.)

УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ: ДЛЯ БУРЕНИЯ      140604     М-ЧАС       1.39      1.85      1.85      2.31      2.31      2.93      3.7

СКВАЖИН ПОД СВАИ ШНЕКОВОГО БУРЕНИЯ

ГЛУБИНОЙ ДО 30 М ДИАМЕТРОМ ДО

600 ММ

БАРРАЖНАЯ МАШИНА                    141100     М-ЧАС      33.6      40.7      50.8      65.9      87       116       161

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М  700071     М-ЧАС      62.5      76.6      96.8     127       169       228       317

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОР ГРУНТОВЫЙ (ШЛАМ)           (402-9010 ) М3        120       120       120       120       120       120       120

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        15.75     22.07     22.07     29.64     29.64     41.91     56.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.36      3.31      3.31      4.45      4.45      6.29      8.54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        37        42.2      48.7      59.2      72.9      92.7     122

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      2055.73   2495.43   3112.64   4041.79   5330.39   7118.06   9869.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       207.89    252.76    315.87    410.84    542.65    725.91   1006.09

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        15.75     22.07     22.07     29.64     29.64     41.91     56.92

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      2108.48   2559.7    3183.41   4130.63   5432.93   7252.67   10048.34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-69  УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОТКАЧКА ТИКСОТРОПНОГО РАСТВОРА. 02.ПЕРЕСТАНОВКА БЕТОНОЛИТНЫХ ТРУБ (ГРАФЫ 1-3). 03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ЦЕМЕНТНО-ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА И ЗАКАЧКА РАСТВОРА В ТРАНШЕЮ (ГРАФЫ 4-6). 04.ПЕРЕСТАНОВКА ПАКЕТА

ИНЪЕКТОРОВ (ГРАФЫ 4-6). 05.УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ КОМОВОЙ ГЛИНЫ (ГРАФЫ 1-3, 7-9). 06.УПЛОТНЕНИЕ КОМОВОЙ

ГЛИНЫ В ТРАНШЕЕ (ГРАФЫ 7-9).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КОНСТРУКТИВНОГО ОБЪЕМА ТРАНШЕИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ БЕТОНА                                ¦ИЗ ЦЕМЕНТНО-ГЛИНИСТОГО

¦         ¦         ¦                                         ¦РАСТВОРА

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ШИРИНЕ ТРАНШЕИ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦400          ¦600          ¦800          ¦400          ¦600

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-69-1    ¦   5-69-2    ¦   5-69-3    ¦   5-69-4    ¦   5-69-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        0.96          0.87          0.83          1.71          1.59

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.46          0.42          0.4           0.96          0.87

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС         0.44          0.4           0.38

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС                                                   0.55          0.52

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М  700071     М-ЧАС                                                   0.83          0.79

НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ                  700085     М-ЧАС                                                   0.55          0.52

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 М3/Ч, НАПОР

150 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.07          0.07          0.07          0.73          0.58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО   (101-1305 ) Т             П             П             П             П             П

НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ, МАРКИ:

400

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0037 ) М3            1.57          1.47          1.42

МАРКИ 200 МРЗ 75

ГЛИНА                              (411-9040 ) М3            П             П             П             П             П

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           0.72          0.65          0.62          1.18          1.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           2.7           2.46          2.34          3.63          3.32

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.59          0.54          0.51          0.87          0.79

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           3.42          3.11          2.96          4.81          4.42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-69

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ЦЕМЕНТНО-ГЛИ-¦ИЗ КОМОВОЙ ГЛИНЫ

¦         ¦         ¦НИСТОГО РАСТВОРА¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ШИРИНЕ ТРАНШЕИ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦800             ¦400             ¦600             ¦800

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-69-6     ¦     5-69-7     ¦     5-69-8     ¦     5-69-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         1.53             0.34             0.19             0.13

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.82             0.63             0.31             0.19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                           0.09             0.04             0.03

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС          0.5

НАСОС ГРЯЗЕВЫЙ 15 М3/Ч, НАПОР 50 М  700071     М-ЧАС          0.76

НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ                  700085     М-ЧАС          0.5

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 М3/Ч, НАПОР

150 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.52             1.64             0.81             0.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО   (101-1305 ) Т              П                П                П                П

НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ, МАРКИ:

400

ГЛИНА                              (411-9040 ) М3             П                П                П                П

КОМОВАЯ ГЛИНА                      (411-9045 ) М3                              1.58             1.47             1.42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            1.05             0.26             0.14             0.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            3.16             2.18             1.05             0.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.75             0.61             0.29             0.19

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            4.21             2.44             1.19             0.78

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-70  УСТРОЙСТВО ЗАВЕС

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ И ПАНЕЛЕЙ К МЕСТУ УСТАНОВКИ. 02.ЗАГОТОВКА МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ПОДВЕСОК. 03.ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСОК. 04.УСТАНОВКА В ТРАНШЕЮ И КРЕПЛЕНИЕ

СВАЙ ПАНЕЛЕЙ. 05.ОТКАЧКА ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА. 06.ТАМПОНАЖ ЗАСТЕННОГО ПРОСТРАНСТВА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ.

07.ЗАПОЛНЕНИЕ ПЕСКОМ УЧАСТКОВ МЕЖДУ ОГРАНИЧИТЕЛЯМИ ЗАХВАТОК И РЕБРАМИ ПАНЕЛИ (ГР.4,5).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ИЛИ ПАНЕЛЕЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ                   ¦ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАВЕСЫ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 300       ¦ДО 500       ¦ДО 700       ¦ДО 400       ¦БОЛЕЕ 400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-70-1    ¦   5-70-2    ¦   5-70-3    ¦   5-70-4    ¦   5-70-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       14.47          5.74          3.19          7.26          4.49

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        5.82          2.35          1.43          2.1           1.15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС         3.72

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                       1.52

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС                                     0.93          1.5           0.81

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           6.37          2.52          1.52          1.81          1.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0006 ) М3            1.12          0.67          0.45          1.51          1.03

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 200

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:      (408-0093 ) М3                                                      0.52          0.31

ПРИРОДНЫЙ 50%- ОБОГАЩЕННЫЙ 50%

СБОРНЫЕ Ж/Б ПАНЕЛИ                 (440-9080 ) М3                                                      1             1

СВАИ Ж/Б СПЛОШНЫЕ                  (440-9131 ) М3            1             1             1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           8.67          3.11          1.72          5.13          3.29

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           1.3           0.47          0.26          0.77          0.49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          11.68          4.58          2.51          5.45          3.37

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          28.62         14.57         10.71         16.63          9.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           6.71          2.72          1.74          2.61          1.43

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           8.67          3.11          1.72          5.13          3.29

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          48.97         22.26         14.94         27.21         15.69

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-71

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ И ПАНЕЛЕЙ К МЕСТУ УСТАНОВКИ. 02.МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ И ПАНЕЛЕЙ

ВТОРОГО ЯРУСА НА СВАЯХ И ПАНЕЛЯХ ПЕРВОГО ЯРУСА. 03.СОЕДИНЕНИЕ СВАЙ И ПАНЕЛЕЙ ПЕРВОГО ЯРУСА СО СВАЯМИ И

ПАНЕЛЯМИ ВТОРОГО ЯРУСА. 04.ЗАГОТОВКА И ПРИВАРКА СТАЛЬНЫХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ. 05.УСТАНОВКА

НАРАЩЕННЫХ СВАЙ И ПАНЕЛЕЙ В СКВАЖИНЫ И ТРАНШЕИ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ. 06.ОТКАЧКА ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА.

07.ТАМПОНАЖ ЗАСТЕННОГО ПРОСТРАНСТВА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ. 08.ЗАПОЛНЕНИЕ ПЕСКОМ УЧАСТКОВ МЕЖДУ

ОГРАНИЧИТЕЛЯМИ ЗАХВАТОК И РЕБРАМИ ПАНЕЛЕЙ (ГРАФЫ 4, 5).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ И ПАНЕЛЕЙ ВТОРОГО ЯРУСА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАРАЩИВАНИЕ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ                      ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАВЕСЫ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 300       ¦ДО 500       ¦ДО 700       ¦ДО 400       ¦БОЛЕЕ 400

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-71-1    ¦   5-71-2    ¦   5-71-3    ¦   5-71-4    ¦   5-71-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       14.53          5.74          3.14          7.91          4.88

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        6.04          2.66          1.59          2.55          1.59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС         4.58

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                       1.99

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС                                     1.2           1.92          1.21

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           4.43          2.03          1.19          1.91          1.14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0006 ) М3            1.12          0.67          0.45          1.51          1.03

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 200

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:      (408-0093 ) М3                                                      0.52          0.31

ПРИРОДНЫЙ 50%- ОБОГАЩЕННЫЙ 50%

СБОРНЫЕ Ж/Б ПАНЕЛИ                 (440-9080 ) М3                                                      1             1

СВАИ Ж/Б СПЛОШНЫЕ                  (440-9131 ) М3            1             1             1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           9.98          5.8           3.86          6.98          4.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           1.5           0.87          0.58          1.05          0.7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          11.93          4.66          2.51          6.1           3.75

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          31.82         17.81         13.05         20.88         13.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           7.24          3.18          2.02          3.22          2.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           9.98          5.8           3.86          6.98          4.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          53.73         28.27         19.42         33.96         21.48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-72  УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ЗАХВАТОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ЗАХВАТОК К МЕСТУ УСТАНОВКИ. 02.УСТАНОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ

ЗАХВАТОК В ТРАНШЕЮ. 03.ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ЗАХВАТОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОГРАНИЧИТЕЛЬ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАВЕСЫ, ММ, ДО:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦600                               ¦800

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              5-72-1              ¦              5-72-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  4.79                               6.18

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  1.94                               2.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                   1.94

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                                      2.2

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОГРАНИЧИТЕЛИ ЗАХВАТОК              (411-9001 ) ШТ                      0.05                               0.05

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     4.05                               5.21

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    11.6                               17.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     2.5                                2.84

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    15.65                              22.66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-73  УСТАНОВКА В СКВАЖИНУ СВАЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА СВАЙ К МЕСТУ УСТАНОВКИ. 02.УСТАНОВКА СВАЙ В СКВАЖИНУ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 СВАЮ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ, Т

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 5                              ¦СВЫШЕ 5

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              5-73-1              ¦              5-73-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  5.34                               7.18

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  1.35                               1.7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                   1.03

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                                      1.34

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС                   0.32

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                                      0.36

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВАИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ                (440-9141 ) ШТ                      1                                  1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.78                               2.79

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.42                               0.42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     3.94                               5.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     9.94                              25.5

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     1.77                               2.28

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.78                               2.79

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    16.66                              33.59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02 СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

ТАБЛИЦА 5-74  УСТАНОВКА В СКВАЖИНЫ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА СВАЙ К СКВАЖИНЕ. 02.УСТАНОВКА СВАЙ В СКВАЖИНУ. 03.ЗАЛИВКА СКВАЖИН РАСТВОРОМ.

04.ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВАЙ (ГРАФЫ 6-11). 05.ЗАПОЛНЕНИЕ СВАЙ (ГР. 6-11).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ                                   ¦СТАЛЬНЫХ С

¦         ¦         ¦                                                      ¦ВАЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОБЪЕМОМ, М3, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦0,4       ¦0,75      ¦1,1       ¦1,45      ¦2         ¦0,2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-74-1  ¦  5-74-2  ¦  5-74-3  ¦  5-74-4  ¦  5-74-5  ¦  5-74-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.8        1.6        1.17       0.93       0.78      12.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.38       0.79       0.59       0.46       0.39       2.97

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС       0.92       0.49       0.34       0.26       0.23       1.85

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС       0.46       0.3                                         1.12

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС                             0.25       0.2

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                                   0.16

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ОБСАДНЫЕ            (103-9080 ) М           П          П          П          П          П          П

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0006 ) М3                                                                 0.8

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 200

РАСТВОР ГРУНТОВЫЙ (ШЛАМ)           (402-9010 ) М3          1.02       1.02       1.02       1.02       1.02       0.58

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3          1          1          1          1          1

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ        610-1034   Т                                                                  0.03

УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТ-

ВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОЛУСПОКОЙНАЯ

СТ3СП ТОЛЩИНОЙ 13-20 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.79       0.6        0.41       0.31       0.27      12.33

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ         0.12       0.09       0.06       0.05       0.04       1.85

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.02       1.15       0.84       0.67       0.56       9.55

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        11.78       6.87       5.47       4.28       8.31      25.79

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ         1.81       1.04       0.78       0.6        0.54       3.89

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.79       0.6        0.41       0.31       0.27      12.33

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        14.59       8.62       6.72       5.26       9.14      47.67

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                                                7.16

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                                                1.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-74

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТАЛЬНЫХ СВАЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОБЪЕМОМ, М3, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦0,35         ¦0,55         ¦0,85         ¦1,25         ¦1,75

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-74-7    ¦   5-74-8    ¦   5-74-9    ¦   5-74-10   ¦   5-74-11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        8.99          6.74          5.39          4.25          3.44

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        1.7           1.07          0.71          0.48          0.33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС         1.06          0.67          0.44          0.3           0.21

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС         0.64          0.4

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС                                     0.27          0.18

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150704     М-ЧАС                                                                 0.12

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

1200 ММ; (50 Т)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ОБСАДНЫЕ            (103-9080 ) М             П             П             П             П             П

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0006 ) М3            0.8           0.8           0.8           0.8           0.8

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 200

РАСТВОР ГРУНТОВЫЙ (ШЛАМ)           (402-9010 ) М3            0.58          0.58          0.58          0.58          0.58

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ        610-1034   Т             0.025         0.019         0.017         0.015         0.014

УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО

КАЧЕСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЛУСПОКОЙНАЯ СТ3СП ТОЛЩИНОЙ

13-20 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           9.6           7.81          6.21          5.12          4.67

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ           1.44          1.17          0.93          0.77          0.7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           6.82          5.11          4.09          3.22          2.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          14.75          9.28          6.45          4.34          6.51

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           2.23          1.4           0.93          0.62          0.45

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           9.6           7.81          6.21          5.12          4.67

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          31.17         22.2          16.75         12.68         13.78

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           5.97          4.54          4.06          3.58          3.34

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.9           0.68          0.61          0.54          0.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-75  УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ СКВАЖИНЫ СВАЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА СВАИ К СКВАЖИНЕ. 02.УСТАНОВКА СВАИ В СКВАЖИНУ. 03.ЗАЛИВКА СКВАЖИН РАСТВОРОМ.

04.ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВАИ. 05.ЗАПОЛНЕНИЕ СВАИ (ГРАФЫ 1-6).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СВАИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОБЪЕМОМ, М3, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦0,3          ¦0,4          ¦0,5          ¦0,6          ¦0,85

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-75-1    ¦   5-75-2    ¦   5-75-3    ¦   5-75-4    ¦   5-75-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       11.06          8.53          6.89          5.94          4.71

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        2.48          1.87          1.48          1.09          0.86

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС         1.32          1             0.79          0.59          0.46

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС         1.16          0.87          0.69          0.5           0.4

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СВАЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ   (102-0001 ) М3            0.64          0.74          0.82          0.63          0.73

СООРУЖЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ МОСТОВ,

ДИАМЕТРОМ 22-34 СМ, ДЛИНОЙ 6,5 М

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ОБСАДНЫЕ            (103-9080 ) М             П             П             П             П             П

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0006 ) М3            0.33          0.24          0.19          0.36          0.28

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 200

РАСТВОР ГРУНТОВЫЙ (ШЛАМ)           (402-9010 ) М3            0.4           0.4           0.4           0.4           0.4

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ        610-1034   Т             0.028         0.021         0.017         0.032         0.023

УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО

КАЧЕСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЛУСПОКОЙНАЯ СТ3СП ТОЛЩИНОЙ

13-20 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           8.95          6.42          5.13          4.38          3.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           1.34          0.96          0.77          0.66          0.59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           8.26          6.38          5.15          4.39          3.51

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          22.3          16.8          13.3           9.77          7.72

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           3.27          2.46          1.95          1.44          1.13

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           8.95          6.42          5.13          4.38          3.96

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          39.51         29.6          23.58         18.54         15.19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           6.68          5.01          4.06          7.64          5.49

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                                             5.01          4.06          7.64          5.49

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           1             0.75          0.61          1.15          0.82

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-75

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЕРЕВОМЕТАЛ- ¦ДЕРЕВЯННЫХ

¦         ¦         ¦ЛИЧЕСКИХ     ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОБЪЕМОМ, М3, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1,05         ¦0,19         ¦0,36         ¦0,62         ¦1

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-75-6    ¦   5-75-7    ¦   5-75-8    ¦   5-75-9    ¦   5-75-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        3.84          9.08          4.78          2.8           1.74

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.68          2.92          1.54          0.9           0.55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС         0.36          1.95          1.02          0.6           0.37

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС         0.32          0.97          0.52          0.3           0.18

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СВАЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ   (102-0001 ) М3            0.79          1.05          1.05          1.05          1.05

СООРУЖЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ МОСТОВ,

ДИАМЕТРОМ 22-34 СМ, ДЛИНОЙ 6,5 М

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0011   М3                          0.19          0.1           0.06          0.04

ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ

20-24 СМ III СОРТА

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ОБСАДНЫЕ            (103-9080 ) М             П             П             П             П             П

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0006 ) М3            0.21

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 200

РАСТВОР ГРУНТОВЫЙ (ШЛАМ)           (402-9010 ) М3            0.4           0.54          0.54          0.54          0.54

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ        610-1034   Т             0.019

УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО

КАЧЕСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЛУСПОКОЙНАЯ СТ3СП ТОЛЩИНОЙ

13-20 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           3.37          0.95          0.64          0.48          0.33

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.51          0.14          0.1           0.07          0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           2.85          6.65          3.49          2.06          1.28

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           6.12         24.91         13.17          7.68          4.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.9           3.82          2.02          1.18          0.71

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           3.37          0.95          0.64          0.48          0.33

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          12.34         32.51         17.3          10.22          6.29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           4.54          8.4           4.42          2.65          1.77

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.68          1.67          0.88          0.53          0.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-76  ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ОТТАИВАНИЕМ ГРУНТА ПАРОВЫМИ ИГЛАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ПАРОПРОВОДА. 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВАЙ (ГР.5-10). 03.ПОДАЧА СВАЙ К МЕСТУ ПОГРУЖЕНИЯ.

04.ПАРООТАИВАНИЕ С ПОГРУЖЕНИЕМ И ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ПАРОВЫХ ИГЛ. 05.ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ. 06.ЗАПОЛНЕНИЕ СВАЙ (ГР.5-10).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СВАИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ                                          ¦СТАЛЬНЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОБЪЕМОМ, М3, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦0,4          ¦0,65         ¦0,9          ¦1,4          ¦0,2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-76-1    ¦   5-76-2    ¦   5-76-3    ¦   5-76-4    ¦   5-76-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        8.28          6.1           4.93          3.72         24.53

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        2.96          2.46          2.18          1.75          5.45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ      021141    М-ЧАС         1.38          1.07          0.88          0.63          2.91

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ДЛЯ 140401    М-ЧАС         1.33                                                    2.78

ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТОВ И СВАЙ ДО 1,5 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ      140406    М-ЧАС                       1.04          0.87          0.63

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ДО 3 Т

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ        150702    М-ЧАС         0.44          0.35                                      0.92

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ        150703    М-ЧАС                                     0.31          0.21

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

800-1000 ММ; (35 Т)

ПАРООБРАЗОВАТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ           700065    М-ЧАС         0.7           0.7           0.7           0.7           0.7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ    101-0324  М3                                                                    6

ПАРОВЫЕ ИГЛЫ                        (101-9650) ШТ            0.32          0.26          0.2           0.14          0.44

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ОБСАДНЫЕ             (103-9080) М             П             П             П             П             П

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ  (402-0006) М3                                                                    0.8

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 200

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ             (440-9006) М3            1.015         1.015         1.015         1.015

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ         610-1034  Т                                                                     0.03

УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТ-

ВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОЛУСПОКОЙНАЯ

СТ3СП ТОЛЩИНОЙ 13-20 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           4.2           2.78          2.01          1.26         13.37

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ           0.63          0.42          0.3           0.19          2.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           6.14          4.54          3.69          2.76         18.51

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          23.61         20.58         18.48         14.65         43.67

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ           3.72          3.07          2.69          2.14          6.95

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           4.2           2.78          2.01          1.26         13.37

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          33.95         27.9          24.18         18.67         75.55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ        РУБ                                                                  10.64

ПО ПРОЕКТУ,ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                                                   3.89

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-76

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТАЛЬНЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОБЪЕМОМ, М3, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦0,35         ¦0,55         ¦0,85         ¦1,25         ¦1,75

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-76-6    ¦   5-76-7    ¦   5-76-8    ¦   5-76-9    ¦   5-76-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       16            11.92          9.18          6.96          5.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        3.41          2.68          2.12          1.66          1.48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС         1.66          1.24          0.91          0.62          0.5

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ    140401     М-ЧАС         1.59          1.21

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТОВ И СВАЙ ДО

1,5 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ     140406     М-ЧАС                                     0.9           0.61          0.5

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ДО 3 Т

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС         0.53          0.34          0.21          0.14          0.11

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

ПАРООБРАЗОВАТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ          700065     М-ЧАС         0.7           0.7           0.7           0.7           0.7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ   101-0324   М3            4             2.5           2.1           1.8           1.7

ПАРОВЫЕ ИГЛЫ                       (101-9650 ) ШТ            0.34          0.24          0.2           0.18          0.16

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ОБСАДНЫЕ            (103-9080 ) М             П             П             П             П             П

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0006 ) М3            0.8           0.8           0.8           0.8           0.8

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 200

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ        610-1034   Т             0.025         0.019         0.017         0.015         0.014

УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО

КАЧЕСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЛУСПОКОЙНАЯ СТ3СП ТОЛЩИНОЙ

13-20 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           9.29          7.59          5.51          4.29          3.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           1.39          1.14          0.83          0.64          0.52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          12.11          9.05          6.98          5.28          4.33

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          27.29         21.2          17.41         13.54         11.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           4.3           3.34          2.61          2.01          1.77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           9.29          7.59          5.51          4.29          3.47

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          48.69         37.84         29.9          23.11         19.76

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           8.29          5.99          5.28          4.62          4.33

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           2.78          1.85          1.6           1.39          1.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-77  ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ОТТАИВАНИЕМ ГРУНТА ПАРОВЫМИ ИГЛАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ПАРОПРОВОДА. 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВАЙ. 03.ПОДАЧА СВАЙ К МЕСТУ ПОГРУЖЕНИЯ.

04.ПАРООТТАИВАНИЕ С ПОГРУЖЕНИЕМ И ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ПАРОВЫХ ИГЛ. 05.ПОГРУЖЕНИЕ СВАИ. 06.ЗАПОЛНЕНИЕ СВАИ (ГР.1-5).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СВАИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОБЪЕМОМ, М3, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦0,2          ¦0,3          ¦0,4          ¦0,6          ¦1

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-77-1    ¦   5-77-2    ¦   5-77-3    ¦   5-77-4    ¦   5-77-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       23.66         16.68         13.04          9.52          6.23

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        5.14          3.96          3.35          2.45          1.86

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ      021141    М-ЧАС         2.31          1.74          1.46          0.97          0.67

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ДЛЯ 140401    М-ЧАС         2.14          1.64          1.39          0.93

ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТОВ И СВАЙ ДО 1,5 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ      140406    М-ЧАС                                                                 0.65

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ДО 3 Т

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ        150702    М-ЧАС         1.42          0.98          0.73          0.47          0.28

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

ПАРООБРАЗОВАТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ           700065    М-ЧАС         0.7           0.7           0.7           0.7           0.7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ    101-0324  М3            4             3.5           2             1.7           1.2

ПАРОВЫЕ ИГЛЫ                        (101-9650) ШТ            0.44          0.34          0.34          0.24          0.2

БРЕВНА ДЛЯ СВАЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ    (102-0001) М3            0.54          0.64          0.74          0.63          0.79

СООРУЖЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ МОСТОВ,

ДИАМЕТРОМ 22-34 СМ, ДЛИНОЙ 6,5 М

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ОБСАДНЫЕ            (103-9080 ) М             П             П             П             П             П

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0006 ) М3            0.42          0.33          0.24          0.36          0.21

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 200

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ УГЛЕ-  610-1034   Т             0.035         0.028         0.021         0.032         0.019

РОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОЛУСПОКОЙНАЯ

СТ3СП ТОЛЩИНОЙ 13-20 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          13.89         10.02          7.69          5.03          3.37

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ           2.08          1.5           1.15          0.75          0.51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          17.51         12.35          9.68          6.99          4.62

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          43.06         32.87         27.48         19.93         15.55

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ           6.59          5.04          4.23          3.05          2.29

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          13.89         10.02          7.69          5.03          3.37

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          74.46         55.24         44.85         31.95         23.54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          10.68          8.71          6.17          8.63          5.24

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ           3.13          2.65          1.69          1.95          1.24

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-77

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЕРЕВЯННЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОБЪЕМОМ, М3, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦0,2          ¦0,3          ¦0,4          ¦0,6          ¦1

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-77-6    ¦   5-77-7    ¦   5-77-8    ¦   5-77-9    ¦   5-77-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       16.15         11.28          9.44          6.64          4.26

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        4.64          3.6           3.08          2.29          1.76

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС         2.31          1.74          1.46          0.97          0.67

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ    140401     М-ЧАС         2.14          1.64          1.39          0.93

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТОВ И СВАЙ ДО

1,5 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ     140406     М-ЧАС                                                                 0.65

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ДО 3 Т

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС         0.92          0.62          0.46          0.31          0.18

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

ПАРООБРАЗОВАТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ          700065     М-ЧАС         0.7           0.7           0.7           0.7           0.7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАРОВЫЕ ИГЛЫ                       (101-9650 ) ШТ            0.44          0.34          0.34          0.24          0.2

БРЕВНА ДЛЯ СВАЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ   (102-0001 ) М3            1.05          1.05          1.05          1.05          1.05

СООРУЖЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ МОСТОВ,

ДИАМЕТРОМ 22-34 СМ, ДЛИНОЙ 6,5 М

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ОБСАДНЫЕ            (103-9080 ) М             П             П             П             П             П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           8.87          5.9           4.44          2.95          1.77

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           1.33          0.89          0.67          0.44          0.27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          11.66          8.17          6.86          4.81          3.11

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          37.66         28.99         24.57         18.2          14.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           5.91          4.55          3.87          2.83          2.15

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           8.87          5.9           4.44          2.95          1.77

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          58.19         43.06         35.87         25.96         19.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-78  ПАРООТТАИВАНИЕ МЕРЗЛЫХ И ВЕЧНО-МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАЙНЫХ РАБОТ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПАРООБРАЗОВАТЕЛЯ, ПАРОПРОВОДА И ИГЛ НА ОЧЕРЕДНОЙ УЧАСТОК ОТТАИВАНИЯ ГРУНТА В ПРЕДЕЛАХ

ОБЪЕКТА. 02.ПОДГОТОВКА ПАРООБРАЗОВАТЕЛЯ, ПАРОПРОВОДА И ИГЛ К РАБОТЕ. 03.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЗАЩИТНЫХ

КОЛПАКОВ. 04.ПАРООТТАИВАНИЕ С УСТАНОВКОЙ И ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ПАРОВЫХ ИГЛ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ОТТАИВАЕМОГО ГРУНТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               5-78-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    0.41

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС                                     0.2

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

УСТАНОВКИ ПРОМЫСЛОВЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ  (140800)    М-ЧАС                                     0.2

(ПАРООБРАЗОВАТЕЛИ)

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       0.29

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       1.48

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.26

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.14

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       1.91

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-79  ПОГРУЖЕНИЕ В ОТТАЯННЫЙ ГРУНТ СВАЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА СВАЙ К МЕСТУ ПОГРУЖЕНИЯ. 02.ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ В ОТТАЯННУЮ ЗОНУ. 03.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАПОЛНЕНИЕ

СВАЙ (ГР.5-10).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СВАИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ                                         ¦СТАЛЬНЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОБЪЕМОМ, М3, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦0,4          ¦0,65         ¦0,9          ¦1,4          ¦0,2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-79-1    ¦   5-79-2    ¦   5-79-3    ¦   5-79-4    ¦   5-79-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        4.26          3.25          2.76          2.21         15.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        2.13          1.6           1.36          0.99          5.81

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ      021141    М-ЧАС         1.22          0.95          0.8           0.59          0.48

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

АГРЕГАТЫ КОПРОВЫЕ БЕЗ ДИЗЕЛЬ-МОЛОТА  140101    М-ЧАС                                                                 2.51

НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА 0,65 М3

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ДЛЯ 140401    М-ЧАС         1.3                                                     2.51

ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТОВ И СВАЙ ДО 1,5 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ      140406    М-ЧАС                       1.02          0.86          0.63

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ДО 3 Т

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 1,8 Т                  140503    М-ЧАС                                                                 2.51

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМ.  150702    М-ЧАС         0.48          0.31          0.28                        1

(ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 700 ММ (12,5 Т)

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМ.  150703    М-ЧАС                                                   0.19

(ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) 800-1000 ММ;(35 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                                                   3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХН.МАРОК: А  101-0063  Т                                                                     0.026

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ: Э42А       101-1522  Т                                                                     0.034

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ОБСАДНЫЕ             (103-9080) М                                                                     П

РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ                   (402-9050) М3                                                                    0.8

СВАИ Ж/Б                            (440-9132) М3            1.015         1.015         1.015         1.015

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ УГЛЕРО- 610-1034  Т                                                                     0.03

ДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ОБЩЕГО

НАЗНАЧЕНИЯ ПОЛУСПОКОЙНАЯ СТ3СП

ТОЛЩИНОЙ 13-20 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                                   3.72

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                                                   0.56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           3.36          2.56          2.18          1.72         12.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          17.4          13.81         11.83          8.73         60.52

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА ПЛАТА МАШИНИСТОВ         РУБ           2.78          2.09          1.78          1.3           7.89

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                                   3.72

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          20.76         16.37         14.01         10.45         76.34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ        РУБ                                                                 109.66

ПО ПРОЕКТУ,ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ,И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                                                  26.61

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-79

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТАЛЬНЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОБЪЕМОМ, М3, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦0,35         ¦0,55         ¦0,85         ¦1,25         ¦1,75

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-79-6    ¦   5-79-7    ¦   5-79-8    ¦   5-79-9    ¦   5-79-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       10.6           7.82          5.97          4.62          3.81

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        3.83          2.83          2.23          1.78          1.53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС         0.48          0.48          0.48          0.48          0.48

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

АГРЕГАТЫ КОПРОВЫЕ БЕЗ               140101     М-ЧАС         1.56          1.09          0.82          0.61          0.49

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТА НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА

0,65 М3

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ    140401     М-ЧАС         1.56          1.09          0.82          0.61          0.49

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТОВ И СВАЙ ДО

1,5 Т

ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ 1,8 Т                 140503     М-ЧАС         1.56          1.09          0.82          0.61          0.49

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС         0.57          0.36          0.24          0.16          0.12

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

700 ММ (12,5 Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           2.15          1.65          1.26          1.01          0.84

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ   101-0063   Т             0.024         0.016         0.012         0.01          0.007

МАРОК: А

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ: Э42А      101-1522   Т             0.025         0.019         0.014         0.013         0.01

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ОБСАДНЫЕ            (103-9080 ) М             П             П             П             П             П

РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ                  (402-9050 ) М3            0.8           0.8           0.8           0.8           0.8

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ        610-1034   Т             0.025         0.019         0.017         0.015         0.014

УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО

КАЧЕСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЛУСПОКОЙНАЯ СТ3СП ТОЛЩИНОЙ

13-20 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           2.48          1.55          1.3           1.12          1.05

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.37          0.23          0.2           0.17          0.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           8.03          5.93          4.55          3.52          2.89

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          38.69         27.84         21.5          16.78         14.12

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ           5.15          3.77          2.96          2.35          2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           2.48          1.55          1.3           1.12          1.05

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          49.2          35.32         27.35         21.42         18.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          96.47         66.38         50.28         42.95         31.48

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          24.04         16.26         12.28         10.36          7.43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03 СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ С ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ

ТАБЛИЦА 5-80  ПОГРУЖЕНИЕ ПЛАВУЧИМ КОПРОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА СВАЙ НА БАРЖИ. 02.УСТАНОВКА И ПЕРЕДВИЖКА СВАЕБОЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 03.ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ.

04.СМЕНА НАГОЛОВНИКОВ. 05.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ М, ДО:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12              ¦20              ¦24              ¦30

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-80-1     ¦     5-80-2     ¦     5-80-3     ¦     5-80-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         4.14             2.09             1.67             1.31

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         9.12             4.7              3.75             3.27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС          0.18             0.06             0.05

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210101     М-ЧАС          1.44             0.7              0.55             0.43

АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т

КОПРЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210401     М-ЧАС          1.27             0.64             0.5              0.39

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 6 Т

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210507     М-ЧАС                                                             0.04

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ 100 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.92             0.94             0.94             0.94

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3             1.02             1.02             1.02             1.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            8.46             2.81             3.04             2.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.27             0.42             0.46             0.32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            3.32             1.68             1.34             1.06

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           78.74            39.77            31.32            29.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           17.02             8.65             6.82             5.98

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            8.46             2.81             3.04             2.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           90.52            44.26            35.7             32.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-80

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ М, ДО:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12              ¦20              ¦24              ¦30

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-80-5     ¦     5-80-6     ¦     5-80-7     ¦     5-80-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         4.14             2.09             1.67             1.31

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        24               12.06             9.52             7.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС          0.18             0.06             0.05

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210120     М-ЧАС          1.44             0.7              0.55             0.43

НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС          1.44             0.7              0.55             0.43

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С.)

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210212     М-ЧАС          1.27             0.64             0.5              0.39

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 552 (750) КВТ (Л.С.)

КОПРЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210406     М-ЧАС          1.27             0.64             0.5              0.39

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 6 Т

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210521     М-ЧАС                                                             0.04

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ 100 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.92             0.94             0.94             0.94

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3             1.02             1.02             1.02             1.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            8.46             2.81             3.04             2.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.27             0.42             0.46             0.32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            3.32             1.68             1.34             1.06

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          253.46           126.7             99.37            85.85

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           47.04            23.53            18.47            16.47

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            8.46             2.81             3.04             2.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          265.24           131.19           103.75            89.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-81  ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК ДИАМЕТРОМ ДО 2 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.СТЫКОВАНИЕ ЗВЕНЬЕВ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК НА СТЕНДЕ. 02.ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ. 03.ПОГРУЗКА СВАЙ- ОБОЛОЧЕК НА

БАРЖИ. 04.УСТАНОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧЕГО КОНДУКТОРА (ГРАФЫ 1-3). 05.УСТАНОВКА ОБОЛОЧЕК.

06.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЭРЛИФТОВ (ГРАФЫ 3,6). 07.ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК. 08.ИЗВЛЕЧЕНИЕ ГРУНТА

(ГРАФЫ 3,6). 09.СМЕНА НАГОЛОВНИКОВ. 10.НАРАЩИВАНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ЗВЕНА СВАЙ-ОБОЛОЧЕК (ГРАФЫ 2,3,5,6).

11.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА СВАЙ-ОБОЛОЧКИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦15        ¦32                   ¦15        ¦32

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАВУЧЕГО КОНДУК- ¦БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАВУЧЕГО КОНДУК-

¦         ¦         ¦ТОРА                            ¦ТОРА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ГРУНТА¦С ИЗВЛЕЧЕ-¦БЕЗ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ГРУНТА¦С ИЗВЛЕЧЕ-

¦         ¦         ¦                     ¦НИЕМ ГРУН-¦                     ¦НИЕМ ГРУН-

¦         ¦         ¦                     ¦ТА        ¦                     ¦ТА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-81-1  ¦  5-81-2  ¦  5-81-3  ¦  5-81-4  ¦  5-81-5  ¦  5-81-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3.44       3.92       5.26       3.44       3.92       5.26

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      5.53       4.66      14.52       5.04       4.29      13.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020435     М-ЧАС       0.23       0.28       0.28       0.23       0.28       0.28

СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТОВ, 65 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ     140411     М-ЧАС       0.14       0.15       0.23       0.14       0.15       0.23

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210101     М-ЧАС       0.43       0.34       1.18       0.43       0.34       1.18

АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210507     М-ЧАС       0.47       0.37       1.16       0.47       0.37       1.16

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ 100 Т

КОНДУКТОРЫ ПЛАВУЧИЕ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ  210801     М-ЧАС       0.49       0.37       1.17

СВАЙ-ОБОЛОЧЕК ПРИ РАБОТЕ В

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.38       1.59       7.26       1.38       1.59       7.26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3          1.01       1.01       1.01       1.01       1.01       1.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        12.33       8.82      12.9       12.33       8.82      12.9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.85       1.32       1.94       1.85       1.32       1.94

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.93       3.38       4.46       2.93       3.38       4.46

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        76.09      63.36     182.39      68.35      57.51     163.9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        10.8        8.8       27.28       9          7.44      22.99

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        12.33       8.82      12.9       12.33       8.82      12.9

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        91.35      75.56     199.75      83.61      69.71     181.26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-82  ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

ДИАМЕТРОМ ДО 2 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.СТЫКОВАНИЕ ЗВЕНЬЕВ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК НА СТЕНДЕ. 02.ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ. 03.ПОГРУЗКА СВАЙ-ОБОЛОЧЕК НА

БАРЖИ. 04.УСТАНОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧЕГО КОНДУКТОРА (ГРАФЫ 1-3). 05.УСТАНОВКА ОБОЛОЧЕК.

06.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЭРЛИФТОВ (ГРАФЫ 3,6). 07.ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК. 08.ИЗВЛЕЧЕНИЕ ГРУНТА

(ГРАФЫ 3,6). 09.СМЕНА НАГОЛОВНИКОВ. 10.НАРАЩИВАНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ЗВЕНА СВАЙ- ОБОЛОЧЕК (ГРАФЫ 2,3,5,6).

11.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА СВАИ-ОБОЛОЧКИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦15        ¦32                   ¦15        ¦32

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАВУЧЕГО КОНДУК- ¦БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАВУЧЕГО КОНДУК-

¦         ¦         ¦ТОРА                            ¦ТОРА

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ГРУНТА¦С ИЗВЛЕЧЕ-¦БЕЗ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ГРУНТА¦С ИЗВЛЕЧЕ-

¦         ¦         ¦                     ¦НИЕМ ГРУН-¦                     ¦НИЕМ ГРУН-

¦         ¦         ¦                     ¦ТА        ¦                     ¦ТА

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-82-1  ¦  5-82-2  ¦  5-82-3  ¦  5-82-4  ¦  5-82-5  ¦  5-82-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3.44       3.92       5.26       3.44       3.92       5.26

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      8.21       6.78      21.81       7.72       6.41      20.64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020435     М-ЧАС       0.23       0.28       0.28       0.23       0.28       0.28

СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТОВ, 65 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ     140411     М-ЧАС       0.14       0.15       0.23       0.14       0.15       0.23

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210120     М-ЧАС       0.43       0.34       1.18       0.43       0.34       1.18

НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС       0.43       0.34       1.18       0.43       0.34       1.18

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С)

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210521     М-ЧАС       0.47       0.37       1.16       0.47       0.37       1.16

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ 100 Т

КОНДУКТОРЫ ПЛАВУЧИЕ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ  210802     М-ЧАС       0.49       0.37       1.17

СВАЙ-ОБОЛОЧЕК ПРИ РАБОТЕ НА

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.38       1.59       7.36       1.38       1.59       7.36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3          1.01       1.01       1.01       1.01       1.01       1.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        12.33       8.82      12.9       12.33       8.82      12.9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.85       1.32       1.94       1.85       1.32       1.94

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.93       3.38       4.46       2.93       3.38       4.46

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       139.48     113.24     343.95     129.09     105.4      319.15

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        31.72      25.27      80.06      29.55      23.63      74.89

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        12.33       8.82      12.9       12.33       8.82      12.9

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       154.74     125.44     361.31     144.35     117.6      336.51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-83  ВЫРУБКА БЕТОНА

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗМЕТКА МЕСТА ВЫРУБКИ. 02.ВЫРУБКА БЕТОНА. 03.СТРОПОВКА СРУБАЕМЫХ И УБОРКА СРУБЛЕННЫХ ЧАСТЕЙ

ОБОЛОЧКИ (ГРАФЫ 4,8). 04.ОТГИБАНИЕ И ПЕРЕРЕЗКА СТЕРЖ НЕЙ АРМАТУРЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 СВАЮ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ, М2          ¦СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------¦ДИАМЕТРОМ ДО 2 М

¦         ¦         ¦ДО 0,1          ¦ДО 0,15         ¦СВЫШЕ 0,15      ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-83-1     ¦     5-83-2     ¦     5-83-3     ¦     5-83-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         1.02             1.77             2               13.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.05             0.05             0.05             1.27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210501     М-ЧАС          0.01             0.01             0.01

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 5 Т

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210506     М-ЧАС                                                             0.19

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ 16 Т

МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ     330803     М-ЧАС          0.46             0.76             0.88             4.52

ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            0.8              1.39             1.57             9.46

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            1.24             1.7              1.89            24.23

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.11             0.11             0.11             2.49

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            2.04             3.09             3.46            33.69

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-83

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ, М2          ¦СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------¦ДИАМЕТРОМ ДО 2 М

¦         ¦         ¦ДО 0,1          ¦ДО 0,15         ¦СВЫШЕ 0,15      ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-83-5     ¦     5-83-6     ¦     5-83-7     ¦     5-83-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         1.02             1.77             2               13.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.1              0.1              0.1              2.28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС          0.01             0.01             0.01             0.19

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С)

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210515     М-ЧАС          0.01             0.01             0.01

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ НЕСАМОХОДНЫЕ 5 Т

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210520     М-ЧАС                                                             0.19

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ 16 Т

МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ     330803     М-ЧАС          0.46             0.76             0.88             4.52

ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            0.8              1.39             1.57             9.46

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            1.78             2.24             2.43            36.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.21             0.21             0.21             4.63

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            2.58             3.63             4               45.58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-84  ПОГРУЖЕНИЕ ПЛАВУЧИМ КОПРОМ СВАЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА СВАЙ НА БАРЖИ. 02.УСТАНОВКА И ПЕРЕДВИЖКА СВАЕБОЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 03.ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ.

04.СМЕНА НАГОЛОВНИКОВ. 05.СРЕЗКА СВАЙ. 06.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 20           ¦СВЫШЕ 20        ¦ДО 20           ¦СВЫШЕ 20

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 800          ¦СВЫШЕ 800       ¦ДО 800          ¦СВЫШЕ 800

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ГРУНТА

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ             ¦У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО

¦         ¦         ¦                                 ¦ РЕЙДА)

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-84-1     ¦     5-84-2     ¦     5-84-3     ¦     5-84-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         3.15             1.39             3.15             1.39

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         7.24             3.2             18.58             7.88

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС          0.07             0.03             0.07             0.03

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210101     М-ЧАС          1.02             0.41

АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210120     М-ЧАС                                            1.02             0.41

НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС                                            1.02             0.41

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С)

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210212     М-ЧАС                                            1.04             0.44

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 552 (750) КВТ (Л.С)

КОПРЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210401     М-ЧАС          0.96             0.39

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 6 Т

КОПРЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210406     М-ЧАС                                            0.96             0.39

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 6 Т

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210501     М-ЧАС          0.08             0.05

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 5 Т

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210515     М-ЧАС                                            0.08             0.05

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ НЕСАМОХОДНЫЕ 5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.86             0.85             0.86             0.85

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВАИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ              (101-9280 ) Т              1.01             1.01             1.01             1.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            4.17             1.48             4.17             1.48

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ            0.63             0.22             0.63             0.22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            2.53             1.1              2.53             1.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           63.04            27.03           198.64            83.37

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ           13.58             5.86            36.59            15.38

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            4.17             1.48             4.17             1.48

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           69.74            29.61           205.34            85.95

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-85  ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ СВАЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА СВАЙ НА БАРЖИ. 02.УСТАНОВКА И ПЕРЕДВИЖКА СВАЕБОЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 03.ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ.

04.СМЕНА НАГОЛОВНИКОВ. 05.СРЕЗКА СВАЙ. 06.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 20           ¦СВЫШЕ 20        ¦ДО 20           ¦СВЫШЕ 20

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 800          ¦СВЫШЕ 800       ¦ДО 800          ¦СВЫШЕ 800

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ГРУНТА

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ             ¦У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО

¦         ¦         ¦                                 ¦ РЕЙДА)

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-85-1     ¦     5-85-2     ¦     5-85-3     ¦     5-85-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         2.08             1.06             2.08             1.06

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         6.26             3.13            10.2              4.95

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС          0.07             0.03             0.07             0.03

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ     140411     М-ЧАС          0.58             0.27             0.58             0.27

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210101     М-ЧАС          0.65             0.3

АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210120     М-ЧАС                                            0.65             0.3

НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС                                            0.65             0.3

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С)

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210501     М-ЧАС          0.08             0.05

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 5 Т

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210507     М-ЧАС          0.58             0.27

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ 100 Т

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210515     М-ЧАС                                            0.08             0.05

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ НЕСАМОХОДНЫЕ 5 Т

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210521     М-ЧАС                                            0.58             0.27

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ 100 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.86             0.85             0.86             0.85

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВАИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ              (101-9280 ) Т              1.01             1.01             1.01             1.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            4.17             1.48             4.17             1.48

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ            0.63             0.22             0.63             0.22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            1.65             0.83             1.65             0.83

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           84.02            40.21           165.15            78.01

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ           11.66             5.69            38.29            18.09

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            4.17             1.48             4.17             1.48

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           89.84            42.52           170.97            80.32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-86  ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВАЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА СВАЙ НА СТЕНД ДЛЯ СВАРКИ И В ШТАБЕЛЬ ПОСЛЕ СВАРКИ. 02.РАЗМЕТКА, РЕЗКА ТРУБ И НАКЛАДОК,

ПРИВАРКА НАКЛАДОК. 03.СВАРКА ТРУБ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 800                            ¦СВЫШЕ 800

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 20                             ¦СВЫШЕ 20

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              5-86-1              ¦              5-86-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  3.54                               2.24

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.65                               0.49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС                   0.12

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021143     М-ЧАС                                                      0.05

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     1.6                                1.34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ                     (103-9012 ) Т                       1.01                               1.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.12                               1.31

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.32                               0.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     2.85                               1.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     2.49                               1.83

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.63                               0.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.12                               1.31

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     7.46                               4.94

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-87  ПОГРУЖЕНИЕ ПЛАВУЧИМ КОПРОМ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРОВЕРКА ЗАМКОВ И МАРКИРОВКА СВАЙ. 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛИНОВИДНЫХ И ФАСОННЫХ СВАЙ. 03.ПРОРЕЗКА

ОТВЕРСТИЙ В ШПУНТОВЫХ СВАЯХ. 04.УСТАНОВКА И ПЕРЕДВИЖКА СВАЕБОЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 05.СТЫКОВАНИЕ

СВАЙ (ГРАФЫ 3,5,6,9,11,12). 06.ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ. 07.СМЕНА НАГОЛОВНИКОВ. 08.СРЕЗКА ШПУНТОВОГО РЯДА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5         ¦15        ¦24        ¦5         ¦24        ¦30

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ 1 М, КГ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 70                           ¦СВЫШЕ 70

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-87-1  ¦  5-87-2  ¦  5-87-3  ¦  5-87-4  ¦  5-87-5  ¦  5-87-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     10.7        7          9.4        7.13       6.31       6.01

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     18.67      10.01      10.69      12.54       7.4        6.79

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС       0.6        1.02       0.84       0.37       0.52       0.59

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210101     М-ЧАС       2.63       1.25       1.36       1.76       0.94       0.84

АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т

КОПРЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210401     М-ЧАС       2.63       1.25       1.36       1.76       0.94       0.84

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 6 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.6        1.98       2.38       1.31       1.85       1.82

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬ ШПУНТОВАЯ                    (101-9345 ) Т           П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        20.21      14.14      20.21      14.88      15.87      13.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         3.03       2.12       3.03       2.23       2.38       2.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         8.59       5.55       7.44       5.7        4.97       4.74

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       162.34      83.82      89.43     108.65      61.56      56.11

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        34.94      17.91      19.21      23.4       13.28      12.07

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        20.21      14.14      20.21      14.88      15.87      13.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       191.14     103.51     117.08     129.23      82.4       74.61

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-87

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5         ¦15        ¦24        ¦5         ¦24        ¦30

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ 1 М, КГ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 70                           ¦СВЫШЕ 70

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-87-7  ¦  5-87-8  ¦  5-87-9  ¦ 5-87-10  ¦ 5-87-11  ¦ 5-87-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     10.7        7          9.4        7.13       6.31       6.01

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     47.6       23.76      25.65      31.9       17.74      16.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС       0.6        1.02       0.84       0.37       0.52       0.59

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210120     М-ЧАС       2.63       1.25       1.36       1.76       0.94       0.84

НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС       2.63       1.25       1.36       1.76       0.94       0.84

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С)

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210212     М-ЧАС       2.63       1.25       1.36       1.76       0.94       0.84

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 552 (750) КВТ (Л.С)

КОПРЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210406     М-ЧАС       2.63       1.25       1.36       1.76       0.94       0.84

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 6 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.6        1.98       2.38       1.31       1.85       1.82

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬ ШПУНТОВАЯ                    (101-9345 ) Т           П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        20.21      14.14      20.21      14.88      15.87      13.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         3.03       2.12       3.03       2.23       2.38       2.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         8.59       5.55       7.44       5.7        4.97       4.74

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       508.69     248.44     268.52     340.41     185.36     166.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        93.69      45.85      49.59      62.72      34.27      30.83

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        20.21      14.14      20.21      14.88      15.87      13.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       537.49     268.13     296.17     360.99     206.2      185.24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-88  ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРОВЕРКА ЗАМКОВ И МАРКИРОВКА СВАЙ. 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛИНОВИДНЫХ И ФАСОННЫХ СВАЙ. 03.ПРОРЕЗКА

ОТВЕРСТИЙ В ШПУНТОВЫХ СВАЯХ. 04.УСТАНОВКА И ПЕРЕДВИЖКА СВАЕБОЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 05.СТЫКОВАНИЕ

СВАЙ (ГРАФЫ 3,5,6,9,11,12). 06.ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ. 07.СМЕНА НАГОЛОВНИКОВ. 08.СРЕЗКА СВАЙ ШПУНТОВОГО

РЯДА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5         ¦15        ¦24        ¦5         ¦24        ¦30

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ 1 М, КГ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 70                           ¦СВЫШЕ 70

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-88-1  ¦  5-88-2  ¦  5-88-3  ¦  5-88-4  ¦  5-88-5  ¦  5-88-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      9.53       6.02       8.03       6.34       5.47       5.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     18.73       8.87       8.66      12.64       6.25       5.67

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС       0.6        1.02       0.84       0.37       0.52       0.59

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ    140401     М-ЧАС       2.2        0.9                   1.48

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТОВ И СВАЙ ДО

1,5 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ     140406     М-ЧАС                             0.88                  0.64       0.56

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ДО 3 Т

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210101     М-ЧАС       2.2        0.9        0.88       1.48       0.64       0.56

АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210506     М-ЧАС       2.2        0.9        0.88       1.48       0.64       0.56

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.6        1.98       2.38       1.31       1.85       1.82

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬ ШПУНТОВАЯ                    (101-9345 ) Т           П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        20.21      14.14      20.21      14.88      15.87      13.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         3.03       2.12       3.03       2.23       2.38       2.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         7.47       4.69       6.26       4.97       4.24       4.05

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       223.14      98.35      96.24     150.1       69.44      61.95

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        34.14      15.36      14.95      22.99      10.79       9.69

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        20.21      14.14      20.21      14.88      15.87      13.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       250.82     117.18     122.71     169.95      89.55      79.76

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-88

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5         ¦15        ¦24        ¦5         ¦24        ¦30

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ 1 М, КГ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 70                           ¦СВЫШЕ 70

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  5-88-7  ¦  5-88-8  ¦  5-88-9  ¦ 5-88-10  ¦ 5-88-11  ¦ 5-88-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      9.53       6.02       8.03       6.34       5.47       5.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     30.46      13.67      13.35      20.53       9.66       8.65

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС       0.6        1.02       0.84       0.37       0.52       0.59

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ    140401     М-ЧАС       2.2        0.9                   1.48

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТОВ И СВАЙ ДО

1,5 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ     140406     М-ЧАС                             0.88                  0.64       0.56

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ДО 3 Т

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210120     М-ЧАС       2.2        0.9        0.88       1.48       0.64       0.56

НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС       2.2        0.9        0.88       1.48       0.64       0.56

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С)

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210520     М-ЧАС       2.2        0.9        0.88       1.48       0.64       0.56

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.6        1.98       2.38       1.31       1.85       1.82

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬ ШПУНТОВАЯ                    (101-9345 ) Т           П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        20.21      14.14      20.21      14.88      15.87      13.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         3.03       2.12       3.03       2.23       2.38       2.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         7.47       4.69       6.26       4.97       4.24       4.05

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       364.13     156.03     152.64     244.95     110.45      97.85

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        59.53      25.74      25.1       40.06      18.19      16.15

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        20.21      14.14      20.21      14.88      15.87      13.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       391.81     174.86     179.11     264.8      130.56     115.66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-89  СБОРКА ПАКЕТОВ ИЗ 11-ТИ СВАЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРОВЕРКА ЗАМКОВ И МАРКИРОВКА СВАЙ. 02.ПРОРЕЗКА ОТВЕРСТИЙ В СВАЯХ. 03.СБОРКА ПАКЕТОВ ИЗ 11-ТИ СВАЙ.

04.УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ К ПАКЕТУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПОЯСА. 05.УКЛАДКА СВАЙ НА СТЕНД ДО СБОРКИ И В

ШТАБЕЛЬ ПОСЛЕ СБОРКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ 1 М СВЫШЕ 70 КГ ДЛИНОЙ 24 М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               5-89-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    1.71

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.63

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021246     М-ЧАС                                     0.04

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т

КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ    021438     М-ЧАС                                     0.13

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬ ШПУНТОВАЯ                    (101-9345 ) Т                                         1.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       1.36

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       2.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.65

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.16

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       4.44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-90  ПОГРУЖЕНИЕ ПАКЕТНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 24 М ИЗ СТАЛЬНОГО ШПУНТА ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ПАКЕТОВ В НАПРАВЛЯЮЩИЙ КАРКАС. 02.УСТАНОВКА И ПЕРЕДВИЖКА СВАЕБОЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

03.ПОГРУЖЕНИЕ ПАКЕТОВ ИЗ 11-ТИ СВАЙ. 04.СТЫКОВКА ШПУНТА. 05.ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛИНОВИДНЫХ И ФАСОННЫХ СВАЙ.

06.СРЕЗКА СВАЙ ШПУНТОВОГО РЯДА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ              ¦У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО

¦         ¦         ¦                                  ¦РЕЙДА)

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              5-90-1              ¦              5-90-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  3.29                               3.29

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  2.15                               3.32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС                   0.21                               0.21

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ     140411     М-ЧАС                   0.1                                0.1

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210102     М-ЧАС                   0.19

АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 400-450 Т

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210121     М-ЧАС                                                      0.19

НЕСАМОХОДНЫЕ 400-450 Т

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС                                                      0.19

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С)

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210507     М-ЧАС                   0.19

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ 100 Т

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210521     М-ЧАС                                                      0.19

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ 100 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.62                               0.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВАИ ПАКЕТНЫЕ                      (101-9310 ) Т                       1.01                               1.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    19.85                              19.85

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     2.98                               2.98

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     2.67                               2.67

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    27.72                              53.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     3.81                              12.27

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    19.85                              19.85

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    50.24                              75.69

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-91  ИЗГОТОВЕНИЕ КОРОБЧАТЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 30 М ИЗ СТАЛЬНОГО ШПУНТА МАССОЙ 1 М СВЫШЕ 70 КГ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА СВАЙ НА СТЕНД И В ШТАБЕЛЬ ПОСЛЕ СВАРКИ. 02.СВАРКА ШПУНТИН.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ 2-Х ШПУНТИН                    ¦ИЗ 4-Х ШПУНТИН

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              5-91-1              ¦              5-91-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  3.47                               5.08

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.8                                1.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС                   0.06

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021143     М-ЧАС                                                      0.04

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     2.23                               2.93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬ ШПУНТОВАЯ                    (101-9345 ) Т                       1.01                               1.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     6.22                              10.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.93                               1.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     2.69                               3.95

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     2.67                               3.32

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.75                               0.93

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     6.22                              10.03

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    11.58                              17.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-92  ПОГРУЖЕНИЕ ПЛАВУЧИМ КОПРОМ КОРОБЧАТЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 30 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА СВАЙ НА БАРЖИ. 02.УСТАНОВКА И ПЕРЕДВИЖКА СВАЕБОЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 03.ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ.

04.СМЕНА НАГОЛОВНИКОВ. 05.СТЫКОВАНИЕ СВАЙ. 06.СРЕЗКА СВАЙ. 07.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ

РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ СТАЛЬНЫХ ШПУНТИН

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДВУХ            ¦ЧЕТЫРЕХ         ¦ДВУХ            ¦ЧЕТЫРЕХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ             ¦У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО

¦         ¦         ¦                                 ¦ РЕЙДА)

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-92-1     ¦     5-92-2     ¦     5-92-3     ¦     5-92-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         3.85             3.19             3.85             3.19

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         5.97             4.32            13.95             9.76

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС          0.07             0.07             0.07             0.07

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210101     М-ЧАС          0.65             0.41

АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210120     М-ЧАС                                            0.65             0.41

НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС                                            0.65             0.41

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С)

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210212     М-ЧАС                                            0.79             0.57

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 552 (750) КВТ (Л.С)

КОПРЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210401     М-ЧАС          0.6              0.38

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 6 Т

КОПРЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210406     М-ЧАС                                            0.6              0.38

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 6 Т

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210501     М-ЧАС          0.19             0.19

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 5 Т

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210507     М-ЧАС          0.05             0.03

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ 100 Т

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210515     М-ЧАС                                            0.19             0.19

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ НЕСАМОХОДНЫЕ 5 Т

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210521     М-ЧАС                                            0.05             0.03

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ 100 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.34             1.34             1.34             1.34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВАИ КОРОБЧАТЫЕ                    (101-9290 ) Т              1.01             1.01             1.01             1.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            8.07             7.96             8.07             7.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.21             1.19             1.21             1.19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            3.02             2.48             3.02             2.48

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           53.9             38.31           155.12           107.89

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ           11.06             7.89            29.01            20.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            8.07             7.96             8.07             7.96

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           64.99            48.75           166.21           118.33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-93  ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ КОРОБЧАТЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 30 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА СВАЙ НА БАРЖИ. 02.УСТАНОВКА И ПЕРЕДВИЖКА СВАЕБОЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 03.ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ.

04.СМЕНА НАГОЛОВНИКОВ. 05.СТЫКОВАНИЕ СВАЙ. 06.СРЕЗКА СВАЙ. 07.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ

РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ СТАЛЬНЫХ ШПУНТИН

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДВУХ            ¦ЧЕТЫРЕХ         ¦ДВУХ            ¦ЧЕТЫРЕХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ             ¦У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО

¦         ¦         ¦                                 ¦ РЕЙДА)

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-93-1     ¦     5-93-2     ¦     5-93-3     ¦     5-93-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         3.36             2.83             3.36             2.83

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         5.82             4.13             8.76             5.85

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС          0.07             0.07             0.07             0.07

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ     140411     М-ЧАС          0.43             0.26             0.43             0.26

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210101     М-ЧАС          0.48             0.28

АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210120     М-ЧАС                                            0.48             0.28

НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС                                            0.48             0.28

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С)

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210501     М-ЧАС          0.19             0.19

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 5 Т

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210507     М-ЧАС          0.46             0.28

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ 100 Т

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210515     М-ЧАС                                            0.19             0.19

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ НЕСАМОХОДНЫЕ 5 Т

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210521     М-ЧАС                                            0.46             0.28

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ 100 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.34             1.34             1.34             1.34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВАИ КОРОБЧАТЫЕ                    (101-9290 ) Т              1.01             1.01             1.01             1.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            8.07             7.96             8.07             7.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.21             1.19             1.21             1.19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            2.62             2.19             2.62             2.19

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           73.65            49.42           137.87            88.83

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           10.73             7.48            31.7             20.24

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            8.07             7.96             8.07             7.96

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           84.34            59.57           148.56            98.98

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-94  УСТРОЙСТВО НАПРАВЛЯЮЩИХ РАМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА, СБОРКА УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЭЛЕМЕНТОВ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РАМЫ И ОПОРНЫХ БАЛОК. 02.СРЕЗКА

КОСЫНОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РАМЫ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТАЛЬНЫХ ШПУН¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ                      ¦СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

¦         ¦         ¦ТОВЫХ СВАЙ   ¦-----------------------------------------¦ ДИАМЕТРОМ

¦         ¦         ¦             ¦В ЭСТАКАДУ   ¦В СПЛОШНОЙ   ¦В АНКЕРНУЮ   ¦ ДО 2 М

¦         ¦         ¦             ¦             ¦СВАЙНЫЙ РЯД  ¦СТЕНКУ       ¦В БОЛЬВЕРК

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-94-1    ¦   5-94-2    ¦   5-94-3    ¦   5-94-4    ¦   5-94-5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        4            21.6          15.3           7.77         12.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        6.6          37.88         13.07          1.42         15.79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС         0.01          0.04          0.02          0.02          0.12

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                                                   1.33

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210506     М-ЧАС         0.96          5.64          1.81                        2.26

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.59          0.66          2.96          0.2           1.81

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ  (101-1020 ) Т             0.03          0.4           0.14          0.11          0.47

ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ

ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ШВЕЛЛЕРЫ

N40 СТАЛЬ, МАРКИ СТ3КП

ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ПРОКАТ ИЗ           (101-1129 ) Т             0.01          0.01          0.01                        0.01

УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО

КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ

КРОМКАМИ, ТОЛЩИНОЙ 9-12 ММ СТ3СП

СТАЛЬ ШПУНТОВАЯ                    (101-9345 ) Т             0.33

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т             0.01          0.01          0.01          0.01          0.04

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.71          1.5          34.35          2.5           5.46

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.11          0.22          5.15          0.38          0.82

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           2.94         15.9          11.6           5.67          9.41

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          87.92        513.64        167.64          8.3         208.13

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ          12.77         74.13         24.63          1.81         30.3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.71          1.5          34.35          2.5           5.46

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          91.57        531.04        213.59         16.47        223

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           9.91          9.91          9.91          9.91         39.65

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ           1.49          1.49          1.49          1.49          5.95

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-94

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТАЛЬНЫХ        ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ              ¦СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

¦         ¦         ¦ШПУНТОВЫХ СВАЙ  ¦---------------------------------¦ ДИАМЕТРОМ

¦         ¦         ¦                ¦В ЭСТАКАДУ      ¦В СПЛОШНОЙ      ¦  ДО 2 М

¦         ¦         ¦                ¦                ¦СВАЙНЫЙ РЯД     ¦ В БОЛЬВЕРК

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-94-6     ¦     5-94-7     ¦     5-94-8     ¦     5-94-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         4               21.6             15.3             12.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        11.72            67.94            22.72            27.84

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС          0.01             0.04             0.02             0.12

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС          0.96             5.64             1.81             2.26

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С)

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210520     М-ЧАС          0.96             5.64             1.81             2.26

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ 16 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.59             0.66             2.96             1.81

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ  (101-1020 ) Т              0.03             0.4              0.14             0.47

ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ

ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ШВЕЛЛЕРЫ

N40 СТАЛЬ, МАРКИ СТ3КП

ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ПРОКАТ ИЗ           (101-1129 ) Т              0.01             0.01             0.01             0.01

УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО

КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ

КРОМКАМИ, ТОЛЩИНОЙ 9-12 ММ СТ3СП

СТАЛЬ ШПУНТОВАЯ                    (101-9345 ) Т              0.33

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т              0.01             0.01             0.01             0.04

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.71             1.5             34.35             5.46

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.11             0.22             5.15             0.82

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            2.94            15.9             11.6              9.41

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          148.02           866.7            280.95           349.61

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           23.59           137.76            45.05            55.78

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.71             1.5             34.35             5.46

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          151.67           884.1            326.9            364.48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            9.91             9.91             9.91            39.65

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.49             1.49             1.49             5.95

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-95  СТЫКОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ НА СТЕНДЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА СВАЙ НА СТЕНД. 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА НАКЛАДОК. 03.СВАРКА СВАЙ. 04.УКЛАДКА СВАЙ В

ШТАБЕЛЬ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               5-95-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    1.68

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС                                     0.07

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.48

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       6.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.94

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       1.29

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.23

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       6.25

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       8.54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-96  ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАЯЧНЫХ СВАЙ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА ШВЕЛЛЕРОВ НА СТЕНД ДЛЯ СВАРКИ И В ШТАБЕЛЬ ПОСЛЕ СВАРКИ, СВАРКА ШВЕЛЛЕРОВ, СТЫКОВАНИЕ СВАЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               5-96-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    7.22

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    1.4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС                                     0.17

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       3.72

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ  (101-1020 ) Т                                         1.01

ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ

ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ШВЕЛЛЕРЫ

N40 СТАЛЬ, МАРКИ СТ3КП

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       9.98

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       1.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       5.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       4.98

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       1.34

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       9.98

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      20.56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-97  ПОГРУЖЕНИЕ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ МАЯЧНЫХ СВАЙ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА СВАЙ НА БАРЖИ. 02.СМЕНА НАГОЛОВНИКОВ. 03.УСТАНОВКА И ПЕРЕДВИЖКА СВАЕБОЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

04.ПОГРУЖЕНИЕ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ СВАЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ              ¦У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО

¦         ¦         ¦                                  ¦РЕЙДА)

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              5-97-1              ¦              5-97-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  4.99                               4.99

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 12.78                              22.38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                   0.12                               0.12

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ    140401     М-ЧАС                   0.65                               0.65

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТОВ И СВАЙ ДО

1,5 Т

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210101     М-ЧАС                   1.7

АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210120     М-ЧАС                                                      1.7

НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС                                                      1.7

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С)

КОПРЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210401     М-ЧАС                   0.93

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 6 Т

КОПРЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210406     М-ЧАС                                                      0.93

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 6 Т

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210507     М-ЧАС                   0.65

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ 100 Т

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210521     М-ЧАС                                                      0.65

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ 100 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.86                               0.86

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВАИ КОРОБЧАТЫЕ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ       (101-9300 ) Т                       1.01                               1.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     6.52                               6.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.98                               0.98

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     3.99                               3.99

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   141.42                             290.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    24.1                               65.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     6.52                               6.52

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   151.93                             300.65

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-98  ПОГРУЖЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ СВАЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА СВАЙ С НАСАЖИВАНИЕМ БУГЕЛЕЙ И БАШМАКОВ. 02.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВАЙ ПО ВОДЕ К МЕСТУ ПОГРУЖЕНИЯ.

03.УСТАНОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВАЕБОЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 04.ПОГРУЖЕНИЕ И СРЕЗКА СВАЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 10           ¦СВ 10           ¦ДО 10           ¦СВ 10

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ             ¦У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО

¦         ¦         ¦                                 ¦ РЕЙДА)

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     5-98-1     ¦     5-98-2     ¦     5-98-3     ¦     5-98-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         6                3.63             6                3.63

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         6.41             3.39            11.74             5.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС                                            1                0.47

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С)

КОПРЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210401     М-ЧАС          1                0.47

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 6 Т

КОПРЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210406     М-ЧАС                                            1                0.47

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 6 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            2.25             2.21             2.25             2.21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СВАЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ   (102-0001 ) М3             1.05             1.05             1.05             1.05

СООРУЖЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ МОСТОВ,

ДИАМЕТРОМ 22-34 СМ, ДЛИНОЙ 6.5 М

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.63             2.63             5.63             2.63

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.84             0.39             0.84             0.39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            4.06             2.41             4.06             2.41

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           56.35            27.64           116.15            55.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           12.08             6.02            23.46            11.37

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.63             2.63             5.63             2.63

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           66.04            32.68           125.84            60.78

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-99  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ВОДЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВАЙ НА 1 КМ. 02.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КМ. 03.ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СВАЙ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СВАЙ                                                   ¦СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

¦         ¦         ¦                                                       ¦ ДИАМЕТРОМ ДО

¦         ¦         ¦                                                       ¦ 2 М

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12           ¦20           ¦24           ¦30           ¦32

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ПЕРВЫЙ КИЛОМЕТР

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-99-1    ¦   5-99-2    ¦   5-99-3    ¦   5-99-4    ¦   5-99-5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       14.64          7.44          5.76          4.36          1.76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210101     М-ЧАС         3.66          1.86          1.44          1.09          0.44

АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ В      210201     М-ЧАС         3.66          1.86          1.44          1.09          0.44

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

221 (300) КВТ (Л.С.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          99.66         50.64         39.22         29.68         11.99

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          21.34         10.84          8.39          6.36          2.56

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          99.66         50.64         39.22         29.68         11.99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СВАЙ                                                   ¦СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

¦         ¦         ¦                                                       ¦ ДИАМЕТРОМ ДО

¦         ¦         ¦                                                       ¦ 2 М

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12           ¦20           ¦24           ¦30           ¦32

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КИЛОМЕТР

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-99-6    ¦   5-99-7    ¦   5-99-8    ¦   5-99-9    ¦   5-99-10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        3.92          2             1.56          1.2           0.48

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210101     М-ЧАС         0.98          0.5           0.39          0.3           0.12

АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ В      210201     М-ЧАС         0.98          0.5           0.39          0.3           0.12

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

221 (300) КВТ (Л.С.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          26.68         13.62         10.62          8.17          3.27

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           5.71          2.92          2.27          1.75          0.7

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          26.68         13.62         10.62          8.17          3.27

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-100  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ВОДЕ У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 1 КМ. 02.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВАЙ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КИЛОМЕТР. 03.ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ

СРЕДСТВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 СВАЙ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СВАЙ                                                   ¦СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

¦         ¦         ¦                                                       ¦ ДИАМЕТРОМ ДО

¦         ¦         ¦                                                       ¦ 2 М

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12           ¦20           ¦24           ¦30           ¦32

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ПЕРВЫЙ КИЛОМЕТР

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-100-1   ¦   5-100-2   ¦   5-100-3   ¦   5-100-4   ¦   5-100-5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       23.17         11.77          9.12          6.9           2.79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210120     М-ЧАС         3.66          1.86          1.44          1.09          0.44

НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС         3.66          1.86          1.44          1.09          0.44

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         180.51         91.74         71.02         53.76         21.7

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          40.81         20.74         16.05         12.15          4.9

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         180.51         91.74         71.02         53.76         21.7

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-100

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СВАЙ                                                   ¦СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

¦         ¦         ¦                                                       ¦ ДИАМЕТРОМ ДО

¦         ¦         ¦                                                       ¦ 2 М

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12           ¦20           ¦24           ¦30           ¦32

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КИЛОМЕТР

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-100-6   ¦   5-100-7   ¦   5-100-8   ¦   5-100-9   ¦  5-100-10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        6.2           3.17          2.47          1.9           0.76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210120     М-ЧАС         0.98          0.5           0.39          0.3           0.12

НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС         0.98          0.5           0.39          0.3           0.12

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          48.33         24.66         19.24         14.8           5.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          10.93          5.58          4.35          3.34          1.34

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          48.33         24.66         19.24         14.8           5.92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-101  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ВОДЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ СВАЙ СТАЛЬНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА СВАЙ НА БАРЖИ. 02.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ. 03.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

СВАЙ НА 1 КМ. 04.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КИЛОМЕТР. 05.ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 Т СВАЙ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШПУНТОВЫХ ОДИНОЧНЫХ                                        ¦ПАКЕТНЫХ

¦         ¦         ¦                                                           ¦ИЗ 11

¦         ¦         ¦                                                           ¦ШПУНТИН

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ 1 М, КГ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 70                        ¦СВЫШЕ 70

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5        ¦15       ¦24       ¦5        ¦24       ¦30

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ПЕРВЫЙ КИЛОМЕТР

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 5-101-1 ¦ 5-101-2 ¦ 5-101-3 ¦ 5-101-4 ¦ 5-101-5 ¦ 5-101-6 ¦ 5-101-7

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     16.8      16.8      16.8      16.8      16.8      20.1       1.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     60.08     45.6      41.72     44.92     33.74    112.13     12.29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС      14.3      14.9      13        12.4      11.7

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210101     М-ЧАС      22.2      19.6      16.9      17.4      14.3      15.9

АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210102     М-ЧАС                                                                   1.58

АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 400-450 Т

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ В      210201     М-ЧАС       7.86      3.7       3.94      5.04      2.58      2.73      0.21

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

221 (300) КВТ (Л.С.)

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210506     М-ЧАС                                                        13.2

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ 16 Т

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В         210507     М-ЧАС                                                                   1.26

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ 100 Т

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        12        12        12        12        12        14.4       1.41

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       403.86    303.66    279.46    301.45    225.5    1344.42    171.58

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        84.49     63.21     58.01     62.81     46.65    207.41     23.32

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       415.86    315.66    291.46    313.45    237.5    1358.82    172.99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-101

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШПУНТОВЫХ ОДИНОЧНЫХ                                        ¦ПАКЕТНЫХ

¦         ¦         ¦                                                           ¦ИЗ 11

¦         ¦         ¦                                                           ¦ШПУНТИН

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ 1 М, КГ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 70                        ¦СВЫШЕ 70

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5        ¦15       ¦24       ¦5        ¦24       ¦30

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КИЛОМЕТР

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 5-101-8 ¦ 5-101-9 ¦5-101-10 ¦5-101-11 ¦5-101-12 ¦5-101-13 ¦5-101-14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      8.44      3.96      4.2       5.4       2.76      2.92      0.24

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210101     М-ЧАС       2.11      0.99      1.05      1.35      0.69      0.73

АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210102     М-ЧАС                                                                   0.06

АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 400-450 Т

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ В      210201     М-ЧАС       2.11      0.99      1.05      1.35      0.69      0.73      0.06

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

221 (300) КВТ (Л.С.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        57.46     26.96     28.6      36.77     18.79     19.88      1.86

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        12.31      5.78      6.12      7.87      4.02      4.26      0.35

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        57.46     26.96     28.6      36.77     18.79     19.88      1.86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-102  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ВОДЕ У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) СВАЙ СТАЛЬНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА СВАЙ НА БАРЖИ. 02.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ. 03.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА

1 КИЛОМЕТР. 04.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КИЛОМЕТР. 05.ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 Т СВАЙ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШПУНТОВЫХ ОДИНОЧНЫХ                                        ¦ПАКЕТНЫХ

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦ИЗ 11

¦         ¦         ¦МАССОЙ 1 М, КГ                                             ¦ШПУНТИН

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 70                        ¦СВЫШЕ 70

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5        ¦15       ¦24       ¦5        ¦24       ¦30

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ПЕРВЫЙ КИЛОМЕТР

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 5-102-1 ¦ 5-102-2 ¦ 5-102-3 ¦ 5-102-4 ¦ 5-102-5 ¦ 5-102-6 ¦ 5-102-7

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     16.8      16.8      16.8      16.8      16.8      20.1       1.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     78.39     54.22     50.9      56.66     39.75    118.49     13.83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС      14.3      14.9      13        12.4      11.7

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210120     М-ЧАС      22.2      19.6      16.9      17.4      14.3      15.9

НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210121     М-ЧАС                                                                   1.58

НЕСАМОХОДНЫЕ 400-450 Т

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС       7.86      3.7       3.94      5.04      2.58      2.73      0.21

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С)

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210520     М-ЧАС                                                        13.2

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ 16 Т

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА        210521     М-ЧАС                                                                   1.26

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ 100 Т

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        12        12        12        12        12        14.4       1.41

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       598.85    409.08    385.8     431.2     299.96   1689.67    292.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       130.03     87.03     82.34     92.84     63.43    249.11     68.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       610.85    421.08    397.8     443.2     311.96   1704.07    293.42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-102

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ШПУНТОВЫХ ОДИНОЧНЫХ                                        ¦ПАКЕТНЫХ

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦ИЗ 11

¦         ¦         ¦МАССОЙ 1 М, КГ                                             ¦ШПУНТИН

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 70                        ¦СВЫШЕ 70

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5        ¦15       ¦24       ¦5        ¦24       ¦30

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КИЛОМЕТР

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 5-102-8 ¦ 5-102-9 ¦5-102-10 ¦5-102-11 ¦5-102-12 ¦5-102-13 ¦5-102-14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     13.36      6.27      6.65      8.55      4.37      4.62      0.38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210120     М-ЧАС       2.11      0.99      1.05      1.35      0.69      0.73

НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210121     М-ЧАС                                                                   0.06

НЕСАМОХОДНЫЕ 400-450 Т

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС       2.11      0.99      1.05      1.35      0.69      0.73      0.06

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       104.07     48.83     51.79     66.59     34.04     36.01      3.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        23.52     11.04     11.7      15.05      7.69      8.14      0.67

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       104.07     48.83     51.79     66.59     34.04     36.01      3.25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-103  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ВОДЕ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ СВАЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 1 КМ. 02.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КИЛОМЕТР. 03.ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ

СРЕДСТВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 Т СВАЙ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КОРОБЧАТЫХ ИЗ ШПУНТИН            ¦ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДВУХ            ¦ЧЕТЫРЕХ         ¦ДО 800          ¦СВЫШЕ 800

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ПЕРВЫЙ КИЛОМЕТР

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    5-103-1     ¦    5-103-2     ¦    5-103-3     ¦    5-103-4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         6.84             4.52            11                4.4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210101     М-ЧАС          1.71             1.13             2.75             1.1

АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ В      210201     М-ЧАС          1.71             1.13             2.75             1.1

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

221 (300) КВТ (Л.С.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           46.56            30.77            74.88            29.95

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            9.97             6.58            16.04             6.41

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           46.56            30.77            74.88            29.95

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-103

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КОРОБЧАТЫХ ИЗ ШПУНТИН            ¦ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДВУХ            ¦ЧЕТЫРЕХ         ¦ДО 800 ММ       ¦СВЫШЕ 800 ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КИЛОМЕТР

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    5-103-5     ¦    5-103-6     ¦    5-103-7     ¦    5-103-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.84             1.2              2.96             1.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ         210101     М-ЧАС          0.46             0.3              0.74             0.29

АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ В      210201     М-ЧАС          0.46             0.3              0.74             0.29

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

221 (300) КВТ (Л.С.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           12.52             8.17            20.15             7.9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            2.68             1.75             4.31             1.69

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           12.52             8.17            20.15             7.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-104  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ВОДЕ У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) СВАЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 1 КМ. 02.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КИЛОМЕТР. 03.ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ

СРЕДСТВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 Т СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КОРОБЧАТЫХ ИЗ ШПУНТИН            ¦ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДВУХ            ¦ЧЕТЫРЕХ         ¦ДО 800          ¦СВЫШЕ 800

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ПЕРВЫЙ КИЛОМЕТР

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    5-104-1     ¦    5-104-2     ¦    5-104-3     ¦    5-104-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        10.82             7.15            17.41             6.96

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210120     М-ЧАС          1.71             1.13             2.75             1.1

НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС          1.71             1.13             2.75             1.1

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           84.34            55.74           135.64            54.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           19.07            12.6             30.66            12.27

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           84.34            55.74           135.64            54.25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-104

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КОРОБЧАТЫХ ИЗ ШПУНТИН            ¦ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДВУХ            ¦ЧЕТЫРЕХ         ¦ДО 800          ¦СВЫШЕ 800

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КИЛОМЕТР

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    5-104-5     ¦    5-104-6     ¦    5-104-7     ¦    5-104-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.91             1.9              4.68             1.84

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ  210120     М-ЧАС          0.46             0.3              0.74             0.29

НЕСАМОХОДНЫЕ 250 Т

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА     210211     М-ЧАС          0.46             0.3              0.74             0.29

ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 294 (400) КВТ (Л.С)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           22.69            14.8             36.5             14.31

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            5.13             3.34             8.26             3.23

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           22.69            14.8             36.5             14.31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04 СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ С ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ

ТАБЛИЦА 5-105  ПОГРУЖЕНИЕ ПЛАВУЧИМ КОПРОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ.

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И ПЕРЕДВИЖКА КОПРА. 02.РАЗМЕТКА СВАЙ. 03.ДОСТАВКА СВАЙ К КОПРУ. 04.ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ.

05.СМЕНА НАГОЛОВНИКОВ И ВКЛАДЫШЕЙ. 06.ОТВОД ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СВАЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦12                   ¦20                   ¦24

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 5-105-1  ¦ 5-105-2  ¦ 5-105-3  ¦ 5-105-4  ¦ 5-105-5  ¦ 5-105-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      5.06       5.84       2.98       3.48       1.88       2.57

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     34.77      40.55      20.38      23.08      12.05      17.16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БАРЖИ 200 Т                         230102     М-ЧАС       1.69       1.96       0.96       1.12       0.53       0.77

БУКСИРЫ 110 (150) КВТ (Л.С.)        230201     М-ЧАС       0.33       0.33       0.21       0.21       0.14       0.14

КОПРЫ ПЛАВУЧИЕ С ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ 6 Т 230602     М-ЧАС       1.52       1.79       0.9        1          0.55       0.79

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ САМОХОДНЫЕ РЕЧНЫЕ,   700068     М-ЧАС       1.6        1.86       0.92       1.08       0.51       0.74

15Т: СЕВ.

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.01       0.04       0.01       0.01       0.05       0.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВАИ Ж/Б СПЛОШНЫЕ                  (440-9131 ) М3          1.01       1.02       1.01       1.02       1.01       1.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         7.38      10.91       6.21       9.25      19.96      19.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.11       1.64       0.93       1.39       2.99       2.98

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         4.06       4.71       2.39       2.8        1.49       2.06

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       121.38     141.14      70.91      80.83      41.4       58.89

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        24.22      28.23      14.19      16.08       8.37      11.92

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         7.38      10.91       6.21       9.25      19.96      19.84

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       132.82     156.76      79.51      92.88      62.85      80.79

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-106  ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА КОНДУКТОРА (ГР.1, 2) И КРАНА. 02.ДОСТАВКА ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ И СВАЙ К КОПРУ.

03.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ (ГР.3, 4) И ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ. 04.ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ. 05.ОТВОД

ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА СВАИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 14     ¦СВЫШЕ 14  ¦ДО 14     ¦СВЫШЕ 14  ¦ДО 14    ¦СВЫШЕ 14

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАВУ- ¦БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАВУ-¦В МОСТОСТРОЕНИИ

¦         ¦         ¦ЧЕГО КОНДУКТОРА      ¦ЧЕГО КОНДУКТОРА      ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 5-106-1  ¦ 5-106-2  ¦ 5-106-3  ¦ 5-106-4  ¦ 5-106-5  ¦ 5-106-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.62       1.94       7.1        4.62       2.27       1.84

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      6.95       5.01      14.83       9.47       7.63       6.17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС       0.07       0.04       0.07       0.04

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ     140411     М-ЧАС       0.62       0.44       2.15       1.35       0.78       0.63

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

БАРЖИ 300 Т                         230103     М-ЧАС       0.74       0.52       2.27       1.43       0.8        0.64

БУКСИРЫ 110 (150) КВТ (Л.С.)        230201     М-ЧАС       0.11       0.08       0.1        0.07       0.09       0.07

КОНДУКТОРЫ ПЛАВУЧИЕ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ  230501     М-ЧАС       0.67       0.47

ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ШПУНТА И СВАЙ

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ НЕСАМОХОДНЫЕ, 16 Т   230702     М-ЧАС       0.6        0.43       2.11       1.33

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ САМОХОДНЫЕ РЕЧНЫЕ,   700068     М-ЧАС                                                   0.79       0.64

15 Т: СЕВ.

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.8        0.8        0.83       0.83

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВАИ Ж/Б                           (440-9132 ) М3          1.015      1.015      1.015      1.015      1.015      1.015

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                               5.9        3.51       0.01       0.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                               0.89       0.53

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.09       1.55       5.66       3.69       1.79       1.45

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        39.32      28.21     116         73.44      40.13      32.43

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         4.92       3.56      11.59       7.39       5.74       4.65

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                               5.9        3.51       0.01       0.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        41.41      29.76     127.56      80.64      41.93      33.89

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-107  ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ ПОЛЫХ КРУГЛЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ДИАМЕТРОМ ДО 0,8 М С ЗАКРЫТЫМ НИЖНИМ

КОНЦОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА СВАЙ НА СТЕНДЕ С ПРИВАРКОЙ ФЛАНЦЕВ И АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СОЕДИНЕНИЙ. 02.РАЗМЕТКА

СВАЙ. 03.ДОСТАВКА СВАЙ БУКСИРОМ НА ПОНТОНЕ. 04.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ. 05.ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ.

06.ОТВОД ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 16                             ¦СВЫШЕ 16

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             5-107-1              ¦             5-107-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 11.3                                9.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 22.92                              17.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС                   2.28                               1.36

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                                      0.13

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ     140411     М-ЧАС                   1.44                               1.04

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

ПОНТОНЫ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ       210701     М-ЧАС                   2.86                               3.03

АКВАТОРИИ 40 Т

БУКСИРЫ 110 (150) КВТ (Л.С.)        230201     М-ЧАС                   0.07                               0.05

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ САМОХОДНЫЕ РЕЧНЫЕ,   700068     М-ЧАС                   2.02                               1.42

15 Т: СЕВ.

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.55                               0.59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВАИ Ж/Б ПОЛЫЕ С ЗАКРЫТЫМ НИЖНИМ   (440-9130 ) М3                      1.015                              1.015

КОНЦОМ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    17.48                              11.28

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     2.62                               1.69

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     9.3                                8.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   111.31                              79.43

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    20.14                              15.36

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    17.48                              11.28

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   138.09                              98.91

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-108  НАРАЩИВАНИЕ ИНВЕНТАРНЫХ СЕКЦИЙ ПОЛЫХ СВАЙ ДИАМЕТРОМ ДО 0,8 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАРАЩИВАНИЕ ИНВЕНТАРНЫХ СЕКЦИЙ СВАЙ С СОЕДИНЕНИЕМ ФЛАНЦЕВ БОЛТАМИ. 02.СНЯТИЕ ИНВЕНТАРНЫХ СЕКЦИЙ.

03.ДОСТАВКА ИНВЕНТАРНЫХ СЕКЦИЙ НА ПРИОБЪЕКТНЫЙ СКЛАД ПО ВОДЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 СЕКЦИЮ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               5-108-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    8.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    8.53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                     0.4

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПОНТОНЫ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ       210701     М-ЧАС                                     1.93

АКВАТОРИИ 40 Т

БУКСИРЫ 110 (150) КВТ (Л.С.)        230201     М-ЧАС                                     0.1

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ САМОХОДНЫЕ РЕЧНЫЕ,   700068     М-ЧАС                                     0.59

15 Т: СЕВ.

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       2.84

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНВЕНТАРНЫЕ СЕКЦИИ ПОЛЫХ СВАЙ      (440-9255 ) М3                                        П

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       6.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      32.75

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       7.73

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      39.25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-109  ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ГРУНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК ДИАМЕТРОМ ДО 2 М

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ПЛАВУЧЕГО КОНДУКТОРА И КРАНА. 02.ДОСТАВКА СВАЙ-ОБОЛОЧЕК К МЕСТУ ПОГРУЖЕНИЯ ПО ВОДЕ.

03.УСТАНОВКА НОЖЕВОЙ СЕКЦИИ, ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ И ЭРЛИФТА. 04.НАРАЩИВАНИЕ СЕКЦИЙ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК.

05.ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК С ВЫДАЧЕЙ ГРУНТА. 06.СНЯТИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЭРЛИФТА. 07.СНЯТИЕ

ЗВЕНА СВАЙ-ОБОЛОЧКИ ДЛЯ НИЗКИХ РОСТВЕРКОВ (ГР.1, 3, 5, 7). 08.ОТВОД ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА СВАИ-ОБОЛОЧКИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 24                                                  ¦СВЫШЕ 24

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НЕСВЯЗНЫЕ                  ¦СВЯЗНЫЕ                    ¦НЕСВЯЗНЫЕ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ РОСТВЕРКАХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НИЗКИХ       ¦ВЫСОКИХ      ¦НИЗКИХ       ¦ВЫСОКИХ      ¦НИЗКИХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В МОСТОСТРОЕНИИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-109-1   ¦   5-109-2   ¦   5-109-3   ¦   5-109-4   ¦   5-109-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       24.4          17.9          24.7          18.1          24.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       61.92         45.97         73.69         54.75         63.78

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС         0.45          0.33          0.45          0.33          0.44

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ     140411     М-ЧАС         2.61          1.96          3.05          2.29          2.29

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

ПОНТОНЫ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ       210701     М-ЧАС         2.07          1.53          1.32          0.97          2.02

АКВАТОРИИ 40 Т

БУКСИРЫ 110 (150) КВТ (Л.С.)        230201     М-ЧАС         0.06          0.04          0.06          0.04          0.05

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ САМОХОДНЫЕ, 100 Т    230710     М-ЧАС         0.42          0.32          0.42          0.32          0.39

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ САМОХОДНЫЕ РЕЧНЫЕ,   700068     М-ЧАС         6             4.44          7.5           5.56          6.3

15 Т: СЕВ.

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           5.58          4.18          5.06          3.8           5.58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9142 ) М3            1.01          1.01          1.01          1.01          1.01

(СВАИ-ОБОЛОЧКИ)

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          36.58         27.4          36.58         27.4          33.98

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           5.49          4.11          5.49          4.11          5.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          19.2          14.1          19.6          14.4          19

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         323.38        240.81        382.48        284.98        327.59

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          51.53         38.31         60.04         44.67         52.62

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          36.58         27.4          36.58         27.4          33.98

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         379.16        282.31        438.66        326.78        380.57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-109

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СЫШЕ 24                                  ¦ДО 16        ¦ДО 24

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НЕСВЯЗНЫЕ    ¦СВЯЗНЫЕ                    ¦НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГИДРОТЕХНИ

¦         ¦         ¦-----------------------------------------¦ЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

¦         ¦         ¦ПРИ РОСТВЕРКАХ                           ¦

¦         ¦         ¦-----------------------------------------¦

¦         ¦         ¦ВЫСОКИХ      ¦НИЗКИХ       ¦ВЫСОКИХ      ¦

¦         ¦         ¦-----------------------------------------¦

¦         ¦         ¦В МОСТОСТРОЕНИИ                          ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   5-109-6   ¦   5-109-7   ¦   5-109-8   ¦   5-109-9   ¦  5-109-10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       19.3          24.4          19.2           5             5.01

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       50.55         78.83         62.51         10.76          9.89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС         0.35          0.44          0.35          0.06          0.06

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ     140411     М-ЧАС         1.83          2.59          2.07          0.17          0.17

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

ПОНТОНЫ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ       210701     М-ЧАС         1.6           1.27          1

АКВАТОРИИ 40 Т

БАРЖИ 300 Т                         230103     М-ЧАС                                                   0.39          0.34

БУКСИРЫ 110 (150) КВТ (Л.С.)        230201     М-ЧАС         0.04          0.05          0.04          0.21          0.13

КОНДУКТОРЫ ПЛАВУЧИЕ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ  230502     М-ЧАС                                                   2.1           2.25

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ НЕСАМОХОДНЫЕ, 25 Т   230703     М-ЧАС                                                   0.84          0.7

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ САМОХОДНЫЕ, 100 Т    230710     М-ЧАС         0.31          0.39          0.31

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ САМОХОДНЫЕ РЕЧНЫЕ,   700068     М-ЧАС         4.99          8.2           6.5

15 Т: СЕВ.

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           4.45          5.06          4.03          2.5           2.28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9142 ) М3            1.01          1.01          1.01          1.01          1.01

(СВАИ-ОБОЛОЧКИ)

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          27.03         33.98         27.03          0.48          0.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           4.05          5.1           4.05          0.07          0.09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          15            18.9          14.8           4.07          4.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         259.82        400.79        317.99         58.92         54.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          41.73         63.57         50.41          8.2           7.52

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          27.03         33.98         27.03          0.48          0.62

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         301.85        453.67        359.82         63.47         59.6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-110  ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ГРУНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК ДИАМЕТРОМ ДО 3 М В МОСТО-

СТРОЕНИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКРУПНИТЕЛЬНАЯ СБОРКА СЕКЦИЙ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК. 02.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ

СВАИ-ОБОЛОЧКИ В НАПРАВЛЯЮЩЕМ КАРКАСЕ. 03.ДОСТАВКА СВАЙ-ОБОЛОЧЕК ПО ВОДЕ. 04.УСТАНОВКА НОЖЕВОЙ СЕКЦИИ В

НАПРАВЛЯЮЩИЙ КАРКАС. 05.НАРАЩИВАНИЕ СВАИ-ОБОЛОЧКИ УКРУПНЕННЫМИ СЕКЦИЯМИ С ПРИВАРКОЙ ФЛАНЦЕВ И ГАЕК И

АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СТЫКОВ. 06.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ. 07.УСТАНОВКА ПЛАВУЧЕГО

КРАНА НА МЕСТО РАБОТЫ И СНЯТИЕ ЕГО. 08.УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЭРЛИФТОВ И НАПОРНЫХ ТРУБ. 09.ПОГРУЖЕНИЕ

СВАЙ-ОБОЛОЧЕК С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ГРУНТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА СВАИ-ОБОЛОЧКИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НЕСВЯЗНЫЕ                         ¦СВЯЗНЫЕ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             5-110-1              ¦             5-110-2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 10.5                               16.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 43.48                             136.09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020435     М-ЧАС                   0.19                               0.19

СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТОВ, 65 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ     140411     М-ЧАС                   0.87                               1.36

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

НАСОСЫ ДЛЯ ПОДМЫВА ГРУНТА : ПОДАЧА  140901     М-ЧАС                   1.09                               6.2

60 М3/Ч, НАПОР 165 М

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ САМОХОДНЫЕ, 100 Т    230710     М-ЧАС                   2.64                               8.49

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     5.9                                2.87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НОЖА И СТЫКА  (201-9356 ) Т                       П                                  П

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (440-9142 ) М3                      1.01                               1.01

(СВАИ-ОБОЛОЧКИ)

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     1.74                               1.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.26                               0.26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     8.4                               12.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   403.34                            1268.67

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    52.2                              163.88

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     1.74                               1.74

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   413.48                            1283.01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-111  ЗАПОЛНЕНИЕ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК БЕТОНОМ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ДОСТАВКА ПОДЪЕМНОЙ ВЫШКИ И ЗВЕНЬЕВ БЕТОНОЛИТНОЙ ТРУБЫ С БУНКЕРОМ. 02.УСТАНОВКА ПЛАВУЧЕГО КРАНА НА

МЕСТО РАБОТЫ. 03.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ ТРУБЫ И БУНКЕРА.

04.УСТАНОВКА БЕТОНОЛИТНОЙ ТРУБЫ И БУНКЕРА. 05.ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ. 06.РАЗБОРКА БЕТОНОЛИТНОЙ

ТРУБЫ. 07.УХОД ЗА БЕТОНОМ. 08.ОТВОД ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ДИАМЕТРЕ СВАИ-ОБОЛОЧКИ, М ДО

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1                                 ¦2

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             5-111-1              ¦             5-111-2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 12.1                                3.54

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 21.37                               5.34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУКСИРЫ 110 (150) КВТ (Л.С.)        230201     М-ЧАС                   0.14                               0.02

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ НЕСАМОХОДНЫЕ, 5 Т    230701     М-ЧАС                   3.65                               0.92

ПЛАВУЧИЕ ПЛОЩАДКИ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ, 240904     М-ЧАС                   8.46                               2.68

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 29 Т

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0037 ) М3                      1.04                               1.04

МАРКИ 200 МРЗ 75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     9.25                               2.72

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   188.58                              52.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    15.41                               3.85

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   197.83                              55.36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-112  ЗАПОЛНЕНИЕ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК БЕТОНОМ В МОСТОСТРОЕНИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ПЛАВУЧЕГО КРАНА НА МЕСТО РАБОТЫ. 02.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ

ПОДВЕШИВАНИЯ ТРУБ И БУНКЕРА. 03.ПРОМЫВКА ОБОЛОЧКИ ОТ ШЛАМА. 04.УСТАНОВКА БЕТОНОЛИТНОЙ ТРУБЫ И БУНКЕРА.

05.ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ. 06.РАЗБОРКА БЕТОНОЛИТНОЙ ТРУБЫ. 07.ОТВОД ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ ОБОЛОЧКИ, М

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 1                              ¦СВЫШЕ 1

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             5-112-1              ¦             5-112-2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  8.43                               3.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 12.21                               5.01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ НЕСАМОХОДНЫЕ, 5 Т    230701     М-ЧАС                   2.05                               0.83

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     1.39                               0.77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0764   Т                       0.01                               0.003

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ

ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ,СРЕДНЯЯ

МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ

0,1 ДО 0,5 Т

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0037 ) М3                      1.09                               1.09

МАРКИ 200 МРЗ 75

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.12                               0.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.02                               0.01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     6.26                               2.46

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    60.02                              24.51

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     8.89                               3.66

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.12                               0.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    66.4                               27.01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                     7.02                               2.11

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.5                                0.15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-113  СРУБКА ГОЛОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ И СВАЙ ОБОЛОЧЕК

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗМЕТКА МЕСТ ВЫРУБКИ И ВЫРУБКА БЕТОНА. 02.ПЕРЕРЕЗКА АРМАТУРЫ И ОТГИБАНИЕ СТЕРЖНЕЙ.

03.ЗАЧИСТКА ТОРЦА СВАЙ. 04.ПЕРЕДВИЖКА ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ. 05.СНЯТИЕ СРУБЛЕННОЙ ЧАСТИ ОБОЛОЧКИ (ГР 4-6).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 СВАЮ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ,   ¦ДИАМЕТРОМ СВАИ-ОБОЛОЧКИ, М, ДО

¦         ¦         ¦М2                              ¦-----------------------------------

¦         ¦         ¦--------------------------------¦0,8       ¦2         ¦3

¦         ¦         ¦ДО 0,1    ¦ДО 0,16   ¦СВЫШЕ 0,16¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 5-113-1  ¦ 5-113-2  ¦ 5-113-3  ¦ 5-113-4  ¦ 5-113-5  ¦ 5-113-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.21       1.78       3.36       2          9.86      19.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.67       5.3        0.16       2.17       5.02      15.7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС       0.07       0.02

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

БУКСИРЫ 110 (150) КВТ (Л.С.)        230201     М-ЧАС       0.12       0.07       0.05

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ САМОХОДНЫЕ,100 Т     230710     М-ЧАС                                                              1.04

ПЛАВУЧИЕ ПЛОЩАДКИ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ, 240904     М-ЧАС       0.68       0.94       1.73

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 29 Т

МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ     330803     М-ЧАС       0.41       0.68       1.5        1.6        8.9       17.8

ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ САМОХОДНЫЕ РЕЧНЫЕ,   700068     М-ЧАС       -          -        0.26       0.6

15 Т: СЕВ.

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.12       0.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.1        0.09                  0.64       2.21       4.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.02       0.01                  0.1        0.33       0.66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.92       1.38       2.63       1.47       7.3       14.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        19.47      34.28      19.83      12.37      36.57     177.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         2.05       3.99       0.12       1.63       3.76      19.24

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.1        0.09                  0.64       2.21       4.39

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        20.49      35.75      22.46      14.48      46.08     195.96

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-114  ПОГРУЖЕНИЕ ПЛАВУЧИМ КОПРОМ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СРАЩИВАНИЕ ШПУНТИН ПО ДЛИНЕ СВАРКОЙ. 02.ПРОВЕРКА ЗАМКОВ И МАРКИРОВКА СВАЙ. 03.ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КЛИНОВИДНЫХ СВАЙ. 04.ПОДВОДКА И УСТАНОВКА ПЛАВУЧЕГО КОПРА. 05.ДОСТАВКА СВАЙ К КОПРУ. 06.УСТАНОВКА

НАПРАВЛЯЮЩИХ РАМ. 07.ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ СО СМЕНОЙ НАГОЛОВНИКОВ И ВКЛАДЫШЕЙ. 08.СРЕЗКА СВАЙ ШПУНТОВОГО

РЯДА. 09.ОТВОД ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ 1 М, КГ ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦65                   ¦75                   ¦100

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦15                                         ¦24

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 5-114-1  ¦ 5-114-2  ¦ 5-114-3  ¦ 5-114-4  ¦ 5-114-5  ¦ 5-114-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     13.1       13.4       11.5       11.7        7.53       8.06

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      8.27       8.69       7.05       7.37       4.23       4.87

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС       0.89       0.89       0.74       0.74       0.36       0.36

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС       0.12       0.12       0.1        0.1        0.05       0.05

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

БУКСИРЫ 110 (150) КВТ (Л.С.)        230201     М-ЧАС       0.13       0.15       0.11       0.12       0.07       0.09

КОПРЫ ПЛАВУЧИЕ С ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ     230601     М-ЧАС       1.85       1.96       1.55       1.64       0.86       1.04

1,8 Т

ПЛАВУЧИЕ ПЛОЩАДКИ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ, 240904     М-ЧАС       2.35       2.47       2.03       2.13       1.15       1.36

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 29 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2.78       2.78       2.71       2.71       2.55       2.55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬ ШПУНТОВАЯ                    (101-9345 ) Т           П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        19.59      19.59      16.49      16.49      10.59      10.59

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.94       2.94       2.47       2.47       1.59       1.59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         9.81      10.1        8.45       8.65       5.47       5.91

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        54.36      56.98      46.49      48.55      26.79      31.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         6.71       7.02       5.74       5.97       3.44       3.9

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        19.59      19.59      16.49      16.49      10.59      10.59

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        83.76      86.67      71.43      73.69      42.85      47.51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-115  ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ПЛАВУЧЕГО КРАНА НА МЕСТО РАБОТЫ И ПЕРЕДВИЖКА ЕГО ПО ФРОНТУ РАБОТ. 02.ПРОРЕЗКА

ОТВЕРСТИЙ В ШПУНТОВЫХ СВАЯХ. 03.ДОСТАВКА И ПОДВЕСКА ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ К КРАНУ. 04.ВЫДЕРГИВАНИЕ СВАЙ

С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ И УКЛАДКА СВАЙ В ШТАБЕЛЬ. 05.ОТВОДКА ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т ИЗВЛЕЧЕННЫХ СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ 1 М, КГ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 50                ¦ДО 70                ¦СВЫШЕ 70

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 10     ¦СВЫШЕ 10  ¦ДО 10     ¦СВЫШЕ 10  ¦ДО 10     ¦СВЫШЕ 10

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 5-115-1  ¦ 5-115-2  ¦ 5-115-3  ¦ 5-115-4  ¦ 5-115-5  ¦ 5-115-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      5.12       4.7        4.13       3.79       2.57       2.36

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     10.78       9.91       8.71       8.07       5.47       5.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС       0.22       0.18       0.18       0.15       0.11       0.09

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ     140406     М-ЧАС       1.54       1.42       1.24       1.15       0.77       0.71

ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ДО 3 Т

БАРЖИ 100 Т                         230101     М-ЧАС       1.78       1.62       1.44       1.31       0.9        0.82

БУКСИРЫ 110 (150) КВТ (Л.С.)        230201     М-ЧАС       0.03       0.03       0.03       0.03       0.03       0.02

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ НЕСАМОХОДНЫЕ, 25 Т   230703     М-ЧАС       1.55       1.43       1.25       1.16       0.78       0.72

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.33       0.3        0.33       0.3        0.31       0.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.05       0.05       0.05       0.05       0.05       0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         4.14       3.8        3.34       3.06       2.07       1.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        58.25      53.58      47.08      43.56      29.51      27.05

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         8.45       7.75       6.83       6.31       4.28       3.92

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.33       0.3        0.33       0.3        0.31       0.25

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        62.72      57.68      50.75      46.92      31.89      29.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-116  УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПУНТОВЫХ СВАЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ К МЕСТУ РАБОТЫ. 02.ПОГРУЗКА ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ НА БАРЖИ И ПЕРЕВОЗКА ИХ

К МЕСТУ РАБОТЫ. 03.ПОГРУЖЕНИЕ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ СВАЙ. 04.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ. 05.УБОРКА ПЛАВУЧИХ

СРЕДСТВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               5-116-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   11.59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                     0.69

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

БАРЖИ 100 Т                         230101     М-ЧАС                                     2.18

БУКСИРЫ 110 (150) КВТ (Л.С.)        230201     М-ЧАС                                     0.21

КОПРЫ ПЛАВУЧИЕ С ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ     230601     М-ЧАС                                     0.85

1,8 Т

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ НЕСАМОХОДНЫЕ, 25 Т   230703     М-ЧАС                                     1.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СВАЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ    102-0002   М3                                        0.05

СООРУЖЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ МОСТОВ,

ДИАМЕТРОМ 22-34 СМ, ДЛИНОЙ 8.5 М

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                                         0.23

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       5.95

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      55.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       8.8

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.3

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      61.33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       3.53

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-117  ПОГРУЖЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ СВАЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА СВАЙ С НАСАЖИВАНИЕМ БАШМАКОВ И БУГЕЛЕЙ. 02.НАРАЩИВАНИЕ СВАЙ С ПОСТАНОВКОЙ КРЕПЛЕНИЙ

(ГР.2). 03.ПОДВОДКА И УСТАНОВКА ПЛАВУЧЕГО КОНДУКТОРА. 04.ДОСТАВКА СВАЙ К МЕСТУ ПОГРУЖЕНИЯ ПО ВОДЕ.

05.ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ. 06.СПИЛИВАНИЕ ГОЛОВ СВАЙ. 07.ОТВОД ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СВАЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 10                             ¦СВЫШЕ 10

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             5-117-1              ¦             5-117-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  9.21                               8.24

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  7.16                               4.13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                   0.23                               0.11

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

БУКСИРЫ 110 (150) КВТ (Л.С.)        230201     М-ЧАС                   0.3                                0.16

КОПРЫ ПЛАВУЧИЕ С ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ     230601     М-ЧАС                   1.68                               0.91

1,8 Т

ПЛАВУЧИЕ ПЛОЩАДКИ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ, 240904     М-ЧАС                   2.43                               1.29

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 29 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     1.73                               1.78

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т                       0.0069                             0.00329

МАССОЙ, КГ 1,8

БРЕВНА ДЛЯ СВАЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ   (102-0002 ) М3                      1.05                               1.05

СООРУЖЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ МОСТОВ,

ДИАМЕТРОМ 22-34 СМ, ДЛИНОЙ 8.5 М

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0023   М3                                                         0.03

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ I СОРТА

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                        3.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                        0.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     6.51                               5.87

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    48.74                              26.87

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     5.44                               3.16

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                        3.34

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    55.25                              36.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                     3.47                               6.6

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.35                               0.58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-118  УСТАНОВКА ПОДВОДНЫХ ТЯЖЕЙ ПО ДЕРЕВЯННЫМ СВАЯМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ СВАЯХ И КОНСТРУКЦИЯХ ДЛЯ ПРОПУСКА ТЯЖЕЙ И БОЛТОВ. 02.ЗАГОТОВКА И

УСТАНОВКА РАСПОРОВ МЕЖДУ СВАЯМИ. 03.УСТАНОВКА ТЯЖЕЙ. 04.УСТАНОВКА БОЛТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ТЯЖЕЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               5-118-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   34.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                  203.86

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОНТОНЫ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ       210701     М-ЧАС                                     4.78

АКВАТОРИИ 40 Т

БУКСИРЫ 110 (150) КВТ (Л.С.)        230201     М-ЧАС                                     1.11

ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ    240200     М-ЧАС                                    32.3

БОТЕ МОЩНОСТЬЮ 110 (150) КВТ (Л.С)

С КОМПРЕССОРОМ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       5.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СВАЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ    102-0002   М3                                        0.65

СООРУЖЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ МОСТОВ,

ДИАМЕТРОМ 22-34 СМ, ДЛИНОЙ 8.5 М

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТЯЖЕЙ         (201-9357 ) Т                                         1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      24.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     483.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                     180.75

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     507.78

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      45.89

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       6.63

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗДЕЛ 02. ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ.

ТАБЛИЦА 5-119  ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН И НОЖА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПУСКНЫХ КОЛОДЦЕВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ПРИЗМЫ. 02.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ЛЕСОВ. 03.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ. 04.УСТАНОВКА

И СВАРКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ. 05.УКЛАДКА БЕТОНА. 06.УХОД ЗА БЕТОНОМ. 07.ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ, М2

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 300                ¦СВЫШЕ 300

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ                           ¦В ОПАЛУБКЕ ИЗ ПЛИТ-ОБО

¦         ¦         ¦                                             ¦ЛОЧЕК

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       5-119-1        ¦       5-119-2        ¦       5-119-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           11                      5.26                   4.16

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            2.06                   0.87                   0.67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС                                    0.75                   0.55

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС             1.93

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С    040202     М-ЧАС             0.28                   0.28                   0.28

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               0.39                   0.35                   0.35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ: Э42       101-1504   Т                 0.00121                0.0012                 0.0012

АРМОСЕТКИ                          (101-9060 ) Т                 П                      П                      П

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0062   М3                0.07

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, IV СОРТА

ПЛИТЫ-ОБОЛОЧКИ                     (104-9150 ) М3                                                              0.09

ЩИТЫ ОПАЛУБКИ ЩД 1.2 Х 0.4,         203-0500   М2                1.32                   0.57                   0.07

РАЗМЕРЫ 1200 Х 400 Х 172

КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ                 (204-9120 ) Т                 П                      П                      П

ПАТРУБКИ СТАЛЬНЫЕ                  (300-9298 ) Т                 П

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0037 ) М3                1.015                  1.015                  1.015

МАРКИ 200 МРЗ 75

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:      (408-0093 ) М3                0.051                  0.16                   0.16

ПРИРОДНЫЙ 50%- ОБОГАЩЕННЫЙ 50%

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               3.42                   2.69                   1.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.51                   0.4                    0.16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-119

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ, М2

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 300                ¦СВЫШЕ 300

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ                           ¦В ОПАЛУБКЕ ИЗ ПЛИТ-ОБО

¦         ¦         ¦                                             ¦ЛОЧЕК

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       5-119-1        ¦       5-119-2        ¦       5-119-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               7.85                   3.85                   3.22

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              15.88                   5.9                    4.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               2.61                   0.98                   0.75

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               3.42                   2.69                   1.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              27.15                  12.44                   8.73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ               6.25                   1.4                    1.4

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.76                   0.12                   0.12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-120  УСТРОЙСТВО ДРЕНИРУЮЩЕГО СЛОЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА ЩЕБНЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ДРЕНИРУЮЩЕГО СЛОЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               5-120-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    1.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС                                     0.19

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ  (408-0136 ) М3                                        1.1

РАБОТ МАРКИ ДР 16 ФРАКЦИИ В ММ

20 (25)-40

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       1.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       1.41

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.24

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       2.51

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-121  УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ДНИЩА КОЛОДЦА

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ. 02.УСТАНОВКА И СВАРКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ. 03.УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ

ПОДГОТОВКИ. 04.УКЛАДКА БЕТОНА. 05.УХОД ЗА БЕТОНОМ. 06.УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               5-121-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    3.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.82

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС                                     0.42

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С    040202     М-ЧАС                                     0.33

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С           050102     М-ЧАС                                     0.22

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТ) 5 М3/МИН

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С               101-0852   М2                                        4.8

КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ РКК-350Б

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ: Э42       101-1504   Т                                         0.00145

АРМОСЕТКИ                          (101-9060 ) Т                                         П

КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ                 (204-9120 ) Т                                         П

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0037 ) М3                                        1.104

МАРКИ 200 МРЗ 75

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0006 ) М3                                        0.04

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 200

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.97

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       3.08

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       4.43

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.84

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.97

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       8.48

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       3.57

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-122  ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПУСКНЫХ КОЛОДЦЕВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ПРИЗМЫ. 02.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА БЕТОННОГО ОПОРНОГО КОЛЬЦА И ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ОПИРАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ. 03.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ КОНДУКТОРА. 04.МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ

СТЕН КОЛОДЦЕВ. 05.ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЫКОВ ПАНЕЛЕЙ С УСТАНОВКОЙ АРМАТУРЫ И СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК.

06.ТОРКРЕТИРОВАНИЕ СТЫКОВ ПАНЕЛЕЙ. 07.УСТРОЙСТВО РЕЗИНОВОГО УПЛОТНЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               5-122-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    7.51

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС                                     0.37

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С    040202     М-ЧАС                                     3.09

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С           050102     М-ЧАС                                     0.17

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТ) 5 М3/МИН

ЦЕМЕНТ-ПУШКА                        700002     М-ЧАС                                     0.17

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.81

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ         101-0849   КГ                                        2.69

ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ

СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ПЛЕТЕНАЯ С КВАД- (101-0872 ) М2                                        1.56

РАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N12 БЕЗ ПОКРЫТИЯ

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ: Э42       101-1504   Т                                         0.00627

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ                     (101-9350 ) Т                                         П

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                                         П

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0037 ) М3                                        0.13

МАРКИ 200 МРЗ 75

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0006 ) М3                                        0.11

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 200

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:      (408-0093 ) М3                                        0.15

ПРИРОДНЫЙ 50%- ОБОГАЩЕННЫЙ 50%

ШЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ  (408-0136 ) М3                                        0.06

РАБОТ МАРКИ ДР 16 ФРАКЦИИ В ММ

20 (25)-40

СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ            (440-9006 ) М3                                        1

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2                                        0.12

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                         РУБ                                       0.83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       6.01

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       7.59

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                                       1.06

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.52

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      19.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-122

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               5-122-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      16.11

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                       1.21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-123  УСТРОЙСТВО ФОРШАХТЫ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА БЕТОННОГО ОПОРНОГО КОЛЬЦА. 02.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФОРШАХТЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 БЕТОНА ОПОРНОГО КОЛЬЦА ФОРШАХТЫ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               5-123-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    3.57

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ 021245     М-ЧАС                                     0.49

НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГДЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0008   М3                                        0.01

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0062   М3                                        0.01

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, IV СОРТА

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9290 ) Т                                         0.67

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ МОНТАЖА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                                         П

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0037 ) М3                                        1.015

МАРКИ 200 МРЗ 75

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:      (408-0093 ) М3                                        0.34

ПРИРОДНЫЙ 50%- ОБОГАЩЕННЫЙ 50%

БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ                      610-1015   Т                                         0.00062

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2                                        0.48

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.45

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                       0.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       2.53

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       5.08

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                                       0.75

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.45

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       8.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       4.48

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                       0.67

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-124  ОПУСКАНИЕ С РАЗРАБОТКОЙ ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ И ВЫДАЧЕЙ БАШЕННЫМ КРАНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ БУНКЕРА. 02.РАЗБОРКА И ВЫДАЧА ГРУНТА В БУНКЕР. 03.ПОСАДКА КОЛОДЦА.

04.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ПЕРЕКОСОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА, ПРОЙДЕННОГО НАРУЖНОЙ КРОМКОЙ НОЖА КОЛОДЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ, М2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 500

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    5-124-1     ¦    5-124-2     ¦    5-124-3     ¦    5-124-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       121              134              152              169

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        65.8             69.88            76.39            82.36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС         18.2             19.3             20.6             21.4

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060246     М-ЧАС         16.3             17.4             18.6             19.5

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,4 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070147     М-ЧАС         15.8             16.9             18.1             19

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

37 (50) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           47.03            49.39            57.9             68.12

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           58.28            58.28            58.28            58.28

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            8.74             8.74             8.74             8.74

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           96              109              124              138

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          330.59           351.27           380.51           405.02

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           72.95            77.52            84.4             90.51

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           58.28            58.28            58.28            58.28

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          484.87           518.55           562.79           601.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-124

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ, М2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СВЫШЕ 500

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТЫ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    5-124-5     ¦    5-124-6     ¦    5-124-7     ¦    5-124-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        98.7            113              128              137

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        56.89            62.81            68.77            73.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС         15.4             17               18.8             19.7

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060246     М-ЧАС         14.9             16.5             18.3             19.2

НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,4 М3

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070147     М-ЧАС         14.8             16.4             18.2             19.1

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

37 (50) КВТ (Л.С)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           35.76            39.17            40.87            47.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           56.3             56.3             56.3             56.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            8.44             8.44             8.44             8.44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           77.3             89.5             98.5            110

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          287.37           317.45           349.15           370.32

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           63.49            70.12            76.96            81.97

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           56.3             56.3             56.3             56.3

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          420.97           463.25           503.95           536.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-125  ОПУСКАНИЕ КОЛОДЦЕВ С РАЗРАБОТКОЙ ГРУНТА

СОСТАВ РАБОТ: 01.СНЯТИЕ КОЛОДЦЕВ С ПОДКЛАДОК. 02.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ СТОЯКОВ НАПОРНОГО ВОДОВОДА И ПУЛЬПОВОДА

(ГРАФЫ 1,2). 03.МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ БУНКЕРА (ГРАФЫ 3-6). 04.РАЗРАБОТКА И ВЫДАЧА ГРУНТА. 05.ПОСАДКА

КОЛОДЦА. 06.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ПЕРЕКОСОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА, ПРОЙДЕННОГО НАРУЖНОЙ КРОМКОЙ НОЖА КОЛОДЦА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СПОСОБОМ ГИДРОМЕХАНИ-¦КРАНОМ С ГРЕЙФЕРОМ

¦         ¦         ¦ЗАЦИИ                ¦--------------------------------------------

¦         ¦         ¦---------------------¦ПРИ ПЛОЩАДИ КОЛОДЦЕВ, М2 ДО

¦         ¦         ¦ПРИ ПЛОЩАДИ КОЛОДЦЕВ ¦--------------------------------------------

¦         ¦         ¦ СВЫШЕ 300 М2        ¦100                  ¦300

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГЛУБИНОЙ, М          ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 10     ¦СВЫШЕ 10  ¦1         ¦2         ¦1         ¦2

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 5-125-1  ¦ 5-125-2  ¦ 5-125-3  ¦ 5-125-4  ¦ 5-125-5  ¦ 5-125-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     51         46        112        151         69.2      104

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     12.83      19.13      31.66      38.28      44.09      56.59

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                            23.8       29.3       22.3       29

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС                                                  17.3       23.1

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

79 (108) КВТ (Л.С)

ГИДРОМОНИТОРНО-НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ   700072     М-ЧАС       6.66

ДИЗЕЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ: 400 М3/Ч,

НАПОР 40 М

ГИДРОМОНИТОРНО-НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ   700073     М-ЧАС                  6.34

ДИЗЕЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ: 700 М3/Ч,

НАПОР 80 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        18.73      19.58      23.84      27.25      13.62      13.62

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        66.71      60.76      60.39      60.39      56.3       56.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        10.01       9.11       9.06       9.06       8.44       8.44

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        50         45.3      108        147         66.2      101

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        44.97      82.85     166.16     202.46     244.02     316.63

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        10.48      15.57      37.85      45.97      56.39      72.92

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        66.71      60.76      60.39      60.39      56.3       56.3

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       161.68     188.91     334.55     409.85     366.52     473.93

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-126  ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПОДАЧА ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА В ЗАСТЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО КОЛОДЦА ПРИ ЕГО ОПУСКАНИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА. 02.ПОДАЧА ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА В ЗАСТЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО КОЛОДЦА.

03.ПРОМЫВКА И ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               5-126-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    1.08

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3                  110501     М-ЧАС                                     0.3

РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3-Ч               700015     М-ЧАС                                     0.3

КОНВЕЙЕРЫ 10 М                      700057     М-ЧАС                                     0.3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕАКТИВЫ                           (101-9720 ) КГ                                        П

ГЛИНА                              (411-9040 ) М3                                        П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       0.77

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       2

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       2.89

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗДЕЛ 03. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ.

ТАБЛИЦА 5-127  ЦЕМЕНТАЦИЯ ГРУНТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА НАГНЕТАТЕЛЯ В СКВАЖИНУ. 02.ПРИСОЕДИНЕНИЕ НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ. 03.ПРОМЫВКА СКВАЖИНЫ И

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОПРОБОВАНИЕ. 04.ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА. 05.НАГНЕТАНИЕ РАСТВОРА В СКВАЖИНУ. 06.ЗАДЕЛКА

МЕСТ ВЫХОДА РАСТВОРА НА ПОВЕРХНОСТЬ. 07.ИЗВЛЕЧЕНИЕ И ПЕРЕСТАНОВКА НАГНЕТАТЕЛЯ. 08.ПРОМЫВКА

НАГНЕТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ ЦЕМЕНТАЦИИ. 09.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М ЦЕМЕНТИРУЕМОЙ ЧАСТИ СКВАЖИНЫ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СПОСОБОМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НИСХОДЯЩИМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ПОГЛОЩЕНИИ ЦЕМЕНТА И ПЕСКА, КГ, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦200             ¦400             ¦800             ¦1200

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    5-127-1     ¦    5-127-2     ¦    5-127-3     ¦    5-127-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         1.25             1.91             2.31             3.05

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.55             0.89             1.1              1.48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ            101002     М-ЧАС          0.36             0.7              0.91             1.29

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 15 М3/Ч

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.58             0.58             0.58             0.58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЦЕМЕНТ                             (101-9540 ) Т              П                П                П                П

ПЕСОК                              (408-9020 ) М3             П                П                П                П

ВОДА                               (411-1002 ) М3             П                П                П                П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.64             1.05             1.51             1.56

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.1              0.16             0.23             0.23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            0.99             1.52             1.85             2.45

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            2.64             4.58             5.79             7.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.63             1.07             1.33             1.82

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.64             1.05             1.51             1.56

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            4.27             7.15             9.15            11.97

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-127

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СПОСОБОМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НИСХОДЯЩИМ                       ¦ВОСХОДЯЩИМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ПОГЛОЩЕНИИ ЦЕМЕНТА И ПЕСКА, КГ, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2000            ¦НА КАЖДЫЕ 1000  ¦200             ¦400

¦         ¦         ¦                ¦СВЕРХ 2000      ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    5-127-5     ¦    5-127-6     ¦    5-127-7     ¦    5-127-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         4.87             1.62             1.01             1.66

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.42             0.84             0.46             0.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ            101002     М-ЧАС          2.23             0.84             0.36             0.7

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 15 М3/Ч

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.58                              0.3              0.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЦЕМЕНТ                             (101-9540 ) Т              П                П                П                П

ПЕСОК                              (408-9020 ) М3             П                П                П                П

ВОДА                               (411-1002 ) М3             П                П                П                П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            2.43             0.26             0.68             1.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.36             0.04             0.1              0.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            3.93             1.33             0.79             1.32

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           13.34             4.8              2.36             4.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            3.02             1.08             0.55             0.99

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            2.43             0.26             0.68             1.09

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           19.7              6.39             3.83             6.71

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-128  ЛИКВИДАЦИЯ СКВАЖИН

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА. 02.УСТАНОВКА ТАМПОНА. 03.НАГНЕТАНИЕ РАСТВОРА. 04.ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ПЕРЕНОСКА

НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М СКВАЖИНЫ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ ОТ 76 ДО 200 ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               5-128-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    0.47

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ            101002     М-ЧАС                                     0.2

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 15 М3/Ч

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЦЕМЕНТ                             (101-9540 ) Т                                         П

ВОДА                               (411-1002 ) М3                                        П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       0.37

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       1.19

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.28

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.45

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       2.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-129  ЗАБИВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНЪЕКТОРОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАБИВКА ИНЪЕКТОРОВ С НАРАЩИВАНИЕМ В ПРОЦЕССЕ ПОГРУЖЕНИЯ. 02.ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНЪЕКТОРОВ С РАЗБОРКОЙ.

03.ЗАЛИВКА СКВАЖИН РАСТВОРОМ. 04.ПЕРЕНОСКА НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ЗАБИВКИ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУПП

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ГЛУБИНЕ М, ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4        ¦5        ¦6        ¦7        ¦10       ¦15       ¦30

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 5-129-1 ¦ 5-129-2 ¦ 5-129-3 ¦ 5-129-4 ¦ 5-129-5 ¦ 5-129-6 ¦ 5-129-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    108       103       100       100       103       110       128

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      4.21      4.39      4.64      5.01      6.14      7.57     10.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ             030204     М-ЧАС       8.88      9.1       9.46      9.88     11.4      13        15.9

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т

СТАНКИ БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛЬНОГО        100801     М-ЧАС       4.01      4.17      4.41      4.76      5.86      7.24      9.65

БУРЕНИЯ НЕСАМОХОДНЫЕ ГЛУБИНОЙ

БУРЕНИЯ ДО 500 М ДИАМЕТР СКВАЖИН

151-42 ММ

УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ: ПЕРФОРАТОРНОГО   100901     М-ЧАС      14.4      14.9      15.6      16.5      19.6      23.2      31.7

БУРЕНИЯ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 25 М

ДИАМЕТР 48-60 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.62      0.67      0.69      0.75      0.85      1.01      1.62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНЪЕКТОР                           (101-9163 ) ШТ          1.67      1.67      1.67      1.67      1.67      1.67      1.67

ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ (103-0626 ) М           2.5       3.33      4.22      5         7.42     10.8      23.3

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 42 ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 5 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         4.77      4.77      4.77      4.77      4.77      4.77      4.77

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.72      0.72      0.72      0.72      0.72      0.72      0.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        79.4      75.4      73.7      73.5      76.4      81.6      95.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       161.56    167.3     175.32    185.86    221.61    263.62    359.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         4.04      4.2       4.44      4.79      5.89      7.25      9.75

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         4.77      4.77      4.77      4.77      4.77      4.77      4.77

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       245.73    247.47    253.79    264.13    302.78    349.99    459.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-129

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУПП

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦2

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ГЛУБИНЕ М, ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4        ¦5        ¦6        ¦7        ¦10       ¦15       ¦30

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 5-129-8 ¦ 5-129-9 ¦5-129-10 ¦5-129-11 ¦5-129-12 ¦5-129-13 ¦5-129-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    121       119       121       128       157       226       353

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      4.22      4.39      4.65      5.01      6.16      7.59     10.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ             030204     М-ЧАС       8.88      9.1       9.46      9.88     11.4      13        15.9

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т

СТАНКИ БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛЬНОГО        100801     М-ЧАС       4.01      4.17      4.41      4.76      5.86      7.24      9.65

БУРЕНИЯ НЕСАМОХОДНЫЕ ГЛУБИНОЙ

БУРЕНИЯ ДО 500 М ДИАМЕТР СКВАЖИН

151-42 ММ

УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ: ПЕРФОРАТОРНОГО   100901     М-ЧАС      20.9      23        26.1      30.8      47.3      83.2     149

БУРЕНИЯ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 25 М

ДИАМЕТР 48-60 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.64      0.68      0.73      0.76      0.9       1.07      1.74

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНЬЕКТОР                           (101-9163 ) ШТ          1.83      1.83      1.83      1.83      1.83      1.83      1.83

ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ (103-0626 ) М           2.75      3.67      4.64      5.5       8.16     11.9      25.7

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 42 ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 5 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         4.77      4.77      4.77      4.77      4.77      4.77      4.77

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.72      0.72      0.72      0.72      0.72      0.72      0.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        88.7      87.3      88.8      94       116       168       263

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       226.19    247.82    279.73    328.01    497       860.08   1525.38

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         4.04      4.2       4.45      4.8       5.9       7.27      9.78

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         4.77      4.77      4.77      4.77      4.77      4.77      4.77

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       319.66    339.89    373.3     426.78    617.77   1032.85   1793.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-129

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУПП

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ГЛУБИНЕ М, ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦4        ¦5        ¦6        ¦7        ¦10       ¦15       ¦30

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦5-129-15 ¦5-129-16 ¦5-129-17 ¦5-129-18 ¦5-129-19 ¦5-129-20 ¦5-129-21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    138       144       157       186       306       723      1500

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      4.23      4.41      4.66      5.02      6.18      7.62     10.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ             030204     М-ЧАС       8.88      9.1       9.4       9.88     11.4      13        15.9

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т

СТАНКИ БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛЬНОГО        100801     М-ЧАС       4.01      4.17      4.41      4.76      5.86      7.24      9.65

БУРЕНИЯ НЕСАМОХОДНЫЕ ГЛУБИНОЙ

БУРЕНИЯ ДО 500 М ДИАМЕТР СКВАЖИН

151-42 ММ

УСТАНОВКИ БУРОВЫЕ: ПЕРФОРАТОРНОГО   100901     М-ЧАС      30        36        45        61.1     125       346       743

БУРЕНИЯ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 25 М

ДИАМЕТР 48-60 ММ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.67      0.72      0.77      0.8       0.96      1.14      1.86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНЪЕКТОР                           (101-9163 ) ШТ          2         2         2         2         2         2         2

ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ (103-0626 ) М           3         4         5.06      6         8.91     13        28

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 42 ММ, ТОЛЩИНА

СТЕНКИ 5 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         4.77      4.77      4.77      4.77      4.77      4.77      4.77

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.72      0.72      0.72      0.72      0.72      0.72      0.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       102       108       116       138       228       545      1120

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       316.67    377.08    467.64    629.23   1269.4    3472.38   7429.86

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         4.05      4.22      4.46      4.81      5.92      7.29      9.82

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         4.77      4.77      4.77      4.77      4.77      4.77      4.77

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       423.44    489.85    588.41    772      1502.17   4022.15   8554.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 5-130

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ. 02.НАГНЕТАНИЕ РАСТВОРОВ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКТОР. 03.ПРОМЫВКА ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ЗАКРЕПЛЯЕМОГО ГРУНТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СИЛИКАТИЗАЦИЯ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДНОРАСТВОРНАЯ                   ¦ДВУХРАСТВОРНАЯ  ¦ГАЗОВАЯ

¦         ¦         ¦---------------------------------¦                ¦-----------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬ¦С ПРЕДВАРИТЕЛЬ- ¦                ¦БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬ

¦         ¦         ¦НОЙ АКТИВАЦИИ   ¦НОЙ АКТИВАЦИЕЙ  ¦                ¦НОЙ АКТИВАЦИИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    5-130-1     ¦    5-130-2     ¦    5-130-3     ¦    5-130-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         3.52             6.12             3.4              2.69

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.28             0.56             0.43             0.24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С          101201     М-ЧАС          1.18             2.08             1.03             0.69

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ

НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ И СУСПЕНЗИЙ

ПОДАЧА 0-1000 М3/Ч; НАПОР 100 М

НАСОСЫ БУРОВЫЕ ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ       101301     М-ЧАС          0.74             1.32             1.07             0.3

ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ ПОДАЧА

0,9-7,2 М3/Ч; НАПОР 400-200 М

РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ   110601     М-ЧАС          1.58             2.47             1.03             0.69

ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ

350 Л

РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ   110603     М-ЧАС          0.34             0.92             1.07             0.3

ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ

2000 Л

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.85             1.7              1.31             0.73

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕАКТИВЫ                           (101-9720 ) КГ             П                П                П                П

ВОДА                               (411-1002 ) М3             П                П                П                П

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            2.57             4.65             2.53             2.06

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            2.67             5.12             3.83             1.72

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.26             0.51             0.39             0.22

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            5.24             9.77             6.36             3.78

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 5-130

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СИЛИКАТИЗАЦИЯ                    ¦СМОЛИЗАЦИЯ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГАЗОВАЯ С ПРЕДВА¦ЛЕССОВЫХ ГРУНТОВ¦БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬ¦С ПРЕДВАРИТЕЛЬ-

¦         ¦         ¦РИТЕЛЬНОЙ АКТИВА¦                ¦НОЙ АКТИВАЦИИ   ¦НОЙ АКТИВАЦИЕЙ

¦         ¦         ¦ЦИЕЙ            ¦                ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    5-130-5     ¦    5-130-6     ¦    5-130-7     ¦    5-130-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         3.48             2.14             4.22             6.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.35             0.36             0.71             0.75

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С          101201     М-ЧАС          0.69             0.43             1.01             1.71

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ

НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ И СУСПЕНЗИЙ

ПОДАЧА 0-1000 М3/Ч; НАПОР 100 М

НАСОСЫ БУРОВЫЕ ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ       101301     М-ЧАС          0.3              0.43             1.51             2.07

ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ ПОДАЧА

0,9-7,2 М3/Ч НАПОР 400-200 М

РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ   110601     М-ЧАС          0.69             0.8              1.45             2.16

ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ

350 Л

РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ   110603     М-ЧАС          0.3              0.8              1.06             1.63

ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ

2000 Л

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.06             1.1              2.16             2.28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕАКТИВЫ                           (101-9720 ) КГ             П                П                П                П

ВОДА                               (411-1002 ) М3             П                П                П                П

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            2.69             1.64             3.16             4.74

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            2.05             2.56             5.13             6.7

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.32             0.33             0.65             0.68

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            4.74             4.2              8.29            11.44