СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 6

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ

СНИП 4.02-91

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 6

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ

СНИП 4.02-91

УТВЕРЖДЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ГОССТРОЯ СССР

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СНИП 4.02-91 СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

СБОРНИК N 6   БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ - ГОССТРОЙ СССР -

М: СТРОЙИЗДАТ, 1991

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТАМИ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ (ДОНЕЦК), ГИПРОМЕЗ, ПТИ

СПЕЦЖЕЛЕЗОБЕТОНСТРОЙ, ЦЕНТРОГИПРОШАХТ, ЦНИИПРОМЗЕРНОПРОЕКТ, ВОДОКАНАЛПРОЕКТ

(ХАРЬКОВ), ГИДРОСПЕЦПРОЕКТ, ГИПРОСАХПРОМ, НПСО МОНОЛИТ ПОД МЕТОДИЧЕСКИМ

РУКОВОДСТВОМ ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР И РАССМОТРЕН УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И

СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР.

РЕДАКТОРЫ:ИНЖЕНЕРЫ В.В.СЕМЫКИН, О.Н.КАРЦЕВ (ГОССТРОЙ СССР), М.В.АПУХТИН,

Т.А.КАРЦЕВА, В.И.КОРЕЦКИЙ, Л.В.БОГДАНОВА (ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР), А.А.ШПАКОВА

(ДОНЕЦКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ), А.С.ЗАЙЦЕВА (ГИПРОМЕЗ), Т.Е.КУЗНЕЦОВА (ПТИ СПЕЦ-

ЖЕЛЕЗОБЕТОНСТРОЙ), Л.Б.БАРЫКИНА (ЦЕНТРОГИПРОШАХТ), А.В.ТРОШИНА (ЦНИИПРОМЗЕРНОПРОЕКТ),

М.Я.БАЛАКИРСКИЙ (ХАРЬКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ), Т.Б.БЕСКАРАВАЙНАЯ (ГИДРОСПЕЦПРОЕКТ),

Г.Н.АЛЕШИНА (ГИПРОСАХПРОМ), Е.М.АЛЬТШУЛЛЕР (НПСО МОНОЛИТ).

СТРОЙИЗДАТ  1991

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ  ¦   СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА  ¦           СНИП 4.02-91          ¦

¦         КОМИТЕТ СССР           ¦---------------------------------¦---------------------------------¦

¦       (ГОССТРОЙ СССР)          ¦     СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И     ¦   ВЗАМЕН СБОРНИКОВ ЭЛЕМЕНТНЫХ   ¦

¦                                ¦ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ¦ СМЕТНЫХ НОРМ И ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ  ¦

¦                                ¦  СБОРНИК 6. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗО-  ¦  ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИ-   ¦

¦                                ¦ БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ ¦  ТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ   ¦

¦                                ¦                                 ¦          (ЕРЕР-84) N6           ¦

¦                                ¦                                 ¦    БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ    ¦

¦                                ¦                                 ¦     КОНСТРУКЦИИ  МОНОЛИТНЫЕ     ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.                                СТЕРЖНЯМИ).

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТ РАСХОД АРМАТУРЫ И КЛАСС

1.1. В НАСТОЯЩЕМ СБОРНИКЕ СОДЕРЖАТСЯ НОРМЫ И      СТАЛИ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ  ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ БЕЗ

РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ МОНОЛИТНЫХ  БЕ-      КОРРЕКТИРОВКИ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИН НА  ЕЕ  УСТА-

ТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ПРОМЫШЛЕН-      НОВКУ.

НОМ И ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.                  1.4. В  НОРМАХ  УЧТЕНЫ  ЗАТРАТЫ НА УСТАНОВКУ

СТОИМОСТНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ В  ТАБЛИЦАХ ДАНЫ ДЛЯ      АРМАТУРЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ  ЭЛЕКТРОСВАРКИ ИЛИ ВЯЗКИ,

ПЕРВОГО  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  РАЙОНА,  ПРИНЯТОГО ЗА      ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НОРМ ТАБЛИЦЫ 2 (ГР.5,6),  ГДЕ УЧ-

БАЗИСНЫЙ.                                             ТЕНА СВАРКА ВАННЫМ СПОСОБОМ.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ЭТИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДРУГИХ          ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ АРМАТУРЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РАЙОНАХ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ТЕРРИ-      ВАННЫМ СПОСОБОМ (ВЗАМЕН ЭЛЕКТРОСВАРКИ ИЛИ ВЯЗКИ)

ТОРИАЛЬНЫЕ  КОЭФФИЦИЕНТЫ,  ПО П.3.9.  РАЗДЕЛА  3      СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  НОРМЫ,  ПРИВЕ-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА ДЛЯ ЗАТРАТ      ДЕННЫЕ В ТАБЛ.12.

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН  И  ПО "ОБЩИМ          1.5. КЛАССЫ БЕТОНА  И  КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ

ПОЛОЖЕНИЯМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СНИР-91"  ДЛЯ ЗАТРАТ ПО      СЛЕДУЕТ  ПРИНИМАТЬ  ПО  ПРОЕКТНЫМ  ДАННЫМ.   ПРИ

МАТЕРИАЛАМ.                                           ОТСУТСТВИИ  УКАЗАННЫХ  ДАННЫХ  КЛАССЫ  БЕТОНА  И

1.2. НОРМЫ И  РАСЦЕНКИ  УЧИТЫВАЮТ ЗАТРАТЫ НА      КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НАДЛЕЖИТ ПРИНИМАТЬ ПО СЛЕ-

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА РАБОТ, ВКЛЮЧАЮЩЕГО:      ДУЮЩЕЙ ТАБЛИЦЕ.

- РАЗГРУЗКУ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И

ИЗДЕЛИЙ ОТ ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА  К МЕСТУ УКЛАДКИ      ------------------------------------------------

ИЛИ УСТАНОВКИ;                                                 КОНСТРУКЦИИ        ¦ КЛАСС   ¦КРУПНОСТЬ

- УСТАНОВКУ И РАЗБОРКУ ЛЕСОВ;                                                 ¦ БЕТОНА  ¦ЗАПОЛНИ-

- УСТАНОВКУ,  СМАЗКУ  И  РАЗБОРКУ ОПАЛУБКИ С                                  ¦         ¦ТЕЛЯ, ММ

УЧЕТОМ ЕЕ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ;                            ------------------------------------------------

- КОНТРОЛЬНУЮ  СБОРКУ,  УСТАНОВКУ И РАЗБОРКУ                   1              ¦    2    ¦    3

СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКИ С ПОДМОСТЯМИ И РАБОЧИМИ ПЛО-      ------------------------------------------------

ЩАДКАМИ, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ,  ПРИБО-       1.БЕТОННЫЕ И БУТОБЕТОННЫЕ  ¦  В 7,5  ¦ОТ40 ДО70

РОВ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,  ЭЛЕКТРОПРОВО-         КОНСТРУКЦИИ              ¦         ¦

ДОК, ДОМКРАТНЫХ РАМ И ДОМКРАТОВ, УСТАНОВКУ И НА-       2.ПОДГОТОВКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ¦  В 3,5  ¦  ДО 40

РАЩИВАНИЕ ДОМКРАТНЫХ СТЕРЖНЕЙ, УСТАНОВКУ  И РАЗ-       3.ФУНДАМЕНТЫ, ФУНДАМЕНТНЫЕ ¦  В 15   ¦ОТ40 ДО70

БОРКУ ШАХТНЫХ ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДЪЕМНИКОВ ДЛЯ ПОДЪЕ-         ПЛИТЫ, ФУНДАМЕНТЫ С ПОД- ¦         ¦

МА ЛЮДЕЙ;                                                КОЛОННИКАМИ, ФУНДАМЕНТЫ  ¦         ¦

- УСТАНОВКУ АРМАТУРЫ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОН-         ПОД ОБОРУДОВАНИЕ, ПОДПОР-¦         ¦

СТРУКЦИЙ СО СВАРКОЙ ИЛИ ВЯЗКОЙ И ВЫПРАВКОЙ АРМА-         НЫЕ СТЕНЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИ- ¦         ¦

ТУРЫ, УСТАНОВКУ И РАЗБОРКУ ИНВЕНТАРНЫХ  ФОРМ ИЛИ         НОЙ БОЛЕЕ 200 ММ         ¦         ¦

СКОБ-ПОДКЛАДОК ПРИ СВАРКЕ ВАННЫМ СПОСОБОМ;             4.БУНКЕРА, ЕМКОСТНЫЕ СООРУ-¦  В 22,5 ¦  ДО 40

- УКЛАДКУ БЕТОННОЙ СМЕСИ С УПЛОТНЕНИЕМ, УХОД         ЖЕНИЯ, ГРАДИРНИ И СТЕНЫ, ¦         ¦

ЗА БЕТОНОМ И ЧАСТИЧНУЮ ЗАТИРКУ ОТКРЫТЫХ  ПОВЕРХ-         ВОЗВОДИМЫЕ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ  ¦         ¦

НОСТЕЙ ПОСЛЕ  СНЯТИЯ  ОПАЛУБКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОС-         ОПАЛУБКЕ                 ¦         ¦

ТИ);                                                   5.ПРОЧИЕ НЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ   ¦  В 15   ¦  ДО 40

- УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ  УСАДОЧНЫХ  РАБОЧИХ И         КОНСТРУКЦИИ              ¦         ¦

ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ);

В  ОТДЕЛЬНЫХ  ТАБЛИЦАХ НОРМ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ,          1.6. ЗАТРАТЫ НА УСТАНОВКУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ПО СОСТАВУ РАБОТ, ПРИВЕДЕН ПЕРЕЧЕНЬ      И СТАЛЬНЫХ СЕРДЕЧНИКОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ  В  КАЧЕСТВЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ.                              ЖЕСТКОЙ АРМАТУРЫ, СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО СООТВЕТ-

1.3. В НОРМАХ  ТАБЛИЦ  ПРИВЕДЕН  УСРЕДНЕННЫЙ      СТВУЮЩИМ НОРМАМ СБОРНИКА 9 "МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТ-

РАСХОД АРМАТУРЫ ИСХОДЯ ИЗ ОБЩЕЙ МАССЫ ВСЕХ ВИДОВ      РУКЦИИ".

АРМИРОВАНИЯ   (КАРКАСАМИ,  СЕТКАМИ,   ОТДЕЛЬНЫМИ          1.7. В НОРМАХ УЧТЕНО ВОЗВЕДЕНИЕ  КОНСТРУКЦИЙ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦      ВНЕСЕН УПРАВЛЕНИЕМ        ¦     УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ    ¦     СРОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ    ¦

¦    ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В    ¦ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО  ¦         1 ЯНВАРЯ 1991 Г.        ¦

¦  СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР   ¦           КОМИТЕТА СССР         ¦                                 ¦

¦                                ¦   ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г.N 115    ¦                                 ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

НА ВЫСОТЕ (ГЛУБИНЕ) ДО 15 М ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ      СВАЙ ПОД ОТДЕЛЬНЫЕ КОЛОННЫ - ПО НОРМАМ НА ФУНДА-

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОНСТРУКЦИЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ СООРУЖЕ-      МЕНТЫ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОБЪЕМА ПОД КОЛОННЫ, РОСТ-

НИЙ). ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО РА-      ВЕРКОВ В ВИДЕ ПЛИТ ПО СВАЙНОМУ ПОЛЮ - ПО  НОРМАМ

БОТ НА ОТМЕТКАХ ВЫШЕ (НИЖЕ) 15 М ОТ  ПОВЕРХНОСТИ      НА ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ, РОСТВЕРКОВ В ВИДЕ ЛЕНТ ПО

ЗЕМЛИ  ЗАРАБОТНУЮ  ПЛАТУ И ЗАТРАТЫ ТРУДА СЛЕДУЕТ      РЯДАМ СВАЙ - ПО НОРМАМ НА  ЛЕНТОЧНЫЕ  ФУНДАМЕНТЫ

КОРРЕКТИРОВАТЬ  КОЭФФИЦИЕНТАМИ,  ПРИВЕДЕННЫМИ  В      И Т.Д.

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ (РАЗД.3, П.П.3.1-3.4).                  ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗАТРАТ НА  УСТРОЙСТВО  РОСТ-

1.8. ЗАТРАТЫ  НА  УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД      ВЕРКОВ, У КОТОРЫХ НИЖНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ВОЗВЫШАЕТСЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  КОЛОННЫ  СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ   ПО      НАД ГРУНТОМ (ТИПА  РОСТВЕРКОВ  ПРИ  ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ

ТАБЛ.1 ГР.2-12 С ДОБАВЛЕНИЕМ ЗАТРАТ НА УСТАНОВКУ      ГРУНТАХ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОДУВАЕМОГО  ПОДПОЛЬЯ),

АНКЕРНЫХ БОЛТОВ И КОНДУКТОРНЫХ УСТРОЙСТВ, ОСТАЮ-      СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАТРАТЫ НА  УСТ-

ЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА ПО  ТАБЛ.11 ГР.1-10.   СТОИ-      РОЙСТВО  ОПАЛУБКИ  СНИЗУ,  И  ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ  ЕЕ

МОСТЬ БЕТОНА (РАСТВОРА) НА ЗАЛИВКУ ГНЕЗД (КОЛОД-      КОНСТРУКЦИЙ - ПО ТАБЛ.8.

ЦЕВ) ПРИ УСТАНОВКЕ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ УЧТЕНА В РАС-          1.13. ЗАТРАТЫ НА УСТАНОВКУ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ И

ЦЕНКАХ НА УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ.                     ЗАКЛАДНЫХ  ИЗДЕЛИЙ  ДЛЯ  КРЕПЛЕНИЯ  ОБОРУДОВАНИЯ

1.9. ЗАТРАТЫ  НА  УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД      СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ В СООТВЕТСТВИИ  С  УКАЗАНИЯМИ

КОЛОННЫ ДЛЯ СГУСТИТЕЛЕЙ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ И АГЛОМЕ-      ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАСЦЕНОК НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ.

РАЦИОННЫХ ФАБРИК (УКАЗАННЫЕ В ТАБЛ.6 ГР.1-3 СЛЕ-          1.14. ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОНН ПОД СГУС-

ДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛ.1 ГР.2-9.                     ТИТЕЛИ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛ.14 ГР.1-6.

1.10. ЗАТРАТЫ  НА  УСТРОЙСТВО  ФУНДАМЕНТОВ С          1.15. ЗАТРАТЫ  НА   ВОЗВЕДЕНИЕ   ДВУХЯРУСНЫХ

ПОДКОЛОННИКАМИ ПЕРИМЕТРОМ БОЛЕЕ 10 М СЛЕДУЕТ ОП-      СГУСТИТЕЛЕЙ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛ.6 ГР.1-4.

РЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛ.1 ГР.2-9, А ПЕРИМЕТРОМ ДО  10 М          1.16. ДОПОЛНИЕТЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ  НА  УСТРОЙСТВО

И ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 10 М (СЧИТАЯ ОТ ВЕРХНЕГО УСТУПА)      ФУНДАМЕНТОВ  ПОД ОБОРУДОВАНИЕ РАЗЛИЧНОЙ КОНФИГУ-

СЛЕДУЕТ РАСЧИТЫВАТЬ РАЗДЕЛЬНО:  ДЛЯ  ФУНДАМЕНТОВ      РАЦИИ С УСТРОЙСТВОМ В ИХ ТОЛЩЕ КАНАЛОВ, НИШ, КО-

(ДО ВЕРХНЕГО УСТУПА) - ПО ТАБЛ.1 ГР.8,9,  А  ДЛЯ      ЛОДЦЕВ, ГНЕЗД ДЛЯ АНКЕРНЫХ  БОЛТОВ,  ВЫСТУПАЮЩИХ

ПОДКОЛОННИКОВ - ПО ТАБЛ.1 ГР.12.                      ЭЛЕМЕНТОВ  И  Т.Д.  СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛ.3

1.11. ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ  С  ПОДКО-      ГР.7,8.

ЛОННИКАМИ ВЫСОТОЙ  БОЛЕЕ  2 М СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ          1.17. ЗАТРАТЫ   НА  УСТРОЙСТВО  ФУНДАМЕНТОВ,

РАЗДЕЛЬНО: ДЛЯ ПЛИТЫ - ПО ТАБЛ.1 ГР.16, И ПОДКО-      СОСТОЯЩИХ ИЗ КОЛОНН,  БАЛОК,  ДРУГИХ  ЭЛЕМЕНТОВ,

ЛОННИКОВ: С ПЕРИМЕТРОМ ДО 10 М - ПО ТАБЛ.1 ГР.12      СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО  СООТВЕТСТВУЮЩИМ РАСЦЕНКАМ

И БОЛЕЕ 10 М - ПО ТАБЛ.1 ГР.5-9.                      НА ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

1.12. ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО РОСТВЕРКОВ  СЛЕ-          1.18. АМОРТИЗАЦИОННЫЕ  ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ИНДУСТ-

ДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ НОРМАМ ТАБЛ.1      РИАЛЬНЫМ МНОГОКРАТНО ОБОРАЧИВАЕМЫМ ОПАЛУБКАМ РЕ-

И 3 НА УСТРОЙСТВО АНАЛОГИЧНЫХ  ФУНДАМЕНТОВ,  НА-      КОМЕНДУЕТСЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПРИ-

ПРИМЕР, РОСТВЕРКОВ НА ОДИНОЧНЫХ СВАЯХ ИЛИ КУСТАХ      ВЕДЕННЫХ В СЛЕДУЮЩЕЙ ТАБЛИЦЕ:

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦                                               ¦      ¦  ПЕРЕСТАВНЫЕ ОПАЛУБКИ  ¦    СКОЛЬЗЯЩАЯ

¦                                               ¦      ¦                        ¦    ОПАЛУБКА

¦                                               ¦      ¦------------------------¦-----------------

¦                                               ¦      ¦         ¦ОБЪЕМНО- ¦    ¦СКОЛЬЗЯ-¦МЕЛКО-

¦                                               ¦      ¦КРУПНОЩИ-¦ПЕРЕСТАВ-¦БЛОЧ¦ЩАЯ ДЛЯ ¦ЩИТОВАЯ

¦                                               ¦      ¦ТОВАЯ    ¦НАЯ (ТУН-¦НАЯ ¦ВОЗВЕДЕ-¦ПЕРЕС-

¦                                               ¦      ¦         ¦НЕЛЬНАЯ) ¦    ¦НИЯ ВЕР-¦ТАВНАЯ

N ¦                ПОКАЗАТЕЛИ                     ¦ ЕД.  ¦---------¦---------¦----¦ТИКАЛЬ- ¦ДЛЯ ПЕ-

П/П¦                                               ¦ ИЗМ. ¦    ¦ПЕ- ¦    ¦ПЕ- ¦    ¦НЫХ     ¦РЕКРЫ-

¦                                               ¦      ¦    ¦РЕ- ¦    ¦ПЕ- ¦    ¦КОНСТ-  ¦ТИЙ ЗДА

¦                                               ¦      ¦СТЕН¦КРЫ-¦СТЕН¦КРЫ-¦СТЕН¦РУКЦИЙ  ¦НИЙ,ВОЗ

¦                                               ¦      ¦    ¦ТИЯ ¦    ¦ТИЯ ¦    ¦СТЕН    ¦ВОДИМЫХ

¦                                               ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦В СКОЛЬ

¦                                               ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦ЗЯЩЕЙ

¦                                               ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦ОПАЛУБ-

¦                                               ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦КЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ¦                     2                         ¦  3   ¦ 4  ¦ 5  ¦ 6  ¦ 7  ¦ 8  ¦    9   ¦  10

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦                                               ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

1. ¦МАССА ПЕРЕСТАВНЫХ ОПАЛУБОК (ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ     ¦  Т   ¦0,2 ¦0,11¦0,22¦0,11¦0,18¦    -   ¦  0,1

¦РАСХОД) НА 1 М2 КОНСТРУКЦИЙ                    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦                                               ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

2. ¦МАССА КОМПЛЕКТА СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКИ НА 1 М     ¦  Т   ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦   0,318¦   -

¦ОСЕВОЙ ЛИНИИ СТЕН                              ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦                                               ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦  В ТОМ ЧИСЛЕ:                                 ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОПАЛУБКИ                ¦  Т   ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦   0,239¦   -

¦                                               ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

3. ¦НОРМАТИВНАЯ ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ОПАЛУБОК:          ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦ПЕРЕСТАВНЫХ                                    ¦ОБОРО-¦200 ¦200 ¦200 ¦200 ¦200 ¦    -   ¦  100 -

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ¦                     2                         ¦  3   ¦ 4  ¦ 5  ¦ 6  ¦ 7  ¦ 8  ¦    9   ¦  10

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦                                               ¦ТОВ   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦МЕТАЛ-

¦                                               ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦ЛИЧЕС-

¦                                               ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦КИЕ ЭЛЕ-

¦                                               ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦МЕНТЫ

¦                                               ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦  15 -

¦                                               ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦ВОДОС-

¦                                               ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦ТОЙКАЯ

¦                                               ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦ФАНЕРА

¦СКОЛЬЗЯЩЕЙ                                     ¦МЕТРОВ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦   480  ¦   -

¦                                               ¦ВЕРТИ-¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦                                               ¦КАЛЬ- ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦                                               ¦НОГО  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦                                               ¦СКОЛЬ-¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦                                               ¦ЖЕНИЯ ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦                                               ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

4. ¦ПРЕДЕЛЬНАЯ (ЛИМИТНАЯ) ЦЕНА ОПАЛУБКИ ЗА 1 Т,    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦ПРИНЯТАЯ ПРИ РАСЧЕТЕ СТОИМОСТИ АМОРТИЗАЦИИ:    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦                                               ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦КРУПНОЩИТОВОЙ ПЕРЕСТАВНОЙ                      ¦РУБ   ¦960 ¦985 ¦1175¦1175¦960 ¦    -   ¦   -

¦                                               ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦                                               ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦МЕЛКОЩИТОВОЙ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ В ЗДАНИЯХ,         ¦РУБ   ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦    -   ¦  29,5

¦ВОЗВОДИМЫХ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ ЗА М2         ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦КОНСТРУКЦИИ                                    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦                                               ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦СКОЛЬЗЯЩЕЙ ЗА 1 ПМ ОСЕВОЙ ЛИНИИ СТЕН           ¦РУБ   ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦   300,3¦   -

¦                                               ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

5. ¦АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ЗА 1 М2             ¦РУБ   ¦1,15¦0,65¦1,55¦0,80¦1,05¦   1,25 ¦  1,00

¦КОНСТРУКЦИИ "БРУТТО"                           ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

1.19. ЗАТРАТЫ  НА  УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН      ВАНИЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ.

ТАБЛ. 6-13 ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ  СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕ-          1.26. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА ВОЗВЕДЕНИЕ  КОНСТ-

ЛЯТЬ ИСХОДЯ ИЗ ИХ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ.                    РУКЦИЙ СТЕН ПО ТАБЛ. 53,58 РАЗРАБОТАНЫ  НА  1 М2

1.20. ЗАТРАТЫ ПО  ВОЗВЕДЕНИЮ  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ      ПЛОЩАДИ КОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА "БРУТТО",  Т.Е.

КОЛОНН ПРИ ОПИРАНИИ НА НИХ МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ      БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ.

ИЛИ БАЛОК СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛ. 14 ГР. 4-6          1.27. ОБЪЕМ И КЛАСС БЕТОННОЙ СМЕСИ ОПРЕДЕЛЯ-

НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ КОЛОНН.                          ЕТСЯ ПО ПРОЕКТУ С К = 1,015, УЧИТЫВАЮЩИМ  ТЕХНО-

1.21. ЗАТРАТЫ НА ВОЗВЕДЕНИЕ БЕТОННЫХ И  ЛЕГ-      ЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ.

КОБЕТОННЫХ СТЕН  (ПРИ ОПИРАНИИ НА НИХ МОНОЛИТНЫХ          1.28. В НОРМАХ ТАБЛ. 15, 21, 50 ПО 62 УЧТЕНО

ПЕРЕКРЫТИЙ)   СЛЕДУЕТ   ОПРЕДЕЛЯТЬ   ПО  ТАБЛ.16      СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 48 М.  ПРИ УМЕНЬШЕ-

ГР.1-5, 13-15 НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ СТЕН.              НИИ ИЛИ  УВЕЛИЧЕНИИ  ВЫСОТЫ  ВОЗВОДИМОГО  ЗДАНИЯ

1.22. ЗАТРАТЫ  НА  ВОЗВЕДЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ      СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ  КОЭФФИЦИЕНТЫ,  ПРИВЕДЕННЫЕ  В

СТЕН (ПРИ ОПИРАНИИ НА НИХ МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ)      ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ РАЗД. 3, П.3.7.

СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛ. 17 ГР. 1-5 НЕЗАВИСИ-          1.29. ЗАТРАТЫ ПО ЗАГРУЗКЕ ФИЛЬТРОВ СУЛЬФОУГ-

МО ОТ ВЫСОТЫ СТЕН.                                    ЛЕМ, КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ И ДРУГИМИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ МА-

1.23. ЗАТРАТЫ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ БЕТОННЫХ  ПО-      ТЕРИАЛАМИ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НОРМАМ  ТАБЛ. 39

ВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ШАХТНЫХ БАШЕННЫХ КОПРОВ,  ВОЗВО-      С НАЧИСЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ В РАЗМЕРЕ  80 %

ДИМЫХ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ,  СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ      ОТ ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОЧИХ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ РАСЦЕНКАМ СБОР-          СТОИМОСТЬ  ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ

НИКА 26 "ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ", А НА ОШТУКА-      КАК ОБОРУДОВАНИЕ.

ТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН- ПО СБОРНИКУ 15  "ОТ-           1.30. РАСХОД  БЕТОНА  (РАСТВОРА)  НА ЗАЛИВКУ

ДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ".                                     ГНЕЗД (КОЛОДЦЕВ) ПРИ  УСТАНОВКЕ  АНКЕРНЫХ БОЛТОВ

1.24. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА УСТРОЙСТВО ЕМКОСТ-      (ТАБЛ. 11) УЧТЕН В НОРМАХ  НА УСТРОЙСТВО ФУНДА-

НЫХ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ СЛЕДУЕТ      МЕНТОВ.

ПРИМЕНЯТЬ ТАКЖЕ И ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗАТРАТ НА АНА-          1.31. В СЛУЧАЯХ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ЛОГИЧНЫЕ  ПО  ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ И УСЛОВИЯМ      БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПЕСКОСТРУЙНОЙ  ОБРАБОТКИ  ИЗ

СООРУЖЕНИЯ  (РЕЗЕРВУАРЫ  ДЛЯ  НЕФТЕПРОДУКТОВ   И      НОРМ  ТАБЛ.36  ГР.2  СЛЕДУЕТ  ИСКЛЮЧИТЬ  ЗАТРАТЫ

Т.П.).                                                ГР.1.

1.25. ПРИВЕДЕННЫЕ В РАЗДЕЛЕ 15 НОРМЫ И  РАС-          1.32. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ  ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНА

ЦЕНКИ НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ В ПО-      ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ЗАКЛАДНЫХ И  НАКЛАДНЫХ  ДЕТА-

СТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ  В ИСКЛЮЧИ-      ЛЕЙ, ЗАТРАТЫ ПРИНИМАТЬ ПО СБОРНИКУ ЕРЕР 13.

ТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ПРИ УДАЛЕНИИ  СТРОИТЕЛЬНОЙ  ПЛО-

ЩАДКИ ОТ БЕТОННЫХ ЗАВОДОВ (БЕТОНОРАСТВОРНЫХ  УЗ-          2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

ЛОВ) НА РАССТОЯНИЯ, НЕ ДОПУСКАЮЩИЕ ТРАНСПОРТИРО-

2.1. ОБЪЕМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ  ФУНДА-      БЕЗ УЧЕТА ТОЛЩИНЫ ПЛИТЫ.

МЕНТОВ  ПОД  ЗДАНИЯ,  СООРУЖЕНИЯ  И ОБОРУДОВАНИЯ          ПРИ НАЛИЧИИ ВУТОВ ИХ ОБЪЕМ ДОЛЖЕН ВКЛЮЧИТЬСЯ

ДОЛЖЕН ИСЧИСЛЯТЬСЯ ЗА  ВЫЧЕТОМ ОБЪЕМОВ СТАКАНОВ,      В ОБЪЕМ БАЛОК.

НИШ, ПРОЕМОВ, КОЛОДЦЕВ И  ДРУГИХ  ЭЛЕМЕНТОВ,  НЕ          2.4. ОБЪЕМ  МОНОЛИТНЫХ  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  ПЛИТ

ЗАПОЛНЯЕМЫХ БЕТОНОМ (КРОМЕ ОБЪЕМА ПРОБОК ДЛЯ АН-      ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВСЕЙ ПЛОЩАДИ ПЕРЕ-

КЕРНЫХ БОЛТОВ).                                       КРЫТИЯ НА ТОЛЩИНУ ПЛИТЫ, ПРИ ЭТОМ ДОЛЖЕН  УЧИТЫ-

2.2. ОБЪЕМ  МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН      ВАТЬСЯ  ОБЪЕМ  ОПОРНЫХ  ЧАСТЕЙ ПЛИТЫ, ВХОДЯЩИХ В

СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ИХ СЕЧЕНИЮ, УМНОЖЕННОМУ НА      СТЕНЫ. ПРИ  НАЛИЧИИ  ВУТОВ ИХ ОБЪЕМ ВКЛЮЧАЕТСЯ В

ВЫСОТУ КОЛОНН.                                        ОБЪЕМ ПЛИТ.

ВЫСОТУ КОЛОНН ПРИНИМАТЬ:                              2.5. ОБЪЕМ РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СЛЕДУЕТ  ОП-

- ПРИ РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ - ОТ  ВЕРХА БАШ-      РЕДЕЛЯТЬ ПО СУММАРНОМУ ОБЪЕМУ БАЛОК И ПЛИТ.

МАКА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТЫ;                            2.6. ОБЪЕМ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК СЛЕДУЕТ  ОПРЕ-

- ПРИ КАРКАСНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ - ОТ ВЕРХА БАШ-      ДЕЛЯТЬ ЗА ВЫЧЕТОМ  ПРОЕМОВ  ПО НАРУЖНОМУ  ОБВОДУ

МАКА ДО ВЕРХА КОЛОНН.                                 КОРОБОК, ОБЪЕМ БУНКЕРОВ - КАК СУММУ ОБЪЕМОВ СТЕ-

ПРИ НАЛИЧИИ КОНСОЛЕЙ ОБЪЕМ ИХ  ВКЛЮЧАЕТСЯ  В      НОК БУНКЕРОВ И ПРИМЫКАЮЩИХ К  НИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ

ОБЪЕМ КОЛОНН.                                         БАЛОК.

2.3. ОБЪЕМ  МОНОЛИТНЫХ  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК          2.7. ОБЪЕМ БЕТОНА КОНСТРУКЦИЙ,  ДЛЯ  КОТОРЫХ

ПРИНИМАТЬ ПО ИХ СЕЧЕНИЮ, УМНОЖЕННОМУ НА ДЛИНУ         ПРИМЕНЯЮТСЯ НОРМЫ  С  ЖЕСТКОЙ АРМАТУРОЙ, СЛЕДУЕТ

БАЛОК, ПРИ ЭТОМ:                                      ОПРЕДЕЛЯТЬ ЗА ВЫЧЕТОМ ОБЪЕМОВ,ЗАНИМАЕМЫХ ЖЕСТКОЙ

- ДЛИНА ПРОГОНОВ И БАЛОК, ОПИРАЮЩИХСЯ НА КО-      АРМАТУРОЙ (СТАЛЬНЫМИ СЕРДЕЧНИКАМИ), А ПРИ  ЗАМК-

ЛОННЫ, ПРИНИМАЕТСЯ РАВНОЙ РАССТОЯНИЮ МЕЖДУ ВНУТ-      НУТЫХ СЕЧЕНИЯХ - ТАКЖЕ  С УЧЕТОМ ОБЪЕМОВ, НЕ ЗА-

РЕННИМИ ГРАНЯМИ КОЛОНН ИЛИ ПРОГОНОВ;                  ПОЛНЯЕМЫХ БЕТОНОМ.

- ДЛИНА БАЛОК, ОПИРАЮЩИХСЯ НА СТЕНЫ, ОПРЕДЕ-          ОБЪЕМ ЖЕСТКОЙ АРМАТУРЫ СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ ДЕ-

ЛЯЕТСЯ С УЧЕТОМ ДЛИНЫ ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ БАЛОК, ВХО-      ЛЕНИЕМ   МАССЫ   МЕТАЛЛА,  Т,    НА    ПЛОТНОСТЬ

ДЯЩИХ В СТЕНЫ;                                        (7,85 Т/М3).

- ПРИ  КАРКАСНЫХ  КОНСТРУКЦИЯХ  И  ОТДЕЛЬНЫХ          2.8. ДЛИНА ОСЕВЫХ ЛИНИЙ СКОЛЬЗЯЩЕЙ  ОПАЛУБКИ

БАЛКАХ ПРИНИМАЕТСЯ ПОЛНОЕ СЕЧЕНИЕ БАЛОК;              ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК СУММАРНЫЙ ПЕРИМЕТР В ПЛАНЕ ОСЕЙ

- ПРИ РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ  И  ПРИ БАЛКАХ С      НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН.

МОНОЛИТНЫМИ  ПЛИТАМИ  СЕЧЕНИЕ БАЛОК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ НОМЕРА ¦     КОФФИЦИЕНТЫ К

¦ НОРМА- ¦--------------------------

¦ ТИВНЫХ ¦НОР- ¦ЗАРА-¦ЗАТ- ¦НОРМАМ

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ                                              ¦ ТАБЛИЦ ¦МАМ  ¦БОТ- ¦РАТАМ¦РАСХОДА

¦        ¦ЗАТ- ¦НОЙ  ¦ПО   ¦МАТЕ-

¦        ¦РАТ  ¦ПЛАТЕ¦ЭКС- ¦РИАЛОВ

¦        ¦ТРУДА¦     ¦ПЛУА-¦

¦        ¦     ¦     ¦ТАЦИИ¦

¦        ¦     ¦     ¦МАШИН¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1                                  ¦   2    ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦   6

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1. ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ НА ВЫСОТЕ (ГЛУБИНЕ) ОТ ПОВЕРХНОСТИ  ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

ЗЕМЛИ:                                                     ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

ОТ 16 ДО 35 М                                              ¦ 1-25   ¦ 1,04¦ 1,04¦   - ¦    -

3.2. ТО ЖЕ, ОТ 36 ДО 55 М                                       ¦ 1-25   ¦ 1,12¦ 1,12¦   - ¦    -

3.3. ТО ЖЕ, ОТ 56 ДО 75 М                                       ¦ 1-25   ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦   - ¦    -

3.4. ТО ЖЕ, ОТ 76 ДО 105 М                                      ¦ 1-25   ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦   - ¦    -

3.5. ПРИ ОБРАБОТКЕ И ТОРКРЕТИРОВАНИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  ¦36      ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦  1,2¦    -

ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4 М                                          ¦(ГР.1-3)¦     ¦     ¦     ¦

3.6. ДЛЯ УЧЕТА УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И       ¦29,30   ¦  -  ¦ 1,14¦   - ¦    -

ОРГАНИЗАЦИЙ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ    ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

ПО СООРУЖЕНИЮ СТЕН БАШЕННЫХ КОПРОВ ДЕЙСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

ШАХТ                                                       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

3.7. ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ И ПЕРЕСТАВНЫХ ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

ВИДАХ ОПАЛУБКИ ПРИ ВЫСОТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, М   ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

15                                         ¦50-62   ¦ 0,89¦ 0,89¦ 0,80¦    -

¦        ¦ 0,81¦ 0,81¦ 0,82¦    -

27                                         ¦50-62   ¦ 0,92¦ 0,92¦ 0,98¦

¦        ¦ 0,85¦ 0,85¦ 0,89¦

30                                         ¦  "     ¦ 0,93¦ 0,93¦ 0,91¦

¦        ¦ 0,92¦ 0,92¦ 0,91¦

36                                         ¦  "     ¦ 0,96¦ 0,96¦ 0,94¦

¦        ¦ 0,92¦ 0,92¦ 0,93¦

42                                         ¦  "     ¦ 0,98¦ 0,98¦ 0,97¦

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1                                  ¦   2    ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦   6

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦        ¦ 1,00¦ 1,00¦ 0,96¦

54                                         ¦  "     ¦ 1,02¦ 1,02¦ 1,05¦

¦        ¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,03¦

60                                         ¦  "     ¦ 1,03¦ 1,03¦ 1,07¦

¦        ¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,06¦

72                                         ¦  "     ¦ 1,05¦ 1,05¦ 1,12¦

¦        ¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,11¦

75                                         ¦50-62   ¦ 1,06¦ 1,06¦ 1,14¦

¦        ¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,13¦

78                                         ¦  "     ¦ 1,07¦ 1,07¦ 1,16¦

¦        ¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,14¦

90 И БОЛЕЕ                                        ¦  "     ¦ 1,08¦ 1,08¦ 1,21¦

¦        ¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,20¦

3.8. ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОНН И РИГЕЛЕЙ В ПЕРЕСТАВНЫХ      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

ВИДАХ ОПАЛУБКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ, М:                       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

15                                         ¦15,21   ¦ 0,89¦ 0,89¦ 0,92¦

27                                         ¦  "     ¦ 0,92¦ 0,92¦ 0,94¦

30                                         ¦  "     ¦ 0,93¦ 0,93¦ 0,95¦

36                                         ¦  "     ¦ 0,96¦ 0,96¦ 0,97¦

42                                         ¦  "     ¦ 0,98¦ 0,98¦ 0,98¦

54                                         ¦  "     ¦ 1,02¦ 1,02¦ 1,02¦

60                                         ¦  "     ¦ 1,03¦ 1,03¦ 1,03¦

72                                         ¦  "     ¦ 1,05¦ 1,05¦ 1,06¦

75                                         ¦  "     ¦ 1,06¦ 1,06¦ 1,07¦

78                                         ¦  "     ¦ 1,07¦ 1,07¦ 1,08¦

90                                         ¦  "     ¦ 1,08¦ 1,08¦ 1,11¦

3.9  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К БАЗИСНЫМ (1-ГО ТЕРРИТОРИАЛЬ- ¦  ВСЕ   ¦     ¦     ¦     ¦

НОГО РАЙОНА) ЗАТРАТАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ПО ¦ТАБЛИЦЫ ¦     ¦     ¦     ¦

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЙОНАМ                                     ¦        ¦     ¦     ¦ 1   ¦

1,2,4,7,8,34                                                ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦        ¦     ¦     ¦ 1,01¦

3,5,6,11,12,13,14,22С,40                                    ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦        ¦     ¦     ¦ 0,99¦

9,31,32,33,35АБ                                             ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦        ¦     ¦     ¦ 0,98¦

10,35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44                             ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦        ¦     ¦     ¦ 1,03¦

15,16                                                       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦        ¦     ¦     ¦ 1,27¦

24С                                                         ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦        ¦     ¦     ¦ 1,07¦

17,19,20                                                    ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦        ¦     ¦     ¦ 1,31¦

21С,25С2,27С                                                ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦        ¦     ¦     ¦ 1,05¦

18                                                          ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦        ¦     ¦     ¦ 1,35¦

29С                                                         ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦        ¦     ¦     ¦ 1,35¦

30С1                                                        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦        ¦     ¦     ¦ 1,31¦

23С1-С8,25С1                                                ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦        ¦     ¦     ¦ 1,41¦

26С1                                                        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦        ¦     ¦     ¦ 1,41¦

26С2                                                        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦        ¦     ¦     ¦ 1,4 ¦

28С1                                                        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦        ¦     ¦     ¦ 1,4 ¦

28С2                                                        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦        ¦     ¦     ¦ 1,33¦

30С2                                                        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

¦        ¦     ¦     ¦ 1,06¦

45                                                          ¦        ¦     ¦     ¦     ¦

СОДЕРЖАНИЕ

СТР.                                                 СТР.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .............................      ТАБЛИЦА 6-16   УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЕРЕ-

ГОРОДОК ........................

01 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЯ И СО-

ОРУЖЕНИЯ ............................      ТАБЛИЦА 6-17   УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОН-

НЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК .........

ТАБЛИЦА 6-1 УСТРОЙСТВО  БЕТОННОЙ  ПОДГОТОВКИ  И

ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ                 07 БАЛКИ, ПОЯСА, ПЕРЕМЫЧКИ,

ТАБЛИЦА 6-2 УСТРОЙСТВО ФУНД-ТОВ ПОД ФАБРИЧНО-ЗА-               РИГЕЛИ ..............................

ВОДСКИЕ ТРУБЫ И ПОД ДОМЕННЫЕ ПЕЧИ

02 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ .........

ТАБЛИЦА 6-18   УСТРОЙСТВО БАЛОК, ПЕРЕМЫЧЕК....

ТАБЛИЦА 6-3  УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНА-    ТАБЛИЦА 6-19   УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ ..............

ЧЕНИЯ

ТАБЛИЦА 6-4  УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ                  ТАБЛИЦА 6-20   УСТРОЙСТВО ЗАСЫПКИ ФУН-

ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ПРОКА-                                ДАМЕНТНЫХ БАЛОК ................

ТНЫХ ЦЕХОВ С ЛИСТОВЫМИ

СТАНАМИ ..........................      ТАБЛИЦА 6-21   УСТРОЙСТВО РИГЕЛЕЙ

ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ .............

ТАБЛИЦА 6-5   УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ

ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ПРОКАТ-                      08 ПЕРЕКРЫТИЯ ..........................

НЫХ ЦЕХОВ С СОРТОВЫМИ

СТАНАМИ .........................

ТАБЛИЦА 6-22   УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ ..........

ТАБЛИЦА 6-6  УСТРОЙСТВО СГУСТИТЕЛЕЙ

ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ И АГЛО-                         09 КОНСТРУКЦИИ ИЗ БАРИТОБЕТОНА .........

МЕРАЦИОННЫХ ФАБРИК ...............

ТАБЛИЦА 6-7  УСТРОЙСТВО ФУНД-В И СООРУЖЕНИЙ НА ПРЕД- ТАБЛИЦА 6-23   ................................

ПРИЯТИЯХ ЦЕЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕН.

03 ПРОЧИЕ РАБОТЫ .......................             10 ТОННЕЛИ И ПРОХОДНЫЕ КАНАЛЫ ..........

ТАБЛИЦА 6-8  УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ (СНИ-               ТАБЛИЦА 6-24   УСТРОЙСТВО СТЕН, ДНИЩ И ПЕРЕКРЫТИЙ

ЗУ) И ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ЕЕ

КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ВЫСОКИХ                        11 БУНКЕРА .............................

РОСТВЕРКОВ .......................

ТАБЛИЦА 6-9    УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ    ТАБЛИЦА 6-25   УСТРОЙСТВО БУНКЕРОВ ОБ-

ЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ................

ТАБЛИЦА 6-10   УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ ТОЛ-

ЩИНОЙ 100 ММ                                 12 СООРУЖЕНИЯ ВОЗВОДИМЫЕ В

ТАБЛИЦА 6-11   ................................                СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ .................

ТАБЛИЦА 6-12  СВАРКА АРМАТУРЫ ВАННЫМ

СПОСОБОМ ........................      ТАБЛИЦА 6-26   ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПА-

ЛУБКЕ..........................

04 ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И СТЕНЫ ПОД-               ТАБЛИЦА 6-27   УСТРОЙСТВО СТЕН СИЛО-

ВАЛОВ ...............................                     СОВ ДИАМЕТРОМ 30 М ДЛЯ

ХРАНЕНИЯ САХАРА ................

ТАБЛИЦА 6-13   УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ .......      ТАБЛИЦА 6-28   УСТРОЙСТВО СТЕН СИЛО-

СОВ ДИАМЕТРОМ 12 М

05 КОЛОННЫ .............................                     ДЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИА-

ЛОВ ............................

ТАБЛИЦА 6-14   УСТРОЙСТВО КОЛОНН В ДЕ-               ТАБЛИЦА 6-29   УСТАНОВКА И РАЗБОРКА СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПА-

РЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ..............                     ЛУБКИ ШАХТНЫХ БАШЕННЫХ КОПРОВ

ТАБЛИЦА 6-30   БЕТОНИРОВАНИЕ СТЕН .............

ТАБЛИЦА 6-15   УСТРОЙСТВО КОЛОНН ГРАЖ-

ДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛ-               ТАБЛИЦА 6-31   УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК СООРУ-

ЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ ..............                     ЖЕНИЙ

ТАБЛИЦА 6-32   УСТРОЙСТВО РЕЛЬСОВЫХ

06 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ .................                     ПУТЕЙ ПОД САМОХОДНЫЙ

АГРЕГАТ ДЛЯ БЕТОНИРО-                 ТАБЛИЦА 6-49   ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЕГКИХ

ВАНИЯ СТЕН .....................                     ОТДЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ ...........

13 СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И                          16 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОН-

КАНАЛИЗАЦИИ .........................                СТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕН-

НЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПЕРЕСТАВ-

ТАБЛИЦА 6-33   УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ                  НОЙ ОПАЛУБКИ ........................

ТАБЛИЦА 6-34   СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМ-

НОЙ ЧАСТИ НАСОСНЫХ                    ТАБЛИЦА 6-50   МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

СТАНЦИЙ ........................                     КРУПНОЩИТОВОЙ ОПА-

ЛУБКИ ..........................

ТАБЛИЦА 6-35   СТРОИТЕЛЬСТВО ОТДЕЛЬНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ ЕМКОСТНЫХ                 ТАБЛИЦА 6-51   МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОБЪ-

СООРУЖЕНИЙ .....................                     ЕМНО-ПЕРЕСТАВНОЙ (ТУН-

НЕЛЬНОЙ) ОПАЛУБКИ ..............

14 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЧИХ РАБОТ В

ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ...............      ТАБЛИЦА 6-52   МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ БЛО-

ЧНОЙ ОПАЛУБКИ СТЕН .............

ТАБЛИЦА 6-36   ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ЕМКОСТНЫХ       ТАБЛИЦА 6-53   БЕТОНИРОВАНИЕ КОНСТРУК-

СООРУЖЕНИЙ                                           ЦИЙ СТЕН В КРУПНОЩИТОВ-

ТАБЛИЦА 6-37   УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИ-                                ОЙ, ОБЪЕМНО-ПЕРЕСТАВН-

ОННЫХ ШВОВ В ЕМКОСТ-                                 ОЙ И БЛОЧНОЙ ОПАЛУБКАХ

НЫХ СООРУЖЕНИЯХ ................                     (БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ) ...........

ТАБЛИЦА 6-38   НАВИВКА АРМАТУРНОЙ СТА-               ТАБЛИЦА 6-54   БЕТОНИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫ-

ЛИ НА СТЕНЫ ЕМКОСТНЫХ                                ТИЙ ............................

СООРУЖЕНИЙ .....................

ТАБЛИЦА 6-55   УСТАНОВКА КАРКАСОВ И СЕТОК В СТЕНАХ

ТАБЛИЦА 6-39   ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ В ЕМ-                              И ПЕРЕКРЫТИЯХ

КОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ............             17 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ СТЕН

В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ ...............

ТАБЛИЦА 6-40   ИСПЫТАНИЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЕМКОСТЕЙ

ТАБЛИЦА 6-41   УСТРОЙСТВО ОДНОВЕНТИЛЯТОРНЫХ И СЕК-   ТАБЛИЦА 6-56   МОНТАЖ СКОЛЬЗЯЩЕЙ

ЦИОННЫХ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ ГРАДИРЕН                       ОПАЛУБКИ .......................

ТАБЛИЦА 6-42   БЕТОНИРОВАНИЕ НИЖНЕГО

ОПОРНОГО КОЛЬЦА ЖЕЛЕ-                 ТАБЛИЦА 6-57   УСТАНОВКА АРМАТУРЫ .............

ЗОБЕТОННОЙ ОБОЛОЧКИ

ГРАДИРНИ ВЫСОТОЙ ДО                   ТАБЛИЦА 6-58   БЕТОНИРОВАНИЕ КОНСТРУК-

150 МЕТРОВ .....................                     ЦИЙ СТЕН .......................

ТАБЛИЦА 6-43   ВОЗВЕДЕНИЕ ОБОЛОЧКИ

ГРАДИРЕН ВЫСОТОЙ ДО                   ТАБЛИЦА 6-59   УСТАНОВКА ПЛИТ ТЕПЛОИ-

90 МЕТРОВ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ                               ЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ..............

ОПАЛУБКЕ .......................

ТАБЛИЦА 6-60   ДЕМОНТАЖ СКОЛЬЗЯЩЕЙ

ТАБЛИЦА 6-44   ВОЗВЕДЕНИЕ ОБОЛОЧЕК                                  ОПАЛУБКИ .......................

ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ ГРАДИ-

РЕН ВЫСОТОЙ ДО 150 МЕ-                       18 ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ В

ТРОВ В ПЕРЕСТАВНОЙ                              МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ

ФАНЕРНОЙ ОПАЛУБКЕ САМО-                         ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СТЕН

ПОДЪЕМНЫМИ ПОДМОСТЯМИ .........                 В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ ...............

15 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНОВ И

РАСТВОРОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ                    ТАБЛИЦА 6-61   ЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ

УСЛОВИЯХ ............................                     И БЕТОНИРОВАНИИ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ

АЛУБКЕ

ТАБЛИЦА 6-62   ТАНОВКА АРМАТУРЫ

МЕЛКОЩИТОВУЮ ОПА-

ТАБЛИЦА 6-45   ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО                               БКУ ПЕРЕКРЫТИЙ ...............

БЕТОНА .........................

ТАБЛИЦА 6-46   ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЕГКОГО

БЕТОНА .........................

ТАБЛИЦА 6-48   ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ

ОТДЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ ...........

01 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ТАБЛИЦА 6-1

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 В ДЕЛЕ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО¦УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОН-

¦         ¦         ¦ БЕТОННОЙ ¦НЫ

¦         ¦         ¦ПОДГОТОВКИ¦-------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦          ¦БЕТОННЫХ                        ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

¦         ¦         ¦          ¦-------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦          ¦ОБЪЕМОМ

¦         ¦         ¦          ¦-------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦          ¦ДО 3 М3   ¦ДО 5 М3   ¦БОЛЕЕ 5 М3¦ДО 3 М3   ¦ДО 5 М3

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  6-1-1   ¦  6-1-2   ¦  6-1-3   ¦  6-1-4   ¦  6-1-5   ¦  6-1-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    135        441        351        265        634        475

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     12.18      18.14      69.96      52.69      20.73      90.26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        36.94      55.02     212.22     159.82      62.88     273.79

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3                     0.68       0.59       0.41       0.74       0.62

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                                                       4.5        3.3

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3        102        102        102        102        101.5      101.5

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2                    64.1       55         37.9       64.1       55

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       101.68      55.8       55.8       40.92     100.44      78.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        15.25       8.37       8.37       6.14      15.07      11.72

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        87        309        245        185        454        333

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        36.94      55.02     212.22     159.82      62.88     273.79

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        11.08      16.51      63.67      47.95      18.86      82.14

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       101.68      55.8       55.8       40.92     100.44      78.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       225.62     419.82     513.02     385.74     617.32     684.91

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                  437.42     375.93     259.38     443.04     378.74

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                   63.06      54.18      37.36      63.68      54.49

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 6-1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО   ¦УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО

¦         ¦         ¦НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ          ¦НАЗНАЧЕНИЯ С ПОДКОЛОННИКАМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОБЪЕМОМ                         ¦ПРИ ВЫСОТЕ¦ПРИ ВЫСОТЕ ПОДКОЛОН-

¦         ¦         ¦--------------------------------¦ ПОДКОЛОН-¦НИКА ОТ 2 ДО 10 М

¦         ¦         ¦ДО 10 М3  ¦ДО 25 М3  ¦БОЛЕЕ     ¦НИКА ОТ 2 ¦

¦         ¦         ¦          ¦          ¦25 М3     ¦ДО 4 М    ¦

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦---------------------------------

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ПЕРИМЕТРОМ ДО

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦---------------------------------

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦5 М                  ¦10 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  6-1-7   ¦  6-1-8   ¦  6-1-9   ¦  6-1-10  ¦  6-1-11  ¦  6-1-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    335        235        171        337        563        447

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     66.08      45.78      44.91      78.6       98.9       84.65

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       200.43     138.86     136.24     238.42     299.99     256.76

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т                                            0.02       0.02       0.01

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3                                                      0.54       0.34

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0053   М3                                           0.17       0.14       0.03

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3          0.42       0.26       0.2        0.85       1          0.83

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т           3.3        2.8        2.9        4.6        6          4.3

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3        101.5      101.5      101.5      101.5      101.5      101.5

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2         37

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ         620-2002   М2                    23.3       17.1       28.9       41         38.9

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        59.52      43.4       38.44      64.48     130.2       99.2

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         8.93       6.51       5.77       9.67      19.53      14.88

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       233        162        117        230        388        308

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       200.43     138.86     136.24     238.42     299.99     256.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        60.13      41.66      40.87      71.53      90         77.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        59.52      43.4       38.44      64.48     130.2       99.2

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       492.95     344.26     291.68     532.9      818.19     663.96

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       255.06     231.5      170.76     365.01     541.47     468.8

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        36.69      33.75      24.86      50.42      73.71      65.14

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 6-1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕН- ¦УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ

¦         ¦         ¦ТОВ-СТОЛБОВ          ¦--------------------------------------------

¦         ¦         ¦---------------------¦БЕТОННЫХ  ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

¦         ¦         ¦БЕТОННЫХ  ¦БУТОБЕТОН-¦--------------------------------------------

¦         ¦         ¦          ¦НЫХ       ¦ПЛОСКИХ              ¦С ПАЗАМИ, СТАКАНАМИ

¦         ¦         ¦          ¦          ¦                     ¦И ПОДКОЛОННИКАМИ ВЫ-

¦         ¦         ¦          ¦          ¦                     ¦СОТОЙ ДО 2 М ПРИ

¦         ¦         ¦          ¦          ¦                     ¦ТОЛЩИНЕ ПЛИТЫ

¦         ¦         ¦          ¦          ¦                     ¦----------------------

¦         ¦         ¦          ¦          ¦                     ¦ДО 1000 ММ¦БОЛЕЕ

¦         ¦         ¦          ¦          ¦                     ¦          ¦1000 ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  6-1-13  ¦  6-1-14  ¦  6-1-15  ¦  6-1-16  ¦  6-1-17  ¦  6-1-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    490        587         97        179        237        194

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     17.71      15.55      18.57      36.28      67.8       55.28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        53.71      47.16      56.33     110.04     205.67     167.68

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т                                            0.16       0.01       0.02

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3          0.7        0.7        0.04       0.04       0.07       0.03

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                                            8.1       18.7       13

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3        101.5      101.5      101.5      101.5      101.5      101.5

КАМЕНЬ БУТОВЫЙ                     (408-9011 ) М3                    44

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2         65.1       65.1

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ         620-2002   М2                                3.6        3.6        6.8        2.5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        53.32      95.48      16.12      13.64      34.72      24.8

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         8         14.32       2.42       2.05       5.21       3.72

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       343        406         65        121        159        132

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        53.71      47.16      56.33     110.04     205.67     167.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        16.11      14.15      16.9       33.01      61.7       50.3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        53.32      95.48      16.12      13.64      34.72      24.8

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       450.03     548.64     137.45     244.68     399.39     324.48

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       445.12     445.12      35.75     129.99      72.9       36.82

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        64.14      64.14       5.21      15.83      10.45       4.97

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 6-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО   ¦УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

¦         ¦         ¦ФУНДАМЕНТНЫХ ¦--------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЛИТ         ¦БЕТОННЫХ     ¦БУТОБЕТОННЫХ ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ

¦         ¦         ¦-------------¦             ¦             ¦ПОВЕРХУ

¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОН- ¦             ¦             ¦----------------------------

¦         ¦         ¦НЫХ          ¦             ¦             ¦ДО 1000 ММ   ¦БОЛЕЕ 1000 ММ

¦         ¦         ¦-------------¦             ¦             ¦             ¦

¦         ¦         ¦С РЕБРАМИ    ¦             ¦             ¦             ¦

¦         ¦         ¦ВВЕРХ        ¦             ¦             ¦             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   6-1-19    ¦   6-1-20    ¦   6-1-21    ¦   6-1-22    ¦   6-1-23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      364           282           295           360           260

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       65.21         57.44         51.82         65.21         38.44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         197.81        174.23        157.2         197.81        116.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т             0.08                                      0.13          0.13

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0053   М3            0.02                                      0.14          0.1

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3            0.13          0.22          0.57          0.47          0.26

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т            13.5                                       6.6           6.6

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3          101.5         101.5         101.5         101.5         101.5

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2                         44.8          51.2          39.2          20.3

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ         620-2002   М2           14.3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          54.56         27.28         45.88         37.2          27.28

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           8.18          4.09          6.88          5.58          4.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         278           196           210           260           189

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         197.81        174.23        157.2         197.81        116.59

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          59.34         52.27         47.16         59.34         34.98

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          54.56         27.28         45.88         37.2          27.28

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         530.37        397.51        413.08        495.01        332.87

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         188.39        281.79        351.91        362.87        229.08

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          25.93         41.45         50.64         49.22         30.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-2

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 В ДЕЛЕ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ФАБРИЧНО-ЗАВОД- ¦УСТРОЙСТВО¦УКЛАДКА ЖА

¦         ¦         ¦СКИЕ ТРУБЫ                                 ¦ ФУНДАМЕН-¦РОУПОРНОГО

¦         ¦         ¦-------------------------------------------¦ТОВ ПОД   ¦ БЕТОНА В

¦         ¦         ¦БЕТОННЫХ  ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ                  ¦ДОМЕННЫЕ  ¦ФУНДАМЕНТЫ

¦         ¦         ¦-------------------------------------------¦ПЕЧИ      ¦-----------

¦         ¦         ¦ОБЪЕМОМ                                    ¦          ¦ПОД ФАБРИЧ

¦         ¦         ¦-------------------------------------------¦          ¦НО-ЗАВОД-

¦         ¦         ¦ДО 50 М3  ¦ДО 100 М3 ¦ДО 200 М3 ¦БОЛЕЕ 200 ¦          ¦СКИЕ ТРУБЫ

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦М3        ¦          ¦И ДОМЕННЫЕ

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦ПЕЧИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  6-2-1   ¦  6-2-2   ¦  6-2-3   ¦  6-2-4   ¦  6-2-5   ¦  6-2-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    390        436        286        194        284        174

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     28.07      34.12      37.14      32.39      59.6       34.12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        85.15     103.49     112.66      98.25     180.78     103.49

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т                                                       0.211      0.083

МАССОЙ, КГ 1,8

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т                      0.06       0.02       0.01       0.28       0.05

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3          0.2        0.5

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40 75 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0053   М3          1.4        0.8        0.5        0.2        0.003

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3          1.5        1.3        0.6        0.4        0.05

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСОВ ДЛЯ ЗДАНИЙ     201-0640   Т                                                       0.16

МНОГОЭТАЖНЫХ,РАСХОД СТАЛИ НА 1 М2

СУММАРНОЙ ПЛОЩАДИ ЭТАЖЕЙ ЗДАНИЯ

СВЫШЕ 100 ДО 200 КГ

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                      0.9        1          0.4        1.3        0.1

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3        102        101.5      101.5      101.5      101.5      101.5

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ         620-2002   М2          2          1.6        1.7        0.04       1.8

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        64.48      74.4       38.44      17.36      43.4       13.64

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ         9.67      11.16       5.77       2.6        6.51       2.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       282        312        201        131        228        134

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        85.15     103.49     112.66      98.25     180.78     103.49

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ                 РУБ        25.55      31.05      33.8       29.48      54.23      31.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        64.48      74.4       38.44      17.36      43.4       13.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       431.63     489.89     352.1      246.61     452.18     251.13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       316.93     303.27     132.11      63.33     368.99      71.2

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ        35.02      33.4       15.03       6.93      35.56       7.5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

ТАБЛИЦА 6-3

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 В ДЕЛЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕТОННЫХ                                          ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОБЪЕМОМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 5 М3         ¦ДО 25 М3        ¦БОЛЕЕ 25 М3     ¦ДО 5 М3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     6-3-1      ¦     6-3-2      ¦     6-3-3      ¦     6-3-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       394              288              223              405

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        35.12            35.91            31.05            39.64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС         20               10                6               12

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ВИБРАТОРЫ                           700050     М-ЧАС         21               13               11               17

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           45.85            78.6             75.98            83.84

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0008   М3             0.69             0.36             0.22             0.69

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3             0.08             0.11             0.02             0.08

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0053   М3             0.2              0.01             0.02             0.2

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3             0.69             0.33             0.28             0.69

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                                                                 1

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3           102              102              102              101.5

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2            49.5                                               49.5

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ         620-2002   М2                             28.5             20.7

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           62               34.72            24.8             65.72

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ            9.3              5.21             3.72             9.86

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          273              196              150              282

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          169.65           141              114.06           159

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ                РУБ           39.56            36.48            30.53            40.63

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           62               34.72            24.8             65.72

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          504.65           371.72           288.86           506.72

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          416.72           315.47           225.62           416.72

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ           59.69            46.01            32.92            59.69

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 6-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НА-¦ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙ-

¦         ¦         ¦ЗНАЧЕНИЯ                         ¦СТВО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ                   ¦КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АН-¦СЛОЖНЫХ ФУНДАМЕН

¦         ¦         ¦---------------------------------¦КЕРНЫХ БОЛТОВ   ¦ТОВ

¦         ¦         ¦ОБЪЕМОМ                          ¦                ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------¦                ¦

¦         ¦         ¦ДО 25 М3        ¦БОЛЕЕ 25 М3     ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     6-3-5      ¦     6-3-6      ¦     6-3-7      ¦     6-3-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       306              249               61              175

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        34.21            32.78             0.04             9.77

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС          7                6                                 2

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ВИБРАТОРЫ                           700050     М-ЧАС         13               13                                42

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           82.53            81.22             0.13            23.58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0008   М3             0.36             0.22                              0.15

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3             0.11             0.02             0.03             0.02

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0053   М3             0.01             0.02                              0.08

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3             0.33             0.28             0.03             0.27

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т              1.5              3.2                               1

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3           101.5            101.5

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ         620-2002   М2            28.5             20.7                               7.71

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           60.76            76.88            12.4            100.44

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            9.11            11.53             1.86            15.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          209              169               43              136

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          126.99           119.7              0.13            43.94

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           33.79            32.11             0.04             9.65

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           60.76            76.88            12.4            100.44

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          396.75           365.58            55.53           280.38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          315.47           225.62             6.02           111.5

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           46.01            32.92             0.64            15.49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-4  УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ С ЛИСТОВЫМИ СТАНАМИ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА УЧАСТКАХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЗАГРУЗКИ ¦РОЛЬГАН- ¦РЕЗКИ    ¦ВЫГРУЗКИ ПЕЧЕЙ ОБЪ-¦ВЫГРУЗКИ ¦УПАКОВКИ

¦         ¦         ¦ПЕЧЕЙ ПОД¦ГОВ, УБОР¦         ¦ЕМОМ               ¦ПЕЧЕЙ ОБЪ¦ОБЪЕМОМ

¦         ¦         ¦ВСПОМОГА-¦КИ, УПА- ¦         ¦-------------------¦ЕМОМ БО- ¦ДО 200 М3,

¦         ¦         ¦ТЕЛЬНОЕ  ¦КОВКИ    ¦         ¦ДО 500 М3¦ДО       ¦ЛЕЕ      ¦ПОД ВСПО-

¦         ¦         ¦ОБОРУДОВА¦ОБЪЕМОМ  ¦         ¦         ¦1500 М3  ¦1500 М3  ¦МОГАТЕЛЬ-

¦         ¦         ¦НИЕ ОБЪ- ¦БОЛЕЕ    ¦         ¦         ¦         ¦ЧЕРНОВОЙ ¦НОЕ ОБОРУ

¦         ¦         ¦ЕМОМ БО- ¦200 М3   ¦         ¦         ¦         ¦И ЧИСТО- ¦ДОВАНИЕ

¦         ¦         ¦ЛЕЕ      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ВОЙ КЛЕ- ¦ОБЪЕМОМ

¦         ¦         ¦1000 М3  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ТЕЙ      ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ДО

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦1000 М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  6-4-1  ¦  6-4-2  ¦  6-4-3  ¦  6-4-4  ¦  6-4-5  ¦  6-4-6  ¦  6-4-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    207       270       236       326       185       167       299

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     21.76     23.44     23.38     22.62     19.33     17.94     21.14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС       4.63      5.003     1.56      1.56      2.4       2.18      2

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

ВИБРАТОРЫ                           700050     М-ЧАС      19.68     26.09     17.53     33.14     17.28     15.27     27.38

АВТОБЕТОНОНАСОСЫ, 65 М3-Ч           700051     М-ЧАС       6.1       6.1       6.1       6.1       6.1       6.1       6.1

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        14.95     18.94     29.17     26.87     14.36     10.79     21.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0008   М3          0.26      0.27      0.25      0.36      0.174     0.214     0.31

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3          0.028     0.059     0.039     0.086     0.028     0.021     0.07

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0053   М3          0.922     1.013     0.926     1.12      0.874     0.854     1.052

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3          0.754     1.151     0.884     1.508     0.673     0.626     1.271

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т           0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т           3.26      3.73      5.55      3.68      2.33      1.5       2.59

БЕТОН КЛАССА В12,5                 (401-9063 ) М3        101.5     101.5     101.5     101.5     101.5     101.5     101.5

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т           0.05      0.116     0.06      0.166     0.05      0.04      0.135

ШАЙБАМИ

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ         620-2002   М2         19.35     29.31     21.19     38.67     15.58     15.43     32.6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       133.67    221.09    151.53    437.72    137.14    116.31    434

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        20.05     33.16     22.73     65.66     20.57     17.45     65.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 6-4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА УЧАСТКАХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЗАГРУЗКИ ¦РОЛЬГАН- ¦РЕЗКИ    ¦ВЫГРУЗКИ ПЕЧЕЙ ОБЪ-¦ВЫГРУЗКИ ¦УПАКОВКИ

¦         ¦         ¦ПЕЧЕЙ ПОД¦ГОВ, УБОР¦         ¦ЕМОМ               ¦ПЕЧЕЙ ОБЪ¦ОБЪЕМОМ

¦         ¦         ¦ВСПОМОГА-¦КИ, УПА- ¦         ¦-------------------¦ЕМОМ БО- ¦ДО 200 М3,

¦         ¦         ¦ТЕЛЬНОЕ  ¦КОВКИ    ¦         ¦ДО 500 М3¦ДО       ¦ЛЕЕ      ¦ПОД ВСПО-

¦         ¦         ¦ОБОРУДОВА¦ОБЪЕМОМ  ¦         ¦         ¦1500 М3  ¦1500 М3  ¦МОГАТЕЛЬ-

¦         ¦         ¦НИЕ ОБЪ- ¦БОЛЕЕ    ¦         ¦         ¦         ¦ЧЕРНОВОЙ ¦НОЕ ОБОРУ

¦         ¦         ¦ЕМОМ БО- ¦200 М3   ¦         ¦         ¦         ¦И ЧИСТО- ¦ДОВАНИЕ

¦         ¦         ¦ЛЕЕ      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ВОЙ КЛЕ- ¦ОБЪЕМОМ

¦         ¦         ¦1000 М3  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ТЕЙ      ¦

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ДО

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦1000 М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  6-4-1  ¦  6-4-2  ¦  6-4-3  ¦  6-4-4  ¦  6-4-5  ¦  6-4-6  ¦  6-4-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       151       197       177       241       137       118       220

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       179.3     186.64    176.12    176.94    165.9     160.71    172.4

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        23.33     24.96     24.04     23.35     20.57     19.25     22.12

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       133.67    221.09    151.53    437.72    137.14    116.31    434

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       463.97    604.73    504.65    855.66    440.04    395.02    826.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       537.5     741.41    577.01    925.62    487.29    470.98    807.78

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        64.28     92.86     69.64    118.69     57.13     55.05    102.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-5  УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ С СОРТОВЫМИ СТАНАМИ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА УЧАСТКАХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЗАГРУЗКИ И ВЫГРУЗКИ ПЕЧЕЙ, ХОЛО-  ¦ЧЕРНОВОЙ И ЛИСТОВОЙ КЛЕТЕЙ

¦         ¦         ¦ДИЛЬНИКОВ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ,ПАКЕ-¦

¦         ¦         ¦ТИРУЮЩИХ И УКЛАДОЧНЫХ ЛИНИЙ       ¦

¦         ¦         ¦ОБЪЕМОМ ДО 2000 М3                ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              6-5-1               ¦              6-5-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                290                                198

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 25.81                              22.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС                   7.37                               4.8

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

ВИБРАТОРЫ                           700050     М-ЧАС                  20.34                              16.33

АВТОБЕТОНОНАСОСЫ, 65 М3-Ч           700051     М-ЧАС                   6.1                                6.1

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    18.92                              16.69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0008   М3                      0.22                               0.28

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3                      0.058                              0.005

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0053   М3                      1.26                               1.08

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3                      0.988                              0.488

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ                  (105-9100 ) Т                       0.24                               0.27

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                       0.41                               0.35

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ     (201-9340 ) Т                       0.31                               0.11

ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ

ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ,       204-0062   Т                       0.05                               0.08

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАР-

КИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ)

ОТВЕРСТИЙ: ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                       0.1                                0.4

БЕТОН КЛАССА В12,5                 (401-9063 ) М3                    101.5                              101.5

ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ Ж/Б СБОРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ (440-9010 ) М3                      0.89                               0.97

ДО 9 М2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 6-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА УЧАСТКАХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЗАГРУЗКИ И ВЫГРУЗКИ ПЕЧЕЙ, ХОЛО-  ¦ЧЕРНОВОЙ И ЛИСТОВОЙ КЛЕТЕЙ

¦         ¦         ¦ДИЛЬНИКОВ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ,ПАКЕ-¦

¦         ¦         ¦ТИРУЮЩИХ И УКЛАДОЧНЫХ ЛИНИЙ       ¦

¦         ¦         ¦ОБЪЕМОМ ДО 2000 М3                ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              6-5-1               ¦              6-5-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛИТЫ РЕБРИСТЫЕ ПЛОСКИЕ Ж/Б        (440-9011 ) М3                                                         0.7

СБОРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 9 М2

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т                       0.04                               0.009

ШАЙБАМИ

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ         620-2002   М2                     16.5                                8.17

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    88.54                              63.86

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    13.28                               9.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   213                                146

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   198.56                             181.31

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    27.71                              24.06

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    88.54                              63.86

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   500.1                              391.17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                   695.62                             496.42

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    74.94                              49.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-6  УСТРОЙСТВО СГУСТИТЕЛЕЙ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ И АГЛОМЕРАЦИОННЫХ ФАБРИК

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 В ДЕЛЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА КОЛОННАХ                                       ¦НА ГРУНТЕ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦18 М            ¦30 М            ¦50 М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     6-6-1      ¦     6-6-2      ¦     6-6-3      ¦     6-6-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       948              653              569              655

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        67.37            49.66            45.78            34.98

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВИБРАТОРЫ                           700050     М-ЧАС         39               38               40               46

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          204.36           150.65           138.86           106.11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0008   М3             0.94             0.57             0.02             0.02

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0053   М3             2.8              0.73             0.52             1.43

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3             2.58             1.04             1.27             2.13

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т             22.63            14               15.9              8.79

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3           100              101.5            101.5            101.5

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2            20.2             19.3             12.2              1.86

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ         620-2002   М2             1.53             0.33            12.9              0.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          486.08           296.36           324.88           229.4

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           72.91            44.45            48.73            34.41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          734              502              420              505

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          212.16           158.25           146.86           115.31

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           61.31            45.2             41.66            31.83

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          486.08           296.36           324.88           229.4

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1432.24           956.61           891.74           849.71

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          695.65           313.62           356.79           355.67

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           84.27            40.92            46.59            39.37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-7

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ     ¦ВОЗВЕДЕНИЕ СООРУЖЕНИЙ (КОМПЛЕКСОВ)

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПОД ОКОРОЧНЫЙ¦ПОД СУШИЛЬНЫЕ¦ВАНН-СГУСТИТЕЛЕЙ И ВАНН-   ¦МАССНЫХ БАС-

¦         ¦         ¦ БАРАБАН     ¦ КАРТОНОДЕЛА-¦ФИЛЬТРОВ С ТОЛЩИНОЙ СТЕН,ДО¦СЕЙНОВ ЕМКОС-

¦         ¦         ¦             ¦ТЕЛЬНЫЕ И БУ-¦---------------------------¦ТЬЮ ДО 500 М3

¦         ¦         ¦             ¦МАГОДЕЛАТЕЛЬ-¦120 ММ       ¦200 ММ       ¦ПРЯМОУГОЛЬНО-

¦         ¦         ¦             ¦НЫЕ МАШИНЫ   ¦             ¦             ¦ГО СЕЧЕНИЯ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    6-7-1    ¦    6-7-2    ¦    6-7-3    ¦    6-7-4    ¦    6-7-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      321           569          1810          1170           633

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       41.51         51.33         90.69         93.28        101.97

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС         4.8          11.6                                      42.8

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ВИБРАТОРЫ                           700050     М-ЧАС        23.5          44.2         221           101            56.1

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         111.35        120.52        275.1         282.96        179.47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0008   М3            0.23          0.48                                      0.04

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0053   М3            0.26                       14.9           4.25          0.45

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3            0.36          1.11         11.8          10.33          0.49

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т             2.46         10.03          7.09          6.83          6.3

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3          101.5         101.5         101.5         101.5         101.5

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т             0.002                       2             0.423         0.023

ШАЙБАМИ

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2           10.7          48.2

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ         620-2002   М2            0.72                                                    7.19

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          70.06        125.24        600.16        337.28         69.44

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ          10.51         18.79         90.02         50.59         10.42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         233           413          1330           865           466

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         144.75        198.73        319.3         303.16        446.63

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ                РУБ          39.59         51.12         82.53         84.89        109.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          70.06        125.24        600.16        337.28         69.44

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         447.81        736.97       2249.46       1505.44        982.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         141.75        409.6        4548.44       1803.74        178.78

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          19.16         57.97        575.38        213.93         23.16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03 ПРОЧИЕ РАБОТЫ

ТАБЛИЦА 6-8  УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ (СНИЗУ) И ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ЕЕ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ВЫСОКИХ РОСТВЕРКОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЛОЩАДИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ РОСТВЕРКОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                                6-8-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   88

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0053   М3                                        0.32

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3                                        0.42

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ         620-2002   М2                                        5.44

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       6.82

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       1.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      61

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       1.83

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.55

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       6.82

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      69.65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     119.07

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      14.94

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-9

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОДЛИВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ¦НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ

¦         ¦         ¦                                  ¦ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              6-9-1               ¦              6-9-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 42                                 12

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.33                               0.14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     1.01                               0.42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0053   М3                      0.1                                0.02

ШИР.75-150 ММ ТОЛЩ.25 ММ, III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3                      0.04                               0.01

ШИР.75-150 ММ ТОЛЩ.44 ММ И БОЛЕЕ,

III СОРТА

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3                      2.04                               1.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.48                               0.62

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ                     0.37                               0.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    31                                  9.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     1.01                               0.42

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ                РУБ                     0.3                                0.13

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.48                               0.62

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    34.49                              10.74

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    13.55                               2.9

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ                     1.46                               0.31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-10

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЕРЕКРЫТИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ     ¦НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ 100 ММ                   ¦ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              6-10-1              ¦              6-10-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 20.2                                1.29

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  2.59                               0.26

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     7.86                               0.79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3                     10.2                                1.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     9.92

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ                     1.49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    13.8                                0.87

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     7.86                               0.79

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ                РУБ                     2.36                               0.24

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     9.92

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    31.58                               1.66

ТАБЛИЦА 6-11

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА КОНДУКТОРОВ (ШАБЛОНОВ) С ВЫВЕРКОЙ, ЗАКРЕПЛЕНИЕМ И РАЗБОРКОЙ (ГРАФЫ 1-5). 02.УСТАНОВКА

АНКЕРНЫХ БОЛТОВ С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ (ГРАФЫ 1-5). 03.УСТАНОВКА ФИКСИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ, ОСТАЮЩИХСЯ

В ТЕЛЕ БЕТОНА С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) (ГРАФЫ 3-5). 04.СБОРКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В КАРКАСЫ С

УСТАНОВКОЙ СВЯЗЕЙ И СВАРКОЙ:УСТАНОВКА, ВЫВЕРКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ СОБРАННОГО КАРКАСА (ГРАФА 5). 05.

УСТАНОВКА ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ КОНДУКТОРНЫХ УСТРОЙСТВ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА, С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ

(ГРАФА 6). 06.ЗАЛИВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ГНЕЗДА, РАСТВОРОМ ИЛИ БЕТОНОМ (ГРАФЫ 1,2).

07. ВЫРЕЗКА И ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ОПАЛУБКЕ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

(ГРАФЫ 7-9).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ¦ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ

¦         ¦         ¦                           ¦------------------------------------------

¦         ¦         ¦---------------------------¦СО СВЯЗЯМИ ИЗ¦НА ПОДДЕРЖИВА¦В ВИДЕ СВАРЕН

¦         ¦         ¦ДЛИНОЙ                     ¦ АРМАТУРЫ    ¦ЮЩИЕ КОНСТРУК¦НЫХ КАРКАСОВ

¦         ¦         ¦---------------------------¦             ¦ЦИИ          ¦

¦         ¦         ¦ДО 1 М       ¦БОЛЕЕ 1 М    ¦             ¦             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   6-11-1    ¦   6-11-2    ¦   6-11-3    ¦   6-11-4    ¦   6-11-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      289           207           118            33.1          30.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.99          0.88          1.08          1.26          9.54

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           3             2.67          3.29          3.81         28.95

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСОВ ДЛЯ ЗДАНИЙ    (201-0640 ) Т                                                                     0.35

МНОГОЭТАЖНЫХ,РАСХОД СТАЛИ 1 М2

СУММАРНОЙ ПЛОЩАДИ ЭТАЖЕЙ ЗДАНИЯ

СВЫШЕ 100 ДО 200 КГ

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ     (204-0005 ) Т                                         0.09

ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ ММ:

14 ММ

БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ                     (610-1015 ) Т             1             1             1             1             0.65

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.24          0.87          2.48

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.19          0.13          0.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         211           151            88            24.6          24.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           3             2.67          3.29          3.81         28.95

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.9           0.8           0.99          1.14          8.68

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.24          0.87          2.48

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         214           153.67         92.53         29.28         56.13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 6-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА    ¦УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ        ¦АРМИРОВАНИЕ

¦         ¦         ¦СТАЛЬНЫХ КОН-¦-----------------------------------------¦ПОДСТИЛАЮЩИХ

¦         ¦         ¦СТРУКЦИЙ, ОС-¦ДО 4 КГ      ¦ДО 20 КГ     ¦БОЛЕЕ 20 КГ  ¦СЛОЕВ И НАБЕ-

¦         ¦         ¦ТАЮЩИХСЯ В   ¦             ¦             ¦             ¦ТОНОК

¦         ¦         ¦ТЕЛЕ БЕТОНА  ¦             ¦             ¦             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   6-11-6    ¦   6-11-7    ¦   6-11-8    ¦   6-11-9    ¦   6-11-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       42.5         198            58            20            11.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       20.52          0.56          0.56          0.56          0.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          62.23          1.7           1.7           1.7           1.83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОЛОННЫ ОДНОВЕТВЕВЫЕ СРЕДНЕГО РЯДА.(201-0607 ) Т             1

МАССА 1 М СВЫШЕ 0.126 Т

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                                                                     1

ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ       (204-9180 ) Т                           1             1             1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.24          2.48          1.24          1.24         23.56

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.19          0.37          0.19          0.19          3.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          33.6         147            43            14.8           8.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          62.23          1.7           1.7           1.7           1.83

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          18.67          0.51          0.51          0.51          0.55

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.24          2.48          1.24          1.24         23.56

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          97.07        151.18         45.94         17.74         33.79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-12  СВАРКА АРМАТУРЫ ВАННЫМ СПОСОБОМ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ СТЫКОВ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ДИАМЕТРЕ АРМАТУРЫ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 25 ММ              ¦ДО 32 ММ              ¦ДО 40 ММ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        6-12-1        ¦        6-12-2        ¦        6-12-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           14.2                   18.1                   21.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            1.46                   1.85                   2.75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               4.43                   5.62                   8.34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК    (101-0782 ) Т                 0.0235                 0.0424                 0.067

МАССОЙ, КГ 1,8

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э50       101-1517   Т                 0.01                   0.02                   0.03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              16                     21                     25.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               4.43                   5.62                   8.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               1.33                   1.69                   2.5

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              20.43                  26.62                  33.74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ               6.31                  12.62                  18.93

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.69                   1.37                   2.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04 ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ

ТАБЛИЦА 6-13  УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 В ДЕЛЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕТОННЫХ ¦БУТОБЕТОН¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЫСОТОЙ

¦         ¦         ¦         ¦НЫХ      ¦--------------------------------------------------

¦         ¦         ¦         ¦         ¦ДО 3 М                       ¦ДО 6 М

¦         ¦         ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------

¦         ¦         ¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------

¦         ¦         ¦         ¦         ¦ДО 300 ММ¦ДО 500 ММ¦ДО       ¦ДО 300 ММ¦ДО 500 ММ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦1000 ММ  ¦         ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 6-13-1  ¦ 6-13-2  ¦ 6-13-3  ¦ 6-13-4  ¦ 6-13-5  ¦ 6-13-6  ¦ 6-13-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    306       368       899       592       453       927       612

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     15.98     15.55     66.51     57.01     47.51     74.71     63.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        48.47     47.16    201.74    172.92    144.1     226.63    191.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т                               0.1       0.08      0.06      0.13      0.11

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3          0.07      0.07      0.19      0.12      0.07      0.19      0.12

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3          0.86      0.86      2.2       1.43      0.87      2.81      1.6

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                              10.12      8.2       6        12.9      10.93

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3        102        71       101.5     101.5     101.5     101.5     101.5

КАМЕНЬ БУТОВЫЙ                     (408-9011 ) М3                   44

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т           0.05      0.05      0.12      0.08      0.05      0.12      0.08

ШАЙБАМИ

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2         40        40       103        75        42       103        66

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        43.4      81.84     96.72     74.4      37.2     106.64     65.72

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         6.51     12.28     14.51     11.16      5.58     16         9.86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       218       264       640       420       324       670       443

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        48.47     47.16    201.74    172.92    144.1     226.63    191.26

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        14.54     14.15     60.52     51.88     43.23     67.99     57.38

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        43.4      81.84     96.72     74.4      37.2     106.64     65.72

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       309.87    393       938.46    667.32    505.3    1003.27    699.98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       370.83    370.83   1004.81    710.5     418.77   1079.64    691.63

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        52.04     52.04    139.3      98.85     57.87    147.57     94.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 6-13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЫСОТОЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 6 М               ¦БОЛЕЕ 6 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 1000 ММ¦БОЛЕЕ     ¦ДО 300 ММ ¦ДО 500 ММ ¦ДО 1000 ММ¦БОЛЕЕ

¦         ¦         ¦          ¦1000 ММ   ¦          ¦          ¦          ¦1000 ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  6-13-8  ¦  6-13-9  ¦ 6-13-10  ¦ 6-13-11  ¦ 6-13-12  ¦ 6-13-13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    473        354        949        639        484        349

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     52.69      43.62      78.17      71.69      56.57      45.78

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       159.82     132.31     237.11     217.46     171.61     138.86

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.08       0.04       0.15       0.14       0.09       0.05

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3          0.07       0.04       0.19       0.12       0.07       0.04

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3          0.87       0.46       3.05       1.92       1.09       0.61

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т           7.81       4.5       14.99      13.67       8.99       5

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3        101.5      101.5      101.5      101.5      101.5      101.5

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т           0.05       0.03       0.12       0.08       0.05       0.03

ШАЙБАМИ

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2         42         24        103         66         42         28

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        43.4       22.32     112.84      80.6       49.6       28.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         6.51       3.35      16.93      12.09       7.44       4.28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       340        256        688        464        350        251

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       159.82     132.31     237.11     217.46     171.61     138.86

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        47.95      39.69      71.13      65.24      51.48      41.66

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        43.4       22.32     112.84      80.6       49.6       28.52

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       543.22     410.63    1037.95     762.06     571.21     418.38

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       430.55     240.6     1113.9      739.28     457.05     283.87

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        59.2       33.29     151.38     100.02      62.14      38.99

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05 КОЛОННЫ

ТАБЛИЦА 6-14  УСТРОЙСТВО КОЛОНН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 В ДЕЛЕ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕТОННЫХ                        ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТОЙ ДО 4 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕРИМЕТРОМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 2 М    ¦ДО 3 М    ¦БОЛЕЕ 3 М ¦ДО 2 М    ¦ДО 3 М    ¦БОЛЕЕ 3 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  6-14-1  ¦  6-14-2  ¦  6-14-3  ¦  6-14-4  ¦  6-14-5  ¦  6-14-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    996        704        495       1040        722        505

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    163.25     122.65      82.49     182.68     146.4      107.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       495.18     372.04     250.21     554.13     444.09     324.88

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т                                            0.15       0.15       0.15

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0080   М3          1.7        1.1        0.72       1.7        0.77       0.43

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

II СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                                            8.01       7.99       7.97

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3        102        102        102        101.5      101.5      101.5

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2        135         94         55        135         92         54

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        90.52      63.24      45.88      90.52      55.8       39.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        13.58       9.49       6.88      13.58       8.37       5.95

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       702        492        349        731        511        358

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       495.18     372.04     250.21     554.13     444.09     324.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       148.55     111.61      75.06     166.24     133.23      97.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        90.52      63.24      45.88      90.52      55.8       39.68

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1287.7      927.28     645.09    1375.65    1010.89     722.56

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       932.57     642.18     382.28    1020.92     690.62     439.98

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ       134.92      93.11      55.24     144.88      98.05      61.45

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 6-14

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТОЙ ДО 6 М                             ¦ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 6 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕРИМЕТРОМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 2 М    ¦ДО 3 М    ¦ДО 4 М    ¦БОЛЕЕ 4 М ¦ДО 2 М    ¦ДО 3 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  6-14-7  ¦  6-14-8  ¦  6-14-9  ¦ 6-14-10  ¦ 6-14-11  ¦ 6-14-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч   1520        998        685        552       2060       1080

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    176.2      131.72     107.1       93.28     190.45     128.7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       534.48     399.55     324.88     282.96     577.71     390.38

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.25       0.25       0.26       0.26       0.36       0.3

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0080   М3          1.6        0.84       0.6        0.44       1.8        0.9

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

II СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т          12.6       12.6       12.8       13.1       18         15

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3        101.5      101.5      101.5      101.5      101.5      101.5

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2        135         92         67         50        135         92

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        81.84      40.92      38.44      28.52     107.88      65.72

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        12.28       6.14       5.77       4.28      16.18       9.86

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ      1080        709        490        397       1465        850

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       534.48     399.55     324.88     282.96     577.71     390.38

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       160.34     119.87      97.46      84.89     173.31     117.11

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        81.84      40.92      38.44      28.52     107.88      65.72

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1696.32    1149.47     853.32     708.48    2150.59    1306.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ      1071.26     755.51     595.11     482.3     1153.17     790.1

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ       150.53     105.38      81.8       65.35     159.82     109.3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 6-14

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ       ¦СО СТАЛЬНЫМИ СЕРДЕЧНИКАМИ (ЖЕСТКОЙ АРМАТУ-

¦         ¦         ¦---------------------¦РОЙ)

¦         ¦         ¦ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 6 М    ¦--------------------------------------------

¦         ¦         ¦---------------------¦ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М

¦         ¦         ¦ПЕРИМЕТРОМ           ¦--------------------------------------------

¦         ¦         ¦---------------------¦ПРИ ОТНОШЕНИИ ОБЪЕМА СЕРДЕЧНИКА ИЛИ ЖЕСТ-

¦         ¦         ¦ДО 4 М    ¦БОЛЕЕ 4 М ¦КОЙ АРМАТУРЫ

¦         ¦         ¦          ¦          ¦--------------------------------------------

¦         ¦         ¦          ¦          ¦К ОБЪЕМУ КОЛОНН В ПРОЦЕНТАХ

¦         ¦         ¦          ¦          ¦--------------------------------------------

¦         ¦         ¦          ¦          ¦ДО 10     ¦ДО 25     ¦ДО 40     ¦БОЛЕЕ 40

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 6-14-13  ¦ 6-14-14  ¦ 6-14-15  ¦ 6-14-16  ¦ 6-14-17  ¦ 6-14-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    751        656       1120       1290       1460       2380

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    111.42     101.92      55.28      57.87      63.48      57.87

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       337.98     309.16     167.68     175.54     192.57     175.54

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.29       0.3        0.21       0.24       0.3        0.2

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0080   М3          0.61       0.39       1.67       1.77       2.2        4.2

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

II СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т          14.6       14.8       10.4       11.9       14.7       10.9

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3        101.5      101.5      101.5      101.5      101.5      101.5

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2         67         50        131        143        177        283

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        48.36      32.24      86.8      106.64     239.32     236.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         7.25       4.84      13.02      16         35.9       35.53

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       541        489        798        924       1040       1650

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       337.98     309.16     167.68     175.54     192.57     175.54

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       101.39      92.75      50.3       52.66      57.77      52.66

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        48.36      32.24      86.8      106.64     239.32     236.84

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       927.34     830.4     1052.48    1206.18    1471.89    2062.38

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       613.64     501.58    1030.37    1126.56    1396.93    2127.21

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        83.9       67.52     145.07     158.55     196.53     302.42

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 6-14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СО СТАЛЬНЫМИ СЕРДЕЧНИКАМИ (ЖЕСТКОЙ АРМАТУРОЙ)

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕРИМЕТРОМ БОЛЕЕ 2 М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ОТНОШЕНИИ ОБЪЕМА СЕРДЕЧНИКА ИЛИ ЖЕСТКОЙ АРМАТУРЫ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦К ОБЪЕМУ КОЛОНН В ПРОЦЕНТАХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 10           ¦ДО 25           ¦ДО 40           ¦БОЛЕЕ 40

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    6-14-19     ¦    6-14-20     ¦    6-14-21     ¦    6-14-22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       856              960             1160             2040

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        48.8             51.82            58.3             52.69

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          148.03           157.2            176.85           159.82

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т              0.17             0.19             0.24             0.2

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0080   М3             1.24             1.5              1.9              3.4

ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

II СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т              8.4              9.32            11.9              8.96

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3           101.5            101.5            101.5            101.5

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2            96              118              151              265

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           75.64            89.28           115.32           229.4

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           11.35            13.39            17.3             34.41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          612              686              826             1420

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          148.03           157.2            176.85           159.82

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           44.41            47.16            53.06            47.95

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           75.64            89.28           115.32           229.4

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          835.67           932.48          1118.17          1809.22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          765.95           928.25          1184.33          1953.79

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          107.54           130.69           166.84           278.75

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-15  УСТРОЙСТВО КОЛОНН ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               6-15-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                 1243

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                  462.9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС                                   460

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС                                     2.9

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ВИБРАТОРЫ                           700050     М-ЧАС                                     0.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ       101-0179   Т                                         0.043

ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.6Х50

МАСЛА ТРАЦЕНОВЫЕ                    101-0584   Т                                         0.22

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ                  101-0816   Т                                         0.03

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ, ММ

1,1

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0056   М3                                        2

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32,40 ММ, II СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                                        20

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)   (401-9022 ) М3                                      101.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     922

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                    3306.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                     537.31

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                    4228.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     323.56

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      32.86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

ТАБЛИЦА 6-16  УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 В ДЕЛЕ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕТОННЫХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТОЙ, ДО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3 М                                                   ¦6 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ, ДО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦100 ММ    ¦150 ММ    ¦200 ММ    ¦300 ММ    ¦500 ММ    ¦100 ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  6-16-1  ¦  6-16-2  ¦  6-16-3  ¦  6-16-4  ¦  6-16-5  ¦  6-16-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч   2480       1490       1000        709        518       2580

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     61.76      46.21      38.87      34.12      31.53      61.76

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       187.33     140.17     117.9      103.49      95.63     187.33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3          0.73       0.41       0.27       0.18       0.14       0.73

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3          8.99       4.76       3.09       2.05       1.54       9.05

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3        102        102        102        102        102        102

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т           0.48       0.27       0.18       0.12       0.09       0.48

ШАЙБАМИ

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2        395        225        147         98         74        395

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       386.88     204.6      126.48      83.08      64.48     390.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        58.03      30.69      18.97      12.46       9.67      58.59

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ      1750       1050        707        498        360       1830

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       187.33     140.17     117.9      103.49      95.63     187.33

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        56.2       42.05      35.37      31.05      28.69      56.2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       386.88     204.6      126.48      83.08      64.48     390.6

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      2324.21    1394.77     951.38     684.57     520.11    2407.93

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ      3699.14    2069.28    1353.86     901.63     679.92    3704.77

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ       517.43     290.45     190.11     126.64      95.49     518.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 6-16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕТОННЫХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТОЙ, ДО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ, ДО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦150 ММ    ¦200 ММ    ¦300 ММ    ¦500 ММ    ¦1000 ММ   ¦2000 ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  6-16-7  ¦  6-16-8  ¦  6-16-9  ¦ 6-16-10  ¦ 6-16-11  ¦ 6-16-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч   1550       1050        740        540        345        258

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     46.64      38.87      34.55      31.53      28.94      27.64

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       141.48     117.9      104.8       95.63      87.77      83.84

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3          0.41       0.27       0.18       0.14       0.07       0.04

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3          5.21       3.38       2.25       1.68       0.77       0.41

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3        102        102        102        102        102        102

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т           0.27       0.18       0.12       0.09       0.04       0.02

ШАЙБАМИ

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2        225        147         98         74         37         20

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       230.64     143.84      95.48      73.16      33.48      16.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        34.6       21.58      14.32      10.97       5.02       2.42

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ      1090        739        520        376        240        179

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       141.48     117.9      104.8       95.63      87.77      83.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        42.44      35.37      31.44      28.69      26.33      25.15

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       230.64     143.84      95.48      73.16      33.48      16.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1462.12    1000.74     720.28     544.79     361.25     278.96

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ      2111.45    1381.04     920.38     693.04     335        179.13

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ       295.08     193.09     128.7       96.93      47.01      25.12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 6-16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЛЕГКОБЕТОННЫХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТОЙ, ДО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3 М                             ¦6 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ, ДО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦150 ММ    ¦200 ММ    ¦300 ММ    ¦150 ММ    ¦200 ММ    ¦300 ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 6-16-13  ¦ 6-16-14  ¦ 6-16-15  ¦ 6-16-16  ¦ 6-16-17  ¦ 6-16-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч   1360        920        654       1410        964        682

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     47.07      39.3       34.55      47.07      39.73      34.55

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       142.79     119.21     104.8      142.79     120.52     104.8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3          0.41       0.27       0.18       0.42       0.27       0.18

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3          4.42       2.87       1.91       4.87       3.16       2.11

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3        102        102        102        102        102        102

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2        225        147         98        225        147         98

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       213.28     133.92      88.04     239.32     151.28     100.44

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        31.99      20.09      13.21      35.9       22.69      15.07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       952        643        459        991        673        475

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       142.79     119.21     104.8      142.79     120.52     104.8

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        42.84      35.76      31.44      42.84      36.16      31.44

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       213.28     133.92      88.04     239.32     151.28     100.44

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1308.07     896.13     651.84    1373.11     944.8      680.24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ      1769.77    1154.82     769.57    1813.01    1181.99     788.31

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ       246.8      161.08     107.35     251.54     164.07     109.41

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-17  УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 В ДЕЛЕ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТОЙ ДО 3 М                                        ¦ВЫСОТОЙ ДО

¦         ¦         ¦                                                      ¦ 6 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦100 ММ    ¦150 ММ    ¦200 ММ    ¦300 ММ    ¦500 ММ    ¦100 ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  6-17-1  ¦  6-17-2  ¦  6-17-3  ¦  6-17-4  ¦  6-17-5  ¦  6-17-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч   2670       1810       1400        980        716       2770

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     96.31      74.28      81.62      63.05      52.69      96.31

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       292.13     225.32     247.59     191.26     159.82     292.13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.18       0.17       0.41       0.27       0.2        0.18

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3          0.73       0.41       0.27       0.18       0.14       0.73

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3          8.99       4.76       3.1        2.11       1.55       9.05

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т           9.1        8.5       20.4       13.6       10.1        9.1

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3        101.5      101.5      100        101.5      101.5      101.5

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т           0.48       0.27       0.18       0.12       0.09       0.47

ШАЙБАМИ

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2        395        225        147         98         74        395

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       386.88     204.6      126.48      83.08      64.48     390.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        58.03      30.69      18.97      12.46       9.67      58.59

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ      1940       1330       1050        722        530       2010

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       292.13     225.32     247.59     191.26     159.82     292.13

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        87.64      67.6       74.28      57.38      47.95      87.64

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       386.88     204.6      126.48      83.08      64.48     390.6

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      2619.01    1759.92    1424.07     996.34     754.3     2692.73

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ      3805.16    2169.41    1596.29    1066.29     798.66    3800.88

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ       529.38     301.74     217.43     145.18     108.88     528.52

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 6-17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТОЙ ДО 6 М                                        ¦ВЫСОТОЙ

¦         ¦         ¦                                                      ¦БОЛЕЕ 6 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦150 ММ    ¦200 ММ    ¦300 ММ    ¦500 ММ    ¦1000 ММ   ¦150 ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  6-17-7  ¦  6-17-8  ¦  6-17-9  ¦ 6-17-10  ¦ 6-17-11  ¦ 6-17-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч   1870       1440       1010        738        460       1850

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     74.28      82.05      63.48      53.12      40.16      75.58

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       225.32     248.9      192.57     161.13     121.83     229.25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.17       0.41       0.27       0.2        0.4        0.17

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3          0.41       0.27       0.18       0.14       0.07       0.42

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3          4.76       3.4        2.26       1.68       0.77       6.77

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т           8.5       20.4       13.6       10.1        5.4        8.5

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3        101.5      100        101.5      101.5      101.5      101.5

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т           0.27       0.18       0.12       0.09       0.04       0.28

ШАЙБАМИ

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2        225        147         98         74         37        225

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       198.4      143.84      95.48      69.44      33.48     290.16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        29.76      21.58      14.32      10.42       5.02      43.52

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ      1390       1080        742        545        337       1350

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       225.32     248.9      192.57     161.13     121.83     229.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        67.6       74.67      57.77      48.34      36.55      68.77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       198.4      143.84      95.48      69.44      33.48     290.16

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1813.72    1472.74    1030.05     775.57     492.31    1869.41

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ      2169.41    1624.4     1080.34     810.84     570.6     2368.73

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ       301.74     220.52     146.73     110.21      73.57     324.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 6-17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 6 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦200 ММ       ¦300 ММ       ¦500 ММ       ¦1000 ММ      ¦2000 ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   6-17-13   ¦   6-17-14   ¦   6-17-15   ¦   6-17-16   ¦   6-17-17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     1430          1010           741           462           331

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       82.49         63.48         53.12         40.16         34.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         250.21        192.57        161.13        121.83        103.49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т             0.41          0.27          0.2           0.11          0.05

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3            0.27          0.18          0.14          0.07          0.04

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3            4.38          2.31          1.73          0.88          0.48

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т            20.4          13.6          10.1           5.1           2.71

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3          100           101.5         101.5         101.5         101.5

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т             0.18          0.12          0.09          0.04          0.02

ШАЙБАМИ

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2          147            98            74            37            20

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         182.28         99.2          74.4          39.68         18.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          27.34         14.88         11.16          5.95          2.79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        1070           751           540           338           240

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         250.21        192.57        161.13        121.83        103.49

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          75.06         57.77         48.34         36.55         31.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         182.28         99.2          74.4          39.68         18.6

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        1502.49       1042.77        775.53        499.51        362.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        1716.23       1085.03        815.52        410.1         215.14

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         230.61        147.24        110.73         55.44         29.16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07 БАЛКИ, ПОЯСА  ПЕРЕМЫЧКИ, РИГЕЛИ

ТАБЛИЦА 6-18

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 В ДЕЛЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО БАЛОК

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ФУНДАМЕНТНЫХ ¦ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ

¦         ¦         ¦             ¦ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ

¦         ¦         ¦             ¦--------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦             ¦ДО 6 М                                   ¦БОЛЕЕ 6 М

¦         ¦         ¦             ¦--------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦             ¦ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК

¦         ¦         ¦             ¦--------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦             ¦ДО 500 ММ    ¦ДО 800 ММ    ¦БОЛЕЕ 800 ММ ¦ДО 800 ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   6-18-1    ¦   6-18-2    ¦   6-18-3    ¦   6-18-4    ¦   6-18-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     1100          1440          1200          1010          1610

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       57.01         75.15         67.8          66.51         69.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         172.92        227.94        205.67        201.74        210.91

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т             0.17          0.34          0.31          0.34          0.35

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3            5.53          9.56          6.46          4.06          4.95

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0032   М3            0.88          1.51          1.02          0.64          0.78

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ

И БОЛЕЕ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0053   М3                                        0.14          0.24          0.25

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3            1.85          2.03          2             1.54          1.96

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т             8.5          16.7          15.4          16.8          17.5

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3          101.5         100           100           100           100

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2          114.3         155           141           119           127

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         376.96        560.48        435.24        317.44        381.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          56.54         84.07         65.29         47.62         57.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         781          1060           915           779          1220

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         172.92        227.94        205.67        201.74        210.91

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          51.88         68.38         61.7          60.52         63.27

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         376.96        560.48        435.24        317.44        381.92

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        1330.88       1848.42       1555.91       1298.18       1812.83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        1690.84       2590.35       2081.58       1612.11       1825.54

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         203.99        306.25        251.9         199.03        222.96

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 6-18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО БАЛОК                                  ¦УСТРОЙСТВО ПЕРЕ-

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------¦МЫЧЕК

¦         ¦         ¦ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ¦С ЖЕСТКОЙ АРМАТУРОЙ              ¦

¦         ¦         ¦ПОДКРАНОВЫХ И ОБ¦                                 ¦

¦         ¦         ¦ВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСО¦                                 ¦

¦         ¦         ¦ТЕ ОТ ОПОРНОЙ   ¦                                 ¦

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДКИ        ¦                                 ¦

¦         ¦         ¦----------------¦                                 ¦

¦         ¦         ¦БОЛЕЕ 6 М       ¦                                 ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК                                  ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦БОЛЕЕ 800 ММ    ¦ДО 900 ММ       ¦БОЛЕЕ 900 ММ    ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     6-18-6     ¦     6-18-7     ¦     6-18-8     ¦     6-18-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1310             1040              676             1310

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        66.08            56.57            49.23            67.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          200.43           171.61           149.34           205.67

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т              0.34             0.17             0.11             0.23

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3             3.39                                               8.6

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0032   М3             0.54                                               1.4

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ

И БОЛЕЕ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0053   М3             0.24             1.16             0.26

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3             1.46             1.36             1.16             2.51

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т             16.8              6                3.01            11.44

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3           100              101.5            101.5            101.5

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2           119              173              130              183

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          291.4            200.88           142.6            574.12

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ           43.71            30.13            21.39            86.12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          992              756              489              979

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          200.43           171.61           149.34           205.67

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ                РУБ           60.13            51.48            44.8             61.7

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          291.4            200.88           142.6            574.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1483.83          1128.49           780.94          1758.79

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         1514.82          1349.83           956.86          2611.15

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          189.38           188.77           135.66           316.19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-19  УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 В ДЕЛЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ОПАЛУБКЕ                        ¦БЕЗ ОПАЛУБКИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              6-19-1              ¦              6-19-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                825                                415

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 58.3                               52.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                   176.85                             158.51

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т                       0.25                               0.25

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3                      0.81

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                      12.5                               12.5

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3                    101.5                              101.5

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2                     77.9

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                   159.96                              95.48

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ                    23.99                              14.32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   608                                321

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   176.85                             158.51

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ                РУБ                    53.06                              47.55

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                   159.96                              95.48

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   944.81                             574.99

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                   677.31                             147.25

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ                    93.06                              16.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-20  УСТРОЙСТВО ЗАСЫПКИ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЗАСЫПКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕСКОМ                            ¦ШЛАКОМ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              6-20-1              ¦              6-20-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                177                                176

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 50.53                              43.19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                   153.27                             131

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3                    105

ПРИРОДНЫЙ

ПЕСОК ШЛАКОВЫЙ ФРАКЦИИ В ММ СРЕДНЯЯ(409-0006 ) М3                                                       115

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   107                                107

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   153.27                             131

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ                РУБ                    45.98                              39.3

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   260.27                             238

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-21  УСТРОЙСТВО РИГЕЛЕЙ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               6-21-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                 1253

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                  390.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС                                   386

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС                                     4.3

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАСЛА ТРАЦЕНОВЫЕ                    101-0584   Т                                         0.158

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ                  101-0816   Т                                         0.03

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ, ММ

1,1

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0056   М3                                        2

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32,40 ММ, II СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                                        25

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)   (401-9022 ) М3                                      101.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     907

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                    2787.86

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                     453.26

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                    3694.86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      294.59

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      29.38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08 ПЕРЕКРЫТИЯ

ТАБЛИЦА 6-22  УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 В ДЕЛЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗБАЛОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ                   ¦РЕБРИСТЫХ          ¦ПО СТАЛЬ-

¦         ¦         ¦---------------------------------------¦                   ¦НЫМ БАЛ-

¦         ¦         ¦ДО 200 ММ          ¦БОЛЕЕ 200 ММ       ¦                   ¦КАМ

¦         ¦         ¦                   ¦                   ¦                   ¦----------

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦И МОНОЛИТ

¦         ¦         ¦НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ                               ¦НЫЕ УЧАСТ

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦КИ ПРИ

¦         ¦         ¦ДО 6 М   ¦БОЛЕЕ 6 М¦ДО 6 М   ¦БОЛЕЕ 6 М¦ДО 6 М   ¦БОЛЕЕ 6 М¦СБОРНОМ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗОБЕ-

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ТОННОМ ПЕ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦РЕКРЫТИИ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦----------

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ДО 5 М2

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦----------

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ПРИВЕДЕН-

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦НОЙ ТОЛ-

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ЩИНОЙ ДО

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦----------

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦100 ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 6-22-1  ¦ 6-22-2  ¦ 6-22-3  ¦ 6-22-4  ¦ 6-22-5  ¦ 6-22-6  ¦ 6-22-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    806      1560       575      1000      1300      1800      1420

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     44.48     44.48     38.87     38.44     69.96     69.96     70.83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       134.93    134.93    117.9     116.59    212.22    212.22    214.84

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т                                                   0.26      0.26      0.24

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3          6.22      6.22      3.8       3.8       4.1       4.1

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0032   М3          0.99      0.99      0.6       0.6       0.65      0.65

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ

И БОЛЕЕ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0053   М3          0.53      0.53      0.32      0.31      0.88      0.88      1.91

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3          2.61      2.75      1.6       1.64      3.39      3.53      4.48

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ОДНОЭТАЖНЫХ      201-0636   Т           0.5       0.6       0.24      0.28      0.64      0.74

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ,НЕ

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПОЗИЦИЯМИ РАЗДЕЛА.

МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0.1 ДО

0.5 Т

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т           7.66      7.66      6.63      6.63     12.69     12.69     11.9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 6-22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗБАЛОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ                   ¦РЕБРИСТЫХ          ¦ПО СТАЛЬ-

¦         ¦         ¦---------------------------------------¦                   ¦НЫМ БАЛ-

¦         ¦         ¦ДО 200 ММ          ¦БОЛЕЕ 200 ММ       ¦                   ¦КАМ

¦         ¦         ¦                   ¦                   ¦                   ¦----------

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦И МОНОЛИТ

¦         ¦         ¦НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ                               ¦НЫЕ УЧАСТ

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦КИ ПРИ

¦         ¦         ¦ДО 6 М   ¦БОЛЕЕ 6 М¦ДО 6 М   ¦БОЛЕЕ 6 М¦ДО 6 М   ¦БОЛЕЕ 6 М¦СБОРНОМ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ЖЕЛЕЗОБЕ-

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ТОННОМ ПЕ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦РЕКРЫТИИ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЬЮ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦----------

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ДО 5 М2

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦----------

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ПРИВЕДЕН-

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦НОЙ ТОЛ-

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ЩИНОЙ ДО

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦----------

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦100 ММ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 6-22-1  ¦ 6-22-2  ¦ 6-22-3  ¦ 6-22-4  ¦ 6-22-5  ¦ 6-22-6  ¦ 6-22-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3        101.5     101.5     101.5     101.5     101.5     101.5     101.5

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2         86.1      86.1      52.6      50.6     144.2     144.2     152.8

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       324.88    324.88    199.64    199.64    360.84    360.84    285.2

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        48.73     48.73     29.95     29.95     54.13     54.13     42.78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       570      1110       405       711       941      1310      1020

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       134.93    134.93    117.9     116.59    212.22    212.22    214.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        40.48     40.48     35.37     34.98     63.67     63.67     64.45

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       324.88    324.88    199.64    199.64    360.84    360.84    285.2

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1029.81   1569.81    722.54   1027.23   1514.06   1883.06   1520.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ      1933.69   2004.91   1142.58   1156.93   2325.9    2397.12   1639.14

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ       204.21    208.38    122.93    122.58    259.52    263.68    215.76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 6-22

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ                                    ¦КАНАЛОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦И МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕ    ¦

¦         ¦         ¦РЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ                                     ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦ДО 5 М2              ¦БОЛЕЕ 5 М2                      ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО                               ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦150 ММ    ¦200 ММ    ¦100 ММ    ¦150 ММ    ¦200 ММ    ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  6-22-8  ¦  6-22-9  ¦ 6-22-10  ¦ 6-22-11  ¦ 6-22-12  ¦ 6-22-13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч   1160        821       1040        842        643        814

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     60.46      49.66      50.53      44.91      39.3       42.32

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       183.4      150.65     153.27     136.24     119.21     128.38

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.18       0.12

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0053   М3          1.44       0.96       1.1        0.85       0.6        0.66

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3          3.36       2.24       3.37       2.6        1.83       3.02

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т           8.91       5.94      10.9        8.17       5.44       7.96

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3        101.5      101.5      101.5      101.5      101.5      101.5

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2        114.6       76.4      180        138.6       97.4      121.4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       213.28     142.6      298.84     225.68     155        213.28

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        31.99      21.39      44.83      33.85      23.25      31.99

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       836        592        730        592        454        569

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       183.4      150.65     153.27     136.24     119.21     128.38

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        55.02      45.2       45.98      40.87      35.76      38.51

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       213.28     142.6      298.84     225.68     155        213.28

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1232.68     885.25    1182.11     953.92     728.21     910.66

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ      1230.09     820.06    1472.97    1134.96     798.11    1055.41

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ       161.9      107.93     203.67     156.91     110.33     144.2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09 КОНСТРУКЦИИ ИЗ БАРИТОБЕТОНА

ТАБЛИЦА 6-23

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ БАРИТОБЕТОНА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 БАРИТОБЕТОНА В ДЕЛЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО БАРИТОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ¦УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИОН-

¦         ¦         ¦                                             ¦НОГО СЛОЯ ИЗ БАРИТОБЕ-

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦ТОНА

¦         ¦         ¦ДО 3 М                ¦ДО 6 М                ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        6-23-1        ¦        6-23-2        ¦        6-23-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         1050                   1300                    644

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           97.6                   98.47                  77.3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ             296.06                 298.68                 234.49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО   (101-1305 ) Т                32.4                   32.4                   32.3

НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ, МАРКИ:

400

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3                0.32                   0.32

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0053   М3                0.1                    0.1

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3                4.13                   4.81

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

ПЕСОК БАРИТОВЫЙ                    (408-9030 ) М3               33.3                   33.3                   32.6

ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ      (408-9281 ) М3               64                     64                     64

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т                 0.21                   0.21

ШАЙБАМИ

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2              176                    176

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ             190.96                 195.92                  28.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ              28.64                  29.39                   4.28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ             733                    905                    448

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ             296.06                 298.68                 234.49

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ              88.82                  89.6                   70.35

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ             190.96                 195.92                  28.52

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            1220.02                1399.6                  711.01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            1665.27                1728.99

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ             232.25                 239.25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 ТОННЕЛИ И ПРОХОДНЫЕ КАНАЛЫ

ТАБЛИЦА 6-24

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ЛЕСОВ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ОПАЛУБКУ ПЕРЕКРЫТИЯ. 02.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ.

03.УСТАНОВКА И СВАРКА АРМАТУРЫ. 04.УКЛАДКА БЕТОНА. 05.УХОД ЗА БЕТОНОМ. 06.УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО СТЕН, ДНИЩ И ПЕРЕКРЫТИЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 1                            ¦БОЛЕЕ 1

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 300 ММ¦ДО 500 ММ¦БОЛЕЕ 500 ММ¦ДО 300 ММ¦ДО 500 ММ¦БОЛЕЕ 500 ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  6-24-1 ¦ 6-24-2  ¦   6-24-3   ¦ 6-24-4  ¦ 6-24-5  ¦  6-24-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    381        336        319        568        475        416

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     66.5       56.48      52.48      79.53      66.62      57.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС      38         31         27         29         23         17

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ВИБРАТОРЫ                           700050     М-ЧАС      40         34         34         48         38         38

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        86.46      77.29      77.29     153.27     132.31     123.14

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.23       0.19       0.18       0.28       0.24       0.2

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0049   М3          0.17       0.13       0.11       0.06       0.05       0.03

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

19,22 ММ, III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0053   М3          0.07       0.06       0.05       0.06       0.05       0.03

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3          0.15       0.13       0.11       0.18       0.14       0.11

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т          11.8        9.34       9.3       14.01      19.95      10.02

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3        101.5      101.5      101.5      101.5      101.5      101.5

БЕТОН КЛАССА В-10                  (401-9023 ) М3          0.58       0.47       0.38       0.36       0.28       0.21

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2         11.3        9.6        7.94       9.55       7.4        5.66

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        55.8       33.48      28.52      33.48      26.04      19.84

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ         8.37       5.02       4.28       5.02       3.91       2.98

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       271        238        225        429        357        312

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       321.7      269.47     245.55     336.29     277.45     232.4

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ                РУБ        74.96      63.18      58.02      83.39      69.36      58.87

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        55.8       33.48      28.52      33.48      26.04      19.84

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       648.5      540.95     499.07     798.77     660.49     564.24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       240.46     199.85     179.29     249.77     207.87     167.26

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ        29.31      24.42      21.76      30.08      24.93      20.01

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 6-24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 1                            ¦БОЛЕЕ 1

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 300 ММ ¦ДО 500 ММ ¦БОЛЕЕ     ¦ДО 300 ММ ¦ДО 500 ММ ¦БОЛЕЕ

¦         ¦         ¦          ¦          ¦500 ММ    ¦          ¦          ¦500 ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  6-24-7  ¦  6-24-8  ¦  6-24-9  ¦ 6-24-10  ¦ 6-24-11  ¦ 6-24-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    386        335        313        568        461        425

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     67.5       59.5       54.94      97.28      81.12      72.69

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС      39         31         26         61         47         39

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ВИБРАТОРЫ                           700050     М-ЧАС      44         35         35         50         37         37

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        86.46      86.46      87.77     110.04     103.49     102.18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.06       0.05       0.05       0.09       0.06       0.06

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0049   М3          0.13       0.1        0.08       0.01       0.01       0.01

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

19,22 ММ, III СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т          12.7       11.63      11.87      18.28      15.3       14.95

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3        101.5      101.5      101.5      101.5      101.5      101.5

БЕТОН КЛАССА В-10                  (401-9023 ) М3          0.45       0.35       0.27       0.26       0.17       0.12

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        49.6       43.4       29.76      27.28      18.6       14.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         7.44       6.51       4.46       4.09       2.79       2.23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       277        239        223        540        432        396

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       328.48     278.84     250.25     484.82     391.95     342.8

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        76.25      65.93      59.87     111.7       91.68      80.96

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        49.6       43.4       29.76      27.28      18.6       14.88

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       655.08     561.24     503.01    1052.1      842.55     753.68

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        49.25      40.15      38.01      54.08      36.41      36.41

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         5.41       4.42       4.2        6.09       4.09       4.09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 БУНКЕРА

ТАБЛИЦА 6-25  УСТРОЙСТВО БУНКЕРОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 В ДЕЛЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ТОЛЩИНОЙ СТЕН 140 ММ¦НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕ¦С ТОЛЩИНОЙ СТЕН БОЛЕЕ

¦         ¦         ¦                      ¦НИЯ ТОЛЩИНЫ СТЕН ИСКЛЮ¦200 ММ

¦         ¦         ¦                      ¦ЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К  ¦

¦         ¦         ¦                      ¦ГР.1                  ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        6-25-1        ¦        6-25-2        ¦        6-25-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         2180                     58                   1160

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           80.76                   0.43                  76.44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ             244.97                   1.31                 231.87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т                 0.28                                          0.35

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3                0.17                   0.01                   0.78

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0032   М3                0.01                                          0.11

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ

И БОЛЕЕ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0053   М3                4.28                   0.17                   1.09

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3                2.59                   0.1                    2.33

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                13.9                                          17.61

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3              101.5                                         100

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т                 0.08                   0.01                   0.09

ШАЙБАМИ

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2               69.6                    2.7                   60

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ         620-2002   М2                                                              4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ             142.6                    5.21                  81.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ              21.39                   0.78                  12.28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            1730                     44                    921

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ             244.97                   1.31                 231.87

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ              73.49                   0.39                  69.56

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ             142.6                    5.21                  81.84

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            2117.57                  50.52                1234.71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            1332.11                  52.75                1109.24

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ             165                      6.78                 140.06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 СООРУЖЕНИЯ ВОЗВОДИМЫЕ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ

ТАБЛИЦА 6-26

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА И БЕТОНА В ДЕЛЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПА-¦УСТРОЙСТВО ПЕРЕ-¦ЗАПОЛНЕНИЕ ОТКО-

¦         ¦         ¦ЛУБКЕ С ПРОЕМАМИ ПЛОЩАДЬЮ В      ¦КРЫТИЙ          ¦СОВ ИЗ ЛЕГКОГО

¦         ¦         ¦ПРОЦЕНТАХ                        ¦                ¦БЕТОНА С УСТРОЙ-

¦         ¦         ¦---------------------------------¦                ¦СТВОМ СТЯЖКИ И

¦         ¦         ¦ДО 5            ¦БОЛЕЕ 5         ¦                ¦ЖЕЛЕЗНЕНИЯ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ЭЛЕВАТОРАХ, МЕЛЬНИЦАХ И ДР.СООРУЖ. ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

¦         ¦         ¦ЗЕРНА

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     6-26-1     ¦     6-26-2     ¦     6-26-3     ¦     6-26-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1469             1562             2514             1018

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       200.32           190.56            88.53            44.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ      030402     М-ЧАС                                          340              459

УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)

ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8 Т  700004     М-ЧАС         38.91            39.28

КРАН БАШЕННЫЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ     700053     М-ЧАС         62.51            58

ЭЛЕВАТОРОВ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА КРЮКА

БОЛЕЕ 40 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          299.99           282.96           268.55           133.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0024   М3             0.59             1.08

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3                                               0.83

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0029   М3             0.38             0.73

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0052   М3                              1.83

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0057   М3             2.63             0.68             4.16             0.17

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32,40 ММ, III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0060   М3             0.97             0.24

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3             0.01             1.91             4.75             0.02

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 6-26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПА-¦УСТРОЙСТВО ПЕРЕ-¦ЗАПОЛНЕНИЕ ОТКО-

¦         ¦         ¦ЛУБКЕ С ПРОЕМАМИ ПЛОЩАДЬЮ В      ¦КРЫТИЙ          ¦СОВ ИЗ ЛЕГКОГО

¦         ¦         ¦ПРОЦЕНТАХ                        ¦                ¦БЕТОНА С УСТРОЙ-

¦         ¦         ¦---------------------------------¦                ¦СТВОМ СТЯЖКИ И

¦         ¦         ¦ДО 5            ¦БОЛЕЕ 5         ¦                ¦ЖЕЛЕЗНЕНИЯ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ЭЛЕВАТОРАХ, МЕЛЬНИЦАХ И ДР.СООРУЖ. ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

¦         ¦         ¦ЗЕРНА

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     6-26-1     ¦     6-26-2     ¦     6-26-3     ¦     6-26-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т              7.2              9.12            12.3

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В-15          (401-9024 ) М3           104              104              101.5

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В-10          (401-9025 ) М3                                                               11.02

БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ           (401-9026 ) М3                                                               90.2

ЗАПОЛНИТЕЛЯХ КЛАССА В-3,5

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0010 ) М3             1.24             5.02             4                2.57

ЦЕМЕНТНЫЕ М 1:2

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ         620-2002   М2            15.4                             200                3.65

ИНВЕНТАРНЫЕ СТОЙКИ                  620-2011   ШТ                                               2

ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ

СТЕРЖНИ ДОМКРАТНЫЕ                  620-4001   Т              1.25             1.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          246.76           118.3            296.36            61.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           37.01            17.74            44.45             9.15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1182             1267             1755              948

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         2216.29          2077.11           339.95           230.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          196.27           186.6             80.57            40.09

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          246.76           118.3            296.36            61.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         3645.05          3462.41          2391.31          1239.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         1276.03          1473.69          2816.49            51.66

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          165.9            183.19           381.31             6.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-27  УСТРОЙСТВО СТЕН СИЛОСОВ ДИАМЕТРОМ 30 М ДЛЯ ХРАНЕНИЯ САХАРА

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАТЯЖЕНИЕ АРМАТУРЫ С УСТАНОВКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВОВ И ДЕТАЛЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               6-27-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                 3129

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                  328.9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС                                   265

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                     193.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГДЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0008   М3                                        0.39

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0024   М3                                        0.03

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0028   М3                                        0.06

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0052   М3                                        1.16

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0056   М3                                        0.31

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32,40 ММ, II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0060   М3                                        3.07

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, II СОРТА

РУКАВА МЕТАЛИЧЕСКИЕ НЕГЕРМЕТИЧНЫЕ  (201-9230 ) М                                         П

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                                         П

ДЕТАЛИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ      (204-9130 ) Т                                         П

АРМАТУРЫ

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3                                      101.5

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0010 ) М3                                        2.56

ЦЕМЕНТНЫЕ М 1:2

ЩИТЫ НАСТИЛА                        620-2004   М2                                        9.82

СТЕРЖНИ ДОМКРАТНЫЕ                  620-4001   Т                                         1.11

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     478.64

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ                                      71.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                    2564

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                    1892.1

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ                РУБ                                     365.56

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     478.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                    4934.74

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                    1196.71

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ                                     149.84

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-28  УСТРОЙСТВО СТЕН СИЛОСОВ ДИАМЕТРОМ 12 М ДЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАТИРКА И ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫМ МОЛОКОМ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               6-28-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                 2100

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                  157.99

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС                                    85

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                     221.39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0024   М3                                        0.24

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0052   М3                                        0.05

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0056   М3                                        0.4

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32,40 ММ, II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0060   М3                                        2.38

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, II СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                                        17.9

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)   (401-9022 ) М3                                      101.9

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0010 ) М3                                        1.55

ЦЕМЕНТНЫЕ М 1:2

ЩИТЫ НАСТИЛА                        620-2004   М2                                       20.84

СТЕРЖНИ ДОМКРАТНЫЕ                  620-4001   Т                                         1.66

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     341

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      51.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                    1766

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     828.29

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                     165.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     341

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                    2935.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                    1327.34

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                     179.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-29

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ОСЕВОЙ ЛИНИИ ОПАЛУБКИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКИ    ¦РАЗБОРКА СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КОПРОВ ВЫСОТОЙ, М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 70           ¦БОЛЕЕ 70        ¦ДО 70           ¦БОЛЕЕ 70

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     6-29-1     ¦     6-29-2     ¦     6-29-3     ¦     6-29-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3330             3420             1480             1550

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       541.42           567.1            477.37           517.63

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС        468              498

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ПОДЪЕМНИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГРУЗОПАССА-  031101     М-ЧАС                                          195              208

ЖИРСКИЙ,ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 105 М,100 Т

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИСТАВНЫЕ 10 Т;     700018     М-ЧАС                                          195

ВЫСОТА ПОДЪЕМА КРЮКА 105 М

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИСТАВНЫЕ 4-10 Т,   700019     М-ЧАС                                                           208

ВЫСОТА ПОДЪЕМА КРЮКА 150 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          222.7            209.6            146.72           182.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАРУСИНА СУРОВАЯ АРТ.2007           101-0634   10М           13.2             12.6

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т              1.48             1.71

МАССОЙ, КГ 1,8

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т              0.74             0.69

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ      (102-0008 ) М3             0.13             0.11

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0024 ) М3             8.1             14.8

ШИР.75-150 ММ,ТОЛЩ.40-75 ММ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0056 ) М3            20.6             34.5

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ

32,40 ММ, II СОРТА

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В-10          (401-9025 ) М3             9.1              8.2

ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ                 610-1004   Т              0.21             0.18

КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ СТК-1 ТОЛЩИНОЙ     610-1013   Т              1.39             1.36

ЛИСТА 0.80 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          259.16           267.84

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ           38.87            40.18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2580             2640             1100             1150

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         3021.34          3187.64          5041.22          6089.29

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ                РУБ          670.53           705.3            486.67           526.79

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          259.16           267.84

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         5860.5           6095.48          6141.22          7239.29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         2071.79          2104.1

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ          272.66           270.6

ТАБЛИЦА 6-30  БЕТОНИРОВАНИЕ СТЕН

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КОПРОВ ВЫСОТОЙ, М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 70                             ¦БОЛЕЕ 70

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              6-30-1              ¦              6-30-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч               1570                               1690

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                172.27                             168.39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОДЪЕМНИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ              031101     М-ЧАС                  42.2                               42.7

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ,ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА

105 М, 100 Т

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИСТАВНЫЕ 10 Т;     700018     М-ЧАС                  60.3

ВЫСОТА ПОДЪЕМА КРЮКА 105 М

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИСТАВНЫЕ 4-10 Т,   700019     М-ЧАС                                                     54.1

ВЫСОТА ПОДЪЕМА КРЮКА 150 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                   186.02                             191.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т                       0.16                               0.16

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0031   М3                      3.33                               2.28

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ

И БОЛЕЕ I СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3                      1.98                               2.99

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                      19.1                               20.3

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)   (401-9022 ) М3                    100                                100

РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2              (402-9074 ) М3                      3.39                               3.42

СТЕРЖНИ ДОМКРАТНЫЕ                  620-4001   Т                       2.12                               2.28

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                   163.68                             142.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    24.55                              21.39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                  1260                               1350

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                  1505.88                            1605.72

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                   171.34                             166.74

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                   163.68                             142.6

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                  2929.56                            3098.32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                  2079.3                             2022.16

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                   245.83                             250.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-31

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА САМОХОДНОГО АГРЕГАТА. 02.ПЕРЕСТАНОВКА САМОХОДНОГО АГРЕГАТА (ГР.1,2).

03. УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ. 04.БЕТОНИРОВАНИЕ СТЕН.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК СООРУЖЕНИЙ   ¦УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ

¦         ¦         ¦                                           ¦ СТЕН

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ГОРИЗОНТАЛЬНО-СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ        ¦В ГОРИЗОНТАЛЬНО-СКОЛЬ-

¦         ¦         ¦-------------------------------------------¦ЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ

¦         ¦         ¦ПРЯМОУГОЛЬНЫХ        ¦КРУГЛЫХ              ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 150 ММ ¦БОЛЕЕ     ¦ДО 200 ММ ¦БОЛЕЕ     ¦ДО 250 ММ ¦БОЛЕЕ

¦         ¦         ¦          ¦150 ММ    ¦          ¦200 ММ    ¦          ¦250 ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  6-31-1  ¦  6-31-2  ¦  6-31-3  ¦  6-31-4  ¦  6-31-5  ¦  6-31-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    539        430        422        369        403        298

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    253.96     180.94     200.08     166.65     191.51     118.38

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС     138         91        105         84        102         58

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

АГРЕГАТЫ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ СТЕН     700067     М-ЧАС     140         88         98         78        106         56

САМОХОДНЫЕ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        96.94     112.66     110.04     108.73      78.6       81.22

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т           6.37      14.05      14         13.56       6.96      10.45

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3        101.5      101.5      101.5      101.5      101.5      101.5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       275.28     181.04     169.88     140.12     156.24      91.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        41.29      27.16      25.48      21.02      23.44      13.76

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       392        304        301        247        292        209

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      1860.14    1252.46    1406.44    1143.73    1395.2      807.22

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       247.72     176.68     196.81     163.54     185.94     115.41

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ       275.28     181.04     169.88     140.12     156.24      91.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      2527.42    1737.5     1877.32    1530.85    1843.44    1107.98

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-32  УСТРОЙСТВО РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ ПОД САМОХОДНЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ СТЕН

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И УСТРОЙСТВО БАЛЛАСТНЫХ ПРИЗМ ДЛЯ ВНЕШНИХ НИТОК РЕЛЬСОВ. 02.УСТАНОВКА

ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ. 03.УКЛАДКА И РАЗБОРКА РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ САМОХОДНОГО АГРЕГАТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ПУТИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               6-32-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  333

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   23.32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      70.74

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРЖНЫЕ ШИРОКОЙ       105-0046   М                                         0.32

КОЛЕИ I ГРУППЫ, ТИП Р75, МАРКИ

СТАЛИ М76Т

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                                         0.07

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-0094 ) М3                                       11

ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      66.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      10.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     239

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      70.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      21.22

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      66.96

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     376.7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       4.86

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

ТАБЛИЦА 6-33

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ ТОЛЩИНЕ, ММ                  ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------¦КОНСТРУКЦИЙ,

¦         ¦         ¦ДО 150       ¦БОЛЕЕ 150    ¦ДО 150       ¦БОЛЕЕ 150  ¦ОТСТОЙНИКОВ,

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------¦РЕЗЕРВУАРОВ И

¦         ¦         ¦КРУГЛЫХ СООРУЖЕНИЙ         ¦ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ¦ПР. СООРУЖЕНИЙ

¦         ¦         ¦                           ¦                         ¦----------------

¦         ¦         ¦                           ¦                         ¦ПРИ ДНИЩАХ БУН-

¦         ¦         ¦                           ¦                         ¦КЕРНОГО ТИПА

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   6-33-1    ¦   6-33-2    ¦   6-33-3    ¦   6-33-4  ¦   6-33-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     1606          1045          1249           651          2404

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      177.3         130.06        171.66        133.7         249.79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС       114.25         69.6         119.4          64.6         178.1

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ         040502     М-ЧАС         5.95                                     28.5

ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         191.26        183.4         158.51        209.6         217.46

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т             0.012                                     0.047

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э46       101-1531   Т                                                       0.021

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0053   М3            3.4           3.8           0.27                        4.6

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3            4.05          4.56          0.9           0.92          1.2

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т            10.8          11.8           9.9          14.6          16.6

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3          101.5         101.5         101.5         101.5         101.5

КЛАССА В15

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2                                                     54

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         312.48        290.16        513.36        363.32        395.56

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ          46.87         43.52         77            54.5          59.33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        1241           812           950           478          1917

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         877.69        599.61        872.52        611.3        1282.5

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ                РУБ         204.76        144.8         201.58        146.21        294.99

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         312.48        290.16        513.36        363.32        395.56

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        2431.17       1701.77       2335.88       1452.62       3595.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         719.76        799.67        110.79        441.51        563.24

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          78.22         86.87         12.11         61.24         60.66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 6-33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ФИЛЬТРОВ И ОСВЕТ¦ПЕСКОЛОВОК                       ¦МЕТАНТЕНКОВ КРУГ

¦         ¦         ¦ЛИТЕЛЕЙ         ¦---------------------------------¦ЛЫХ

¦         ¦         ¦                ¦КРУГЛЫХ         ¦ПРЯМОУГОЛЬНЫХ   ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     6-33-6     ¦     6-33-7     ¦     6-33-8     ¦     6-33-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1043             2397             1876              831

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       166.21           289.53           188.47           134.52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС         91.5            220              131.9             61.1

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ         040502     М-ЧАС         37.7                                               80

ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          226.63           210.91           171.61           222.7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т              0.078                                              0.02

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э46       101-1531   Т                                                                 0.095

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГДЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0008   М3                              1.97             0.18             2.81

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3             0.39                                               0.9

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0053   М3             0.28             4.63             2.47             2.4

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3             5.08             4.14             1.03             2

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т             13.8              6.3              7.3             15.8

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3           101.5            101.5            101.5            101.5

КЛАССА В15

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2            53

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          357.12           270.32           823.36           169.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           53.57            40.55           123.5             25.48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          748             1874             1369              626

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          794.16          1526.51           960.37           631.28

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          186.03           347.07           221.63           145.63

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          357.12           270.32           823.36           169.88

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1899.28          3670.83          3152.73          1427.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          900.1            942.52           347.79           732.5

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          111.08           109.29            38.2             89.15

ТАБЛИЦА 6-34  СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ТОЛЩИНЕ ДНИЩ           ¦СТЕН

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 400       ¦БОЛЕЕ 400    ¦КРУГЛЫХ      ¦ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТОЛЩИНОЙ, ММ

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦----------------------------

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦ДО 300       ¦БОЛЕЕ 300

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   6-34-1    ¦   6-34-2    ¦   6-34-3    ¦   6-34-4    ¦   6-34-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      381           233          1388           865           580

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       71.72         58.39        170.55        162.85        115.64

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС        19.9          15.2          98            80.8          52.16

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ         040502     М-ЧАС        38.6          24.4          94.9          67.7          29.2

ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         157.2         131           220.08        248.9         192.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т             0.067         0.039         0.198         0.131         0.054

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э46       101-1531   Т             0.046         0.034         0.023         0.077         0.044

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГДЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0008   М3            0.9           0.2           1.1           0.3           0.2

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0053   М3            0.9           0.25          0.88          0.15          0.25

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3            0.9           0.2           0.87          0.37          0.1

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т            12.1           6.7           9.6          12            11.7

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3          101.5         101.5         101.5         101.5         101.5

КЛАССА В15

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2                                                     35            23

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         204.6          91.76        267.84        425.32        261.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          30.69         13.76         40.18         63.8          39.25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         285           168          1070           636           420

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         297.04        235.08        857.37        768.64        520.26

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          72.83         58.91        192.44        178.9         125.06

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         204.6          91.76        267.84        425.32        261.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         786.64        494.84       2195.21       1829.96       1201.9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         286.13         97.19        354.73        392.91        236.85

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          34.52         11.41         42.97         52.65         32.16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-35  СТРОИТЕЛЬСТВО ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЛОТКОВ                                   ¦УГЛОВЫХ УЧАСТ¦ДНИЩ ПРИ СТЕ-

¦         ¦         ¦-----------------------------------------¦КОВ СТЕН В ЕМ¦НАХ ИЗ СБОР-

¦         ¦         ¦В СООРУЖЕНИЯХ¦МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ ПРИ ТОЛ-¦КОСТНЫХ СООРУ¦НЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ-

¦         ¦         ¦             ¦ЩИНЕ СТЕН, ММ              ¦ЖЕНИЯХ       ¦ТОНН. ПАНЕЛЕЙ

¦         ¦         ¦             ¦---------------------------¦             ¦--------------

¦         ¦         ¦             ¦ДО 100       ¦БОЛЕЕ 100    ¦             ¦ПЛОСКИХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   6-35-1    ¦   6-35-2    ¦   6-35-3    ¦   6-35-4    ¦   6-35-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     2440          1320          1003          1275           583

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      221.56        200.07        141.88        158.08         92.95

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС       159.8         151.7          97.4          92            50.2

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ         040502     М-ЧАС                                                  63.7           3.7

ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         187.33        146.72        134.93        200.43        129.69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т                                                                     0.008

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0008   М3            3.4           2.85          2.9                         0.58

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3                                                      0.56

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0053   М3            6.4           5.4           5.5                         1.19

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3            2.7           2.29          2.34          6             1.13

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т             6.6           5.7           5.9          11.6           9

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3          101.5         101.5         101.5         101.5         101.5

КЛАССА В15

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2                                                    300

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         311.24        528.24        395.56        701.84        209.56

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ          46.69         79.24         59.33        105.28         31.43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        2101           972           737           958           412

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        1142.93       1053.89        717.38        784.99        431.89

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ                РУБ         262.34        239.71        166.13        178.81        103.67

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         311.24        528.24        395.56        701.84        209.56

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        3555.17       2554.13       1849.94       2444.83       1053.45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        1054.27        889.69        906.74       2371.12        256.91

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ         126.12        106.37        108.39        330.31         29.98

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 6-35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДНИЩ ПРИ СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗ ¦БЕТОННОЙ ПОДГО- ¦ПЛОСКОГО ЖЕЛЕЗО-

¦         ¦         ¦ЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ               ¦ТОВКИ ПОД ДНИЩЕ ¦БЕТОННОГО ДНИЩА

¦         ¦         ¦---------------------------------¦БУНКЕРНОГО ТИПА ¦-----------------

¦         ¦         ¦БУНКЕРНОГО ТИПА                  ¦                ¦ПРИ СТЕНАХ ИЗ

¦         ¦         ¦---------------------------------¦                ¦СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ

¦         ¦         ¦КРУГЛЫХ         ¦ПРЯМОУГОЛЬНЫХ   ¦                ¦ТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ

¦         ¦         ¦                ¦                ¦                ¦С ОПОРНОЙ ПЯТОЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     6-35-6     ¦     6-35-7     ¦     6-35-8     ¦     6-35-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1688             1470              343              284

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       177.26           177.26           105.89            51.61

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС        125              125               73.5              5.4

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ         040502     М-ЧАС                          40.2                               4

ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          158.51           158.51            98.25           140.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т                               0.07                              0.007

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0008   М3             2.56             4.39             2.5

ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0053   М3             4.6              6.04             4.54             0.26

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3             1.3              2.72             1.19             5.9

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т             12.3             11.2                               7.6

БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ)    (401-9006 ) М3           101.5            101.5            102              101.5

КЛАССА В15

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          272.8            142.6              6.2             83.33

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           40.92            21.39             0.93            12.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1335             1096              247              200

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          906.01           927.72           537.78           174.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          208.8            208.8            124.3             49.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          272.8            142.6              6.2             83.33

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         2513.81          2166.32           790.98           457.95

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          703.68          1112.78           684.42           582.43

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           85.11           136.26            82.81            63.96

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЧИХ РАБОТ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ

ТАБЛИЦА 6-36

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С СУШКОЙ И ПРОСЕИВАНИЕМ ПЕСКА (ГРАФЫ 1,2).

02.ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ТОРКРЕТ С ПРОМЫВКОЙ (ГРАФА 2). 03.НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА ЦЕМЕНТ-ПУШКОЙ (ГРАФЫ 2,3).

04.ВЫРАВНИВАНИЕ ТОРКРЕТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ (ГРАФА 2). 05.УКЛАДКА ПОРИСТЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛАСТИН

НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДКАМИ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ (ГРАФА 5).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОВЕРХНОСТИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОБРАБОТКА ПО-¦ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ¦ЖЕЛЕЗНЕНИЕ   ¦УКЛАДКА ПОРИС

¦         ¦         ¦ВЕРХНОСТИ ПЕ-¦                           ¦ПОВЕРХНОСТИ  ¦ТЫХ КЕРАМИЧЕС

¦         ¦         ¦СКОСТРУЙНЫМ  ¦---------------------------¦             ¦КИХ ПЛАСТИН

¦         ¦         ¦АППАРАТОМ    ¦ПРИ ТОЛЩИНЕ С¦ДОБАВЛЯЕТСЯ  ¦             ¦АЭРАТОРОВ

¦         ¦         ¦             ¦СЛОЯ ДО 20 ММ¦НА КАЖДЫЕ    ¦             ¦

¦         ¦         ¦             ¦             ¦5 ММ         ¦             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   6-36-1    ¦   6-36-2    ¦   6-36-3    ¦   6-36-4    ¦   6-36-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       44.71        102.9           7.14         28.9         166.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        8.03         27.97          2.9           0.04          5.83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЦЕМЕНТ-ПУШКА                        700002     М-ЧАС                       9             1.48

АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ               700008     М-ЧАС        12            18

РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3-Ч               700015     М-ЧАС                       4.8

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          24.37         42.97          4.31          0.13         17.69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ   101-0982   Т                                                                     1.58

ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ

ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ,

ТОЛЩИНОЙ 10-75ММ ПРИ ШИРИНЕ

100-200ММ СТАЛЬ СТ3СП

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО    101-1305   Т                           1.1           0.37          0.07

НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ, МАРКИ:

400

ПЛАСТИНЫ ПОРИСТЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ     (101-9045 ) ШТ                                                                 1140

РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2              (402-9074 ) М3                          0.6                                       0.68

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-0094 ) М3            3             5.85          0.95

ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.04          4.69          0.62          0.5          13.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.16          0.7           0.09          0.08          1.97

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          35.3          82.3           5.45         22.8         120

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          31.33         90.42          8.81          0.13         17.69

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           7.31         25.89          2.74          0.04          5.31

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.04          4.69          0.62          0.5          13.14

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          67.67        177.41         14.88         23.43        150.83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                        51.04         17.17          3.25        311.26

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                        16.72          5.62          1.06         34.44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-37  УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДКИ ИЗ ДОСОК (ГРАФЫ 1,2). 02.УСТАНОВКА ПРОКЛАДОК С КОНОПАТКОЙ ШВОВ ПРЯДЬЮ (ГРАФЫ 1,2).

03.УСТАНОВКА ГЕРМИТОВОГО ШНУРА (ГРАФА 3). 04.НАГНЕТАНИЕ ТИОКОЛОВОГО ГЕРМЕТИКА (ГРАФА 3).

05.ЗАЧЕКАНКА ШВОВ (ГРАФЫ 1-3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ШВА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПРИМЕНЕНИЕМ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК   ¦СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ       ¦ГЕРМЕТИКА

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        6-37-1        ¦        6-37-2        ¦        6-37-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           73                     50.5                   21.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            1.01                   1.18                   0.34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               3.07                   3.58                   1.03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ        101-0072   Т                 0.32                   0.32

БНИ-1У-3, БНИ-1У, БНИ-У

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3                0.41                   0.41

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

ГЕРМИТ(ШНУР ДИАМЕТРОМ 40ММ)        (610-1001 ) КГ                                                            186

ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА      (610-1003 ) КГ              360

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)

ГЕРМЕТИК                           (610-1072 ) Т                                                               0.184

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ        610-1073   Т                                        0.6

ЖАРОСТОЙКАЯ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ) 12Х17,

ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              19.1                   22.94                   9.55

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               2.87                   3.44                   1.43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              61                     42.4                   17

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               3.07                   3.58                   1.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               0.92                   1.07                   0.31

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              19.1                   22.94                   9.55

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              83.17                  68.92                  27.58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ              72.02                 641.88

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕНННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ              11.45                  96.93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-38  НАВИВКА АРМАТУРНОЙ СТАЛИ НА СТЕНЫ ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т НАВИВКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               6-38-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   13.09

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.74

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАШИНЫ АРМАТУРНО-ПОЛИВОЧНЫЕ ДЛЯ     700005     М-ЧАС                                     6.18

РЕЗЕРВУАРОВ: ДО 10000 М3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       2.23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИС- (610-1074 ) Т                                         1

ТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,

ДИАМЕТРОМ 4-10 ММ, НЕОЦИНКОВАННАЯ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       9.99

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ                                       1.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      11.48

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      50.25

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ                РУБ                                       0.67

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       9.99

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      71.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-39  ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГРУЗКА И РАЗРАВНИВАНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЗАГРУЗКИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕСКОМ          ¦ГРАВИЕМ         ¦ЩЕБНЕМ          ¦УГЛЕМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     6-39-1     ¦     6-39-2     ¦     6-39-3     ¦     6-39-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       156.6            168.7            168.7            170.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        29.63            29.8             29.8             69.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           89.87            90.39            90.39           209.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АНТРАЦИТ ДРОБЛЕНЫЙ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ    (101-9620 ) Т                                                               190

ФИЛЬТРА

ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ      (408-0008 ) М3                            103

МАРКИ ДР.12 ФРАКЦИИ В ММ 5-20(25)

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-0094 ) М3           103

ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-0200 ) М3                                             103

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 200

ФРАКЦИИ В ММ 10(15)-20(25)

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           18.4              6.67             6.67            25

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ            2.76             1                1                3.75

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           93.36           100.9            100.9            103.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           89.87            90.39            90.39           209.6

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ                РУБ           26.96            27.12            27.12            62.88

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           18.4              6.67             6.67            25

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          201.63           197.96           197.96           337.8

ТАБЛИЦА 6-40

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ С ЗАДЕЛКОЙ ДЕФЕКТИВНЫХ МЕСТ (ГРАФА 1). 02.ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЕМКОСТИ (ХЛОРИРОВАНИЕ) С

ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ДВУХКРАТНОЙ ПРОМЫВКОЙ (ГРАФА 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЕМКОСТИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ НА ВОДОНЕПРОНИ-¦ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ

¦         ¦         ¦ЦАЕМОСТЬ                          ¦ВОДЫ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              6-40-1              ¦              6-40-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  7.87                              16.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.13                               0.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.39                               0.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ     (101-0254 ) Т                                                          0.03

ХЛОРНАЯ МАРКИ А

ВОДА                               (411-1002 ) М3                    125                                332

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     4.65                               1.53

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.7                                0.23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     5.2                               10.56

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     0.39                               0.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.12                               0.04

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     4.65                               1.53

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    10.24                              12.21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-41

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 В ДЕЛЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО ВОДОСБОРНОГО БАС¦УСТРОЙСТВО   ¦УСТРОЙСТВО БА¦УСТРОЙСТВО РО

¦         ¦         ¦СЕЙНА                      ¦КОНСТРУКЦИЙ  ¦ШЕН С ПЕРЕКРЫ¦ЗЕТ ОДНОВЕНТИ

¦         ¦         ¦---------------------------¦МАШИНН. ЗАЛА ¦ТИЯМИ        ¦ЛЯТОРНЫХ И

¦         ¦         ¦ОДНОВЕНТИЛЯТОРНЫХ И СЕКЦИОН¦---------------------------¦СЕКЦИОННЫХ

¦         ¦         ¦НЫХ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ ГРАДИРЕН ¦ОДНОВЕНТИЛЯТОРНЫХ И СЕКЦИОН¦ВЕНТИЛЯТОРНЫХ

¦         ¦         ¦                           ¦НЫХ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ ГРАДИРЕ  ¦ГРАДИРЕН

¦         ¦         ¦---------------------------¦                           ¦

¦         ¦         ¦ПРИ СБОРНЫХ С¦С МОНОЛИТНЫМИ¦                           ¦

¦         ¦         ¦СТЕНАХ       ¦СТЕНАМИ И РО-¦                           ¦

¦         ¦         ¦             ¦ЗЕТОЙ        ¦                           ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   6-41-1    ¦   6-41-2    ¦   6-41-3    ¦   6-41-4    ¦   6-41-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      467          1030           879          1840           574

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       73.42         66.51         53.98         69.53         47.94

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         222.7         201.74        163.75        210.91        145.41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т             0.11          0.07          0.12          0.19          0.05

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3            0.04          0.11          0.7           0.15          1.43

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0053   М3            0.01          0.36          0.77          5.24          1.17

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3            0.67          1.73          2.55          7.18          1.19

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т            11.92          9.67          6.04          9.35          4.65

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3          101.5         101.5         101.5         101.5         101.5

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т             0.02          0.07          0.09          0.04          0.03

ШАЙБАМИ

ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ         620-2001   М2           29.4          71.7          88.2          13.5           6.38

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          85.56        111.6         137.64        194.68        295.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          12.83         16.74         20.65         29.2          44.27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         353           730           648          1440           413

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         222.7         201.74        163.75        210.91        145.41

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          66.81         60.52         49.13         63.27         43.62

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          85.56        111.6         137.64        194.68        295.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         661.26       1043.34        949.39       1845.59        853.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         324.06        737.78       1063.41       1432.61        475.56

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          43.43        100.57        140.54        161            53.64

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-42  БЕТОНИРОВАНИЕ НИЖНЕГО ОПОРНОГО КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОБОЛОЧКИ ГРАДИРНИ ВЫСОТОЙ ДО 150 МЕТРОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               6-42-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                 4312

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                  838.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                   706

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                     402.17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0024   М3                                        6.64

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ II СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0060   М3                                        3.95

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, II СОРТА

ФАНЕРА БАКЕЛИЗИРОВАННАЯ МАРКИ ФБС,  102-0268   М3                                        1.07

ТОЛЩИНОЙ 14-18 ММ

ОСНОВНЫЕ НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ БАШЕН- 201-0738   Т                                        10.5

НЫХ,ВЕНТИЛЯТОРНЫХ ГРАДИРЕН:КАРКАС

БЕЗ ЩИТОВ ДИФФУЗОРОВ И КОНФУЗОРОВ,

С ЛЕСТНИЦ., ПЛОЩАД. И ОГРАЖД. ПЛО-

ЩАДЬ ОРОШЕНИЯ 1 БАШНИ БОЛЕЕ 1000

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                                         П

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)   (401-9022 ) М3                                      104

ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ         630-0001   М                                       635

КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

(СОВЕТСКОГО ПРОИЗВОДСТВА),ДИАМЕТРОМ

В ММ: 100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     230.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      34.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                    3800

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                    6000.75

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                    1031.39

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     230.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                    10031.39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                    10094.84

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      816.66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-43  ВОЗВЕДЕНИЕ ОБОЛОЧКИ ГРАДИРЕН ВЫСОТОЙ ДО 90 МЕТРОВ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               6-43-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                 3715

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                  415.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СКОЛЬЗЯЩАЯ ОПАЛУБКА ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ  031700     М-ЧАС                                    38.5

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБОЛОЧЕК ГРАДИРЕН

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИСТАВНЫЕ 4-10 Т,   700019     М-ЧАС                                    38.5

ВЫСОТА ПОДЪЕМА КРЮКА 150 М

АВТОБЕТОНОНАСОСЫ, 65 М3-Ч           700051     М-ЧАС                                    69.3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                     438.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ                  101-0812   Т                                         0.1

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ,

ММ: 1,6

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                                         П

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)   (401-9022 ) М3                                      104

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ        (402-0037 ) М3                                        1.6

ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      68.2

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      10.23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                    3214

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                    14070.16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                     481.6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      68.2

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                    17352.36

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      51.7

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       3.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-44  ВОЗВЕДЕНИЕ ОБОЛОЧЕК ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ ГРАДИРЕН ВЫСОТОЙ ДО

150 МЕТРОВ В ПЕРЕСТАВНОЙ ФАНЕРНОЙ ОПАЛУБКЕ                 САМОПОДЪЕМНЫМИ ПОДМОСТЯМИ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               6-44-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                 7522

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                 1009.43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

САМОПОДЪЕМНЫЕ ПОДМОСТИ ДЛЯ          031600     М-ЧАС                                    76.8

ВОЗВЕДЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБОЛОЧЕК

ГРАДИРЕН

АВТОБЕТОНОНАСОСЫ, 65 М3-Ч           700051     М-ЧАС                                    76.8

КРАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ  700052     М-ЧАС                                    76.8

ВОЗВЕДЕНИЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОЙ

ОБОЛОЧКИ ГРАДИРНИ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                     850.19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ                  101-0812   Т                                         0.107

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ,

ММ: 1,6

ФАНЕРА БАКЕЛИЗИРОВАННАЯ МАРКИ ФБС,  102-0268   М3                                        0.8

ТОЛЩИНОЙ 14-18 ММ

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                                         П

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)   (401-9022 ) М3                                      104

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ        (402-0037 ) М3                                        1.1

ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:2

КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ СТК-1 ТОЛЩИНОЙ     610-1013   Т                                         0.3

ЛИСТА 0.80 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     641.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      96.16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                    6283

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                    13783.31

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                    1150.04

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     641.08

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                    20707.39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                    1088.37

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                     106.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ

ТАБЛИЦА 6-45  ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 БЕТОНА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ГРАВИИ                                                  ¦НА ЩЕБНЕ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КЛАССА

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В3,5-В5  ¦В7,5     ¦В10      ¦В15      ¦В20      ¦В25      ¦В3,5-В5

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 6-45-1  ¦ 6-45-2  ¦ 6-45-3  ¦ 6-45-4  ¦ 6-45-5  ¦ 6-45-6  ¦ 6-45-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    267       267       267       267       267       267       267

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     44.05     44.05     44.05     44.05     44.05     44.05     44.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л   700016     М-ЧАС      20.3      20.3      20.3      20.3      20.3      20.3      20.3

НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        72.05     72.05     72.05     72.05     72.05     72.05     72.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ                 101-1323   Т          16.5      20.4                                              17.5

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ: СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300

ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ                 101-1324   Т                              22.4      27.5      32.6      38.2

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ: СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400

ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ      (408-0003 ) М3         72        77        77        76        76        76

ФРАКЦИИ В ММ (3)5-20(25)

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-0094 ) М3         67        54        53        50        47        43        63

ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-0210 ) М3                                                           78        80

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400

ФРАКЦИИ В ММ 10(15)-20(25)

ВОДА                               (411-1002 ) М3         20        20        20        20        20.5      21        21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       168       168       168       168       168       168       168

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       103.52    103.52    103.52    103.52    103.52    103.52    103.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        39.28     39.28     39.28     39.28     39.28     39.28     39.28

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       271.52    271.52    271.52    271.52    271.52    271.52    271.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       650.1     803.76    934.08   1146.75   1359.42   1592.94    689.5

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ       245.85    303.96    336       412.5     489       573       260.75

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 6-45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НА ЩЕБНЕ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КЛАССА

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В7,5     ¦В10      ¦В15      ¦В20      ¦В25      ¦В27,5    ¦В30

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 6-45-8  ¦ 6-45-9  ¦ 6-45-10 ¦ 6-45-11 ¦ 6-45-12 ¦ 6-45-13 ¦ 6-45-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    267       267       267       267       267       267       267

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     44.05     44.05     44.05     44.05     44.05     44.05     44.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л   700016     М-ЧАС      20.3      20.3      20.3      20.3      20.3      20.3      20.3

НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        72.05     72.05     72.05     72.05     72.05     72.05     72.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ                 101-1323   Т          21.4

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ: СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300

ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ                 101-1324   Т                    23.5      28.6      33.2      38.2

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ: СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400

ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ                 101-1325   Т                                                            38.8      42.8

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ: СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 500

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-0094 ) М3         58        57        53        50        47        47        44

ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ

ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ  (408-0210 ) М3         80        80        80        80        80        80        80

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400

ФРАКЦИИ В ММ 10(15)-20(25)

ВОДА                               (411-1002 ) М3         21        21        21        21.5      22        22        22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       168       168       168       168       168       168       168

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       103.52    103.52    103.52    103.52    103.52    103.52    103.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        39.28     39.28     39.28     39.28     39.28     39.28     39.28

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       271.52    271.52    271.52    271.52    271.52    271.52    271.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       843.16    979.95   1192.62   1384.44   1592.94   1788.68   1973.08

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ       318.86    352.5     429       498       573       589.76    650.56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-46  ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЕГКОГО БЕТОНА

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 БЕТОНА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КОНСТРУКЦИОННО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО                     ¦КОНСТРУКЦИ

¦         ¦         ¦                                                      ¦ОННОГО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КЛАССА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В3,5      ¦В5        ¦В7,5      ¦В10       ¦В15       ¦В20

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  6-46-1  ¦  6-46-2  ¦  6-46-3  ¦  6-46-4  ¦  6-46-5  ¦  6-46-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    267        267        267        267        267        267

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     55.75      55.75      55.75      55.75      55.75      55.75

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л   700016     М-ЧАС      32         32         32         32         32         32

НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        72.05      72.05      72.05      72.05      72.05      72.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ                 101-1324   Т          22.4       25.5       28.6       30.6       37.7       43.4

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ: СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400

ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ ФРАКЦИЯ        (406-0010 ) М3         90.9       89.9       88.9       96         93.9       92.9

5-10 ММ МАРКИ ПО НАСЫПНОЙ ПЛОТНО-

СТИ 350 МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ П-50

ПЕСОК КЕРАМЗИТОВЫЙ МАРКИ ПО        (406-0164 ) М3         51.5       52.5       53.6       97.9       95.8       94.8

НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ 800

ВОДА                               (411-1002 ) М3         32         31         30         25         25         24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       168        168        168        168        168        168

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       121.65     121.65     121.65     121.65     121.65     121.65

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        49.46      49.46      49.46      49.46      49.46      49.46

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       289.65     289.65     289.65     289.65     289.65     289.65

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       934.08    1063.35    1192.62    1276.02    1572.09    1809.78

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ       336        382.5      429        459        565.5      651

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 6-46

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КОНСТРУКЦИОННОГО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КЛАССА

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В25          ¦В27,5        ¦В30          ¦В35          ¦В40

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   6-46-7    ¦   6-46-8    ¦   6-46-9    ¦   6-46-10   ¦   6-46-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      267           267           267           267           267

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       55.75         55.75         55.75         55.75         55.75

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л   700016     М-ЧАС        32            32            32            32            32

НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          72.05         72.05         72.05         72.05         72.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО    101-1308   Т                                                                    57.2

НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ, МАРКИ:

600

ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ                 101-1325   Т            42.8          44.9          50            59.2

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ: СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 500

ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ ФРАКЦИЯ        (406-0010 ) М3           76.8          78.8          81.8          68.7          72.7

5-10 ММ МАРКИ ПО НАСЫПНОЙ ПЛОТНО-

СТИ 350 МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ П-50

ПЕСОК КЕРАМЗИТОВЫЙ МАРКИ ПО        (406-0164 ) М3           78.3          80.3          83.4          70            74.2

НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ 800

ВОДА                               (411-1002 ) М3           25            22            22            24            25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         168           168           168           168           168

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         121.65        121.65        121.65        121.65        121.65

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          49.46         49.46         49.46         49.46         49.46

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         289.65        289.65        289.65        289.65        289.65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        1973.08       2069.89       2305          2729.12       3769.48

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         650.56        682.48        760           899.84        926.64

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-47  ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ КЛАДОЧНЫХ РАСТВОРОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 РАСТВОРА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАРКИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦10       ¦25       ¦50       ¦75       ¦100      ¦150      ¦200

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 6-47-1  ¦ 6-47-2  ¦ 6-47-3  ¦ 6-47-4  ¦ 6-47-5  ¦ 6-47-6  ¦ 6-47-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    240       235       231       224       224       217       211

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     58.55     58.12     57.65     57        56.91     56.27     55.7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 150   700017     М-ЧАС      31        31        31        31        31        31        31

Л ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        83.58     82.27     80.83     78.86     78.6      76.64     74.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ      101-0253   Т          13.8      12.2      10.6       8.1       7.9       5.5       3.4

КОМОВАЯ, СОРТ 1

ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ                (101-1323 ) Т           8.1      13.3

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ: СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300

ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ                (101-1324 ) Т                              17.8      24.5      30.6      41.4      51

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ: СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-0094 ) М3        131       130       124       123       123       120       115

ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ

ВОДА                               (411-1002 ) М3         51        49        46        41        41        35        31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       156       152       149       144       143       138       134

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       127.91    126.6     125.16    123.19    122.93    120.97    119.26

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        52.04     51.65     51.22     50.63     50.55     49.96     49.45

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       283.91    278.6     274.16    267.19    265.93    258.97    253.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       874.92    773.48    672.04    513.54    500.86    348.7     215.56

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ       238.74    211.06    183.38    140.13    136.67     95.15     58.82

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 6-47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЦЕМЕНТНО-ГЛИНЯНЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАРКИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦10       ¦25       ¦50       ¦75       ¦100      ¦150      ¦200

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 6-47-8  ¦ 6-47-9  ¦ 6-47-10 ¦ 6-47-11 ¦ 6-47-12 ¦ 6-47-13 ¦ 6-47-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    201       201       201       201       201       201       201

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     54.75     54.75     54.75     54.75     54.75     54.75     54.75

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 150   700017     М-ЧАС      31        31        31        31        31        31        31

Л ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        72.05     72.05     72.05     72.05     72.05     72.05     72.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ                (101-1323 ) Т           8.1      13.3

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ: СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300

ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ                (101-1324 ) Т                              17.8      24.8      31        41.5      51

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ: СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-0094 ) М3        131       129       128       126       123       119       107

ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ

ГЛИНА                              (411-0002 ) М3         17        15        13         9.9       9.8       6.6       4.1

ВОДА                               (411-1002 ) М3         45        43        40        37        37        33        27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       126       126       126       126       126       126       126

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       116.38    116.38    116.38    116.38    116.38    116.38    116.38

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        48.59     48.59     48.59     48.59     48.59     48.59     48.59

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       242.38    242.38    242.38    242.38    242.38    242.38    242.38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 6-47

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЦЕМЕНТНЫХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАРКИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25        ¦50        ¦75        ¦100       ¦150       ¦200

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 6-47-15  ¦ 6-47-16  ¦ 6-47-17  ¦ 6-47-18  ¦ 6-47-19  ¦ 6-47-20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    201        201        201        201        201        201

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     54.75      54.75      54.75      54.75      54.75      54.75

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 150   700017     М-ЧАС      31         31         31         31         31         31

Л ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        72.05      72.05      72.05      72.05      72.05      72.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ                (101-1323 ) Т          13.6       23.2       31.9

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ: СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300

ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ                (101-1324 ) Т                                           30.4       41.6       49.9

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ: СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-0094 ) М3        125        124        121        121        116        112

ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ

ВОДА                               (411-1002 ) М3         35         31         31         31         30         29

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       126        126        126        126        126        126

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       116.38     116.38     116.38     116.38     116.38     116.38

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        48.59      48.59      48.59      48.59      48.59      48.59

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       242.38     242.38     242.38     242.38     242.38     242.38

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-48  ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 РАСТВОРА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗВЕСТКОВЫХ                              ¦ЦЕМЕНТНЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СОСТАВА

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1:2          ¦1:2,5        ¦1:3          ¦1:1          ¦1:2

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   6-48-1    ¦   6-48-2    ¦   6-48-3    ¦   6-48-4    ¦   6-48-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      565           526           516           201           201

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       70.73         68.57         68.14         54.75         54.75

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 150   700017     М-ЧАС        31            31            31            31            31

Л ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         120.52        113.97        112.66         72.05         72.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ     (101-0253 ) Т            58            50            48

КОМОВАЯ, СОРТ 1

ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ                (101-1323 ) Т                                                      71.4          52

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ: СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-0094 ) М3           78            86            90            68            98

ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ

ВОДА                               (411-1002 ) М3          186           168           163            44            35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         415           365           367           126           126

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         164.85        158.3         156.99        116.38        116.38

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          63.13         61.16         60.77         48.59         48.59

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         579.85        523.3         523.99        242.38        242.38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 6-48

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЦЕМЕНТНЫХ    ¦ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СОСТАВА

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1:3          ¦1:1:6        ¦1:1:8        ¦1:1:9        ¦1:3:12

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   6-48-6    ¦   6-48-7    ¦   6-48-8    ¦   6-48-9    ¦   6-48-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      201           240           230           228           251

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       54.75         58.64         57.78         57.34         59.94

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 150   700017     М-ЧАС        31            31            31            31            31

Л ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          72.05         83.84         81.22         79.91         87.77

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ     (101-0253 ) Т                          14            10.5           9.5          18

КОМОВАЯ, СОРТ 1

ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ                (101-1323 ) Т            41.8          20.4          15.3          14.3           9.2

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ: СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-0094 ) М3          111           110           114           120           100

ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ

ВОДА                               (411-1002 ) М3           32            66            59            57            82

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         126           156           149           147           165

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         116.38        128.17        125.55        124.24        132.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          48.59         52.12         51.34         50.94         53.3

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         242.38        284.17        274.55        271.24        297.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-49  ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЕГКИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 РАСТВОРА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗВЕСТКОВЫХ                       ¦ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              6-49-1              ¦              6-49-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                417                                295

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 86.22                              80.61

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 150   700017     М-ЧАС                  53.4                               53.4

Л ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    99.56                              82.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ     (101-0253 ) Т                      32.6                               13.2

КОМОВАЯ, СОРТ 1

ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ                (101-1323 ) Т                                                         25

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ: СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300

ПЕСОК ПОРИСТЫЙ ИЗ                  (409-0003 ) М3                    119                                119

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА (ШЛАКОВАЯ

ПЕМЗА) ФРАКЦИИ В ММ ДО 1,25

ВОДА                               (411-1002 ) М3                    101                                 55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   292                                197

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   175.92                             158.89

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    76.33                              71.22

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   467.92                             355.89

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ              ПЕРЕСТАВНОЙ ОПАЛУБКИ

ТАБЛИЦА 6-50  МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ КРУПНОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2 КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТЕН                              ¦ПЕРЕКРЫТИЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              6-50-1              ¦              6-50-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  1.42                               0.56

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.45                               0.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС                   0.3                                0.07

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС                   0.02                               0.01

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.39                               0.22

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                        1.91

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                        0.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     0.91                               0.33

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     2.68                               0.79

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.5                                0.16

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                        1.91

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     3.59                               3.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-51  МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОБЪЕМНО-ПЕРЕСТАВНОЙ (ТУННЕЛЬНОЙ) ОПАЛУБКИ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2 КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕРЕКРЫТИЙ                        ¦СТЕН

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              6-51-1              ¦              6-51-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  0.98                               1.96

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.17                               0.33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС                   0.018                              0.04

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.45                               0.89

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.37                               0.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.06                               0.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     0.59                               1.18

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     0.58                               1.18

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ                РУБ                     0.16                               0.32

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.37                               0.74

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     1.54                               3.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-52  МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ БЛОЧНОЙ ОПАЛУБКИ СТЕН

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2 КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               6-52-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    1.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС                                     0.127

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.35

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.37

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       0.74

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       1.26

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.26

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.37

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       2.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-53  БЕТОНИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН В КРУПНОЩИТОВОЙ, ОБЪЕМНО-ПЕРЕСТАВНОЙ И БЛОЧНОЙ ОПАЛУБКАХ (БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2 КОНСТРУКЦИЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ, СМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 16           ¦ДО 20           ¦ДО 30           ¦СВ.30

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     6-53-1     ¦     6-53-2     ¦     6-53-3     ¦     6-53-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         0.41             0.38             0.43             0.41

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.02             0.02             0.03             0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС          0.015            0.019            0.027            0.037

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)   (401-9022 ) М3             П                П                П                П

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            0.29             0.27             0.3              0.29

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.11             0.14             0.19             0.26

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.02             0.02             0.03             0.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            0.4              0.41             0.49             0.55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-54  БЕТОНИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2 КОНСТРУКЦИЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ, СМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 12           ¦ДО 16           ¦ДО 20           ¦СВ.20

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В КРУПНОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     6-54-1     ¦     6-54-2     ¦     6-54-3     ¦     6-54-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         0.141            0.164            0.211            0.224

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.01             0.02             0.02             0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС          0.013            0.015            0.019            0.023

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3             0.128            0.149            0.192            0.234

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            0.098            0.114            0.147            0.155

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.09             0.11             0.14             0.16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.02             0.02             0.02             0.03

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            0.19             0.22             0.29             0.32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 6-54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ, СМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 12           ¦ДО 16           ¦ДО 20           ¦СВ.20

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ОБЪЕМНО-ПЕРЕСТАВНОЙ ОПАЛУБКЕ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     6-54-5     ¦     6-54-6     ¦     6-54-7     ¦     6-54-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         0.126            0.148            0.19             0.201

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.01             0.02             0.02             0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС          0.013            0.015            0.019            0.023

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3             0.128            0.149            0.192            0.234

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            0.088            0.103            0.132            0.139

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.09             0.11             0.14             0.16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.02             0.02             0.02             0.03

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            0.18             0.21             0.27             0.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-55

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т АРМАТУРЫ, ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАРКАСОВ И СЕТОК

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В СТЕНАХ                        ¦В ПЕРЕКРЫТИЯХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ ОДНОГО ЭЛЕМЕНТА, КГ, ДО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦20        ¦50        ¦300       ¦20        ¦50        ¦200

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  6-55-1  ¦  6-55-2  ¦  6-55-3  ¦  6-55-4  ¦  6-55-5  ¦  6-55-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     28.29      19.06       7.39      20.01       7.48       5.74

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.49       0.3        0.49       0.49       0.3        0.49

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС       0.493      0.296      0.493      0.493      0.296      0.493

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ                  101-0816   Т           0.004      0.004      0.004      0.004      0.004      0.004

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ, ММ

1,1

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т           1          1          1          1          1          1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        18.39      12.45       4.76      12.93       4.67       3.86

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         3.52       2.11       3.52       3.52       2.11       3.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.57       0.34       0.57       0.57       0.34       0.57

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        21.91      14.56       8.28      16.45       6.78       7.38

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         1.77       1.77       1.77       1.77       1.77       1.77

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.12       0.12       0.12       0.12       0.12       0.12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 6-55

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ                         ¦ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ

¦         ¦         ¦-------------------------------------------¦МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ, КГ

¦         ¦         ¦В СТЕНАХ             ¦В ПЕРЕКРЫТИЯХ        ¦ДО

¦         ¦         ¦-------------------------------------------¦----------------------

¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ, ММ                              ¦          ¦

¦         ¦         ¦-------------------------------------------¦    5     ¦    20

¦         ¦         ¦ДО 8      ¦СВ.8      ¦ДО 8      ¦СВ.8      ¦          ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  6-55-7  ¦  6-55-8  ¦  6-55-9  ¦ 6-55-10  ¦ 6-55-11  ¦ 6-55-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     40.38      20.97      45.38      24.67      78.11      23.72

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.3        0.3        0.3        0.3        0.49       0.39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС       0.296      0.296      0.296      0.296      0.493      0.394

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ                  101-0816   Т           0.006      0.005      0.005      0.006      0.006      0.006

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ, ММ

1,1

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т           1          1          1          1          1          1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        30.53      17.74      31.94      21.11      57.52      17.88

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         2.11       2.11       2.11       2.11       3.52       2.81

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.34       0.34       0.34       0.34       0.57       0.46

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        32.64      19.85      34.05      23.22      61.04      20.69

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         2.65       2.21       2.21       2.65       2.65       2.65

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.19       0.16       0.16       0.19       0.19       0.19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ

ТАБЛИЦА 6-56  МОНТАЖ СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКИ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М ОСЕВОЙ ЛИНИИ ОПАЛУБКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               6-56-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   20.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021143     М-ЧАС                                     0.85

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАСЛА АНТРАЦЕНОВЫЕ                  101-0584   Т                                         0.035

БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    (102-0029 ) М3                                        0.034

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

125 ММ III СОРТА

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     (102-0052 ) М3                                        0.013

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

II СОРТА

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ ШАХТНЫЕ,НА    502-0006   1000М                                     0.001

НАПРЯЖЕНИЕ 1140В НА ОСНОВНЫХ ЖИЛАХ

И 220В НА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЖИЛАХ,

МАРКИ КГЭШ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,

ММ2: 3Х35+1Х10

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ С         502-0174   1000М                                     0.00016

МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ

С СЕРДЕЧНИКОМ,МАРКИ КПГСН,С ЧИСЛОМ

ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2: 3Х4+1Х2.5

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ С         502-0176   1000М                                     0.0001

МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ

С СЕРДЕЧНИКОМ,МАРКИ КПГСН,С ЧИСЛОМ

ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2: 3Х10+1Х6

ПРОВОДА МЕДНЫЕ МАРКИ М, СЕЧЕНИЕМ,   650-2002   Т                                         0.0006

ММ2: 10 И 16

ПРОВОДА С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ В НЕГОРЮЧЕЙ  650-2003   1000М                                     0.0078

РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ ПРН,

СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 6

ПРОВОДА С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ В НЕГОРЮЧЕЙ  650-2004   1000М                                     0.001

РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ ПРН,

СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 16

СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ      650-3001   ШТ                                        1.54

СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА, НАСТЕННЫЕ,

ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ

УСЕЧЕННОГО КОНУСА (ТУ

16-535.825-74) ТИПА:

НБ006Х100/Р2Ъ0-01УХЛ4 И НБ006Х100/

ПРОЖЕКТОР С ОТРАЖАТЕЛЕМ             650-3002   ШТ                                        0.04

МЕТАЛЛИЧЕСКИМ, ТИПА: ПЗМ-35АУ1

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ     650-3003   10ШТ                                      0.157

ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (ГОСТ

1182-77)ТИПА: МО36-60

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 6-56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               6-56-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      15.84

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       8.33

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       1.09

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      24.21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      22.01

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       2.96

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-57  УСТАНОВКА АРМАТУРЫ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т АРМАТУРЫ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               6-57-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   25.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС                                     0.3

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ                  101-0816   Т                                         0.004

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ, ММ

1,1

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                                         1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      18.43

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       2.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.35

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      20.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       1.77

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-58  БЕТОНИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2 КОНСТРУКЦИЙ СТЕН (БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАРУЖНЫХ                                   ¦ВНУТРЕННИХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ, СМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 10     ¦ДО 20     ¦ДО 30     ¦СВ.30     ¦ДО 20     ¦ДО 30

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  6-58-1  ¦  6-58-2  ¦  6-58-3  ¦  6-58-4  ¦  6-58-5  ¦  6-58-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.83       1.94       2          1.97       1.86       1.94

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.21       0.27       0.29       0.28       0.27       0.3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС       0.21       0.27       0.29       0.28       0.27       0.3

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ         040502     М-ЧАС       0.067      0.067      0.067      0.067      0.067      0.067

ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42       101-1529   Т           0.0001     0.0001     0.0001     0.0001     0.0001     0.0001

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0052   М3          0.002      0.002      0.002      0.002

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ,

II СОРТА

ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ       (204-9180 ) Т           0.0007     0.0007     0.0007     0.0007     0.0007     0.0007

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3          П          П          П          П          П          П

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ        (402-0036 ) М3          0.024      0.024      0.024      0.024      0.03       0.03

ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3

СТЕРЖНИ ДОМКРАТНЫЕ                  620-4001   Т           0.001      0.001      0.001      0.001      0.001      0.001

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.37       1.48       1.53       1.49       1.4        1.45

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.54       1.97       2.11       2.04       1.97       2.18

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.24       0.31       0.34       0.32       0.31       0.35

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         2.91       3.45       3.64       3.53       3.37       3.63

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         0.81       0.81       0.81       0.81       0.56       0.56

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.11       0.11       0.11       0.11       0.09       0.09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-59  УСТАНОВКА ПЛИТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА БЛОКОВ. 02.УКЛАДКА В ПАКЕТЫ И ПОДЪЕМ КРАНОМ. 03.УСТАНОВКА В ОПАЛУБКУ С ПОДГОНКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2 КОНСТРУКЦИЙ СТЕН (БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               6-59-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    0.65

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС                                     0.004

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ            (104-9090 ) М2                                        П

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       0.42

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       0.45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-60  ДЕМОНТАЖ СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКИ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М ОСЕВОЙ ЛИНИИ ОПАЛУБКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               6-60-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   17.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС                                     0.2

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      13

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       1.43

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.23

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      14.43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ

ТАБЛИЦА 6-61

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2 КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕКРЫТИЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ ПЕРЕКРЫТИЙ, СМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 12           ¦ДО 16           ¦ДО 20           ¦СВ.20

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     6-61-1     ¦     6-61-2     ¦     6-61-3     ¦     6-61-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         1.71             1.71             1.75             1.77

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.15             0.16             0.17             0.18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС          0.15             0.16             0.17             0.18

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)           (401-9021 ) М3             П                П                П                П

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ        (402-0036 ) М3             0.014            0.014            0.014            0.014

ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3

ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ       611-3067   КГ             0.03             0.03             0.03             0.03

СЛОЕМ,МАРКИ А

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            1.08             1.09             1.11             1.12

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            1.07             1.14             1.21             1.29

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.17             0.19             0.2              0.21

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            2.15             2.23             2.32             2.41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            0.31             0.31             0.31             0.31

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.05             0.05             0.05             0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 6-62  УСТАНОВКА АРМАТУРЫ В МЕЛКОЩИТОВУЮ ОПАЛУБКУ ПЕРЕКРЫТИЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т АРМАТУРЫ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               6-62-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   11.58

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС                                     0.2

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ                  101-0816   Т                                         0.004

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ, ММ

1,1

АРМАТУРА                           (204-9001 ) Т                                         1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       7.48

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       1.43

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.23

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       8.91

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       1.77

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------