ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 мая 2003 года N 114

О введении в действие ГН 2.1.6.1338-03

(с изменениями на 3 ноября 2005 года)

____________________________________________________________________

Документ с изменениями, внесенными:

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 ноября 2005 года N 26 (изменения вступили в силу с 1 февраля 2006 года).

____________________________________________________________________

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295)

постановляю:

Ввести в действие с 25 июня 2003 года гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.1338-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 мая 2003 года.

____________________________________________________________________

Гигиеническими нормативами 2.1.6.1338-03, введенными в действие настоящим постановлением, следует руководствоваться с учетом:

Дополнения N 1 - ГН 2.1.6.1765-03 (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 октября 2003 года N 150) (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 21.10.03, N 5187) (Российская газета, N 226, 06.11.2003) (введено в действие с 1 декабря 2003 года);

Дополнения N 2 - ГН 2.1.6.1983-05 (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 ноября 2005 года N 24) (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 02.12.2005, N 7225) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 50, 12.12.2005) (введено в действие с 1 февраля 2006 года);

Дополнения N 3 - ГН 2.1.6.1985-06 (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 июля 2006 года N 15) (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.07.2006, N 8117) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 31, 31.07.2006) (введено в действие с 15 августа 2006 года);

Дополнения N 4 - ГН 2.1.6.2326-08 (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 февраля 2008 года N 6) (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.02.2008, N 11260) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 14, 07.04.2008) (введено в действие с 1 мая 2008 года);

Дополнения N 5 - ГН 2.1.6.2416-08 (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 августа 2008 года N 49) (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 04.09.2008, N 12223) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 38, 22.09.2008) (введено в действие с 1 октября 2008 года);

Дополнения N 6 - ГН 2.1.6.2450-09 (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 января 2009 года N 6) (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.02.2009 N 13357) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 10, 09.03.2009) (введено в действие с 1 марта 2009 года);

Дополнения N 7 - ГН 2.1.6.2498-09 (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 апреля 2009 года N 22) (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.05.2009 N 13934) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 22, 01.06.2009) (введено в действие с 1 июня 2009 года);

Дополнения N 8 - ГН 2.1.6.2604-10 (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 N 26) (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.05.2010 N 17280) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 23, 07.06.2010) (введено в действие с 21 июня 2010 года).

- Примечание изготовителя базы данных.

____________________________________________________________________

Г.Онищенко

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

11 июня 2003 года,

регистрационный N 4679

УТВЕРЖДАЮ

Главный государственный

санитарный врач

Российской Федерации,

первый заместитель

Министра здравоохранения

Российской Федерации

Г.Онищенко

21 мая 2003 года

Дата введения: 25 июня 2003 года

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ

в атмосферном воздухе населенных мест

Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03

(с изменениями на 3 ноября 2005 года)

____________________________________________________________________

Настоящими Гигиеническими нормативами следует руководствоваться с учетом:

Дополнения N 1 - ГН 2.1.6.1765-03 (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 октября 2003 года N 150) (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 21.10.03 N 5187) (Российская газета, N 226, 06.11.2003) (введено в действие с 1 декабря 2003 года);

Дополнения N 2 - ГН 2.1.6.1983-05 (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 ноября 2005 года N 24) (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 02.12.2005 N 7225) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 50, 12.12.2005) (введено в действие с 1 февраля 2006 года);

Дополнения N 3 - ГН 2.1.6.1985-06 (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 июля 2006 года N 15) (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.07.2006 N 8117) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 31, 31.07.2006) (введено в действие с 15 августа 2006 года);

Дополнения N 4 - ГН 2.1.6.2326-08 (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 февраля 2008 года N 6) (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.02.2008 N 11260) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 14, 07.04.2008) (введено в действие с 1 мая 2008 года);

Дополнения N 5 - ГН 2.1.6.2416-08 (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 августа 2008 года N 49) (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 04.09.2008 N 12223) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 38, 22.09.2008) (введено в действие с 1 октября 2008 года);

Дополнения N 6 - ГН 2.1.6.2450-09 (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 января 2009 года N 6) (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.02.2009 N 13357) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 10, 09.03.2009) (введено в действие с 1 марта 2009 года);

Дополнения N 7 - ГН 2.1.6.2498-09 (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 апреля 2009 года N 22) (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.05.2009 N 13934) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 22, 01.06.2009) (введено в действие с 1 июня 2009 года);

Дополнения N 8 - ГН 2.1.6.2604-10 (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 N 26) (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.05.2010 N 17280) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 23, 07.06.2010) (введено в действие с 21 июня 2010 года).

- Примечание изготовителя базы данных.

____________________________________________________________________

I. Общие положения и область применения

1.1. Гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года, N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295).

1.2. Настоящие Нормативы действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают предельно допустимое содержание загрязняющих  веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

1.3. Нормативы распространяются на атмосферный воздух городских и сельских поселений.

1.4. Нормативы используются при проектировании технологических процессов, оборудования и вентиляции, для санитарной охраны атмосферного воздуха, для профилактики неблагоприятного воздействия загрязняющих атмосферный воздух веществ на здоровье населения городских и сельских поселений.

1.5. Настоящие Нормативы установлены на основании комплексных токсиколого-гигиенических и эпидемиологических исследований с учетом международного опыта.

II. Предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

| N п/п | Наименование вещества |  | N САS | Формула | Величина ПДК (мг/м ) |  |  |  | Лимити- рующий показа- тель | Класс опас- ности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | макси- маль- ная ра- зовая |  |  | сред- несу- точ- ная | вредности |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Аверсектин С (смесь 8 авермектинов A1a, A2a, B1a, B2a, А1в, А2в, В1в, В2в) /по авермектину B1a/ (10Е, 14Т, 16Е, 2Z)- (1R, 4S, S, 6S, 6R, 8R, 12S, 20R, 21R, 24S)-6-[(S) -sес-бутил]-21,24-гидрокси-S, 11, 13, 22- тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло- [16,61]-4,8-O22,24-пентакоза-0,14,16,22-тетраен- 6-спиро-2-(5,6-дигидро-2Н-пиран)-12-ил-2,6- дидеокси-4-2-(2,60-дидеокси-3-0-метил-1- арабиногексапиранозил)-3-0-метиларабино- гексапиранозид |  |  | CHO | - |  |  | 0,002 | рез. | 2 |  |
| 2 | Азиридин |  | 151-56-4 | CHN | 0,001 |  |  | 0,0005 | рез. | 1 |  |
| 3 | Азодикарбонамид |  | 123-77-3 | CHNO | 0,5 |  |  | 0,3 | рефл.-рез. | 3 |  |
| 4 | Пункт утратил силу с 1 февраля 2006 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 ноября 2005 года N 26. - См. предыдущую редакцию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Азотная кислота | 7697-37-2 |  | HNO | 0,4 |  |  | 0,15 | рефл.-рез. | 2 |  |
| 6 | Азот (II) оксид | 10102-43-9 |  | NO | 0,4 |  |  | 0,06 | рефл. | 3 |  |
| 7 | Азот трифторид | 7783-54-2 |  | FN | 0,4 |  |  | 0,2 | рез. | 3 |  |
| 8 | Алканы С/в пересчете на С/ |  |  | CH | 1 |  |  | - | рефл. | 4 |  |
| 9 | Алкилбензол линейный |  |  |  | 0,6 |  |  | 0,3 | рез. | 4 |  |
| 10 | Алкилбензолсульфокислота |  |  |  | 1,5 |  |  | 0,5 | рез. | 4 |  |
| 11 | АлкилСдиметиламины |  |  |  | 0,01 |  |  | - | рефл. | 2 |  |
| 12 | АлкилСдиметиламины |  |  |  | 0,01 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 13 | Алкилдифенилоксиды (смесь высших моно-, ди- и полиалкилзамещенных дифениловых эфиров) |  |  |  | 0,07 |  |  | - | рефл. | 2 |  |
| 14 | Алкилсульфат натрия |  |  |  | 0,01 |  |  | - | рефл. | 4 |  |
| 15 | Альфа-3 (действующее начало - кальций дихлорацетат) |  |  |  | 3 |  |  | 0,3 | рез. | 4 |  |
| 16 | диАлюминий триоксид /в пересчете на алюминий/ | 1344-28-1 |  | AlО | - |  |  | 0,01 | рез. | 2 |  |
| 17 | Алюмосиликаты (цеолиты; цеолитовые туфы)* |  |  |  | - |  |  | 0,03 | рез. | 2 |  |
| ________________ * Месторождений Шивыртуйского Читинской обл., Холинского и Мухор-Талинского Бурятии, Чугуевского Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Аминобензол | 62-53-3 |  | CHN | 0,05 |  | 0,03 |  | рефл.-рез. | 2 |  |
| 19 | 1-Аминобутан | 109-73-9 |  | СНN | 0,04 |  | - |  | рефл. | 4 |  |
| 20 | 4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин | 36768-62-4 |  | CHN | 0,05 |  | 0,02 |  | рез. | 3 |  |
| 21 | 2-Амино-1,3,5-триметилбензол | 88-05-1 |  | CHN | 0,003 |  | - |  | рефл. | 2 |  |
| 22 | 2-(4-Аминофенил)-1Н-бензимидазол-5-амин | 7621-86-5 |  | CHN | - |  | 0,01 |  | рез. | 3 |  |
| 23 | 1-Амино-3-хлорбензол | 108-42-9 |  | СНСIN | 0,01 |  | 0,004 |  | рефл.-рез. | 1 |  |
| 24 | 1-Амино-4-хлорбензол | 106-47-8 |  | CHCIN | 0,04 |  | 0,01 |  | рефл.-рез. | 2 |  |
| 25 | 2-Аминоэтанол | 141-43-5 |  | CHNO | - |  | 0,02 |  | рез. | 2 |  |
| 26 | Амины алифатические С |  |  |  | 0,01 |  | - |  | рефл. | 3 |  |
| 27 | Амины алифатические C |  |  |  | 0,003 |  | - |  | рефл. | 2 |  |
| 28 | Аммиак | 7664-41-7 |  | NH | 0,2 |  | 0,04 |  | рефл.-рез. | 4 |  |
| 29 | Аммоний гумат |  |  |  | 0,1 |  | 0,05 |  | рез. | 3 |  |
| 30 | гексаАммоний молибдат /в пересчете на молибден/ | 12027-67-7 |  | НМоNO | - |  | 0,1 |  | рез. | 3 |  |
| 31 | Аммоний нитрат | 6484-52-2 |  | НNО | - |  | 0,3 |  | рез. | 4 |  |
| 32 | диАммоний пероксидисульфат | 7727-54-0 |  | HNOS | 0,06 |  | 0,03 |  | рез. | 3 |  |
| 33 | диАммоний сульфат | 7783-20-2 |  | HNOS | 0,2 |  | 0,1 |  | рез. | 3 |  |
| 34 | Аммоний хлорид | 12125-02-9 |  | CIHN | 0,2 |  | 0,1 |  | рефл.-рез. | 3 |  |
| 35 | Аммофос | 12735-97-6 |  |  | 2 |  | 0,2 |  | рез. | 4 |  |
| 36 | Арилокс-100 |  |  |  | 0,5 |  | 0,15 |  | рез. | 4 |  |
| 37 | Арилокс-200 |  |  |  | 0,5 |  | 0,15 |  | рез. | 4 |  |
| 38 | Арсин | 7784-42-1 |  | AsH | - |  | 0,002 |  | рез. | 2 |  |
| 39 | Ацетальдегид | 75-07-0 |  | CHO | 0,01 |  | - |  | рефл. | 3 |  |
| 40 | Ацетангидрид | 108-24-7 |  | СНО | 0,1 |  | 0,03 |  | рефл.-рез. | 3 |  |
| 41 | 2-Ацетоксибензойная кислота | 50-78-2 |  | CHO | 0,06 |  | 0,03 |  | рез. | 2 |  |
| 42 | Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид) /в пересчете на барий/ |  |  |  | 0,015 |  | 0,004 |  | рез. | 2 |  |
| 43 | Барий карбонат /в пересчете на барий/ | 513-77-9 |  | СВаО | - |  | 0,004 |  | рез. | 1 |  |
| 44 | Бацитрацин | 1405-87-4 |  | CHNOS | - |  | 0,0003 |  | рез. | 1 |  |
| 45 | Белково-витаминный концентрат /по белку/ |  |  |  | - |  | 0,001 |  | рез. | 2 |  |
| 46 | Бензальдегид | 100-52-7 |  | CHO | 0,04 |  | - |  | рефл. | 3 |  |
| 47 | Бензамид | 55-21-0 |  | CHNO | 0,075 |  | 0,03 |  | рез. | 3 |  |
| 48 | Бенз/а/пирен | 50-32-8 |  | СН | - |  | 0,1 мкг/ 100 м |  | рез. | 1 |  |
| 49 | Бензилацетат | 140-11-4 |  | СНO | 0,01 |  | - |  | рефл. | 4 |  |
| 50 | Бензилбензоат | 120-51-4 |  | СНО | 0,13 |  | - |  | рефл. | 3 |  |
| 51 | Бензилкарбинол | 100-51-6 |  | СНО | 0,16 |  | - |  | рефл. | 4 |  |
| 52 | 3-Бензилметилбензол | 620-47-3 |  | CH | 0,02 |  | - |  | рефл. | 2 |  |
| 53 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ | 8032-32-4 |  |  | 5 |  | 1,5 |  | рефл.-рез. | 4 |  |
| 54 | Бензиновая фракция легкой смолы высокоскоростного пиролиза бурых углей /в пересчете на углерод/ |  |  |  | 0,25 |  | - |  | рефл. | 2 |  |
| 55 | Бензин сланцевый /в пересчете на углерод/ |  |  |  | 0,05 |  | - |  | рефл. | 4 |  |
| 56 | 1Н,3Н-Бензо[1,2-с:4,5-с’]дифуран-1,3,5,7-тетрон | 89-32-7 |  | CHО | 0,02 |  | 0,01 |  | рефл.-рез. | 2 |  |
| 57 | Бензол | 71-43-2 |  | СН | 0,3 |  | 0,1 |  | рез. | 2 |  |
| 58 | Бензол-1,4-дикарбоновая кислота | 100-21-0 |  | СНО | 0,01 |  | 0,001 |  | рез. | 1 |  |
| 59 | Бензолсульфонилхлорид | 98-09-9 |  | CHCIOS | 0,05 |  | - |  | рефл. | 4 |  |
| 60 | 4-(2-Бензотиазолилтио)морфолин | 102-77-2 |  | CHNOS | 0,1 |  | 0,02 |  | рез. | 3 |  |
| 61 | Пункт утратил силу с 1 февраля 2006 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 ноября 2005 года N 26. - См. предыдущую редакцию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 2-(2Н-Бензотриазол-2-ил-4-метил) гидроксибензол | 2440-22-4 |  | СНNО | - |  | 0,2 |  | рез. | 4 |  |
| 63 | Бериллий и его соединения /в пересчете на бериллий/ |  |  |  | - |  | 0,00001 |  | рез. | 1 |  |
| 64 | Биоресметрин |  |  |  | 0,09 |  | 0,04 |  | рез. | 3 |  |
| 65 | [2,4-Бис(1,1диметилпропил)феокси] -ацетилхлорид | 88-34-6 |  | СНСIO | 0,035 |  | - |  | рефл. | 3 |  |
| 66 | Бис(4-хлордифенил)трихлорметилкарбинол | 115-32-2 |  | CHClО | 0,2 |  | 0,02 |  | рез. | 2 |  |
| 67 | Бис(4-хорфенил)сульфон | 80-07-9 |  | CHClOS | - |  | 0,1 |  | рез. | 3 |  |
| 68 | 1,1-Бис-4-хлорфенилэтанол смесь с 4-хлорфенил-2,4,5-трихлорфенил- азосульфидом | 8072-20-6 |  | СНСlО · CHClNS | 0,2 |  | 0,1 |  | рефл.-рез. | 3 |  |
| 69 | Бифенил - 25% смесь с 1,1’-оксидибензолом - 75% | 8004-13-5 |  | CHO · CH | 0,01 |  | - |  | рефл. | 3 |  |
| 70 | Бром | 7726-95-6 |  | Вr | - |  | 0,04 |  | рез. | 2 |  |
| 71 | Бромбензол | 108-86-1 |  | СНВr | - |  | 0,03 |  | рез. | 2 |  |
| 72 | 1-Бромбутан | 109-65-9 |  | CHBr | 0,03 |  | 0,01 |  | рез. | 2 |  |
| 73 | 2-Бромбутановая кислота | 80-58-0 |  | СНВrО | 0,01 |  | 0,003 |  | рeз. | 3 |  |
| 74 | 1-Бромгексан | 111-25-1 |  | СНВr | 0,03 |  | 0,01 |  | рез. | 2 |  |
| 75 | 1-Бромгептан | 629-04-9 |  | СНВr | 0,03 |  | 0,01 |  | рeз. | 2 |  |
| 76 | 2-Бром-1-гидроксибензол | 95-56-7 |  | СНВrO | 0,13 |  | 0,03 |  | рефл.-рез. | 2 |  |
| 77 | 3-Бром-1-гидроксибензол | 591-20-8 |  | СНВrO | 0,08 |  | 0,03 |  | рефл.-рез. | 3 |  |
| 78 | 4-Бром-1-гидроксибензол | 106-41-2 |  | СНВrО | 0,13 |  | 0,03 |  | рефл.-рез. | 2 |  |
| 79 | 1-Бромдекан | 112-29-8 |  | СНВr | 0,03 |  | 0,01 |  | рез. | 2 |  |
| 80 | 6-Бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси -1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3 -карбоксилат гидрохлорид | 131707-23-8 |  | CHBrNОS · СlН | 0,06 |  | 0,03 |  | рез. | 2 |  |
| 81 | Бромированные алканы С(бромдекан - 14-16%; бромундекан - 35-39%; бромдодекан - до 19,7%; примеси С-С - 17-20 %) /контроль по бромундекану/ |  |  |  | 0,03 |  | 0,01 |  | рез. | 4 |  |
| 82 | 1-Бром-3-метилбутан | 107-82-4 |  | СНВr | 0,03 |  | 0,01 |  | рез. | 2 |  |
| 83 | 1-Бром-3-метилпропан | 78-77-3 |  | СНВr | 0,03 |  | 0,01 |  | рез. | 2 |  |
| 84 | 1-Бром-2-метоксибензол | 578-57-4 |  | СНВrO | 1 |  | - |  | рефл. | 4 |  |
| 85 | 1-Бромнафталин | 90-11-9 |  | СНВr | - |  | 0,004 |  | рeз. | 2 |  |
| 86 | 1-Бром-3-нитробензол | 585-79-5 |  | СНВrNO | 0,12 |  | 0,01 |  | рефл.-рез. | 2 |  |
| 87 | 2-Бром-4-нитрофенол | 7693-52-9 |  | CHBrNO | 0,01 |  | - |  | рефл. | 3 |  |
| 88 | 1-Бромпентан | 110-53-2 |  | СНВr | 0,03 |  | 0,01 |  | рез. | 2 |  |
| 89 | 1-Бромпропан | 106-94-5 |  | СНВr | 0,03 |  | 0,01 |  | рeз. | 2 |  |
| 90 | 2-Бромпропан | 75-26-3 |  | СНВr | 0,03 |  | 0,01 |  | рез. | 2 |  |
| 91 | Бута-1,3-диен | 106-99-0 |  | СН | 3 |  | 1 |  | рефл.-рез. | 4 |  |
| 92 | Бутан | 106-97-8 |  | СН | 200 |  | - |  | рефл. | 4 |  |
| 93 | Бутаналь | 123-72-8 |  | СНO | 0,015 |  | 0,0075 |  | рефл.-рез. | 3 |  |
| 94 | Бутановая кислота | 107-92-6 |  | СНO | 0,015 |  | 0,01 |  | рефл.-рез. | 3 |  |
| 95 | Бутан-1-ол | 71-36-3 |  | CHO | 0,1 |  | - |  | рефл. | 3 |  |
| 96 | 1-Бутантиол | 109-79-5 |  | CHS | 4 ·10 |  | - |  | рефл. | 3 |  |
| 97 | Бут-1-ен | 106-98-9 |  | CH | 3 |  | - |  | рефл. | 4 |  |
| 98 | Бут-2-еналь | 123-73-9 |  | СНО | 0,025 |  | - |  | рефл. | 2 |  |
| 99 | (Z)-Бут-2-ендиоат натрия | 3105-55-3 |  | CHNaO | 0,3 |  | - |  | рефл. | 3 |  |
| 100 | (Е)-Бут-2-ендиовая кислота | 110-17-8 |  | СНO | 0,4 |  | - |  | рефл. | 4 |  |
| 101 | Бут-3-ен-2-он | 78-94-4 |  | СНО | 0,006 |  | - |  | рефл. | 3 |  |
| 102 | Бутилацетат | 123-86-4 |  | СНO | 0,1 |  | - |  | рефл. | 4 |  |
| 103 | N-Бутилбензолсульфамид | 3622-84-2 |  | CHNOS | 0,01 |  | - |  | рефл. | 4 |  |
| 104 | 0-Бутилдитиокарбонат калия | 871-58-9 |  | CHKOS | 0,1 |  | 0,05 |  | рeфл.-рез. | 3 |  |
| 105 | Бутил-2-метилпроп-2-еноат | 97-88-1 |  | СНО | 0,04 |  | 0,01 |  | рефл.-рез. | 2 |  |
| 106 | Бутилпроп-2-еноат | 141-32-2 |  | CHO | 0,0075 |  | - |  | рефл. | 2 |  |
| 107 | 2-Бутилтиобензтиазол | 2314-17-2 |  | CHNS | 0,015 |  | - |  | рефл. | 3 |  |
| 108 | диВанадий пентоксид (пыль) | 1314-62-1 |  | OV | - |  | 0,002 |  | рeз. | 1 |  |
| 109 | Взвешенные вещества* |  |  |  | 0,5 |  | 0,15 |  | рез. | 3 |  |
| ________________ * Недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных пунктов. ПДК взвешенных веществ не распространяется на аэрозоли органических и неорганических соединений (металлов, их солей, пластмасс, биологических, лекарственных препаратов и др.), для которых устанавливаются соответствующие ПДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Висмут оксид | 1304-76-3 |  | ВiO | - |  | 0,05 |  | рез. | 3 |  |
| 111 | Вольфрам триоксид | 1314-35-8 |  | OW | - |  | 0,15 |  | рез. | 3 |  |
| 112 | Гаприн /по специфическому белку/ |  |  |  | - |  | 0,0002 |  | рез. (аллер- ген) | 2 |  |
| 113 | Гексагидро-1Н-азепин | 111-49-9 |  | СНN | 0,1 |  | 0,02 |  | рефл.-рeз. | 2 |  |
| 114 | Гексагидро-2Н-азепин-2-он | 105-60-2 |  | C HNO | 0,06 |  | - |  | рефл. | 3 |  |
| 115 | (2,3a,4,7,7а)-(2,3,3а,4,7,7)- Гексагидро-2,4,5,6,7,8,8-гептахлор-4,7- метаноинден | 14051-60-6 |  | СНСl | 0,01 |  | 0,005 |  | рeфл.-рeз. | 2 |  |
| 116 | 2,3,3a,4,5,6-Гексагидро-8-циклогексил-1-Н- пиразино(3,2,1-,к)карбазол |  |  | СНN | 0,03 |  | 0,01 |  | рефл.-рeз. | 3 |  |
| 117 | Гексадекафторгептан | 335-57-9 |  | CF | 90 |  | - |  | рефл. | 4 |  |
| 118 | Гексакис(циано-С)-феррат(4-) железа (3+) (3:4)(ОС-6-11) | 14038-43-8 |  | CFeN · 4/3Fe | 0,2 |  | 0,08 |  | рез. | 3 |  |
| 119 | Гексакис(циано-С)феррат(4-)тетракалия (ОС-6-11) | 13943-58-3 |  | CFeKN | - |  | 0,04 |  | рез. | 4 |  |
| 120 | Гексакис(циано-С)феррат(3-)трикалия (ОС-6-11) | 13746-66-2 |  | СFеKN | - |  | 0,04 |  | рeз. | 4 |  |
| 121 | Гексаметилентетрамин-2-хлорэтилфосфат | 134576-33-3 |  | CHClNOP | 0,1 |  | 0,05 |  | рез. | 3 |  |
| 122 | Гексан | 110-54-3 |  | CH | 60 |  | - |  | рефл. | 4 |  |
| 123 | Гексаналь | 66-25-1 |  | CHO | 0,02 |  | - |  | рефл. | 2 |  |
| 124 | Гексановая кислота | 142-62-1 |  | СНО | 0,01 |  | 0,005 |  | рефл.-рез. | 3 |  |
| 125 | Гексан-1-ол | 111-27-3 |  | СНО | 0,8 |  | 0,2 |  | рефл.-рез. | 3 |  |
| 126 | Гексатиурам (тиурам - 50% , 30% гексахлорбензол -30%, наполнитель - 20%) |  |  |  | 0,05 |  | 0,01 |  | рефл.-рез. | 3 |  |
| 127 | Гексафторбензол | 392-56-3 |  | СF | 0,8 |  | 0,1 |  | рефл.-рез. | 2 |  |
| 128 | Гексафторпропен | 116-15-4 |  | СF | 0,3 |  | 0,2 |  | рефл.-рез. | 2 |  |
| 129 | 1,2,3,4,7,7-Гексахлорбицикло(2,2,1) гептен-2,5,6-бис(оксиметил) сульфит | 115-29-7 |  | СНСlОS | 0,017 |  | 0,0017 |  | рeз. | 2 |  |
| 130 | 1,2,3,4,5,6- Гексахлорциклогексан | 608-73-1 |  | СНСl | 0,03 |  | - |  | рефл. | 1 |  |
| 131 | Гексахлорэтан | 67-72-1 |  | CCl | - |  | 0,05 |  | рез. | 3 |  |
| 132 | Гекс-1-ен | 592-41-6 |  | СН | 0,4 |  | 0,085 |  | рeфл.-рез. | 3 |  |
| 133 | Гексилацетат | 142-92-7 |  | CHO | 0,1 |  | - |  | рефл. | 4 |  |
| 134 | Геовет (окситетрациклин - 5%; гексаметилентетрамин - 6%; дибазол - 0,07%; лактоза - до 100%) /по тетрациклину/ |  |  |  | 0,01 |  | 0,006 |  | рез. | 2 |  |
| 135 | Гептаналь | 111-71-7 |  | СНO | 0,01 |  | - |  | рефл. | 3 |  |
| 136 | Гепт-1-ен | 592-76-7 |  | СН | 0,35 |  | 0,065 |  | рефл.-рез. | 3 |  |
| 137 | Германий диоксид /в пересчете на германий/ | 1310-53-8 |  | GeO | - |  | 0,04 |  | рез. | 3 |  |
| 138 | Гидробромид | 10035-10-6 |  | ВrН | 1 |  | 0,1 |  | рефл.-рез. | 2 |  |
| 139 | 2-Гидроксибензамид | 65-45-2 |  | CHNO | 0,06 |  | 0,03 |  | рез. | 3 |  |
| 140 | 6-Гидрокси-1,3-бензоксатиол-2-он | 4991-65-5 |  | CHOS | 0,07 |  | 0,02 |  | рефл.-рез. | 3 |  |
| 141 | Гидроксибензол | 108-95-2 |  | СНО | 0,01 |  | 0,003 |  | рефл.-рез. | 2 |  |
| 142 | Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) | 1319-77-3 |  | СНО | 0,005 |  | - |  | рефл. | 2 |  |
| 143 | 5-Гидроксипентан-2-он | 1071-73-4 |  | СНО | 0,2 |  | - |  | рефл. | 4 |  |
| 144 | 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота | 77-92-9 |  | CHO | 0,1 |  | - |  | рефл. | 3 |  |
| 145 | [(R)-Z] (Гидроксипропил)--циклодекстрин | 130904-74-4 |  | СНО | 0,1 |  | 0,03 |  | рез. | 3 |  |
| 146 | 1-Гидрокси-2,4,6-трибромбензол | 118-79-6 |  | СНВrО | 0,04 |  | - |  | рефл. | 2 |  |
| 147 | N-(4-Гидроксифенил)ацетамид | 103-90-2 |  | CHNO | 0,09 |  | 0,05 |  | рез. | 3 |  |
| 148 | 1-Гидрокси-4-хлорбензол | 106-48-9 |  | СНСlO | 0,015 |  | 0,003 |  | рефл.-рез. | 2 |  |
| 149 | Гидрохлорид | 7647-01-0 |  | СlН | 0,2 |  | 0,1 |  | рефл.-реэ. | 2 |  |
| 150 | Гидроцианид | 74-90-8 |  | CHN | - |  | 0,01 |  | рeз. | 2 |  |
| 151 | Гиприн /по специфическому белку/ |  |  |  | 0,0007 |  | 0,0002 |  | рез. | 2 |  |
| 152 | Деканаль | 112-31-2 |  | СНО | 0,02 |  | - |  | рефл. | 2 |  |
| 153 | Декан-1,10-диовая кислота | 111-20-6 |  | CHO | 0,15 |  | 0,08 |  | рез. | 3 |  |
| 154 | 1,5-Диазабицикло(3,1,0)гексан | 3090-31-8 |  | CHN | 0,1 |  | 0,04 |  | рeз. | 3 |  |
| 155 | Диалкиламинопропионитрил |  |  |  | 0,03 |  | 0,01 |  | рефл.-рез. | 2 |  |
| 156 | 1,6-Диаминогексан | 124-09-4 |  | СНN | 0,001 |  | - |  | рефл. | 2 |  |
| 157 | Диацетат кальция /по кальцию/ | 62-54-4 |  | СНСаO | - |  | 0,012 |  | рез. | 3 |  |
| 158 | Диацетат кобальта (II) /в пересчете на кобальт/ | 6147-53-1 |  | СНСоO | - |  | 0,001 |  | рез. | 2 |  |
| 159 | Диацетат ртути /в пересчете на ртуть/ | 1600-27-7 |  | CHHgO | - |  | 0,0003 |  | рeз. | 1 |  |
| 160 | 1,2,5,6-Дибензантрацен | 53-70-3 |  | СН | - |  | 5 нг/м |  | рeз. | 1 |  |
| 161 | 1,4-Дибромбензол | 106-37-6 |  | СHВr | 0,2 |  | - |  | рефл. | 2 |  |
| 162 | Дибромметан | 74-95-3 |  | СНВr | 0,1 |  | 0,04 |  | рефл.-рез. | 4 |  |
| 163 | 2,4-Дибром-1-метилбензол | 31543-75-6 |  | СНВr | 0,4 |  | 0,1 |  | рефл.-рез. | 2 |  |
| 164 | 1,2-Дибромпропан | 78-75-1 |  | СНВr | 0,04 |  | 0,01 |  | рефл.-рез. | 3 |  |
| 165 | 1,2-Дибромпропан-1-ол | 96-13-9 |  | СНВrО | 0,003 |  | 0,001 |  | рефл.-рез. | 2 |  |
| 166 | 3,7-Дигидро-3,7-диметил-1Н-пурин-2,6-дион | 83-67-0 |  | CHNO | 0,07 |  | 0,04 |  | рез. | 3 |  |
| 167 | 5,6-Дигидро-4-метил-2Н-пиран | 16302-35-5 |  | СНО | 1,2 |  | - |  | рефл. | 2 |  |
| 168 | Дигидросульфид | 7783-06-4 |  | HS | 0,008 |  | - |  | рефл. | 2 |  |
| 169 | 1,1-Дигидротридекафторгептилпроп-2-eноат |  |  | CHFO | 0,5 |  | - |  | рефл. | 3 |  |
| 170 | 3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дион | 58-08-2 |  | CHNО | 0,06 |  | 0,03 |  | рез. | 3 |  |
| 171 | 3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дион бeнзоат натрия | 8000-95-1 |  | CHNО · СНNаО | 0,06 |  | 0,03 |  | рез. | 3 |  |
| 172 | Дигидрофуран-2,5-дион | 108-31-6 |  | СНO | 0,2 |  | 0,05 |  | рефл.-рез. | 2 |  |
| 173 | Дигидрофуран-2-он | 96-48-0 |  | СНO | 0,3 |  | 0,1 |  | рез. | 3 |  |
| 174 | Диизоцианатметилбензол | 26471-62-5 |  | CHNO | 0,005 |  | 0,002 |  | рефл.-рез. | 1 |  |
| 175 | Дийодметан | 75-11-6 |  | CHI | 0,4 |  | - |  | рефл. | 4 |  |
| 176 | Диметиламин | 124-40-3 |  | CHN | 0,005 |  | 0,0025 |  | рефл.-рез. | 2 |  |
| 177 | (Диметиламино)бензол | 121-69-7 |  | CHN | 0,0055 |  | - |  | рефл. | 2 |  |
| 178 | Диметиламинобензолы (диметиланилины, ксилидины - смесь мета-, орто- и пара-изомеров) | 1330-73-8 |  | CHN | 0,04 |  | 0,02 |  | рефл.-рез. | 2 |  |
| 179 | [4S-(4,4a,5,5a,6, 12а) -4-Диметиламино)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а- октагидро- 3,5,6,10,12,12а-гексагидрокси-6-метил-1,11- диоксонафтацин-2-карбоксамид | 79-57-2 |  | СНNО | 0,01 |  | 0,006 |  | рефл.-рез. | 2 |  |
| 180 | [4S-(4,4a,5,5a,6, 12а)-4- Диметиламино)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидро- 3,5,6,10,12,12а-гексагидрокси-6-метил-1,11- диоксонафтацин-2-карбоксамид гидрохлорид | 2058-46-0 |  | СНNО· CIH | 0,01 |  | 0,006 |  | рефл.-рез. | 2 |  |
| 181 | [4S-(4,4a,5a,6,12а)]-4- (Диметиламино)- 1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидро-3,6,10,12,12а -пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксонафтацен- 2-карбоксамид | 60-54-8 |  | СНNО | 0,01 |  | 0,006 |  | рефл.-рез. | 2 |  |
| 182 | 2-(Диметиламино)этанол | 108-01-0 |  | CHNO | 0,25 |  | 0,06 |  | рефл.-рез. | 4 |  |
| 183 | N,N-Диметилацетамид | 127-19-5 |  | CHNO | 0,2 |  | 0,006 |  | рефл.-рез. | 2 |  |
| 184 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 1330-20-7 |  | СН | 0,2 |  | - |  | рефл. | 3 |  |
| 185 | 1,2-Диметилбензол | 95-47-6 |  | CH | 0,3 |  | - |  | рефл. | 3 |  |
| 186 | 1,3-Диметилбензол | 108-38-3 |  | CH | 0,25 |  | 0,04 |  | рефл.-рез. | 3 |  |
| 187 | 1,4-Диметилбензол | 106-42-3 |  | CH | 0,3 |  | - |  | рефл. | 3 |  |
| 188 | Диметилбензол-1,2-дикарбонат | 131-11-3 |  | СНO | 0,03 |  | 0,007 |  | рефл.-рез. | 2 |  |
| 189 | Диметилбензол-1,3-дикарбонат | 1459-93-4 |  | СНO | 0,015 |  | 0,01 |  | рефл.-рез. | 2 |  |
| 190 | Диметилбензол-1,4-дикарбонат | 120-61-6 |  | СНO | 0,05 |  | 0,01 |  | рефл.-рез. | 2 |  |
| 191 | 3,3-Диметилбутан-2-он | 75-97-8 |  | CHO | 0,02 |  | - |  | рефл. | 4 |  |
| 192 | Диметилгексан-1,6-диоат | 627-93-0 |  | CHO | 0,1 |  | - |  | рефл. | 4 |  |
| 193 | 2,6-Диметилгидроксибензол | 576-26-1 |  | CHO | 0,02 |  | 0,01 |  | рефл.-рез. | 3 |  |
| 194 | 0,0-Диметил-(1-гидрокси-2,2,2- трихлорэтил)фосфонат | 52-68-6 |  | СНСlOР | 0,04 |  | 0,02 |  | рефл.-рез. | 2 |  |
| 195 | Диметил-(1,1-диметил-3-оксобутил)фосфонат | 14394-26-4 |  | СНOР | 0,06 |  | - |  | рефл. | 4 |  |
| 196 | 4,4-Диметил-1,3-диоксан | 766-15-4 |  | CHO | 0,01 |  | 0,004 |  | рефл.-рез. | 2 |  |
| 197 | Диметилдисульфид | 624-92-0 |  | CHS | 0,7 |  | - |  | рефл. | 4 |  |
| 198 | 0,0-Диметил-0-(2-диэтиламино-6- метилпиримидинил-4)тиофосфат | 29232-96-7 |  | СНNОРS | 0,03 |  | 0,01 |  | рефл.-рез. | 2 |  |
| 199 | 0,0-Диметил-S-[2-(N-метиламино) -2-оксоэтил]дитиофосфат | 60-51-5 |  | CHNOPS | 0,003 |  | - |  | рефл. | 2 |  |
| 200 | 0,0-Диметил-S-[2-[[1-метил-2-(метиламино) -2-оксоэтил]тио]этилтиофосфат | 2275-23-2 |  | CHNOPS | 0,01 |  | - |  | рефл. | 2 |  |
| 201 | 0,0-Диметил-0-(3-метил-4-нитрофенил)-фосфат | 122-14-5 |  | CHNOP | 0,005 |  | - |  | рефл. | 3 |  |
| 202 | 0,0-Диметил-S-(N-метил-N- формилкарбомоилметил) дитиофосфат | 2540-82-1 |  | CHNOPS | 0,01 |  | - |  | рефл. | 3 |  |
| 203 | 0,0-Диметил-0-(4-нитрофенил)тиофосфат | 298-00-0 |  | CHNOPS | 0,008 |  | - |  | рефл. | 1 |  |
| 204 | [2S-(2,5,6)]-3,3-Диметил-7-оксо-6- [(фенилацетил)амино]-4-тиа-1-азабицикло [3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота | 61-33-6 |  | CHNOS | 0,05 |  | 0,0025 |  | рефл.-рез. | 3 |  |
| 205 | Диметилпентандиоат | 1119-40-0 |  | CHO | 0,1 |  | - |  | рефл. | 4 |  |
| 206 | Диметилсульфид | 75-18-3 |  | CHS | 0,8 |  | - |  | рефл. | 4 |  |
| 207 | N,N-Диметил-N’-[3-(1,1,2,2-тетрафторэтокси) фенил]карбамид | 27954-37-6 |  | CHFNO | 0,6 |  | 0,06 |  | рез. | 3 |  |
| 208 | 3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)- 1-(4-хлорфенокси)бутан-2-ол | 55219-65-3 |  | CHCINO | 0,07 |  | 0,01 |  | рефл.-рез. | 3 |  |
| 209 | 1,1-Диметил-3-(3-трифторметилфенил) карбамид | 2164-17-2 |  | CHFNO | - |  | 0,05 |  | рeз. | 3 |  |
| 210 | N’-(2,4-Диметилфeнил)-N-[[(2,4-димeтилфeнил) иминo]мeтил]-N-мeтилмeтанимидамид | 33089-61-1 |  | CHN | 0,1 |  | 0,01 |  | рез. | 3 |  |
| 211 | N,N-Диметилформамид | 68-12-2 |  | СНNО | 0,03 |  | - |  | рефл. | 2 |  |
| 212 | Диметилэтан-1,2-дикарбонат | 106-65-0 |  | СНO | 0,01 |  | - |  | рефл. | 4 |  |
| 213 | (1,1-Диметилэтил)бензоат | 774-65-2 |  | СНO | 0,015 |  | - |  | рефл. | 3 |  |
| 214 | 0,0-Диметил-S-этилмеркаптоэтилдитиофосфат | 640-15-3 |  | СНOРS | 0,001 |  | - |  | рефл. | 1 |  |
| 215 | Диметоксиметан | 109-87-5 |  | СНО | 0,05 |  | - |  | рефл. | 4 |  |
| 216 | -[3-[[2-(3,4-Диметоксифенил)этил] метиламино] пропил]-3,4-диметокси--(1-мeтилэтил) бензацетонитрил гидрохлорид | 152-11-4 |  | СНNO · CIH | 0,02 |  | 0,007 |  | рез. | 3 |  |
| 217 | Диоксины /в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин/ | 1746-01-6 |  | СНСlО | - |  | 0,5* пг/м |  | рез. | 1 |  |
| _______________ * Другие диоксины и дибензофураны в единицах М-ТЭФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 4,4-Дитиобисморфолин | 103-34-4 |  | СНNОS | 0,04 |  |  | - | рeфл. | 2 |  |
| 219 | 2,2’ -Дитиодибензотиазол | 120-78-5 |  | CHNS | 0,08 |  |  | 0,03 | рефл.-рeз. | 3 |  |
| 220 | Дифтордихлорметан | 75-71-8 |  | CClF | 100 |  |  | 10 | рефл.-рез. | 4 |  |
| 221 | Дифторметан | 75-10-5 |  | CHF | 20 |  |  | 10 | рефл.-рез. | 4 |  |
| 222 | 1,2-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан |  |  | СНСlF | 4 |  |  | 1,5 | рефл.-рез. | 3 |  |
| 223 | Дифторхлорметан | 75-45-6 |  | CHClF | 100 |  |  | 10 | рефл.-рез. | 4 |  |
| 224 | 2,6-Дихлораминобензол | 608-31-1 |  | CHClN | 0,02 |  |  | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |  |
| 225 | 3,4-Диxлораминобензол | 95-76-1 |  | CHClN | 0,01 |  |  | 0,005 | рефл.-рез. | 2 |  |
| 226 | Дихлорметан | 75-09-2 |  | CHCl | 8,8 |  |  | - | рефл. | 4 |  |
| 227 | 2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон | 117-80-6 |  | CHClO | 0,05 |  |  | 0,03 | рефл.-рез. | 2 |  |
| 228 | 1,2-Дихлорпропан | 78-87-5 |  | СНСl | - |  |  | 0,18 | рез. | 3 |  |
| 229 | 1,3-Дихлорпроп-1-ен | 542-75-6 |  | СНСl | 0,1 |  |  | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |  |
| 230 | 2,3-Дихлорпроп-1-eн | 78-88-6 |  | СНСl | 0,2 |  |  | 0,06 | рефл.-рез. | 3 |  |
| 231 | Дихлорфторметан | 75-43-4 |  | CHClF | 100 |  |  | 10 | рефл.-рез. | 4 |  |
| 232 | 1,2-Дихлорэтан | 1300-21-6 |  | CHCl | 3 |  |  | 1 | рефл.-рез. | 2 |  |
| 233 | Дициклогексиламина маслорастворимая соль | 12795-24-3 |  | CHClN | 0,008 |  |  | - | рефл. | 2 |  |
| 234 | Дициклогексиламин нитрит | 3129-91-7 |  | CHNO | 0,02 |  |  | - | рeфл. | 2 |  |
| 235 | Диэтенилбензол технический /по этилстиролу/ | 1321-74-0 |  | СН | 0,01 |  |  | - | рефл. | 4 |  |
| 236 | Диэтиламин | 109-89-7 |  | CHN | 0,05 |  |  | 0,02 | рефл.-рез. | 4 |  |
| 237 | (Диэтиламино)бензол | 91-66-7 |  | CHN | 0,01 |  |  | - | рефл. | 4 |  |
| 238 | 2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил) ацетамида гидрохлорид | 73-78-9 |  | CHNO · ClH | 0,03 |  |  | 0,01 | рез. | 2 |  |
| 239 | 2-(N,N-Диэтиламино)этантиол | 100-38-9 |  | СНN | 0,6 |  |  | - | рефл. | 2 |  |
| 240 | Диэтил[(диметоксифосфинотиоил)тио] бутандиоат | 121-75-5 |  | CHOPS | 0,015 |  |  | - | рефл. | 2 |  |
| 241 | Пункт утратил силу с 1 февраля 2006 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 ноября 2005 года N 26. - См. предыдущую редакцию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | Диэтилртуть /в пересчете на ртуть/ | 627-44-1 |  | CHHg | - |  |  | 0,0003 | рез. | 1 |  |
| 243 | 0,0-Диэтил-0-(3,5,6-трихлорпирид-2-ил) тиофосфат | 2921-88-2 |  | СНСlNОРS | 0,02 |  |  | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |  |
| 244 | 0,0-Диэтил-S-(6-хлорбензоксазонилин-3-метил) дитиофосфат | 2310-17-0 |  | CHCINOPS | 0,01 |  |  | - | рефл. | 2 |  |
| 245 | 0,0-Диэтилхлортиофосфат | 2524-04-1 |  | CHClOPS | 0,025 |  |  | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |  |
| 246 | 2,4,6,10-Додекатетриен | 24330-32-3 |  | CH | 0,002 |  |  | - | рeфл. | 4 |  |
| 247 | Додецилбензол | 123-01-3 |  | СН | 3,5 |  |  | 1,5 | рефл.-рез. | 4 |  |
| 248 | диЖелезо триоксид, железо оксид* /в пересчете на железо/ | 1309-37-1 |  | FeO, FeO | - |  |  | 0,04 | рез. | 3 |  |
| 249 | Железо сульфат* /в пересчете на железо/ | 7720-78-7 |  | FeOS | - |  |  | 0,007 | рез. | 3 |  |
| 250 | Железо трихлорид* /в пересчете на железо/ | 7705-08-0 |  | СlFе | - |  |  | 0,004 | рез. | 2 |  |
| _______________ * При совместном присутствии в атмосферном воздухе контроль следует проводить по ПДК трихлорида железа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | Зола сланцевая |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,1 | рез. | 3 |  |
| 252 | Изобензофуран-1,3-дион | 85-44-9 |  | СНО | 0,1 |  |  | 0,02 | рефл.-рез. | 2 |  |
| 253 | Изобутан | 75-28-5 |  | СН | 15 |  |  | - | рефл. | 4 |  |
| 254 | Изобутилацетат | 110-19-0 |  | СНO | 0,1 |  |  | - | рефл. | 4 |  |
| 255 | Изопрена олигомеры (димеры) | 26796-44-1 |  | СН | 0,003 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 256 | 2,2-Иминобис(этиламин) | 111-40-0 |  | CHN | 0,01 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 257 | Ингибитор древесно-смоляной прямой гонки /контроль по фенолу/ |  |  |  | 0,006 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 258 | Индий (III) тринитрат /в пересчете на индий/ | 13465-14-0 |  | InNO | - |  |  | 0,005 | рез. | 2 |  |
| 259 | Йод | 7553-56-2 |  | I | - |  |  | 0,03 | рез. | 2 |  |
| 260 | Кадмий дииодид /в пересчете на кадмий/ | 7790-80-9 |  | Cdl | - |  |  | 0,0003 | рез. | 1 |  |
| 261 | Кадмий динитрат /в пересчете на кадмий/ | 10022-68-1 |  | CdNO | - |  |  | 0,0003 | рез. | 1 |  |
| 262 | Кадмий дихлорид /в пересчете на кадмий/ | 10108-64-2 |  | CdCl | - |  |  | 0,0003 | рез. | 1 |  |
| 263 | Кадмий оксид /в пересчете на кадмий/ | 1306-19-0 |  | CdO | - |  |  | 0,0003 | рез. | 1 |  |
| 264 | Кадмий сульфат /в пересчете на кадмий/ | 7790-84-3 |  | CdOS | - |  |  | 0,0003 | рез. | 1 |  |
| 265 | диКалий карбонат | 584-08-7 |  | СKО | 0,1 |  |  | 0,05 | рез. | 4 |  |
| 266 | диКалий сульфат | 7778-80-5 |  | KSO | 0,3 |  |  | 0,1 | рез. | 3 |  |
| 267 | Калий хлорид | 7447-40-7 |  | CIK | 0,3 |  |  | 0,1 | рез. | 4 |  |
| 268 | триКальций диборат | 13701-61-6 |  | ВСаО | - |  |  | 0,02 | рез. | 3 |  |
| 269 | Кальций дигидрооксид | 1305-62-0 |  | СаНО | 0,03 |  |  | 0,01 | рез. | 3 |  |
| 270 | Кальций динитрат | 10124-37-5 |  | СаNО | 0,03 |  |  | 0,01 | рез. | 3 |  |
| 271 | Кальций карбонат | 471-34-1 |  | СаСО | 0,5 |  |  | 0,15 | рeз. | 3 |  |
| 272 | Карбамид | 57-13-6 |  | СНNО | - |  |  | 0,2 | рез. | 4 |  |
| 273 | Клещевина /по аллергену/ |  |  |  | 0,001 |  |  | 0,0005 | рез. | 1 |  |
| 274 | Кобальт | 7440-48-4 |  | Со | - |  |  | 0,0004 | рез. | 2 |  |
| 275 | Кобальт оксид /в пересчете на кобальт/ | 1307-96-6 |  | СоО | - |  |  | 0,001 | рез. | 2 |  |
| 276 | Кобальт сульфат /в пересчете на кобальт/ | 10026-24-1 |  | CoOS | 0,001 |  |  | 0,0004 | рез. | 2 |  |
| 277 | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ |  |  |  | 0,6 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 278 | Краситель органический активный бирюзовый К | 108778-72-9 |  | СНСuNOS | 0,05 |  |  | - | сан.-гиг. | 3 |  |
| 279 | Краситель органический активный синий 2КТ |  |  | CHCuNNaOS | - |  |  | 0,03 | сан.-гиг. | 3 |  |
| 280 | Краситель органический кислотный черный |  |  |  | - |  |  | 0,03 | сан.-гаг. | 3 |  |
| 281 | Краситель органический прямой черный 2С | 6428-38-2 |  | CHNNaOS | - |  |  | 0,03 | сан.-гиг. | 3 |  |
| 282 | Краситель органический хромовый черный O | 5850-21-5 |  | CHNNaOS | - |  |  | 0,03 | сан.-гиг. | 3 |  |
| 283 | Летучие компоненты смеси душистых веществ и эфирных масел, содержащиеся в выбросах предприятий парфюмерно-косметической промышленности |  |  |  | 0,1 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 284 | Магний дихлорат гидрат | 10326-21-3 |  | ClMgO . НО | - |  |  | 0,3 | рез. | 4 |  |
| 285 | Магний оксид | 1309-48-4 |  | MgO | 0,4 |  |  | 0,05 | рез. | 3 |  |
| 286 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ |  |  |  | - |  |  | 0,002 | рез. | 2 |  |
| 287 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганец (IV) оксид/ |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,001 | рез. | 2 |  |
| 288 | Медь дихлорид /в пересчете на медь/ | 7447-39-4 |  | СuСl | 0,003 |  |  | 0,001 | рез. | 2 |  |
| 289 | Медь оксид /в пересчете на медь/ | 1317-38-0 |  | CuO | - |  |  | 0,002 | рез. | 2 |  |
| 290 | Медь сульфат /в пересчете на медь/ | 18939-64-2 |  | СuOS | 0,003 |  |  | 0,001 | рез. | 2 |  |
| 291 | Медь сульфит (1:1) /в пересчете на медь/ | 14013-02-6 |  | СuOS | 0,003 |  |  | 0,001 | рез. | 2 |  |
| 292 | Медь хлорид /в пересчете на медь/ | 7758-89-6 |  | CICu | - |  |  | 0,002 | рез. | 2 |  |
| 293 | Мелиорант (смесь: кальций карбонат, хлорид, сульфат - 79%, кремний диоксид - 10-13%, магний оксид - 3,5%; железо оксид - 1,6% и др.) |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,05 | рез. | 4 |  |
| 294 | Меприн бактериальный |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,002 | рез. | 2 |  |
| 295 | 2-Меркаптоэтанол | 60-24-2 |  | CHOS | 0,07 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 296 | Метановая кислота | 64-18-6 |  | СНО | 0,2 |  |  | 0,05 | рефл.-рез. | 2 |  |
| 297 | Метанол | 67-56-1 |  | СНO | 1 |  |  | 0,5 | рефл.-рез. | 3 |  |
| 298 | Пункт утратил силу с 1 февраля 2006 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 ноября 2005 года N 26. - См. предыдущую редакцию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | Метиламин | 74-89-5 |  | CHN | 0,004 |  |  | 0,001 | рефл.-рез. | 2 |  |
| 300 | (Метиламино)бензол | 100-61-8 |  | CHN | 0,04 |  |  | - | рeфл. | 3 |  |
| 301 | Метил-N-L--аспартил-L-фенилаланин | 22839-47-0 |  | CHNО | 0,35 |  |  | 0,2 | рез. | 4 |  |
| 302 | Метилацетат | 79-20-9 |  | СНO | 0,07 |  |  | - | рeфл. | 4 |  |
| 303 | Метилацетилен | 74-99-7 |  | СН | 3 |  |  | - | рeфл. | 4 |  |
| 304 | Метилацетилен-алленовая фракция: - по метилацетилeну - по смеси |  |  |  | 1,5 3 |  |  | - - | рeфл. рефл. | 4 4 |  |
| 305 | Метилбензоат | 93-58-3 |  | CHO | 0,002 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 306 | Метилбензол | 108-88-3 |  | CH | 0,6 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 307 | Метилбензолсульфонат | 80-18-2 |  | CHOS | 0,01 |  |  | - | рефл. | 4 |  |
| 308 | 2-Метилбута-1,3-диен | 78-79-5 |  | СН | 0,5 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 309 | 2-Метилбут-2-ен-1-ол | 4675-87-0 |  | СНО | 0,075 |  |  | - | рeфл. | 4 |  |
| 310 | 2-Метилбут-3-ен-2-ол | 115-18-4 |  | СНО | 1 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 311 | (1-Метилбутил)-2-гидроксибензоат | 87-20-7 |  | CHO | 0,015 |  |  | - | рефл. | 2 |  |
| 312 | Метил-[1-(бутилкарбомоил)- 1Н-бензимидазол-2-ил]карбамат | 17804-35-2 |  | CHNO | 0,35 |  |  | 0,05 | рeфл.-рез. | 3 |  |
| 313 | Метил-2-гидроксибензоат | 119-36-8 |  | СНО | 0,006 |  |  | - | рeфл. | 4 |  |
| 314 | Метил-5,5-диметил-2,4-диоксогексаноат | 42957-17-5 |  | CHO | 0,2 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 315 | Метил-4,4-диметил-3-оксопентаноат | 55107-14-7 |  | СНO | 0,1 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 316 | Метил-2-(2,2-диметилэтенил)- 2,2-диметилциклопропанкарбонат | 5460-63-9 |  | CHO | 0,07 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 317 | Метилдихлорацетат | 116-54-1 |  | СНСlO | 0,04 |  |  | - | рeфл. | 3 |  |
| 318 | Метил-3-(2,2-дихлорэтенил)- 2,2-диметилциклопропанкарбонат | 61898-95-1 |  | CHClO | 0,08 |  |  |  | рeфл. | 4 |  |
| 319 | 2-Метиленбутандиовая кислота | 97-65-4 |  | СНO | 1 |  |  | 0,3 | рефл.-рез. | 4 |  |
| 320 | 2,2-Метилендигидразидпиридин- 4-карбоновой кислоты | 1707-15-9 |  | СНNO | 0,055 |  |  | 0,03 | рeз. | 2 |  |
| 321 | 4-Метиленоксетан-2-он | 674-82-8 |  | СНO | 0,007 |  |  | - | рeфл. | 2 |  |
| 322 | 4-Метилентетрагидро-2Н-пиран | 36838-71-8 |  | СНО | 1,5 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 323 | Метилкарбаматнафталин-1-ол | 63-25-2 |  | СНNO | - |  |  | 0,002 | рез. | 2 |  |
| 324 | Метил-4-метилбензоат | 99-75-2 |  | СНO | 0,007 |  |  | - | рeфл. | 3 |  |
| 325 | Метил-2-метилпроп-2-еноат | 80-62-6 |  | СНO | 0,1 |  |  | 0,01 | рефл.-рeз. | 3 |  |
| 326 | Метил-2-0-(1-метилпропил) метилфосфоноксипроп-2-еноат |  |  | CHOP | 0,006 |  |  | 0,003 | рез. | 1 |  |
| 327 | 0-(6-Метил-2-(1-метилэтил) пиримидин-1-ил]-0,0-диэтилтиофосфат | 333-41-5 |  | CHNOPS | 0,01 |  |  | - | рефл. | 2 |  |
| 328 | 2- Метил-2-метоксипропан | 1634-04-4 |  | СНO | 0,5 |  |  | - | рефл. | 4 |  |
| 329 | Метилпентаноат | 624-24-8 |  | СНO | 0,03 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 330 | 4-Метил-2-пентанол | 108-11-3 |  | СНО | 0,07 |  |  | - | рефл. | 4 |  |
| 331 | 4-Метилпентан-2-он | 108-10-1 |  | СНО | 0,1 |  |  | - | рефл. | 4 |  |
| 332 | 4-Метилпент-1-eн | 691-37-2 |  | СН | 0,4 |  |  | 0,085 | рефл.-рез. | 3 |  |
| 333 | 2-Метилпент-2-еналь | 623-36-9 |  | СНО | 0,007 |  |  | - | рефл. | 4 |  |
| 334 | 2-Метилпропаналь | 78-84-2 |  | CHO | 0,01 |  |  | - | рефл. | 4 |  |
| 335 | 2- Метилпропан-1-ол | 78-83-1 |  | СНО | 0,1 |  |  | - | рeфл. | 4 |  |
| 336 | 2-Метилпроп-1-ен | 115-11-7 |  | СН | 10 |  |  | - | рефл. | 4 |  |
| 337 | Метилпроп-2-еноат | 96-33-3 |  | СНO | 0,01 |  |  | - | рефл. | 4 |  |
| 338 | 2-Метилпроп-2-еновая кислота | 79-41-4 |  | СНO | - |  |  | 0,01 | рез. | 3 |  |
| 339 | 0-(2-Метилпропил)дитиокарбонат калия | 13001-46-2 |  | CHKOS | 0,1 |  |  | 0,05 | рефл.-рез. | 3 |  |
| 340 | 2-Метилпропионитрил | 78-82-0 |  | CHN | 0,02 |  |  | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |  |
| 341 | 2-(1-Метилпропокси)этанол | 4439-24-1 |  | СНO | 1 |  |  | 0,3 | рефл.-рез. | 3 |  |
| 342 | 1-Метил-1-фенилэтилгидропероксид | 80-15-9 |  | СНO | 0,007 |  |  | - | рeфл. | 2 |  |
| 343 | 1-Метил-3-феноксибензол | 3586-14-9 |  | CHO | 0,01 |  |  | - | рeфл. | 4 |  |
| 344 | Метилформиат | 107-31-3 |  | СНO | 0,2 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 345 | (1-Метиэтенил)бензол | 98-83-9 |  | CН | 0,04 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 346 | 2-Метил-(N-этиламино)бензол | 94-68-8 |  | CHN | 0,01 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 347 | 3-Метил-(N-этиламино)бензол | 102-27-2 |  | CHN | 0,01 |  |  | - | рефл. | 2 |  |
| 348 | (1-Метилэтил)бензол | 98-82-8 |  | CH | 0,014 |  |  | - | рефл. | 4 |  |
| 349 | 0-(Метилэтил)дитиокарбонат калия | 140-92-1 |  | CHKOS | 0,1 |  |  | 0,05 | рефл.-рез. | 3 |  |
| 350 | 1-Метилэтил-[2-(1-метилпропил) -4,6-динитрофенил]карбонат | 373-21-7 |  | CHNO | 0,02 |  |  | 0,002 | рeз. | 2 |  |
| 351 | N-(1-Метилэтил)-N’-фенил-1,4-фенилендиамин | 107-72-4 |  | CHN | 0,06 |  |  | 0,02 | рефл.-рез. | 3 |  |
| 352 | 2-(1-Метилэтокси)этанол | 109-59-1 |  | СНO | 1,5 |  |  | 0,5 | рефл.-рез. | 3 |  |
| 353 | DL-Метионин | 59-51-8 |  | CHNOS | 0,6 |  |  | - | рeфл. | 3 |  |
| 354 | 4-Метоксибензальдегид | 123-11-5 |  | CHO | 0,01 |  |  | - | рефл. | 4 |  |
| 355 | 2-Метоксикарбонил-N-[(4,6-диметил-1,3- пиримидин-2-ил)аминокарбонил] бензолсульфамид калия |  |  | CHNOS | 0,08 |  |  | 0,05 | рез. | 3 |  |
| 356 | Мобильтерм-605 |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,01 | рез. | 3 |  |
| 357 | Молибден и его неорганические соединения (молибден/III/ оксид, парамолибдат аммония и др.) |  |  |  | - |  |  | 0,02 | рез. | 3 |  |
| 358 | Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ |  |  |  | - |  |  | 0,0003 | рез. | 1 |  |
| 359 | Натрий йодид | 7681-82-5 |  | INa | - |  |  | 0,03 | рез. | 2 |  |
| 360 | диНатрий карбонат | 497-19-8 |  | CNaO | 0,15 |  |  | 0,05 | рез. | 3 |  |
| 361 | диНатрий перкарбонат | 3313-92-6 |  | CNaO · 1,5HO | 0,07 |  |  | 0,03 | рeз. | 3 |  |
| 362 | диНатрий станнат гидрат /в пересчете на олово/ | 12058-66-1 |  | NaOSn · HO | - |  |  | 0,02 | рез. | 3 |  |
| 363 | диНатрий сульфат | 7757-82-6 |  | NaOS | 0,3 |  |  | 0,1 | рез. | 3 |  |
| 364 | диНатрий сульфит | 7757-83-7 |  | NaOS | 0,3 |  |  | 0,1 | рeз. | 3 |  |
| 365 | Натрий, сульфит-сульфатные соли |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,1 | рез. | 3 |  |
| 366 | диНатрий тетраоксовольфрамат (VI) /в пересчете на вольфрам/ | 10213-10-2 |  | NaOW · HO | - |  |  | 0,1 | рез. | 3 |  |
| 367 | Натрий хлорид | 7647-14-5 |  | CINa | 0,5 |  |  | 0,15 | рез. | 3 |  |
| 368 | Нафталин | 91-20-3 |  | CH | 0,007 |  |  | - | рефл. | 4 |  |
| 369 | Нафталин-1,4-дион | 130-15-4 |  | СНО | 0,005 |  |  | 0,003 | рефл.-рез. | 1 |  |
| 370 | Нафт-2-ол | 135-19-3 |  | CHO | 0,006 |  |  | 0,003 | рeфл.-рeз. | 2 |  |
| 371 | Никель | 7440-02-0 |  | Ni | - |  |  | 0,001 | рeз. | 2 |  |
| 372 | Никель оксид /в пересчете на никель/ | 1313-99-1 |  | NiO | - |  |  | 0,001 | рeз. | 2 |  |
| 373 | Никель растворимые соли /в пересчете на никель/ |  |  |  | 0,002 |  |  | 0,0002 | рeз. | 1 |  |
| 374 | Никель сульфат /в пересчете на никель/ | 7786-81-4 |  | NiOS | 0,002 |  |  | 0,001 | рeз. | 1 |  |
| 375 | Нитрилы карбоновых кислот С |  |  |  | 0,04 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 376 | Нитрилы синтетических жирных кислот фракций С |  |  |  | 0,005 |  |  | - | рефл. | 4 |  |
| 377 | 3-Нитробензоатгексагидро-1Н-азепин | 7270-73-7 |  | CHNO | 0,02 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 378 | Нитробензол | 98-95-3 |  | CHNO | 0,008 |  |  | - | рефл. | 2 |  |
| 379 | N-Нитрозодиметиламин | 62-75-9 |  | СНNО | - |  |  | 50 нг/м | рез. | 1 |  |
| 380 | 2-Нитро-4-трифторметил-1-хлорбензол | 121-17-5 |  | СНСlFNO | 0,005 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 381 | 2-Нитро-1-хлорбензол | 88-73-3 |  | СНСlNO | 0,004 |  |  | 0,002 | рефл.-рез. | 2 |  |
| 382 | 3-Нитро-1-хлорбензол | 121-73-3 |  | СНСlNO | 0,004 |  |  | 0,002 | рефл.-рез. | 2 |  |
| 383 | 4-Нитро-1-хлорбензол | 100-00-5 |  | СНСINO | 0,004 |  |  | 0,002 | рефл.-рез. | 2 |  |
| 384 | Нонаналь | 124-19-6 |  | СНО | 0,02 |  |  | - | рефл. | 2 |  |
| 385 | Нонафторпентановая кислота | 2706-90-3 |  | CHFO | 0,1 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 386 | 2,2,3,3,4,4,5,5-Нонафторпентан-1-ол | 355-28-2 |  | СНFO | 0,3 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 387 | Озон | 10028-15-6 |  | О | 0,16 |  |  | 0,03 | рeз. | 1 |  |
| 388 | 2,2’-Oксидиэтанол | 111-46-6 |  | СНО | - |  |  | 0,2 | рез. | 4 |  |
| 389 | Октадеканоат кальция | 1592-23-0 |  | СНСаO | 0,5 |  |  | 0,15 | рез. | 3 |  |
| 390 | Октадекафтороктан | 307-34-6 |  | CF | 90 |  |  | - | рефл. | 4 |  |
| 391 | Октаналь | 124-13-0 |  | CHO | 0,02 |  |  | - | рефл. | 2 |  |
| 392 | Октан-1-ол | 111-87-5 |  | CHO | 0,6 |  |  | 0,2 | рефл.-рез. | 3 |  |
| 393 | Октафторметилбензол | 434-64-0 |  | CF | 1,3 |  |  | - | рефл. | 4 |  |
| 394 | 2,2,3,3,4,4,5,5-Oктафторпентан-1-ол | 355-80-6 |  | CHFO | 1 |  |  | 0,05 | рефл.-рез. | 4 |  |
| 395 | Олово диоксид /в пересчете на олово/ | 18282-10-5 |  | OSn | - |  |  | 0,02 | рез. | 3 |  |
| 396 | Олово дихлорид /в пересчете на олово/ | 7772-99-8 |  | ClSn | 0,5 |  |  | 0,05 | рез. | 3 |  |
| 397 | Олово оксид /в пересчете на олово/ | 21651-19-4 |  | OSn | - |  |  | 0,02 | рез. | 3 |  |
| 398 | Олово сульфат /в пересчете на олово/ | 7488-55-3 |  | OSSn | - |  |  | 0,02 | рез. | 3 |  |
| 399 | Ортоборная кислота | 10043-35-3 |  | ВНО | - |  |  | 0,02 | рез. | 3 |  |
| 400 | Пента-1,3-диен | 504-60-9 |  | CH | 0,5 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 401 | Пентан | 109-66-0 |  | СН | 100 |  |  | 25 | рефл.-рез. | 4 |  |
| 402 | Пентаналь | 110-62-3 |  | СНО | 0,03 |  |  | - | рефл. | 4 |  |
| 403 | Пентановая кислота | 109-52-4 |  | СНO | 0,03 |  |  | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |  |
| 404 | Пентан-1-ол | 71-41-0 |  | CHO | 0,01 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 405 | Пентан-3-он | 96-22-0 |  | СНО | 0,5 |  |  | 0,3 | рeфл.-рeз. | 3 |  |
| 406 | 1-Пентантиол | 110-66-7 |  | CHS | 4 · 10 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 407 | Пентафторбензол | 363-72-4 |  | СНF | 1,2 |  |  | 0,1 | рефл.-рез. | 3 |  |
| 408 | Пентафторгидроксибензол | 771-61-9 |  | СНFО | 0,8 |  |  | - | рефл. | 4 |  |
| 409 | Пентафторхлорбензол | 344-07-0 |  | ССlF | 0,6 |  |  | 0,1 | рeфл.-рез. | 3 |  |
| 410 | Пентафторэтан | 354-33-6 |  | CHF | 100 |  |  | 20 | рез. | 4 |  |
| 411 | Пентилацетат | 628-63-7 |  | СНO | 0,1 |  |  | - | рефл. | 4 |  |
| 412 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 109-67-1 |  | СН | 1,5 |  |  | - | рефл. | 4 |  |
| 413 | Пиридин | 110-86-1 |  | CHN | 0,08 |  |  | - | рефл. | 2 |  |
| 414 | Пиридин-4-карбоксигидразид | 54-85-3 |  | СНNО | 0,05 |  |  | 0,02 | рез. | 3 |  |
| 415 | Пирролид-2-он | 616-45-5 |  | СНNО | 0,08 |  |  | 0,04 | рефл.-рез. | 3 |  |
| 416 | Поли(2,6-диметил-1,4-фениленоксид) | 25189-69-9 |  | [CHO] | 0,5 |  |  | 0,15 | рез. | 4 |  |
| 417 | Поли(хлор-2,6,6-триметилдегидробицикло [3,1,1 ]гептан) |  |  | [СНСl] | 0,005 |  |  | 0,002 | рeфл.-рез. | 2 |  |
| 418 | Поли(1-этенилпирролид-2-он) | 9003-39-8 |  | (CHNO) | 0,5 |  |  | 0,15 | рез. | 4 |  |
| 419 | Пропаналь | 123-38-6 |  | СНО | 0,01 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 420 | Пропан-1-ол | 71-23-8 |  | CHO | 0,3 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 421 | Пропан-2-ол | 67-63-0 |  | СНО | 0,6 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 422 | Пропан-2-он | 67-64-1 |  | СНO | 0,35 |  |  | - | рефл. | 4 |  |
| 423 | Пропан-1-тиол | 107-03-9 |  | CHS | 1,5 · 10 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 424 | Пропан-1,2,3-триилтринитрит | 55-63-0 |  | СНNО | 0,004 |  |  | 0,001 | рез. | 1 |  |
| 425 | Пропен | 115-07-1 |  | СН | 3 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 426 | Проп-2-ен-1-аль | 107-02-8 |  | СНO | 0,03 |  |  | 0,01 | рефл.-рeз. | 2 |  |
| 427 | Проп-2-eнилацетат | 591-87-7 |  | СНO | 0,4 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 428 | 2-Проп-2-енилоксиэтанол | 111-45-5 |  | СНO | 0,07 |  |  | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |  |
| 429 | Проп-2-еновая кислота | 79-10-7 |  | СНO | 0,1 |  |  | 0,04 | рефл.-рeз. | 3 |  |
| 430 | Проп-2-еннитрил | 107-13-1 |  | CHN | - |  |  | 0,03 | рез. | 2 |  |
| 431 | Пропиламин | 107-10-8 |  | СНN | 0,3 |  |  | 0,15 | рефл.-рез. | 3 |  |
| 432 | Пропилацетат | 109-60-4 |  | СНО | 0,1 |  |  | - | рефл. | 4 |  |
| 433 | S-Пpoпил-0-[4-(мeтилтиo)фeнил] -0-этилдитиoфocфaт | 35400-43-2 |  | CHOPS | 0,01 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 434 | Пропилпентаноат | 141-06-0 |  | CHO | 0,03 |  |  | - | рефл. | 3 |  |
| 435 | N-Пропилпропан-1-амин* | 142-84-7 |  | CHN | 0,35 |  |  | 0,2 | рефл.-рез. | 3 |  |
| _______________ * При совместном присутствии в атмосферном воздухе моно-, ди- и трипропиламины обладают эффектом суммации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | Пропионовая кислота | 79-09-4 |  | СНО |  | 0,015 |  | - | рефл. | 3 |  |
| 437 | Пыль асбестосодержащая (с содержанием хризотиласбеста до 10%)/по асбесту/ |  |  |  |  | - |  | 0,06 волокон в мл воздуха | рез. | 1 |  |
| 438 | Пыль выбросов табачных фабрик (с содержанием никотина до 2,7%) /в пересчете на никотин/ |  |  |  |  | 0,0008 |  | 0,0004 | рефл.-рез. | 4 |  |
| 439 | Пыль зерновая /по массе/ /по грибам хранения/ |  |  |  |  | 0,5 260 КОЕ/м |  | 0,15 140 КОЕ/м | рез. | 3 |  |
| 440 | Пыль каинита |  |  |  |  | 0,5 |  | 0,1 | рез. | 3 |  |
| 441 | Пыль калимагнезии |  |  |  |  | 0,5 |  | 0,15 | рез. | 3 |  |
| 442 | Пыль крахмала | 9005-25-8 |  | (СНO) |  | 0,5 |  | 0,15 | рез. | 4 |  |
| 442а | Пыль мучная |  |  |  |  | 1 |  | 0,4 | рез. | 4 |  |
| 443 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - более 70 (динас и др.) |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,05 | рез. | 3 |  |
|  | - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) |  |  |  |  | 0,3 |  | 0,1 | рез. | 3 |  |
|  | - менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) |  |  |  |  | 0,5 |  | 0,15 | рез. | 3 |  |
| 444 | Пыль полиметаллическая свинцово-цинкового производства (с содержанием свинца до 1%) |  |  |  |  | - |  | 0,0001 | рез. | 1 |  |
| 445 | Пыль хлопковая |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,05 | рез. | 3 |  |
| 446 | Растворитель ацетатно-кожевенный /по этанолу/ |  |  |  |  | 0,5 |  | - | рефл. | 3 |  |
| 447 | Растворитель бутилформиантный /по сумме ацетатов/ |  |  |  |  | 0,3 |  | - | рефл. | 3 |  |
| 448 | Растворитель древесно-спиртовой марки А (ацетоноэфирный) /по ацетону/ |  |  |  |  | 0,12 |  | - | рефл. | 4 |  |
| 449 | Растворитель древесно-спиртовой марки Э (эфирноацетоновый) /по ацетону/ |  |  |  |  | 0,07 |  | - | рефл. | 4 |  |
| 450 | Растворитель мебельный (по толуолу) |  |  |  |  | 0,09 |  | - | рефл. | 3 |  |
| 451 | Ривициклин (смесь тетрациклина и рифампицина 2:1) /по тетрациклину/ |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,005 | рез. | 2 |  |
| 452 | Ртуть | 7439-97-6 |  | Hg |  |  |  | 0,0003 | рез. | 1 |  |
| 453 | Ртуть амидохлорид /в пересчете на ртуть/ | 10124-48-8 |  | ClHHgN |  | - |  | 0,0003 | рез. | 1 |  |
| 454 | Ртуть дийодид /в пересчете на ртуть/ | 7774-29-0 |  | HgI |  |  |  | 0,0003 | рез. | 1 |  |
| 455 | Ртуть динитрат гидрат /в пересчете на ртуть/ | 7783-34-8 |  | HgNO · НО |  | - |  | 0,0003 | рез. | 1 |  |
| 456 | Ртуть дихлорид /в пересчете на ртуть/ | 7487-94-7 |  | ClHg |  | - |  | 0,0003 | рез. | 1 |  |
| 457 | Ртуть нитрат дигидрат /в пересчете на ртуть/ | 14836-60-3 |  | HgNO · HO |  | - |  | 0,0003 | рез. | 1 |  |
| 458 | Ртуть оксид /в пересчете на ртуть/ | 21908-53-2 |  | HgO |  | - |  | 0,0003 | рез. | 1 |  |
| 459 | Ртуть хлорид /в пересчете на ртуть/ | 10112-91-1 |  | ClHg |  | - |  | 0,0003 | рез. | 1 |  |
| 460 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ | 7439-92-1 |  |  |  | 0,001 |  | 0,0003 | рез. | 1 |  |
| 461 | Свинец сульфит /в пересчете на свинец/ | 7446-10-8 |  | ОРbS |  | - |  | 0,0017 | рез. | 1 |  |
| 462 | Селен диоксид /в пересчете на селен/ | 7446-08-4 |  | OSe |  | 0,1 мкг/м |  | 0,05 мкг/м | рез. | 1 |  |
| 463 | Сера диоксид | 7446-09-5 |  | ОS |  | 0,5 |  | 0,05 | рефл.-рез. | 3 |  |
| 464 | Серная кислота /по молекуле HSO/ | 7664-93-9 |  | HOS |  | 0,3 |  | 0,1 | рефл.-рез. | 2 |  |
| 465 | Сероуглерод | 75-15-0 |  | CS |  | 0,03 |  | 0,005 | рефл.-рез. | 2 |  |
| 466 | Синтетическое моющее средство "Диксан" |  |  |  |  | 0,06 |  | 0,04 | рeз. | 3 |  |
| 467 | Синтетическое моющее средство "Лоск" |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,06 | рез. | 3 |  |
| 468 | Синтетическое моющее средство типа "Кристалл" на основе алкилсульфата натрия (по алкилсульфату натрия) |  |  |  |  | 0,04 |  | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |  |
| 469 | Синтетические моющие средства "Ариель", "Миф-Универсал", "Тайд" |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,05 | рез. | 3 |  |
| 470 | Скипидар (в пересчете на углерод) | 8006-64-2 |  |  |  | 2,0 |  | 1,0 | рефл.-рез. | 4 |  |
| 471 | Смесь постоянного состава на основе дибутилфенилфосфата |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,005 | рефл.-рез. | 2 |  |
| 472 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ |  |  |  |  | 5 · 10 |  | - | рефл. | 3 |  |
| 473 | Смесь транс-транс-транс-цикло-додекатетраена-1,5,9 и транс-транс-цис-циклододекатетраена-1,5,9 |  |  |  |  | 0,0035 |  | - | рефл. | 4 |  |
| 474 | Смола легкая высокоскоростного пиролиза бурых углей*: - по органическому углероду - по фенолам |  |  |  |  | 0,2 0,004 |  | - - | рефл. рефл. | 2 2 |  |
| ________________ * На примере углей Канско-Ачинского месторождения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 475 | Пункт утратил силу с 1 февраля 2006 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 ноября 2005 года N 26. - См. предыдущую редакцию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 476 | 4,4’-Сульфонилбис(аминобензол) | 80-08-0 |  | CHNOS |  | - |  | 0,05 | рез. | 3 |  |
| 477 | диСурьма пентасульфид /в пересчете на сурьму/ | 1315-04-4 |  | SSb |  | - |  | 0,02 | рез. | 3 |  |
| 478 | диСурьма триоксид /в пересчете на сурьму/ | 1309-64-4 |  | OSb |  | - |  | 0,02 | рез. | 3 |  |
| 479 | Таллий карбонат /в пересчете на таллий/ | 29809-42-5 |  | СОTI |  | - |  | 0,0004 | рeз. | 1 |  |
| 480 | Теллур диоксид /в пересчете на теллур/ | 7446-07-3 |  | ОТе |  | - |  | 0,0005 | рез. | 1 |  |
| 481 | Термостойкая прядильная эмульсия |  |  |  |  | 0,002 |  | - | рефл. | 3 |  |
| 482 | Пункт утратил силу с 1 февраля 2006 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 ноября 2005 года N 26. - См. предыдущую редакцию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 483 | Тетрагидрофуран | 109-99-9 |  | СНО |  | 0,2 |  | - | рефл. | 4 |  |
| 484 | 1,2,4,5-Тетраметилбензол | 95-93-2 |  | СН |  | 0,025 |  | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |  |
| 485 | 3-(2,2,6,6-Тетраметилпиперид-4-иламино) [пропионовой кислоты N-(2,2,6,6-тетра- метилпиперид-4-ил)амид] | 76505-58-3 |  | CHNO |  | 0,15 |  | 0,05 | рефл.-рез. | 3 |  |
| 486 | 2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он | 826-36-8 |  | CHNO |  | 0,06 |  | 0,03 | рефл.-рез. | 3 |  |
| 487 | 2,4,6,8-Тетраметил-1,3,5,7-тетроксокан | 108-62-3 |  | СНO |  | 0,003 |  | - | рефл. | 2 |  |
| 488 | Тетраметилтиурамдисульфид | 137-26-8 |  | CHNS |  | 0,05 |  | 0,02 | рефл.-рез. | 3 |  |
| 489 | 2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол | 76-37-9 |  | СНFO |  | 1 |  | 0,05 | рефл.-рез. | 4 |  |
| 490 | Тетрафторэтилен | 116-14-3 |  | CF |  | 6 |  | 0,5 | рефл.-рез. | 4 |  |
| 491 | Тетрахлорметан | 56-23-5 |  | CCl |  | 4 |  | 0,7 | рефл.-рез. | 2 |  |
| 492 | Тетрахлорпропен | 60320-18-5 |  | СНСl |  | 0,07 |  | 0,04 | рефл.-рез. | 2 |  |
| 493 | 1,1,2,2-Тетрахлорэтан | 79-34-5 |  | CHCl |  | 0,06 |  | - | рефл. | 4 |  |
| 494 | Тетраэтилсвинец | 78-00-2 |  | СНРb |  | 0,0001 |  | 0,00004 | рез. | 1 |  |
| 495 | Тетрахлорэтилен | 127-18-4 |  | CCl |  | 0,5 |  | 0,06 | рефл.-рез. | 2 |  |
| 496 | N,N,N",N"-Тетраэтилтиурамдисульфид | 97-77-8 |  | CHNS |  | - |  | 0,03 | рез. | 3 |  |
| 497 | N’-1,2,3-Тиадиазол-5-ил-5-N-фениларбамид | 51707-55-2 |  | CHNOS |  | 0,5 |  | 0,2 | рефл.-рез. | 4 |  |
| 498 | 2-[[[[4-[(2-Тиозолиламино)сульфонил] фенил]амино]карбонил]бeнзойная кислота | 85-73-4 |  | CHNOS |  | 0,1 |  | 0,015 | рез. | 4 |  |
| 499 | Тиофуран | 110-02-1 |  | CHS |  | 0,6 |  | - | рефл. | 4 |  |
| 500 | 1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-триол | 108-80-5 |  | СНNO |  | 0,02 |  | 0,01 | рез. | 2 |  |
| 501 | 1Н(-)1,2,4-Триазол | 288-88-0 |  | СНN |  | 0,1 |  | 0,05 | рефл.-рез. | 3 |  |
| 502 | 2,4,6-Триамино-1,3,5-триазин | 108-78-1 |  | СНN |  | 0,02 |  | 0,01 | рез. | 2 |  |
| 503 | Трибромметан | 75-25-2 |  | СВr |  | - |  | 0,05 | рeз. | 3 |  |
| 504 | 1,1,3-Трибромпропан | 25511-78-6 |  | СНВr |  | 0,015 |  | 0,005 | рефл.-рез. | 2 |  |
| 505 | S,S,S-Трибутилтритиофосфат | 78-48-8 |  | СНОРS |  | 0,01 |  | 0,005 | рефл.-рез. | 2 |  |
| 506 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафтор-1-гептанол | 375-82-6 |  | СНFО |  | 0,1 |  | - | рефл. | 3 |  |
| 507 | Триметиламин | 75-50-3 |  | СНN |  | 0,15 |  | - | рефл. | 4 |  |
| 508 | 1,2,4-Триметилбензол | 95-63-6 |  | СН |  | 0,04 |  | 0,015 | рефл.-рез. | 2 |  |
| 509 | Трипропиламин | 102-69-2 |  | CHN |  | 0,4 |  | 0,025 | рефл.-рез. | 3 |  |
| 510 | (Трифторметил)бензол | 98-08-8 |  | CHF |  | 0,3 |  | - | рефл. | 4 |  |
| 511 | Трихлорацетальдегид | 75-87-6 |  | СНСlО |  | 0,03 |  | - | рефл. | 3 |  |
| 512 | Трихлорметан | 67-66-3 |  | CHCl |  | 0,1 |  | 0,03 | рез. | 2 |  |
| 513 | 1,2,3-Трихлорпропан | 96-18-4 |  | СНСl |  | - |  | 0,005 | рез. | 3 |  |
| 514 | Трихлорфенолят меди | 25267-55-4 |  | CHClCuO |  | 0,006 |  | 0,003 | рез. | 2 |  |
| 515 | Трихлорфторметан | 75-69-4 |  | CClF |  | 100 |  | 10 | рефл.-рез. | 4 |  |
| 516 | 1,1,1-Трихлорэтан | 71-55-6 |  | СНCl |  | 2 |  | 0,2 | рефл.-рез. | 4 |  |
| 517 | Трихлорэтилен | 79-01-6 |  | СНСl |  | 4 |  | 1 | рефл.-рез. | 3 |  |
| 518 | Трицикло[8,2,2,2]гексадека- 4,6,10,11,13,15-гексаен | 1633-22-3 |  | СН |  | 0,6 |  | 0,3 | рeфл.-рез. | 3 |  |
| 519 | Триэтиламин | 121-44-8 |  | СНN |  | 0,14 |  | - | рефл. | 3 |  |
| 519а | Углеводы предельные С(растворитель РПК 265П и др.) / в пересчете на С/ |  |  |  |  | 1 |  | - | рефл. | 4 |  |
| 520 | Углерод | 1333-86-4 |  | С |  | 0,15 |  | 0,05 | рез. | 3 |  |
| 521 | Углерод оксид | 630-08-0 |  | СО |  | 5 |  | 3 | рез. | 4 |  |
| 522 | Угольная зола теплоэлектростанций* (с содержанием окиси кальция 35-40%, дисперсностью до 3 мкм и ниже не менее 97%) |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,02 | рез. | 2 |  |
| _______________ * На примере углей Канско-Ачинского месторождения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 523 | Фенилметилпиридин-3-карбонат | 94-44-0 |  | CHNO |  | 0,02 |  | - | рефл. |  | 3 |
| 524 | Фенилтиол | 108-98-5 |  | СНS |  | 2 · 10 |  | - | рефл. |  | 3 |
| 525 | N-Фенил-1,4-фенилендиамин | 101-54-2 |  | CHN |  | 0,06 |  | 0,02 | рефл.-рез. |  | 3 |
| 526 | 1-Фенил-2-хлорэтанон | 532-27-4 |  | СНСlO |  | 0,01 |  | - | рефл. |  | 3 |
| 527 | 1-Фенилэтанон | 98-86-2 |  | CHO |  | 0,003 |  | - | рефл. |  | 3 |
| 528 | 3-Феноксибензальдегид | 39515-51-0 |  | СНO |  | 0,09 |  | 0,03 | рефл.-рез. |  | 3 |
| 529 | 3-Феноксибензил-3-(2,2-дихлорвинил)- 2,2-диметилциклопропанкарбонат | 52645-53-1 |  | СНСlO |  | 0,07 |  | 0,02 | рефл.-рез. |  | 3 |
| 530 | Пункт утратил силу с 1 февраля 2006 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 ноября 2005 года N 26. - См. предыдущую редакцию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 531 | 3-Феноксифенилметанол | 13826-35-2 |  | СНО |  | 0,25 |  | 0,05 | рефл.-рез. | 4 |  |
| 532 | Фенольная фракция легкой смолы высокоскоростного пиролиза бурых углей* |  |  |  |  | 0,008 |  | - | рефл. | 2 |  |
| _______________ * На примере углей Канско-Ачинского месторождения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 533 | Фенолы сланцевые |  |  |  |  | 0,007 |  | - | рефл. |  | 3 |
| 534 | Феррит бариевый /в пересчете на барий/ |  |  | BaFeO (n = 8,5-8,6) |  | - |  | 0,004 | рез. |  | 3 |
| 535 | Феррит магниймарганцевый /в пересчете на марганец/ |  |  | FeMgMnO |  | - |  | 0,002 | рeз. |  | 2 |
| 536 | Феррит марганеццинковый /в пересчете на марганец/ |  |  | FeMnZnO |  | - |  | 0,002 | рез. |  | 2 |
| 537 | Феррит никельмедный /в пересчете на никель/ |  |  | CuFeNiO |  | - |  | 0,004 | рeз. |  | 2 |
| 538 | Феррит никельцинковый /в пересчете на цинк/ |  |  | FeNiZnO |  | - |  | 0,003 | рeз. |  | 2 |
| 539 | Флотореагент ФЛОКР-3 /по хлору/ |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,03 | рефл.-рез. |  | 2 |
| 540 | Флюс канифольный активированный /контроль по канифоли/ |  |  |  |  | 0,3 |  | - | рефл. |  | 4 |
| 541 | Формальдегид | 50-00-0 |  | CHO |  | 0,035 |  | 0,003 | рефл.-рез. |  | 2 |
| 542 | Формамид | 75-12-7 |  | СНNО |  | - |  | 0,03 | рез. |  | 3 |
| 543 | Фосфин | 7803-51-2 |  | НР |  | 0,01 |  | 0,001 | рез. |  | 2 |
| 544 | диФосфор пентаоксид | 1314-56-3 |  | ОР |  | 0,15 |  | 0,05 | рез. |  | 2 |
| 545 | Фур-2-илметанол | 98-00-0 |  | СНО |  | 0,1 |  | 0,05 | рефл.-рез. |  | 3 |
| 546 | [29Н, 31H-Фталоцианинат(2)-N, N, N]мeди (SP-4-1) | 147-14-8 |  | CHCuN |  | 0,1 |  | - | сан.-гиг. |  | 3 |
| 547 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) |  |  | АlF, CaF, NаАlF |  | 0,2 |  | 0,03 | рефл.-рез. |  | 2 |
| 548 | Пункт утратил силу с 1 февраля 2006 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 ноября 2005 года N 26. - См. предыдущую редакцию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 549 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - гидрофторид | 7664-39-3 |  | FH |  | 0,02 |  | 0,005 | рефл.-рез. |  | 2 |
|  | - кремний тетрафторид | 7783-61-1 |  | FSi |  | 0,02 |  | 0,005 | рефл.-рез. |  | 2 |
| 550 | Фуран-2-альдегид | 98-01-1 |  | CHO |  | 0,08 |  | 0,04 | рефл.-рез. |  | 3 |
| 551 | Хлор | 7782-50-5 |  | Cl |  | 0,1 |  | 0,03 | рефл.-рез. |  | 2 |
| 552 | Хлорацетилхлорид | 79-04-9 |  | СНСlО |  | 0,05 |  | - | рефл. |  | 4 |
| 553 | Хлорбензол | 108-90-7 |  | СНСl |  | 0,1 |  | - | рефл. |  | 3 |
| 554 | N-Хлорбензолсульфонамид натрия гидрат | 127-52-6 |  | CHCINNaOS · НО |  | 0,03 |  | - | рефл. |  | 3 |
| 555 | 2-Хлорбута-1,3-диен | 126-99-8 |  | CHCI |  | 0,02 |  | 0,002 | рефл.-рез. |  | 2 |
| 556 | Хлорбутан | 25154-42-1 |  | СНСl |  | 0,07 |  | - | рефл. |  | 1 |
| 557 | 1-Хлорбутан | 109-69-3 |  | СНСl |  | 0,07 |  | - | рефл. |  | 1 |
| 558 | Хлоргидринстирола метиловый эфир |  |  |  |  | 0,03 |  | - | рефл. |  | 3 |
| 559 | [4S-(4,4а,5а,6,12а)]-7- Хлор-4-(диметиламино)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а- октагидро-1,11-диоксонафтацен-2-карбоксамид | 57-62-5 |  | СНСlNO |  | 0,05 |  | 0,01 | рефл.-рез. |  | 2 |
| 560 | (Хлорметил)оксиран | 106-89-8 |  | СНСlO |  | 0,04 |  | 0,004 | рeз. |  | 2 |
| 561 | 1-Хлор-3-изоцианатбензол | 2909-38-8 |  | CHClNO |  | 0,005 |  | - | рефл. |  | 2 |
| 562 | 2-Хлор-N-(2-метоксиэтил)-N-(2-метилфенил) ацетамид | 50563-41-2 |  | CHCINO |  | 0,03 |  | - | рeфл. |  | 3 |
| 563 | 2-Хлор-4-нитрофенол |  |  | СНNОСl |  | 0,02 |  | - | рeфл. |  | 2 |
| 564 | З-Хлорпроп-1-eн | 107-05-1 |  | СНСl |  | 0,07 |  | 0,01 | рефл.-рез. |  | 2 |
| 565 | 4-Хлортрифторметилбензол | 98-56-6 |  | CHClF |  | 0,1 |  | - | рeфл. |  | 3 |
| 566 | 4-Хлорфенилизоцианат | 104-12-1 |  | CHClNO |  | 0,0015 |  | - | рефл. |  | 2 |
| 567 | 1-(4-Хлорфенокси)-3,3-диметилбутан-2-он | 24473-06-1 |  | CHCIO |  | 0,03 |  | - | рефл. |  | 4 |
| 568 | 1-(4-Хлорфенокси)-1-(1,2,4-три- азол-1-ил-3,3-диметилбутан-2-он | 43121-43-3 |  | СНСlNO |  | 0,05 |  | 0,02 | рeфл.-рeз. |  | 3 |
| 569 | Хлорциан | 506-77-4 |  | CCIN |  | 0,003 |  | 0,001 | рефл.-рeз. |  | 1 |
| 570 | 2-[(2-Хлорциклогексил)тио]-1Н-изоиндол- 1,3(3Н)-дион | 59939-44-5 |  | CHClNOS |  | 3,5 |  | 0,35 | рез. |  | 4 |
| 571 | Хлорэтан | 75-00-3 |  | СНСl |  | - |  | 0,2 | рез. |  | 4 |
| 572 | Хлорэтeн | 75-01-4 |  | СНСl |  | - |  | 0,01 | рез. (канце- роген) |  | 1 |
| 573 | Хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/ |  |  |  |  | - |  | 0,0015 | рез. |  | 1 |
| 574 | Цезий йодид | 7789-17-5 |  | Csl |  | - |  | 0,004 | рез. |  | 2 |
| 575 | -Циан-3-феноксибензил-3-(2,2-дихлорэтенил) -2,2-диметилциклопропанкарбонат | 52315-07-8 |  | СНСlNО |  | 0,04 |  | 0,01 | рефл.-рез. |  | 3 |
| 576 | Циан-(3-феноксифенил)метил-2,2,3,3- тетраметилциклопропанкарбонат | 39515-41-8 |  | СНNО |  | 0,01 |  | 0,005 | рез. |  | 2 |
| 577 | Циан-(3-феноксифенил)метил- 4-хлор--(1-метилэтил)фенилацетат | 51630-58-1 |  | CHClNO |  | 0,02 |  | 0,01 | рефл.-рез. |  | 3 |
| 578 | Циклогексан | 110-82-7 |  | СН |  | 1,4 |  | - | рeфл. |  | 4 |
| 579 | Циклогексанол | 108-93-0 |  | СНO |  | 0,06 |  | - | рефл. |  | 3 |
| 580 | Циклогексанон | 108-94-1 |  | СНО |  | 0,04 |  | - | рефл. |  | 3 |
| 581 | Циклогексаноноксим | 100-64-1 |  | CHNO |  | 0,1 |  | - | рефл. |  | 3 |
| 582 | Циклогексиламиний карбонат | 20227-92-3 |  | CHNO |  | 0,07 |  | - | рeз. |  | 3 |
| 583 | N-Циклогексилбензтиазол-2-сульфенамид | 95-33-0 |  | CHNS |  | 0,07 |  | 0,03 | рефл.-рез. |  | 3 |
| 584 | N-(Циклогексилтио)-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион | 17796-82-6 |  | CHNOS |  | 0,3 |  | - | рефл. |  | 4 |
| 585 | Цинк диацетат /в пересчете на цинк/ | 5970-45-6 |  | CHOZn · 2HО |  | - |  | 0,005 | рез. |  | 3 |
| 586 | Цинк динитрат* (в пересчете на цинк) | 7779-88-6 |  | NOZn |  | - |  | 0,003 | рeз. |  | 3 |
| ________________ * В случае совместного присутствия солей цинка контроль проводится по ПДК динитрата цинка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 587 | Цинк карбонат /в пересчете на цинк/ | 3486-35-9 |  | СOZn |  | - |  | 0,02 | рез. | 4 |  |
| 588 | Цинк оксид /в пересчете на цинк/ | 1314-13-2 |  | OZn |  | - |  | 0,05 | рeз. | 3 |  |
| 589 | Цинк сульфат /в пересчете на цинк/ | 7733-02-1 |  | OSZn |  | - |  | 0,008 | рeз. | 2 |  |
| 590 | Цирконий и его неорганические соединения /в пересчете на цирконий/ |  |  |  |  | 0,02 |  | 0,01 | рeз. | 3 |  |
| 591 | 1,2-Эпоксипропан | 75-56-9 |  | СНО |  | 0,08 |  | - | рефл. | 1 |  |
| 592 | Эпоксиэтан | 75-21-8 |  | CHO |  | 0,3 |  | 0,03 | рефл.-рез. | 3 |  |
| 593 | Этановая кислота | 64-19-7 |  | СНO |  | 0,2 |  | 0,06 | рефл.-рез. | 3 |  |
| 594 | Этанол | 64-17-5 |  | СНО |  | 5 |  | - | рефл. | 4 |  |
| 595 | Этантиол | 75-08-1 |  | CHS |  | 5 · 10 |  | - | рeфл. | 3 |  |
| 596 | Этен | 74-85-1 |  | СН |  | 3,0 |  | - | рефл. | 3 |  |
| 597 | Этенилацетат | 108-05-4 |  | СНO |  | 0,15 |  | - | рефл. | 3 |  |
| 598 | Этенилбензол | 100-42-5 |  | CH |  | 0,04 |  | 0,002 | рефл.-рез. | 2 |  |
| 599 | 1-Этенилпирролид-2-он | 88-12-0 |  | СНNО |  | 0,03 |  | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |  |
| 600 | Этенсульфид | 420-12-2 |  | CHS |  | 0,5 |  | - | рефл. | 1 |  |
| 601 | Этиламин | 75-04-7 |  | CHN |  | 0,01 |  | - | рeфл. | 3 |  |
| 602 | N-Этиламинобензол | 103-69-5 |  | CHN |  | 0,01 |  | - | рeфл. | 4 |  |
| 603 | Этилацетат | 141-78-6 |  | СНO |  | 0,1 |  | - | рефл. | 4 |  |
| 604 | Этилбензол | 100-41-4 |  | СН |  | 0,02 |  | - | рефл. | 3 |  |
| 605 | 2-Этилгексанол | 104-76-7 |  | CHO |  | 0,15 |  | - | рефл. | 4 |  |
| 606 | (2-Этилгексил)проп-2-еноат | 103-11-7 |  | СНО |  | 0,01 |  | - | рефл. | 3 |  |
| 607 | 0-Этилдитиокарбонат калия | 140-89-6 |  | СНКOS |  | 0,05 |  | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |  |
| 608 | Этилпентаноат | 539-82-2 |  | СНO |  | 0,03 |  | - | рефл. | 3 |  |
| 609 | Этилпроп-2-еноат | 140-88-5 |  | CHO |  | 0,0007 |  | - | рефл. | 3 |  |
| 610 | Этоксиэтан | 60-29-7 |  | CHO |  | 1 |  | 0,6 | рефл.-рез. | 4 |  |
| 611 | 2-Этоксиэтилпроп-2-еноат | 106-74-1 |  | СНO |  | 0,002 |  | - | рeфл. | 3 |  |

Вещества, выброс которых в атмосферный воздух запрещен

| N п/п | Наименование вещества |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 612 | 3’-Азидо-2’,3’-дидезокситимидин |
| 613 | Алкалоиды красавки (атропин; скополамин; белладонин; апоатропин и др.) |
| 614 | N-[3-[(4-Аминобутил)амино]пропил]блеомицинамид |
| 615 | 1-(4-Амино-6,7-диметокси-2-хиназолил)-4-(2-фуроил) пиперазина гидрохлорид |
| 616 | 4-Амино-N-метилптероил глутаминовая кислота |
| 617 | Андрост-4-ен-1,17-дион |
| 618 | Апилак |
| 619 | Араноза |
| 620 | 2-Ацетил-1,2,3,4,6,11-гексагидро-6,11-диоксо-7-метокси-2,3,5,12-тетрагидрокси- 4-[0-(2’,3’,6’-тридезокси-3’-амино--мексогексапиранозид)]нафтацен |
| 621 | 1-Ацетокси-11-,17--дигидроксипрегн-4-ен-3,20-дион |
| 622 | Бис-(-аминоэтил)дисульфид дигидрохлорид |
| 623 | N,N"’-Бис-(3-хлор-2-гидроксипропил)-N’,N"-диспиротрипиперазиний дихлорид |
| 624 | 3-[4-Бис-(2-хлорэтил)аминофенил бутановая кислота |
| 625 | 4-Бутиламинобензойной кислоты 2-диметиламиноэтиловый эфир, гидрохлорид |
| 626 | 16,17-/Бутилидeн-бис-(окси)/-11,21-дигидропрегнена-1,4-диен-3,20-дион {смесь изомеров R и S 50:50} |
| 627 | Винкристина сульфат |
| 628 | 4-Гидроксикумарин |
| 629 | цис-Диаминдихлорплатина (II) |
| 630 | 11,21-Дигидрокси-16, 17-изопропилендиокси-9-фторпрегна-1,4-диен-3,20-дион |
| 631 | Ди(4-гидроксикумаринил-3)уксусной кислоты этиловый эфир |
| 632 | L-1-(3,4-Дигидроксифенил)-2-аминоэтанол гидрохлорид |
| 633 | (3,4-Дигидроксифенил)-2-изопропиламиноэтанол гидрохлорид |
| 634 | L-1-(3,4-Дигидроксифенил)-2-метиламиноэтанол гидрохлорид /или гидротартрат/ |
| 635 | -(3,4-Дигидроксифенил)этил амин гидрохлорид |
| 636 | 2-[4(2-Диметиламиноэтокси)фенил]-1-этил-1,2-дифенил этилена цитрат |
| 637 | Диоксидин-1,4-ди-N-окись |
| 638 | 6,9-Дифтор-16,17-изопропилидендиоксипрегна 1,4-диен-11,21-диол-3,20-дион |
| 639 | 2-(2,6-Дихлорфениламино)имидазолин гидрохлорид |
| 640 | Доксорубицин |
| 641 | Карминомицин |
| 642 | 2-Метил-5-андростан-17-ол-3-он |
| 643 | 2-Метил-5-андростан-17-ол-3-он капронат |
| 644 | 2-Метил-5-андростан-17-ол-3-он пропионат |
| 645 | 2-Метил-5-андростан-17-ол-3-он энантат |
| 646 | Нитрозометилмочевина |
| 647 | Оливомицин |
| 648 | Прегнадиен-1,4-триол-11,17,21-дион-3,20-сукцината динатриевая соль |
| 649 | Прегнен-4-ин-20-ол-17-он-3 |
| 650 | Прегнен-4-ол-21-диона-3,20 ацетат |
| 651 | Псорален (смесь изомерных фурокумаринов псоралена и изопсоралена |
| 652 | Пыль наркотических анальгетиков |
| 653 | 11, 17-21-Тригидроксипрегна-1,4-диен-3,20-дион |
| 654 | 3-(1-Фенил-2-ацетилэтил)-4-гидроксикумарин |
| 655 | 7-Хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепинон |
| 656 | Эметин, гидрохлорид |

Комбинированное действие смесей загрязняющих

веществ в атмосферном воздухе

При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких веществ, обладающих суммацией действия, сумма их концентраций не должна превышать 1 (единицы) при расчете по формуле:

где: C, С, ...... C - фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе;

ПДК, ПДК, ...... ПДК - предельно допустимые концентрации тех же веществ.

1. Эффектом суммации обладают

| N п/п | Наименование вещества |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Аммиак, сероводород |
| 2 | Аммиак, сероводород, формальдегид |
| 3 | Аммиак, формальдегид |
| 4 | Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид |
| 5 | Азота диоксид, гексан, углерода оксид, формальдегид |
| 6 | Азота диоксид, гексен, серы диоксид, углерода оксид |
| 7 | Азота диоксид, серы диоксид |
| 8 | Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол |
| 9 | Акриловая и метакриловая кислоты |
| 10 | Акриловая и метакриловая кислоты, бутилакрилат, бутилметакрилат, метилакрилат, метиметакрилат |
| 11 | Ацетальдегид, винилацетат |
| 12 | Ацетон, акролеин, фталевый ангидрид |
| 13 | Ацетон, фенол |
| 14 | Ацетон, ацетофенон |
| 15 | Ацетон, фурфурол, формальдегид и фенол |
| 16 | Ацетон, трикрезол, фенол |
| 17 | Ацетофенон, фенол |
| 18 | Аэрозоли пятиокиси ванадия и окислов марганца |
| 19 | Аэрозоли пятиокиси ванадия и сернистый ангидрид |
| 20 | Аэрозоли пятиокиси ванадия и трехокиси хрома |
| 21 | Бензол и ацетофенон |
| 22 | Валериановая, капроновая и масляная кислоты |
| 23 | Вольфрамовый и сернистый ангидриды |
| 24 | Гексахлоран и фозалон |
| 25 | 2,3-Дихлор-1,4-нафтахинон и 1,4-нафтахинон |
| 26 | 1,2-Дихлорпропан, 1,2,3-Трихлорпропан и тетрахлорэтилен |
| 27 | Изопропилбензол и гидроперекись изопропилбензола |
| 28 | Изобутилкарбинол и диметилвинилкарбинол |
| 29 | Метилгидропиран и метилентетрагидропиран |
| 30 | Моно, ди- и трипропиламины |
| 31 | Мышьяковистый ангидрид и свинца ацетат |
| 32 | Мышьяковистый ангидрид и германий |
| 33 | Озон, двуокись азота и формальдегид |
| 34 | Пропионовая кислота и пропионовый альдегид |
| 35 | Свинца оксид, серы диоксид |
| 36 | Сероводород и динил |
| 37 | Сероводород, формальдегид |
| 38 | Сернокислые медь, кобальт, никель, серы диоксид |
| 39 | Серы диоксид, кислота серная |
| 40 | Серы диоксид, никель металлический |
| 41 | Серы диоксид, сероводород |
| 42 | Серы диоксид, углерода оксид, фенол и пыль конверторного производства |
| 43 | Серы диоксид, фенол |
| 44 | Серы диоксид, фтористый водород |
| 45 | Серы диоксид и трехокись серы, аммиак и окислы азота |
| 46 | Сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная) |
| 47 | Углерода оксид и пыль цементного производства |
| 48 | Уксусная кислота и уксусный ангидрид |
| 49 | Уксусная кислота, фенол, этилацетат |
| 50 | Фурфурол, метиловый и этиловый спирты |
| 51 | Циклогексан и бензол |
| 52 | Этилен, пропилен, бутилен и амилен |

2. При совместном присутствии эффектом неполной суммации обладают

| 53 | Вольфрамат натрия, парамолибдат аммония, свинца ацетат (коэффициент комбинированного действия (К) равен 1,6 |
| --- | --- |
| 54 | Вольфрамат натрия, мышьяковистый ангидрид, парамолибдат аммония, свинца ацетат (К равен 2,0) |
| 55 | Вольфрамат натрия, германия диоксид, мышьяковистый ангидрид, парамолибдат аммония, свинца ацетат (К равен 2,5) |

III. При совместном присутствии сохраняются ПДК индивидуальных веществ

| 56 | Гексиловый, октиловый спирты |
| --- | --- |
| 57 | Серы диоксид, цинка оксид |

IV. Эффектом потенцирования обладают

| 58 | Бутилакрилат и метилакрилат с коэффициентом 0,8 |
| --- | --- |
| 59 | Фтористый водород и фторсоли с коэффициентом 0,8 |

V. Комбинированное действие многокомпонентных смесей

60. Не обладают эффектом суммации 2-х, 3-х и 4-х компонентные смеси, включающие диоксид азота и/или сероводород и входящие в состав многокомпонентного загрязнения атмосферного воздуха, если удельный вес концентраций одного из них, выраженный в долях соответствующих максимальных разовых ПДК, составляет:

- в 2-х компонентной смеси более 80%

- в 3-х компонентной - более 70%

- в 4-х компонентной - более 60%.

Примечание к разделу II

Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены, где это было возможно, в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии, ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUРАС) /графа 2/ и обеспечены регистрационными номерами Chemical Abstracts Service (CAS) /графа З/ для облегчения идентификации веществ.

В графе 4 приведены формулы веществ.

Величины Нормативов, как правило, приведены в мг вещества на 1 мвоздуха /графы 5 и 6/.

В графе 5 - максимальные разовые и в графе 6 - среднесуточные ПДК. При использовании других единиц измерения содержания веществ в воздухе (например, волокон на 1 мл и т.д.) эти случаи специально оговорены по тексту изложения.

Указан лимитирующий показатель вредности /графа 7/, по которому установлены Нормативы:

рез. - резорбтивный,

рефл. - рефлекторный,

рефл.-рез. - рефлекторно-резорбтивный,

сан.-гиг. - санитарно-гигиенический.

Вещества разделены на четыре класса опасности /графа 8/:

1 класс - чрезвычайно опасные,

2 класс - высокоопасные,

3 класс - умеренно опасные,

4 класс - малоопасные.

Для удобства пользования Нормативами приведен указатель наиболее распространенных технических, торговых и фирменных названий веществ и их синонимов (приложение 1); указатель формул веществ (приложение 2) и номеров CAS (приложение 3).

Приложение 1

(справочное)

УКАЗАТЕЛЬ

основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ и их порядковые номера в таблице

|  |  | Адипиновой кислоты диметиловый эфир |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адреналин |  |  |  |  |  | 634 |  |  |  |  |  |
|  | Азациклогептан |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |
|  | Азидотимидин |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  |  |
|  | Азот (IV) оксид |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Азота оксид |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Азоцен |  |  |  |  |  | 568 |  |  |  |  |  |
|  | АКР |  |  |  |  |  | 446 |  |  |  |  |  |
|  | Акрекс |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |
|  | Акрилальдегид |  |  |  |  |  | 426 |  |  |  |  |  |
|  | Акриловая кислота |  |  |  |  |  | 429 |  |  |  |  |  |
|  | Акриловой кислоты 1,1-Дигидроперфторгептиловый эфир |  |  |  |  |  | 169 |  |  |  |  |  |
|  | Акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир |  |  |  |  |  | 606 |  |  |  |  |  |
|  | Акриловой кислоты 2-этоксиэтиловый эфир |  |  |  |  |  | 611 |  |  |  |  |  |
|  | Акриловой кислоты бутиловый эфир |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |
|  | Акриловой кислоты метиловый эфир |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  |  |  |
|  | Акриловой кислоты нитрил |  |  |  |  |  | 430 |  |  |  |  |  |
|  | Акриловой кислоты этиловый эфир |  |  |  |  |  | 609 |  |  |  |  |  |
|  | Акрилонитрил |  |  |  |  |  | 430 |  |  |  |  |  |
|  | Акролеин |  |  |  |  |  | 426 |  |  |  |  |  |
|  | Актелик |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  |
|  | Алкиламины |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |
|  | Аллилацетат |  |  |  |  |  | 427 |  |  |  |  |  |
|  | Аллил хлористый |  |  |  |  |  | 564 |  |  |  |  |  |
|  | 2-Аллилоксиэтанол |  |  |  |  |  | 428 |  |  |  |  |  |
|  | 2-Аллилоксиэтиловый спирт |  |  |  |  |  | 428 |  |  |  |  |  |
|  | Алотерм-1 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
|  | Альдегид бензойный |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |
|  | Альтакс |  |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  |  |
|  | Амбуш |  |  |  |  |  | 530 |  |  |  |  |  |
|  | Аметоптерин |  |  |  |  |  | 616 |  |  |  |  |  |
|  | н-Амилацетат |  |  |  |  |  | 411 |  |  |  |  |  |
|  | Амил бромистый |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |
|  | Амилмеркаптан |  |  |  |  |  | 406 |  |  |  |  |  |
|  | Амиловый спирт |  |  |  |  |  | 404 |  |  |  |  |  |
|  | 4-Аминодифениламин |  |  |  |  |  | 525 |  |  |  |  |  |
|  | Аминтриацетонамин |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Амирал |  |  |  |  |  | 568 |  |  |  |  |  |
|  | Аммиачная селитра |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
|  | Аммоний парамолибдат |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Аммония персульфат |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
|  | АМР-3 |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |
|  | Ангидрид сернистый |  |  |  |  |  | 463 |  |  |  |  |  |
|  | Андростендион |  |  |  |  |  | 617 |  |  |  |  |  |
|  | Анилин |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
|  | Анисовый альдегид |  |  |  |  |  | 354 |  |  |  |  |  |
|  | Антио |  |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  |  |
|  | Апоатропин |  |  |  |  |  | 613 |  |  |  |  |  |
|  | Арбидол |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Аспартам |  |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  |  |
|  | Аспартил-L-фенилаланина метиловый эфир |  |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  |  |
|  | Аспирин |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |
|  | Атропин |  |  |  |  |  | 613 |  |  |  |  |  |
|  | п-Ацетаминофенетол |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |
|  | Ацетилсалициловая кислота |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |
|  | Ацетон |  |  |  |  |  | 422 |  |  |  |  |  |
|  | Ацетопропиловый спирт |  |  |  |  |  | 143 |  |  |  |  |  |
|  | Ацетофенон |  |  |  |  |  | 527 |  |  |  |  |  |
|  | Ацидофильные бактерии |  |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  |  |
|  | Базудин |  |  |  |  |  | 327 |  |  |  |  |  |
|  | Барий углекислый |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |
|  | Бациллихин |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |
|  | БВК |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
|  | Белладонин |  |  |  |  |  | 613 |  |  |  |  |  |
|  | Беназол П |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |
|  | Бензилникотинат |  |  |  |  |  | 523 |  |  |  |  |  |
|  | Бензиловый спирт |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |
|  | Бензиловый эфир бензойной кислоты |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Бензилпенициллин |  |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  |  |
|  | 3-Бензилтолуол |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |
|  | Бензойной кислоты изобутиловый эфир |  |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  |  |
|  | Бензойной кислоты метиловый эфир |  |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  |  |
|  | 1,3-Бензолдикарбоновой кислоты диметиловый эфир |  |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  |  |
|  | Бензолсульфоновой кислоты N-бутиламид |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |
|  | Бензолсульфоновой кислоты метиловый эфир |  |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  |  |
|  | Бензолсульфоновой кислоты хлорангидрид |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |
|  | Бензол-1,2,4,5-тетракарбоновой кислоты диангидрид |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |
|  | Бензолтиазолилсульфенморфолид |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Бензотиол |  |  |  |  |  | 524 |  |  |  |  |  |
|  | Бензотрифторид |  |  |  |  |  | 510 |  |  |  |  |  |
|  | Берлинская лазурь |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |
|  | 2,3-Бис(оксиметил)хиноксалин |  |  |  |  |  | 637 |  |  |  |  |  |
|  | 3-[n-Бис-(-хлорэтил)аминофенил]масляная кислота |  |  |  |  |  | 624 |  |  |  |  |  |
|  | Блеомицетин |  |  |  |  |  | 614 |  |  |  |  |  |
|  | Болстар |  |  |  |  |  | 433 |  |  |  |  |  |
|  | Борная кислота |  |  |  |  |  | 399 |  |  |  |  |  |
|  | о-Броманизол |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |
|  | -Броммасляная кислота |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |
|  | Бромоформ |  |  |  |  |  | 503 |  |  |  |  |  |
|  | 2-Бромфенол |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |
|  | 3-Бромфенол |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |
|  | 4-Бромфенол |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |
|  | м-Бромфенол |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |
|  | о-Бромфенол |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |
|  | п-Бромфенол |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |
|  | Будесонид |  |  |  |  |  | 626 |  |  |  |  |  |
|  | 1,3-Бутадиен |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |
|  | Бутен-3-олид-1,3 |  |  |  |  |  | 321 |  |  |  |  |  |
|  | 1-Бутен-3-он |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |
|  | н-Бутиламин |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
|  | Бутил бромистый |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
|  | Бутил хлористый |  | 556, 557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бутилакрилат |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |
|  | Бутилен |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |
|  | Бутилкаптакс |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  |  |
|  | Бутилмеркаптан |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |
|  | Бутилметакрилат |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |
|  | Бутиловый спирт |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |
|  | Бутилхлорид |  |  | 556, 557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бутилцеллозольв |  |  |  |  |  | 341 |  |  |  |  |  |
|  | Бутиральдегид |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |
|  | -Бутиролактон |  |  |  |  |  | 173 |  |  |  |  |  |
|  | Бутифос |  |  |  |  |  | 505 |  |  |  |  |  |
|  | БЭФ |  |  |  |  |  | 447 |  |  |  |  |  |
|  | Валериановая кислота |  |  |  |  |  | 403 |  |  |  |  |  |
|  | Валериановой кислоты метиловый эфир |  |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  |  |
|  | Валериановый альдегид |  |  |  |  |  | 402 |  |  |  |  |  |
|  | Ванадия пятиокись |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |
|  | Верапамил |  |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  |  |
|  | Винилацетат |  |  |  |  |  | 597 |  |  |  |  |  |
|  | Винилбензол |  |  |  |  |  | 598 |  |  |  |  |  |
|  | 1-Винилпирролид-2-он |  |  |  |  |  | 599 |  |  |  |  |  |
|  | N-Винилпирролидон |  |  |  |  |  | 599 |  |  |  |  |  |
|  | Винилхлорид |  |  |  |  |  | 572 |  |  |  |  |  |
|  | Водород бромид |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |
|  | Водород мышьяковистый |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |
|  | Водород фосфористый |  |  |  |  |  | 543 |  |  |  |  |  |
|  | Водород хлорид |  |  |  |  |  | 149 |  |  |  |  |  |
|  | Вольфрам (VI) оксид |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |
|  | Вольфрамовый ангидрид |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |
|  | Вудазидин |  |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  |  |
|  | Гексагидро-Iн-азепиний-3-нитробензоат |  |  |  |  |  | 377 |  |  |  |  |  |
|  | Гексаметилендиамин |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  |  |
|  | Гексаметиленимин м-нитробензоат |  |  |  |  |  | 377 |  |  |  |  |  |
|  | Гексаметиленимин |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |
|  | Гексахлоран |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |
|  | Гексил бромистый |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |
|  | Гексиловый спирт |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |
|  | Геметрел |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |
|  | Гептил бромистый |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Германий (IV) оксид |  |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  |  |
|  | Германия двуокись |  |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  |  |
|  | Гидрокортизона ацетат |  |  |  |  |  | 621 |  |  |  |  |  |
|  | 2-(2’-Гидрокси-5’-метилфенил)бензтриазол |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |
|  | Гидроксипропиловый эфир -циклодекстрина |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |
|  | 5-Гидрокситетрациклин |  |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  |  |
|  | 5-Гидрокситетрациклина гидрохлорид |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |
|  | Гидроперекись изопропилбензола |  |  |  |  |  | 342 |  |  |  |  |  |
|  | Гидрофторид |  |  |  |  |  | 549 |  |  |  |  |  |
|  | Глутаровой кислоты диметиловый эфир |  |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  |  |
|  | Данитол |  |  |  |  |  | 576 |  |  |  |  |  |
|  | Дауномицин |  |  |  |  |  | 620 |  |  |  |  |  |
|  | Двуокись азота |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | d’-Дегидрогидрокортизон |  |  |  |  |  | 653 |  |  |  |  |  |
|  | Дезоксикортикостерона ацетат |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |
|  | Децил бромистый |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |
|  | Диамид угольной кислоты |  |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  |  |
|  | 2,4-Дитретамилфеноксиуксусной кислоты хлорангидрид |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |
|  | 5-[6-Диамино-2-(4-аминофенил)]бензимидазол |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
|  | 4,4-Диаминодифенилсульфон |  |  |  |  |  | 476 |  |  |  |  |  |
|  | Диангидрид пирромеиллитовой кислоты |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |
|  | Диафен ФП |  |  |  |  |  | 351 |  |  |  |  |  |
|  | Диацетам 5 |  |  |  |  |  | 485 |  |  |  |  |  |
|  | 2,2-Дибензтиазолилдисульфид |  |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  |  |
|  | 2,4-Дибромтолуол |  |  |  |  |  | 163 |  |  |  |  |  |
|  | Дивинил |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |
|  | Дивинилбензол технический |  |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  |  |
|  | 1,1-Дигидроперфторамиловый спирт |  |  |  |  |  | 386 |  |  |  |  |  |
|  | 1,1-Дигидроперфторгептанол |  |  |  |  |  | 506 |  |  |  |  |  |
|  | 1,1-Дигидроперфторгептилакрилат |  |  |  |  |  | 169 |  |  |  |  |  |
|  | 1,1-Дигидроперфторгептиловый спирт |  |  |  |  |  | 506 |  |  |  |  |  |
|  | 1,1-Дигидроперфторпентанол |  |  |  |  |  | 386 |  |  |  |  |  |
|  | Дигликоль |  |  |  |  |  | 388 |  |  |  |  |  |
|  | Дикаин |  |  |  |  |  | 625 |  |  |  |  |  |
|  | Дикетен |  |  |  |  |  | 321 |  |  |  |  |  |
|  | Ди-п-ксилилен |  |  |  |  |  | 518 |  |  |  |  |  |
|  | 1,3-Ди-(2,4-ксилимино)-2-метил-2-азопропан |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |
|  | Дилор |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |
|  | Диметиладипинат |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  |  |
|  | N,N-Диметиланилин |  |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  |  |
|  | Диметилбензилгидроперекись |  |  |  |  |  | 342 |  |  |  |  |  |
|  | м-Диметилбензол |  |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  |  |
|  | 0,0-Диметил-S-(1,2-бискарбэтоксиэтилдитиофосфат) |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |
|  | 2-(2,2-Диметилвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой |  |  |  |  |  | 316 |  |  |  |  |  |
|  | кислоты метиловый эфир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диметилвинилкарбинол |  |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  |  |
|  | Диметилглутарат |  |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  |  |
|  | Диметилизофталат |  |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  |  |
|  | 0,0-Диметил-S-(N-метилкарбамидометил)дитиофосфат |  |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  |  |
|  | 0,0-Диметил-S-[2-(1-N-метилкарбомоилэтилтиоэтил]-тиофосфат) |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Диметилнитрозамин |  |  |  |  |  | 379 |  |  |  |  |  |
|  | Диметилортофталат |  |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  |  |
|  | Диметилсукцинат |  |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  |  |
|  | Диметилтерефталат |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |
|  | 2,6-Диметилфенол |  |  |  |  |  | 193 |  |  |  |  |  |
|  | Диметилформаль |  |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  |  |
|  | О,О-Диметил-S-[2-(формилметиламино)-2-оксоэтилдитиофосфат |  |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  |  |
|  | о-Диметилфталат |  |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  |  |
|  | N,N-Диметилэтаноламин |  |  |  |  |  | 182 |  |  |  |  |  |
|  | О,О-Диметил-S-(2-этилтиоэтил)дитиофосфат |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |
|  | 5-[(3,4-Диметоксифенэтил)метиламино]-2-(3,4-диметоксифенил)- 2-изопропилвалеронитрила гидрохлорид |  |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  |  |
|  | Димефосфон |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  |  |
|  | N,N-Диморфолиндисульфид |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  |  |
|  | Динил |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |
|  | Дипропиламин |  |  |  |  |  | 435 |  |  |  |  |  |
|  | N,N-Дитиобисморфолин |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  |  |
|  | Дихлон |  |  |  |  |  | 227 |  |  |  |  |  |
|  | 2,6-Дихлоранилин |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  |  |  |
|  | 3,4-Дихлоранилин |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  |  |
|  | 4,4-Дихлордифенилсульфон |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |
|  | 4,4-Дихлордифенилтрихлорметилкарбинол |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |
|  | 1,3-Дихлорпропилен |  |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  |  |
|  | Дихлоруксусной кислоты метиловый эфир |  |  |  |  |  | 317 |  |  |  |  |  |
|  | 4,4-Дихлорфенилсульфон |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |
|  | Дихлорэтан |  |  |  |  |  | 232 |  |  |  |  |  |
|  | 2-Диэтиламино-2,6-ацетоксилидид гидрохлорид |  |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  |  |
|  | -Диэтиламиноэтилмеркаптан |  |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  |  |
|  | N,N-Диэтиланилин |  |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  |  |
|  | Диэтиленгликоль |  |  |  |  |  | 388 |  |  |  |  |  |
|  | Диэтилентриамин |  |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  |  |
|  | 0,0-Диэтил-0-(2-изопропил-4-метил-6-пиримидил)тиофосфат |  |  |  |  |  | 327 |  |  |  |  |  |
|  | Диэтилкетон |  |  |  |  |  | 405 |  |  |  |  |  |
|  | Диэтиловый эфир |  |  |  |  |  | 610 |  |  |  |  |  |
|  | N,N-Диэтил-3-толуидин |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  |  |
|  | N,N-Диэтил-м-толуидин |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  |  |
|  | Допамин |  |  |  |  |  | 635 |  |  |  |  |  |
|  | Дофамин |  |  |  |  |  | 635 |  |  |  |  |  |
|  | Дропп |  |  |  |  |  | 497 |  |  |  |  |  |
|  | Дурол |  |  |  |  |  | 484 |  |  |  |  |  |
|  | Дурсбан |  |  |  |  |  | 243 |  |  |  |  |  |
|  | Железо хлорид |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
|  | Железная лазурь |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |
|  | Железо (III) оксид |  |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  |  |
|  | Железо ферроцианид |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |
|  | Желтая кровяная соль |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  |  |
|  | Зоокумарин |  |  |  |  |  | 654 |  |  |  |  |  |
|  | ИДСПГ |  |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  |  |
|  | Изадрин |  |  |  |  |  | 633 |  |  |  |  |  |
|  | Изоамил бромистый |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |
|  | Изоамилсалицилат |  |  |  |  |  | 311 |  |  |  |  |  |
|  | Изобутил бромистый |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |
|  | Изобутилбензоат |  |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  |  |
|  | Изобутилен |  |  |  |  |  | 336 |  |  |  |  |  |
|  | Изобутиленкарбинол |  |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  |  |
|  | Изобутиловый спирт |  |  |  |  |  | 335 |  |  |  |  |  |
|  | Изобутиральдегид |  |  |  |  |  | 334 |  |  |  |  |  |
|  | Изобутиронитрил |  |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  |  |
|  | 2-(Изобутокси)этанол |  |  |  |  |  | 341 |  |  |  |  |  |
|  | Изогексен |  |  |  |  |  | 332 |  |  |  |  |  |
|  | Изомасляный альдегид |  |  |  |  |  | 334 |  |  |  |  |  |
|  | Изониазид |  |  |  |  |  | 414 |  |  |  |  |  |
|  | Изоникотиновой кислоты гидразид |  |  |  |  |  | 414 |  |  |  |  |  |
|  | Изооктиловый спирт |  |  |  |  |  | 605 |  |  |  |  |  |
|  | Изопентил-2-гидроксибензоат |  |  |  |  |  | 311 |  |  |  |  |  |
|  | Изопрен |  |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  |  |
|  | Изопропилбензол |  |  |  |  |  | 348 |  |  |  |  |  |
|  | Изопропил бромистый |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
|  | 2-Изопропил-(1-метил-н-пропил)-4,6-динитрофенилкарбонат |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |
|  | Изопропилнорадреналина гидрохлорид |  |  |  |  |  | 633 |  |  |  |  |  |
|  | Изопропиловый спирт |  |  |  |  |  | 421 |  |  |  |  |  |
|  | N-Изопропил-N-фенил-1,4-фенилендиамин |  |  |  |  |  | 351 |  |  |  |  |  |
|  | 1-Изопропил 4-хлорфенилуксусной кислоты 3-фенокси- |  |  |  |  |  | 577 |  |  |  |  |  |
|  | 1-цианобензиловый эфир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изопропилцеллозольв |  |  |  |  |  | 352 |  |  |  |  |  |
|  | 2-(Изопропокси)этанол |  |  |  |  |  | 352 |  |  |  |  |  |
|  | Изопротеренол |  |  |  |  |  | 633 |  |  |  |  |  |
|  | Изоптин |  |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  |  |
|  | Изофталевой кислоты диметиловый эфир |  |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  |  |
|  | Ингибитор коррозии Г-2 |  |  |  |  |  | 377 |  |  |  |  |  |
|  | Ингибитор коррозии МСДА |  |  |  |  |  | 233 |  |  |  |  |  |
|  | Ингибитор коррозии НДА |  |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  |  |
|  | Итаконовая кислота |  |  |  |  |  | 319 |  |  |  |  |  |
|  | Ифхангаз |  |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  |  |
|  | Кадмий хлорид |  |  |  |  |  | 262 |  |  |  |  |  |
|  | Калиевая соль Анкора |  |  |  |  |  | 355 |  |  |  |  |  |
|  | Калий карбонат |  |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  |  |
|  | Калий ксантогенат бутиловый |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |
|  | Калий ксантогенат изобутиловый |  |  |  |  |  | 339 |  |  |  |  |  |
|  | Калий ксантогенат изопропиловый |  |  |  |  |  | 349 |  |  |  |  |  |
|  | Калий ксантогенат этиловый |  |  |  |  |  | 607 |  |  |  |  |  |
|  | Калий сернокислый |  |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  |  |
|  | Калий сульфат |  |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  |  |
|  | Калий хлористый |  |  |  |  |  | 267 |  |  |  |  |  |
|  | Калимаг-40 |  |  |  |  |  | 441 |  |  |  |  |  |
|  | Каломель |  |  |  |  |  | 459 |  |  |  |  |  |
|  | Кальций ацетат |  |  |  |  |  | 157 |  |  |  |  |  |
|  | Кальций ортоборат |  |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  |  |
|  | Кальций стеарат |  |  |  |  |  | 389 |  |  |  |  |  |
|  | Каприловый альдегид |  |  |  |  |  | 391 |  |  |  |  |  |
|  | Каприновый альдегид |  |  |  |  |  | 152 |  |  |  |  |  |
|  | -Капролактам |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |
|  | Капроновая кислота |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |
|  | Капроновый альдегид |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  |  |
|  | Каптакс |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |
|  | Карбонат натрия |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |
|  | Карбофос |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |
|  | Картан |  |  |  |  |  | 482 |  |  |  |  |  |
|  | Кельтан |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |
|  | Кеналог |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |
|  | 2-Кетотетрагидропуран |  |  |  |  |  | 173 |  |  |  |  |  |
|  | Кильваль |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Клофелин |  |  |  |  |  | 639 |  |  |  |  |  |
|  | Кобальт металлический |  |  |  |  |  | 274 |  |  |  |  |  |
|  | Кодеин |  |  |  |  |  | 652 |  |  |  |  |  |
|  | Коламин |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Корсар |  |  |  |  |  | 530 |  |  |  |  |  |
|  | Которан |  |  |  |  |  | 209 |  |  |  |  |  |
|  | Кофеин-бензоат натрия |  |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  |  |
|  | Кофеин-основание |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |
|  | Красная кровяная соль |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Крезол |  |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  |  |
|  | Кремний тетрафторид |  |  |  |  |  | 549 |  |  |  |  |  |
|  | Кротоновый альдегид |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |
|  | Крофдекс |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |
|  | 2,6-Ксиленол |  |  |  |  |  | 193 |  |  |  |  |  |
|  | Ксилол |  |  |  |  |  | 184 |  |  |  |  |  |
|  | м-Ксилол |  |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  |  |
|  | о-Ксилол |  |  |  |  |  | 185 |  |  |  |  |  |
|  | п-Ксилол |  |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  |  |
|  | Кумол |  |  |  |  |  | 348 |  |  |  |  |  |
|  | КЦА |  |  |  |  |  | 582 |  |  |  |  |  |
|  | ЛАБ |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | ЛАБСК |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Лактам 6-аминокапроновой кислоты |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |
|  | Лидокаина гидрохлорид |  |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  |  |
|  | Лимонная кислота |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |
|  | М-81 |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |
|  | Магний перхлорат гидрат |  |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  |  |
|  | Малеиновой кислоты натриевая соль |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |
|  | Малеиновый ангидрид |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  |  |
|  | Масляная кислота |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |
|  | Масляный альдегид |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |
|  | МАФ |  |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  |  |
|  | Медростерона капронат |  |  |  |  |  | 643 |  |  |  |  |  |
|  | Медростерона пропионат |  |  |  |  |  | 644 |  |  |  |  |  |
|  | Медростерона энантат |  |  |  |  |  | 645 |  |  |  |  |  |
|  | Медротестрон |  |  |  |  |  | 642 |  |  |  |  |  |
|  | Медь (II) оксид |  |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  |  |
|  | Медь сернистая |  |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  |  |
|  | Медь сернокислая |  |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  |  |
|  | Медь (II) сульфат |  |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  |  |
|  | Медь (II) сульфит |  |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  |  |
|  | Медь фталоцианин |  |  |  |  |  | 546 |  |  |  |  |  |
|  | Медь (I) хлорид |  |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  |  |
|  | Медь (II) хлорид |  |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  |  |
|  | Медь хлористая |  |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  |  |
|  | Медь хлорная |  |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  |  |
|  | Мезидин |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
|  | Меламин |  |  |  |  |  | 502 |  |  |  |  |  |
|  | Меркаптобензол |  |  |  |  |  | 524 |  |  |  |  |  |
|  | 2-Меркаптобензотиазон |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |
|  | Метазид |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |
|  | Метакриловая кислота |  |  |  |  |  | 338 |  |  |  |  |  |
|  | Метакриловой кислоты бутиловый эфир |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |
|  | Метакриловой кислоты метиловый эфир |  |  |  |  |  | 325 |  |  |  |  |  |
|  | Метальдегид |  |  |  |  |  | 488 |  |  |  |  |  |
|  | Метаналь |  |  |  |  |  | 541 |  |  |  |  |  |
|  | Метатрексат |  |  |  |  |  | 616 |  |  |  |  |  |
|  | Метафос |  |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  |  |
|  | Метилакрилат |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  |  |  |
|  | N-Метиланилин |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  | 2-Метилбутадиен-1,3 |  |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  |  |
|  | Метил-трет-бутиловый эфир |  |  |  |  |  | 328 |  |  |  |  |  |
|  | Метилвалерат |  |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  |  |
|  | (1-Метилвинил)бензол |  |  |  |  |  | 345 |  |  |  |  |  |
|  | Метилвинилкетон |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |
|  | 4-Метил-5,6-дигидропиран |  |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  |  |
|  | 2-Метилдигидротестостерон |  |  |  |  |  | 642 |  |  |  |  |  |
|  | 1,1-Метилен-бис-(изоникотиноилгидразон) |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |
|  | Метилен бромистый |  |  |  |  |  | 162 |  |  |  |  |  |
|  | Метилен йодистый |  |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  |  |
|  | Метилен хлористый |  |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  |  |
|  | Метиленбромид |  |  |  |  |  | 162 |  |  |  |  |  |
|  | Метиленбутан-бутандионовая кислота |  |  |  |  |  | 319 |  |  |  |  |  |
|  | Метиленйодид |  |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  |  |
|  | Метиленфторид |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |
|  | Метиленхлорид |  |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  |  |
|  | Метиленянтарная кислота |  |  |  |  |  | 319 |  |  |  |  |  |
|  | Метилизобутилкарбинол |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  |
|  | Метилизобутилкетон |  |  |  |  |  | 331 |  |  |  |  |  |
|  | Метил-2-0-изобутилметилфосфоноксиакрилат |  |  |  |  |  | 326 |  |  |  |  |  |
|  | Метилкарбаминовой кислоты нафт-1-иловый эфир |  |  |  |  |  | 323 |  |  |  |  |  |
|  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  |  |
|  | Метилметакрилат |  |  |  |  |  | 325 |  |  |  |  |  |
|  | N-Метил-1-нафтилкарбамат |  |  |  |  |  | 323 |  |  |  |  |  |
|  | Метилнитрофос |  |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  |  |
|  | Метиловый спирт |  |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  |  |
|  | Метиловый эфир хризантемовой кислоты |  |  |  |  |  | 316 |  |  |  |  |  |
|  | Метилоксиран |  |  |  |  |  | 591 |  |  |  |  |  |
|  | Метилсалицилат |  |  |  |  |  | 313 |  |  |  |  |  |
|  | -Метилстирол |  |  |  |  |  | 345 |  |  |  |  |  |
|  | Метилфенилкетон |  |  |  |  |  | 527 |  |  |  |  |  |
|  | Метилхлороформ |  |  |  |  |  | 516 |  |  |  |  |  |
|  | N--Метоксиэтилхлорацетат-о-толуидин |  |  |  |  |  | 562 |  |  |  |  |  |
|  | Мильбекс |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |
|  | Митак |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |
|  | Монобензилтолуол |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |
|  | Моноизобутиловый эфир этиленгликоля |  |  |  |  |  | 341 |  |  |  |  |  |
|  | Моноизопропиловый эфир этиленгликоля |  |  |  |  |  | 352 |  |  |  |  |  |
|  | Монометиламин |  |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  |  |
|  | Монометиланилин |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Монопропиламин |  |  |  |  |  | 431 |  |  |  |  |  |
|  | Монотиоэтиленгликоль |  |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  |  |
|  | Монохлорпентафторбензол |  |  |  |  |  | 409 |  |  |  |  |  |
|  | Моноэтаноламин |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Морфин |  |  |  |  |  | 652 |  |  |  |  |  |
|  | Мочевина |  |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  |  |
|  | Муравьиная кислота |  |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  |  |
|  | Муравьиной кислоты амид |  |  |  |  |  | 542 |  |  |  |  |  |
|  | Муравьиной кислоты N,N-диметиламид |  |  |  |  |  | 211 |  |  |  |  |  |
|  | Муравьиной кислоты метиловый эфир |  |  |  |  |  | 344 |  |  |  |  |  |
|  | Муравьиной кислоты нитрил |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Наркотин |  |  |  |  |  | 652 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий вольфрамат дигидрат |  |  |  |  |  | 366 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий малеат |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |
|  | диНатрий сернокислый |  |  |  |  |  | 363 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий сульфат |  |  |  |  |  | 363 |  |  |  |  |  |
|  | Натрий сульфит |  |  |  |  |  | 364 |  |  |  |  |  |
|  | -Нафтахинон |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |
|  | 1,4-Нафтахинон |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  |  |
|  | -Нафтол |  |  |  |  |  | 370 |  |  |  |  |  |
|  | Нашатырь |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |
|  | НГЖ-4 |  |  |  |  |  | 471 |  |  |  |  |  |
|  | Неодикумарин |  |  |  |  |  | 631 |  |  |  |  |  |
|  | Никель металлический |  |  |  |  |  | 371 |  |  |  |  |  |
|  | Никель (II) сульфат |  |  |  |  |  | 374 |  |  |  |  |  |
|  | Никотиновой кислоты бензиловый эфир |  |  |  |  |  | 523 |  |  |  |  |  |
|  | 3-Нитробензойной кислоты пергидроазепин, аддукт |  |  |  |  |  | 377 |  |  |  |  |  |
|  | м-Нитробромбензол |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |
|  | о-Нитробромбензол |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |
|  | Нитроглицерин |  |  |  |  |  | 424 |  |  |  |  |  |
|  | м-Нитрохлорбензол |  |  |  |  |  | 382 |  |  |  |  |  |
|  | о-Нитрохлорбензол |  |  |  |  |  | 381 |  |  |  |  |  |
|  | п-Нитрохлорбензол |  |  |  |  |  | 383 |  |  |  |  |  |
|  | Нитрохлорбензотрифторид |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |
|  | Нихлофен |  |  |  |  |  | 563 |  |  |  |  |  |
|  | Новодрин |  |  |  |  |  | 633 |  |  |  |  |  |
|  | Нолвадекс |  |  |  |  |  | 636 |  |  |  |  |  |
|  | Норадреналин |  |  |  |  |  | 632 |  |  |  |  |  |
|  | Обепин |  |  |  |  |  | 354 |  |  |  |  |  |
|  | Одорант СПМ |  |  |  |  |  | 472 |  |  |  |  |  |
|  | Окись углерода |  |  |  |  |  | 521 |  |  |  |  |  |
|  | о-Оксибензамид |  |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  |
|  | 5-Окси-1,3-бензоксатиолон-2 |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |
|  | Оксиран |  |  |  |  |  | 592 |  |  |  |  |  |
|  | Окситетрациклин |  |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  |  |
|  | Окситетрациклина хлоргидрат |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |
|  | 1,8-Октандиовая кислота |  |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  |  |
|  | Октафтортолуол |  |  |  |  |  | 393 |  |  |  |  |  |
|  | н-Октиловый спирт |  |  |  |  |  | 392 |  |  |  |  |  |
|  | Олово (IV) диоксид |  |  |  |  |  | 395 |  |  |  |  |  |
|  | Олово (II) оксид |  |  |  |  |  | 397 |  |  |  |  |  |
|  | Олово хлорид |  |  |  |  |  | 396 |  |  |  |  |  |
|  | Оловянокислый натрий гидрат |  |  |  |  |  | 362 |  |  |  |  |  |
|  | Ондансетрон гидрохлорид |  |  |  |  |  | 482 |  |  |  |  |  |
|  | Ортофталевой кислоты диметиловый эфир |  |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  |  |
|  | Парацетамол |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |
|  | 2,2-Парациклофан |  |  |  |  |  | 518 |  |  |  |  |  |
|  | Пеларгоновый альдегид |  |  |  |  |  | 384 |  |  |  |  |  |
|  | Пелентан |  |  |  |  |  | 631 |  |  |  |  |  |
|  | Пентановой кислоты пропиловый эфир |  |  |  |  |  | 434 |  |  |  |  |  |
|  | Пентановой кислоты этиловый эфир |  |  |  |  |  | 608 |  |  |  |  |  |
|  | Пентафторфенол |  |  |  |  |  | 408 |  |  |  |  |  |
|  | Пермасект |  |  |  |  |  | 530 |  |  |  |  |  |
|  | Перметрин |  |  |  |  |  | 529 |  |  |  |  |  |
|  | Перметриновой кислоты метиловый эфир |  |  |  |  |  | 318 |  |  |  |  |  |
|  | Перфторбензол |  |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |
|  | Перфторвалериановая кислота |  |  |  |  |  | 385 |  |  |  |  |  |
|  | Перфторгептан |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |
|  | Перфтороктан |  |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |
|  | Перфторпропилен |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |
|  | Перфтортолуол |  |  |  |  |  | 393 |  |  |  |  |  |
|  | Перфторэтилен |  |  |  |  |  | 490 |  |  |  |  |  |
|  | Перхлорэтан |  |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  |  |
|  | Перхлорэтилен |  |  |  |  |  | 495 |  |  |  |  |  |
|  | Пивалоилпировиноградной кислоты метиловый эфир |  |  |  |  |  | 315 |  |  |  |  |  |
|  | Пивалоилуксусной кислоты метиловый эфир |  |  |  |  |  | 314 |  |  |  |  |  |
|  | Пинаколин |  |  |  |  |  | 191 |  |  |  |  |  |
|  | Пиперилен |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
|  | -Пирролидон |  |  |  |  |  | 415 |  |  |  |  |  |
|  | Платидиам |  |  |  |  |  | 629 |  |  |  |  |  |
|  | Поваренная соль |  |  |  |  |  | 367 |  |  |  |  |  |
|  | Поливинилпирролидон |  |  |  |  |  | 418 |  |  |  |  |  |
|  | Поли(1-винил-2-пирролидон) |  |  |  |  |  | 418 |  |  |  |  |  |
|  | Полифениленоксид |  |  |  |  |  | 416 |  |  |  |  |  |
|  | Полихлорпинен |  |  |  |  |  | 417 |  |  |  |  |  |
|  | Порофор ЧХЗ-21 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Поташ |  |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  |  |
|  | Празозин |  |  |  |  |  | 615 |  |  |  |  |  |
|  | Прегнин |  |  |  |  |  | 649 |  |  |  |  |  |
|  | Преднизалон |  |  |  |  |  | 653 |  |  |  |  |  |
|  | Преднизалона гемисукцинат |  |  |  |  |  | 648 |  |  |  |  |  |
|  | Препарат "Факрил-М" |  |  |  |  |  | 326 |  |  |  |  |  |
|  | Промедол |  |  |  |  |  | 652 |  |  |  |  |  |
|  | Проп-1-ин |  |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  |  |
|  | Пропил бромистый |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |
|  | Пропилвалерат |  |  |  |  |  | 434 |  |  |  |  |  |
|  | Пропилен |  |  |  |  |  | 425 |  |  |  |  |  |
|  | Пропилена оксид |  |  |  |  |  | 591 |  |  |  |  |  |
|  | Пропилентрибромид |  |  |  |  |  | 504 |  |  |  |  |  |
|  | Пропилмеркаптан |  |  |  |  |  | 423 |  |  |  |  |  |
|  | Пропиловый спирт |  |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  |  |
|  | Пропиональдегид |  |  |  |  |  | 419 |  |  |  |  |  |
|  | Пропионовый альдегид |  |  |  |  |  | 419 |  |  |  |  |  |
|  | Проспидин |  |  |  |  |  | 623 |  |  |  |  |  |
|  | Псевдокумол |  |  |  |  |  | 508 |  |  |  |  |  |
|  | Пульмикорт |  |  |  |  |  | 626 |  |  |  |  |  |
|  | Растворитель РПК 265П |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Реланиум |  |  |  |  |  | 655 |  |  |  |  |  |
|  | Рипкорд |  |  |  |  |  | 575 |  |  |  |  |  |
|  | Рогор |  |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  |  |
|  | Ртуть азотнокислая закисная, водная |  |  |  |  |  | 457 |  |  |  |  |  |
|  | Ртуть азотнокислая окисная, водная |  |  |  |  |  | 455 |  |  |  |  |  |
|  | Ртуть (II) амидохлорид |  |  |  |  |  | 453 |  |  |  |  |  |
|  | Ртуть амидохлорная |  |  |  |  |  | 453 |  |  |  |  |  |
|  | Ртуть (II) ацетат |  |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  |  |
|  | Ртуть двуйодистая |  |  |  |  |  | 454 |  |  |  |  |  |
|  | Ртуть (II) динитрат моногидрат |  |  |  |  |  | 455 |  |  |  |  |  |
|  | Ртуть (II) дихлорид |  |  |  |  |  | 456 |  |  |  |  |  |
|  | Ртуть (II) йодид |  |  |  |  |  | 454 |  |  |  |  |  |
|  | Ртуть (I) нитрат дигидрат |  |  |  |  |  | 457 |  |  |  |  |  |
|  | Ртуть окись желтая |  |  |  |  |  | 458 |  |  |  |  |  |
|  | Ртуть окись красная |  |  |  |  |  | 458 |  |  |  |  |  |
|  | Ртуть (II) оксид |  |  |  |  |  | 458 |  |  |  |  |  |
|  | Ртуть перехлорат |  |  |  |  |  | 456 |  |  |  |  |  |
|  | Ртуть уксуснокислая |  |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  |  |
|  | Ртуть (I) хлорид |  |  |  |  |  | 459 |  |  |  |  |  |
|  | Ртуть (II) хлорид |  |  |  |  |  | 456 |  |  |  |  |  |
|  | Ртуть хлористая |  |  |  |  |  | 459 |  |  |  |  |  |
|  | Рубомицин |  |  |  |  |  | 620 |  |  |  |  |  |
|  | Сажа |  |  |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |
|  | Салициламид |  |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  |
|  | Салициловой кислоты амид |  |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  |
|  | Салициловой кислоты изопентиловый эфир |  |  |  |  |  | 311 |  |  |  |  |  |
|  | Салициловой кислоты метиловый эфир |  |  |  |  |  | 313 |  |  |  |  |  |
|  | Сантофлекс |  |  |  |  |  | 351 |  |  |  |  |  |
|  | Свинец сернистый |  |  |  |  |  | 461 |  |  |  |  |  |
|  | Свинец (II) сульфит |  |  |  |  |  | 461 |  |  |  |  |  |
|  | Себациновая кислота |  |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  |  |
|  | Севин |  |  |  |  |  | 323 |  |  |  |  |  |
|  | Седуксен |  |  |  |  |  | 655 |  |  |  |  |  |
|  | Селен (IV) оксид |  |  |  |  |  | 462 |  |  |  |  |  |
|  | Семидин |  |  |  |  |  | 525 |  |  |  |  |  |
|  | Сера (IV) оксид |  |  |  |  |  | 463 |  |  |  |  |  |
|  | Сернистый газ |  |  |  |  |  | 463 |  |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  |  |
|  | Сибазон |  |  |  |  |  | 655 |  |  |  |  |  |
|  | Синафлан |  |  |  |  |  | 638 |  |  |  |  |  |
|  | Синильная кислота |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Скополамин |  |  |  |  |  | 613 |  |  |  |  |  |
|  | Смесь дивинилбензола с этилстиролом |  |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  |  |
|  | Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  | аммония |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смесь хлорированных бициклических соединений |  |  |  |  |  | 417 |  |  |  |  |  |
|  | Соляная кислота |  |  |  |  |  | 149 |  |  |  |  |  |
|  | Стирол |  |  |  |  |  | 598 |  |  |  |  |  |
|  | Сулема |  |  |  |  |  | 456 |  |  |  |  |  |
|  | Сульфазан Р |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  |  |
|  | Сульфенамид М |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Сульфенамид Ц |  |  |  |  |  | 583 |  |  |  |  |  |
|  | Сумицидин |  |  |  |  |  | 577 |  |  |  |  |  |
|  | Сурьма пятисернистая |  |  |  |  |  | 477 |  |  |  |  |  |
|  | диСурьма (V) сульфид |  |  |  |  |  | 477 |  |  |  |  |  |
|  | Сурьма трехокись |  |  |  |  |  | 478 |  |  |  |  |  |
|  | диСурьма (III) триоксид |  |  |  |  |  | 478 |  |  |  |  |  |
|  | Тамоксифена цитрат |  |  |  |  |  | 636 |  |  |  |  |  |
|  | Тебаин |  |  |  |  |  | 652 |  |  |  |  |  |
|  | Теллура двуокись |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |
|  | Теллур (IV) диоксид |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |
|  | Теобромин |  |  |  |  |  | 166 |  |  |  |  |  |
|  | Тепрем |  |  |  |  |  | 481 |  |  |  |  |  |
|  | Терефталевая кислота |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |
|  | Тетраиндол |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |
|  | Тетрафлурон |  |  |  |  |  | 207 |  |  |  |  |  |
|  | 2,2,3,3-Тетрафторпропиловый спирт |  |  |  |  |  | 489 |  |  |  |  |  |
|  | Тетрациклин |  |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  |  |
|  | Тииран |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Тинувин П |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |
|  | Тиодан |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  |  |
|  | Тиолон |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |
|  | Тиофен |  |  |  |  |  | 499 |  |  |  |  |  |
|  | Тиофенол |  |  |  |  |  | 524 |  |  |  |  |  |
|  | Тиурам Д |  |  |  |  |  | 488 |  |  |  |  |  |
|  | Тиурам Е |  |  |  |  |  | 496 |  |  |  |  |  |
|  | ТМТД |  |  |  |  |  | 488 |  |  |  |  |  |
|  | Толуилендиизоцианат |  |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  |  |
|  | 4-Толуилиловой кислоты метиловый эфир |  |  |  |  |  | 324 |  |  |  |  |  |
|  | Толуин |  |  |  |  |  | 562 |  |  |  |  |  |
|  | Толуол |  |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  |  |
|  | Томилон |  |  |  |  |  | 207 |  |  |  |  |  |
|  | Триадименол |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |
|  | Триамцинолона ацетонид |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |
|  | Триацетонамин |  |  |  |  |  | 486 |  |  |  |  |  |
|  | 2,4,6-Трибромфенол |  |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  |  |
|  | 1,1,5-Тригидрооктафторпентанол |  |  |  |  |  | 394 |  |  |  |  |  |
|  | Тридимефон |  |  |  |  |  | 568 |  |  |  |  |  |
|  | Трикрезол |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |
|  | 1,3,7-Триметилксантин |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |
|  | 1,3,7-Триметилксантин бензоат натрия |  |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  |  |
|  | N-(3-Трифторметилфенил)-N,N-диметилмочевина |  |  |  |  |  | 209 |  |  |  |  |  |
|  | Угарный газ |  |  |  |  |  | 521 |  |  |  |  |  |
|  | Углеводороды предельные С |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Углерод тетрахлорид |  |  |  |  |  | 491 |  |  |  |  |  |
|  | Углерод черный |  |  |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |
|  | Узген |  |  |  |  |  | 312 |  |  |  |  |  |
|  | Уксусная кислота |  |  |  |  |  | 593 |  |  |  |  |  |
|  | Уксусной кислоты аллиловый эфир |  |  |  |  |  | 427 |  |  |  |  |  |
|  | Уксусной кислоты бензиловый эфир |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |
|  | Уксусной кислоты бутиловый эфир |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |
|  | Уксусной кислоты виниловый эфир |  |  |  |  |  | 597 |  |  |  |  |  |
|  | Уксусной кислоты гексиловый эфир |  |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  |  |
|  | Уксусной кислоты изобутиловый эфир |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  |  |
|  | Уксусной кислоты метиловый эфир |  |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  |  |
|  | Уксусной кислоты н-пентиловый эфир |  |  |  |  |  | 411 |  |  |  |  |  |
|  | Уксусной кислоты пропиловый эфир |  |  |  |  |  | 432 |  |  |  |  |  |
|  | Уксусной кислоты этиловый эфир |  |  |  |  |  | 603 |  |  |  |  |  |
|  | Уксусный альдегид |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |
|  | Уксусный ангидрид |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Фенвалерат |  |  |  |  |  | 577 |  |  |  |  |  |
|  | Фениламин |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
|  | 1-Фенилдодекан |  |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  |  |
|  | Фенилмеркаптан |  |  |  |  |  | 524 |  |  |  |  |  |
|  | 2-Фенил-1-пропен |  |  |  |  |  | 345 |  |  |  |  |  |
|  | N-Фенил-п-фенилендиамин |  |  |  |  |  | 525 |  |  |  |  |  |
|  | 3-Феноксибензиловый спирт |  |  |  |  |  | 531 |  |  |  |  |  |
|  | 3-Феноксиметилбензол |  |  |  |  |  | 343 |  |  |  |  |  |
|  | 3-Фенокситолуол |  |  |  |  |  | 343 |  |  |  |  |  |
|  | м-Фенокситолуол |  |  |  |  |  | 343 |  |  |  |  |  |
|  | Фенол |  |  |  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |
|  | Фентанил |  |  |  |  |  | 652 |  |  |  |  |  |
|  | Феррицианид калия |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Ферроцианид калия |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  |  |
|  | Ферроцин |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |
|  | Финоптин |  |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  |  |
|  | ФКТ |  |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  |  |
|  | Флюоцинолона ацетонид |  |  |  |  |  | 638 |  |  |  |  |  |
|  | Флюс канифольный активированный |  |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  |  |
|  | Фозалон |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  |  |
|  | Фосфамид |  |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  |  |
|  | Фосфор (V) оксид |  |  |  |  |  | 544 |  |  |  |  |  |
|  | Фосфорный ангидрид |  |  |  |  |  | 544 |  |  |  |  |  |
|  | Фреон-11 |  |  |  |  |  | 515 |  |  |  |  |  |
|  | Фреон 12 |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |
|  | Фреон 21 |  |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  |  |
|  | Фреон 22 |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  |  |
|  | Фреон 32 |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |
|  | Фреон 122а |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  |  |  |
|  | Фреон-125 |  |  |  |  |  | 410 |  |  |  |  |  |
|  | Фталазол |  |  |  |  |  | 498 |  |  |  |  |  |
|  | Фталевой кислоты диметиловый эфир |  |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  |  |
|  | Фталевой кислоты 4-[N-(тиазол-2-иламино)сульфонил]анилид |  |  |  |  |  | 498 |  |  |  |  |  |
|  | Фталевой кислоты N-(2-хлорциклогексилтио)имид |  |  |  |  |  | 570 |  |  |  |  |  |
|  | Фталевой кислоты N-(циклогексилтио)имид |  |  |  |  |  | 584 |  |  |  |  |  |
|  | Фталевый ангидрид |  |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  |  |
|  | Фторокорт |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |
|  | Фтортрихлорметан |  |  |  |  |  | 515 |  |  |  |  |  |
|  | Фумаровая кислота |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2-Фуральдегид |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |
|  | Фурфураль |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |
|  | 2-Фурфуральдегид |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |
|  | Фурфуриловый спирт |  |  |  |  |  | 545 |  |  |  |  |  |
|  | Фурфурол |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |
|  | Хладон-11 |  |  |  |  |  | 515 |  |  |  |  |  |
|  | Хладон-125 |  |  |  |  |  | 410 |  |  |  |  |  |
|  | Хлор ЦТФ |  |  |  |  |  | 570 |  |  |  |  |  |
|  | Хлораль |  |  |  |  |  | 511 |  |  |  |  |  |
|  | Хлорамин Б |  |  |  |  |  | 554 |  |  |  |  |  |
|  | 3-Хлораминобензол |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
|  | 4-Хлораминобензол |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
|  | 3-Хлоранилин |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
|  | 4-Хлоранилин |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
|  | м-Хлоранилин |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
|  | п-Хлоранилин |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
|  | 1-Хлорацетофенон |  |  |  |  |  | 526 |  |  |  |  |  |
|  | п-Хлорбензотрифторид |  |  |  |  |  | 565 |  |  |  |  |  |
|  | Хлористый циан |  |  |  |  |  | 569 |  |  |  |  |  |
|  | 2-Хлорметилфосфоновой кислоты гексаметилентетрааммоний |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |
|  | -Хлоропрен |  |  |  |  |  | 555 |  |  |  |  |  |
|  | Хлороформ |  |  |  |  |  | 512 |  |  |  |  |  |
|  | Хлорофос |  |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  |  |
|  | Хлорпентафторбензол |  |  |  |  |  | 409 |  |  |  |  |  |
|  | Хлорпирифос |  |  |  |  |  | 243 |  |  |  |  |  |
|  | Хлортетрациклин (кормовой) |  |  |  |  |  | 559 |  |  |  |  |  |
|  | м-Хлорфенилизоцианат |  |  |  |  |  | 565 |  |  |  |  |  |
|  | п-Хлорфенилизоцианат |  |  |  |  |  | 566 |  |  |  |  |  |
|  | N-Хлорфенилсульфонамид |  |  |  |  |  | 554 |  |  |  |  |  |
|  | 4-Хлорфенол |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |
|  | п-Хлорфенол |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |
|  | 1-Хлор-2,3-эпоксипропан |  |  |  |  |  | 561 |  |  |  |  |  |
|  | Хлорэтилен |  |  |  |  |  | 572 |  |  |  |  |  |
|  | Цеолиты |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |
|  | Циановая кислота хлорангидрид |  |  |  |  |  | 569 |  |  |  |  |  |
|  | Циановодород |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Циануровая кислота |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Циануртриамид |  |  |  |  |  | 502 |  |  |  |  |  |
|  | Цианхлорид |  |  |  |  |  | 569 |  |  |  |  |  |
|  | Циклогексилбензтиазолсульфенамид-2 |  |  |  |  |  | 583 |  |  |  |  |  |
|  | N-(Циклогексилтио)фталимид |  |  |  |  |  | 584 |  |  |  |  |  |
|  | Цинк ацетат |  |  |  |  |  | 585 |  |  |  |  |  |
|  | Цинк нитрат |  |  |  |  |  | 586 |  |  |  |  |  |
|  | Циперметрин |  |  |  |  |  | 575 |  |  |  |  |  |
|  | Цисплатин |  |  |  |  |  | 629 |  |  |  |  |  |
|  | ЦТФ |  |  |  |  |  | 584 |  |  |  |  |  |
|  | Четыреххлористый углерод |  |  |  |  |  | 491 |  |  |  |  |  |
|  | Экатин |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |
|  | Энантовый альдегид |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |
|  | Эпихлоргидрин |  |  |  |  |  | 561 |  |  |  |  |  |
|  | Эпоксиэтилен |  |  |  |  |  | 592 |  |  |  |  |  |
|  | Этаналь |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |
|  | Этаноламин |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Этил хлористый |  |  |  |  |  | 571 |  |  |  |  |  |
|  | Этилакрилат |  |  |  |  |  | 609 |  |  |  |  |  |
|  | N-Этил-3-аминотолуол |  |  |  |  |  | 347 |  |  |  |  |  |
|  | N-Этиланилин |  |  |  |  |  | 602 |  |  |  |  |  |
|  | Этилвалерат |  |  |  |  |  | 608 |  |  |  |  |  |
|  | 2-Этилгексилакрилат |  |  |  |  |  | 606 |  |  |  |  |  |
|  | Этилен |  |  |  |  |  | 596 |  |  |  |  |  |
|  | Этилена оксид |  |  |  |  |  | 592 |  |  |  |  |  |
|  | син.транс-1,3-Этилендикарбоновая кислота |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Этиленимин |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Этиленсульфид |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Этиленхлорид |  |  |  |  |  | 572 |  |  |  |  |  |
|  | Этилмеркаптан |  |  |  |  |  | 595 |  |  |  |  |  |
|  | N-Этил-2-метиланилин |  |  |  |  |  | 346 |  |  |  |  |  |
|  | 2-Этил-2-[4-(метилтио)]фенилпропилтиофосфат |  |  |  |  |  | 433 |  |  |  |  |  |
|  | Этиловый спирт |  |  |  |  |  | 594 |  |  |  |  |  |
|  | N-Этил-м-толуидин |  |  |  |  |  | 347 |  |  |  |  |  |
|  | N-Этил-о-толуидин |  |  |  |  |  | 346 |  |  |  |  |  |
|  | Этилхлорид |  |  |  |  |  | 571 |  |  |  |  |  |
|  | 17-Этинилтестостерон |  |  |  |  |  | 649 |  |  |  |  |  |
|  | Этоксиэтилакрилат |  |  |  |  |  | 611 |  |  |  |  |  |

Приложение 2

(справочное)

УКАЗАТЕЛЬ

формул веществ и их порядковые номера в таблице

|  |  | AlF, CaF, NaAlF |  | 547 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AlO |  | 16 |  |  |  |
|  | AsH |  | 38 |  |  |  |
|  | BCaO |  | 268 |  |  |  |
|  | BHO |  | 399 |  |  |  |
|  | BaFeOn = 8,5-8,6 |  | 534 |  |  |  |
|  | BiO |  | 110 |  |  |  |
|  | BrH |  | 138 |  |  |  |
|  | Br |  | 70 |  |  |  |
|  | С |  | 520 |  |  |  |
|  | CBaO |  | 43 |  |  |  |
|  | CBr |  | 503 |  |  |  |
|  | CClN |  | 569 |  |  |  |
|  | CClF |  | 220 |  |  |  |
|  | CCIF |  | 515 |  |  |  |
|  | ССl |  | 491 |  |  |  |
|  | CHClF |  | 231 |  |  |  |
|  | CHCI |  | 512 |  |  |  |
|  | CHClF |  | 223 |  |  |  |
|  | CHN |  | 150 |  |  |  |
|  | CHBr |  | 162 |  |  |  |
|  | CHCl |  | 226 |  |  |  |
|  | CHF |  | 221 |  |  |  |
|  | CHI |  | 175 |  |  |  |
|  | CHO |  | 541 |  |  |  |
|  | СНО |  | 296 |  |  |  |
|  | CHNO |  | 542 |  |  |  |
|  | CHNO |  | 272 |  |  |  |
|  | CHO |  | 297 |  |  |  |
|  | CHS |  | 298 |  |  |  |
|  | CHN |  | 299 |  |  |  |
|  | CKO |  | 265 |  |  |  |
|  | CCl |  | 495 |  |  |  |
|  | CCl |  | 131 |  |  |  |
|  | CF |  | 490 |  |  |  |
|  | CHCI |  | 517 |  |  |  |
|  | CHCIF |  | 222 |  |  |  |
|  | CHCIO |  | 511 |  |  |  |
|  | CHF |  | 410 |  |  |  |
|  | CHClO |  | 552 |  |  |  |
|  | CHCl |  | 493 |  |  |  |
|  | CHCl |  | 572 |  |  |  |
|  | CHCl |  | 516 |  |  |  |
|  | CHN |  | 501 |  |  |  |
|  | CH |  | 596 |  |  |  |
|  | CHCl |  | 232 |  |  |  |
|  | CHNO |  | 3 |  |  |  |
|  | CHO |  | 39, 592 |  |  |  |
|  | CHO |  | 344, 593 |  |  |  |
|  | CHS |  | 600 |  |  |  |
|  | CHN |  | 2 |  |  |  |
|  | CHNO |  | 646 |  |  |  |
|  | CHNO |  | 379 |  |  |  |
|  | CHOS |  | 295 |  |  |  |
|  | CHO |  | 594 |  |  |  |
|  | CHS |  | 204, 595 |  |  |  |
|  | CHN |  | 176, 601 |  |  |  |
|  | CHNO |  | 25 |  |  |  |
|  | CF |  | 128 |  |  |  |
|  | CHCl |  | 492 |  |  |  |
|  | CHN |  | 430 |  |  |  |
|  | CHNO |  | 500 |  |  |  |
|  | CH |  | 303 |  |  |  |
|  | CHCl |  | 229, 230 |  |  |  |
|  | CHClO |  | 317 |  |  |  |
|  | CHFO |  | 489 |  |  |  |
|  | CHO |  | 426 |  |  |  |
|  | CHO |  | 429 |  |  |  |
|  | СНВr |  | 504 |  |  |  |
|  | СНCl |  | 563, 571 |  |  |  |
|  | СНClO |  | 561 |  |  |  |
|  | СНCl |  | 513 |  |  |  |

|  |  | СНKOS |  | 607 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СНNO |  | 424 |  |  |  |
|  | СН |  | 425 |  |  |  |
|  | СНBr |  | 164 |  |  |  |
|  | СНBrO |  | 165 |  |  |  |
|  | СНCl |  | 228 |  |  |  |
|  | СНN |  | 502 |  |  |  |
|  | СНO |  | 419, 422, 591 |  |  |  |
|  | СНO |  | 302, 436 |  |  |  |
|  | СНBr |  | 89, 90 |  |  |  |
|  | СНNO |  | 211 |  |  |  |
|  | CHO |  | 420, 421 |  |  |  |
|  | CHO |  | 215 |  |  |  |
|  | CHS |  | 423 |  |  |  |
|  | CHN |  | 431, 507 |  |  |  |
|  | CHNaO |  | 99 |  |  |  |
|  | CHFO |  | 394 |  |  |  |
|  | CHO |  | 321 |  |  |  |
|  | CHO |  | 172 |  |  |  |
|  | CHO |  | 100 |  |  |  |
|  | CHS |  | 499 |  |  |  |
|  | CHCl |  | 555 |  |  |  |
|  | CH |  | 91 |  |  |  |
|  | CHCaO |  | 157 |  |  |  |
|  | CHCoO |  | 158 |  |  |  |
|  | CHHgO |  | 159 |  |  |  |
|  | CHO |  | 98, 101 |  |  |  |
|  | CHO |  | 171, 337, 338, 597 |  |  |  |
|  | CHO |  | 40 |  |  |  |
|  | CHOZn·2HO |  | 585 |  |  |  |
|  | CHBrO |  | 73 |  |  |  |
|  | CHKOS |  | 349 |  |  |  |
|  | CHN |  | 340 |  |  |  |
|  | CHNO |  | 415 |  |  |  |
|  | CH |  | 97, 336 |  |  |  |
|  | CHClOP |  | 194 |  |  |  |
|  | CHN |  | 154 |  |  |  |
|  | CHO |  | 93, 334, 484 |  |  |  |
|  | CHO |  | 94, 603 |  |  |  |
|  | CHBr |  | 72,83 |  |  |  |
|  | CHCl |  | 556, 557 |  |  |  |
|  | CHNO |  | 183 |  |  |  |
|  | CH |  | 92, 253 |  |  |  |
|  | CHClOPS |  | 245 |  |  |  |
|  | CHHg |  | 242 |  |  |  |
|  | CHO |  | 95, 335, 610 |  |  |  |
|  | CHO |  | 388 |  |  |  |
|  | CHS |  | 96 |  |  |  |
|  | CHN |  | 19, 236 |  |  |  |
|  | CHNO |  | 182 |  |  |  |
|  | CHN |  | 256 |  |  |  |
|  | CHFO |  | 385 |  |  |  |
|  | CHFO |  | 386 |  |  |  |
|  | CHO |  | 550 |  |  |  |
|  | CHN |  | 413 |  |  |  |
|  | CHO |  | 545 |  |  |  |
|  | CHO |  | 319 |  |  |  |
|  | CH |  | 308, 400 |  |  |  |
|  | CHO |  | 325, 427, 609 |  |  |  |
|  | CHKOS |  | 104, 339 |  |  |  |
|  | CH |  | 412 |  |  |  |
|  | (CHNO) |  | 418 |  |  |  |
|  | CHO |  | 309, 310, 402, 405 |  |  |  |
|  | CHO |  | 143, 403, 428, 432 |  |  |  |
|  | CHBr |  | 82,88 |  |  |  |
|  | CHNOS |  | 353 |  |  |  |
|  | CH |  | 401 |  |  |  |
|  | CHNOPS |  | 199 |  |  |  |
|  | CHO |  | 328, 404 |  |  |  |
|  | CHO |  | 352 |  |  |  |
|  | CHS |  | 406 |  |  |  |
|  | CClF |  | 409 |  |  |  |
|  | CF |  | 127 |  |  |  |
|  | CFeKN |  | 120 |  |  |  |
|  | CFeKN |  | 119 |  |  |  |
|  | CFeN·4/3Fe |  | 118 |  |  |  |
|  | CHF |  | 407 |  |  |  |
|  | CHFO |  | 408 |  |  |  |
|  | CHBrO |  | 146 |  |  |  |
|  | CHBr |  | 161 |  |  |  |
|  | CHBrNO |  | 86 |  |  |  |
|  | CHBrNO |  | 87 |  |  |  |

|  |  | CHClNO |  | 381, 382, 383 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CHNOCl |  | 563 |  |  |  |  |  |
|  | CHBr |  | 71 |  |  |  |  |  |
|  | CHBrO |  | 76, 77, 78 |  |  |  |  |  |
|  | CHCl |  | 553 |  |  |  |  |  |
|  | CHClNNaOS·HO |  | 554 |  |  |  |  |  |
|  | CHClO |  | 148 |  |  |  |  |  |
|  | CHClOS |  | 59 |  |  |  |  |  |
|  | CHClN |  | 224, 225 |  |  |  |  |  |
|  | CHNO |  | 378 |  |  |  |  |  |
|  | CH |  | 57 |  |  |  |  |  |
|  | CHCl |  | 130 |  |  |  |  |  |
|  | CHClN |  | 23, 24 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 141 |  |  |  |  |  |
|  | CHS |  | 524 |  |  |  |  |  |
|  | CHS |  | 197 |  |  |  |  |  |
|  | CHN |  | 19 |  |  |  |  |  |
|  | CHNO |  | 414 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 144 |  |  |  |  |  |
|  | CHNO |  | 599 |  |  |  |  |  |
|  | CHО |  | 167, 322, 333, 580 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 212 |  |  |  |  |  |
|  | (CHO) |  | 442 |  |  |  |  |  |
|  | CHNO |  | 114, 581 |  |  |  |  |  |
|  | CH |  | 132, 332, 578 |  |  |  |  |  |
|  | CHNOPS |  | 202 |  |  |  |  |  |
|  | CHNS |  | 488 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 123, 331, 579 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 102, 124, 191, 196, 254, 329 |  |  |  |  |  |
|  | CHВr |  | 74 |  |  |  |  |  |
|  | CHN |  | 113 |  |  |  |  |  |
|  | CH |  | 122 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 125, 330 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 341 |  |  |  |  |  |
|  | CHN |  | 435, 519 |  |  |  |  |  |
|  | CHN |  | 239 |  |  |  |  |  |
|  | CHOPS |  | 214 |  |  |  |  |  |
|  | CHN |  | 156 |  |  |  |  |  |
|  | CF |  | 117 |  |  |  |  |  |
|  | CF |  | 393 |  |  |  |  |  |
|  | CHClFNO |  | 380 |  |  |  |  |  |
|  | CHFO |  | 506 |  |  |  |  |  |
|  | CHClF |  | 564 |  |  |  |  |  |
|  | CHClNO |  | 560, 566 |  |  |  |  |  |
|  | CHOS |  | 140 |  |  |  |  |  |
|  | CHF |  | 510 |  |  |  |  |  |
|  | CHNS |  | 62 |  |  |  |  |  |
|  | CHBr |  | 163 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 46 |  |  |  |  |  |
|  | CHBrO |  | 84 |  |  |  |  |  |
|  | CHNO |  | 47 |  |  |  |  |  |
|  | CHNO |  | 139 |  |  |  |  |  |
|  | CH |  | 306 |  |  |  |  |  |
|  | CHNO |  | 166 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 51, 142 |  |  |  |  |  |
|  | CHOS |  | 307 |  |  |  |  |  |
|  | CHN |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 106 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 611 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 205 |  |  |  |  |  |
|  | CH |  | 136 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 135 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 411, 608 |  |  |  |  |  |
|  | CHBr |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  | CHNO |  | 582 |  |  |  |  |  |
|  | CF |  | 390 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 252 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 58 |  |  |  |  |  |
|  | CHClO |  | 526 |  |  |  |  |  |
|  | CH |  | 598 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 527 |  |  |  |  |  |
|  | [CHO] |  | 416 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 305, 354 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 313 |  |  |  |  |  |
|  | CH |  | 184, 185, 186, 187, 604 |  |  |  |  |  |
|  | CHNOPS |  | 203 |  |  |  |  |  |
|  | CHNO |  | 170 |  |  |  |  |  |
|  | CHNO·CHNaO |  | 171 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 193 |  |  |  |  |  |
|  | CHN |  | 177, 178, 602 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 105 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 315 |  |  |  |  |  |

|  |  | CHO |  |  | 192 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CHClNOP |  | 121 |  |  |  |  |  |
|  | CHNOS |  | 218 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 391 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 133, 434 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 487 |  |  |  |  |  |
|  | CHOР |  | 195 |  |  |  |  |  |
|  | CHNOРS |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  | CHО |  | 153, 392, 605 |  |  |  |  |  |
|  | CHРb |  | 494 |  |  |  |  |  |
|  | CHNO |  | 147 |  |  |  |  |  |
|  | CHClOS |  | 129 |  |  |  |  |  |
|  | CHNO |  | 174 |  |  |  |  |  |
|  | CHNOS |  | 497 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 41 |  |  |  |  |  |
|  | CH |  | 345 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 49, 324 |  |  |  |  |  |
|  | CHClNOPS |  | 243 |  |  |  |  |  |
|  | CH |  | 348, 508 |  |  |  |  |  |
|  | CHClO |  | 318 |  |  |  |  |  |
|  | CHNOP |  | 201 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 342 |  |  |  |  |  |
|  | CHN |  | 21, 241, 346, 347 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 314 |  |  |  |  |  |
|  | CHNO |  | 486 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 384 |  |  |  |  |  |
|  | CHOР |  | 326 |  |  |  |  |  |
|  | CHN |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | CHN |  | 509 |  |  |  |  |  |
|  | СНO |  | 56 |  |  |  |  |  |
|  | СНClO |  | 227 |  |  |  |  |  |
|  | СНFO |  | 169 |  |  |  |  |  |
|  | СНO |  | 369 |  |  |  |  |  |
|  | СНBr |  | 85 |  |  |  |  |  |
|  | СНСl |  | 115 |  |  |  |  |  |
|  | СН |  | 368 |  |  |  |  |  |
|  | СНO |  | 370 |  |  |  |  |  |
|  | СН |  | 235 |  |  |  |  |  |
|  | СНO |  | 188, 189, 190 |  |  |  |  |  |
|  | СНFNO |  | 209 |  |  |  |  |  |
|  | СНNO |  | 612 |  |  |  |  |  |
|  | СН |  | 484 |  |  |  |  |  |
|  | СНN |  | 237 |  |  |  |  |  |
|  | СНNOS |  | 103 |  |  |  |  |  |
|  | [СНCl] |  | 417 |  |  |  |  |  |
|  | СНOPS |  | 240 |  |  |  |  |  |
|  | СНNS |  | 496 |  |  |  |  |  |
|  | СНO |  | 152 |  |  |  |  |  |
|  | СНBr |  | 79 |  |  |  |  |  |
|  | СН |  | 255 |  |  |  |  |  |
|  | CHFNO |  | 207 |  |  |  |  |  |
|  | CHNS |  | 107 |  |  |  |  |  |
|  | CHNOS |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 213 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 316 |  |  |  |  |  |
|  | CHNOPS |  | 198 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 606 |  |  |  |  |  |
|  | CHClCu |  | 514 |  |  |  |  |  |
|  | CHO·CH |  | 69 |  |  |  |  |  |
|  | CHNO |  | 323 |  |  |  |  |  |
|  | CHN |  | 525 |  |  |  |  |  |
|  | CHNOS |  | 476 |  |  |  |  |  |
|  | CHClO |  | 217 |  |  |  |  |  |
|  | CHClNOPS |  | 244 |  |  |  |  |  |
|  | CHClO |  | 567 |  |  |  |  |  |
|  | CHClNO |  | 562 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 311 |  |  |  |  |  |
|  | CH |  | 246 |  |  |  |  |  |
|  | CHClOS |  | 67 |  |  |  |  |  |
|  | CHOPS |  | 433 |  |  |  |  |  |
|  | CHNOPS |  | 327 |  |  |  |  |  |
|  | CHClN |  | 233 |  |  |  |  |  |
|  | CHNO |  | 234 |  |  |  |  |  |
|  | CHOPS |  | 505 |  |  |  |  |  |
|  | CH |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 528 |  |  |  |  |  |
|  | CHNO |  | 62 |  |  |  |  |  |
|  | CHN |  | 22 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 343 |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  | 531 |  |  |  |  |  |
|  | CHNO |  | 320 |  |  |  |  |  |
|  | CHNO |  | 523 |  |  |  |  |  |
|  | CHNS |  |  | 583 |  |  |  |  |
|  | CHNO |  |  | 377 |  |  |  |  |
|  | CHNS |  |  | 219 |  |  |  |  |
|  | CHClO |  |  | 66 |  |  |  |  |
|  | CHClO·CHClNS |  |  | 68 |  |  |  |  |
|  | CHO |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  | CH |  |  | 52 |  |  |  |  |
|  | CHClNOS |  |  | 570 |  |  |  |  |
|  | CHNOS |  |  | 584 |  |  |  |  |
|  | CHClNO |  |  | 568 |  |  |  |  |
|  | CHClNO |  |  | 208 |  |  |  |  |
|  | CHNO |  |  | 312 |  |  |  |  |
|  | CHNO |  |  | 350 |  |  |  |  |
|  | CHNO·ClH |  |  | 238 |  |  |  |  |
|  | CHNOS |  |  | 355 |  |  |  |  |
|  | CHN |  |  | 351 |  |  |  |  |
|  | CH |  |  | 518 |  |  |  |  |
|  | CHNOS |  |  | 204 |  |  |  |  |
|  | CHNO |  |  | 301 |  |  |  |  |
|  | CHNOS |  |  | 498 |  |  |  |  |
|  | CHCuNNaOS |  |  | 279 |  |  |  |  |
|  | CHNO·ClH·HO |  |  | 482 |  |  |  |  |
|  | CHClO |  |  | 65 |  |  |  |  |
|  | CH |  |  | 247 |  |  |  |  |
|  | CHN |  |  | 210 |  |  |  |  |
|  | CHO |  |  | 145 |  |  |  |  |
|  | CH |  |  | 48 |  |  |  |  |
|  | CHClO |  |  | 529, 530 |  |  |  |  |
|  | CHNO |  |  | 485 |  |  |  |  |
|  | CH |  |  | 160 |  |  |  |  |
|  | CHClNO |  |  | 549 |  |  |  |  |
|  | CHNO |  |  | 576 |  |  |  |  |
|  | CHNO |  |  | 181 |  |  |  |  |
|  | CHNO |  |  | 179 |  |  |  |  |
|  | CHNO·ClH |  |  | 180 |  |  |  |  |
|  | CHBrNOS·ClH |  |  | 80 |  |  |  |  |
|  | CHN |  |  | 116 |  |  |  |  |
|  | CHNNaOS |  |  | 282 |  |  |  |  |
|  | CHClNO |  |  | 575 |  |  |  |  |
|  | CHClNO |  |  | 577 |  |  |  |  |
|  | CHNO·ClH |  |  | 216 |  |  |  |  |
|  | CHCuN |  |  | 546 |  |  |  |  |
|  | CHCaO |  |  | 389 |  |  |  |  |
|  | CHNO·HSO |  |  | 627 |  |  |  |  |
|  | CHNNaOS |  |  | 281 |  |  |  |  |
|  | CHO |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | CHCuNOS |  |  | 278 |  |  |  |  |
|  | CHNOS |  |  | 614 |  |  |  |  |
|  | CHNOS |  |  | 44 |  |  |  |  |
|  | CNaO |  |  | 360 |  |  |  |  |
|  | CNaO·1,5HO |  |  | 361 |  |  |  |  |
|  | CO |  |  | 521 |  |  |  |  |
|  | COTl |  |  | 479 |  |  |  |  |
|  | CS |  |  | 465 |  |  |  |  |
|  | CaCO |  |  | 271 |  |  |  |  |
|  | CaHO |  |  | 269 |  |  |  |  |
|  | CaNO |  |  | 270 |  |  |  |  |
|  | CdCl |  |  | 262 |  |  |  |  |
|  | CdI |  |  | 260 |  |  |  |  |
|  | CdNO |  |  | 261 |  |  |  |  |
|  | CdO |  |  | 263 |  |  |  |  |
|  | CdOS |  |  | 264 |  |  |  |  |
|  | CICu |  |  | 292 |  |  |  |  |
|  | ClH |  |  | 149 |  |  |  |  |
|  | ClHHgN |  |  | 453 |  |  |  |  |
|  | ClHN |  |  | 34 |  |  |  |  |
|  | ClK |  |  | 267 |  |  |  |  |
|  | CINa |  |  | 367 |  |  |  |  |
|  | Cl |  |  | 551 |  |  |  |  |
|  | ClHg |  |  | 456 |  |  |  |  |
|  | ClHg |  |  | 459 |  |  |  |  |
|  | ClMgO·HO |  |  | 284 |  |  |  |  |
|  | ClSn |  |  | 396 |  |  |  |  |
|  | ClFe |  |  | 250 |  |  |  |  |
|  | Co |  |  | 274 |  |  |  |  |
|  | CoO |  |  | 275 |  |  |  |  |
|  | COZn |  |  | 587 |  |  |  |  |
|  | CoOS |  |  | 276 |  |  |  |  |
|  | CsI |  |  | 574 |  |  |  |  |
|  | CuCl |  |  | 288 |  |  |  |  |
|  | CuO |  |  | 289 |  |  |  |  |
|  | CuOS |  |  | 291 |  |  |  |  |

|  |  | CuOS |  | 290 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CuFeNiO |  | 537 |  |  |  |
|  | FN |  | 7 |  |  |  |
|  | FSi |  | 558 |  |  |  |
|  | FeO |  | 248 |  |  |  |
|  | FeOS |  | 249 |  |  |  |
|  | FH |  | 549 |  |  |  |
|  | FeNiZnO |  | 538 |  |  |  |
|  | FeMgMnO |  | 535 |  |  |  |
|  | FeMnZnO |  | 536 |  |  |  |
|  | GeO |  | 137 |  |  |  |
|  | HNO |  | 5 |  |  |  |
|  | HOS |  | 464 |  |  |  |
|  | HS |  | 168 |  |  |  |
|  | HP |  | 543 |  |  |  |
|  | HNO |  | 31 |  |  |  |
|  | HNOS |  | 33 |  |  |  |
|  | HNOS |  | 32 |  |  |  |
|  | HMoNO |  | 30 |  |  |  |
|  | Hg |  | 452 |  |  |  |
|  | Hgl |  | 454 |  |  |  |
|  | HgNO·HO |  | 457 |  |  |  |
|  | HgNO·HO |  | 455 |  |  |  |
|  | HgO |  | 458 |  |  |  |
|  | INa |  | 359 |  |  |  |
|  | I |  | 259 |  |  |  |
|  | InNO |  | 258 |  |  |  |
|  | KSO |  | 266 |  |  |  |
|  | MgO |  | 285 |  |  |  |
|  | NH |  | 28 |  |  |  |
|  | NO |  | 6 |  |  |  |
|  | NO |  | 4 |  |  |  |
|  | NOZn |  | 586 |  |  |  |
|  | NaF, NaSiF |  | 548 |  |  |  |
|  | NaOS |  | 364 |  |  |  |
|  | NaOSn·HO |  | 362 |  |  |  |
|  | NaOS |  | 363 |  |  |  |
|  | NaOW·HO |  | 366 |  |  |  |
|  | Ni |  | 371 |  |  |  |
|  | NiO |  | 372 |  |  |  |
|  | NiOS |  | 374 |  |  |  |
|  | OSn |  | 397 |  |  |  |
|  | OZn |  | 588 |  |  |  |
|  | OS |  | 463 |  |  |  |
|  | OSe |  | 462 |  |  |  |
|  | OSn |  | 395 |  |  |  |
|  | OTe |  | 480 |  |  |  |
|  | O |  | 387 |  |  |  |
|  | OPbS |  | 461 |  |  |  |
|  | OSb |  | 478 |  |  |  |
|  | OW |  | 111 |  |  |  |
|  | OSSn |  | 398 |  |  |  |
|  | OSZn |  | 589 |  |  |  |
|  | OP |  | 544 |  |  |  |
|  | OV |  | 108 |  |  |  |
|  | SSb |  | 477 |  |  |  |

Приложение 3

(справочное)

УКАЗАТЕЛЬ

номеров CAS веществ и их порядковые номера в таблице

|  |  | 50-00-0 |  | 541 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50-32-8 |  | 48 |  |  |  |
|  | 50-78-2 |  | 41 |  |  |  |
|  | 52-68-6 |  | 194 |  |  |  |
|  | 53-70-3 |  | 160 |  |  |  |
|  | 54-85-3 |  | 414 |  |  |  |
|  | 55-21-0 |  | 47 |  |  |  |
|  | 55-63-0 |  | 424 |  |  |  |
|  | 56-23-5 |  | 491 |  |  |  |
|  | 57-13-6 |  | 272 |  |  |  |
|  | 57-62-5 |  | 559 |  |  |  |
|  | 58-08-2 |  | 170 |  |  |  |
|  | 59-51-8 |  | 353 |  |  |  |
|  | 60-24-2 |  | 295 |  |  |  |
|  | 60-29-7 |  | 610 |  |  |  |
|  | 60-51-5 |  | 199 |  |  |  |
|  | 60-54-8 |  | 181 |  |  |  |
|  | 61-33-6 |  | 204 |  |  |  |
|  | 62-53-3 |  | 18 |  |  |  |
|  | 62-54-4 |  | 157 |  |  |  |
|  | 62-75-9 |  | 379 |  |  |  |
|  | 63-25-2 |  | 323 |  |  |  |
|  | 64-17-5 |  | 594 |  |  |  |
|  | 64-18-6 |  | 296 |  |  |  |
|  | 64-19-7 |  | 593 |  |  |  |
|  | 65-45-2 |  | 139 |  |  |  |
|  | 66-25-1 |  | 123 |  |  |  |
|  | 67-56-1 |  | 297 |  |  |  |
|  | 67-63-0 |  | 421 |  |  |  |
|  | 67-64-1 |  | 422 |  |  |  |
|  | 67-66-3 |  | 512 |  |  |  |
|  | 67-72-1 |  | 131 |  |  |  |
|  | 68-12-2 |  | 211 |  |  |  |
|  | 71-23-8 |  | 420 |  |  |  |
|  | 71-36-3 |  | 95 |  |  |  |
|  | 71-41-0 |  | 404 |  |  |  |
|  | 71-43-2 |  | 57 |  |  |  |
|  | 71-55-6 |  | 516 |  |  |  |
|  | 73-78-9 |  | 238 |  |  |  |
|  | 74-85-1 |  | 596 |  |  |  |
|  | 74-89-5 |  | 299 |  |  |  |
|  | 74-90-8 |  | 150 |  |  |  |
|  | 74-93-1 |  | 298 |  |  |  |
|  | 74-95-3 |  | 162 |  |  |  |
|  | 74-99-7 |  | 303 |  |  |  |
|  | 75-00-3 |  | 571 |  |  |  |
|  | 75-01-4 |  | 572 |  |  |  |
|  | 75-04-7 |  | 601 |  |  |  |
|  | 75-07-0 |  | 39 |  |  |  |
|  | 75-08-1 |  | 595 |  |  |  |
|  | 75-09-2 |  | 226 |  |  |  |
|  | 75-10-5 |  | 221 |  |  |  |
|  | 75-11-6 |  | 175 |  |  |  |
|  | 75-12-7 |  | 542 |  |  |  |
|  | 75-15-0 |  | 465 |  |  |  |
|  | 75-18-3 |  | 206 |  |  |  |
|  | 75-21-8 |  | 592 |  |  |  |
|  | 75-25-2 |  | 503 |  |  |  |
|  | 75-26-3 |  | 90 |  |  |  |
|  | 75-28-5 |  | 253 |  |  |  |
|  | 75-43-4 |  | 231 |  |  |  |
|  | 75-45-6 |  | 223 |  |  |  |
|  | 75-50-3 |  | 507 |  |  |  |
|  | 75-56-9 |  | 591 |  |  |  |
|  | 75-69-4 |  | 515 |  |  |  |
|  | 75-71-8 |  | 220 |  |  |  |
|  | 75-87-6 |  | 511 |  |  |  |
|  | 75-97-8 |  | 191 |  |  |  |
|  | 76-37-9 |  | 489 |  |  |  |
|  | 77-92-9 |  | 144 |  |  |  |
|  | 78-00-2 |  | 494 |  |  |  |
|  | 78-48-8 |  | 505 |  |  |  |
|  | 78-75-1 |  | 164 |  |  |  |
|  | 78-77-3 |  | 83 |  |  |  |
|  | 78-79-5 |  | 308 |  |  |  |
|  | 78-82-0 |  | 340 |  |  |  |
|  | 78-83-1 |  | 335 |  |  |  |
|  | 78-84-2 |  | 334 |  |  |  |
|  | 78-87-5 |  | 228 |  |  |  |
|  | 78-88-6 |  | 230 |  |  |  |
|  | 78-94-4 |  | 101 |  |  |  |
|  | 79-01-6 |  | 517 |  |  |  |
|  | 79-04-9 |  | 552 |  |  |  |
|  | 79-09-4 |  | 436 |  |  |  |
|  | 79-10-7 |  | 429 |  |  |  |
|  | 79-20-9 |  | 302 |  |  |  |
|  | 79-34-5 |  | 493 |  |  |  |
|  | 79-41-4 |  | 338 |  |  |  |
|  | 79-57-2 |  | 179 |  |  |  |
|  | 80-07-9 |  | 67 |  |  |  |
|  | 80-08-0 |  | 476 |  |  |  |
|  | 80-15-9 |  | 342 |  |  |  |
|  | 80-18-2 |  | 307 |  |  |  |
|  | 80-58-0 |  | 73 |  |  |  |
|  | 80-62-6 |  | 325 |  |  |  |
|  | 83-67-0 |  | 166 |  |  |  |
|  | 85-44-9 |  | 252 |  |  |  |
|  | 85-73-4 |  | 498 |  |  |  |
|  | 87-20-7 |  | 311 |  |  |  |
|  | 88-05-1 |  | 21 |  |  |  |
|  | 88-12-0 |  | 599 |  |  |  |
|  | 88-34-6 |  | 65 |  |  |  |
|  | 88-73-3 |  | 381 |  |  |  |
|  | 89-32-7 |  | 56 |  |  |  |
|  | 90-11-9 |  | 85 |  |  |  |
|  | 91-20-3 |  | 368 |  |  |  |
|  | 91-66-7 |  | 237 |  |  |  |
|  | 91-67-8 |  | 241 |  |  |  |
|  | 93-58-3 |  | 305 |  |  |  |
|  | 94-44-0 |  | 523 |  |  |  |
|  | 94-68-8 |  | 346 |  |  |  |
|  | 95-33-0 |  | 583 |  |  |  |
|  | 95-47-6 |  | 185 |  |  |  |
|  | 95-56-7 |  | 76 |  |  |  |
|  | 95-63-6 |  | 508 |  |  |  |
|  | 95-76-1 |  | 225 |  |  |  |
|  | 95-93-2 |  | 484 |  |  |  |
|  | 96-13-9 |  | 165 |  |  |  |
|  | 96-18-4 |  | 513 |  |  |  |
|  | 96-22-0 |  | 405 |  |  |  |
|  | 96-33-3 |  | 337 |  |  |  |
|  | 96-48-0 |  | 173 |  |  |  |
|  | 97-65-4 |  | 319 |  |  |  |
|  | 97-77-8 |  | 496 |  |  |  |
|  | 97-88-1 |  | 105 |  |  |  |
|  | 98-00-0 |  | 545 |  |  |  |
|  | 98-01-1 |  | 550 |  |  |  |
|  | 98-08-8 |  | 510 |  |  |  |
|  | 98-09-9 |  | 59 |  |  |  |
|  | 98-56-6 |  | 565 |  |  |  |
|  | 98-82-8 |  | 348 |  |  |  |
|  | 98-83-9 |  | 345 |  |  |  |
|  | 98-86-2 |  | 527 |  |  |  |
|  | 98-95-3 |  | 378 |  |  |  |
|  | 99-75-2 |  | 324 |  |  |  |
|  | 100-00-5 |  | 383 |  |  |  |
|  | 100-21-0 |  | 58 |  |  |  |
|  | 100-38-9 |  | 239 |  |  |  |
|  | 100-41-4 |  | 604 |  |  |  |
|  | 100-42-5 |  | 598 |  |  |  |
|  | 100-51-6 |  | 51 |  |  |  |
|  | 100-52-7 |  | 46 |  |  |  |
|  | 100-61-8 |  | 300 |  |  |  |
|  | 100-64-1 |  | 581 |  |  |  |
|  | 101-54-2 |  | 525 |  |  |  |
|  | 102-27-2 |  | 347 |  |  |  |
|  | 102-69-2 |  | 509 |  |  |  |
|  | 102-77-2 |  | 60 |  |  |  |
|  | 103-11-7 |  | 606 |  |  |  |
|  | 103-34-4 |  | 218 |  |  |  |
|  | 103-69-5 |  | 602 |  |  |  |
|  | 103-90-2 |  | 147 |  |  |  |
|  | 104-12-1 |  | 566 |  |  |  |
|  | 104-76-7 |  | 605 |  |  |  |
|  | 105-60-2 |  | 114 |  |  |  |
|  | 106-37-6 |  | 161 |  |  |  |
|  | 106-41-2 |  | 78 |  |  |  |
|  | 106-42-3 |  | 187 |  |  |  |
|  | 106-47-8 |  | 24 |  |  |  |
|  | 106-48-9 |  | 148 |  |  |  |
|  | 106-65-0 |  | 212 |  |  |  |
|  | 106-74-1 |  | 611 |  |  |  |
|  | 106-89-8 |  | 561 |  |  |  |
|  | 106-94-5 |  | 89 |  |  |  |
|  | 106-97-8 |  | 92 |  |  |  |
|  | 106-98-9 |  | 97 |  |  |  |
|  | 106-99-0 |  | 91 |  |  |  |
|  | 107-02-8 |  | 426 |  |  |  |
|  | 107-03-9 |  | 423 |  |  |  |
|  | 107-05-1 |  | 564 |  |  |  |
|  | 107-10-8 |  | 431 |  |  |  |
|  | 107-13-1 |  | 430 |  |  |  |
|  | 107-31-3 |  | 344 |  |  |  |
|  | 107-82-4 |  | 82 |  |  |  |
|  | 107-92-6 |  | 94 |  |  |  |
|  | 108-01-0 |  | 182 |  |  |  |
|  | 108-05-4 |  | 597 |  |  |  |
|  | 108-10-1 |  | 331 |  |  |  |
|  | 108-11-3 |  | 330 |  |  |  |
|  | 108-24-7 |  | 40 |  |  |  |
|  | 108-31-6 |  | 172 |  |  |  |
|  | 108-38-3 |  | 186 |  |  |  |
|  | 108-42-9 |  | 23 |  |  |  |
|  | 108-62-3 |  | 487 |  |  |  |
|  | 108-78-1 |  | 502 |  |  |  |
|  | 108-80-5 |  | 500 |  |  |  |
|  | 108-86-1 |  | 71 |  |  |  |
|  | 108-88-3 |  | 306 |  |  |  |
|  | 108-90-7 |  | 553 |  |  |  |
|  | 108-93-0 |  | 579 |  |  |  |
|  | 108-94-1 |  | 580 |  |  |  |
|  | 108-95-2 |  | 141 |  |  |  |
|  | 108-98-5 |  | 524 |  |  |  |
|  | 109-52-4 |  | 403 |  |  |  |
|  | 109-59-1 |  | 352 |  |  |  |
|  | 109-60-4 |  | 432 |  |  |  |
|  | 109-65-9 |  | 72 |  |  |  |
|  | 109-66-0 |  | 401 |  |  |  |
|  | 109-67-1 |  | 412 |  |  |  |
|  | 109-69-3 |  | 557 |  |  |  |
|  | 109-73-9 |  | 19 |  |  |  |
|  | 109-79-5 |  | 96 |  |  |  |
|  | 109-87-5 |  | 215 |  |  |  |
|  | 109-89-7 |  | 236 |  |  |  |
|  | 109-99-9 |  | 483 |  |  |  |
|  | 110-02-1 |  | 499 |  |  |  |
|  | 110-17-8 |  | 100 |  |  |  |
|  | 110-19-0 |  | 254 |  |  |  |
|  | 110-53-2 |  | 88 |  |  |  |
|  | 110-54-3 |  | 122 |  |  |  |
|  | 110-62-3 |  | 402 |  |  |  |
|  | 110-66-7 |  | 406 |  |  |  |
|  | 110-82-7 |  | 578 |  |  |  |
|  | 110-86-1 |  | 413 |  |  |  |
|  | 111-20-6 |  | 153 |  |  |  |
|  | 111-25-1 |  | 74 |  |  |  |
|  | 111-27-3 |  | 125 |  |  |  |
|  | 111-40-0 |  | 256 |  |  |  |
|  | 111-45-5 |  | 428 |  |  |  |
|  | 111-46-6 |  | 388 |  |  |  |
|  | 111-49-9 |  | 113 |  |  |  |
|  | 111-71-7 |  | 135 |  |  |  |
|  | 111-87-5 |  | 392 |  |  |  |
|  | 112-29-8 |  | 79 |  |  |  |
|  | 112-31-2 |  | 152 |  |  |  |
|  | 115-07-1 |  | 425 |  |  |  |
|  | 115-11-7 |  | 336 |  |  |  |
|  | 115-18-4 |  | 310 |  |  |  |
|  | 115-29-7 |  | 129 |  |  |  |
|  | 115-32-2 |  | 66 |  |  |  |
|  | 116-14-3 |  | 490 |  |  |  |
|  | 116-15-4 |  | 128 |  |  |  |
|  | 116-54-1 |  | 317 |  |  |  |
|  | 117-80-6 |  | 227 |  |  |  |
|  | 118-79-6 |  | 146 |  |  |  |
|  | 119-36-8 |  | 313 |  |  |  |
|  | 120-51-4 |  | 50 |  |  |  |
|  | 120-61-6 |  | 190 |  |  |  |
|  | 120-78-5 |  | 219 |  |  |  |
|  | 121-17-5 |  | 380 |  |  |  |
|  | 121-44-8 |  | 519 |  |  |  |
|  | 121-69-7 |  | 177 |  |  |  |
|  | 121-73-3 |  | 382 |  |  |  |
|  | 121-75-5 |  | 240 |  |  |  |
|  | 122-14-5 |  | 201 |  |  |  |
|  | 123-01-3 |  | 247 |  |  |  |
|  | 123-11-5 |  | 354 |  |  |  |
|  | 123-38-6 |  | 419 |  |  |  |
|  | 123-72-8 |  | 93 |  |  |  |
|  | 123-73-9 |  | 98 |  |  |  |
|  | 123-77-3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 123-86-4 |  | 102 |  |  |  |
|  | 124-09-4 |  | 156 |  |  |  |
|  | 124-13-0 |  | 391 |  |  |  |
|  | 124-19-6 |  | 384 |  |  |  |
|  | 124-40-3 |  | 176 |  |  |  |
|  | 126-99-8 |  | 555 |  |  |  |
|  | 127-18-4 |  | 495 |  |  |  |
|  | 127-19-5 |  | 183 |  |  |  |
|  | 127-52-6 |  | 554 |  |  |  |
|  | 130-15-4 |  | 369 |  |  |  |
|  | 131-11-3 |  | 188 |  |  |  |
|  | 135-19-3 |  | 370 |  |  |  |
|  | 137-26-8 |  | 488 |  |  |  |
|  | 140-11-4 |  | 49 |  |  |  |
|  | 140-88-5 |  | 609 |  |  |  |
|  | 140-89-6 |  | 607 |  |  |  |
|  | 140-92-1 |  | 349 |  |  |  |
|  | 141-06-0 |  | 434 |  |  |  |
|  | 141-32-2 |  | 106 |  |  |  |
|  | 141-43-5 |  | 25 |  |  |  |
|  | 141-78-6 |  | 603 |  |  |  |
|  | 142-62-1 |  | 124 |  |  |  |
|  | 142-84-7 |  | 435 |  |  |  |
|  | 142-92-7 |  | 133 |  |  |  |
|  | 147-14-8 |  | 546 |  |  |  |
|  | 149-30-4 |  | 61 |  |  |  |
|  | 151-56-4 |  | 2 |  |  |  |
|  | 152-11-4 |  | 216 |  |  |  |
|  | 288-88-0 |  | 501 |  |  |  |
|  | 298-00-0 |  | 203 |  |  |  |
|  | 307-34-6 |  | 390 |  |  |  |
|  | 333-41-5 |  | 327 |  |  |  |
|  | 335-57-9 |  | 117 |  |  |  |
|  | 344-07-0 |  | 409 |  |  |  |
|  | 354-33-6 |  | 410 |  |  |  |
|  | 355-28-2 |  | 386 |  |  |  |
|  | 355-80-6 |  | 394 |  |  |  |
|  | 363-72-4 |  | 407 |  |  |  |
|  | 373-21-7 |  | 350 |  |  |  |
|  | 375-82-6 |  | 506 |  |  |  |
|  | 392-56-3 |  | 127 |  |  |  |
|  | 420-12-2 |  | 600 |  |  |  |
|  | 434-64-0 |  | 393 |  |  |  |
|  | 471-34-1 |  | 271 |  |  |  |
|  | 497-19-8 |  | 360 |  |  |  |
|  | 504-60-9 |  | 400 |  |  |  |
|  | 506-77-4 |  | 569 |  |  |  |
|  | 513-77-9 |  | 43 |  |  |  |
|  | 532-27-4 |  | 526 |  |  |  |
|  | 539-82-2 |  | 608 |  |  |  |
|  | 542-75-6 |  | 229 |  |  |  |
|  | 576-26-1 |  | 193 |  |  |  |
|  | 578-57-4 |  | 84 |  |  |  |
|  | 584-08-7 |  | 265 |  |  |  |
|  | 585-79-5 |  | 86 |  |  |  |
|  | 591-20-8 |  | 77 |  |  |  |
|  | 591-87-7 |  | 427 |  |  |  |
|  | 592-41-6 |  | 132 |  |  |  |
|  | 592-76-7 |  | 136 |  |  |  |
|  | 608-31-1 |  | 224 |  |  |  |
|  | 608-73-1 |  | 130 |  |  |  |
|  | 616-45-5 |  | 415 |  |  |  |
|  | 620-47-3 |  | 52 |  |  |  |
|  | 623-36-9 |  | 333 |  |  |  |
|  | 624-24-8 |  | 329 |  |  |  |
|  | 624-92-0 |  | 197 |  |  |  |
|  | 627-44-1 |  | 242 |  |  |  |
|  | 627-93-0 |  | 192 |  |  |  |
|  | 628-63-7 |  | 411 |  |  |  |
|  | 629-04-9 |  | 75 |  |  |  |
|  | 630-08-0 |  | 521 |  |  |  |
|  | 640-15-3 |  | 214 |  |  |  |
|  | 674-82-8 |  | 321 |  |  |  |
|  | 691-37-2 |  | 332 |  |  |  |
|  | 766-15-4 |  | 196 |  |  |  |
|  | 771-61-9 |  | 408 |  |  |  |
|  | 774-65-2 |  | 213 |  |  |  |
|  | 826-36-8 |  | 486 |  |  |  |
|  | 871-58-9 |  | 104 |  |  |  |
|  | 1071-73-4 |  | 143 |  |  |  |
|  | 1119-40-0 |  | 205 |  |  |  |
|  | 1300-21-6 |  | 232 |  |  |  |
|  | 1304-76-3 |  | 110 |  |  |  |
|  | 1305-62-0 |  | 269 |  |  |  |
|  | 1306-19-0 |  | 263 |  |  |  |
|  | 1307-96-6 |  | 275 |  |  |  |
|  | 1309-37-1 |  | 248 |  |  |  |
|  | 1309-48-4 |  | 285 |  |  |  |
|  | 1309-64-4 |  | 478 |  |  |  |
|  | 1310-53-8 |  | 137 |  |  |  |
|  | 1313-99-1 |  | 372 |  |  |  |
|  | 1314-13-2 |  | 588 |  |  |  |
|  | 1314-35-8 |  | 111 |  |  |  |
|  | 1314-56-3 |  | 544 |  |  |  |
|  | 1314-62-1 |  | 108 |  |  |  |
|  | 1315-04-4 |  | 477 |  |  |  |
|  | 1317-38-0 |  | 289 |  |  |  |
|  | 1319-77-3 |  | 142 |  |  |  |
|  | 1321-74-0 |  | 235 |  |  |  |
|  | 1330-20-7 |  | 184 |  |  |  |
|  | 1330-73-8 |  | 178 |  |  |  |
|  | 1333-86-4 |  | 520 |  |  |  |
|  | 1344-28-1 |  | 16 |  |  |  |
|  | 1405-87-4 |  | 44 |  |  |  |
|  | 1459-93-4 |  | 189 |  |  |  |
|  | 1592-23-0 |  | 389 |  |  |  |
|  | 1600-27-7 |  | 159 |  |  |  |
|  | 1633-22-3 |  | 518 |  |  |  |
|  | 1634-04-4 |  | 328 |  |  |  |
|  | 1707-15-9 |  | 320 |  |  |  |
|  | 1746-01-6 |  | 217 |  |  |  |
|  | 2058-46-0 |  | 180 |  |  |  |
|  | 2164-17-2 |  | 209 |  |  |  |
|  | 2275-23-2 |  | 200 |  |  |  |
|  | 2310-17-0 |  | 244 |  |  |  |
|  | 2314-17-2 |  | 107 |  |  |  |
|  | 2440-22-4 |  | 62 |  |  |  |
|  | 2524-04-1 |  | 245 |  |  |  |
|  | 2540-82-1 |  | 202 |  |  |  |
|  | 2706-90-3 |  | 385 |  |  |  |
|  | 2909-38-8 |  | 560 |  |  |  |
|  | 2921-88-2 |  | 243 |  |  |  |
|  | 3090-31-8 |  | 154 |  |  |  |
|  | 3105-55-3 |  | 99 |  |  |  |
|  | 3129-91-7 |  | 234 |  |  |  |
|  | 3313-92-6 |  | 361 |  |  |  |
|  | 3486-35-9 |  | 587 |  |  |  |
|  | 3586-14-9 |  | 343 |  |  |  |
|  | 3622-84-2 |  | 103 |  |  |  |
|  | 4439-24-1 |  | 341 |  |  |  |
|  | 4675-87-0 |  | 309 |  |  |  |
|  | 4991-65-5 |  | 140 |  |  |  |
|  | 5460-63-9 |  | 316 |  |  |  |
|  | 5850-21-5 |  | 282 |  |  |  |
|  | 5970-45-6 |  | 585 |  |  |  |
|  | 6147-53-1 |  | 158 |  |  |  |
|  | 6428-38-2 |  | 281 |  |  |  |
|  | 6484-52-2 |  | 31 |  |  |  |
|  | 7270-73-7 |  | 377 |  |  |  |
|  | 7439-92-1 |  | 460 |  |  |  |
|  | 7439-97-6 |  | 452 |  |  |  |
|  | 7440-02-0 |  | 371 |  |  |  |
|  | 7440-48-4 |  | 274 |  |  |  |
|  | 7446-07-3 |  | 480 |  |  |  |
|  | 7446-08-4 |  | 462 |  |  |  |
|  | 7446-09-5 |  | 463 |  |  |  |
|  | 7446-10-8 |  | 461 |  |  |  |
|  | 7447-39-4 |  | 288 |  |  |  |
|  | 7447-40-7 |  | 267 |  |  |  |
|  | 7487-94-7 |  | 456 |  |  |  |
|  | 7488-55-3 |  | 398 |  |  |  |
|  | 7553-56-2 |  | 259 |  |  |  |
|  | 7621-86-5 |  | 22 |  |  |  |
|  | 7647-01-0 |  | 149 |  |  |  |
|  | 7647-14-5 |  | 367 |  |  |  |
|  | 7664-39-3 |  | 549 |  |  |  |
|  | 7664-41-7 |  | 28 |  |  |  |
|  | 7664-93-9 |  | 464 |  |  |  |
|  | 7681-82-5 |  | 359 |  |  |  |
|  | 7693-52-9 |  | 87 |  |  |  |
|  | 7697-37-2 |  | 5 |  |  |  |
|  | 7705-08-0 |  | 250 |  |  |  |
|  | 7720-78-7 |  | 249 |  |  |  |
|  | 7726-95-6 |  | 70 |  |  |  |
|  | 7727-54-0 |  | 32 |  |  |  |
|  | 7733-02-1 |  | 589 |  |  |  |
|  | 7757-82-6 |  | 363 |  |  |  |
|  | 7757-83-7 |  | 364 |  |  |  |
|  | 7758-89-6 |  | 292 |  |  |  |
|  | 7772-99-8 |  | 396 |  |  |  |
|  | 7774-29-0 |  | 454 |  |  |  |
|  | 7778-80-5 |  | 266 |  |  |  |
|  | 7779-88-6 |  | 586 |  |  |  |
|  | 7782-50-5 |  | 551 |  |  |  |
|  | 7783-06-4 |  | 168 |  |  |  |
|  | 7783-20-2 |  | 33 |  |  |  |
|  | 7783-34-8 |  | 455 |  |  |  |
|  | 7783-54-2 |  | 7 |  |  |  |
|  | 7783-61-1 |  | 549 |  |  |  |
|  | 7784-42-1 |  | 38 |  |  |  |
|  | 7786-81-4 |  | 374 |  |  |  |
|  | 7789-17-5 |  | 574 |  |  |  |
|  | 7790-80-9 |  | 260 |  |  |  |
|  | 7790-84-3 |  | 264 |  |  |  |
|  | 7803-51-2 |  | 543 |  |  |  |
|  | 8000-95-1 |  | 171 |  |  |  |
|  | 8004-13-5 |  | 69 |  |  |  |
|  | 8006-64-2 |  | 470 |  |  |  |
|  | 8032-32-4 |  | 53 |  |  |  |
|  | 8072-20-6 |  | 68 |  |  |  |
|  | 9003-39-8 |  | 418 |  |  |  |
|  | 9005-25-8 |  | 442 |  |  |  |
|  | 60320-18-5 |  | 492 |  |  |  |
|  | 61898-95-1 |  | 318 |  |  |  |
|  | 76505-58-3 |  | 485 |  |  |  |
|  | 99614-01-4 |  | 482 |  |  |  |
|  | 108778-72-9 |  | 278 |  |  |  |
|  | 130904-74-4 |  | 145 |  |  |  |
|  | 131707-23-8 |  | 80 |  |  |  |
|  | 134576-33-3 |  | 121 |  |  |  |

Редакция документа с учетом

изменений и дополнений подготовлена

ЗАО "Кодекс"