СП 2.6.1.759-99

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА

2.6.1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90

в продукции лесного хозяйства

Allowable levels of Cs-137 and Sr-90 in forest products

Дата введения с момента опубликования

1. РАЗРАБОТАНЫ творческим коллективом специалистов в составе: д.с.-х.н. Мухамедшин К.Д., д.с.-х.н. Чилимов А.И., к.б.н. Мишуков Н.П., к.б.н. Безуглов В.К. (ВНИИ химизации лесного хозяйства Рослесхоза), д.т.н. Маргулис (ГНЦ "Институт биофизики").

2. УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Главным Государственным санитарным врачом Российской Федерации 2 июля 1999 г.

3. С вводом настоящих санитарных правил "Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в продукции лесного хозяйства" (ГН 2.6.1.670-97) отменяются.

Вводятся следующие нормативы содержания цезия-137 и стронция-90 в продукции лесного хозяйства, при непревышении которых на изготовленные из древесины изделия не распространяются требования Норм радиационной безопасности НРБ-99 согласно п.1.4.

| NN п/п | Наименование продукции | Величины ДУ, кБк/кг (Ки/кг) цезий-137стронций-90 |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Древесина на корню для продукции промышленного назначения: |  |  |  |  |
| 1.1 | Лесоматериалы круглые неокоренные: для производства пиломатериалов и заготовок, бруса, древесного технологического сырья, полуфабрикатов и изделий различного назначения, лыж, штакетника, драни штукатурной | 11,1 (3·10) |  | 5,2 (1,4·10) | Нормируется содержание Csи Sr в коре * |
| 1.2 | 1.2 Лесоматериалы круглые окоренные: для производства продукции, указанной в п.1.1. | 3,1 (8,5·10) |  | 2,3 (6,2·10) |  |
| 2 | Древесина на корню для продукции хозяйственного и культурно-бытового назначения: |  |  |  |  |
| 2.1 | Для машиностроения, сельскохозяйствен- ных орудий, топорищ, черенков, граблей, наличников, деталей инструментов и других изделий из дерева, используемых в производственных и нежилых помещениях | 3,1 (8,5·10) |  | 2,3 (6,2·10) |  |
| 2.2 | Для изготовления мебели, музыкальных инструментов, паркета, шкатулок и других изделий, используемых в быту, жилых и общественных помещениях | 2,2 (6,0·10) |  | 0,52 (1,4·10) |  |
| 2.3 | Древесина дровяная топливная | 1,4 (4,0·10) |  | 0,37 (1,0·10) |  |
| _____________________ * При превышении норматива вывоз с лесосеки неокоренной древесины не допускается. |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Древесина для строительства жилых помещений и домов: для изготовления бруса и бревен, досок половых и потолочных, балок, стропил и перекрытий, дверных и оконных рам и других изделий |  | 0,37 (1,0·10) | 5,2 (1,4·10) |  |
| 3 | Второстепенные лесные ресурсы: |  |  |  |  |
| 3.1 | Пни сосновые, кора сосновая, еловая, дубовая и ивовая, береста промышленного назначения |  | 3,1 (8,5·10) | 2,3 (6,2·10) |  |
| 3.2 | Береста культурно-бытового назначения |  | 2,2 (6,0·10) | 0,52 (1,4·10) |  |
| 3.3 | Лапка хвойных пород для производства хвойно-витаминной муки и кормовых добавок и другая древесная зелень |  | 0,6 (1,6·10) | 0,1 (3,0·10) |  |
| 3.4 | Лапка хвойных пород для ритуальных целей |  | 3,1 (8,5·10) | 2,3 (6,2·10) |  |
| 4 | Семена для выращивания сеянцев древесных и кустарниковых пород |  |  |  |  |
|  |  |  | 7,4 (2,0·10) | 2,5 (7,9·10) |  |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора

Минздрава России, 1999