ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТР

МЭК 60050-845—
2023

ОСВЕЩЕНИЕ

Термины и определения

(IEC 60050-845:2020, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) —
Part 845: Lighting, IDT)

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2023

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Всесоюзный научно-исследова-
тельский светотехнический институт имени С.И. Вавилова» (ООО «ВНИСИ») на основе собственного
перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 332 «Светотехнические изделия, осве-
щение искусственное»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии от 2 августа 2023 г. № 606-ст

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60050-845:2020 «Международ-
ный электротехнический словарь (МЭС). Часть 845. Освещение», IDT (IEC 60050-845:2020 «International
Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Part 845: Lighting»).

Международный стандарт МЭК 60050-845 разработан совместно с Техническим комитетом по
стандартизации ТК 34 «Освещение» МКО (Международной комиссии по освещению) под ответствен-
ностью Технического комитета по стандартизации ТК 1 «Терминология».

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного между-
народного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2012 (пункт 3.5).

Алфавитный указатель терминов на русском языке приведен в дополнительном приложении ДА

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об из-
менениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего
года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений
и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в ин-
формационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© IEC, 2020
© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2023

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас-
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии

Содержание

- Область применения	1

- Нормативные ссылки	1

- Термины и определения	1

845-21 Излучение, величины и единицы измерения	1

845-22 Зрение, цветопередача	27

845-23 Колориметрия	40

845-24 Эмиссия, оптические свойства материалов	52

845-25 Радиометрические, фотометрические и колориметрические измерения:
физические приемники (излучения)	71

845-26 Актиничные эффекты оптического излучения	85

845-27 Источники света	96

845-28 Компоненты электрических источников света и вспомогательного оборудования	110

845-29 Техника освещения и дневное освещение	116

845-30 Светильники и их компоненты	137

845-31 Визуальная сигнализация	144

845-32 Визуализация	156

Алфавитный указатель терминов на английском языке	166

Приложение ДА (справочное) Алфавитный указатель терминов на русском языке	210

Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке,
отражающем систему понятий в области освещения и связанные с ним технологии.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина
в документах по стандартизации, при этом не входящая в круглые скобки часть термина образует его
краткую форму.

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два (три,
четыре и т. п.) термина, имеющие общие терминоэлементы.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные при-
знаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем опре-
деляемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в
настоящем стандарте.

В стандарте приведены эквиваленты стандартизованных терминов на английском языке.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представлен-
ные аббревиатурой, — светлым.

ГОСТ Р МЭК 60050-845—2023

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОСВЕЩЕНИЕ

Термины и определения

Lighting. Terms and definitions

Дата введения — 2023—11—01

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и соответствующие определения, используемые в
освещении, а также общие термины, относящиеся к конкретным областям применения и связанным с
ними технологиям.

Терминология, приведенная в стандарте, согласуется с терминологией других специализирован-
ных частей международного электротехнического словаря.

Термины, установленные настоящим стандартом, применимы во всех видах документов (стан-
дартах, технической и договорной документации, научно-технической, учебной, справочной литературе
и т. п.), разрабатываемых в области освещения.

- Нормативные ссылки

В стандарте нормативные ссылки отсутствуют.

- Термины и определения

Термины и определения, содержащиеся в настоящем стандарте, взяты из электронной энцикло-
педии (www.electropedia.org, известной как «IEV онлайн») — самой полной международной базы дан-
ных по терминологии, охватывающей область электротехники, электроники и телекоммуникаций.

845-21 Излучение, величины и единицы измерения

845-21-001 электромагнитное излучение (явление) [electromagnetic radiation (phenomenon)]: Ис-
пускание или перенос энергии в форме электромагнитных волн и связанных с ними фотонов.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-01-01 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-002 оптическое излучение (optical radiation): Электромагнитное излучение с длинами
волн, лежащими в пределах между областью перехода к рентгеновским лучам (~1 нм) и областью пере-
хода к радиоволнам (~ 1 мм).

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-01-02 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-003 видимое излучение (visible radiation): Оптическое излучение, которое может непо-
средственно вызвать зрительное ощущение.

Примечания

- Не существует точных пределов спектрального диапазона видимого излучения, так как они зависят от мощ-
ности достигающего ретины излучения и чувствительности наблюдателя. За нижний предел обычно принимают
диапазон от 360 до 400 нм, а за верхний предел — диапазон между 760 и 830 нм.

- Этому термину был присвоен номер 845-01-03 в МЭК 60050-845:1987.

Издание официальное

845-21-004 инфракрасное излучение; ИК-излучение (infrared radiation, IR radiation, IRR): Оптиче-
ское излучение, у которого длины волн больше длин волн видимого излучения.

Примечания

- Для инфракрасного излучения диапазон между 780 нм и 1 мм обычно подразделяется на поддиапазоны:

- ИК-А: от 780 до 1400 нм или от 0,78 до 1,4 мкм;

- ИК-В: от 1,4 до 3 мкм;

- ИК-С: от 3 мкм до 1 мм.

- Точная граница между «видимым» и «инфракрасным» излучением не может быть определена, т. к. зри-
тельная чувствительность в диапазоне длин волн выше 780 нм ощутима только для очень ярких источников длин-
новолнового излучения.

- Иногда инфракрасный спектр подразделяется на ближнее, среднее и дальнее инфракрасное излучение,
однако границы при необходимости варьируются в зависимости от области применения.

- Этому термину был присвоен номер 845-01-04 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-005 ИК-А (IR-A): Инфракрасное излучение в диапазоне от 780 нм (0,78 мкм) до 1400 нм
(1,4 мкм).

845-21-006 ИК-В (IR-B): Инфракрасное излучение в диапазоне от 1400 нм (1,4 мкм) до 3000 нм
(3 мкм).

845-21-007 ИК-С (IR-C): Инфракрасное излучение в диапазоне от 3 мкм до 1 мм.

845-21-008 ультрафиолетовое излучение; УФ-излучение (ultraviolet radiation, UV radiation, UVR):
Оптическое излучение, у которого длины волн меньше длин волн видимого излучения.

Примечания

- Диапазон между 100 и 400 нм обычно разбивается на поддиапазоны:

- УФ-А: от 315 до 400 нм;

- УФ-В: от 280 до 315 нм;

- УФ-С: от 100 до 280 нм.

- Точная граница между ультрафиолетовым излучением и видимым излучением не может быть определена,
т.к. зрительное восприятие отмечается на длинах волн короче, чем 400 нм для очень ярких источников света.

- Для некоторых применений ультрафиолетовое излучение подразделяется на дальний или вакуумный и
ближний ультрафиолет, однако при этом границы варьируются в зависимости от области применения (в метеоро-
логии, оптическом конструировании, фотохимии, термофизике и т. д.).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-05 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-009 УФ-А (UV-А): Ультрафиолетовое излучение в диапазоне от 315 до 400 нм.

845-21-010 УФ-В (UV-В): Ультрафиолетовое излучение в диапазоне от 280 до 315 нм.

845-21-011 УФ-С (UV-С); Ультрафиолетовое излучение в диапазоне от 100 до 280 нм.

845-21-012 свет (психофизический) [light (psychophysical)]: Излучение, которое рассматривается с
точки зрения его способности возбуждать зрительную систему.

Примечания

- Термин «свет» иногда используется для оптического излучения, распространенного за пределы видимого
диапазона, но такое использование не рекомендуется.

- Этому термину был присвоен номер 845-01-06 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-013 свет (фотометрический) [light (photometric)]: Излучение в видимом спектральном диа-
пазоне.

Примечание — Иногда термин «свет» также используется в физике как синоним оптического излучения,
охватывающий спектральный диапазон от 100 нм до 1 мм, а иногда даже рентгеновский спектральный диапазон;
следует избегать неправильного употребления термина «свет».

845-21-014 монохроматическое излучение (monochromatic radiation): Излучение, характеризуе-
мое одной частотой или одной длиной волны.

Примечания

- Если длина волны используется для характеристики монохроматического излучения, необходимо указать
среду.

- На практике монохроматическое излучение — излучение очень малого диапазона частот, которое может
быть описано установлением одной частоты или длины волны.

- Этому термину был присвоен номер 845-01-07 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-015 спектр (излучения) (spectrum): Отображение или описание монохроматических со-
ставляющих рассматриваемого излучения.

Примечания

- Существуют линейчатые спектры, сплошные спектры и спектры, в которых представлены обе эти характе-
ристики.

- Термин «спектр» применяется также для определения спектральной эффективности излучения (спектр
возбуждения, спектр действия).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-08 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-016 спектральная линия (spectral line): Монохроматическое излучение, испускаемое или
поглощаемое при переходе между двумя энергетическими уровнями.

Примечания

- Спектральная линия часто наблюдается как резкая черта в спектре.

- Этому термину был присвоен номер 845-01-09 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-017 поляризованное излучение (polarized radiation): Излучение, электромагнитное поле
которого является поперечным и ориентировано в определенных направлениях.

Примечания

- Поляризация может быть линейная, эллиптическая или круговая.

- Этому термину был присвоен номер 845-01-10 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-018 излучение с круговой поляризацией; циркулярная поляризация излучения
(circularly polarized radiation): Излучение, вектор напряженности электрического поля которого имеет по-
стоянную амплитуду и вращается вокруг направления распространения с частотой данного излучения.

Примечание — Круговая (циркулярная) поляризация излучения может быть правосторонней (левосто-
ронней), если вращение вектора напряженности электрического поля происходит по часовой стрелке (против ча-
совой стрелки) по отношению к наблюдателю.

845-21-019 эллиптически-поляризованное излучение (elliptically polarized radiation): Излучение,
в котором вектор напряженности электрического поля вращается с частотой излучения, но изменяется
по величине с частотой, равной удвоенному значению частоты этого излучения, при этом конец вектора
напряженности электрического поля описывает эллипс.

Примечание — Эллиптическая поляризация излучения различается по направлению как правосторон-
няя/левосторонняя (правой руки/левой руки), если вращение вектора напряженности электрического поля проис-
ходит по часовой стрелке (против часовой стрелки) по отношению к наблюдателю.

845-21-020 линейно-поляризованное излучение (linearly polarized radiation): Излучение, в кото-
ром вектор напряженности электрического поля зафиксирован по азимуту, т.е. лежит в плоскости, соот-
ветствующей направлению распространения излучения.

845-21-021 неполяризованное излучение (unpolarized radiation): Излучение, у которого нет пре-
имущественной направленности в плоскости, перпендикулярной к направлению его распространения,
так что направление и фаза вектора его электрического поля распределены случайным образом.

Примечание — Луч неполяризованного излучения может рассматриваться в виде двух не связанных по
фазе компонентов с равными амплитудами, но с ортогональной поляризацией.

845-21-022 когерентное излучение (coherent radiation): Монохроматическое излучение, электро-
магнитные колебания которого поддерживают постоянную разность фаз от одного положения к другому.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-01-11 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-023 интерференция (interference): Наложение когерентных волн, которое позволяет полу-
чить локальное ослабление или усиление амплитуды результирующей волны.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-01-12 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-024 дифракция (diffraction): Отклонение от прямолинейного распространения излучения,
которое определяется волновой природой излучения и происходит, когда излучение проходит край пре-
пятствия.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-01-13 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-025 длина волны X (wavelength, X): Расстояние в направлении распространения периоди-
ческой волны между двумя последовательными точками с одной и той же фазой колебания.

Примечания

- Длина волны в среде равна отношению длины волны в вакууме к показателю преломления среды. Обыч-
но значения длин волн даются для воздуха. Показатели преломления стандартного воздуха (для спектроскопии:
t= 15 °C, р = 101325 Па) лежат в пределах между 1,003327 и 1,00029 для видимого излучения.

- В некоторых конкретных приложениях, таких как измерения флуоресценции, символ р используется для
обозначения длин волн возбуждающего излучения.

- X = v/9, где X — длина волны в среде, v— фазовая скорость в данной среде, 9 — частота.

- Длина волны выражается в метрах (м) или в десятичных долях метра.

- Для оптического излучения обычно используются единицы измерения длины волны нм и мкм.

- Этому термину был присвоен номер 845-01-14 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-026 волновое число v, о (wavenumber, wave number, v, о): Величина, обратная длине
волны.

Примечания

- Волновое число выражается в метрах в минус первой степени (м-1).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-15 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-027 спектральная (величина) [spectral (of a quantity)]: Свойство величины X, относящейся
к электромагнитному излучению, которое указывает, что X является функцией длины волны X.

Примечания

- Величина X может также выражаться как функция от частоты 9, волнового числа о, и при этом соответству-
ющими обозначениями являются: Х(9), Х(о), Х9, Хо и т.д.

- Этому термину был присвоен номер 845-01-16 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-028 спектральный (для спектрального распределения) [spectral (of a spectral distribution)]:
Свойство величины X, относящейся к электромагнитному излучению, которое указывает, что данная
величина является спектральным распределением X.

845-21-029 спектральное распределение; спектральная плотность X) f Вт/нм, лм/нм (spectral
distribution, spectral concentration, Xz): Плотность энергетической, фотометрической или фотонной вели-
чины, Х(Х), по отношению к длине волны, X, на длине волны X:

_ dX(X)

Примечания

- Термину «спектральное распределение» отдается предпочтение, когда имеют дело с функцией XJX) в ши-
роком диапазоне длин волн, а не на какой-либо определенной длине волны.

- Обычно Хх также является функцией X; чтобы подчеркнуть это, можно записать Хх(Х) без какого-либо из-
менения значения.

- Спектральное распределение потока излучения выражается в ваттах на нанометр (Вт/нм), спектральное
распределение светового потока выражается в люменах на нанометр (лм/нм), спектральное распределение потока
фотонов выражается в нанометрах в минус первой степени (нм-1). Соответственно выражаются единицы спек-
тральных распределений других величин.

- Величина X может также выражаться как функция от частоты 9, волнового числа с и т. д., при этом соот-
ветствующими обозначениями являются: Х(9), Х(о), Х& Хо и т. д., в этом случае выражение единиц также изменится
соответствующим образом.

- Этому термину был присвоен номер 845-01-17 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-030 относительное спектральное распределение S(X) [relative spectral distribution, S(X)]:
Отношение спектрального распределения величины Хх(Х) к постоянной опорной величине R, которая
может быть средним значением, максимальным значением или произвольно выбранным значением
данного спектрального распределения:

Примечания

- Относительное спектральное распределение является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-01-18 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-031 относительное спектральное распределение флуоресценции; относительный
спектр флуоресценции F(k) [relative spectral fluorescence distribution, relative fluorescence spectrum,
F(X)]: Частное от спектрального распределения яркости из-за флуоресценции на длине волны X и сум-
мы табличных значений этого распределения в полосе флуоресценции.

Примечания

- Под флуоресценцией понимаются как флуоресцентные, так и фосфоресцентные явления с достаточно
короткими постоянными времени, чтобы ими можно было пренебречь.

- Относительное спектральное распределение флуоресценции, F(X), умноженное на спектральную эффек-
тивность внешнего излучения флуоресцентного образца, О, для возбуждения на длине волны, ц, дает биспектраль-
ный коэффициент энергетической яркости люминесценции фотолюминесцентного материала в соответствии с:

pl,w)= ад • ад-

- Относительное спектральное распределение флуоресценции является безразмерной величиной.

845-21-032 источник света (оптического излучения) [source (of optical radiation)]: Объект, генери-
рующий свет или иной оптический лучистый поток.

845-21-033 точечный источник света (point source): Источник некогерентного излучения, разме-
ры которого настолько малы по сравнению с расстоянием до облучаемой поверхности, что ими можно
пренебречь в вычислениях и измерениях.

Примечания

- Точечный источник, излучающий равномерно во всех направлениях, называется изотропным или равно-
мерным точечным источником.

- Этому термину был присвоен номер 845-01-19 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-034 стерадиан; ср (sr, steradian): Единица телесного угла в системе СИ.

Примечания

- 1 ср равен телесному углу, который, имея вершину в центре сферы, отсекает площадь поверхности сферы,
равную квадрату радиуса сферы.

- Этому термину был присвоен номер 845-01-20 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-035 относительная спектральная световая эффективность (для заданных фотометри-
ческих условий) V(k) (для дневного зрения), У'(Х) (для ночного зрения), Vmes.m(k) (для сумеречного
зрения), V10(k) (для дневного фотометрического наблюдателя МКО 10°), VW(X) (для функции относи-
тельной спектральной эффективности для дневного зрения фотометрического наблюдателя МКО 2°,
модифицированной в 1988 г.) [spectral luminous efficiency (for a specified photometric condition); V(X) (for
photopic vision); V\X) (for scotopic vision); Vmesrn&) (for mesopic vision); V10(X) (for the CIE 10° photopic
photometric observer); VM(k) (for the CIE 1988 modified 2° spectral luminous efficiency function for photopic
vision)]: Отношение двух потоков излучения с длинами волн Хт и X, вызывающих в точно определенных
фотометрических условиях зрительные ощущения одинаковой силы; длина волны л.т выбирается так,
чтобы максимальное значение этого отношения равнялось единице.

Примечания

- Относительная спектральная световая эффективность глаза человека зависит от целого ряда факторов,
особенно от состояния визуальной адаптации, а также размера и положения источника света в поле зрения.

Должны быть указаны фотометрические условия наблюдения, например дневные, ночные или сумеречные.
Если они не указаны, предполагается дневное зрение и используется символ У(Х). Значения функции \/(Х) были
согласованы на международном уровне в 1924 г. МКО, дополнены выражениями интерполяции и экстраполяции
[ISO 23539:2005(E)/CIE S 010/Е:2004] и рекомендованы Международным комитетом мер и весов (CIPM) в 1972 г.

- Для ночного зрения используется символ \/'(Х). Значения функции V(X) были приняты МКО в 1951 г., опу-
бликованы в ISO 23539:2005(E)/CIE S 010/Е:2004 и одобрены CIPM в 1976 г.

- Для сумеречного зрения спектральная световая эффективность обозначается как \/mes.m(X), где m — коэф-
фициент, определяемый уровнем визуальной адаптации. Значения функции \/mes.m(X) для характерных значений
m приведены в МКО 191:2010.

- Функция \/(Х) применяется на всех уровнях яркости для фовеальных условий, т. е. для всех визуальных
задач на оси зрения (когда объекты, видимые глазом, находятся в узком поле зрения). Для визуальных задач,
которые не являются осевыми, данные характеристик приведены в МКО 191:2010: ночные фотометрические вели-
чины применимы к условиям, когда глаз адаптирован к средней яркости менее 0,005 кд-м-2; сумеречные — фото-
метрические величины применимы к состоянию, когда глаз адаптирован к средним уровням яркости от 0,005 до
5 кд м-2; дневные фотометрические величины применимы к условиям, когда глаз адаптирован к средней яркости,
превышающей 5 кд м-2.

- Учитывая зависимость относительной спектральной световой эффективности от угла наблюдения, МКО
издала в 2005 г. публикацию (см. МКО 165:2005) «Фотометрический наблюдатель дневного зрения МКО для угла
наблюдения 10°», У10(Х), и рекомендовала ее для применения в научных направлениях, связанных со зрением, где
глаз полностью адаптирован к свету и наблюдаемая цель имеет угол охвата более 4° или наблюдается не по оси.

- Учитывая различие между средней относительной спектральной световой эффективностью человека и
У(Х) функцией, МКО издала в 1990 г. (см. МКО 86-1990) публикацию «Функция относительной спектральной свето-
вой эффективности дневного зрения МКО 2°, модифицированная в 1988 г.», УМ(Х), и рекомендовала ее к примене-
нию в научных направлениях, связанных со зрением.

- Фотометрические величины рассчитываются интегрированием произведения радиометрической (энергети-
ческой) величины на функцию относительной спектральной световой эффективности с последующим умножением
на максимальное значение функции спектральной эффективности, при этом интегрирование выполняется по всей
спектральной области оптического диапазона длин волн. Например, для стандартного наблюдателя МКО дневного
зрения световой поток источника света со спектральной плотностью потока излучения определяется следующим
выражением:

ОО

4'v Фе,Л<ЧЧЧ d4

О

где Кт = 683 лм/Вт-1 [см. также термин «максимальная световая эффективность» (maximum luminous
efficacy)].

- Относительная спектральная световая эффективность является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-01-22 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-036 стандартный фотометрический наблюдатель МКО (CIE standard photometric
observer): Идеальный наблюдатель, кривая относительной спектральной чувствительности которого
соответствует функции У(Х) для дневного зрения или У'(Х) для ночного зрения и который подчиняется
закону суммирования в соответствии с определением светового потока.

Примечания

- См. также ISO 23539:2005(E)/CIE С 010/Е:2004.

- Этому термину был присвоен номер 845-01-23 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-037 световая энергия Q (luminous energy, Q): Энергия электромагнитных волн,
взвешенная по спектральной световой эффективности и умноженная на максимальную световую эф-
фективность при заданных фотометрических условиях.

Примечания

- Световая энергия для дневного зрения рассчитывается по формуле

00

О, = KmJ ОвЛ(ЧЧЧ dx,
о

где Qe х (X) — спектральная плотность энергии на длине волны X, \/(Х) — относительная спектральная эффек-
тивность, Кт — максимальная световая эффективность.

- Термин «количество света» (quantity of light) больше не используется.

- Световая энергия может излучаться, передаваться или приниматься.

- Световая энергия может быть выражена как интеграл по времени от светового потока за данный отрезок
времени:

QV = J ®„df.

At

- Соответствующей энергетической (радиометрической) величиной является «энергия излучения»; соответ-
ствующая величина для фотонов — «энергия фотонов».

- Световая энергия выражается в люменах на секунду (лм с) или в люменах на час (лм ч).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-28 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-038 поток излучения, мощность излучения Фе, Ре, Ф, Р (radiant flux, radiant power, Фе, Pe,
Ф, P): Изменение энергии излучения со временем:

где Qe — излучаемая, передаваемая или принимаемая энергия излучения, a t— время.

Примечания

- Соответствующая фотометрическая величина — «световой поток» (luminous flux). Соответствующая вели-
чина для фотонов — «поток фотонов» (photon flux).

- Термин «поток излучения» (radiant flux) является предпочтительным термином для большинства радио-
метрических применений, за исключением лазерной радиометрии, где чаще используется термин «мощность из-
лучения» (radiant power).

- Поток излучения выражается в ваттах (Вт).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-24 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-039 световой поток Фи Ф (luminous flux, Фи Ф): Изменение световой энергии со временем

где Qv— излучаемая, переданная или полученная световая энергия, at— время.

Примечания

- Световой поток — величина, полученная из потока излучения Фе, путем оценки излучения в соответствии
с его воздействием на стандартного фотометрического наблюдателя МКО. Световой поток может быть получен из
спектрального распределения энергетического потока с помощью выражения

ОО

О

где Кт — максимальная световая эффективность, Фе (X) — спектральное распределение энергетического
потока, У(Х) — относительная спектральная световая эффективность и X — длина волны.

- Распределение силы света в зависимости от направления излучения, например заданного полярными
углами (9,ф), используется для определения светового потока Фу в пределах определенного телесного угла Q ис-
точника:

Фу = Кт JJ /у (9,ф) sin9 бф d9.

п

- Соответствующей энергетической (радиометрической) величиной является «поток излучения» (radiant flux).
Соответствующая величина для фотонов — «фотонный поток» (photon flux).

- Единица измерения светового потока — люмен (лм).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-25 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-040 фотонный поток Фр, Ф (photon flux, Фр, Ф): Скорость изменения числа фотонов за интервал
времени

Л dNp

Ф₽_ df ’

где Л/р — число фотонов, переданных или принятых, a t— время.

Примечания

- Фотонный поток Фр связан с потоком излучения Фе монохроматического излучения посредством

Фе

ф»=~ь»'

где h — постоянная Планка и 9 — частота соответствующей электромагнитной волны.

с!Фе(к)	йФе(Э)

—-— или —2—, фотонный поток
dX	dv

- Для пучка излучения, спектральное распределение которого равно

может быть выражен через

1

d9,
/79

Г d<De(X) ,2_dx= f d<pe(9)
0 d'- Лс0 J da

где h — постоянная Планка и cQ — скорость света в вакууме.

- Соответствующей энергетической величиной является «поток излучения» (radiant flux). Соответствующей
фотометрической величиной является «световой поток» (luminous flux).

- Фотонный поток выражается в секундах в минус первой степени (с-1).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-26 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-041 энергия излучения Qe, IV, U, Q (radiant energy, Qe, W, U, Q): Энергия, излучаемая,
передаваемая или принимаемая в виде электромагнитных волн.

Примечания

- Энергия излучения может быть выражена как интеграл по времени от потока излучения Фе за данный про-
межуток времени At:

Qe = J Фе dt.

At

- Энергия излучения выражается как функция длины волны X, как функция частоты 9 или как функция вол-
нового числа о.

- Соответствующей световой величиной является «световая энергия» (luminous energy). Соответствующая
величина для фотонов — «энергия фотонов» (photon energy).

- Энергия излучения выражается в джоулях (Дж = Вт-с).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-27 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-042 энергия фотонов Qp, Q (photon energy, Qp, Q): Произведение постоянной Планка и
частоты:

Qp = /7-9,

где h — постоянная Планка, а 9 — частота соответствующей электромагнитной волны.

Примечания

- Энергия фотонов может излучаться, передаваться или приниматься.

- Энергия монохроматического излучения Qpp потока фотонов с частотой 9 равна числу фотонов Np, умно-
женному на энергию фотона (QPF = Np • h ■ 9).

- Соответствующая радиометрическая величина — «энергия излучения» (radiant energy). Соответствующей
фотометрической величиной является «световая энергия» (luminous energy).

- Энергия фотонов выражается в джоулях (Дж = Вт • с).

845-21-043 число фотонов Np (photon number, number of photons, Np): Отношение энергии излу-
чения к энергии фотонов:

р hS

где Qe — энергия излучения, h — постоянная Планка и Э — частота соответствующей электро-
магнитной волны.

Примечания

- Число фотонов также можно выразить интегралом по времени от фотонного потока Фр за данный отрезок
времени, АГ:

'vfv'-

At

- Число фотонов является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-01-29 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-044 сила излучения /е, / (radiant intensity, /е, /): Плотность потока излучения, распростра-
няющегося внутри телесного угла в заданном направлении:

/ афе,

е dQ

где Фе — поток излучения, излучаемый в заданном направлении, а О — телесный угол, содержа-
щий это направление.

Примечания

- Определение действительно только для точечного источника.

- Распределение силы излучения в зависимости от направления излучения, например, заданного полярными
углами, используется для определения потока излучения в пределах определенного телесного угла, Q, источника:

Фи = JJ /v (9,ф) sin9 dtp d9.

л

- Соответствующей световой величиной является «сила света» (luminous intensity). Соответствующая вели-
чина для фотонов — «фотонная сила излучения» (photon intensity).

- Сила излучения выражается в ваттах на стерадиан (Вт ср-1).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-30 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-045 сила света lv I (luminous intensity, lv /): Плотность светового потока, распространяю-
щегося внутри телесного угла в заданном направлении:

/ d°v.

v dQ

где Фу — световой поток, распростряняющийся внутри элементарного телесного угла, a Q —
телесный угол, содержащий это направление.

Примечания

- Определение действительно только для точечного источника.

- Распределение силы света в зависимости от направления излучения, например заданного полярными
углами (9, <р), используется для определения светового потока в пределах определенного телесного угла, Q, ис-
точника:

Фу = JJ /у (9,ф) sin9 бф d9.

- Сила света может быть получена из спектрального распределения силы излучения следующим образом

ОО

о

где Кт — максимальная световая эффективность, — спектральное распределение силы излучения на длине
волны X, and V(k) — относительная спектральная световая эффективность.

- Соответствующей энергетической величиной является «сила излучения» (radiant intensity). Соответствую-
щая величина для фотонов — «фотонная сила излучения» (photon intensity).

- Сила света выражается в канделах (кд = лмср-1).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-31 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-046 фотонная сила излучения lp I (photon intensity, lp /): Плотность фотонного потока,
распространяющегося внутри телесного угла в заданном направлении

/ d%.

р- 6Q

где Фр — фотонный поток, излучаемый в заданном направлении, a Q — телесный угол, содержа-
щий это направление.

Примечания

- Распределение фотонной силы излучения в зависимости от направления излучения, например, заданного
полярными углами (9,ср), используется для определения потока излучения в пределах определенного телесного
угла, Q, источника:

Фр = JJ 1р (9,ф) sin9 dtp 69.

fl

- Соответствующей энергетической величиной является «сила излучения» (radiant intensity), соответствую-
щей световой величиной является «сила света» (luminous intensity).

- Фотонная сила излучения выражается в секундах в минус первой степени на стерадиан в минус первой
степени (с-1 • ср-1).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-32 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-047 геометрический фактор G (geometric extent, G): Величина, определяющая макси-
мальную геометрическую пропускную способность излучения, передаваемого, принимаемого или из-
лучаемого в однопроходном пассивном оптическом устройстве.

Примечания

- Если определять луч как ограниченный обмен излучением между двумя элементами площади поверхности
6Д и d/A', отстоящими друг от друга на расстоянии /, с векторами нормалей пА и пА. и углами ориентации 0 и 0'от-
носительно общей оптической оси, то геометрический фактор будет равен действию всех возможных лучей между
обеими областями поверхности А и А'.

Он выражается интегралом по произведению всех элементов проекционной площади 6Д cos0 и 6Д' cos0',
взвешенных на квадрат расстояния, чтобы учесть кажущийся размер областей подложек:

G = — J J с!Д cos0 • 6Д' cos0' = J 6G

{ А А'

п с!Д'cos0 бД'соэЭ' .. л

с 6G =	= бДсоэО ■ 6П = 6Д cos0 ■ 6П = 6G ,

где df> и dQ'— элементы телесного угла, определяющие угловой фактор бД'от 6Д и 6Д от 6Д'соответственно.

- «Однократное прохождение» означает, что термин применяется только для передачи излучения в одном
определенном направлении. Это не относится к таким устройствам, как резонаторы Фабри — Перо.

- См. также термин «оптический фактор» (optical extent).

- Геометрический фактор выражен в квадратных метрах, умноженных на стерадиан (м2 ср).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-33 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-048 оптический фактор (optical extent, etendue): Произведение геометрического фактора
и квадрата показателя преломления среды, через которую распространяется луч света.

Примечания

- Оптический фактор инвариантен и остается постоянным, когда луч распространяется через последова-
тельные нерассеивающие среды.

- См. также термин «геометрический фактор» (geometric extent).

- Оптический фактор выражается в квадратных метрах, умноженных на стерадиан (м2 • ср).

845-21-049 энергетическая яркость; яркость излучения Le, L (radiance, Le, L): Плотность силы
излучения относительно проецируемой области в заданном направлении в заданной точке на реальной
или воображаемой поверхности

б 1е 1

L = —

е иД cos а

где /е — сила излучения, Д — площадь, а а — угол между нормалью к поверхности в указанной
точке и указанным направлением.

Примечания

- В практическом смысле определение энергетической яркости можно рассматривать как разделение реаль-
ной или воображаемой поверхности на бесконечное количество бесконечно малых поверхностей, которые можно
рассматривать как точечные источники, каждый из которых имеет определенную силу излучения 1е в указанном
направлении. Энергетическая яркость поверхности в таком случае является интегралом энергетической яркости
по всем элементам целой поверхности.

Уравнение в определении можно математически интерпретировать как производную (т. е. скорость изме-
нения силы излучения в зависимости от площади проекции) и в качестве альтернативы можно переписать через
определение средней силы излучения:

I _ lim Iq ,

е д-»о д cos а

Следовательно, энергетическая яркость часто рассматривается как частное от усредненных величин; зона Д
должна быть достаточно маленькой, чтобы можно было пренебречь погрешностями, связанными с изменениями

_	~	1

силы излучения в пределах этой зоны; в противном случае отношение / = _®	дает среднюю энергетическую

е 6Д cosa

яркость, и конкретные условия измерения должны быть сообщены вместе с результатом.

- Для облучаемой поверхности эквивалентная формула с точки зрения облученности Ее и телесного угла Q
имеет вид:

L -d£e 1 .

е 6Q cos0

где 0 — угол между нормалью к облучаемой поверхности и направлением облучения. Эта формула полезна,
когда источник не имеет поверхности (например, небо, плазма разряда).

6Ф

- Эквивалентной формулой является Le =—где Фе — поток излучения и G — геометрический фактор.

6G

- Энергетический поток может быть получен путем интегрирования энергетической яркости по проекционной
площади Д-cosa и телесному углу Q: Фе = JJ Le • cos а 6Д 6Q.

- Поскольку оптический фактор, выраженный посредством G-n2, где G — геометрический фактор, ал — по-
казатель преломления, инвариантен, величина, выраженная как Le n~2, также инвариантна вдоль пути луча, если
потери на поглощение, отражение и диффузию принимают равными нулю. Эта величина называется «приведенная
яркость излучения (приведенная энергетическая яркость)».

- Уравнение в определении также может быть описано как функция энергетического потока Фе. В таком слу-
чае это математически интерпретируется как вторая частная производная энергетического потока в заданной точке
(х, у) в пространстве в заданном направлении (Э, <р) относительно площади проекции Д-cos а и телесного угла Q:

и(х,У.9.Ф)=	■

е\.у, м адр^-созА-Ш^ф)

где а — угол между нормалью к этой области в указанной точке и указанным направлением.

- Соответствующая световая величина — «яркость». Соответствующая фотонная величина для фотонов —
«фотонная яркость».

- Энергетическая яркость измеряется в ваттах на квадратный метр на стерадиан (Вт м-2-ср“1).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-34 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-050 яркость Lv, L (luminance, Lv, L): Плотность силы света относительно проецируемой
области в заданном направлении в заданной точке на реальной или воображаемой поверхности:

L ~’v	1 -

v dA cosot

где lv— сила света, А — площадь, а а — угол между нормалью к поверхности в указанной точке
и указанным направлением.

Примечания

- В практическом смысле определение яркости можно рассматривать как разделение реальной или вообра-
жаемой поверхности на бесконечное количество бесконечно малых поверхностей, которые можно рассматривать
как точечные источники, каждый из которых имеет определенную силу света /ув указанном направлении. Яркость
поверхности в таком случае является интегралом яркости по всем элементам целой поверхности. Уравнение в
определении можно математически интерпретировать как производную (т. е. скорость изменения силы света в за-
висимости от площади проекции) и в качестве альтернативы можно переписать через определение средней силы
света:

I _ lim /у 1

v A cos а

Следовательно, яркость часто рассматривается как частное от усредненных величин; зона А должна быть
достаточно маленькой, чтобы можно было пренебречь погрешностями, связанными с изменениями силы излу-
_ Tv 1

чения в пределах этой зоны; в противном случае отношение 1_ = —	дает среднюю яркость, и конкретные

v dA cosa

условия измерения должны быть сообщены вместе с результатом.

- Для облучаемой поверхности эквивалентная формула с точки зрения освещенности Evw телесного угла Q
равна:

L -6Е* 1 ■

v dQ cos0

где 0 — угол между нормалью к облучаемой поверхности и направлением облучения. Эта запись полезна,
когда источник не имеет поверхности (например, небо, плазма разряда).

3 Эквивалентной формулой является Lv = v ,
dG

где Фу — световой поток и G — геометрический фактор.

- Световой поток может быть получен путем интегрирования яркости по проекционной площади А • cos а и
телесному углу Q: Фу = JJ Lv cos а dA dQ.

- Поскольку оптический фактор, выраженный посредством Gn2, где G — геометрический фактор, ал — по-
казатель преломления, инвариантен, величина, выраженная как Lv ■ п~2, также инвариантна вдоль пути луча, если
потери на поглощение, отражение и диффузию принимаются равными 0. Эта величина называется «приведенная
яркость излучения».

- Уравнение в определении также может быть описано как функция светового потока Фу. В таком случае это
математически интерпретируется как вторая частная производная светового потока в заданной точке (х, у) в про-
странстве в заданном направлении (0, <р) относительно площади проекции A cos а и телесного угла Q:

i а 52фДх,у,0,ф)
oA(x,y)'COSa ■ а£1($,ф)

где а — угол между нормалью к этой области в указанной точке и указанным направлением.

- Соответствующая энергетическая величина — «энергетическая яркость» (radiance), соответствующая фо-
тонная величина для фотонов — «фотонная яркость» (photon radiance).

- Яркость измеряется в канделах на квадратный метр (кд м-2 = лм м-2 ср-1).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-35 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-051 фотонная яркость Lp, L (photon radiance, Lp, L\. Плотность фотонной силы излучения
относительно проецируемой области в заданном направлении в заданной точке на реальной или вооб-
ражаемой поверхности

, «ц, 1 .

dA cosa

где 1р — фотонная сила излучения, А — площадь, a a — угол между нормалью к поверхности в
указанной точке и указанным направлением.

Примечания

- В практическом смысле определение фотонной яркости можно рассматривать как разделение реальной
или воображаемой поверхности на бесконечное количество бесконечно малых поверхностей, которые можно рас-
сматривать как точечные источники, каждый из которых имеет определенную фотонную силу излучения, 1р в ука-
занном направлении. Фотонная яркость поверхности в таком случае является интегралом фотонной яркости по
всем элементам целой поверхности.

Уравнение в определении можно математически интерпретировать как производную (т. е. скорость измене-
ния фотонной силы излучения в зависимости от площади проекции) и в качестве альтернативы можно переписать
через определение средней фотонной силы излучения, 1р :

I _ lim /р 1

Р д~>о д cosa

Следовательно, фотонная яркость часто рассматривается как частное от усредненных величин; зона А долж-
на быть достаточно маленькой, чтобы можно было пренебречь погрешностями, связанными с изменениями фотон-
- d/p 1
нои силы излучения в пределах этой зоны; в противном случае отношение £ = —-—-—дает среднюю фотонную
dA cosa

яркость, и конкретные условия измерения должны быть сообщены вместе с результатом.

- Для облучаемой поверхности эквивалентная формула с точки зрения фотонной облученности Ер и теле-
сного угла Q имеет вид:

L ~	:

р dQ cos0

где 0 — угол между нормалью к облучаемой поверхности и направлением облучения. Эта запись полезна,
когда источник не имеет поверхности (например, небо, плазма разряда).

- Эквивалентной формулой является

L -^2.

" dG '

где Фр — фотонный поток и G — геометрический фактор.

- Фотонный поток может быть получен путем интегрирования фотонной яркости по проекционной площади
A cos а и телесному углу Q: Фр = JJ Lp cos a dA dQ.

- Поскольку оптический фактор, выраженный посредством G ■ п2, где G — геометрический фактор, ал — по-
казатель преломления, инвариантен, величина, выраженная как Lp-n~2, также инвариантна вдоль пути луча, если
потери на поглощение, отражение и диффузию принимаются равными 0. Эта величина называется «приведенная
фотонная яркость» (basic photon radiance).

- Уравнение в определении также может быть описано как функция фотонного потока Фр. В таком случае это
математически интерпретируется как вторая частная производная фотонного потока в заданной точке (х, у) в про-
странстве в заданном направлении (9, <р) относительно площади проекции A cos а и телесного угла Q:

. . л .	32Фе(х,у,3,ф)

Ln (х,у, &,ф) =—v —-Ц—г’

р	cA(x,y)-COSa • ЭГ2 (Э-.ф)

где а — угол между нормалью к этой области в указанной точке и указанным направлением.

- Соответствующая энергетическая величина — «энергетическая яркость» (radiance), соответствующая све-
товая величина — «яркость» (luminance).

- Единица измерения фотонной яркости — единица, деленная на секунду, метр квадратный и стерадиан
(с-1-м-2-ср-1).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-36 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-052 спектральная плотность энергетической яркости Lek, L, (spectral radiance, LeX, Lx):
Плотность энергетической яркости Le (к) по отношению к длине волны, к

,	_ dLe(k)

еЛ dX

Примечание — Спектральная плотность энергетической яркости выражается в ваттах на квадратный
метр на нанометр на стерадиан (Вт-м-2нм-1-ср-1).

845-21-053 облученность; энергетическая освещенность Ее, Е (irradiance, Ее, Е\. Плотность
падающего энергетического потока по отношению к площади на реальной или воображаемой поверх-
ности, содержащей рассматриваемую точку

Е - d°e
е dA

где Фе — энергетический поток и А — площадь, на которую падает энергетический поток.

Примечания

- Соответствующая световая величина — «освещенность», соответствующая величина для фотонов — «фо-
тонная облученность».

- Облученность измеряется в ваттах на квадратный метр (Втм-2).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-37 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-054 сферическая облученность Еео, Ео (spherical irradiance, fluence rate, radiant fluence
rate, Eeo, Eo): Среднее значение облученности на внешней криволинейной поверхности очень малень-
кой (реальной или воображаемой) сферы, расположенной в исследуемой точке пространства.

Примечания

- Сферическая облученность может быть выражена как Еео = f Le dQ,

4я

где Q — телесный угол, Le — энергетическая яркость.

- Сферическая облученность — это отношение всего потока излучения, падающего на внешнюю поверх-
ность бесконечно малой сферы с центром в данной точке к площади диаметрального сечения этой сферы.

- Аналогичные величины «сферическая освещенность» (spherical illuminance) Evo и «фотонная сферическая
облученность» (photon spherical irradiance) Ер 0 определяются тем же самым способом, путем замены яркости из-
лучения Le на яркость Lv или фотонную яркость Lp.

- Сферическая облученность — радиометрическая величина, подходящая для описания мощности дозы
фотобиологического или фотохимического воздействия в рассеивающей среде (например, прохождение света в
коже), а также для описания облучения микроорганизмов. В некоторых публикациях эта величина часто некоррект-
но используется вместо облученности.

- Сферическая энергетическая освещенность выражается в ваттах на квадратный метр (Вт м-2).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-40 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-055 цилиндрическая облученность Еес, Ес (cylindrical irradiance, Еес, Ес\. Средняя об-
лученность на внешней поверхности бесконечно малого цилиндра (реального или воображаемого), ко-
торый расположен вертикально в рассматриваемой точке пространства.

Примечания

- Цилиндрическая облученность иногда также определяется как среднее арифметическое вертикальной об-
лученности Ее в точке

2п

где Ее v— вертикальная облученность для элемента площади с его нормалью в направлении <р, и <р — угол в
плоскости, перпендикулярной к оси цилиндра.

- Соответствующая световая величина — «цилиндрическая освещенность», соответствующая величина для
фотонов — «фотонная цилиндрическая облученность».

- Цилиндрическая облученность выражается в ваттах на квадратный метр (Втм-2).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-41 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-056 спектральная плотность облученности; спектральная плотность энергетической
освещенности Ее), Е} (spectral irradiance, ЕеХ, EJ: Спектральная облученность Ее(Х) по отношению к
длине волны X

F _dEe(k)
еЛ dX

Примечание — Спектральная плотность облученности выражается в ваттах на квадратный метр на на-
нометр (Втм-2-нм-1).

845-21-057 скалярная облученность (scalar irradiance): Проинтегрированная яркость излучения
на любой поверхности из своего полупространства или в любой точке из всего пространства.

Примечание — Скалярная облученность выражается в ваттах на квадратный метр (Втм-2).

845-21-058 фотонная облученность Ер, Е (photon irradiance, Ер, Е): Плотность падающего энер-
гетического потока по отношению к площади на реальной или воображаемой поверхности, содержащей
рассматриваемую точку:

Е - d%
р dA
где Фр — фотонный поток и Д — площадь, на которую падает фотонный поток.

Примечания

- Соответствующая энергетическая величина — «облученность» (irradiance), соответствующая световая ве-
личина — «освещенность» (illuminance).

- Фотонная облученность измеряется в секундах в минус первой степени, умноженных на метр в минус вто-
рой степени (с-1-м-2).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-39 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-059 фотонная сферическая облученность; скорость потока фотонов Еро (photon
spherical irradiance, photon fluence rate, Epo): Среднее значение фотонной облученности на внешней
криволинейной поверхности очень маленькой (реальной или воображаемой) сферы, расположенной в
исследуемой точке пространства.

Примечания

- Фотонная сферическая облученность может быть выражена как Еро = J L„dQ,

4я

где Q — телесный угол, Lp — фотонная яркость.

- Фотонная сферическая энергетическая освещенность выражается в секундах в минус первой степени на
метр в минус второй степени (с-1-м-2).

845-21-060 освещенность Ev, Е (illuminance, Ev, Е): Плотность падающего светового потока по
отношению к площади на реальной или воображаемой поверхности, содержащей рассматриваемую
точку:

= аФу
v dA '

где Фу — световой поток и А — площадь, на которую падает световой поток.

Примечания

- Освещенность может быть получена из спектрального распределения энергетической освещенности с по-
мощью

ОО

О

где Кт — максимальная световая эффективность, ЕеХ(Х) — спектральное распределение облученности на
длине волны X и У(Х) — относительная спектральная световая эффективность.

- Соответствующая энергетическая величина — «облученность», соответствующая величина для фотонов —
«фотонная облученность».

- Освещенность выражается в люксах (лк = лм-м'2).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-38 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-061 горизонтальная освещенность Evh, Eh (horizontal illuminance, Evh, Eh): Освещен-
ность на горизонтальной плоскости.

Примечание — Горизонтальная освещенность выражается в люксах (лк = лмм-2).

845-21-062 вертикальная освещенность Evv, Ev (vertical illuminance, Evv, Ev): Освещенность на
вертикальной плоскости.

Примечание — Вертикальная освещенность выражается в люксах (лк = лмм-2).

845-21-063 цилиндрическая освещенность Evc, Ес (cylindrical illuminance, Evc, Ес): Средняя ос-
вещенность на внешней поверхности бесконечно малого цилиндра (реального или воображаемого),
который расположен вертикально в рассматриваемой точке пространства.

Примечания

- Цилиндрическая освещенность иногда также определяется как среднее арифметическое вертикальной
освещенности Evc в точке:

2л

^v,c ~ J ^V,V

0

где Evv— вертикальная освещенность для элемента площади с его нормалью в направлении (р, и <р — угол
в плоскости^ перпендикулярной к оси цилиндра.

- Соответствующая энергетическая величина — «цилиндрическая облученность», соответствующая величи-
на для фотонов — «фотонная цилиндрическая облученность».

- Цилиндрическая освещенность выражается в люксах (лк = лм м-2).

- 845-21-064 полуцилиндрическая освещенность (в точке) Evsc, Esc (semi-cylindrical illuminance,
E..„, E„„): Среднеарифметическое вертикальных освещенностей E, в точке в области азимутальных
V f о С о С1	У/

углов:

П	Л

<ф<_,
2	2

я

2

1 Г

*"V,SC = — J ^v,V d<P-

Я

“2

Примечание — Полуцилиндрическая освещенность выражается в люксах (лк = лмм-2).

845-21-065 скалярная освещенность (scalar illuminance): Величина, равная интегрированной яр-
кости некоторой поверхности от части пространства или в некоторой точке от всего пространства.

Примечание — Скалярная освещенность выражается в люксах (лк = лмм-2).

845-21-066 сферическая освещенность Evo, Ео (spherical illuminance, Ev0, Ео): Среднее значе-
ние освещенности на внешней криволинейной поверхности очень маленькой (реальной или вообража-
емой) сферы, расположенной в исследуемой точке пространства.

Примечания

- Сферическая освещенность может быть выражена как Ev0= J LvdQ,

где Q — телесный угол, Lv— энергетическая яркость.

- Сферическая освещенность — это отношение всего светового потока, падающего на внешнюю поверх-
ность бесконечно малой сферы с центром в данной точке, к площади диаметрального сечения этой сферы.

- Аналогичные величины «сферическая энергетическая освещенность» (spherical irradiance) Ее 0 и «фотон-
ная сферическая облученность» (photon spherical irradiance) Еро определяются тем же самым способом, путем
замены яркости Lv на яркость излучения Le или фотонную яркость Lp.

- Сферическая освещенность выражается в люксах (лк = лм м-2).

845-21-067 яркостная доза излучения Let, Lt (radiance dose, integrated radiance, time-integrated
radiance, Le t, Lt): Интеграл по времени от яркости излучения Le за заданный период времени Af

!-e,t ~ j Ledt

At

Примечания

- Соответствующая световая величина — «яркостная доза» (luminance dose), соответствующая величина
для фотонов — «доза фотонной яркости» (photon radiance dose).

- Яркостная доза излучения выражается в джоулях на квадратный метр на стерадиан (Дж м-2 ср-1).

845-21-068 яркостная доза Lvt, Lt (luminance dose, Lvt, Lt): Интеграл по времени от яркости Lv за
заданный период времени At

Lv,t= J l~v dt

At

Примечания

- Соответствующая энергетическая величина — «яркостная доза излучения» (radiance dose), соответствую-
щая величина для фотонов — «доза фотонной яркости» (photon radiance dose).

- Яркостная доза выражается в канделах, умноженных на секунду и поделенных на квадратный метр
(кдсм-2).

845-21-069 фотонная цилиндрическая облученность Ерс, Ес (photon cylindrical irradiance, Ерс,
Ес): Средняя облученность на внешней поверхности бесконечно малого цилиндра (реального или вооб-
ражаемого), который расположен вертикально в рассматриваемой точке пространства.

Примечания

- Фотонная цилиндрическая облученность иногда также определяется как среднее арифметическое верти-
кальной фотонной облученности в точке:

1 2я
Ер,с = ~2л^ Ep’v^’

где Epv— вертикальная фотонная облученность для элемента площади с его нормалью в направлении <р, и
Ф — угол в плоскости, перпендикулярной к оси цилиндра.

- Соответствующая энергетическая величина — «цилиндрическая облученность» (cylindrical irradiance), со-
ответствующая световая величина — «цилиндрическая освещенность» (cylindrical illuminance).

- Фотонная цилиндрическая облученность выражается в единице, деленной на секунды и на квадратный
метр (с-1-м~2).

845-21-070 доза фотонной яркости Lp t Lt (photon radiance dose, Lp t, Lt): Интеграл по времени от
фотонной яркости Lp за заданный период времени At:

Lp,t ~ J ^-pdt

At

Примечания

- Соответствующая энергетическая величина — «яркостная доза излучения» (radiance dose), соответствую-
щая световая величина — «яркостная доза» (luminance dose).

- Доза фотонной яркости выражается в метрах в минус второй степени на стерадиан в минус первой степени
(м-2-ср-1).

845-21-071 энергетическая экспозиция Не, Н (radiant exposure, Не, Н)\ Плотность падающей
энергии излучения по отношению к площади в точке на реальной или воображаемой поверхности:

е dA

где Qe — энергия излучения, а А — площадь, на которую падает энергия излучения.

Примечания

- Нельзя путать экспозицию, величину, определение которой дается в данном пункте, с величиной, называ-
емой также экспозицией, но применяемой в области рентгеновских и гамма-лучей, причем единицей измерения
такой величины является кулон на килограмм (Кл-кг-1).

- Соответствующая световая величина — «световая экспозиция» (luminous exposure), соответствующая ве-
личина для фотонов — «фотонная экспозиция» (photon exposure).

- Энергетическая экспозиция выражается в джоулях на квадратный метр (Дж м-2 = Вт с-м-2).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-42 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-072 световая экспозиция Hv, Н (luminous exposure, Hv, Н\. Плотность падающей энергии
излучения по отношению к площади в точке на реальной или воображаемой поверхности:

v dA

где Qv— световая энергия, а А — площадь, на которую падает световая энергия.

Примечания

- Термин «экспозиция света» (light exposure) больше не используется.

- Световая экспозиция может быть получена из спектрального распределения энергетической экспозиции с
помощью выражения

со

Н,= КГГ1 |неЛ(Х) V(X)dX,

о

где Кт — максимальная световая эффективность Не) (X) — спектральное распределение энергетической
экспозиции на длине волны X и \/(Х) — относительная спектральная световая эффективность. Интегральные пре-
делы могут быть ограничены в зависимости от спектральной чувствительности приемников, используемых в каче-
стве сенсора.

- Соответствующая энергетическая величина — «энергетическая экспозиция» (radiant exposure), соответ-
ствующая величина для фотонов — «фотонная экспозиция» (photon exposure).

- Световая экспозиция выражается в люксах в секунду (лк с = лм с-м" 2).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-43 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-073 фотонная экспозиция Нр, Н (photon exposure, Нр, Н): Плотность падающей фотонной
энергии по отношению к площади в точке на реальной или воображаемой поверхности

н dA,P
н» ■ м

где Np — количество фотонов, А — площадь, на которую падают фотоны.

Примечания

- Соответствующая энергетическая величина — «энергетическая экспозиция» (radiant exposure), соответ-
ствующая световая величина — «световая экспозиция» (luminous exposure).

- Фотонная экспозиция выражается в метрах в минус второй степени (м-2).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-44 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-074 энергетическая сферическая экспозиция Не о, Но (radiant spherical exposure, fluence,
radiant fluence, Heo, Ho): Интеграл по времени от сферической облученности Еео в данной точке для
интервала времени At:

^е,о ~

At

Примечания

- Эта величина представляет собой отношение энергии всего излучения, попадающего на внешнюю поверх-
ность бесконечно малой сферы с центром в заданной точке, к площади диаметрального сечения этой сферы.

- Энергетическая сферическая экспозиция — радиометрическая величина, применимая для описания дозы
фотобиологического или фотохимического эффекта в рассеивающей среде (например, прохождение света в коже).
Эта величина также подходит для описания облучения микроорганизмов. В некоторых публикациях ее некорректно
используют как синоним энергетической экспозиции.

- Энергетическая сферическая экспозиция выражается в джоулях на квадратный метр (Дж-м-2 = Вт-с-м-2).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-45 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-075 световая сферическая экспозиция Hvo, Но (luminous spherical exposure, Hvo, Ho):
Интеграл по времени от сферической освещенности Evo в данной точке для интервала времени’At:

Hv,o ~ J Ev,o

At

Примечание — Световая сферическая экспозиция выражается в люксах в секунду (лк-с = лм-см"2).

845-21-076 фотонная сферическая экспозиция Нро (photon spherical exposure, photon fluence,
Hpo): Интеграл по времени от сферической облученности Еро в данной точке для интервала вре-
мени At:

НР,О = 1ЕР,О^

м

Примечание — Фотонная сферическая экспозиция выражается в метрах в минус второй степени (м-2).

845-21-077 энергетическая цилиндрическая экспозиция Нес, Нс (radiant cylindrical exposure,
/-/ес, Нс\. Интеграл по времени от цилиндрической облученности Еес в данной точке для данного на-
правления и заданного интервала времени At:

Нес = 1ЕесЫ-
С7, Cz	С?, U

At

Примечания

- Энергетическая цилиндрическая экспозиция выражается в джоулях на квадратный метр (Дж м-2 = Вт с м-2).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-46 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-078 световая цилиндрическая экспозиция Hvc, Нс (luminous cylindrical exposure, Hvc,
Нсу. Интеграл по времени от цилиндрической освещенности Evc в данной точке для данного направле-
ния и заданного интервала времени At:

Hv,c ~ J Ev,c

At

Примечание — Световая цилиндрическая экспозиция выражается в люксах в секунду (лк-с = лм-с-м-2).

845-21-079 фотонная цилиндрическая экспозиция Нр с, Нс (photon cylindrical exposure, Нр с, НСУ
Интеграл по времени от фотонной цилиндрической облученности Ерс в данной точке для данного на-
правления и заданного интервала времени At:

Нр,с ~ / ^р,с

At

Примечание — Фотонная цилиндрическая экспозиция выражается в метрах в минус второй степени
(м-2).

845-21-080 энергетическая светимость Ме, М (radiant exitance, Ме, М\. Плотность исходящего
потока излучения по отношению к площади в точке на реальной или воображаемой поверхности

где Фе — поток излучения, А — площадь, которую покидает поток излучения.

Примечания

- Для Планковского излучения Ме = о Т4, где о — постоянная Стефана-Больцмана, а Т —термодинамиче-
ская температура.

- Соответствующей световой величиной является «светимость» (luminous exitance), соответствующей фо-
тонной величиной — «фотонная светимость» (photon exitance).

- Энергетическая светимость выражается в ваттах на квадратный метр (Вт-м-2).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-47 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-081 светимость Mv, М (luminous exitance, /И): Плотность исходящего светового потока
излучения по отношению к площади в точке на реальной или воображаемой поверхности

где Фи — световой поток, А — площадь, от которой световой поток исходит.

Примечания

- Светимость может быть получена из спектрального распределения энергетической светимости с помощью
выражения

ОО

dX,

о

где Кт — максимальная световая эффективность, А4еХ(Х) — спектральное распределение энергетической
светимости на длине волны X и У(Х) — относительная спектральная световая эффективность. Интегральные пре-
делы могут быть ограничены в зависимости от спектральной чувствительности приемников, используемых в каче-
стве сенсора.

- Соответствующей энергетической величиной является «энергетическая светимость» (radiant exitance), со-
ответствующей фотонной величиной — «фотонная светимость» (photon exitance).

- Светимость выражается в люменах на квадратный метр (лм-м-2).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-48 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-082 фотонная светимость М? М (photon exitance, Мр, М): Плотность исходящего фотон-
ного потока по отношению к площади в точке на реальной или воображаемой поверхности

MD =—-
р dA

где Фр — фотонный поток, А — площадь, которую покидает фотонный поток.

Примечания

- Соответствующей энергетической величиной является «энергетическая светимость» (radiant exitance), со-
ответствующей световой величиной является «светимость» (luminous exitance).

- Фотонная светимость измеряется в секундах в минус первой степени на метры в минус второй степени
(с“1-м-2).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-49 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-083 кандела, кд (cd, candela): Основная единица измерения в системе СИ для фотометрии:
сила света в заданном направлении источника монохроматического излучения с частотой 540-1012 Гц,
сила излучения которого в этом направлении составляет 1/683 Вт-ср-1.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-01-50 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-084 люмен, лм (Im, lumen): Единица измерения светового потока в системе СИ.

Примечания

- 1 лм равен световому потоку пучка монохроматического излучения с частотой 540-Ю12 Гц и потоком из-
лучения, равным 1/683 Вт.

- Согласно решению 9-й Генеральной конференции по мерам и весам в 1948 г. люмен определяется как
световой поток, излучаемый в единичном телесном угле (стерадиан) равномерным точечным источником с силой
света 1 кд.

- Этому термину был присвоен номер 845-01-51 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-085 люкс, лк (lx, lux): Единица измерения освещенности в системе СИ.

Примечания

- Освещенность, создаваемая световым потоком в 1 лм, равномерно распределенным по поверхности, пло-
щадь которой равна 1 м2. Обозначение: лк = лм-м-2.

- Неметрические единицы измерения, не входящие в систему СИ (США): люмен на квадратный фут (обо-
значение: Im-ft’2), или фут-кандела (обозначение: fc), 1 лм-фут-2 = 1 фут-кд = 10,764 лк.

- Этому термину был присвоен номер 845-01-52 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-086 кандела на квадратный метр, кд-м-2 (cd-m-2, candela per square metre): Единица из-
мерения яркости в системе СИ.

Примечания

- Единица измерения нит (обозначение: nt) больше не используется.

- Другие единицы яркости, вне системы СИ:

- метрическая: ламберт (обозначение L), 1 L = (104 /л) кд- м-2;

- неметрическая: фут-ламберт (обозначение fL), 1 fL = 3,246 кд-м-2.

- Этому термину был присвоен номер 845-01-53 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-087 коэффициент полезного действия (источника излучения) ц [radiant efficiency (of
a source of radiation) r|e, д]: Отношение потока излучения, испускаемого источником, к мощности, потре-
бляемой этим источником.

Примечания

- При наличии дополнительного оборудования, такого как, например, пускорегулирующая аппаратура, не-
обходимо указать, учитывается ли мощность, потребляемая данным оборудованием при определении мощности,
потребляемой источником излучения.

- Коэффициент полезного действия является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-01-54 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-088 спектральная эффективность внешнего излучения люминесцентного образца Q
(spectral external radiant efficiency of the fluorescent specimen, Q): Отношение общего потока излучения
всех длин волн, излучаемых в процессе люминесценции на длине волны возбуждения, и полной мощ-
ности излучения, облучающего флуоресцентный материал.

Примечания

- Эта величина также измеряется в относительных единицах по сравнению с потоком излучения, отражен-
ным от идеального отражающего диффузного образца, идентично облученного и рассматриваемого на данной
длине волны возбуждения.

- Под флуоресценцией понимаются как люминесцентные, так и фосфоресцентные явления с достаточно
короткими постоянными времени, чтобы ими можно было пренебречь.

- Спектральная эффективность внешнего излучения люминесцентного образца является безразмерной ве-
личиной.

845-21-089 световая отдача (источника) т|v, я [luminous efficacy (of a light source), r|u, r|]: Отноше-
ние излучаемого источником светового потока к потребляемой им мощности

где Фу — световой поток и Р— потребляемая мощность источника света.

Примечания

- При наличии дополнительного оборудования, такого как, например, пускорегулирующая аппаратура, долж-
но быть точно указано, учитывается ли мощность, потребляемая данным оборудованием, при определении мощ-
ности, потребляемой источником излучения.

- Световая отдача источника света выражается в люменах на ватт (лм/Вт).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-55 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-090 световая эффективность излучения (для заданных фотометрических условий) К
(для дневного зрения), К' (для ночного зрения), Kmes.m (для сумеречного зрения), К10 (для дневно-
го фотометрического наблюдателя МКО 10°), Км (для функции относительной спектральной эффек-
тивности для дневного зрения фотометрического наблюдателя МКО 2°, модифицированной в 1988 г.)
[luminous efficacy of radiation (for a specified photometric condition) luminous efficacy of radiation (for a
specified photometric condition), К (for photopic vision), K' (for scotopic vision), Kmes.m (for mesopic vision),
K10 (for the CIE 10° photopic photometric observer), KM (for the CIE 1988 modified 2° spectral luminous
efficiency function for photopic vision)]: Отношение светового потока к соответствующему потоку излуче-
ния для заданных фотометрических условий.

Примечания

- Должны быть указаны фотометрические условия (например, дневные, ночные, сумеречные). Если они не
указаны, предполагается дневное зрение и используется символ К. Для других фотометрических условий следует
использовать соответствующий символ для идентификации.

- Световая эффективность излучения для дневного зрения определяется как

где Фу — световой поток, Фе — поток излучения.

- Значение световой эффективности излучения для фотопического (дневного) зрения для монохромати-
ческого излучения с частотой 9сс/ = 540 ■ 1012 Гц определяется как 683 лм-Вт-1 и обозначается как Kcd. Соответ-
ствующая длина волны, Xcd = п~^ ■ с0 ■ 9cd-1 (где п — показатель преломления, а с0 — скорость света в вакууме) в
стандартном воздухе, т. е. сухом воздухе при 15 °C и 101 325 Па, содержащем 0,045 % диоксида углерода по объ-
ему (см. П.Е. Киддор), принимается равной 555,017 нм (округлено с 555,017 069 нм). Это значение близко к 555 нм,
длине волны, на которой V(A) достигает своего максимума. Для фотометрических измерений, выполняемых в воз-
духе в реальных условиях окружающей среды, влияние изменения показателя преломления на kcd по отношению к
стандартному воздуху обычно находится в диапазоне нескольких пикометров, и в большинстве случаев им можно
пренебречь.

- См. также термин «спектральная световая эффективность» (spectral luminous efficacy).

- Световая эффективность излучения выражается в люменах на ватт (лм/Вт).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-56 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-091 спектральная световая эффективность (для заданных фотометрических условий)
K(k) (для дневного зрения), К'(к) (для ночного зрения), Kmes.m(k) (для сумеречного зрения), К10(Х) (для
дневного зрения фотометрического наблюдателя МКО 10°), Км(к) (для относительной спектральной
эффективности для дневного зрения фотометрического наблюдателя МКО 2°, модифицированной в
1988 г.) [spectral luminous efficacy (for a specified photometric condition), КД) (for photopic vision), K'(k)
(for scotopic vision), Kmes-m (X) (for mesopic vision), K10(X) (for the CIE 10° photopic photometric observer),
KM(X) (for the CIE 1988 modified 2° spectral luminous efficiency function for photopic vision)]: Произведение
относительной спектральной световой эффективности и максимальной световой эффективности для
заданных фотометрических условий.

Примечания

- Должны быть указаны фотометрические условия, например дневные, ночные, сумеречные. Если они не
указаны, предполагается дневное зрение и используется символ (X). Для других фотометрических условий следует
использовать соответствующий символ для идентификации.

- Спектральная световая эффективность излучения для дневного зрения определяется как К(Х) = KmV(k),

где Кт — максимальная световая эффективность, — относительная спектральная световая эффектив-
ность, ал — длина волны.

- Спектральная световая эффективность выражается в люменах на ватт (лм/Вт).

845-21-092 максимальная световая эффективность (для определенных фотометрических ус-
ловий) Кт (для дневного зрения), К'т (для ночного зрения), Kmmes.m (для сумеречного зрения), Кт10
(для дневного зрения фотометрического наблюдателя МКО 10°), Кт м (для относительной спектраль-
ной эффективности для дневного зрения фотометрического наблюдателя МКО 2°, модифицированной
в 1988 г.) [maximum luminous efficacy (fora specified photometric condition), Km (for photopic vision), K'm (for
scotopic vision), Km mes m (for mesopic vision), Km 10 (for the CIE 10° photopic photometric observer), Km M
(for the CIE 1988 modified 2° spectral luminous efficiency function for photopic vision)]: Максимальное зна-
чение спектральной световой эффективности для заданных фотометрических условий.

Примечания

- Должны быть указаны фотометрические условия (например, дневные, ночные, сумеречные). Если они не
указаны, предполагается дневное зрение и используется символ Кт. Для других фотометрических условий следует
использовать соответствующий символ для идентификации.

- Значение максимальной световой эффективности для дневного зрения рассчитывается по формуле:

Кт = 683 кд ■ ср • Вт-1 » 683 л м • Вт-1 ■

где V(X) — относительная спектральная световая эффективность для дневного зрения и kcd — длина волны
в воздухе, соответствующая частоте 540-Ю12 Гц, указанной в определении единицы СИ канделы.

- Максимальная световая эффективность выражается в люменах на ватт (лм/Вт).

845-21-093 световая эффективность для монохроматического излучения частотой 540-1012 Гц
Kcd (luminous efficacy for monochromatic radiation of frequency 540-1012 Hz, Kcd): Определяющая постоян-
ная фотометрии, равная 683 лм/Вт.

Примечание — Числовое значение определяющей константы не имеет неопределенности.

845-21-094 световая эффективность (для заданных фотометрических условий) У(для дневного
зрения), У’(ДЛЯ ночного зрения), Vmes.m (для сумеречного зрения), У10 (для дневного зрения фотоме-
трического наблюдателя МКО 10°), VM (для относительной спектральной эффективности для дневного
зрения фотометрического наблюдателя МКО 2°, модифицированной в 1988 г.) [luminous efficiency (for а
specified photometric condition), V (for photopic vision), V (for scotopic vision), Vmes.m (for mesopic vision),
V10 (for the CIE 10° photopic photometric observer), VM (for the CIE 1988 modified 2° spectral luminous
efficiency function for photopic vision)]: Отношение потока излучения, взвешенного по V(X), к соответству-
ющему потоку излучения для определенных фотометрических условий.

Примечания

- Необходимо указать фотометрические условия (например, дневное, ночное, сумеречное зрение). Если они
не указаны, то предполагается дневное зрение и используется символ V. Для других фотометрических условий
следует использовать соответствующий символ для идентификации.

- Световая эффективность для дневного зрения выражается как

ОО

|фе(Х) V(X)A

о	к

v ~	°°	- к

]Фе Х(Х) dX
о

где ФеХ — спектральная плотность потока излучения,	— относительная спектральная световая эффек-

тивность, X — длина волны, К — световая эффективность, и Кт — максимальная световая эффективность.

- Световая эффективность является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-01-57 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-095 эквивалентная яркость (для произвольного относительного спектрального распре-
деления излучения) Leq [equivalent luminance (for radiation of arbitrary relative spectral distribution), Leqy
Яркость поля сравнения, в котором излучение с частотой 540-1012 Гц имеет ту же светлоту, что и рас-
сматриваемое поле при определенных условиях визуального фотометрирования; это поле сравнения
должно иметь определенные размеры и форму, которые могут быть отличными от размеров и формы
рассматриваемого поля.

Примечания

- Излучение с частотой 540-Ю12 Гц в воздухе при стандартных условиях соответствует излучению с длиной
волны 555,016 нм.

- Можно также пользоваться полем сравнения, излучение которого имеет произвольное спектральное рас-
пределение, если эквивалентная яркость этого поля определена при тех же условиях измерения.

- Эквивалентная яркость выражается в канделах на квадратный метр (кд-м-2).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-58 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-096 точечный блеск Epb (point brilliance, Epb): Величина, применяемая при визуальных на-
блюдениях источника света, когда наблюдатель рассматривает его с такого большого расстояния, что
диаметр источника визуально не воспринимается.

Примечания

- Точечный блеск измеряется освещенностью, которую создает источник в плоскости, перпендикулярной к
лучам и проходящей через зрачок наблюдателя.

- Точечный блеск выражается в люксах (лк = лм-м-2).

- Этому термину был присвоен номер 845-01-59 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-097 видимая звездная величина (астрономического объекта) т [apparent magnitude (of
an astronomical object), m]: Величина, которая с определенным приближением характеризует световую
видимость звезды и определяется по формуле: т = т0- 2,5 log10 (ЕрЬ/Е0), где ЕрЬ — точечный блеск
наблюдаемой звезды, т0 и Ео — константы, основанные на величинах, присвоенных определенным
звездам, принятым за эталон.

Примечания

- В дополнение к видимой звездной величине, определение которой приведено выше, существуют другие
звездные величины (фотографические, болометрические и так далее), которые определяются той же самой фор-
мулой, но где величины Е и Ео являются реакцией приемника, который обладает определенной спектральной
чувствительностью.

- Видимая звездная величина является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-01-60 в МЭК 60050-845:1987.

845-21-098 равномерный точечный источник (uniform point source, isotropic point source): Точеч-
ный источник, излучающий равномерно во всех направлениях.

845-21-099 облучение (irradiation): Воздействие оптического излучения на материал, объект или
окружающую среду.

845-21-100 коэффициент энергетической яркости люминесценции (фотолюминесцентного
материала) pL [luminescent radiance factor (of a photoluminescent material), pj: Отношение яркости в за-
данном направлении, возникающей в результате облучения поверхности фотолюминесцентной среды
при заданных условиях облучения, к яркости в том же направлении, создаваемой идеальным отража-
ющим рассеивателем, одинаково облученным.

Примечания

- Коэффициент энергетической яркости люминесценции зависит от спектрального распределения мощности
освещения, и это количество обычно указывается для данных условий освещений МКО.

- Коэффициент энергетической яркости люминесценции является безразмерной величиной.

845-21-101 биспектральный коэффициент энергетической яркости люминесценции р£х(ц)
[bispectral luminescent radiance factor, pL?(p)]: Отношение спектральной плотности энергетической яр-
кости фотолюминесценции, соответствующей длине волны dX, образца под воздействием излучения,
имеющего длину волны ц, к энергетической яркости аналогичным образом облучаемого и наблюдаемо-
го идеально отражающего рассеивателя.

Примечания

- Нижний индекс X в обозначении зависящего от длины волны параметра указывает на то, что этот параметр
представляет собой спектральную плотность распределения соответствующей радиометрической величины.

- При интегрировании или суммировании в пределах некоторого интервала длин волн АХ эта величина пре-
вращается во взвешенный применительно к интервалам длин волн коэффициент биспектральной энергетической
яркости люминесценции ptx(g)AX.

- Табличной формой представления полного биспектрального коэффициента энергетической яркости лю-
минесценции и коэффициента энергетической яркости по отражению является содержащая биспектральный ко-
эффициент энергетической яркости матрица Дональдсона D(m, /). Длины волн возбуждающего излучения ц от-
считываются по вертикали, а длины волн испускаемого излучения эмиссии X — по горизонтали. Коэффициенты
энергетической яркости по отражению pR(X) содержатся в диагональных элементах матрицы, соответствующих
одинаковым длинам волн возбуждающего излучения и испускаемого излучения, а расположенные вне диагонали
элементы матрицы содержат значения взвешенного применительно к интервалам длин волн биспектрального ко-
эффициента энергетической яркости люминесценции pL х(ц)ДХ.

- Коэффициент биспектральный энергетической яркости люминесценции выражается в нанометрах в минус
первой степени (нм-1).

845-21-102 коэффициент яркости люминесценции (фотолюминесцентного материала) ри£
[luminescent luminance factor (of a photoluminescent material), pu J: Яркость в заданном направлении,
возникающая в результате освещения поверхности фотолюминесцентной среды при заданных услови-
ях освещения, по сравнению с яркостью в том же направлении, создаваемой идеальным отражающим
рассеивателем, одинаково освещенным.

Примечания

- Коэффициент яркости люминесценции зависит от спектрального распределения мощности освещения, и
это количество обычно указывается для данных МКО условий освещений.

- Коэффициент яркости люминесценции является безразмерной величиной.

845-21-103 редуцированный показатель яркости г (reduced luminance coefficient, г): Показатель
яркости, умноженный на куб косинуса угла падения света в точку на поверхности.

Примечания

- Редуцированный показатель яркости может быть выражен уравнением г = q(cos е)3, где q — показатель
яркости в ср-1; £ — угол падения в градусах (°).

- Величина г зависит от угла наблюдения а. По соглашению для расчета дорожного освещения этот угол
принимается равным 1°.

- Редуцированный показатель яркости выражается в стерадианах в минус первой степени (ср-1).

845-21-104 коэффициент энергетической яркости по отражению pR (reflected radiance factor,
pR): Отношение энергетической яркости элемента поверхности в заданном направлении к яркости иде-
ально отражающего или пропускающего свет рассеивателя, освещаемого и наблюдаемого идентичным
образом.

Примечания

- В общем случае коэффициент энергетической яркости по отражению от поверхности не зависит от относи-
тельного спектрального распределения облученности. Это не относится к фотолюминесцентной поверхности, где
необходимо указать это качество.

- Коэффициент энергетической яркости по отражению является безразмерной величиной.

845-21-105 коэффициент отраженной яркости (reflected luminance factor, pvR): Отношение
яркости отраженного света в точке на поверхности несамоизлучающей среды в заданном направлении
к яркости идеально отражающего рассеивателя, облучаемого и наблюдаемого в идентичных условиях.

Примечания

- Коэффициент отраженной яркости для спектрально селективной поверхности зависит от относительного
спектрального распределения освещения, эту величину необходимо указать.

- Коэффициент отраженной яркости является безразмерной величиной.

845-21-106 показатель ослабления света (атмосферы) av [luminous extinction coefficient (of the
atmosphere), av]: Показатель, который выражает ослабление прямой освещенности, когда солнечные
лучи пересекают вертикально чистую и сухую атмосферу (атмосферу Релея)

0,1

1 + 0,0045 т’

где т — относительная оптическая масса воздуха, учитывающая относительное спектральное
пропускание атмосферы.

Примечание — Показатель ослабления света является безразмерной величиной.

845-21-107 фотон (photon): Квант электромагнитного излучения, рассматриваемый как частица с
энергией h ■ 9, где h — постоянная Планка, а & — частота электромагнитного излучения.

Примечание — Фотон является элементарной частицей со спином, равным 1, и массой покоя, равной
нулю.

845-21-108 постоянная Планка h (Planck constant, h): Основная физическая постоянная, опреде-
ляющая в том числе соотношение между частотой v электромагнитного излучения и энергией Е = h • 9
соответствующих фотонов.

Примечание — Значение постоянной Планка равно 6,626 070 15-10-34 Джс.

845-21-109 телесный угол (область пространства, стянутая к точке) П, со [solid angle (of an area
subtended at a point), Q, co]: Площадь поверхности единичной сферы с центром в рассматриваемой точ-
ке, вырезаемая конусом с вершиной в этой точке и основанием, совпадающим с этой площадью.

Примечание — Телесный угол измеряется в стерадианах (ср).

845-21-110 частичный световой поток (источника света) ®vpa, Фа [partial luminous flux (of a light
source), ФУра, Фа]: Световой поток, излучаемый в пределах заданного конусного угла а, определяемый
из распределения силы света, /v(0,<p), источника света:

фу,Р,а = J f М0^) sin0 de d(P-

<р=0 9=0

Примечания

- (0, <р) = (0,0) — направление оси конуса, которое может совпадать с механической осью, оптической осью
источника света или любым другим направлением и должно быть указано.

- Конусный угол а, который может быть выражен в градусах (°) или радианах (рад), задается полным конус-
ным углом и должен быть указан, например Фр90° или Фрл/2-

- Термин «конический световой поток» также используется в некоторых приложениях с тем же значением.

- См. также термин «полезный световой поток».

- Частичный световой поток выражается в люменах (лм).

845-21-111 полезный световой поток (направленного источника света) Фуиа, Фиа [useful
luminous flux (of a directional light source), Фи(уа, Фиа]: Часть светового потока источника света, которая
вносит основной вклад для решения задачи освещения.

Примечания

- Для ненаправленных источников света полезный световой поток представляет собой общий световой поток
источника света.

- Для направленных источников света полезный световой поток представляет собой частичный световой по-
ток в определенном конусном угле, ось которого является оптической осью источника света.

- Конусный угол а, который может быть выражен в градусах (°) или в радианах (рад), задается полным конус-
ным углом и должен быть указан, например Фи90о или Фи л/2.

- Оптическая ось источника света — ось, вокруг которой распределение силы света симметрично.

- Полезный световой поток измеряется в люменах (лм).

845-21-112 частичный поток излучения светодиода ФУ|_Е0а» ФцЕОа (Pa|"tial LED flux, Ф^ЕОсг
фьео а)- Поток излучения, исходящий от светодиода, распространяющийся в пределах конусного угла а
(центрированного по механической оси светодиода) и определяемый по круглой диафрагме диаметром
50 мм и расстоянию, измеренному от вершины оптической части корпуса светодиода.

Примечания

- Подробный метод измерения приведен в документе МКО 127.

- Парциальный световой поток светодиода — величина, которая применяется только к одному светодиоду, и
ее не следует путать с термином «парциальный световой поток».

- Частичный поток излучения светодиода выражается в люменах (лм).

845-21-113 отношение S/P (S/P ratio): Отношение светового потока источника, оцененного в соот-
ветствии с ночной спектральной световой эффективностью МКО, V'(k), к световому потоку, оцененному
в соответствии с дневной спектральной световой эффективностью МКО, У(Х).

Примечания

- Отношение S/Р может быть выражено как

к; jS(X)V'(X)dX

р =	°	-

r'SP

KjS(X)V(X)dX
о

где К'т ~ 1700 лм-Вт-1 — максимальная световая эффективность для ночного зрения,
Кт == 683 лм-Вт-1 — максимальная световая эффективность для дневного зрения, S(X) — относительное спек-
тральное распределение источника, а X — длина волны.

- Отношение S/Р является безразмерной величиной.

845-21-114 средняя сила света светодиода (averaged LED intensity): Усредненная освещенность
по круглой апертуре площадью 100 мм2, которая установлена перпендикулярно к механической оси
светодиода на расстоянии 100 мм для стандартного условия МКО А или 316 мм для стандартного ус-
ловия МКО В. Расстояние измеряется от вершины оптической части корпуса светодиода. Усредненная
освещенность умножается на квадрат расстояния и делится на телесный угол.

Примечания

- Подробный метод измерения приведен в МКО 127.

- Геометрические условия — стандартное условие МКО А и стандартное условие МКО В, которые соответ-
ствуют символам /LED А и /LED в, — соответственно определены в публикации МКО 127.

- Средняя интенсивность светодиода выражается в канделах (кд).

845-22 Зрение, цветопередача

845-22-001 сетчатка (retina): Внутренняя оболочка, расположенная внутри задней части глаза,
чувствительная к световым раздражителям.

Примечания

- Сетчатка содержит фоторецепторы и нервные клетки, которые связаны со зрительным нервом и передают
ему сигналы, генерируемые при возбуждении фоторецепторов. В сетчатке глаза человека содержатся фоторецеп-
торы трех типов: палочки и колбочки, которые обеспечивают зрение, и светочувствительные ганглионарные клетки
сетчатки (ipRGC), участвующие в управлении циркадными ритмами и нейроэндокринными системами.

- Этому термину был присвоен номер 845-02-01 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-002 колбочки (cones): Фоторецепторы сетчатки, содержащие светочувствительные пиг-
менты, способные запускать процесс дневного (фотопического) зрения.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-02-02 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-003 палочки (rods): Фоторецепторы сетчатки, содержащие светочувствительный пигмент,
способный запускать процесс ночного (скотопического) зрения.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-02-03 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-004 желтое пятно макулы; желтое пятно (macula lutea, yellow spot): Место в центре сет-
чатки, содержащее фотостабильный пигмент.

Примечания

- Это место включает ямку и имеет желтый цвет.

- См. также термин «ямка».

- Этому термину был присвоен номер 845-02-04 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-005 слепое пятно (blind spot): Место, где зрительный нерв соединяется с сетчаткой и где
нет фоторецепторов.

Примечания

- Поскольку в слепом пятне нет фоторецепторов, сетчатка не может реагировать на свет в этом месте.

- Сетчатка, где расположено слепое пятно, находится примерно в 15° к носу от центральной ямки (фовеа) в
зрительном углу и имеет высоту около 7е и ширину около 5°.

845-22-006 ямка; центральная ямка (fovea, fovea centralis): Центральная часть сетчатки, тонкая
и вдавленная, которая почти полностью состоит из колбочек и формирует наиболее отчетливое зрение.

Примечания

- Ямка образует угол около 0,087 рад (5°) в поле зрения.

- Этому термину был присвоен номер 845-02-05 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-007 фовеола (foveola): Центральная область ямки, которая не содержит кровеносных со-
судов во внутренних слоях сетчатки.

Примечания

- Фовеола образует угол около 0,017 рад (1°) в поле зрения.

- Центральная область фовеолы, образующая угол около 0,003 рад (0,2°), не содержит синих колбочек.

- Этому термину был присвоен номер 845-02-06 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-008 центральное зрение (central vision): Зрение, вызванное или соответствующее сти-
муляции макулы (макула — участок сетчатки глаза, смотрящего прямо, на котором встречаются лучи
света, сфокусированные роговицей и хрусталиком глаза).

Примечание — См. также термин «периферийное зрение».

845-22-009 периферийное зрение (peripheral vision): Зрение, вызванное стимуляцией области
сетчатки за пределами макулы.

845-22-010 условная освещенность сетчатки (conventional retinal illuminance): Произведение яр-
кости в заданном направлении и видимой с этого направления кажущейся площади зрачка (естествен-
ного или искусственного).

Примечания

- Условная освещенность сетчатки применяется к ситуациям, когда глаз видит поверхность с равномерной
яркостью большую, чем площадь естественного или искусственного зрачка.

- Условная освещенность сетчатки глаза выражается в канделах на квадратный метр, умноженных на ква-
дратный миллиметр (кд-м~2-мм2), или в троландах (Td).

845-22-011 яркость, воспринимаемая реальным зрачком (natural pupil luminance): Яркость ис-
точника, который, при наблюдении его реальным зрачком, обеспечивает такую же условную освещен-
ность сетчатки, что и этот же источник, наблюдаемый расчетным искусственным зрачком.

Примечание — Яркость, воспринимаемая реальным зрачком, выражается в канделах на квадратный
метр, умноженных на квадратный миллиметр (кд м-2-мм2), или троландах (Td).

845-22-012 адаптация (adaptation): Процесс изменения состояния зрительной системы под осу-
ществляющимся в данное время или предшествующим воздействием световых стимулов, которые
имеют различные яркости, спектральные составы излучения и угловые размеры.

Примечания

- Считается, что данное определение включает в себя адаптацию к определенным пространственным часто-
там, размерам объектов, их ориентации и т.д.

- Этому термину был присвоен номер 845-02-07 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-013 хроматическая [цветовая] адаптация (chromatic adaptation): Зрительный процесс,
посредством которого производится приблизительная компенсация изменений цвета раздражителей,
особенно в случае смены источников света.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-02-08 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-014 неполная адаптация (incomplete adaptation): Явление, при котором принятый белый
цвет при заданных условиях наблюдения в действительности не кажется наблюдателю белым.

Примечание — Известные примеры условий просмотра, в которых происходит неполная адаптация,
включают цветные изображения на газетной бумаге или дисплеи, которые выглядят «слишком желтыми» или
«слишком синими».

845-22-015 состояние адаптации (state of adaptation): Состояние зрительной системы после за-
вершения процесса адаптации.

Примечание — Термин «световая адаптация» используется, когда яркость стимулов составляет не
менее 10 кд-м-2, а термин «темновая адаптация» используется, когда яркость стимулов меньше нескольких сотых
долей кд м-2.

845-22-016 фотопическое зрение; дневное зрение (photopic vision): Зрение нормального глаза,
при котором колбочки являются основными активными фоторецепторами.

Примечания

- Фотопическое зрение обычно возникает, когда глаз адаптирован к уровням яркости не менее 5 кд м-2.

- Цветовое восприятие характерно для фотопического зрения.

- Этому термину был присвоен номер 845-02-09 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-017 скотопическое зрение; ночное зрение (scotopic vision): Зрение нормального глаза,
при котором палочки являются основными активными фоторецепторами.

Примечания

- Скотопическое зрение обычно возникает, когда глаз адаптирован к уровням яркости менее 0,005 кд м-2.

- По сравнению с фотопическим зрением скотопическое зрение характеризуется отсутствием восприятия
цвета и сдвигом функции зрительной чувствительности в сторону более коротких волн.

- Этому термину был присвоен номер 845-02-10 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-018 мезопическое зрение; сумеречное зрение (mesopic vision): Зрение нормального гла-
за, промежуточное между фотопическим и скотопическим зрением.

Примечания

- При мезопическом зрении активны и колбочки, и палочки.

- См. также МКО 191:2010.

- Этому термину был присвоен номер 845-02-11 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-019 восприятие внешнего вида (appearance): Аспект визуального восприятия, благода-
ря которому объект воспринимается как имеющий такие атрибуты, как размер, форма, цвет, текстура,
блеск, прозрачность и непрозрачность.

Примечание — В психофизических исследованиях термин «внешний вид» используется в смысле визу-
ального восприятия, при котором спектральные и геометрические аспекты визуального стимула интегрированы с
его освещением и средой просмотра.

845-22-020 восприятие общего вида (total appearance): Визуальные аспекты объектов и сцен.

845-22-021 режим диафрагмы (при цветовом видении облика) [aperture mode (of colour
appearance)]: Цвет, видимый через апертуру, которая предотвращает ассоциирование указанного цвета
с конкретным объектом или источником.

845-22-022 ночная слепота; куриная слепота (night blindness): Аномалия зрения, при которой
имеет место сильное ослабление или полное отсутствие скотопического (ночного) зрения.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-02-12 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-023 нарушение цветового зрения (defective colour vision): Аномалия зрения, при которой
снижается способность различать некоторые или все цвета.

Примечания

- Типы дефектного цветового зрения включают:

- аномальный трихроматизм: дейтераномалия, протаномалия и тританомалия;

- дихроматизм: дейтеранопия, протанопия и тританопия;

- монохроматизм.

- Этому термину был присвоен номер 845-02-13 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-024 дальтонизм (deutan): Обозначение дейтеранопии или дейтераномалии.

845-22-025 дейтераномалия (deuteranomaly): Аномальный трихроматический дефект цветового
зрения, при котором снижено различение красноватого и зеленоватого содержания цветов, при этом ни
один цвет не кажется аномально тусклым.

845-22-026 дейтеранопия (deuteranopia): Дихроматический дефект цветового зрения, при кото-
ром отсутствует различение красноватого и зеленоватого содержания цветов, при этом ни один цвет не
кажется аномально тусклым.

845-22-027 дихроматизм (deuteranopia): Дефект цветового зрения, при котором все цвета могут
быть подобраны с использованием аддитивных смесей только двух подходящих стимулов.

845-22-028 монохроматизм (monochromatism): Дефект цветового зрения, при котором все цвета
могут быть сопоставлены с использованием только одного стимула для подбора цвета.

845-22-029 протай (protan): Обозначение протанопии или протаномалии.

845-22-030 протаномалия (protanomaly): Аномальный трихроматический дефект цветового зре-
ния, при котором снижено различение красноватого и зеленоватого содержания цветов, при этом крас-
новатые цвета выглядят аномально тусклыми.

845-22-031 протанопия (protanopia): Дихроматический дефект цветового зрения, при котором от-
сутствует различение красноватого и зеленоватого содержания цветов, а красноватые цвета выглядят
аномально тусклыми.

845-22-032 тритан (tritan): Обозначение тританопии или тританомалии.

845-22-033 тританомалия (tritanomaly): Аномальное трехцветное нарушение цветового зрения,
при котором снижается различение голубоватого и желтоватого содержания цветов.

845-22-034 тританопия (tritanopia): Дихроматический дефект цветового зрения, при котором от-
сутствует различение голубоватого и желтоватого содержания цветов.

845-22-035 аномальный трихроматизм (anomalous trichromatism): Форма трихроматизма, при
которой различение цвета меньше нормы.

845-22-036 эффект Пуркинье (Purkinje phenomenon): Уменьшение светлоты преимущественно
длинноволновых цветовых стимулов по сравнению со светлотой преимущественно коротковолновых
цветовых стимулов, когда их яркости уменьшены в одинаковой пропорции от соответствующих днев-
ному зрению до соответствующих сумеречному или ночному зрению, без изменения относительных
спектральных распределений излучения рассматриваемых стимулов.

Примечания

- При переходе от дневного к сумеречному или ночному зрению происходит изменение функции относитель-
ной спектральной световой эффективности излучения, длина волны максимальной эффективности смещается в
сторону коротких длин волн.

- Этому термину был присвоен номер 845-02-14 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-037 эффект Стайлза—Кроуфорда; эффект Стайлза—Кроуфорда первого рода на-
правленного эффекта (Stiles-Crawford effect, Stiles-Crawford effect of the first kind directional effect):
Уменьшение светлоты светового стимула при увеличении эксцентриситета места входа конусообраз-
ного светового пучка при его прохождении через зрачок наблюдателя.

Примечания

- Когда изменение заключается в цветовом тоне и насыщенности, а не в светлоте, эффект называется «эф-
фектом Стайлза—Кроуфорда второго рода».

- Эффект Стайлза—Кроуфорда присутствует преимущественно при колбочковом зрении.

- Этому термину был присвоен номер 845-02-15 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-038 троланд Td (troland, Td): Единица вне системы единиц измерения СИ для условной
освещенности сетчатки и естественной яркости зрачка.

Примечания

- Когда глаз видит поверхность с равномерной яркостью, числовое значение условной освещенности сет-
чатки или естественной яркости зрачка, выраженное в Td, равно произведению площади, ограничивающей есте-
ственный или искусственный зрачок в квадратных миллиметрах, на яркость поверхности в канделах на квадратный
метр.

- Этому термину был присвоен номер 845-02-16 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-039 свет (восприятие); воспринимаемый свет [light (perceptual), perceived light]: Характе-
ристика всех ощущений и восприятий, характерных для зрительной системы.

Примечания

- Свет обычно, но не всегда, воспринимается в результате воздействия светового раздражителя на зритель-
ную систему.

- Этому термину был присвоен номер 845-02-17 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-040 цвет (воспринимаемый) [colour (perceptual), perceived colour, color (perceptual) US,
perceived color, US]: Характеристика зрительного восприятия, которая может быть описана при помощи
таких понятий, как цветовой тон, светлота и полнота цвета (насыщенность или воспринимаемая чистота
цвета).

Примечания

- Воспринимаемый цвет зависит от спектрального состава цветового стимула, от его размера, формы, струк-
туры, а также от окружающего стимул фона, уровня адаптации зрительной системы наблюдателя и квалификации
и опыта наблюдателя в части работы в аналогичных условиях.

- Воспринимаемый цвет может проявляться в нескольких режимах цветового облика. Различные обозначе-
ния восприятия цвета предназначены для того, чтобы обеспечить возможность различения качественных и геоме-
трических характеристик восприятия цвета. Некоторые из наиболее важных обозначений восприятия цвета вклю-
чают в себя «цвет объекта», «цвет поверхности» и «цвет апертуры». В число других обозначений цвета входят цвет
пленки, цвет объема, цвет источника света (иллюминанта), цвет тела и цвет всего поля. Каждая из этих разновид-
ностей восприятия цвета может быть описана соответствующими прилагательными, позволяющими охарактеризо-
вать различные комбинации цветов, а также их временные и пространственные характеристики. Примеры других
терминов, описывающих качественные отличия между воспринимаемыми цветами, приведены в пунктах «цвет
светящегося объекта», «цвет несамосветящегося объекта», «связанный цвет» и «несвязанный цвет».

- Этому термину был присвоен номер 845-02-18 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-041 цветовое различие (перцепционное, относящееся к восприятию); воспринимаемый
цветовой сдвиг [colour difference (perceptual), perceived colour difference]: Воспринимаемое различие
между двумя цветными элементами.

845-22-042 цвет объекта (object colour): Цвет, воспринимаемый как принадлежащий объекту.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-02-19 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-043 цвет поверхности (surface colour): Цвет, воспринимаемый как принадлежащий по-
верхности, которая представляется диффузно отражающей или излучающей свет.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-02-20 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-044 цвет диафрагмы (aperture colour): Воспринимаемый цвет, для которого нет опреде-
ленной пространственной локализации по глубине, например: воспринимаемый как заполняющий от-
верстие в экране.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-02-21 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-045 цвет светящегося объекта (luminous colour): Цвет, воспринимаемый как принадле-
жащий объекту, который выглядит как первичный источник света или как зеркально отражающий свет
такого источника.

Примечания

- Наблюдаемые в естественных условиях первичные источники света обычно выглядят, как имеющие цвета
светящиеся объекты, видимые именно в этом ощущении.

- Этому термину был присвоен номер 845-02-22 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-046 цвет несамосветящегося объекта (non-luminous colour): Цвет, воспринимаемый как
принадлежащий объекту, который выглядит как вторичный источник света, пропускающий или диффуз-
но отражающий свет.

Примечания

- Наблюдаемые в естественных условиях вторичные источники света обычно воспринимаются как цветные
несамосветящиеся объекты именно в этом ощущении.

- Этому термину был присвоен номер 845-02-23 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-047 связанный цвет; неизолированный цвет (related colour): Цвет, воспринимаемый как
принадлежащий объекту, видимому на фоне других цветов.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-02-24 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-048 несвязанный цвет; изолированный цвет (unrelated colour): Цвет, воспринимаемый
как принадлежащий объекту, видимому изолированно от других цветов.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-02-25 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-049 ахроматический цвет (в смысле восприятия) [achromatic colour (in the perceptual
sense)]: Воспринимаемый цвет, не имеющий цветового тона.

Примечания

- Как правило, для определения ахроматического цвета используют такие названия цветов, как «белый»,
«серый» и «черный», или, для пропускающих свет объектов, «бесцветный» и «нейтральный».

- Этому термину был присвоен номер 845-02-26 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-050 хроматический цвет (в смысле восприятия) [chromatic colour (in the perceptual sense)]:
Воспринимаемый цвет, обладающий цветовым тоном.

Примечания

- В повседневной речи слово «цвет» часто используется именно в этом смысле в отличие от «белого», «се-
рого» или «черного». Прилагательное «цветной» обычно относится к хроматическому цвету.

- Этому термину был присвоен номер 845-02-27 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-051 цвет освещения (illumination colour): Цвет, воспринимаемый как присущий падающе-
му на объекты свету.

845-22-052 присущий цвет (неотъемлемый цвет объекта) (inherent colour): Цвет, воспринимае-
мый как принадлежащий объекту, независимо от освещения и условий просмотра.

845-22-053 цветовое пятно; цветовая точка (spot colour): Единичная цветовая точка, иденти-
фицируемая по названию в трехцветной системе координат и определенная независимо от указанных
координат цвета.

845-22-054 цвет объема (volume colour): Цвет, воспринимаемый как принадлежащий большому
объему вещества.

845-22-055 цвет люминесценции под действием дневного света (daylight fluorescent colour):
Краска, пигмент или краситель, проявляющие флуоресценцию в результате воздействия дневного
света.

Примечания

- Дневные люминесцентные цвета поглощают энергию дневного света в коротковолновых областях видимо-
го спектра и/или в его ультрафиолетовой области и повторно излучая части этой энергии на более длинных волнах,
производя излучение в небольшом диапазоне длин волн в видимой области спектра.

- См. также термины «фотолюминесцентный материал», «флуоресцентный материал».

845-22-056 цвет фона (field colour): Цвет, воспринимаемый как не принадлежащий ни одному из
объектов.

845-22-057 наименования основных цветов (basic colour names): Одиннадцать названий цве-
тов, обнаруженных в антропологических исследованиях, которые широко используются в полностью
развитых языках: белый, черный, красный, зеленый, желтый, синий, коричневый, серый, оранжевый,
фиолетовый, розовый.

845-22-058 цветовое видение облика (зрительное восприятие) [colour appearance (perceptual)]:
Свойство зрительного восприятия, которое позволяет распознать объект по его цвету.

845-22-059 светлота (brightness): Свойство зрительного восприятия, в соответствии с которым
объект воспринимается как излучающий или отражающий больше или меньше света.

Примечания

- Область применения этого термина не ограничивается только первичными источниками света.

- Этому термину был присвоен номер 845-02-28 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-060 пространственная светлота (spatial brightness): Атрибут визуального восприятия, в
соответствии с которым ощущается, что светящаяся среда содержит больше или меньше света.

Примечания

- Пространственная светлота может восприниматься при погружении в пространство или когда пространство
наблюдается удаленно, но заполняет большую часть поля зрения.

- Пространственная светлота не обязательно связана с яркостью каких-либо отдельных объектов или по-
верхностей в окружающей среде, но может зависеть от яркости этих отдельных элементов.

845-22-061 яркий (bright): Прилагательное, используемое для описания высоких уровней яркости.

Примечания

- Прилагательные «яркий» и «светлый» в основном имеют одно и то же значение, но обычно имеют разные
применения: свет описывают как «яркий» или «тусклый», тогда как цвета поверхности описывают как «светлые»
или «темные». Однако это различие не универсально.

- Этому термину был присвоен номер 845-02-29 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-062 тусклый (dim): Прилагательное, используемое для описания низких уровней яркости.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-02-30 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-063 осветленность (связанного цвета) [lightness (of a related colour)]: Светлота объекта,
которая оценивается по сравнению со светлотой таким же образом освещенного объекта, который ка-
жется белым или хорошо пропускающим свет.

Примечания

- Только связанные цвета проявляют осветленность.

- Этому термину был присвоен номер 845-02-31 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-064 светлый (light, adj): Прилагательное, которое используется по отношению к высоким
уровням светлоты.

Примечания

- Прилагательные «яркий» и «светлый» в основном имеют одно и то же значение, но обычно имеют разные
применения. Свет описывается как «яркий» или «тусклый», тогда как цвет поверхности описывается как «светлый»
или «темный». Однако это различие не универсально.

- Этому термину был присвоен номер 845-02-32 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-065 темный (dark): Прилагательное, которое используется по отношению к низким уров-
ням светлоты.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-02-33 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-066 эффект Гельмгольца—Кольрауша (Helmholtz—Kohlrausch phenomenon): Изменение
светлоты воспринимаемого цвета с увеличением чистоты цветового стимула при сохранении его ярко-
сти постоянной в пределах диапазона фотопического зрения.

Примечания

- В случае неизолированных цветов изменение светлоты объекта может иметь место также и при увеличе-
нии чистоты цветового стимула, у которого поддерживается постоянным коэффициент яркости.

- Этому термину был присвоен номер 845-02-34 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-067 цветовой тон (hue): Свойство зрительного восприятия, в соответствии с которым объ-
ект представляется имеющим цвет, аналогичный одному из следующих цветов: красный, желтый, зеле-
ный, синий, или сочетание смежных пар этих цветов, образующих замкнутое кольцо.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-02-35 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-068 уникальный оттенок; унитарный оттенок (unique hue, unitary hue): Оттенок, который
не может быть дополнительно описан с помощью других имен оттенков, кроме как его собственного.

Примечания

- Существует четыре уникальных оттенка: красный, зеленый, желтый и синий, образующие две пары оппо-
нирующих оттенков: красный и зеленый, желтый и синий.

- «Уникальный оттенок» иногда называют «элементарным оттенком».

- Этому термину был присвоен номер 845-02-36 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-069 бинарный оттенок (binary hue): Оттенок, который можно описать как сочетание двух
уникальных оттенков.

Пример — Оранжевый цвет — желтовато-красный или красновато-желтый; фиолетовый —
красновато-синий.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-02-37 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-070 явление Эбни (Abney phenomenon): Изменение цветового тона, вызванное уменьше-
нием чистоты цветового стимула, в то время как его доминирующая длина волны и яркость остаются
неизменными.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-02-38 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-071 явление Бецольда—Брюкке (Bezold—Brucke phenomenon): Изменение воспринима-
емого цветового тона при изменении яркости (в пределах световой эффективности для дневного зре-
ния) цветового стимула, в то время как его цветность остается неизменной.

Примечания

- У определенных монохроматических стимулов цветовой тон остается неизменным в широком диапазоне
уровней яркости (при заданных условиях адаптации). Длины волн этих цветовых стимулов иногда называют «ин-
вариантными длинами волн».

- При увеличении яркости цветовые тона смещаются в сторону синего цвета для длин волн менее 510 нм и
в сторону желтого цвета для длин волн более 510 нм (при увеличении светлоты красные тона приобретают желтый
оттенок).

- Этому термину был присвоен номер 845-02-39 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-072 полнота цвета (colourfulness): Свойство зрительного восприятия, в соответствии с
которым воспринимаемый цвет объекта представляется более или менее хроматическим.

Примечания

- Для цветового стимула заданной цветности и в случае неизолированных цветов с заданным коэффициен-
том яркости значение этой характеристики обычно возрастает с ростом уровня яркости, за исключением случаев
очень большой светлоты.

- Этому термину был присвоен номер 845-02-40 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-073 насыщенность (saturation): Полнота цвета объекта, оцениваемая пропорционально
его светлоте.

Примечания

- При заданных условиях наблюдения и соответствующих дневному зрению уровнях яркости имеющий за-
данную цветность цветовой стимул характеризуется примерно одной и той же насыщенностью цвета при всех
значениях яркости, за исключением случаев очень высокой светлоты.

- Этому термину был присвоен номер 845-02-41 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-074 цветность (chroma): Полнота цвета (красочность) объекта, оцениваемая как пропор-
ция яркости аналогичным образом освещенной области, которая выглядит серой, белой или хорошо
пропускающей.

Примечания

- Для данных условий просмотра и уровней яркости в диапазоне фотопического зрения цветовой стимул,
воспринимаемый как связанный цвет с заданной цветностью и от поверхности с заданным коэффициентом яр-
кости, демонстрирует приблизительно постоянную цветность для всех уровней освещенности, за исключением
случаев, когда светлота очень высокая. В случае несвязанных цветов при заданном уровне освещенности, если
коэффициент яркости увеличивается, цветность обычно увеличивается.

- Этому термину был присвоен номер 845-02-42 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-075 хроматическая индукция (chromatic induction): Изменение зрительной реакции, кото-
рая возникает, когда два цветовых стимула (с любым спектральным распределением энергетической
освещенности) рассматриваются рядом друг с другом и при этом каждый стимул изменяет восприятие
другого.

Примечание — Хроматическая индукция практически мгновенная в отличие от хроматической адапта-
ции, которая, как считается, медленно развивается в зрительной системе.

845-22-076 краситель (colorant): Красители, пигменты или другие составляющие, используемые
для придания цвета материалу.

845-22-077 острота зрения (качественно); разрешение зрения (качественно) [visual acuity
(qualitatively), visual resolution (qualitatively)]: Способность видеть отчетливо мелкие детали с очень ма-
лым угловым разделением.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-02-43 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-078 острота зрения (количественно); разрешение зрения (количественно) [visual acuity
(quantitatively), visual resolution (quantitatively)]: Мера пространственного разрешения, такая как величи-
на, обратная величине углового разделения в угловых минутах двух соседних объектов (точек, линий
или других заданных стимулов), которые наблюдатель может просто воспринимать как отдельные.

845-22-079 угол обзора (visual angle): Угол, образуемый объектом или деталью, с вершиной в
точке наблюдения.

Примечания

- В системе СИ для угла обзора используется радиан (рад), хотя он также может быть измерен в миллиради-
анах, градусах или угловых минутах.

- См. также термин «угловой размер».

845-22-080 визуальное поле (visual field): Часть внешней сцены, которая воспринимается, когда
наблюдатель смотрит в какую-то точку сцены.

845-22-081 поле зрения (field of vision): Выраженная в угловой мере часть пространства, в преде-
лах которого находящийся в заданном положении глаз наблюдателя видит объекты.

Примечания

- В горизонтальной плоскости поле зрения простирается почти до 190°, если открыты оба глаза, при бино-
кулярном зрении область охвата составляет около 120°, а поле зрения одного глаза охватывает примерно 154°.

- Пределы поля зрения имеют тенденцию к уменьшению с возрастом.

845-22-082 зрительное восприятие (visual perception): Интерпретация зрительного ощущения.

845-22-083 зрительное ощущение (visual sensation): Реакция зрительной системы на стимулы
(раздражители).

845-22-084 визуальная задача (visual task): Визуальные элементы выполняемой работы.

Примечание — Основными визуальными элементами являются размер структуры, ее яркость, кон-
трастность с фоном, цвет и продолжительность.

845-22-085 уровень видимости FVL (visibility level, Fy/_): Отношение реальной разницы в ярко-
сти, AL, между целью и ее фоном и разницы в яркости, необходимой между целью определенного
углового размера и ее фоном, чтобы цель была едва заметной, как в случае пороговой яркости: ALf/?,
= AL / ALfb

Примечания

- Уровень видимости указывает, насколько контраст цели выше порогового значения контраста.

- Уровень видимости является безразмерной величиной.

845-22-086 аккомодация (accommodation): Изменение оптической силы хрусталика глаза, позво-
ляющее четко фокусировать изображение объекта на сетчатке.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-02-44 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-087 порог яркости (luminance threshold): Самая низкая яркость стимула, позволяющая его
воспринимать.

Примечания

- Значение порога яркости зависит от размера поля зрения, фона, уровня адаптации, методологии и других
условий наблюдения.

- Пороговое значение яркости выражается в канделах на квадратный метр (кд м-2).

- Этому термину был присвоен номер 845-02-45 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-088 пороговая разность яркостей ALnop-2 (luminance difference threshold, ALth): Наимень-
шая воспринимаемая разница яркостей двух смежных полей.

Примечания

- Поле, наложенное на второе, более крупное, поле (фон), также можно рассматривать как два соседних
поля.

- Значение пороговой разницы яркостей зависит от методологии, яркости и условий наблюдения, включая
уровень адаптации.

- Пороговое значение яркости выражается в канделах на квадратный метр (кд-м-2 = лм м-2 ср-1).

- Этому термину был присвоен номер 845-02-46 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-089 контраст (в восприятии); воспринимаемый контраст [contrast (in the perceptual
sense), perceived contrast]: Оценка разницы восприятия внешнего вида двух или более частей поля, на-
блюдаемых одновременно или последовательно.

Пример — Контраст яркости, контраст светлоты, контраст цвета, одновременный контраст,
последовательный контраст.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-02-47 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-090 контрастная чувствительность Sc (contrast sensitivity, Sc): Величина, обратная наи-
меньшему воспринимаемому яркостному контрасту, обычно представляемая в виде L /AZ_th, где L —
среднее значение яркости, a ALth — пороговая разность яркостей.

Примечания

- Значение Sc зависит от ряда факторов, включая яркость, условия наблюдения и уровень адаптации.

- Контрастная чувствительность является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-02-48 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-091 яркостный контраст (luminance contrast): Величина, относящаяся к разнице в яркости
между двумя поверхностями.

Примечания

- Широко распространенные определения включают:

- С = (L1 - L2) IL1 при L1 > L2 (положительный контраст),

- С = (L1 - L2) IL1 при L1 < L2 (отрицательный контраст),

- С = {Ly — L2) I (L1 + L2) Для Ly > L2,

где C — яркостный контраст, a L1 и L2 — яркости двух поверхностей.

- Хотя яркостный контраст предназначен для корреляции с контрастом светлоты, возможно, что он не делает
этого напрямую, потому что яркостный контраст зависит от других факторов, таких как угловое разделение, гради-
ент яркости и любая разница в размере между двумя поверхностями.

845-22-092 фликер; мигание; мерцание (flicker): Ощущение неустойчивости зрительного воспри-
ятия для статичного наблюдателя в статичной обстановке, вызванное световым стимулом, яркость или
спектральное распределение которого колеблется со временем.

Примечания

- Колебания светового стимула со временем включают периодические и непериодические колебания и могут
быть вызваны самим источником света, источником его питания или другими влияющими факторами.

- Этому термину был присвоен номер 845-02-49 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-093 критическая частота фликера [мигания]; частота слияния (critical flicker frequency,
fusion frequency): Частота смены световых стимулов, выше которой мерцание в данных условиях не
воспринимается.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-02-50 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-094 фликер-индекс lF (источника переменного тока) [flicker index (of a source run on
alternating current), lF]: Отношение световой энергии выше среднего значения светового потока к общей
световой энергии за период времени.

Примечания

- Световая энергия выше среднего значения — световая энергия, рассчитанная из количества, на которое
мгновенный световой поток превышает средний световой поток; когда мгновенный световой поток меньше средне-
го светового потока, световая энергия выше среднего равна нулю, то есть не складывается отрицательно.

- Для области графика под кривой мгновенного светового потока в зависимости от времени индекс пульса-
ции эквивалентен отношению площади, превышающей средний световой поток, к общей площади, при этом мате-
матически это выражается в виде:

/ ~

F А “А

где А1 — площадь, расположенная выше значения среднего светового потока, а Д2 — площадь ниже средне-
го светового потока, как это показано на рисунке 1.

Время

Рисунок 1 — График мгновенного светового потока в зависимости от времени

- Индекс пульсации должен быть рассчитан для целого числа периодов, в течение которых сигнал повто-
ряется; для источников, работающих с частотой 50 Гц, он обычно составляет 20 мс, 40 мс или 60 мс и т. д., а для
источников, работающих с частотой 60 Гц, — 16,67 мс, 33,33 мс или 50 мс и т. д.

- Хотя здесь индекс пульсации определяется в терминах световой энергии источника, он также может быть
получен путем измерения других световых величин, таких как сила света, освещенность и яркость.

- Индекс пульсации не учитывает влияние частоты модуляции и влияние нескольких частот в случае более
сложной модуляции формы светового сигнала; см. также CIE TN 006:2016.

- Индекс пульсации является безразмерной величиной.

845-22-095 изменение оттенка при пульсации (flicker hue shift): Изменение оттенка, возникаю-
щее с изменением частоты пульсации цветового стимула, при сохранении неизменными его цветности
и яркости.

845-22-096 сдвиг оттенка из-за длительности импульса (pulse-duration hue shift): Изменение
оттенка, вызванное изменением длительности импульса цветового стимула при сохранении его цвет-
ности и яркости постоянными.

845-22-097 закон Тальбота (Talbot’s law): Закон, утверждающий, что если некоторый участок сет-
чатки возбуждается световым стимулом, интенсивность которого периодически изменяется с частотой,
превышающей частоту слияния мельканий, то соответствующее зрительное ощущение тождественно
ощущению, создаваемому постоянным цветовым стимулом, яркость которого равна средней за период
яркости переменного светового стимула.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-02-51 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-098 блескость (glare): Состояние зрения, при котором возникает дискомфорт или сниже-
ние способности видеть детали или объекты, вызванное неблагоприятным распределением, или уров-
нем яркости, или экстремальным контрастом.

Примечания

- См. также термины «слепящая блескость», «дискомфортная блескость».

- Этому термину был присвоен номер 845-02-52 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-099 прямая блескость (direct glare): Блескость, которая появляется из-за наличия само-
светящихся объектов, расположенных в поле зрения, особенно в направлениях, близких к линии зре-
ния.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-02-53 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-100 отраженная блескость (glare by reflection); устаревшее: отраженные блики (reflected
glare): Блескость, создаваемая отражениями, особенно когда отраженные изображения появляются в
том же или почти в том же направлении, что и просматриваемый объект.

Примечания

- Термин «отраженный блик» больше не используется.

- Этому термину был присвоен номер 845-02-54 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-101 вуалирующее отражение (veiling reflection): Зеркальное отражение, которое появля-
ется на наблюдаемом объекте и уменьшает контраст, тем самым частично или полностью нарушая
различимость деталей этого объекта.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-02-55 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-102 дискомфортная блескость (discomfort glare): Блескость, вызывающая дискомфорт,
но не обязательно ухудшающая при этом видимость объектов.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-02-56 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-103 слепящая блескость (disability glare): Блескость, ухудшающая видимость объектов,
но не обязательно вызывающая дискомфорт.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-02-57 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-104 эквивалентная вуалирующая яркость (для слепящей блескости или вуалирующих
отражений) [equivalent veiling luminance (for disability glare or veiling reflections)]: Яркость, которая при до-
бавлении путем наложения к яркости как адаптирующего фона, так и объекта делает порог яркости или
пороговую разность яркости одинаковыми при двух следующих условиях:

- присутствует блескость, но нет дополнительной яркости;

- присутствует дополнительная яркость, но нет блеских бликов.

Примечания

- Эквивалентная вуалирующая яркость выражается в канделах на квадратный метр (кдм-2).

- Этому термину был присвоен номер 845-02-58 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-105 вуалирующая яркость (для слепящей блескости) [veiling luminance (for disability
glare)]: Яркость, которая накладывается на создаваемое на сетчатке изображение и снижает контраст
из-за рассеяния света в глазу.

Примечание — Вуалирующая яркость выражается в канделах на квадратный метр (кдм-2).

845-22-106 нормированный предел блескости GRL (glare rating limit, GRL): Максимально допу-
стимое значение, присвоенное системой нормирования блескости МКО.

Примечания

- См. также МКО 112:1994.

- Нормированный предел блескости является безразмерной величиной.

845-22-107 цветопередача (источника света) [colour rendering (of a light source)]: Влияние источ-
ника света на воспринимаемый цвет объектов путем сознательного или подсознательного сравнения с
их воспринимаемым цветом тех же объектов под эталонным источником света.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-02-59 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-108 эталонный источник света (reference illuminant): Источник света, с которым сравни-
ваются другие источники света.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-02-60 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-109 индекс цветопередачи CRI; ИЦ (colour rendering index, CRI): Мера соответствия зри-
тельного восприятия цвета объекта, освещаемого исследуемым или стандартным источником света
при определенных условиях наблюдения (с учетом хроматической адаптации наблюдателя).

Примечания

- См. также МКО 13.

- Этому термину был присвоен номер 845-02-61 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-110 частный индекс цветопередачи МКО 1974 Rj (CIE 1974 special colour rendering index,
Rj): Мера соответствия зрительного восприятия контрольного цветного образца МКО, освещаемого ис-
следуемым и образцовым источником света (с учетом хроматической адаптации наблюдателя).

Примечания

- См. также МКО 13.

- Этому термину был присвоен номер 845-02-62 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-111 общий индекс цветопередачи МКО 1974 Ra (CIE 1974 general colour rendering index,
Ra)\ Среднее значение частных индексов цветопередачи МКО 1974 г. для определенного набора из
восьми контрольных цветных образцов.

Примечания

- См. также МКО 13.

- Этому термину был присвоен номер 845-02-63 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-112 колориметрический сдвиг иллюминанта (illuminant colorimetric shift): Изменение
цветности и коэффициента яркости цвета объекта, вызванное изменением иллюминанта.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-02-64 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-113 адаптивный колориметрический сдвиг (adaptive colorimetric shift): Математическая
корректировка цветности и коэффициента яркости цветового стимула объекта для корректировки из-
менения хроматической адаптации.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-02-65 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-114 результирующий колориметрический сдвиг (resultant colorimetric shift): Комбиниро-
ванный колориметрический сдвиг и адаптивный колориметрический сдвиг иллюминанта.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-02-66 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-115 обусловленный иллюминантом сдвиг цвета (illuminant colour shift): Изменение вос-
принимаемого цвета объекта, вызванное исключительно изменением спектра иллюминанта без какого-
либо изменения хроматической адаптации наблюдателя.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-02-67 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-116 адаптивный сдвиг цвета (adaptive colour shift): Изменение воспринимаемого цвета
объекта, вызванное исключительно изменением цветовой адаптации.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-02-68 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-117 результирующий сдвиг цвета (resultant colour shift): Комбинированный сдвиг цвета,
обусловленный сдвигом цвета иллюминанта и адаптивным сдвигом цвета.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-02-69 в МЭК 60050-845:1987.

845-22-118 эффект старения (относящийся к человеческому зрению) [ageing effect (relating to
human vision)]: Эффект, влияющий на зрительную реакцию человека, который может быть связан с раз-
личиями или изменениями в возрасте.

845-22-119 Максвелловский взгляд (Maxwellian view): Метод стимуляции сетчатки рассеянным
светом после формирования изображения источника света в центре зрачка.

845-22-120 псевдоизохроматические пластины (pseudoisochromatic plates): Набор изображе-
ний, которые включают образцы, которые видны наблюдателям с нормальным цветовым зрением, но
не видны наблюдателям с дефектом цветового зрения, или наоборот.

Примечание — Обычно псевдоизохроматические пластины используются для определения типа и сте-
пени нарушения цветового зрения наблюдателя.

845-22-121 шероховатость (воспринимаемая) [roughness (perceived)]: Визуальное восприятие,
вызванное неровностью поверхности объекта.

845-22-122 зеркальный блеск (воспринимаемый) [specular gloss (perceived)]: Воспринимаемая
поверхностная яркость, связанная со световым зеркальным (регулярным) отражением поверхности.

845-22-123 полупрозрачность (воспринимаемая) [translucency (perceived)]: Степень видимости
света через светорассеивающую среду.

845-22-124 прозрачность (воспринимаемая) [transparency (perceived)]: Степень видимости объ-
екта сквозь среду.

845-22-125 световой стимул (light stimulus): Видимое излучение, попадающее в глаз и произво-
дящее ощущение света.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-01-21 в МЭК 60050-845:1987.

845-23 Колориметрия

845-23-001 цвет (с психофизической точки зрения) [colour (psychophysical)]: Определение цвето-
вого стимула с помощью экспериментально найденных значений величин, таких как три координаты
цвета.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-03-01 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-002 цветовой стимул (colour stimulus): Видимое излучение, попадающее в глаз и вызыва-
ющее ощущение либо хроматического цвета, либо ахроматического цвета.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-03-02 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-003 функция цветового стимула (p}(k) [colour stimulus function, <px(?i)]: Функция, описываю-
щая спектральное распределение цветового стимула.

Примечания

- Функция цветового стимула генерируется спектральным распределением радиометрической величины, та-
кой как энергетическая яркость или поток излучения.

- Для цветов объекта функция цветового стимула фх(Х) равна произведению относительного спектрального
распределения S(X) и либо спектральной функции коэффициента отражения р(Х), либо спектральной функции ко-
эффициента яркости р(Х) или спектральный коэффициент пропускания т(Х), в зависимости от приложения.

- Этому термину был присвоен номер 845-03-03 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-004 относительная функция цветового стимула ф(Х) [relative colour stimulus function,
ф(Х)]: Частное функции цветового стимула фх(Х) и фиксированного опорного значения /?:

<₽W =^-

Примечания

- Фиксированное опорное значение R обычно является максимальным значением функции цветового сти-
мула.

- Этому термину был присвоен номер 845-03-04 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-005 оптимальные цветовые стимулы (optimal colour stimuli, pl): Цветовые стимулы объ-
ектов, соответствующие объектам с максимально возможными значениями коэффициентов яркости
для каждой цветности, при этом для всех длин волн значения спектральных коэффициентов яркости
не должны превышать единицу.

Примечания

- Эти стимулы соответствуют в общем случае объектам, у которых спектральные коэффициенты яркости
имеют значения либо единицу, либо нуль с не более чем двумя лежащими между ними промежуточными значени-
ями.

- Коэффициенты яркости и координаты цветности этих стимулов определяют границы цветового тела, соот-
ветствующего несамосветящимся объектам.

- При данном коэффициенте яркости эти цветовые стимулы определяют максимально возможную чистоту
цвета несамосветящихся объектов.

- См. также термины «цвет объекта», «цветовой стимул».

- Этому термину был присвоен номер 845-03-40 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-006 метамерия; метамеризм (metamerism): Свойство зрения, при котором свет различно-
го спектрального состава может вызывать ощущение одинакового цвета.

845-23-007 индекс метамерии (metamerism index): Степень цветового несоответствия, рассчи-
тываемая в виде цветового различия, вызванного заменой исследуемого иллюминанта (наблюдателя)
на образцовый иллюминант (наблюдателя) с различным относительным спектральным составом (чув-
ствительностью).

Примечание — Цветовое различие оценивается с использованием формулы цветового различия МКО,
и должно быть четко указано, какая формула была использована.

845-23-008 метамерные цветовые стимулы; метамеры (metameric colour stimuli, metamers):
Цветовые стимулы, спектрально различные, которые имеют одинаковые значения координат цвета в
указанной колориметрической системе.

Примечания

- Соответствующее свойство называется «метамерией».

- Этому термину был присвоен номер 845-03-05 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-009 ахроматический стимул (achromatic stimulus): Стимул, который в преобладающих ус-
ловиях адаптации вызывает ахроматический цвет.

Примечания

- В колориметрии несамосветящихся объектов цветовой стимул, производимый идеальным отражающим
диффузором или идеальным пропускающим диффузором, обычно считается ахроматическим стимулом для всех
источников, кроме тех, которые кажутся сильно хроматическими.

- Этому термину был присвоен номер 845-03-06 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-010 хроматический стимул (chromatic stimulus): Стимул, который в условиях, приближен-
ных к адаптации наблюдателя, вызывает ощущение воспринимаемого хроматического цвета.

Примечания

- В колориметрии несамосветящихся объектов стимулы, имеющие значения чистоты больше 0, обычно счи-
таются хроматическими стимулами.

- Этому термину был присвоен номер 845-03-07 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-011 монохроматический стимул; спектральный стимул (monochromatic stimulus,
spectral stimulus): Стимул монохроматического излучения.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-03-08 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-012 соответствующие цветовые стимулы (corresponding colour stimuli): Два цветовых
стимула, которые имеют одинаковый цвет в условиях, когда первый виден в одних условиях адаптации,
а второй — в других.

845-23-013 дополнительные цветовые стимулы (complementary colour stimuli): Два цветовых
стимула, для которых можно воспроизвести три координаты цветности указанного ахроматического
стимула с помощью подходящей аддитивной смеси этих двух стимулов.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-03-09 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-014 граница цвета (colour boundary): Граница области на графике цветности, ограничен-
ная отрезками прямых линий.

Примечание — Область задается уравнениями прямых линий или координатами их точек пересечения
между собой или с локусом спектра.

845-23-015 цветовое различие (психофизическое восприятие) [colour difference (psychophysical)]:
Различие между двумя цветовыми стимулами, определяемое как расстояние между точками, представ-
ляющими их в заданном цветовом пространстве.

Примечание —См. также «МКО 1976 L*a*b* цветовое различие», «МКО 1976 L*u*v* цветовое различие».

845-23-016 элемент цвета (colour element): Определенная область, в которой цвет воспринима-
ется однородным.

845-23-017 система упорядочивания цветов (colour order system): Система расположения об-
разцов в соответствии с набором принципов для упорядочивания и обозначения их цвета, обычно в
соответствии с определенными шкалами.

Примечания

- Системы упорядочивания цвета обычно иллюстрируются набором физических образцов, но это не являет-
ся обязательным условием для определения системы заказа цвета.

- См. также термин «атлас цвета».

845-23-018 иллюминант (illuminant): Излучение с определенным относительным спектральным
распределением потока излучения в области спектра, где происходит зрительное восприятие цвета
объекта.

Примечания

- В повседневном английском языке значение термина «иллюминант» не ограничивается смыслом источни-
ка излучения, оно также используется для любого вида света, падающего на тело или сцену.

- Этому термину был присвоен 845-03-10 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-019 иллюминант МКО (CIE illuminant): Источник света согласно определению МКО.

Примечание — Источник света А МКО и источник света D65 МКО также являются стандартными источ-
никами света МКО.

845-23-020 иллюминант дневного света типа D; источник света типа D (daylight illuminant, D
illuminant): Источник света, имеющий такое же или почти такое же относительное спектральное распре-
деление потока излучения, что и фаза дневного света.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-03-11 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-021 стандартный иллюминант МКО; стандартный источник света МКО (CIE standard
illuminant): Источник света, стандартизованный МКО с целью гармонизации.

Примеры стандартных источников света МКО:

- стандартный источник света МКО типа А: относительное спектральное распределение пото-
ка излучения на основе относительного распределения излучателя Планка при температуре 2855,5 К;

- стандартный источник света МКО типа D65: относительное спектральное распределение по-
тока излучения, представляющее фазу дневного света с коррелированной цветовой температурой
порядка 6500 К (также называемой «номинальной коррелированной цветовой температурой источника
дневного света»).

Примечания

- Стандартные иллюминанты МКО должны использоваться всякий раз, когда это необходимо, чтобы облег-
чить сравнение опубликованных результатов.

- См. также МКО 15.

- См. также ISO 11664-2/CIE S 014-2, в публикации приведены примеры применения стандартных освети-
тельных приборов МКО.

- Источники света В, С и другие источники дневного света, ранее обозначаемые как «стандартные источники
света», теперь следует называть «источниками света МКО» или «иллюминантами МКО».

- Этому термину был присвоен номер 845-03-12 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-022 стандартный источник МКО (CIE standard source): Искусственный источник света,
принятый МКО, излучение которого аппроксимирует стандартный иллюминант МКО.

Примечания

- Искусственные источники, представляющие источники света МКО, называются «источниками МКО».

- См. также термин «стандартный иллюминант МКО».

- См. также МКО 15.

- См. также ISO 11664-2/CIE S 014-2.

- Этому термину был присвоен номер 845-03-13 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-023 равно-энергетический спектр (equi-energy spectrum, equal energy spectrum): Спектр
излучения, спектральное распределение радиометрической величины которого в зависимости от дли-
ны волны постоянно во всем видимом диапазоне.

Примечания

- Излучение равно-энергетического спектра иногда рассматривается как иллюминант, и в этом случае оно
обозначается символом Е.

- Этому термину был присвоен номер 845-03-14 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-024 уровень качества (имитатора иллюминанта) [quality grade (of an illuminant simulator)]:
Уровень качества моделирования спектральной освещенности источника света МКО с помощью ими-
татора, выраженный буквенным символом А, В, С, D или Е, причем класс А представляет наивысшее
качество.

845-23-025 имитатор дневного света (daylight simulator): Устройство для визуальной оценки или
измерения цвета материалов или поверхностей, обеспечивающее спектральную энергетическую яр-
кость, приближенную к стандартному источнику света МКО, представляющему фазу дневного света.

845-23-026 внешний вид (психофизическое восприятие) [colour appearance (psychophysical)]:
Определение визуального стимула с точки зрения его спектральных характеристик в сочетании с его
освещением и средой просмотра.

845-23-027 цветовая модель внешнего вида (colour appearance model): Модель, описывающая
внешний вид цвета, построенная из дескрипторов цветовых стимулов в сочетании с освещением и сре-
дой просмотра.

845-23-028 режим иллюминанта (проявление цвета) [illuminant mode (of colour appearance)]: Цвет,
воспринимаемый в соответствии с источником освещения.

845-23-029 вид объекта (цвет внешнего вида) [object mode (of colour appearance)]: Цвет, визуаль-
но вопринимаемый как цвет объекта.

845-23-030 аддитивная смесь (цветовых стимулов) [additive mixture (of colour stimuli)]: Стимуля-
ция, которая сочетает в себе действия различных цветовых стимулов на сетчатку таким образом, что
они не могут восприниматься индивидуально.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-03-15 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-031 согласование по цвету; уравнивание по цвету (colour matching): Действие, при ко-
тором цветовой стимул кажется таким же по цвету, что и данный цветовой стимул.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-03-16 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-032 коэффициенты функций сложения цветов (ординаты функций кривых сложения)
(colour-matching coefficients): Три значения из набора функций согласования цветов на заданной длине
волны.

Примечание — Термин «спектральные координаты цвета» больше не используется.

845-23-033 законы Грассмана (Grassmann’s laws): Три эмпирических закона, которые описывают
свойства соответствия цветов аддитивных смесей цветовых стимулов:

- для определения соответствия цветов необходимы и достаточны три независимые переменные;

- для аддитивной смеси цветовых стимулов важны только их три независимые переменные (три
координаты цвета), а не их спектральный состав;

- в аддитивной смеси цветовых стимулов, если один или несколько компонентов смеси постепен-
но изменяются, результирующие координаты цвета также постепенно изменяются.

Примечания

- Законы Грассмана не распространяются на все условия наблюдения.

- Этому термину был присвоен номер 845-03-17 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-034 закон постоянства фон Криса (von Kries’ persistence law): Эмпирический закон, гла-
сящий, что цветовые стимулы, которые соответствуют одному набору условий адаптации, продолжают
действовать в любом другом наборе.

Примечания

- Закон фон Криса применим не ко всем условиям.

- Этому термину был присвоен номер 845-03-18 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-035 закон Эбни (Abney’s law): Эмпирический закон, гласящий, что если два цветовых сти-
мула, А и В, воспринимаются как имеющие одинаковую яркость и два других цветовых стимула, С и
D, воспринимаются как имеющие одинаковую яркость, то аддитивные смеси А с С и В с D также будут
восприниматься как имеющие одинаковую яркость.

Примечания

- Достоверность выполнения закона Абни сильно зависит от условий наблюдения.

- Этому термину был присвоен номер 845-03-19 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-036 трехцветная система (trichromatic system): Система для определения цветовых сти-
мулов в терминах трехцветных значений, основанная на сопоставлении цветов путем аддитивной сме-
си трех соответственно выбранных опорных цветовых стимулов.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-03-20 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-037 опорные цветовые стимулы (reference colour stimulil): Три цветовых стимула, на ко-
торых основана трехцветная колориметрическая система.

Примечания

- Эти стимулы являются либо реальными цветовыми стимулами, либо теоретическими стимулами, которые
определяются линейными комбинациями реальных цветовых стимулов.

- В стандартных колориметрических системах МКО опорные цветовые стимулы представлены символами R,
G, В; X, Y, Z; R10, G10, В10 или Х10, Y10, Z10.

- Этому термину был присвоен номер 845-03-21 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-038 координаты цвета (цветового стимула) [tristimulus values (of a colour stimulus)]: Коли-
чество опорных цветовых стимулов в данной трехцветной системе, необходимых для уравнивания по
цвету с рассматриваемым стимулом.

Примечания

- В стандартных колориметрических системах CIE трехцветные значения представлены, например, симво-
лами R, G, В; X, Y, Z; R10, G10, В10 или Х10, Y10, Z10.

- Этому термину был присвоен номер 845-03-22 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-039 функции сложения цветов (трехцветной системы) [colour-matching functions (of а
trichromatic system)]: Трехцветные значения монохроматических стимулов с равно-энергетическим по-
током излучения.

Примечания

- См. также термин «коэффициенты функции сложения цветов».

- Функции сложения цветов могут использоваться для вычисления значений координат цвета цветового сти-
мула на основе его спектральных функций цветового стимула <рх(Х).

- См. также МКО 15.

- См. также ISO/CIE 11664-1.

- В стандартных колориметрических системах МКО функции согласования по цвету представлены символа-
ми х(X), у (X),z(X) и х10 (X), у10 (X), z10 (X).

- Этому термину был присвоен номер 845-03-23 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-040 цветовое уравнение (colour equation): Алгебраическое или векторное представление
соответствия двух цветовых стимулов, из которых, например, один может быть аддитивной смесью
трех опорных цветовых стимулов.

Пример — [С] = X[X]+Y[Y] + Z [Z]

В этом уравнении знак «=» указывает совпадение цветов и читается как «совпадения». Символы
без квадратных скобок представляют количество стимулов, обозначенных символами в квадратных
скобках: таким образом, R [R] означает R единиц стимула [R], а знак «+» означает аддитивную смесь
цветовых стимулов. В таком уравнении знак « - » означает, что стимул добавляется к стимулам на
другой стороне уравнения, когда выполняется сопоставление цветов.

Примечания

- Опорные стимулы представлены как [R], [G] и [В], и в этом случае следует использовать знак «=», читаемый
как «совпадения». В качестве альтернативы цветовое уравнение можно записать полужирными латинскими буква-
ми, когда следует использовать знак равенства «=», читаемый как «равно»: С = XX + YY + ZZ.

- Этому термину был присвоен номер 845-03-24 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-041 цветовое пространство (colour space): Геометрическое изображение цвета в про-
странстве.

Примечания

- Цветовое пространство обычно трехмерное.

- Этому термину был присвоен номер 845-03-25 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-042 колориметрическое цветовое пространство (colorimetric colour space): Цветовое
пространство, определяемое тремя колориметрическими координатами.

845-23-043 цветовое тело (colour solid): Часть цветового пространства, содержащего все цвета
поверхности.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-03-26 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-044 атлас цвета (colour atlas): Набор цветных образцов, систематизированных и класси-
фицированных в соответствии с определенными правилами.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-03-27 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-045 стандартная колориметрическая система МКО 1931 X, Y, Z (CIE 1931 standard
colorimetric system X, Y, Z): Система определения координат цвета излучения любого спектрального
распределения посредством применения набора опорных цветовых стимулов [X], [Y], [Z] и трех функ-
ций сопоставления цветов МКО х(А,), y(X),z(X), принятых МКО в 1931 г.

Примечания

- Функция согласования по цвету у(Х) идентична V(k), и, следовательно, координаты цвета Y пропорциональ-
ны значениям яркости.

- Стандартная колориметрическая система МКО 1931 применима к просматриваемым в центре полям с
угловыми участками примерно от 1° до 4° (от 0,017 рад до 0,07 рад).

- Стандартная колориметрическая система МКО 1931 может быть получена из колориметрической системы
МКО 1931 RGB с использованием преобразования, основанного на наборе трех линейных уравнений. Система
МКО 1931 RGB основана на трех реальных монохроматических опорных стимулах.

- См. также МКО 15.

- Этому термину был присвоен номер 845-03-28 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-046 стандартная колориметрическая система МКО 1964 Х10, Y10, Z10 (CIE 1964 standard
colorimetric system X10, Y10, Z10 ): Система для определения координат цвета излучения любого спек-
трального распределения с использованием набора опорных цветовых стимулов [Х10], [Y10], [Z1o] и трех
функций согласования по цвету МКО х1о(Ч> Ую(Ч- z10(A.), принятых МКО в 1964 г.

Примечания

- Стандартная колориметрическая система МКО 1964 применима к просматриваемым в центре полям с
угловой шириной более 4° (0,07 рад).

- Когда используется стандартная колориметрическая система МКО 1964, все символы, представляющие
колориметрические меры, различаются с помощью нижнего индекса 10.

- См. также МКО 15.

- Этому термину был присвоен номер 845-03-29 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-047 функции сложения цветов МКО (CIE colour-matching functions): Функции в стандарт-
ной колориметрической системе МКО 1931 х(Х), y(A,),z(A,) или в стандартной колориметрической си-
стеме МКО 1964 X-|q У10 (^)» zio(^)-

Примечания

- См. также термины «стандартный колориметрический наблюдатель МКО», «стандартный колориметриче-
ский наблюдатель МКО 1931» и «стандартный колориметрический наблюдатель МКО 1964».

- См. также МКО 15.

- См. также ISO/CIE 11664-1.

- Этому термину был присвоен номер 845-03-30 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-048 стандартный колориметрический наблюдатель МКО (CIE standard colorimetric
observer): Стандартный колориметрический наблюдатель, определяемый функциями согласования по
цвету МКО.

845-23-049 стандартный колориметрический наблюдатель МКО 1931 (CIE 1931 standard
colorimetric observer): Идеальный наблюдатель, обладающий функциями сопоставления цветов, соот-
ветствующими функциям согласования по цвету х(Х), y(Z),z(X), принятым МКО в 1931 г.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-03-31 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-050 стандартный колориметрический наблюдатель МКО 1964 (CIE 1964 standard
colorimetric observer): Идеальный наблюдатель, чьи свойства сопоставления цветов соответствуют
функциям согласования по цвету хюУюИ- z10(A.), принятым МКО в 1964 г.

Примечание — См. также ISO/CIE 11664-1.

845-23-051 наблюдатель МКО со стандартным отклонением (CIE standard deviate observer):
Стандартный наблюдатель, чьи функции согласования по цвету отклоняются от функций стандартного
колориметрического наблюдателя МКО 1964 г. определенным образом.

Примечания

- Определенные отклонения могут применяться к стандартному колориметрическому наблюдателю МКО
1931 г. или стандартному колориметрическому наблюдателю МКО 1964 г.

- Использование наблюдателя МКО со стандартным отклонением предназначено для создания типовых раз-
личий, которые возникают, когда согласование по цвету выполняется разными реальными наблюдателями с нор-
мальным цветовым зрением.

- См. также МКО 80.

845-23-052 цветность (chromaticity): Характеристика цветового стимула, определяемая его коор-
динатами цветности или совокупностью его доминирующей или дополнительной длины волны и чисто-
ты цвета.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-03-34 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-053 координаты цветности (chromaticity coordinates): Координаты, выражающие частные
каждого из трех значений трехцветного стимула к их сумме.

Примечания

- Поскольку сумма трех координат цветности равна 1, двух из них достаточно для определения цветности.

- В стандартных колориметрических системах МКО координаты цветности представлены символами х, у, z
или х10, у10, z10.

- Координаты цветности являются безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-03-33 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-054 график цветностей (chromaticity diagram): Графическое изображение на плоскости,
где точки, определяемые координатами цветности, однозначно соответствуют цветностям цветовых
стимулов.

Примечания

- В стандартных колориметрических системах МКО у обычно отображается как ось ординат, а х как ось аб-
сцисс, чтобы получить график цветности х, у.

- Этому термину был присвоен номер 845-03-35 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-055 спектральные координаты цветности (spectral chromaticity coordinates, pl chroma-
ticity): Координаты цветности монохроматических стимулов:

- г (X), д (X), b (X) — колориметрическая система RGB МКО 1931;

- х(А), у (A), z (X) — стандартная колориметрическая система МКО 1931;

~ ^10 (^)> 9-ю (^)> 10 (X) — колориметрическая система RGB МКО 1964;

- х10 (X), у10 (X), z10 (А) — стандартная колориметрическая система МКО 1964.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-03-36 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-056 спектральный локус (spectrum locus): Локус на графике цветностей или в трехцвет-
ном пространстве точек, которые представляют монохроматические стимулы.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-03-37 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-057 пурпурный стимул (purple stimulus): Стимул, отображаемый на графике цветностей
точкой, лежащей в пределах треугольника с вершинами в точке, соответствующей заданному опорному
ахроматическому стимулу, и в двух крайних точках линии спектральных цветностей, которые приблизи-
тельно соответствуют длинам волн 380 нм и 780 нм.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-03-38 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-058 пурпурная граница; линия (поверхность) пурпурных цветностей (purple boundary):
Линия на графике цветностей или плоская поверхность в трехмерном цветовом пространстве, которые
отражают результат аддитивного смешения монохроматических стимулов с длинами волн, приблизи-
тельно равными 380 нм и 780 нм.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-03-39 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-059 планковский локус; линия черного тела (Planckian locus): Геометрическое место
точек на графике цветностей, которое представляет цветности излучения планковских излучателей при
различных температурах.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-03-41 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-060 локус дневного света (daylight locus): Геометрическое место точек на графике цвет-
ностей, которое представляет собой цветность фаз дневного света, заданную формулами МКО для
источников естественного света (источников света D) с различными коррелированными цветовыми тем-
пературами.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-03-42 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-061 алихна (alychne): Плоскость, представляющая в трехмерном цветовом пространстве
геометрическое место точек цветовых стимулов нулевой яркости.

Примечания

- Эта плоскость проходит через начало координат системы и пересекает весь цветовой график по прямой,
которая тоже называется алихной и которая лежит полностью вне области реальных цветностей и определяется
линией спектральных цветностей и линией пурпурных цветностей.

- Этому термину был присвоен номер 845-03-43 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-062 доминирующая длина волны (цветовых стимулов) [dominant wavelength (of a
colour stimulus), X^]: Длина волны монохроматического стимула, который при аддитивном смешивании
в определенных пропорциях с эталонным ахроматическим стимулом совпадает с цветовым стимулом,
рассматриваемым на графике цветностей х, у МКО 1931.

Примечания

- В случае пурпурных стимулов преобладающая длина волны заменяется дополнительной длиной волны.

- Доминирующая длина волны выражается в нанометрах (нм).

- Этому термину был присвоен номер 845-03-44 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-063 дополнительная длина волны (цветовых стимулов) Ас [complementary wavelength (of
a colour stimulus), A,c]: Длина волны монохроматического стимула, который при аддитивном смешивании
в определенных пропорциях с рассматриваемым цветовым стимулом обеспечивает цветовое равен-
ство с заданным эталонным ахроматическим стимулом.

Примечания

- Дополнительная длина волны выражается в нанометрах (нм).

- Этому термину был присвоен номер 845-03-45 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-064 чистота (цветового стимула) [purity (of a colour stimulus)]: Величина, определяемая
пропорциями монохроматического стимула и заданного ахроматического стимула, которые, будучи ад-
дитивно смешаны, обеспечивают цветовое равенство с рассматриваемым цветовым стимулом.

Примечания

- В случае пурпурных стимулов монохроматический стимул заменяется стимулом, цветность которого пред-
ставлена точкой на границе пурпурной цветности.

- Пропорции можно измерить различными способами (см. термины «колориметрическая чистота» и «услов-
ная чистота»).

- Этому термину был присвоен номер 845-03-46 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-065 колориметрическая чистота цвета рс (colorimetric purity): Величина, определяемая
выражением

где Ld и Ln — соответствующие яркости монохроматического стимула и указанного ахроматиче-
ского стимула, которые соответствуют цветовому стимулу, рассматриваемому в аддитивной смеси.

Примечания

- В случае пурпурных стимулов монохроматический стимул заменяется стимулом, цветность которого пред-
ставлена точкой на пурпурной границе.

- В стандартной колориметрической системе МКО 1931 колориметрическая чистота рс связана с условной
чистотой ре уравнением рс = peyd /у, где yd и у — координаты цветности у монохроматического стимула и рассма-
триваемого цветового стимула.

- В стандартной колориметрической системе МКО 1964 мера рс 10 определяется соотношением, приведен-
ным в примечании 2, но с использованием величин ре 10, yd 10 и у10 вместо ре, ydn у соответственно.

- Этому термину был присвоен номер 845-03-47 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-066 условная чистота цвета ре (excitation purity): Величина, определяемая отношением
двух коллинеарных отрезков NC/ND на графике цветностей стандартной колориметрической системы
МКО 1931 или 1964, первое расстояние — это расстояние между точкой С, представляющей рассма-
триваемый цветовой стимул, и точкой N, представляющей стандартный ахроматический стимул, второе
расстояние — между точкой N и точкой D на доминирующей длине волны локуса спектра рассматрива-
емого цветового стимула, что приводит к следующим выражениям:

х-хп

Ре =

У-Уп

Уд ~Уп

И ре =	2-

xd х п

где (х, у), (хл, ул), (xd, yd) — координаты цветности х, уточек С, N и D соответственно.

Примечания

- В случае пурпурных стимулов монохроматический стимул заменяется стимулом, цветность которого пред-
ставлена точкой на границе пурпура.

- Формулы для х и у эквивалентны, но большую точность дает формула, имеющая большее значение в
числителе.

- Условная чистота цвета ре связана с колориметрической чистотой рс уравнением ре =

Ус/

- Условная чистота цвета является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-03-48 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-067 цветовая температура Тц (colour temperature, Тс): Температура излучателя Планка
(черного тела), при которой его излучение имеет ту же цветность, что и излучение рассматриваемого
объекта.

Примечания

- Цветовая температура указывается в кельвинах (К).

2 Этому термину был присвоен номер 845-03-49 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-068 коррелированная цветовая температура, КЦТ (correlated colour temperature, ССТ,

Г): Температура планковского излучателя, имеющего цветность, ближайшую к цветности, связанной с
определенным спектральным распределением на равноконтрастном цветовом графике UCS 1976 года,

2

где и', — у'являются координатами планковского локуса и тестового стимула.

Примечания

1 Понятие коррелированной цветовой температуры не должно использоваться, если цветность тестируемо-

ДС = [(и;-^)2 +|(у;-v'p)2]V2= 5-Ю 2
У

го источника отличается более чем на
координаты цветности u't, v't и и'р, v'p относятся к тестируемому источнику и излучателю Планка соответственно.

от излучателя Планка, при этом

- Коррелированную цветовую температуру можно вычислить с помощью простой компьютерной программы
поиска минимума, которая ищет ту планковскую температуру, которая обеспечивает наименьшую разницу цветно-
сти между тестовой цветностью и планковским локусом, или, например, методом, рекомендованным Робертсоном
А.Р. (следует обратить внимание, что значения в некоторых таблицах в этой ссылке устарели).

- График цветности, первоначально использовавшийся для определения коррелированной цветовой тем-
пературы, был равноконтрастным цветовым графиком МКО 1960. Равноконтрастный цветовой график МКО 1976
является модифицированной версией равноконтрастного цветового графика МКО 1960 и эквивалентен графику (и,
3/2 v).

- Коррелированная цветовая температура выражается в кельвинах (К).

- Этому термину был присвоен номер 845-03-50 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-069 белая точка (в цветовом пространстве) [white point (in a colour space)]: Цветовой сти-
мул, к которому нормализуются значения цветового пространства.

Примечание — Белая точка цветового пространства может или не может соответствовать адаптирован-
ной белой точке и/или опорной средней белой точке для кодирования цветного изображения.

845-23-070 белая точка (на графике цветности) [white point (in a chromaticity diagram)]: Ахромати-
ческий эталонный стимул на диаграмме цветности, соответствующий стимулу, который создает область
изображения, соответствующую восприятию белого цвета.

845-23-071 равноконтрастное цветовое пространство (uniform colour space): Цветовое про-
странство, в котором равные расстояния предназначены для представления пороговых или надпорого-
вых воспринимаемых цветовых различий равной величины.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-03-51 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-072 равноконтрастный цветовой график; UCS-график (uniform-chromaticity-scale
diagram, UCS diagram): Двухмерная диаграмма цветности, координатная система которой выбрана та-
ким образом, чтобы в любой части графика равным расстояниям как можно более точно соответствова-
ло равное количество мер цветового различия для цветовых стимулов одинаковой яркости.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-03-52 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-073 равноконтрастный цветовой график МКО 1976; UCS-график МКО 1976 (CIE 1976
uniform-chromaticity-scale diagram CIE, 1976 UCS diagram): Равноконтрастный цветовой график, сфор-
мированный путем нанесения в прямоугольной системе координат v', и' величин, определяемых урав-
нениями:

- и' = 4Х/(Х + 15У + 3Z) = 4х/(-2х + 12у + 3);

- у'= 9У/(Х + 15У + 3Z) = 9у/(-2х + 12у + 3),

где X, У, Z — координаты цвета в стандартных колориметрических системах CIE 1931 или 1964, а
х, у— соответствующие координаты цветности рассматриваемого цветового стимула.

Примечания

- Равноконтрастный цветовой график МКО 1976 года является модификацией и заменяет равноконтрастный
цветовой график МКО 1960 года, на которой убыла нанесена на график в прямоугольных координатах. Соотноше-
ния между двумя парами координат следующие: и'= и\ v'= 1,5 v.

- Этому термину был присвоен номер 845-03-53 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-074 цветовое пространство МКО 1976 L*u*y*; цветовое пространство CIELUV (CIE
1976 L*u*v* colour space, CIELUV colour space): Трехмерное, приблизительно равноконтрастное цвето-
вое пространство, сформированное посредством изображения в прямоугольной системе координат L*,
и*, у* величин, определяемых уравнениями:

L*= 116 f (Y/Yn) - 16;

u* = 13L* (и'- и'л);

у * = 13L* (у' - у'л),

где f(Y/Yn) = (Y/Yn)1/3, если (Y/Yn) > (6/29)3,

f (Y/Yn) = (841/108) (Y/Yn) + 4/29, если (Y/Yn) < (6/29)3,

и Y, и', у' обозначают рассматриваемый цветовой стимул, a Yn, и'п, v'n описывают определенный
белый ахроматический стимул.

Примечания

1 Приблизительные корреляты светлоты, насыщенности, цветности и оттенка можно рассчитать следующим
образом:

- светлота МКО 1976: L* = 116 f(Y/Yn) - 16,

где f(Y/Yn) = (Y/Yn^ , если (Y/Yn) > (6/29)3;

f (Y/Yn) = (841/108) (Y/Yn) + 4/29, если (Y/ Yn) < (6/29)3.

- насыщенность МКО 1976 u,v. suv= 13[(u' - u'n)2 + (у1 - \/п) 2]1/2.

- цветность МКО 1976 u,v: AC*UV = (u*2 + y*2)1/2 = L* suv

- угол цветового тона МКО 1976 u,v\ huv = arctan [(у' - у'л) /(и' - и'п )2] = arctan (y*/u*).

- См. также МКО 15.

- См. также ISO/CIE 11664-5.

- Этому термину был присвоен номер 845-03-54 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-075 цветовое различие МКО 1976 L*u*v*; цветовое различие CIELUV (CIE 1976 L*u*v*
colour difference, CIELUV colour difference): Различие между двумя цветовыми стимулами, определяе-
мое как евклидово расстояние между точками, представляющими их в цветовом пространстве МКО1976
L*u*y*, и рассчитываемое как: AE*UV = [(AL*)2 + (Au*)2 + (Ау*)2]1/2.

Примечания

- См. также МКО 15.

- См. также ISO/CIE 11664-5.

- Этому термину был присвоен номер 845-03-55 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-076 цветовое пространство МКО 1976 L*a*b*, цветовое пространство CIELAB (CIE
1976 L*a*b* colour space, CIELAB colour space): Трехмерное, приблизительно равноконтрастное цвето-
вое пространство, полученное путем построения в прямоугольной системе координат L* а*, Ь* величин,
определяемых уравнениями:

С= 116 f(Y/Yn)~ 16;

а* = 500 [f(X/Xn)-f(Y/Yn)]-

Ь* = 200 [f(Y/Yn)-f(Z/Zn)],

где

ЦХ/Хп) = (Х/Хп )1/3, если (Х/Хл) > (6/29)3;

Г(Х/ХЛ) = (841/108) (Х/Хл) + 4/29, если (Х/Хл) < (6/29)3,

а также

f (Y/Yn) = (Y/Yn )1/3, если (Y/Yn) > (6/29)3;

f(YIYn) = (841/108) (Y/Yn) + 4/29 if (Y/Yn) < (6/29)3,

а также

f (Z/Zn) = (Z/Zn )1/3, если (Z/Zn) > (6/29)3;

f(ZIZn) = (841/108) (Z/Zn) + 4/29, если (Z/Zn) < (6/29)3,

где X, Y, Z описывают рассматриваемый цветовой стимул, а Хп, Yn, Zn описывают определенный
белый ахроматический стимул.

Примечания

- Приблизительные корреляты светлоты, цветности и оттенка могут быть рассчитаны следующим образом:
Светлота МКО 1976: L* = 11 Qf (YIYn) - 16,

где f (Y/Yn) = (Y/Yn)1/3, если (Y/Yn) > (6/29)3;

f (Y/Yn) = (841/108) (Y/Yn) + 4/29, если (Y/Yn) < (6/29)3.

MKO 1976 a, b цветность: ДС*аЬ = (a*2 + b*2)1/2.

MKO 1976 a, b угол оттенка: hab = arctan (b*/a*).

- См. также MKO 15.

- См. также ISO/CIE 11664-4.

- Этому термину был присвоен номер 845-03-56 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-077 цветовое различие МКО 1976 L*a*b*; цветовое различие CIELAB (CIE 1976 L*a*b*
colour difference, CIELAB colour difference): Различие между двумя цветовыми стимулами, определяе-
мое как евклидово расстояние между точками, представляющими их в цветовом пространстве CIE 1976
L*a* Ь*, и вычисляемое как:

ДЕ*а6 = [(ДЕ*)2 + (Да*)2 + (ЛЬ*) 2]1'2.

Примечания

- См. также МКО 15.

- См. также ISO/CIE 11664-4.

- Этому термину был присвоен номер 845-03-57 в МЭК 60050-845:1987.

845-23-078 равноконтрастное цветовое пространство МКО 1964 U*, V*, IV* (CIE 1964 uniform
colour space): Трехмерное, приблизительно равноконтрастное цветовое пространство, полученное пу-
тем построения в прямоугольной системе координат U*, V*, IV* величин, определяемых уравнениями:

IV* = 25Y1/3- 17;

(/*= 13IV*(u-un);

V*= 131V* (у - vn).

Примечания

- Y u, v описывают рассматриваемый цветовой стимул, a un, vn описывают указанный белый ахроматический
,	2 ,	,	2 ,

стимул, где: ц = ц’,. v= -v\ цп = ц’п> vn =— v’n-

См. также «равноконтрастный цветовой график шкалы цветности МКО 1976».

- Разница между двумя стимулами, ДЕ*, определяется как евклидово расстояние между точками, представ-
ляющими их в пространстве U*, V*, IV*, и рассчитывается как: ДЕ* = [(Д(/*)2 + (ДУ*)2 + (ДИ/*)2]1/2.

- Равноконтрастное цветовое пространство МКО 1964 устарело (за исключением того, что оно все еще ис-
пользуется при вычислении индекса цветопередачи). Рекомендуемые в настоящее время цветовые пространства
объектов — цветовое пространство МКО 1976 L*a*b* и цветовое пространство МКО 1976 L*u*v*.

845-23-079 равноконтрастный цветовой график МКО 1960; UCS (u, v) график 1960 [CIE 1960
uniform-chromaticity-scale diagram CIE, 1960 UCS (u,v) diagram]: График в масштабе равноконтрастной
цветности, полученный путем построения в прямоугольной системе координат v относительно и.

Примечания

- Равноконтрастный цветовой график МКО 1960 в основном используется для определения коррелирован-
ной цветовой температуры.

- Равноконтрастный цветовой график МКО 1976 — модифицированная версия равноконтрастного цветового
графика МКО1960, который эквивалентен графику (и, 3/2 v); поэтому график (и, v) эквивалентен графику (и', 2/3 v1).

845-23-080 цветовое различие МКО 1976 и', v', Ac (CIE 1976 и',v' chromaticity difference, Ас): Раз-
личие между двумя цветовыми стимулами, определяемое как евклидово расстояние между точками,
представляющими их на диаграмме цветности и', v', и вычисляемое как: Ас = [(At/')2 + (Av')2]1/z.

845-23-081 адаптированный белый (adapted white): Цветовой стимул, который наблюдатель,
адаптированный к среде просмотра, счел бы идеально ахроматическим и имеющим коэффициент яр-
кости, равный единице.

Примечание — Цветовой стимул, который считается адаптированным белым, может отличаться в раз-
ных местах сцены.

845-23-082 изотемпературная линия (на диаграмме цветности) [iso-temperature line (in а
chromaticity diagram)]: Локус равной коррелированной цветовой температуры на графике цветности.

Примечание — Изотемпературные линии перпендикулярны планковскому локусу на равноконтрастном
цветовом графике МКО 1960.

845-23-083 квадратура цветового тона (hue quadrature): Аналог цветового тона, выраженный в
виде относительного содержания воспринимаемых как присутствующие основных цветовых тонов.

845-23-084 инвариантная длина волны (invariant wavelength): Длина волны определенного мо-
нохроматического стимула, оттенок которого остается постоянным в широком диапазоне значений яр-
кости для данного условия адаптации.

Примечание — Инвариантная длина волны выражается в нанометрах (нм).

845-23-085 коррелятивное свойство восприятия (сопоставление) (perceptual attribute correlate):
Фундаментальное одномерное описание цвета или его метрика.

845-23-086 проксимальное поле (proximal field): Ближайшее окружение наблюдаемого цветового
стимула с угловым размером 2°, которое рассматривают, как правило, от края цветового стимула во
всех или в большинстве направлений.

845-24 Эмиссия, оптические свойства материалов

845-24-001 эмиссия (излучения) [emission (of radiation)]: Выход лучистой энергии.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-01 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-002 тепловое излучение (thermal radiation): Излучение, при котором его энергия возника-
ет в результате теплового возбуждения частиц вещества, таких как атомы, молекулы и ионы.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-02 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-003 тепловой излучатель (thermal radiator): Источник теплового излучения.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-03 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-004 планковский излучатель; черное тело (Planckian radiator, blackbody): Идеальный
тепловой излучатель, который полностью поглощает все падающее излучение, независимо от длины
волны, направления падения или поляризации.

Примечания

- Планковский излучатель для любой длины волны и любого направления имеет максимальное спектраль-
ное распределение яркости для теплового излучателя, находящегося в тепловом равновесии при данной темпе-
ратуре.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-04 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-005 закон Планка (Planck’s law): Закон, определяющий спектральное распределение яр-
кости планковского излучателя как функцию длины волны и температуры:

где LeX— спектральная яркость, X — длина волны в вакууме, Т — термодинамическая темпера-
тура, с1 = 2л-/7-с2 , с2 = h c0/k, h — постоянная Планка, с0 — скорость света в вакууме и к—постоянная
Больцмана.

Примечания

л /К	Cd	f~\	И

- Формула иногда записывается как —!— вместо —Ц где — значение телесного угла, равное 1 ср.

- Для приемника в среде с показателем преломления п измеренная яркость составляет n-2Le,x(X, Г).

- Закон Планка может быть записан применительно к спектральной плотности энергетической светимости
Л4еХ(Х, Т); тогда первым множителем в формуле будет с1 вместо-^.

- Обе величины (энергетическая яркость и энергетическая светимость) относятся к неполяризованному из-
лучению в том виде, в котором оно испускается.

- Точные значения постоянной Планка h, скорости света в вакууме с0 и постоянной Больцмана к см. в
CODATA (Комитет по данным для науки и техники).

- Этому термину был присвоен номер 845-04-05 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-006 закон Вина (для излучения) [Wien’s law (of radiation)]: Приближенная форма закона
Планка, погрешность которой не превышает 0,1 % (одна часть из 1000), когда произведение А.Т меньше
0,002 м-К:

А	°2

£,.x(X,T)=^r5

где LeX — спектральная яркость, 2 — длина волны в вакууме, Т — термодинамическая темпера-
тура, с1 = 2л-h-с2, с2 = h-c0/k, h — постоянная Планка, с0 — скорость света в вакууме и к— постоянная
Больцмана.

Примечания

л /К	Cd	ГЧ	И

- Формула иногда записывается как —!— вместо —-, где — значение телесного угла, равное 1 ср.

- Для приемника в среде с показателем преломления п измеренная яркость составляет n-2 Z_eX(X, Т).

- Закон Вина также может быть выражен, чтобы дать приблизительное спектральное распределение энерге-
тической светимости Л4еХ(Х,Т); тогда первым множителем в формуле будет с1 вместо-^!-.

- Величины энергетической яркости (как указано в примечании 2) и энергетической светимости (как указано
в примечании 3) применимы к неполяризованному излучению в том виде, в котором оно испускается.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-06 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-007 закон Стефана—Больцмана (Stefan—Boltzmann’s law): Соотношение между свети-
мостью Ме планковского излучателя и его температурой Т, определяемое выражением Ме = о-Т4,
где а— постоянная Стефана—Больцмана, а Т — термодинамическая температура.

Примечания

2л5/с4

- Постоянная Стефана—Больцмана может быть выражена с помощью а =	, где h — постоянная План-

15/73с§

ка, с0 — скорость света в вакууме и к — постоянная Больцмана.

- Значение постоянной Стефана—Больцмана, о, см. в CODATA (Комитет по данным для науки и техники).

- Этому термину был присвоен номер 845-04-07 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-008 коэффициент направленной излучательной способности £, е(0,ф) [directional emi-
ssivity, е, е(6,<р)]: Отношение энергетичекой яркости теплового излучателя в заданном направлении к
энергетической яркости планковского излучателя при той же температуре.

Примечания

- Символы 0, ср здесь выбраны как пример угловых координат, определяющих данное направление.

- Коэффициент направленной излучательной способности является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-08 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-009 коэффициент излучательной способности; коэффициент полусферической из-
лучательной способности £, £h (emissivity, hemispherical emissivity, e, &h\. Отношение энергетической
светимости излучателя Ме к энергетической светимости планковского излучателя при той же темпера-
туре, Мь: £=Ме_.

Мь

Примечания

- Коэффициент излучательной способности является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-09 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-010 селективный тепловой излучатель (selective thermal radiator): Тепловой излучатель,
спектральный коэффициент излучательной способности которого зависит от длины волны в рассма-
триваемом спектральном диапазоне.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-10 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-011 неселективный тепловой излучатель (non-selective thermal radiator): Тепловой из-
лучатель, спектральный коэффициент излучательной способности которого постоянен и не зависит от
длины волны в рассматриваемом спектральном диапазоне.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-11 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-012 серое тело (grey body): Неселективный тепловой излучатель с коэффициентом излу-
чательной способности менее 1.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-12 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-013 излучатель (emitter): Излучающий компонент.

Примечание — Несколько излучателей можно объединить в единый элемент.

845-24-014 поляризатор (polarizer): Оптическое устройство, которое изменяет пучок оптического
излучения для получения луча с определенным состоянием поляризации независимо от состояния по-
ляризации падающего излучения.

Примечания

- Поляризатор называется линейным, круговым или эллиптическим поляризатором в зависимости от состо-
яния создаваемой поляризации.

- По умолчанию термин «поляризатор» часто используется для описания линейного поляризатора.

- Различают идеальный поляризатор, который передает только определенное состояние поляризации, и
несовершенный поляризатор, который, помимо передачи определенного состояния поляризации, не исключает
полностью все другие состояния поляризации.

845-24-015 деполяризатор (depolarizer): Оптическое устройство, изменяющее пучок оптического
излучения для получения пучка неполяризованного излучения независимо от состояния поляризации
падающего излучения.

Примечание — Неизвестно ни одного простого и полностью удовлетворительного способа деполяриза-
ции пучка излучения. Используемые методы обычно создают большое количество разнообразных состояний поля-
ризации в зависимости от времени, длины волны или апертуры луча. Устройства, работающие по этому принципу,
обычно называют псевдодеполяризаторами.

845-24-016 температура излучения (теплового излучателя, для указанной длины волны) [radiance
temperature (of a thermal radiator, for a specified wavelength)]: Температура планковского излучателя, для
которой яркость на указанной длине волны имеет такую же спектральную плотность, как и для рассма-
триваемого теплового излучателя.

Примечания

- Температура излучения указывается в кельвинах (К).

- Этому термину был присвоен номер 845-04-13 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-017 температура распределения TD (источника в заданном диапазоне длин волн, от Х1
до Х2) [distribution temperature (of a source in a given wavelength range, X1 to X2) TD]: Температура планков-
ского излучателя, при которой его относительное спектральное распределение S(X) оказывается таким
же или почти таким же, как и у рассматриваемого излучения в заданном спектральном диапазоне, для
которого следующий интеграл минимизируется посредством подбора а и Т:

Hi s'<x> ]2^.

Л aSb(X, T)J

где X — длина волны, Sf(X) — относительное спектральное распределение рассматриваемого из-
лучения, Sb(X,T) — относительное спектральное распределение планковского излучателя при темпера-
туре Тиа — коэффициент масштабирования.

Примечания

S, (X)

1 Коэффициент масштабирования а выбран, чтобы сделать отношение ?	. равным единице на удоб-

8Ь(А., / )

ной длине волны, которая в фотометрии и колориметрии обычно составляет 560 нм.

с2

Sb(X,T) =		 и Р(к,Т) =Х~5(е^ -1)"1’

7	Р(560 нм, Т) v 7

где с2 — вторая постоянная излучения.

- Температура распределения является значимой характеристикой для излучателей, имеющих относитель-
ное спектральное распределение, аналогичное планковскому излучателю, но только если рассчитана для расши-
ренного диапазона длин волн и для излучения, спектральное распределение потока излучения которого является
непрерывной функцией длины волны в этом диапазоне.

- В фотометрии и колориметрии диапазон длин волн, задаваемый Х1 и Х2, является видимым спектральным
диапазоном, и в этих случаях рекомендуется диапазон от Х1 = 400 нм до Х2 = 750 нм.

- На практике интеграл заменяется суммированием. Для ламп накаливания обычно достаточно равномерно
распределенных интервалов длин волн в 10 нм. Все значения в сумме имеют одинаковый вес.

- Температура распределения указывается в кельвинах (К).

- Для получения дополнительной информации см. МКО 114:1994 (CIE TN 013:2022).

- Этому термину был присвоен номер 845-04-14 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-018 свечение нагретого тела (incandescence): Испускание оптического излучения в про-
цессе теплового излучения.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-15 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-019 уровень энергии; энергетический уровень (energy level): Дискретное квантовое со-
стояние энергии атома, молекулы или иона.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-16 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-020 возбуждение (excitation): Подъем энергетических уровней атомов, молекул или ионов
на более высокие энергетические уровни.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-17 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-021 люминесценция (luminescence): Испускание оптического излучения, вызванное лю-
бым нетепловым процессом.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-18 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-022 фотолюминесценция (photoluminescence): Люминесценция, вызванная поглощением
оптического излучения.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-19 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-023 флуоресценция (fluorescence): Испускание оптического излучения, когда вещество
подвергается воздействию любого типа электромагнитного излучения, при этом испускаемое излуче-
ние обычно появляется в течение 10 нс после возбуждения.

Примечания

- Флуоресценция возникает из-за «разрешенного» перехода, как правило, из возбужденного синглетного со-
стояния в основное синглетное состояние.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-20 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-024 послесвечение (люминесцентного материала) [afterglow (of a luminescent material)]:
Свечение, медленно затухающее, сохраняющееся после прекращения возбуждения материала.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-21 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-025 антистоксова люминесценция (anti-Stokes luminescence): Фотолюминесценция, из-
лучение которой находится в спектральной области с более короткими длинами волн, чем у возбужда-
ющего излучения.

Примечания

- Антистоксова люминесценция возникает, например, когда энергия испускаемых фотонов возникает в ре-
зультате поглощения двух возбуждающих фотонов.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-22 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-026 фосфоресценция (phosphorescence): Запаздывающее испускание оптического излу-
чения, которое появляется через 10 нс и более после возбуждения.

Примечания

- Технический термин «фосфоресценция» следует использовать только для запаздывающего излучения из-
за «запрещенного перехода» из возбужденного триплетного состояния в основное синглетное состояние.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-23 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-027 электролюминесценция (electroluminescence): Люминесценция, вызванная действи-
ем электрического поля в газе или твердом материале.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-24 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-028 катодолюминесценция (cathode luminescence): Люминесценция, вызванная воздей-
ствием электронов на определенные типы люминесцентных материалов, например покрытие на экране
телевизора.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-25 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-029 рентгенолюминесценция (radioluminescence): Свечение, вызванное рентгеновскими
лучами или радиоактивным излучением.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-26 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-030 хемилюминесценция (chemiluminescence): Люминесценция, вызванная энергией,
выделяемой в результате химической реакции.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-27 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-031 биолюминесценция (bioluminescence): Хемилюминесценция в живых организмах.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-28 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-032 триболюминесценция (triboluminescence): Люминесценция, вызванная действием
механических сил.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-29 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-033 термолюминесценция; термически активированная люминесценция (thermolumi-
nescence, thermally activated luminescence): Люминесценция, возникающая при нагревании ранее воз-
бужденного люминесцентного материала.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-30 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-034 выход излучения фотолюминесценции (photoluminescence radiant yield): Отноше-
ние потока оптического излучения, испускаемого фотолюминесцентным материалом, к потоку оптиче-
ского излучения, поглощаемого этим материалом.

Примечания

- Термин «выход излучения фотолюминесценции» также используется для элементарного процесса с ана-
логичным значением, а именно как отношение энергии испускаемого фотона к энергии поглощенного фотона, ко-
торый его породил.

- Выход излучения фотолюминесценции является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-31 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-035 квантовый выход фотолюминесценции (photoluminescence quantum yield): Отно-
шение потока фотонов излучения, испускаемого фотолюминесцентным материалом, и потока фотонов
возбуждающего излучения, поглощаемого этим материалом.

Примечания

- См. также термин «внешний квантовый выход фотолюминесценции».

- Квантовый выход фотолюминесценции является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-32 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-036 спектр возбуждения (люминесцентного материала) [excitation spectrum (of а
luminescent material)]: Спектральное распределение падающего потока излучения или потока фотонов,
которое вызывает люминесценцию на заданной длине волны излучения.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-33 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-037 спектр свечения (люминесцентного материала) [emission spectrum (of a luminescent
material)]: Спектральное распределение электромагнитного излучения, испускаемого люминесцентным
материалом при заданном возбуждении.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-34 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-038 резонансная линия (resonance line): Спектральная линия, которая является резуль-
татом прямого перехода с возбужденного энергетического уровня на основной или наоборот, без про-
хождения промежуточных уровней.

Пример — Для ртути резонансная линия находится на 253,7 нм, для натрия — на z = 589,6 нм.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-35 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-039 люминофор (fluorophor, phosphor, luminophor): Люминесцентный материал.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-36 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-040 фотолюминесцентный материал (фотолюминофор) (photoluminescent material): Ма-
териал, проявляющий фотолюминесценцию в результате воздействия оптического излучения.

Примечания

- Фотолюминесцентные материалы поглощают энергию оптического излучения в более коротковолновых
областях видимого спектра и/или в ультрафиолетовой области и повторно излучают часть этой энергии на более
длинных волнах, создавая узкие полосы излучения в видимой области.

- См. также термины «флуоресцентный материал», «дневной флуоресцентный цвет».

845-24-041 флуоресцентный материал (fluorescent material): Материал, который проявляет флу-
оресценцию в результате воздействия оптического излучения.

Примечания

- Флуоресцентные материалы поглощают энергию оптического излучения в более коротковолновых обла-
стях видимого спектра и/или в ультрафиолетовой области и повторно излучают часть этой энергии на более длин-
ных волнах, создавая узкие полосы излучения в видимой области.

- См. также термины «фотолюминесцентный материал», «дневной флуоресцентный цвет».

845-24-042 эффективность излучения флуоресценции (fluorescent radiant efficiency): Отноше-
ние интегрального значения потока излучения на всех длинах волн, излучаемых при флуоресценции
(полоса флуоресценции), и мощности потока возбуждения, облучающего флуоресцентный материал,
для данной длины волны возбуждения.

Примечания

- Эффективность излучения флуоресценции является мерой эффективности внешнего излучения флуорес-
центного материала; внутренняя эффективность излучения получается путем деления испускаемого излучения на
мощность излучения, поглощаемую флуоресцентным материалом.

- В этом определении длина волны возбуждения считается монохроматической. Однако на практике возбуж-
дающее излучение будет иметь диапазон длин волн и распределение.

- Под флуоресценцией понимаются как флуоресцентные, так и фосфоресцентные явления с достаточно
короткими постоянными времени, чтобы их можно было игнорировать при применении.

- Эффективность излучения флуоресценции является безразмерной величиной.

845-24-043 спектральная квантовая эффективность процесса флуоресценции т|м(и) [spectral
quantum efficiency of a fluorescent process, г|ц(ц)]: Отношение общего числа фотонов всех длин волн,
испускаемых образцом в процессе флуоресценции при возбуждении на длине волны р, к числу фото-
нов с длиной волны р, отраженных от идеально отражающего диффузора, одинаково облучаемых и
наблюдаемых.

Примечание — Спектральная квантовая эффективность процесса флуоресценции является безраз-
мерной величиной.

845-24-044 сцинтиллятор (scintillator): Люминесцентный материал, обычно жидкий или твердый,
демонстрирующий радиолюминесценцию с коротким послесвечением.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-37 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-045 вынужденное (стимулированное) излучение (stimulated emission): Процесс излуче-
ния вследствие квантового перехода с возбужденного энергетического уровня на более низкий уровень,
запускаемый падающим излучением, имеющим частоту этого перехода.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-38 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-046 синхротронное излучение (synchrotron radiation): Излучение сильно ускоренных
электрически заряженных свободных частиц (например, свободных электронов на круговой орбите).

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-41 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-047 отражение (излучения) [reflection (of radiation)]: Процесс, при котором излучение воз-
вращается поверхностью или средой без изменения частоты его монохроматических компонентов.

Примечания

- Часть падающего на среду излучения отражается от поверхности среды (см. термин «поверхностное от-
ражение»), другая часть может быть рассеяна назад изнутри среды (см. термин «объемное отражение»).

- Частота не меняется только в том случае, если отсутствует эффект Доплера из-за движения материалов,
из которых возвращается излучение.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-42 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-048 пропускание (transmission): Прохождение излучения через среду без изменения ча-
стоты его монохроматических составляющих.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-43 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-049 рассеяние; распространение (scattering, diffusion): Процесс, при котором простран-
ственное распределение луча излучения изменяется, когда он отклоняется во многих направлениях
поверхностью или средой, без изменения частоты его монохроматической составляющей.

Примечания

- Различают селективное рассеяние и неселективное рассеяние в зависимости от того, изменяются ли свой-
ства рассеяния в зависимости от длины волны падающего излучения.

- Частота не меняется только в том случае, если отсутствует эффект Доплера из-за движения материалов,
из которых возвращается излучение.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-44 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-050 селективное рассеяние; селективая диффузия (selective scattering, selective
diffusion): Рассеяние, при котором свойства рассеяния меняются в зависимости от длины волны пада-
ющего излучения.

845-24-051 неселективное рассеяние; неселективная диффузия (non-selective scattering, non-
selective diffusion): Рассеяние, при котором свойства рассеяния не меняются в зависимости от длины
волны падающего излучения.

845-24-052 регулярное отражение; зеркальное отражение (regular reflection specular reflection):
Отражение по законам геометрической оптики, без рассеяния.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-45 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-053 регулярное пропускание; прямое пропускание (regular transmission, direct
transmission): Пропускание в соответствии с законами геометрической оптики, без рассеяния.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-46 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-054 диффузное отражение (diffuse reflection): Рассеяние (в процессе отражения), при ко-
тором в макроскопическом масштабе нет регулярного отражения.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-47 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-055 диффузное пропускание (diffuse transmission): Рассеяние (в процессе пропускания),
при котором в макроскопическом масштабе нет регулярного пропускания.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-48 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-056 смешанное отражение (mixed reflection): Отражение частично регулярное и частично
диффузное.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-49 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-057 смешанное пропускание (mixed transmission): Пропускание регулярное и частично
диффузное.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-50 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-058 изотропное диффузное отражение (isotropic diffuse reflection): Диффузное отраже-
ние, при котором пространственное распределение отраженного излучения таково, что энергетическая
яркость (яркость) одинакова во всех направлениях в пределах полусферы, в которую отражается это
излучение.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-51 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-059 изотропное диффузное пропускание (isotropic diffuse transmission): Диффузное
пропускание, при котором пространственное распределение проходящего излучения таково, что его
энергетическая яркость (яркость) одинакова во всех направлениях в пределах полусферы, в которую
проходит это излучение.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-52 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-060 идеальный отражающий рассеиватель (perfect reflecting diffuser): Изотропный рас-
сеиватель, коэффициент отражения которого равен единице.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-54 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-061 идеальный пропускающий рассеиватель (perfect transmitting diffuser): Изотропный
рассеиватель, коэффициент пропускания которого равен единице.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-55 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-062 закон косинуса Ламберта (Lambert’s cosine law): Закон Ламберта для элемента по-
верхности, яркость или освещенность которого одинакова во всех направлениях полусферы над по-
верхностью.

Примечания

- Закон косинуса Ламберта можно выразить следующим образом:

/(0) = ln COS0,

где /(0) и 1п — интенсивности излучения или силы света элемента поверхности в направлении под углом, 0,
от нормали к поверхности и в направлении этой нормали, соответственно.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-56 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-063 ламбертовская поверхность (Lambertian surface): Идеальная поверхность, для ко-
торой излучение, исходящее от этой поверхности, распределено под углом в соответствии с законом
косинуса Ламберта.

Примечания

- Для ламбертовской поверхности М = л±, где М — энергетическая светимость или светимость и L — энерге-
тическая яркость или яркость.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-57 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-064 коэффициент отражения р (reflectance, р): Отношение потока отраженного излуче-
ния, Фг, к потоку падающего излучения, Фт:

Фг

т

Примечания

- Коэффициент отражения также определяется спектрально с точки зрения длины волны, и в этом случае
перед названием величины добавляется «спектральный».

- За счет сохранения энергии, а + р + т = 1, кроме случаев, когда наблюдается поляризованное излучение,
где а — коэффициент поглощения и т — коэффициент пропускания.

- Коэффициент отражения, р, представляет собой сумму коэффициента регулярного отражения, рг и коэф-
фициента диффузного отражения, р^:

Р = Рг+ Pd-

- Коэффициент отражения является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-58 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-065 коэффициент пропускания т (transmittance, т): Отношение потока прошедшего из-
лучения, Фр к потоку падающего излучения, Фт:

фт
т

Примечания

- Коэффициент пропускания также определяется спектрально с точки зрения длины волны, и в этом случае
перед названием величины добавляется «спектральный».

- За счет сохранения энергии а + р + т = 1, кроме случаев, когда наблюдается поляризованное излучение, где
а — коэффициент поглощения и р — отражательная способность.

- Коэффициент пропускания, т, представляет собой сумму коэффициента регулярного пропускания, тг и ко-
эффициента диффузного пропускания, td: т = тг + xd.

- Коэффициент пропускания является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-59 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-066 коэффициент зеркального отражения pr (regular reflectance, рг): Отношение регу-
лярно отраженной части (всего) отраженного потока к падающему потоку.

Примечания

- Зеркальный коэффициент отражения, р, представляет собой сумму коэффициента регулярного отраже-
ния, рг и коэффициента диффузного отражения, pd:

Р = Рг+ Pd-

- Зеркальный коэффициент отражения является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-60 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-067 коэффициент направленного пропускания тг (regular transmittance, тг): Отношение
регулярно передаваемой части (всего) передаваемого потока к падающему потоку.

Примечания

- Коэффициент направленного пропускания, т, представляет собой сумму коэффициента регулярного про-
пускания, гг и коэффициента диффузного пропускания, id:

т = тг + id.

- Коэффициент направленного пропускания является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-61 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-068 коэффициент диффузного отражения pd (diffuse reflectance, pd): Отношение диф-
фузно отраженной части (всего) отраженного потока к падающему потоку.

Примечания

- Коэффициент диффузного отражения, р, представляет собой сумму коэффициента регулярного отраже-
ния, рг и коэффициента диффузного отражения, pd: р = pr + pd.

- Коэффициент диффузного отражения является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-62 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-069 коэффициент диффузного пропускания Td (diffuse transmittance, Td): Отношение
диффузно переданной части (всего) переданного потока к падающему потоку.

Примечания

- Коэффициент диффузного пропускания, т, представляет собой сумму коэффициента регулярного пропу-
скания, тг, и коэффициента диффузного пропускания, Td:x = -tr+ id.

- Коэффициент диффузного пропускания является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-63 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-070 показатель отражательной способности R (reflectance factor, R): Отношение потока,
отраженного в направлениях, ограниченных данным конусом с вершиной на элементе поверхности, Фп,
к потоку <t>d, отраженному в тех же направлениях идеально отражающим диффузным рассеивателем,
который идентично облучается или освещается:

Примечания

- Определение справедливо для элемента поверхности, для части отраженного излучения, содержащейся
в данном конусе с вершиной на элементе поверхности, и для падающего излучения с заданным спектральным со-
ставом, поляризацией и геометрическим распределением.

- Показатель отражательной способности также определяется спектрально и называется спектральным ко-
эффициентом отражения, /?(Х).

- Изотропный (ламбертовский) рассеиватель с коэффициентом отражения или пропускания, равным 1, на-
зывается идеальным диффузором.

- Для зеркальных отражающих поверхностей, которые облучаются или освещаются пучком с малым телес-
ным углом, показатель отражательной способности может быть намного больше 1, если конус включает в себя
зеркальное изображение.

- Если телесный угол конуса приближается к 2л ср, показатель отражательной способности приближается к
коэффициенту отражения для тех же условий облучения.

- Если телесный угол конуса приближается к 0 ср, показатель отражательной способности приближается к
коэффициенту энергетической яркости или коэффициенту яркости для тех же условий облучения.

- Показатель отражательной способности является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-64 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-071 оптическая плотность отражения; плотность отражения Dp (reflectance optical
density, reflectance density £>p): Десятичный логарифм (логарифм по основанию 10) обратной величины
коэффициента отражения, р: Dp = -log10 р.

Примечания

- Оптическая плотность отражения является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-65 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-072 оптическая плотность пропускания; оптическия плотность; плотность пропуска-
ния; декадное поглощение DT (transmittance optical density, optical density, transmittance density, decadic
absorbance, DT): Десятичный логарифм (логарифм по основанию 10) обратной величины коэффициен-
та пропускания, т: Dx = -1од10т.

Примечания

- Оптическая плотность пропускания является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-66 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-073 оптическая плотность показателя отражательной способности; плотность пока-
зателя отражательной способности DR (reflectance factor optical density, reflectance factor density, DR\.
Десятичный логарифм (логарифм по основанию 10) обратной величины коэффициента отражения, R:

= -log10R

Примечания

- Оптическая плотность показателя отражательной способности является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-67 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-074 показатель пропускания Т (transmittance factor, Т): Отношение потока, пропускаемо-
го образцом в данной оптической системе, и потока, проходящего при удалении образца из апертуры
данной оптической системы.

Пример — Сравнение излучения, проникающего через слайд, расположенный в проекторе, и попа-
дания на экран, с излучением, когда слайд снят с проектора, а в проекторе находится только пустое
гнездо.

Примечание — Показатель пропускания является безразмерной величиной.

845-24-075 коэффициент энергетической яркости ре, р (radiance factor, ре, р): Отношение энер-
гетической яркости элемента поверхности в заданном направлении, Le п, и энергетической яркости иде-
ального отражающего диффузора или идеального пропускающего диффузора, идентично освещенного
и наблюдаемого, Le d:

Примечания

- Определение справедливо для элемента поверхности несамоизлучающей среды в заданном направлении
и при заданных условиях облучения.

- Коэффициент энергетической яркости эквивалентен коэффициенту отражения или коэффициенту ярко-
сти, когда угол конуса бесконечно мал, и эквивалентен коэффициенту отражения, когда угол конуса равен 2л ср.
Эти величины также определяются спектрально и называются спектральным коэффициентом яркости, р(Х), и спек-
тральным коэффициентом отражения, R(X).

- Идеальный изотропный (ламбертовский) диффузный рассеиватель с коэффициентом отражения или про-
пускания, равным 1, называется «идеальным диффузором».

- Для фотолюминесцентных материалов коэффициент яркости состоит из двух компонентов: коэффициента
отраженной яркости, PR, и коэффициента яркости люминесцентного излучения, pL. Сумма коэффициента отражен-
ной яркости и коэффициента яркости люминесценции составляет общий коэффициент яркости, рг: Рг= PR + PL.

Индекс R используется здесь для коэффициента отраженной яркости, потому что он более интуитивно по-
нятен, чем традиционный S, и позволяет избежать путаницы с использованием S для обозначения состояния по-
ляризации.

- Коэффициент энергетической яркости является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-68 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-076 общий коэффициент спектральной яркости p^k) [total spectral radiance factor, P^X)]:
Сумма спектрального коэффициента энергетической яркости отраженния, Р^(Х), и спектрального коэф-
фициента яркости люминесценции, PJX):

Рт-а) = pR(x) + р£(х).

Примечания

- Для флуоресцентных колориметрических приложений подразумевается, что количество, используемое в
колориметрических вычислениях, является коэффициентом полной яркости, и обычно опускают нижний индекс Т.

- Общий коэффициент спектральной яркости является безразмерной величиной.

845-24-077 коэффициент яркости pv, р (luminance factor, pv 0): Отношение яркости элемента по-
верхности в указанном направлении, Lvn, к яркости идеального отражающего диффузора или идеаль-
ного пропускающего диффузора, одинаково освещенного и просматриваемого, Lvd:

Примечания

- Определение справедливо для элемента поверхности несветящейся среды в заданном направлении и при
определенных условиях облучения.

- Эта величина также определяется спектрально и называется «коэффициентом спектральной яркости».

- Для фотолюминесцентных сред коэффициент яркости состоит из двух компонентов: коэффициента ярко-
сти отражения, 0vR, и коэффициента яркости люминесценции, pvL. Сумма коэффициентов яркости отражения и
люминесценции называется «общим коэффициентом яркости» и может быть выражена как 0У г: pv7- = pv/? + pvL.

Индекс R используется здесь для коэффициента отраженной яркости, потому что он более интуитивно по-
нятен, чем традиционный S, и позволяет избежать путаницы с использованием S для обозначения состояния по-
ляризации.

- Общий коэффициент яркости является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-69 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-078 показатель энергетической яркости qe, q (radiance coefficient, qe, q): Отношение
энергетической яркости элемента поверхности среды в заданном направлении к энергетической осве-
щенности на поверхности среды:

Le

‘-е

где Le — это энергетическая яркость и Ее — энергетическая освещенность.

Примечания

- Функция распределения двунаправленной отражательной способности (BRDF) аналогична коэффициенту
яркости, за исключением того, что он определен для направленного падающего излучения.

- Показатель энергетической яркости выражается в стерадианах в минус первой степени (ср-1).

- Этому термину был присвоен номер 845-04-70 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-079 показатель яркости q^ q (luminance coefficient, q): Отношение яркости на элемен-
те поверхности среды в заданном направлении к освещенности на поверхности среды:

Lv

‘-I/

где Lv — яркость и Ev— освещенность.

Примечания

- Функция распределения двунаправленной отражательной способности (BRDF) аналогична показателю яр-
кости, за исключением того, что он определен для направленного падающего излучения.

- Показатель яркости выражается в стерадианах в минус первой степени (ср-1).

- Этому термину был присвоен номер 845-04-71 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-080 блеск (поверхности) [gloss (of a surface)]: Режим внешнего вида, при котором отра-
женные блики объектов воспринимаются как наложенные на поверхность из-за избирательных свойств
этой поверхности.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-73 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-081 поглощение (электромагнитных волн) [absorption (of electromagnetic waves)]: Преоб-
разование энергии электромагнитной волны в другую форму энергии, например тепловую, путем взаи-
модействия с веществом.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-74 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-082 коэффициент поглощения a (absorptance, а): Отношение поглощенного потока из-
лучения, Фа, к падающему потоку излучения, Фт:

Примечания

- Коэффициент поглощения также определяется спектрально с точки зрения длины волны, и в этом случае
перед названием величины добавляется «спектральный».

- За счет сохранения энергии, а + р + т = 1 кроме случаев, когда наблюдается поляризованное излучение, где
р — коэффициент отражения и т — коэффициент пропускания.

- Коэффициент поглощения является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-75 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-083 спектральный коэффициент линейного затухания ц(Х) [spectral linear attenuation
coefficient, ц(Х)]: Относительное уменьшение потока излучения, вызванное поглощением и рассеянием,
выражаемое относительной плотностью спектрального потока излучения, Фе>(Х), по отношению к дли-
не распространия, 7, коллимированного луча в точке в поглощающей и рассеивающей среде:

с!Фе,>.(>■)
it

Примечания

- Спектральный линейный коэффициент ослабления выражается в метрах в минус первой степени (м-1).

2 Этому термину был присвоен номер 845-04-76 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-084 спектральный коэффициент линейного рассеяния s(X) [spectral linear scattering
coefficient, s(X)]: Относительное уменьшение потока излучения, вызванное рассеянием, выраженное
относительной плотностью спектрального потока излучения, Фе х(Х), по отношению к длине распростра-
нения, 4 коллимированного луча в точке в рассеивающей среде:

SW=

1 *М)

ФвЛ(Х) dZ

Примечания

1 Спектральный коэффициент линейного рассеяния выражается в метрах в минус первой степени (м-1).

2 Этому термину был присвоен номер 845-04-77 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-085 спектральный коэффициент линейного поглощения а(Х) [spectral linear absorption
coefficient, а(Х)]: Относительное уменьшение потока излучения, вызванное поглощением, выраженное
относительной плотностью спектрального потока излучения, Фе х(Х), по отношению к длине распростра-
нения, t, коллимированного луча в точке в поглощающей среде:

а(Х)=

1 0%л(Х)
ФеЛ(Х) Ы

Примечания

- Спектральный коэффициент линейного поглощения выражается в метрах в минус первой степени (м-1).

- Этому термину был присвоен номер 845-04-78 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-086 спектральный коэффициент затухания на единицу массы цт(л) [spectral mass
attenuation coefficient, цт(Х)]: Отношение спектрального коэффициента линейного затухания, ц(Х), к
плотности массы среды р:

/,\ _ ц(Х)
ММ - —■

Примечания

- Спектральный коэффициент затухания на единицу массы выражается в квадратных метрах на килограмм
(м2-кг-1).

- Этому термину был присвоен номер 845-04-79 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-087 спектральная оптическая толщина (среды); спектральная оптическая глубина
(среды) 6(k) [spectral optical thickness (of a medium), spectral optical depth (of a medium), 8(X)]: Инте-
грал спектрального линейного коэффициента затухания, ц(х,Х), среды между точками х1 и х2, заданный
уравнением

*2

8(Х) = j ц(х,Х) dx.

Примечания

- Спектральная оптическая толщина используется в физике атмосферы и физической океанографии.

- Спектральная оптическая толщина является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-80 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-088 коэффицент спектрального внутреннего пропускания (однородного недиффузно-
го слоя)тД) [spectral internal transmittance (of a homogeneous non-diffusing layer), тД)]: Отношение спек-
трального потока излучения, достигающего выходной внутренней поверхности слоя, и спектрального
потока излучения, поступающего в слой после пересечения входной поверхности.

Примечания

- Для данного слоя коэффициент спектрального внутреннего пропускания зависит от длины пути излучения
в слое и, следовательно, в частности от угла падения.

- Коэффициент спектрального внутреннего затухания является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-81 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-089 коэффициент спектрального внутреннего поглощения (однородного недиффуз-
ного слоя) аД) [spectral internal absorptance (of a homogeneous non-diffusing layer), аД)]: Отношение
спектрального потока излучения, поглощенного между внутренней входной и выходной поверхностями
слоя, и спектральным потоком, который входит в слой после пересечения входной поверхности.

Примечания

- Для данного слоя спектральное внутреннее поглощение зависит от длины пути излучения в слое и, следо-
вательно, в частности от угла падения.

- Коэффициент спектрального внутреннего поглощения является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-82 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-090 спектральное поглощение (однородного недиффузного слоя); спектральная плот-
ность внутреннего пропускания ДД) [spectral absorbance (of a homogeneous non-diffusing layer),
spectral internal transmittance density, ДД)]: Десятичный логарифм (логарифм по основанию 10) обрат-
ной величины спектрального внутреннего пропускания, тД):

ДД) = - 1од10тД).

Примечания

- Спектральное поглощение является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-83 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-091 напьеровское спектральное поглощение (однородного недиффузного слоя); на-
пьеровская спектральная плотность внутреннего пропускания Ап(к), В(Х) [Napierian spectral
absorbance (of a homogeneous non-diffusing layer), Napierian spectral internal transmittance density, ДП(Х),
B(X)]: Натуральный (напьеровский) логарифм обратной величины спектрального внутреннего пропуска-
ния, тД):

ДП(Х) = В(Х) = - In тД).

Примечания

- Напьеровское спектральное поглощение является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-84 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-092 напьеровский спектральный коэффициент поглощения (однородного недиффуз-
ного слоя) ап(к) [Napierian spectral absorption coefficient (of a homogeneous non-diffusing layer), an(X)]: От-
ношение натурального логарифма (логарифма Напьера) обратной величины спектрального внутренне-
го пропускания т/Х), слоя среды к длине, t, пути луча излучения, проходящего через этот слой:

„п(м =	=129^>|п(10)

где ДП(Х) — напьеровское спектральное поглощение.

Примечания

- Напьеровский спектральный коэффициент поглощения указывается в метрах в степени минус один (м-1).

- Этому термину был присвоен номер 845-04-85 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-093 отражательная способность (материала) pa [reflectivity (of a material), pj: Отража-
тельная способность слоя материала, имеющего достаточную толщину, чтобы не было изменения от-
ражательной способности с увеличением толщины.

Примечания

- Отражательная способность является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-86 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-094 спектральная проницаемость (поглощающего материала) tz,o(X) [spectral
transmissivity (of an absorbing material), т/,о(Х)]: Спектральное внутреннее пропускание слоя поглощаю-
щего материала, при котором путь излучения имеет размерную длину, и в условиях, в которых граница
материала не имеет влияния.

Примечания

- Необходимо указать единицу длины. Если используется новая единица длины, которая в к раз превышает
исходную, то значение т/0(Х) изменится на т'/ 0 (X) = [т/ 0 (Х)]к .

- Спектральная проницаемость является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-87 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-095 спектральная поглощающая способность (поглощающего материала) а/о(Х)
[spectral absorptivity (of an absorbing material), а/0(Х)]: Спектральное внутреннее поглощение слоя по-
глощающего материала, при котором путь излучения имеет размерную длину, и в условиях, в которых
граница материала не имеет влияния.

Примечания

- Необходимо указать единицу длины. Если используется новая единица длины, которая в к раз превышает
величину исходной единицы, то значение а/0(Х) = 1 - т/)0(Х) становится a'zo (X) = 1 - [ ^□(Х)]^.

- Спектральная поглощающая способность является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-88 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-096 коэффициент распространения (диффузии) (рассеивающей поверхности, путем от-
ражения или пропускания) о [diffusion factor (of a diffusing surface, by reflection or by transmission), о]: От-
ношение среднего значения яркости L, измеренной при углах 20° и 70° (0,35 рад и 1,22 рад), и яркости,
измеренной при угле 5° (0,09 рад) от нормали, когда поверхность считается нормально освещенной:

_ L(20°) + Ц70°)

2L(5°)

Примечания

- Коэффициент распространения (диффузии) предназначен для указания пространственного распределе-
ния рассеянного потока. Он равен 1 для каждого изотропного диффузора, независимо от значения коэффициента
диффузного отражения или диффузного пропускания.

- Такой способ определения коэффициента диффузии применим только к материалам, индикатриса рассе-
яния которых не отличается существенно от индикатрисы обычных опаловых стекол.

- Для обозначения формы индикатрисы рассеяния рекомендуется использовать коэффициент диффузии, о,
для сильно диффундирующих материалов, и угол половинной величины, у, для слабо рассеивающих материалов.

- Коэффициент распространения (диффузии) является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-89 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-097 угол половинной величины (для рассеивающей поверхности, путем отражения или
пропускания) у [half-value angle (for a diffusing surface, by reflection or by transmission), у]: Угол наблюде-
ния, при котором яркость составляет половину значения яркости рассеянного света под углом 0°, при
перпендикулярном падении света.

Примечания

- Для обозначения формы индикатрисы рассеяния рекомендуется использовать коэффициент диффузии, о,
для сильно диффундирующих материалов, и угол половинной величины, у, для слабо рассеивающих материалов.

- Угол половинной величины выражается в радианах (рад) или в градусах (°).

- Этому термину был присвоен номер 845-04-90 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-098 индикатриса рассеяния (для указанного падающего луча); индикатриса распро-
странения (диффузии) (для указанного падающего луча) [scattering indicatrix (for a specified incident
beam), indicatrix of diffusion (for a specified incident beam)]: Представление в пространстве в форме по-
верхности, выраженной в полярных координатах, углового распределения (относительной) силы излу-
чения или силы света или (относительной) яркости или яркости элемента поверхности среды, которая
рассеивается путем отражения или пропускания.

Примечания

- Для узкого падающего пучка излучения удобно представить индикатрису рассеяния в декартовых коор-
динатах. Если угловое распределение имеет вращательную симметрию, достаточно меридионального сечения
поверхности.

- Термин «индикатриса» часто используется для обозначения вместо поверхности кривой, полученной ана-
логичным образом в плоскости, перпендикулярной к соответствующему элементу.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-91 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-099 световозвращение (retroreflection): Отражение, при котором отраженные лучи воз-
вращаются преимущественно в направлениях, близких к направлению, противоположному их падению,
и это свойство сохраняется в широком диапазоне изменения направления падения лучей.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-92 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-100 световозвращатель (retroreflector): Поверхность или устройство, демонстрирующее
световозвращение.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-93 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-101 угол входа (световозвращателя) р [entrance angle (of a retroreflector), р]: Угол между
осью освещения и осью световозвращателя.

Примечания

- Угол входа выражается в радианах (рад) или в градусах (°).

- Этому термину был присвоен номер 845-04-95 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-102 коэффициент силы света (световозвращателя) R [coefficient of luminous intensity (of
a retroreflector), /?]: Отношение силы света, /, световозвращателя в направлении наблюдения, к осве-
щенности, Е±, соответствующей плоскости, перпендикулярной к направлению падения световых лучей:

Примечания

1 Коэффициент силы света выражается в канделах на люкс (кд лк-1).

2 Этому термину был присвоен номер 845-04-96 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-103 коэффициент световозвращения (плоской световозвращающей поверхности) RA
(coefficient of retroreflection, RA\. Отношение коэффициента силы света R плоской световозвращающей
поверхности к ее площади А:

где / — сила света световозвращателя в направлении наблюдения и Е± — освещенность свето-
возвращателя на плоскости, перпендикулярной к направлению падения световых лучей.

Примечания

- Коэффициент световозвращения особенно подходит для описания материалов в виде листов.

- Раньше для этой величины использовался символ R'.

- Коэффициент световозвращения выражается в канделах на люкс на квадратный метр (кд лк-1м-2).

- Этому термину был присвоен номер 845-04-97 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-104 коэффициент световозвращенной яркости (плоской световозвращающей поверх-
ности) Rl (coefficient of retroreflected luminance, RLy. Отношение яркости, L, плоской световозвращаю-
щей поверхности в направлении наблюдения и освещенности, Е±, в световозвращателе на плоскости,
перпендикулярной к направлению падающего света:

Примечания

- Коэффициент яркости световозвращения особенно подходит для описания материалов в виде листов.

- Коэффициент яркости световозвращения выражается в канделах на квадратный метр на люкс (кд м-2 лк-1).

- Этому термину был присвоен номер 845-04-98 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-105 светоотражающая способность (retroreflectance): Отношение отраженного потока
излучения или светового потока к падающему, при жестко ограниченных условиях падения и отраже-
ния.

Примечание — Световозвращение является безразмерной величиной.

845-24-106 световозвращающий элемент (retroreflective element): Наименьшая оптическая еди-
ница световозвращающей поверхности или устройства, которая за счет преломления или отражения,
или того и другого, дает световозвращение.

845-24-107 световозвращающий материал (retroreflective material): Материал, который имеет
тонкий сплошной слой мелких световозвращающих элементов на открытой поверхности или в непо-
средственной близости от нее.

845-24-108 преломление (электромагнитных волн) [refraction (of electromagnetic waves)]: Явле-
ние, при котором направление распространения электромагнитной волны изменяется в результате из-
менения ее скорости распространения при прохождении через оптически неоднородную среду или при
пересечении поверхности, разделяющей среды с разными показателями преломления.

Примечание — Эта запись имеет номер 845-04-100 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-109 показатель преломления п (refractive index, л): Отношение скорости света в вакууме
к скорости света в среде.

Примечания

- Значение показателя преломления может зависеть от частоты, поляризации и направления.

- Показатель преломления выражается как п = с0/с, где с0 — скорость света в вакууме и с — скорость света
в среде.

- См. также термин «комплексный показатель преломления».

- Преломляющая способность выражается как л-1, где п — показатель преломления.

- Показатель преломления является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-101 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-110 спектральный показатель поглощения (сильно поглощающего материала) к(Х)
[spectral absorption index (of a heavily absorbing material), к(Х)]: Величина, определяемая по формуле:

к(Х)=-^-а(Х)>

где a(X) — спектральный линейный коэффициент поглощения.

Примечания

- Спектральный показатель поглощения является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-102 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-111 комплексный показатель преломления h(k) [complex refractive index, n(X): Ком-
плексная величина, где действительная часть — показатель преломления, а мнимая часть связана со
спектральным показателем поглощения:

л(Х) =	- /к(Х),

где (X) — показатель предломления на длине волны X, к(Х) — спектральный показатель поглоще-
ния и / =A/Zi.

Примечания

- Комплексный показатель преломления является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-103 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-112 дисперсия (dispersion): Явление изменения физического свойства распространяю-
щейся волны в зависимости от ее частоты.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-104 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-113 фильтр; оптический фильтр (filter, optical filter): Устройство, направленно пропуска-
ющее излучение, используемое для изменения абсолютного уровня потока (энергетического или све-
тового) или относительного спектрального распределения, или того и другого, проходящего через это
устройство.

Примечания

- Различают селективные фильтры и неселективные фильтры или нейтральные фильтры в зависимости от
того, изменяют они или не изменяют относительное спектральное распределение излучения. Селективный фильтр,
который значительно изменяет цветность излучения, называется цветным фильтром; тот, который изменяет спек-
тральное распределение, но из-за метамерии пропускает излучение почти такой же цветности, что и падающее
излучение, может быть назван «серым фильтром».

- Этому термину был присвоен номер 845-04-105 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-114 цветной фильтр (colour filter): Селективный фильтр, существенно изменяющий цвет-
ность излучения.

Примечание — Цветной фильтр — частный случай селективного фильтра.

845-24-115 неселективный фильтр; нейтральный фильтр (non-selective filter, neutral filter):
Фильтр, не изменяющий относительное спектральное распределение излучения.

845-24-116 селективный фильтр (selective filter): Фильтр, изменяющий относительное спектраль-
ное распределение излучения.

845-24-117 нейтральный клин (фотомектрический угол) (neutral wedge): Неселективный фильтр,
коэффициент пропускания которого непрерывно изменяется по прямому или изогнутому пути на его
поверхности,

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-106 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-118 клин с нейтральным шагом; нейтральный фильтр со ступенчатым пропускани-
ем (neutral step wedge): Неселективный фильтр, коэффициент пропускания которого изменяется сту-
пенчато по прямому или криволинейному пути на его поверхности.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-107 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-119 прозрачная среда (transparent medium): Среда, пропускание в которой в основном на-
правленное и которая обычно имеет высокий коэффициент пропускания в определенном спектральном
диапазоне.

Примечания

- Объекты можно отчетливо видеть сквозь среду, прозрачную в видимой области спектра при условии, что
геометрическая форма среды подходящая.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-108 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-120 полупрозрачная среда (translucent medium): Среда, которая пропускает видимое из-
лучение в основном за счет диффузного пропускания, так что сквозь нее нечетко видны объекты.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-109 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-121 непрозрачная среда (opaque medium): Среда, которая не пропускает видимого из-
лучения в определенном спектральном диапазоне из-за поглощения или рассеяния падающего потока
излучения.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-04-110 в МЭК 60050-845:1987.

845-24-122 спектрально-нейтральный; спектрально-неселективный (spectrally neutral,
spectrally non-selective): Обладающий постоянными отражательными или пропускающими характери-
стиками в интересующем диапазоне длин волн.

845-24-123 термохромизм (thermochromism): Процесс, при котором объект изменяет спектраль-
ную отражательную способность или спектральное пропускание при изменении его температуры.

845-24-124 полупрозрачность (физическая) [translucency (physical)]: Свойство светорассеиваю-
щего материала или вещества, благодаря которому свет может быть виден через этот материал или
вещество.

845-24-125 эффективная визуальная плотность; эффективная световая плотность Dv
(effective visual density, effective luminous density, Dv): Десятичный логарифм (логарифм по основанию 10)
отношения яркости принятого белого цвета изображения или источника, УаС|Ор1еС| white, к яркости изме-
ренной области изображения ИЛИ источника, measured area-

Dv = log1Q Adopted white

^measured area

Примечание — Эффективная визуальная плотность является безразмерной величиной.

845-24-126 блик (bloom): Рассеяние света в направлениях, близких к зеркальному углу отраже-
ния, вызванное структурой на поверхности образца.

845-24-127 дымка (haze): Мутный внешний вид из-за снижения контрастности, обычно связанный
с рассеянием света.

Примечания

- Коррелированные показатели в отражении:

- рассеяние света на глянцевой поверхности образца, вызывающее очевидное снижение контрастности
объектов, рассматриваемых путем отражения от поверхности;

- процент отраженного света, рассеянного образцом, имеющим глянцевую поверхность, так что его направ-
ление отклоняется более, чем на заданный угол от направления зеркального отражения.

- Коррелированные показатели при пропускании:

- рассеяние света образцом, ответственное за очевидное уменьшение контрастности объектов, просматри-
ваемых через него;

- процент прошедшего света, который рассеивается так, что его направление отклоняется более, чем на
заданный угол от направления падающего луча.

845-24-128 блеск (lustre): Внешний вид, характерный для поверхности, которая отражает свет
больше в некоторых направлениях, чем в других направлениях, но не имеет такого высокого блеска,
чтобы формировать четкие зеркальные изображения.

845-24-129 пятнистость (mottle): Неоднородность цвета поверхности в масштабе больше, чем
частицы красителя.

Примечание — Масштаб обычно составляет от 1 до 10 мм.

845-24-130 двойной тон (flop): Разница во внешнем виде материала при просмотре под двумя
совершенно разными зеркальными углами.

845-24-131 прозрачность (материала) [clarity (of a material)]: Характеристика прозрачного или
полупрозрачного материала, благодаря которой отчетливые высококонтрастные изображения или вы-
сококонтрастные объекты, расположенные от материала на некотором расстоянии, воспринимаются
сквозь материал.

845-24-132 четкость изображения (поверхности) [distinctness-of-image (of a surface)]: Внешний
вид, характеризующийся резкостью изображений объектов, создаваемых отражением от поверхности.

845-24-133 гонио-видимый материал (gonio-apparent material): Материал, внешний вид которого
значительно меняется в зависимости от угла, под которым он освещен или просматривается.

Примечание — Примеры материалов с видимым гониометрическим эффектом включают пигменты с
металлическими чешуйками, свечение которых изменяется наиболее значительно, пигменты для блеска и пигмен-
ты с интерферометрическим покрытием, оттенок которых изменяется наиболее значительно.

845-24-134 апельсиновая корка (orange peel): Появление неровностей поверхности, напомина-
ющих кожуру апельсина.

845-24-135 шероховатость (физическая) [roughness (physical)]: Величина, предназначенная для
соотнесения с восприятием неровности поверхности объекта.

845-24-136 сияние (sheen): Зеркальный блеск под большим углом падения для матовой поверх-
ности.

Примечание — Обычно угол падения для измерения составляет 85°.

845-24-137 спекл (speckle): Явление, при котором рассеяние когерентного света шероховатой
поверхностью или неоднородной средой создает распределение света случайной интенсивности, при-
дающее поверхности или среде зернистый вид.

845-24-138 зеркальный блик (физический) [specular gloss (physical)]: Отношение потока, отра-
женного в зеркальном направлении, к падающему потоку для заданного угла падения и заданного ис-
точника, а также заданных угловых апертур приемника.

845-24-139 подповерхностная текстура (sub-surface texture): Структура, видимая через прозрач-
ную гладкую поверхность и зависящая от размера и скопления мелких составляющих частиц мате-
риала.

845-24-140 текстура поверхности (surface texture): Структура, видимая на поверхности и завися-
щая от размера и скопления мелких составляющих частиц материала.

845-24-141 прозрачность (физическая) [transparency (physical)]: Свойство материала или веще-
ства, при котором объекты могут быть ясно видны сквозь этот материал или вещество.

Примечание — Прозрачность отличается от четкости тем, что прозрачность связана с количеством
света, проходящего через среду, тогда как четкость связана со способностью отчетливо видеть объект через среду.
Тонированное стекло — это пример материала с низкой прозрачностью, но высокой четкостью.

845-24-142 мутность (turbidity): Снижение прозрачности образца из-за наличия твердых частиц.

845-24-143 волнистость (поверхности) [waviness (of a surface)]: Длинноволновое изменение
(флуктуация) поверхности от ее основной формы.

Примечание — Основная форма — гладкая поверхность.

845-25 Радиометрические, фотометрические и колориметрические измерения: физические
приемники (излучения)

845-25-001 первичный фотометрический эталон (primary photometric standard): Устройство,
предназначенное для воспроизведения основной фотометрической единицы и калибровки фотометри-
ческих эталонов сравнения.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-01 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-002 вторичный фотометрический эталон (secondary photometric standard): Устройство,
откалиброванное по первичному фотометрическому эталону и используемое, в свою очередь, для ка-
либровки рабочих фотометрических эталонов.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-02 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-003 рабочий фотометрический эталон; третичный фотометрический эталон (working
photometric standard, tertiary photometric standard): Устройство, откалиброванное по вторичному фото-
метрическому эталону и используемое для текущих фотометрических измерений.

Примечания

- Рабочими фотометрическими эталонами обычно являются фотометры или источники света.

- Этому термину был присвоен номер 845-05-03 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-004 лампа сравнения (comparison lamp): Источник, имеющий постоянную, но не обяза-
тельно известную фотометрическую характеристику, с которой последовательно сравнивают стандарт-
ный и измеряемый источники света.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-04 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-005 радиометрия (radiometry): Измерение величин, связанных с оптическим излучением.

Примечания

- Термин «фотометрия» иногда используется в более широком смысле, охватывающем радиометрию, но это
использование не рекомендуется.

- Этому термину был присвоен номер 845-05-05 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-006 радиометр (radiometer): Прибор для измерения радиометрических величин.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-06 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-007 спектрорадиометр (spectroradiometer): Прибор для измерения радиометрических ве-
личин в узких интервалах длин волн данного спектрального диапазона.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-07 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-008 спектрофотометр (spectrophotometer): Прибор для измерения отношения двух значе-
ний радиометрической величины для одной и той же длины волны.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-08 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-009 сфера-спектрорадиометр (измерительный комплекс) (sphere-spectroradiometer): Ин-
тегрирующая сфера в сочетании со спектрорадиометром, используемая для измерения спектральной
плотности геометрически полного (4л ср) потока излучения, испускаемого источником излучения.

845-25-010 сферический фотометр (sphere photometer): Интегрирующая сфера в сочетании с
фотометром, используемая для измерения геометрически полного (4л ср) светового потока, излучаемо-
го источником света.

Примечание — Также фотометрический шар, интегрирующая сфера.

845-25-011 гониоспектрофотометр (gonio-spectrophotometer): Спектрофотометр, на котором воз-
можно проводить измерения под различными углами освещения (обычно заранее заданными) и/или
наблюдения с использованием двунаправленной (двухосевой) геометрии.

845-25-012 многоугловой спектрофотометр (multi-angle spectrophotometer): Ограниченная вер-
сия гониоспектрофотометра с ограниченным числом фиксированных углов освещения и наблюдения.

845-25-013 фотометрия (photometry): Измерение величин, характеризующих излучение в соот-
ветствии с принятой функцией относительной спектральной световой эффективности, либо дневной
(фотопической) V(X), либо ночной (скотопической) У'(Х).

Примечания

- Иногда термин «фотометрия» применяется в более широком смысле — как наука об измерениях оптиче-
ского излучения (радиометрия), но такое использование термина не рекомендуется.

- Этому термину был присвоен номер 845-05-09 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-014 колориметрия (colorimetry): Измерение цвета, выполняемое в соответствии с приня-
той системой международных соглашений.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-10 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-015 визуальная фотометрия (visual photometry): Раздел фотометрии, в котором зрение
человека используется для выполнения количественных сравнений между световыми стимулами.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-11 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-016 зрительная колориметрия (visual colorimetry): Раздел колориметрии, в котором зре-
ние человека используется для выполнения количественных сравнений между цветовыми стимулами.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-12 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-017 физическая фотометрия (physical photometry): Раздел фотометрии, в котором для
проведения измерений используются физические приемники.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-13 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-018 физическая колориметрия (physical colorimetry): Раздел колориметрии, в котором
для проведения измерений используются физические приемники.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-14 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-019 фотометр (photometer): Прибор для измерения световых величин.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-15 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-020 люксметр (illuminance meter): Прибор для измерения освещенности.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-16 в МЭК 60050-845:1987.

845-20-021 яркомер (luminance meter): Прибор для измерения яркости.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-17 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-022 колориметр (colorimeter): Прибор для измерения колориметрических величин, таких
как координаты цвета цветовых стимулов.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-18 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-023 фликер-фотометр (фотометр мигания) (flicker photometer): Визуальный фотометр, в
котором наблюдатель видит либо неразделенное поле, освещаемое последовательно, либо два смеж-
ных поля, освещаемые поочередно двумя сравниваемыми источниками, причем частота мельканий вы-
бирается выше значения частоты слияния цветов, но ниже частоты слияния светлот данных цветовых
стимулов.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-19 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-024 фотометр с равносветлотными полями сравнения (equality-of-brightness photo-
meter): Визуальный фотометр, в котором участки поля сравнения наблюдаются одновременно и урав-
ниваются по светлоте.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-20 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-025 фотометр с равноконтрастными полями сравнения (equality-of-contrast photometer):
Визуальный фотометр, в котором участки поля сравнения наблюдаются одновременно и уравниваются
по контрасту.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-21 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-026 гониофотометр (goniophotometer): Фотометр для измерения углового распределения
световых характеристик источников, светильников, сред или поверхностей.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-22 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-027 гониорадиометр (gonioradiometer): Радиометр для измерения углового распределе-
ния радиометрических характеристик источников света, светильников, сред или поверхностей.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-23 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-028 интегрирующая сфера; сфера Ульбрихта (integrating sphere, Ulbricht sphere): Полый
шар с внутренней поверхностью, которая в большинстве случаев представляет собой практически не-
селективный и пространственно однородный диффузный отражатель.

Примечания

- Благодаря внутренним отражениям в сфере освещенность любой части ее внутренней поверхности, на ко-
торую попадает прямой поток, теоретически пропорциональна световому потоку, входящему в сферу или испуска-
емому внутри сферы лампой. Освещенность внутренней стенки сферы может измеряться через небольшое окно.

- Окно интегрирующей сферы часто используется для придания источнику света хорошей пространственной
однородности и углового распределения энергетической яркости или яркости источника, близкого к распределе-
нию, соответствующему косинусному закону Ламберта.

- Этому термину был присвоен номер 845-05-24 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-029 интегрирующий фотометр (integrating photometer): Фотометр для измерения свето-
вого потока и обычно включающий в себя фотометрический шар.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-25 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-030 рефлектометр (reflectometer): Прибор для измерения величин, характеризующих от-
ражение.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-26 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-031 денситометр (densitometer): Прибор, предназначенный для измерения оптических
плотностей пропускающих и отражающих образцов.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-27 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-032 энергетический экспозиметр (radiant exposure meter): Прибор для измерения энер-
гетической экспозиции.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-28 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-033 экспонометр (exposure meter): Прибор, предназначенный для определения правиль-
ных настроек фотографической камеры (диафрагмы объектива, выдержки и т. д.).

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-29 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-034 блескомер (glossmeter): Прибор для измерения различных фотометрических характе-
ристик поверхности, дающей блеск.

Примечания

- Должно быть указано геометрическое соотношение между падающими и отраженными пучками света.

- Этому термину был присвоен номер 845-05-30 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-035 приемник (оптического излучения) [detector (of optical radiation)]: Прибор, в котором
падающее оптическое излучение вызывает измеряемый физический эффект.

845-25-036 селективный приемник (оптического излучения) [selective detector (of optical radiation)]:
Приемник оптического излучения, у которого спектральная чувствительность изменяется с длиной вол-
ны в рассматриваемом спектральном диапазоне.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-31 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-037 неселективный приемник (оптического излучения) [non-selective detector (of optical
radiation)]: Приемник оптического излучения, у которого спектральная чувствительность не зависит от
длины волны в рассматриваемом спектральном диапазоне.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-32 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-038 фотоэлектронный приемник (photoelectric detector): Приемник оптического излуче-
ния, в котором используется взаимодействие между излучением и веществом, приводящее к погло-
щению фотонов и последующему высвобождению электронов из атомов, что создает электрический
потенциал или ток, или изменение электрического сопротивления, исключая электрические явления,
приводящие к изменению температуры.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-33 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-039 фотоэмиссионный элемент (с внешним фотоэффектом) (photoemissive cell,
phototube): Фотоэлектронный приемник, использующий эмиссию электронов, которая вызывается оп-
тическим излучением.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-34 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-040 фотокатод (photocathode): Металлический или полупроводниковый слой, предназна-
ченный для эффективной фотоэмиссии электронов и применяемый в фотоэлектронном приемнике.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-35 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-041 фотоэлектронный умножитель (photomultiplier): Фотоэлектронный приемник, содер-
жащий фотокатод, анод и устройство умножения электронов, которое использует вторичную эмиссию
диодов или каналов между фотокатодом и анодом.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-36 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-042 фотопроводящая ячейка; фоторезистор (photoconductive cell, photoresistor): Фото-
электрический приемник, использующий изменение электропроводности, вызванное поглощением оп-
тического излучения.

845-25-043 фотогальванический элемент; фотоэлемент (photovoltaic cell, photoelement): Фото-
электрический приемник, использующий электродвижущую силу, при поглощении оптического излуче-
ния.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-38 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-044 фотодиод (photodiode): Фотоэлектронный приемник, в котором фототок генерирует-
ся за счет поглощения излучения областью между двумя полупроводниками, близкой к р-л-переходу
между двумя полупроводниками или на границе между полупроводником и металлом.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-39 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-045 лавинный фотодиод (avalanche photodiode): Фотодиод, работающий с таким сдвигом
электродвижущей силы, что первичный фототок возрастает при лавинном пробое на р-л-переходе при-
емника.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-40 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-046 фототранзистор (phototransistor): Фотоэлектронный приемник, использующий полу-
проводники, в которых фотоэлектрический эффект происходит в окрестностях двойного р-л-перехода
(р-п-р или п-р-п), обладающего свойствами усиления.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-41 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-047 неселективный квантовый приемник (non-selective quantum detector): Приемник оп-
тического излучения, у которого квантовая эффективность не зависит от длины волны в рассматрива-
емом спектральном диапазоне.

Примечания

- Должно быть установлено, внешняя или внутренняя квантовая эффективность рассматривается. Если это
не указано, подразумевается внешняя квантовая эффективность.

- Фотолюминесцирующий материал, имеющий выход фотолюминесценции, не зависящий от длины волны
возбуждающего излучения в широком спектральном диапазоне, иногда называют «счетчиком квантов».

- Этому термину был присвоен номер 845-05-42 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-048 счетчик фотонов (photon counter): Прибор, имеющий фотоэлектронный приемник и
позволяющий подсчитывать число электронов, эмитированных фотокатодом приемника.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-43 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-049 тепловой приемник (оптического излучения); термодетектор излучения [thermal
detector (of optical radiation), thermal radiation detector]: Приемник оптического излучения, физический прин-
цип измерения которого основан на нагревании той его части, которая поглощает энергию излучения.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-44 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-050 абсолютный тепловой приемник, самокалибрующийся тепловой приемник
(absolute thermal detector, self-calibrating thermal detector): Тепловой приемник оптического излучения,
который может непосредственно сравнивать поток излучения с электрической мощностью.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-45 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-051 матричный (многоэлементный) приемник (array detector): Расположенные упоря-
доченно смежные приемники излучения, предназначенные для приема пространственно-распределен-
ных сигналов.

Пример — ПЗС-матрица, матрица фотодиодов, матрица КМОП.

Примечания

- Типичным применением матричного приемника является прием излучения на выходе полихроматора.

- В некоторых случаях оптические компоненты могут составлять часть массива, как, например, в детекторе
с оптоволоконной лицевой панелью, соединенной с матрицей.

845-25-052 фотонный приемник (photon detector): Приемник оптического излучения, который ис-
пользует взаимодействие между излучением и веществом, приводящее к поглощению фотонов с по-
следующим инициированием элементарного события для каждого поглощенного фотона, тем самым
генерируя выходной сигнал, пропорциональный количеству задействованных фотонов.

845-25-053 термопара (для оптического излучения) [thermocouple (for optical radiation)]: Тепло-
вой приемник оптического излучения, в котором электродвижущая сила, создаваемая в одном термо-
электрическом переходе, используется для измерения эффекта нагрева, создаваемого поглощенным
излучением.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-46 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-054 термоэлемент (для оптического излучения) [thermopile (for optical radiation)]: Тепловой
приемник оптического излучения, в котором за счет поглощаемого излучения в нескольких спаях раз-
нородных материалов возникает электродвижущая сила, которая используется для измерения разницы
температур.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-47 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-055 болометр (для оптического излучения) [bolometer (for optical radiation)]: Тепловой при-
емник оптического излучения, в котором нагрев его части, поглощающей излучение, вызывает измене-
ние ее электрического сопротивления.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-48 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-056 пироэлектрический приемник (для оптического излучения) [pyroelectric detector (for
optical radiation)]: Тепловой приемник оптического излучения, который использует зависимость скорости
изменения температуры спонтанной электрической поляризации или наведенной продолжительной по-
ляризации некоторых диэлектриков.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-49 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-057 входная величина (для приемника оптического излучения) [input (for a detector of
optical radiation)]: Радиометрическая или фотометрическая величина, вызывающая реакцию приемника
оптического излучения.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-50 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-058 выходная величина (для приемника оптического излучения) [output (for a detector of
optical radiation)]: Физическая величина на выходе приемника в ответ на оптическую величину на его
входе.

Примечания

- Данная величина, обычно электрическая, может, например, быть электрическим током, напряжением или
выражаться в изменении сопротивления. Выходная величина может также быть химической величиной, как в слу-
чае фотографических пленок или актинометров, или величиной механической, как в приемнике Голея.

- Этому термину был присвоен номер 845-05-51 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-059 фототок lph, A (photocurrent): Та часть выходного тока фотоэлектронного приемника
излучения, которая вызвана падающим на него излучением.

Примечания

- В фотоумножителях следует различать катодный фототок и анодный фототок.

- Этому термину был присвоен номер 845-05-52 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-060 темновой ток (фотоэлектронного приемника излучения) [dark current (of a photoelectric
detector)]: Выходной ток фотоэлектронного детектора в отсутствие падающего оптического излучения.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-53 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-061 чувствительность (приемника) s [responsivity (of a detector), s]: Отношение величины
Y на выходе приемника к величине X на его входе

Y
s =—

X

Примечания

- Если при отсутствии какого-либо сигнала на входе, на выходе приемника получаем величину Уо, а при
у _ у
входной величине X величину Yt, то чувствительность приемника определяется по формуле: s = f —.

/\

- Английский термин «sensitivity» исключен из употребления.

- Этому термину был присвоен номер 845-05-54 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-062 относительная чувствительность (приемника) sr [relative responsivity (of a detector),
sr]: Отношение чувствительности s(Z) при облучении приемника излучением Z к значению чувствитель-
ности приемника s(N) при облучении его стандартным излучением N:

S(Z)
s(W)

Примечания

- Относительная чувствительность является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-05-55 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-063 спектральная чувствительность (приемника) s(X) [spectral responsivity (of a detector,
s(A)]: Отношение величины на выходе приемника dY(A) к величине монохроматического излучения на
входе приемника dXe(A) = Хе ДХ) dX, в интервале длин волн dX, как функция от длины волны X:

s(X)

' ' dXe(X)

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-05-56 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-064 относительная спектральная чувствительность (приемника) ЭДА.) [relative spectral
responsivity (of a detector), sr(X)]: Отношение спектральной чувствительности s(X) приемника на длине
волны X к некоторому опорному значению sm:

Примечания

- Заданное опорное значение sm может быть средним значением, максимальным значением или произволь-
но выбранным значением s(A).

- Относительная спектральная чувствительность приемника является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен 845-05-57 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-065 время реакции (приемника) [response time (of a detector)]: Время, которое требуется
на то, чтобы значение величины на выходе приемника достигло данного процентного отношения от его
конечного значения при ступенчатом изменении величины, поступающей на вход приемника.

Примечания

- Время реакции выражается в секундах (с).

- Этому термину был присвоен номер 845-05-58 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-066 постоянная времени (приемника, у которого величина на выходе изменяется со вре-
менем по экспоненциальному закону) [time constant (of a detector whose output varies exponentially with
time)]: Время, необходимое для того, чтобы величина на выходе приемника изменилась от ее первона-
чального значения на величину (1 - 1/е) при скачкообразном изменении величины на входе приемника
от одного устойчивого значения к другому.

Примечания

- Постоянная времени выражается в секундах (с).

- Этому термину был присвоен номер 845-05-59 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-067 время нарастания (приемника) [rise time (of a detector)]: Время, которое требуется для
того, чтобы величина на выходе приемника увеличилась от установленного малого значения к уста-
новленному большому значению, выраженному в процентах от максимального сигнала, когда на вход
приемника мгновенно подается постоянная величина.

Примечания

- Обычно в качестве малого значения принимают 10 %, в качестве большого значения принимают 90 %.

- Время нарастания выражается в секундах (с).

- Этому термину был присвоен номер 845-05-60 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-068 время спада (приемника) [fall time (of a detector)]: Время, которое требуется для того,
чтобы величина на выходе приемника уменьшилась от установленного верхнего значения к установ-
ленному нижнему значению, выраженному в процентах от максимального сигнала, когда устойчивый
входной сигнал мгновенно удален.

Примечания

- Верхним процентным значением обычно считается 90 %, низким процентным значением обычно считается
10 %.

- Время спада выражается в секундах (с).

- Этому термину был присвоен номер 845-05-61 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-069 эквивалентный входной сигнал шума (приемника) [noise-equivalent input (of а
detector)]: Значение входного сигнала приемника, которое вызывает выходной сигнал, равный средне-
квадратичному значению величины шума (RMS), для указанной частоты и полосы пропускания изме-
рительного прибора.

Примечания

- Обычно рассматривают полосу пропускания 1 Гц, если не указано иное.

- Этому термину был присвоен номер 845-05-62 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-070 эквивалентная мощность шума (приемника) Фт [noise-equivalent power (of a detector),
NEP]: Термин, который присваивается эквивалентному входному сигналу шума, когда величиной, кото-
рую измеряет или обнаруживает приемник, является поток излучения.

Примечания

- Эквивалентная мощность шума выражается в ваттах (Вт).

- Этому термину был присвоен номер 845-05-63 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-071 эквивалентная облученность приемника по шуму Ет [noise-equivalent irradiance
(of a detector), Ет]: Входной сигнал, эквивалентный шуму, когда величиной, которую измеряет или обна-
руживает приемник, является облученность.

Примечания

- Эквивалентная облученность приемника по шуму выражается в ваттах на квадратный метр (Вт • м-2).

- Этому термину был присвоен номер 845-05-64 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-072 обнаружительная способность (приемника) D [detectivity (of a detector), D]: Величи-
на, обратная эквивалентной мощности шума Фт: D = 1/Фт.

Примечания

- Обнаружительная способность выражается в ваттах в минус первой степени (Вт-1).

- Этому термину был присвоен номер 845-05-65 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-073 нормализованная обнаружительная способность (приемника) D* [normalized
detectivity (of a detector), О*]: Чувствительность обнаружения D, нормализованная с тем, чтобы учесть
два важных параметра системы приема: площадь чувствительного элемента приемника А и ширины
полосы пропускания приемника ЛГ:

D*=D(AAf)* =Ф^ (АДГ)*’

где Фт — эквивалентная мощность шума (приемника).

Примечания

- Данная формула верна только в случае, когда чувствительность и величина шума на выходе приемника
не зависят от частоты в рассматриваемом диапазоне частот, и, если эквивалентный входной сигнал по шуму из-
меняется как корень квадратный от площади чувствительного элемента приемника, что выполняется не всегда.

- Нормализованная чувствительность обнаружения приемника измеряется в метрах на герц в степени одна
вторая по отношению к ваттам (м- Гц1 /2 Вт-1).

- Этому термину был присвоен номер 845-05-66 в МЭК 60050-845:1987.

845-25-074 внешний квантовый выход (приемника) qe; внешняя квантовая эффективность
(приемника) q [external quantum efficiency (of detector), quantum efficiency (of a detector), qe, q]: Отноше-
ние числа элементарных событий (таких, как высвобождение электрона), вносящих вклад в выходной
сигнал, к числу падающих фотонов, включая те, которые были отражены приемником.

Примечания

- См. также термин «внутренняя квантовая эффективность».

- Внешний квантовый выход является безразмерной величиной.

845-25-075 внешний квантовый выход фотолюминесценции (external photoluminescence quan-
tum yield): Отношение потока фотонов, испускаемого фотолюминесцентным материалом, к потоку фо-
тонов возбуждающего излучения, поглощенному этим материалом.

845-25-076 внутренняя квантовая эффективность (приемника); внутренний квантовый вы-
ход (приемника) q, [internal quantum efficiency (of a detector, qz)]: Отношение числа элементарных собы-
тий (таких, как высвобождение электрона), вносящих вклад в выходной сигнал, и числа поглощенных
фотонов.

Примечания

- См. также термин «внешняя квантовая эффективность».

- Внутренняя квантовая эффективность является безразмерной величиной.

845-25-077 поле зрения (приемника) [field of view (of a detector)]: Телесный угол, который «видит»
приемник (приемный угол), например, радиометр или спектрорадиометр, на выходе которого приемник
принимает излучение.

Примечания

- Поле зрения не нужно путать с угловым размером а видимого источника.

- Для описания телесного угла поля зрения с круговой симметрией иногда используют плоский угол.

- Поле зрения измеряется в стерадианах (ср).

845-25-078 угол падения е (angle of incidence, е): Угол между падающим на поверхность лучом
света и нормалью к этой поверхности.

Примечание — Угол падения измеряется в радианах (рад) или градусах (°).

845-25-079 угол наблюдения; угол обзора a (angle of observation, angle of view, а): Угол между
направлением наблюдения и нормалью к наблюдаемой поверхности.

Примечание — Угол наблюдения измеряется в радианах (рад) или градусах (°).

845-25-080 угол зеркального отражения (specular angle): Угол отражения, равный и противопо-
ложный углу падения.

845-25-081 угол незеркального отражения (aspecular angle): Угол, образованный между направ-
лением наблюдения в точке падения данного луча и направлением зеркального отражения, определя-
емого относительно нормали к поверхности.

Примечания

- Падающий луч, направление наблюдения, нормаль к поверхности и направление зеркального отражения
лежат в одной плоскости.

- Угол незеркального отражения определяется как разность между направлением наблюдения и направле-
нием зеркального отражения и считается положительным, когда он лежит между направлением зеркального отра-
жения и падающим лучом (см. рисунок 2).

- Угол незеркального отражения измеряется в радианах (рад) или градусах (°).

1 — угол падения (термин 845-25-078); 2 — угол зеркального отражения
(термин 845-25-080); 3 — угол незеркального отражения (термин 845-25-081)

Рисунок 2 — Углы отражения

845-25-082 зеркальный (по отношению к углам) [specular (with respect to angles)]: Термин приме-
няется по отношению к потоку, отраженному от поверхности объекта без рассеяния под углом отраже-
ния, равным и противоположным углу падения.

845-25-083 незеркальный (по отношению к углам) [aspecular (with respect to angles)]: Термин при-
меняется по отношению к углам, измеряемым относительно направления зеркального отражения.

845-25-084 меридиональный угол (направления света) у [vertical photometric angle (of a light
path), у]: Угол между направлением света и фотометрической осью светильника.

Примечание — Меридиональный угол измеряется в радианах (рад) или градусах (°).

845-25-085 угловой размер a (angular subtense, а): Угол, определяемый реальным или видимым
источником в данной точке пространства.

Примечания

- Точкой в пространстве может быть глаз наблюдателя или точка измерения, или любая другая определен-
ная точка.

- Угловой размер — это полное, а не половинное значение соответствующего угла.

- Угловой размер а часто изменяется в результате использования линз или зеркал в качестве проекционной
оптики. В этом случае угловой размер видимого объекта будет отличаться от углового размера реального объекта.

- Угловой размер источника несимметричной формы определяется средним арифметическим максимально-
го и минимального углового размера источника.

- Угловой размер измеряется в радианах (рад) или градусах (°).

845-25-086 апертура; апертурный ограничитель (aperture, aperture stop): Отверстие, площадь
которого определяет средний поток оптического излучения при измерениях.

Примечание — Для измерений спектральной плотности облученности этим отверстием является обыч-
но вход малой сферы, размещенной перед входной щелью радиометра/спектрорадиометра.

845-25-087 угол рассеяния (beam spread): Общий угол, в пределах которого освещенность на
плоскости, перпендикулярной к оси луча, превышает уровень 10 % от максимальной освещенности.

Примечание — Иногда угол рассеяния рассчитывается для уровня 50 % от максимальной освещенности.

845-25-088 основной закон радиометрии и фотометрии (basic law of radiometry and photometry):
Общий принцип, согласно которому при отсутствии потерь (в среде распространения) элементарный
энергетический/световой поток 6Ф между двумя элементарными площадками 6А и 6А', определяющи-
ми элементарный пучок лучей, пропорционален проекциям элементарных площадей бДсоэб и бД'соэО'
на направление пучка лучей и обратно пропорционален квадрату расстояния t между элементарными
площадками.

Примечания

. _	.	dAcosQ dA'cosQ'

- Основной закон радиометрии и фотометрии выражается: с1Ф = L			,

Г

где коэффициент пропорциональности для этого геометрического условия равен энергетической яркости/
световой яркости элементарного пучка лучей.

- Основной закон радиометрии и фотометрии основан на понятии геометрического фактора (пучка лучей).

845-25-089 двунаправленная функция распределения отражения р(0/,ф/б^ф^х^у^Х)
[bidirectional reflectance distribution function, BRDF, р(0/,ф/0гфгхгугХ)]: Функция, описывающая измене-
ние энергетической яркости Lr (0r, (pr, xr, yr, X) элемента поверхности (хгуг) в зависимости от угла паде-
ния (0/; фу) и угла наблюдения (0Г фг) для излучения с длиной волны X, по отношению к облученности
Ej (О,, фу, X), создаваемой излучением, падающего на среду с заданного направления на заданной длине
волны.

Примечания

- Функция распределения двунаправленного отражения выражается в стерадианах в минус первой степени
(ср-1).

- См. также термин «коэффициент энергетической яркости».

845-25-090 система координат (С, у) [(С, у) coor6inate system]: Система координат, обычно ис-
пользуемая при фотометрировании светильников, в которой С-плоскости представляют собой полу-
плоскости, образуемые вращением вокруг вертикальной линии, проходящей через фотометрический
центр светильника, а у-углы измеряются до 180° от направления перпендикуляра к оси вращения
С-плоскостей.

Примечание — Также существуют другие системы координат [система координат (А, а) и система коор-
динат (В, Р)]. См. публикацию МКО 121.

845-25-091 кривая распределения (силы света) [distribution curve (of luminous intensity)]: Кривая,
выражающая значения силы света источника в виде функции направления в пространстве и обычно
представляемая в полярных координатах с началом координат в фотометрическом центре.

845-25-092 геометрия освещения (образца); геометрия облучения; входная геометрия (influx
geometry, irradiation geometry, inci6ence geometry): Угловое распределение излучения, падающего на
измеряемый образец по отношению к центру апертуры образца.

Примечание — Входная и выходная геометрии вместе определяют геометрическую природу измерений
отражения и пропускания.

845-25-093 выходная геометрия (efflux geometry): Угловое распределение чувствительности
приемного элемента относительно центра апертуры измеряемого образца.

Примечание — Входная и выходная геометрии вместе определяют геометрическую природу измерений
отражения и пропускания.

845-25-094 ноль-градусная направленная геометрия (zero-6egree directional geometry): Облуче-
ние отражающего материала по нормали к поверхности материала.

845-25-095 восьмиградусная геометрия (eightdegree geometry): Облучение или измерение ха-
рактеристик отражающих материалов под углом 8° к нормали в одном азимутальном угле.

Примечания

- На практике восьми градусная геометрия часто применяется вместо направленной ноль-градусной геоме-
трии при проведении измерений, связанных с отражением излучения, так как она позволяет разделить измерения,
осуществляемые с учетом и без учета зеркальной составляющей.

- Применение этой геометрии ограничено измерениями с использованием интегрирующей сферы, как это
описано в публикации МКО 15.

845-25-096 сорокапятиградусная кольцевая геометрия; 45°а геометрия (forty-five degree
annular geometry, 45°a geometry): Облучение отражающих материалов под углом 45° к нормали со всех
азимутальных направлений одновременно.

Примечания

- При осуществляемом в рамках этой геометрии измерении цвета отражающих образцов сводится к миниму-
му влияние текстуры и направленности. Эта геометрия облучения может быть реализована при помощи маленько-
го источника излучения и эллиптического кольцевого отражателя или иного асферического оптического устройства.

- Сорокапятиградусная кольцевая геометрия иногда аппроксимируется путем использования нескольких
формирующих кольцо источников излучения или освещаемых одним источником нескольких пучков оптических
волокон, выходные концы которых формируют кольцо. Такая аппроксимация угловой геометрии называется «коль-
цевой геометрией», обозначаемой «45°а».

845-25-097 сорокапятиградусная направленная геометрия; 45°х геометрия (forty-five degree
directional geometry, 45°x geometry): Облучение отражающих материалов под углом 45° к нормали в
одном азимутальном угле.

Примечания

- Сорокапятиградусная направленная геометрия подчеркивает текстуру и направленность.

- Знак «х» в символе означает, что азимутальное направление падения луча совпадает с направлением х в
плоскости сравнения.

845-25-098 первая фотометрическая ось [светильника при измерении в системе координат
(С,у)] [first axis (of a luminaire when measured in the (C, y) coordinate system)]: Вертикальная ось, проходя-
щая через фотометрический центр светильника, когда он находится под наклоном во время измерения.

Примечания

- Полюса системы координат (С,у) лежат на этой оси.

- Первая ось наклоняется, когда положение светильника изменяется по сравнению с его положением во
время измерения.

- Более подробную информацию о первой фотометрической оси светильника см. в публикации МКО 121.

845-25-099 линейный приемник (linear detector): Приемник излучения, для которого выходной
сигнал пропорционален входному в определенной области входных сигналов таким образом, что чув-
ствительность приемника постоянна в этой области.

Примечания

- Приемник обычно является линейным только в определенном ограниченном диапазоне уровней входных
сигналов. Диапазон должен быть указан.

- Диапазон линейности приемника может зависеть от используемой электронной схемы.

845-25-100 монохроматический режим (измерений в спектрофотомерии) [monochromatic mode
(spectrophotometry)]: Спектрофотометрический режим измерения, в котором средство для разделения
излучения по длинам волн (монохроматор, полосовые фильтры/клин) предшествует образцу и общий
поток излучения (отраженный или прошедший, включая флуоресценцию), выходящий из образца, из-
меряется детектором на указанной монохроматической длине волны.

845-25-101 монохроматор (monochromator): Оптический прибор, выделяющий из широкого спек-
тра входного оптического излучения один узкий спектральный интервал и позволяющий изменять цен-
тральную длину волны прошедшего излучения.

845-25-102 нормализованный сигнал (normalized signal): Входной сигнал, деленный на опорное
значение.

Примечание — Обычно в качестве опорного значения используется максимальное значение или зна-
чение полной шкалы.

845-25-103 фотометрический центр (photometric centre): Точка в источнике света, от которой от-
считывается расстояние при использовании закона обратных квадратов с учетом наибольшего прибли-
жения к направлению максимальной интенсивности.

Примечание — Для источников излучения эквивалентным термином является «радиометрический
центр».

845-25-104 закон фотометрического расстояния (photometric distance law): Закон, связывающий
освещенность Е на реальной или воображаемой поверхности с интенсивностью света / точечного ис-
точника освещения, в соответствии с которым:

_ / cos0

где 0 — угол между нормалью к поверхности и направлением освещения, d— расстояние между
источником и поверхностью.

Примечания

- Закон фотометрического расстояния строго применим только для точечного источника. Однако он также
может применяться для неточечных источников на достаточно больших расстояниях с учетом допустимых преде-
лов погрешности или неопределенности измерений, и в этом случае степень приближения на используемом рас-
стоянии должна быть подтверждена измерением.

- Для радиометрических источников эквивалентным термином является «закон радиометрического рассто-
яния».

845-25-105 закон обратных квадратов (photometric inverse square law): Частный случай закона
фотометрического расстояния, когда поверхность перпендикулярна к направлению освещения и соот-
ношение (между освещенностью Е и силой света /) становится равным: е =—.

d2

Примечание — Для радиометрических источников эквивалентным термином является «радиометриче-
ский закон обратных квадратов».

845-25-106 полихроматический режим (polychromatic mode): Спектрофотометрический режим
измерений, в котором образец освещен недиспергированным светом, а полный поток излучения после
образца (отраженный от образца или прошедший через образец, включая излучение флуоресценции)
анализируется приемником на каждой длине волны.

845-25-107 полихроматор (polychromator): Оптический прибор, одновременно генерирующий
большое количество соответствующих разным длинам волн спектральных каналов.

845-25-108 главная плоскость (светораспределения светильника) [principal plane, (of the luminaire
light distribution)]: Проходящая через светильник вертикальная плоскость, которая содержит базовое на-
правление.

845-25-109 счетчик квантов (quantum counter): Устройство, использующее фотолюминесцентный
материал, выход фотолюминесценции которого не зависит от длины волны возбуждающего излучения
в широком спектральном диапазоне.

845-25-110 плоскость сравнения (при фотометрических или радиометрических измерениях)
[reference plane (in photometric or radiometric measurements)]: Плоскость, в которую помещается поверх-
ность образца или эталона во время измерений.

Примечание — При измерениях отражения геометрия определяется по отношению к плоскости сравне-
ния. При измерениях пропускания существует плоскость сравнения для падающего излучения и вторая плоскость
сравнения, смещенная за счет толщины образца, для пропущенного света.

845-25-111 вращение (светильника) у [rotation (of a luminaire), у]: Угол, который первая ось све-
тильника образует с надиром светильника, когда наклон во время измерения составляет 0°.

Примечание — Угол вращения указывается в радианах (рад) или градусах (°).

845-25-112 наклон при измерении (светильника) Qm [tilt during measurement (of a luminaire)]: Угол
между заданной базовой осью светильника и горизонталью, когда светильник установлен в положение
для проведения фотометрических измерений.

Примечания

- В качестве заданной базовой оси может быть выбрана любая характерная ось, но обычно она будет от-
носиться к элементу, который номинально выровнен по горизонтали, например, оси, проходящей через световое
отверстие, или оси, проходящей через массив светодиодов, или оси входной втулки кронштейна.

- Угол наклон при измерении указывается в радианах (рад) или градусах (°).

845-25-113 наклон при использовании (светильника) Qf [tilt in application (of a luminaire), 0^: Угол
между заданной базовой осью светильника и горизонталью, когда светильник установлен в рабочее
положение.

Примечания

- В качестве заданной базовой оси может быть выбрана любая характерная ось, но обычно она будет от-
носиться к элементу, который номинально выровнен по горизонтали, например, оси, проходящей через световое
отверстие, или оси, проходящей через массив светодиодов, или оси входной втулки кронштейна.

- Это фактический наклон светильника, когда он установлен для практического использования, и его не
следует путать с терминами «наклон при обычном использовании» или «положение по проекту» (см. публикацию
МКО 121).

- Угол наклона при использовании светильника указывается в радианах (рад) или градусах (°).

845-25-114 апертура образца (апертура сравнения) (sampling aperture): Площадь в плоскости
сравнения, на которой выполняются измерения.

Примечание — Апертура образца ограничена площадью освещения или площадкой, через которую
проходит поток излучения к приемнику и которая всегда меньше. Если площадь освещения больше, тогда говорят,
что площадь измерения переполнена, если меньше — не заполнена.

845-25-115 коэффициент спектральной коррекции (фотометра) F* [spectral mismatch correction
factor (for a photometer), F*]: Коэффициент, на который умножается показание физического фотометра
для коррекции погрешности, связанной с различием между относительной спектральной чувствитель-
ностью фотометра и относительной спектральной световой эффективностью для дневного зрения У(Х),
когда фотометр используется для измерения источника света, имеющего относительное спектральное
распределение, отличное от спектрального распределения источника света, применяемого при кали-
бровке фотометра.

Примечания

- Большая часть фотометров разрабатывается с коррекцией под У(Х) — функцию и калибруется с помощью
стандартного источника МКО типа А. Для такого фотометра коэффициент спектральной коррекции имеет вид:

fS(X)V(l)dX f SA(X)Sre/(X)dl

X	х

J S(X)Sre/(X)dX f S4(X)V(%)clX
x	x

где srel (X) — относительная спектральная чувствительность фотометра, a S(X) и 5Д(Х) — соответствующие
распределения относительной спектральной мощности измеряемого источника и стандартного источника МКО
типа А.

- Термин «коэффициент цветовой коррекции» больше не используется.

- Термин «коэффициент спектральной коррекции» может также применяться к другим приемникам излуче-
ния, ответная реакция которых предназначена для моделирования конкретной функции наблюдателя, например, к
актиническим радиометрам.

- Коэффициент спектральной коррекции является безразмерной величиной.

845-25-116 рассеянный свет (при измерении) [stray light (in measurement)]: Нежелательный свет,
который является частью измерения.

Примеры

Свет, попадающий на приемник излучения по направлениям, отличающимся от направления
оптической оси измерительной системы данного приемника, т.е. рассеянный свет, отраженный от
стен, потолка или оптических компонентов внутри самой измерительной системы.

Свет, который достигает приемник излучения и имеет длину волны, отличную от длины волны,
предназначенной для измерения.

845-26 Актиничные эффекты оптического излучения

845-26-001 фотоэффект (photoeffect): Физическое, химическое или биологическое изменение,
вызванное взаимодействием оптического излучения с материей, характеризующееся взаимодействи-
ем одного фотона с одним атомом или молекулой.

Примечания

- Фотоэффекты включают фотоэлектрические, фотооптические, фотохимические и фотобиологические эф-
фекты, но нагревание излучением обычно не считается фотоэффектом.

- Этому термину был присвоен номер 845-06-01 в МЭК 60050-845:1987.

845-26-002 актиничность (actinism): Свойство оптического излучения, которое позволяет ему вы-
зывать фотохимические изменения в определенных живых или неживых материях.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-06-02 в МЭК 60050-845:1987.

845-26-003 актиничный (в применении к излучению) [actinic (applied to radiation)]: Способность
производить фотохимический эффект (проявлять актиничность).

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-06-03 в МЭК 60050-845:1987.

845-26-004 актиничный (применяется к другим понятиям, кроме излучения или устройств) [actinic
(applied to concepts other than radiation or to devices)]: Относящийся к актиничности.

845-26-005 непрямой актиничный эффект (indirect actinic effect): Актиничный эффект, который
имеет место вне площадки, где поглощается излучение, вызывающее этот эффект.

Пример — Фотостимуляция желез внутренней секреции; превращение провитамина D3 в вита-
мин D с помощью нефотохимической термической реакции.

Примечания

- Различие между прямым и непрямым актиничным эффектом в основном применимо к биологическим из-
менениям.

- Этому термину был присвоен номер 845-06-05 в МЭК 60050-845:1987.

845-26-006 фотосенсибилизация (photosensitization): Процесс, при котором вещество или систе-
ма становятся более восприимчивыми к фотоэффектам под действием другого вещества или системы.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-06-08 в МЭК 60050-845:1987.

845-26-007 фотодесенсибилизация (photodesensitization): Процесс, при котором вещество или
система становятся менее восприимчивыми к фотоэффектам под действием другого вещества или
системы.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-06-09 в МЭК 60050-845:1987.

845-26-008 фотобиология (photobiology): Раздел биологии, изучающий влияние оптического из-
лучения на живые системы.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-06-10 в МЭК 60050-845:1987.

845-26-009 фотопатология (photopathology): Раздел биологии и медицины, изучающий патологи-
ческие эффекты, связанные с оптическим излучением.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-06-11 в МЭК 60050-845:1987.

845-26-010 фотическая макулопатия; фоторетинит голубого света (photic maculopathy blue,
light photoretinitis): Повреждение сетчатки, вызванное наблюдением за очень ярким источником оптиче-
ского излучения.

845-26-011 фотоканцерогенез (photocarcinogenesis): Канцерогенез в результате воздействия уль-
трафиолетового излучения.

845-26-012 фотохимический канцерогенез (photochemical carcinogenesis): Канцерогенез в ре-
зультате реакции с фотоактивированным лекарством или химическим веществом.

845-26-013 фотоканцерогенность (photocarcinogenicity): Прямое (фотохимический канцерогенез)
или косвенное усиление УФ-связанного канцерогенеза кожи (например, связанного с солнечным светом
канцерогенеза) с помощью лекарственного средства или химического вещества.

845-26-014 фотокатарактогенез; ультрафиолетовый фотокатарактогенез (photocataractoge-
nesis, ultraviolet photocataractogenesis): Затемнение (помутнение) хрусталика, приводящее к катаракте.

Примечания

- Фотокатарактогенез в большинстве случаев возникает в результате хронического воздействия чрезмерной
энергии ультрафиолетового излучения, падающего на линзу.

- Катаракта также может быть вызвана острым чрезмерным воздействием луча эксимерного лазера.

845-26-015 фотоотверждение (photocuring): Эффект превращения полимера в жидком состоя-
нии в твердое состояние, когда он становится нерастворимым в растворителе или становится более
устойчивым к коррозионным химическим веществам, под действием оптического излучения.

845-26-016 фотоиммунология (photoimmunology): Изучение воздействия оптического излучения
на иммунную систему.

Примечание — Эффекты могут быть локализованными или системными и передаваться через кожу.

845-26-017 фотокератоконъюнктивит; снежная слепота (дуговой глаз, вспышка сварщика)
(photokeratoconjunctivitis, snowblindness, arc eye, welder’s flash): Воспалительная реакция роговицы и
конъюнктивы после воздействия ультрафиолетового излучения.

Примечания

- Длины волн короче 320 нм наиболее эффективны при возникновении фотокератоконъюнктивита, пик спек-
тра действия составляет примерно 270 нм.

- Были опубликованы различные спектры действия для фотокератита и фотоконъюнктивита (МКО 106/2-
1993 и МКО 106/3-1993); однако последние исследования подтверждают использование единого спектра действия
для обоих глазных эффектов (МКО 106/1-1993). См. МКО 106-1993.

845-26-018 фотоморфогенез (photomorphogenesis): Свойство растений, которое позволяет им
использовать излучение для управления ростом и развитием своих клеток, тканей и органов.

845-26-019 фотомутагенез (photomutagenesis): Образование мутаций, вызванных воздействием
оптического излучения.

845-26-020 фототаксис (phototaxis): Свойство подвижных организмов двигаться в ответ на свет.

Примечание — Например, положительный фототаксис включает движение (например, при плавании) к
источнику оптического излучения, а отрицательный фототаксис — от такого источника.

845-26-021 фототропизм (phototropism): Изменение направления роста частей растения (клеток,
тканей и/или органов) в ответ на направленный источник оптического излучения.

Пример — Стебли растений обычно наклоняются к источнику оптического излучения, а листья
меняют ориентацию, так что их верхние поверхности имеют тенденцию быть перпендикулярными к
источнику оптического излучения.

845-26-022 ожог сетчатки (retinal burn): Поражение сетчатки, вызванное интенсивным облучени-
ем видимым или инфракрасным излучением.

Примечание — Термин «ожог сетчатки» обычно используется для описания термического поражения
сетчатки (см. термин «термическое повреждение сетчатки»); однако иногда его применяют при фотохимическом
поражении сетчатки. Более конкретные термины также используются для фотохимического «ожога», то есть «фо-
тическая макулопатия» (от повреждений, вызванных синим светом), или для термического повреждения сетчатки,
«хориоретинальное термическое повреждение».

845-26-023 термическое повреждение сетчатки (retinal thermal injury): Повреждение сетчатки,
вызванное кратковременным интенсивным облучением сетчатки излучением с длинами волн в опасной
для сетчатки спектральной области (от 380 до 1400 нм), в пределах которой нормальные окулярные
среды передают оптическое излучение на сетчатку.

Примечание — В IEC 62471/CIE S 009 максимальное время оценки принято равным 10 с.

845-26-024 фототерапия (phototherapy): Облучение кожи или других тканей, обычно ультрафио-
летовым излучением, при лечении заболеваний (например, псориаза).

Примечания

- Термин «фотодинамическая терапия» использовался, когда специальные фотосенсибилизирующие аген-
ты были добавлены как часть лечения или являются эндогенными в целевой ткани.

- Этому термину был присвоен номер 845-06-12 в МЭК 60050-845:1987.

845-26-025 гелиотерапия (heliotherapy): Лечение болезней с помощью солнечного излучения.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-06-13 в МЭК 60050-845:1987.

845-26-026 световая терапия (light therapy): Облучение человеческого глаза видимым излучени-
ем для лечения аффективных расстройств или расстройств, вызванных нарушением циркадных рит-
мов.

Пример:

- при аффективных расстройствах: сезонное аффективное расстройство или зимняя депрессия;

- для расстройств, вызванных нарушением циркадного ритма: нарушение сна в поздней фазе,
десинхронизация циркадных ритмов, связанная со сменной работой или перелетом на реактивном
самолете.

845-26-027 спектр действия; функция спектрального взвешивания (action spectrum, spectral
weighting function): Функция, представляющая относительную спектральную эффективность оптическо-
го излучения для указанного биологического эффекта в указанной системе.

Примечания

- Нормализованный спектр действия — зависимость от длины волны обратной дозы монохроматического
излучения, необходимой для индукции определенного (биологического) ответа; спектр действия обычно нормали-
зуется к значению 1 на длине волны «максимального действия», то есть там, где наименьшей дозы достаточно,
чтобы вызвать требуемый эффект.

- Этому термину присвоен номер 845-06-14 в МЭК 60050-845:1987.

845-26-028 актиничная эритема; эритема (actinic erythema, erythema): Покраснение кожи, вы-
званное актиничным действием солнечного излучения или искусственного оптического излучения.

Примечания

- Неактиничная эритема может быть вызвана различными химическими или физическими агентами.

- Этому термину был присвоен номер 845-06-15 в МЭК 60050-845:1987.

845-26-029 эритемное излучение (erythemal radiation): Оптическое излучение, эффективно вы-
зывающее возникновение актиничной эритемы.

Примечания

- Ультрафиолетовое излучение — наиболее эффективное эритемное излучение.

- См. также термины «спектральная функция взвешивания эритемы» (erythema spectral weighting function),
«стандартная доза эритемы» (standard erythema dose).

- Этому термину был присвоен номер 845-06-16 в МЭК 60050-845:1987.

845-26-030 солнечный ожог (sunburn): Повреждение кожи, сопровождающееся актиничной эри-
темой, вызванное чрезмерным воздействием солнечного ультрафиолетового излучения.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-06-17 в МЭК 60050-845:1987.

845-26-031 загар (suntan): Потемнение кожи, вызванное ультрафиолетовым излучением (в ре-
зультате меланогенеза).

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-06-18 в МЭК 60050-845:1987.

845-26-032 бактерицидное излучение; гермицидное излучение; микробиоцидное излуче-
ние (bactericidal radiation, germicidal radiation, microbiocidal radiation): Оптическое излучение, способное
инактивировать или убить патогенные микроорганизмы.

Примечания

- Бактерицидное излучение — это прежде всего УФ-С излучение.

- Этому термину был присвоен номер 845-06-19 в МЭК 60050-845:1987.

845-26-033 доза (оптического излучения определенного спектрального распределения) [dose (of
optical radiation of specified spectral distribution)]: Энергетическая экспозиция при использовании излуче-
ния в фотохимии, фототерапии и фотобиологии.

Примечания

- См. также термин «эффективная доза».

- Доза выражается в джоулях на квадратный метр (Дж м-2).

- Этому термину был присвоен номер 845-06-21 в МЭК 60050-845:1987.

845-26-034 эффективная доза Heff (effective dose, Heff): Доза, вызывающая рассматриваемый
эффект.

Примечания

- Это определение основано на предположении, что спектр действия принят для рассматриваемого эффек-
та и что его максимальное значение равно 1.

- Важно указать, какой спектр действия используется, поскольку единица измерения одинакова для любого
спектра действия.

- Эффективная доза выражается в джоулях на квадратный метр (Дж м-2).

- Этому термину был присвоен номер 845-06-22 в МЭК 60050-845:1987.

845-26-035 актиничная доза Haci (actinic dose, /-/act): Величина, получаемая при спектральной
оценке экспозиции (дозы) излучения в соответствии со значением спектра актиничного действия:

Hact = Jfe«AWSactWdXd(’

где Ее?— спектральная освещенность в Вт-м-2-нм-1, a Sact(X) — спектральное распределение
функции актиничного действия, нормированное к единице в максимуме.

Примечания

- Это определение основано на предположении, что для рассматриваемого актиничного эффекта принят
спектр действия и что его максимальное значение равно 1.

- Важно указать, какой спектр актиничного действия используется, поскольку единица измерения одинакова
для любого спектра действия.

- Доза актиничного воздействия выражается в джоулях на квадратный метр (Дж м-2).

- Этому термину был присвоен номер 845-06-23 в МЭК 60050-845:1987.

845-26-036 мощность дозы (dose rate): Облученность (энергетическая освещенность) при ис-
пользовании излучения в фотохимии, фототерапии и фотобиологии.

Примечания

- При сообщении о мощности дозы необходимо указать спектральное распределение оптического излуче-
ния.

- Понятие мощности дозы аналогично действующей и эффективной дозе.

- Мощность дозы выражается в ваттах на квадратный метр (Вт м-2).

- Этому термину был присвоен номер 845-06-25 в МЭК 60050-845:1987.

845-26-037 фотобиологическая доза Heff (photobiological dose, /7eff): Эффективная доза со спек-
тральной экспозицией излучения, спектрально взвешенной с заявленным спектром фотобиологическо-
го действия.

Примечания

- Это определение основано на предположении, что для рассматриваемого фотобиологического эффекта
принят спектр действия и что его максимальное значение равно 1.

- Важно указать, какой спектр действия используется, поскольку единица измерения одинакова для любого
спектра действия.

- Единица измерения фотобиологической дозы — джоуль на квадратный метр (Дж м-2).

845-26-038 фотобиологическая плотность энергии Heff о (photobiological fluence, Heff 0): Излуча-
тельная сферическая экспозиция, взвешенная с заявленным спектром фотобиологического действия.

Примечания

- Это определение основано на предположении, что для рассматриваемого фотобиологического эффекта
принят спектр действия и что его максимальное значение равно 1.

- Важно указать, какой спектр действия используется, поскольку единица измерения одинакова для любого
спектра действия.

- Единица измерения фотобиологической плотности энергии — джоуль на квадратный метр (Дж-м-2).

845-26-039 уровень фотобиологической плотности энергии Eeffo (photobiological fluence rate,
Eeffo): Сферическая облученность, спектрально взвешенная с заявленным спектром фотобиологиче-
ского действия.

Примечания

- Это определение основано на предположении, что для рассматриваемого фотобиологического эффекта
принят спектр действия и что его максимальное значение равно 1.

- Важно указать, какой спектр действия используется, поскольку единица измерения одинакова для любого
спектра действия.

- Единица измерения уровня фотобиологической плотности энергии — ватт на квадратный метр (Вт м-2).

845-26-040 биологический ритм (biological rhythm): Характерное периодическое изменение в жи-
вом организме или связанном с жизнью процессе.

Пример — Циркадный ритм имеет период приблизительно 24 ч.

Примечания

- На биологические ритмы может влиять оптическое излучение.

- Этому термину был присвоен номер 845-06-26 в МЭК 60050-845:1987.

845-26-041 циркадный ритм (circadian rhythm): Биологический ритм с периодом примерно 24 ч.

845-26-042 фотопериод (photoperiod): Естественный или искусственный цикл света и темноты,
воздействию которого могут подвергаться живые организмы.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-06-27 в МЭК 60050-845:1987.

845-26-043 фотопериодизм (photoperiodism): Реакция организмов на продолжительность ночного
и дневного периодов и изменение этих периодов в зависимости от естественного изменения времен
года или изменения продолжительности дня с помощью искусственного освещения.

845-26-044 мелатонин; гормон мелатонин (melatonin, melatonin hormone): Гормон, выделяемый
шишковидной железой.

Примечание — Уровни мелатонина в шишковидной железе, крови, слюне и моче колеблются в циркад-
ном ритме, выше ночью и ниже днем, в соответствии с биологическими часами, которые сами устанавливаются
естественным образом дневными/ночными фотопериодами; при этом ночной свет снижает уровень мелатонина,
а разделение биологических и естественных (или искусственно вызванных) фотопериодов вызывает нарушение
циклов сна/бодрствования (например, смена часовых поясов).

845-26-045 закон аддитивности фон Крефельда (additivity law of von Krefeld): Закон о том, что
полная эффективная доза равна сумме эффективных доз, даже если кривые реакции на дозу для раз-
личных зон длин волн различны.

Примечание — В то же время это подразумевает, что инициирующие (т. е. каталитические) эффекты
или препятствующие (т. е. антагонистические) эффекты отсутствуют.

845-26-046 расстояние опасности для кожи (skin hazard distance): Расстояние от источника, при
котором энергетическая освещенность равна применимому пределу воздействия для кожи в течение
продолжительности воздействия.

Примечания

- Если продолжительность воздействия неизвестна, IEC 62471/ CIE S 009 применяет продолжительность
воздействия 8 ч.

- Единица измерения опасного для кожи расстояния — метр (м).

845-26-047 опасное расстояние для глаз (ocular hazard distance): Расстояние от источника, в
пределах которого энергетическая яркость или энергетическая освещенность для данной продолжи-
тельности воздействия превышает применимый предел воздействия.

Примечание — Единица измерения, характеризующая опасное расстояние для зрения, — метр (м).

845-26-048 область спектра опасности для сетчатки (retinal hazard spectral region): Спектраль-
ная область от 380 до 1400 нм, в пределах которой нормальные окулярные среды передают оптическое
излучение на сетчатку.

845-26-049 функция спектрального взвешивания термической опасности для сетчатки R(k),
r(k) [retinal thermal hazard spectral weighting function, /?(Х), r(X)]: Функция, представляющая собой спек-
тральную чувствительность человеческого глаза, нормированную с учетом термических опасностей
для сетчатки.

Примечание — Диапазоном длин волн для спектральной весовой функции термической опасности для
сетчатки является «область спектра опасности для сетчатки».

845-26-050 термическая энергетическая яркость сетчатки LR, Lr (retinal thermal radiance, LR, Lr\.
Эффективная энергетическая яркость co спектральной яркостью, Ц, спектрально взвешенная посред-
ством спектральной весовой функции термической опасности для сетчатки глаза, г(Х).

Примечания

- Диапазон длин волн для «термической энергетической яркости сетчатки» является «спектральной об-
ластью опасности для сетчатки».

- Это определение основано на предположении, что спектр действия принят для рассматриваемого эффек-
та и что его максимальное значение равно 1.

- Важно указать, какой спектр действия используется, поскольку единица измерения одинакова для любого
спектра действия.

- Термическая энергетическая яркость сетчатки выражается в ваттах на квадратный метр на стерадиан
(Втм~2ср“1).

845-26-051 опасность инфракрасной катаракты; опасность тепловой катаракты (infrared
cataract hazard, heat cataract hazard): Затемнение (помутнение) линзы в результате воздействия чрез-
мерной энергии излучения ближнего инфракрасного диапазона, вызывающего повышенную темпера-
туру линзы.

845-26-052 опасная ультрафиолетовая облученность Es (ultraviolet hazard irradiance, Es): Эф-
фективная облученность co спектральной энергетической плотностью, Ех, взвешенной по спектру спек-
тральной весовой функцией ультрафиолетовой опасности, SUV(X).

Примечания

- Диапазон длин волн для опасного ультрафиолетового излучения указан в рекомендациях ICNIRP (Между-
народной комиссии по защите от неионизирующих излучений) от X = 180 нм до X = 400 нм.

- Опасная ультрафиолетовая освещенность выражается в ваттах на квадратный метр (Вт м-2).

845-26-053 опасная ультрафиолетовая экспозиция Hs (ultraviolet hazard radiant exposure, Hs):
Эффективная радиационная экспозиция при спектральной радиационной экспозиции, Нк, спектрально
взвешенная со спектральной весовой функцией ультрафиолетовой опасности, S^X).

Примечания

- Диапазон длин волн для опасного ультрафиолетового излучения указан в рекомендациях Международной
комиссии по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP) от Х1 = 180 нм до Х2 = 400 нм.

- Опасная ультрафиолетовая экспозиция выражается в джоулях на квадратный метр (Дж м-2).

845-26-054 функция спектрального взвешивания ультрафиолетовой опасности Suv(k), S(k)
[ultraviolet hazard spectral weighting function, SUV(X), S(X)]: Весовая функция, объединяющая относитель-
ные спектральные чувствительности глаза и кожи человека к ультрафиолетовому излучению и исполь-
зуемая для оценки опасности излучения.

Примечание —Диапазон длин волн функции спектрального взвешивания ультрафиолетовой опасности
указан в рекомендациях ICNIRP (Международной комиссии по защите от неионизирующих излучений) от Х= 180 нм
до X = 400 нм.

845-26-055 опасность синего света; ОСС (blue light hazard, BLH): Возможность фотохимического
повреждения сетчатки (фотическая макулопатия) в результате воздействия оптического излучения с
длинами волн в основном от 400 до 500 нм.

Примечания

- Этот механизм повреждения преобладает над механизмом теплового повреждения при продолжительно-
сти воздействия, превышающей 10 с.

- Спектр действия простирается до УФ-А для людей без обычных линз, поглощающих УФ-А.

845-26-056 опасная энергетическая освещенность синего света Ев (blue light hazard irradiance,
Ee): Эффективная освещенность co спектральной освещенностью, Ех, спектрально взвешенной с по-
мощью спектральной весовой функции опасности синего света, В(Х).

Примечания

- Опасная энергетическая освещенность синего света обычно представляет интерес для малых источников
с угловым размером менее 0,011 рад.

- Диапазон длин волн для опасной энергетической освещенности указан в рекомендациях Международной
комиссии по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) от X = 300 нм до X = 700 нм.

- Это определение основано на предположении, что для рассматриваого актиничного эффекта принят спектр
действия и что его максимальное значение равно 1.

- Важно указать, какой спектр актиничного действия используется, поскольку единица измерения одинакова
для любого спектра действия.

- Опасная энергетическая освещенность синего света выражается в ваттах на квадратный метр (Вт м-2).

845-26-057 опасная энергетическая яркость синего света LB (blue light hazard radiance, LB):
Эффективная фотобиологическая яркость co спектральной яркостью Ц, спектрально взвешенная с
помощью спектральной весовой функции опасности синего света, В(Х).

Примечания

- Диапазон длин волн для опасной энергетической яркости синего света указан в рекомендациях ICNIRP
(Международной комиссии по защите от неионизирующих излучений) от X = 300 нм до X = 700 нм.

- Это определение основано на предположении, что для рассматриваемого актиничного эффекта принят
спектр действия и что его максимальное значение равно 1.

- Важно указать, какой спектр актиничного действия используется, поскольку единица измерения одинакова
для любого спектра действия.

- Опасная энергетическая яркость синего света выражается в ваттах на квадратный метр на стерадиан
(Втм-2-ср~1).

845-26-058 опасная синяя доза яркости излучения; опасная синяя интегрированная по вре-
мени яркость излучения LB t (blue light hazard radiance dose, blue light hazard time integrated radiance,
LBt): Интеграл по времени от яркости опасного синего света, LB, интегрированный относительно вре-
мени экспозиции.

Примечания

- Это определение основано на предположении, что для рассматриваемого актиничного эффекта принят
спектр действия и что его максимальное значение равно 1.

- Важно указать, какой спектр актиничного действия используется, поскольку единица измерения одинакова
для любого спектра действия.

- См. также термин «доза яркости».

- Доза яркости излучения опасного синего света выражается в джоулях на квадратный метр на стерадиан
(Дж-м-2ср-1).

845-26-059 опасная экспозиция синего излучения Нв (blue light hazard radiant exposure, HB):
Эффективная экспозиция излучения при спектральной экспозиции, Нк, спектрально взвешенная с по-
мощью спектральной весовой функции опасного синего света, В(Х).

Примечания

- Диапазон длин волн излучения опасного синего света указан в рекомендациях Международной комиссии
по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) от X = 300 нм до X = 700 нм.

- Это определение основано на предположении, что для рассматриваемого актиничного эффекта принят
спектр действия и что его максимальное значение равно 1.

- Важно указать, какой спектр актиничного действия используется, поскольку единица измерения одинакова
для любого спектра действия.

- Опасная синяя экспозиция излучения выражается в джоулях на квадратный метр (Дж м-2).

845-26-060 функция спектрального взвешивания опасности синего света В(Х) [blue light hazard
spectral weighting function, В(Л)]: Функция, представляющая относительную спектральную чувствитель-
ность человеческого глаза к опасностям синего света, основанная на относительной спектральной эф-
фективности оптического излучения для индукции фотохимического повреждения сетчатки (например,
фотической макулопатии).

Примечания

- Диапазон длин волн для функции спектрального взвешивания опасности синего света указан в рекомен-
дациях Международной комиссии по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP) от X = 300 нм до X = 700 нм.

- Функция спектрального взвешивания опасности синего света является безразмерной величиной.

845-26-061 эффективность опасности синего света светового излучения (от источника света)
Кв v [blue light hazard efficacy of luminous radiation (of a source), KB J: Отношение взвешенного потока
излучения с опасностью синего света, Фе, и светового потока, Фу:

_фв_ |фвд(Х)В(Х)<Я

где X — длина волны, Фе х(Х) — спектральный поток излучения, В(Х) — спектральная весовая функ-
ция опасности синего света, \/(Х) — относительная спектральная световая эффективность МКО для
фотопического зрения, а Кт — максимальная спектральная световая эффективность (/<- 683 лм-Вт-1).

Примечания

- Термин «световое излучение» относится к оптическому излучению, взвешенному с помощью функции спек-
тральной световой эффективности МКО для фотопического зрения, V (X).

- Использование этого термина разумно, только если части оптического излучения находятся в видимом
диапазоне и, следовательно, Фу^ 0.

- Эффективность светового излучения по опасности синего света выражается в ваттах на люмен (Вт-лм-1),
возможно с метрическим префиксом.

845-26-062 коэффициент опасности синего света светового излучения ав v (blue light hazard
factor of luminous radiation, aB v\. Отношение взвешенного потока излучения с опасностью синего света
и взвешенного потока излучения с У(Х) функцией:

1фвдМв(х)ах

Ct п у =	>

'	/фе.х(л)'/(Х)с1Х

где X — длина волны, ФеХ(Х) — спектральный поток излучения, В(Х) — спектральная весовая
функция опасности синего света и У(Х) — функция относительной спектральной световой эффектив-
ности МКО для фотопического зрения.

Примечания

- Световое излучение относится к оптическому излучению, взвешенному с помощью функции спектральной
световой эффективности МКО для фотопического зрения, \/(Х).

- Использование этого термина разумно, только если части оптического излучения находятся в видимом
диапазоне длин волн и, следовательно, Фе?(Х)ЦХ)дХ # 0.

- Коэффициент опасности синего света светового излучения является безразмерной величиной.

845-26-063 эффективность опасности излучения синего света i]s (blue light hazard efficiency of
radiation, r|e): Отношение взвешенного с опасностью синего света потока излучения и потока излучения:

П о =

Примечания

- Эффективность опасности излучения синего света, г)в, связана с эффективностью опасности синего света
светового излучения, Кв v через т|в = К КВ v, где К — световая эффективность излучения в лм-Вт~1, и с коэффи-
циентом опасности синего света светового излучения aBv через r|e = V-aBv, где V— относительная световая эф-
фективность излучения.

- Для некоторых приложений может потребоваться указать как эффективность опасности излучения синего
света, r|g, так и эффективность опасности синего света светового излучения, Кв v.

- Эффективность опасности излучения синего света является безразмерной величиной.

845-26-064 кривая чувствительности к дозе (dose response curve): График, показывающий отно-
сительную реакцию фотобиологического или фотохимического эффекта на оптическое излучение при
увеличении экспозиции облучения.

Пример — Выраженность эритемы при увеличении облучения (на данной длине волны).

845-26-065 спектральная весовая функция эритемы; спектр действия эритемы Ser(X) [ery-
thema spectral weighting function, erythema action spectrum, Ser(X)]: Функция, представляющая спектраль-
ную зависимость способности ультрафиолетового излучения вызывать ощутимую актиничную эритему
на коже человека.

845-26-066 эритемная доза; эритемная экспозиция излучения Her (erythemal dose, erythemal
radiant exposure, Her\. Интеграл по времени эритемного излучения:

/7er = J| E?(X,t) Ser(X) dXdt,

где E) (A,, t) — спектральная плотность энергетической освещенности, a Ser(X) — спектральная
весовая функция эритемы, нормированная на 1 в максимуме.

Примечания

- Это определение основано на предположении, что для рассматриваемого актиничного эффекта принят
спектр действия и что его максимальное значение равно 1.

- Важно указать, какой спектр действия используется, поскольку единица измерения одинакова для любого
спектра действия.

- См. также термины «минимальная доза для эритемы», «стандартная доза для эритемы».

- Эритемная доза измеряется в джоулях на квадратный метр (Дж м-2).

845-26-067 эритемная облученность Eer (erythemal irradiance, Еег): Эффективная облученность
со спектральной энергетической освещенностью, Ех, спектрально взвешенной со спектральной весо-
вой функцией эритемы, Sef(X), нормированной на 1 в максимуме.

Примечания

- Это определение основано на предположении, что для рассматриваемого актинического эффекта принят
спектр действия и что его максимальное значение равно 1.

- Важно указать, какой спектр действия используется, поскольку единица измерения одинакова для любого
спектра действия.

- Эритемная облученность выражается в ваттах на квадратный метр (Втм-2).

845-26-068 минимальная эритемная доза; МЭД (minimal erythema dose, MED): Актиничная доза,
соответствующая функции спектрального взвешивания эритемы, которая вызывает едва заметную ак-
тиничную эритему на ранее не подвергавшейся воздействию коже одного индивидуума.

Примечания

- Минимальная доза для эритемы — субъективная мера, основанная на покраснении кожи; это зависит от
многих переменных, например, индивидуальная чувствительность к ультрафиолетовому излучению, радиометри-
ческие характеристики источника, пигментация кожи, анатомический участок, время, прошедшее между облучени-
ем и появлением покраснения (типичное значение: 24 ч). Поскольку минимальная доза для эритемы варьируется
в зависимости от человека, использование этого количества следует применять исключительно для наблюдатель-
ных исследований на людях и других животных.

- См. также термин «стандартная эритемная доза».

- Минимальная доза эритемы выражается в джоулях на квадратный метр (Дж м-2).

- Этому термину был присвоен номер 845-06-24 в МЭК 60050-845:1987.

845-26-069 стандартная эритемная доза; СЭД (standard erythema dose, SED): Стандартизиро-
ванная единица измерения эритемного излучения.

Примечания

- Одна стандартная доза эритемы (1 СЭД) эквивалентна экспозиции эритемного облучения, равной 100 Дж м-2.

- См. также термин «минимальная эритемная доза».

- См. также ISO/CIE 17166.

845-26-070 расстояние экспозиции (exposure distance): Расстояние экспонирования от лампы
или ламповой системы.

Примечания

- Для оценки безопасности ламп расстояние экспонирования — ближайшее расстояние, соответствующее
применению лампы или ламповой системы. Для ламп, излучающих во всех направлениях, расстояние измеряется
от центра нити накала или источника дуги. Для ламп рефлекторного типа расстояние измеряется от внешнего края
линзы или плоскости, определяющей конец рефлектора в безлинзовом рефлекторе.

- Расстояние экспозиции облученности выражается в метрах (м).

845-26-071 продолжительность экспозиции; продолжительность воздействия texp (exposure
duration, duration of exposure, texp): Разница во времени между временем окончания, te, и временем на-
чала, ts, воздействия оптического излучения.

Примечания

- Для одиночного импульса длительность воздействия — длительность между точкой полупиковой мощно-
сти переднего фронта и соответствующей точкой на заднем фронте. Для серии импульсов (или частей последо-
вательности импульсов) длительность воздействия — длительность между первой точкой полупиковой мощности
ведущего импульса и последней точкой полупиковой мощности замыкающего импульса.

- Продолжительность экспозиции облучения выражается в секундах (с).

845-26-072 предел экспозиции (воздействия) HL (exposure limit, HL): Максимальный уровень воз-
действия на поверхность, обычно глаза или кожи, при котором не ожидается вредных биологических
эффектов.

Примечания

- Пределы безопасности воздействия на человека оптического излучения, HL, обычно рекомендуются Меж-
дународной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP).

- Пределы воздействия часто основаны на энергетической освещенности (например, для кожи), но, где это
уместно, могут также основываться на энергетической яркости (например, опасность синего света от протяженных
источников).

845-26-073 глобальный УФ-индекс (global UV index): Величина, разработанная для обществен-
ного достояния, с целью прогнозирования погоды и климатологии, которая количественно оценивает
эритемный потенциал (или мощность солнечного ожога) окружающего солнечного ультрафиолетового
излучения, но может также применяться и к другим источникам.

Примечания

- Международный глобальный УФ-индекс, luv, определяется по формуле

400 нм

luv= квг f Ek(X)SJA.)dX,

250 нм

где Е?(л) — спектральная плотность энергетической освещенности, выраженная в Вт м-2 нм-1 на длине вол-
ны X, Ser (X) — спектральная весовая функция эритемы, а кег— постоянная, равная 40 м2 Вт"1.

- Глобальный УФ-индекс является безразмерной величиной.

845-26-074 солнцезащитный коэффициент; СЗК, Fsp (sun protection factor, SPF, Fsp): Коэффи-
циент, описывающий защитные свойства солнцезащитного крема от солнечного ультрафиолетового из-
лучения, обычно определяемый тестированием.

Примечания

- Коэффициент солнцезащиты обычно определяется путем сравнения дозы ультрафиолетового излучения
от имитатора солнечного излучения (часто ксеноновой лампы), необходимой для образования едва заметной ак-
тиничной эритемы примерно через 24 ч после облучения ультрафиолетом людей-добровольцев со стандартным
количеством солнцезащитного крема и без него (FMED f и FMED ,• соответственно), и рассчитывается следующим
образом: Fsp = FMEDf / FMED/.

- Коэффициент солнцезащиты также может быть определен эквивалентными методами.

- Коэффициент солнцезащиты является безразмерной величиной.

845-26-075 коэффициент УФ-защиты Fuvp (ultraviolet protection factor, UPF, Fuvp): Измерение
защитных свойств образца ткани от солнечного ультрафиолетового излучения, определяемое тестиро-
ванием.

Примечания

- Для тестирования эритемное излучение, измеренное детектором с испытуемым образцом ткани, сравни-
вается с эритемным излучением, измеренным без ткани, где источником обычно является имитатор солнечного
излучения, при этом коэффициент УФ-защиты определяется как отношение эритемного излучения без ткани к
эритемному излучению через ткань:

400 нм

J Ex(X)SJX)dX,

250 нм

FuVP= 400 нм

J Ex(k) Ser(X)T(X)dX

250 нм

где Ser (к) — спектральная весовая функция эритемы, Ех — спектральная энергетическая освещенность,
т(Х) — измеренное спектральное пропускание объекта, а к — длина волны.

- В особых случаях вместо функции спектрального взвешивания ультрафиолетовой опасности SUV(X) ис-
пользуется Ser(X). В этом случае коэффициент защиты от ультрафиолета, Fuvp, должен быть отмечен как Fuvp
[S(X) — взвешенный].

- Коэффициент защиты от ультрафиолета является безразмерной величиной.

845-26-076 видимый источник (опасность для сетчатки) [apparent source, (retinal hazard)]: Реаль-
ный или виртуальный объект, который формирует минимально возможное изображение на сетчатке
(с учетом диапазона аккомодации человеческого глаза) для данного места оценки опасности для сет-
чатки.

Примечания

- Предполагается, что диапазон аккомодации глаза изменяется от 100 мм до бесконечности. Местоположе-
ние видимого источника для данной позиции наблюдения в луче — то место, к которому глаз приспосабливается,
чтобы создать наиболее опасные условия облучения сетчатки.

- Это определение используется для определения для данной точки оценки местоположения видимого ис-
точника лазерного излучения в диапазоне длин волн от 380 до 1400 нм. В пределе исчезающей расходимости,
т. е. в случае хорошо коллимированного пучка, положение видимого источника уходит в бесконечность.

845-26-077 большой источник (в фотобиологии) [large source (in photobiology)]: Источник, для ко-
торого размер исходного изображения на сетчатке настолько велик, что радиальный тепловой поток от
центра изображения к окружающей биологической ткани пренебрежимо мал по сравнению с тепловым
потоком в осевом направлении.

845-26-078 фотосинтез (photosynthesis): Преобразование лучистой энергии в энергию в химиче-
ских связях.

Примечание — Фотосинтез у растений хорошо известен и включает ассимиляцию углекислого газа
в простые сахара. Энергия солнечного или искусственного света (в основном в диапазоне длин волн от 400 до
700 нм) преобразуется в энергию химической связи в сахарах. Фотосинтез в коже происходит, когда 7-дегидрохоле-
стерин в коже поглощает солнечное УФ-В излучение и превращается в провитамин D3.

845-26-079 фотосинтетически активная радиация; ФАР (photosynthetically active radiation, PAR):
Полная экспозиция фотонов в диапазоне волн от 400 до 700 нм.

Примечание — Фотосинтетически активное излучение выражается в молях на квадратный метр в секун-
ду (моль-м-2-с-1) или в молях на квадратный метр в день (моль-м-2 • д-1).

845-26-080 синтез витамина D (vitamin D synthesis): Процесс, при котором 7-дегидрохолестерин,
предшественник витамина D3, производит провитамин D3, поглощая ультрафиолетовое излучение с
длинами волн от 240 до 315 нм, и, кроме того, превращает его в витамин D3 в процессе термической
изомеризации.

Примечание — Витамин D — общий термин для обозначения витамина D2 и/или витамина D3. Синтез
витамина D в коже млекопитающих производит витамин D3. Витамин D2 образуется в растениях аналогичным об-
разом, когда ультрафиолетовое излучение активирует эргостерин.

845-26-081 закон Бунзена—Роско; закон взаимозаменяемости (Bunsen—Roscoe law, reciprocity
law): Закон о том, что полная экспозиция излучения, необходимая для вызова данной фотобиологиче-
ской или фотохимической реакции, не зависит от продолжительности воздействия.

Примечание — Закон Бунзена—Роско обычно действует только в определенном ограниченном диапа-
зоне длительностей воздействия. Нарушение взаимности может происходить из-за механизмов восстановления,
эффектов рекомбинации в течение длительных периодов или насыщения фотонами в течение чрезвычайно корот-
ких периодов.

845-26-082 естественный актиничный эффект (natural actinic effect): Химическое изменение,
вызванное естественным оптическим излучением.

Пример — Производство озона в атмосфере; фотосинтез; дневное зрение.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-06-06 в МЭК 60050-845:1987.

845-26-083 искусственно индуцированный актиничный эффект (artificially induced actinic
effect): Фотохимическое изменение, вызванное искусственно созданным оптическим излучением в кон-
тролируемых условиях.

Пример — Контроль за ростом растений с помощью запрограммированного по времени освеще-
ния; освещение птицы для увеличения яйценоскости; лечебное лечение с помощью специальных ламп.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-06-07 в МЭК 60050-845:1987.

845-26-084 прямой актиничный эффект (direct actinic effect): Актиничный эффект, возникающий
в месте поглощения лучистой энергии, ответственной за эффект.

Пример — Превращение 7-дегидрохолестерина в провитамин D3.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-06-04 в МЭК 60050-845:1987.

845-26-085 термическая опасность для сетчатки (retinal thermal hazard): Возможность термиче-
ского повреждения сетчатки в результате воздействия оптического излучения с длинами волн в основ-
ном от 380 до 1400 нм.

Примечание — Термическая опасность для сетчатки может представлять опасность только для лазе-
ров или дуговых ламп с высокой интенсивностью излучения.

845-26-086 ультрафиолетовая опасность (ultraviolet hazard): Возможность фотохимического по-
вреждения глаза или кожи в результате воздействия оптического излучения с длинами волн в основном
от 180 до 400 нм.

845-26-087 эритемная опасность (erythemal hazard): Возможность эритемы кожи в результате
воздействия оптического излучения с длинами волн в основном от 250 до 400 нм.

845-27 Источники света

845-27-001 источник света (light source): Поверхность или объект, излучающий свет.

Примечания

- Источник света может быть самоизлучающим (первичный источник света) или несамоизлучающим (вторич-
ный источник света).

- В стандартах МЭК термин «источник света» обычно используется в том же значении.

845-27-002 первичный источник света (primary light source): Поверхность или объект, излучаю-
щие свет в результате преобразования энергии.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-01 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-003 вторичный источник света (secondary light source): Поверхность или объект, не об-
ладающие собственным свечением, но светящиеся благодаря хотя бы частичному отражению или про-
пусканию света первичного источника.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-02 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-004 электрический источник света (electric light source): Первичный источник света с воз-
можностью подключения к источнику питания и обычно предназначен для встраивания в светильник.

Примечания

- В стандартах МЭК термин «источник света» также обычно используется в том же значении.

- Электрическим источником света может быть электрическая лампа или светодиодный модуль, предназна-
ченный для подключения с помощью клемм, разъемов или аналогичных устройств.

845-27-005 сменный источник света (replaceable light source): Источник света, сконструирован-
ный с возможностью его замены обычным пользователем или квалифицированным специалистом.

Примечание — При включении в светильник сменный источник света может быть классифицирован
как сменный, не подлежащий замене пользователем или не подлежащий замене в зависимости от конструкции
светильника.

845-27-006 несменяемый источник света (non-replaceable light source): Источник света, предна-
значенный для неразборной части светильника.

Примечания

- Встроенный источник света всегда не подлежит замене. Несменяемый источник света не всегда является
встроенным источником света.

- Невозможность замены может быть результатом конструкции светильника.

845-27-007 источник света, не заменяемый пользователем (non-user replaceable light source):
Заменяемый источник света, предназначенный производителем для замены только сервисным цен-
тром или аналогичным квалифицированным специалистом.

Примечание — При подключении к светильнику источник света, который не может быть заменен поль-
зователем, может быть классифицирован как несменяемый в зависимости от конструкции светильника.

845-27-008 электрическая лампа (electric lamp): Электрический источник света, снабженный по
меньшей мере одним цоколем.

Примечания

- Для ламп, которые имеют те же физические характеристики, что и электрические лампы для общего осве-
щения, но которые предназначены для излучения оптического излучения в основном в ИК- или УФ-спектре, часто
используется термин «ИК-лампа» или «УФ-лампа».

- В стандартах МЭК термин «лампа» обычно используется в том же значении.

- Этому термину был присвоен номер 845-07-03 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-009 встроенная лампа (integrated lamp): Электрическая лампа, которую невозможно де-
монтировать без необратимого повреждения, включающая в себя устройство управления и все допол-
нительные элементы, необходимые для запуска и стабильной работы источника света, предназначен-
ная для прямого подключения к питающему напряжению.

845-27-010 система освещения (lighting system): Система, предназначенная для обеспечения ос-
вещения.

Примечания

- Система освещения может быть предназначена:

- для поддержки одной или нескольких определенных визуальных задач в определенных условиях с учетом
других требований, таких как комфорт для человека, безопасность, внешний вид окружающей среды и потребле-
ние энергии;

- для поддержки других, не визуальных задач.

- Система освещения может включать набор источников света, другие физические компоненты, протоколы
связи, пользовательские интерфейсы, программное обеспечение и телекоммуникационные сети для обеспечения
функций управления и мониторинга.

- Источник(и) света и соответствующее дополнительное оборудование могут быть конструктивно объедине-
ны (встроены, интегрированы) в один элемент (корпус, модуль, плату), например светодиодный модуль, лампу или
светильник.

- Система освещения может быть подключена к коммуникационной сети для обеспечения функций центра-
лизованного или дистанционного управления, контроля и мониторинга.

- К системе освещения могут быть подключены другие системы или устройства, или она может быть инте-
грирована с ними.

845-27-011 лампа накаливания (incandescent lamp): Электрическая лампа, в которой свет излу-
чается телом, раскаленным протекающим по нему электрическим током.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-04 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-012 лампа с угольной нитью накала (carbon filament lamp): Лампа, в которой светящийся
элемент представляет собой угольную нить.

Примечания

- Для форм нити накала см. термины «прямая нить накала», «спиральная нить накала» и «биспиральная
нить накала».

- Этому термину был присвоен номер 845-07-05 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-013 лампа накаливания с металлической нитью (metal filament lamp): Лампа накалива-
ния, светящимся элементом которой является металлическая нить накаливания.

Примечания

- Для форм нити накала см. термины «прямая нить накала», «спиральная нить накала» и «биспиральная
нить накала».

- Этому термину был присвоен номер 845-07-06 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-014 лампа накаливания с вольфрамовой нитью (tungsten filament lamp): Лампа накали-
вания, светящимся элементом которой является нить накаливания из вольфрама.

Примечания

- Для форм нити накала см. термины «прямая нить накала», «спиральная нить накала» и «биспиральная
нить накала».

- Этому термину был присвоен номер 845-07-07 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-015 вакуумная лампа (накаливания) (vacuum lamp, vacuum incandescent lamp): Лампа
накаливания, светящийся элемент которой находится в вакуумированной колбе.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-08 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-016 газополная лампа (накаливания) (gas-filled lamp, gas-filled incandescent lamp): Лампа
накаливания, светящийся элемент которой находится в колбе, наполненной инертным газом.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-09 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-017 галогенная лампа накаливания (tungsten halogen lamp): Газополная лампа накалива-
ния с вольфрамовой нитью накала, содержащая галогены или галогенные соединения.

Примечания

- Йодные лампы также относятся к этой категории.

- Этому термину был присвоен номер 845-07-10 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-018 электрический разряд (в газе) [electric discharge (in a gas)]: Прохождение электриче-
ского тока через газы и пары путем образования и перемещения носителей заряда под воздействием
электрического поля.

Примечания

- Электрический разряд приводит к генерации электромагнитного излучения, которое играет важную роль во
всех его применениях в освещении.

- Этому термину был присвоен номер 845-07-11 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-019 тлеющий разряд (glow discharge): Электрический разряд, в котором вторичная эмис-
сия катода значительно преобладает над термоэлектронной эмиссией.

Примечания

- Этот разряд характеризуется значительным катодным падением потенциала (70 В и более) и малой плот-
ностью тока на катоде (порядка 10 А-м-2).

- Этому термину был присвоен номер 845-07-12 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-020 катодное падение напряжения, В (cathode fall, cathode voltage drop): Разность потен-
циалов, обусловленная наличием пространственного заряда вблизи катода.

Примечания

- Термин «катодное падение» устарел.

- Этому термину был присвоен номер 845-07-13 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-021 нормальное катодное падение напряжения, В (normal cathode fall): Катодное паде-
ние напряжения, которое не зависит от тока разряда, плотность тока остается постоянной в пределах
всей активной поверхности катода.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-14 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-022 аномальное катодное падение напряжения, В (abnormal cathode fall): Катодное па-
дение напряжения, которое зависит от тока разряда, распределенного по всей активной поверхности
катода.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-15 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-023 дуговой разряд (в газе или в паре); электрическая дуга (в газе или в паре) [аге
discharge (in a gas or in a vapour), electric arc (in a gas or in a vapour)]: Электрический разряд, харак-
теризующийся катодным падением напряжения, которое мало по сравнению с падением в тлеющем
разряде.

Примечания

- Эмиссия катода возникает в результате различных причин (термоэлектронная эмиссия, полевая эмиссия
и т. д.), действующих одновременно или по отдельности; вторичная эмиссия играет лишь небольшую роль.

- Этому термину был присвоен номер 845-07-16 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-024 разрядная лампа (discharge lamp): Лампа, свет которой непосредственно или опос-
редованно обусловлен электрическим разрядом в газе, парах металлов или в смеси газов с парами.

Примечания

- В зависимости от того, что — газ или пары металлов — является основным источником света, различа-
ют газоразрядные лампы, например ксеноновые, неоновые, гелиевые, азотные, углекислотные, или паросветные
лампы, такие как металлогалогенные лампы, ртутные лампы высокого давления или натриевые лампы высокого
давления.

- Этому термину был присвоен номер 845-07-17 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-025 разрядная трубка (luminous-discharge tube): Трубка или другой сосуд, или устройство,
выполненное из светопрозрачного материала, герметично закрытое и предназначенное для излучения
света, возникающего при прохождении электрического тока через газ или пар, содержащиеся в нем.

Примечание — Трубка может быть с флуоресцентным покрытием или без него.

845-27-026 лампа тлеющего разряда (glow lamp): Разрядная лампа, в которой свет создается
прямо или косвенно (путем флуоресценции) от излучения электрического разряда в газе при низком
давлении, в области перед катодом.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-18 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-027 разрядная лампа высокой интенсивности; РЛВИ (high-intensity discharge lamp, HID
lamp): Разрядная лампа, у которой излучающая свет дуга стабилизируется температурой стенки, а на-
грузка на стенку колбы превышает 3 Вт-см-2.

Примечания

- К этой категории относятся ртутные лампы высокого давления, металлогалогенные лампы и натриевые
лампы высокого давления.

- Этому термину был присвоен номер 845-07-19 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-028 ртутная лампа высокого давления; ртутно-паровая лампа высокого давления
(high-pressure mercury lamp, high-pressure mercury vapour lamp): Разрядная лампа высокой интенсивно-
сти, подавляющая часть света которой непосредственно или опосредованно обусловлена излучением
паров ртути с превышающим 100 кПа парциальным давлением.

Примечания

- Термин «ртутная лампа высокого давления» включает прозрачные лампы, лампы с люминесцентным по-
крытием (ртутные люминесцентные) и смешанные лампы. В люминесцентной ртутной разрядной лампе свет соз-
дается частично парами ртути и частично слоем люминофоров, возбуждаемых ультрафиолетовым излучением
разряда.

- Этому термину был присвоен номер 845-07-20 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-029 лампа смешанного света (ртутно-вольфрамовая лампа); интегрированная ртутная
лампа (blended lamp, integrated mercury lamp, US): Лампа, содержащая в одной и той же колбе опреде-
ленные элементы ртутной разрядной лампы и нить накаливания, соединенные последовательно.

Примечания

- Эквивалентный термин, используемый в США: «self-ballasted mercury lamp».

- Колба может быть диффузной или покрытой слоем люминофора.

- Этому термину был присвоен номер 845-07-21 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-030 ртутная лампа низкого давления; ртутно-паровая лампа низкого давления (low-
pressure mercury lamp, low-pressure mercury vapour lamp): Разрядная лампа с люминесцентным покры-
тием или без него, содержащая пары ртути, парциальное давление которых в установившемся режиме
не превышает 100 Па.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-22 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-031 натриевая лампа высокого давления; лампа с парами натрия высокого давле-
ния (high-pressure sodium lamp): Разрядная лампа высокой интенсивности, свет которой обусловлен
излучением паров натрия с парциальным давлением порядка 10 кПа.

Примечания

- Термин «натриевая лампа высокого давления» включает электрические лампы с прозрачной или рассеи-
вающей колбой.

- Этому термину был присвоен номер 845-07-23 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-032 натриевая лампа низкого давления; лампа с парами натрия низкого давления
(low-pressure sodium lamp, low-pressure sodium vapour lamp): Разрядная лампа, в которой свет обеспе-
чивается излучением паров натрия с парциальным давлением от 0,1 до 1,5 Па.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-24 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-033 металлогалогенная лампа (metal halide lamp): Разрядная лампа высокой интенсив-
ности, в которой основная часть света обусловлена излучением смеси паров металла и продуктов раз-
ложения галоидных соединений.

Примечания

- Термин «металлогалогенная лампа» охватывает как прозрачные, так и имеющие люминофорное покрытие
лампы.

- Этому термину был присвоен номер 845-07-25 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-034 люминесцентная лампа (fluorescent lamp): Ртутная лампа низкого давления, боль-
шая часть света которой излучается одним или несколькими слоями люминофора, возбуждаемого уль-
трафиолетовым излучением разряда.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-26 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-035 люминесцентная лампа с внешним электродом (external electrode fluorescent lamp):
Разрядная лампа со встроенным электродом, расположенным снаружи электрической лампы, в кото-
рой большая часть света излучается при возбуждении люминофоров, составляющих внутреннее по-
крытие стеклянной трубки.

845-27-036 лампа с холодным катодом (cold-cathode lamp): Разрядная лампа, в которой свет из-
лучается положительным столбом тлеющего разряда.

Примечания

- Такая лампа обычно питается от устройства, выходного напряжения которого достаточно для ее зажигания
без специального зажигающего устройства.

- Этому термину был присвоен номер 845-07-27 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-037 люминесцентная лампа с холодным катодом (cold-cathode fluorescent lamp): Лампа
с холодным катодом, в которой большая часть света излучается при возбуждении слоя люминофоров,
составляющих внутреннее покрытие разрядной колбы.

845-27-038 трубчатая разрядная лампа с холодным катодом; неоновая трубка (tubular cold-
cathode discharge lamp, neon tube): Разрядная трубка, имеющая катоды, которые могут быть покрыты
материалом, эмитирующим электроны, и которые в процессе запуска без внешнего нагрева испускают
электроны путем полевой эмиссии.

Примечания

- Трубчатые разрядные лампы с холодным катодом имеют наполнение под низким давлением редким газом
(или смесью редких газов) и, возможно, парами ртути.

- Трубчатые разрядные лампы с холодным катодом могут иметь внутреннее покрытие из флуоресцентных
материалов.

845-27-039 лампа с горячим катодом (hot-cathode lamp): Разрядная лампа, в которой свет излу-
чается положительным столбом дугового разряда.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-28 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-040 лампа холодного зажигания; лампа мгновенного пуска (cold-start lamp, instant-start
lamp): Разрядная лампа, которая зажигается без предварительного нагрева электродов.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-29 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-041 лампа с предварительным подогревом электродов (preheat lamp): Лампа с горя-
чим катодом, для зажигания которой необходим предварительный нагрев электродов.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-30 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-042 люминесцентная лампа со стартерным зажиганием (switch-start fluorescent lamp):
Люминесцентная лампа, предназначенная для работы в цепи, в которой для предварительного нагрева
электродов нужен стартер.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-31 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-043 люминесцентная лампа бесстартерного зажигания (starterless fluorescent lamp):
Люминесцентная лампа с самокалящимися катодами, предназначенная для работы с внешним устрой-
ством, обеспечивающим ее довольно быстрое зажигание без применения стартера.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-32 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-044 дуговая лампа (arc lamp): Разрядная лампа, в которой свет излучается дуговым раз-
рядом и/или электродами.

Примечания

- Электроды могут быть изготовлены из угля (при работе в воздухе) или из металла.

- Этому термину был присвоен номер 845-07-33 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-045 лампа с короткой дугой (short-arc lamp): Дуговая лампа, обычно сверхвысокого дав-
ления, в которой расстояние между электродами составляет от 1 до 10 мм.

Примечания

- К этой категории относятся некоторые ртутные и ксеноновые лампы.

- Этому термину был присвоен номер 845-07-34 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-046 лампа с длинной дугой (long-arc lamp): Дуговая лампа, обычно высокого давления,
с большим расстоянием между электродами, в которой дуга заполняет разрядную трубку и тем самым
стабилизируется.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-35 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-047 индукционная лампа (induction lamp): Сборка из колбы для ртутного разряда низкого
давления и индуктивно связанного источника мощности.

845-27-048 индукционная лампа с внутренней связью (internally coupled induction lamp): Индук-
ционная лампа, индуктор которой, хотя бы частично, окружен разрядным сосудом.

845-27-049 индукционная лампа с внешней связью (externally coupled induction lamp): Индукци-
онная лампа, разрядная колба которой, хотя бы частично, окружена индуктором.

845-27-050 светоизлучающий диод; СД (LED, light emitting diode): Полупроводниковый прибор
с р-л-переходом, который при возбуждении электрическим током испускает некогерентное оптическое
излучение.

Примечания

- Это определение не зависит от наличия корпуса(ов) и выводов.

- Выходные характеристики светодиода зависят от его физического строения, материала, из которого изго-
товлен светодиод, и тока возбуждения. Длины волн оптического излучения могут принадлежать ультрафиолетовой,
видимой или инфракрасной области спектра

- Сокращение «СД» используют в терминах «светодиодная матрица» (или «микросхема») или «сборка све-
тодиодов», а также как часть сложного термина, например, «СД технология», «СД телевидение».

- Сокращение «СД» не используют в качестве прилагательного для описания характеристик продукта, как,
например, «СД световой поток», «цветопередача СД модуля» или «срок службы СД лампы». Вместо этого следу-
ет использовать, например, «световой поток светодиодной сборки», «цветопередача светодиодного модуля» или
«срок службы светодиодной лампы».

- Этому термину был присвоен номер 845-04-40 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-051 СД кристалл; СД матрица (LED die): Отделенная часть пластины, предназначенная
для работы в качестве светодиода в устройстве.

Примечание — Устройство может быть сборкой светодиодов.

845-27-052 СД переход (LED junction): Переходный слой между полупроводниковыми областями
с различными электрическими свойствами или между полупроводником и слоем другого типа в свето-
диоде.

845-27-053 СД источник света (LED light source): Электрический источник света на основе свето-
диодной технологии.

Примечание — Светодиодный источник света может иметь форму светодиодного модуля или светоди-
одной лампы.

845-27-054 светодиодная лампа; СД лампа (LED lamp): Электрическая лампа на основе свето-
диодной технологии.

Примечания

- Светодиодная лампа может быть с интегрированным (LEDi лампа), полуинтегрированным (LEDsi лампа),
или неинтегрированным устройством управления (УУ) (LEDni лампа).

- Светодиодные лампы могут включать по крайней мере один светодиодный модуль.

845-27-055 светодиодная лампа с интегрированным УУ; светодиодная лампа с встроенным
УУ; LEDi лампа; Cfli лампа (integrated LED lamp, LEDi lamp): Светодиодная лампа, включающая в себя
устройство управления и любые дополнительные элементы, необходимые для стабильной работы ис-
точника света, предназначенная для прямого подключения к питающему напряжению.

845-27-056 светодиодная лампа с частично встроенным УУ; LEDsi лампа; Cflsi лампа (semi-
integrated LED lamp, LEDsi lamp): Светодиодная лампа, которая содержит блок контроля устройства
управления и использует отдельный источник питания устройства управления.

845-27-057 светодиодная лампа с внешним УУ; LEDni лампа; СДп! лампа (non-integrated
LED lamp, LEDni lamp): Светодиодная лампа, для работы которой требуется отдельный блок контроля
устройства управления.

845-27-058 СД модуль (LED module): Светодиодный источник света, имеющий либо по меньшей
мере один цоколь на печатной плате, либо без цоколя, и включающий по меньшей мере одну светоди-
одную сборку.

Примечания

- Светодиодный модуль может быть встроенным (LEDi модуль), частично встроенным (LEDsi модуль) или
внешним (модуль LEDni).

- Светодиодный модуль обычно предназначен для того, чтобы быть частью светодиодной лампы или свето-
диодного светильника.

- Светодиодный модуль может включать в себя один или несколько из следующих компонентов: электриче-
ские, оптические, механические и тепловые компоненты, интерфейсы и устройства управления.

845-27-059 СД модуль с встроенным УУ; LEDi модуль; Cfli модуль (integrated LED module,
LEDi module): Светодиодный модуль, включающий в себя устройство управления и любые дополни-
тельные элементы, необходимые для стабильной работы источника света, предназначенный для пря-
мого подключения к питающему напряжению.

845-27-060 СД модуль с частично встроенным УУ; LEDsi модуль; Cflsi модуль (semi-integrated
LED module, LEDsi module): Светодиодный модуль, который содержит блок контроля устройства управ-
ления и использует отдельный источник питания устройства управления.

845-27-061 СД модуль с внешним УУ; LEDni модуль; Cflni модуль (non-integrated LED module,
LEDni module): Светодиодный модуль, для работы которого требуется отдельная схема управления или
устройство управления.

Примечание — Один или несколько светодиодных блоков на печатной плате или подложке в геометри-
ческой структуре рассматриваются как светодиодная матрица. Дополнительные компоненты, такие как электриче-
ские, оптические, механические и тепловые компоненты, не включены.

845-27-062 встраиваемый СД модуль (built-in LED module): Светодиодный модуль, предназна-
ченный для формирования сменной детали, встроенной в светильник, оболочку, корпус или тому по-
добное, и не предназначенный для установки снаружи светильника.

845-27-063 встроенный СД модуль (integral LED module): Светодиодный модуль, сконструиро-
ванный как незаменяемая часть светильника.

845-27-064 внешний СД модуль (independent LED module): Светодиодный модуль, предназна-
ченный для монтажа или размещения отдельно от светильника, без дополнительной коробки или кор-
пуса, или тому подобного.

Примечания

- Внешний светодиодный модуль обеспечивает всю необходимую защиту с точки зрения безопасности в со-
ответствии с его классификацией и маркировкой.

- Примером внешнего светодиодного модуля является система, в которой светодиодный модуль соединен
через стекловолокно с головкой светильника.

845-27-065 СД сборка (LED package): Одиночный электрический компонент, содержащий глав-
ным образом по меньшей мере одну светодиодную матрицу.

Примечания

- В сборку светодиодов не входят блок управления устройства управления, активные электронные компо-
ненты, цоколь, и она не подключена напрямую к питающему напряжению.

- Сборка светодиодов представляет собой отдельный компонент и часть светодиодного модуля или свето-
диодной лампы.

- Сборка светодиодов может включать один или несколько следующих компонентов: оптические элементы;
преобразователи света (люминофоры); тепловые, механические и электрические интерфейсы; компоненты для
решения проблем, связанных с электростатическим разрядом.

845-27-066 бин (свойство светодиодных матриц или светодиодных сборок) [bin (property of LED
dies or LED packages)]: Спецификация светодиодной матрицы или светодиодной сборки, или их набора
с помощью ряда рабочих характеристик.

Примечания

- Характеристики могут включать цветность, фотометрические, радиометрические и электрические харак-
теристики.

- Обозначение бина часто называют «кодом бина».

845-27-067 бин (набор светодиодных матриц или светодиодных сборок) [bin (set of LED dies or LED
packages)]: Набор светодиодных матриц или светодиодных сборок, характеризующихся общим бином.

845-27-068 температура перехода tj (junction temperature, ty): Температура в области р-п-перехода.

Примечание — Температура перехода указывается в градусах Цельсия (°C).

845-27-069 лампа с фокусирующим цоколем (prefocus lamp): Лампа накаливания, при изготов-
лении которой расположение ее светящегося элемента точно юстируется относительно фиксатора, яв-
ляющегося частью цоколя лампы.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-36 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-070 рефлекторная лампа (reflector lamp): Электрическая лампа, у которой имеющая под-
ходящую форму часть колбы покрыта отражающим материалом, обеспечивающим перераспределение
светового потока.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-37 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-071 рефлекторная лампа из прессованного стекла (pressed-glass lamp): Рефлекторная
лампа, колба которой состоит из двух сваренных вместе стеклянных частей, а именно — металлизи-
рованной отражающей свет чаши и формирующего оптическую систему структурированного колпака.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-38 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-072 лампа-фара (sealed beam lamp): Лампа из прессованного стекла, сконструированная
таким образом, чтобы создавать пучок света с точно определенными характеристиками.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-39 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-073 прожекторная лампа (projector lamp): Лампа, в которой светящийся элемент разме-
щен таким образом, чтобы лампа могла быть использована с оптической системой, направляющей свет
в выбранных направлениях.

Примечания

- Этот термин охватывает разные типы ламп, такие как лампы заливающего света, лампы с узким пучком
света, студийные лампы и т.д.

- Этому термину был присвоен номер 845-07-40 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-074 проекционная лампа (projection lamp): Электрическая лампа, в которой светящийся
элемент имеет относительно компактную форму и размещен таким образом, чтобы лампа могла быть
использована с оптической системой для проецирования неподвижных или подвижных изображений
на экран.

Примечания

- Термин «проекционная лампа» включает различные типы электрических ламп, таких как прожекторные
лампы, софитные лампы и студийные лампы.

- Этому термину был присвоен номер 845-07-41 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-075 лампа направленного света (directional lamp): Электрическая лампа, имеющая по
меньшей мере 80 % светового потока в пределах телесного угла л ср (соответствует конусу с углом
120°).

845-27-076 оптическая ось луча (optical beam axis): Ось, вокруг которой распределение интен-
сивности света практически симметрично.

Примечание — Оптическая ось луча не обязательно совпадает с осью лампы, проходящей через цо-
коль лампы, или осью лампы, перпендикулярной к плоскости отсчета. На рисунке 3 показано соотношение между
оптической осью луча, механической/геометрической осью, пиковой интенсивностью и центральной интенсив-
ностью луча.

1 — механическая/геометрическая ось; 2 — осевая сила света (термин 845-27-078); 3 — оптическая ось луча;
4 — пиковая (максимальная) сила света (термин 845-27-080)

Рисунок 3 — Соотношение между оптической осью луча, механической/геометрической осью,
пиковой интенсивностью и центральной интенсивностью луча

845-27-077 угол луча (beam angle): Угол между двумя воображаемыми линиями в плоскости, про-
ходящей через ось оптического луча, так что эти линии проходят через центр передней поверхности
устройства и через точки, в которых сила света составляет 50 % от интенсивности центрального луча.

Примечания

- Угол луча — мера полного угла, а не мера половины угла.

- Угол луча выражается в градусах (°).

845-27-078 осевая сила света /о (centre beam intensity, /0): Значение силы света, измеренное в
направлении оптической оси.

Примечание — Осевая сила света выражается в канделах (кд).

845-27-079 коэффициент стабильности осевой силы света (centre beam intensity maintenance
factor): Отношение осевой силы света лампы с отражателем в данный момент ее срока службы к ее на-
чальной осевой силе света, при этом лампа с отражателем работает в определенных условиях.

Примечание — Коэффициент стабильности осевой силы света является безразмерной величиной, мо-
жет выражаться в процентах.

845-27-080 пиковая (максимальная) сила света (peak intensity): Наибольшее значение силы
света в оптическом луче.

845-27-081 фотолампа (photoflood lamp): Лампа накаливания, в частности, с высокой цветовой
температурой, часто рефлекторного типа, для освещения фотографируемых объектов.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-42 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-082 лампа-вспышка (photoflash lamp): Электрическая лампа, излучающая при разряде
внутри колбы лампы большое количество света за одну вспышку очень короткой продолжительности
для освещения фотографируемых объектов.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-43 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-083 импульсная лампа; электронная лампа-вспышка (flash tube, electronic-flash lamp):
Разрядная лампа, работающая с электронным устройством, позволяющим получить очень короткие
одиночные или повторяющиеся мощные импульсы света.

Примечания

- Лампы этого типа могут использоваться для освещения при фотографии, для стробоскопических наблюде-
ний и сигнализации.

- Этому термину был присвоен 845-07-44 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-084 лампа дневного света (daylight lamp): Электрическая лампа, предназначенная для
обеспечения света, приближающегося к спектральному распределению мощности дневного света.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-45 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-085 лампа черного света (black light lamp blacklight lamp): Электрическая лампа, сконстру-
ированная таким образом, чтобы она излучала в области УФ-А и имела очень незначительное видимое
излучение.

Примечания

- Это обычно ртутные разрядные или люминесцентные лампы.

- Этому термину был присвоен номер 845-07-46 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-086 ленточная лампа (tungsten ribbon lamp, strip lamp, US): Лампа накаливания, светяще-
еся тело которой представляет собой вольфрамовую ленту.

Примечания

- Лампы этого типа применяются, в частности, в качестве эталонов в пирометрии и спектрорадиометрии.

- Этому термину был присвоен номер 845-07-47 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-087 электролюминесцентный источник света (electroluminescent source): Источник све-
та, в котором свет генерируется в результате электролюминесценции.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-48 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-088 электролюминесцентная лампа (electroluminescent lamp): Электрическая лампа, в
которой свет генерируется в результате электролюминесценции.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-49 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-089 электролюминесцентная панель (electroluminescent panel): Панель, в которой свет
генерируется в результате электролюминесценции.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-50 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-090 инфракрасная лампа (infrared lamp): Электрическая лампа, которая излучает пре-
имущественно в инфракрасном диапазоне, производимое видимое излучение, если таковое имеется,
не представляет прямого интереса.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-51 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-091 ультрафиолетовая лампа (ultraviolet lamp): Электрическая лампа, которая излучает
преимущественно в ультрафиолетовом диапазоне, производимое видимое излучение, если таковое
имеется, не представляет прямого интереса.

Примечания

- Существует несколько типов ультрафиолетовых ламп, используемых в фотобиологических, фотохимиче-
ских и биомедицинских целях.

- Этому термину был присвоен номер 845-07-52 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-092 бактерицидный источник света; гермицидный источник света (bactericidal light
source, germicidal light source): Электрический источник света, испускающий бактерицидное излучение.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-53 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-093 спектральная лампа (spectroscopic lamp): Разрядная лампа, излучение которой име-
ет вполне определенный линейчатый спектр.

Примечания

- Спектральная лампа может использоваться с фильтрами для получения монохроматического излучения.

- Этому термину был присвоен номер 845-07-54 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-094 защищенная лампа (self-shielded lamp): Вольфрамовая галогенная лампа или метал-
логалогенная лампа, для которой светильник не нуждается в защитном экране для защиты от ультра-
фиолетового излучения или разбивания лампы.

845-27-095 стандартная лампа (standard lamp): Электрическая лампа, предназначенная для ис-
пользования в качестве эталона при фотометрических или спектрорадиометрических измерениях, для
которых калибровка прослеживается до первичного стандарта измерений (см. ИСО/МЭК 99:2007).

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-20 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-096 образцовая лампа (для испытаний пускорегулирующих аппаратов) [reference lamp
(for testing ballasts)]: Электрическая лампа, отобранная для испытания пускорегулирующих аппаратов,
которая, будучи включенной с эталонным пускорегулирующим аппаратом, имеет электрические харак-
теристики, близкие к номинальным значениям, указанным в соответствующем стандарте на лампу.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-55 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-097 вторичная эталонная лампа (secondary standard lamp): Электрическая лампа, пред-
назначенная для использования в качестве вторичного эталона для измерений (см. ИСО/МЭК 99:2007).

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-56 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-098 рабочая эталонная лампа (working standard lamp): Электрическая лампа, предназна-
ченная для использования в качестве рабочего эталона для измерений (см. ИСО/МЭК 99:2007).

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-57 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-099 номинальные характеристики (лампы) [rating (of an electric lamp)]: Совокупность но-
минальных показателей и условий эксплуатации лампы, служащих для ее описания и обозначения.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-58 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-100 номинальное значение (источники света и сопутствующее оборудование) [rated value
(light sources and related equipment)]: Значение параметра, используемого для целей спецификации,
заявленного изготовителем или ответственным поставщиком и установленного при стандартных усло-
виях испытаний.

Примечания

- Для выражения «номинального значения» определенной величины термин «значение» заменяется назва-
нием параметра; например, номинальная мощность, номинальное напряжение, номинальный ток и номинальная
температура.

- Стандартные условия испытаний приведены в соответствующем стандарте.

845-27-101 срок службы (электрической лампы) [life (of an electric lamp)]: Время горения лампы
до момента, когда она станет непригодной или будет сочтена таковой согласно нормативным требова-
ниям.

Примечания

- Срок службы лампы обычно выражается в часах (ч).

- Этому термину был присвоен номер 845-07-61 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-102 испытание на срок службы (электрической лампы) [life test (of an electric lamp)]: Ис-
пытание, в рамках которого лампа эксплуатируется в определенных условиях в течение определенного
промежутка времени или до окончания своего срока службы. При этом через определенные промежут-
ки времени проводят фотометрические и электрические измерения.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-62 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-103 ускоренное испытание на срок службы (accelerated life test): Испытание, в котором
уровень приложенного напряжения выбирается таким, чтобы он превышал уровень, указанный в стан-
дартных условиях, благодаря чему сокращается продолжительность испытания, необходимого для на-
блюдения за сроком службы устройства без изменения основных причин неисправностей и механизмов
отказов.

845-27-104 срок службы до Х% отказов (электрической лампы) [life to X % failures (of an electric
lamp)]: Время, в течение которого X % ламп, подвергнутых испытанию на срок службы, выходят из
строя. При этом лампы работают в стандартных условиях, и выход ламп из строя оценивается в соот-
ветствии с заданными критериями.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-63 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-105 отказ (failure): Потеря возможности выполнения устройством требуемой функции или
способности элемента выполнять требуемую функцию.

Примечания

- После отказа изделие находится в аварийном состоянии.

- Отказ — событие, в отличие от ошибки, которая является состоянием.

- Эта концепция, как она определена, не применяется к элементам, состоящим только из программного обе-
спечения.

845-27-106 доля отказов Fx (failure fraction, Fx): Доля от поставленных на испытания изделий,
утративших способность выполнять требуемую функцию за указанный промежуток времени.

Примечание — Доля отказов не превышает единицы.

845-27-107 начальное значение (initial value): Характеристика, измеренная в конце периода ста-
рения или времени стабилизации.

Примечание — Начальное значение может относиться к фотометрической, колориметрической или
электрической величине.

845-27-108 старение (источника света) [ageing (of a light source)]: Период предварительной под-
готовки источника света перед получением начальных значений.

Примечание — Также подготавливается светильник со встроенным источником света, такой как нераз-
борный светодиодный светильник.

845-27-109 время стабилизации (stabilization time): Время, необходимое для получения стабиль-
ного значения фотометрической величины и потребления электроэнергии при постоянном входном на-
пряжении.

Примечание — При этом корпус светильника со встроенным источником света, такой как светодиодный
светильник, закрыт.

845-27-110 температура окружающей среды ta (ambient temperature, ta): Температура воздуха
или другой среды вблизи испытываемого устройства.

Примечания

- Температура окружающей среды указывается в градусах Цельсия (°C).

- Во время измерения температуры окружающей среды измерительный прибор/зонд должен быть защищен
от сквозняков и лучистого нагрева.

845-27-111 рабочая температура окружающей среды (ambient performance temperature): Темпе-
ратура окружающей среды при работе источника света или светильника с источником света.

Примечание — Рабочая температура окружающей среды указывается в градусах Цельсия (°C).

845-27-112 рабочая температура (СД модуля) tp [performance temperature (of an LED module), tp]:
Температура, связанная с заданными характеристиками светодиодного модуля.

Примечания

- Рабочая температура указывается в градусах Цельсия (°C).

- Рабочую температуру измеряют в заданной точке СД модуля.

845-27-113 установившееся значение (maintained value): Значение, представляющее характери-
стику, измеренную во время работы, включая время стабилизации.

Примечание — Установившееся значение может относиться к фотометрической, колориметрической
или электрической величине.

845-27-114 коэффициент стабильности светового потока (электрического источника света)
[luminous flux maintenance factor (of an electric light source), lumen maintenance factor (of an electric light
source)]: Отношение светового потока электрического источника света в данный момент времени его
срока службы к его первоначальному световому потоку, при этом электрический источник света рабо-
тает в заданных условиях.

Примечания

- В стандартах МЭК «стабильность излучения» также обычно используется в том же значении.

- Коэффициент стабильности светового потока не превышает 1, является безразмерной величиной, но
обычно выражается в процентах.

- Этому термину был присвоен 845-07-65 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-115 коэффициент пульсации светового потока (amplitude of fluctuation of the luminous
flux): Относительная амплитуда периодических колебаний светового потока, измеряемая отношением
разности максимального Фтах и минимального Фт;п значений светового потока к их сумме:

Ф — ф .
max mm

ф + ф .
max mm

Примечания

- Данный подход по амплитуде колебаний светового потока может быть применен также для «яркости» и
«освещенности». Могут быть использованы дополнительные фотометрические величины.

- Амплитуда колебаний светового потока является безразмерной величиной и обычно выражается в про-
центах (%).

- Этому термину был присвоен номер 845-07-66 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-116 напряжение зажигания (для разрядной лампы) [starting voltage (of a discharge lamp)]:
Напряжение между электродами, необходимое для возникновения разряда в лампе.

Примечания

- Напряжение зажигания выражается указывается в вольтах (В).

- Этому термину был присвоен номер 845-07-67 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-117 напряжение на лампе (для разрядной лампы) [lamp voltage (of a discharge lamp)]: На-
пряжение между электродами разрядной лампы, работающей в установившемся режиме.

Примечания

- Напряжение является среднеквадратичным значением в случае переменного тока.

- Напряжение лампы выражается указывается в вольтах (В).

- Этому термину был присвоен номер 845-07-68 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-118 напряжение питания (supply voltage): Напряжение на входных клеммах (на входе
устройства).

Примечание — Напряжение указывается в вольтах (В).

845-27-119 ток лампы (lamp current): Действующее среднеквадратичное значение тока через
электрическую лампу.

Примечание — Ток лампы обычно указывается в амперах (А).

845-27-120 потребляемый ток (supply current): Ток, определенный на клеммах питания.

Примечание — Потребляемый ток обычно указывается в амперах (А).

845-27-121 энергетическая эффективность (системы освещения) [energy performance (of а
lighting system)]: Рассчитанное или измеренное количество потребленной энергии из электрической
сети, фактически использованной при типичной работе системы освещения.

845-27-122 мощность лампы; потребление лампы (lamp power, lamp wattage): Мощность, по-
требляемая электрической лампой.

Примечание — Мощность лампы обычно указывается в ваттах (Вт).

845-27-123 потребляемая мощность цепи (total circuit power): Общая мощность, рассеиваемая
устройством управления и источником (источниками) света при номинальном напряжении питания и
частоте устройства управления с максимальной номинальной выходной нагрузкой.

Примечание — Потребляемая мощность цепи обычно указывается в ваттах (Вт).

845-27-124 мощность в режиме ожидания (standby power): Электрическая мощность, потребля-
емая устройством в режиме ожидания.

Примечания

- Мощность в режиме ожидания обычно указывается в милливаттах (мВт).

- Для светильников аварийного освещения мощность в режиме ожидания не включает мощность зарядки
аккумуляторов.

- Устройство может быть светильником, устройством управления и т. д.

845-27-125 режим ожидания (standby mode): Режим, в котором источник света выключен, но оста-
ется подключенным к источнику питания.

845-27-126 коэффициент мощности схемы (circuit power factor): Коэффициент мощности ком-
бинации устройства управления лампой и электрической лампы или электрических ламп, для которых
предназначено устройство управления.

845-27-127 коэффициент мощности Х1 (fundamental power factor, А,^: Отношение абсолютного
значения потребляемой активной мощности к потребляемой полной мощности А1 =

Примечания

- Коэффициент мощности в случае отсутствия гармонических искажений также определяется как: Х1 = |cos (р11.

- Коэффициент мощности относится к основным величинам.

- Коэффициент мощности иногда называют коэффициентом смещения или коэффициентом мощности сме-
щения.

845-27-128 время зажигания (дуговой разрядной лампы) [starting time (of an arc discharge lamp)]:
Период времени, необходимый дуговой разрядной лампе для создания электрически стабильного ду-
гового разряда, при этом разрядная лампа работает в определенных условиях и время измеряется с
момента ее включения в цепь.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-69 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-129 последовательный нагрев электродов (разрядной лампы) [series cathode heating (of
a discharge lamp)]: Способ нагрева электродов разрядной лампы, при котором ток подогрева протекает
через последовательно соединенные электроды.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-70 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-130 предварительный последовательный подогрев электродов (разрядной лампы)
[series cathode preheating (of a discharge lamp)]: Способ предварительного подогрева электродов раз-
рядной лампы, при котором ток подогрева протекает через последовательно соединенные электроды.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-07-71 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-131 параллельный подогрев электродов (разрядной лампы) [parallel cathode heating (of
a discharge lamp)]: Способ подогрева электродов разрядной лампы, при котором электроды запитыва-
ются раздельно.

Примечания

- Каждый из электродов обычно соединен с низковольтной обмоткой, которая может быть частью пускоре-
гулирующего аппарата и обеспечивает ток нагрева. В некоторых схемах это низкое напряжение автоматически
понижается после зажигания дуги.

- Этому термину был присвоен 845-07-72 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-132 предварительный параллельный подогрев электродов (разрядной лампы) [parallel
cathode preheating (of a discharge lamp)]: Способ предварительного нагрева электродов разрядной лам-
пы, при котором электроды запитываются раздельно.

Примечания

- Каждый из электродов обычно соединен с низковольтной обмоткой, которая может быть частью пускоре-
гулирующего аппарата, и обеспечивает ток предварительного нагрева. В некоторых цепях это низкое напряжение
автоматически понижается после зажигания дуги.

- Этому термину был присвоен номер 845-07-73 в МЭК 60050-845:1987.

845-27-133 обозначение цвета излучения (light colour designation): Трехзначное число, первая
цифра представляет первую цифру общего индекса цветопередачи CIE 1974, а вторая и третья цифры
представляют первые две цифры (тысячи и сотни) коррелированной цветовой температуры источника
света.

845-27-134 партия (batch): Набор продуктов в одном семействе и/или группе, идентифицирован-
ных как таковые и выдвинутых одновременно для проверки соответствия.

845-27-135 семейство (источников света) [family, (of light sources)]: Набор источников света, ха-
рактеризующихся общими чертами.

845-27-136 лазер (laser): Источник, излучающий когерентное оптическое излучение, посредством
вынужденного излучения.

Примечания

- Термин «лазер» это акроним от «свет стимулированной эмиссии излучения».

- Этому термину был присвоен номер 845-04-39 в МЭК 60050-845:1987.

845-28 Компоненты электрических источников света и вспомогательного оборудования

845-28-001 светящийся элемент (luminous element): Часть электрического источника света, кото-
рая излучает свет.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-08-01 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-002 нить накала (filament): Нитевидный проводник, обычно изготовленный из вольфрама,
нагреваемый до свечения проходящим по нему электрическим током.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-08-02 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-003 прямая нить накала (straight filament): Нить накала, не свитая в спираль и имеющая
форму прямой линии или состоящая из нескольких прямолинейных участков.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-08-03 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-004 моноспиральная нить накала (single-coil filament): Нить накала, свитая в спираль.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-08-04 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-005 биспиральная нить накала (coiled-coil filament): Спиральная нить накала, повторно
свитая в спираль большего размера.

Примечания

- Термин «биспираль» также может иногда использоваться для классификации структуры нити накала.

- Этому термину был присвоен номер 845-08-05 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-006 колба (bulb): Прозрачная или просвечивающая герметичная оболочка, в которую за-
ключен светящийся элемент (элементы).

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-08-06 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-007 прозрачная колба (clear bulb): Колба, прозрачная для видимого излучения.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-08-07 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-008 матированная колба (frosted bulb): Колба, сделанная диффузной посредством при-
дания шероховатости ее внутренней или наружной поверхности.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-08-08 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-009 колба из молочного стекла (opal bulb): Колба из материала, весь объем или слой
которого рассеивает свет.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-08-09 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-010 колба с рассеивающим покрытием (coated bulb): Колба, покрытая изнутри или сна-
ружи тонким слоем вещества.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-08-10 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-011 зеркальная колба (лампы) (reflectorized bulb): Колба, у которой часть внутренней или
внешней поверхности покрыта отражающим слоем, благодаря чему свет посылается преимущественно
в нужных направлениях.

Примечания

- Этот слой может быть прозрачным для некоторых диапазонов излучения, в частности инфракрасного.

- Этому термину был присвоен номер 845-08-11 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-012 эмалированная колба (enamelled bulb): Колба, покрытая слоем просвечивающей
эмали.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-08-12 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-013 цветная колба (coloured bulb): Колба, изготовленная из стекла, окрашенного в массе,
или из прозрачного стекла, покрытого изнутри или снаружи цветным прозрачным или рассеивающим
слоем.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-08-13 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-014 колба из тугоплавкого стекла (hard-glass bulb): Колба из стекла, обладающего высо-
кой температурой размягчения и устойчивостью к термическому удару.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-08-14 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-015 цоколь (cap, base US): Деталь лампы, обеспечивающая присоединение к питающей
сети при помощи патрона или соединителя и в большинстве случаев служащая также и для крепления
лампы в патроне.

Примечания

- В некоторых случаях цоколь служит тепловым соединением со светильником (или его радиатором).

- Цоколь может быть неотъемлемой частью электрической лампы.

- Этому термину был присвоен номер 845-08-15 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-016 резьбовой цоколь (screw cap, screw base US): Цоколь, имеющий корпус в форме
винтовой резьбы для крепления в патроне.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-08-16 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-017 байонетный цоколь (shell cap, shell base US): Цоколь с направляющими выступами в
виде штифтов, которые входят в прорези патрона.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-08-17 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-018 цилиндрический цоколь (shell cap, shell base US): Цоколь, имеющий гладкий цилин-
дрический корпус.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-08-18 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-019 штырьковый цоколь (pin cap, pin base US): Цоколь, который имеет по меньшей мере
один штырек для электрического подключения.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-08-19 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-020 фокусирующий цоколь (prefocus cap, prefocus base US): Цоколь, позволяющий при
изготовлении лампы устанавливать светящийся элемент в определенном положении относительно цо-
коля, с тем чтобы при помещении лампы в соответствующий патрон обеспечивалась ее точная фоку-
сировка.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-08-20 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-021 цоколь для печатных плат; РСВ-цоколь (printed circuit board cap PCB cap): Цоколь,
предназначенный для использования с печатными платами.

Пример — CH14.65d, GUX2.7d и GZX7d.

845-28-022 штифт байонетного цоколя (bayonet pin): Выступающая за пределы корпуса цоколя,
в частности байонетного, небольшая металлическая деталь, которая вставляется в прорезь патрона
для фиксации цоколя.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-08-21 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-023 контактная пластинка (цоколя) (contact plate, eyelet US): Изолированная от корпуса
цоколя металлическая деталь, соединенная с одним из вводов лампы и обеспечивающая присоедине-
ние к питающей сети.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-08-22 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-024 штырек (pin, post): Металлическая деталь, имеющая обычно цилиндрическую форму,
укрепленная на конце цоколя так, чтобы она могла войти в соответствующее отверстие патрона и обе-
спечить фиксацию цоколя и/или электрический контакт с патроном.

Примечания

- Английские термины «pin» и «post» обычно указывают на различие в размерах: «pin» меньше, чем «post».

- Этому термину был присвоен номер 845-08-23 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-025 патрон лампы [lampholder holder (of an electric lamp)]: Устройство, удерживающее
лампу в нужном положении, обычно посредством вставления в него цоколя лампы; в последнем случае
патрон обеспечивает также возможность присоединения лампы к питающей сети.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-08-24 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-026 встроенный патрон лампы (integral lampholder): Часть светильника, которая удержи-
вает электрическую лампу и обеспечивает электрический контакт с ней, и которая выполнена как часть
светильника.

845-28-027 независимый патрон лампы (independent lampholder): Патрон лампы, предназначен-
ный для установки отдельно от светильника и в то же время обеспечивающий всю необходимую защиту
в соответствии с его классификацией и маркировкой.

845-28-028 патрон для встраивания (lampholder for building-in): Патрон для лампы, предназна-
ченный для встраивания в светильник, дополнительный корпус или аналогичный.

845-28-029 поляризованный патрон лампы (polarized lampholder): Патрон для встраивания,
специально разработанный для асимметричных номинальных импульсных напряжений, где напряже-
ние зажигания (более высокое импульсное напряжение) обеспечивает неподвижный контакт.

845-28-030 незащищенный патрон лампы (unenclosed lampholder): Патрон для встраивания
сконструирован таким образом, что требует дополнительные средства защиты от поражения электри-
ческим током.

845-28-031 защищенный патрон лампы (enclosed lampholder): Патрон для встраивания скон-
струирован таким образом, чтобы обеспечивать защиту от поражения электрическим током и, при не-
обходимости, другие степени защиты, указанные в коде IP.

845-28-032 патрон с частично усиленной изоляцией (partly reinforced insulated lampholder): Па-
трон для встраивания сконструирован таким образом, что некоторые части патрона лампы требуют
дополнительные средства для обеспечения требований в отношении двойной или усиленной изоляции.

Примечание — В некоторых случаях результат может быть достигнут только после установки патрона
в светильник.

845-28-033 защищенный патрон с усиленной изоляцией (enclosed reinforced insulated lam
pholder): Патрон для встраивания сконструирован таким образом, что сам по себе отвечает требовани-
ям к деталям с двойной или усиленной изоляцией класса II.

845-28-034 патрон для панели (backplate lampholder): Патрон лампы, сконструированный таким
образом, чтобы его можно было установить с помощью соответствующей или встроенной задней пла-
стины непосредственно на опорную поверхность или в соответствующий корпус.

845-28-035 соединитель (лампы); ламповый соединитель (connector, lamp connector): Устрой-
ство, состоящее из электрических контактов с соответствующей изоляцией, прикрепленных к гибким
проводникам, которое обеспечивает присоединение лампы к питающей сети, но не обеспечивает меха-
ническую фиксацию лампы.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-08-25 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-036 рабочий электрод (разрядной лампы) [main electrode (of a discharge lamp)]: Электрод,
через который после стабилизации разряда проходит разрядный ток.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-08-26 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-037 поджигающий электрод (разрядной лампы) [starting electrode (of a discharge lamp)]:
Вспомогательный электрод, служащий для зажигания разрядной лампы.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-08-27 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-038 горелка (разрядной лампы) (arc tube): Оболочка, в которую заключена дуга разрядной
лампы.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-08-28 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-039 эмитирующее вещество (emissive material): Вещество, наносимое на металлический
электрод для усиления электронной эмиссии.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-08-29 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-040 полоска зажигания (starting strip, starting stripe US): Узкая проводящая полоска, раз-
мещенная внутри или снаружи вдоль стенки трубчатой разрядной лампы для облегчения ее зажигания.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-08-30 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-041 пусковое устройство (starting device): Устройство, обеспечивающее самостоятельно
или в совокупности с другими элементами цепи необходимые электрические условия для зажигания
разрядной лампы.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-08-31 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-042 стартер (starter): Устройство для зажигания разрядных, обычно люминесцентных,
ламп, обеспечивающее предварительный нагрев электродов и совместно с полным сопротивлением
последовательно включенного пускорегулирующего аппарата формирующее подаваемый на лампу им-
пульс напряжения.

Примечания

- Стартерный элемент, который выдает импульс пускового напряжения, может быть либо с самозапуском,
либо без него.

- Этому термину был присвоен 845-08-32 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-043 зажигающее устройство (ignitor): Устройство, самостоятельно или в совокупности с
другими элементами цепи генерирующее импульсы напряжения для зажигания разрядных ламп без
предварительного нагрева электродов.

Примечания

- Элемент, подающий импульс напряжения зажигания, может быть либо с самозапуском, либо без него.

- Этому термину был присвоен номер 845-08-33 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-044 пускорегулирующий аппарат; ПРА (ballast): Устройство, включаемое между сетью
питания и по крайней мере одной разрядной лампой, которое благодаря своим индуктивным или ем-
костным элементам, или их сочетанию служит, главным образом, для ограничения тока ламп(ы) до
требуемого значения.

Примечания

- Пускорегулирующий аппарат может также включать в себя средства для преобразования напряжения пи-
тания и схемы, позволяющие получить напряжение зажигания и ток предварительного нагрева электродов, умень-
шать стробоскопический эффект, корректировать коэффициент мощности, подавлять электромагнитные помехи.

- Этому термину был присвоен номер 845-08-34 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-045 электронный пускорегулирующий аппарат; ЭПРА (semiconductor ballast): Совокуп-
ность полупроводниковых устройств и стабилизирующих элементов для питания переменным током по
крайней мере одной разрядной лампы, подключаемых к источнику постоянного или переменного тока.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-08-35 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-046 образцовый пускорегулирующий аппарат (reference ballast): Специальный пуско-
регулирующий аппарат, предназначенный для использования в качестве эталона сравнения при ис-
пытаниях пускорегулирующих аппаратов, отборе образцовых ламп и стандартизированном контроле
серийно выпускаемых ламп.

Примечания

- Образцовый пускорегулирующий аппарат обычно является индуктивным для электрических ламп, работа-
ющих на частотах сети переменного тока, или резистивным для электрических ламп, работающих на высокочастот-
ных или низкочастотных прямоугольных волнах.

- Образцовый пускорегулирующий аппарат, работающий на номинальной частоте, имеет стабильное соот-
ношение напряжение/ток, остающееся относительно неизменным при изменении тока, температуры и магнитной
обстановки.

- Этому термину был присвоен номер 845-08-36 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-047 калибровочный ток (образцового пускорегулирующего аппарата) [calibration current
(of reference ballast)]: Значение тока, на котором основаны калибровка и контроль эталонного балласта.

Примечание — Калибровочный ток предпочтительно должен быть приблизительно равен номинально-
му рабочему току электрических ламп, для которых предназначен образцовый пускорегулирующий аппарат.

845-28-048 устройство управления (для электрического источника света), пускорегулирующий
аппарат (для электрического источника света) [control gear (for an electric light source), controlgear (for
an electric light source)]: Устройство, находящееся между источником питания и по меньшей мере одним
источником света, которое служит для питания источника (источников) света его (их) номинальным
напряжением или номинальным током и которое может состоять из одного или нескольких отдельных
компонентов.

Примечания

- Устройство управления может включать средства для зажигания, диммирования, коррекции коэффициента
мощности и подавления радиопомех, а также дополнительные функции управления.

- Устройство управления может состоять из источника питания и блока управления.

- Устройство управления может быть частично или полностью встроено в источник света.

- Термины «пускорегулирующий аппарат» и «устройство управления» взаимозаменяемы. В стандартах МЭК
обычно используется термин «пускорегулирующий аппарат».

845-28-049 поддерживаемое в рабочем состоянии устройство управления (maintained control
gear): Электронное устройство управления, которое постоянно управляет электрической лампой, не-
зависимо от наличия напряжения сети или ее отсутствия, но которое не поддерживает ни команды
управления мощностью дуги, ни соответствующие команды настройки.

845-28-050 аварийное устройство управления (non-maintained control gear): Электронное
устройство управления, которое управляет электрической лампой только в аварийном или тестовом
режиме и не поддерживает ни команды управления мощностью дуги, ни соответствующие команды
настройки.

845-28-051 электронный пускорегулирующий аппарат с питанием от сети переменного/по-
стоянного тока для эксплуатации аварийного освещения для люминесцентных ламп (AC/DC
supplied electronic control gear for maintained emergency lighting for fluorescent lamps): Электронный пу-
скорегулирующий аппарат, запитываемый от сети или от батареи переменного/постоянного тока до
инвертора переменного тока, включая стабилизирующие элементы, для запуска и работы по меньшей
мере одной люминесцентной лампы, как правило, на высокой частоте для аварийного освещения.

845-28-052 электромагнитный пускорегулирующий аппарат (electromagnetic control gear):
Электромагнитный пускорегулирующий аппарат, который с помощью индуктивности или комбинации
индуктивности и емкости служит главным образом для ограничения тока электрической лампы (ламп).

845-28-053 встраиваемое устройство управления лампой (built-in lamp control gear): Устрой-
ство управления, предназначенное для встраивания в светильник, коробку, корпус или тому подобное
и не предназначенный для установки снаружи светильника.

Примечание — Отсек для пускорегулирующего аппарата в основании колонны дорожного освещения
считается корпусом.

845-28-054 встроенное устройство управления лампой (integral lamp control gear): Устройство
управления, которое образует несменяемую часть светильника и которое нельзя протестировать от-
дельно от светильника.

845-28-055 независимое устройство управления лампой (independent lamp control gear):
Устройство управления, состоящее из одного или нескольких отдельных элементов, сконструирован-
ных таким образом, что его можно устанавливать отдельно снаружи светильника, с защитой в соответ-
ствии с маркировкой устройства и без какого-либо дополнительного корпуса.

Примечание — Оно может состоять из встраиваемого устройства управления, размещенного в подхо-
дящем корпусе, который обеспечивает всю необходимую защиту в соответствии с его маркировкой.

845-28-056 источник питания устройства управления (для светодиодного источника света)
[power supply of the control gear (for an LED light source)]: Электронное устройство, являющееся частью
устройства управления, способное управлять током, напряжением или мощностью в заданных преде-
лах, не содержащее дополнительных возможностей управления светодиодами.

Примечания

- Для светодиодных модулей источник питания устройства управления находится отдельно от светодиодного
модуля в удаленном месте.

- Источником энергии источника питания может быть либо аккумулятор, либо система питания.

845-28-057 контроллер устройства управления (для светодиодного источника света) [control
unit of the control gear (for an LED light source), control unit of the controlgear (for an LED light source)]:
Электронное устройство, входящее в состав устройства управления, предназначенное для управления
подачей электрической энергии к светодиодному источнику света.

Примечания

- Целью управления электрической энергией могут быть смешивание цветов, реагирование на уменьшение
светового потока и другие функции.

- В светодиодных модулях контроллер устройства управления является частью светодиодного модуля и от-
делен от источника питания устройства управления.

845-28-058 преобразователь; конвертор (convertor): Блок для электронного преобразования ис-
точника переменного тока одной частоты в источник переменного тока другой частоты.

845-28-059 автономный преобразователь; автономный конвертор (independent convertor):
Преобразователь, предназначенный для питания неуказанных приборов и для использования без како-
го-либо дополнительного корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током.

845-28-060 инвертор (invertor): Преобразователь (конвертор) электрической энергии, преобразу-
ющий постоянный ток в переменный.

845-28-061 индуктор (inductive power coupler): Компонент для передачи высокочастотной элек-
трической энергии посредством индукции для возбуждения ртутного разряда низкого давления в колбе.

Примечания

- Компонент имеет электрическое подключение.

- : Индуктор может содержать средство для фиксации и позиционирования разрядного сосуда.

845-28-062 разъем управления (control terminal): Разъем, предназначенный для подключения из-
делия к цепи или устройству, способному подавать или принимать электрический управляющий сигнал
на изделие.

845-28-063 светорегулятор; диммер (dimmer): Устройство для изменения светового потока от
источников света.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-08-37 в МЭК 60050-845:1987.

845-28-064 клемма питания (supply terminal): Клемма, предназначенная для подключения эле-
мента к цепи или устройству, способному подавать электрическую энергию

Примечание — Клемма питания также может использоваться для подачи электрических управляющих
сигналов.

845-29 Техника освещения и дневное освещение

845-29-001 освещение (lighting, illumination): Использование света, для того чтобы сделать види-
мыми сцену, объекты или их окружение.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-01 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-002 световые технологии (lighting technology): Оборудование для освещения или управ-
ления освещением.

Примечания

- См. также термин «техника освещения».

- Этому термину был присвоен номер 845-09-02 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-003 техника освещения (illuminating engineering): Искусство, наука и проектирование ос-
вещения вообще и разработка систем для генерации, пространственного распределения, управления
или применения света в частности.

845-29-004 световая среда (luminous environment): Полная совокупность физических условий ос-
вещения в сцене, которые могут повлиять на зрительное восприятие человеком.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-03 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-005 зрительная работоспособность (visual performance): Характеристика качества рабо-
ты зрительной системы наблюдателя применительно к центральному и периферийному зрению.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-04 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-006 эквивалентный контраст (образца) [equivalent contrast (of a task)]: Яркостный кон-
траст видимости базового образца, имеющего при том же самом уровне яркости такую же видимость,
что и рассматриваемый образец.

Примечания

- См. также термин «контраст».

- Этому термину был присвоен номер 845-09-05 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-007 общее освещение (general lighting): Практически равномерное освещение открытых
пространств или помещений в целом или отдельных их зон без учета специальных локальных требо-
ваний.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-06 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-008 местное освещение (local lighting): Освещение для выполнения определенной зри-
тельной работы, являющееся дополнительным к общему освещению и имеющее независимое от него
управление.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-07 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-009 локализованное освещение (localized lighting): Освещение функционально опреде-
ленных зон с повышенным уровнем освещенности в некоторых установленных местах, например, та-
ких, где выполняется работа.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-08 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-010 аварийное освещение (emergency lighting): Освещение, используемое в случае вы-
хода из строя питания рабочего освещения.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-10 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-011 эвакуационное освещение (escape lighting): Вид аварийного освещения, которое
обеспечивает освещение путей эвакуации, открытых площадок и зон повышенной опасности, когда
рабочее освещение выходит из строя, а также освещение указательных знаков всякий раз, когда пути
эвакуации заняты.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-11 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-012 освещение безопасности (safety lighting): Вид аварийного освещения, которое пред-
назначено для обеспечения безопасности людей, занятых в потенциально опасных производственных
процессах.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-12 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-013 резервное освещение (stand-by lighting): Вид аварийного освещения, предназначен-
ного для обеспечения выполнения работ в режиме, близком к нормальному.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-13 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-014 прямое освещение (direct lighting): Освещение, осуществляемое осветительными
приборами, имеющими такое светораспределение, при котором доля излучаемого ими светового по-
тока, непосредственно падающая на рабочую плоскость, предполагаемую безграничной, составляет от
90 % до 100 %.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-14 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-015 преимущественно прямое освещение (semi-direct lighting): Освещение, осуществля-
емое осветительными приборами, имеющими такое светораспределение, при котором доля излучае-
мого ими светового потока, непосредственно падающая на рабочую плоскость, предполагаемую без-
граничной, составляет от 60 % до 90 %.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-15 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-016 общее рассеянное освещение (general diffused lighting): Освещение, осуществляе-
мое осветительными приборами, имеющими такое светораспределение, при котором доля излучаемо-
го ими светового потока, непосредственно падающая на рабочую плоскость, предполагаемую безгра-
ничной, составляет от 40 % до 60 %.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-16 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-017 преимущественно отраженное освещение (semi-indirect lighting): Освещение, осу-
ществляемое осветительными приборами, имеющими такое светораспределение, при котором доля
излучаемого ими светового потока, непосредственно падающая на рабочую плоскость, предполагае-
мую безграничной, составляет от 10 % до 40 %.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-17 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-018 отраженное освещение (indirect lighting): Освещение, осуществляемое осветитель-
ными приборами, имеющими такое светораспределение, при котором доля излучаемого ими светового
потока, непосредственно падающая на рабочую плоскость, предполагаемую безграничной, составляет
от 0 % до 10 %.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-18 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-019 направленное освещение (directional lighting): Освещение, при котором свет падает
на рабочую плоскость или объект преимущественно с какого-либо одного направления.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-19 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-020 диффузное освещение (diffused lighting): Освещение, при котором свет, падающий на
рабочую плоскость или объект, не имеет преимущественного направления.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-20 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-021 заливающее освещение (floodlighting): Освещение сцены или объекта с целью суще-
ственного увеличения их яркости по сравнению с яркостью окружающего пространства.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-21 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-022 локальное освещение (spotlighting): Освещение, предназначенное для существенно-
го увеличения освещенности на ограниченных, по сравнению с окружающим пространством, площади
или объекте при минимизации рассеянного освещения.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-22 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-023 акцентирующее освещение (accent lighting): Направленное освещение, предназна-
ченное для того, чтобы подчеркнуть определенный объект или привлечь внимание к определенному
месту в поле зрения.

845-29-024 утилитарное наружное освещение (public lighting): Освещение, предусмотренное
для освещения общедоступных дорог, велосипедных и пешеходных дорожек, а также пешеходных зон
в общественных парках и скверах.

845-29-025 электрическое освещение; искусственное освещение (electric lighting): Освещение
электрическими источниками света.

Примечание — В английском языке раньше использовался термин «искусственное освещение», но в
настоящее время этот термин не рекомендуется для использования.

845-29-026 твердотельное освещение SSL (solid-state lighting, SSL): Тип освещения, в котором
в качестве источников освещения используются полупроводниковые светодиоды (LED), органические
светодиоды (OLED), полимерные светодиоды (PLED) или лазерные диоды.

845-29-027 адаптивное освещение (adaptive lighting): Освещение, которое способно подстраи-
ваться к обстоятельствам или определенным условиям, при сохранении качества освещения в соот-
ветствии с указанными требованиями для этих обстоятельств или условий.

Примечания

- Требования могут быть сосредоточены на различных аспектах, таких как энергоэффективность, динамиче-
ские потребности пользователей (динамическое освещение), визуальная задача или окружение.

- Иногда в аналогичном значении используются термины «умное освещение» и «интеллектуальное освеще-
ние».

845-29-028 интегративное освещение (integrative lighting): Освещение, объединяющее как ви-
зуальные, так и невизуальные эффекты и оказывающее физиологическое и/или психологическое воз-
действие на людей.

Примечания

- Термин «интегративное освещение» применяется только по отношению к людям.

- Освещение в основном для терапевтических целей (светотерапия) не охватывается данным термином.

- В аналогичном значении используется термин «освещение, ориентированное на человека».

845-29-029 качество освещения (lighting quality): Степень совершенства, при которой вся сово-
купность характеристик освещения соответствует потребностям и ожиданиям пользователей или дру-
гим применимым требованиям.

Примечание — Качество освещения не является количественной мерой, а зависит от области приме-
нения и охватывает здоровье отдельных конечных пользователей, охрану и общественную безопасность, архитек-
туру и освещенное окружение.

845-29-030 энергетический показатель (осветительной установки) [energy performance (of а
lighting installation)]: Рассчитанное или измеренное количество поставленной из сети энергии, факти-
чески использованной или оцененной для удовлетворения различных потребностей, связанных с ос-
вещением в пространстве или внутренней/внешней среде, по сравнению с определенным эталонным
значением.

Примечание — Определенное эталонное значение может быть указано в стандарте, правилах и т. д.

845-29-031 дневное освещение (daylighting): Освещение, для которого источником света являет-
ся дневной свет.

Примечание — Раньше использовался термин «естественное освещение», но термин «естественное»
вызывает возражения при использовании в английском языке.

845-29-032 наружное освещение (outdoor lighting): Вид стационарной наружной осветительной
системы, которая испускает свет, воздействующий на внешнюю окружающую среду.

845-29-033 освещение путей эвакуации при пожаре (fire emergency guidance lighting): Освеще-
ние, обеспечивающее визуальное обнаружение путей эвакуации в случае пожара и задымления.

845-29-034 осветительная установка; ОУ (lighting installation): Часть системы освещения, содер-
жащая светильники и поддерживающие их конструкции, смонтированная в определенном месте и с
определенной целью.

845-29-035 прожекторная установка заливающего света (floodlighting installation): Осветитель-
ная установка, использующая прожекторы заливающего света для освещения сцены или объекта.

Примечание — Примерами объектов освещения являются: спортивные площадки, участки для наруж-
ных работ, памятники, статуи и здания.

845-29-036 световой вектор (illuminance vector): Векторная величина, равная по модулю макси-
мальной разности между освещенностями на противоположных поверхностях элементарной площад-
ки, проходящей через рассматриваемую точку, причем этот вектор перпендикулярен к данной площад-
ке и направлен от поверхности с большей освещенностью.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-23 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-037 распределение силы света; пространственное распределение силы света
(luminous intensity distribution, distribution of luminous intensity): Представление с помощью кривых или
таблиц значений силы света источника в зависимости от направления в пространстве.

Примечания

- См. также термин «кривая распределения».

- Этому термину был присвоен номер 845-09-24 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-038 симметричное распределение силы света (источника света) [symmetrical luminous
intensity distribution (of a light source)]: Распределение силы света, имеющее по меньшей мере одну ось
симметрии или одну плоскость симметрии.

Примечания

- Иногда термин «симметричное распределение силы света» используется в том же смысле, что и термин
«круглосимметричное распределение силы света». Такое использование не рекомендуется.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-25 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-039 круглосимметричное распределение силы света (источника света) [rotationally
symmetrical luminous intensity distribution (of a light source)]: Симметричное распределение силы света,
имеющее одну ось симметрии.

Примечания

- Не рекомендуется использование термина «симметричное распределение силы света» в том же смысле,
что и термин «круглосимметричное распределение силы света».

- Этому термину был присвоен номер 845-09-26 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-040 средняя сферическая сила света (источника света) lvs ls [mean spherical luminous
intensity (of a light source), lvs ls]'. Среднее значение силы света источника по всем направлениям, рав-
ное отношению его светового потока к телесному углу 4л ср.

Примечания

- Средняя сферическая сила света выражается в канделах (кд).

- Этому термину был присвоен номер 845-09-27 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-041 кривая равной силы света (iso-intensity curve, iso-intensity line): Кривая, нанесенная
на воображаемую сферу, в центре которой расположен световой центр источника света, соединяющая
все точки сферы, соответствующие направлениям, в которых сила света источника имеет одно и то же
значение, или проекция этой кривой на плоскость.

Примечания

- Термин «изокандела» (англ, «isocandela curve» и «isocandela line» и франц, «courbe isocandela») больше
не используется.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-28 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-042 график кривых равной силы света (iso-intensity diagram): Семейство кривых равной
силы света.

Примечания

- Термин «график изокандел» (англ, «isocandela diagram» и франц, «diagramme isocandela») больше не
используются.

- См. также термин «кривая распределения».

- Этому термину был присвоен номер 845-09-29 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-043 половинная ширина пучка лучей (прожектора, в заданной плоскости) [half-peak
divergence (of a projector, in a specified plane)]: Угол излучения прожектора в заданной меридиональной
плоскости, в пределах которого сила света больше 50 % от максимальной силы света.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-30 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-044 суммарный поток (источника света, для заданного телесного угла) [cumulative flux (of
a light source, fora solid angle)]: Световой поток, излучаемый источником света в рабочем режиме внутри
конуса, имеющего направленную вниз вертикальную ось и охватывающего заданный телесный угол.

Примечания

- Суммарный поток выражается в люменах (лм).

- В радиометрии термин «суммарный поток» также используется в отношении потока излучения вместо све-
тового потока и в этом случае выражается в ваттах (Вт).

- Этому термину был присвоен номер 845-09-31 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-045 зональный поток (источника света, для заданной зоны) [zonal flux (of a light source, for
a zone)]: Разность суммарных потоков источника света для телесных углов, стянутых верхней и нижней
границами зоны.

Примечания

- Зональный поток указывается в люменах (лм).

- Этому термину был присвоен номер 845-09-32 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-046 полный поток (источника света) [total flux (of a light source)]: Суммарный поток источ-
ника света в телесном угле 4п ср.

Примечания

- Полный поток указывается в люменах (лм).

- Этому термину был присвоен номер 845-09-33 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-047 поток в нижнюю полусферу (источника света) [downward flux (of a light source)]: Сум-
марный поток источника света в телесном угле 2тг ср ниже горизонтальной плоскости, проходящей
через источник света.

Примечания

- Поток в нижнюю полусферу указывается в люменах (лм).

- Этому термину был присвоен номер 845-09-34 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-048 поток в верхнюю полусферу (источника света) [upward flux (of a light source)]: Сум-
марный поток источника света в телесном угле 2л ср выше горизонтальной плоскости, проходящей
через источник света.

Примечания

- Поток в верхнюю полусферу указывается в люменах (лм).

- Этому термину был присвоен номер 845-09-35 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-049 доля суммарного потока в нижнюю полусферу (источника света, для заданного
телесного угла) [cumulative downward flux proportion (of a light source, for a solid angle)]: Отношение сум-
марного потока в данном телесном угле к потоку в нижнюю полусферу источника света.

Примечания

- Доля суммарного потока в нижнюю полусферу является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-36 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-050 триплет по потоку (источника света) [flux triplet (of a light source)]: Набор величин
долей суммарного потока источника света в нижнюю полусферу для телесных углов л/2, тт и Зл/2 ср,
характеризующий относительное пространственное распределение светового потока источника света
в нижнюю полусферу и применяемый при расчете коэффициента использования прямого потока осве-
тительной установки с этим источником света.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-37 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-051 оптический коэффициент полезного действия (светильника) [optical light output
ratio (of a luminaire)]: Отношение полного светового потока светильника, измеренного в определенных
условиях, к сумме световых потоков ламп, когда они располагаются в светильнике.

Примечания

- Для светильников, использующих только лампы накаливания, оптический коэффициент полезного дей-
ствия и коэффициент полезного действия практически совпадают.

- Оптический коэффициент полезного действия является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-38 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-052 коэффициент полезного действия RL0; КПД (светильника) [light output ratio (of a
luminaire), luminaire efficiency, LOR]: Отношение полного светового потока светильника, измеренного в
определенных условиях применения с его собственными лампами и компонентами, к сумме световых
потоков каждой из этих ламп, когда они работают вне светильника с теми же компонентами и в тех же
условиях.

Примечания

- Для светильников, использующих только лампы накаливания, оптический коэффициент полезного дей-
ствия и коэффициент полезного действия практически совпадают.

- Коэффициент полезного действия является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-39 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-053 коэффициент полезного действия в нижней полусфере (светильника) RDL0
(downward light output ratio, DLOR): Отношение светового потока светильника в нижней полусфере, из-
меряемого в определенных условиях применения с его собственными лампами и компонентами, к сум-
ме световых потоков каждой из его ламп, измеренных в определенных условиях, когда они находятся
вне светильника и работают с теми же самыми компонентами.

Примечания

- Коэффициент полезного действия в нижней полусфере является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-40 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-054 доля потока в нижнюю полусферу (светильника) (downward flux fraction): Отношение
потока в нижней полусфере к полному световому потоку светильника.

Примечания

- Доля потока в нижнюю полусферу является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-41 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-055 код по потоку (светильника) [flux code (of a luminaire)]: Набор значений триплета по по-
току, доли потока в нижней полусфере и коэффициента полезного действия, характеризующий относи-
тельное пространственное распределение светового потока светильника и применяемый при расчете
коэффициентов использования светового потока.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-42 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-056 коэффициент усиления (светильника) [magnification ratio (of a luminaire)]: Отношение
максимальной силы света, как правило, прожектора, к средней сферической силе света его лампы.

Примечания

- Коэффициент усиления является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-43 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-057 прямой поток (на поверхность) [direct flux (on a surface)]: Световой поток, поступаю-
щий на данную поверхность непосредственно от всех светильников осветительной установки.

Примечания

- Прямой поток указывается в люменах (лм).

- Этому термину был присвоен номер 845-09-44 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-058 отраженный поток (от поверхности) [indirect flux (on a surface)]: Световой поток, по-
ступающий на данную поверхность от всех светильников осветительной установки после отражения от
других поверхностей.

Примечания

- Отраженный поток указывается в люменах (лм).

- Этому термину был присвоен номер 845-09-45 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-059 коэффициент использования прямого потока (установки внутреннего освещения)
[direct ratio (of an interior lighting installation)]: Отношение светового потока, непосредственно падающего
на рабочую плоскость, к световому потоку установки в нижней полусфере.

Примечания

- Коэффициент использования прямого потока является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-46 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-060 плотность потока установленных ламп (для установки внутреннего освещения)
[installed lamp flux density (for an interior lighting installation)]: Отношение суммы номинальных световых
потоков всех ламп осветительной установки к площади пола освещаемого помещения.

Примечания

- Плотность потока установленных ламп указывается в люменах на квадратный метр (лм’м-2).

- Этому термину был присвоен номер 845-09-47 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-061 плотность потока установки (для установки внутреннего освещения) [installation flux
density (for an interior lighting installation)]: Отношение суммы световых потоков всех светильников осве-
тительной установки к площади пола освещаемого помещения.

Примечания

- Плотность потока установки указывается в люменах на квадратный метр (лм м-2).

- Этому термину был присвоен номер 845-09-48 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-062 метод коэффициента использования (lumen method): Метод расчета осветительной
установки на основе зависимости между количеством источников света или светильников, характери-
стиками помещения и средней освещенностью на рабочей плоскости.

845-29-063 точечный метод [point-by-point method (lighting calculation)]: Метод расчета освети-
тельной установки на основе расчета освещенности в каждой точке расчетной плоскости с использова-
нием исходных данных о распределении силы света источника или светильника.

845-29-064 доля потока в верхнюю полусферу (светильника) (upward flux fraction): Отношение
потока в верхней полусфере к полному световому потоку светильника.

Примечание — Доля потока в верхнюю полусферу является безразмерной величиной.

845-29-065 коэффициент полезного действия в верхней полусфере (светильника) /?UL0
(upward light output ratio, ULOR): Отношение светового потока светильника в верхней полусфере, изме-
ряемого в определенных практических условиях с его собственными лампами и компонентами, к сумме
световых потоков каждой из его ламп, измеренных в определенных условиях, когда они находятся вне
светильника и работают с теми же самыми компонентами.

Примечание — Коэффициент полезного действия в верхней полусфере является безразмерной
величиной.

845-29-066 доля потока в верхнюю полусферу; ULR (upward light ratio, ULR): Доля светово-
го потока светильника или установки, которая испускается выше горизонтали, когда светильник(и)
установлен(ы) в своем рабочем положении.

Примечание — Доля потока в верхнюю полусферу является безразмерной величиной.

845-29-067 расчетная поверхность (в фотометрических или радиометрических измерениях)
[reference surface (in photometric or radiometric measurements) surface]: Поверхность, для которой уста-
навливаются или на которой измеряются оптические параметры.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-49 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-068 рабочая плоскость (working plane, work plane, utilization plane): Расчетная поверх-
ность, определяемая как плоскость, на которой обычно производится работа.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-50 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-069 коэффициент использования потока ламп (осветительной установки) [utilization
factor (of an installation), coefficient of utilization (of an installation)]: Отношение светового потока, падаю-
щего на расчетную поверхность, к сумме номинальных световых потоков ламп данной осветительной
установки.

Примечания

- Коэффициент использования потока ламп является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-51 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-070 коэффициент использования (осветительной установки) t/[utilance (of an installation)]:
Отношение светового потока, падающего на расчетную поверхность, к сумме номинальных световых
потоков светильников данной осветительной установки.

Примечания

- Коэффициент использования является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-53 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-071 индекс помещения; индекс установки К (room index, installation index, К): Отношение
суммы площадей рабочей плоскости и плоскости, проходящей через светильники, к сумме площадей
стен, ограниченных рабочей плоскостью и плоскостью, проходящей через светильники, которое ис-
пользуется при расчете коэффициента использования потока ламп или коэффициента использования.

Примечания

_ ..	.	- „ а-Ь

- Индекс помещения выражается формулой: к =	,

h(a + Ь)

где а и b — размеры сторон помещения, a h — высота установки светильников, равная расстоянию между
рабочей плоскостью и плоскостью, проходящей через светильники

.

- См. также термины «индекс полости потолка» и «индекс полости пола».

- Индекс помещения является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-55 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-072 коэффициент полости помещения К (room cavity ratio, К): Отношение пятикратной
суммы площадей стен, ограниченных рабочей плоскостью и плоскостью, проходящей через светиль-
ники, к сумме площадей рабочей плоскости и плоскости, проходящей через светильники, которое ис-
пользуется при расчете коэффициента использования потока ламп или коэффициента использования.

Примечания

л у , .	.	- „ 5h(a + Ь)

- Коэффициент полости помещения выражается формулой: К =	,

а-Ь

где а и b — размеры сторон помещения, a h — высота установки светильников, равная расстоянию между
рабочей плоскостью и плоскостью, проходящей через светильники.

- См. также термины «индекс полости потолка» и «индекс полости пола».

- Коэффициент полости помещения является безразмерной величиной.

845-29-073 индекс полости потолка Кс, К (ceiling cavity index, Кс, К): Отношение суммы площа-
дей потолка и плоскости, проходящей через светильники, к сумме площадей стен, ограниченных потол-
ком и плоскостью, проходящей через светильники, которое используется при расчете коэффициента
использования потока ламп или коэффициента использования.

Примечания

а-Ь
hc(a+b)'

1 Индекс полости потолка выражается формулой: Кс

где а и b — размеры сторон помещения, а hc — расстояние от потолка до плоскости, проходящей через
светильники.

- См. также термины «индекс полости пола» и «индекс помещения».

- Индекс полости потолка является безразмерной величиной.

845-29-074 коэффициент полости потолка Кс, К (ceiling cavity ratio, Кс, К): Отношение пяти-
кратной суммы площадей стен, ограниченных потолком и плоскостью, проходящей через светильники,
к сумме площадей потолка и плоскости, проходящей через светильники, которое используется при рас-
чете коэффициента использования потока ламп или коэффициента использования.

Примечания

5hc(a + b)

- Коэффициент полости потолка выражается формулой: Кс 				,

В'О

где а и b — размеры сторон помещения, a hc — расстояние от потолка до плоскости, проходящей через
светильники.

- См. также термины «коэффициент полости пола» и «коэффициент полости помещения».

- Коэффициент полости потолка является безразмерной величиной.

845-29-075 индекс полости пола Kf, К (floor cavity index, Kf, К): Отношение суммы площадей
пола и рабочей плоскости к сумме площадей стен, ограниченных полом и рабочей плоскостью, которое
используется при расчете коэффициента использования потока ламп или коэффициента использова-
ния.

Примечания

- Индекс полости пола выражается формулой: Kf = —,
hf(a + о)

где а и b — размеры сторон помещения, a hf— расстояние от пола до рабочей плоскости.

- См. также термины «индекс полости пола» и «индекс полости помещения».

- Индекс полости пола является безразмерной величиной.

845-29-076 коэффициент полости пола Kf, К (floor cavity ratio, Kf, К): Отношение пятикратной
суммы площадей стен, ограниченных полом и рабочей плоскостью, к сумме площадей пола и рабочей
плоскости, которое используется при расчете коэффициента использования потока ламп или коэффи-
циента использования.

Примечания

5hf (а + Ь)

- Коэффициент полости пола выражается формулой: Kf =			,

а-о

где а и b — размеры сторон помещения, a hf— расстояние от пола до рабочей плоскости.

- См. также термины «коэффициент полости пола» и «коэффициент полости помещения».

- Коэффициент полости пола является безразмерной величиной.

845-29-077 кривая равной яркости (iso-luminance curve): Геометрическое место точек поверх-
ности, в которых яркость имеет одно и то же значение для заданного относительно этой поверхности
положения наблюдателя и источника или источников.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-56 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-078 кривая равной освещенности (iso-illuminance curve, iso-illuminance line): Геометриче-
ское место точек поверхности, в которых освещенность имеет одно и то же значение.

Примечания

- Термин «изолюкса» (англ, «isolux curve» и «isolux line» и франц, «courbe isolux») больше не используется.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-57 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-079 освещенность при эксплуатации (объекта) [service illuminance (of an area)]: Средняя
освещенность в течение одного цикла обслуживания осветительной установки, усредненная по площа-
ди рассматриваемого объекта.

Примечания

- Площадью в этом случае может быть либо вся площадь рабочей плоскости в помещении, либо площадь
рабочих участков объекта.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-61 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-080 стандартное освещение (reference lighting): Идеально диффузное и неполяризован-
ное освещение объекта с фоном стандартным источником излучения МКО для иллюминанта А.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-61 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-081 коэффициент передачи контраста (системы освещения, для конкретной задачи)
[contrast rendering factor (of a lighting system, for a task)]: Отношение контраста теста при рассматривае-
мом освещении к контрасту того же теста при стандартном освещении.

Примечания

- Коэффициент передачи контраста является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-62 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-082 световой показатель балласта (ballast lumen factor, BLF): Отношение светового по-
тока, излучаемого эталонной лампой с соответствующим испытуемым балластом, к световому потоку,
излучаемому той же лампой при ее работе с эталонным балластом.

Примечания

- Световой показатель балласта является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-63 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-083 световой показатель балласта в аварийном режиме (emergency mode ballast lumen
factor): Отношение светового потока лампы в аварийном режиме, снабженной аварийным балластом,
к световому потоку этой же лампы, работающей с соответствующим эталонным балластом при номи-
нальных напряжении и частоте.

Примечания

- Световой показатель балласта в аварийном режиме определяется минимальным значением, измеренным
в соответствующий момент времени после выхода из строя основного питания и постоянно измеряющихся значе-
ний до окончания установленного интервала времени.

- Световой показатель балласта в аварийном режиме является безразмерной величиной.

845-29-084 световой центр (источника света) [light centre (of a light source)]: Точка, которая ис-
пользуется в качестве начала координат при фотометрических измерениях и расчетах.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-64 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-085 расстояние фотометрирования, м [test distance (for photometric measurements)]: Рас-
стояние от светового центра до плоскости апертуры приемника.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-65 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-086 шаг (между светильниками в установке) [spacing (in an installation)]: Расстояние между
световыми центрами соседних светильников в осветительной установке.

Примечания

- Шаг указывается в метрах (м).

- Этому термину был присвоен номер 845-09-66 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-087 приближенность (светильников в помещении), м [proximity (in a lighting installation in
an interior)]: Расстояние от стены помещения до световых центров светильников ближайшего ряда.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-67 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-088 длина подвеса (светильника в помещении) [suspension length (of a luminaire in an
interior)]: Расстояние между потолком и световым центром светильника.

Примечания

- Длина подвеса указывается в метрах (м).

- Этому термину был присвоен номер 845-09-68 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-089 коэффициент подвеса (осветительной установки в помещении) [suspension factor (of
an installation in an interior)]: Отношение длины подвеса светильников данной осветительной установки
к расстоянию между потолком и рабочей плоскостью.

Примечания

- Коэффициент подвеса является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-69 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-090 многократные отражения (interreflection): Совокупность отражений излучения между
несколькими отражающими поверхностями.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-68 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-091 коэффициент многократных отражений (interreflection ratio): Отношение потока Фу,
достигающего поверхности в полости в результате отражений, к первичному потоку Фо, непосредствен-
но падающему на другую поверхность; поток Ф, представляет собой результат многократных отраже-
ний, которые претерпевает поток Фо.

Примечания

- Коэффициент многократных отражений является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-75 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-092 показатель взаимного обмена (энергетической яркости или яркости); показатель
обмена (энергетической яркости или яркости) д [mutual exchange coefficient (of radiance or luminance
between surfaces), exchange coefficient (of radiance or luminance between surfaces), g]: Отношение потока
излучения или светового потока Ф2 (или Ф^, посылаемого поверхностью S1 (или S2) на поверхность S2
(или S^), к энергетической светимости или светимости (или М2):

Ф2 _ Ф -|

Л/^1 М2

Примечания

- Так как М = tiL, то в частном случае, когда все точки на поверхности S1 видны из всех точек поверхности S2:

- COS0d -COS0O	1

s=-		4	2-dA1dA2	G,

яа2а,	1

где t— расстояние между элементарными площадками 6Д1 и 6Д2 на поверхностях S1 и S2, G — геометри-
ческий фактор пучка лучей, ограниченного контурами поверхностей S1 и S2, а 01 и 02 — углы между нормалями
к поверхностям элементарных площадок 6Д1 и 6Д2 соответственно и линией, соединяющей эти элементарные
площадки.

- Для двух элементарных площадок 6Д1 и 6Д2:

1	1

dg =—dAldQ1cos01 =— dA2dQ2cos02>
л	я

где dQ1 (или dQ2) — телесный угол, под которым элементарная площадка d/\2 (или dA^ видна из центра dД1
(или dA2).

- Энергетическая яркость или яркость L пучка, ограниченного площадками ёД1 и 6А2, равна: L =—
л dg

- Показатель взаимного обмена указывается в квадратных метрах (м2).

- Этому термину был присвоен номер 845-09-71 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-093 коэффициент освещенности (между двумя поверхностями) с21, с12 [configuration
factor (between two surfaces), c21, c12]: Отношение облученности или освещенности Е2 (или Еу) в точке
поверхности S2 (или 8Д созданной потоком, излученным поверхностью S1 (или S2), к энергетической
светимости или светимости Му (или М2) поверхности S1 (или S2):

Е2	Еу

с91= —- или с19 =—-■

21 Ц 12 М2

Примечания

- Между коэффициентом освещенности с и показателем взаимного обмена д существует следующее отно-
шение:

J Е2 dA2	J Еу ЬД^

Г	Аг	Ф2 Ф1 А1	Г ,.

jc21dA2 - м -д-	- Jc12 v

А2	Му	1	z М2

где Ф2 (или — поток излучения или световой поток на поверхности S2 (или от поверхности S1 (или S2);
Д2 (или Д^ — площадь поверхности S2 (или S^.

- Коэффициент освещенности является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-72 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-094 форм-фактор (между двумя поверхностями) f12, f21 [form factor (between two surfaces),
f12, f21J: Отношение средней плотности потока излучения или плотности светового потока Ф2/Д2 (или
Ф^Д-Д падающего на поверхность S2 (или от поверхности S1 (или S2), к энергетической светимости
или светимости Му (или М2) поверхности S1 (или S2):

f _ Ф2 -9 МП1Л f _ Ф1 _ 9

21 А2Му Д2 12 АуМ2 Ау

при этом Д2 f2i = д = Ау Г12,

где Ф2 (или Ф^ — энергетический или световой поток, падающий на поверхность S2 (или от
поверхности S1 (или S2), Д2 (или Д^ — площадь поверхности S2 (или S^, д — показатель взаимного
обмена.

Примечания

- Форм-фактор является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-73 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-095 показатель самообмена (поверхности) gs [self-exchange coefficient (of a surface), gs]:
Отношение исходящей от поверхности доли энергетического или светового потока, которая возвраща-
ется на эту же поверхность, к ее энергетической светимости или светимости.

Примечания

- Показатель самообмена поверхности S, ограниченной плоской кривой С, расположенной только с одной
стороны плоскости поверхности, содержащей эту кривую, равна площади поверхности S, уменьшенной на пло-
щадь плоской поверхности, ограниченной кривой С.

- Показатель самообмена выражается в квадратных метрах (м2).

- Этому термину был присвоен номер 845-09-74 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-096 солнечное излучение (solar radiation): Электромагнитное излучение Солнца.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-76 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-097 солнечная постоянная Еео (solar constant, Еео): Облученность, создаваемая заат-
мосферным солнечным излучением на перпендикулярной к солнечным лучам поверхности на среднем
расстоянии от Земли до Солнца.

Примечания

- Солнечная постоянная выражается в ваттах на квадратный метр (Вт'м-2).

- Этому термину был присвоен номер 845-09-78 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-098 световая солнечная постоянная Еуо (luminous solar constant, Evo): Освещенность от
солнечного излучения вне земной атмосферы на поверхности, перпендикулярной к солнечным лучам
на среднем расстоянии от Земли до Солнца.

Примечание — Световая солнечная постоянная выражается в люксах (лк = лмм-2).

845-29-099 прямое солнечное излучение (direct solar radiation): Часть заатмосферного солнеч-
ного излучения, которая в виде коллимированного пучка лучей достигает поверхности Земли после
избирательного ослабления атмосферой.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-79 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-100 диффузное излучение неба (diffuse sky radiation): Часть солнечного излучения, кото-
рая достигает Земли в результате рассеяния излучения молекулами воздуха, аэрозольными частица-
ми, частицами облаков или другими частицами.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-80 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-101 полное солнечное излучение (global solar radiation): Комбинация прямого солнечного
излучения и диффузного излучения неба.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-81 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-102 отраженное полное солнечное излучение (reflected global solar radiation): Излуче-
ние, формирующееся в результате отражения полного солнечного излучения от поверхности Земли и
от любой другой поверхности, на которую падает это излучение.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-85 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-103 солнечный свет (sunlight): Часть прямого солнечного излучения, способная вызывать
зрительные ощущения.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-82 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-104 свет неба (skylight): Часть излучения неба, способная вызывать зрительные ощуще-
ния.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-83 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-105 дневной свет (daylight): Часть полного солнечного излучения, способная вызывать
зрительные ощущения.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-84 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-106 оптическая толщина (атмосферы), 8(e) [optical thickness (of the atmosphere), optical
depth (of the atmosphere), 6(e)]: Величина, определяемая по формуле:

Ф'

8(e) = - In —S-,
фе

где Фе — поток излучения коллимированного пучка лучей, входящего в верхние граничные слои
атмосферы под углом е к вертикали, а Ф'е — ослабленный поток излучения этого же пучка лучей, до-
стигающий поверхности Земли.

Примечания

- См. также термин «спектральная оптическая толщина».

- Оптическая толщина является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-86 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-107 показатель помутнения среды Линке; полный показатель помутнения среды TL
(Linke turbidity factor, total turbidity factor, TL): Отношение вертикальной оптической толщины мутной
атмосферы к вертикальной оптической толщине чистой и сухой атмосферы (атмосферы Релея), отне-
сенное ко всему солнечному спектру.

Примечания

- Полный показатель мутности среды может быть выражен как TL = (SR + 8Д + 8Z + 5W)/&R,

где 6R — оптическая толщина, обусловленная релеевским рассеянием на молекулах воздуха; 8Д, 8Z, 5^—оп-
тические толщины, обусловленные рассеянием и поглощением излучения аэрозольными частицами по Ми, озон-
ным поглощением и поглощением парами воды соответственно.

- Полный показатель мутности является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-87 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-108 коэффициент светового помутнения Tv (luminous turbidity factor, Tv): Отношение
вертикальной оптической толщины реальной мутной атмосферы к вертикальной оптической толщине
чистой и сухой атмосферы (атмосферы Релея), применительно к видимой части солнечного спектра.

Примечания

_-ln(Evs/Ev)

- Коэффициент светового помутнения может быть выражен как ' v	,

3V т

где Evs— прямая освещенность на горизонтальной поверхности (на земле); Ev— внеземная горизонтальная
освещенность; av— показатель светового ослабления; т — относительная оптическая масса воздуха.

- Коэффициент светового помутнения является безразмерной величиной.

845-29-109 относительная оптическая масса воздуха т (relative optical air mass, m): Отноше-
ние оптической толщины атмосферы 8(e) под углом е к вертикали, к вертикальной оптической толщине
атмосферы 8(0°):

Примечания

- См. также термин «оптическая толщина».

- Применимы несколько уравнений, но обычно используется формула Кастена-Янга:

- 1
171 =	’

[sinys+0,505 72(ys+6,079 95) ’	]

где ys = (90° - е) — высота Солнца (угол, дополнительный к зенитному углу е), в градусах.

1

- Если кривизной атмосферы и атмосферным преломлением пренебречь, то т =	.

cose

- Относительная оптическая масса воздуха является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-88 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-110 пропускание атмосферы Р (atmospheric transmittance, Р): Пропускание солнечного
излучения земной атмосферой при нормальном падении.

845-29-111 стандартное пасмурное небо МКО (CIE standard overcast sky): Небо, полностью за-
крытое облаками и удовлетворяющее условию, что отношение его яркости Lv, в направлении под углом
у над горизонтом к яркости в зените Lz определяется формулой:

Ly _ 1+2siny
■

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-90 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-112 стандартное ясное небо МКО (CIE standard clear sky): Безоблачное небо, относи-
тельное распределение яркости которого определяется степенной функцией яркости, которая связыва-
-0,32

ет яркость элемента неба с его зенитным углом, Z: <p(Z) = 1 -ecosZ, если о < Z <—, и (p(Z) = 1, если Z =—
(у горизонта).

Примечания

- Для дополнительной информации см. ISO15469/ CIE S 011.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-91 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-113 стандартное общее небо МКО (CIE standard general sky): Набор из 15 типов рас-
пределения яркости неба, с помощью которого моделируют небо от неба со сплошной облачностью до
безоблачного неба.

Примечание — Относительные распределения яркости описаны в ISO 15469/ CIE S 011. Стандартное
ясное небо МКО включено как частный случай, а стандартное пасмурное небо МКО добавлено как описываемое
отдельной формулой.

845-29-114 однородное небо (uniform sky): Небо, распределение яркости которого равномерно
по всей небесной полусфере.

845-29-115 промежуточное небо (intermediate sky): Состояние небосвода между сплошным пас-
мурным и ясным небом.

845-29-116 степень облачности [total cloud amount, fractional cloud cover (US)]: Отношение суммы
телесных углов, соответствующих участкам неба, покрытым облаками, к телесному углу 2л ср, соот-
ветствующему всему небосводу.

Примечания

- Наблюдение за степенью облачности обычно регистрируется в десятых долях или октантах, где один ок-
тант указывает на степень облачности, равную одной восьмой части небосвода.

- Степень облачности является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-92 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-117 продолжительность солнечного света S (sunshine duration, S): Продолжительность
в пределах заданного интервала времени, в течение которой облученность от прямого солнечного из-
лучения на плоскости, перпендикулярной направлению на Солнце, равна или превышает 120 Вт-м-2.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-93 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-118 астрономическая продолжительность солнечного света (astronomical sunshine
duration): Продолжительность в пределах заданного интервала времени, в течение которой Солнце на-
ходится выше ровного незатененного горизонта.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-94 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-119 возможная продолжительность солнечного света (possible sunshine duration): Про-
должительность в пределах заданного интервала времени, в течение которой Солнце находится над
реальным горизонтом, который может быть скрыт горами, зданиями, деревьями и т. д.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-95 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-120 относительная продолжительность солнечного света (relative sunshine duration):
Отношение продолжительности солнечного света к возможной продолжительности солнечного света за
тот же интервал времени.

Примечания

- Продолжительность солнечного света и возможная продолжительность солнечного света должны быть вы-
ражены в одних и тех же единицах. Относительная продолжительность солнечного света является безразмерной
величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-96 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-121 коэффициент естественной освещенности D; КЕО (daylight factor, D): Отношение
освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости прямым или отраженным светом
неба с известным или расчетным распределением яркости, к освещенности на горизонтальной плоско-
сти под полностью открытым небом, когда влияние прямого солнечного света на создание той и другой
освещенности исключается.

Примечания

- Влияние остекления и загрязнения учитывается.

- При расчете освещения помещений вклад прямого солнечного света должен учитываться отдельно.

- Коэффициент естественной освещенности является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-97 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-122 доля коэффициента естественной освещенности от света неба Ds (sky component
of daylight factor, Ds): Отношение освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости
непосредственно или через чистое стекло светом неба с известным или принятым распределением яр-
кости, к освещенности на горизонтальной плоскости под полностью открытым небом, при этом влияние
прямого солнечного света на создание той и другой освещенности исключается.

Примечания

- При расчете освещения помещений влияние прямого солнечного света должно учитываться отдельно.

- Доля коэффициента естественной освещенности от света неба является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-98 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-123 доля коэффициента естественной освещенности от внешнего отражения De
(externally reflected component of daylight factor, De)\ Отношение освещенности, создаваемой в некото-
рой точке заданной плоскости непосредственно от внешних отражающих поверхностей, освещаемых
прямым или отраженным светом неба с известным или расчетным распределением яркости, к осве-
щенности горизонтальной плоскости под открытым небом, при этом влияние прямого солнечного света
на создание той и другой освещенности исключается.

Примечания

- При расчете освещения помещений влияние прямого солнечного света должно учитываться отдельно.

- Доля коэффициента дневной освещенности от внешнего отражения является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-99 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-124 доля коэффициента естественной освещенности от внутреннего отражения D,
(internally reflected component of daylight factor, D;): Отношение освещенности, создаваемой в некоторой
точке заданной плоскости в помещении непосредственно внутренними отражающими поверхностями,
освещаемыми прямым или отраженным светом неба с известным или расчетным распределением яр-
кости, к освещенности на горизонтальной плоскости под полностью открытым небосводом, когда влия-
ние прямого солнечного света на создание той и другой освещенности исключается.

Примечания

- При расчете освещения помещений влияние прямого солнечного света должно учитываться отдельно.

- Доля коэффициента дневной освещенности от внутреннего отражения является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-100 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-125 солнечный коэффициент (материала остекления) д [solar factor (of glazing material),
total transmittance (of glazing material), total energy transmittance (of glazing material), g]: Отношение те-
пловой энергии, проникающей внутрь помещения через остекление, к энергии солнечного излучения,
падающей на это остекление.

Примечания

- Солнечный коэффициент представляет собой сумму двух компонентов: коэффициента пропускания те
остекления и отношения тепловой энергии Q2, поступающей внутрь помещения вследствие излучения и конвек-
ции от остекленных проемов, к солнечной энергии излучения падающей на данное остекление: д = те + О2 / Qr

- Солнечный коэффициент является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-106 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-126 геометрический коэффициент естественной освещенности (sky factor): Отноше-
ние освещенности на горизонтальной плоскости в заданной точке внутри здания, обусловленной пря-
мым светом неба, к освещенности, обусловленной открытой полусферой неба равномерной яркости,
равной яркости видимого неба.

Примечание — Геометрический коэффициент естественной освещенности является безразмерной
величиной.

845-29-127 яркость неба Lv (sky luminance, Lv): Яркость элемента неба.

Примечания

- Яркость в направлении на зенит называется «яркость в зените».

- Яркость неба указывается в канделах на квадратный метр (кд м'2).

845-29-128 прямая солнечная освещенность Evs (direct solar illuminance, Evs): Освещенность,
создаваемая прямым солнечным светом на Земле на горизонтальной поверхности.

Примечание — Прямая солнечная освещенность указывается в люксах (лк = лмм-2).

845-29-129 нормальная солнечная освещенность Evn, Еп (normal solar illuminance, Evn, En): Ос-
вещенность от прямого солнечного света на Земле на поверхности, которая перпендикулярна к направ-
лению падения солнечных лучей.

Примечания

- Нормальная солнечная освещенность не то же самое, что прямая солнечная освещенность, которая из-
меряется на Земле на горизонтальной поверхности, не обязательно перпендикулярной к направлению падения
солнечных лучей.

- Нормальная солнечная освещенность указывается в люксах (лк = лм м-2).

845-29-130 заатмосферная солнечная освещенность Ev (extraterrestrial solar illuminance, Ev\.
Солнечная освещенность на внешней границе атмосферы Земли.

Примечание — Заатмосферная солнечная освещенность указывается в люксах (лк = лмм-2).

845-29-131 диффузная горизонтальная освещенность Evd (diffuse horizontal illuminance, sky
illuminance, Evd\. Освещенность, создаваемая диффузным светом неба на Земле на горизонтальной
поверхности.

Примечание — Диффузная горизонтальная освещенность указывается в люксах (лк = лмм-2).

845-29-132 полная горизонтальная освещенность Evg (global horizontal illuminance, Evg): Осве-
щенность, производимая дневным светом на Земле на горизонтальной поверхности.

Примечание — Полная горизонтальная освещенность указывается в люксах (лк = лмм-2).

845-29-133 прямая солнечная облученность Ees (direct solar irradiance, E ): Облученность,
создаваемая прямым солнечным излучением на Земле на горизонтальной поверхности.

Примечание — Прямая солнечная облученность указывается в ваттах на квадратный метр (Вт-м-2).

845-29-134 нормальная солнечная облученность Ееп, Еп (normal solar irradiance, Ееп, Еп\. Об-
лученность от прямого солнечного света на Земле на поверхности, которая перпендикулярна направ-
лению падения солнечных лучей.

Примечания

- Нормальная солнечная облученность не то же самое, что прямая солнечная облученность, которая из-
меряется на Земле на горизонтальной поверхности, не обязательно перпендикулярной к направлению падения
солнечных лучей.

- Нормальная солнечная облученность указывается в ваттах на квадратный метр (Вт’м-2).

845-29-135 заатмосферная солнечная облученность Ее (extraterrestrial solar irradiance, Ее): Сол-
нечная облученность на внешней границе атмосферы Земли, учитывающая полный солнечный спектр.

Примечания

- Заатмосферная солнечная облученность указывается в ваттах на квадратный метр (Вт-м-2).

- Этому термину был присвоен номер 845-09-77 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-136 диффузная горизонтальная облученность Eed (diffuse horizontal irradiance, Eed):
Облученность, создаваемая диффузным солнечным излучением на Земле на горизонтальной поверх-
ности.

Примечание — Диффузная горизонтальная облученность указывается в ваттах на квадратный метр
(Втм-2).

845-29-137 полная горизонтальная облученность Еед (global horizontal irradiance, Еед): Облу-
ченность, производимая полным солнечным излучением на Земле на горизонтальной поверхности.

Примечание — Полная горизонтальная облученность указывается в ваттах на квадратный метр (Вт-м-2).

845-29-138 заграждение (для здания) [obstruction (of a building)]: Объект вне здания, препятству-
ющий непосредственному видению части небосвода.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-101 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-139 отверстие для дневного света (daylight opening): Застекленная или незастекленная
поверхность, которая способна пропускать дневной свет в помещение.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-102 в МЭ 60050-845:1987.

845-29-140 окно (window): Отверстие для дневного света на вертикальной или почти вертикаль-
ной стене комнаты.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-103 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-141 зенитный фонарь; световой люк (здания) [rooflight, skylight (of a building)]: Отверстие
для дневного света на крыше или на горизонтальной поверхности здания.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-104 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-142 экранирующее устройство (shading): Устройство для устранения, ослабления или
рассеяния солнечного излучения.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-09-105 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-143 равноинтервальный регламент обслуживания (equi-interval maintenance
programme): Регламент, согласно которому работы по чистке светильников, чистке поверхностей по-
мещения и замене ламп планируется проводить через равные интервалы времени.

845-29-144 равнолюксный регламент обслуживания (equilux maintenance programme): Регла-
мент, согласно которому работы по чистке светильников, чистке поверхностей помещения и замене
ламп планируется проводить, когда освещенность снижается до нормируемого значения.

845-29-145 эксплуатационный показатель освещения (maintained lighting value): Величина, ис-
пользуемая в расчетах, которая учитывает: (а) снижение светового потока ламп к плановому времени
замены, (Ь) загрязнение светильника, (с) загрязнение поверхности помещения (в интерьере) или других
поверхностей (в экстерьере, где это имеет значение).

845-29-146 коэффициент эксплуатации (осветительной установки); MF, fm [maintenance factor (of
a lighting installation), MF, fm]\ Отношение освещенности, создаваемой осветительной установкой по ис-
течении заданного периода эксплуатации, к освещенности, создаваемой перед началом эксплуатации
новой установки.

Примечания

- Термин «коэффициент световых потерь» (англ, «light loss factor» и франц, «facteur de perte de lumiere»)
больше не используется.

- Английский термин «depreciation factor» и французский термин «facteur de perte de lumiere» ранее исполь-
зовались для обозначения термина «коэффициент запаса», обратной величины указанного коэффициента.

- Коэффициент эксплуатации учитывает потери света вследствие загрязнения светильников и поверхностей
помещения (в интерьерах) или других влияющих на потерю света поверхностей (характерных для экстерьеров), а
также спада светового потока ламп.

- Коэффициент эксплуатации является безразмерной величиной.

845-29-147 коэффициент сохранения светового потока лампы; LLMF, fLLM (lamp luminous flux
maintenance factor, LLMF, fLLM): Отношение светового потока лампы в заданный момент времени ее
срока службы к начальному световому потоку этой лампы.

Примечание — Коэффициент сохранения светового потока лампы является безразмерной величиной.

845-29-148 коэффициент загрязнения светильника; LMF, fLM (luminaire maintenance factor, LMF,
fLM): Отношение значения КПД светильника в заданный момент времени к начальному значению КПД.

Примечания

- Коэффициент загрязнения светильника не включает спад светового потока источника света.

- Коэффициент загрязнения светильника является безразмерной величиной.

845-29-149 коэффициент безотказной работы лампы; LSF, fLS (lamp survival factor, LSF, fLS):
Доля общего числа ламп, которые продолжают работать к заданному моменту времени при определен-
ных условиях и частоте включений.

Примечание — Коэффициент безотказной работы лампы является безразмерной величиной.

845-29-150 коэффициент обслуживания поверхностей помещения; RSMF, fRSM (room surface
maintenance factor, RSMF, fRSM): Отношение светового потока, отраженного от поверхностей помеще-
ния после некоторого периода эксплуатации осветительной установки, к отраженному световому пото-
ку, когда установка рассматривалась условно как новая.

Примечания

- Коэффициент обслуживания поверхностей помещения является безразмерной величиной.

- Коэффициент обслуживания поверхности помещения основан на упрощенной модели влияния ухудшения
свойств отражения поверхности помещения и не учитывает точно геометрию и конфигурацию помещения.

845-29-151 средняя яркость L* L^, LaV, L (average luminance, Lvav, Lv, Lav, L): Яркость, ус-
редненная по заданной поверхности. ’

Примечание — Средняя яркость выражается в канделах на квадратный метр (кдм-2).

845-29-152 _начальная средняя яркость Lv>avj,Lvj ,LaVj ,Lt (initial average luminance,
LVaVj,LVj ,LaVj ,Lj)- Средняя яркость заданной поверхности, когда осветительная установка новая.

Примечание — Начальная средняя яркость выражается в канделах на квадратный метр (кдм-2).

845-29-153 эксплуатационная средняя яркость	^-т (maintained average

luminance, Lv„um,Lvm,L„Vm,Lm)’. Величина, ниже которой средняя яркость заданной поверхности не
w , I • I J	I • III'

допускается.

Примечания

- Эксплуатационная средняя яркость является средней яркостью заданной поверхности, которая должна
быть обеспечена в любой момент времени эксплуатации осветительной установки.

- Эксплуатационная средняя яркость выражается в канделах на квадратный метр (кд м-2).

845-29-154 равномерность яркости UQ (luminance uniformity, (70): Отношение минимальной ярко-
сти к средней яркости данной поверхности.

Примечание — Равномерность яркости является безразмерной величиной.

845-29-155 средняя освещенность Evavj,Evj, Eav, Е (average illuminance, EVtaVj,EVj, EaV, E):
Освещенность, усредненная по заданной поверхности.

Примечания

- При указании средней освещенности необходимо четко указать тип освещенности в точках поверхности,
т. е. горизонтальной, вертикальной, сферической, цилиндрической или полуцилиндрической.

- Средняя освещенность выражается в люксах (лк = лм-м-2).

845.-29-156 начальная средняя освещенность Evavj, Ev j, Eavj, Es (initial average illuminance,
Ev,av,i>EVj, Eav,i’ Средняя освещенность на заданной поверхности, когда осветительная установ-
ка новая.

Примечание — Начальная средняя освещенность выражается в люксах (лк = лм-м-2).

845-29-157 эксплуатационная средняя освещенность Evavm, Evm, Eavm, Ет (maintained
average illuminance, Evavm, Evm, Eavm, Em): Значение, ниже которого средняя освещенность на за-
данной поверхности не допускается.

Примечания

- Эксплуатационная средняя освещенность является средней освещенностью на заданной поверхности,
которая должна быть обеспечена в любой момент времени эксплуатации осветительной установки.

- Эксплуатационная средняя освещенность выражается в люксах (лк = лм-м-2).

845-29-158 прямая освещенность (direct illuminance): Освещенность, обусловленная светом, по-
лученным непосредственно от источников света или светильников.

Примечание — Прямая освещенность выражается в люксах (лк = лм-м-2).

845-29-159 отраженная освещенность (indirect illuminance): Освещенность, обусловленная мно-
гократными отражениями от внутренних и/или наружных поверхностей.

Примечание — Отраженная освещенность выражается в люксах (лк = лм-м-2).

845-29-160 равномерность освещенности UQ (illuminance uniformity, uniformity ratio of illuminance,
Uo): Отношение минимальной освещенности к средней освещенности на данной поверхности.

Примечания

- Равномерность освещенности является безразмерной величиной.

- Этому термину был присвоен номер 845-09-58 в МЭК 60050-845:1987.

845-29-161 полый световод (hollow light guide): Полая светораспределяющая структура произ-
вольной формы, в которой свет распостраняется главным образом в воздухе за счет многократных от-
ражений и/или преломлений перед выходом в окружающее пространство.

845-29-162 линзовый световод (lens light guide): Полый световод, в котором свет распространя-
ется посредством преломления его линзами, периодически размещенными вдоль световода.

845-29-163 призматический световод (prism light guide): Полый световод, в котором свет рас-
пространяется на основе полного внутреннего отражения от призматических поверхностей прозрачного
материала, из которого выполнены стенки световода.

845-29-164 металлический зеркальный световод (metal lightguide): Полый световод, в котором
свет распространяется посредством зеркального отражения от внутренней металлизированной поверх-
ности стенок световода.

845-29-165 световод с многослойными покрытиями (multi-layer light guide): Полый световод, в
котором свет распространяется посредством зеркального отражения от внутренней поверхности стенок
световода, имеющих многослойные интерференционные покрытия.

845-29-166 экстрактор света (полого световода) [light extractor (of a hollow light guide)]: Структура
полого световода, предназначенная для управляемого вывода света из световода.

845-29-167 инжектор света (полого световода) [light injector (of a hollow light guide)]: Светильник,
содержащий источник света и оптическую систему для ввода, имеющего требуемое угловое распреде-
ление света во входную апертуру полого световода.

845-29-168 решетчатый потолок (louvred ceiling louvered ceiling): Система освещения, содержа-
щая источники света, размещенные над экранирующей решеткой, перекрывающей потолок.

845-29-169 светящий потолок (luminous ceiling): Система освещения, содержащая источники
света, расположенные над прозрачным призматическим или диффузно пропускающим материалами,
перекрывающими потолок.

845-29-170 моделирование (modelling): Воздействие направленного освещения для выявления
глубины, формы и текстуры объекта или человека.

845-29-171 зона зрительной работы (task area): Часть рабочего места, на котором выполняется
зрительная работа.

Примечание — Для рабочих мест, где размер и/или положение зоны зрительной работы неизвестны,
таковой считается зона, в которой может иметь место зрительная работа.

845-29-172 окружающая зона (surrounding area): Полоса, окружающая зону зрительной работы в
пределах поля зрения.

Примечание — В установках наружного освещения эта полоса должна иметь ширину не менее 2 м.

845-29-173 рабочий участок (work place): Участок, предназначенный для размещения рабочих
мест на предприятии или в организации, или любом другом месте, к которому работники имеют доступ
в процессе своей производственной деятельности.

845-29-174 рабочее место (work station): Совокупность и расположение производственного обо-
рудования в условиях, определяемых характером выполняемой работы.

845-29-175 режим ограничения освещения (curfew): Время, в течение которого действуют жест-
кие требования к ограничению нежелательного освещения.

845-29-176 природоохранная зона (environmental zone): Территория, где проводится или плани-
руется проведение особых действий и где рекомендованы особые требования по снижению световых
помех.

Примечание — Природоохранные зоны индексируются зональными классами (Е0...Е4) согласно МКО
150:2017.

845-29-177 световое загрязнение (light pollution): Вся совокупность неблагоприятных воздей-
ствий, вызванных искусственным освещением.

845-29-178 свечение неба (sky glow): Свечение ночного неба, вызванное отражением излучения
(видимого и невидимого), рассеянного от атмосферных компонентов (молекул газа, аэрозолей, твердых
частиц) в направлении наблюдения.

Примечание — Свечение неба состоит из двух отдельных компонентов: естественного свечения неба и
искусственного свечения неба.

845-29-179 искусственное свечение неба (man-made sky glow): Доля свечения неба, обуслов-
ленная излучением искусственных источников излучения (например, наружным освещением).

Примечание — Искусственное свечение неба включает в себя излучение, которое испускается непо-
средственно вверх, и излучение, которое отражается от поверхности Земли.

845-29-180 естественное свечение неба (natural sky glow): Доля свечения неба, обусловленная
излучением небесных источников и световых явлений в верхних слоях земной атмосферы.

845-29-181 световые помехи (obtrusive light): Рассеянный свет, который в силу количественных
или направленных свойств вызывает раздражение и дискомфорт, отвлекает внимание или затрудняет
восприятие важной информации, например, транспортные сигналы.

845-29-182 базовое направление (прожектора) [reference direction (of a floodlight)]: Направление
максимальной силы света прожектора, или, если максимум не единственный, направление, принятое
за начало отсчета при описании распределения силы света прожектора.

845-29-183 базовое местоположение (для оценки светового загрязнения) [reference location (for
the assessment of light pollution), reference point (for the assessment of light pollution)]: Место (в намечен-
ной зоне некоторого оцениваемого участка), для которого определяется световое загрязнение (свече-
ние неба).

Примечание — Природоохранные зоны индексируются зональными классами (Е0...Е4) согласно МКО
150:2017.

845-29-184 релевантная граница (жилой собственности) [relevant boundary (of a residential
property)]: Граница жилой собственности, через которую в принципе возможно прохождение посторон-
него света от рассматриваемой осветительной установки и его непосредственное воздействие на:

- жилые здания, размещенные на рассматриваемом объекте собственности; или

- потенциальные места под жилые здания при отсутствии строительства на рассматриваемом
объекте собственности.

Примечание — Граница, выполненная в виде экранирующего высокого светонепроницаемого забора
или иного непрерывного физического барьера, который препятствует попаданию прямого света на жилые здания,
не представляет собой релевантную границу. Физический барьер может располагаться в любом месте между объ-
ектом осветительной установки и жилой собственностью.

845-29-185 рассеянный свет (в осветительной установке) [spill light, stray light (in a lighting
installation)]: Свет от осветительной установки, который падает за границы области, для освещения
которой эта осветительная установка предназначена.

845-29-186 монтажная высота (во внутреннем освещении) [mounting height (interior lighting)]: Рас-
стояние по вертикали между центром светильника и рабочей плоскостью.

Примечание — Монтажная высота указывается в метрах (м).

845-29-187 монтажная высота (в наружном освещении) [mounting height (exterior lighting)]: Рас-
стояние по вертикали между центром светильника и землей.

Примечание — Монтажная высота указывается в метрах (м).

845-30 Светильники и их компоненты

845-30-001 светильник (luminaire): Устройство, перераспределяющее, фильтрующее и преобра-
зующее свет, генерируемый по меньшей мере одним источником оптического излучения, и содержащее,
за исключением самих источников, все необходимые детали для крепления и защиты источников, а при
необходимости также электрические схемы и приспособления для их подключения к питающей сети.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-01 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-002 квазисветильник (semi-luminaire): Устройство, аналогичное встроенной лампе,
но предназначенное для использования заменяемого источника света и/или заменяемого пускового
устройства.

845-30-003 симметричный светильник (symmetrical luminaire): Светильник с симметричным рас-
пределением силы света.

Примечания

- Симметрия может относиться к оси или плоскости.

- Этому термину был присвоен номер 845-10-02 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-004 асимметричный светильник (asymmetrical luminaire): Светильнике несимметричным
распределением силы света.

Примечания

- Асимметрия может относиться к оси или плоскости.

- Этому термину был присвоен номер 845-10-03 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-005 широкоизлучатель (wide angle luminaire): Светильник, излучающий свет в сравни-
тельно широком телесном угле.

Примечания

- В противоположность термину «широкоизлучатель» термин «узкоизлучатель» не введен, так как относится
к прожекторам.

- Этому термину был присвоен номер 845-10-04 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-006 незащищенный светильник (ordinary luminaire): Светильник, обеспечивающий защи-
ту от случайного контакта с токоведущими частями, но без какой-либо другой специальной защиты от
пыли, твердых предметов или влаги.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-05 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-007 защищенный светильник (protected luminaire): Светильник, имеющий защиту против
проникновения в его оболочку пыли, влаги или воды.

Примечания

- Согласно МЭК 60598-1 различают следующие типы защищенных светильников: пылезащищенный, пыле-
непроницаемый, каплезащищенный, струезащищенный, дождезащищенный, брызгозащищенный, водоне-
проницаемый.

- Этому термину был присвоен номер 845-10-06 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-008 взрывозащищенный светильник (flameproof luminaire, explosion-proof luminaire,
US): Светильник, имеющий конструкцию, которая отвечает соответствующим правилам применения во
взрывоопасной среде.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-07 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-009 светильник для тяжелых условий эксплуатации (rough service luminaire): Светиль-
ник, предназначенный для выдерживания тяжелых механических воздействий.

Примечания

- Светильник может:

- быть постоянно закрепленным, или

- быть временно закрепленным на конструкции или стенде, или

- включать встроенную подставку или ручку.

- Светильники предназначены для использования, как правило, в сложных условиях или там, где требуется
временное освещение, например, на строительных площадках, в производственных мастерских и для аналогич-
ного применения.

845-30-010 регулируемый светильник (adjustable luminaire): Светильник, основная часть которо-
го может поворачиваться или перемещаться с помощью шарниров, подъемных и опускных устройств,
телескопических труб или аналогичных устройств.

Примечания

- Регулируемый светильник может быть стационарным или переносным.

- Этому термину был присвоен номер 845-10-08 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-011 переносной светильник (portable luminaire): Светильник, легко перемещаемый с ме-
ста на место, даже будучи подключенным к питающей сети.

Примечания

- Светильники для настенного монтажа, снабженные шнуром питания для подключения к розетке, и светиль-
ники, которые могут быть прикреплены к их опоре с помощью винта, зажима или крючка, чтобы их можно было
легко снять с опоры вручную, считаются переносными светильниками.

- Этому термину был присвоен номер 845-10-09 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-012 светильник переносной для ламп с холодным катодом (portable cold cathode
luminaire): Светильник, предназначенный для ламп(ы) с холодным катодом, который можно легко пере-
мещать во время нормальной работы и который поставляется с несъемным гибким кабелем, и в кото-
рый встроены трансформатор, инвертор или преобразователь.

Примечание — Переносной светильник для ламп с холодным катодом предназначен для установки и
подключения пользователем к сетевой розетке.

845-30-013 стационарный светильник (fixed luminaire): Светильник, перемещение которого с
одного места на другое затруднено, либо потому, что крепление таково, что светильник можно снять
только с помощью инструмента, либо потому, что он предназначен для использования вне досягаемо-
сти руки.

Примечание — Как правило, стационарные светильники предназначены для постоянного подключения
к источнику питания, но подключение также может быть выполнено с помощью вилки или аналогичного устройства.

845-30-014 настраиваемый светильник (settable luminaire): Стационарный светильник, основная
часть которого может поворачиваться или перемещаться с помощью шарниров, подъемных и опускных
138

устройств, телескопических труб или аналогичных устройств, но который имеет запорное устройство
(или устройства), управляемое инструментом, и не предназначен для регулировки во время использо-
вания.

845-30-015 подвесной светильник (pendant luminaire, suspended luminaire, US): Светильник,
снабженный шнуром, цепочкой, трубкой или другими приспособлениями для подвешивания к потолку
или к стенному кронштейну.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-10 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-016 светильник с регулируемой высотой подвеса (rise and fall pendant luminaire): Под-
весной светильник co средствами регулировки высоты.

Примечания

- Примером средства регулировки является подвеска со шкивами или противовесы.

- Этому термину был присвоен номер 845-10-11 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-017 съемный шнур (detachable cord): Гибкий кабель или шнур для питания или подключе-
ния, предназначенный для подключения к светильнику с помощью подходящего разъема.

Примечание — Съемный шнур считается легко заменяемым.

845-30-018 встраиваемый светильник (recessed luminaire): Светильник, предназначенный про-
изводителем для полного или частичного встраивания в опорную поверхность.

Примечания

- Термин применяется как к светильникам для работы в закрытых полостях, так и к светильникам для мон-
тажа подвесного потолка.

- Этому термину был присвоен номер 845-10-12 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-019 светящая полоса (troffer): Удлиненный встроенный светильник, световое отверстие
которого обычно устанавливается заподлицо с потолком.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-13 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-020 кессон (coffer): Панель с углублением или купол, встроенные в потолок.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-14 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-021 даунлайт (downlight): Концентрирующий свет небольшой светильник, обычно встраи-
ваемый в потолок или устанавливаемый на поверхности потолка.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-15 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-022 пристраиваемый светильник (bulkhead luminaire): Защищенный компактный све-
тильник, предназначенный для непосредственного крепления на вертикальной или горизонтальной по-
верхности.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-16 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-023 карнизное освещение (cornice lighting): Система освещения, содержащая источники
света, экранированные прикрепленной к потолку и идущей параллельно стене панелью, и распределя-
ющая свет по стене.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-17 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-024 карнизное оконное освещение (valance lighting, pelmet lighting): Система освещения,
содержащая электрические источники света, экранированные панелью, расположенной над окном па-
раллельно стене.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-18 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-025 освещение свода (cove lighting): Система освещения, содержащая источники света,
экранированные панелью или нишей, и распределяющая свет по расположенным выше нее потолку и
части стены.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-19 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-026 настольный светильник (table lamp): Переносной светильник для установки на столе
или другой мебели.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-21 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-027 ручной сетевой светильник (hand lamp, trouble lamp, US): Переносной светильник с
рукояткой и гибким кабелем (шнуром) для подключения к питающей сети.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-22 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-028 фонарь (torch, flashlight, US): Светильник, предназначенный для переноски одним че-
ловеком и имеющий встроенный источник энергии.

Примечания

- Примеры встроенного электрического источника: сухая гальваническая батарея, аккумулятор и ручной
генератор.

- Этому термину был присвоен номер 845-10-23 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-029 световая гирлянда (lighting chain, lighting string, US): Светильник, содержащий сово-
купность соединенных изолированным проводником электрических ламп, включенных последователь-
но или параллельно/последовательно.

Примечания

- Для цепей освещения с нестандартизированными электрическими лампами (например, электрическими
лампами вставного типа) электрические лампы рассматриваются как часть цепи.

- Для цепей освещения с несъемными электрическими лампами электрические лампы рассматриваются как
часть цепи.

- Цепь освещения может включать устройства управления (например, мигающие устройства).

- Этому термину был присвоен номер 845-10-24 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-030 прожектор (projector): Светильник, использующий отражение и/или преломление для
увеличения силы света в пределах ограниченного телесного угла.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-25 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-031 поисковый прожектор (searchlight): Прожектор высокой интенсивности, диаметр вы-
ходного отверстия которого обычно превышает 0,2 м и который дает приблизительно параллельный
пучок света.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-26 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-032 прожектор с узким пучком света (spotlight): Прожектор, имеющий небольшой диа-
метр выходного отверстия и концентрирующий свет в пучке с угловой шириной, обычно не превышаю-
щей 0,35 рад (20°).

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-27 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-033 прожектор заливающего света (floodlight): Прожектор для освещения заливающим
светом, который, как правило, имеет возможность поворота в любое нужное направление.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-28 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-034 экранирование (cut-off): Приемы защиты глаз от прямого света ламп и поверхностей
высокой яркости в целях снижения блескости или снижения светового потока в направлениях выше
горизонта.

Примечания

- В наружном освещении классификация экранирования определяет границы двух зон распределения силы
света, лежащих в области от 80° до 180° выше надира. Свет, направленный в интервале от 80° до 90°, вносит,
скорее всего, вклад в блескость, а свет, испускаемый выше горизонта, вносит, скорее всего, наибольший вклад в
свечение неба.

- Для общего освещении проводится различие между светильниками с полностью ограниченным, полуогра-
ниченным и неограниченным светораспределением в зоне слепимости.

- Этому термину был присвоен номер 845-10-29 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-035 угол экранирования (светильника) [cut-off angle (of a luminaire)]: Угол, измеряемый
от надира между вертикальной осью светильника и тем направлением линии зрения, выше которого
источник(и) света и поверхности, имеющие высокую яркость, уже не видны.

Примечания

- Угол экранирования выражается в радианах (рад) или градусах (°).

- Этому термину был присвоен номер 845-10-30 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-036 защитный угол (shielding angle): Угол, дополнительный к углу экранирования.

Примечания

- Защитный угол измеряется от горизонтали вниз до такого угла, при котором источник(и) света еще
экранируется(ются) светильником.

- Защитный угол выражается в радианах (рад) или градусах (°).

- Этому термину был присвоен номер 845-10-31 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-037 преломлятель (refractor): Устройство, служащее для изменения пространственного
распределения светового потока источника, основанное преимущественно на использовании явления
преломления света.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-32 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-038 отражатель (reflector): Устройство, преимущественно использующее отражение для
изменения пространственного распределения излучения от источника.

Примечания

- Помимо отражения, отражатель может также оказывать небольшое влияние на рассеяние и поглощение.

- Этому термину был присвоен номер 845-10-33 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-039 рассеиватель (diffuser): Устройство, преимущественно использующее рассеяние для
изменения пространственного распределения излучения от источника.

Примечания

- Если все излучение, отраженное рассеивателем или прошедшее через рассеиватель, рассеивается без
зеркального отражения или направленного пропускания, рассеиватель считается полностью рассеивающим, неза-
висимо от того, является ли отражение или пропускание изотропным.

- Помимо рассеяния, рассеиватель также может иметь небольшой эффект отражения и поглощения.

- Этому термину был присвоен номер 845-10-34 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-040 плафон (bowl): Рассеиватель, преломлятель или отражатель в виде чаши, предназна-
ченный для размещения под электрической лампой.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-35 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-041 сферическая оболочка (globe): Замкнутая оболочка из прозрачного или рассеиваю-
щего материала, предназначенная для защиты лампы и для рассеяния света или изменения его цвета.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-36 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-042 экран (shade): Экран, предназначенный для предотвращения прямого видения источ-
ника света.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-37 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-043 экранирующая решетка (louvre spill, shield, louver, US): Экран из просвечивающих или
непрозрачных элементов, расположенных таким образом, чтобы защитить глаза от прямого света ламп
в направлениях, выше заданного угла.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-38 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-044 защитное стекло (protective glass): Прозрачная или просвечивающая часть открытого
или закрытого светильника, предназначенная для защиты источника(ов) света или других светящих
элементов от пыли или грязи или для предотвращения их контакта с жидкостями, парами или газами,
а также от прикосновения к ним.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-39 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-045 защитная сетка (luminaire guard): Элемент в форме сетки для предотвращения по-
вреждения защитного стекла светильника от механических ударов.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-40 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-046 студийный прожектор заливающего света (studio floodlight): Осветительный прибор
с углом расхождения пучка лучей на уровне 0,5, превышающим 1,74 рад (100°), и общей шириной пуч-
ка, не меньшей чем 3,14 рад (180°).

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-41 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-047 специальный студийный прожектор заливающего света (special studio floodlight):
Осветительный прибор с установленным половинным углом рассеяния, меньшим 1,74 рад (100°), и за-
данной полной шириной пучка.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-42 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-048 зеркальный прожектор (reflector spotlight): Прожектор с простым зеркальным отра-
жателем, иногда с возможностью изменения угловой ширины пучка лучей посредством относительного
перемещения лампы (или другого светящего элемента) и зеркала.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-43 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-049 линзовый прожектор (lens spotlight): Прожектор с простой линзой и отражателем, или
без него, иногда с возможностью изменения угловой ширины пучка лучей посредством относительного
перемещения лампы и линзы.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-44 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-050 прожектор Френеля (Fresnel spotlight): Прожектор со ступенчатой линзой.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-45 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-051 прожектор с резким пятном (profile spotlight): Прожектор, дающий световой пучок с
резко очерченными границами, причем форма пучка может изменяться с помощью диафрагм, жалюзи
или силуэтных экранирующих масок.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-46 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-052 диапроектор с насадками для эффектов (effects projector): Проекционный прибор с
оптикой, предназначенный для равномерного освещения диапозитивов, или с объективом для четкой
передачи деталей.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-47 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-053 светильник бестеневого диффузного света (softlight): Светильник существенных
размеров, создающий рассеянное освещение с неопределенными границами тени.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-48 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-054 светильник-короб для ламп с холодным катодом (boxed cold-cathode luminaire):
Светильник, предназначенный для лампы с холодным катодом (ламп) с полупрозрачной пластиной, на
которой может быть напечатан текст.

845-30-055 светильник со светящей разрядной трубкой (luminous-discharge tube luminaire):
Светильник, содержащий источник(и) света, который(е) работает(ют) при напряжении холостого хода
от 1000 В до 10 000 В.

845-30-056 светодиодный светильник (LED luminaire): Светильник, использующий в качестве
источника света светодиоды.

Примечание — Светодиодный(е) источник(и) света может(могут) быть неотъемлемой частью светоди-
одного светильника.

845-30-057 тоннельный светильник (tunnel luminaire): Светильник для освещения тоннеля, кото-
рый монтируется на стене или потолке тоннеля, либо непосредственно, либо с помощью рам.

845-30-058 комбинированный аварийный светильник (combined emergency luminaire): Све-
тильник, содержащий две или более ламп, по меньшей мере одна из которых питается от источника
питания аварийного освещения, а другая от источника питания рабочего освещения.

Примечание — Комбинированный аварийный светильник может быть как обслуживаемым, так и
необслуживаемым.

845-30-059 аквариумный светильник (aquarium luminaire): Светильник, предназначенный для
освещения внутренней части аквариума и расположенный в непосредственной близости от верхней
части резервуара, или в резервуаре, или на нем.

845-30-060 рудничный светильник (mine luminaire): Светильник с оболочкой, а иногда и аккуму-
лятором, предназначенный для освещения любых участков шахты.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-49 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-061 рудничный индивидуальный светильник (miner’s personal lamp, miner’s lamp): Руд-
ничный светильник co встроенным источником питания, необходимый для всех лиц, спускающихся в
шахту.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-50 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-062 головной светильник (cap lamp): Индивидуальный рудничный светильник, предна-
значенный для крепления к каске шахтера.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-51 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-063 фара головного светильника (headpiece): Прикрепленная к каске шахтера часть го-
ловного светильника, содержащая источник или источники света.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-52 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-064 рудничная лампа для контроля безопасности (mine safety lamp): Лампа, используе-
мая для обнаружения в рудничной атмосфере метана и кислородной недостаточности.

Примечания

- Рудничная лампа для контроля безопасности обычно представляет собой пламенную лампу.

- Этому термину был присвоен номер 845-10-53 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-065 рудничный переносной светильник (portable mine luminaire): Рудничный нестацио-
нарный светильник со встроенным автономным источником питания или питаемый от электрической
сети, способный светить во время своего перемещения.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-54 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-066 рудничный светильник для горноспасательных работ (mine rescue luminaire): Пе-
реносной рудничный светильник со встроенным автономным источником питания, предназначенный
для горноспасательных работ.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-55 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-067 турбовоздушный светильник (air-turbo lamp, compressed air luminaire, US): Светиль-
ник, питаемый генератором переменного тока, приводимым в действие сжатым воздухом.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-56 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-068 светильник для откаточных выработок (haulageway luminaire): Рудничный светиль-
ник, предназначенный для освещения откаточных выработок и питаемый от сети.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-57 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-069 рудничный забойный светильник (face luminaire): Рудничный светильник, перенос-
ной или стационарный, обеспечивающий освещение рабочего пространства забоя перед лицом шах-
тера.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-58 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-070 индукционный светильник (induction luminaire): Рудничный светильник, подсоеди-
ненный к электрической сети посредством открытой магнитной цепи преобразователя, который входит
в состав светильника.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-59 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-071 взрывобезопасный светильник (permissible luminaire): Рудничный светильник, пред-
назначенный для использования в местах, где может присутствовать метан или угольная пыль.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-60 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-072 искробезопасный светильник (intrinsically safe luminaire): Рудничный светильник,
безопасность которого обеспечена применением искробезопасных цепей.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-61 в МЭК 60050-845:1987.

845-30-073 хвостовой сигнальный светильник (paddy lamp, trip lamp US): Переносной питае-
мый от аккумулятора рудничный светильник, испускающий красный свет, предназначенный для уста-
новки сзади состава вагонеток.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-10-62 в МЭК 60050-845:1987.

845-31 Визуальная сигнализация

845-31-001 визуальный сигнал (visual signal): Явление зрительно воспринимаемое, предназна-
ченное для передачи информации.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-01 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-002 знак (sign): Устройство, которое передает визуальный сигнал в зависимости от его
положения, формы, цвета или рисунка, а иногда и с помощью символов или буквенно-цифровых сим-
волов.

Примечания

- Знак может иметь внутреннюю подсветку.

- Этому термину был присвоен номер 845-11-03 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-003 матричный знак (sign matrix): Знак, предназначенный для отображения изменяемой
информации при помощи совокупности элементарных ячеек, каждая из которых может индивидуально
освещаться или любым другим способом изменять свой внешний вид.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-04 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-004 сигнальный огонь (signal light): Устройство, предназначенное для подачи светового
сигнала.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-05 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-005 навигационный знак (navigation mark): Знак в виде естественного или искусственного
объекта, который предоставляет различную навигационную информацию за счет своего положения и
характерного внешнего вида.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-06 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-006 маяк (beacon): Стационарный искусственный навигационный знак, который может по-
давать сигнальный огонь, используемый для обозначения географического положения.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-07 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-007 символ (светового сигнала); характеристика (светового сигнала) [character (of a light
signal), characteristic (of a light signal)]: Отличительный признак светового сигнала в виде его ритма и
цвета или только цвета, по которому сигнал можно идентифицировать или правильно воспринять.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-08 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-008 ритмичный свет (rhythmic light): Сигнальный огонь, испускающий прерывистый свет в
определенном направлении с постоянной периодичностью.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11 -10 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-009 проблесковый огонь (flashing light): Ритмичный свет, при котором каждое появление
света (вспышка) имеет одинаковую продолжительность и, за возможным исключением ритмов с высо-
кой частотой мигания, общая продолжительность света в периоде явно короче, чем общая продолжи-
тельность темноты.

Примечания

- Термин «затемнение» используется для обозначения интервала темноты между двумя последовательны-
ми появлениями света.

- Этому термину был присвоен номер 845-11-11 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-010 равно-проблесковый огонь (isophase light): Проблесковый огонь, у которого дли-
тельности вспышки и интервала между вспышками воспринимаются одинаковыми.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-12 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-011 затеняющий свет (occulting light): Ритмичный свет, в котором каждый временной ин-
тервал темноты (затенение) имеет одинаковую продолжительность, а общая продолжительность света
за период явно больше, чем общая продолжительность темноты.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11 -13 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-012 переменный по цвету огонь (alternating light): Сигнальный свет, который показывает
разные цвета в регулярно повторяющейся последовательности.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11 -14 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-013 попеременно-действующие огни (reciprocating lights): Пара равно-проблесковых ог-
ней, которые расположены так, чтобы светить попеременно.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11 -15 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-014 солнечный фантом (sun phantom): Ложный световой сигнал, создаваемый солнеч-
ным излучением, попадающим на сигнальный светильник.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11 -16 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-015 ореол (света) [loom (of a light)]: Рассеянное свечение, которое может быть видно за
пределами луча света в результате его атмосферного рассеяния.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11 -17 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-016 эффективная сила света (проблескового огня) leff [effective intensity (of a flashing
light), /eff]: Сила света источника, который имеет постоянную мощность, такое же относительное спек-
тральное распределение, что и проблесковый огонь, который будет иметь такой же световой диапазон
(или дальность видимости в авиационной терминологии), что и проблесковый огонь при идентичных
условиях наблюдения.

Примечания

- Для практических целей обычная эффективная сила света может быть оценена для мигающего света по
фотометрическим данным согласованным методом.

- Эффективная сила света измеряется в канделах (кд).

- Этому термину был присвоен номер 845-11-18 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-017 удельный коэффициент пропускания атмосферы Т (atmospheric transmissivity, Т):
Направленное пропускание атмосферы на пути определенной длины dQ.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11 -19 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-018 метеорологический оптический диапазон v (meteorological optical range): Длина
пути в атмосфере, необходимая для ослабления на 95 % светового потока в коллимированном пучке от
источника с цветовой температурой 2700 К.

Примечания

- Значение затухания было выбрано таким образом, чтобы метеорологический оптический диапазон давал
приблизительную меру обычно используемой концепции метеорологической видимости.

- Метеорологический оптический диапазон, v, связан с удельным коэффициентом пропускания атмосферы,
Т, который считается однородным, по формуле

, log 0,05 т- n ncdoiv

v = dn——1— или Т = 0,05 0

° log Г

- Этому термину был присвоен номер 845-11-20 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-019 пороговый контраст (visual contrast threshold): Наименьший контраст, при котором
глаз наблюдателя воспринимает данный объект на данном фоне.

Примечания

- В случае метеорологических наблюдений, когда рассматриваемый объект должен быть опознаваем, не-
обходимы более высокие значения порогового контраста; значение 0,05 было принято как основа для оптических
измерений дальности видимости в метеорологии.

- Этому термину был присвоен номер 845-11-21 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-020 закон Кошмидера (Koschmieder’s law): Закон, устанавливающий связь видимого яр-
костного контраста Cd объекта на фоне неба на определенном расстоянии наблюдения d, с собствен-
ным яркостным контрастом Со и удельным коэффициентом пропускания атмосферы Т, принятым по-
стоянным: Cd = Со Td/do,

где dQ — расстояние, установленное при определении Т.

Примечания

- Формула иногда записывается как Cd = С0Т8,

где показатель степени 5 в Г5 является числовым значением расстояния d, измеренного в «единицах» d0.

- Учитывая соотношение, приведенное в определении термина «метеорологический оптический диапазон»
(meteorological optical range), между Т и метеорологической оптической дальностью v, закон Кошмидера может
быть записан следующим образом: Cd = Co(O,O5d/v).

- Контрастность определяется как отношение разницы между яркостью объекта и яркостью фона к яркости
фона.

- Этому термину был присвоен номер 845-11-22 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-021 дальность видимости (visual range): Наибольшее расстояние, на котором данный
объект может быть распознан в любых конкретных обстоятельствах, ограниченное только атмосфер-
ной проницаемостью и порогом визуального контраста.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-23 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-022 географический диапазон (geographical range, geographic range): Наибольшее рас-
стояние, на котором объект или источник света можно было бы увидеть в условиях идеальной види-
мости, ограниченное только кривизной Земли, преломлением в атмосфере и высотой наблюдателя и
объекта, или источника света.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-24 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-023 точечное видение (point vision): Режим наблюдения источника света, кажущегося ма-
леньким, при котором зрительное восприятие света определяется только освещенностью, создаваемой
данным источником света на зрачке глаза наблюдателя.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-25 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-024 пороговая освещенность; порог видимости (точечное видение) [threshold of
illuminance, visual threshold (in point vision)]: Наименьшая освещенность (блеск точечного источника),
создаваемая в глазу наблюдателя источником света, видимым точечным на фоне с данной яркостью,
при этом указанная освещенность определяется на элементе поверхности, располагаемом нормально
к лучам, падающим в глаз.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-26 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-025 закон Алларда (Allard’s law): Закон, связывающий освещенность Ev на поверхности
от источника света с силой света lv в направлении нормали к поверхности, удаленного по этому на-
правлению на расстояние d, достаточное, чтобы считать источник точечным, с учетом пропускания
146

света атмосферой, характеризующегося удельным коэффициентом пропускания Т, принимаемым за
постоянную величину:

Р —
v~d2 ’

где dQ — единичная длина, на которой удельный коэффициент пропускания атмосферы имеет
значение.

Примечания

- Приведенную выше формулу иногда записывают в виде Ev =-^Т8 ,
d

где показатель степени 3 в Тб является числовым значением расстояния d, измеренного в «единицах» dQ.

- Принимая во внимание взаимосвязь между удельным коэффициентом пропускания атмосферы Т, и метео-
рологическим оптическим диапазоном v, приведенным в примечании 2 к термину «метеорологическая оптическая

/ (	А

дальность» (meteorological optical range), закон Алларда можно также записать как: Ev = -^- 0,05 v •
d\	)

3 Этому термину был присвоен номер 845-11-27 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-026 оптическая дальность видимости (luminous range): Наибольшее расстояние, на ко-
тором данный сигнальный огонь может быть опознан при любых обстоятельствах, ограниченное только
прозрачностью атмосферы и величиной пороговой освещенности на зрачке глаза наблюдателя.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11 -28 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-027 номинальная дальность видимости (морского сигнального огня) [nominal range (of а
maritime signal light)]: Оптическая дальность видимости морского сигнального огня в однородной атмос-
фере при метеорологической оптической дальности видимости, равной 10 морским милям.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11 -29 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-028 заметность (conspicuity): Свойство объекта или источника света казаться заметным в
окружающей обстановке.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11 -30 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-029 световой маяк (lighthouse): Башня, прочное сооружение или опора, возведенные в
определенной географической точке для размещения сигнального огня, который служит целям морской
навигации.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-31 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-030 секторный огонь (sector light): Сигнальный огонь, предназначенный для обозначения
определенных секторов горизонта с помощью различных символов.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11 -32 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-031 сигнальный огонь направления (direction light): Сигнальный огонь, предназначен-
ный для излучения сигнала какого-то одного типа в узком секторе горизонта и служащий для обозначе-
ния какого-либо определенного направления.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11 -33 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-032 створные знаки (leading marks): Два или более сигнальных знака, указывающие на-
правление судового хода в створе для проводки судна, установленные в направлении, в котором они
воспринимаются, как выровненные по вертикали.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11 -34 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-033 створные огни (leading lightsl): Два или более сигнальных огня, указывающие на-
правление судового хода в створе для проводки судна, установленные в направлении, в котором они
воспринимаются, как выровненные по вертикали.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11 -35 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-034 плавучий маяк (light vessel, lightship): Плавучее средство, оборудованное сигнальным
огнем с большой силой света и пришвартованное или стоящее на якоре в определенной географиче-
ской точке, для облегчения морской навигации.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-36 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-035 буй (buoy): Плавающий или пришвартованный искусственный навигационный знак.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-37 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-036 светящий буй (lighted buoy): Буй, несущий сигнальный огонь.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-38 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-037 бакен (float): Буй в виде поплавка.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-39 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-038 боковой кромочный знак (lateral mark): Искусственный знак, который используется
для обозначения границ судоходного фарватера.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-40 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-039 боковой кромочный огонь (lateral light): Искусственный огонь, который используется
для обозначения границ судоходного фарватера.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-41 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-040 кардинальный огонь; кардинальный знак (cardinal light, cardinal mark): Сигнальный
огонь, используемый для указания судоходных путей со ссылкой на кардинальные точки компаса.

Примечание — Этому термину были присвоены номера 845-11-42 и 845-11-43 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-041 аэронавигационный огонь [navigation light (of an aircraft)]: Любой из световых сигна-
лов на воздушном судне, предназначенный для индикации его наличия, типа и положения в простран-
стве.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-44 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-042 топовый огонь (судна) [mast-head light (of a vessel)]: Навигационный огонь, располо-
женный над продольной осью судна и предназначенный для демонстрации постоянного огня белого
цвета по курсу и по сторонам судна.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-45 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-043 бортовой огонь (судна) [sidelight (of a vessel)]: Навигационный огонь, расположенный
главным образом по борту судна и предназначенный для демонстрации соответственно постоянного
огня зеленого цвета или постоянного огня красного цвета по правую сторону или левую сторону от осе-
вой линии судна, но не в направлении кормы.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-46 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-044 кормовой огонь (судна) [stern light (of a vessel)]: Навигационный огонь белого цвета
непрерывного действия, расположенный на корме судна и светящий назад.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-47 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-045 аэронавигационный наземный огонь (aeronautical ground light): Огонь, специально
предназначенный как средство аэронавигации, в отличие от огней, установленных на самолете.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-48 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-046 заградительный огонь (obstacle light): Наземный аэронавигационный огонь, исполь-
зуемый для обозначения наличия стационарного или мобильного препятствия, представляющего опас-
ность для движения самолета на земле или в воздухе.

Примечания

- Термин «огонь заграждения» больше не используется.

- Этому термину был присвоен номер 845-11-49 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-047 аэродромный маяк (aerodrome beacon): Наземный аэронавигационный огонь для
указания местонахождения аэродрома при наблюдении с воздуха.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-51 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-048 проблесковый сигнальный маяк (flashing conspicuity beacon): Мигающий огонь, уста-
навливаемый, как правило, в четырех углах лицевой поверхности знака для привлечения к нему осо-
бого внимания.

845-31-049 световой горизонт (наземные аэронавигационные огни) [barrette (of aeronautical
ground lights)]: Линия близко расположенных друг к другу наземных аэронавигационных огней, которая
на удаленном расстоянии воспринимается короткой светящей полосой, перпендикулярной коси взлет-
но-посадочной полосы аэродрома.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11 -52 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-050 огонь взлетно-посадочной полосы (runway light): Наземный аэронавигационный
огонь, расположенный очень близко к взлетно-посадочной полосе аэродрома или непосредственно на
ней для обозначения той ее части, которая предназначена для взлета и посадки самолета.

Примечания

- Осевые и боковые посадочные огни указывают соответственно осевую линию и боковые границы взлет-
но-посадочной полосы, входные и ограничительные огни взлетно-посадочной полосы указывают, соответственно,
начало и конец той части взлетно-посадочной полосы, которая предназначена для посадки самолета. Огни зоны
приземления — линейные аэронавигационные огни, расположенные парами симметрично относительно осевой
линии взлетно-посадочной полосы и между двух линий боковых огней взлетно-посадочной полосы для обозначе-
ния той части взлетно-посадочной полосы, где самолет должен производить первое касание с землей при посадке.

- Этому термину был присвоен номер 845-11-53 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-051 дальность прямой видимости взлетно-посадочной полосы (runway visual range):
Диапазон, в котором пилот самолета, располагаемого по осевой линии взлетно-посадочной полосы,
может видеть ограждающую маркировку, или ограничительные огни, или ее осевую линию.

Примечание — См. также термин «дальность видимости».

845-31-052 дальность видимости (в авиационной терминологии) [visual range (in aviation
terminology)]: Область видимости яркости сигнального огня.

845-31-053 система огней приближения (approach lighting system): Система наземных аэронави-
гационных огней у начала взлетно-посадочной полосы аэродрома, предназначенная для обозначения
направления самолета при его заходе на посадку.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-54 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-054 световой горизонт зоны подхода (к аэродрому) [cross bar (in airfield applications)]:
Линия огней системы освещения подхода самолета к аэродрому, расположенная под прямым углом и
симметрично относительно осевой линии системы освещения и взлетно-посадочной полосы.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11 -55 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-055 световой горизонт (wing bar): Поперечная полоса огней, расположенная перпендику-
лярно к взлетно-посадочной полосе, сбоку от нее и за линией боковых посадочных огней.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11 -56 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-056 глиссадный огонь (visual approach slope indicator): Наземные аэронавигационный
огонь или система огней, указывающие пилоту правильный угол снижения заходящего на посадку са-
молета.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-57 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-057 судовой навигационный огонь (судна) [navigation light (of a vessel)]: Любой из свето-
вых сигналов на судне, предназначенный для индикации его наличия, типа, местоположения, а также
способности к маневрированию.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-58 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-058 огонь предупреждения столкновений (anti-collision light): Сигнальный огонь, уста-
новленный на самолете для обозначения его присутствия в воздушном пространстве.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-59 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-059 взлетно-посадочная фара (landing light): Прожектор, установленный на борту само-
лета для освещения взлетно-посадочной полосы перед самолетом при его взлете или посадке.

Примечания

- Данный прожектор может также использоваться для слежения за самолетом при его заходе на посадку.

- Этому термину был присвоен номер 845-11-60 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-060 рулежная фара (taxiing light): Фара, установленная на борту самолета для освещения
поверхности земли перед самолетом при его наземном маневрировании.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-61 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-061 дорожный знак (traffic sign): Знак, официально принятый, сообщающий водителям
автотранспорта и пешеходам информацию о запретах, ограничениях, требованиях, предупреждениях
или иную информацию.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-62 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-062 светофор (traffic signal traffic light): Сигнальный огонь для регулирования дорожного
движения.

Примечания

- Набор из трех сигнальных цветов с красным, желтым/янтарным и зеленым сигнальными огнями является
общепринятым для регулирования движения автотранспорта.

- Этому термину был присвоен номер 845-11-63 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-063 сигнальный столбик (bollard): Столбик, используемый для обозначения препятствия
или регулирования дорожного движения.

Примечания

- Столбик может подсвечиваться изнутри и включать в себя регулирующий дорожный знак.

- Этому термину был присвоен номер 845-11-64 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-064 дорожный сигнальный столбик (delineator): Сигнальный столбик, используемый как
один из ряда сигнальных знаков для обозначения линии края проезжей части.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-66 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-065 фара (headlight headlamp): Осветительное устройство, устанавливаемое на транс-
портном средстве для освещения дороги или пространства перед ним.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-69 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-066 фара дальнего света (main-beam headlight, high-beam headlight, driving-beam headlight):
Фара, предназначенная для освещения протяженного участка дороги впереди транспортного средства.

Примечания

- Фары дальнего и ближнего света могут быть конструктивно объединены в одном световом приборе.

- Этому термину был присвоен номер 845-11-70 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-067 фара ближнего света (dipped-beam headlight, low-beam headlight, passing-beam
headlight): Фара, предназначенная для освещения ближнего к транспортному средству участка дороги,
не вызывающая чрезмерной слепимости у людей, находящихся перед транспортным средством, осо-
бенно у водителей встречного транспорта.

Примечания

- Фары дальнего и ближнего света могут быть конструктивно объединены в одном световом приборе.

- Этому термину был присвоен номер 845-11-71 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-068 передняя противотуманная фара (front fog light): Фара, устанавливаемая на транс-
портном средстве для освещения участка дороги непосредственно перед ним в условиях плохой види-
150

мости и отрегулированная таким образом, чтобы ограничить обратное рассеяние света в направлении
водителя.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11 -72 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-069 передний габаритный фонарь (front position light): Сигнальный фонарь, устанавли-
ваемый на транспортном средстве спереди для обозначения его наличия при фронтальном видении.

Примечания

- Передний габаритный огонь также позволяет в паре с идентичным огнем обозначить ширину данного
транспортного средства.

- Термины «габаритный огонь» и «боковой габаритный огонь» обычно используются для одного из пары
передних габаритных огней.

- Этому термину был присвоен номер 845-11-73 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-070 задний габаритный огонь (rear position light, tail-light): Сигнальный огонь, устанавли-
ваемый на транспортном средстве для обозначения его присутсвия в направлении назад.

Примечания

- Задний габаритный огонь, особенно в паре с другим аналогичным сигнальным огнем, обозначает ширину
транспортного средства.

- Этому термину был присвоен номер 845-11-74 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-071 парковочный огонь (parking light): Сигнальный огонь, установленный на транспорт-
ном средстве для обозначения его наличия на стоянке.

Примечания

- Передние или задние габаритные огни могут иногда использоваться как передние или задние стояночные
огни.

- Этому термину был присвоен номер 845-11-75 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-072 задняя противотуманная фара (rear fog light): Сигнальный огонь, устанавливаемый
на транспортном средстве для обозначения его присутствия в направлении назад в условиях плохой
видимости, особенно в тумане, который является дополнительным к задним габаритным огням.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11 -76 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-073 фонарь заднего хода (reversing light, backup light): Сигнальный фонарь, установлен-
ный на транспортном средстве для освещения участка пути сзади и обозначения предполагаемого или
фактического движения транспортного средства задним ходом.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11 -77 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-074 стоп-сигнал (stop light, brake light): Сигнальный фонарь, установленный сзади на на-
земном транспортном средстве для оповещения о его торможении.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11 -78 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-075 световой указатель поворота (direction-indicator light, turn-signal light): Сигнальный
фонарь, входящий в комплект осветительного оборудования транспортного средства для указания его
предполагаемого или фактического движения налево или направо.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11 -79 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-076 габаритный боковой фонарь (автомобиля) [sidelight (of a vehicle), side-marker light,
signal light on the side of a vehicle to indicate its location]: Сигнальный огонь, устанавливаемый на автомо-
биле сбоку для обозначения наличия транспортного средства.

845-31-077 аварийный предупредительный сигнал (транспортного средства) [hazard warning
signal (on vehicle)]: Световой сигнал, характеризующийся одновременным миганием всех указателей
поворотов на транспортном средстве, использующийся для акцентирования внимания других водите-
лей на то, что данное транспортное средство представляет собой опасность или помеху.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11 -80 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-078 фонарь номерного знака (number-plate light, rear registration-plate light, licence-plate
light, license-plate light US): Световой прибор, устанавливаемый на транспортном средстве для освеще-
ния его номерного знака, или регистрационного знака, или номерного знака в задней части транспорт-
ного средства.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-81 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-079 габаритные огни (outline marker light): Сигнальные огни, располагаемые на транс-
портном средстве для обозначения его нестандартной длины или габаритов.

Примечание — Этому термину был присвоен номер 845-11-82 в МЭК 60050-845:1987.

845-31-080 дневные ходовые огни (daytime running lights, pl, DRLs, pl): Фары или специальные
сигнальные фонари, устанавливаемые в передней части транспортного средства и используемые в
дневное время главным образом для повышения его видимости и заметности для других участников
дорожного движения.

845-31-081 дорожный тоннель, тоннель (road tunnel, tunnel): Структурный элемент дороги, ко-
торый ограничивает нормальное дневное освещение участка дороги, в результате чего значительно
уменьшаются зрительные возможности водителей.

845-31-082 подъездная зона (автодорожного тоннеля) [access zone (of a road tunnel)]: Часть от-
крытой дороги, расположенная непосредственно перед въездным порталом тоннеля и охватывающая
расстояние, с которого подъезжающий водитель должен иметь возможность видеть въезд в тоннель.

Примечание — Подъездная зона начинается на расстоянии безопасного торможения перед порталом и
заканчивается в месте расположения портала.

845-31-083 пороговая зона (автодорожного тоннеля) [threshold zone (of a road tunnel)]: Первая
часть тоннеля, непосредственно за въездным порталом.

Примечание — Пороговая зона начинается либо от начала тоннеля, либо от начала солнцезащитных
экранов, при их наличии; длина пороговой зоны равна, по меньшей мере, расстоянию безопасного торможения.

845-31-084 переходная зона (автодорожного тоннеля) [transition zone (of a road tunnel)]: Часть
тоннеля, следующая непосредственно после пороговой зоны и заканчивающаяся перед началом вну-
тренней зоны.

Примечание — В переходной зоне уровень освещения снижается от уровня, соответствующего концу
пороговой зоны до уровня, соответствующего внутренней зоне.

845-31-085 зона отъезда (автодорожного тоннеля) [parting zone (of a road tunnel)]: Первая часть
открытого участка дороги, расположенная непосредственно после выездного портала тоннеля.

Примечание — Зона отъезда не является частью тоннеля, но тесно связана с тоннельным освещением,
она начинается у выездного портала тоннеля; принято, что длина этой зоны равна двум расстояниям безопасного
торможения, но не более чем 200 м.

845-31-086 внутренняя зона (автодорожного тоннеля) [interior zone (of a road tunnel)]: Часть тон-
неля, следующая непосредственно за переходной зоной, которая простирается от конца переходной
зоны до начала выездной зоны.

845-31-087 выездная зона (автодорожного тоннеля) [exit zone (of a road tunnel)]: Часть тоннеля,
где в дневное время видение водителя, приближающегося к выходу, преимущественно определяется
яркостью пространства вне тоннеля.

Примечание — Выездная зона начинается у конца внутренней зоны, а заканчивается у выездного пор-
тала тоннеля.

845-31-088 яркость подъездной зоны, кд-м-2 (access zone luminance): Средняя яркость кониче-
ского поля обзора, стягиваемого углом 20° относительно глаза подъезжающего водителя и центриро-
ванного относительно точки, расположенной на высоте 0,25 от высоты отверстия тоннеля.

845-31-089 яркость пороговой зоны Lth (threshold zone luminance, Lth): Средняя яркость поверх-
ности дороги в данном месте пороговой зоны.

Примечание — Яркость пороговой зоны указывается в канделах на квадратный метр (кдм-2).

845-31-090 яркость переходной зоны Ltr (transition zone luminance, Ltr\. Средняя яркость поверх-
ности дороги в поперечном сечении в данном месте переходной зоны тоннеля.

Примечание — Яркость переходной зоны указывается в канделах на квадратный метр (кд-м-2).

845-31-091 яркость внутренней зоны Ljn (interior zone luminance, Ljn): Средняя яркость поверх-
ности дороги в любом месте внутренней зоны тоннеля.

Примечание — Яркость внутренней зоны указывается в канделах на квадратный метр (кд-м-2).

845-31-092 освещение выездной зоны, лк (exit zone lighting): Освещение, которое обеспечивает
для водителя, находящегося еще в тоннеле, зрительный контраст с открытой дорогой вне тоннеля.

845-31-093 въездной портал (автодорожного тоннеля) [entrance portal (of a road tunnel)]: Часть
конструкции автодорожного тоннеля, соответствующая началу крытой части автодорожного тоннеля
или, при использовании открытых солнцезащитных экранов, началу солнцезащитных экранов.

845-31-094 выездной портал (автодорожного тоннеля) [exit portal (of a road tunnel)]: Часть кон-
струкции тоннеля, которая соответствует концу перекрытой части тоннеля, или, при использовании от-
крытых солнцезащитных экранов, — концу этих экранов.

845-31-095 система попутного освещения (в автодорожном тоннеле); PBL [pro-beam lighting
(in a road tunnel), PBL]: Освещение, при котором свет падает на объекты в направлении движения транс-
портного потока.

Примечания

- Система попутного освещения характеризуется использованием светильников, которые имеют распреде-
ление силы света, асимметричное относительно плоскости С90-С270 (плоскости, перпендикулярной к направле-
нию движения транспортного потока), при этом максимум силы света направлен по ходу движения транспортного
потока.

- См. также термины «система симметричного освещения», «система встречного освещения».

845-31-096 система встречного освещения (в автодорожном тоннеле); CBL [counter-beam lighting
(in a road tunnel), CBL]: Освещение, при котором свет падает на объекты в направлении, противополож-
ном движению транспортного потока.

Примечания

- Система встречного освещения характеризуется использованием светильников, которые имеют распре-
деление силы света, асимметричное относительно плоскости, перпендикулярной к направлению движения транс-
портного потока, при этом максимум силы света направлен навстречу движению. Термин относится только к основ-
ному направлению движения.

- См. также термины «система попутного освещения», «система симметричного освещения».

845-31-097 система симметричного освещения (в автодорожном тоннеле) [symmetric lighting
(in a road tunnel)]: Освещение, при котором свет падает на объекты в равных долях как по ходу, так и
против движения транспортного потока.

Примечания

- Симметричное освещение характеризуется использованием светильников, распределение силы света ко-
торых симметрично относительно плоскости, перпендикулярной к направлению движения.

- См. также термины «система попутного освещения», «система встречного освещения».

845-31-098 коэффициент контрастности (для осветительной установки тоннеля) qc [contrast
revealing coefficient (of a tunnel lighting installation)]: Отношение яркости поверхности дороги Lv к верти-
кальной освещенности Evvb той же точке тоннеля.

Примечание — Коэффициент контрастности измеряется в стерадианах в минус первой степени (ср-1).

845-31-099 фон (для знака) [background (of a sign)]: Расположенная непосредственно за символом
или словом часть знака, на которую эти символ или слово накладываются.

845-31-100 задняя панель (знака) [backing board (of a sign), backboard (of a sign)]: Элемент рас-
ширения или увеличения щита, используемого в качестве средства организации дорожного движения
с целью:

- улучшить видимость знака путем увеличения его размера и отделения его от фона;

- улучшить видимость знака за счет выбора цвета его фона;

- снизить влияние блескости при расположении солнца низко и сзади знака.

845-31-101 граница (знака) [border (of a sign)]: Окантовка лицевой стороны знака.

845-31-102 элемент (лицевой стороны знака) [element (of a sign face)]: Светоизлучающий, свето-
отражающий или светопропускающий элемент, представляющий собой активную ячейку минимальных
размеров на лицевой поверхности знака.

Примечания

- Один элемент может содержать несколько излучателей.

- См. также термин «пиксель».

845-31-103 размер элемента (лицевой стороны знака [element size (of a sign face)]: Диаметр од-
ного элемента знака.

Примечание — Размер элемента измеряется в миллиметрах (мм).

845-31-104 различимость (знака) [comprehensibility (of a sign)]: Мера того, насколько легко наблю-
датель может понять сообщение, предназначенное для передачи с помощью знака.

845-31-105 система управления контрастом (contrast control system): Система, которая поддер-
живает контраст между надписью знака и его непосредственным фоном для достижения четкости в
установленных пределах при различных условиях внешней освещенности.

845-31-106 указатели дорожного движения (delineation): Совокупность средств организации до-
рожного движения, располагаемых непосредственно или вблизи дороги, которые содержат рекоменда-
ции, требования, предупреждения или иную информацию для водителей, отличную от знаков дорож-
ного движения.

845-31-107 электромеханический матричный знак (electromechanical matrix variable message
sign): Знак, содержащий элементы, выполненные в виде заслонок, плунжеров или других подобных
устройств для отображения нескольких специальных сообщений или сообщения, сформированного на
матрице символов произвольного формата.

845-31-108 люминесцирующий знак (electromechanical matrix variable message sign): Знак с
элементами и/или фоном, содержащим флуоресцентные компоненты.

845-31-109 светоизлучающий знак с переменным сообщением (light-emitting variable message
sign): Знак, в котором применяются светоизлучающие устройства для изображения либо одного из ряда
уже сформированных сообщений, либо сообщения, создаваемого на символьной матрице в произволь-
ном формате.

845-31-110 ложный знак (phantom sign): Появление значимого знакового сообщения, вызванного
отражением света внешнего источника от элементов, формирующих знак.

845-31-111 отражающий знак (reflective sign): Знак, имеющий элементы, которые видимы вслед-
ствие отражения света Солнца или других источников.

845-31-112 знак с изменяющимися сообщениями (variable message sign): Знак для отображения
одного из нескольких сообщений, состоящий из наборов букв и цифр, которые могут применяться в со-
вокупности с символами или состоят только из символов.

845-31-113 набор изменяющихся сообщений (variable message set): Набор сообщений, предна-
значенных для демонстрации на знаке с изменяющимися сообщениями.

845-31-114 дорожный знак на табличке; дорожный знак на панели (sign plate, sign panel): Офи-
циально принятый знак, сообщающий водителям автотранспорта и пешеходам информацию о запре-
тах, ограничениях, требованиях, предупреждениях или иную информацию.

845-31-115 геометрия знака (sign geometry): Расположение элементов, символов и текста, входя-
щих в состав дорожного знака, на лицевой поверхности дорожного знака.

845-31-116 средство организации дорожного движения (traffic control device): Любой знак, сиг-
нал, разметка или устройство, установленные по распоряжению официальных властей для регулиро-
вания и обеспечения безопасности дорожного движения.

845-31-117 дисплей с подсветкой (transilluminated display): Дисплей, работающий с внутренней
подсветкой.

845-31-118 оптическая система (светоизлучающего знака) [optical system (of a light-emitting sign)]:
Совокупность оптических или других компонентов светоизлучающего знака.

845-31-119 стандартный набор сообщений (знака с переменными сообщениями) [fixed message
set (of a variable message sign)]: Совокупность сообщений, которые может отобразить данный знак в со-
ответствии со своими конструктивными особенностями.

845-31-120 светящий бакен (float light): Буй в виде поплавка, оснащенный сигнальным огнем.

845-31-121 заметность знака (conspicuity of a sign): Качество знака для привлечения внимания к
нему или его поиску.

845-31-122 расстояние четкого видения (знака) [legibility distance (of a sign)]: Расстояние, при
котором знак может быть прочитан при неограниченном времени наблюдения.

Примечание — Пороговое расстояние читаемости — расстояние, на котором знак становится читаемым.

845-31-123 расстояние четкого видения при быстром взгляде (на знак) [legibility distance under
rapid glance conditions (of a sign)]: Расстояние, при котором знак может быть прочитан при быстром
взгляде на него.

845-31-124 высота символа (character height): Высота знака или прописной буквы, которые об-
разуют символ.

Примечание — См. также термин «высота «х».

845-31-125 символьная матрица (character matrix): Совокупность элементарных ячеек в сетке
квадратной или другой формы, из которых могут формироваться различные символы, знаки и буквы.

845-31-126 межсимвольный зазор (character separation): Промежуток между элементами сим-
вольной матрицы, выраженный в числах единичных элементов или в долях межцентрового расстояния
соседних знаков.

845-31-127 легенда (legend): Сочетание видимых знаков, символов, текста и других информаци-
онных элементов, предназначенное для передачи определенного сообщения.

845-31-128 удобочитаемость (legibility): Показатель, характеризующий, насколько легко наблю-
датель может распознать символы или слова.

845-31-129 высота «х» («х» height): Высота строчной буквы «х» в заданном наборе символов.

Примечание — См. также термин «высота символа».

845-31-130 маркировка (label): Идентификатор, который может быть словом, символом или дру-
гой группой знаков, используемый для маркировки файла, носителя данных, определенного в компью-
терной программе элемента или определенного пункта в документе типа электронной таблицы или
диаграммы.

845-31-131 читаемость (readability): Характеристика легкости чтения символов.

845-31-132 символ (symbol): Воспринимаемая визуально фигура, предназначенная для передачи
определенного сообщения.

845-31-133 видимость (знака) [visibility (of a sign)]: Дальность зрительного восприятия, при кото-
ром знак становится видимым, обычно измеряемая в единицах порогового расстояния.

845-31-134 визуальное руководство (visual guidance): Способы и средства, которые обеспечива-
ют водителя адекватной информацией о направлении дороги.

845-31-135 размытие (washout): Снижение контраста знака, вызванное незеркальным или зер-
кальным отражением света от его поверхности при освещении знака одним или несколькими внешними
источниками света.

Примечание — Размыв может приводить к снижению контраста знака ниже разрешенного предела.

845-31-136 локальное управление (local control): Управление знаком или светильником изнутри
устройства или вблизи него посредством иного, чем ручное, управления.

845-31-137 линия раскрытия (при освещении дороги) [spread (in road lighting)]: Зона, ограничен-
ная самым дальним сигналом или линией на обочине дороги, освещенной фарами.

845-31-138 продольное направление (дороги) [longitudinal direction (of a road)]: Направление,
параллельное оси дороги.

845-31-139 поперечное направление (дороги) [transverse direction (of a road)]: Направление под
прямым углом к оси дороги.

845-31-140 азимут установки (при освещении дороги) ф [installation azimuth (in road lighting), <p]:
Угол между выбранным опорным направлением и вертикальной плоскостью, проходящей через за-
данную точку на поверхности дороги и первую ось светильника, когда светильник наклонен во время
измерения.

Примечания

- Исходным направлением прямой дороги принято считать продольное направление.

- Азимут установки указывается в радианах (рад) или градусах (°).

845-31-141 продольная равномерность яркости поверхности дороги U/ (longitudinal uniformity
of road surface luminance, Ц): Отношение минимальной яркости к максимальной в точках, расположен-
ных вдоль центральной линии каждой полосы движения.

Примечание — Продольная равномерность яркости поверхности дороги является безразмерной
величиной.

845-31-142 общая равномерность яркости поверхности дороги Uo (overall uniformity of road
surface luminance, Uo): Отношение минимальной яркости в точке к средней яркости поверхности оцени-
ваемого участка дороги.

Примечания

- Если значение яркости относится только к проезжей части дороги, оно может трактоваться как «яркость
проезжей части».

- Общая равномерность яркости поверхности дороги является безразмерной величиной.

845-31-143 предельная равномерность Ud (diversity, Ud\. Отношение минимальной освещенно-
сти (яркости) к максимальной освещенности (яркости) на поверхности.

Примечание — Предельная равномерность яркости поверхности дороги является безразмерной
величиной.

845-31-144 коэффициент периферийного освещения; SR, Rs [surround ratio, SR (in road lighting),
Rs]: Отношение средней освещенности полос, примыкающих с обеих сторон к границам проезжей ча-
сти с внешней стороны, к средней освещенности полос, примыкающих с обеих сторон к границам про-
езжей части с внутренней стороны.

Примечания

- Установленные требования к ширине полос содержатся в МКО 140.

- Коэффициент периферийного освещения измеряется в долях единицы.

845-31-145 пороговое приращение (оценка слепящей блескости) fTt [threshold increment (glare
evaluation), fTI\'. Мера слепящей блескости, выраженная как процентное увеличение порогового значе-
ния яркостного контраста, необходимого между объектом и его фоном для того, чтобы он был одинако-
во хорошо виден при наличии источника ослепления и в его отсутствие.

Примечания

- Увеличение порогового приращения соответствует увеличению слепящей блескости.

- Пороговое приращение является безразмерной величиной.

845-31-146 показатель яркости при диффузном освещении (luminance coefficient in diffuse
illumination): Отношение яркости поля к его освещенности при диффузном освещении и направлении
наблюдения, соответствующем углу скольжения относительно поверхности дороги.

Примечание — Показатель яркости при диффузном освещении измеряется в канделах на квадратный
метр и на люкс (кд м-2 лк“1).

845-31-147 метеорологическая дальность видимости (meteorological visibility): Наибольшее
расстояние, на котором черный объект подходящих размеров может быть распознан днем на фоне
неба.

845-31-148 световой сигнал (light signal): Визуальный сигнал, исходящий от источника света.

Примечания

- Световой сигнал может быть отраженным изображением источника света, например, при использовании
гелиографов.

- Термин «световой сигнал» иногда используется для объекта или устройства, излучающего световой сиг-
нал, но такое использование не рекомендуется (см. «сигнальный огонь»).

- Этому термину был присвоен номер 845-11-02 в МЭК 60050-845:1987.

845-32 Визуализация

845-32-001 колориметрически нейтральный (colorimetric neutral): Цветовой стимул, имеющий ту
же хроматичность, что и принятый белый цвет.

Примечания

- Если указано, что область изображения является колориметрически нейтральной, необходимо указать
принятый белый цвет; для отражающих печатных копий принятый белый цвет обычно считается либо белым носи-
телем, либо идеально рассеянной отражающей поверхностью, освещенной источником света.

- По мнению наблюдателя, принятый белый цвет колориметрического нейтрального может или не может со-
ответствовать белому цвету адаптации.

845-32-002 модель цветового восприятия одного стимула (single-stimulus colour appearance
model): Математическая модель, которая использует информацию об условиях просмотра для оценки
субъективного восприятия цветного пятна на основе колориметрических измерений этого пятна и его
окружения.

Примечание — Информация об условиях просмотра включает принятую точку белого.

845-32-003 модель цветового восприятия изображения (image colour appearance model):
Система уравнений и методологий для прямого и обратного преобразования физических измерений
элементов изображения в показатели восприятия, которые зависят от условий просмотра и позволяют
оценить субъективное восприятие элементов изображения.

Примечания

- Модель цветового восприятия изображения может применяться к элементам сцены, оригиналу или репро-
дукции; она определяет показатели восприятия для этих элементов без учета характеристик любой потенциальной
среды для последующего воспроизведения, однако обратная модель цветового восприятия изображения подходит
для использования в качестве модели воспроизведения цвета, особенно если среда воспроизведения не налагает
каких-либо ограничений на цвета, которые должны воспроизводиться в изображении.

- Нет единого мнения о подходящей форме для модели цветового восприятия изображения; например, нель-
зя ожидать, что модель цветового восприятия с одним стимулом полностью справится с эффектом изменения
условий просмотра на изображении, т.к. комбинированный эффект макроскопических условий просмотра других
цветов в изображении может привести к появлению любого цвета способом, который нельзя предсказать с по-
мощью модели одного стимула, не отслеживающего другие цвета.

- См. также термины «цветопередача», «модель цветового восприятия одного стимула».

845-32-004 функция передачи цветовой компоненты (colour component transfer function): Моно-
тонная математическая функция одной переменной, применяемая к одному или нескольким цветовым
каналам.

Примечания

- Функции передачи цветовой компоненты часто используются для учета нелинейности отклика эталонного
устройства и/или для улучшения визуальной однородности цветового пространства.

- Обычно функции передачи цветовой компоненты являются нелинейными функциями, такими как степен-
ная (т.е. «гамма») или логарифмическая функции, однако в некоторых случаях может использоваться линейная
функция передачи цветовой компоненты.

- Дополнительную информацию о «цветовых каналах» см. в примечании 2 к термину «кодирование цвето-
вого пространства».

845-32-005 данные о цветовой информации (colour content data): Данные, состоящие из текста,
линий, графики и изображений в растровой или векторной форме.

845-32-006 цветовая кодировка (colour encoding): Цифровое кодирование квантованного цвето-
вого пространства, охватывающее как кодирование цветового пространства, так и кодирование цветно-
го изображения.

845-32-007 цветовая гамма (colour gamut): Объем, площадь или сплошная область в цветовом
пространстве, состоящая из всех тех цветов, которые либо:

- присутствуют в конкретной сцене, художественном произведении, фотографии, фотомеханиче-
ском или другом воспроизведении; или

- способны быть созданы с помощью конкретного устройства вывода и/или носителя.

Примечание — В репродукции и медийном приложении только объем или сплошная область в цвето-
вом пространстве рассматривается как цветовая гамма. В таких приложениях, как сигнальное освещение, цвето-
вой гаммой является плоская область.

845-32-008 граница цветовой гаммы (colour gamut boundary): Внешняя поверхность цветовой
гаммы.

845-32-009 данные цветного изображения (colour image data): Данные в цифровом виде, пред-
ставляющие кодирование использованного цвета в изображении.

845-32-010 стандартные исходные данные цветного изображения (standard original-referred
colour image data): Определенные и документированные данные цветного изображения, относящиеся
к оригиналу, представляющие колориметрические координаты цветовых элементов двумерной репро-
дукции, полученной путем сканирования художественных работ, фотографических прозрачных пленок
или отпечатков, или фотомеханических или других репродукций.

Примечание — См. также термин «исходное состояние изображения».

845-32-011 стандартные выходные данные цветного изображения (standard output-referred
colour image data): Данные цветного изображения, относящиеся к стандартизированному реальному
или виртуальному устройству вывода и условиям просмотра.

Примечания

- Данные изображения, предназначенные для открытого обмена, чаще всего относятся к стандартным
устройствам вывода; это связано с тем, что при использовании стандартных выходных данных изображения, как
правило, достаточно указать стандартный вывод, на который ссылаются данные изображения, для интерпретации
внешнего вида цвета, описываемого данными изображения.

- Стандартные выходные данные изображения могут стать отправной точкой для последующего процесса
воспроизведения, например, данные изображения, на которые ссылаются выходные данные sRGB, часто счита-
ются отправной точкой для цветопередачи, выполняемой принтером, предназначенным для приема данных изо-
бражения sRGB.

- См. также термин «запись изображения относительно устройства вывода».

845-32-012 стандартная запись цветного изображения по отношению к сцене (standard scene-
referred colour image data): Определенные и документированные данные цветного изображения, пред-
ставляющие оценки колориметрических координат элементов сцены.

Примечание — См. также термин «состояние изображения, относящегося к сцене».

845-32-013 кодирование цветного изображения (colour image encoding): Цифровое кодирование
значений цвета вместе с любой информацией, необходимой для правильной интерпретации значений
цвета, такой как состояние изображения, предполагаемая среда просмотра изображения и эталонный
носитель.

Примечания

- В некоторых случаях предполагаемая среда просмотра изображения будет явно определена для кодиро-
вания цветного изображения. В других случаях предполагаемая среда просмотра изображения, т.е. сведения о
состоянии изображения, может быть задана для каждого изображения на основе метаданных, связанных с циф-
ровым изображением.

- Некоторые кодировки цветных изображений указывают на конкретные характеристики эталонного носите-
ля, такие как печать с заданным диапазоном плотности; в других случаях эталонный носитель будет неприменим,
например с кодировкой, относящейся к сцене, или будет указан с использованием метаданных изображения.

- Кодировки цветных изображений не ограничиваются цифровыми изображениями, полученными из ориги-
нальной сцены, но также применимы к цифровым изображениям с таким контентом, как текст, чертежи, векторная
графика и другие формы оригинальных произведений искусства.

845-32-014 управление цветом (colour management): Передача сопутствующих данных, необхо-
димых для однозначной интерпретации данных о цветовом содержании, и применение преобразований
цветовых данных, необходимых для получения предполагаемых репродукций.

Примечания

- Данные о цветовом содержании могут также управляться.

- Управление цветом учитывает характеристики устройств ввода и вывода при определении преобразова-
ния цветовых данных для этих устройств.

845-32-015 область тестирования цветовых пятен (colour patch, test area): Цветное изображе-
ние с устройства вывода или исследуемой отражающей или прозрачной репродукции, в которой пара-
метры управления устройством остаются постоянными в области изображения.
158

845-32-016 среда воспроизведения цвета (colour reproduction medium): Среда для отображения
цветной информации.

Пример — Монитор или отпечаток.

Примечание — Для печати средством воспроизведения цвета является не только принтер, а комбина-
ция принтера, красителей и подложки.

845-32-017 повторная цветопередача (colour re-rendering): Сопоставление данных цветного изо-
бражения, отнесенных к картинке, подходящих для одного указанного реального или виртуального но-
сителя изображения и условий просмотра к данным цветного изображения, отнесенным к картинке,
подходящим для другого реального или виртуального носителя изображения и/или условий просмотра.

Примечание — Изменение цвета обычно состоит из одного или нескольких действий: компенсация раз-
личий в условиях просмотра, компенсация различий в динамическом диапазоне и/или цветовой гамме носителя
изображения, применяя настройки предпочтений.

845-32-018 кодирование цветового пространства (colour space encoding): Цифровое кодирова-
ние цветового пространства, включая спецификацию метода цифрового кодирования и диапазон коди-
рования.

Примечания

- Различные кодировки цветового пространства могут быть определены на основе одного цветового про-
странства, где разные кодировки цветового пространства имеют разные методы цифрового кодирования и/или
диапазоны кодирования. (Например, 8-битное sRGB в соответствии с МЭК 61966-2-1; sRGB и 16-битное scRGB
в соответствии с МЭК 61966-2-2 — это различные кодировки цветового пространства, основанные на конкретном
цветовом пространстве RGB.)

- Кодирование цветового пространства определяется несколькими цветовыми каналами, каждый из которых
соответствует одному измерению цветового пространства, при этом значения данных закодированного цветово-
го канала указывают положение вдоль соответствующего измерения в геометрическом представлении цветового
пространства.

845-32-019 цветовое пространство, зависящее от устройства (device-dependent colour space):
Цветовое пространство, определяемое характеристиками реального или идеализированного устрой-
ства формирования изображения.

Примечание — Цветовые пространства, зависящие от устройства, имеющие простую функциональную
связь с колориметрией МКО, также могут быть классифицированы как колориметрические цветовые пространства.
Например, аддитивные цветовые пространства RGB, соответствующие реальным или идеализированным дис-
плеям электронно-лучевой трубки (ЭЛТ), могут рассматриваться как колориметрические цветовые пространства.

845-32-020 соответствующая модель цветопередачи (corresponding colour reproduction model):
Математическая модель, содержащая преобразования, применяемые к данным изображения сцены
или оригинала, чтобы получить данные воспроизводимого изображения, которое как можно ближе со-
ответствует внешнему виду оригинала.

Примечание — Преобразования, произведенные соответствующими моделями цветопередачи, как пра-
вило, зависят от соотношения яркости и цветовой гаммы сцены или оригинала и выходного носителя.

845-32-021 цифровая система визуализации (digital imaging system): Система, которая записы-
вает и/или создает изображения с использованием цифровых данных.

845-32-022 характеристика отображение входа/выхода дисплея (display input/output characte-
ristic): Передаточная характеристика, связывающая нормализованное значение цифрового кода и нор-
мализованную выходную яркость, представленную математической функцией.

Примечание — Математическая функция часто является степенной функцией, но это не обязательно.

845-32-023 поверхность дисплея (display surface): Часть дисплея (включая любые дополни-
тельные материалы переднего экрана), содержащая элементы, которые могут быть активированы для
представления визуальной информации.

845-32-024 окружение дисплея (в технологии изображения) [display surround (in image technology)]:
Поле за пределами фона изображения, заполняющее поле зрения.

845-32-025 фон изображения (image background): Область, простирающаяся от изображения до
границы окружения изображения.

Примечание — Естественное состояние просмотра цветного изображения включает в себя несколько
физических областей: содержимое изображения, фон (содержимое сразу за изображением) и окружение изобра-
жения. Каждая область влияет на воспроизведение цветного изображения.

845-32-026 фон с одним стимулом (single-stimulus background): Область, которая простирается
от центра стимула примерно на десять градусов.

845-32-027 контрастность (сцены или изображения) [luminance ratio (of a scene or an image)]:
Отношение максимальной и минимальной яркостей, присутствующих в определенной сцене, художе-
ственном произведении, фотографии, фотомеханическом или другом воспроизведении.

Примечание — Контрастность является безразмерной величиной.

845-32-028 контрастность (устройства вывода) [luminance ratio (of an output device)]: Отношение
максимальной и минимальной яркостей, которые могут быть созданы с использованием определенного
устройства вывода и среды.

Примечание — Контрастность является безразмерной величиной.

845-32-029 коэффициент яркостной контрастности (дисплея) [luminance contrast ratio (of a
display)]: Отношение яркости двух активных частей поверхности дисплея, имеющих одинаковые или
разные цвета.

Примечание — Коэффициент яркостной контрастности является безразмерной величиной.

845-32-030 точка белого (подсветки дисплея) [white point (of a display illuminant)]: Точка на диа-
грамме цветности, представляющая цвет сложения 100 % трех основных цветов дисплея, измеренных
в направлении, перпендикулярном к лицевой панели дисплея.

Примечание — Некоторые дисплеи содержат более трех основных цветов, и в этих случаях произво-
дитель дисплея решает, как определять точку белого.

845-32-031 средняя точка белого (medium white point): Нейтральный цвет с максимальной яр-
костью, которая может быть получена с помощью используемого носителя, измеренный с использова-
нием определенной геометрии измерения.

845-32-032 средняя точка черного (medium black point): Нейтральный цвет с наименьшей яр-
костью, которая может быть получена с помощью используемого носителя изображения, измеренный с
использованием определенной геометрии измерения.

Примечание — Как правило, желательно указывать среднюю точку черного, которая имеет ту же цвет-
ность, что и средняя точка белого.

845-32-033 принятая точка белого (модель воспроизведения цвета) [adopted white point (colour
appearance model)]: Расчетная эталонная точка белого, используемая моделью воспроизведения цвета.

Примечания

- Точка белого, используемая моделью воспроизведения цвета, является принятой точкой белого.

- Принятая точка белого может или не может быть адаптированной точкой белого, и одним из наиболее рас-
пространенных применений принятой точки белого является достижение оптимально воспроизводимого белого на
устройстве. Например, принятая белая точка, соответствующая данной среде, может быть использована вместо
адаптированной белой точки, чтобы для создания белого не использовались красители.

- Концепция принятой точки белого применяется как к воспроизведениям цвета, так и к моделям репродукции.

845-32-034 окружающая точка белого (дисплея) [ambient white point (of a display)]: Координаты
цветности, представляющие освещение в среде просмотра, исключая освещение на дисплее, измерен-
ные в плоскости дисплея.

Примечание — Окружающий свет может иметь совершенно иное качество, чем свет от изображения, но
этот окружающий свет будет влиять на внешний вид цветовых стимулов, и поэтому его необходимо количественно
оценить вместе с цветовым стимулом от изображения.

845-32-035 уровень освещенности окружающей среды (дисплея) [ambient illuminance level (of а
display)]: Уровень освещенности, обусловленный освещением в среде просмотра, исключая освещение
с дисплея, измеренный в плоскости дисплея.

Примечание — Естественная среда просмотра при захвате и воспроизведении изображений очень
сложна. Свет может генерироваться изображением, устройством отображения, областью, непосредственно окру-
жающей устройство отображения, и пространством, в котором отображается изображение. Уровень освещенности
окружающей среды описывает свет, достигающий наблюдателя, который не исходит от изображения, окружающего
пространства или фона.

845-32-036 плоский дисплей (flat panel display): Дисплей, который имеет практически плоскую по-
верхность и, как правило, намного тоньше, чем его диагональ, для представления визуальной инфор-
мации и поверхность которого содержит активную область, состоящую из регулярного массива элек-
трически изменяемых дискретных элементов изображения (пикселей) в строках и столбцах.

845-32-037 жидкокристаллический дисплей; ЖК-дисплей (LCD, liquid crystal display): Техноло-
гия отображения, которая модулирует свет от подсветки для создания изображения в оттенках серого и
использует фильтры красного, зеленого и синего цветов для создания цветного изображения.

Примечания

- Модулятор состоит из слоя жидкого кристалла, который может изменять поляризацию света, и двух (в боль-
шинстве случаев скрещенных) поляризаторов, которые блокируют свет от подсветки в выключенном состоянии.

- Этому термину был присвоен номер 845-04-99 в МЭК 60050-845:1987.

845-32-038 ЖК-дисплей (LCD display): Мультимедийное оборудование, использующее жидкокри-
сталлический дисплей пропускающего или отражающего типа для представления визуальной инфор-
мации с аналоговых и цифровых входов.

845-32-039 плазменная панель; PDP (plasma display panel, PDP): Тип плоского дисплея, общего
для больших телевизионных дисплеев (81 см или больше), состоящего из матрицы пикселей между
двумя стеклянными пластинами, содержащими инертную смесь благородных газов, которую можно
превратить в плазму, подав напряжение на ячейку таким образом, чтобы плазма начала испускать элек-
троны, которые затем возбуждают люминофоры, излучающие свет и создающие цветное изображение.

845-32-040 дисплей на органических светодиодах; OLED-дисплей (OLED display): Оборудо-
вание для визуализации, использующее пропускающие или отражающие органические светодиоды
(OLED) для представления визуальной информации.

845-32-041 функция электрооптического преобразования; ФЭОП (electro-optical conversion
function, EOCF): Взаимосвязь между значениями цифрового кода, предоставляемыми устройству выво-
да, и эквивалентными плотностями нейтрали, создаваемыми устройством.

845-32-042 расширенная гамма (extended gamut): Цветовая гамма, выходящая за рамки стан-
дартной цветовой гаммы sRGB дисплея электронно-лучевой трубки (ЭЛТ).

845-32-043 отображение изображения с пленки (film rendering transform): Сопоставление дан-
ных изображения, представляющих измерения фотографического негатива, с данными изображения,
относящимися к выходу, представляющими координаты цветового пространства элементов воспроиз-
ведения.

845-32-044 преобразование без визуализации пленки (film unrendering transform): Сопоставле-
ние данных изображения, представляющих измерения фотографического негатива, сданными изобра-
жения, относящимися к сцене, представляющими оценки координат цветового пространства элементов
исходной сцены.

845-32-045 распечатка (hardcopy): Самоподдерживающееся изображение на твердой подложке.

845-32-046 электронная копия (softcopy): Непостоянное изображение, полученное на устрой-
стве, способном непосредственно представлять различные аналоговые или цифровые изображения
последовательно.

845-32-047 пространство профиля соединения; PCS (profile connection space, PCS): Цветовое
пространство, используемое для соединения исходного и целевого профилей в архитектуре управле-
ния цветом.

Примечание — См. также термин «формат ICC-файла».

845-32-048 формат ICC-файла; формат ICC-профиля (ICC file format, ICC profile format): Формат
файла и кодировка, используемые для хранения преобразований, которые связывают одну цветовую
кодировку с другой, в форме, определенной Международным консорциумом по цвету.

Примечание — Например, формат файла ICC может использоваться для хранения преобразований,
используемых для преобразования данных цветового изображения устройства в данные цветового изображения,
эквивалентные по цвету, закодированные в одном из цветовых пространств подключения профиля ICC, как часть
системы управления цветом. Формат файла ICC определяет количество преобразований, которые должны быть в
каждом файле профиля ICC.

845-32-049 пространство для подключения ICC-профиля; ICC PCS (ICC profile connection
space, ICC PCS): Кодирование цветового пространства, используемое для соединения преобразова-
ния различных профилей (источника и назначения) в архитектуре управления цветом Международного
консорциума по цвету.

Примечание — Спецификация ICC.1:2001 определяет два варианта пространства подключения про-
филя (PCS): общее пространство соединения профиля для колориметрических преобразований и связанное с
выходом пространство соединений профилей для целей перцепционных преобразований.

845-32-050 состояние изображения (image state): Атрибут кодировки цветного изображения, ука-
зывающий состояние изображения, присущего значениям данных цветного изображения, подготовлен-
ным и представленным в этой кодировке.

Примечания

- Данные цветного изображения относятся к определенному состоянию изображения посредством процес-
сов захвата изображения, оцифровки и цветопередачи.

- Типичными состояниями изображения являются связанные со сценой, исходные, выходные и копии.

845-32-051 исходное состояние изображения (original-referred image state): Состояние изо-
бражения, связанное с данными цветного изображения, которые представляют координаты цветового
пространства элементов двумерной печатной или программной копии, обычно получаемой путем ска-
нирования художественных работ, фотографических прозрачных пленок или отпечатков, или фотоме-
ханических или других репродукций.

Примечания

- Когда фраза «ссылка на оригинал» используется в качестве определителя объекта, это означает, что объ-
ект находится в состоянии изображения, на которое ссылается оригинал. Например, данные изображения, относя-
щиеся к оригиналу, являются данными изображения в состоянии изображения, относящегося к оригиналу.

- Данные изображения, относящиеся к оригиналу, относятся к координатам цветового пространства ориги-
нала, обычно измеряемым в соответствии с ИСО 13655, и не включают никаких дополнительных маскирующих или
других бликов.

- Характеристики исходных данных изображения, которые в большинстве случаев отличают их от данных
изображения, относящихся к сцене, заключаются в том, что они относятся к 2-мерной поверхности, и освещение,
падающее на 2-мерную поверхность, предполагается равномерным (или данные изображения, скорректирован-
ные на любую неравномерность освещения).

- Существуют классы оригиналов, которые создают исходные данные изображения с различными характе-
ристиками. Примеры включают различные виды художественных работ, фотографические отпечатки, фотографи-
ческие прозрачные пленки и эмиссионные дисплеи. При выборе алгоритма цветопередачи обычно необходимо
знать класс оригинала, чтобы определить подходящую цветопередачу, которую следует применить. Например,
колориметрическое намерение обычно применяется к художественным произведениям, в то время как различные
алгоритмы восприятия применяются для получения фотографических отпечатков с прозрачных пленок или репро-
дукций газетной бумаги с фотографических отпечатков. В некоторых случаях предполагаемые условия просмотра
также различаются между исходными классами, например между фотографическими отпечатками и прозрачными
пленками, и обычно учитываются в хорошо спроектированных системах.

- В некоторых случаях может быть желательно внести небольшие колориметрические уточнения при полу-
чении данных изображения, относящихся к оригиналу, например, для того, чтобы гамма оригинала более точно
соответствовала цветовому пространству, или из-за способа захвата данных изображения (например, сканер на
основе денситометрии).

845-32-052 состояние изображения на устройстве вывода (output-referred image state): Состо-
яние изображения, связанное с данными изображения, которые представляют координаты цветового
пространства элементов изображения, подвергшиеся цветопередаче, соответствующей заданному ре-
альному или виртуальному устройству вывода и условиям просмотра.

Примечания

- Когда фраза «выходное изображение» используется в качестве определителя объекта, это означает, что
объект находится в состоянии изображения, которое определяется устройством вывода. Например, данные изо-
Сражения, на которые ссылается вывод, являются данными изображения в состоянии изображения, на которое
ссылается вывод.

- Данные изображения, отнесенного к выходу, относятся к указанному устройству вывода и условиям про-
смотра. Одна сцена может быть преобразована в различные изображения, связанные с выводом, в зависимости
от ожидаемых условий просмотра, ограничений носителя и/или художественного замысла.

- Данные изображения, относящиеся к выводу, могут стать отправной точкой для последующего процесса
воспроизведения. Например, данные выходного изображения sRGB часто рассматриваются как отправная точка
для цветопередачи, выполняемой принтером, предназначенным для приема данных изображения sRGB.

845-32-053 состояние изображения по картинке (picture-referred image state): Состояние изо-
бражения, связанное с данными картинки, представляющими координаты цветового пространства
элементов печатной или программной копии, охватывающее как исходные данные изображения, так и
выходные данные изображения.

Примечания

- Когда фраза «изображение по картинке» используется в качестве определителя объекта, это означает, что
объект находится в состоянии ссылки на картинку (копию). Например, данные изображения по картинке являются
данными изображения в состоянии изображения с отсылкой к картинке.

- Данные изображения, относящиеся к картинке (копии), обычно отображаются в цвете для конкретного ре-
ального или виртуального носителя изображения и условий просмотра.

- Данные изображения, относящиеся к картинке (копии), могут включать данные изображения, которые не
происходят из оригинальной сцены, такие как текст, линейное изображение, векторная графика и другие формы
оригинального художественного произведения.

845-32-054 состояние изображения, относящегося к сцене (scene-referred image state): Состоя-
ние изображения, связанное сданными изображения, которые представляют оценки координат цвето-
вого пространства элементов сцены.

Примечания

- Когда фраза «относящийся к сцене» используется в качестве определителя объекта, это подразумевает,
что объект находится в состоянии изображения, предпочтительном для сцены. Например, данные изображения с
привязкой к сцене — это данные изображения в состоянии изображения, относящегося к сцене.

- Данные изображения, относящиеся к сцене, могут быть определены из необработанных данных изобра-
жения цифровой неподвижной камеры (DSC) до выполнения цветопередачи. Как правило, DSCs не записывают
данные изображения, относящиеся к сцене, в файлы изображений, но некоторые могут делать это в специальном
режиме, предназначенном для этой цели. Как правило, DSCs записывают стандартные выходные данные изобра-
жения, на которые уже была выполнена цветопередача.

- Данные изображения, относящиеся к сцене, обычно представляют относительные оценки колориметрии
сцены. Абсолютные оценки колориметрии сцены могут быть рассчитаны с использованием коэффициента мас-
штабирования. Коэффициент масштабирования может быть получен из дополнительной информации, такой как
функция оптико-электронного преобразования изображения (OECF), число F или значение диафрагмы, а также
метки времени экспозиции или выдержки.

- Данные изображения, относящиеся к сцене, могут содержать неточности из-за ограничений динамического
диапазона устройства захвата, шума от различных источников, квантования, оптического размытия и бликов, кото-
рые не исправляются, и ошибок анализа цвета из-за метамерности устройства захвата. В некоторых случаях эти
источники неточностей могут быть значительными.

- Преобразование необработанных данных изображения DSC в данные изображения, относящиеся к сцене,
зависит от относительного принятого белого цвета, выбранного для сцены, и цветового пространства, используе-
мого для кодирования данных изображения. Если принятый белый цвет выбранной сцены не подходит к данным
изображения, относящимся к сцене, будут внесены дополнительные ошибки. Эти ошибки могут быть исправле-
ны, если известно преобразование, используемое для получения данных изображения, относящихся к сцене, и
цветовая кодировка, используемая для неверных данных изображения, относящихся к сцене, имеет достаточную
точность и динамический диапазон.

- Сцена может соответствовать реальному виду природного мира или может быть сгенерированной компью-
тером виртуальной сценой, имитирующей такой вид. Он также может соответствовать измененной сцене, опреде-
ленной путем применения изменений к исходной сцене для создания какой-либо другой желаемой сцены. Любые
такие изменения сцены должны оставлять изображение в состоянии изображения, относящегося к сцене, и долж-
ны выполняться в контексте ожидаемого преобразования цветопередачи.

845-32-055 динамический диапазон цифровой фотокамеры ИСО (ISO digital still camera dynamic
range): Отношение максимального уровня яркости, который появляется без обрезки, и минимального
уровня яркости, который может быть воспроизведен с помощью отношения инкрементного сигнала к
временному шуму не менее одного.

Примечания

- Как определено в соответствии с ИСО 15739.

- Динамический диапазон цифровых фотокамер ИСО является безразмерной величиной.

845-32-056 разделение строк (line separation): Разделение между строками символов, выра-
женное количеством неактивных элементов или расстоянием между центрами соседних символьных
элементов последовательных символьных строк.

845-32-057 захват мультиспектральных изображений; мультиспектральные изображения
(multispectral image capture, multispectral imaging): Захват изображения с более чем тремя каналами
или диапазонами длин волн.

845-32-058 принятый белый цвет (захват изображения) [adopted white (image capture)]: Распре-
деление спектрального излучения, видимое устройством захвата или измерения изображения и преоб-
разованное в цветовые сигналы, которые считаются идеально ахроматическими и имеют коэффициент
яркости, адаптированный для наблюдателя, равный единице.

Примечания

- Считается, что цветовые сигналы соответствуют идеальному белому рассеивателю.

- Принятый белый цвет может варьироваться в пределах сцены.

- Не следует делать никаких предположений относительно связи между адаптированным белым или приня-
тым белым цветом и измерениями почти идеальных отражающих рассеивателей в сцене, потому что измерения та-
ких рассеивателей будут зависеть от освещения и геометрии просмотра, а также других элементов сцены, которые
могут повлиять на восприятие. Легко создать условия, при которых почти идеальный отражающий рассеиватель
будет казаться серым или цветным.

- Принятый белый цвет может быть визуальным восприятием или вычислительным атрибутом.

845-32-059 функция оптико-электронного преобразования; ФОЭП (opto-electronic conversion
function, OECF): Взаимосвязь между набором входных уровней и соответствующими цифровыми вы-
ходными уровнями для оптоэлектронной системы захвата цифрового изображения.

Примечание — Если точки экспозиции очень мелко разнесены, а выходной шум мал по сравнению с ин-
тервалом квантования, функция оптико-электронного преобразования может иметь ступенчатый характер. Такое
поведение является артефактом процесса квантования и должно быть устранено с помощью соответствующего
алгоритма сглаживания или путем подгонки гладкой кривой к данным.

845-32-060 пиксель (pixel): Самый маленький элемент, способный обеспечить полную функцио-
нальность дисплея.

845-32-061 предпочтительная модель воспроизведения (preferred reproduction mode): Матема-
тическая модель, которая производит преобразования, которые применяются к данным изображения,
относящимся к сцене или оригиналу, для получения данных изображения, описывающих приятное вос-
произведение.

Примечание — Предпочтительные модели воспроизведения отличаются от других моделей воспроиз-
ведения тем, что приятное воспроизведение не обязательно должно быть попыткой воспроизвести внешний вид
оригинала. На самом деле то, что считается приятным, может зависеть от предпочтений зрителя. Преобразования,
производимые предпочтительной моделью воспроизведения, как правило, зависят от характеристик сцены или
оригинала и среды вывода.

845-32-062 эталонный носитель (reference medium): Носитель изображения, связанный с ука-
занным реальным или виртуальным устройством вывода, характеристики которого указаны как часть
спецификации стандартного кодирования цветного изображения, связанного с выводом.

845-32-063 цель визуализации (rendering intent): Стиль отображения значений цвета из описания
одного изображения в другое.

Примечания

- Внутри профиля ICC цель визуализации определяет подмножество профиля, которое будет использовать-
ся для сопоставления значений цвета в конкретном случае.

- См. также термин «формат ICC-файла».

845-32-064 спектральные базисные функции (spectral basis functions): Математически неза-
висимые функции (ни одна функция не является линейной комбинацией какой-либо другой), которые
могут быть объединены для описания спектральных излучений, обнаруженных в сцене или созданных
с использованием указанного устройства вывода и источника освещения, или аналогичных функций,
описывающих характеристики канала цветового анализа устройства захвата изображения.

845-32-065 цветовое пространство sRGB (sRGB colour space): Цветовое пространство, опреде-
ленное МЭК.

Примечание — Цветовое пространство sRGB определено в МЭК 61966-2-1.

845-32-066 вуалирующий блеск (изображения) [veiling glare, (imaging)]: Свет, отраженный от но-
сителя изображения, который не был модулирован средствами, используемыми для получения изо-
бражения.

Примечания

- Вуалирующий блеск осветляет и уменьшает контрастность более темных частей изображения.

- Ранее использовался английский термин «ambient flare» и французский «lumiere parasite ambiente», но эти
термины устарели.

845-32-067 видимый блик (viewing flare): Вуалирующий блик, который наблюдается в среде про-
смотра, но не учитывается при измерениях, выполненных с использованием предписанной геометрии
измерения.

Примечание — Блик при просмотре выражается в процентах от яркости адаптированного белого.

845-32-068 баланс белого (white balance): Настройка усиления цветового канала электронного
изображения или обработки изображения таким образом, чтобы относительное распределение спек-
тральной мощности, равное распределению принятого белого цвета сцены, отображалось как визуаль-
но нейтральное.

Алфавитный указатель терминов на английском языке

| 45° a geometry | 845-25-096 |
| --- | --- |
| 45° х geometry | 845-25-097 A |
| Abney phenomenon | 845-22-070 |
| Abney’s law | 845-23-035 |
| abnormal cathode fall | 845-27-022 |
| absolute thermal detector | 845-25-050 |
| absorptance | 845-24-082 |
| absorption | 845-24-081 |
| AC/DC supplied electronic control gear for maintained emergency for fluorescent lamps 845-28-051 |  |
| accelerated life test | 845-27-103 |
| accent lighting | 845-29-023 |
| access zone luminance | 845-31-088 |
| access zone | 845-31-082 |
| accommodation | 845-22-086 |
| achromatic color | 845-22-049 |
| achromatic stimulus | 845-23-009 |
| actinic doze | 845-26-035 |
| actinic erythema | 845-26-028 |
| actinic | 845-26-004 |
| actinic | 845-26-003 |
| actinism | 845-26-002 |
| action spectrum | 845-26-027 |
| adaptation | 845-22-012 |
| adapted white | 845-23-081 |
| adaptive colorimetric shift | 845-22-113 |
| adaptive colour shift | 845-22-116 |
| adaptive lighting | 845-29-027 |
| adaptive mixture | 845-23-030 |
| additivity law of von Krefeld | 845-26-045 |
| adjustable luminaire | 845-30-010 |
| adopted white point | 845-32-033 |
| adopted white | 845-32-058 |
| aerodrome beacon | 845-31-047 |
| aeronautical ground light | 845-31-045 |
| afterglow | 845-24-024 |

| ageing | 845-27-108 |
| --- | --- |
| ageing effect | 845-22-118 |
| air-turbo lamp | 845-30-067 |
| Allard’s law | 845-31-025 |
| alternating light | 845-31-012 |
| alychne | 845-23-061 |
| ambient flare (DEPRECATED) | 845-32-066 |
| ambient illuminance level | 845-32-035 |
| ambient performance temperature | 845-27-111 |
| ambient temperature | 845-27-110 |
| ambient white point | 845-32-034 |
| amplitude of fluctuation of luminous flux | 845-27-115 |
| angle of incidence | 845-25-078 |
| angle of irradiation | 845-25-078 |
| angle of observation | 845-25-079 |
| angle of view | 845-25-079 |
| angular subtense | 845-25-085 |
| anomalous trichromatism | 845-22-035 |
| anti-collision light | 845-31-058 |
| anti-Stokes luminescence | 845-24-025 |
| aperture | 845-25-086 |
| aperture color | 845-22-044 |
| aperture mode | 845-22-021 |
| aperture stop | 845-25-086 |
| apparent magnitude | 845-21-097 |
| apparent source | 845-26-076 |
| appearance | 845-22-019 |
| approach lighting system | 845-31-053 |
| aquarium luminaire | 845-30-059 |
| arc discharge | 845-27-023 |
| arc eye | 845-26-017 |
| arc lamp | 845-27-044 |
| arc tube | 845-28-038 |
| array detector | 845-25-051 |
| artificial lighting (DEPRECATED) | 845-29-025 |
| artificially induced actinic effect | 845-26-083 |
| aspecular angle | 845-25-081 |

| aspecular | 845-25-083 |
| --- | --- |
| astronomical sunshine duration | 845-29-118 |
| asymmetrical luminaire | 845-30-004 |
| atmospheric transmissivity | 845-31-017 |
| atmospheric transmittance | 845-29-110 |
| avalanche photodiode | 845-25-045 |
| average illuminance | 845-29-155 |
| average luminance | 845-29-151 |
| average LED intensity | 845-21-114 |
| В |  |
| backboard | 845-31-100 |
| background | 845-31-099 |
| backing board | 845-31-100 |
| backplate lampholder | 845-28-034 |
| backup light | 845-31-073 |
| bactericidal light source | 845-27-092 |
| bactericidal radiation | 845-26-032 |
| ballast | 845-28-044 |
| ballast lumen factor | 845-29-082 |
| barrette | 845-31-049 |
| base | 845-28-015 |
| basic colour names, pl | 845-22-057 |
| basic law of radiometry and photometry | 845-25-088 |
| batch | 845-27-134 |
| bayonet base | 845-28-017 |
| bayonet cap | 845-28-017 |
| bayonet pin | 845-28-022 |
| beacon | 845-31-006 |
| beam angle | 845-27-077 |
| beam spread | 845-25-087 |
| Bezold—Brucke phenomenon | 845-22-071 |
| bi-directional reflectance distribution function | 845-25-089 |
| bin | 845-27-066 |
| bin | 845-27-067 |
| binary hue | 845-22-069 |
| biological rhythm | 845-26-040 |
| bioluminescence | 845-24-031 |

| bispectral luminescent radiance factor | 845-21-101 |
| --- | --- |
| black light lamp | 845-27-085 |
| blackbody | 845-24-004 |
| blacklight lamp | 845-27-085 |
| blended lamp | 845-27-029 |
| BLF | 845-29-082 |
| BLH | 845-26-055 |
| blind spot | 845-22-005 |
| bloom | 845-24-126 |
| blue light hazard | 845-26-055 |
| blue light hazard efficacy of luminous radiation | 845-26-061 |
| blue light hazard efficiency of radiation | 845-26-063 |
| blue light hazard factor of luminous radiation | 845-26-062 |
| blue light hazard irradiance | 845-26-056 |
| blue light hazard radiance | 845-26-057 |
| blue light hazard radiance dose | 845-26-058 |
| blue light hazard radiant exposure | 845-26-059 |
| blue light hazard spectral weighting function | 845-26-060 |
| blue light photoretinitis | 845-26-010 |
| bollard | 845-31-063 |
| bolometer | 845-25-055 |
| border | 845-31-101 |
| bowl | 845-30-040 |
| boxed cold-cathode luminaire | 845-30-054 |
| brake light | 845-31-074 |
| BRDF | 845-25-089 |
| bright | 845-22-061 |
| brightness | 845-22-059 |
| built-in lamp control gear | 845-28-053 |
| built-in LED module | 845-27-062 |
| bulb | 845-28-006 |
| bulkhead luminaire | 845-30-022 |
| Bunsen—Roscoe law | 845-26-081 |
| buoy | 845-31-035 |
| C |  |
| (C, y) coordinate system | 845-25-090 |
| calibration current | 845-28-047 |

| candela | 845-21-083 |
| --- | --- |
| candela per square metre | 845-21-086 |
| cap | 845-28-015 |
| cap lamp | 845-30-062 |
| carbon filament lamp | 845-27-012 |
| cardinal light | 845-31-040 |
| cardinal mark | 845-31-040 |
| cathode drop (DEPRECATED) | 845-27-020 |
| cathode fall | 845-27-020 |
| cathode luminescence | 845-24-028 |
| cathode voltage drop | 845-27-020 |
| CBL | 845-31-096 |
| CCT | 845-23-068 |
| ceiling cavity index | 845-29-073 |
| ceiling cavity ratio | 845-29-074 |
| central vision | 845-22-008 |
| centre beam intensity | 845-27-078 |
| centre beam intensity maintenance factor | 845-27-079 |
| character height | 845-31-124 |
| character matrix | 845-31-125 |
| character separation | 845-31-126 |
| character | 845-31-007 |
| chemiluminescence | 845-24-030 |
| chroma | 845-22-074 |
| chromatic adaptation | 845-22-013 |
| chromatic colour | 845-22-050 |
| chromatic induction | 845-22-075 |
| chromatic stimulus | 845-23-010 |
| chromaticity | 845-23-052 |
| chromaticity coordinates | 845-23-053 |
| chromaticity diagram | 845-23-054 |
| CIE 1931 standard colorimetric observer | 845-23-049 |
| CIE 1931 standard colorimetric system | 845-23-045 |
| CIE 1960 USC (u,v) diagram | 845-23-079 |
| CIE 1960 uniform-chromaticity-scale diagram | 845-23-079 |
| CIE 1964 standard colorimetric observer | 845-23-050 |
| CIE 1964 standard colorimetric system | 845-23-046 |

| CIE 1964 uniform colour space | 845-23-078 |
| --- | --- |
| CIE 1974 general colour rendering index | 845-22-111 |
| CIE 1974 special colour rendering index | 845-22-110 |
| CIE 1976 L*a*b* colour difference | 845-23-077 |
| CIE 1976 L*a*b* colour space | 845-23-076 |
| CIE 1976 L*u*v* colour difference | 845-23-075 |
| CIE 1976 L*u*v* colour space | 845-23-074 |
| CIE 1976 uniform-chromaticity-scale diagram | 845-23-073 |
| CIE 1976 u',v' chromaticity difference | 845-23-080 |
| CIE 1976 UCS diagram | 845-23-073 |
| CIE 1976 uniform-chromaticity-scale diagram | 845-23-073 |
| CIE colour-matching functions, pl | 845-23-047 |
| CIE illuminant | 845-23-019 |
| CIE standard clear sky | 845-29-112 |
| CIE standard colorimetric observer | 845-23-048 |
| CIE standard deviate observer | 845-23-051 |
| CIE standard general sky | 845-29-113 |
| CIE standard illuminant | 845-23-021 |
| CIE standard overcast sky | 845-29-111 |
| CIE standard photometric observer | 845-21-036 |
| CIE standard source | 845-23-022 |
| CIELAB colour difference | 845-23-077 |
| Cl ELAB colour space | 845-23-076 |
| CIELUV colour difference | 845-23-075 |
| CIELUV colour space | 845-23-074 |
| circadian rhythm | 845-26-041 |
| circuit power factor | 845-27-126 |
| circularly polarized radiation | 845-21-018 |
| clarity | 845-24-131 |
| clear bulb | 845-28-007 |
| coated bulb | 845-28-010 |
| coefficient of luminous intensity | 845-24-102 |
| coefficient of retroreflected luminance | 845-24-104 |
| coefficient of retroreflection | 845-24-103 |
| coefficient of utilization | 845-29-069 |
| coffer | 845-30-020 |
| coherent radiation | 845-21-022 |

| coiled-coil filament | 845-28-005 |
| --- | --- |
| cold-cathode fluorescent lamp | 845-27-037 |
| cold-cathode lamp | 845-27-036 |
| cold-start lamp | 845-27-040 |
| color, US | 845-22-040 |
| color, US | 845-23-001 |
| colorant | 845-22-076 |
| colorimeter | 845-25-022 |
| colorimetric colour space | 845-23-042 |
| colorimetric neutral | 845-32-001 |
| colorimetric purity | 845-23-065 |
| colorimetry | 845-25-014 |
| colour appearance model | 845-23-027 |
| colour appearance | 845-22-058 |
| colour appearance | 845-23-026 |
| colour atlas | 845-23-044 |
| colour boundary | 845-23-014 |
| colour component transfer function | 845-32-004 |
| colour content data | 845-32-005 |
| colour correction factor (DEPRECATED) | 845-25-115 |
| colour difference | 845-22-041 |
| colour difference | 845-23-015 |
| colour element | 845-23-016 |
| colour encoding | 845-32-006 |
| colour equation | 845-23-040 |
| colour filter | 845-24-114 |
| colour gamut | 845-32-007 |
| colour gamut boundary | 845-32-008 |
| colour image data, pl | 845-32-009 |
| colour image encoding | 845-32-013 |
| colour management | 845-32-014 |
| colour matching | 845-23-031 |
| colour order system | 845-23-017 |
| colour patch | 845-32-015 |
| colour rendering index | 845-22-109 |
| colour rendering | 845-22-107 |
| colour reproduction medium | 845-32-016 |

| colour re-rendering | 845-32-017 |
| --- | --- |
| colour solid | 845-23-043 |
| colour space | 845-23-041 |
| colour space encoding | 845-32-018 |
| colour stimulus | 845-23-002 |
| colour stimulus function | 845-23-003 |
| colour temperature | 845-23-067 |
| colour | 845-22-040 |
| colour | 845-23-001 |
| coloured bulb | 845-28-013 |
| colourfulness | 845-22-072 |
| colour-matching coefficients | 845-23-032 |
| colour-matching functions | 845-23-039 |
| combined emergency luminaire | 845-30-058 |
| comparison lamp | 845-25-004 |
| complementary colour stimuli, pl | 845-23-013 |
| complementary wavelength | 845-23-063 |
| complex refractive index | 845-24-111 |
| comprehensibility | 845-31-104 |
| compressed air luminaire, US | 845-30-067 |
| cones, pl | 845-22-002 |
| configuration factor | 845-29-093 |
| connector | 845-28-035 |
| conspicuity | 845-31-028 |
| conspicuity of a sign | 845-31-121 |
| contact plate | 845-28-023 |
| contrast control system | 845-31-105 |
| contrast rendering factor | 845-29-081 |
| contrast revealing coefficient | 845-31-098 |
| contrast sensitivity | 845-22-090 |
| contrast | 845-22-089 |
| control gear | 845-28-048 |
| control terminal | 845-28-062 |
| control unit of the control gear | 845-28-057 |
| control unit of the controlgear | 845-28-057 |
| conventional retinal illuminance | 845-22-010 |
| convertor | 845-28-058 |

| cornice lighting | 845-30-023 |
| --- | --- |
| correlated colour temperature | 845-23-068 |
| corresponding colour reproduction model | 845-32-020 |
| corresponding colour stimuli | 845-23-012 |
| counter-beam lighting | 845-31-096 |
| cove lighting | 845-30-025 |
| CRI | 845-22-109 |
| critical flicker frequency | 845-22-093 |
| cross bar | 845-31-054 |
| cumulative downward flux proportion | 845-29-049 |
| cumulative flux | 845-29-044 |
| curfew | 845-29-175 |
| cut-off | 845-30-034 |
| cut-off angle | 845-30-035 |
| cylindrical illuminance | 845-21-063 |
| cylindrical irradiance | 845-21-055 |
| D |  |
| D illuminant | 845-23-020 |
| dark current | 845-25-060 |
| dark, adj | 845-22-065 |
| daylight | 845-29-105 |
| daylight factor | 845-29-121 |
| daylight fluorescent colour | 845-22-055 |
| daylight illuminant | 845-23-020 |
| daylight lamp | 845-27-084 |
| daylight locus | 845-23-060 |
| daylight opening | 845-29-139 |
| daylight simulator | 845-23-025 |
| daylighting | 845-29-031 |
| daytime running lights | 845-31-080 |
| decadic absorbance | 845-24-072 |
| defective colour vision | 845-22-023 |
| delineation | 845-31-106 |
| delineator | 845-31-064 |
| densitometer | 845-25-031 |
| depolarizer | 845-24-015 |
| depreciation factor (DEPRECATED) | 845-29-146 |

| detachable cord | 845-30-017 |
| --- | --- |
| detectivity | 845-25-072 |
| detector | 845-25-035 |
| deutan, adj | 845-22-024 |
| deuteranomaly | 845-22-025 |
| deuteranopia | 845-22-026 |
| device-dependent colour space | 845-32-019 |
| dichromatism | 845-22-027 |
| diffraction | 845-21-024 |
| diffuse horizontal illuminance | 845-29-131 |
| diffuse horizontal irradiance | 845-29-136 |
| diffuse reflectance | 845-24-068 |
| diffuse reflection | 845-24-054 |
| diffuse sky radiation | 845-29-100 |
| diffuse transmission | 845-24-055 |
| diffuse transmittance | 845-24-069 |
| diffused lighting | 845-29-020 |
| diffuser | 845-30-039 |
| diffusion | 845-24-049 |
| diffusion factor | 845-24-096 |
| digital imaging system | 845-32-021 |
| dim, adj | 845-22-062 |
| dimmer | 845-28-063 |
| dipped-beam headlight | 845-31-067 |
| direct actinic effect | 845-26-084 |
| direct flux | 845-29-057 |
| direct glare | 845-22-099 |
| direct illuminance | 845-29-158 |
| direct lighting | 845-29-014 |
| direct ratio | 845-29-059 |
| direct solar illuminance | 845-29-128 |
| direct solar irradiance | 845-29-133 |
| direct solar radiation | 845-29-099 |
| direct transmission | 845-24-053 |
| direction light | 845-31-031 |
| directional effect | 845-22-037 |
| directional emissivity | 845-24-008 |

directional lamp
directional lighting
direction-indicator light
disability glare
discomfort glare
discharge lamp
dispersion

display input/output characteristic
display surface
display surround
distinctness-of-image
distribution curve
distribution of luminous intensity
distribution temperature
diversity
DLOR
dominant wavelength
dose rate
dose response curve
dose
downlight

downward flux fraction

downward flux

downward light output ratio
driving-beam headlight
DRLs
duration of exposure

effective dose

effective intensity
effective luminous density
effective visual density
effects projector
efflux geometry
eight-degree geometry
electric arc
electric discharge

845-27-075

845-29-019

845-31-075

845-22-103

845-22-102

845-27-024

845-24-112

845-32-022

845-32-023

845-32-024

845-24-132

845-25-091

845-29-037

845-24-017

845-31-143

845-29-053

845-23-062

845-26-036

845-26-064

845-26-033

845-30-021

845-29-054

845-29-047

845-29-053

845-31-066

845-31-080

845-26-071

845-26-034

845-31-016

845-24-125

845-24-125

845-30-052

845-25-093

845-25-095

845-27-023

845-27-018

| electric lamp | 845-27-008 |
| --- | --- |
| electric light source | 845-27-004 |
| electric lighting | 845-29-025 |
| electroluminescence | 845-24-027 |
| electroluminescent lamp | 845-27-088 |
| electroluminescent panel | 845-27-089 |
| electroluminescent source | 845-27-087 |
| electromagnetic control gear | 845-28-052 |
| electromagnetic radiation | 845-21-001 |
| electromechanical matrix variable message sign | 845-31-107 |
| electronic-flash lamp | 845-27-083 |
| electro-optical conversion function | 845-32-041 |
| element size | 845-31-103 |
| element | 845-31-102 |
| elliptically polarized radiation | 845-21-019 |
| emergency lighting | 845-29-010 |
| emergency mode ballast lumen factor | 845-29-083 |
| emission spectrum | 845-24-037 |
| emission | 845-24-001 |
| emissive material | 845-28-039 |
| emissivity | 845-24-009 |
| emitter | 845-24-013 |
| enamelled bulb | 845-28-012 |
| enclosed lampholder | 845-28-031 |
| enclosed reinforced insulated lampholder | 845-28-033 |
| energy level | 845-24-019 |
| energy performance | 845-29-030 |
| energy performance | 845-27-121 |
| entrance angle | 845-24-101 |
| entrance portal | 845-31-093 |
| environmental zone | 845-29-176 |
| EOCF | 845-32-041 |
| equal energy spectrum | 845-23-023 |
| equality-of-brightness photometer | 845-25-024 |
| equality-of-contrast photometer | 845-25-025 |
| equi-energy spectrum | 845-23-023 |
| equi-interval maintenance programme | 845-29-143 |

| equilux maintenance programme | 845-29-144 |
| --- | --- |
| equivalent contrast | 845-29-006 |
| equivalent luminance | 845-21-095 |
| equivalent veiling luminance | 845-22-104 |
| erythema | 845-26-028 |
| erythema action spectrum | 845-26-065 |
| erythema spectral weighting function | 845-26-065 |
| erythemal dose | 845-26-066 |
| erythemal hazard | 845-26-087 |
| erythemal irradiance | 845-26-067 |
| erythemal radiant exposure | 845-26-066 |
| erythemal radiation | 845-26-029 |
| escape lighting | 845-29-011 |
| etendue | 845-21-048 |
| exchange coefficient | 845-29-092 |
| excitation | 845-24-020 |
| excitation purity | 845-23-066 |
| excitation spectrum | 845-24-036 |
| exit portal | 845-31-094 |
| exit zone lighting | 845-31-092 |
| exit zone | 845-31-087 |
| explosion-proof luminaire, US | 845-30-008 |
| exposure distance | 845-26-070 |
| exposure duration | 845-26-071 |
| exposure limit | 845-26-072 |
| exposure meter | 845-25-033 |
| extended gamut | 845-32-042 |
| external electrode fluorescent lamp | 845-27-035 |
| external photoluminescence quantum yield | 845-25-075 |
| external quantum efficiency | 845-25-074 |
| externally coupled induction lamp | 845-27-049 |
| externally reflected component of daylight factor | 845-29-123 |
| extraterrestrial solar illuminance | 845-29-130 |
| extraterrestrial solar irradiance | 845-29-135 |
| eyelet, US | 845-28-023 |

face luminaire

failure

failure fraction

fall time

family

field colour

field of view

field of vision

filament

film rendering transform
film unrendering transform
filter

fire emergency guidance lighting
first axis

fixed luminaire

fixed message set
flameproof luminaire
flash tube
flashing conspicuity beacon
flashing light
flashinglight, US
flat panel display
flicker
flicker hue shift
flicker index
flicker photometer
float
float light
floodlight
floodlighting
floodlighting installation
floor cavity index
floor cavity ratio
flop
fluence
fluence rate

845-30-069

845-27-105

845-27-106

845-25-068

845-27-135

845-22-056

845-25-077

845-22-081

845-28-002

845-32-043

845-32-044

845-24-113

845-29-033

845-25-098

845-30-013

845-31-119

845-30-008

845-27-083

845-31-048

845-31-009

845-30-028

845-32-036

845-22-092

845-22-095

845-22-094

845-25-023

845-31-037

845-31-120

845-30-033

845-29-021

845-29-035

845-29-075

845-29-076

845-24-130

845-21-074

845-21-054

| fluorescence | 845-24-023 |
| --- | --- |
| fluorescent lamp | 845-27-034 |
| fluorescent material | 845-24-041 |
| fluorescent radiant efficiency | 845-24-042 |
| fluorescent sign | 845-31-108 |
| fluorophor | 845-24-039 |
| flux code | 845-29-055 |
| flux triplet | 845-29-050 |
| form factor | 845-29-094 |
| forty-five degree annular geometry | 845-25-096 |
| forty-five degree directional geometry | 845-25-097 |
| fovea | 845-22-006 |
| fovea centralis | 845-22-006 |
| foveola | 845-22-007 |
| fractional cloud cover | 845-29-116 |
| Fresnel spotlight | 845-30-050 |
| front fog light | 845-31-068 |
| front position light | 845-31-069 |
| frosted bulb | 845-28-008 |
| fundamental power factor | 845-27-127 |
| fusion frequency | 845-22-093 |

G

| gas-filled incandescent lamp | 847-27-016 |
| --- | --- |
| gas-filled lamp | 845-27-016 |
| general diffused lighting | 845-29-016 |
| general lighting | 845-29-007 |
| geographical range | 845-31-022 |
| geometric extent | 845-21-047 |
| germicidal light source | 845-27-092 |
| germicida radiation | 845-26-032 |
| glare | 845-22-098 |
| glare by reflection | 845-22-100 |
| glare rating limit | 845-22-106 |
| global horizontal illuminance | 845-29-132 |
| global horizontal irradiance | 845-29-137 |
| global solar radiation | 845-29-101 |
| global UV index | 845-26-073 |

| globe | 845-30-041 |
| --- | --- |
| gloss | 845-24-080 |
| glossmeter | 845-25-034 |
| glow discharge | 845-27-019 |
| glow lamp | 845-27-026 |
| gonio-apparent material | 845-24-133 |
| goniophotometer | 845-25-026 |
| gonioradiometer | 845-25-027 |
| gonio-spectrophotometer | 845-25-011 |
| GRl | 845-22-106 |
| Grassmann’s laws | 845-23-033 |
| grey body | 845-24-012 |
| glow lamp | 845-27-026 |

Н

| half-peak divergence | 845-29-043 |
| --- | --- |
| half-value angle | 845-24-097 |
| hand lamp | 845-30-027 |
| hardcopy | 845-32-045 |
| hard-glass bulb | 845-28-014 |
| haulageway luminaire | 845-30-068 |
| hazard warning signal | 845-31-077 |
| haze | 845-24-127 |
| headlamp | 845-31-065 |
| headlight | 845-31-065 |
| headpiece | 845-30-063 |
| heat cataract hazard | 845-26-051 |
| heliotherapy | 845-26-025 |
| Helmholtz—Kohlrausch phenomenon | 845-22-066 |
| hemispherical emissivity | 845-24-009 |
| HID lamp | 845-27-027 |
| high-beam headlight | 845-31-066 |
| high-intensity discharge lamp | 845-27-027 |
| high-pressure mercury lamp | 845-27-028 |
| high-pressure mercury vapour lamp | 845-27-028 |
| high-pressure sodium lamp | 845-27-031 |
| holder | 845-28-025 |
| hollow light guide | 845-29-161 |

| horizontal illuminance | 845-21-061 |
| --- | --- |
| hot-cathode lamp | 845-27-039 |
| hue | 845-22-067 |
| hue quadrature I | 845-23-083 |
| 1 ICC file format | 845-32-048 |
| ICC PCS | 845-32-049 |
| ICC profile connection space | 845-32-049 |
| ICC profile format | 845-32-048 |
| ignitor | 845-28-043 |
| illuminance | 845-21-060 |
| illuminance meter | 845-25-020 |
| illuminance uniformity | 845-29-160 |
| illuminance vector | 845-29-036 |
| illuminant | 845-23-018 |
| illuminant colorimetric shift | 845-22-112 |
| illuminant colour shift | 845-22-115 |
| illuminant mode | 845-23-028 |
| illuminating engineering | 845-29-003 |
| illumination | 845-29-001 |
| illumination colour | 845-22-051 |
| image background | 845-32-025 |
| image colour appearance model | 845-32-003 |
| image state | 845-32-050 |
| incandescence | 845-24-018 |
| incandescent lamp | 845-27-011 |
| incidence angle | 845-25-078 |
| incidence geometry | 845-25-092 |
| incomplete adaptation | 845-22-014 |
| independent convertor | 845-28-059 |
| independent lamp control gear | 845-28-055 |
| independent lampholder | 845-28-027 |
| independent LED module | 845-27-064 |
| indicatrix of diffusion | 845-24-098 |
| indirect actinic effect | 845-26-005 |
| indirect flux | 845-29-058 |
| indirect illuminance | 845-29-159 |

| indirect lighting | 845-29-018 |
| --- | --- |
| induction lamp | 845-27-047 |
| induction luminaire | 845-30-070 |
| inductive power coupler | 845-28-061 |
| infrared lamp | 845-27-090 |
| influx geometry | 845-25-092 |
| infrared cataract hazard | 845-26-051 |
| infrared lamp | 845-27-090 |
| infrared radiation | 845-21-004 |
| inherent colour | 845-22-052 |
| initial average illuminance | 845-29-156 |
| initial average luminance | 845-29-152 |
| initial value | 845-27-107 |
| input | 845-25-057 |
| installation azimuth | 845-31-140 |
| installation flux density | 845-29-061 |
| installation index | 845-29-071 |
| installed lamp flux density | 845-29-060 |
| instant-start lamp | 845-27-040 |
| integral lamp control gear | 845-28-054 |
| integral lampholder | 845-28-026 |
| integral LED module | 845-27-063 |
| integrated lamp | 845-27-009 |
| integrated LED lamp | 845-27-055 |
| integrated LED module | 845-27-059 |
| integrated mercury lamp, US | 845-27-029 |
| integrated radiance | 845-21-067 |
| integrating photometer | 845-25-029 |
| integrating sphere | 845-25-028 |
| integrative lighting | 845-29-028 |
| interference | 845-21-023 |
| interior zone luminance | 845-31-091 |
| interior zone | 845-31-086 |
| intermediate sky | 845-29-115 |
| internal quantum efficiency | 845-25-076 |
| internally coupled induction lamp | 845-27-048 |
| internally reflected component of daylight factor | 845-29-124 |

interreflection
interreflection ratio
intrinsically safe luminaire
invariant wavelength
invertor

IR radiation

IR-A

IR-B

IR-C

IRR

irradiance
irradiation
irradiation geometry

ISO digital still camera dynamic range
isocandela curve (DEPRECATED)
isocandela diagram (DEPRECATED)
isocandela line (DEPRECATED)
iso-illuminance curve
iso-illuminance line
iso-intensity curve
iso-intensity diagram
iso-intensity line
iso-luminance curve
isolux curve (DEPRECATED)
isolux line (DEPRECATED)
isophase light
iso-temperature line
isotropic diffuse reflection
isotropic diffuse transmission
isotropic point source

J
junction temperature

К
Koschmieder’s law

L
label

Lambertian surface

845-29-090

845-29-091

845-30-072

845-23-084

845-28-060

845-21-004

845-21-005

845-21-006

845-21-007

845-21-004

845-21-053

845-21-099

845-25-092

845-32-055

845-29-041

845-29-042

845-29-041

845-29-078

845-29-078

845-29-041

845-29-042

845-29-041

845-29-077

845-29-078

845-29-078

845-31-010

845-23-082

845-24-058

845-24-059

845-21-098

845-27-068

845-31-020

845-31-130

845-24-063

| Lambert’s cosine law | 845-24-062 |
| --- | --- |
| lamp connector | 845-28-035 |
| lamp current | 845-27-119 |
| lamp luminous maintenance factor | 845-29-147 |
| lamp luminous flux maintenance factor | 845-29-147 |
| lamp power | 845-27-122 |
| lamp survival factor | 845-29-149 |
| lamp voltage | 845-27-117 |
| lamp wattage | 845-27-122 |
| lampholder | 845-28-025 |
| lampholder for building-in | 845-28-028 |
| landing light | 845-31-059 |
| large source | 845-26-077 |
| laser | 845-27-136 |
| lateral light | 845-31-039 |
| lateral mark | 845-31-038 |
| LCD | 845-32-037 |
| LCD display | 845-32-038 |
| leading lights, pl | 845-31-033 |
| leading marks | 845-31-032 |
| LED | 845-27-050 |
| LED die | 845-27-051 |
| LED junction | 845-27-052 |
| LED lamp | 845-27-054 |
| LED light source | 845-27-053 |
| LED luminaire | 845-30-056 |
| LED module | 845-27-058 |
| LED package | 845-27-065 |
| LEDi lamp | 845-27-055 |
| LEDi module | 845-27-059 |
| LEDni lamp | 845-27-057 |
| LEDni module | 845-27-061 |
| LEDsi lamp | 845-27-056 |
| LEDsi module | 845-27-060 |
| legend | 845-31-127 |
| legibility | 845-31-128 |
| legibility distance under rapid glance conditions | 845-31-123 |

| legibility distance | 845-31-122 |
| --- | --- |
| lens light guide | 845-29-162 |
| lens spotlight | 845-30-049 |
| license-plate light | 845-31-078 |
| license-plate light, US | 845-31-078 |
| life test | 845-27-102 |
| life to X % failures | 845-27-104 |
| life | 845-27-101 |
| light centre | 845-29-084 |
| light colour designation | 845-27-133 |
| light-emitting diod | 845-27-050 |
| light exposure (DEPRECATED) | 845-21-072 |
| light extractor | 845-29-166 |
| light injector | 845-29-167 |
| light loss factor (DEPRECATED) | 845-29-146 |
| light output ratio | 845-29-052 |
| light pollution | 845-29-177 |
| light signal | 845-31-148 |
| light source | 845-27-001 |
| light stimulus | 845-22-125 |
| light therapy | 845-26-026 |
| light vessel | 845-31-034 |
| light | 845-22-039 |
| light | 845-21-013 |
| light | 845-21-012 |
| light, adj | 845-22-064 |
| lighted buoy | 845-31-036 |
| light-emitting variable message sign | 845-31-109 |
| lighthouse | 845-31-029 |
| lighting | 845-29-001 |
| lighting chain | 845-30-029 |
| lighting installation | 845-29-034 |
| lighting quality | 845-29-029 |
| lighting string, US | 845-30-029 |
| lighting system | 845-27-010 |
| lighting technology | 845-29-002 |
| lightness | 845-22-063 |

| lightship | 845-31-034 |
| --- | --- |
| line separation | 845-32-056 |
| linear detector | 845-25-099 |
| linearly polarized radiation | 845-21-020 |
| Linke turbidity factor | 845-29-107 |
| liquid crystal display | 845-32-037 |
| LLMF | 845-29-147 |
| LMF | 845-29-148 |
| local control | 845-31-136 |
| local lighting | 845-29-008 |
| localized lighting | 845-29-009 |
| long-arc lamp | 845-27-046 |
| longitudinal direction | 845-31-138 |
| longitudinal uniformity of road surface luminance | 845-31-141 |
| loom | 845-31-015 |
| LOR | 845-29-052 |
| louver, US | 845-30-043 |
| louvered ceiling | 845-29-168 |
| louvre | 845-30-043 |
| louvred ceiling | 845-29-168 |
| low-beam headlight | 845-31-067 |
| low-pressure mercury lamp | 845-27-030 |
| low-pressure mercury vapour lamp | 845-27-030 |
| low-pressure sodium lamp | 845-27-032 |
| low-pressure sodium vapour lamp | 845-27-032 |
| LSF | 845-29-149 |
| lumen | 845-21-084 |
| lumen maintenance factor | 845-27-114 |
| lumen method | 845-29-062 |
| luminaire | 845-30-001 |
| luminaire efficiency | 845-29-052 |
| luminaire guard | 845-30-045 |
| luminaire maintenance factor | 845-29-148 |
| luminance | 845-21-050 |
| luminance coefficient | 845-24-079 |
| luminance coefficient in diffuse illumination | 845-31-146 |
| luminance contrast | 845-22-091 |

| luminance contrast ratio | 845-32-029 |
| --- | --- |
| luminance difference threshold | 845-22-088 |
| luminance dose | 845-21-068 |
| luminance factor | 845-24-077 |
| luminance meter | 845-25-021 |
| luminance ratio | 845-32-027 |
| luminance ratio | 845-32-028 |
| luminance threshold | 845-22-087 |
| luminance uniformity | 845-29-154 |
| luminescence | 845-24-021 |
| luminescent luminance factor | 845-21-102 |
| luminescent radiance factor | 845-21-100 |
| luminophor | 845-24-039 |
| luminous ceiling | 845-29-169 |
| luminous colour | 845-22-045 |
| luminous cylindrical exposure | 845-21-078 |
| luminous efficacy for monochromatic radiation of frequency 540 • 1012 Hz | 845-21-093 |
| luminous efficacy of radiation | 845-21-090 |
| luminous efficacy | 845-21-089 |
| luminous efficiency | 845-21-094 |
| luminous element | 845-28-001 |
| luminous energy | 845-21-037 |
| luminous environment | 845-29-004 |
| luminous exitance | 845-21-081 |
| luminous exposure | 845-21-072 |
| luminous extinction coefficient | 845-21-106 |
| luminous flux | 845-21-039 |
| luminous flux maintenance factor | 845-27-114 |
| luminous intensity | 845-21-045 |
| luminous intensity distribution | 845-29-037 |
| luminous range | 845-31-026 |
| luminous solar constant | 845-29-098 |
| luminous spherical exposure | 845-21-075 |
| luminous turbidity factor | 845-29-108 |
| luminous-discharge tube | 845-27-025 |
| luminous-discharge tube luminaire | 845-30-055 |
| lustre | 845-24-128 |
| lux | 845-21-085 |

macula lutea
magnification ratio
main electrode
main-beam headlight
maintained average illuminance
maintained average luminance
maintained control gear
maintained lighting value
maintained value
maintenance factor
man-made sky glow
mast-head light
maximum luminous efficacy
Maxwellian view

mean spherical luminous intensity
MED
medium black point
medium white point
melatonin
melatonin hormone
mesopic vision
metal filament lamp
metal halide lamp
metal light guide
metameric colour stimuli, pl
metamerism
metamerism index
meteorological optical range
meteorological visibility
MF
microbiocidal radiation
mine luminaire
mine rescue luminaire
mine safety lamp
mine’s lamp
miner’s personal lamp

845-22-004

845-29-056

845-28-036

845-31-066

845-29-157

845-29-153

845-28-049

845-29-145

845-27-113

845-29-146

845-29-179

845-31-042

845-21-092

845-22-119

845-29-040

845-26-068

845-32-032

845-32-031

845-26-044

845-26-044

845-22-018

845-27-013

845-27-033

845-29-164

845-23-008

845-23-006

845-23-007

845-31-018

845-31-147

845-29-146

845-26-032

845-30-060

845-30-066

845-30-064

845-30-061

845-30-061

| minimal erythema dose | 845-26-068 |
| --- | --- |
| mixed reflection | 845-24-056 |
| mixed transmission | 845-24-057 |
| modelling | 845-29-170 |
| monochromatic mode | 845-25-100 |
| monochromatic radiation | 845-21-014 |
| monochromatic stimulus | 845-23-011 |
| monochromatism | 845-22-028 |
| monochromator | 845-25-101 |
| mottle | 845-24-129 |
| mounting height | 845-29-187 |
| mounting height | 845-29-186 |
| multi-angle spectrophotometer | 845-25-012 |
| multi-layer light guide | 845-29-165 |
| multispectral image capture | 845-32-057 |
| multispectral imaging | 845-32-057 |
| mutual exchange coefficient | 845-29-092 |
| N |  |
| Napierian spectral absorbance | 845-24-091 |
| Napierian spectral absorption coefficient | 845-24-092 |
| Napierian spectral internal transmittance density | 845-24-091 |
| natural actinic effect | 845-26-082 |
| natural lighting (DEPRECATED) | 845-29-031 |
| natural pupil luminance | 845-22-011 |
| natural sky glow | 845-29-180 |
| navigation light | 845-31-057 |
| navigation light | 845-31-041 |
| navigation mark | 845-31-005 |
| neutral step wedge | 845-24-118 |
| neutral wedge | 845-24-117 |
| night blindness | 845-22-022 |
| noise-equivalent input | 845-25-069 |
| noise-equivalent irradiance | 845-25-071 |
| noise-equivalent power | 845-25-070 |
| nominal range | 845-31-027 |
| non-integrated LED lamp | 845-27-057 |
| non-integrated LED module | 845-27-061 |

non-luminous colour
non-maintained control gear
non-replaceable light source
non-selective detector

non-selective diffusion

non-selective filter

non-selective quantum detector
non-selective scattering
non-selective thermal radiator
non-user replaceable light source
normal cathode fall

normal solar illuminance

normal solar irradiance
normalized detectivity
normalized signal

Number of photons
number-plate light

object colour

object mode
obstacle light
obstruction light (DEPRECATED)
obstruction

obtrusive light
occulting light
ocular hazard distance

OECF

OLED display

opal bulb

opaque medium

optical beam axis

optical density

optical depth

optical extent

optical filter

optical light output ratio

optical radiation

845-22-046

845-28-050

845-27-006

845-25-037

845-24-051

845-24-115

845-25-047

845-24-051

845-24-011

845-27-007

845-27-021

845-29-129

845-29-134

845-25-073

845-25-102

845-21-043

845-31-078

845-22-042

845-23-029

845-31-046

845-31-046

845-29-138

845-29-181

845-31-011

845-26-047

845-32-059

845-32-040

845-28-009

845-24-121

845-27-076

845-24-072

845-29-106

845-21-048

845-24-113

845-29-051

845-21-002

| optical system | 845-31-118 |
| --- | --- |
| optical thickness | 845-29-106 |
| optimal colour stimuli, pl | 845-23-005 |
| opto-electronic conversion function | 845-32-059 |
| orange peel | 845-24-134 |
| ordinary luminaire | 845-30-006 |
| original-referred image state | 845-32-051 |
| outdoor lighting | 845-29-032 |
| outline marker light | 845-31-079 |
| output | 845-25-058 |
| output-referred image state | 845-32-052 |
| overall uniformity of road surface luminance | 845-31-142 |
| P |  |
| paddy lamp | 845-30-073 |
| PAR | 845-26-079 |
| parallel cathode heating | 845-27-131 |
| parallel cathode preheating | 845-27-132 |
| parking light | 845-31-071 |
| partial LED flux | 845-21-112 |
| partial luminous flux | 845-21-110 |
| parting zone | 845-31-085 |
| partly reinforced insulated lampholder | 845-28-032 |
| passing-beam headlight | 845-31-067 |
| PBL | 845-31-095 |
| PCB cap | 845-28-021 |
| PCS | 845-32-047 |
| PDP | 845-32-039 |
| peak intensity | 845-27-080 |
| pelmet lighting | 845-30-024 |
| pendant luminaire | 845-30-015 |
| perceived color, US | 845-22-040 |
| perceived colour | 845-22-040 |
| perceived colour difference | 845-22-041 |
| perceived contrast | 845-22-089 |
| perceived light | 845-22-039 |
| perceptual attribute correlate | 845-23-085 |
| perfect reflecting diffuser | 845-24-060 |

| perfect transmitting diffuser | 845-24-061 |
| --- | --- |
| performance temperature | 845-27-112 |
| peripheral vision | 845-22-009 |
| permissible luminaire | 845-30-071 |
| phantom sign | 845-31-110 |
| phosphor | 845-24-039 |
| phosphorescence | 845-24-026 |
| photic maculopathy | 845-26-010 |
| photobiological dose | 845-26-037 |
| photobiological fluence | 845-26-038 |
| photobiological fluence rate | 845-26-039 |
| photobiology | 845-26-008 |
| photocarcinogenicity | 845-26-013 |
| photocarcinogenesis | 845-26-011 |
| photocarcinogenicity | 845-26-013 |
| photocataractogenesis | 845-26-014 |
| photocathode | 845-25-040 |
| photochemical carcinogenesis | 845-26-012 |
| photoconductive cell | 845-25-042 |
| photocuring | 845-26-015 |
| photocurrent | 845-25-059 |
| photodesensitization | 845-26-007 |
| photodiode | 845-25-044 |
| photoeffect | 845-26-001 |
| photoelectric detector | 845-25-038 |
| photoelement | 845-25-043 |
| photoemissive cell | 845-25-039 |
| photoflash lamp | 845-27-082 |
| photoflood lamp | 845-27-081 |
| photoimmunology | 845-26-016 |
| photokeratoconjunctivitis | 845-26-017 |
| photoluminescence | 845-24-022 |
| photoluminescence quantum yield | 845-24-035 |
| photoluminescence radiant yield | 845-24-034 |
| photoluminescent material | 845-24-040 |
| photometer | 845-25-019 |
| photometric centre | 845-25-103 |

| photometric distance law | 845-25-104 |
| --- | --- |
| photometric inverse square law | 845-25-105 |
| photometry | 845-25-013 |
| photomorphogenesis | 845-26-018 |
| photomultiplier | 845-25-041 |
| photomutagenesis | 845-26-019 |
| photon | 845-21-107 |
| photon counter | 845-25-048 |
| photon cylindrical exposure | 845-21-079 |
| photon cylindrical irradiance | 845-21-069 |
| photon detector | 845-25-052 |
| photon energy | 845-21-042 |
| photon exitance | 845-21-082 |
| photon exposure | 845-21-073 |
| photon fluence | 845-21-076 |
| photon fluence rate | 845-21-059 |
| photon flux | 845-21-040 |
| photon intensity | 845-21-046 |
| photon irradiance | 845-21-058 |
| photon number | 845-21-043 |
| photon radiance | 845-21-051 |
| photon radiance dose | 845-21-070 |
| photon spherical exposure | 845-21-076 |
| photon spherical irradiance | 845-21-059 |
| photopathology | 845-26-009 |
| photoperiod | 845-26-042 |
| photoperiodism | 845-26-043 |
| photopic vision | 845-22-016 |
| photoresistor | 845-25-042 |
| photosensitization | 845-26-006 |
| photosynthesis | 845-26-078 |
| photosynthetically active radiation | 845-26-079 |
| phototaxis | 845-26-020 |
| phototherapy | 845-26-024 |
| phototransistor | 845-25-046 |
| phototropism | 845-26-021 |
| phototube | 845-25-039 |

| photovoltaic cell | 845-25-043 |
| --- | --- |
| physical colorimetry | 845-25-018 |
| physical photometry | 845-25-017 |
| picture-referred image state | 845-32-053 |
| pin | 845-28-024 |
| pin base | 845-28-019 |
| pin cap | 845-28-019 |
| pixel | 845-32-060 |
| Planck constant | 845-21-108 |
| Planckian locus | 845-23-059 |
| Planckian radiator | 845-24-004 |
| Planck’s law | 845-24-005 |
| plasma display panel | 845-32-039 |
| point brilliance | 845-21-096 |
| point source | 845-21-033 |
| point vision | 845-31-023 |
| point-by-point method | 845-29-063 |
| polarized lampholder | 845-28-029 |
| polarized radiation | 845-21-017 |
| polarizer | 845-24-014 |
| polychromatic mode | 845-25-106 |
| polychromator | 845-25-107 |
| portable cold cathode luminaire | 845-30-012 |
| portable luminaire | 845-30-011 |
| portable mine luminaire | 845-30-065 |
| possible sunshine duration | 845-29-119 |
| post | 845-28-024 |
| power supply of the control gear | 845-28-056 |
| preferred reproduction model | 845-32-061 |
| prefocus base | 845-28-020 |
| prefocus cap | 845-28-020 |
| prefocus lamp | 845-27-069 |
| preheat lamp | 845-27-041 |
| pressed-glass lamp | 845-27-071 |
| primary light source | 845-27-002 |
| primary photometric standard | 845-25-001 |
| principal plane | 845-25-108 |

printed circuit board cap
prism light guide
pro-beam lighting
profile connection space
profile spotlight
projection lamp
projector

projector lamp
protan, adj
protanomaly
protanopia
protected luminaire
protective glass
proximal field
proximity

pseudoisochromatic plates
public lighting
pulse-duration hue shift
purity

Purkinje phenomenon
purple boundary
purple stimulus
pyroelectric detector

quality grade

quantity of light (DEPRECATED)
quantum counter
quantum detector
quantum efficiency
radiance

radiance coefficient

radiance dose

radiance factor

radiance temperature
radiant cylindrical exposure
radiant efficiency

radiant energy

845-28-021

845-29-163

845-31-095

845-32-047

845-30-051

845-27-074

845-30-030

845-27-073

845-22-029

845-22-030

845-22-031

845-30-007

845-30-044

845-23-086

845-29-087

845-22-120

845-29-024

845-22-096

845-23-064

845-22-036

845-23-058

845-23-057

845-25-056

845-23-024

845-21-037

845-25-109

845-25-047

845-25-074

845-21-049

845-24-078

845-21-067

845-24-075

845-24-016

845-21-077

845-21-087

845-21-041

| radiant exitance | 845-21-080 |
| --- | --- |
| radiant exposure | 845-21-071 |
| radiant exposure meter | 845-25-032 |
| radiant fluence | 845-21-074 |
| radiant flux | 845-21-038 |
| radiant intensity | 845-21-044 |
| radiant power | 845-21-038 |
| radiant spherical exposure | 845-21-074 |
| radioluminescence | 845-24-029 |
| radiometer | 845-25-006 |
| radiometry | 845-25-005 |
| rated value | 845-27-100 |
| rating | 845-27-099 |
| readability | 845-31-131 |
| rear fog light | 845-31-072 |
| rear position light | 845-31-070 |
| rear registration-plate light | 845-31-078 |
| recessed luminaire | 845-30-018 |
| reciprocating lights | 845-31-013 |
| reciprocity law | 845-26-081 |
| reduced luminance coefficient | 845-21-103 |
| reference ballast | 845-28-046 |
| reference colour stimuli | 845-23-037 |
| reference direction | 845-29-182 |
| reference illuminant | 845-22-108 |
| reference lamp | 845-27-096 |
| reference lighting | 845-29-080 |
| reference location | 845-29-183 |
| reference medium | 845-32-062 |
| reference plane | 845-25-110 |
| reference point | 845-29-183 |
| reference surface | 845-29-067 |
| reflectance | 845-24-064 |
| reflectance density | 845-24-071 |
| reflectance factor | 845-24-070 |
| reflectance factor density | 845-24-073 |
| reflectance factor optical density | 845-24-073 |

| reflectance optical density | 845-24-071 |
| --- | --- |
| reflected glare (DEPRECATED) | 845-22-100 |
| reflected global solar radiation | 845-29-102 |
| reflected luminance factor | 845-21-105 |
| reflected radiance factor | 845-21-104 |
| reflection | 845-24-047 |
| reflective sign | 845-31-111 |
| reflectivity | 845-24-093 |
| reflectometer | 845-25-030 |
| reflector | 845-30-038 |
| reflector lamp | 845-27-070 |
| reflector spotlight | 845-30-048 |
| reflectorized bulb | 845-28-011 |
| refraction | 845-21-108 |
| refractive index | 845-24-109 |
| refractor | 845-30-037 |
| regular reflectance | 845-24-066 |
| regular reflection | 845-24-052 |
| regular transmission | 845-24-053 |
| regular transmittance | 845-24-067 |
| related colour | 845-22-047 |
| relative colour stimulus function | 845-23-004 |
| relative fluorescence spectrum | 845-21-031 |
| relative optical air mass | 845-29-109 |
| relative responsivity | 845-25-062 |
| relative spectral distribution | 845-21-030 |
| relative spectral fluorescence distribution | 845-21-031 |
| relative spectral responsivity | 845-25-064 |
| relative sunshine duration | 845-29-120 |
| relevant boundary | 845-29-184 |
| rendering intent | 845-32-063 |
| replaceable light source | 845-27-005 |
| resonance line | 845-24-038 |
| response time | 845-25-065 |
| responsivity | 845-25-061 |
| resultant colorimetric shift | 845-22-114 |
| resultant colour shift | 845-22-117 |

| retina | 845-22-001 |
| --- | --- |
| retinal burn | 845-26-022 |
| retinal hazard spectral region | 845-26-048 |
| retinal thermal hazard | 845-26-085 |
| retinal thermal hazard spectral weighting function | 845-26-049 |
| retinal thermal injury | 845-26-023 |
| retinal thermal radiance | 845-26-050 |
| retroreflectance | 845-24-105 |
| retroreflection | 845-24-099 |
| retroreflective element | 845-24-106 |
| retroreflective material | 845-24-107 |
| retroreflector | 845-24-100 |
| reversing light | 845-31-073 |
| rhythmic light | 845-31-008 |
| rise and fall pendant luminaire | 845-30-016 |
| rise time | 845-25-067 |
| road tunnel | 845-31-081 |
| rods, pl | 845-22-003 |
| rooflight | 845-29-141 |
| room cavity ratio | 845-29-072 |
| room index | 845-29-071 |
| room surface maintenance factor | 845-29-150 |
| rotation | 845-25-111 |
| rotationally symmetrical luminous intensity distribution | 845-29-039 |
| rough service luminaire | 845-30-009 |
| roughness | 845-22-121 |
| roughness | 845-24-135 |
| RSMF | 845-29-150 |
| runway light | 845-31-050 |
| runway visual range | 845-31-051 |
| S |  |
| S/P ratio | 845-21-113 |
| safety lighting | 845-29-012 |
| sampling aperture | 845-25-114 |
| saturation | 845-22-073 |
| scalar illuminance | 845-21-065 |
| scalar irradiance | 845-21-057 |

| scattering | 845-24-049 |
| --- | --- |
| scattering indicatrix | 845-24-098 |
| scene-referred image state | 845-32-054 |
| scintillator | 845-24-044 |
| scotopic vision | 845-22-017 |
| screw base | 845-28-016 |
| screw cap | 845-28-016 |
| sealed beam lamp | 845-27-072 |
| searchlight | 845-30-031 |
| secondary light source | 845-27-003 |
| secondary photometric standard | 845-25-002 |
| secondary standard lamp | 845-27-097 |
| sector light | 845-31-030 |
| SED | 845-26-069 |
| selective detector | 845-25-036 |
| selective diffusion | 845-24-050 |
| selective filter | 845-24-116 |
| selective scattering | 845-24-050 |
| selective thermal radiator | 845-24-010 |
| self-calibrating thermal detector | 845-25-050 |
| self-exchange coefficient | 845-29-095 |
| self-shielded lamp | 845-27-094 |
| semiconductor ballast | 845-28-045 |
| semi-cylindrical illuminance | 845-21-064 |
| semi-direct lighting | 845-29-015 |
| semi-indirect lighting | 845-29-017 |
| semi-integrated LED lamp | 845-27-056 |
| semi-integrated LED module | 845-27-060 |
| semi-luminaire | 845-30-002 |
| sensitivity (DEPRECATED) | 845-25-061 |
| series cathode heating | 845-27-129 |
| series cathode preheating | 845-27-130 |
| service illuminance | 845-29-079 |
| settable luminaire | 845-30-014 |
| shade | 845-30-042 |
| shading | 845-29-142 |
| sheen | 845-24-136 |

| shell base | 845-28-018 |
| --- | --- |
| shell cap | 845-28-018 |
| shielding angle | 845-30-036 |
| short-arc lamp | 845-27-045 |
| sidelight | 845-31-076 |
| sidelight | 845-31-043 |
| side-marker light | 845-31-076 |
| sign | 845-31-002 |
| sign geometry | 845-31-115 |
| sign matrix | 845-31-003 |
| sign plate | 845-31-114 |
| signal light | 845-31-004 |
| single-coil filament | 845-28-004 |
| single-stimulus background | 845-32-026 |
| single-stimulus colour appearance model | 845-32-002 |
| skin hazard distance | 845-26-046 |
| sky component of daylight factor | 845-29-122 |
| sky factor | 845-29-126 |
| sky glow | 845-29-178 |
| sky illuminance | 845-29-131 |
| sky luminance | 845-29-127 |
| skylight | 845-29-104 |
| skylight | 845-29-141 |
| snowblindness | 845-26-017 |
| softcopy | 845-32-046 |
| softlight | 845-30-053 |
| solar constant | 845-29-097 |
| solar factor | 845-29-125 |
| solar radiation | 845-29-096 |
| solid angle | 845-21-109 |
| solid-state lighting | 845-29-026 |
| source | 845-21-032 |
| spacing | 845-29-086 |
| spatial brightness | 845-22-060 |
| spatial distribution of luminous intensity | 845-29-037 |
| special studio floodlight | 845-30-047 |
| speckle | 845-24-137 |

| spectral absorbance | 845-24-090 |
| --- | --- |
| spectral absorption index | 845-24-110 |
| spectral absorptivity | 845-24-095 |
| spectral basis functions | 845-32-064 |
| spectral chromaticity coordinates | 845-23-055 |
| spectral concentration | 845-21-029 |
| spectral distribution | 845-21-029 |
| spectral external radiant efficiency of the fluorescent specimen | 845-21-088 |
| spectral internal absorptance | 845-24-089 |
| spectral internal transmittance | 845-24-088 |
| spectral irradiance | 845-21-056 |
| spectral line | 845-21-016 |
| spectral linear absorption coefficient | 845-24-085 |
| spectral linear attenuation coefficient | 845-24-083 |
| spectral linear scattering coefficient | 845-24-084 |
| spectral luminous efficacy | 845-21-091 |
| spectral luminous efficiency | 845-21-035 |
| spectral mass attenuation coefficient | 845-24-086 |
| spectral mismatch correction factor | 845-25-115 |
| spectral optical depth | 845-24-087 |
| spectral optical thickness | 845-24-087 |
| spectral quantum efficiency of a fluorescent process | 845-24-043 |
| spectral radiance | 845-21-052 |
| spectral responsivity | 845-25-063 |
| spectral stimulus | 845-23-011 |
| spectral transmissivity | 845-24-094 |
| spectral tristimulus values (DEPRECATED) | 845-23-032 |
| spectral weighting function | 845-26-027 |
| spectral | 845-21-027 |
| spectral | 845-21-028 |
| spectrally neutral, adj | 845-24-122 |
| spectrally non-selective | 845-24-122 |
| spectrophotometer | 845-25-008 |
| spectroradiometer | 845-25-007 |
| spectroscopic lamp | 845-27-093 |
| spectrum | 845-21-015 |
| spectrum locus | 845-23-056 |

| specular angle | 845-25-080 |
| --- | --- |
| specular gloss | 845-22-122 |
| specular gloss | 845-24-138 |
| specular reflection | 845-24-052 |
| specular | 845-25-082 |
| SPF | 845-26-074 |
| sphere photometer | 845-25-010 |
| sphere-spectroradiometer | 845-25-009 |
| spherical illuminance | 845-21-066 |
| spherical irradiance | 845-21-054 |
| spill light | 845-29-185 |
| spill shield | 845-30-043 |
| spot colour | 845-22-053 |
| spotlight | 845-30-032 |
| spotlighting | 845-29-022 |
| spread | 845-31-137 |
| SR | 845-31-144 |
| sRGB colour space | 845-32-065 |
| stabilization time | 845-27-109 |
| standard erythema dose | 845-26-069 |
| standard lamp | 845-27-095 |
| standby mode | 845-27-125 |
| standard original-referred colour image data, pl | 845-32-010 |
| standard output-referred colour image data, pl | 845-32-011 |
| standard scene-referred colour image data, pl | 845-32-012 |
| stand-by lighting | 845-29-013 |
| standby mode | 845-27-125 |
| standby power | 845-27-124 |
| starter | 845-28-042 |
| starterless fluorescent lamp | 845-27-043 |
| starting device | 845-28-041 |
| starting electrode | 845-28-037 |
| starting strip | 845-28-040 |
| starting time | 845-27-128 |
| starting voltage | 845-27-116 |
| state of adaptation | 845-22-015 |
| Stefan-Boltzmann’s law | 845-24-007 |

| steradian | 845-21-034 |
| --- | --- |
| stern light | 845-31-044 |
| Stiles—Crawford effect | 845-22-037 |
| Stiles—Crawford effect of the first kind | 845-22-037 |
| stimulated emission | 845-24-045 |
| stop light | 845-31-074 |
| straight filament | 845-28-003 |
| stray light | 845-29-185 |
| stray light | 845-25-116 |
| strip lamp, US | 845-27-086 |
| studio floodlight | 845-30-046 |
| sub-surface texture | 845-24-139 |
| sun phantom | 845-31-014 |
| sun protection factor | 845-26-074 |
| sunburn | 845-26-030 |
| sunlight | 845-29-103 |
| sunshine duration | 845-29-117 |
| suntan | 845-26-031 |
| supply current | 845-27-120 |
| supply terminal | 845-28-064 |
| supply voltage | 845-27-118 |
| surface colour | 845-22-043 |
| surface texture | 845-24-140 |
| surround ratio | 845-31-144 |
| surrounding area | 845-29-172 |
| suspended luminaire, US | 845-30-015 |
| suspension factor | 845-29-089 |
| suspension length | 845-29-088 |
| switch-start fluorescent lamp | 845-27-042 |
| symbol | 845-31-132 |
| symmetric lighting | 845-31-097 |
| symmetrical luminaire | 845-30-003 |
| symmetrical luminous intensity distribution (DEPRECATED) | 845-29-039 |
| symmetrical luminous intensity distribution | 845-29-038 |
| synchrotron radiation | 845-24-046 |

table lamp

tail-light

Talbot’s law

task area

taxiing light

tertiary photometric standard

test area

test distance

thermal detector

thermal radiation

thermal radiation detector

thermal radiator

thermally activated luminescence

thermochromism

thermocouple

thermoluminescence

thermopile

threshold increment

threshold of illuminance

threshold zone luminance

threshold zone

tilt during measurement

tilt in application

time constant

time-integrated radiance

torch

total appearance

total circuit power

total cloud amount

total energy transmittance

total flux

total spectral radiance factor

total transmittance

total turbidity factor

traffic control device

traffic light

845-30-026

845-31-070

845-22-097

845-29-171

845-31-060

845-25-003

845-32-015

845-29-085

845-25-049

845-24-002

845-25-049

845-24-003

845-24-033

845-24-123

845-25-053

845-24-033

845-25-054

845-31-145

845-31-024

845-31-089

845-31-083

845-25-112

845-25-113

845-25-066

845-21-067

845-30-028

845-22-020

845-27-123

845-29-116

845-25-066

845-29-046

845-24-076

845-29-125

845-29-107

845-31-116

845-31-062

| traffic sign | 845-31-061 |
| --- | --- |
| traffic signal | 845-31-062 |
| transilluminated display | 845-31-117 |
| transition zone luminance | 845-31-090 |
| transition zone | 845-31-084 |
| translucency | 845-22-123 |
| translucency | 845-24-124 |
| translucent medium | 845-24-120 |
| transmission | 845-24-048 |
| transmittance | 845-24-065 |
| transmittance density | 845-24-072 |
| transmittance factor | 845-24-074 |
| transmittance optical density | 845-24-072 |
| transparency | 845-22-124 |
| transparency | 845-24-141 |
| transparent medium | 845-24-119 |
| transverse direction | 845-31-139 |
| triboluminescence | 845-24-032 |
| trichromatic system | 845-23-036 |
| trip lamp, US | 845-30-073 |
| tristimulus values | 845-23-038 |
| tritan | 845-22-032 |
| tritanomaly | 845-22-033 |
| tritanopia | 845-22-034 |
| troffer | 845-30-019 |
| troland | 845-22-038 |
| trouble lamp, US | 845-30-027 |
| tubular cold-cathode discharge lamp | 845-27-038 |
| tungsten filament lamp | 845-27-014 |
| tungsten halogen lamp | 845-27-017 |
| tungsten ribbon lamp | 845-27-086 |
| tunnel | 845-31-081 |
| tunnel luminaire | 845-30-057 |
| turbidity | 845-24-142 |
| turn-signal light | 845-31-075 |

U

| UCS diagram | 845-23-072 |
| --- | --- |
| Ulbricht sphere | 845-25-028 |
| ULOR | 845-29-065 |
| ULR | 845-29-066 |
| ultraviolet hazard | 845-26-086 |
| ultraviolet hazard irradiance | 845-26-052 |
| ultraviolet hazard radiant exposure | 845-26-053 |
| ultraviolet hazard spectral weighting function | 845-26-054 |
| ultraviolet lamp | 845-27-091 |
| ultraviolet photocataractogenesis | 845-26-014 |
| ultraviolet protection factor | 845-26-075 |
| ultraviolet radiation | 845-21-008 |
| unenclosed lampholder | 845-28-030 |
| uniform colour space | 845-23-071 |
| uniform point source | 845-21-098 |
| uniform sky | 845-29-114 |
| uniform-chromaticity-scale diagram | 845-23-072 |
| uniformity ratio of illuminance | 845-29-160 |
| unique hue | 845-22-068 |
| unitary hue | 845-22-068 |
| unpolarized radiation | 845-21-021 |
| unrelated colour | 845-22-048 |
| UPF | 845-26-075 |
| upward flux fraction | 845-29-064 |
| upward flux | 845-29-048 |
| upward light output ratio | 845-29-065 |
| upward light ratio | 845-29-066 |
| useful luminous flux | 845-21-111 |
| utilance | 845-29-070 |
| utilization factor | 845-29-069 |
| utilization plane | 845-29-068 |
| UV radiation | 845-21-008 |
| UV-A | 845-21-009 |
| UV-B | 845-21-010 |
| UV-C | 845-21-011 |
| UVR | 845-21-008 |

vacuum incandescent lamp

vacuum lamp

valance lighting

variable message set

variable message sign

veiling glare

veiling luminance

veiling reflection

vertical illuminance

vertical photometric angle

visibility level

visibility

visible radiation

visual acuity

visual acuity

visual angle

visual approach slope indicator

visual colorimetry

visual contrast threshold

visual field

visual guidance

visual perception

visual performance

visual photometry

visual range

visual range

visual resolution

visual resolution

visual sensation

visual signal

visual task

visual threshold

vitamin D synthesis

volume colour

von Kries’ persistence law

845-27-015

845-27-015

845-30-024

845-31-113

845-31-112

845-32-066

845-22-105

845-22-101

845-21-062

845-25-084

845-22-085

845-31-133

845-21-003

845-22-077

845-22-078

845-22-079

845-31-056

845-25-016

845-31-019

845-22-080

845-31-134

845-22-082

845-29-005

845-25-015

845-31-021

845-31-052

845-22-077

845-22-078

845-22-083

845-31-001

845-22-084

845-31-024

845-26-080

845-22-054

845-23-034

W

| washout | 845-31-135 |
| --- | --- |
| wavelength | 845-21-025 |
| wavenumber | 845-21-026 |
| waviness | 845-24-143 |
| welder’s flash | 845-26-017 |
| white balance | 845-32-068 |
| white point | 845-23-070 |
| white point | 845-23-069 |
| white point | 845-32-030 |
| wide angle luminaire | 845-30-005 |
| Wien’s law | 845-24-006 |
| window | 845-29-140 |
| wing bar | 845-31-055 |
| work place | 845-29-173 |
| work plane | 845-29-068 |
| work station | 845-29-174 |
| working photometric standard | 845-25-003 |
| working plane | 845-29-068 |
| working standard lamp | 845-27-098 |
| X |  |
| «х» height | 845-31-129 |
| Y |  |
| yellow spot | 845-22-004 |
| Z |  |
| zero-degree directional geometry | 845-25-094 |
| zonal flux | 845-29-045 |

845-22-012

845-22-014

845-22-013

845-22-013

845-31-140

845-22-086

845-26-002

845-26-003;

845-26-004

845-23-061

845-25-086

845-25-114

845-28-044;

845-28-048

845-28-046

845-28-052

845-28-045

845-28-051

845-23-044

845-31-037

845-31-120

845-32-068

845-23-081

845-27-066;

845-27-067

845-24-031

845-24-080;

845-24-128

845-32-066

845-22-122

845-21-096

845-25-034

845-22-098

845-22-102

Приложение ДА
(справочное)

Алфавитный указатель терминов на русском языке

адаптация

адаптация неполная

адаптация хроматическая

адаптация цветовая

азимут установки

аккомодация

актиничность

актиничный

алихна

апертура

апертура образца

аппарат пускорегулирующий

аппарат пускорегулирующий образцовый

аппарат пускорегулирующий электромагнитный

аппарат пускорегулирующий электронный

аппарат пускорегулирующий электронный с питанием от сети переменного/
постоянного тока для эксплуатации аварийного освещения для люминесцентных
ламп

атлас цвета

бакен

бакен светящий

баланс белого

белый адаптированный

бин

биолюминесценция

блеск

блеск вуалирующий

блеск зеркальный

блеск точечный

блескомер

блескость

блескость дискомфортная

| блескость отраженная | 845-22-100 |
| --- | --- |
| блескость прямая | 845-22-099 |
| блескость слепящая | 845-22-103 |
| блик | 845-24-126 |
| блик видимый | 845-32-067 |
| блик зеркальный | 845-24-138 |
| болометр | 845-25-055 |
| буй | 845-31-035 |
| буй светящий | 845-31-036 |
| вектор световой | 845-29-036 |
| величина входная | 845-25-057 |
| величина выходная | 845-25-058 |
| величина звездная видимая | 845-21-097 |
| вещество эмитирующее | 845-28-039 |
| взгляд Максвелловский | 845-22-119 |
| вид внешний | 845-23-026 |
| вид объекта | 845-23-029 |
| видение облика цветовое | 845-22-058 |
| видение точечное | 845-31-023 |
| видимость | 845-31-133 |
| возбуждение | 845-24-020 |
| волнистость | 845-24-143 |
| восприятие внешнего вида | 845-22-019 |
| восприятие зрительное | 845-22-082 |
| восприятие общего вида | 845-22-020 |
| вращение | 845-25-111 |
| время зажигания | 845-27-128 |
| время нарастания | 845-25-067 |
| время реакции | 845-25-065 |
| время спада | 845-25-068 |
| время стабилизации | 845-27-109 |
| вспышка сварщика | 845-26-017 |
| высота монтажная | 845-29-186; 845-29-187 |
| высота символа | 845-31-124 |
| высота «х» | 845-31-129 |
| выход излучения фотолюминесценции | 845-24-034 |

| выход квантовый внешний | 845-25-074 |
| --- | --- |
| выход квантовый внутренний | 845-25-076 |
| выход фотолюминесценции квантовый | 845-24-035 |
| выход фотолюминесценции квантовый внешний | 845-25-075 |
| гамма расширенная | 845-32-042 |
| гамма цветовая | 845-32-007 |
| гелиотерапия | 845-26-025 |
| геометрия восьмиградусная | 845-25-095 |
| геометрия входная | 845-25-092 |
| геометрия выходная | 845-25-093 |
| геометрия знака | 845-31-115 |
| геометрия направленная ноль-градусная | 845-25-094 |
| геометрия облучения | 845-25-092 |
| геометрия освещения | 845-25-092 |
| геометрия сорокапятиградусная кольцевая | 845-25-096 |
| геометрия сорокапятиградусная направленная | 845-25-097 |
| гирлянда световая | 845-30-029 |
| глаз дуговой | 845-26-017 |
| глубина спектральная оптическая | 845-24-087 |
| гониорадиометр | 845-25-027 |
| гониоспектрофотометр | 845-25-011 |
| гониофотометр | 845-25-026 |
| горелка | 845-28-038 |
| горизонт световой | 845-31-049; |
|  | 845-31-055 |
| горизонт световой зоны подхода | 845-31-054 |
| гормон мелатонин | 845-26-044 |
| граница | 845-31-101 |
| граница пурпурная | 845-23-058 |
| граница релевантная | 845-29-184 |
| граница цвета | 845-23-014 |
| граница цветовой гаммы | 845-32-008 |
| график кривых равной силы света | 845-29-042 |
| график цветностей | 845-23-054 |
| график цветовой равноконтрастный | 845-23-072 |
| график цветовой МКО 1960 равноконтрастный | 845-23-079 |
| график цветовой МКО 1976 равноконтрастый | 845-23-073 |

| дальность видимости | 845-31-021; 845-31-052 |
| --- | --- |
| дальность видимости метеорологическая | 845-31-147 |
| дальность видимости номинальная | 845-31-027 |
| дальность видимости оптическая | 845-31-026 |
| дальность прямой видимости взлетно-посадочной полосы | 845-31-051 |
| дальтонизм | 845-22-024 |
| данные о цветовой информации | 845-32-005 |
| данные цветного изображения | 845-32-009 |
| данные цветного изображения стандартные выходные | 845-32-011 |
| данные цветного изображения стандартные исходные | 845-32-010 |
| даунлайт | 845-30-021 |
| дейтераномалия | 845-22-025 |
| дейтеранопия | 845-22-026 |
| денситометр | 845-25-031 |
| деполяризатор | 845-24-015 |
| диапазон географический | 845-31-022 |
| диапазон оптический метеорологический | 845-31-018 |
| диапазон цифровой фотокамеры динамический | 845-32-055 |
| диапроектор с насадками для эффектов | 845-30-052 |
| диммер | 845-28-063 |
| диод светоизлучающий | 845-27-050 |
| дисперсия | 845-24-112 |
| дисплей жидкокристаллический | 845-32-037 |
| дисплей на органических светодиодах | 845-32-040 |
| дисплей плоский | 845-32-036 |
| дисплей с подсветкой | 845-31-117 |
| дифракция | 845-21-024 |
| диффузия неселективная | 845-24-051 |
| диффузия селективая | 845-24-050 |
| дихроматизм | 845-22-027 |
| длина волны | 845-21-025 |
| длина волны доминирующая | 845-23-062; 845-23-063 |
| длина волны инвариантная | 845-23-084 |
| длина подвеса | 845-29-088 |
| доза | 845-26-033 |
| доза актиничная | 845-26-035 |

| доза излучения яркостная | 845-21-067 |
| --- | --- |
| доза фотобиологическая | 845-26-037 |
| доза фотонной яркости | 845-21-070 |
| доза эритемная | 845-26-066 |
| доза эритемная минимальная | 845-26-068 |
| доза эритемная стандартная | 845-26-069 |
| доза эффективная | 845-26-034 |
| доза яркостная | 845-21-068 |
| доза яркости излучения синяя опасная | 845-26-058 |
| доля коэффициента естественной освещенности от внешнего отражения | 845-29-123 |
| доля коэффициента естественной освещенности от внутреннего отражения | 845-29-124 |
| доля коэффициента естественной освещенности от света неба | 845-29-122 |
| доля отказов | 845-27-106 |
| доля потока в верхнюю полусферу | 845-29-064; 845-29-066 |
| доля потока в нижнюю полусферу | 845-29-054 |
| доля суммарного потока в нижнюю полусферу | 845-29-049 |
| дуга электрическая | 845-27-023 |
| дымка | 845-24-127 |
| ЖК-дисплей | 845-32-037; 845-32-038 |
| загар | 845-26-031 |
| заграждение | 845-29-138 |
| загрязнение световое | 845-29-177 |
| задача визуальная | 845-22-084 |
| зазор межсимвольный | 845-31-126 |
| закон аддитивности фон Крефельда | 845-26-045 |
| закон Алларда | 845-31-025 |
| закон Бунзена—Роско | 845-26-081 |
| закон взаимозаменяемости | 845-26-081 |
| закон Вина | 845-24-006 |
| закон косинуса Ламберта | 845-24-062 |
| закон Кошмидера | 845-31-020 |
| закон обратных квадратов | 845-25-105 |
| закон Планка | 845-24-005 |
| закон постоянства фон Криса | 845-23-034 |
| закон радиометрии и фотометрии основной | 845-22-088 |
| закон Стефана—Больцмана | 845-24-007 |

| закон Тальбота | 845-22-097 |
| --- | --- |
| закон фотометрического расстояния | 845-25-104 |
| закон Эбни | 845-23-035 |
| законы Грассмана | 845-23-033 |
| заметность | 845-31-028 |
| заметность знака | 845-31-121 |
| запись стандартная цветного изображения по отношению к сцене | 845-32-012 |
| захват мультиспектральных изображений | 845-32-057 |
| зеркальный | 845-25-082 |
| знак | 845-31-002 |
| знак боковой кромочный | 845-31-038 |
| знак дорожный | 845-31-061 |
| знак дорожный на панели | 845-31-114 |
| знак дорожный на табличке | 845-31-114 |
| знак кардинальный | 845-31-040 |
| знак ложный | 845-31-110 |
| знак люминесцирующий | 845-31-108 |
| знак матричный | 845-31-003 |
| знак навигационный | 845-31-005 |
| знак отражающий | 845-31-111 |
| знак светоизлучающий с переменным сообщением | 845-31-109 |
| знак с изменяющимися сообщениями | 845-31-112 |
| знак электромеханический матричный | 845-31-107 |
| знаки створные | 845-31-032 |
| значение начальное | 845-27-107 |
| значение номинальное | 845-27-100 |
| значение установившееся | 845-27-113 |
| зона внутренняя | 845-31-086 |
| зона выездная | 845-31-087 |
| зона зрительной работы | 845-29-171 |
| зона окружающая | 845-29-172 |
| зона отъезда | 845-31-085 |
| зона переходная | 845-31-084 |
| зона подъездная | 845-31-082 |
| зона пороговая | 845-31-083 |
| зона природоохранная | 845-29-176 |
| зрение дневное | 845-22-016 |

| зрение мезопическое | 845-22-018 |
| --- | --- |
| зрение ночное | 845-22-017 |
| зрение периферийное | 845-22-009 |
| зрение скотопическое | 845-22-017 |
| зрение сумеречное | 845-22-018 |
| зрение фотопическое | 845-22-016 |
| зрение центральное | 845-22-008 |
| излучатель | 845-24-013 |
| излучатель планковский | 845-24-004 |
| излучатель тепловой | 845-24-003 |
| излучатель тепловой неселективный | 845-24-011 |
| излучатель тепловой селективный | 845-24-010 |
| излучение бактерицидное | 845-26-032 |
| излучение видимое | 845-21-003 |
| излучение вынужденное | 845-24-045 |
| излучение гермицидное | 845-26-032 |
| излучение инфракрасное | 845-21-004 |
| излучение когерентное | 845-21-022 |
| излучение линейно-поляризованное | 845-21-020 |
| излучение микробиоцидное | 845-26-032 |
| излучение монохроматическое | 845-21-014 |
| излучение неба диффузное | 845-29-100 |
| излучение неполяризованное | 845-21-021 |
| излучение оптическое | 845-21-002 |
| излучение поляризованное | 845-21-017 |
| излучение синхротронное | 845-24-046 |
| излучение с круговой поляризацией | 845-21-018 |
| излучение солнечное | 845-29-096 |
| излучение солнечное полное | 845-29-101 |
| излучение солнечное полное отраженное | 845-29-102 |
| излучение солнечное прямое | 845-29-099 |
| излучение стимулированное | 845-24-045 |
| излучение тепловое | 845-24-002 |
| излучение ультрафиолетовое | 845-21-008 |
| излучение электромагнитное | 845-21-001 |
| излучение эллиптически-поляризованное | 845-21-019 |
| излучение эритемное | 845-26-029 |

| изменение оттенка при пульсации | 845-22-095 |
| --- | --- |
| изображения мультиспектральные | 845-32-057 |
| ИК-А | 845-21-005 |
| ИК-В | 845-21-006 |
| ИК-С | 845-21-007 |
| ИК-излучение | 845-21-004 |
| иллюминант | 845-23-018 |
| иллюминант дневного света типа D | 845-23-020 |
| иллюминант МКО | 845-23-019 |
| иллюминант МКО стандартный | 845-23-021 |
| имитатор дневного света | 845-23-025 |
| инвертор | 845-28-060 |
| индекс метамерии | 845-23-007 |
| индекс полости пола | 845-29-075 |
| индекс полости потолка | 845-29-073 |
| индекс помещения | 845-29-071 |
| индекс установки | 845-29-071 |
| индекс цветопередачи | 845-22-109 |
| индекс цветопередачи МКО 1974 общий | 845-22-111 |
| индекс цветопередачи МКО 1974 частный | 845-22-110 |
| индикатриса диффузии | 845-24-098 |
| индикатриса распространения | 845-24-098 |
| индикатриса рассеяния | 845-24-098 |
| индуктор | 845-28-061 |
| индукция хроматическая | 845-22-075 |
| инжектор света | 845-29-167 |
| интерференция | 845-21-023 |
| И СО | 845-32-055 |
| испытание на срок службы | 845-27-102 |
| испытание на срок службы ускоренное | 845-27-103 |
| источник большой | 845-26-077 |
| источник видимый | 845-26-076 |
| источник МКО стандартный | 845-23-022 |
| источник питания устройства управления | 845-28-056 |
| источник света | 845-21-032; 845-27-001 |
| источник света бактерицидный | 845-27-092 |

| источник света вторичный | 845-27-003 |
| --- | --- |
| источник света гермицидный | 845-27-092 |
| источник света МКО стандартный | 845-23-021 |
| источник света, не заменяемый пользователем | 845-27-007 |
| источник света несменяемый | 845-27-006 |
| источник света первичный | 845-27-002 |
| источник света СД | 845-27-053 |
| источник света сменный | 845-27-005 |
| источник света точечный | 845-21-033 |
| источник света типа D | 845-23-020 |
| источник света электрический | 845-27-004 |
| источник света электролюминесцентный | 845-27-087 |
| источник света эталонный | 845-22-108 |
| источник точечный равномерный | 845-21-098 |
| кандела | 845-21-083 |
| кандела на квадратный метр | 845-21-086 |
| канцерогенез фотохимический | 845-26-012 |
| катодолюминесценция | 845-24-028 |
| качество освещения | 845-29-029 |
| квадратура цветового тона | 845-23-083 |
| квазисветильник | 845-30-002 |
| кд | 845-21-083 |
| кессон | 845-30-020 |
| КЕО | 845-29-121 |
| клемма питания | 845-28-064 |
| клин нейтральный | 845-24-117 |
| клин с нейтральным шагом | 845-24-118 |
| код по потоку | 845-29-055 |
| кодирование цветного изображения | 845-32-013 |
| кодирование цветового пространства | 845-32-018 |
| кодировка цветовая | 845-32-006 |
| колба | 845-28-006 |
| колба зеркальная | 845-28-011 |
| колба из молочного стекла | 845-28-009 |
| колба из тугоплавкого стекла | 845-28-014 |
| колба матированная | 845-28-008 |
| колба прозрачная | 845-28-007 |

| колба с рассеивающим покрытием | 845-28-010 |
| --- | --- |
| колба цветная | 845-28-013 |
| колба эмалированная | 845-28-012 |
| колбочки | 845-22-002 |
| колориметр | 845-25-022 |
| колориметрически нейтральный | 845-32-001 |
| колориметрия | 845-25-014 |
| колориметрия зрительная | 845-25-016 |
| колориметрия физическая | 845-25-018 |
| конвертор | 845-28-058 |
| конвертор автономный | 845-28-059 |
| контраст | 845-22-089 |
| контраст воспринимаемый | 845-22-089 |
| контраст пороговый | 845-31-019 |
| контраст эквивалентный | 845-29-006 |
| контраст яркостный | 845-22-091 |
| контрастность | 845-32-027; 845-32-028 |
| контроллер устройства управления | 845-28-057 |
| координаты цвета | 845-23-038 |
| координаты цветности | 845-23-053 |
| координаты цветности спектральные | 845-23-055 |
| копия электронная | 845-32-046 |
| корка апельсиновая | 845-24-134 |
| коэффициент безотказной работы лампы | 845-29-149 |
| коэффициент диффузии | 845-24-096 |
| коэффициент диффузного отражения | 845-24-068 |
| коэффициент диффузного пропускания | 845-24-069 |
| коэффициент естественной освещенности | 845-29-121 |
| коэффициент естественной освещенности геометрический | 845-29-126 |
| коэффициент загрязнения светильника | 845-29-148 |
| коэффициент затухания на единицу массы спектральный | 845-24-086 |
| коэффициент зеркального отражения | 845-24-066 |
| коэффициент излучательной способности | 845-24-009 |
| коэффициент использования | 845-29-070 |
| коэффициент использования потока ламп | 845-29-069 |
| коэффициент использования прямого потока | 845-29-059 |

| коэффициент контрастности | 845-31-098 |
| --- | --- |
| коэффициент линейного затухания спектральный | 845-24-083 |
| коэффициент линейного поглощения спектральный | 845-24-085 |
| коэффициент линейного рассеяния спектральный | 845-24-084 |
| коэффициент многократных отражений | 845-29-091 |
| коэффициент мощности | 845-27-127 |
| коэффициент мощности схемы | 845-27-126 |
| коэффициент направленного пропускания | 845-24-067 |
| коэффициент направленной излучательной способности | 845-24-008 |
| коэффициент обслуживания поверхностей помещения | 845-29-150 |
| коэффициент опасности синего света светового излучения | 845-26-062 |
| коэффициент освещенности | 845-29-093 |
| коэффициент отражения | 845-24-064 |
| коэффициент отраженной яркости | 845-21-105 |
| коэффициент передачи контраста | 845-29-081 |
| коэффициент периферийного освещения | 845-31-144 |
| коэффициент поглощения | 845-24-082 |
| коэффициент поглощения спектральный напьеровский | 845-24-092 |
| коэффициент подвеса | 845-29-089 |
| коэффициент полезного действия | 845-21-087; 845-29-052 |
| коэффициент полезного действия в верхней полусфере | 845-29-065 |
| коэффициент полезного действия в нижней полусфере | 845-29-053 |
| коэффициент полезного действия оптический | 845-29-051 |
| коэффициент полости пола | 845-29-076 |
| коэффициент полости помещения | 845-29-072 |
| коэффициент полости потолка | 845-29-074 |
| коэффициент полусферической излучательной способности | 845-24-009 |
| коэффициент пропускания | 845-24-065 |
| коэффициент пропускания атмосферы удельный | 845-31-017 |
| коэффициент пульсации светового потока | 845-27-115 |
| коэффициент распространения | 845-24-096 |
| коэффициент светового помутнения | 845-29-108 |
| коэффициент световозвращения | 845-24-103 |
| коэффициент световозвращенной яркости | 845-24-104 |
| коэффициент силы света | 845-24-102 |
| коэффициент солнечный | 845-29-125 |

| коэффициент солнцезащитный | 845-26-074 |
| --- | --- |
| коэффициент сохранения светового потока лампы | 845-29-147 |
| коэффициент спектрального внутреннего поглощения | 845-24-089 |
| коэффициент спектрального внутреннего пропускания | 845-24-088 |
| коэффициент спектральной коррекции | 845-25-115 |
| коэффициент спектральной яркости общий | 845-24-076 |
| коэффициент стабильности осевой силы света | 845-27-079 |
| коэффициент стабильности светового потока | 845-27-114 |
| коэффициент усиления | 845-29-056 |
| коэффициент УФ-защиты | 845-26-075 |
| коэффициент эксплуатации | 845-29-146 |
| коэффициент энергетической яркости | 845-24-075 |
| коэффициент энергетической яркости люминесценции | 845-21-100 |
| коэффициент энергетической яркости люминесценции биспектральный | 845-21-101 |
| коэффициент энергетической яркости по отражению | 845-21-104 |
| коэффициент яркости | 845-24-077 |
| коэффициент яркости люминесценции | 845-21-102 |
| коэффициент яркостной контрастности | 845-32-029 |
| коэффициенты функций сложения цветов | 845-23-032 |
| кпд | 845-29-052 |
| краситель | 845-22-076 |
| кривая равной освещенности | 845-29-078 |
| кривая равной силы света | 845-29-041 |
| кривая равной яркости | 845-29-077 |
| кривая распределения | 845-25-091 |
| кривая чувствительности к дозе | 845-26-064 |
| кристалл СД | 845-27-051 |
| кцт | 845-23-068 |
| лазер | 845-27-136 |
| лампа вакуумная | 845-27-015 |
| лампа вакуумная накаливания | 845-27-015 |
| лампа встроенная | 845-27-009 |
| лампа-вспышка | 845-27-082 |
| лампа-вспышка электронная | 845-27-083 |
| лампа газополная | 845-27-016 |
| лампа газополная накаливания | 845-27-016 |
| лампа дневного света | 845-27-084 |

| лампа дуговая | 845-27-044 |
| --- | --- |
| лампа защищенная | 845-27-094 |
| лампа импульсная | 845-27-083 |
| лампа индукционная | 845-27-047 |
| лампа индукционная с внешней связью | 845-27-049 |
| лампа индукционная с внутренней связью | 845-27-048 |
| лампа инфракрасная | 845-27-090 |
| лампа ленточная | 845-27-086 |
| лампа люминесцентная | 845-27-034 |
| лампа люминесцентная бесстартерного зажигания | 845-27-043 |
| лампа люминесцентная с внешним электродом | 845-27-035 |
| лампа люминесцентная со стартерным зажиганием | 845-27-042 |
| лампа люминесцентная с холодным катодом | 845-27-037 |
| лампа мгновенного пуска | 845-27-040 |
| лампа металлогалогенная | 845-27-033 |
| лампа накаливания | 845-27-011 |
| лампа накаливания галогенная | 845-27-017 |
| лампа накаливания с вольфрамовой нитью | 845-27-014 |
| лампа накаливания с металлической нитью | 845-27-013 |
| лампа направленного света | 845-27-075 |
| лампа натриевая высокого давления | 845-27-031 |
| лампа натриевая низкого давления | 845-27-032 |
| лампа образцовая | 845-27-096 |
| лампа проекционная | 845-27-074 |
| лампа прожекторная | 845-27-073 |
| лампа разрядная | 845-27-024 |
| лампа разрядная высокой интенсивности | 845-27-027 |
| лампа рефлекторная | 845-27-070 |
| лампа рефлекторная из прессованного стекла | 845-27-071 |
| лампа разрядная с холодным катодом трубчатая | 845-27-038 |
| лампа ртутная высокого давления | 845-27-028 |
| лампа ртутная интегрированная | 845-27-029 |
| лампа ртутная низкого давления | 845-27-030 |
| лампа ртутно-паровая высокого давления | 845-27-028 |
| лампа ртутно-паровая низкого давления | 845-27-030 |
| лампа рудничная для контроля безопасности | 845-30-064 |
| лампа с горячим катодом | 845-27-039 |

| лампа с длинной дугой | 845-27-046 |
| --- | --- |
| лампа с короткой дугой | 845-27-045 |
| лампа с парами натрия высокого давления | 845-27-031 |
| лампа с парами натрия низкого давления | 845-27-032 |
| лампа с предварительным подогревом электродов | 845-27-041 |
| лампа с угольной нитью накала | 845-27-012 |
| лампа с фокусирующим цоколем | 845-27-069 |
| лампа с холодным катодом | 845-27-036 |
| лампа светодиодная | 845-27-054 |
| лампа светодиодная с внешним УУ | 845-27-057 |
| лампа светодиодная с встроенным УУ | 845-27-055 |
| лампа светодиодная с интегрированным УУ | 845-27-055 |
| лампа светодиодная с частично встроенным УУ | 845-27-056 |
| лампа СД | 845-27-054 |
| лампа Cfli с встроенным УУ | 845-27-055 |
| лампа Cflni | 845-27-057 |
| лампа Cflsi | 845-27-056 |
| лампа смешанного света | 845-27-029 |
| лампа сравнения | 845-25-004 |
| лампа спектральная | 845-27-093 |
| лампа стандартная | 845-27-095 |
| лампа тлеющего разряда | 845-27-026 |
| лампа ультрафиолетовая | 845-27-091 |
| лампа-фара | 845-27-072 |
| лампа холодного зажигания | 845-27-040 |
| лампа черного света | 845-27-085 |
| лампа электрическая | 845-27-008 |
| лампа электролюминесцентная | 845-27-088 |
| лампа эталонная вторичная | 845-27-097 |
| лампа эталонная рабочая | 845-27-098 |
| легенда | 845-31-127 |
| линия изотемпературная | 845-23-082 |
| линия пурпурных цветностей | 845-23-058 |
| линия раскрытия | 845-31-137 |
| линия резонансная | 845-24-038 |
| линия спектральная | 845-21-016 |
| линия черного тела | 845-23-059 |

| лк | 845-21-085 |
| --- | --- |
| лм | 845-21-084 |
| локус дневного света | 845-23-060 |
| локус планковский | 845-23-059 |
| локус спектральный | 845-23-056 |
| люк световой | 845-29-141 |
| люкс | 845-21-085 |
| люксметр | 845-25-020 |
| люмен | 845-21-084 |
| люминесценция | 845-24-021 |
| люминесценция антистоксова | 845-24-025 |
| люминесценция термически активированная | 845-24-033 |
| люминофор | 845-24-039 |
| макулопатия фотическая | 845-26-010 |
| маркировка | 845-31-130 |
| масса воздуха относительная оптическая | 845-29-109 |
| материал гонио-видимый | 845-24-133 |
| материал световозвращающий | 845-24-107 |
| материал флуоресцентный | 845-24-041 |
| материал фотолюминесцентный | 845-24-040 |
| матрица СД | 845-27-051 |
| матрица символьная | 845-31-125 |
| маяк | 845-31-006 |
| маяк аэродромный | 845-31-047 |
| маяк плавучий | 845-31-034 |
| маяк проблесковый сигнальный | 845-31-048 |
| маяк световой | 845-31-029 |
| мелатонин | 845-26-044 |
| мерцание | 845-22-092 |
| место рабочее | 845-29-174 |
| местоположение базовое | 845-29-183 |
| метамеризм | 845-23-006 |
| метамерия | 845-23-006 |
| метамеры | 845-23-008 |
| метод коэффициента использования | 845-29-062 |
| метод точечный | 845-29-063 |

| мигание | 845-22-092 |
| --- | --- |
| моделирование | 845-29-170 |
| модель воспроизведения предпочтительная | 845-32-061 |
| модель внешнего вида цветовая | 845-23-027 |
| модель цветового восприятия изображения | 845-32-003 |
| модель цветового восприятия одного стимула | 845-32-002 |
| модель цветопередачи соответствующая | 845-32-020 |
| модуль СД | 845-27-058 |
| модуль СД внешний | 845-27-064 |
| модуль СД встраиваемый | 845-27-062 |
| модуль СД встроенный | 845-27-063 |
| модуль СД с внешним УУ | 845-27-061 |
| модуль СД с встроенным УУ | 845-27-059 |
| модуль СД с частично встроенным УУ | 845-27-060 |
| модуль СД! | 845-27-059 |
| модуль Cflni | 845-27-061 |
| модуль Cflsi | 845-27-060 |
| монохроматизм | 845-22-028 |
| монохроматор | 845-25-101 |
| мощность в режиме ожидания | 845-27-124 |
| мощность дозы | 845-26-036 |
| мощность излучения | 845-21-038 |
| мощность лампы | 845-27-122 |
| мощность цепи потребляемая | 845-27-123 |
| мощность шума эквивалентная | 845-25-070 |
| мутность | 845-24-142 |
| мэд | 845-26-068 |
| наблюдатель МКО фотометрический стандартный | 845-21-036 |
| наблюдатель МКО колориметрический стандартный | 845-23-048 |
| наблюдатель МКО 1931 колориметрический стандартный | 845-23-049 |
| наблюдатель МКО 1964 колориметрический стандартный | 845-23-050 |
| наблюдатель МКО со стандартным отклонением | 845-23-051 |
| набор изменяющихся сообщений | 845-31-113 |
| набор сообщений стандартный | 845-31-119 |
| нагрев электродов последовательный | 845-27-129 |
| наименования основных цветов | 845-22-057 |
| наклон при измерении | 845-25-112 |

| наклон при использовании | 845-25-113 |
| --- | --- |
| направление базовое | 845-29-182 |
| направление поперечное | 845-31-139 |
| направление продольное | 845-31-138 |
| напряжение зажигания | 845-27-116 |
| напряжение на лампе | 845-27-117 |
| напряжение питания | 845-27-118 |
| нарушение цветового зрения | 845-22-023 |
| насыщенность | 845-22-073 |
| небо МКО общее стандартное | 845-29-113 |
| небо МКО пасмурное стандартное | 845-29-111 |
| небо МКО ясное стандартное | 845-29-112 |
| небо однородное | 845-29-114 |
| небо промежуточное | 845-29-115 |
| незеркальный | 845-25-083 |
| нить накала | 845-28-002 |
| нить накала биспиральная | 845-28-005 |
| нить накала моноспиральная | 845-28-004 |
| нить накала прямая | 845-28-003 |
| носитель эталонный | 845-32-062 |
| область спектра опасности для сетчатки | 845-26-048 |
| область тестирования цветовых пятен | 845-32-015 |
| облучение | 845-21-099 |
| облученность | 845-21-053 |
| облученность горизонтальная диффузная | 845-29-136 |
| облученность горизонтальная полная | 845-29-137 |
| облученность приемника по шуму эквивалентная | 845-25-071 |
| облученность скалярная | 845-21-057 |
| облученность солнечная заатмосферная | 845-29-135 |
| облученность солнечная нормальная | 845-29-134 |
| облученность солнечная прямая | 845-29-133 |
| облученность сферическая | 845-21-054 |
| облученность ультрафиолетовая опасная | 845-26-052 |
| облученность фотонная | 845-21-058 |
| облученность фотонная сферическая | 845-21-059 |
| облученность фотонная цилиндрическая | 845-21-069 |
| облученность цилиндрическая | 845-21-055 |

| облученность эритемная | 845-26-067 |
| --- | --- |
| обозначение цвета излучения | 845-27-133 |
| оболочка сферическая | 845-30-041 |
| огни габаритные | 845-31-079 |
| огни попеременно-действующие | 845-31-013 |
| огни створные | 845-32-033 |
| огни ходовые дневные | 845-31-080 |
| огонь аэронавигационный | 845-31-041 |
| огонь аэронавигационный наземный | 845-31-045 |
| огонь боковой кромочный | 845-31-039 |
| огонь бортовой | 845-31-043 |
| огонь взлетно-посадочной полосы | 845-31-050 |
| огонь глиссадный | 845-31-056 |
| огонь заградительный | 845-31-046 |
| огонь задний габаритный | 845-31-070 |
| огонь кардинальный | 845-31-040 |
| огонь кормовой | 845-31-044 |
| огонь направления сигнальный | 845-31-031 |
| огонь парковочный | 845-31-071 |
| огонь переменный по цвету | 845-31-012 |
| огонь предупреждения столкновений | 845-31-058 |
| огонь проблесковый | 845-31-009 |
| огонь равно-проблесковый | 845-31-010 |
| огонь секторный | 845-31-030 |
| огонь сигнальный | 845-31-004 |
| огонь судовой навигационный | 845-31-057 |
| огонь топовый | 845-31-042 |
| ограничитель апертурный | 845-25-086 |
| ожог сетчатки | 845-26-022 |
| ожог солнечный | 845-26-030 |
| окно | 845-29-140 |
| окружение дисплея | 845-32-024 |
| опасность инфракрасной катаракты | 845-26-051 |
| опасность для сетчатки термическая | 845-26-085 |
| опасность синего света | 845-26-055 |
| опасность тепловой катаракты | 845-26-051 |
| опасность ультрафиолетовая | 845-26-086 |

| опасность эритемная | 845-26-087 |
| --- | --- |
| ореол | 845-31-015 |
| осветленность | 845-22-063 |
| освещение | 845-29-001 |
| освещение аварийное | 845-29-010 |
| освещение адаптивное | 845-29-027 |
| освещение акцентирующее | 845-29-023 |
| освещение безопасности | 845-29-012 |
| освещение выездной зоны | 845-31-092 |
| освещение диффузное | 845-29-020 |
| освещение дневное | 845-29-031 |
| освещение заливающее | 845-29-021 |
| освещение интегративное | 845-29-028 |
| освещение искусственное | 845-29-025 |
| освещение карнизное | 845-30-023 |
| освещение карнизное оконное | 845-30-024 |
| освещение локализованное | 845-29-009 |
| освещение локальное | 845-29-022 |
| освещение местное | 845-29-008 |
| освещение направленное | 845-29-019 |
| освещение наружное | 845-29-032 |
| освещение наружное утилитарное | 845-29-024 |
| освещение общее | 845-29-007 |
| освещение общее рассеянное | 845-29-016 |
| освещение отраженное | 845-29-018 |
| освещение преимущественно отраженное | 845-29-017 |
| освещение преимущественно прямое | 845-29-015 |
| освещение прямое | 845-29-014 |
| освещение путей эвакуации при пожаре | 845-29-033 |
| освещение резервное | 845-29-013 |
| освещение свода | 845-30-025 |
| освещение стандартное | 845-29-080 |
| освещение твердотельное | 845-29-026 |
| освещение эвакуационное | 845-29-011 |
| освещение электрическое | 845-29-025 |
| освещенность | 845-21-060 |
| освещенность вертикальная | 845-21-062 |

| освещенность горизонтальная | 845-21-061 |
| --- | --- |
| освещенность горизонтальная диффузная | 845-29-131 |
| освещенность горизонтальная полная | 845-29-132 |
| освещенность начальная средняя | 845-29-156 |
| освещенность отраженная | 845-29-159 |
| освещенность полуцилиндрическая | 845-21-064 |
| освещенность пороговая | 845-31-024 |
| освещенность при эксплуатации | 845-29-079 |
| освещенность прямая | 845-29-158 |
| освещенность сетчатки условная | 845-22-010 |
| освещенность синего света энергетическая опасная | 845-26-056 |
| освещенность скалярная | 845-21-065 |
| освещенность солнечная заатмосферная | 845-29-130 |
| освещенность солнечная нормальная | 845-29-129 |
| освещенность солнечная прямая | 845-29-128 |
| освещенность средняя | 845-29-155 |
| освещенность сферическая | 845-21-066 |
| освещенность цилиндрическая | 845-21-063 |
| освещенность эксплуатационная средняя | 845-29-157 |
| освещенность энергетическая | 845-21-053 |
| ОСС | 845-26-055 |
| острота зрения | 845-22-077; 845-22-078 |
| ось луча оптическая | 845-27-076 |
| ось фотометрическая первая | 845-25-098 |
| отверстие для дневного света | 845-29-139 |
| отдача световая | 845-21-089 |
| отказ | 845-27-105 |
| отношение S/P | 845-21-113 |
| отображение изображения с пленки | 845-32-043 |
| отражатель | 845-30-038 |
| отражение | 845-24-047 |
| отражение вуалирующее | 845-22-101 |
| отражение диффузное | 845-24-054 |
| отражение зеркальное | 845-24-052 |
| отражение изотропное диффузное | 845-24-058 |
| отражение регулярное | 845-24-052 |

| отражение смешанное | 845-24-056 |
| --- | --- |
| отражения многократные | 845-29-090 |
| оттенок бинарный | 845-22-069 |
| оттенок уникальный | 845-22-068 |
| оттенок унитарный | 845-22-068 |
| ОУ | 845-29-034 |
| ощущение зрительное | 845-22-083 |
| падение напряжения катодное | 845-27-020 |
| падение напряжения катодное аномальное | 845-27-022 |
| падение напряжения катодное нормальное | 845-27-021 |
| палочки | 845-22-003 |
| панель задняя | 845-31-100 |
| панель плазменная | 845-32-039 |
| панель электролюминесцентная | 845-27-089 |
| партия | 845-27-134 |
| патрон для встраивания | 845-28-028 |
| патрон для панели | 845-28-034 |
| патрон защищенный с усиленной изоляцией | 845-28-033 |
| патрон лампы | 845-28-025 |
| патрон лампы встроенный | 845-28-026 |
| патрон лампы защищенный | 845-28-031 |
| патрон лампы независимый | 845-28-027 |
| патрон лампы незащищенный | 845-28-030 |
| патрон лампы поляризованный | 845-28-029 |
| патрон с частично усиленной изоляцией | 845-28-032 |
| пиксель | 845-32-060 |
| переход СД | 845-27-052 |
| пластинка контактная | 845-28-023 |
| пластины псевдоизохроматические | 845-22-120 |
| плафон | 845-30-040 |
| плоскость главная | 845-25-108 |
| плоскость рабочая | 845-29-068 |
| плоскость сравнения | 845-25-110 |
| плотность визуальная эффективная | 845-24-125 |
| плотность внутреннего пропускания спектральная | 845-24-090 |
| плотность внутреннего пропускания напьеровская спектральная | 845-24-091 |
| плотность облученности спектральная | 845-21-056 |

| плотность оптическая | 845-24-072 |
| --- | --- |
| плотность отражения | 845-24-071 |
| плотность отражения оптическая | 845-24-071 |
| плотность показателя отражательной способности | 845-24-073 |
| плотность показателя отражательной способности оптическая | 845-24-073 |
| плотность потока установки | 845-29-061 |
| плотность потока установленных ламп | 845-29-060 |
| плотность пропускания | 845-24-072 |
| плотность пропускания оптическая | 845-24-072 |
| плотность световая эффективная | 845-24-125 |
| плотность спектральная | 845-21-029 |
| плотность энергетической освещенности спектральная | 845-21-056 |
| плотность энергетической яркости спектральная | 845-21-052 |
| плотность энергии фотобиологическая | 845-26-038 |
| поверхность дисплея | 845-32-023 |
| поверхность ламбертовская | 845-24-063 |
| поверхность пурпурных цветностей | 845-23-058 |
| поверхность расчетная | 845-29-067 |
| повреждение сетчатки термическое | 845-26-023 |
| поглощение | 845-24-081 |
| поглощение декадное | 845-24-072 |
| поглощение спектральное | 845-24-090 |
| поглощение спектральное напьеровское | 845-24-091 |
| подогрев электродов параллельный | 845-27-131 |
| подогрев электродов предварительный параллельный | 845-31-132 |
| подогрев электродов предварительный последовательный | 845-27-130 |
| показатель баласта световой | 845-29-082 |
| показатель балласта в аварийном режиме световой | 845-29-083 |
| показатель взаимного обмена | 845-29-092 |
| показатель обмена | 845-29-092 |
| показатель освещения эксплуатационный | 845-29-145 |
| показатель ослабления света | 845-21-106 |
| показатель отражательной способности | 845-24-070 |
| показатель поглощения спектральный | 845-24-110 |
| показатель помутнения среды Линке | 845-29-107 |
| показатель помутнения среды полный | 845-29-107 |
| показатель преломления | 845-24-109 |

| показатель преломления комплексный | 845-24-111 |
| --- | --- |
| показатель пропускания | 845-24-074 |
| показатель самообмена | 845-29-095 |
| показатель энергетический | 845-29-030 |
| показатель энергетической яркости | 845-24-078 |
| показатель яркости | 845-24-079 |
| показатель яркости при диффузном освещении | 845-31-146 |
| показатель яркости редуцированный | 845-21-103 |
| поле визуальное | 845-22-080 |
| поле зрения | 845-22-081; 845-25-077 |
| поле проксимальное | 845-23-086 |
| полихроматор | 845-25-107 |
| полнота цвета | 845-22-072 |
| полоса светящая | 845-30-019 |
| полоска зажигания | 845-28-040 |
| полупрозрачность | 845-22-123; 845-24-124 |
| поляризатор | 845-24-014 |
| поляризация излучения циркулярная | 845-21-018 |
| помехи световые | 845-29-181 |
| порог видимости | 845-31-024 |
| порог яркости | 845-22-087 |
| портал въездной | 845-31-093 |
| портал выездной | 845-31-094 |
| послесвечение | 845-24-024 |
| постоянная времени | 845-25-066 |
| постоянная Планка | 845-21-108 |
| постоянная солнечная | 845-29-097 |
| постоянная солнечная световая | 845-29-098 |
| поток в верхнюю полусферу | 845-29-048 |
| поток в нижнюю полусферу | 845-29-047 |
| поток зональный | 845-29-045 |
| поток излучения | 845-21-038 |
| поток излучения светодиода частичный | 845-21-112 |
| поток отраженный | 845-29-058 |
| поток полный | 845-29-046 |
| поток прямой | 845-29-057 |

| поток световой | 845-21-039 |
| --- | --- |
| поток световой полезный | 845-21-111 |
| поток световой частичный | 845-21-110 |
| поток суммарный | 845-29-044 |
| поток фотонный | 845-21-040 |
| потолок решетчатый | 845-29-168 |
| потолок светящий | 845-29-169 |
| потребление лампы | 845-27-122 |
| ПРА | 845-28-044 |
| предел блескости нормированный | 845-22-106 |
| предел экспозиции | 845-26-072 |
| преломление | 845-24-108 |
| преломлятель | 845-30-037 |
| преобразование без визуализации пленки | 845-32-044 |
| преобразователь | 845-28-058 |
| преобразователь автономный | 845-28-059 |
| приближенность | 845-29-087 |
| приемник | 845-25-035 |
| приемник квантовый неселективный | 845-25-047 |
| приемник линейный | 845-25-099 |
| приемник матричный | 845-25-051 |
| приемник многоэлементный | 845-25-051 |
| приемник неселективный | 845-25-037 |
| приемник пироэлектрический | 845-25-056 |
| приемник селективный | 845-25-036 |
| приемник тепловой | 845-25-049 |
| приемник тепловой абсолютный | 845-25-050 |
| приемник тепловой самокалибрующийся | 845-25-050 |
| приемник фотонный | 845-25-052 |
| приемник фотоэлектронный | 845-25-038 |
| приращение пороговое | 845-31-145 |
| продолжительность воздействия | 845-26-071 |
| продолжительность солнечного света | 845-29-117 |
| продолжительность солнечного света астрономическая | 845-29-118 |
| продолжительность солнечного света возможная | 845-29-119 |
| продолжительность солнечного света относительная | 845-29-120 |
| продолжительность экспозиции | 845-26-071 |

| прожектор | 845-30-030 |
| --- | --- |
| прожектор заливающего света | 845-30-033 |
| прожектор заливающего света студийный | 845-30-046 |
| прожектор зеркальный | 845-30-048 |
| прожектор линзовый | 845-30-049 |
| прожектор поисковый | 845-30-031 |
| прожектор с резким пятном | 845-30-051 |
| прожектор специальный студийный заливающего света | 845-30-047 |
| прожектор с узким пучком света | 845-30-032 |
| прожектор Френеля | 845-30-050 |
| прозрачность | 845-22-124; 845-24-131; 845-24-141 |
| проницаемость спектральная | 845-24-094 |
| пропускание | 845-24-048 |
| пропускание атмосферы | 845-29-110 |
| пропускание диффузное | 845-24-055 |
| пропускание изотропное диффузное | 845-24-059 |
| пропускание прямое | 845-24-053 |
| пропускание регулярное | 845-24-053 |
| пропускание смешанное | 845-24-057 |
| пространство для подключения 1СС-профиля | 845-32-049 |
| пространство профиля соединения | 845-32-047 |
| пространство цветовое | 845-23-041 |
| пространство цветовое, зависящее от устройства | 845-32-019 |
| пространство цветовое колориметрическое | 845-23-042 |
| пространство цветовое МКО 1976 L*a*b* | 845-23-076 |
| пространство цветовое МКО 1976 г. L*u v* | 845-23-074 |
| пространство цветовое МКО 1964 U*,V*, И4* равноконтрастное | 845-23-078 |
| пространство цветовое равноконтрастное | 845-23-071 |
| пространство цветовое CIELAB | 845-23-076 |
| пространство цветовое CIELUV | 845-23-074 |
| пространство цветовое sRGB | 845-32-065 |
| протан | 845-22-029 |
| протаномалия | 845-22-030 |
| протанопия | 845-22-031 |
| пятнистость | 845-24-129 |
| пятно желтое | 845-22-004 |

| пятно макулы желтое | 845-22-004 |
| --- | --- |
| пятно слепое | 845-22-005 |
| пятно цветовое | 845-22-053 |
| работоспособность зрительная | 845-29-005 |
| равномерность освещенности | 845-29-160 |
| равномерность предельная | 845-31-143 |
| равномерность яркости | 845-29-154 |
| равномерность яркости поверхности дороги общая | 845-31-142 |
| равномерность яркости поверхности дороги продольная | 845-31-141 |
| радиация фотосинтетически активная | 845-26-079 |
| радиометр | 845-25-006 |
| радиометрия | 845-25-005 |
| разделение строк | 845-32-056 |
| различие цветовое | 845-22-041; 845-23-015 |
| различие цветовое МКО 1976 L*a*b* | 845-23-077 |
| различие цветовое МКО 1976 L*u*v* | 845-23-075 |
| различие цветовое МКО 1976 и', v' | 845-23-080 |
| различие цветовое CIELAB | 845-23-077 |
| различие цветовое CIELUV | 845-23-075 |
| различимость | 845-31-104 |
| размер угловой | 845-25-085 |
| размер элемента | 845-31-103 |
| размытие | 845-31-135 |
| разность яркостей пороговая | 845-22-088 |
| разрешение зрения | 845-22-077; 845-22-078 |

| разряд дуговой | 845-27-023 |
| --- | --- |
| разряд тлеющий | 845-27-019 |
| разряд электрический | 845-27-018 |
| разъем управления | 845-28-062 |
| распечатка | 845-32-045 |
| распределение силы света | 845-29-037 |
| распределение силы света круглосимметричное | 845-29-039 |
| распределение силы света пространственное | 845-29-037 |
| распределение силы света симметричное | 845-29-038 |
| распределение спектральное | 845-21-029 |
| распределение спектральное относительное | 845-21-030 |

| распределение флуоресценции спектральное относительное | 845-21-031 |
| --- | --- |
| распространение | 845-24-049 |
| рассеиватель | 845-30-039 |
| рассеиватель идеальный отражающий | 845-24-060 |
| рассеиватель идеальный пропускающий | 845-24-061 |
| рассеяние | 845-24-049 |
| рассеяние неселективное | 845-24-051 |
| рассеяние селективное | 845-24-050 |
| расстояние опасное для глаз | 845-26-047 |
| расстояние опасности для кожи | 845-26-046 |
| расстояние фотометрирования | 845-29-085 |
| расстояние четкого видения | 845-31-122 |
| расстояние четкого видения при быстром взгляде | 845-31-123 |
| расстояние экспозиции | 845-26-070 |
| регламент обслуживания равноинтервальный | 845-29-143 |
| регламент обслуживания равнолюксный | 845-29-144 |
| режим диафрагмы | 845-22-021 |
| режим иллюминанта | 845-23-028 |
| режим монохроматический | 845-25-100 |
| режим ограничения освещения | 845-29-175 |
| режим ожидания | 845-27-125 |
| режим полихроматический | 845-25-106 |
| рентгенолюминесценция | 845-24-029 |
| рефлектометр | 845-25-030 |
| решетка экранирующая | 845-30-043 |
| ритм биологический | 845-26-040 |
| ритм циркадный | 845-26-041 |
| РЛВИ | 845-27-027 |
| руководство визуальное | 845-31-134 |
| сборка СД | 845-27-065 |
| свет | 845-21-012; 845-21-013; 845-22-039 |
| свет воспринимаемый | 845-22-039 |
| свет дневной | 845-29-105 |
| свет затеняющий | 845-31-011 |
| свет неба | 845-29-104 |

| свет рассеянный | 845-25-116; 845-29-185 |
| --- | --- |
| свет ритмичный | 845-31-008 |
| свет солнечный | 845-29-103 |
| светильник | 845-30-001 |
| светильник аквариумный | 845-30-059 |
| светильник асимметричный | 845-30-004 |
| светильник бестеневого диффузного света | 845-30-053 |
| светильник взрывобезопасный | 845-30-071 |
| светильник взрывозащищенный | 845-30-008 |
| светильник встраиваемый | 845-30-018 |
| светильник головной | 845-30-062 |
| светильник для откаточных выработок | 845-30-068 |
| светильник для тяжелых условий эксплуатации | 845-30-009 |
| светильник забойный рудничный | 845-30-069 |
| светильник защищенный | 845-30-007 |
| светильник индукционный | 845-30-070 |
| светильник искробезопасный | 845-30-072 |
| светильник комбинированный аварийный | 845-30-058 |
| светильник-короб для ламп с холодным катодом | 845-30-054 |
| светильник настольный | 845-30-026 |
| светильник настраиваемый | 845-30-014 |
| светильник незащищенный | 845-30-006 |
| светильник переносной | 845-30-011 |
| светильник переносной для ламп с холодным катодом | 845-30-012 |
| светильник пристраиваемый | 845-30-022 |
| светильник подвесной | 845-30-015 |
| светильник регулируемый | 845-30-010 |
| светильник рудничный | 845-30-060 |
| светильник рудничный для горноспасательных работ | 845-30-066 |
| светильник рудничный индивидуальный | 845-30-061 |
| светильник рудничный переносной | 845-30-065 |
| светильник ручной сетевой | 845-30-027 |
| светильник с регулируемой высотой подвеса | 845-30-016 |
| светильник светодиодный | 845-30-056 |
| светильник симметричный | 845-30-003 |
| светильник со светящей разрядной трубкой | 845-30-055 |

| светильник стационарный | 845-30-013 |
| --- | --- |
| светильник тоннельный | 845-30-057 |
| светильник турбовоздушный | 845-30-067 |
| светильник хвостовой сигнальный | 845-30-073 |
| светимость | 845-21-081 |
| светимость фотонная | 845-21-082 |
| светимость энергетическая | 845-21-080 |
| светлота | 845-22-059 |
| светлота пространственная | 845-22-060 |
| светлый | 845-22-064 |
| световод линзовый | 845-29-162 |
| световод металлический зеркальный | 845-29-164 |
| световод полый | 845-29-161 |
| световод призматический | 845-29-163 |
| световод с многослойными покрытиями | 845-29-165 |
| световозвращатель | 845-24-100 |
| световозвращение | 845-24-099 |
| светорегулятор | 845-28-063 |
| светофор | 845-31-062 |
| свечение нагретого тела | 845-24-018 |
| свечение неба | 845-29-178 |
| свечение неба естественное | 845-29-180 |
| свечение неба искусственное | 845-29-179 |
| свойство восприятия коррелятивное | 845-23-085 |
| СД | 845-27-050 |
| сдвиг иллюминанта колориметрический | 845-22-112 |
| сдвиг колориметрический адаптивный | 845-22-113 |
| сдвиг колориметрический результирующий | 845-22-114 |
| сдвиг оттенка из-за длительности импульса | 845-22-096 |
| сдвиг цвета адаптивный | 845-22-116 |
| сдвиг цвета обусловленный иллюминантом | 845-22-115 |
| сдвиг цвета результирующий | 845-22-117 |
| сдвиг цветовой воспринимаемый | 845-22-041 |
| сзк | 845-26-074 |
| семейство | 845-27-135 |
| сетка защитная | 845-30-045 |
| сетчатка | 845-22-001 |

сигнал

аварийный предупредительный

845-31-077

сигнал

визуальный

845-31-001

сигнал

нормализованный

845-25-102

сигнал

световой

845-31-148

сигнал

шума входной эквивалентный

845-25-069

сила

излучения

845-21-044

сила

излучения фотонная

845-21-046

сила

света

845-21-045

сила

света

осевая

845-27-078

сила

света

максимальная

845-27-080

сила

света

пиковая

845-27-080

сила

света

светодиода средняя

845-21-114

сила

света

сферическая средняя

845-29-040

сила

света

эффективная

845-31-016

символ

845-31-007;

845-31-132

синтез витамина D

845-26-080

система

визуализации цифровая

845-32-021

система

встречного освещения

845-31-096

система

колориметрическая МКО 1931 X, У, Z стандартная

845-23-045

система

колориметрическая МКО 1964 Х10, У1о, Z10 стандартная

845-23-046

система

координат (С, у)

845-25-090

система

огней приближения

845-31-053

система

освещения

845-27-010

система

оптическая

845-31-118

система

попутного освещения

845-31-095

система

симметричного освещения

845-31-097

система трехцветная

845-23-036

система управления контрастом

845-31-105

система упорядочивания цветов

845-23-017

сияние

845-24-136

скорость потока фотонов

845-21-059

слепота

куриная

845-22-022

слепота

ночная

845-22-022

слепота

снежная

845-26-017

смесь аддитивная

845-23-030

согласование по цвету

845-23-031

| соединитель | 845-28-035 |
| --- | --- |
| соединитель ламповый | 845-28-035 |
| состояние адаптации | 845-22-015 |
| состояние изображения | 845-32-050 |
| состояние изображения исходное | 845-32-051 |
| состояние изображения на устройстве вывода | 845-32-052 |
| состояние изображения, относящегося к сцене | 845-32-054 |
| состояние изображения по картинке | 845-32-053 |
| спекл | 845-24-137 |
| спектр | 845-21-015 |
| спектр возбуждения | 845-24-036 |
| спектр действия | 845-26-027 |
| спектр действия эритемы | 845-26-065 |
| спектр равно-энергетический | 845-23-023 |
| спектр свечения | 845-24-037 |
| спектр флуоресценции относительный | 845-21-031 |
| спектральная | 845-21-027 |
| спектрально- нейтральный | 845-24-122 |
| спектрально- неселективный | 845-24-122 |
| спектральный | 845-21-028 |
| спектрорадиометр | 845-25-007 |
| спектрофотометр | 845-25-008 |
| спектрофотометр многоугловой | 845-25-012 |
| способность обнаружительная | 845-25-072 |
| способность обнаружительная нормализованная | 845-25-073 |
| способность отражательная | 845-24-093 |
| способность поглощающая спектральная | 845-24-095 |
| способность светоотражающая | 845-24-105 |
| ср | 845-21-034 |
| среда воспроизведения цвета | 845-32-016 |
| среда непрозрачная | 845-24-121 |
| среда полупрозрачная | 845-24-120 |
| среда прозрачная | 845-24-119 |
| среда световая | 845-29-004 |
| средство организации дорожного движения | 845-31-116 |
| срок службы | 845-27-101 |
| срок службы до X % отказов | 845-27-104 |

| старение | 845-27-108 |
| --- | --- |
| стартер | 845-28-042 |
| стекло защитное | 845-30-044 |
| степень облачности | 845-29-116 |
| стерадиан | 845-21-034 |
| стимул ахроматический | 845-23-009 |
| стимул монохроматический | 845-23-011 |
| стимул пурпурный | 845-23-057 |
| стимул световой | 845-22-125 |
| стимул спектральный | 845-23-011 |
| стимул хроматический | 845-23-010 |
| стимул цветовой | 845-23-002 |
| стимулы цветовые дополнительные | 845-23-013 |
| стимулы цветовые метамерные | 845-23-008 |
| стимулы цветовые опорные | 845-23-037 |
| стимулы цветовые оптимальные | 845-23-005 |
| стимулы цветовые соответствующие | 845-23-012 |
| столбик дорожный сигнальный | 845-31-064 |
| столбик сигнальный | 845-31-063 |
| стоп-сигнал | 845-31-074 |
| сфера интегрирующая | 845-25-028 |
| сфера Ульбрихта | 845-25-028 |
| сфера-спектрорадиометр | 845-25-009 |
| счетчик квантов | 845-25-109 |
| счетчик фотонов | 845-25-048 |
| сцинтиллятор | 845-24-044 |
| сэд | 845-26-069 |
| текстура поверхности | 845-24-140 |
| текстура подповерхностная | 845-24-139 |
| тело серое | 845-24-012 |
| тело черное | 845-24-004 |
| тело цветовое | 845-23-043 |
| темный | 845-22-065 |
| температура излучения | 845-24-016 |
| температура окружающей среды | 845-27-110 |
| температура окружающей среды рабочая | 845-27-111 |
| температура перехода | 845-24-017 |

| температура рабочая | 845-27-112 |
| --- | --- |
| температура распределения | 845-24-017 |
| температура цветовая | 845-23-067 |
| температура цветовая коррелированная | 845-23-068 |
| терапия световая | 845-26-026 |
| термодетектор излучения | 845-25-049 |
| термолюминесценция | 845-24-033 |
| термопара | 845-25-053 |
| термохромизм | 845-24-123 |
| термоэлемент | 845-25-054 |
| техника освещения | 845-29-003 |
| технологии световые | 845-29-002 |
| ток калибровочный | 845-28-047 |
| ток лампы | 845-27-119 |
| ток потребляемый | 845-27-120 |
| ток темновой | 845-25-060 |
| толщина оптическая | 845-29-106 |
| толщина оптическая спектральная | 845-24-087 |
| тон двойной | 845-24-130 |
| тон цветовой | 845-22-067 |
| тоннель | 845-31-081 |
| тоннель дорожный | 845-31-081 |
| точка белая | 845-23-069; 845-23-070 |
| точка белого | 845-32-030 |
| точка белого окружающая | 845-32-034 |
| точка белого принятая | 845-32-033 |
| точка белого средняя | 845-32-031 |
| точка цветовая | 845-22-053 |
| точка черного средняя | 845-32-032 |
| триболюминесценция | 845-24-032 |
| триплет по потоку | 845-29-050 |
| тритан | 845-22-032 |
| тританомалия | 845-22-033 |
| тританопия | 845-22-034 |
| трихроматизм аномальный | 845-22-035 |
| троланд | 845-22-038 |

| трубка неоновая | 845-27-038 |
| --- | --- |
| трубка разрядная | 845-27-025 |
| тусклый | 845-22-062 |
| угол входа | 845-24-101 |
| угол защитный | 845-30-036 |
| угол зеркального отражения | 845-25-080 |
| угол луча | 845-27-077 |
| угол меридиональный | 845-25-084 |
| угол наблюдения | 845-25-079 |
| угол незеркального отражения | 845-25-081 |
| угол обзора | 845-22-079; 845-25-079 |
| угол падения | 845-25-078 |
| угол половинной величины | 845-24-097 |
| угол рассеяния | 845-25-087 |
| угол телесный | 845-21-109 |
| угол экранирования | 845-30-035 |
| удобочитаемость | 845-31-128 |
| указатель поворота световой | 845-31-075 |
| указатели дорожного движения | 845-31-106 |
| умножитель фотоэлектронный | 845-25-041 |
| управление локальное | 845-31-136 |
| управление цветом | 845-32-014 |
| уравнение цветовое | 845-23-040 |
| уравнивание по цвету | 845-23-031 |
| уровень видимости | 845-22-085 |
| уровень качества | 845-23-024 |
| уровень освещенности окружающей среды | 845-32-035 |
| уровень фотобиологической плотности энергии | 845-26-039 |
| уровень энергетический | 845-24-019 |
| уровень энергии | 845-24-019 |
| установка осветительная | 845-29-034 |
| установка прожекторная заливающего света | 845-29-035 |
| устройство зажигающее | 845-28-043 |
| устройство пусковое | 845-28-041 |
| устройство управления | 845-28-048 |
| устройство управления аварийное | 845-28-050 |

| устройство управления лампой встраиваемое | 845-28-053 |
| --- | --- |
| устройство управления лампой встроенное | 845-28-054 |
| устройство управления лампой независимое | 845-28-055 |
| устройство управления, поддерживаемое в рабочем состоянии | 845-28-049 |
| устройство экранирующее | 845-29-142 |
| УФ-излучение | 845-21-008 |
| УФ-индекс глобальный | 845-26-073 |
| УФ-А | 845-21-009 |
| УФ-В | 845-21-010 |
| УФ-С | 845-21-011 |
| участок рабочий | 845-29-173 |
| фактор геометрический | 845-21-047 |
| фактор оптический | 845-21-048 |
| фантом солнечный | 845-31-014 |
| ФАР | 845-26-079 |
| фара | 845-31-065 |
| фара ближнего света | 845-31-067 |
| фара взлетно-посадочная | 845-31-059 |
| фара головного светильника | 845-30-063 |
| фара дальнего света | 845-31-066 |
| фара задняя противотуманная | 845-31-072 |
| фара передняя противотуманная | 845-31-068 |
| фара рулежная | 845-31-060 |
| фильтр | 845-24-113 |
| фильтр нейтральный | 845-24-115 |
| фильтр нейтральный со ступенчатым пропусканием | 845-24-118 |
| фильтр неселективный | 845-24-115 |
| фильтр оптический | 845-21-113 |
| фильтр селективный | 845-24-116 |
| фильтр цветной | 845-24-114 |
| фликер | 845-22-092 |
| фликер-индекс | 845-22-094 |
| фликер-фотометр | 845-25-023 |
| флуоресценция | 845-24-023 |
| фовеола | 845-22-007 |
| фон | 845-31-099 |
| фон изображения | 845-32-025 |

| фон с одним стимулом | 845-32-026 |
| --- | --- |
| фонарь | 845-30-028 |
| фонарь габаритный боковой | 845-31-076 |
| фонарь габаритный передний | 845-31-069 |
| фонарь заднего хода | 845-31-073 |
| фонарь зенитный | 845-29-141 |
| фонарь номерного знака | 845-31-078 |
| форм-фактор | 845-29-094 |
| формат 1СС-профиля | 845-32-048 |
| формат 1СС-файла | 845-32-048 |
| фосфоресценция | 845-24-026 |
| фотобиология | 845-26-008 |
| фотодесенсибилизация | 845-26-007 |
| фотодиод | 845-25-044 |
| фотодиод лавинный | 845-25-045 |
| фотоиммунология | 845-26-016 |
| фотоканцерогенез | 845-26-011 |
| фотоканцерогенность | 845-26-013 |
| фотокатарактогенез | 845-26-014 |
| фотокатарактогенез ультрафиолетовый | 845-26-014 |
| фото катод | 845-25-040 |
| фотокератоконъюнктивит | 845-26-017 |
| фотолампа | 845-27-081 |
| фотолюминесценция | 845-24-022 |
| фотолюминофор | 845-24-040 |
| фотометр | 845-25-019 |
| фотометр интегрирующий | 845-25-029 |
| фотометр мигания | 845-25-023 |
| фотометр с равноконтрастными полями сравнения | 845-25-025 |
| фотометр с равносветлотными полями сравнения | 845-25-024 |
| фотометр сферический | 845-25-010 |
| фотометрия | 845-25-013 |
| фотометрия визуальная | 845-25-015 |
| фотометрия физическая | 845-25-017 |
| фотоморфогенез | 845-26-018 |
| фотомутагенез | 845-26-019 |
| фотон | 845-21-107 |

| фотоотверждение | 845-26-015 |
| --- | --- |
| фотопатология | 845-26-009 |
| фотопериод | 845-26-042 |
| фотопериодизм | 845-26-043 |
| фоторезистор | 845-25-042 |
| фоторетинит голубого света | 845-26-010 |
| фотосенсибилизация | 845-26-006 |
| фотосинтез | 845-26-078 |
| фототаксис | 845-26-020 |
| фототерапия | 845-26-024 |
| фототок | 845-25-059 |
| фототранзистор | 845-25-046 |
| фототропизм | 845-26-021 |
| фотоэлемент | 845-25-043 |
| фотоэффект | 845-26-001 |
| ФОЭП | 845-32-059 |
| функция оптико-электронного преобразования | 845-32-059 |
| функция передачи цветовой компоненты | 845-32-004 |
| функция распределения отражения двунаправленная | 845-25-089 |
| функции сложения цветов | 845-23-039 |
| функции сложения цветов МКО | 845-23-047 |
| функции спектральные базисные | 845-32-064 |
| функция спектрального взвешивания | 845-26-027 |
| функция спектрального взвешивания опасности синего света | 845-26-060 |
| функция спектрального взвешивания термической опасности для сетчатки | 845-26-049 |
| функция спектрального взвешивания ультрафиолетовой опасности | 845-26-054 |
| функция цветового стимула | 845-23-003 |
| функция цветового стимула относительная | 845-23-004 |
| функция электрооптического преобразования | 845-32-041 |
| функция эритемы спектральная весовая | 845-26-065 |
| ФЭОП | 845-32-041 |
| характеристика | 845-31-007 |
| характеристика отображение входа/выхода дисплея | 845-32-022 |
| характеристики номинальные | 845-27-099 |
| хемилюминесценция | 845-24-030 |
| частота мигания критическая | 845-22-093 |
| частота слияния | 845-22-093 |

| частота фликера критическая | 845-22-093 |
| --- | --- |
| четкость изображения | 845-24-132 |
| число волновое | 845-21-026 |
| число фотонов | 845-21-043 |
| чистота | 845-23-064 |
| чистота цвета колориметрическая | 845-23-065 |
| чистота цвета условная | 845-23-066 |
| читаемость | 845-31-131 |
| чувствительность | 845-25-061 |
| чувствительность контрастная | 845-22-090 |
| чувствительность относительная | 845-25-062 |
| чувствительность спектральная | 845-25-063 |
| чувствительность спектральная относительная | 845-25-064 |
| цвет | 845-22-040; 845-23-001 |
| цвет ахроматический | 845-22-049 |
| цвет белый принятый | 845-32-058 |
| цвет диафрагмы | 845-22-044 |
| цвет изолированный | 845-22-048 |
| цвет люминесценции под действием дневного света | 845-22-055 |
| цвет неизолированный | 845-22-047 |
| цвет несамосветящегося объекта | 845-22-046 |
| цвет несвязанный | 845-22-048 |
| цвет объекта | 845-22-042; 845-22-054 |
| цвет освещения | 845-22-051 |
| цвет поверхности | 845-22-043 |
| цвет присущий | 845-22-052 |
| цвет светящегося объекта | 845-22-045 |
| цвет связанный | 845-22-047 |
| цвет фона | 845-22-056 |
| цвет хроматический | 845-22-050 |
| цветность | 845-22-074; 845-23-052 |
| цветопередача | 845-22-107 |
| цветопередача повторная | 845-32-017 |
| цель визуализации | 845-32-063 |
| центр световой | 845-29-084 |

| центр фотометрический | 845-25-103 |
| --- | --- |
| цоколь | 845-28-015 |
| цоколь байонетный | 845-28-017 |
| цоколь для печатных плат | 845-28-021 |
| цоколь резьбовой | 845-28-016 |
| цоколь фокусирующий | 845-28-020 |
| цоколь цилиндрический | 845-28-018 |
| цоколь штырьковой | 845-28-019 |
| шаг | 845-29-086 |
| шероховатость | 845-22-121; |
|  | 845-24-135 |
| ширина пучка лучей половинная | 845-29-043 |
| широкоизлучатель | 845-30-005 |
| шнур съемный | 845-30-017 |
| штифт байонетного цоколя | 845-28-022 |
| штырек | 845-28-024 |
| экран | 845-30-042 |
| экранирование | 845-30-034 |
| экспозиметр энергетический | 845-25-032 |
| экспозиция излучения эритемная | 845-26-066 |
| экспозиция световая | 845-21-072 |
| экспозиция световая сферическая | 845-21-075 |
| экспозиция световая цилиндрическая | 845-21-078 |
| экспозиция синего излучения опасная | 845-26-059 |
| экспозиция ультрафиолетовая опасная | 845-26-053 |
| экспозиция фотонная | 845-21-073 |
| экспозиция фотонная сферическая | 845-21-076 |
| экспозиция фотонная цилиндрическая | 845-21-079 |
| экспозиция энергетическая | 845-21-071 |
| экспозиция энергетическая сферическая | 845-21-074 |
| экспозиция энергетическая цилиндрическая | 845-21-077 |
| экспонометр | 845-25-033 |
| экстрактор света | 845-29-166 |
| экранирование | 845-30-034 |
| электрод поджигающий | 845-28-037 |
| электрод рабочий | 845-28-036 |
| электролюминесценция | 845-24-027 |

| элемент | 845-31-102 |
| --- | --- |
| элемент световозвращающий | 845-24-106 |
| элемент светящийся | 845-28-001 |
| элемент цвета | 845-23-016 |
| элемент фотогальванический | 845-25-043 |
| элемент фотоэмиссионный | 845-25-039 |
| эмиссия | 845-24-001 |
| энергия излучения | 845-21-041 |
| энергия световая | 845-21-037 |
| энергия фотонов | 845-21-042 |
| ЭПРА | 845-28-045 |
| эритема | 845-26-028 |
| эритема актиничная | 845-26-028 |
| эталон фотометрический вторичный | 845-25-002 |
| эталон фотометрический первичный | 845-25-001 |
| эталон фотометрический рабочий | 845-25-003 |
| эталон фотометрический третичный | 845-25-003 |
| эффект актиничный естественный | 845-26-082 |
| эффект актиничный искусственно индуцированный | 845-26-083 |
| эффект актиничный непрямой | 845-26-005 |
| эффект актиничный прямой | 845-26-084 |
| эффект Гельмгольца — Кольрауша | 845-22-066 |
| эффект Пуркинье | 845-22-036 |
| эффект Стайлза — Кроуфорда | 845-22-037 |
| эффект Стайлза — Кроуфорда первого рода направленного эффекта | 845-22-037 |
| эффект старения | 845-22-118 |
| эффективность внешнего излучения люминесцентного образца спектральная | 845-21-088 |
| эффективность излучения световая | 845-21-090 |
| эффективность излучения флуоресценции | 845-24-042 |
| эффективность квантовая внешняя | 845-25-074 |
| эффективность квантовая внутренняя | 845-25-076 |
| эффективность опасности излучения синего света | 845-26-063 |
| эффективность опасности светового излучения синего света | 845-26-061 |
| эффективность процесса флуоресценции квантовая спектральная | 845-24-043 |
| эффективность световая | 845-21-094 |
| эффективность световая для монохроматического излучения частотой 540 • 1012 Гц | 845-21-093 |
| эффективность световая максимальная | 845-21-092 |

| эффективность световая спектральная | 845-21-091 |
| --- | --- |
| эффективность световая спектральная относительная | 845-21-035 |
| эффективность энергетическая | 845-27-121 |
| явление Бецольда — Брюкке | 845-22-071 |
| явление Эбни | 845-22-070 |
| ямка | 845-22-006 |
| ямка центральная | 845-22-006 |
| яркий | 845-22-061 |
| яркомер | 845-20-021 |
| яркость | 845-21-050 |
| яркость внутренней зоны | 845-31-091 |
| яркость, воспринимаемая реальным зрачком | 845-22-011 |
| яркость вуалирующая | 845-22-105 |
| яркость вуалирующая эквивалентная | 845-22-104 |
| яркость излучения | 845-21-049 |
| яркость излучения синяя опасная интегрированная по времени | 845-26-058 |
| яркость начальная средняя | 845-29-152 |
| яркость неба | 845-29-127 |
| яркость переходной зоны | 845-31-090 |
| яркость подъездной зоны | 845-31-088 |
| яркость пороговой зоны | 845-31-089 |
| яркость сетчатки термическая энергетическая | 845-26-050 |
| яркость средняя | 845-29-151 |
| яркость фотонная | 845-21-051 |
| яркость эквивалентная | 845-21-095 |
| яркость эксплуатационная средняя | 845-29-153 |
| яркость энергетическая | 845-21-049 |
| яркость энергетическая синего света опасная | 845-26-057 |
| ячейка фотопроводящая | 845-25-042 |
| CRI | 845-22-109 |
| ICC PCS | 845-32-049 |
| LEDi лампа | 845-27-055 |
| LEDsi лампа | 845-27-056 |
| LEDni лампа | 845-27-057 |
| LEDi модуль | 845-27-059 |
| LEDni модуль | 845-27-061 |
| LEDsi модуль | 845-27-060 |

| LLMF | 845-29-147 |
| --- | --- |
| LMF | 845-29-148 |
| LSF | 845-29-149 |
| MF | 845-29-146 |
| OLED-дисплей | 845-32-040 |
| PCS | 845-32-047 |
| PDP | 845-32-039 |
| РСВ-цоколь | 845-28-021 |
| RSMF | 845-29-150 |
| SSL | 845-29-026 |
| SR | 845-31-144 |
| Td | 845-22-038 |
| UCS-график | 845-23-072 |
| UCS-график MKO1976 | 845-23-073 |
| UCS (u, v) график 1960 | 845-23-079 |
| ULR | 845-29-066 |
| 45°a геометрия | 845-25-096 |
| 45°x геометрия | 845-25-097 |

УДК 625.711.3:006

ОКС 91.160

Ключевые слова: освещение, излучение, зрение, колориметрия, фотометрия, радиометрия, актинич-
ность оптического излучения, источники света, техника освещения, светильники, визуальная сигнали-
зация, визуализация

Редактор Л. В. Каретникова
Технический редактор И.Е. Черепкова
Корректор М.В. Бучная
Компьютерная верстка Е.А. Кондрашовой

Сдано в набор 03.08.2023. Подписано в печать 15.08.2023. Формат 60x84%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 29,76. Уч.-изд. л. 24,70.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.

www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru