+---------------------------------------------------------------+

¦    Государственный комитет Российской Федерации по вопросам   ¦

¦                   архитектуры и строительства                 ¦

¦                                                               ¦

¦                      (ГОССТРОЙ РОССИИ)                        ¦

¦                                                               ¦

¦                   НОРМАТИВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ                     ¦

¦                     РАСХОДА  МАТЕРИАЛОВ                       ¦

¦                                                               ¦

¦                          Сборник 14                           ¦

¦                                                               ¦

¦             КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ              ¦

¦                                                               ¦

¦                             1994                              ¦

+---------------------------------------------------------------+

Разработаны инженерами   Моисеевым   В.А.   (Государственное

предприятие "Туластройпроект"), Кузнецовым В.И., Степановым В.А.,

Шутовым А.А.  (Главное управление ценообразования, сметных норм и

расхода строительных материалов Госстроя России),  Кретовой В.П.,

Петрухиной К.М.  (КТИ г. Тула), Саватеевым Л.А. (ЦНИИЭУС Госстроя

России).

Настоящий сборник  рекомендован  Госстроем России для разра-

ботки ресурсных смет и ведомостей потребности в материалах и  из-

делиях  в  составе  проектно-сметной документации на всех уровнях

инвестиционного процесса по специфицированной (марочной)  номенк-

латуре.  Нормы расхода материалов могут использоваться всеми сто-

ронами независимо от форм собственности и ведомственной подчинен-

ности для определения потребности в ресурсах при выполнении стро-

ительных и монтажных работ, расчета плановой и фактической себес-

тоимости  указанных работ на основе калькулирования издержек про-

изводства в ценах и тарифах того периода,  для которого определя-

ется сметная и фактическая стоимость работ.

Замечания и предложения направлять по адресам:

300600 Тула, проспект Ленина, 81, ГП "Туластройпроект";

103828 Москва, Георгиевский переулок, 2, Госстрой России, Главное

управление ценообразования, сметных норм  и  расхода строительных

материалов.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Техническая часть                                               6

Раздел 01. Здания животноводческие..........................    9

Таблица 14-1. Устройство деревянного надцокольного пояса....    9

Таблица 14-2.  Устройство стен из асбестоцементных облегчен-

ных панелей.................................................    9

Таблица 14-3. Установка деревянных клееных трехшарнирных арок  10

Таблица 14-4.  Установка металлодеревянных треугольных клее-

ных ферм....................................................   12

Таблица 14-5.  Установка рам сборных железобетонных из  двух

полурам.....................................................   12

Таблица 14-6. Устройство покрытия из асбестоцементных плит     13

Таблица 14-7. Устройство каналов навозоудаления.............   14

Таблица 14-8.  Устройство  монолитных железобетонных каналов

навозоудаления..............................................   14

Таблица 14-9.  Устройство монолитных бетонных  прямоугольных

приямков в каналах навозоудаления...........................   16

Таблица 14-10.  Устройство  монолитных  бетонных  участков в

сборных конструкциях каналов навозоудаления.................   17

Таблица 14-11.  Устройство деревянного открытого прямоуголь-

ного канализационного лотка.................................   17

Таблица 14-12. Установка решеток перекрытия каналов навозоу-

даления.....................................................   18

Таблица 14-13.  Изготовление и настилка деревянных щитов над

приямками и каналами навозоудаления.........................   18

Таблица 14-14. Установка трапов бетонных....................   18

Таблица 14-15. Устройство вытяжных вентиляционных шахт с ин-

дивидуальным ручным открыванием клапана.....................   19

Таблица 14-16.  Установка  кормушек из сборного железобетона

для крупного рогатого скота.................................   26

Таблица 14-17. Изготовление и установка ограждения боксов из

стальных труб для содержания крупного рогатого скота........   27

Таблица 14-18. Установка ограждения боксов из железобетонных

панелей для содержания крупного рогатого скота..............   27

Таблица 14-19.  Устройство ограждения  выгульных  дворов  из

жердей......................................................   27

Таблица 14-20.  Устройство  дощатого покрытия пола в стойлах

для содержания животных.....................................   28

Таблица 14-21.  Устройство подстилающего слоя пола из керам-

зитобетона..................................................   28

Таблица 14-22. Устройство перегородок из металлической сетки

по каркасу из досок.........................................   29

Таблица 14-23.  Устройство  воздуховодов  из  полиэтиленовой

перфорированной пленки......................................   29

Раздел 02. Теплицы и овощехранилища.........................   31

01. Зимние остекленные теплицы..............................   31

Таблица 14-24. Установка сборных железобетонных фундаментных

столбиков...................................................   31

Таблица 14-25.Установка сборных железобетонных цокольных плит  31

Таблица 14-26. Установка каркасов и ограждений..............   32

Таблица 14-27. Остекление мерным стеклом теплиц.............   33

Таблица 14-28.  Установка узлов механизмов открывания и зак-

рывания форточек............................................   33

Таблица 14-29.  Установка валов механизмов открывания и зак-

рывания форточек............................................   34

Таблица 14-30.  Прокладка  полиэтиленовых трубопроводов под-

почвенного обогрева диаметром до 50 мм......................   35

02. Пленочные теплицы.......................................   35

Таблица 14-31. Установка деревянных конструкций каркасов....   35

Таблица 14-32. Заполнение дверных проемов...................   36

Таблица 14-33.  Установка металлических конструкций каркасов

и ограждений................................................   37

Таблица 14-34. Покрытие пленкой.............................   37

03. Зимние остекленные и пленочные теплицы..................   38

Таблица 14-35. Заполнение теплиц питательным компостом......   38

Таблица 14-36. Подвеска проволочных шпалерных опор..........   38

Таблица 14-37.  Установка  катковых  и  неподвижных опор под

трубопроводы отопления......................................   38

Таблица 14-38.  Установка оросителей  из  поливинилхлоридных

труб и деталей..............................................   39

04. Овощехранилища..........................................   39

Таблица 14-39. Устройство стен секций из щитов..............   39

6

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящий  сборник содержит нормативные показатели рас-

хода материалов на работы выполняемые в сельском строительстве.

Сборник разработан  на  основе  сборника N 14 "Конструкции в

сельском строительстве" СНиР-91 (СНиП 4.02-91, 4.05-91) с конкре-

тизацией  стуктур  строительно - монтажных процессов и выделением

операций предусматривающих расход материалов.

1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены

для определения потребности ресурсов при выполнении работ в сель-

ском строительстве и расчета плановой и фактической себестоимости

указанных работ на основе калькулирования издержек производства в

ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и

фактическая  стоимость работ.  Нормативные показатели применяются

всеми участниками инвестиционного  процесса  независимо  от  форм

собственности и ведомственной принадлежности.

1.3. В   основу   нормативных  показателей  положены  произ-

водственные нормы расхода  материалов,  определяющие  максимально

допустимый  расход  материалов  на производство единицы продукции

строительного процесса (рабочей операции) заданного качества  при

данном  уровне техники, технологии, организации  строительства  и

использовании материальных ресурсов, соответствующих  требованиям

стандартов и нормативных документов.

1.4. Нормами  учтены чистый расход и трудноустранимые потери

(отходы) материалов, образующиеся в пределах строительной площад-

ки,  при выполнении рабочих операций, предусмотренных технологией

и  организацией производства.

1.5. В нормы не включены:

- потери и отходы материалов,  обусловленные отступлением от

регламентированных технологических процессов  и  режимов  работы,

нарушением установленных правил организации,  производства и при-

емки работ, применением некачественных  материалов;

- потери и отходы материалов, образующиеся при транспортиро-

вании  их от поставщика до приобъектного склада строительной пло-

щадки;

- расход материалов на ремонтно - эксплуатационные и  произ-

водственно - эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта

и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов, средств механи-

зации и т.п.

1.6. Нормы  расхода  материалов  на  установку  строительных

конструкций и производство общестроительных работ,  встречающихся

в практике сельского строительства, не предусмотренных  настоящим

сборником, следует определять по соответствующим сборникам.

1.7. Нормами учтена защита древесины от гниения,  предусмот-

ренная для обычных условий возведения зданий и сооружений.

7

1.8. Установка металлического ограждения боксов для содержа-

ния крупного  рогатого  скота  из  стальных труб,  поставляемых в

комплекте завода-изготовителя, определяется по ценникам на монтаж

оборудования.

1.9. Устройство  основания под каналы навозоудаления следует

нормировать по табл.  1 сборника  6  "Бетонные  и  железобетонные

конструкции монолитные" или по табл. 3 сборника 8 "Конструкции из

кирпича и блоков".

1.10. Нормами табл.  14-24 "Установка сборных железобетонных

цокольных панелей" не учтено бурение скважин и бетонирование фун-

даментов,  их следует  учитывать  по  соответствующим  сборникам:

табл.  1  сборника 4 "Скважины" и табл.  1 сборника 6 "Бетонные и

железобетонные конструкции монолитные".

1.11. Окраску поверхности фундаментных столбиков,  цокольных

плит и их изоляцию следует нормировать отдельно.

Антикоррозионная окраска соединительных элементов и  заклад-

ных деталей  нормой табл. 14-25 учтена.

1.12. Нормы табл. 14-26 на ангарные теплицы учитывают следу-

ющее соотношение массы конструкций: стальных более 80%, из алюми-

ниевых сплавов до 20%.

1.13. Расход  материалов  на  установку резиновых прокладок,

уплотняющих проемы форточек и ворот теплиц,  определять  дополни-

тельно по расчету.

1.14. Нормами  расхода  материалов табл.  14-30 по прокладке

полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева предусмотрено

выполнение работ после отсыпки дренажного слоя из песка.

1.15. Деревянные  конструкции  каркаса  теплиц предусмотрены

полной заводской поставки.

1.16. Механизмы открывания и закрывания форточек компануются

из узлов  при изменении количества форточек для разных типов теп-

лиц.

1.17. Нормы расхода материалов табл.  с 14-35 по 14-38 расп-

ространяются на все виды теплиц.

1.18. Нормы  расхода  материалов не учитывают прокладку тру-

бопроводов в теплицах.  Эти работы следует  определять  по  соот-

ветствующим таблицам сборника 16 "Трубопроводы внутренние".

1.19. Нормы  расхода  материалов на устройство опалубки даны

дробью:  в числителе - на первоначальное изготовление, в знамена-

теле  - для контроля за списанием материалов на себестоимость вы-

полненных работ с учетом оборачиваемости.

1.20. Нормами не учитывается расход материалов на устройство

лесов и подмостей, их следует учитывать по соответствующим табли-

цам сборника 8 "Конструкции из кирпича и блоков".

8

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем сборных железобетонных,  асбестоцементных, метал-

лических и деревянных конструкций следует принимать по специфика-

циям проектов за вычетом проемов.

2.2. Масса металлических конструкций, защищенных от коррозии

металлическими покрытиями,  определяется по рабочим  чертежам  КМ

или  по типовым чертежам КМД без учета массы защищенного металли-

ческого покрытия.

2.3. Площадь дверных проемов следует определять по  наружным

размерам дверных полотен.

2.4. Объем  работ  по прокладке оросителей следует исчислять

по проектной длине поливинилхлоридных труб-оросителей  без  учета

участков, занимаемых прочими деталями.

РАЗДЕЛ 01. ЗДАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ

Таблица 14-1.  Устройство деревянного надцокольного пояса

Состав работ: 01. Изготовление элементов пояса из досок и брусков. 02.

Установка пояса на место с заполнением  минераловатными  плитами.  03.

Изоляция пороизолом и мастикой.  04.  Устройство отливов из кровельной

стали. 05. Прибивка сетки.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е14-1.1¦Устройство дере- ¦100 м¦Мастика герметизирую-¦ кг  ¦  95,8  ¦

¦       ¦вянного надцоко- ¦     ¦щая нетвердеющая     ¦     ¦        ¦

¦       ¦льного пояса     ¦     ¦"Бутэпрол-2М",       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 21-29-58-77       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Поковки строительные ¦ кг  ¦  46,6  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦массой 1,8 кг        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Сетка проволочная    ¦ м2  ¦  8,16  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦плетеная с квадратны-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ми ячейками N12      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бруски обрезные шир. ¦ м3  ¦  0,37  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦75 мм, толщ. 50 мм,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ш с., ГОСТ 24454-80  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Доски обрезные толщ. ¦ м3  ¦  0,26  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦22 мм, Ш с.,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Плиты минераловатные ¦ м3  ¦  1,03  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦повышенной жесткости ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦на синтетическом свя-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦зующем М-200,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 22950-78        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Гернит (шнур диамет- ¦ кг  ¦  148   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ром 40 мм)           ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Сталь листовая оцин- ¦ т   ¦ 0,322  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кованная 0,5 мм,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19903-79        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Антисептик - натрий  ¦ кг  ¦  80,7  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦фтористый технический¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марки А, сорт I      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные  ¦ кг  ¦  0,7   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦3х70 мм, ГОСТ 4028-63¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 14-2.  Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей

Состав работ:  01. Установка панелей с креплением к строительным конс-

трукциям.  02. Уплотнение минераловатными плитами, пороизолом и масти-

кой швов между панелями.  03.  Установка на стыках панелей накладок из

асбестоцементных листов.

10

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е14-2.1¦Устройство стен  ¦100м2¦Листы асбестоцемент- ¦ м2  ¦  9,75  ¦

¦       ¦из асбестоцемент-¦стен ¦ные плоские с гладкой¦     ¦        ¦

¦       ¦ных облегченных  ¦     ¦поверхностью прессо- ¦     ¦        ¦

¦       ¦панелей          ¦     ¦ванные, толщ. 10 мм, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 18124-75        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мастика герметизирую-¦ кг  ¦  66,2  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦щая нетвердеющая     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦"Бутэпрол-2М",       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 21-29-58-77       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бруски обрезные шир. ¦ м3  ¦ 0,031  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦75 мм, толщ. 50 мм,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ш с., ГОСТ 24454-80  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Доски обрезные толщ. ¦ м3  ¦  0,05  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦22 мм, Ш с.,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Плиты минераловатные ¦ м3  ¦  0,08  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦повышенной жесткости ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦на синтетическом свя-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦зующем М-200,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 22950-78        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Панели перегородок   ¦ м2  ¦  100   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦асбестоцементные     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Гернит (шнур диамет- ¦ кг  ¦ 152,9  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ром 40 мм)           ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Сталь уголковая рав- ¦ кг  ¦  25,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦нополочная 60х60 мм  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦18кп                 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные  ¦ кг  ¦  0,7   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦3х70 мм, ГОСТ 4028-63¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 14-3.  Установка деревянных клееных трехшарнирных арок.

Состав работ:  01. Сборка арок из готовых деталей на бойке. 02. Подъем

и установка арок с креплением на опорных конструкциях.

11

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Установка деревя-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦нных клееных     ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦трехшарнирных    ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦арок пролетом:   ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-3.1¦     9 м         ¦  1  ¦Детали стальной затя-¦ шт. ¦   3    ¦

¦       ¦                 ¦арка ¦жки для арок пролетом¦ --- ¦ -----  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦9 м                  ¦ кг  ¦  45,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Элементы верхнего по-¦ шт. ¦   2    ¦

¦       ¦                 ¦     ¦яса деревянные клее- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ные пролетом 9 м     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Детали крепления ме- ¦ шт. ¦   8    ¦

¦       ¦                 ¦     ¦таллические          ¦ --- ¦ -----  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦ кг  ¦  2,4   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Накладки деревянные  ¦ шт. ¦   2    ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Детали подвесок мета-¦ шт. ¦   4    ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ллические            ¦ --- ¦ -----  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦ кг  ¦  4,6   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные  ¦ кг  ¦  0,18  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦5х150 мм,ГОСТ 4028-63¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-3.2¦    12 м         ¦  1  ¦Детали стальной затя-¦ шт. ¦   3    ¦

¦       ¦                 ¦арка ¦жки для арок пролетом¦ --- ¦ -----  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦12 м                 ¦ кг  ¦  57,4  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Элементы верхнего по-¦ шт. ¦   2    ¦

¦       ¦                 ¦     ¦яса деревянные клее- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ные пролетом 12 м    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Детали крепления ме- ¦ шт. ¦   8    ¦

¦       ¦                 ¦     ¦таллические          ¦ --- ¦ -----  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦ кг  ¦  2,4   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Накладки деревянные  ¦ шт. ¦   2    ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Детали подвесок мета-¦ шт. ¦   4    ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ллические            ¦ --- ¦ -----  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦ кг  ¦  4,8   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные  ¦ кг  ¦  0,18  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦5х150 мм,ГОСТ 4028-63¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-3.3¦    18 м         ¦  1  ¦Детали стальной затя-¦ шт. ¦   3    ¦

¦       ¦                 ¦арка ¦жки для арок пролетом¦ --- ¦ -----  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦18 м                 ¦ т   ¦ 0,113  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Элементы верхнего по-¦ шт. ¦   2    ¦

¦       ¦                 ¦     ¦яса деревянные клее- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ные пролетом 18 м    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Детали крепления ме- ¦ шт. ¦   12   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦таллические          ¦ --- ¦ -----  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦ кг  ¦  7,2   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Накладки деревянные  ¦ шт. ¦   2    ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Детали подвесок мета-¦ шт. ¦   4    ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ллические            ¦ --- ¦ -----  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦ кг  ¦  3,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные  ¦ кг  ¦  0,18  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦5х150 мм,ГОСТ 4028-63¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

12

Таблица 14-4.  Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм.

Состав работ:  01.  Сборка ферм из готовых деталей на бойке. 02. Уста-

новка насадок с приваркой к закладным деталям колонн. 03. Подъем и ус-

тановка ферм с креплением к опорным конструкциям.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Установка метал- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦лодеревянных тре-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦угольных клееных ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ферм пролетом:   ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-4.1¦    12 м         ¦  1  ¦Фермы металлодеревян-¦ м3  ¦по прое-¦

¦       ¦                 ¦ферма¦ные треугольные клее-¦     ¦  кту   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ные пролетом 12 м    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Электроды Э-42, АНО-6¦ кг  ¦  0,8   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦диам. 6 мм,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 9466-75         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-4.2¦    18 м         ¦  1  ¦Фермы металлодеревян-¦ м3  ¦по прое-¦

¦       ¦                 ¦ферма¦ные треугольные клее-¦     ¦  кту   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ные пролетом 18 м    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Электроды Э-42, АНО-6¦ кг  ¦  0,8   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦диам. 6 мм,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 9466-75         ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 14-5.  Установка рам сборных железобетонных из двух полурам.

Состав работ: 01. Установка и передвижка опорных конструкций под верх-

ний шарнир. 02. Установка полурам в готовые фундаменты.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Установка рам    ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦сборных железобе-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦тонных из двух   ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦полурам пролетом:¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-5.1¦    12 м         ¦  1  ¦Полурамы сборные же- ¦ шт. ¦   2    ¦

¦       ¦                 ¦рама ¦лезобетонные для рам ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦пролетом 12 м        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Поковки строительные ¦ кг  ¦  7,6   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦массой 3,575 кг      ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

13

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦                 ¦     ¦Болты строительные с ¦ кг  ¦  1,2   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦гайками и шайбами,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7798-70         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-5.2¦    18 м         ¦  1  ¦Полурамы сборные же- ¦ шт. ¦   2    ¦

¦       ¦                 ¦рама ¦лезобетонные для рам ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦пролетом 18 м        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Поковки строительные ¦ кг  ¦  6,4   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦массой 3,575 кг      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Болты строительные с ¦ кг  ¦  1,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦гайками и шайбами,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7798-70         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-5.3¦    21 м         ¦  1  ¦Полурамы сборные же- ¦ шт. ¦   2    ¦

¦       ¦                 ¦рама ¦лезобетонные для рам ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦пролетом 21 м        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Поковки строительные ¦ кг  ¦  6,4   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦массой 3,575 кг      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Болты строительные с ¦ кг  ¦  1,2   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦гайками и шайбами,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7798-70         ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 14-6.  Устройство покрытия из асбестоцементных плит.

Состав работ:  01. Укладка плит. 02. Укладка щитов. 03. Заделка стыков

между плитами.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е14-6.1¦Устройство покры-¦100м2¦Плиты минераловатные ¦ м3  ¦  0,35  ¦

¦       ¦тия из асбестоце-¦пок- ¦повышенной жесткости ¦     ¦        ¦

¦       ¦ментных плит     ¦рытия¦на синтетическом свя-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦зующем М-200,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 22950-78        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Плиты покрытий асбе- ¦ м2  ¦  100   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦стоцементные         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Гернит (шнур диамет- ¦ кг  ¦  36,4  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ром 40 мм)           ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мастика "Изол"       ¦ кг  ¦  52,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Щиты из досок толщи- ¦ м2  ¦  3,56  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ной 25 мм            ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

14

Таблица 14-7.  Устройство каналов навозоудаления.

Состав работ:  01.  Установка железобетонных блоков каналов на готовое

основание.  02. Укладка бетона в основание блоков Г-образного сечения.

03.  Заделка стыков блоков Г-образного сечения мастикой.  04.  Заделка

стыков  блоков  лоткового  сечения тиоколовым герметиком и прокладка в

стыках стеклоткани.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Устройство кана- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦лов навозоудале- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ния:             ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-7.1¦с Г-образным се- ¦1 м3 ¦Блоки каналов навозо-¦ м3  ¦   1    ¦

¦       ¦чением блоков    ¦сбор-¦удаления Г-образного ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦ных  ¦сечения сборные желе-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦ж.б. ¦зобетонные           ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦к-ций¦Мастика тиоколовая   ¦ кг  ¦   2    ¦

¦       ¦                 ¦     ¦строительного назна- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦чения КБ-0,5         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Арматура (класс и ди-¦ т   ¦по про- ¦

¦       ¦                 ¦     ¦аметр по проекту)    ¦     ¦ екту   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бетон тяжелый кл.В25,¦ м3  ¦по про- ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7473-85         ¦     ¦ екту   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-7.2¦с лотковым сече- ¦1 м3 ¦Блоки каналов навозо-¦ м3  ¦   1    ¦

¦       ¦нием блоков      ¦сбор-¦удаления лоткового   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦ных  ¦сечения сборные желе-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦ж.б. ¦зобетонные           ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦к-ций¦Мастика герметизирую-¦ кг  ¦  1,75  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦щая нетвердеющая ст- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦роительная, МСУ,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14791-79        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Раствор цементный    ¦ м3  ¦  0,08  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦М100, ГОСТ 28013-89  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Раствор цементный    ¦ м3  ¦  0,01  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦М300, ГОСТ 28013-89  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ткань стеклянная     ¦ м2  ¦   1,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦конструкционная      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Т-11-ГСВ-9           ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 14-8.  Устройство монолитных железобетонных каналов навозоуда-

ления

Состав работ:  01.  Устройство опалубки.  02. Изготовление и установка

арматурных сеток. 03. Бетонирование стен и днища канала.

15

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Устройство моно- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦литных железобе- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦тонных каналов   ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦навозоудаления:  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-8.1¦одноячейковых    ¦100м3¦Бруски обрезные шир. ¦ м3  ¦  0,24  ¦

¦       ¦                 ¦желе-¦75 мм, толщ. 40 мм,  ¦     ¦ -----  ¦

¦       ¦                 ¦зобе-¦Ш с., ГОСТ 24454-80  ¦     ¦  0,2   ¦

¦       ¦                 ¦тона ¦Доски необрезные     ¦ м3  ¦  2,54  ¦

¦       ¦                 ¦ в   ¦толщ. 44 мм, Ш с.,   ¦     ¦ -----  ¦

¦       ¦                 ¦деле ¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦  1,79  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Арматура (класс и ди-¦ т   ¦по прое-¦

¦       ¦                 ¦     ¦аметр по проекту)    ¦     ¦  кту   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бетон тяжелый        ¦ м3  ¦ 101,5  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(класс по проекту),  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7473-85         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Болты строительные с ¦ кг  ¦  44,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦гайками и шайбами,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7798-70         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Щиты из досок толщи- ¦ м2  ¦  130   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ной 50 мм            ¦     ¦ -----  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦ 103,7  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные  ¦ кг  ¦  45,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦4х100 мм,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 4028-63         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные  ¦ кг  ¦  9,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦4х120 мм,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 4028-63         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Электроды Э-42, АНО-6¦ т   ¦  0,28  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦диам. 6 мм,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 9466-75         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Тесто известковое    ¦ т   ¦ 0,212  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-8.2¦двухячейковых    ¦100м3¦Бруски обрезные шир. ¦ м3  ¦  0,2   ¦

¦       ¦                 ¦желе-¦75 мм, толщ. 40 мм,  ¦     ¦ -----  ¦

¦       ¦                 ¦зобе-¦Ш с., ГОСТ 24454-80  ¦     ¦ 0,17   ¦

¦       ¦                 ¦тона ¦Доски необрезные     ¦ м3  ¦  2,14  ¦

¦       ¦                 ¦ в   ¦толщ. 44 мм, Ш с.,   ¦     ¦ -----  ¦

¦       ¦                 ¦деле ¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦ 1,51   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Арматура (класс и ди-¦ т   ¦по прое-¦

¦       ¦                 ¦     ¦аметр по проекту)    ¦     ¦  кту   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бетон тяжелый        ¦ м3  ¦ 101,5  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(класс по проекту),  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7473-85         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Болты строительные с ¦ кг  ¦  37,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦гайками и шайбами,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7798-70         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Щиты из досок толщи- ¦ м2  ¦  107   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ной 50 мм            ¦     ¦ -----  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦  87,1  ¦

+--------------------------------------------------------------------+

16

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные  ¦ кг  ¦  38,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦4х100 мм,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 4028-63         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные  ¦ кг  ¦  8,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦4х120 мм,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 4028-63         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Электроды Э-42, АНО-6¦ т   ¦  0,24  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦диам. 6 мм,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 9466-75         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Тесто известковое    ¦ т   ¦ 0,178  ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 14-9.  Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в

каналах навозоудаления.

Состав работ:  01. Устройство опалубки.  02. Установка закладных дета-

лей. 03. Бетонирование стен и днища приямка.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е14-9.1¦Устройство моно- ¦100м3¦Бруски обрезные шир. ¦ м3  ¦  0,2   ¦

¦       ¦литных бетонных  ¦бето-¦75 мм, толщ. 40 мм,  ¦     ¦ -----  ¦

¦       ¦прямоугольных    ¦на в ¦Ш с., ГОСТ 24454-80  ¦     ¦ 0,17   ¦

¦       ¦приямков в кана- ¦деле ¦Доски необрезные     ¦ м3  ¦  2,2   ¦

¦       ¦лах навозоудале- ¦     ¦толщ. 44 мм, Ш с.,   ¦     ¦ -----  ¦

¦       ¦ния              ¦     ¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦ 1,66   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Сталь арматурная го- ¦ т   ¦ 0,103  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦рячекатаная гладкая  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кл. А-I, диам. 6 мм, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 5781-82         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бетон тяжелый        ¦ м3  ¦  102   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(класс по проекту),  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7473-85         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Болты строительные с ¦ кг  ¦  64,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦гайками и шайбами,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7798-70         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Щиты из досок толщи- ¦ м2  ¦  110   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ной 25 мм            ¦     ¦ -----  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦ 91,3   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные  ¦ кг  ¦  68,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦4х100 мм,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 4028-63         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Тесто известковое    ¦ т   ¦ 0,208  ¦

+--------------------------------------------------------------------+

17

Таблица 14-10. Устройство монолитных бетонных участков в сборных конс-

трукциях каналов навозоудаления.

Состав работ:  01.  Устройство опалубки.  02. Укладка бетонной смеси в

днище и стены.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е14-10.¦Устройство моно- ¦100м3¦Доски необрезные     ¦ м3  ¦  6,84  ¦

¦1      ¦литных бетонных  ¦бето-¦толщ. 40 мм, Ш с.,   ¦     ¦ -----  ¦

¦       ¦участков в сбор- ¦на в ¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦ 5,27   ¦

¦       ¦ных конструкциях ¦деле ¦Доски необрезные     ¦ м3  ¦  1,27  ¦

¦       ¦каналов навозоу- ¦     ¦толщ. 44 мм, Ш с.,   ¦     ¦ -----  ¦

¦       ¦даления          ¦     ¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦ 0,98   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бетон тяжелый        ¦ м3  ¦  102   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(класс по проекту),  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7473-85         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные  ¦ кг  ¦  30,4  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦4х100 мм,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 4028-63         ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 14-11. Устройство деревянного открытого прямоугольного канали-

зационного лотка.

Состав работ:  01.  Изготовление лотков. 02. Антисептирование. 03. Об-

шивка деревянных лотков досками. 04. Установка лотков.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е14-11.¦Устройство дере- ¦1 м3 ¦Доски необрезные     ¦ м3  ¦  0,4   ¦

¦1      ¦вянного открытого¦дре- ¦толщ. 44 мм, П с.,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦прямоугольного   ¦веси-¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦        ¦

¦       ¦канализационного ¦ны в ¦Доски необрезные     ¦ м3  ¦  0,65  ¦

¦       ¦лотка            ¦деле ¦толщ. 44 мм, Ш с.,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Антисептик - натрий  ¦ кг  ¦  30,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦фтористый технический¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марки А, сорт I      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные  ¦ кг  ¦  3,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦4х100 мм,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 4028-63         ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

18

Таблица 14-12. Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления.

Состав работ:  01.  Укладка  сборных железобетонных решеток на готовое

основание.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е14-12.¦Установка решеток¦1 м3 ¦Решетки перекрытия   ¦ м3  ¦   1    ¦

¦1      ¦перекрытия кана- ¦     ¦каналов навозоудале- ¦     ¦        ¦

¦       ¦лов навозоудале- ¦     ¦ния сборные железо-  ¦     ¦        ¦

¦       ¦ния              ¦     ¦бетонные (марка по   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦проекту)             ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 14-13. Изготовление и  настилка деревянных щитов над приямками

и каналами навозоудаления.

Состав работ:  01. Изготовление щитов. 02. Антисептирование щитов. 03.

Укладка щитов.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е14-13.¦Изготовление и   ¦100м2¦Бруски обрезные шир. ¦ м3  ¦  0,76  ¦

¦1      ¦настилка деревян-¦щитов¦100 мм, толщ. 75 мм, ¦     ¦        ¦

¦       ¦ных щитов над    ¦     ¦Ш с., ГОСТ 24454-80  ¦     ¦        ¦

¦       ¦приямками и кана-¦     ¦Антисептик - натрий  ¦ т   ¦  0,15  ¦

¦       ¦лами навозоудале-¦     ¦фтористый технический¦     ¦        ¦

¦       ¦ния              ¦     ¦марки А, сорт I      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Доски строганые в че-¦ м3  ¦  4,04  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тверть толщ. 40-60мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ш с., ГОСТ 24454-80  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные  ¦ кг  ¦  10,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦4х100 мм, ГОСТ 4028-63     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 14-14. Установка трапов бетонных.

Состав работ:  01.  Устройство опалубки. 02. Укладка бетона. 03. Уста-

новка решетки.

19

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Установка трапов ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦бетонных размером¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-14.¦  200х200 мм     ¦  1  ¦Доски обрезные толщ. ¦ м3  ¦ 0,006  ¦

¦1      ¦                 ¦трап ¦40 мм, IV с.,        ¦     ¦ -----  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦ 0,005  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Доски обрезные толщ. ¦ м3  ¦ 0,004  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦44 мм, IV с.,        ¦     ¦ -----  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦ 0,003  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Решетки жалюзийные   ¦ шт. ¦   1    ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бетон тяжелый кл.    ¦ м3  ¦  0,06  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦В12,5 ГОСТ 7473-85   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Болты строительные с ¦ кг  ¦  2,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦гайками и шайбами,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7798-70         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные  ¦ кг  ¦  0,3   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦4х100 мм,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 4028-63         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-14.¦  450х450 мм с   ¦  1  ¦Доски обрезные толщ. ¦ м3  ¦  0,02  ¦

¦2      ¦гидравлическим   ¦трап ¦40 мм, IV с.,        ¦     ¦ -----  ¦

¦       ¦затвором         ¦     ¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦ 0,015  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Доски обрезные толщ. ¦ м3  ¦  0,02  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦44 мм, IV с.,        ¦     ¦ -----  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦ 0,015  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Решетки жалюзийные   ¦ шт. ¦   1    ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бетон тяжелый кл.    ¦ м3  ¦  0,43  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦В12,5 ГОСТ 7473-85   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Болты строительные с ¦ кг  ¦  8,6   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦гайками и шайбами,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7798-70         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные  ¦ кг  ¦  0,9   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦4х100 мм,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 4028-63         ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 14-15. Устройство вытяжных вентиляционных шахт с  индивидуаль-

ным ручным открыванием клапана.

Состав работ:  01.  Изготовление щитов для стен и клапанов из досок  и

брусков. 02.  Обивка  щитов  стен  шахт кровельной сталью по войлоку с

внутренней стороны и клапанов с двух сторон.  03. Сборка шахт из щитов

с установкой на место.  04.  Обивка наружных стен шахт сверх крыши или

покрытия кровельной сталью.  05.  Оштукатуривание шахт в пределах чер-

дачного помещения.  06. Установка жалюзийных решеток для шахт сечением

200х200 мм и клапана для шахт сечением более 200х200 мм.  07. Изготов-

ление и установка устройств для сбора и отвода конденсата. 08. Укладка

балок на перекрытие (покрытие) и на стропила для крепления  шахт.  09.

Масляная окраска металлических поверхностей шахт и клапанов.  10.  Из-

вестковая окраска по штукатурке.

20

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Устройство вытяж-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ных вентиляцион- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ных шахт с инди- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦видуальным ручным¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦открыванием кла- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦пана:            ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦в здании с совме-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦щенным покрытием,¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦внутренним сече- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦нием шахт:       ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-15.¦  200х200 мм     ¦100м2¦Белила густотертые   ¦ кг  ¦  31,9  ¦

¦1      ¦                 ¦внут-¦цинковые МА-011-1,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦рен- ¦ГОСТ 482-77          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦ней  ¦Олифа комбинированная¦ кг  ¦  28,5  ¦

¦       ¦                 ¦пове-¦К-2, ГОСТ 190-78     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦рхно-¦Бруски обрезные шир. ¦ м3  ¦  0,66  ¦

¦       ¦                 ¦сти  ¦125 мм, толщ. 50 мм, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦шахт ¦Ш с., ГОСТ 24454-80  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Брусья обрезные шир. ¦ м3  ¦  3,29  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦100 мм, толщ. 100 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦П с., ГОСТ 24454-80  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Доски обрезные толщ. ¦ м3  ¦  5,3   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦22 мм, Ш с.,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Доски обрезные толщ. ¦ м3  ¦  0,77  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦40 мм, Ш с.,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Решетки регулирующие ¦ м2  ¦  2,52  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦200х200 мм, РР-3     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Войлок строительный, ¦ т   ¦ 0,819  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6418-81*        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Болты строительные с ¦ т   ¦ 0,175  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦гайками и шайбами,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7798-70         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Сталь кровельная     ¦ т   ¦  1,12  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦СТК-1 толщ. 0,5 мм,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19903-74*       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные  ¦ кг  ¦  24,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦5х120 мм,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 4028-63         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-15.¦  400х400 мм     ¦100м2¦Белила густотертые   ¦ кг  ¦  30,1  ¦

¦2      ¦                 ¦внут-¦цинковые МА-011-1,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦рен- ¦ГОСТ 482-77          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦ней  ¦Олифа комбинированная¦ кг  ¦  26,4  ¦

¦       ¦                 ¦пове-¦К-2, ГОСТ 190-78     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦рхно-¦Поковки строительные ¦ т   ¦ 0,1113 ¦

¦       ¦                 ¦сти  ¦массой 1,8 кг        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦шахт ¦Бруски обрезные шир. ¦ м3  ¦  0,35  ¦

+--------------------------------------------------------------------+

21

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦                 ¦     ¦125 мм, толщ. 50 мм, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ш с., ГОСТ 24454-80  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Брусья обрезные шир. ¦ м3  ¦  1,09  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦100 мм, толщ. 100 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦П с., ГОСТ 24454-80  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Доски обрезные толщ. ¦ м3  ¦  4,69  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦22 мм, Ш с.,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Доски обрезные толщ. ¦ м3  ¦  0,5   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦40 мм, Ш с.,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Войлок строительный, ¦ т   ¦ 0,758  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6418-81*        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Болты строительные с ¦ кг  ¦  73,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦гайками и шайбами,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7798-70         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Сталь кровельная     ¦ т   ¦  1,02  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦СТК-1 толщ. 0,5 мм,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19903-74*       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клапан               ¦ шт. ¦   1    ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные  ¦ кг  ¦  16,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦5х120 мм,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 4028-63         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-15.¦  600х600 мм     ¦100м2¦Белила густотертые   ¦ кг  ¦  30,6  ¦

¦3      ¦                 ¦внут-¦цинковые МА-011-1,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦рен- ¦ГОСТ 482-77          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦ней  ¦Олифа комбинированная¦ кг  ¦  26,4  ¦

¦       ¦                 ¦пове-¦К-2, ГОСТ 190-78     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦рхно-¦Поковки строительные ¦ кг  ¦  81,2  ¦

¦       ¦                 ¦сти  ¦массой 1,8 кг        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦шахт ¦Бруски обрезные шир. ¦ м3  ¦  0,02  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦125 мм, толщ. 50 мм, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ш с., ГОСТ 24454-80  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Брусья обрезные шир. ¦ м3  ¦  1,24  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦100 мм, толщ. 100 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦П с., ГОСТ 24454-80  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Брусья обрезные шир. ¦ м3  ¦  0,56  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦100 мм, толщ. 150 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ш с., ГОСТ 24454-80  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Доски обрезные толщ. ¦ м3  ¦  4,57  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦22 мм, Ш с.,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Доски обрезные толщ. ¦ м3  ¦  0,44  ¦

+--------------------------------------------------------------------+

22

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦                 ¦     ¦40 мм, Ш с.,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Войлок строительный, ¦ т   ¦ 0,751  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6418-81*        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Болты строительные с ¦ кг  ¦  57,7  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦гайками и шайбами,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7798-70         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Сталь кровельная     ¦ т   ¦  0,99  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦СТК-1 толщ. 0,5 мм,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19903-74*       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клапан               ¦ шт. ¦   1    ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные  ¦ кг  ¦  16,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦5х120 мм,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 4028-63         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-15.¦ 1000х1000 мм    ¦100м2¦Белила густотертые   ¦ кг  ¦  29,8  ¦

¦4      ¦                 ¦внут-¦цинковые МА-011-1,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦рен- ¦ГОСТ 482-77          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦ней  ¦Олифа комбинированная¦ кг  ¦  25,8  ¦

¦       ¦                 ¦пове-¦К-2, ГОСТ 190-78     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦рхно-¦Поковки строительные ¦ кг  ¦  98,6  ¦

¦       ¦                 ¦сти  ¦массой 1,8 кг        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦шахт ¦Брусья обрезные шир. ¦ м3  ¦  0,81  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦100 мм, толщ. 100 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦П с., ГОСТ 24454-80  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Брусья обрезные шир. ¦ м3  ¦  0,34  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦100 мм, толщ. 150 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ш с., ГОСТ 24454-80  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Доски обрезные толщ. ¦ м3  ¦  4,5   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦22 мм, Ш с.,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Доски обрезные толщ. ¦ м3  ¦  0,41  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦40 мм, Ш с.,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Войлок строительный, ¦ т   ¦ 0,766  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6418-81*        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Болты строительные с ¦ кг  ¦  40,3  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦гайками и шайбами,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7798-70         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Сталь кровельная     ¦ т   ¦  0,98  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦СТК-1 толщ. 0,5 мм,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19903-74*       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клапан               ¦ шт. ¦   1    ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные  ¦ кг  ¦  14,5  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦5х120 мм,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 4028-63         ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

23

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦в здании с черда-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦чным перекрытием,¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦внутренним сече- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦нием шахт:       ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-15.¦  200х200 мм     ¦100м2¦Белила густотертые   ¦ кг  ¦  22,9  ¦

¦5      ¦                 ¦внут-¦цинковые МА-011-1,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦рен- ¦ГОСТ 482-77          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦ней  ¦Олифа комбинированная¦ кг  ¦  20,5  ¦

¦       ¦                 ¦пове-¦К-2, ГОСТ 190-78     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦рхно-¦Бруски обрезные шир. ¦ м3  ¦  0,74  ¦

¦       ¦                 ¦сти  ¦125 мм, толщ. 50 мм, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦шахт ¦Ш с., ГОСТ 24454-80  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Брусья обрезные шир. ¦ м3  ¦  2,02  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦100 мм, толщ. 100 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦П с., ГОСТ 24454-80  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Доски обрезные толщ. ¦ м3  ¦  5,3   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦22 мм, Ш с.,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Доски обрезные толщ. ¦ м3  ¦  0,46  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦40 мм, Ш с.,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Решетки регулирующие ¦ м2  ¦   1    ¦

¦       ¦                 ¦     ¦200х200 мм, РР-3     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Раствор отделочный   ¦ м3  ¦  1,9   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦легкий цементно-изве-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦стковый состава      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦1:1:12               ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Войлок строительный, ¦ т   ¦ 0,819  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6418-81*        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Болты строительные с ¦ кг  ¦  70,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦гайками и шайбами,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7798-70         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Сталь кровельная     ¦ т   ¦  0,86  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦СТК-1 толщ. 0,5 мм,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19903-74*       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные  ¦ кг  ¦  22,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦5х120 мм,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 4028-63         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Известь негашеная    ¦ кг  ¦  16,5  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Краски сухие         ¦ кг  ¦  0,4   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦ кг  ¦  0,01  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Пемза                ¦ кг  ¦  0,12  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-15.¦  400х400 мм     ¦100м2¦Белила густотертые   ¦ кг  ¦  21,6  ¦

¦6      ¦                 ¦внут-¦цинковые МА-011-1,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦рен- ¦ГОСТ 482-77          ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

24

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦                 ¦ней  ¦Олифа комбинированная¦ кг  ¦  19,0  ¦

¦       ¦                 ¦пове-¦К-2, ГОСТ 190-78     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦рхно-¦Поковки строительные ¦ кг  ¦  68,9  ¦

¦       ¦                 ¦сти  ¦массой 1,8 кг        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦шахт ¦Бруски обрезные шир. ¦ м3  ¦  0,34  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦125 мм, толщ. 50 мм, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ш с., ГОСТ 24454-80  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Брусья обрезные шир. ¦ м3  ¦  2,63  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦100 мм, толщ. 100 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦П с., ГОСТ 24454-80  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Брусья обрезные шир. ¦ м3  ¦  0,21  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦100 мм, толщ. 150 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ш с., ГОСТ 24454-80  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Доски обрезные толщ. ¦ м3  ¦  4,68  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦22 мм, Ш с.,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Доски обрезные толщ. ¦ м3  ¦  0,43  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦40 мм, Ш с.,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Раствор отделочный   ¦ м3  ¦  1,6   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦легкий цементно-изве-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦стковый состава      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦1:1:12               ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Войлок строительный, ¦ т   ¦ 0,745  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6418-81*        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Болты строительные с ¦ кг  ¦  44,4  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦гайками и шайбами,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7798-70         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Сталь кровельная     ¦ т   ¦  0,76  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦СТК-1 толщ. 0,5 мм,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19903-74*       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клапан               ¦ шт. ¦   1    ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные  ¦ кг  ¦  20,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦5х120 мм,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 4028-63         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Известь негашеная    ¦ кг  ¦  16,5  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Краски сухие         ¦ кг  ¦  0,4   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦ кг  ¦  0,01  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Пемза                ¦ кг  ¦  0,12  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-15.¦  600х600 мм     ¦100м2¦Белила густотертые   ¦ кг  ¦  21,5  ¦

¦7      ¦                 ¦внут-¦цинковые МА-011-1,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦рен- ¦ГОСТ 482-77          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦ней  ¦Олифа комбинированная¦ кг  ¦  18,8  ¦

¦       ¦                 ¦пове-¦К-2, ГОСТ 190-78     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦рхно-¦Поковки строительные ¦ кг  ¦  46,4  ¦

¦       ¦                 ¦сти  ¦массой 1,8 кг        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦шахт ¦Бруски обрезные шир. ¦ м3  ¦  0,01  ¦

+--------------------------------------------------------------------+

25

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦                 ¦     ¦125 мм, толщ. 50 мм, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ш с., ГОСТ 24454-80  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Брусья обрезные шир. ¦ м3  ¦  1,39  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦100 мм, толщ. 100 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦П с., ГОСТ 24454-80  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Брусья обрезные шир. ¦ м3  ¦  0,73  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦100 мм, толщ. 150 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ш с., ГОСТ 24454-80  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Доски обрезные толщ. ¦ м3  ¦  4,48  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦22 мм, Ш с.,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Доски обрезные толщ. ¦ м3  ¦  0,4   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦40 мм, Ш с.,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Раствор отделочный   ¦ м3  ¦  1,5   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦легкий цементно-изве-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦стковый состава      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦1:1:12               ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Войлок строительный, ¦ т   ¦ 0,728  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6418-81*        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Болты строительные с ¦ кг  ¦  33,8  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦гайками и шайбами,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7798-70         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Сталь кровельная     ¦ т   ¦  0,73  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦СТК-1 толщ. 0,5 мм,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19903-74*       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клапан               ¦ шт. ¦   1    ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные  ¦ кг  ¦  17,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦5х120 мм,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 4028-63         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Известь негашеная    ¦ кг  ¦  16,5  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Краски сухие         ¦ кг  ¦  0,4   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦ кг  ¦  0,01  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Пемза                ¦ кг  ¦  0,12  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-15.¦ 1000х1000 мм    ¦100м2¦Белила густотертые   ¦ кг  ¦  21,7  ¦

¦8      ¦                 ¦внут-¦цинковые МА-011-1,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦рен- ¦ГОСТ 482-77          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦ней  ¦Олифа комбинированная¦ кг  ¦  18,8  ¦

¦       ¦                 ¦пове-¦К-2, ГОСТ 190-78     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦рхно-¦Поковки строительные ¦ кг  ¦  58,0  ¦

¦       ¦                 ¦сти  ¦массой 1,8 кг        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦шахт ¦Брусья обрезные шир. ¦ м3  ¦  1,01  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦100 мм, толщ. 100 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦П с., ГОСТ 24454-80  ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

26

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦                 ¦     ¦Брусья обрезные шир. ¦ м3  ¦  0,49  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦100 мм, толщ. 150 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ш с., ГОСТ 24454-80  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Доски обрезные толщ. ¦ м3  ¦  4,44  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦22 мм, Ш с.,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Доски обрезные толщ. ¦ м3  ¦  0,37  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦40 мм, Ш с.,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Раствор отделочный   ¦ м3  ¦  1,4   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦легкий цементно-изве-¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦стковый состава      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦1:1:12               ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Войлок строительный, ¦ т   ¦ 0,727  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6418-81*        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Болты строительные с ¦ кг  ¦  24,2  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦гайками и шайбами,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7798-70         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Сталь кровельная     ¦ т   ¦  0,72  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦СТК-1 толщ. 0,5 мм,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19903-74*       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Клапан               ¦ шт. ¦   1    ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные  ¦ кг  ¦  15,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦5х120 мм,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 4028-63         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Известь негашеная    ¦ кг  ¦  16,5  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Краски сухие         ¦ кг  ¦  0,4   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ветошь               ¦ кг  ¦  0,01  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Пемза                ¦ кг  ¦  0,12  ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 14-16. Установка кормушек из сборного железобетона для крупно-

го рогатого скота.

Состав работ:  01. Установка блоков кормушек на готовое основание. 02.

Заделка швов раствором.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е14-16.¦Установка корму- ¦1 м3 ¦Блоки кормушек сбор- ¦ м3  ¦   1    ¦

¦1      ¦шек из сборного  ¦     ¦ные железобетонные   ¦     ¦        ¦

¦       ¦железобетона для ¦     ¦для крупного рогатого¦     ¦        ¦

¦       ¦крупного рогатого¦     ¦скота                ¦     ¦        ¦

¦       ¦скота            ¦     ¦Раствор цементный    ¦ м3  ¦  0,15  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(марка по проекту),  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 28013-89        ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

27

Таблица 14-17. Изготовление и  установка ограждения боксов из стальных

труб для содержания крупного рогатого скота.

Состав работ: 01. Изготовление элементов ограждения из труб. 02. Уста-

новка элементов и конструкций на место.  03.  Крепление и сварка конс-

трукций.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е14-17.¦Изготовление и   ¦ 1 т ¦Электроды Э-42, АНО-6¦ кг  ¦  3,05  ¦

¦1      ¦установка ограж- ¦     ¦диам. 6 мм,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦дения боксов из  ¦     ¦ГОСТ 9466-75         ¦     ¦        ¦

¦       ¦стальных труб для¦     ¦Трубы стальные свар- ¦ м   ¦по прое-¦

¦       ¦содержания круп- ¦     ¦ные водогазопроводные¦     ¦  кту   ¦

¦       ¦ного рогатого    ¦     ¦(диам. по проекту),  ¦     ¦        ¦

¦       ¦скота            ¦     ¦ГОСТ 3262-75         ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 14-18. Установка ограждения боксов из  железобетонных  панелей

для содержания крупного рогатого скота.

Состав работ:  01.  Установка элементов и конструкций  на  место.  02.

Крепление и сварка конструкций.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е14-18.¦Установка ограж- ¦1 м3 ¦Поковки строительные ¦ кг  ¦  17,4  ¦

¦1      ¦дения боксов из  ¦     ¦массой 1,8 кг        ¦     ¦        ¦

¦       ¦железобетонных   ¦     ¦Панели ограждения бо-¦ м3  ¦   1    ¦

¦       ¦панелей для соде-¦     ¦ксов сборные железо- ¦     ¦        ¦

¦       ¦ржания крупного  ¦     ¦для содержания круп- ¦     ¦        ¦

¦       ¦рогатого скота   ¦     ¦ного рогатого скота  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Электроды Э-42, АНО-6¦ кг  ¦  0,6   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦диам. 6 мм,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 9466-75         ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 14-19. Устройство ограждения выгульных дворов из жердей.

Состав работ: 01. Установка железобетонных стоек. 02. Укладка бетонной

смеси в пазухи стоек. 03. Устройство ограждения из жердей.

28

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е14-19.¦Устройство ограж-¦ 1 м ¦Стойки сборные желе- ¦ м3  ¦  0,05  ¦

¦1      ¦дения выгульных  ¦огра-¦зобетонные           ¦     ¦        ¦

¦       ¦дворов из жердей ¦жде- ¦Бетон тяжелый кл.    ¦ м3  ¦  0,02  ¦

¦       ¦                 ¦ния  ¦В7,5 ГОСТ 7473-85    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Жерди дл. 3-6,5 м,   ¦ м3  ¦  0,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦толщ. 3-5 см         ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 14-20. Устройство дощатого  покрытия пола в стойлах для содер-

жания животных

Состав работ:  01.  Устройство дощатого настила пола из готовых  досок

толщиной 36 мм по готовым лагам.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е14-20.¦Устройство доща- ¦100м2¦Доски со шпунтом и   ¦ м3  ¦  3,71  ¦

¦1      ¦того покрытия по-¦пола ¦гребнем антисептиро- ¦     ¦        ¦

¦       ¦ла из готовых до-¦     ¦ванные, ДП-36,       ¦     ¦        ¦

¦       ¦сок толщиной 36мм¦     ¦ГОСТ 8242-88         ¦     ¦        ¦

¦       ¦по готовым лагам ¦     ¦Гвозди строительные  ¦ кг  ¦  26,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦1,8х50 мм,           ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 4028-63         ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 14-21. Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона.

Состав работ:  01. Укладка керамзитобетона с разравниванием и заглажи-

ванием открытой поверхности.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е14-21.¦Устройство подс- ¦1 м3 ¦Керамзитобетон М100  ¦ м3  ¦  1,02  ¦

¦1      ¦тилающего слоя   ¦подс-¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦пола из керамзи- ¦тила-¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦тобетона         ¦ющего¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦слоя ¦                     ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

29

Таблица 14-22. Устройство перегородок из металлической сетки по карка-

су из досок.

Состав работ:  01.  Сборка каркаса. 02. Прибивка металлической оцинко-

ванной сетки. 03. Установка перегородок.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е14-22.¦Устройство пере- ¦100м2¦Петля накладная      ¦ шт. ¦  207   ¦

¦1      ¦городок из метал-¦пере-¦Сетка из оцинкованной¦ м2  ¦  80,7  ¦

¦       ¦лической сетки по¦горо-¦проволоки диам. 2 мм ¦     ¦        ¦

¦       ¦каркасу из досок ¦док  ¦плетеная             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦ за  ¦Бревна строительные  ¦ м3  ¦  1,41  ¦

¦       ¦                 ¦выче-¦хвойных пород диам.  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦том  ¦18 см, Ш с.,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦прое-¦ГОСТ 9463-88         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦мов  ¦Доски обрезные толщ. ¦ м3  ¦  0,88  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦22 мм, Ш с.,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Доски обрезные толщ. ¦ м3  ¦  0,52  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦40 мм, Ш с.,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Болты строительные с ¦ кг  ¦  6,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦гайками и шайбами,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7798-70         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Антисептик - натрий  ¦ т   ¦  0,25  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦фтористый технический¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марки А, сорт I      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Сталь угловая равно- ¦ кг  ¦  80,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦полочная 35х35 мм,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦18 кп, ГОСТ 8509-86  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные  ¦ кг  ¦  22,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦1,8х60 мм,           ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 4028-63         ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 14-23. Устройство воздуховодов из полиэтиленовой перфорирован-

ной пленки.

Состав работ: 01. Натяжение и крепление металлических тросов. 02. Уст-

ройство начального и конечного патрубков. 03. Присоединение полиэтиле-

нового воздуховода к металлическим патрубкам.  04. Подвешивание полиэ-

тиленовых воздуховодов к металлическому тросу. 05. Сваривание воздухо-

водов.

30

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Устройство возду-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ховодов из полиэ-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦тиленовой перфо- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦рированной пленки¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-23.¦диаметром 315 мм ¦100 м¦Проволока стальная   ¦ кг  ¦  25,3  ¦

¦1      ¦                 ¦воз- ¦низкоуглеродистая    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦духо-¦оцинкованная диам.   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦водов¦3,0 мм, ГОСТ 3282-74 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Крепления для возду- ¦ кг  ¦по прое-¦

¦       ¦                 ¦     ¦ховодов (подвески    ¦     ¦  кту   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦СТД-6210, СТД-6209,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦СТД-6208, подвески   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦регулируемые СТД-446,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тяги, хомуты, кронш- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тейны)               ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Сталь листовая оцин- ¦ т   ¦по прое-¦

¦       ¦                 ¦     ¦кованная толщ. 1,0мм,¦     ¦  кту   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19903-74*       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Сталь полосовая шир. ¦ т   ¦по прое-¦

¦       ¦                 ¦     ¦50-200 мм, толщ.     ¦     ¦  кту   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦4-5 мм, 3 сп,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 103-76          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Сталь угловая равно- ¦ т   ¦по прое-¦

¦       ¦                 ¦     ¦полочная 35х35 мм,   ¦     ¦  кту   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦18 пс, ГОСТ 8509-86  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Пленка полиэтиленовая¦ кг  ¦  18,8  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦перфорированная толщ.¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦0,2-0,5 мм,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10354-82        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-23.¦диаметром 500 мм ¦100 м¦Проволока стальная   ¦ кг  ¦  44,9  ¦

¦2      ¦                 ¦воз- ¦низкоуглеродистая    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦духо-¦оцинкованная диам.   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦водов¦3,0 мм, ГОСТ 3282-74 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Крепления для возду- ¦ кг  ¦по прое-¦

¦       ¦                 ¦     ¦ховодов (подвески    ¦     ¦  кту   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦СТД-6210, СТД-6209,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦СТД-6208, подвески   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦регулируемые СТД-446,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тяги, хомуты, кронш- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦тейны)               ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Сталь листовая оцин- ¦ т   ¦по прое-¦

¦       ¦                 ¦     ¦кованная толщ. 1,0мм,¦     ¦  кту   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19903-74*       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Сталь полосовая шир. ¦ т   ¦по прое-¦

¦       ¦                 ¦     ¦50-200 мм, толщ.     ¦     ¦  кту   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦4-5 мм, 3 сп,        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 103-76          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Сталь угловая равно- ¦ т   ¦по прое-¦

¦       ¦                 ¦     ¦полочная 35х35 мм,   ¦     ¦  кту   ¦

+--------------------------------------------------------------------+

31

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦                 ¦     ¦18 пс, ГОСТ 8509-86  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Пленка полиэтиленовая¦ кг  ¦  30,2  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦перфорированная толщ.¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦0,2-0,5 мм,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 10354-82        ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

РАЗДЕЛ 02. ТЕПЛИЦЫ И ОВОЩЕХРАНИЛИЩА

01. ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Таблица 14-24. Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков

Состав работ: 01. Установка конструкций.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е14-24.¦Установка сборных¦ 1   ¦Столбики фундаментные¦ шт. ¦   1    ¦

¦1      ¦железобетонных   ¦конс-¦сборные железобетон- ¦     ¦        ¦

¦       ¦фундаментных сто-¦трук-¦ные                  ¦     ¦        ¦

¦       ¦лбиков           ¦ция  ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 14-25. Установка сборных железобетонных цокольных плит.

Состав работ:  01.  Установка конструкций. 02. Сварка сопряжений с ок-

раской  соединительных  элементов и закладных деталей,  заделка стыков

бетоном.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е14-25.¦Установка сборных¦ 1   ¦Поковки строительные ¦ кг  ¦  3,0   ¦

¦1      ¦железобетонных   ¦конс-¦массой 1,8 кг        ¦     ¦        ¦

¦       ¦цокольных плит   ¦трук-¦Плиты цокольные сбор-¦ шт. ¦   1    ¦

¦       ¦                 ¦ция  ¦ные железобетонные   ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

32

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦                 ¦     ¦Электроды Э-42, АНО-6¦ кг  ¦  0,2   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦диам. 6 мм,          ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 9466-75         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бетон тяжелый        ¦ м3  ¦  0,09  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦(класс по проекту),  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7473-85         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Краска масляная,     ¦ кг  ¦  0,06  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8292-85         ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 14-26. Установка каркасов и ограждений.

Состав работ:  01. Установка конструкций укрупненными рамами и отдель-

ными элементами.  02. Герметизация стыков лотков мастикой при устройс-

тве блочных теплиц.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Установка карка- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦сов и ограждений:¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-26.¦стальных блочных ¦1 т  ¦Конструкции стальные ¦  т  ¦   1    ¦

¦1      ¦теплиц           ¦конс-¦блочных теплиц       ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦трук-¦Болты строительные с ¦  т  ¦по прое-¦

¦       ¦                 ¦ций  ¦гайками и шайбами,   ¦     ¦  кту   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7798-70         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мастика герметизирую-¦ кг  ¦  0,7   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦щая нетвердеющая ст- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦роительная, МСУ,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14791-79        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-26.¦стальных ангарных¦1 т  ¦Конструкции стальные ¦  т  ¦  0,85  ¦

¦2      ¦теплиц           ¦конс-¦ангарных теплиц      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦трук-¦Конструкции алюминие-¦  т  ¦  0,15  ¦

¦       ¦                 ¦ций  ¦вые ангарных теплиц  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Болты строительные с ¦  т  ¦по прое-¦

¦       ¦                 ¦     ¦гайками и шайбами,   ¦     ¦  кту   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7798-70         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-26.¦алюминиевых ком- ¦1 т  ¦Конструкции алюминие-¦  т  ¦   1    ¦

¦3      ¦бинированных теп-¦конс-¦вые комбинированных  ¦     ¦        ¦

¦       ¦лиц              ¦трук-¦теплиц               ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦ций  ¦Болты строительные с ¦  т  ¦по прое-¦

¦       ¦                 ¦     ¦гайками и шайбами,   ¦     ¦  кту   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7798-70         ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

33

Таблица 14-27. Остекление мерным стеклом теплиц.

Состав работ: 01. Остекление с прирезкой по месту. 02. Крепление стек-

ла кляммерами с двойной промазкой фальцев мастикой.  03. Укладка рези-

новых прокладок.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Остекление мерным¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦стеклом теплиц:  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-27.¦блочных          ¦100м2¦Стекло листовое мер- ¦ м2  ¦  105   ¦

¦1      ¦                 ¦осте-¦ное, толщ. 4 мм, для ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦кле- ¦теплиц, ГОСТ 111-78* ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦ния  ¦Мастика герметизирую-¦ кг  ¦  46,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦щая нетвердеющая     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦"Гэлан",ТУ 21-29-44-76     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Кляммеры, приведенные¦1000 ¦  0,33  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦к марке КЛ-1         ¦ шт. ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-27.¦ангарных         ¦100м2¦Стекло листовое мер- ¦ м2  ¦  105   ¦

¦2      ¦                 ¦осте-¦ное, толщ. 4 мм, для ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦кле- ¦теплиц, ГОСТ 111-78* ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦ния  ¦Мастика герметизирую-¦ кг  ¦  32,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦щая нетвердеющая     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦"Гэлан",ТУ 21-29-44-76     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Кляммеры, приведенные¦1000 ¦  0,17  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦к марке КЛ-1         ¦ шт. ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Прокладки резиновые  ¦ кг  ¦  3,2   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТГМ 4.55.10.190,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ТУ 38.105376-82      ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 14-28. Установка узлов механизмов открывания и закрывания фор-

точек.

Состав работ:  01. Разборка и сборка редукторов, промывка и смазка де-

талей.  02. Установка комплектующих и крепежных деталей. 03. Установка

узлов в проектное положение.  04. Присоединение и подготовка мотор-ре-

дукторов под наладку.  05.  Укрупнительная сборка, установка и регули-

ровка  реечных передач.  06.  Установка,  присоединение и подготовка к

включению конечных выключателей.

34

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Установка узлов  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦механизмов откры-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦вания и закрыва- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦ния форточек:    ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-28.¦привода сдвоен-  ¦  1  ¦Мотор-редуктор       ¦ шт. ¦   2    ¦

¦1      ¦ного             ¦узел ¦Редуктор цилиндричес-¦ шт. ¦   2    ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кий                  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-28.¦привода бокового ¦  1  ¦Мотор-редуктор       ¦ шт. ¦   1    ¦

¦2      ¦и торцового      ¦узел ¦Редуктор цилиндричес-¦ шт. ¦   1    ¦

¦       ¦                 ¦     ¦кий                  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-28.¦цилиндрического  ¦  1  ¦Редуктор цилиндричес-¦ шт. ¦   2    ¦

¦3      ¦редуктора (с дву-¦узел ¦кий                  ¦     ¦        ¦

¦       ¦мя редукторами)  ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-28.¦торцового цилинд-¦  1  ¦Редуктор цилиндричес-¦ шт. ¦   1    ¦

¦4      ¦рического редук- ¦узел ¦кий                  ¦     ¦        ¦

¦       ¦тора             ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-28.¦червячного редук-¦  1  ¦Редуктор червячный   ¦ шт. ¦   1    ¦

¦5      ¦тора             ¦узел ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-28.¦передачи реечной ¦  1  ¦Передача реечная     ¦ шт. ¦   1    ¦

¦6      ¦                 ¦узел ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-28.¦выключателя коне-¦  1  ¦Выключатель путевой  ¦ шт. ¦   2    ¦

¦7      ¦чного            ¦узел ¦(конечный)           ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 14-29. Установка валов механизмов открывания и закрывания фор-

точек.

Состав работ: 01. Установка валов.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е14-29.¦Установка валов  ¦1 т  ¦Валы механизмов отк- ¦ т   ¦   1    ¦

¦1      ¦механизмов откры-¦     ¦рывания и закрывания ¦     ¦        ¦

¦       ¦вания и закрыва- ¦     ¦форточек             ¦     ¦        ¦

¦       ¦ния форточек     ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

35

Таблица 14-30.  Прокладка  полиэтиленовых  трубопроводов подпочвенного

обогрева  диаметром до 50 мм.

Состав работ: 01. Соединение полиэтиленовых труб на фланцах или штуце-

рах. 02. Укладка трубопроводов. 03. Гидравлическое испытание трубопро-

водов.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Прокладка полиэ- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦тиленовых трубо- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦проводов подпоч- ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦венного обогрева ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦диаметром до 50мм¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦с соединением:   ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-30.¦на фланцах       ¦100 м¦Трубы полиэтиленовые ¦  м  ¦  102   ¦

¦1      ¦                 ¦трубо¦диам. до 50 мм,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦прово¦ГОСТ 18509-83        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦дов  ¦Фланцы               ¦компл¦  2,7   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Вода                 ¦  м3 ¦   2    ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-30.¦на штуцерах      ¦100 м¦Трубы полиэтиленовые ¦  м  ¦  102   ¦

¦2      ¦                 ¦трубо¦диам. до 50 мм,      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦прово¦ГОСТ 18509-83        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦дов  ¦Штуцеры              ¦компл¦  1,16  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Муфты                ¦компл¦  1,16  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Вода                 ¦  м3 ¦   2    ¦

+--------------------------------------------------------------------+

02. ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Таблица 14-31. Установка деревянных конструкций каркасов.

Состав работ: 01. Сборка и установка каркаса теплиц. 02. Изготовление,

антисептирование,  покрытие эмалью за 2 раза  и  установка  деревянных

элементов перегородок из брусков.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Установка деревя-¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦нных конструкций ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦каркасов:        ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-31.¦теплиц           ¦1 м3 ¦Поковки строительные ¦ кг  ¦  52,0  ¦

¦1      ¦                 ¦     ¦массой 1,8 кг        ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

36

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦                 ¦     ¦Конструкции каркаса  ¦ м3  ¦   1    ¦

¦       ¦                 ¦     ¦деревянные клееные   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Болты строительные с ¦ кг  ¦  4,2   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦гайками и шайбами,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7798-70         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-31.¦перегородок из   ¦1 м3 ¦Поковки строительные ¦ кг  ¦  6,93  ¦

¦2      ¦брусков          ¦     ¦массой 1,8 кг        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бруски обрезные шир. ¦ м3  ¦  1,05  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦125 мм, толщ. 40 мм, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦П с., ГОСТ 24454-80  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Эмаль ПФ-115 серая,  ¦ кг  ¦  24,9  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6465-76*        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Антисептик - натрий  ¦ кг  ¦  30,0  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦фтористый технический¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марки А, сорт I      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные  ¦ кг  ¦  0,3   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦4х100 мм,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 4028-63         ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 14-32. Заполнение дверных проемов.

Состав работ:  01.  Изготовление и антисептирование деревянных элемен-

тов.  02. Сборка каркаса дверных полотен. 03. Навеска дверей. 04. Пок-

рытие древесины эмалью за 2 раза.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е14-32.¦Заполнение двер- ¦1 м2 ¦Бруски обрезные шир. ¦ м3  ¦  0,02  ¦

¦1      ¦ных проемов      ¦прое-¦75 мм, толщ. 40 мм,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦ ма  ¦П с., ГОСТ 24454-80  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Эмаль ПФ-115 серая,  ¦ кг  ¦  0,79  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 6465-76*        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Приборы дверные нак- ¦компл¦по прое-¦

¦       ¦                 ¦     ¦ладные               ¦     ¦  кту   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Антисептик - натрий  ¦ кг  ¦  2,9   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦фтористый технический¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марки А, сорт I      ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные, ¦ кг  ¦  0,3   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦3х70 мм,             ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 4028-63         ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

37

Таблица 14-33. Установка металлических конструкций каркасов и огражде-

ний.

Состав работ:  01. Изготовление, антисептирование и установка деревян-

ных вкладышей. 02. Установка конструкций укрупненными рамами и отдель-

ными элементами. 03. Герметизация стыков лотков мастикой.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е14-33.¦Установка метал- ¦1 т  ¦Бруски обрезные шир. ¦ м3  ¦  0,07  ¦

¦1      ¦лических констру-¦     ¦75 мм, толщ. 40 мм,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦кций каркасов и  ¦     ¦П с., ГОСТ 24454-80  ¦     ¦        ¦

¦       ¦ограждений       ¦     ¦Конструкции каркасов ¦ т   ¦   1    ¦

¦       ¦                 ¦     ¦и ограждений стальные¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Болты строительные с ¦ т   ¦по прое-¦

¦       ¦                 ¦     ¦гайками и шайбами,   ¦     ¦  кту   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7798-70         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Мастика герметизирую-¦ кг  ¦  0,7   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦щая нетвердеющая ст- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦роительная, МСУ,     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 14791-79        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Антисептик - натрий  ¦ кг  ¦  9,0   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦фтористый технический¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦марки А, сорт I      ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 14-34. Покрытие пленкой.

Состав работ:  01.  Нарезка пленки и сварка  полотнищ.  02.  Крепление

пленки.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦       ¦Покрытие пленкой:¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-34.¦стен и кровель   ¦100м2¦Пленка полиэтиленовая¦1000 ¦ 0,125  ¦

¦1      ¦                 ¦пок- ¦толщ. 0,15 мм,       ¦ м2  ¦        ¦

¦       ¦                 ¦рытия¦ГОСТ 10354-82        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Кляммеры КЛ-2        ¦1000 ¦ 0,0236 ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦ шт. ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

¦Е14-34.¦перегородок и    ¦100м2¦Пленка полиэтиленовая¦1000 ¦ 0,125  ¦

¦2      ¦дверных полотен  ¦пок- ¦толщ. 0,15 мм,       ¦ м2  ¦        ¦

¦       ¦                 ¦рытия¦ГОСТ 10354-82        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Трубы полиэтиленовые ¦10 м ¦  3,62  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦среднего типа наружн.¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦диам. 32 мм,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 18509-83        ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

38

03. ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ И ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Таблица 14-35. Заполнение теплиц питательным компостом.

Состав работ:  01. Выгрузка и разравнивание компоста.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е14-35.¦Заполнение теплиц¦100м3¦Компост питательный  ¦ м3  ¦  102   ¦

¦1      ¦питательным ком- ¦компо¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦постом           ¦ста в¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦деле ¦                     ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦                     ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 14-36. Подвеска проволочных шпалерных опор.

Состав работ: 01. Изготовление подвесок и крюков. 02. Подвеска и креп-

ление проволоки к конструкциям теплиц.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е14-36.¦Подвеска проволо-¦100 м¦Проволока стальная   ¦ кг  ¦  5,64  ¦

¦1      ¦чных шпалерных   ¦прово¦низкоуглеродистая    ¦     ¦        ¦

¦       ¦опор             ¦локи ¦оцинкованная диам.   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦3,0 мм, ГОСТ 3282-74 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Проволока стальная   ¦ кг  ¦  4,6   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦низкоуглеродистая    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦оцинкованная диам.   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦6,0 мм, ГОСТ 3282-74 ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Сталь арматурная го- ¦ кг  ¦  0,31  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦рячекатаная периоди- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческого профиля кл.  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦А-I, диам. 10 мм,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 5781-82         ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 14-37.  Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы

отопления.

Состав работ: 01. Установка и крепление опор болтами. 02. Заделка сты-

ков бетоном.

39

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е14-37.¦Установка катко- ¦1 т  ¦Бетон тяжелый кл.    ¦ м3  ¦  0,21  ¦

¦1      ¦вых и неподвижных¦конс-¦В15, ГОСТ 7473-85    ¦     ¦        ¦

¦       ¦опор под трубоп- ¦трук-¦Опоры катковые и не- ¦ т   ¦   1    ¦

¦       ¦роводы отопления ¦ций  ¦подвижные стальные   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Болты строительные с ¦ кг  ¦  6,6   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦гайками и шайбами,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7798-70         ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+

Таблица 14-38. Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и дета-

лей.

Состав работ: 01. Сборка оросителя из готовых деталей на клею и резбе.

02. Установка подвесок и крепление оросителя к канатной проволоке. 03.

Присоединение гибких соединительных шлангов.

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е14-38.¦Установка ороси- ¦100 м¦Ороситель из поливи- ¦ м   ¦  100   ¦

¦1      ¦телей из поливи- ¦труб ¦нилхлоридных труб и  ¦     ¦        ¦

¦       ¦нилхлоридных труб¦ороси¦деталей              ¦     ¦        ¦

¦       ¦и деталей        ¦теля ¦Сталь арматурная го- ¦ кг  ¦  1,6   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦рячекатаная периоди- ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ческого профиля кл.  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦А-I, диам. 10 мм,    ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 5781-82         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Проволока стальная   ¦ кг  ¦  0,5   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦канатная,            ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7372-79         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Шланги гибкие соеди- ¦  м  ¦по прое-¦

¦       ¦                 ¦     ¦нительные            ¦     ¦  кту   ¦

+--------------------------------------------------------------------+

04. ОВОЩЕХРАНИЛИЩА

Таблица 14-39. Устройство стен секций из щитов.

Состав работ: 01. Приготовление антисептических составов, антисептиро-

вание древесины. 02. Установка деревянных стоек в гнезда бетонного по-

ла. 03. Установка растяжек. 04. Заборка стен досками. 05. Изготовление

и сборка навесных щитов,  навеска готовых щитов на стойки с установкой

накладных деталей.

40

+--------------------------------------------------------------------+

¦Функци-¦ Строительно-монтажные ¦         М а т е р и а л ы          ¦

¦ональ- ¦      процессы         ¦                                    ¦

¦ный код+-----------------------+------------------------------------¦

¦       ¦  наименование   ¦изме-¦     наименование    ¦ ед. ¦ расход ¦

¦       ¦                 ¦рит. ¦                     ¦ изм.¦        ¦

+-------+-----------------+-----+---------------------+-----+--------¦

¦Е14-39.¦Устройство стен  ¦100м2¦Бура, ГОСТ 8429-77Е  ¦ кг  ¦  31,6  ¦

¦1      ¦секций из щитов  ¦разбо¦Кислота борная марки ¦ кг  ¦  21,1  ¦

¦       ¦нилхлоридных труб¦рной ¦А, ГОСТ 18704-78     ¦     ¦        ¦

¦       ¦и деталей        ¦стены¦Гвозди с конической  ¦ кг  ¦ 17,04  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦головкой 3,5х90 мм,  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 4028-63         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Поковки строительные ¦ т   ¦ 0,681  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦оцинкованные массой  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦1,8 кг               ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Бруски обрезные шир. ¦ м3  ¦  0,11  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦100 мм, толщ. 40 мм, ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦П с., ГОСТ 24454-80  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Брусья обрезные шир. ¦ м3  ¦  0,81  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦150 мм, толщ. 125 мм,¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Ш с., ГОСТ 24454-80  ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Доски обрезные толщ. ¦ м3  ¦  4,1   ¦

¦       ¦                 ¦     ¦40 мм, П с.,         ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 24454-80        ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Детали закладные и   ¦ т   ¦ 0,387  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦накладные (по проекту)     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦Болты строительные с ¦ кг  ¦  9,44  ¦

¦       ¦                 ¦     ¦гайками и шайбами,   ¦     ¦        ¦

¦       ¦                 ¦     ¦ГОСТ 7798-70         ¦     ¦        ¦

+--------------------------------------------------------------------+