Правительство Москвы

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

ПОРЯДОК

определения стоимости проектных работ по реставрации

и реконструкции зданий и сооружений (2-я редакция)

МРР-3.2.13.02-00

1.  "Порядок определения стоимости проектных работ по реставрации и реконструкции зданий и сооружений" (2-я редакция), МРР-3.2.13.02-00 разработан ГУП "НИАЦ" Москомархитектуры (Дронова И.Л., Минаев Ю.В., Соболев В.К.), с участием ГУП "Центральные научно-реставрационные мастерские" (Белова Л.А., Лопатовская А.М.), а также представителей Москомархитектуры (Гольдфайн Ю.В.), Департамента экономической политики и развития г.Москвы (Страшнов Г.Г.).

2.  "Порядок определения стоимости проектных работ по реставрации и реконструкции зданий и сооружений" (2-я редакция), предназначен для определения стоимости проектных работ в условиях г.Москвы.

3.  Утвержден и введен в действие приказом Москомархитектуры от 27.11.2000 N 139.

Настоящий  документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Москомархитектуры.

Введение

"Порядок  определения стоимости проектных работ по реставрации и реконструкции зданий и сооружений" устанавливает условия и правила определения стоимости проектных работ и формирования договорной цены в условиях рыночных отношений.

Отличительной  особенностью указанных работ является непредсказуемость их трудоемкости, отсутствие корреляционной зависимости от физических параметров объекта (м, м - стоимость и пр.), необходимость уточнения объема работ в процессе выполнения и др.

При  разработке "Порядка" использован достигнутый опыт в практике ценообразования на научно-проектные работы по реставрации памятников истории и культуры и реконструкции зданий и сооружений в условиях рыночной экономики.

-  "Порядок определения стоимости разработки исходно-разрешительной документации для проектирования", МРР-3.2.16-96;

-  "Порядок определения стоимости работ по техническому обследованию строительных конструкций зданий сооружений", МРР-3.2.05-96;

-  "Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры", РНиП 4.05.01-93;

"Сборник  цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры", СЦНПР-91", а также научно-технические литературные источники:

1.  Глушков Н.Т. Справочник по ценообразованию, Москва, 1985 год.

2.  Катарович Л. и др. Экономика и организация, Москва, 1990 год.

3.  Стенли Фишер, изд. "Экономика", Москва, 1993 год.

4.  "Экономика и бизнес" под редакцией В.Д.Пажаева, изд. МГТУ, 1993 год, и др.

1. Общие положения

1.1.  В данном документе представлены базовые цены, а также методическая основа для расчета договорной цены на выполнение проектных работ по реставрации памятников истории и культуры, реконструкции существующих объектов в г.Москве.

1.2.  "Порядок определения стоимости проектных работ по реставрации и реконструкции зданий и сооружений" является составной частью норм и нормативов в проектно-строительном комплексе Москвы.

1.3.  Базовые цены на научно-исследовательские и изыскательские работы следует определять по "Порядку определения стоимости разработки исходно-разрешительной документации по реставрации и реконструкции зданий и сооружений".

1.4.  Критерии оценки проектных работ по реставрации памятников истории и культуры, а также реконструкции существующих объектов, учитывают общественно-необходимые затраты на их выполнение, оформление и передачу заказчику.

1.5.  Базовые цены рассчитаны в уровне цен 1998 года.

1.6.  В базовых ценах, представленных в "Порядке", учтены расходы на оплату труда всех участников выполняемых работ, содержание административно-управленческого персонала, отчисления на государственное социальное и медицинское страхование, материальные затраты, амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных фондов и расходы по всем видам их ремонта, арендная плата, налоги и сборы, установленные в законодательном порядке, а также прибыль.

1.7.  Для конкретных случаев базовые цены уточняются с помощью корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие (упрощающие) факторы, оказывающие влияние на стоимость работ по объектам реставрации и реконструкции.

Приведение  величины базовых цен к текущему уровню осуществляется с помощью коэффициента инфляции, утверждаемого Региональной межведомственной комиссией по ценовой и тарифной политике при Правительстве Москвы.

1.8.  В базовую цену не входят и подлежат компенсации заказчиком сопутствующие расходы, в том числе:

-  командировочные и транспортные;

-  на международные и междугородные телефонные переговоры, международные и междугородные почтово-телеграфные отправления;

-  оплата счетов согласующих организаций по работам, выполняемым по поручению заказчика;

-  оплата счетов за работу в архивах, музеях, БТИ и др.;

-  начисления, установленные Правительством Москвы.

Стоимость  сопутствующих расходов определяется по трудозатратам, нормативам или по согласованию сторон и оплачивается заказчиком по предъявлении счетов.

1.9.  Базовыми ценами не учтено:

-  разработка дополнительных вариантов эскизного проекта;

-  разработка графической реконструкции объектов на различные исторические периоды;

-  дополнительные обмеры, необходимость которых возникает в процессе производства реставрации;

-  разработка специальных инженерных и технологических мероприятий (перенос или передвижка памятника, укрепление грунтов основания и др.);

-  разработка экологических мероприятий;

-  разработка мероприятий по гражданской обороне;

-  макетирование;

-  фотоработы;

-  осуществление научно-технического руководства (с выполнением функций авторского надзора) на объекте реставрации научными руководителями, авторами проекта. Продолжительность пребывания научного руководителя на объекте реставрации определяется сложностью реставрации;

-  оказание консультативной и технической помощи сторонним организациям.

-  представление научно-проектной документации на согласование, утверждение и экспертизу, включая подготовку для этой цели демонстрационных материалов.

1.10.  Базовая цена, уточненная с помощью корректирующих коэффициентов, является основой для формирования договорной цены.

1.11.  Значения базовых цен представлены в табличной форме в соответствии с видом проектных работ, связанных с реставрацией памятников истории и культуры с учетом категории сложности рассматриваемого объекта.

Описание  категорий сложности памятников истории и культуры представлены в приложении 2.

Базовые  цены и стоимость проектных работ по реконструкции зданий и сооружений определяются в соответствии с "Порядком определения стоимости проектных работ для строительства в Москве (4-я редакция)" MPP-3.2.06.04-00.

1.12.  Весь объем проектной документации может быть выявлен полностью лишь в процессе производства реконструкционных работ. Затраты на вновь выявленные работы, ранее не учтенные, определяются дополнительно.

1.13.  Внесение изменений в проектную документацию, связанных с ошибками, допущенными проектировщиками, производится без дополнительной оплаты.

1.14.  Базовыми цепами учтена защита проектной документации при согласовании и утверждении.

1.15.  Промежуточные значения базовых цен следует определять методом интерполяции.

1.16.  Стоимость составления описи работ (дефектной ведомости) и сметы на производство реставрации определяется дополнительно в процентах от базовой цены на рабочую документацию: а) опись работ - 5%; б) смета - 4%.

В  случае отсутствия проектной документации, стоимость составления сметы определять по действующим нормативам.

1.17.  Готовая проектная документация передается "Заказчику" в сброшюрованном виде в количестве 3 экземпляров:

-  графический материал в светокопиях;

-  текстовой материал в машинописном виде;

-  фотографии в отпечатках, наклеенных на паспарту.

1.18.  Дополнительные экземпляры (более 3), представляемые "Заказчику" по его просьбе, оплачиваются дополнительно.

1.19.  В случае использования ранее выполненной проектной документации "Исполнитель" и "Заказчик" соответствующим актом устанавливают стоимость этих работ и вычитают ее из базовых цен, указанных в таблицах.

1.20.  Стоимость составления сметы-калькуляции на предварительные работы определяется по "Порядку определения стоимости разработки исходно-разрешительной документации для выполнения проектных работ по реставрации и реконструкции зданий и сооружений".

1.21.  Стоимость проектных работ, связанных с воссозданием памятников истории и культуры, а также с приспособлением памятника под современное использование, определяется в суммарном выражении, учитывающем доли реставрации и реконструкции (нового строительства) в общем объеме проектной документации.

1.22.  Описание основных понятий (реставрация, консервация, воссоздание, реконструкция) представлено в приложении 1.

2. Принципы формирования базовых цен

Формирование  базовых цен основано на следующих принципах:

-  системном, комплексном подходе к формированию базовых цен, используемых при заключении договоров и определении договорной цены на основе экономико-математических моделей и методов с применением программно-вычислительной техники;

-  установлении функциональной зависимости между нормативами трудоемкости и нормативами стоимости разработки проектной документации с учетом объема и сложности;

-  избирательном применении нормативного коэффициента рентабельности к себестоимости разработки проектной документации в зависимости от организационно-юридического статуса организаций-исполнителей и условий их финансово-хозяйственной деятельности (бюджетные, хозрасчетные организации);

-  формировании базовой стоимости работ в ценах 1998 года с учетом ее классификации по основным видовым признакам и методам расчета;

-  уточнении базовой стоимости системой корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие (упрощающие) факторы, влияющие на стоимость проектных работ;

-  применении нормативно-параметрического метода при определении базовых цен;

-  учета инфляционных процессов, характерных для рыночной экономики.

3. Классификация и номенклатура работ

3.1.  Стоимость, объем и стадийность проектирования находятся в непосредственной зависимости от исторической и культурной значимости существующего объекта и предназначения по его дальнейшему использованию.

По  этим признакам работы по существующим объектам подразделяются на три группы:

-  реставрация памятников истории и культуры;

-  реставрация памятников истории и культуры с приспособлением под современное использование, а также воссоздание памятника;

-  реконструкция зданий и сооружений.

3.2.  По работам первой группы выполняется проектная документация по реставрации памятников в 2 стадии:

-  эскизный проект;

-  рабочая документация.

3.3.  По работам второй группы выполняется:

-  проектная документация по реставрации памятника на требуемый объем объекта;

-  проектная документация по реконструкции (новому строительству) на объем объекта, не подлежащий реставрации.

Стадийность  проектных работ на реконструкцию (новое проектирование) определяется заданием на проектирование в зависимости от градостроительной значимости и сложности объекта в следующих сочетаниях:

-  проект + рабочая документация;

-  эскизный проект (ТЭО) + рабочий проект.

3.4.  По работам третьей группы проектная документация выполняется в соответствии с требованиями, предъявляемыми строительными нормами и правилами.

3.5.  Состав проектной документации по реставрации памятников истории и культуры на стадии "эскизный проект" состоит из:

-  пояснительной записки;

-  генплана участка;

-  поэтажных планов;

-  фасадов;

-  разрезов;

-  актов технического состояния;

-  предложений по современному использованию;

-  цветовому решению;

-  сметно-финансового расчета.

На  стадии "рабочая документация":

-  развертки фасадов и интерьеров;

-  детали;

-  шаблоны;

-  объемная съемка;

-  сметы.

В  дополнение к основному объему проектной документации (по мере необходимости) разрабатываются:

-  фрагменты фасадов, интерьеров и разверток стен в крупном масштабе;

-  архитектурные детали;

-  чертежи индивидуальных конструкций.

3.6.  Трудоемкость проектных работ по реставрации памятников истории и культуры находится в непосредственной зависимости от вида памятника, его принадлежности к определенному историческому периоду, физического состояния и других параметров, характеризуемых категориями сложности (описание категорий сложности представлено в приложении 1).

3.7.  Завершающим этапом проектных работ по реставрации памятника истории и культуры является осуществление научно-методического руководства по реализации принятых решений на объекте и отчетная документация.

4. Методика определения базовых цен и стоимости выполнения работ

4.1.  Определение величины базовых цен.

4.1.1.  Базовые цены рассчитываются на основе нормируемых трудозатрат, по формуле:

|  | Ц = В К Ч Т | (4.1.1-1) |  |
| --- | --- | --- | --- |

где: Ц - базовая цена работы в ценах 1998 года;

В-  средняя выработка в организации-исполнителе в уровне цен 1998 года;

К  - коэффициент, учитывающий уровень квалификации участников-исполнителей;

Ч  - плановая численность исполнителей работ;

Т  - нормативная продолжительность выполнения работы.

4.1.2.  Средняя выработка, В, рассчитывается по формуле:

|  | В = | (4.1.1-2) |  |
| --- | --- | --- | --- |

ЗП  - средняя зарплата в организации-исполнителе по состоянию на январь 1998 года;

Р  - уровень рентабельности, принятый для организаций-исполнителей (в пределах 0,2-0,3);

К  - коэффициент, учитывающий долю зарплаты в себестоимости (в пределах 0,4-0,5);

4.1.3.  Коэффициент, учитывающий уровень квалификации участников-исполнителей, (К), рассчитывается по формуле:

|  | К = | (4.1.1-3) |  |
| --- | --- | --- | --- |

где:  И - индекс заработной платы исполнителей по должностям по отношению к средней зарплате (значения И приведены в приложении 2);

Ч  - численность специалистов по группам с одинаковым уровнем зарплаты;

Т  - фактическое время участия исполнителей определенной квалификации в общем объеме работ;

- плановая продолжительность выполнения работы.

4.2.  Определение базовой стоимости выполнения работ.

4.2.1.  Базовая стоимость выполнения работ рассчитывается на основе базовых цен, по формуле:

|  | БС= Ц КК | (4.2.1-1) |  |
| --- | --- | --- | --- |

где: БС- базовая стоимость работ в текущих ценах;

К  - коэффициент, учитывающий полноту выполнения работы (К определяется расчетом по данным долевого значения отдельных операций в общем объеме работ в соответствии с алгоритмом, представленным в приложении 3);

- произведение корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие (упрощающие) факторы, влияющие на трудоемкость выполнения работ (значения К представлены в разделе 5);

К  - коэффициент инфляции к ценам на 01.01.98, утверждаемый Региональной межведомственной комиссией по ценовой и тарифной политике при Правительстве Москвы.

4.2.2.  Стоимость проектных работ, связанных с реконструкцией зданий и сооружений, определяется в соответствии с положениями, изложенными в "Порядке определения стоимости проектных работ для строительства в Москве (4-я редакция)", МРР-3.2.06.04-00.

4.2.3.  Стоимость проектных работ по реставрации памятника истории и культуры с приспособлением под своевременное использование, а также воссоздание памятника (БС) определяется по формуле:

|  | БС = БС + БС | (4.2.3) |  |
| --- | --- | --- | --- |

где: БС - общая стоимость проектных работ по реставрации памятника истории и культуры с приспособлением под современное использование или его воссоздания;

БС  - сумма базовых стоимостей проектных работ по элементам реставрации памятника;

БС  - сумма базовых стоимостей проектных работ по элементам реконструкции или нового строительства памятника.

Состав  проектных работ по реставрации памятника истории и культуры с приспособлением под современное использование, а также воссоздание памятника определяется при рассмотрении эскизного проекта и утверждается в задании на проектирование.

5. Базовые цены и корректирующие коэффициенты на проектные

работы по реставрации памятников истории и культуры

5.1.  Реставрация памятников.

5.1.1.  Эскизный проект реставрации памятника в целом.

| Измеритель - Памятник | Таблица 5.1 |
| --- | --- |

| NN п/п | Объем памятника в тыс.куб.м | Базовая цена в руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категории сложности |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | а | б | в | г |
| 1. | до 0,25 | 10270 | 11350 | 13320 | 16370 |
| 2. | 0.5 | 12490 | 13830 | 16270 | 19910 |
| 3. | 1,0 | 13880 | 15540 | 18500 | 22890 |
| 4. | 3,0 | 19430 | 21600 | 25760 | 31350 |
| 5. | 5.0 | 24430 | 27200 | 32180 | 39590 |
| 6. | 10,0 | 34150 | 38080 | 45130 | 55620 |
| 7. | 20,0 | 47200 | 52690 | 62510 | 77130 |
| 8. | 30,0 | 56640 | 63250 | 75090 | 92690 |
| 9. | 50,0 | 79130 | 88430 | 105060 | 129770 |
| 10. | 70,0 | 109670 | 122620 | 145750 | 180120 |
| 11. | 100,0 | 131880 | 147490 | 175340 | 216740 |
| 12. | 150,0 | 170750 | 191000 | 227130 | 280820 |
| 13. | 200,0 | 213780 | 239180 | 284470 | 351770 |
| 14. | На каждые 50,0 | 34780 | 38970 | 462100 | 57390 |
|  | более 200,0 |  |  |  |  |

Эскизный  проект реставрации фасадов памятника

| Измеритель - фасад | Таблица 5.2 |
| --- | --- |

| NN п/п | Площадь фасадов в кв.м до: | Базовая цена в руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категории сложности |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | а | б | в | г |
| 1. | 50 | З010 | 3830 | 4390 | 5190 |
| 2. | 100 | 3860 | 4920 | 5640 | 6660 |
| 3. | 200 | 4440 | 5650 | 6480 | 7660 |
| 4. | 300 | 4940 | 6300 | 7220 | 8520 |
| 5. | 400 | 5210 | 6640 | 7610 | 8990 |
| 6. | 500 | 5550 | 7080 | 8120 | 9590 |
| 7. | 600 | 5970 | 7620 | 8740 | 10320 |
| 8. | 700 | 6400 | 8160 | 9360 | 11050 |
| 9. | 800 | 7000 | 8850 | 10140 | 11980 |
| 10. | 900 | 7520 | 9580 | 10990 | 12980 |
| 11. | 1000 | 8290 | 10570 | 12120 | 14320 |
| 12. | На каждые 100 |  |  |  |  |
|  | более 1000 | 770 | 890 | 1010 | 1200 |

Состав  работ на стадии "Эскизный проект" с разбивкой по составляющим ее видам в процентном отношении.

Таблица 5.3

| NN п/п | Вид работ | Разбивка относительной стоимости в % по |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5-1 | 5-2 |
|  |  | а | б |
| 1. | Пояснительная записка | 9 | 0 |
| 2. | Генплан участка | 6 | - |
| 3. | Архитектурная часть | 73 | 78 |
| 4. | Предложения по современному использованию | 5 | 1 |
| 5. | Сметно-финансовый расчет | 4 | 7 |
| 6. | Цветовые решения | 3 | 6 |
|  |  | 100,0 | 100,0 |

Инженерно-конструкторские решения эскизного

проекта реставрации памятника в целом

| Измеритель - Памятник | Таблица 5.4 |
| --- | --- |

| NN п/п | Объем памятника в тыс.куб.м | Базовая цена в руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категории сложности |  |  |
|  |  | I | II | III |
|  |  | а | б | в |
| 1. | до 0,25 | 1463 | 1902 | 2433 |
| 2. | 0,5 | 2163 | 2812 | 3601 |
| 3. | 1,0 | 3292 | 4246 | 5439 |
| 4. | 3,0 | 4008 | 5201 | 6502 |
| 5. | 5.0 | 4803 | 6257 | 7688 |
| 6. | 10.0 | 6164 | 7788 | 9663 |
| 7. | 20.0 | 7612 | 9234 | 11308 |
| 8. | 30,0 | 9256 | 10929 | 13261 |
| 9. | 50,0 | 12545 | 14317 | 17170 |
| 10. | 70,0 | 15837 | 17708 | 21079 |
| 11. | 100,0 | 20771 | 22790 | 26941 |
| 12. | 150,0 | 28996 | 31264 | 36713 |
| 13. | 200,0 | 37222 | 39738 | 46484 |
| 14. | На каждые 50,0 | 6991 | 7201 | 8305 |
|  | более 200,0 |  |  |  |

Примечания  к таб.5.1-5.4:

Величина  базовых цен разработки вариантов эскизного проекта принимается с К=0,3.

Проект организации работ по реставрации памятника.

| Измеритель - Памятник | Таблица 5.5 |
| --- | --- |

| NN п/п | Объем памятника в тыс.куб.м | Базовая цена в руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категории сложности |  |  |
|  |  | I | II | III |
|  |  | а | б | в |
| 1. | 1,0 | 3530 | 4380 | 5080 |
| 2. | 5,0 | 5370 | 6610 | 7670 |
| 3. | 10,0 | 6600 | 8140 | 9400 |
| 4. | 20,0 | 9430 | 11640 | 13460 |
| 5. | 50,0 | 15010 | 18560 | 21490 |
| 6. | 100,0 | 23550 | 29150 | 33780 |
| 7. | 150,0 | 29200 | 36150 | 41910 |
| 8. | 200,0 | 32980 | 40840 | 47340 |
| 9. | На каждые 50,0 | 4040 | 4970 | 5760 |
|  | более 200,0 |  |  |  |

Состав  работы к таблице 5.5 с указанием долей по разделам в процентном отношении

Таблица 5.6

| NN п/п | Наименование работы | %% |
| --- | --- | --- |
| 1. | Составление ведомостей объемов реставрационных работ, потребности в трудовых ресурсах, материальных ресурсах, машин и механизмов с графиками и таблицами расхода электроэнергии, воды, пара и пр. | 44 |
| 2. | Разработка генерального плана организации реставрации с составлением экспликации временных и постоянных зданий и сооружений, с показом установки строительных лесов, ограждений и пр. | 56 |
|  |  | 100.0 |

5.1.2.  Рабочая документация архитектурно-строительной части памятника в целом.

| Измеритель - Памятник | Таблица 5.7 |
| --- | --- |

| NN п/п | Объем памятника в тыс. куб. м | Базовая цена в руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категории сложности |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | а | б | в | г |
| 1. | до 0,25 | 7560 | 8580 | 10860 | 14590 |
| 2. | 0,5 | 9090 | 10340 | 13120 | 17620 |
| 3. | 1,0 | 10220 | 11750 | 15080 | 20560 |
| 4. | 3,0 | 14510 | 16570 | 21120 | 28570 |
| 5. | 5.0 | 17980 | 20560 | 26240 | 35560 |
| 6. | 10,0 | 25130 | 28790 | 36800 | 49950 |
| 7. | 20,0 | 34740 | 39830 | 50980 | 69270 |
| 8. | 30,0 | 41690 | 47820 | 61240 | 83250 |
| 9. | 50,0 | 65080 | 74730 | 95780 | 130320 |
| 10. | 70,0 | 99320 | 114090 | 146310 | 199180 |
| 11. | 100,0 | 135690 | 155930 | 200010 | 272360 |
| 12. | 150,0 | 196590 | 225960 | 289910 | 394870 |
| 13. | 200,0 | 257570 | 296110 | 379960 | 517580 |
| 14. | На каждые 50,0 | 51810 | 59650 | 76560 | 104310 |
|  | более 200,0 |  |  |  |  |

Примечание:  Базовыми ценами таблицы 5.7 не учтено и оплачивается дополнительно:

а)  рабочие чертежи дверных и оконных приборов, крестов, решеток, заполнений оконных и дверных проемов;

б)  рабочие чертежи окраски зданий;

в)  рабочие чертежи предметов внутреннего убранства.

Стоимость  работ по п.п.а, б, в, определять по таблице 5-9.

Рабочие  чертежи инженерно-конструкторского раздела.

| Измеритель - Лист (А-1) | Таблица 5.8 |
| --- | --- |

| NN п/п | Вид чертежа | Масштаб чертежа | Базовая цена в руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категории сложности |  |  |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | а | б | в |
| 1. | Общий вид конструкции | 1:50 | 1840 | 2580 | 3140 |
| 2. | Детали | 1:10 | 840 | 1350 | 1880 |
| 3. | Шаблоны | 1:50 | 560 | 650 | 810 |

Рабочие  чертежи элементов архитектурно-строительной части памятника и внутреннее убранство.

| Измеритель - лист (А-1) | Таблица 5.9 |
| --- | --- |

| NN п/п | Вид чертежа | Масштаб чертежа | Базовая цена в руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категории сложности |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | а | б | в | г |
| 1. | Фрагменты планов, фасадов, развертки стен, полы, плафоны, общий вид готовых изделий | 1:20 | 1860 | 2210 | 3450 | 4040 |
| 2. | Архитектурные детали и общий вид предметов внутреннего убранства и готовых изделий | 1:10,1:5 | 1590 | 2020 | 3070 | 3610 |
| 3. | Объемные архитектурные детали | 1:1 | 1440 | 1760 | 2060 | 2520 |
| 4. | Шаблоны | 1:1 | 850 | 930 | 1220 | 1480 |

Значения  корректирующих коэффициентов, учитывающих величину утрат первоначального облика памятника.

|  |  | Таблица 5.10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | % утраты первоначального облика | Значение коэффициента к таблицам |  |  |  |  |  |
|  |  | 5-1 | 5-2 | 5-4 | 5-7 | 5-8 | 5-9 |
|  |  | а | б | в | г | д | с |
| 1 | до 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | до 50 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
| 3 | до 80 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |
| 4 | более 80 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 1,87 | 1,9 |

| Дополнительные работы | Таблица 5.11 |
| --- | --- |

| NN п/п | Наименование работы | Единица измерения | Базовая цена в руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категории сложности |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | а | б | в | г |
| 1. | Отмывка или покраска чертежей | Лист (А-1) | 780 | 1360 | 2100 | 3170 |
| 2. | Построение перспективы и аксонометрии памятника, фрагментов, интерьеров | Лист (А-1) | 3080 | 3370 | 4830 | 6190 |
| 3. | Составление колерного бланка с указанием красителей и их дозировки | Бланк | 280 | 370 | 460 | 690 |
| 4. | Составление колерного образца | Образец | 120 | 160 | 210 | 300 |
| 5. | Обводка тушью чертежа | Лист (А-1) | 205 | 255 | 310 | 390 |
| 6. | Калькировка чертежа | Лист(А-1) | 180 | 230 | 270 | 350 |
| 7. | Картограмма позолотных работ | форм Лист(А-4) | 220 | 330 | 440 | 560 |
| 8. | Дублирование чертежей | Лист (А-1) | 370 | 490 | 600 | 710 |

Примечания:  1. Иллюминирование чертежей определять по ценам таблицы п.1 с коэффициентом 0,5.

2.  При большей насыщенности чертежа мелкими архитектурными деталями с показом резьбы, лепнины, рисунка паркета и т.п. к п.п.1, 2, 5, 6, 8 таб.5.11 применять коэффициент 1.3.

5.2.  Приспособление памятника

5.2.1.  Эскизный проект приспособления памятника.

Архитектурно-строительная часть

| Измеритель - Приспосабливаемая площадь | Таблица 5.12 |
| --- | --- |

| NN п/п | Приспосабливаемая площадь в кв. м | Базовая цена в руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категории сложности |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | а | б | в | г |
| 1. | до 100,0 | 3730 | 4160 | 5320 | 7150 |
| 2. | 300,0 | 5210 | 5830 | 7460 | 10070 |
| 3. | 500,0 | 6300 | 7030 | 9020 | 12170 |
| 4. | 1000,0 | 8820 | 99870 | 12630 | 17020 |
| 5. | 1500,0 | 11500 | 12900 | 16520 | 22310 |
| 6. | 2000,0 | 14580 | 16320 | 20870 | 28180 |
| 7. | Нa каждые 100,0 | 610 | 680 | 870 | 1170 |
|  | более 2000,0 |  |  |  |  |

Примечания:

1.  Ценами таблицы учтена стоимость составления пояснительной записки.

2.  Ценами таблицы не учтена стоимость разработки художественного оформления и проектирование предметов интерьера (мебель, осветительная арматура).

Состав  работ к таблице 5.12 с указанием долей по разделам в процентном соотношении.

Таблица 5.13

| NN п/п | Вид работы | масштаб | %% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектирование фасадов в процессе проектирования | 1:50 | 30 |
| 2. | Разрезы, планы с расстановкой мебели и оборудования | 1:50 | 62 |
| 3. | Выдача задания смежникам с указанием мест расположения технологического оборудования | - | 8 |
|  |  |  | 100,0 |

5.2.2.  Рабочая документация приспособления памятника.

Архитектурно-строительная часть

| Измеритель - Приспосабливаемая площадь | Таблица 5.14 |
| --- | --- |

| NN п/п | Приспосабливаемая площадь в кв.м | Базовая цена в руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категории сложности |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | а | б | в | г |
| 1. | до 100,0 | 6840 | 7660 | 9810 | 13230 |
| 2. | 300,0 | 9630 | 10780 | 13790 | 18630 |
| 3. | 500,0 | 11560 | 12940 | 16540 | 22380 |
| 4. | 1000,0 | 17210 | 19260 | 24650 | 33270 |
| 5. | 1500,0 | 22380 | 25060 | 32080 | 43350 |
| 6. | 2000,0 | 28220 | 31600 | 40450 | 54610 |
| 7. | На каждые 100,0 |  |  |  |  |
|  | более 2000,0 | 1170 | 1310 | 1670 | 2270 |

Состав  работы к таблице 5.14 в процентном соотношении.

|  |  |  | Таблица 5.15 |
| --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Вид работы | Масштаб | %% |
| 1 | Фасады | 1:50 | 20 |
| 2 | Планы, разрезы | 1:50 | 34 |
| 3 | Конструкторские чертежи | 1:50 | 18 |
| 4 | Архитектурные детали | 1:10 | 16 |
| 5 | Шаблоны | 1:1 | 12 |
|  |  |  | 100,0 |

Коэффициенты,  корректирующие выполнение работы по приспособлению.

|  |  |  | Таблица 5.16 |
| --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Условия и виды работы, при которых применяются коэффициенты | Размер коэффициентов | Номера таблиц и пунктов |
| 1. | Несколько технологических функций в одном здании: |  | Т.5-13, пп.2, 3 Т.5-15, пп.2-5 |
|  | - 1 функция | 1,0 |  |
|  | - 2 -"- | 1,05 |  |
|  | - 3 -"- | 1,1 |  |
|  | - 4 -"- | 1,15 |  |
|  | - 5 -"- | 1,2 |  |
| 2. | Разработка вариантов эскизного проекта приспособления | 0,4 | Т.5-12 |

Специнженерные  работы (ОВ, ВК, ЭО).

| Измеритель - Памятник | Таблица 5.17 |
| --- | --- |

| NN п/п | Объем памятника в тыс. куб.м | Базовая цена в руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категории сложности |  |  |
|  |  | I | II | III |
|  |  | а | б | в |
| 1. | До 0,25 | 6600 | 8620 | 11900 |
| 2. | 0,5 | 8310 | 10890 | 15110 |
| 3. | 1,0 | 12230 | 16260 | 22890 |
| 4. | 3,0 | 14430 | 19020 | 26550 |
| 5. | 5,0 | 16870 | 22320 | 31130 |
| 6. | 10,0 | 20540 | 27150 | 38000 |
| 7. | 20,0 | 27750 | 36750 | 51500 |
| 8. | 30,0 | 33500 | 44390 | 62268 |
| 9. | 50,0 | 43770 | 58050 | 81080 |
| 10. | 70,0 | 55630 | 73830 | 103697 |
| 11. | 100,0 | 76280 | 94970 | 133440 |
| 12. | 150,0 | 93650 | 124400 | 174870 |
| 13. | 200,0 | 115870 | 153830 | 216300 |
| 14. | На каждые 50,0 более 200,0 | 18820 | 25020 | 35210 |

Примечание:  Ценами таблицы 5.17 не учтена разработка проектной документации:

-  кондиционирования;

-  охранно-пожарной сигнализации;

-  сигнализации и контроля;

-  специальных систем наблюдения;

-  автоматики;

-  наружных сетей.

Виды  работ к таблице 5.17 с указанием доли по разделам в процентом отношении.

|  |  | Таблица 5.18 |
| --- | --- | --- |
| NN п/п | Вид работы | %% |
| 1. | Отопление и вентиляция | 40 |
| 2. | Водоснабжение и канализация | 35 |
| 3. | Электрооборудование | 25 |
|  |  | 100 |

5.3.  Научно-техническое руководство и отчетная документация.

| 5.3.1. Отчетная документация | Таблица 5.19 |
| --- | --- |

| NN п/п | Наименование работы | Единица измерения | Базовая цена и руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Научно-реставрационный отчет по результатам исследования | печ/лист текста | 92250 |
| 2. | Научно-реставрационный отчет по проведенным реставрационным работам | -"- | 11100 |
| 3. | Научно-методические рекомендации, технологические карты, инструкции по производству реставрации или эксплуатации памятника | -"- | 11470 |
| 4. | Пояснительная записка | -"- | 10300 |

Примечание:  Базовыми ценами учтено комплектование альбомов.

5.3.2.  Научно-техническое руководство.

Базовая  цена научно-технического руководства (авторского надзора) определяется по трудозатратам из расчета один человеко-день в неделю и более (в зависимости от сложности работ выполняемых на объекте) на период производства реставрационных работ.

Каждое  посещение объекта должно быть зафиксировано в журнале авторского надзора.

Стоимость  дополнительной проектной документации, необходимость в выполнении которой возникает в процессе проведении научно-технического руководства (авторского надзора), определяется на основе базовых цен, представленных в разделе 5.

6. Формирование договорной цены

6.1.  Договорная цена формируется на основе базовой цены, с учетом взаимных интересов партнеров, в т.ч. прогнозируемых показателей эффективности и качества проектной документации, сокращения (увеличения) сроков разработки документа по сравнению с нормативами, архитектурной и технической сложности, степени творческого и предпринимательского риска, а также других условий.

6.2.  Наряду с основными работами в договорной цене учитывается:

а)  стоимость дополнительных работ и услуг;

б)  стоимость сопутствующих работ.

6.3.  В условия формирования договорной цены, помимо перечисленных, включается дополнительная оплата за выполнение особых требований, оговоренных в договоре.

6.4.  Договорная цена определяется по формуле:

|  | С = (С + СК | (6) |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | С(1 + ) | (6) |  |
| --- | --- | --- | --- |

где: С - договорная цена в текущих ценах;

С  - стоимость основных работ в текущих ценах;

С  -  стоимость дополнительных работ (услуг) в ценах 1998 года;

К  - коэффициент инфляции;

|  | С = СК | (6) |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | К = (1 + ) | (6) |  |
| --- | --- | --- | --- |

где: К - обобщенный коэффициент, учитывающий совокупные дополнительные затраты.

6.5.  За нарушение установленных в договоре требований к составу, комплектности и качеству предпроектной и проектно-сметной документации на заказчика и организации-исполнители налагаются санкции в соответствии с "Положением о договорах на выполнение проектно-сметной документации для объектов строительства в Москве и ЛПЗП".

6.6.  С целью защиты заказчика и исполнителей от инфляционных потерь в условиях договора рекомендуется учитывать применение следующих видов договорных цен:

-  твердая договорная цена, не изменяемая в период действия договора, - для архитектурно и технически несложных объектов, при непродолжительном сроке проектирования;

-  открытая договорная цена, уточняемая в ходе проектирования.

6.7.  В случае открытой договорной цены при расчете за выполненные работы (стадии, этапы, части работ) рекомендуется:

-  одновременно производить перерасчет стоимости работ с учетом официальных индексов (коэффициентов) инфляции;

-  заключать договоры на выполнение работ поэтапно в базовых ценах 02.01.98 с корректировкой стоимости выполнения последующих этапов работ с учетом уровня цен, сложившихся на момент выполнения очередного этапа.

6.8.  Стоимость основных работ, определяемая в соответствии с "Порядком", рассматривается как общественно необходимая для создания проектной продукции на качественном уровне, отвечающем современным требованиям.

ПРИЛОЖЕНИЯ

к "Порядку определения стоимости проектных работ по реставрации и реконструкции зданий и сооружений"

Приложение 1

Основные понятия

Реставрация   - подразумевает комплекс мероприятий, обеспечивающих сохранение и раскрытие исторического, архитектурно-художественного облика памятника путем освобождения его от наслоений, не имеющих ценности и искажающих облик памятника, восполнение утраченных элементов на основе научно обоснованных данных.

Реставрация  может быть полной, т.е. без изменении фасадов, планировочных решений интерьера, декоративно-художественных элементов, с максимальным сохранением существующих материалов и конструкций и частичной, при невозможности восстановления первоначального облика ввиду отсутствия научных обоснований.

Консервация   - подразумевает комплекс мероприятий, предохраняющих памятник от дальнейших разрушений и обеспечивающих укрепление и защиту конструктивных частей и декоративных элементов без изменения исторически сложившегося облика памятника.

Одним  из видов консервации являются противоаварийные работы, состоящие из мероприятий, обеспечивающих физическую сохранность памятника.

Воссоздание   - предусматривает полное восстановление утраченного памятника при наличии достаточных научно-обоснованных данных и при особой исторической, художественной, научной или иной культурной значимости памятника.

Реконструкция   - предусматривает полное или частичное изменение функций и облика зданий, (фасадов, перепланировки и интерьеров).

Приложение 2

Описание категорий сложности на проектные работы по реставрации

| NN п/п | Категория сложности | Характеристика сложности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Архитектурное проектирование |
| 1. | I | Памятники малоэтажные, прямоугольной формы в плане, с небольшим количеством отдельных помещений, с небольшим количеством повторяющихся архитектурных деталей. |
| 2. | II | Памятники прямоугольной или ломаной конфигурации в плане, с небольшим количеством декоративных элементов на фасадах и интерьере, с балконами, галереями и портиками. |
| 3. | III | Памятники ломаной, частично криволинейной или косоугольной конфигурации в плане, с архитектурным декором на фасадах и в интерьере, с рустованными стенами, с балконами-лоджиями, разновеликими проемами, с колоннами и пилястрами простого ордера. Памятники деревянного зодчества. |
| 4. | IV | Памятники особо сложной, криволинейной конфигурации в плане, с насыщенным сложным декором фасадов и интерьеров, со сложным профилем карнизов, наличников, с криволинейными оконными и дверными проемами, со сложным ордером колонн и пилястр. |
|  |  | Инженерно-конструкторское проектирование |
| 5. | I | Памятники с простыми расчетными схемами конструкций, возведенных с применением технически простых приемов производства реставрации. Ассортимент строительных материалов ограничен. |
| 6. | II | Памятники с усложненными расчетными схемами конструкций, возведенных с применением технически усложненных приемов производства реставрации. Ассортимент строительных материалов разнообразен. |
| 7. | III | Памятники со сложными схемами расчетов и несущих конструкций, возведенных с применением технически сложных или оригинальных приемов производства реставрации. Ассортимент строительных материалов разнообразен. |
|  |  | Проект организации реставрационных работ |
| 8 | I | Памятники, находящиеся на территории, свободной от застройки или зеленых насаждений. |
| 9 | II | Памятники, находящиеся на территории, не стесненной застройкой или зелеными насаждениями, не препятствующими организации ведения реставрационных работ. |
| 10 | III | Памятники, находящиеся в стесненных условиях (городских) в непосредственной близости к существующим строениям, затрудняющим беспрепятственную организацию ведения реставрационных работ по памятнику, а также памятники деревянного зодчества. |
|  |  | Специнженерные работы (ОВ, ВК, ЭО) |
| 11 | I | Памятники одноэтажные или многоэтажные (до 3 этажей), с одинаковой планировкой этажей, с простой конфигурацией и плане, с небольшим количеством помещений. |
| 12 | II | Многоэтажные памятники со сложным архитектурно-планировочным решением, а также с несовпадающими поэтажными планами, с большим количеством помещений. |
| 13 | III | Многоэтажные памятники со сложным архитектурно-планировочным решением с несовпадающими поэтажными планами, с различными высотами помещений в пределах одного этажа, с особо сложной архитектурной отделкой. |
|  |  | Приспособление памятников под современное использование |
| 14 | I | Памятники, имеющие простую объемно-пространственную структуру, первоначальные функции близки или совпадают с проектируемыми, с простой технологией приспособления. |
| 15 | II | Памятники, имеющие объемно-пространственную структуру средней сложности, первоначальные функции не совпадают с проектируемыми, со средней технологией приспособления. |
| 16 | III | Памятники, имеющие объемно-пространственную структуру средней сложности, первоначальные функции не совпадают с проектируемыми, с усложненной технологией приспособления. |
| 17 | IV | Памятники, имеющие сложную объемно-пространственную структуру, со сложной технологией приспособления, независимо от совпадения первоначальных функций с проектируемыми. |

Приложение 3

Шкала индексов

среднемесячной зарплаты исполнителей (производственников) в проектном комплексе Иi

| NN п/п | Наименование должностей | Индекс среднемесячной зарплаты исполнителей (Иi) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Начальник отдела | 2,0 |
| 2. | Главный архитектор проекта | 1,9 |
| 3. | Главный инженер проекта | 1,9 |
| 4. | Главный специалист | 1,8 |
| 5. | Руководитель группы | 1,6 |
| 5. | Ведущий специалист | 1,0 |
| 6. | Инженер 1-й категории | 0,95 |
| 7. | Инженер 2-й категории | 0,85 |
| 8. | Техник | 0,7 |

Приложение 4

Расчет

значений коэффициента сложности содержания раздела Kсpi

Коэффициент  сложности содержания раздела Kcрi учитывает возможные отклонения от нормативных объемов работ по тому или иному разделу, связанные с уникальностью, особой градостроительной значимостью застройки, сложными конструкциями, инженерными решениями, природно-геологическими, экологическими и прочими условиями.

Увеличение  объема работ по разделу влечет изменение удельного веса по смежным разделам. Доля увеличения объема работ по разделу и влияние на смежные разделы определяется экспертным путем по согласованию заказчиком.

Алгоритм  расчета Кср может быть представлен следующим образом:

VК = V +

VК = V +

VК = V +

_______________________

V(100%)Кср  = V+ =

где: V; V; V; … - объем работ по разделам;

К;  К; К; … - коэффициенты, учитывающие изменения объема работ раздела;

;  ; - средневзвешенный коэффициент;

Крс  = 1 +

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя

Департамента экономической

политики и развития

г.Москвы

В.Ф.Иликов

Заместитель начальника

Управления инвестиционной

политики и финансирования

из городских источников

В.К.Одинцов

Заместитель начальника

Управления Департамента

экономической политики

и развития г.Москвы

Г.Г.Страшнов

Председатель Москомархитектуры

А.В.Кузьмин

Первый заместитель

председателя Москомархитектуры

Ю.В.Гольдфайн

Начальник отдела

Управления координации

проектно-изыскательских

работ Москомархитектуры

Ю.В.Минаев

Главный специалист Управления

экономических исследований,

информатизации и координации

проектных работ

В.К.Соболев

Текст документа сверен по:

ГУП "НИАЦ", 2000 год