Правительство Москвы

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

ПОСОБИЕ

по составлению и оформлению заданий на

разработку проектной документации для объектов

гражданского и промышленного назначения, проектов

застроек, инженерных сетей и дорожно-транспортных

сооружений

МРР-2.2.13-06

"Пособие  по составлению и оформлению заданий на разработку проектной документации для объектов гражданского и промышленного назначения, проектов застроек, инженерных сетей и дорожно-транспортных сооружений. МРР-2.2.13-06" разработано специалистами ГУП "НИАЦ" Москомархитектуры (Дронова И.Л., Курман Б.А., Игошин Е.А.) и ОАО "Моспроект" (Перковский В.Ю., Иванова Н.В.).

"Пособие"  содержит рекомендации по составлению и оформлению задания на разработку проектной документации.

"Пособие"  рекомендовано к изданию в качестве справочного материала 01.12.2006 Рабочей группой по подготовке и введению в действие нормативных документов на проектные работы, разработанных по заказу Департамента экономической политики и развития города Москвы.

Настоящий  документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Москомархитектуры.

Введение

"Пособие  по составлению и оформлению заданий на разработку проектной документации для объектов гражданского и промышленного назначения, проектов застроек, инженерных сетей и дорожно-транспортных сооружений. МРР-2.2.13-06" (в дальнейшем - "Пособие") разработано с учетом опыта применения "Примерных форм заданий на разработку проектной документации для объектов гражданского, промышленного назначения и проектов застроек", утвержденных распоряжением Первого заместителя премьера Правительства Москвы от 03.05.2000 N 392-РЗП", и "Положения о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства инженерных коммуникаций, сооружений и объектов дорожно-транспортного обеспечения в г.Москве", утвержденного постановлением Правительства Москвы от 30.07.2002 N 586-ПП, заказчиками (застройщиками), проектировщиками и организациями, участвующими в процессе предпроектной подготовки строительства, при составлении, оформлении и согласовании и утверждении заданий на проектирование объектов на территории города Москвы.

Настоящее  "Пособие" является справочным материалом и содержит рекомендации по составлению и оформлению задания на разработку проектной документации.

1. Общие положения

1.1.  Задание на разработку проектной документации является заданием заказчика для проектной организации, включающим весь комплекс основных требований заказчика и требований, устанавливаемых Актом разрешенного использования участка территории градостроительного объекта (земельного участка) для осуществления строительства, реконструкции (далее - Акт разрешенного использования).

1.2.  Задание на разработку проектной документации составляется заказчиком проекта. Задание на разработку проектной документации может быть подготовлено подрядчиком (проектировщиком) по поручению заказчика в соответствии с договором подряда на выполнение проектных работ.

1.3.  Проектная документация разрабатывается на основании согласованного и утвержденного в установленном порядке задания на разработку проектной документации.

1.4.  При двухстадийном проектировании задание на разработку проектной документации составляется только один раз - на стадии "Проект". Разработка проектной документации на стадии "Рабочая документация" производится на основе ранее составленного задания, утвержденной проектной документации, разработанной на стадии "Проект", и достигнутых в ней технико-экономических показателей.

1.5.  В соответствии с заданием на разработку проектной документации заказчик в сроки, установленные договором на выполнение проектных работ, обеспечивает предоставление проектировщику исходной информации для проектирования.

1.6.  Содержание и объем необходимой исходной информации определяются проектировщиком и заказчиком в соответствии с действующим законодательством применительно к конкретным условиям строительства.

1.7.  Для подготовки задания на разработку проектной документации по поручению заказчика генеральный проектировщик может привлекать субподрядные организации. При этом участие специалистов субподрядных организаций в подготовке задания фиксируется визами этих специалистов на экземпляре задания, остающемся у генерального проектировщика.

1.8.  При подготовке задания на разработку проектной документации его составители несут ответственность:

-  за соблюдение градостроительных интересов в решении принципиальных вопросов застройки территорий;

-  за включение в задание технических решений, которые наилучшим образом способствуют выражению архитектурного замысла, соответствуют современному уровню техники и технологии, обеспечивают энергосбережение, а также комфортность проживания, труда и отдыха;

-  за включение в задание требований Акта разрешенного использования, требований органов государственного надзора, технических условий;

-  за форму и содержание задания, отвечающие всем установленным требованиям сегодняшнего дня.

Кроме  того, заказчик обеспечивает:

-  своевременность подписания, согласования, утверждения и передачи оформленного задания в проектную организацию;

-  своевременное представление проектировщику исходной информации для проектирования.

2. Состав и содержание задания

2.1.  Задание на разработку проектной документации составляется на стандартных бланках, представленных в разделах 4-8 настоящего "Пособия":

-  для проектной документации по жилым зданиям;

-  для проектной документации по общественным зданиям;

для  проектов (рабочих проектов) застроек;

-  для проектной документации по объектам промышленного назначения;

-  для проектной документации по инженерным сетям и дорожно-транспортным сооружениям.

2.2.  Задание на разработку проектной документации состоит из трех основных частей:

-  общие данные

-  основные требования к проектным решениям;

-  дополнительные требования.

2.3.  В составе общих данных указывается правовой акт органа исполнительной власти города, являющийся основанием для проектирования, а также приводятся общие сведения об участке, функциональное назначение, тип и мощность проектируемого объекта, очередность и сроки начала и окончания строительства, указания о выделении пусковых комплексов и очередей строительства, источник финансирования, стадийность проектирования.

2.3.1.  В качестве правового акта органа исполнительной власти города могут быть:

-  Указ (Распоряжение) Мэра Москвы;

-  Распоряжение вице-мэра Москвы;

-  Постановление (Распоряжение) Правительства Москвы;

-  Распоряжение заместителя Мэра Москвы;

-  Распоряжение Префекта административного округа города Москвы;

2.3.2.  В графе "Сведения об участке строительства" указывается его площадь, месторасположение, характер окружающей застройки, градостроительное зонирование, планировочные ограничения и охранные зоны в соответствии с Актом разрешенного использования, ландшафтная характеристика территории, геологические и гидрогеологические условия.

2.3.3.  В составе данных о проектной мощности объекта указываются:

для  жилых зданий - количество и типы квартир, их соотношение, категория комфортности, назначение первых этажей;

для  общественных зданий - функциональное назначение, вместимость и пропускная способность;

для  промышленных объектов - функциональное назначение, номенклатура и мощность производства;

Функциональное  назначение, номенклатура и мощность производства для наиболее часто проектируемых промышленных объектов можно принимать в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему "Пособию".

Также  в данной графе указывается наличие, тип и вместимость гаража-стоянки, способ хранения автомобилей.

2.3.4.  Стадийность проектирования устанавливается заказчиком и генеральным проектировщиком в соответствии с требованиями Акта разрешенного использования в зависимости от объема и сложности объекта.

2.4.  В составе основных требований к проектным решениям указываются требования к градостроительным, архитектурно-планировочным, конструктивным, технологическим решениям, к решению инженерных систем и инженерного обеспечения здания, к обеспечению благополучия проживания (комфортности условий труда), охране окружающей среды, рекультивации территории, энергоэффективности, архитектурному освещению, к составу сметной документации по объектам городского заказа.

2.4.1.  В графе "Градостроительные решения" указываются требования к решению генерального плана, благоустройства, организации рельефа, озеленению территории, обеспеченности местами хранения автотранспорта с учетом требований Закона города Москвы от 17.01.2001 N 3 "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы" и СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

2  4.2. В графе "Архитектурно-планировочные решения" указываются основные принципы планировки и блокировки помещений, необходимость обеспечения условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения с учетом требований Закона города Москвы от 17.01.2001 N 3 "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы" и СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", основные требования к наружной и внутренней отделке, основные технико-экономические показатели.

2.4.3.  В графе "Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций" указываются требования ко всем основным конструктивным элементам здания, мероприятия по защите конструкций от прогрессирующего обрушения, технические решения по освоению подземного пространства, для индивидуальных зданий указывается принципиальная конструктивная схема. В графе указывается необходимость разработки раздела "Специальные вспомогательные сооружения и устройства дня строительства в стесненных условиях".

2.4.4.  Графа "Технологические решения и оборудование" заполняется в соответствии с действующими технологическими нормами проектирования. В графе указывается возможность применения импортного оборудования.

В  соответствии с распоряжением первого заместителя Премьера Правительства Москвы от 3 мая 2000 года N 392-РЗП "О примерных формах заданий па разработку проектной документации" по индивидуальным проектам архитектурно-строительных объектов со специальной технологией к заданию на разработку проектной документации в обязательном порядке прилагается технологическое задание эксплуатирующей организации.

Технологическое  задание по объектам городского заказа согласовывается с отраслевым Департаментом или Комитетом Правительства Москвы. Технологическое задание для всех объектов утверждается заказчиком, для объектов городского заказа - Первым заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по принадлежности.

2.4.5.  В графе "Инженерные системы зданий и сооружений" для типовых проектов указывается, что данные системы сохраняются в объеме типового проекта. Для индивидуальных зданий необходимо перечислить все виды инженерных систем и их автоматизацию.

2.4.6.  В графе "Наружные инженерные сети" требования должны соответствовать выданным Техническим условиям на присоединение к городским коммуникациям и Техническим заданиям эксплуатирующих организаций.

При  необходимости разборки и перекладки существующих инженерных сетей, реконструкции ТП, ЦТП, РП и т.д. об этом должна быть сделана соответствующая запись.

При  перекладке сетей за счет средств городского бюджета необходимо указать документ о включении проектируемого объекта в инвестиционную программу города по финансированию затрат на перекладку, реконструкцию инженерных сетей и коммуникаций.

2.4.7.  В графе "Охрана окружающей среды" указываются требования по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия (по заключению Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве), требования по обеспечению охраны объектов природного комплекса (по заключению Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы).

2.4.8.  Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса разрабатывается в соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 25.06.2002 N 469-ПП и от 18.03.2003 N 156-ПП.

2.4.9.  В графе "Требования к составу сметной документации" необходимо указать, что согласно постановлению Правительства Москвы от 14.11.2006 N 900-ПП сметную документацию для объектов городского заказа следует разрабатывать в базисных ценах по состоянию на 1 января 2000 года на основе территориальных сметных нормативов для Москвы (ТСН-2001) и в текущих ценах по состоянию на момент передачи сметной документации в Мосгосэкспертизу. Для внебюджетных объектов требования к сметной документации устанавливает заказчик.

2.5.  В составе дополнительных требований указывается выполнение проектных решения по декоративному оформлению здания и выполнению интерьеров помещений, необходимость выполнения научно-исследовательских работ, проведения обследования существующих зданий и сооружений, выполнения обмерных работ, обследования существующих зеленых насаждений, выполнения демонстрационных материалов, необходимость согласования и сроки разработки проектной документации, прочие требования.

2.5.1.  Необходимость выполнения архитектурно-градостроительных решений в нескольких вариантах должна быть отражена в задании на разработку проектной документации.

2.5.2.  При реконструкции здания, сооружения, инженерных коммуникаций или при пристройке нового здания к существующему необходимо указать наименование, номер и дату документа обследования конструкций существующего здания, сооружения, инженерных коммуникаций или записать требование на проведение такого обследования.

2.5.3.  Для особо сложных и уникальных зданий и сооружений, а также для зданий, на которые отсутствуют нормы проектирования, заказчику (или по его отдельному поручению - проектировщику) совместно с соответствующими научно-исследовательскими и специализированными организациями необходимо разработать специальные технические условия для проектирования всех разделов проекта, имеющих отношение к противопожарной безопасности, конструктивной и эксплуатационной надежности здания и инженерных систем, а также для условий строительства и эксплуатации.

2.5.4.  Для зданий, находящихся вблизи технической зоны метрополитена, делается запись о необходимости выполнения расчета по наличию шума и вибрации от существующих линий метрополитена.

2.5.5.  В графе "Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" указываются требования по обеспечению безопасности населения и территории в соответствии с заключением Управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы.

2.5.6.  При использовании компьютерных технологий при разработке и передаче проектной документации заказчик должен указать в графе "Необходимость представления проектной документации на электронных носителях":

-  формат и структуру имеющихся у него электронных картографических и других информационных данных,

-  программное обеспечение, используемое заказчиком,

-  формат передачи данных в электронном виде.

2.5.7.  В задании на проектирование должны быть указаны все виды работ, подлежащие дополнительной оплате или расцениваемые по специальным нормативно-методическим документам по ценообразованию в проектировании, в том числе необходимость выполнения дополнительных экземпляров проектной документации. Эти виды работ перечислены в "Сборнике базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве. МРР-3.2.06.06-06".

3. Порядок оформления задания

3.1.  В задании на разработку проектной документации на титульном листе наименование и адрес объекта строительства должны точно соответствовать наименованию и адресу, указанному в правовом акте органа исполнительной власти города.

3.2.  Па титульном листе задание подписывается составителями. От заказчика - руководителем (заместителем руководителя) и ответственным исполнителем в организации-заказчике с указанием занимаемой должности. От проектной организации - руководителем (заместителем руководителя) проектной организации, а также ГАПом или ГИПом;

Кроме  того, на титульном листе указываются номера лицензий организации-заказчика и проектной организации.

3.3  Задание на разработку проектной документации согласовывается и утверждается в порядке, установленном:

-  для объектов гражданского и промышленного назначения, а также проектов застроек - распоряжением первого заместителя Премьера Правительства Москвы от 3 мая 2000 года N 392-РЗП "О примерных формах заданий на разработку проектной документации";

-  для инженерных сетей и дорожно-транспортных сооружений - постановлением Правительства Москвы от 30.07.2002 N 586-ПП "Об утверждении Положения о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства инженерных коммуникаций, сооружений и объектов дорожно-транспортного обеспечения в г.Москве".

3.4.  Подлинный экземпляр задания на разработку проектной документации хранится у заказчика.

3.5.  В каждом пункте задания указывать следует только конкретные требования, не прибегая к общим фразам о применении новейших материалов, что является должностной обязанностью каждого специалиста.

Жилые здания

|  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МОСГОСЭКСПЕРТИЗА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНВЕСТОР (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность, ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность, ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП |  | " |  |  |  | " |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  | МП |  |  |  | " |  |  |  | " |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |  |  |
|  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОСКОМАРХИТЕКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность, ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность, ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП |  | " |  |  |  | " |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  | МП |  |  |  | " |  |  |  | " |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |  |  |
|  | ЗАДАНИЕ на разработку проектной документации для жилого здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (адрес и наименование объекта в соответствии с правовым актом органа исполнительной власти города) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОСТАВЛЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лицензия N Действительна до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (исполнитель (должность), ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП |  |  |  | " |  |  |  | " |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лицензия N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Действительна до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность, ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП |  |  |  | " |  |  |  | " |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГАП (ГИП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП |  |  |  | " |  |  |  | " |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |  |  |
|  | Москва, 20.. год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задание  согласовывается в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 03.05.2000 N 392-РЗП "О примерных формах заданий на разработку проектной документации".

1. Общие данные

|  |  | Перечень основных требований |  | Содержание требований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1. Основание для проектирования |  | Правовой акт органа исполнительной власти города - наименование, номер, дата; письмо заказчика - номер, дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Сведения об участке строительства в соответствии с Актом разрешенного использования |  | Расположение участка в системе города - территориальная приближенность к городским центрам, крупным магистралям, станциям метро и т.д.; характер окружающей застройки; описание границ участка; площадь участка и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Планировочные ограничения |  | Размещение объекта относительно существующих зон (объектов), затесненность участка; требования градостроительного зонирования; требования и ограничения линий и режимов градостроительного регулирования; другие ограничения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Особые геологические и гидрогеологические условия |  | Карсты, заболоченность, торф, карьеры, свалки и пр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Геологические и гидрогеопогические условия - по "Техническому заключению об инженерно-геологических условиях площадки строительства", выполненному ГУП "Мосгоргеотрест" или по "Техническому заключению об инженерно-геологических условиях площадки строительства, выполненному (наименование организации) и согласованному ГУП "Мосгоргеотрест" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Тип жилого здания |  | Новое строительство, реконструкция, реставрация, индивидуальный, повторно применяемый, типовой проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Этажность, типы и количество применяемых блок-секций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение первых этажей. Вместимость, пропускная способность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принцип расселения (муниципальное, для коммерческой реализации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Типы квартир, их соотношение, категория комфортности |  | Категория комфорт- ности |  | Общая площадь квартиры (кв.м) |  | Коли- чество квартир данной площади |  | Общая площадь (кв.м) |  |  |  |
|  | - однокомнатные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - двухкомнатные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - трехкомнатные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - четырехкомнатные и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие гаража-стоянки: |  | Тип гаража-стоянки (открытый, закрытый, отапливаемый, неотапливаемый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вместимость гаража-стоянки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Способ хранения автомобилей (боксовый, манежный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие пункта технического обслуживания (номенклатура работ и число постов по видам работ - мойка, ТО, ТР, шиномонтаж, сход-развал и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов, их состав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Сроки начала и окончания строительства, в т.ч. первой очереди |  | Начало строительства Окончание строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Источник финансирования строительства |  | Бюджетные средства города или средства заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Категория сложности объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8. Стадийность проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9. Исходно-разрешительная документация |  | Акт разрешенного использования N_____ от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Основные требования к проектным решениям

|  |  | Перечень основных требований |  | Содержание требований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1. Градостроительные решения |  | Эффективность использования участка, увязка с окружающей застройкой |  |  |  |
|  | Генеральный план, благоустройство, озеленение, организация рельефа, обеспеченность местами хранения автотранспорта |  | Обеспеченность местами хранения автотранспорта, в т.ч. для инвалидов, площадками для отдыха, площадками для выгула собак, малыми формами архитектуры |  |  |  |
|  | с учетом требований и рекомендаций Акта разрешенного использования |  | Организация пешеходных и транспортных связей |  |  |  |
|  |  |  | Мероприятия, обеспечивающие ориентацию и безопасное передвижение на улице инвалидов и маломобильных групп населения |  |  |  |
|  |  |  | Компенсационное благоустройство и озеленение; организация рельефа с максимальным использованием грунта из котлована без его вывоза и пр. |  |  |  |
|  | 2.2. Архитектурно-планировочные решения с учетом требований и рекомендаций Акта разрешенного использования |  | Условия блокировки, основные принципы планировки помещений; обеспечение комфортности помещений, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов и маломобильных граждан |  |  |  |
|  | Наружная отделка фасадов |  | Стены, цоколь, входы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка помещений |  | Степы, потолки, пилы, столярные изделия |  |  |  |
|  | Основные технико-экономические показатели |  |  |  |  |  |
|  | в соответствии с Актом разрешенного использования: |  |  |  |  |  |
|  | - Площадь земельного участка (га) |  |  |  |  |  |
|  | - Площадь застройки (кв.м) |  |  |  |  |  |
|  | - Максимальная общая площадь здания (суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен) (кв.м) |  |  |  |  |  |
|  | - Этажность здания (количество уровней) |  |  |  |  |  |
|  | - Верхняя отметка (м) |  |  |  |  |  |
|  | - Жилая площадь квартир (кв.м) |  |  |  |  |  |
|  | - Общая площадь нежилых помещений (кв.м) |  |  |  |  |  |
|  | - Показатели обеспечения местами хранения автотранспорта |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций |  | Фундаменты, несущие конструкции, ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, шахты лифтов, перегородки, кровля, утеплитель, гидроизоляция |  |  |  |
|  | Мероприятия по защите конструкций здания от прогрессирующего обрушения при чрезвычайных ситуациях, в т.ч. при пожаре |  |  |  |  |  |
|  | Технические решения по освоению подземного пространства с учетом влияния на окружающую застройку |  |  |  |  |  |
|  | Необходимость разработки раздела "Специальные вспомогательные сооружения и устройства - СВСиУ для строительства в стесненных условиях" |  | Специальные ограждающие стены котлована, грунтовые анкера, распорные системы и пр. |  |  |  |
|  | 2.4. Технологические решения и оборудование |  | Указать необходимость применения импортного оборудования с обоснованием |  |  |  |
|  | 2.5. Инженерные системы здания |  | - отопление; |  |  |  |
|  |  |  | - вентиляция; |  |  |  |
|  |  |  | - противопожарная вентиляция; |  |  |  |
|  |  |  | - кондиционирование; |  |  |  |
|  |  |  | - водоснабжение; |  |  |  |
|  |  |  | - канализация; |  |  |  |
|  |  |  | - водосток; |  |  |  |
|  |  |  | - электроосвещение; |  |  |  |
|  |  |  | - электрооборудование; |  |  |  |
|  |  |  | - телефонизация; |  |  |  |
|  |  |  | - радиофикация; |  |  |  |
|  |  |  | - пожарная сигнализация; |  |  |  |
|  |  |  | - домовая распределительная сеть системы кабельного телевидения (ДРС); |  |  |  |
|  |  |  | - домовая сеть автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСУД 1-го уровня); |  |  |  |
|  |  |  | - охрана входов, охранная сигнализация квартир; |  |  |  |
|  |  |  | - система видеонаблюдения и экстренной связи; |  |  |  |
|  |  |  | - система коммерческого учета горячего и холодного водоснабжения; |  |  |  |
|  |  |  | - система коммерческого учета электроэнергии |  |  |  |
|  | 2.6. Наружные инженерные сети (с выделением участков городских сетей) |  | В соответствии с "Заключением по инженерному обеспечению объекта с предварительными техническими условиями присоединения" в составе Акта разрешенного использования |  |  |  |
|  | Способ прокладки инженерных коммуникаций |  | Проходные коллекторы, полупроходные каналы, бесканальный способ |  |  |  |
|  | Необходимость изменения и переустройства существующих внутриплощадочных и внеплошадочных инженерных сетей |  | Указать - средства заказчика или бюджетные средства |  |  |  |
|  | Необходимость прокладки или перекладки городских сетей за счет проектируемого объекта |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в ЦТП, ТП и других инженерных сооружениях, в т.ч. их реконструкция |  |  |  |  |  |
|  | 2.7. Охрана окружающей среды в соответствии с требованиями Акта разрешенного использования |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия |  | По заключению ЦГСЭН в г.Москве |  |  |  |
|  | Охрана объектов природного комплекса |  | По заключению Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы |  |  |  |
|  | 2.8. Требования по утилизации строительных отходов |  | При сносе и реконструкции зданий и сооружений, разборке строений, дорожного покрытия, демонтаже сетей и коммуникаций |  |  |  |
|  | 2.9. Рекультивация территории |  | В том числе восстановление почвенного слоя, нарушенного при строительстве, с учетом требований и рекомендаций Акта разрешенного использования |  |  |  |
|  | 2.10. Энергоэффективность |  |  |  |  |  |
|  | 2.11. Архитектурное освещение |  |  |  |  |  |
|  | 2.12. Требования к составу сметной документации (по объектам городского заказа) |  |  |  |  |  |

3. Дополнительные требования

|  |  | Перечень основных требований |  | Содержание требований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1. Выполнение проектных решений по декоративному оформлению здания; выполнение интерьеров помещений |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах или на конкурсной основе |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. Выполнение научно-исследовательских и экспериментальных работ в процессе проектирования и строительства |  |  |  |  |  |
|  | Обследование строительных конструкций и сооружений (при реконструкции) |  |  |  |  |  |
|  | 3.4. Подготовка демонстрационных материалов |  | Указать вид и объем демонстрационного материала: альбом-буклет, макеты, фотоальбомы, слайды, видеоматериалы и пр. |  |  |  |
|  | 3.5. Указания о необходимости согласований проектной документации |  | В соответствии с требованиями и рекомендациями Акта разрешенного использования и "Положения о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г.Москве (2-я редакция)" |  |  |  |
|  | 3.6. Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия но предупреждению чрезвычайных ситуаций |  | Требования по обеспечению безопасности населения и территории (по заключению Управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы) |  |  |  |
|  | 3.7. Необходимость выполнения дополнительных экземпляров проектной документации или ее частей, оплачиваемых заказчиком отдельно |  |  |  |  |  |
|  | 3.8. Необходимость представления проектной документации на электронных носителях |  | Заказчик указывает имеющиеся у него: - формат и структуру электронных картографических и других информационных данных; - программное обеспечение; - формат передачи данных в электронном виде. |  |  |  |
|  | 3.9. Срок разработки проектной документации |  | Указать необходимость досрочного выполнения проектной документации по сравнению с нормативными сроками |  |  |  |
|  | 3.10. Разработка документации для проведения подрядных торгов |  |  |  |  |  |
|  | 3.11. Прочие требования |  |  |  |  |  |

Общественные здания

|  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МОСГОСЭКСПЕРТИЗА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНВЕСТОР (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность, ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность, ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП |  | " |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |  |  | МП |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |
|  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОСКОМАРХИТЕКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность, ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность, ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП |  | " |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |  |  | МП |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |
|  | ЗАДАНИЕ на разработку проектной документации для общественного здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (адрес и наименование объекта в соответствии с правовым актом органа исполнительной власти города) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОСТАВЛЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лицензия N Действительна до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (исполнитель (должность), ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лицензия N Действительна до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность, ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГАП (ГИП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |
|  | Москва, 20 .. год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задание  согласовывается в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 03.05.2000 N 392-РЗП "О примерных формах заданий на разработку проектной документации"

1. Общие данные

|  |  | Перечень основных требований |  | Содержание требований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1. Основание для проектирования |  | Правовой акт органа исполнительной власти города - наименование, номер, дата; письмо заказчика - номер, дата |  |  |  |
|  | 1.2. Сведения об участке строительства в соответствии с Актом разрешенного использования |  | Расположение участка в системе города - территориальная приближенность к городским центрам, крупным магистралям, станциям метро и т.д.; характер окружающей застройки; описание границ участка; площадь участка и т.д. |  |  |  |
|  | Планировочные ограничения |  | Размещение объекта относительно существующих зон (объектов), затесненность участка; требования градостроительного зонирования; требования и ограничения линий и режимов градостроительного регулирования; другие ограничения |  |  |  |
|  | Особые геологические и гидрогеологические условия |  | Карсты, заболоченность, торф, карьеры, свалки и пр. |  |  |  |
|  |  |  | Геологические и гидрогеологические условия - по "Техническому заключению об инженерно-геологических условиях площадки строительства", выполненному ГУП "Мосгоргеотрест" или по "Техническому заключению об инженерно-геологических условиях площадки строительства, выполненному (наименование организации) и согласованному ГУП "Мосгоргеотрест" |  |  |  |
|  | 1.3. Функциональное назначение и тип здания |  | Новое строительство, реконструкция реставрация, индивидуальный, повторно применяемый, типовой проект |  |  |  |
|  |  |  | Вместимость, пропускная способность здания |  |  |  |
|  | Наличие гаража-стоянки: |  | Тип гаража-стоянки (открытый, закрытый, отапливаемый, неотапливаемый) |  |  |  |
|  |  |  | Вместимость гаража-стоянки |  |  |  |
|  |  |  | Способ хранения автомобилей (боксовый, манежный) |  |  |  |
|  |  |  | Наличие пункта технического обслуживания (номенклатура работ и число постов по видам работ-мойка, ТО, ТР, шиномонтаж, сход-развал и др.) |  |  |  |
|  | 1.4. Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов, их состав |  |  |  |  |  |
|  | Указания по перспективному расширению объекта |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Сроки начала и окончания строительства, в т.ч. первой очереди |  | Начало строительства Окончание строительства |  |  |  |
|  | 1.6. Источник финансирования строительства |  | Бюджетные средства города или средства заказчика |  |  |  |
|  | 1.7. Категория сложности объекта |  |  |  |  |  |
|  | 1.8. Стадийность проектирования |  |  |  |  |  |
|  | 1.9. Исходно-разрешительная документация |  | Акт разрешенного использования N______ от____________ |  |  |  |

2. Основные требования к проектным решениям

|  |  | Перечень основных требований |  | Содержание требований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1. Градостроительные решения Генеральный план, благоустройство, |  | Эффективность использования участка, увязка с окружающей застройкой |  |  |  |
|  | озеленение, организация рельефа, обеспеченность автостоянками с учетом требований и рекомендаций |  | Обеспеченность местами хранения автотранспорта, в т.ч. для инвалидов |  |  |  |
|  | Акта разрешенного использования |  | Организация пешеходных и транспортных связей |  |  |  |
|  |  |  | Мероприятия, обеспечивающие ориентацию и безопасное передвижение на улице инвалидов и маломобильных групп населения |  |  |  |
|  |  |  | Компенсационное благоустройство и озеленение; организация рельефа с максимальным использованием грунта из котлована без его вывоза и пр. |  |  |  |
|  | 2.2. Архитектурно-планировочные решения с учетом требований и рекомендаций Акта разрешенного использования |  | Условия блокировки, основные принципы планировки помещений; обеспечение комфортности помещений, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов и маломобильных граждан |  |  |  |
|  | Наружная отделка фасадов |  | Стены, цоколь, входы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка помещений |  | Стены, потолки, полы, столярные изделия |  |  |  |
|  | Основные технико-экономические показатели |  |  |  |  |  |
|  | в соответствии с Актом разрешенного использования: |  |  |  |  |  |
|  | - Площадь земельного участка (га) |  |  |  |  |  |
|  | - Площадь застройки (кв.м) |  |  |  |  |  |
|  | - Максимальная общая площадь здания (суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен) (кв.м) |  |  |  |  |  |
|  | - Этажность здания (количество уровней) |  |  |  |  |  |
|  | - Верхняя отметка (м) |  |  |  |  |  |
|  | - Мощность, вместимость, пропускная способность |  |  |  |  |  |
|  | - Показатели обеспечения местами хранения автотранспорта |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций |  | Фундаменты, несущие конструкции, ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, шахты лифтов, перегородки, кровля, утеплитель, гидроизоляция |  |  |  |
|  | Мероприятия по защите конструкций здания от прогрессирующего обрушения при чрезвычайных ситуациях, в т.ч. при пожаре |  |  |  |  |  |
|  | Технические решения по освоению подземного пространства с учетом влияния на окружающую застройку |  |  |  |  |  |
|  | Необходимость разработки раздела "Специальные вспомогательные сооружения и устройства - СВСиУ для строительства в стесненных условиях" |  | Специальные ограждающие стены котлована, грунтовые анкера, распорные системы и пр. |  |  |  |
|  | 2.4. Технологические решения и оборудование |  | Указать необходимость применения импортного оборудования с обоснованием |  |  |  |
|  | 2.5. Инженерные системы здания |  | - отопление; |  |  |  |
|  |  |  | - вентиляция; |  |  |  |
|  |  |  | - противопожарная вентиляция; |  |  |  |
|  |  |  | - кондиционирование; |  |  |  |
|  |  |  | - водоснабжение; |  |  |  |
|  |  |  | - канализация; |  |  |  |
|  |  |  | - водосток; |  |  |  |
|  |  |  | - электроосвещение; |  |  |  |
|  |  |  | - электрооборудование; |  |  |  |
|  |  |  | - телефонизация; |  |  |  |
|  |  |  | - радиофикации; |  |  |  |
|  |  |  | - пожарная сигнализация; |  |  |  |
|  |  |  | - охрана входов и охранная сигнализация; |  |  |  |
|  |  |  | - система видеонаблюдения и экстренной связи; |  |  |  |
|  |  |  | - телевидение; |  |  |  |
|  |  |  | - кинофикация; |  |  |  |
|  |  |  | - часофикация; |  |  |  |
|  |  |  | - компьютеризация, в т.ч. подключение к Интернету; |  |  |  |
|  |  |  | - спецсистемы связи и информации, другие виды систем |  |  |  |
|  | 2.6. Наружные инженерные сети (с выделением участков городских сетей) |  | В соответствии с "Заключением по инженерному обеспечению объекта с предварительными техническими условиями присоединения" в составе Акта разрешенного использования |  |  |  |
|  | Способ прокладки инженерных коммуникаций |  | Проходные коллекторы, полупроходные каналы, бесканальный способ |  |  |  |
|  | Необходимость изменения и переустройства существующих внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей |  | Указать - средства заказчика или бюджетные средства |  |  |  |
|  | Необходимость прокладки или перекладки городских сетей за счет проектируемого объекта |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в ЦТП, ТП и других инженерных сооружениях, в т.ч. их реконструкция |  |  |  |  |  |
|  | 2.7. Охрана окружающей среды в соответствии с требованиями Акта разрешенного использования |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение санитарно- эпидемиологического благополучия |  | По заключению ЦГСЭН в г.Москве |  |  |  |
|  | Охрана объектов природного комплекса |  | По заключению Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы |  |  |  |
|  | 2.8. Требования по утилизации строительных отходов |  | При сносе и реконструкции зданий и сооружений, разборке строений, дорожного покрытия, демонтаже сетей и коммуникаций |  |  |  |
|  | 2.9. Рекультивация территории |  | В том числе восстановление почвенного слоя, нарушенного при строительстве, с учетом требований и рекомендаций Акта разрешенного использования |  |  |  |
|  | 2.10. Энергоэффективность |  |  |  |  |  |
|  | 2.11. Архитектурное освещение |  |  |  |  |  |
|  | 2.12. Требования к составу сметной документации (по объектам городского заказа) |  |  |  |  |  |

3. Дополнительные требования

|  |  | Перечень основных требований |  | Содержание требований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1. Выполнение проектных решений по декоративному оформлению здания; выполнение интерьеров помещений |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах или на конкурсной основе |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. Выполнение научно-исследовательских и экспериментальных работ в процессе проектирования и строительства |  |  |  |  |  |
|  | Обследование строительных конструкций и сооружений (при реконструкции) |  |  |  |  |  |
|  | 3.4. Подготовка демонстрационных материалов |  | Указать вид и объем демонстрационного материала: альбом-буклет, макеты, фотоальбомы, слайды, видеоматериалы и пр. |  |  |  |
|  | 3.5. Указания о необходимости согласований проектной документации |  | В соответствии с требованиями и рекомендациями Акта разрешенного использования и "Положения о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г.Москве (2-я редакция)" |  |  |  |
|  | 3.6. Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  | Требования по обеспечению безопасности населения и территории (по заключению Управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы) |  |  |  |
|  | 3.7. Необходимость выполнения дополнительных экземпляров проектной документации или ее частей, оплачиваемых заказчиком отдельно |  |  |  |  |  |
|  | 3.8. Необходимость представления проектной документации на электронных носителях |  | Заказчик указывает имеющиеся у него: - формат и структуру электронных картографических и других информационных данных; - программное обеспечение; - формат передачи данных в электронном виде |  |  |  |
|  | 3.9. Срок разработки проектной документации |  | Указать необходимость досрочного выполнения проектной документации по сравнению с нормативными сроками |  |  |  |
|  | 3.10. Разработка документации для проведения подрядных торгов |  |  |  |  |  |
|  | 3.11. Прочие требования |  |  |  |  |  |

Застройка

|  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МОСГОСЭКСПЕРТИЗА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность, ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП |  |  |  | " |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | года |  |  |  |  |  | МП |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  | " |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |
|  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОСКОМАРХИТЕКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНВЕСТОР (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность, ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность, ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП |  |  |  | " |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | года |  |  |  |  |  | МП |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  | " |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |
|  | ЗАДАНИЕ на разработку проекта (рабочего проекта) застройки микрорайона (квартала) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (адрес и наименование объекта в соответствии с правовым актом органа исполнительной власти города) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОСТАВЛЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПРЕФЕКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО |  |  |  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность, ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП |  |  |  | " |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | года |  |  |  |  |  | Лицензия N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Действительна до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (исполнитель (должность), ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  | " |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |
|  | (должность, ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП |  |  |  | " |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лицензия N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Действительна до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность, ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  | " |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГАП (ГИП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  | " |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |
|  | Москва, 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задание  согласовывается в соответствии с  распоряжением Правительства Москвы от 03.05.2000 N 392-РЗП "О примерных формах заданий на разработку проектной документации".

1. Общие данные

|  |  | Перечень основных требований |  | Содержание требований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1. Основание для проектирования |  | Правовой акт органа исполнительной власти города - наименование, номер, дата; письмо заказчика- номер, дата |  |  |  |
|  | 1.2. Общие сведения об участке |  | Месторасположение, границы, площадь в га |  |  |  |
|  | Плакировочные ограничения |  | Наличие санитарно-защитных, охранных, технических зон, зон метрополитена и др., красные линии и линии регулирования застройки |  |  |  |
|  | Ландшафтная характеристика |  | Характер рельефа, наличие и характер зеленых насаждений, водоемов, насыпных и загрязненных грунтов |  |  |  |
|  | Состояние существующих строений, их использование |  | Наличие зданий и сооружений, подлежащих сносу, сохранению, наличие временных строений, технических сооружений, предприятий, подлежащих выводу, существующие землепользователи |  |  |  |
|  | Геологические и гидрогеологические условия |  | Уровень грунтовых вод и их характер |  |  |  |
|  | 1.3. Категория сложности |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Стадийность проектирования |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Предложения по очередности строительства, выделению пусковых комплексов |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Сроки начала и окончания строительства, в т.ч. первой очереди |  | Начало строительства Окончание строительства |  |  |  |
|  | 1.7. Источник финансирования строительства |  |  |  |  |  |

2. Основные требования к проектным решениям

|  |  | Перечень основных требований |  |  |  | Содержание требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1. Градостроительные требования (на основании утвержденной градостроительной документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. Коды проектируемой территории по схемам зонирования генплана |  |  |  | Функциональное, строительное, ландшафтное зонирование территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2. Основные принципы планировки территории |  |  |  | Увязка с окружающей застройкой и ландшафтом, конфигурация зданий и их ориентация относительно сторон света и розы ветров, организация пешеходных и транспортных связей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.3. Требования по сохранению или корректировке красных линий, линий регулирования застройки, границ землепользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.4. Требования по размещению жилых домов I и II категории |  |  |  | Процентное соотношение (по степени комфортности) муниципального и коммерческого жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.5. Требования по условиям инсоляции и освещенности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.6. Условия расчета и размещения учреждений обслуживания населения |  |  |  | Школы, детские дошкольные учреждения, предприятия обслуживания населения, медицинские учреждения, спортивные учреждения и прочие объекты соцкультбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.7. Условия расчета и размещения гаражей для автомашин индивидуальных владельцев |  |  |  | В том числе личного автотранспорта инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.8. Требования к организации рельефа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.9. Требования к благоустройству и озеленению, в т.ч. по использованию объектов благоустройства и озеленения, существующих на территории застройки |  |  |  | Места отдыха, малые формы архитектуры, площадки для выгула собак, автостоянки, остановки общественного транспорта (по заключению Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.10. Требования к созданию беспрепятственных пешеходных маршрутов, приспособленных для инвалидов, остановок общественного транспорта и мест отдыха |  |  |  | Пандусы и переходы, специальные покрытия для подходов к остановкам общественного транспорта, телефонам автоматам, общественным санитарно-гигиеническим, культурно-бытовым и прочим общественным зданиям; средства уличной и звуковой и визуальной информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.11. Условия сноса зданий и переселения жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Объемно-планировочные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. Типы и этажность новых, реконструируемых, реставрируемых или модернизируемых зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.2. Условия блокировки зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.3. Требования к размещению определенных типов квартир |  |  |  | Ин- вес- тор |  | Се- рия ти- по- вого |  | Об- щая пло- щадь (кв.м) |  | Кол- во квар- тир |  | Ка- те- го- рия ком- |  | По типам квартир (в т.ч. малым), кол-во комнат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | про- екта |  |  |  |  |  | фор- тно- сти |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 и бо л е е |  |  |  |
|  | корп. N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.4. Наличие типовых или индивидуальных отдельностоящих, встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений |  |  |  | Назначение, мощность, вместимость, пропускная способность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.5. Наличие в составе застройки индивидуальных объектов, зданий городского и районного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.6. Объекты, используемые инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.7. Требования к использованию подземного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Общие требования к конструктивным решениям |  |  |  | Типы фундаментов, защита от грунтовых вод, способ водопонижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. Охрана окружающей среды |  |  |  | Охрана атмосферного воздуха, водоемов, подземных вод, почв, мероприятия шумозащиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия |  |  |  | По заключению ЦГСЭН в г.Москве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охрана объектов природного комплекса |  |  |  | По заключению Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5. Требования к защитным сооружениям, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |  |  | По заключению Управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6. Инженерная подготовка и рекультивация территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7. Инженерное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7.1. Новое строительство инженерных сетей и сооружений |  |  |  | Способ прокладки новых внутриплощадочных инженерных сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - теплоснабжение; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - водоснабжение; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - газоснабжение; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - канализация; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - водосток; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - дренаж; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - электроснабжение; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - наружное освещение; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - наружные сети телевидения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - наружные сети диспетчеризации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - наружные сети телефонизации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - наружные сети радиотрансляции; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - наружные сети охранного наблюдения (магистральные и внутриквартальные); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - магистральные сети СКТВ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - магистральные сети АСУД (второй уровень); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - магистральные сети автоматизированной системы учета энергопотребления (воды, тепла, электроэнергии и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7.2. Необходимость изменения и переустройства существующих внутриплошадочных и внеплощадочных инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7.3. Необходимость прокладки или перекладки городских сетей за счет проектируемого объекта или как самостоятельного вида строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7.4. Необходимость проектирования системы автоматики контроля за состоянием фундаментов на грунтах с карстовыми явлениями, за загазованностью коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.8. ЦТП, РП, ТП, РТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.9. Базовые значения основных технико-экономических показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.9.1. |  | Территория проекта застройки (га), в том числе по очередям строительства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.9.2. |  | Расчетная численность населения (чел.) при обеспеченности общей площадью квартир - 20 кв.м/чел. |  | При другой обеспеченности - по необходимому обоснованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.9.3. |  | Плотность жилой застройки (тыс.кв.м/га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.9.4. |  | Плотность застройки на территории жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.9.5. |  | Ориентировочный объем нового строительства (тыс.кв.м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.9.6. |  | Обеспеченность территориями детских учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.9.7. |  | Обеспеченность озелененными территориями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.9.8. |  | Обеспеченность местами хранения автотранспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.10. Градостроительное и ландшафтное проектирование за границами участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.11. Энергосберегающие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.12. Требования по утилизации строительных отходов |  |  |  | При сносе и реконструкции зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.13. Требования к составу сметной документации (по объектам городского заказа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Дополнительные требования

|  |  | Перечень основных требований |  | Содержание требований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1. Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах, их состав и объем |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Необходимость подготовки демонстрационных материалов |  | Макеты, фотоальбомы, слайды, видеокассеты и пр.) |  |  |  |
|  | 3.3. Необходимость проведения обследования реконструируемых зданий и сооружений, производства обмерных работ, обследования на участке зеленых насаждений, проведения демографических обследований и т.п. |  |  |  |  |  |
|  | 3.4. Необходимость проведения научно-исследовательских проектных работ |  |  |  |  |  |
|  | 3.5. Выполнение дополнительных экземпляров проектной документации или ее частей, оплачиваемых заказчиком отдельно |  |  |  |  |  |
|  | 3.6. Необходимость представления проектной документации на электронных носителях |  | Заказчик указывает имеющиеся у него: - формат и структуру электронных картографических и других информационных данных; - программное обеспечение; - формат передачи данных в электронном виде |  |  |  |
|  | 3.7. Срок разработки проектной документации |  | Указать необходимость досрочного выполнения проектной документации по сравнению с нормативными сроками |  |  |  |
|  | 3.8. Разработка документации для проведения подрядных торгов |  |  |  |  |  |
|  | 3.9. Прочие требования |  |  |  |  |  |

Объекты промышленного назначения

|  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МОСГОСЭКСПЕРТИЗА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНВЕСТОР (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность, ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность, ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП |  |  |  | " |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | года |  |  |  | МП |  |  |  | " |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |
|  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОСКОМАРХИТЕКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность, ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность, ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП |  |  |  | " |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | года |  |  |  | МП |  |  |  | " |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |
|  | ЗАДАНИЕ на разработку проектной документации для архитектурно-строительного объекта промышленного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (адрес и наименование объекта в соответствии с правовым актом органа исполнительной власти города) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОСТАВЛЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лицензия N Действительна до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (исполнитель (должность), ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП |  |  |  | " |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лицензия N Действительна до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность, ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП |  |  |  | " |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГАП (ГИП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП |  |  |  | " |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |
|  | Москва, 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задание  согласовывается в соответствии с  распоряжением Правительства Москвы от 03.05.2000 N 392-РЗП "О примерных формах заданий на разработку проектной документации".

1. Общие данные

|  |  | Перечень основных требований |  | Содержание требований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1. Основание для проектирования |  | Правовой акт органа исполнительной власти города - наименование, номер, дата; письмо заказчика - номер, дата |  |  |  |
|  | 1.2. Сведения об участке строительства в соответствии с Актом разрешенного использования |  | Расположение участка в системе города - территориальная приближенность к городским центрам, крупным магистралям, станциям метро и т.д.; характер окружающей застройки; описание границ участка; площадь участка и т.д. |  |  |  |
|  | Планировочные ограничения |  | Размещение объекта относительно существующих зон (объектов), затесненность участка; требования градостроительного зонирования; требования и ограничения линий и режимов градостроительного регулирования; другие ограничения |  |  |  |
|  | Особые геологические и гидрогеологические условия |  | Карсты, заболоченность, торф, карьеры, свалки и пр. |  |  |  |
|  |  |  | Геологические и гидрогеологические условия - по "Техническому заключению об инженерно- геологических условиях площадки строительства", выполненному ГУП "Мосгоргеотрест" или по "Техническому заключению об инженерно-геологических условиях площадки строительства, выполненному (наименование организации) и согласованному ГУП "Мосгоргеотрест " |  |  |  |
|  | 1.3. Функциональное назначение и тип здания |  | Новое строительство, реконструкция, реставрация, индивидуальный, повторно применяемый, типовой проект |  |  |  |
|  |  |  | Номенклатура и мощность производства |  |  |  |
|  | Наличие гаража-стоянки: |  | Тип гаража-стоянки (открытый, закрытый, отапливаемый, неотапливаемый) |  |  |  |
|  |  |  | Вместимость гаража-стоянки |  |  |  |
|  |  |  | Способ хранения автомобилей (боксовый, манежный) |  |  |  |
|  |  |  | Наличие пункта технического обслуживания (номенклатура работ и число постов по видам работ - мойка, ТО, ТР, шиномонтаж, сход-развал и др.) |  |  |  |
|  | 1.4. Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов, их состав |  |  |  |  |  |
|  | Указания по перспективному расширению объекта |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Сроки начала и окончания строительства, в т.ч. первой очереди |  | Начало строительства Окончание строительства |  |  |  |
|  | 1.6. Источник финансирования строительства |  | Бюджетные средства города или средства заказчика |  |  |  |
|  | 1.7. Категория сложности объекта |  |  |  |  |  |
|  | 1.8. Стадийность проектирования |  |  |  |  |  |
|  | 1.9. Исходно-разрешительная документация |  | Акт разрешенного использования N_____ от___________ |  |  |  |

2. Основные требования к проектным решениям

|  |  | Перечень основных требований |  | Содержание требований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1. Градостроительные решения |  | Эффективность использования участка, увязка с окружающей застройкой |  |  |  |
|  | Генеральный план, благоустройство, озеленение, организация рельефа, обеспеченность автостоянками |  | Обеспеченность местами хранения автотранспорта, в т.ч. для инвалидов |  |  |  |
|  | с учетом требований и рекомендаций Акта разрешенного использования |  | Компенсацонное благоустройство и озеленение; организация рельефа с максимальным использованием грунта из котлована без его вывоза и пр. |  |  |  |
|  | 2.2. Архитектурно-планировочные решения с учетом требований и рекомендаций Акта разрешенного использования |  | Основные принципы планировки и компановки помещений: обеспечение комфортности труда, в т.ч. для работающих инвалидов |  |  |  |
|  | Наружная отделка фасадов |  | Стены, цоколь, входы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка помещений |  | Стены, потолки, полы, столярные изделия |  |  |  |
|  | 2.3. Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций |  | Фундаменты, несущие конструкции, ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, шахты лифтов, перегородки, кровля, утеплитель, гидроизоляция |  |  |  |
|  | Мероприятия по защите конструкций здания от прогрессирующего обрушения при чрезвычайных ситуациях, в т.ч. при пожаре |  |  |  |  |  |
|  | Технические решения по освоению подземного пространства с учетом влияния на окружающую застройку |  |  |  |  |  |
|  | Необходимость разработки раздела "Специальные вспомогательные сооружения и устройства - СВСиУ для строительства в стесненных условиях" |  | Специальные ограждающие стены котлована, грунтовые анкера, распорные системы и пр. |  |  |  |
|  | 2.4. Технологические решения и оборудование |  | Указать необходимость применения импортного оборудования с обоснованием |  |  |  |
|  | 2.5. Требования к технологии управления производством и организации условий охраны труда рабочих и служащих |  | Автоматизированная система управления и ее информационное, функциональное и техническое обеспечение |  |  |  |
|  |  |  | Автоматизация и механизация труда Мероприятия по снижению производственных шумов, вибраций, загазованности помещений, избытка тепла и т.п. |  |  |  |
|  | 2.5. Инженерные системы здания |  | - отопление; |  |  |  |
|  |  |  | - вентиляция; |  |  |  |
|  |  |  | - противопожарная вентиляция; |  |  |  |
|  |  |  | - кондиционирование; |  |  |  |
|  |  |  | - водоснабжение; |  |  |  |
|  |  |  | - канализация; |  |  |  |
|  |  |  | - водосток; |  |  |  |
|  |  |  | - электроосвещение; |  |  |  |
|  |  |  | - электрооборудование; |  |  |  |
|  |  |  | - телефонизация; |  |  |  |
|  |  |  | - радиофикация; |  |  |  |
|  |  |  | - пожарная сигнализация; |  |  |  |
|  |  |  | - охрана входов и охранная сигнализация; |  |  |  |
|  |  |  | - система видеонаблюдения и экстренной связи; |  |  |  |
|  |  |  | - телевидение; |  |  |  |
|  |  |  | - кинофикация; |  |  |  |
|  |  |  | - часофикация; |  |  |  |
|  |  |  | - компьютеризация, в т.ч. подключение к Интернету; |  |  |  |
|  |  |  | - спецсистемы связи и информации, другие виды систем |  |  |  |
|  | 2.6. Наружные инженерные сети (с выделением участков городских сетей) |  | В соответствии с "Заключением по инженерному обеспечению объекта с предварительными техническими условиями присоединения" в составе Акта разрешенного использования |  |  |  |
|  | Способ прокладки инженерных коммуникаций |  | Проходные коллекторы, полупроходные каналы, бесканальный способ |  |  |  |
|  | Необходимость изменения и переустройства существующих внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей |  | Указать - средства заказчика или бюджетные средства |  |  |  |
|  | Необходимость прокладки или перекладки городских сетей за счет проектируемого объекта |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в ЦТП, ТП и других инженерных сооружениях, в т.ч. их реконструкция |  |  |  |  |  |
|  | 2.8. Режим работы производства |  | Для каждого вида производства: |  |  |  |
|  |  |  | - число рабочих дней в году; |  |  |  |
|  |  |  | - число смен в сутки; |  |  |  |
|  |  |  | - продолжительность смены в час |  |  |  |
|  | 2.9. Охрана окружающей среды в соответствии с требованиями Акта разрешенного использования |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия |  | По заключению ЦГСЭН в г.Москве |  |  |  |
|  | Охрана объектов природного комплекса |  | По заключению Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы |  |  |  |
|  | 2.10. Требования по утилизации строительных отходов |  | При сносе и реконструкции зданий и сооружений, разборке строений, дорожного покрытия, демонтаже сетей и коммуникаций |  |  |  |
|  | 2.11. Базовые значения основных технико- экономических показателей |  | Номенклатура и значения принимаются по соответствующим нормам или проектам-аналогам |  |  |  |
|  | 2.12. Источники обеспечения предприятия: Сырьем и материалами Энергоносителями |  | В соответствии с требованиями ТУ на присоединение |  |  |  |
|  | 2.13. Специализация предприятия |  | Указать выполняемые виды работ |  |  |  |
|  | Кооперирование производства |  | Указать виды работ, передаваемые другим специализированным предприятиям |  |  |  |
|  | 2.9.* Рекультивация территории |  | В том числе восстановление почвенного слоя, нарушенного при строительстве, с учетом требований и рекомендаций Акта разрешенного использования |  |  |  |
|  | ________________ * Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. |  |  |  |  |  |
|  | 2.10. Энергоэффективность |  |  |  |  |  |
|  | 2.11. Архитектурное освещение |  |  |  |  |  |
|  | 2.12. Требования к составу сметной документации (по объектам городского заказа) |  |  |  |  |  |

3. Дополнительные требования

|  |  | Перечень основных требований |  | Содержание требований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1. Выполнение проектных решений по декоративному оформлению здания; выполнение интерьеров помещений |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах или на конкурсной основе |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. Выполнение научно-исследовательских и экспериментальных работ в процессе проектирования и строительства |  |  |  |  |  |
|  | Обследование строительных конструкций и сооружений (при реконструкции) |  |  |  |  |  |
|  | 3.4. Подготовка демонстрационных материалов |  | Указать вид и объем демонстрационного материала: альбом-буклет, макеты, фотоальбомы, слайды, видеоматериалы и пр. |  |  |  |
|  | 3.5. Требовании по ассимиляции производства |  |  |  |  |  |
|  | 3.6. Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  | Требования по обеспечению безопасности населения и территории (по заключению Управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы) |  |  |  |
|  | 3.7. Указания о необходимости согласований проектной документации |  | В соответствии с требованиями и рекомендациями Акта разрешенного использования и "Положения о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г.Москве (2-я редакция)" |  |  |  |
|  | 3.8. Необходимость выполнения дополнительных экземпляров проектной документации или ее частей, оплачиваемых заказчиком отдельно |  |  |  |  |  |
|  | 3.9. Необходимость представления проектной документации на электронных носителях |  | Заказчик указывает имеющиеся у него: - формат и структуру электронных картографических и других информационных данных; - программное обеспечение; - формат передачи данных в электронном виде |  |  |  |
|  | 3.9.* Срок разработки проектной документации |  | Указать необходимость досрочного выполнения проектной документации по сравнению с нормативными сроками |  |  |  |
|  | ________________ * Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. |  |  |  |  |  |
|  | 3.11. Прочие требования |  |  |  |  |  |

Инженерные сети и дорожно-транспортные сооружения

|  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МОСГОСЭКСПЕРТИЗА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНВЕСТОР (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность, ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность, ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП |  | " |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |  |  | МП |  |  |  |  |  | " |  |  |  | " |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |
|  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА МОСКВЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность, ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность, ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП |  | " |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |  |  | МП |  |  |  |  |  | " |  |  |  | " |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |
|  | ЗАДАНИЕ на разработку проектной документации для инженерных сетей и дорожно-транспортных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказ N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (адрес и наименование объекта в соответствии с правовым актом органа исполнительной власти города) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СОСТАВЛЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лицензия N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лицензия N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Действительна до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Действительна до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность, ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (исполнитель (должность), ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП |  | " |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |  |  | МП |  |  |  |  |  | " |  |  |  | " |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |
|  | ГИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП |  | " |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Москва, 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задание  согласовывается в соответствии с  постановлением Правительства Москвы от 30.07.2002 N 586-ПП "Об утверждении Положения о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства инженерных коммуникаций, сооружений и объектов дорожно-транспортного обеспечения в г.Москве"

1. Общие данные

|  |  | Перечень основных требований |  | Содержание требований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1. Основание для проектирования |  | Правовой акт органа исполнительной власти города - наименование, номер, дата; титульный список; письмо заказчика - номер, дата |  |  |  |
|  | 1.2. Генеральная проектная организация |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Сведения об участке (трассе) строительства: |  | - местоположение (административный округ, район); - границы работ; - планировочные ограничения (наличие зон санитарно-защитных, охранных, технических, метрополитена и др.); - существующие землепользователи |  |  |  |
|  | 1.4. Вид строительства |  | Новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт |  |  |  |
|  | 1.5. Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов, их состав |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Указания о необходимости разработки вариантов проектных решений |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Сроки начала и окончания строительства, в т.ч. первой очереди |  | Начало строительства Окончание строительства |  |  |  |
|  | 1.8. Источник финансирования строительства |  | Бюджетные средства города или средства заказчика |  |  |  |
|  | 1.9. Категория сложности объекта |  |  |  |  |  |
|  | 1.10. Стадийность проектирования |  |  |  |  |  |

2. Исходные данные

|  |  | Перечень основных требований |  | Содержание требований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком до начала проектирования |  | Указать исходные данные и материалы |  |  |  |
|  | Исходные данные, получаемые проектной организацией и оплачиваемые Заказчиком |  | Указать исходные данные и материалы |  |  |  |

3. Технико-экономичесжие показатели проекта

|  |  | Перечень основных требований |  | Содержание требований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1. Наименование проектируемых инженерных сетей и дорожно-транспортных сооружений (перечислить виды коммуникаций и сооружений) |  | Основные параметры (ориентировочные) Указать их параметры (длина, диаметр, сечение и пр.) |  |  |  |
|  | 3.2. Ориентировочная стоимость строительства объекта в базисных ценах / в т.ч. СМР |  |  |  |  |  |

4. Проектом предусмотреть

|  |  | Перечень основных требований |  |  |  | Содержание требований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1. Инженерные изыскания: - инженерно-геодезические - инженерно-геологические - гидрогеологические изыскания - инженерно-экологические изыскания |  |  |  | Указать о необходимости проведения; наименование организации, их выполняющие |  |  |  |
|  | 4.2. Необходимость переустройства существующих инженерных коммуникаций за счет проектируемого объекта |  |  |  | Указать: требуется или не требуется |  |  |  |
|  | 4.3. Обследование конструкций существующих зданий и сооружений, выполнение обмерных работ, разработку мероприятий по их сохранности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4. Приспособления для удобства инвалидов (при проектировании дорог и пешеходных переходов) |  |  |  | Дать указание о необходимости разработки (требуется, не требуется) |  |  |  |
|  | 4,5. При наличии в составе проекта инженерных сооружений предусмотреть их инженерное обеспечение |  |  |  | Перечислить необходимые виды инженерного обеспечения |  |  |  |
|  | 4.6. Разработку следующих разделов проекта: |  |  |  | Дать указание о необходимости разработки (требуется, не требуется) |  |  |  |
|  | - раздел "Охраны окружающей среды" или "Оценка воздействия на окружающую среду"; - раздел "Промышленная безопасность"; - раздел "Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса"; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проект организации движения транспорта: |  |  |  | Дать указание о необходимости разработки (требуется, не требуется) |  |  |  |
|  |  |  | - на время строительства; - по постоянной схеме; - на время проведения изысканий; |  |  |  |  |  |
|  | - раздел "АСУД", - раздел "Дендроплан и перечетная ведомость"; - раздел "Благоустройство и озеленение (компенсационное озеленение"; - раздел "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций"; - раздел "Пожарная безопасность" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.7. Согласование проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - выполняются Заказчиком - выполняются проектной организацией |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.8. Требования к составу сметной документации (по объектам городского заказа) |  |  |  | Указание о необходимости разделения средств финансирования: на бюджетное и инвестора (в соответствии с разделительным протоколом) |  |  |  |

5. Дополнительные требования

|  |  | Перечень основных требований |  | Содержание требований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1. Количество экземпляров проектно-сметной документации, передаваемой заказчику |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Необходимость выполнения дополнительных экземпляров проектной документации или ее частей, оплачиваемых заказчиком отдельно |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. Необходимость представления проектно-сметной документации в электронном виде |  | Электронная версия ПСД передается заказчику в нередактируемом формате PDF |  |  |  |
|  | 5.4. Срок разработки проектной документации |  | Указать необходимость досрочного выполнения проектной документации по сравнению с нормативными сроками |  |  |  |
|  | 5.5. Подготовка демонстрационных материалов (для комплексных объектов, при необходимости) |  | Указать вид и объем демонстрационного материала |  |  |  |
|  | 5.6. Выполнение научно-исследовательских и экспериментальных работ |  |  |  |  |  |
|  | 5.7. Прочие требования |  |  |  |  |  |

Приложение 1

ДАННЫЕ

о предприятиях автохозяйств, необходимые

для заполнения Задания на разработку проектной

документации

|  |  | Пред- приятия |  | Гараж-стоянка для личных |  | Автозаправочные станции |  | Автозаправочные комплексы |  | Станция технического |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о предприятиях |  | автомобилей |  | (АЗС) |  | (АЗК) |  | обслуживания автомобилей (СТОА) |  |  |  |
|  | Назначение или класс предприятия |  | Хранение личных автомобилей граждан, в т.ч. автомобилей для лиц на креслах- колясках |  | Заправка топливом легковых (грузовых) автомобилей |  | Заправка топливом легковых (грузовых) автомобилей и сервисное обслуживание машин, водителей и пассажиров |  | Специализированное обслуживание легковых автомобилей среднего и малого классов |  |  |  |
|  |  |  | указать: - тип гаража (открытый, закрытый, отапливаемый, неотаплива- емый) - способ хранения (боксовый, манежный), - вид топлива в машинах (бензин, дизтопливо) |  | указать: Заправка: - бензином (указать марки); - дизтопливом Класс принять в соответствии с НПБ111-98 "Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности" |  | указать: Заправка: - бензином (указать марки), - дизтопливом Класс принять в соответствии с НПБ111-98 "Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности" |  |  |  |  |  |
|  | Номенклатура основных и дополнительных видов работ и сервисного обслуживания с указанием мощности, вместимости, производитель- ности по основным и дополнитель- ным видам работ |  | Хранение: Среднего класса ГАЗ): - с карбюраторным двигателем (%) - с дизельным двигателем (%) - м-мест Малого класса (ВАЗ): - с карбюра- торным двигателем (%) - с дизельным двигателем (%) - м-мест Иномарки (указать максимальный размер) м-мест Для лиц на креслах- колясках - м-мест |  | Производитель- ность, заправок/сут. |  | Производитель- ность, заправок/сут. Сервисное обслуживание: Мойка*: - ручная (пост) - автоматич. (пост) Техремонт: - самообслу- живание (пост) - с подъемниками (пост) - без подъемников (пост) Шиномонтаж (пост); Сход-развал (пост) |  | Мойка (пост) Диагностика (пост) ТО-1 (пост) ТО-2 (пост) ТР (пост) Ремонт: - тормозов (пост) - электро- оборудования (пост) - кузовов (пост) Окраска (пост) Противокор- розийная защита (пост) |  |  |  |
|  |  |  | Дополнитель- ные работы: Мойка*: - ручная (пост) - автоматич. (пост) Техремонт: - самообслужи- вание (пост) - с подъемни- ками (пост) - без подъемников (пост) Шиномонтаж (пост) Сход-развал (пост) |  |  |  | Магазин запчастей и сопутствующих товаров (кв.м), Магазин продтоваров (кв.м) Кафе (посад.мест) |  | Предпродаж- ная подготовка (пост) Продажа (авт./год) |  |  |  |
|  |  |  | Другие виды работ (услуг, сервиса) по желанию заказчика с указанием мощности (вместимости, производи- тельности) для каждого вида работ (услуг) |  | Другие виды работ (услуг, сервиса) по желанию заказчика с указанием мощности (вместимости, производитель- ности) для каждого вида работ (услуг) |  | Другие виды работ (услуг, сервиса) по желанию заказчика с указанием мощности (вместимости, производитель- ности) для каждого вида работ (услуг) |  | Другие виды работ (услуг, сервиса) по желанию заказчика с указанием мощности (вместимости, производи- тельности) для каждого вида работ (услуг) |  |  |  |

________________

*  Допускается вместо устройства постов мойки использование существующих городских моечных постов, расположенных в радиусе не более 400 м от проектируемого объекта (отдельно стоящих, в составе СТОА, других гаражей). В этом случае необходимо представить ситуационный план с указанием этих объектов.

Приложение 2

ДАННЫЕ

о предприятиях различного назначения,

необходимые для заполнения Задания на

разработку проектной документации

|  |  | Пред- приятия |  | Стационарный технический |  | Автотранс- портное |  | Объекты производст- |  | Объекты складского |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о пред- приятих |  | пост по замене и сбору отработанных автомобильных масел |  | предприятие (АТП) |  | венного назначения |  | назначения |  |  |  |
|  | Назначение или класс предприятия |  | Замена и сбор отработанных масел легковых автомобилей |  | Комплексное специализи- рованное техническое обслуживание, транспортные работы, межсменное хранение грузовых и легковых автомобилей, автобусов |  | Изготовление нестандарти- зированных столярных изделий, металлоконст- рукций сантехизделий, ремонтные работы, приготовление красочных составов, хранение материалов и готовой продукции |  | Хранение материалов и изделий |  |  |  |
|  |  |  |  |  | указать: - модели автомобилей; - суточный пробег одного автомобиля; - вид топпива в машинах (бензин, дизтопливо, СУГ, СПГ) - режим работы на линии (число дней в году; (время работы/сут.) - способ хранения (открытый, открытый с подогревом, закрытый отапливаемый, закрытый неотаплива- емый) |  | указать: - номенклатуру, - техническую характеристику (габариты, масса и др.) |  | указать: - номенклатуру (плиты ДВП, ДСП, фанера, линолеум, полимерные изделия, резинов. изделия, электроматери- алы, спецодежда, запчасти, механизмы, оборудование и пр.) - тип склада (открытый, зарытый, отваливаемый, неотаплива- емый) - вид транспорта с указанием моделей, грузоподъем- ности, наличия прицепов, автопоездов и т.п. |  |  |  |
|  | Номенклатура основных и дополнительных видов работ и сервисного обслуживания с указанием мощности, вместимости, производитель- ности по основным и дополнительным видам работ |  | Мощность - моторные масла (т/год) - трансмис- сионные масла (т/год) |  | Вместимость Машиномест - каждой модели Семисное обслуживание: ЕО (пост) ТО-1 (пост) ТО-2 (пост) ТР - кроме кузовных, окрасочных, кузнечных, обойных (пост) |  | Производи- тельность - столярные изделия (куб.м/год) - металлоконст- рукции (т/год) - трубные заготовки (т/год) - сантехизделия (т/год) - ремонт оборудования (РЕ/год) - краски (т/год) - хранение (т/год) |  | Вместимость - запас хранения (сут.) - единовремен- ное хранение (т) |  |  |  |
|  |  |  | Требования к оборудованию принять по пункту 4 приложения 1 к распоряжению Мэра Москвы от 18.03.98 N 241-РМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие виды работ (услуг, сервиса) по желанию заказчика с указанием мощности (вместимости, производитель- ности) для каждого вида работ (услуг) |  | Другие виды работ (услуг, сервиса) по желанию заказчика с указанием мощности (вместимости, производитель- ности) для каждого вида работ (услуг) |  | Другие виды работ (услуг, сервиса) по желанию заказчика с указанием мощности (вместимости, производитель- ности) для каждого вида работ (услуг) |  | Другие виды работ (услуг, сервиса) по желанию заказчика с указанием мощности (вместимости, производитель- ности) для каждого вида работ (услуг) |  |  |  |

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

Пособие по составлению и оформлению

заданий на разработку проектной

документации для объектов гражданского

и промышленного назначения, проектов

застроек, инженерных сетей и

дорожно-транспортных

сооружений МРР-2.2.13-06,

ГУП "НИАЦ", 2006 год