Правительство Москвы

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

ПОСОБИЕ

по составлению, содержанию и

оформлению рабочего проекта освоения

и инженерной подготовки территории

МРР-2.2.14-06

"Пособие  по составлению, содержанию и оформлению рабочего проекта освоения и инженерной подготовки территории. МРР-2.2.14-06" разработано специалистами ГУП "НИАЦ" Москомархитектуры (Дронова И.Л., Курман Б.А., Игошин Е.А.) и ОАО "Моспроект" (Перковский В.Ю., Иванова Н.В.).

"Пособие"  содержит рекомендации по составу, комплектованию и оформлению проектной документации по освоению и инженерной подготовке территории.

"Пособие"  рекомендовано к изданию в качестве справочного материала 02.11.2006 Рабочей группой по подготовке и введению в действие нормативных документов на проектные работы, разработанных по заказу Департамента экономической политики и развития города Москвы.

Введение

"Пособие  по составлению, содержанию и оформлению рабочего проекта освоения и инженерной подготовки территории. МРР-2.2.14-06" (в дальнейшем - "Пособие") разработано с учетом опыта подготовки проектными организациями рабочих проектов освоения и инженерной подготовки территории при необходимости сноса расположенных на данном участке существующих зданий и сооружений, вывода предприятий с участка строительства и выноса инженерных коммуникаций.

Настоящее  "Пособие" является справочным материалом и содержит рекомендации по составу, комплектованию и оформлению проектной документации по освоению и инженерной подготовке территории.

Также  в настоящем "Пособии" представлена примерная форма задания на разработку рабочего проекта освоения и инженерной подготовки территории.

1. Общие положения

1.1.  Проект освоения и инженерной подготовки территории в качестве отдельного раздела проектной документации разрабатывается на основании пункта 5.6 "Положения о порядке разработки, согласования и утверждения проектной документации для формирования и исполнения городских инвестиционных программ строительства (реконструкции)", утвержденного распоряжением Мэра Москвы от 06.04.99 N 308-РМ, и пункта 6.4 постановления Правительства Москвы от 12.04.2004 года N 659-РП "Об утверждении адресных перечней жилых домов и объектов социальной сферы для разработки градостроительной, исходно-разрешительной и проектно-сметной документации на строительство объектов в 2005-2007 годах" для микрорайонов со сносом устаревшего жилого фонда и необходимостью выноса коммуникаций с площади застройки.

1.2.  До разработки проекта освоения и инженерной подготовки территории заказчиком совместно с проектировщиками формируются пусковые комплексы и этапы освоения территорий пусковых комплексов в зависимости от очередности отселения и сноса жилых домов.

1.3.  Проект освоения и инженерной подготовки территории разрабатывается на каждый пусковой комплекс застройки в отдельности, по отдельному договору, на основании эскиза застройки жилого микрорайона (квартала), согласованного Главным архитектором города Москвы и инвестором в соответствии с программой волнового переселения и сноса жилых домов.

1.4.  В задании на разработку проекта застройки в разделе 3 "Дополнительные требования" делается запись о необходимости разработки проекта освоения и инженерной подготовки территории на пусковые комплексы (очереди) застройки.

1.5.  Для разработки проекта освоения и инженерной подготовки территории каждого пускового комплекса составляется самостоятельное задание (помимо основного задания на разработку проекта застройки) по примерной форме, представленной в приложении 1 к настоящему "Пособию", с конкретными требованиями по данному пусковому комплексу.

1.6.  Проект освоения и инженерной подготовки территории пускового комплекса разрабатывается на стадии рабочий проект одновременно с разработкой рабочей документации застройки и может выпускаться с опережением рабочей документации застройки. Проект освоения и инженерной подготовки территории утверждается в установленном порядке.

1.7.  Объем выпускаемых материалов должен быть необходимым и достаточным для выполнения строительно-монтажных работ по освоению и инженерной подготовке территории со сносом устаревшего жилого фонда.

1.8.  Одновременно с заключением договора на разработку проекта освоения и инженерной подготовки территории заказчик должен представить проектировщикам исходные данные в составе:

-  эскиз застройки с указанием сносимых и сохраняемых зданий и нагрузок по инженерному оборудованию в соответствии с утвержденным проектом планировки;

-  схемы инженерного обеспечения с указанием диаметров и подключений к ЦТП и ТП, характеристики установленного оборудования;

-  схемы внутриквартальных коллекторов с характеристиками коммуникаций;

-  технические условия и технические задания эксплуатирующих организаций на проектирование инженерных сетей и сооружений, на переключение и перекладку существующих инженерных сетей;

-  письмо с указанием сроков и очередности отселения жилых домов, утвержденных в установленном порядке.

1.9.  Технические условия на присоединение к городским сетям, выданные эксплуатирующими организациями, рассматриваются проектировщиками совместно с заказчиком в установленном порядке с составлением протокола о приемлемости.

2. Порядок комплектации и оформления рабочего

проекта освоения и инженерной подготовки территории

2.1.  Рабочий проект освоения и инженерной подготовки территории на пусковой комплекс состоит из:

-  утверждаемой части;

-  рабочей документации.

2.2.  Выпуск утверждаемой части и рабочей документации рабочего проекта освоения и инженерной подготовки территории на пусковой комплекс производится с одним сроком, что должно быть отражено в договоре.

2.3.  Утверждаемая часть проекта освоения и инженерной подготовки территории на пусковой комплекс состоит из текстового материала и рабочих чертежей и формируется в несколько томов:

-  Том 1 - Исходно-разрешительная документация;

-  Том 2 - Инженерные коммуникации и сооружения;

-  Том 3 - Проект организации освоения и инженерной подготовки территории (ПОС);

-  Том 4 - Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса;

-  Том 5 - Дендрологический проект;

-  Том 6 - Сметная документация.

2.4.  Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса (том 4) и Дендрологический проект (том 5) выполняются по прямому договору с заказчиком специализированными субподрядными организациями, имеющими соответствующие лицензии.

Состав  томов 4 и 5 в настоящем "Пособии" не рассматривается. Для выполнения сметного расчета стоимости заказчик должен передать генпроектировщику сметы томов 4 и 5.

2.5.  Требования и проектные решения по охране окружающей среды для пускового комплекса отражаются в проекте застройки.

2.6.  Каждый том должен иметь:

-  обложку, выполняемую по установленной форме, которая не нумеруется и не включается в общее количество страниц;

-  титульный лист, выполняемый на бланке проектной организации, имеющий все необходимые подписи;

-  состав проектной документации;

-  содержание тома;

-  состав авторского коллектива.

Все  листы каждого тома должны иметь сквозную нумерацию страниц. Титульный лист не нумеруется, но включается в общее количество страниц.

2.7.  Сметная документация выполняется по установленной форме на бумажных и электронных носителях.

Состав и содержание тома 1

2.8.  Том 1 формируется в следующем порядке:

-  обложка;

-  титульный лист;

-  состав проектной документации;

-  содержание тома;

-  состав авторского коллектива;

-  справка ГИПа о соответствии проектной документации действующим нормативным документам и исходным данным;

-  копия правового акта органа исполнительной власти города о проектировании застройки;

-  письмо заказчика об очередности отселения и сноса жилых домов для осуществления строительства данного пускового комплекса в соответствии с графиком очередности отселения и сноса жилых домов, утвержденным Правительством Москвы;

-  эскиз застройки с указанием сносимых и сохраняемых зданий, согласованный Главным архитектором города Москвы и инвестором, с указанием нагрузок по инженерному оборудованию;

-  утвержденное задание на разработку проекта освоения и инженерной подготовки территории данного пускового комплекса застройки;

-  схемы инженерного обеспечения (схемы внутриквартальных коллекторов) существующих зданий с указанием нагрузок по инженерному оборудованию и диаметров труб;

-  схемы инженерного обеспечения с указанием диаметров и подключений к ЦТП и ТП, характеристики установленного оборудования;

-  технические условия на присоединение к городским коммуникациям и технические задания эксплуатирующих организаций на переключение и перекладку сетей;

-  протокол о приемлемости технических условий на присоединения;

-  копии заключений согласующих организаций по проекту освоения и инженерной подготовки территории;

-  перечень согласований проекта освоения и инженерной подготовки территории с указанием номеров листов (чертежей), на которых эти согласования проставлены.

Примерная  форма тома 1 представлена в приложении 2 к настоящему "Пособию".

Состав и содержание тома 2

2.9.  Том 2 формируется в следующем составе:

-  обложка;

-  титульный лист;

-  состав проектной документации;

-  содержание тома;

-  состав авторского коллектива или приказ о создании авторского коллектива;

-  пояснительная записка;

-  основные чертежи.

2.10.  Пояснительная записка выполняется на бланках, примерные формы которых представлены в приложении 3 к настоящему "Пособию", и должна содержать:

-  обоснование формирования данного пускового комплекса проекта застройки;

-  характеристику территории пускового комплекса;

-  характер работ по освоению и инженерной подготовке территории;

-  основные решения по инженерному освоению территории с обоснованием принятых решений и характеристиками демонтируемых, перекладываемых сохраняемых и временно прокладываемых инженерных коммуникаций:

-  теплоснабжение;

-  водоснабжение;

-  канализация;

-  газоснабжение;

-  электроснабжение;

-  наружные системы связи;

-  система кабельного телевидения (СКТБ);

-  показатели по инженерным коммуникациям.

2.11.  В том 2 брошюруются следующие основные чертежи:

-  ситуационный план участка пускового комплекса с окружающей застройкой и коммуникациями до мест врезки М 1:2000;

-  генеральный план территории пускового комплекса, М 1:500;

-  план организации рельефа М 1:500;

-  рабочие чертежи прокладки и ликвидации всех видов инженерных коммуникаций.

2.11.1.  Ситуационный план включается из состава проекта застройки.

2.11.2.  На генеральном плане показываются:

-  границы участка пускового комплекса;

-  границы территорий различного функционального назначения;

-  красные линии;

-  линии застройки;

-  границы технических, водоохранных, санитарно-защитных зон, зон охраны памятников и другие планировочные ограничения;

-  названия улиц, проездов;

-  существующие сохраняемые здания;

-  существующие сносимые здания и сооружения (обозначаются штриховкой);

-  проектируемые здания и сооружения с номерами корпусов (обозначаются тонкой линией);

-  дороги, проезды, зеленые насаждения;

-  границы землепользования, включая противоположную сторону улиц и 100 м прилегающие территории;

-  направление "север-юг";

-  экспликация зданий и сооружений.

2.11.3.  План организации рельефа включается из состава проекта застройки.

2.11.4.  На планах инженерных сетей показываются:

-  границы домовладений;

-  существующие сохраняемые (в т.ч. временно сохраняемые) и проектируемые жилые дома, ЦТП, ТП, РТП и др.;

-  все существующие, переносимые и проектируемые инженерные коммуникации;

-  временные инженерные сооружения, включая байпасные линии, передвижные бойлерные установки, временные насосные, ТП и др. сооружения, необходимые для инженерного обеспечения временно сохраняемых существующих жилых домов;

-  порядок работ, связанных как с временным, так и с постоянным переключением существующих зданий и сооружений к инженерным коммуникациям.

2.12.  В состав проекта освоения и инженерной подготовки территории не должны включаться следующие виды работ, выполняемые по прямому договору заказчика с соответствующими проектными организациями:

-  проекты ликвидации свалок;

-  проекты переноса ЛЭП и переустройства ЛЭП в кабель;

-  проекты переустройства городских инженерных коммуникаций;

-  проекты разборки зданий.

Состав и содержание тома 3

2.13.  В том 3 брошюруется проект организации освоения и инженерной подготовки территории пускового комплекса (ПОС), выполняемый по установленной форме.

Состав сметной документации

2.14.  В составе сметной документации выполняется сметный расчет стоимости по проекту освоения и инженерной подготовки территории с учетом работ томов 4 и 5, выполняются объектные и локальные расчеты по формам объектных и локальных смет. Сметная документация предоставляется заказчику на бумажных и электронных носителях.

Порядок

выпуска утверждаемой части проекта освоения

и инженерной подготовки территории

2.15.  Все тома проекта освоения и инженерной подготовки территории выпускаются и передаются заказчику в 4 экземплярах, из них:

-  три экземпляра выполняются в твердом переплете с обложкой по установленной форме;

-  один экземпляр выполняется в мягком переплете для передачи в Мосгосэкспертизу.

2.16.  К сброшюрованным томам дополнительно прикладываются чертежи:

-  ситуационный план в двух экземплярах,

-  генеральный план в двух экземплярах.

2.17.  Чертежи "Ситуационный план" и "Генеральный план" в двух экземплярах тома 2, а также дополнительные 2 экземпляра иллюминируются следующим образом:

-  существующие опорные здания - серый цвет;

-  существующие сносимые здания - желтый цвет;

-  проектируемое здание - красный цвет;

-  перспективные здания - красная штриховка;

-  озеленения - светло-зеленый цвет;

-  вода - светло-голубой цвет.

2.18.  Трассы инженерных сетей в двух экземплярах тома 2 иллюминируются следующим образом:

-  коллектор для подземных коммуникаций - оранжевый цвет,

-  теплосеть - зеленый цвет,

-  газопровод - желтый цвет,

-  водопровод - синий цвет,

-  канализация - коричневый цвет,

-  водосток и дренаж - голубой цвет,

-  электрокабели - красный цвет,

-  кабели связи - фиолетовый цвет.

2.19.  Дополнительное количество экземпляров проектной документации (сверх оговоренного в пункте 2.15) по письму заказчика указывается в задании на проектирование и выдается заказчику за отдельную плату.

Порядок

комплектации и оформления рабочей документации

проекта освоения и инженерной подготовки территории

2.20.  Рабочая документация проекта освоения и инженерной подготовки территории, предназначенная для выполнения строительно-монтажных работ, объединяется в основные комплекты в соответствии с принятой в проектной организации маркировкой.

2.21.  Основной комплект рабочих чертежей каждой марки должен иметь лист "Общие данные", который должны содержать:

-  ведомость основных комплектов рабочих чертежей (только на листе "Общие данные" основного комплекта ведущей марки);

-  ведомость рабочих чертежей основного комплекта;

-  ведомость ссылочных и прилагаемых документов;

-  ведомость спецификаций (при наличии в основном комплекте спецификаций на разных листах);

-  условные обозначения, не установленные государственными стандартами;

-  общие указания;

-  другие данные, предусмотренные соответствующими стандартами СПДС.

2.22.  Рабочие чертежи оформляются штампом проектной организации в соответствии с ГОСТ 21.101-97 "Основные требования к проектной и рабочей документации".

2.23.  В соответствии с "Положением о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г.Москве" (2-я редакция), утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 11.04.2000 N 378-РМ:

-  рабочие чертежи сетей проекта освоения и инженерной подготовки территории и стройгенплан, выполненные в соответствии с техническими условиями и заданиями, выданными эксплуатирующими организациями, что подтверждается записью главного специалиста по соответствующему виду сетей, в обязательном порядке согласовываются с ОПС Мосгоргеотреста и не подлежат согласованию с эксплуатирующими организациями и органами госнадзора.

-  проведение согласований проектной документации осуществляется заказчиком; при необходимости в соответствии с договором на проектирование к согласованию может привлекаться проектировщик для защиты принятых решений.

Приложение 1

|  |  | СОГЛАСОВАНО МОСГОСЭКСПЕРТИЗА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО ИНВЕСТОР (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (должность, Ф.И.О., подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О., подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП |  |  |  |  |  | " " |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |  |  |  |  | МП |  | " " |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | года |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАДАНИЕ на разработку рабочего проекта освоения и инженерной подготовки территории для пускового комплекса__________________ застройки жилого микрорайона (квартала) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (адрес и наименование объекта в соответствии с правовым актом органа исполнительной власти города) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОСТАВЛЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПРЕФЕКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО |  |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (должность, Ф.И.О., подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лицензия N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП |  |  |  |  |  | " " |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |  |  |  |  | Действительна до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (исполнитель (должность), Ф.И.О., подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП |  | " " |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (должность, Ф.И.О., подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП |  |  |  |  |  | " " |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лицензия N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Действительна до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность, Ф.И.О., подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП |  | " " |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГАП (ГИП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О., подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП |  | " " |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Москва, 20.. год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Общие данные

|  |  | Перечень основных требований |  | Содержание требований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1. Основание для проектирования (правовой акт органа исполнительной власти города - наименование, номер, дата; письмо заказчика (номер, дата) об очередности отселения и сноса жилых домов в соответствии с графиком очередности отселения и сноса жилых домов, утвержденным Правительством Москвы) |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Общие сведения об участке пускового комплекса (месторасположение, границы, площадь в га) |  |  |  |  |  |
|  | Планировочные ограничения (наличие санитарно-защитных, охранных, технических зон, зон метрополитена и др., красные линии и линии регулирования застройки) |  |  |  |  |  |
|  | Ландшафтная характеристика (характер рельефа, наличие и характер зеленых насаждений, водоемов, насыпных и загрязненных грунтов) |  |  |  |  |  |
|  | Состояние существующих строений, их использование (наличие зданий и сооружений, подлежащих сносу, сохранению, наличие временных строений, технических сооружений, предприятий, подлежащих выводу, существующие землепользователи) |  |  |  |  |  |
|  | Геологические и гидрогеологические условия (уровень грунтовых вод и их характер) |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Сроки начала и окончания сноса Срок окончания освоения |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Источник финансирования освоения |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Стадия проектирования |  | Рабочий проект |  |  |  |

2. Основные требования к проектным решениям

|  |  | Перечень основных требований |  | Содержание требований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1. Требования к инженерному обеспечению |  |  |  |  |  |
|  | необходимость изменения и переустройства существующих инженерных сетей, способ прокладки |  |  |  |  |  |
|  | необходимость прокладки временных внутриплощадочных инженерных сетей и устройства временных сооружений |  |  |  |  |  |
|  | необходимость временного и постоянного подключения существующих зданий к инженерным коммуникациям |  |  |  |  |  |
|  | строительство ЦТП, ТП, РП, РТП и др. |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Требования к решению проекта организации освоения и инженерной подготовки территории |  | Разработать проект организации сноса и демонтажа объектов капитального строительства и их частей для организации нового строительства |  |  |  |
|  | 2.3. Требования по утилизации строительных отходов |  | Разработку "Технологического регламента процесса обращения с отходами строительства и сноса" в соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 25.06.2002 N 469-ПП и от 18.03.2003 N 156-ПП выполняет субподрядная организация |  |  |  |
|  | 2.4. Требования к разработке дендроплана |  | Разрабатывается отдельным томом специализированной субподрядной организацией по поручению заказчика |  |  |  |
|  | 2.5. Требования к составу сметной документации |  | Сметную документацию разработать в ценах 1998 года по МГСН 81-98 и текущих ценах на момент передачи документации заказчику. |  |  |  |
|  |  |  | Учесть стоимость работ: |  |  |  |
|  |  |  | - по разборке зданий и утилизации строительного мусора, |  |  |  |
|  |  |  | - по разработке дендроплана, |  |  |  |
|  |  |  | - работ, выполняемых другими организациями по прямому договору с заказчиком. Смету представить на бумажных и электронных носителях. |  |  |  |

3. Дополнительные требования

|  |  | Перечень основных требований |  | Содержание требований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1. Необходимость проведения обследования и производства обмерных работ |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Выполнение дополнительных экземпляров проектной документации или ее частей |  |  |  |  |  |
|  | (оплачивается заказчиком дополнительно) |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. Необходимость представления проектной документации на электронных носителях |  |  |  |  |  |
|  | (Заказчик указывает имеющиеся у него: |  |  |  |  |  |
|  | - формат и структуру электронных картографических и других информационных данных, |  |  |  |  |  |
|  | - программное обеспечение, |  |  |  |  |  |
|  | - формат передачи данных в электронном виде) |  |  |  |  |  |
|  | 3.4. Согласование проектной документации |  | .. |  |  |  |
|  | Указать организации, с которыми необходимо провести согласование в особых случаях в соответствии с "Положением о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г.Москве" (2-я редакция) |  |  |  |  |  |
|  | 3.5. Прочие требования |  |  |  |  |  |

Приложение 2

| ________________________________________________ наименование проектной организации Лицензия N |  |  |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-проектная мастерская N ... |  |  |
| РАБОЧИЙ ПРОЕКТ освоения и инженерной подготовки территории |  |  |
| (адрес и наименование объекта в соответствии с правовым актом органа исполнительной власти города) |  |  |
| Заказчик |  |  |
| Том 1 Исходно-разрешительная документация |  |  |
|  | Руководитель проектной организации |  |
|  |  | Ф.И.О., подпись |
|  | Руководитель мастерской |  |
|  |  | Ф.И.О., подпись |
|  | Главный инженер мастерской |  |
|  |  | Ф.И.О., подпись |
|  | Главный конструктор мастерской |  |
|  |  | Ф.И.О., подпись |
|  | Главный архитектор проекта |  |
|  |  | Ф.И.О., подпись |
|  | Главный инженер проекта |  |
|  |  | Ф.И.О., подпись |
|  | Главный конструктор проекта |  |
|  |  | Ф.И.О., подпись |
| Москва, 20 .. год |  |  |

| Номер тома |  | Наименование тома |  |  |  |  | Исполнитель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Том 1 |  | Исходно-разрешительная документация |  |  |  |  |  |  |  |
| Том 2 |  | Инженерные коммуникации и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| Том 3 |  | Организация строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| Том 4 |  | Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса |  |  |  |  |  |  |  |
| Том 5 |  | Дендрология |  |  |  |  |  |  |  |
| Том 6 |  | Сметная документация |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  | Состав проектной |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | документации |  |  |  |
| Проверил |  |  |  |  |  |  | Проектная организация |  |  |
| Нормоконтроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Номера п/п |  | Наименование раздела или чертежа |  |  |  |  | Страница, N чертежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Состав проектной документации |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Содержание тома 1 |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Состав авторского коллектива |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Справка ГАПа (ГИПа) о соответствии проектной документации действующим нормативным документам и исходным данным |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Перечень исходно-разрешительной документации |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | Содержание тома 1 | 3 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подп. | Дата |  |  |

| Состав авторского коллектива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для выполнения проектных работ по освоению и инженерной подготовки территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (адрес и наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторский коллектив в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель авторского коллектива |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный архитектор проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный инженер проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автор архитектор |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автор конструктор |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автор проекта организации рельефа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автор проекта озеленения и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автор систем отопления и вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автор систем водопровода и канализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автор систем электрооборудования и электроосвещения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автор систем автоматики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автор систем связи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автор технологии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автор проекта организации строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель сметной группы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | Состав авторского коллектива | 4 |
| Изм. |  | Кол.уч. | Лист | N док. | Подп. | Дата |  |  |

| Разработанная проектная документация соответствует государственным нормам, правилам, стандартам, исходным данным, а также техническим условиям и требованиям, выданным органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации, в том числе: - о пожаро- и взрывобезопасности; - о защите населения и устойчивости объекта в чрезвычайных ситуациях. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Справка о соответствии проектной | Лист |
|  |  |  |  |  |  | документации действующим нормативным | 5 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подп. | Дата | документам и исходным данным |  |

| Номера п/п |  | Наименование документа, номер, дата |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование, N, дата основного распорядительного документа) |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование, N, дата документа об очередности и сноса жилых домов) |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Технические условия по тепловым сетям от |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование организации, выдавшей технические условия, N, дата) |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Технические условия по сетям водоснабжения от |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование организации, выдавшей технические условия, N, дата) |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Технические условия по сетям канализации от |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование организации, выдавшей технические условия, N, дата) |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Технические условия по сетям дождевой канализации от |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование организации, выдавшей технические условия, N, дата) |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Технические условия по газовым сетям |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование организации, выдавшей технические условия, N, дата) |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Технические условия по электроснабжению |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование организации, выдавшей технические условия, N, дата) |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Технические условия по телефонизации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование организации, выдавшей технические условия, N, дата) |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Технические условия по проводному вещанию |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование организации, выдавшей технические условия, N, дата) |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Технические условия по системам кабельного телевидения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование организации, выдавшей технические условия, N, дата) |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Технические условия по системам наружного освещения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование организации, выдавшей технические условия, N, дата) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Перечень исходно-разрешительной | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | документации | 6 |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист | N док. | Подп. | Дата |  |  |

Приложение 3

| ________________________________________________ наименование проектной организации Лицензия N |  |  |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-проектная мастерская N ... |  |  |
| РАБОЧИЙ ПРОЕКТ освоения и инженерной подготовки территории |  |  |
| (адрес и наименование объекта в соответствии с правовым актом органа исполнительной власти города) |  |  |
| Заказчик |  |  |
| Том 2 Инженерные коммуникации, сооружения и системы |  |  |
|  | Руководитель проектной организации |  |
|  |  | Ф.И.О., подпись |
|  | Руководитель мастерской |  |
|  |  | Ф.И.О., подпись |
|  | Главный инженер мастерской |  |
|  |  | Ф.И.О., подпись |
|  | Главный конструктор мастерской |  |
|  |  | Ф.И.О., подпись |
|  | Главный архитектор проекта |  |
|  |  | Ф.И.О., подпись |
|  | Главный инженер проекта |  |
|  |  | Ф.И.О., подпись |
|  | Главный конструктор проекта |  |
|  |  | Ф.И.О., подпись |
| Москва, 20 .. год |  |  |

| Номер тома |  | Наименование тома |  |  |  |  | Исполнитель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Том 1 |  | Исходно-разрешительная документация |  |  |  |  |  |  |  |
| Том 2 |  | Инженерные коммуникации и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| Том 3 |  | Организация строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| Том 4 |  | Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса |  |  |  |  |  |  |  |
| Том 5 |  | Дендрология |  |  |  |  |  |  |  |
| Том 6 |  | Сметная документация |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  | Состав проектной |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | документации |  |  |  |
| Проверил |  |  |  |  |  |  | Проектная организация |  |  |
| Нормоконтроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Номера п/п |  | Наименование раздела или чертежа |  |  |  |  |  | Страница, N чертежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Состав проектной документации |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Содержание тома 2 |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Состав авторского коллектива |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Пояснительная записка: |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | 1. Обоснования формирования пускового комплекса |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Характеристика территории |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Характер работ по освоению и инженерной подготовки территории |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Основные решения по инженерному освоению территории |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1 Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Канализация |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4. Дождевая канализация |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5. Газоснабжение |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.6. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.7. Наружные системы связи: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.7.1. Городская телефонная связь |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.7.2. Городское проводное вещание |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.8. Система кабельного телевидения (СКТВ) Показатели по инженерным коммуникациям |  |  |  |  |  |
|  |  | Чертежи: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схема застройки пускового комплекса |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схема существующих внутриквартальных инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схема подключений существующих сетей к ЦТП и ТП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ситуационный план |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Генеральный план |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План организации рельефа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | Содержание тома 2 | 3 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист |  | N док. | Подп. | Дата |  |  |

| Состав авторского коллектива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для выполнения проектных работ по освоению и инженерной подготовки территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (адрес и наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторский коллектив в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель авторского коллектива |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный архитектор проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный инженер проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автор архитектор |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автор конструктор |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автор проекта организации рельефа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автор проекта озеленения и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автор систем отопления и вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автор систем водопровода и канализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автор систем электрооборудования и электроосвещения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автор систем автоматики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автор систем связи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автор технологии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автор проекта организации строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель сметной группы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | Состав авторского коллектива | 4 |
| Изм. |  | Кол.уч. | Лист | N док. | Подп. | Дата |  |  |

| 1. Обоснования формирования пускового комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилого микрорайона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сформирован в соответствии с программой комплексной реконструкции жилого микрорайона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и на основании письма заказчика от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | года N |  |  |  |  |  |  |  |
| гарантирующего отселение и снос жилых домов корп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к началу освоения участка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория пускового комплекса расположена в застроенной и благоустроенной части жилого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| микрорайона |  |  |  |  |  |  |  |  | в границах участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадью |  |  |  |  |  |  |  |  | , имеет |  |  |  |  |  |  |  | рельеф. |  |  |  |
| На территории пускового комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | расположены |  |  |  |  |
| 3. Характер работ по освоению и инженерной подготовки территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектом освоения и инженерной подготовки территории предусматривается: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Снос панельных жилых домов: ___ -этажных, ____-секционных, серии _____ корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сохранение существующих: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилых домов корпуса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ЦТП - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ТП - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Строительство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснования формирования пускового комплекса. Характеристика территории. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Изм. |  | Кол.уч. |  | Лист | N док. | Подп. |  | Дата |  | Характер работ по освоению и инженерной подготовке территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. Демонтаж существующих наружных инженерных коммуникаций: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Перекладка сетей: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Прокладка временных сетей: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Прочие виды работ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка | Лист |
|  |  |  |  |  |  | Обоснования формирования пускового комплекса. Характеристика территории. | 6 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подп. | Дата | Характер работ по освоению и инженерной подготовке территории |  |

| 4. Основные решения по инженерному освоению территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение пускового комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилого микрорайона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнено в соответствии с Техническими условиями от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  | , |
| выданными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трассы теплоснабжения решены с учетом существующих и проектируемых подземных коммуникаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источником тепловой энергии является |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с параметрами теплоносителя в расчетном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т1 = 150°С; |  |  | Т2 = 70°С; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р1 = ___ |  |  | Р2 = ___ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рст = ___ |  |  |  |  |  |  |
| На |  |  |  |  |  |  |  |  | осуществляется качественное регулирование отпуска тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по |  |  |  |  |  | температурному графику в зависимости от температуры наружного воздуха. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектом освоения и инженерной подготовки территории предусматривается: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоснабжение существующих сохраняемых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по закрытой схеме. |  |  |  |  |
| Температура теплоносителя во вторичных контурах систем составляет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т = ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т = ___ |  |  |  |  |  |  |  |
| Р = ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р = ___ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Демонтаж трубопроводов d = ______, протяженностью ______ м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Перекладка тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Прокладка наружных тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - до ЦТП в канале из стальных бесшовных труб (ГОСТ 8731), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - после ЦТП в канале из труб _______ бесшовных труб Средняя глубина заложения каналов ____ м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основные решения по инженерному |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| Изм. |  |  | Кол.уч. |  | Лист |  | N док. |  |  | Подп. | Дата | обеспечению территории Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Каналы теплосети проектируются с попутным дренажем из _________ труб d _________ мм, с устройством смотровых колодцев в количестве _______ штук, средней глубиной заложения _______ м, со сбросом воды в водосток. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Прокладка временных трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепла в зданиях, присоединенных к ЦТП - |  |  |  |  |  |  | приведен в таблице 1ТС |  |
| Тип, число, диаметр, общая протяженность подземных тепловых сетей приведены в таблице 2ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип, число, диаметр, общая протяженность временных надземных тепловых сетей приведены в таблице 3ТС. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная документация разработана в соответствии с государственными, территориальными, ведомственными нормами, правилами и стандартами, исходными данными, Техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный специалист (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | Основные решения по инженерному |  | 8 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подп. | Дата | освоению территории. Теплоснабжение |  |  |

Таблица 1ТС

| NN корпусов |  | Тип проекта |  |  | Расход тепла, Гккал/час |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление |  |  | Горячее водоснабжение |  |  |
| Расход тепла в зданиях, присоединенных к ЦТП- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | Основные решения по инженерному освоению территории. |  |  | 9 |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист | N док. | Подп. | Дата | Теплоснабжение. Расходы тепла в зданиях, присоединенных к ЦТП |  |  |  |

Таблица 2ТС

| Тип |  | Размер |  | Трубы в канале |  |  |  |  |  | Протяженность | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| канала |  | канала |  | Подающая Д, мм |  |  | Обратная Д, мм |  | Гор/Цирк. | канала |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Основные решения по инженерному освоению территории. |  |  |  | 10 |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист |  | N док. | Подп. | Дата | Теплоснабжение. Протяженность подземных тепловых сетей |  |  |  |  |

Таблица 3ТС

| Наименование сети |  |  | Диаметр, мм |  |  | Протяженность, п.м |  |  | Материал труб | ГОСТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Основные решения по инженерному освоению территории. |  |  | 11 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист |  | N док. | Подп. |  | Дата | Теплоснабжение. Протяженность надземных тепловых сетей |  |  |  |

| 4.2. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение пускового комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилого микрорайона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнено в соответствии с Техническими условиями от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  | , |  |
| выданными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трассы водоснабжения решены с учетом существующих и проектируемых подземных коммуникаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийное давление max - min = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.в.ст. |  |  |  |  |  |  |
| Проектом освоения и инженерной подготовки территории для обеспечения нужд: водоснабжения и пожаротушения предусматривается: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Перекладка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Прокладка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма водопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л/сут. на 1 чел. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист |  | N док. | Подп. |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наружное пожаротушение обеспечивается пожарными гидрантами, расположенными на |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход ____________ л/сек. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутреннее пожаротушение обеспечивается пожарными кранами с расходом ______ л/сек. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из ЦТП вода повысительными насосами подается в заводомерную сеть холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заводомерные сети холодной воды проектируются в количестве: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q= |  |  |  | л/сек |  |  |  |  |
| q = |  |  |  | л/сек |  |  |  |  |
| Q = |  |  |  | м/сут. |  |  |  |  |
| Заводомерные сети горячей воды см. раздел "Теплоснабжение". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность водопроводных сетей приведена в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность транзитных трубопроводов по зданиям приведена в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная документация разработана в соответствии с государственными, территориальными, ведомственными нормами, правилами и стандартами, исходными данными, техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный специалист (Ф.И.О., подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | Основные решения по инженерному | 13 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. |  | Подп. | Дата | освоению территории. Водоснабжение |  |

| 4.3. Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализация пускового комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилого микрорайона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнена в соответствии с Техническими условиями от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  | , |  |
| выданными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трассы проектируемой внутриквартальной канализации решены с учетом существующих и проектируемых городских подземных коммуникаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спуск сточных вод от зданий осуществляется по выпускам _______ мм в наружную канализационную сеть _______ мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сточные воды от внутриквартальных сетей отводятся в городскую сеть _______ мм, проложенную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектом освоения и инженерной подготовки территории предусматривается: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Демонтаж с выемкой труб из земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм, протяженностью |  |  |  |  | м на глубине |  |  |  |  | м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм, протяженностью |  |  |  |  | м на глубине |  |  |  |  | м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм, протяженностью |  |  |  |  | м на глубине |  |  |  |  | м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм, протяженностью |  |  |  |  | м на глубине |  |  |  |  | м |  |  |
| - колодцев - из железобетонных элементов в количестве шт., на глубине м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Перекладка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Прокладка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная документация разработана в соответствии с государственными, территориальными, ведомственными нормами, правилами и стандартами, исходными данными, техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный специалист (Ф.И.О., подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основные решения по инженерному |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист |  |  | N док. |  | Подп. |  |  | Дата | освоению территории. Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.4. Дождевая канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дождевая канализация пускового комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилого микрорайона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнена в соответствии с Техническими условиями от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  | , |  |
| выданными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сброс атмосферных вод с территории участка решен проектом вертикальной планировки в дождеприемные колодцы с последующим их отводом в водосток диаметром ______ мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектом освоения и инженерной подготовки территории предусматривается: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Демонтаж - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - существующего водостока из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм, протяженностью |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм, протяженностью |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм, протяженностью |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм, протяженностью |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм, протяженностью |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |  |
| - смотровых колодцев из железобетонных элементов в количестве _____ шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - дождеприемных колодцев в количестве ______ шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Перекладка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Прокладка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная документация разработана в соответствии с государственными, территориальными, ведомственными нормами, правилами и стандартами, исходными данными, техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный специалист (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основные решения по инженерному |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  |  | Лист |  |  | N док. | Подп. |  |  | Дата |  | освоению территории. Дождевая канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.5. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение пускового комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилого микрорайона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнено в соответствии с Техническими условиями от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  | , |  |
| выданными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В связи с тем, что на территории микрорайона предполагается строительство жилых домов с электроплитами, проектирование газа не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектом освоения и инженерной подготовки территории предусматривается: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Демонтаж - газопровода низкого давления с выемкой из земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм, протяженностью |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм, протяженностью |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм, протяженностью |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм, протяженностью |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм, протяженностью |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |  |
| - Перекладка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Прокладка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сохранение - существующих газопроводов низкого и среднего давления для существующей сохраняемой застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная документация разработана в соответствии с государственными, территориальными, ведомственными нормами, правилами и стандартами, исходными данными, техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный специалист (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основные решения по инженерному |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  |  | Лист |  |  | N док. | Подп. |  |  | Дата | освоению территории. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.6. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение пускового комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилого микрорайона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнено в соответствии с Техническими условиями от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  | , |  |
| выданными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В связи со сносом жилых домов корп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектом освоения и инженерной подготовки территории предусматривается: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Демонтаж - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Перекладка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Прокладка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сохранение - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В связи со сносом жилых домов корп. проектом освоения и инженерной подготовки территории предусматривается: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Демонтаж - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная документация разработана в соответствии с государственными, территориальными, ведомственными нормами, правилами и стандартами, исходными данными, техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный специалист (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основные решения по инженерному |  |  |  | 17 |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист |  | N док. | Подп. | Дата |  | освоению территории. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |

| 4.7. Наружные системы связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7.1. Городская телефонная связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городская телефонная сеть пускового комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилого микрорайона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнена в соответствии с Техническими условиями от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  | , |  |
| выданными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектом освоения и инженерной подготовки территории предусматривается: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Демонтаж - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Перекладка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Прокладка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная документация разработана в соответствии с государственными, территориальными, ведомственными нормами, правилами и стандартами, исходными данными, техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный специалист (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Основные решения по инженерному освоению территории. |  |  |  |  | 18 |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист |  | N док. | Подп. | Дата | Наружные системы связи. Городская телефонная связь |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.7.2. Городское проводное вещание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городская радиотрансляционная сеть пускового комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилого микрорайона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнена в соответствии с Техническими условиями от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  | , |  |
| выданными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектом освоения и инженерной подготовки территории предусматривается: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Демонтаж - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Перекладка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Прокладка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная документация разработана в соответствии с государственными, территориальными, ведомственными нормами, правилами и стандартами, исходными данными, техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный специалист (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Основные решения по инженерному освоению территории. |  |  |  |  | 19 |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист |  | N док. | Подп. | Дата | Наружные системы связи. Городское проводное вещание |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.8. Система кабельного телевидения (СКТВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система кабельного телевидения (СКТВ) пускового комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилого микрорайона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнена в соответствии с Техническими условиями от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  | , |  |
| выданными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектом освоения и инженерной подготовки территории предусматривается: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Демонтаж - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Перекладка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Прокладка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная документация разработана в соответствии с государственными, территориальными, ведомственными нормами, правилами и стандартами, исходными данными, техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный специалист (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Основные решения по инженерному |  |  |  |  | 20 |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист |  | N док. | Подп. | Дата | освоению территории. Система кабельного телевидения (СКТВ) |  |  |  |  |  |  |  |

| NN | Наименования |  |  |  |  |  | Един. |  | Количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  |  |  |  |  | измер. |  | Демонтаж | Перекладка | Прокладка |  |
| 1. | Трубопроводы в грунте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Газопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Водосток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Дренаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Попутный дренаж теплосети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Водовыпуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
| 2. | Каналы теплосети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на 6 труб |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на 5 труб |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на 4 трубы |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на 2 трубы |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
| 3. | Бесканальная прокладка теплосети |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Основные решения по инженерному |  |  |  | 21 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист |  | N док. | Подп. | Дата |  | освоению территории. Показатели по инженерным коммуникациям |  |  |  |  |

| NN | Наименования |  |  |  |  | Един. |  | Количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  |  |  |  | измер. |  | Демонтаж | Перекладка | Прокладка |  |
| 4. | Внутриквартальные коллекторы |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
| 5. | Транзитные трубопроводы в техподпольях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Водопровод холодный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Водопровод горячий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
| 6. | Электрокабели в/в |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
| 7. | Электрокабели н/в |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
| 8. | Контрольные кабели |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
| 9. | Телефонная канализация |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
| 10. | Кабели ОДС |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
| 11. | Кабели наружного освещения |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
| 12. | Опоры наружного освещения |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| 13. | Радиокабели в грунте |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
| 14. | Радиопровод воздушный |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
| 15. | Кабели телевидения |  |  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |
| 16. | Колодцы из ж.б. элементов |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| Гл. спец. по теплоснабжению |  |  |  |  |  |  |  | Гл. спец. по водостокам и дренажам |  |  |  |
| Гл. спец. по водоснабжению и канализации |  |  |  |  |  |  |  | Гл. спец. по системам связи |  |  |  |
| Гл. спец. по электроснабжению и освещению |  |  |  |  |  |  |  | Гл. спец. по теплоснабжению |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | Основные решения по инженерному |  |  |  | 22 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подп. | Дата |  | освоению территории. Показатели по инженерным коммуникациям |  |  |  |  |

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

Пособие по составлению, содержанию

и оформлению рабочего проекта освоения

и инженерной подготовки территории

МРР-2.2.14-06,

ГУП "НИАЦ", 2006 год