| СОГЛАСОВАНА постановлением Президиума ЦК профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов России от 15 декабря 1994 г. № 19-70 |  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Госстроя России от 13 марта 1995 г. № 18-22 |
| --- | --- | --- |

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ГАЗОДУВНЫХ МАШИН, РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗЕ

ТОИ Р-66-52-95

Дата введения 01.07.95

Работники, занятые эксплуатацией газодувных машин, работающих на газе, (далее — «работники») при сушке зданий обязаны выполнять требования безопасности, изложенные в «Типовой инструкции по охране труда для работников строительства, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства», настоящей типовой инструкции, разработанной с учетом строительных норм и правил Российской Федерации, «Правил безопасности в газовом хозяйстве», а также требования инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации газодувной машины для сушки зданий, работающей на газе (далее — «газодувных машин»).

Требования безопасности перед началом работы

1. Перед началом работы работники обязаны:

а) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ;

б) получить задание у руководителя;

в) уточнить у руководителя условия работы и мероприятия по безопасному ее выполнению;

г) надеть спецодежду, спецобувь и подготовить другие необходимые средства индивидуальной зашиты.

2. После получения задания у руководителя работники обязаны:

а) установить газодувную машину на ровной горизонтальной площадке, при необходимости выровнять ее клиньями;

б) приготовить электрокабель и установить коммутирующее устройство (рубильник). Подсоединение газодувной машины к сети должен выполнять дежурный электромонтер. Другим работникам запрещается самостоятельно производить подключение газодувной машины к электросети и к очагу заземления;

в) проверить заземление корпуса газодувной машины;

г) подсоединить металлические или брезентовые рукава к выходному фланцу газодувной машины;

д) осмотреть рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности и убрать ненужные материалы и предметы. Проходы вокруг газодувной машины должны быть шириной не менее 1 м;

е) ознакомиться с записями в журнале приема-сдачи смен;

ж) убедиться в исправности шланга, соединяющего баллон с газом и газодувную машину. Баллон с газом следует располагать на расстоянии не менее 1,5 м от газодувной машины. Шланг, соединяющий газодувную машину и баллон с газом, должен быть цельным. Промежуточные соединения в нем не допускаются. Запасные баллоны с газом и порожние баллоны следует убирать в специальный контейнер для хранения газовых баллонов;

з) проверить исправность рукавов для отвода от газодувной машины нагретых газов, а также наличие и исправность манометра на баллоне с газом;

и) проконтролировать отсутствие работающих в подвальных помещениях здания и невозможность их доступа туда во время работы газодувной машины.

3. Эксплуатация газодувной машины не допускается в следующих случаях:

а) при наличии неисправностей, указанных в инструкции завода-изготовителя по эксплуатации газодувной машины;

б) несвоевременном проведении очередного технического осмотра газодувной машины;

в) при недостаточной освещенности рабочего места, отсутствии заземления корпуса машины.

Обнаруженные неисправности и нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это машинист обязан незамедлительно сообщить о них руководителю работ и лицу, ответственному за содержание в исправном состоянии газодувной машины.

Требования безопасности во время работы

4. Включение газодувной машины следует осуществлять в следующей последовательности;

а) открыть клапан выхода продуктов сгорания топлива в атмосферу;

б) включить вентилятор и открыть вентиль на газовом баллоне;

в) зажечь запальник и внести его в топку через запальное отверстие к месту поступления газа;

г) медленно открыть регулировочный вентиль и, убедившись, что газ воспламенился, извлечь запальник и закрыть запальное отверстие.

5. Во время работы газодувной машины работники обязаны:

а) контролировать интенсивность горения газа (над решеткой и рефлектором не следует допускать видимых языков пламени);

6) контролировать показания контрольно-измерительных приборов (манометра на газовом баллоне, термометра, контролирующего температуру нагретого воздуха). Не следует допускать температуру воздуха более 120 °С при брезентовых и 180 °С— при металлических воздуховодах;

в) продувать камеру сгорания газа не менее 5 мин перед повторным зажиганием газа;

г) перекрыть подачу газа и отключить электродвигатель при возникновении ударов, шума или вибрации вентилятора, не соответствующих его нормальной работе;

д) прекратить эксплуатацию газодувной машины при нахождении людей в подвальных помещениях здания во избежание их отравления угарным газом.

6. При работе газодувной машины работникам запрещается:

а) оставлять машину без присмотра или поручать наблюдение за ней посторонним лицам;

б) использовать машину для сушки спецодежды, а также подогрева воды и других материалов;

в) работать при неотрегулированной форсунке:

г) снимать или надевать приводные ремни при включенном электродвигателе;

д) ремонтировать вентилятор (в том числе подтягивать болты) и другие элементы машины при включенном электродвигателе.

7. Перед транспортированием газодувной машины необходимо отсоединить газопровод, электропроводку и заземление. Брезентовые воздуховоды следует свернуть и убрать в ящик, предназначенный для их перевозки. Металлический воздуховод необходимо разъединить на отдельные звенья и сложить и штабель. Газодувную машину отключать от заземления и от электросети должен электромонтер,

Требования безопасности в аварийных ситуациях

8. При появлении запаха в помещении, где размещена газодувная машина или в которое подается горячий воздух, следует немедленно перекрыть подачу газа или выключить электродвигатель. Пользоваться газодувной машиной до выяснения и устранения причин утечки газа запрещается.

9. При внезапной остановке работы газодувной машины необходимо:

а) перекрыть вентиль подачи газа;

б) продуть камеру сгорания газа в течение 5 мин;

в) отключить электродвигатель.

Требования безопасности по окончании работы

10. По окончании работы работники обязаны:

а) перекрыть вентиль газа и убедиться в отсутствии пламени в камере;

б) отключить машину от электросети и закрыть пусковой рубильник на замок;

в) привести в порядок рабочее место и подходы к нему;

г) сообщить руководителю работ и ответственному за содержание машины в исправном состоянии о всех неполадках, возникших во время работы.