ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 54

Перекрытия

ГЭСНр-2001-54

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по разборке, ремонту и устройству перекрытий.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при ремонте перекрытий, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.4. В нормах настоящего сборника предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей для условий производства работ в помещениях высотой до 4 метров. Для случаев производства работ в помещениях высотой более 4 м расход ресурсов на устройство лесов следует определять дополнительно по нормам сборника ГЭСНр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.5. В нормах не предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по антисептированию древесины. Расход ресурсов по антисептированию древесины следует нормировать дополнительно по сборнику ГЭСНр-2001 -69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.6. В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий использования готового раствора и бетона.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Величина площади ремонтируемых перекрытий определяется в пределах капитальных стен без вычета величины площади, занимаемой печами и трубами. При частичной смене перекрытий отдельными местами, объем работ следует определять по площади между осями балок и капитальными стенами.

2.2. Объем работ по разборке и устройству подшивки потолков определяется по величине площади подшивки.

2.3. Объем работ по смене подборов перекрытий определяется по величине площади перекрытия (расстояние между осями балок, умноженное на длину сменяемого участка).

| Таблица ГЭСНр 54-1 | Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Сборка инвентарных подмостей. 02. Разборка монолитных перекрытий. 03. Разборка стальных балок перекрытий. 04. Перестановка подмостей. 05. Разборка подмостей.

Измеритель: 100 м2 перекрытий

| 54-1-1 | Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-1-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 216,59 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 32,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020129 | Краны башенные | маш.-ч | 6,72 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 25,44 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 50,88 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 22,14 |

| Таблица ГЭСНр 54-2 | Разборка стальных балок перекрытий |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Высвобождение концов балки из кирпичной кладки. 02. Строповка балки и выдвижение ее из гнезд. 03. Перестроповка балки. 04. Укладка в штабель с расстроповкой.

Измеритель: 1 балка

| 54-2-1 | Разборка стальных балок перекрытий |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-2-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,58 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020129 | Краны башенные | маш.-ч | 1,15 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,12 |

| Таблица ГЭСНр 54-3 | Разборка подшивки потолков |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Отбивка штукатурки (норма 3). 02. Перерубка драни (норма 3). 03. Разборка подшивки. Измеритель: 100 м2 подшивки

Разборка подшивки потолков:

| 54-3-1 | чистой из строганных досок |
| --- | --- |
| 54-3-2 | чистой из фанеры |
| 54-3-3 | оштукатуренной |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-3-1 | 54-3-2 | 54-3-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,87 | 14,79 | 79,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,6 | 2 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,8 | 0,09 | 3,72 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,8 | 0,09 | 3,72 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 2,39 | 0,35 | 12,36 |

| Таблица ГЭСНр 54-4 | Ремонт деревянных балок |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Установка временной подпорной стойки под балку (норма 1). 02. Высвобождение концов балок (норма 1). 03. Замена пораженного гнилью конца балки с заготовкой нового конца, установкой дощатых накладок и прибивкой черепных брусков (норма 1). 04. Заделка концов балок кирпичом (норма 1). 05. Снятие старых черепных брусков (норма 2). 06. Заготовка по длине и прибивка новых черепных брусков (норма 2). 07. Стесывание пораженной поверхности балки (норма 3). 08. Установка дощатых накладок с креплением гвоздями.

Измеритель: 100 концов (норма 1), 100 м брусков (норма 2), 100 м досок (норма 3)

Ремонт деревянных балок:

| 54-4-1 | с заменой концов |
| --- | --- |
| 54-4-2 | с заменой черепных брусков |
| 54-4-3 | нашивкой досок |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-4-1 | 54-4-2 | 54-4-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 914,32 | 22,19 | 68,47 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,4 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 23,7 | 0,1 | 1,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-ч | 15,2 | — | — |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 8,5 | 0,1 | 1,51 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 102-0008 | Бревна строительные диаметром 14-24 см | м3 | 11,54 | — | — |
| 102-0024 | Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 1,782 | 0,4 | — |
| 102-0057 | Доски обрезные толщиной 32-40 мм. III сорта | м3 | 2,73 | — | — |
| 102-0060 | Доски обрезные толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 4,0 | — | 0,785 |
| 402-0001 | Раствор цементный | м3 | 0,336 | — | — |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,4 | — | — |
| 408-9020 | Песок | м3 | 0,32 | — | — |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,043 | 0,003 | 0,0143 |
| 101-0782 | Поковки строительные | т | 0,375 | — | — |
| 101-9270 | Проволока | т | 0,075 | — | — |
| 101-9540 | Цемент | т | 0,044 | — | — |
| 101-1770 | Толь | м2 | 26,1 | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 9,92 | 0,14 | 0,31 |

| Таблица ГЭСНр 54-5 | Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Разборка подборов. 02. Укладка по черепным брускам подбора.

Измеритель: 100 м2 перекрытий

Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из:

| 54-5-1 | досок |
| --- | --- |
| 54-5-2 | горбыля, пластин неоштукатуренных |
| 54-5-3 | горбыля, пластин оштукатуренных |
| 54-5-4 | щитов |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-5-1 | 54-5-2 | 54-5-3 | 54-5-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 180,18 | 126,44 | 135,9 | 158,04 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,75 | 1,78 | 1,78 | 2,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 1,75 | 1,78 | 1,78 | 2,24 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 102-0084 | Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 102-0121 | Доски обрезные толщиной 44 мм и более. III сорта | м3 | 5,675 | — | — | — |
| 102-0143 | Горбыль деловой | м3 | — | 5,8 | 5,8 | — |
| 203-0513 | Щиты из досок толщиной 50 мм | м2 | — |  | — | 87,4 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 2,48 | 3,48 | 5,48 | 2,23 |

| Таблица ГЭСНр 54-6 | Врубка деревянного ригеля между балками |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Установка временной стойки под балку. 02. Заготовка ригеля из брусьев. 03. Врубка ригеля в балки с устройством сопряжении.

Измеритель: 1 ригель

Врубка деревянного ригеля между балками при:

| 54-6-1 | разобранной подшивке |
| --- | --- |
| 54-6-2 | неразобранной подшивке |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-6-1 | 54-6-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,89 | 15,46 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,07 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 102-0028 | Брусья обрезные, II сорта | м3 | 0,0814 | 0,0814 |
| 102-0061 | Доски обрезные толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | — | 0,036 |
| 102-0008 | Бревна строительные диаметром 14-24 мм | м3 | 0,0236 | 0,0236 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,05 | 0,05 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-0782 | Поковки строительные | т | 0,011 | 0,011 |

| Таблица ГЭСНр 54-7 | Смена засыпки перекрытия |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Разборка засыпки перекрытия. 02. Удаление смазки или толевой изоляции. 03. Укладка толевой изоляции (норма 1). 04. Устройство новой смазки глиняным раствором (норма 2). 05. Устройство засыпки.

Измеритель: 100 м2 перекрытия

Смена засыпки перекрытия:

| 54-7-1 | с укладкой толя |
| --- | --- |
| 54-7-2 | со смазкой глиняным раствором |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-7-1 | 54-7-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 235,1 | 277,36 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,4 | 1,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,0 | 12,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 9,75 | 9,75 |
| 110501 | Глиномешалки | маш.-ч | — | 1,85 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,25 | 0,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 104-9281 | Утеплитель | м3 | П | П |
| 101-1742 | Толь | м2 | 112,0 | — |
| 408-9020 | Песок | м3 | — | 1,17 |
| 411-0002 | Глина | м3 | — | 1,8 |
| 411-1002 | Вода | м3 | — | 0,6 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 11,62 | 12,82 |

| Таблица ГЭСНр 54-8 | Укладка металлических балок |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Подтаскивание балок к месту укладки вручную. 02. Укладка балок вручную в готовые гнезда с установкой и приваркой подкладок. 03. Выверка балок по осям и уровню.

Измеритель: 1 т балок

Укладка металлических балок в перекрытиях:

| 54-8-1 | междуэтажных |
| --- | --- |
| 54-8-2 | чердачных |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-8-1 | 54-8-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 29,26 | 27,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020129 | Краны башенные | маш.-ч | 0,2 | 0,2 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-ч | 0,3 | 0,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1060 | Балки двутавровые | т | 1,02 | 1,02 |
| 401-9001 | Бетон | м3 | 0,265 | 0,265 |
| 402-9071 | Раствор тяжелый цементный | м3 | 0,22 | 0,22 |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,37 | 0,37 |
| 204-9160 | Анкерные детали | кг | 45,0 | 45,0 |
| 102-0084 | Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0,0025 | 0,0025 |
| 101-1504 | Электроды | т | 0,00036 | 0,00036 |

| Таблица ГЭСНр 54-9 | Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов

Измеритель: 100 м2 плит

| 54-9-1 | Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-9-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 112,22 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,45 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020129 | Краны башенные | маш.-ч | 3,45 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 440-9009 | Плиты железобетонные | м3 | П |
| 401-9001 | Бетон | м3 | 1,6 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,4 |

| Таблица ГЭСНр 54-10 | Установка деревянной стойки под балки или прогоны |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Установка стойки под балку или прогон на клиньях с заготовкой ее.

Измеритель:100 м стоек

| 54-10-1 | Установка деревянной стойки под балки или прогоны |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-10-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 107,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 102-0008 | Бревна строительные диаметром 14-24 см | м3 | 3,39 |
| 102-0040 | Брусья необрезные толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 2,65 |
| 101-0782 | Поковки | т | 0,063 |

| Таблица ГЭСНр 54-11 | Установка металлических анкеров на концы деревянных балок |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Разметка мест установки со сверлением отверстий в балках и креплением анкера глухарями.

Измеритель: 100 кг анкеров

| 54-11-1 | Установка металлических анкеров на концы деревянных балок |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-11-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,05 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0782 | Поковки строительные | т | 0,11 |

| Таблица ГЭСНр 54-12 | Укрепление существующей подшивки потолка |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Отдирание отставших досок. 02. Смена негодных досок. 03. Пришивка досок гвоздями.

Измеритель: 100 м2 подшивки

| 54-12-1 | Укрепление существующей подшивки потолка |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-12-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | маш.-ч | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 102-0077 | Доски необрезные толщиной 32, 40 мм, III сорта | м3 | 0,3 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,005 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,18 |

| Таблица ГЭСНр 54-13 | Устранение просадки конца балки на опоре |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Вскрытие гнезда. 02. Постановка временных стоек на клиньях. 03. Вывешивание балки. 04. Заделка гнезда.

Измеритель: 100 мест

| 54-13-1 | Устранение просадки конца балки на опоре |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-13-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 669,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,8 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 12,7 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 25,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 401-9001 | Бетон | м3 | 1,1 |
| 102-0008 | Бревна строительные диаметром 14-24 мм | м3 | 0,5 |
| 102-0077 | Доски необрезные толщиной 32, 40 мм. III сорта | м3 | 0,2 |
| 102-0010 | Пластины толщиной 20-24 см, II сорта | м3 | 0,1 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0029 |
| 101-0782 | Поковки строительные | т | 0,048 |

| Таблица ГЭСНр 54-14 | Укрепление концов деревянных балок |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Подготовка элементов крепления. 02. Пробивка гнезд, сверление отверстий для болтов, изготовление врубок. 03. Постановка и разборка временных стоек. 04. Установка подбалок, подкосов. 05. Пригонка и сборка конструкций. 06. Заделка гнезд, постановка средств крепления.

Измеритель: 1 место

Укрепление концов деревянных балок у каменной стены:

| 54-14-1 | при помощи подбалки из бруса сверху или снизу |
| --- | --- |
| 54-14-2 | при помощи коротыша, заделываемого в стену |
| 54-14-3 | Укрепление концов деревянных балок у рубленой стены при помощи коротыша на болтах к стене |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-14-1 | 54-14-2 | 54-14-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,04 | 12,36 | 8,52 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,55 | 0,55 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0.1 | 0,1 |
| 050101 | Компрессоры с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0,45 | 0,45 | — |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 0,45 | 0,45 | — |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,6 | 0,2 | 0,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 401-9001 | Бетон | м3 | 0,025 | — | — |
| 102-0008 | Бревна строительные диаметром 14-24 см | м3 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 102-0077 | Доски необрезные толщиной 32, 40 мм, III сорта | м3 | — | — | 0,005 |
| 102-0010 | Пластины толщиной 20-24 см, II сорта | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| 102-0028 | Брусья обрезные толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0,024 | 0,03 | — |
| 101-1714 | Болты строительные | т | 0,003 | 0,0009 | 0,001 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0001 | — | 0,0001 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | — | 0,001 | — |
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | — | 0,0011 |  |
| 101-0782 | Поковки строительные | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |

| Таблица ГЭСНр 54-15 | Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Пробивка борозд в кирпичных стенах для укладки плит и гнезд для установки анкеров. 02. Приготовление постели из раствора. 03. Укладка плит перекрытия при помощи крана с подъемом их через верхние обрезы стен здания с выверкой и исправлением положения плит. 04. Заливка швов между настилами раствором. 05. Установка анкеров. 06. Заделка горизонтальных борозд и гнезд бетоном.

Измеритель: 100 м2 перекрытия

| 54-15-1 | Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-15-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 128,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 37,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020129 | Краны башенные | маш.-ч | 10,3 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,37 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 26,49 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 50,33 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-ч | 1,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 440-9005 | Сборные железобетонные конструкции | м2 | 100,0 |
| 401-9001 | Бетон | м3 | 1,58 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,43 |
| 101-1504 | Электроды | т | 0,0006 |
| 101-0782 | Поковки строительные | т | 0,026 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 3,5 |