ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 67

Электромонтажные работы

ГЭСНр-2001-67

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по ремонту и демонтажу электрического освещения и силовых проводок в жилых и общественных зданиях независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая: перестановку приспособлений; частичную разборку и сборку аппаратов при осмотре; включение электрифицированного инструмента в сеть; уход за инструментом и др.; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве подготовительных работ, демонтаже и т.п.

1.3. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение работ рассчитан исходя из условий производства работ с лестниц-стремянок и монтажных подмостей на высоте до 5 метров.

1.4. В нормах расход ресурсов на выполнение работ по демонтажу проводов рассчитан с учетом отсоединения проводов, отвертывания болтов и гаек, свертывания проводов в бухты. В нормах табл. 67-2 предусмотрен расход ресурсов на демонтаж труб без сохранения материала.

1.5. Марки и сечения проводов и кабелей, материалы и диаметры труб, типы светильников, выключателей, переключателей, штепсельных розеток и т.п. принимаются по проектным данным.

1.6. В нормах настоящего сборника, в которых не указаны масса строительного мусора и возврат материалов, они определяются по факту при осмотре на месте.

1.7. Расход материальных ресурсов по табл. с 67-12 по 67-15 определяется исходя из осмотра ремонтируемых изделий на месте.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по электроосвещению определяется по проектным данным.

| Таблица ГЭСНр 67-1 | Демонтаж электропроводки |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Снятие проводок с отсоединением жил. 02. Демонтаж конструкций, изоляторов. Измеритель:100 м

Демонтаж электропроводки:

| 67-1-1 | Скрытая проводка |
| --- | --- |
| 67-1-2 | Шнур на роликах |

Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением:

| 67-1-3 | 16 мм2 |
| --- | --- |
| 67-1-4 | 70 мм2 |
| 67-1-5 | 150 мм2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-1-1 | 67-1-2 | 67-1-3 | 67-1-4 | 67-1-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,54 | 2,77 | 13,71 | 15,72 | 18,06 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,004 | 0,007 | 0,017 | 0,07 | 0,16 |

| Таблица ГЭСНр 67-2 | Демонтаж труб и проводов из труб |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Вытягивание проводов из труб (нормы 1-4). 02. Демонтаж труб и креплений (нормы 5-12).

Измеритель: 100 м пучка проводов (нормы 1-4), труб (нормы 5-12)

Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до:

| 67-2-1 | 6 мм2 |
| --- | --- |
| 67-2-2 | 16 мм2 |
| 67-2-3 | 35 мм2 |
| 67-2-4 | 70 мм2 |

Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до:

| 67-2-5 | 25 мм |
| --- | --- |
| 67-2-6 | 40 мм |
| 67-2-7 | 80 мм |

Демонтаж стальных труб проложенных в борозде пола диаметром до:

| 67-2-8 | 25 мм |
| --- | --- |
| 67-2-9 | 40 мм |
| 67-2-10 | 80мм |

Демонтаж винипластовых труб проложенных на скобах диаметром до:

| 67-2-11 | 25 мм |
| --- | --- |
| 67-2-12 | 50 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-2-1 | 67-2-2 | 67-2-3 | 67-2-4 | 67-2-5 | 67-2-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,25 | 2,95 | 3,98 | 5,84 | 16,84 | 29,39 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | — | — | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,13 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | — | — | 0.01 | 0,02 | 0,07 | 0,13 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | — | — | — | — | 1,48 | 1,48 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород | м3 | — | — | — | — | 0,29 | 0,29 |
| 101-1602 | Ацетилен | м3 | — | — | — | — | 0,04 | 0,04 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-2-7 | 67-2-8 | 67-2-9 | 67-2-10 | 67-2-11 | 67-2-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 36,77 | 30,44 | 50,39 | 65,12 | 3,98 | 5,84 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2.5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,23 | 0,07 | 0,13 | 0,23 | — | — |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,23 | 0,07 | 0,13 | 0,23 | — | — |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | — | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | — | — |
| 101-1602 | Ацетилен | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | — | — |

| Таблица ГЭСНр 67-3 | Демонтаж кабеля |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Демонтаж кабеля, проложенного с креплением скобами.

Измеритель:100 м

| 67-3-1 | Демонтаж кабеля |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-3-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,64 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,01 |

| Таблица ГЭСНр 67-4 | Демонтаж приборов |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Снятие приборов, аппаратов.

Измеритель: 100 шт.

Демонтаж осветительных приборов:

| 67-4-1 | Выключатели, розетки |
| --- | --- |
| 67-4-2 | Патроны, подвесы |
| 67-4-3 | Светильники с лампами накаливания |
| 67-4-4 | Бра, плафоны |
| 67-4-5 | Светильники для люминесцентных ламп |
| 67-4-6 | Электросчетчики |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-4-1 | 67-4-2 | 67-4-3 | 67-4-4 | 67-4-5 | 67-4-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,84 | 3,74 | 6,32 | 10,81 | 17,89 | 25,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | — | — | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0.07 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | — | — | 0.03 | 0,03 | 0,08 | 0,07 |

| Таблица ГЭСНр 67-5 | Смена ламп |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Снятие плафона. 02. Снятие перегоревшей лампы. 03. Установка новой лампы. 04. Установка и закрепление плафона. 05. Проверка работы.

Измеритель: 100 шт.

Смена ламп:

| 67-5-1 | накаливания |
| --- | --- |
| 67-5-2 | люминесцентных |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-5-1 | 67-5-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,1 | 13,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 500-9008 | Лампы люминесцентные | шт. | — | 100.0 |
| 500-9006 | Лампы накаливания | шт. | 100,0 | — |

| Таблица ГЭСНр 67-6 | Смена магнитных пускателей |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Снятие крышки магнитного пускателя. 02. Отсоединение проводов. 03. Снятие магнитного пускателя. 04. Подготовка к установке нового пускателя. 05. Установка нового магнитного пускателя. 06. Подсоединение проводов. 07. Установка крышки магнитного пускателя. 08. Опробование работы и регулировка магнитного пускателя.

Измеритель: 100 шт.

| 67-6-1 | Смена магнитных пускателей |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-6-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 289,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 500-9117 | Пускатели магнитные | шт. | 100,0 |

| Таблица ГЭСНр 67-7 | Смена пакетных выключателей |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Снятие ручки и крышки старого пакетного выключателя. 02. Отсоединение проводов. 03. Снятие пакетного выключателя. 04. Подготовка к установке нового выключателя. 05. Установка нового пакетного выключателя. 06. Подсоединение проводов. 07. Установка крышки и ручки пакетного выключателя. 08. Опробование работы пакетного выключателя.

Измеритель: 100 шт.

| 67-7-1 | Смена пакетных выключателей |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-7-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 86,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 500-9011 | Выключатели | шт. | 100,0 |

| Таблица ГЭСНр 67-8 | Смена светильников |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости). 02. Снятие светильника. 03. Установка нового светильника. 04. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости). 05. Проверка работы светильника.

Измеритель: 100 шт.

Смена светильников:

| 67-8-1 | с лампами накаливания |
| --- | --- |
| 67-8-2 | с люминесцентными лампами |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-8-1 | 67-8-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 89,1 | 163,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,03 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 503-9041 | Светильники с лампами накаливания | шт. | 100,0 | — |
| 503-9042 | Светильники с люминесцентными лампами | шт. | — | 100,0 |

| Таблица ГЭСНр 67-9 | Смена выключателей и розеток |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Снятие выключателей или розеток с отсоединением их от проводов. 02. Установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов. 03. Проверка работы выключателей или розеток.

Измеритель: 100 шт.

Смена:

| 67-9-1 | выключателей |
| --- | --- |
| 67-9-2 | розеток |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-9-1 | 67-9-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 24,1 | 24,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 500-9011 | Выключатели | шт. | 100,0 | — |
| 500-9013 | Штепсельные розетки | шт. | — | 100,0 |

| Таблица ГЭСНр 67-10 | Смена электросчетчиков |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Отсоединение счетчика от сети. 02. Демонтаж старого счетчика. 03. Монтаж нового счетчика. 04. Опробование работы электросчетчика.

Измеритель: 100 шт.

| 67-10-1 | Смена электросчетчиков |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-10-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 87,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 500-9016 | Электроаппаратура соответствующего типа | шт. | 100,0 |

| Таблица ГЭСНр 67-11 | Смена патронов |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Отсоединение жил проводов от зажимов в патроне. 02. Присоединение проводов к зажимам нового патрона. 03. Опробование работы патрона.

Измеритель: 100 шт.

| 67-11-1 | Смена патронов |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-11-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 39,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 500-9016 | Электроаппаратура соответствующего типа | шт. | 100,0 |

| Таблица ГЭСНр 67-12 | Ремонт магнитных пускателей |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Очистка корпуса от грязи и пыли. 02. Снятие магнитного пускателя с отключением подсоединенных проводов. 03. Разборка магнитного пускателя. 04. Зачистка поверхностей сердечника и контактов. 05. Сборка магнитного пускателя. 06. Проверка легкости хода подвижных частей.

Измеритель: 100 шт.

| 67-12-1 | Ремонт магнитных пускателей |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-12-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 91,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |

| Таблица ГЭСНр 67-13 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Очистка щитка от грязи и пыли. 02. Осмотр щитка. 03. Замена вышедших из строя элементов. 04. Опробование работы щитка.

Измеритель: 100 шт.

| 67-13-1 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-13-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 120,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |

| Таблица ГЭСНр 67-14 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Очистка щитка от грязи и пыли. 02. Осмотр щитка. 03. Замена вышедших из строя элементов. 04. Замена вышедших из строя автоматов. 05. Опробование работы щитка.

Измеритель: 100 шт.

| 67-14-1 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-14-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 483,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |

| Таблица ГЭСНр 67-15 | Ремонт силового предохранительного шкафа |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Очистка щита от грязи и пыли. 02. Осмотр щита. 03. Замена автоматического выключателя. 04. Замена силового электрического провода с изготовлением колец под клеммы. 05. Зачистка контактов. 06. Снятие старой платы с губками с отключением проводов. 07. Разметка и сверление отверстий. 08. Крепление губок к плате. 09. Установка новой платы с губками с подключением проводов. 10. Проверка работы щита.

Измеритель: 100 шт.

| 67-15-1 | Ремонт силового предохранительного шкафа |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-15-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 556,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |