СО 34.04.624-2006

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ МАСТЕРА ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ

ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И КОТЕЛЬНЫХ

РАЗРАБОТАНО Филиалом ОАО "Инженерный центр ЕЭС" - "Фирма ОРГРЭС"

Исполнители А.Н.Попов, Г.Н.Ростовский, Д.А.Попов

УТВЕРЖДЕНО Филиалом ОАО "Инженерный центр ЕЭС" - "Фирма ОРГРЭС" 25.01.2006

Главный инженер В.А.Купченко

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Мастер газовой службы ТЭС назначается и увольняется с работы приказами директора ТЭС (котельной) по представлению лица, ответственного за безопасную эксплуатацию газового хозяйства предприятия, или начальника газовой службы предприятия (цеха центрального ремонта).

1.2. На должность мастера газовой службы назначается лицо, имеющее высшее образование и практический опыт работы на производстве не менее одного года или среднее техническое образование и стаж работы на производстве не менее трех лет.

Допускается на должность мастера назначать лицо, имеющее стаж работы в газовой службе предприятия не менее пяти лет в должности слесаря-ремонтника с квалификацией не ниже пятого разряда.

1.3. Мастер газовой службы перед допуском к работе должен пройти предаттестационную подготовку и проверку знаний промышленной безопасности "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления", "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей", "Правил пожарной безопасности в Российской Федерации", "Правил технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации", "Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей", "Правил устройства электроустановок" в объеме выполняемой работы и получить допуск на выполнение и руководство газоопасными работами.

Порядок проведения аттестации должен соответствовать Положению о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, подконтрольных Ростехнадзору России, утвержденному постановлением Госгортехнадзора России от 30.04.2002 г. N 21, зарегистрированным в Минюсте России 31.05. 2002 г., рег. N 3489.

1.4. Обучение (повышение квалификации) мастера должно проводиться в установленном порядке в учебных центрах или учебно-курсовых комбинатах по программам, согласованным с территориальными органами Ростехнадзора России.

Лица, имеющие среднее (по профилю работы) или высшее техническое образование, могут проходить первичную проверку знаний без дополнительного обучения. Аттестация должна проводиться аттестационной комиссией организаций с участием представителя органов Ростехнадзора России.

Аттестация мастеров газовой службы проводится периодически - один раз в 3 года. Необходимость участия инспектора в комиссии при повторной проверке знаний (аттестации) устанавливает территориальный орган Ростехнадзора России.

1.5. В подчинении мастера находится персонал газовой службы, осуществляющий техническое обслуживание и ремонт оборудования систем газоснабжения предприятия.

1.6. В своей работе мастер руководствуется: действующими нормативными правовыми актами, нормативно-техническими и директивными документами РАО "ЕЭС России" и Минтопэнерго РФ в областях промышленной безопасности и газового хозяйства, трудовым законодательством, Положением о газовой службе, планом локализации и ликвидации аварий в газовом хозяйстве предприятия, настоящей Должностной инструкцией, распоряжениями начальника газовой службы предприятия, приказами и распоряжениями по предприятию, указаниями лица, ответственного за безопасную эксплуатацию газового хозяйства предприятия, предписаниями газовых инспекторов Ростехнадзора России, инспекторов Генеральной инспекции по эксплуатации электростанций и сетей, инженеров-инспекторов вышестоящей организации.

1.7. Мастер должен:

- обладать знаниями и опытом работы по руководству выполнения газоопасных работ;

- знать организационную структуру газовой службы предприятия, функциональные связи между подразделениями газовой службы и основными цехами (службами) ТЭС;

- знать газовое хозяйство предприятия и все его основные сооружения, их расположение, конструкцию основных узлов управления системой;

- хорошо ориентироваться по схеме газового хозяйства, по проекторной и исполнительной документации;

- знать содержание каждой позиции плана локализации и ликвидации аварий в газовом хозяйстве предприятия.

2. ОБЯЗАННОСТИ МАСТЕРА ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ

Мастер газовой службы обязан:

- обеспечивать выполнения производственных заданий по техническому обслуживанию и плановым ремонтом оборудования системы газоснабжения в соответствии с утвержденными планами и графиками объема работ;

- вывешивать производственные задания подчиненному персоналу и вести контроль за их исполнением;

- подготавливать наряды-допуски на производство газоопасных работ;

- осуществлять непосредственное руководство и обеспечение безопасности при производстве газоопасных работ и ликвидации аварий на газовом хозяйстве предприятия;

- осуществлять контроль за качеством выполняемых работ при проведении регламентированного технического обслуживания и плановых ремонтов оборудования системы газоснабжения;

- обеспечивать производство работ необходимыми материалами, оборудованием, инструментом, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты;

- производить инструктажи рабочим по безопасности труда перед началом газоопасных работ, а также проводить повторный и внеплановые инструктажи с регистрацией в журнале, разъяснять условия производства газоопасных работ;

- осуществлять контроль за проведением своевременных испытаний средств индивидуальной защиты. Вести учет проведения испытаний;

- обеспечивать соблюдение рабочими трудовой и производственной дисциплины;

- вести документацию по техническому обслуживанию и ремонту оборудования системы газоснабжения;

- осуществлять контроль за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования системы газоснабжения, составлять ведомости дефектов газового оборудования;

- оказывать помощь в повышении квалификации и технического уровня персоналу газовой службы. Проводить с персоналом газовой службы тренировочные занятия по обработке позиций "Плана локализации и ликвидации аварий". Вести учет результативности занятий;

- владеть техникой применения средств индивидуальной и групповой защиты при выполнении газоопасных работ. Знать и уметь применять способы оказания первой помощи пострадавшим;

- разрабатывать и пересматривать в требуемые сроки маршрутные карты обхода газопроводов и перечень газоопасных работ, выполняемых без руководства специалистами и без оформления наряда-допуска;

- участвовать в разработке (совместно с другими подразделениями) технологических карт ремонта запорной, регулирующей и предохранительной арматуры;

- составлять годовой план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования системы газоснабжения до 15 декабря текущего года на последующий год;

- обеспечивать технический надзор и контроль за производством работ, выполняемых в газовом хозяйстве предприятия подрядными организациями, в т.ч. строительно-монтажными организациями на вновь строящихся объектах;

- сообщать непосредственно руководителю (начальнику газовой службы) или лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию газового хозяйства о всех недостатках и неисправностях в системе газоснабжения, а также о принятых мерах по их устранению;

- контролировать и обеспечивать наличие в газовой службе всех материально-технических средств, необходимых для выполнения каждой позиции "Плана локализации и ликвидации аварий", обеспечивать сохранность и исправность материально-технических средств.

3. ПРАВА МАСТЕРА ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ

Мастер газовой службы имеет право:

- требовать от рабочих, находящихся в подчинении, выполнения распоряжений, технологических инструкций и правил внутреннего распорядка;

- отстранять от работы рабочих, нарушивших трудовую или производственную дисциплину, а также Правила или производственные инструкции;

- представлять к поощрению отличившихся рабочих;

- давать предложения о наложении взыскания на нарушителей трудовой и производственной дисциплины;

- вносить руководству газовой службы предложения по вопросу улучшения работы в службе, о повышении разрядов рабочим в соответствии с требованиями тарифно-квалификационных характеристик;

- запрещать проведение работ, угрожающих безопасности рабочих;

- участвовать в комиссиях по расследованию аварий, несчастных случаев, производственных травматизмов в газовом хозяйстве предприятия.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МАСТЕРА ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ

Мастер несет ответственность в дисциплинарном, административном или судебном порядке в зависимости от характера нарушений и их последствий за:

- невыполнение требований настоящей Инструкции;

- невыполнение производственных заданий и низкое качество выполненных работ;

- несоблюдение рабочими требований безопасности труда, технологических инструкций, трудовой и производственной дисциплины;

- несвоевременный инструктаж рабочих по безопасности труда и обучение безопасным методам ведения работ;

- не предоставление рабочим исправного оборудования, инструмента, материалов, средств индивидуальной защиты и др., необходимых для выполнения ими работ;

- неудовлетворительное ведение и необеспечение сохранности эксплуатационной и нормативной документации, несвоевременное внесение в них измерений и дополнений;

- указания или распоряжения, принуждающие подчиненных к возобновлению работ, остановленных органами Ростехнадзора России или технической инспекцией труда;

- непринятие мер по устранению нарушений Правил и инструкций, которые допускаются рабочими или другим подчиненным персоналом в присутствии должностных лиц.

Мастер газовой службы несет ответственность в установленном порядке за нарушение в работе (лично или подчиненными работниками) "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления".