Утверждаю

Генеральный директор

ЗАО «Теплоэнергосервис»

____________ Ю.В. Доровских

«12» мая  2016г.

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке систем теплопотребления (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения) к предстоящему отопительному сезону 2016-2017 г.г.

Во исполнение приказа №14 от 27.04.16г. «О подготовке к работе систем теплопотребления (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения), строительных конструкций зданий, обеспечения их надежной работы в предстоящий отопительный сезон 2016-2017г.»

До начала отопительного сезона 2016-2017г. необходимо выполнить:

- Установить рассекающие заглушки на вводе трубопроводов системы отопления и обеспечить надежное отключение систем отопления.

Срок исполнения: до 15.05.16г.

- Произвести очистку, санобработку подвалов, технических этажей, чердачных перекрытий, обеспечить возможность безопасного прохода и безопасного пользования дежурным освещением;

Срок исполнения: до 10.05.16г.

- Произвести опрессовку систем теплопотребления (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения) с участием представителя ОАО «МТС», составить акт.

Срок исполнения: до 01.09.16г.

- Произвести гидропневматическую промывку систем теплопотребления (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения) с участием представителя ОАО «МТС» до полного осветления промывочной воды, составить акт.

Срок исполнения: до 01.09.16г.

- Произвести ремонт, ревизию, при необходимости замену запорно-регулирующей арматуры систем теплопотребления (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения).

Срок исполнения: до 01.09.16г.

- Восстановить разрушенную тепловую изоляцию трубопроводов систем теплопотребления в технических этажах, подпольях и чердачных помещениях зданий.

Срок исполнения: до 01.09.16г.

- Окрасить трубопроводы систем теплопотребления (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения) в соответствии с требованиями ПТЭ.

Срок исполнения: до 01.09.16г.

- Установить исправные, поверенные манометры и термометры.

Срок исполнения: до 01.09.16г.

- Произвести гидроизоляцию вводов в здание всех инженерных коммуникаций и приямков.

Срок исполнения: до 01.09.16г.

- Произвести мероприятия по утеплению зданий (чердачных и подвальных помещений, лестничных проемов, дверей подъездов и.т.п.)

Срок исполнения: до 01.09.16г.

- Установить на вводах сужающие устройства.

Срок исполнения: до 01.09.16г.

- Устранить прямые соединения систем теплопотребления (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения) с водопроводом и канализацией.

Срок исполнения: до 01.09.16г.

- Произвести поверку приборов учета тепловой энергии (при истечении срока поверки), оформить повторный акт допуска узла учета тепловой энергии в эксплуатацию, в соответствии с требованиями п. 7.7 «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя (утв. Минтопэнерго РФ 12.09.19г. №Вк-4936, зарегистрировано в Минюсте РФ 25.09.1995 №954).

Срок исполнения: до 15.09.16г.

- Установить Узел учета тепловой энергии (федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ ст. 13 п.5).

Срок исполнения: до 15.09.16г.

- Погасить задолженность (при наличии) за поставленную тепловую энергию, оформит с ОАО «МТС» акт сверки.

Срок исполнения: до 01.10.16г.

- Оформить паспорт готовности на каждый дом (строение), копию представить в ОАО «МТС»

Срок исполнения: до 01.10.16г.

Подготовил

Мухортов П.П.

12.05.2016г.