Техническое задание

на поставку латунных шаровых кранов для нужд ПАО "МОЭК"

Вид деятельности обеспечение материально-техническими ресурсами

Планируемый способ закупки – Открытый запрос предложений.

№ закупки –

- Общие требования.

Назначение и применение: поставка шаровых кранов по инвестиционной программе 2017 года для производственных Филиалов ПАО «МОЭК»

- Требования к применяемым стандартам:

ГОСТ Р 54808-2011 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»

- Поставляемый Товар должен соответствовать следующим техническим требованиям:

| № п/п | Наименование, тип марка | Технические характеристики | Чертеж | Типоразмер, мм | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кран Bugatti серия Oregon арт.300 Ду25 Ру40 | Корпус: латунь CW617N кованная, пескоструенный, никелированный Шар: латунь CW617N кованная, полированный хромированный Резьбы: ISO 228/1 Управление: рычаг из алюминия UNI-EN 1706, покрытие - эпоксидная эмаль черного цвета Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта- 4/PTFE Шток: латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение) Уплотнения штока: 2 из фторопласта-4/PTFE, 1 кольцо из бутадиен-нитрильного каучука/NBR Диапазон температур: от -20°C до +120°C Рабочее давление: от 25 до 64 bar. WOG 600 - WSP 150 |  | DN-40, А -94, В-86, С-154, Е-17, СН-54 | шт. |
| 2. | Кран Bugatti серия Oregon арт.300 Ду20 Ру40 |  |  | DN-20, А -58, В-52, С-87,5, Е-12, СН-31, | шт. |
| 3. | Кран Bugatti серия Oregon арт.300 Ду15 Ру64 |  |  | DN-15, А -50, В-48, С-87,5, Е-10, СН-25 | шт. |
| 4. | Кран Bugatti серия Oregon арт.330 Ду15 Ру64 | Кран шаровой латунный, полнопроходной, со сливным клапаном, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1 Ручка - рычаг из алюминия Корпус: латунь CW617N кованная, пескоструенный, никелированный Шар: латунь CW617N кованная, полированный хромированный Резьбы: ISO 228/1 Управление: рычаг из алюминия UNI-EN 1706, покрытие - эпоксидная эмаль черного цвета Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта- 4/PTFE Шток: латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение) Уплотнения штока: 2 из фторопласта-4/PTFE, 1 кольцо из бутадиен-нитрильного каучука/NBR Диапазон температур: от -20°C до +120°C Рабочее давление: от 25 до 64 bar. WOG 600 - WSP 150 |  | DN-15, А -54, В-48, С-87,5, D-60, Е-11, СН-25 | шт. |
| 5. | Кран Bugatti серия Oregon арт.331 Ду15 Ру64 | Кран шаровой латунный, полнопроходной, со сливным клапаном, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1. Ручка - рычаг из алюминия Корпус: латунь CW617N кованная, пескоструенный, никелированный Шар: латунь CW617N кованная, полированный хромированный Резьбы: ISO 228/1 Управление: "бабочка" из алюминия UNI-EN 1706, покрытие - эпоксидная эмаль черного цвета Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта-4/PTFE Шток: латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение) Уплотнения штока: 2 из фторопласта-4/PTFE, 1 кольцо из бутадиен-нитрильного каучука/NBR Диапазон температур: от -20°C до +120°C Рабочее давление: от 40 до 64 bar. WOG 600 - WSP 150 |  | DN-15, А -54, В-40,5, С-85, D-59, Е-11, СН-25 | шт. |
| 6. | Кран Bugatti серия Oregon арт.332 Ду15 Ру64 | Кран шаровой латунный, полнопроходной, со сливным клапаном, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1. Ручка - "бабочка" из алюминия Корпус: латунь CW617N кованная, пескоструенный, никелированный Шар: латунь CW617N кованная, полированный хромированный Резьбы: ISO 228/1 Управление: "бабочка" из алюминия UNI-EN 1706, покрытие - эпоксидная эмаль черного цвета Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта-4/PTFE Шток: латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение) Уплотнения штока: 2 из фторопласта-4/PTFE, 1 кольцо из бутадиен-нитрильного каучука/NBR Диапазон температур: от -20°C до +120°C Рабочее давление: от 40 до 64 bar. WOG 600 - WSP 150 |  | DN-15, А -54, В-40,5, С-53, D-59, Е-11, СН-25 | шт. |
| 7. | Кран Bugatti серия Arizona арт.600 Ду25 Ру25 | Кран шаровый латунный, стандартный, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1. Ручка - рычаг из алюминия Корпус: латунь CW617N кованная, пескоструенный, никелированный Шар: латунь CW617N кованная, полированный хромированный Резьбы: ISO 228/1 Управление: рычаг из алюминия UNI-EN 1706, покрытие - эпоксидная эмаль Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта-4/PTFE Шток: латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение) Уплотнения штока: 2 из фторопласта-4/PTFE, 1 кольцо из бутадиен-нитрильного каучука/NBR Диапазон температур: от 20°C до +120°C Рабочее давление: от -20 до 40 bar. WOG 400 - WSP 125 |  | DN-25, А-65, В-62, С-99, D-13, , G-1” , СН-38 | шт. |
| 8. | Кран R910 Ду15 Ру42 Giacomini R910X003 | Шаровый кран. Резьба вн.- вн. 1/2 " Рукоятка - рычажная. Полнопроходной. Усиленный корпус. Шар серии DADO®. Корпус: латунь, горячей штамповки CW617N-EN 12165, никелированный для серии R910. Муфта: латунь, горячей штамповки CW617N-EN 12165, хромированная. Шток: из латунного прута CW614N - EN 12164, с антифрикционными прокладками внутри и снаружи и двумя уплотнительными прокладками. Сфера: CW617N латунь, хромированная. Прокладки: из PTFE (тефлона) – антифрикционные; из фторкаучука – уплотнительные. Ручка: стальной рычаг с полимерным покрытием; ручка-бабочка из алюминиевого сплава. Гайка: из сплава DACROMET с гарантийной печатью и голограммой. Уплотнение отвода: PTFE |  | R910X003 размер 1/2“, рычаг желтый | шт. |
| 9. | Кран Ду20 Ру25 Broen 34967B-Р-02 | Кран шаровой полнопроходной муфта/муфта Максимальная температура 150С; Исполнение хромированная латунь. |  | А- 52, В- 95, D-20, h- 50, присоединение Rp ¼” х Rp¼” | шт. |
| 10. | Кран Ду15 Ру25 Broen 34966B-Р-03 |  |  | А- 46, В-95 , D-15, h- 46, присоединение Rp ½” х Rp½” | шт. |
| 11. | Кран Ду40 Ру25 Broen 34970B-Р |  |  | А-82 , В-128 , D-40, h- 73, присоединение Rp 1½” х Rp13/8” | шт. |
| 12. | Кран Ду25 Ру25 Broen 34968B-Р-01 |  |  | А-61 , В-104 , D-25, h- 57, присоединение Rp 1” х Rp1” | шт. |
| 13. | Кран Ду25 Ру25 Broen 35660B-Р | Кран шаровой полнопроходной муфта/штуцер Ду25 Ру25 с накидной гайкой и рукояткой Broen 35660B-Р Максимальная температура 150С; Исполнение хромированная латунь. |  | А-98 , В-66 , D-25, h- 54, присоединение Rp 1” х Rp1” | шт. |
| 14. | Кран Ду15 Ру25 Broen 35338B-Р-03 | Кран шаровой полнопроходной муфта/муфта Ду15 Ру25 со спускным клапаном и рукояткой Broen 35338B-Р-03 |  | А- 50, В-56, D-15, h- 41, присоединение Rp ½” х Rp½” | шт. |
| 15. | Кран Ду15 Ру25 Broen 35338B-Р-01 | Кран шаровой полнопроходной муфта/муфта Ду15 Ру25 со спускным клапаном и рукояткой Broen 35338B-Р-01 |  |  | шт. |
| 16. | Кран Ду15 Ру25 Broen 35338B-Р-02 | Кран шаровой полнопроходной муфта/муфта Ду15 Ру25 со спускным клапаном и рукояткой Broen 35338B-Р-02 |  |  | шт. |
| 17 | Кран Ду15 Ру16 Broen 34966В-P-Г02 | Кран шаровой полнопроходной муфта/муфта Ду15 Ру16 газовый с рукояткой Broen 34966В-P-Г02 Среда: природный газ |  | А- 46, В-95, D-15, h-46, присоединение Rp ½” х Rp½” | шт. |

* Возможна поставка аналогичного товара по своим характеристикам, не уступающим и полностью идентичным заявленным (в случае предоставления аналогичного товара, необходимо описание технических характеристик предлагаемого товара).

- Требования к организации поставки.

Доставка Товара осуществляется на склад Покупателя за счет поставщика.

Поставка Товара осуществляется на склады покупателя, расположенные по следующим адресам:

Управление закупок и обеспечения  МТР  Аппарата  Управления  ПАО «МОЭК»  -  г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г; г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25; г. Москва,  ул. Складочная, д. 6А

Филиал № 1 ПАО "МОЭК" - г. Москва, Каланчевская, д.12

Филиал № 2 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Смольная, 32Б,

Филиал № 3 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Смольная, 32Б,

Филиал № 4 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г;

Филиал № 5 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г,

Филиал № 6 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Верхние поля, д. 25;

Филиал № 7 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г

Филиал № 8 ПАО "МОЭК"  - г. Москва, Строительный пр-д., д. 14, кор. 1,стр. 1

Филиал № 9 ПАО "МОЭК" - г. Москва, Строительный пр-д., д. 14, кор. 1, стр. 1,

Филиал № 16 ПАО "МОЭК" – Боровский проезд д.13А

Филиал № 20 ПАО "МОЭК" - г. Москва, ул. Кусковская, д.18Г

Время отгрузки МТР подлежит обязательному согласованию с принимающей стороной.

Срок поставки Товара: в течение 15(пятнадцати) календарных дней отдельными партиями на основании заявок Заказчика на поставку отдельных партий Товара, с момента отправки заявки Заказчика поставщику, но не позднее 30.12.2017г.

Доставка продукции Заказчику автотранспортом должна производиться в рабочие дни с понедельника по четверг с 8-00 до 15-00 часов, в пятницу  с 8-00 до 14-00 местного времени, при этом, не менее, чем за 24 часа до приезда автомобиля Поставщик направляет Грузополучателю письменное уведомление с указанием даты поставки, реквизитов перевозчика Ф.И.О., марки и гос. № автомобиля/прицепа и информации о наличии транзитного груза. В противном случае всю ответственность за простой автотранспорт несёт Поставщик.

- Требования к товару.

Поставляемая продукция должна быть новой, ранее не использованной, в заводской упаковке с указанием условий хранения, соответствовать техническим требованиям, указанным в п.3. настоящего Технического задания.

Заказчик имеет право отказаться от поставляемого товара, если он не отвечает требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет сопроводительных документов при отгрузке или  прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии товара.

Все расходы, связанные с заменой некачественного товара, несет Поставщик.

- Требования к гарантии

Гарантийный срок в соответствии с гарантией производителя, но не менее 10 лет с даты ввода в эксплуатацию.

В период гарантийных обязательств Поставщик за свой счет обязан обеспечить замену поставленного некачественного Товара в течение не более 15 рабочих дней с момента получения извещения от Заказчика.

Продукция, поставленная в течение срока гарантийных обязательств, должна быть новой, ранее не использованной, в заводской упаковке с указанием условий хранения, соответствовать техническим требованиям, указанным в п.3. настоящего Технического задания.

- Требование к погрузке и транспортировке.

Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (или таре) завода - изготовителя, обеспечивающей её сохранность при доставке и хранении в течение гарантийного срока, возможность безопасной разгрузки, исключать перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

- Требования к сопроводительной документации и документации разрешительного характера:

Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации в отношении поставляемой продукции, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р.

Техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации) должна быть поставлена вместе с товаром и выполнена на русском языке.

В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными производителями, необходимо обеспечить соответствие технических характеристик материалов требованиям соответствующих нормативных документов Российской Федерации.

Заместитель начальника

Управления закупок и обеспечения

материально - техническими ресурсами

Аппарата управления ПАО «МОЭК»                                           А.В. Кагановский