ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому освидетельствованию подъемных сооружений на объектах ПАО "МОЭК"

- Описание предмета договора:

Оказание услуг по техническому освидетельствованию подъемных сооружений на объектах ПАО "МОЭК"

- Список необходимых услуг:

Оказание услуг проводится в соответствии с требованиями законодательства, правил и иных нормативных документов:

а) Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

б) Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 (ФНП);

в) Методические указания по комплексному обследованию крановых путей грузоподъемных машин, утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 28.03.1997 № 14 (РД-10-138-97) и другими действующими нормативными документами.

Все применяемые при освидетельствовании методы и методики контроля должны быть согласованы в установленном порядке с Ростехнадзором. Приборы, используемые при контроле, должны иметь разрешение на применение на объектах подконтрольных Ростехнадзору.

Мероприятия по подготовке подъемных сооружений (ПС) к проведению освидетельствования (установка лесов, лестниц, подъемников) проводится силами специализированной организации, выполняющей обследование с последующим восстановлением технического состояния устройства, конструкций сооружения.

Полное техническое освидетельствование подъемного сооружения.

По результатам проведенного полного технического освидетельствования,  специализированная организация должна представить отчет, оформленный в соответствии с требованиями пп. 168-194 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» и других нормативных документов.

Результаты оказания услуг:

1. Ознакомление и проверка технической документации ПС

2. Визуальный осмотр, проверка узлов, механизмов, тормоза, гидро- и электрооборудования, указателей, ограничителей и регистраторов, выявление дефектов;

3. Статическое испытание;

4. Динамическое испытание;

5. Испытаниям на устойчивость для ПС, имеющие в паспорте характеристики устойчивости;

6.  Неразрушающий контроль в соответствии с п. 174 ФНП;

7. Комплексное обследование рельсовых путей (при необходимости);

8. Оценка работоспособности расчетных элементов металлоконструкций ПС, его сварных (клепаных, болтовых) соединений;

9. Оценка работоспособности механизмов и систем управления;

10. Оценка работоспособности стальных канатов, цепей, грузозахватных приспособлений;

11. Оценка работоспособности указателей, ограничителей и регистраторов работы ПС;

12. Оформление паспорта ПС (при необходимости).

Результаты технического освидетельствования записываются в паспорт ПС.

Комплексное обследование крановых путей подъемного сооружения.

- Проверка наличия и состояния эксплуатационной документации.

- Поэлементное обследование крановых путей, включающее оценку фактического состояния, в т.ч.:

- отклонений элементов крановых путей от проектного положения в плане и профиле;

- направляющих (рельсов, двутавров, квадратов), по которым перемещаются колеса грузоподъемной машины;

- стыковых и промежуточных соединений (скреплений);

- элементов, передающих нагрузку от направляющих и промежуточных соединений на грунтовое основание (балок, ферм, колонн, фундаментов и т.д.);

- путевого оборудования (тупиков, ограничителей передвижения, ограждений, предупредительных знаков и т.п.);

- элементов заземления крановых путей;

- несущие конструкции элетроподвода (лоток, троллеи и т.д.);

- проходных галерей и элементов обеспечения безопасности обслуживающего персонала.

- Проверка организации эксплуатации (проверка организации наблюдений за техническим состоянием и выполнение технического обслуживания) крановых путей.

- Подготовка итоговых документов по результатам обследования

По результатам комплексного обследования крановых путей оформляется отчет с приложением акта.

До подписания отчета руководителем экспертной организации, он должен быть согласован с Заказчиком.

По завершению услуг Исполнитель предоставляет Заказчику Технический отчет в 3-х экземплярах, а также в электронном виде на CD-диске не позднее, чем через неделю после подписания его руководителем специализированной организации.

Если по результатам обследования или технического освидетельствования рекомендовано проведение ремонта или дополнительных измерений, то Подрядчик должен оформить детальную ведомость дефектов и повреждений с указанием объёмов выявленных дефектов в натуральных показателях (тонны, квадратные метры, шт., кол-во измерений, стыков и т.д.) мест их расположения и сроков устранения.

- Адрес объекта:

В соответствии с адресным перечнем.

- Сроки оказания услуг:

С момента подписания договора по 31 декабря 2017 года. Услуги должны быть оказаны в соответствии с графиком.

- Персонал Исполнителя должен быть аттестованным в соответствии с квалификацией по следующим правилам:

  - Аттестация в Ростехнадзоре с правом работы на опасных производственных объектах, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

  - Аттестация в Ростехнадзоре с правом работы в соответствии с Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533;

5.2. Аттестация в соответствии с ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля» и квалификацией не менее II уровня штатных специалистов неразрушающего контроля по видам работ:

- УК, в том числе дефектоскопия и толщинометрия;

- визуальный и измерительный контроль.

5.4. В области пожарной безопасности штатных специалистов, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации», в организации имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности;

5.5. Проверка знаний требований в области охраны труда и в области охраны труда при работе на высоте штатных специалистов, соответствии с «Правилами охраны труда при работе на высоте», утвержденными приказом Минтруда РФ от 28.03.2014 № 155н;

5.6. Допуск на работы с электроустановками напряжением до 1000 В не ниже III группы штатных специалистов, в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6;

- Лаборатория неразрушающего контроля.

Исполнить обязан иметь собственную лабораторию неразрушающего контроля (НК), либо исполнителем должен быть заключен договор с такой лабораторией с действующими аттестациями на право проведения контроля всеми методами, регламентированными НД при проведении технического диагностирования дымовых труб и их элементов.

Лаборатория должна быть оснащена собственными средствами неразрушающего контроля, обеспечивающими возможность выполнения работ по НК в рамках ее области аттестации.

Каждое средство НК, которое имеется в лаборатории, включая и стандартные (контрольные) образцы, должно быть зарегистрировано в лаборатории НК. Сведения о средствах НК должны быть внесены в Паспорт лаборатории и в регистрационный документ.

Все средства НК, относящиеся к средствам измерения должны быть поверены, калиброваны или аттестованы в установленном порядке.