ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту акустических томографов «Каскад» и пр. на объектах ПАО «МОЭК».

1. Наименование объекта:

-В соответствии со списком.

2. Перечень документации на основании которой должны производиться работы:

- паспорта и комплекты эксплуатационной документации на оборудование.

- требования настоящего технического задания.

3. Цель работы:

Проведение диагностики и ремонта с целью восстановления технических и эксплуатационных параметров в соответствии с паспортными данными.

4. Плановые сроки начала и окончания работ

Дата начала Работ: с даты заключения договора

Дата окончания Работ: 31 декабря 2017 г.

5. Требования к выполнению работы.

5.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 6 (шесть) месяцев с даты подписания акта сдачи - приемки выполненных работ сторонами.

6. Состав и содержание работы:

  - Перечень ремонтных работ таблица 1.

  - Состав и содержание работ определяется по заявкам заказчика.

Табл. 1

| №, п/п | Наименование услуг | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тестирование и обнаружение неисправности | При дефектах на кабеле не проводится снятие характеристик 2-х датчиков |
| Ремонт датчика: |  |  |
| 2 | Замена кабеля в сборе | Установка нового кабеля с разъемом снятие характеристик 2-х датчиков |
| 3 | Замена предусилителя |  |
| 4 | Замена пьезоэлементной сборки с предусилителем | предварительная сборка пьезоэлементов и предусилителя, замена кабеля. снятие характеристик 2-х датчиков |
| 5 | Замена датчика | Необходимо менять парой |
| 6 | Пропайка контактов разъемов |  |
| Ремонт блоков: |  |  |
| 7 | Замена разъемов |  |
| 8 | Замена рамки с разъемами | Замена рамки, фрезеровка и установка 2х разъемов |
| 9 | Пропайка контактов микросхемы | Включает пропайку и проверку всей электроники |
| 10 | Перепрошивка микросхемы цифровой части |  |
| 11 | Замена микросхемы процессора (TMS 320LF2407A) | Включает замену процессора и полную настройку прибора |
| 12 | Замена платы электронных комплектов |  |
| 13 | Замена кнопочной панели |  |
| 14 | Замена панелей индикаторов |  |
| 15 | Проверка работы режимов |  |
| 16 | Тестирование комплекта после проведение ремонтных работ |  |
| Тестирование комплекта ( осуществляется один раз год) |  |  |
| 17 | Тестирование комплекта со снятием характеристик с 2-х датчиков |  |
| 18 | Проверка и калибровка | Включает полную проверку работоспособности прибора |

7. Порядок контроля и приемки

7.1. Приемка выполненных работ производится представителями Заказчика и Подрядчика. При приемке проверяются объемы и качество выполненных работ.

7.2. Контроль и приемка должны осуществляться в соответствии с паспортом на оборудование, инструкции по эксплуатации Раздел: «Порядок установки», «Настройка, наладка и режимы работы».

7.3. По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику акты, подтверждающие  качество и объемы выполненных работ.

Список оборудования подлежащего ремонту

| - № - п.п | - Модель |
| --- | --- |
| - 1 | Акустический томограф Каскад |
| - 2 | - Акустический томограф Каскад-2 |
| - 3 | Акустический томограф Каскад-3 |