Техническое задание

на выполнение строительных, монтажных, пусконаладочных и иных работ, необходимых для подключения к системам теплоснабжения ОАО «МОЭК» объекта капитального строительства  -  «Многофункциональный общественный центр шаговой доступности «Байконур»,  расположенного по адресу: г. Москва, ул. Декабристов, д.17.

| №п/п | Наименование условия | Расшифровка условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект строительства | Тепловая сеть. |
| 2 | Вид строительства | Новое. |
| 3 | Местоположение объекта | г. Москва, ул. Декабристов, д.17 |
| 4 | Заказчик | ПАО «МОЭК» |
| 5 | Основание | Договор о подключении к системам теплоснабжения от 08.06.2016 № 10-11/16-493, настоящее техническое задание. |
| 6 | Исходная документация | Проектная и рабочая документация 420-ПИР-7863/16: - Тепломеханические решения тепловых сетей (ТС). - Проект организации строительства (ПОС). - Дендрология (Д). - Благоустройство (Б) - Смета (СМ). |
| 7 | Объемы работ | 1.Прокладка стальных предизолированных трубопроводов общей протяженностью 131,0 п.м., в том числе: - Теплосеть 2Ду100/180 в ППУ изоляции ПЭ оболочке бесканально 44,0 п.м.; - Теплосеть 2Ду100/180 в ППУ изоляции ПЭ оболочке в непроходном монолитном канале 87,0 п.м.; 2. Узел установки спускников 2Ду40/125мм-2шт. 3.Байпас 2Ду150 (монтаж и демонтаж) – 20 п.м. 4.Шахты опуска байпаса – 2шт. 5. Реконструкция т/к К.1.29/2 -1шт. 6. Воловыпуск: - Колодец-гаситель – 1 шт. - колодец водосточный – 1 шт. - труба Ду300мм хризотилцементная на ж/б основании. – 50,0 п.м. 7. Благоустройство: - восстановление газонного покрытия 670 м2. |
| 8 | Требования к выполнению работ | Срок начала и окончания работ - в соответствии с Договором подряда и Графиком работ, подписанным сторонами. Возможность проведения работ – ежедневно. Рабочая сила – граждане РФ и иностранные граждане, имеющие разрешение на работу. Подрядчик принимает на себя обязательства: - обеспечить выполняемый им объем работ материалами, изделиями и конструкциями; - обеспечить производство работ оборудованием и механизмами, инвентарными приспособлениями, лесами, подмостями; - провести все необходимые испытания и пусконаладочные работы; - обеспечить своих рабочих единообразной спецодеждой; - соблюдать технику безопасности при производстве работ; - обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства, образовавшихся в процессе выполняемых им работ; - обеспечить содержание в чистоте рабочих мест. |
| 9 | Гарантии исполнителя | Гарантия на проведенные работы и на оборудование – не менее 60 месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию. В указанный период Исполнитель обязан обеспечить устранение за свой счет выявленных дефектов. |
| 10 | Требования к оформлению документов | Подрядчик принимает на себя обязательство: - выполнить и согласовать с Заказчиком проект производства работ; - вести журнал входного контроля и производства работ по форме КС-6; - предоставить приказы на ответственных представителей Подрядчика; - при возникновении непредвиденных работ или невозможности выполнения работ по проекту уведомлять Заказчика.. После окончания комплекса работ передать исполнительную документацию в соответствии с Регламентом ПАО «МОЭК» от 08.06.2016 № П-95/16 по порядку ввода законченных строительством объектов в эксплуатацию в рамках процесса технологического присоединения (подключения) объектов капитального строительства к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК». |
| 11 | Стоимость работ и порядок оплаты | 1. Стоимость работ определяется Договором. 2. Подтверждение объемов выполненных работ производится после предоставления Подрядчиком актов скрытых работ, исполнительных схем, подтверждающих объемы работ, подписанных службой технического надзора Заказчика, а так же иные обосновывающие документы, являющиеся подтверждением выполненных работ.. 3. Оплата согласно Договора. |