Техническое задание

на выполнение строительных, монтажных, пусконаладочных и иных работ, необходимых для подключения к системам теплоснабжения ОАО «МОЭК» объекта капитального строительства - жилой дом, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Демьяна Бедного, вл. 15, стр. 1

| №п/п | Наименование условия | Расшифровка условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект строительства | Тепловая сеть. |
| 2 | Вид строительства | Новое. |
| 3 | Местоположение объекта | г. Москва, ул. Демьяна Бедного, вл. 15, стр. 1 |
| 4 | Заказчик | ПАО «МОЭК» |
| 5 | Основание | Договор о подключении к системам теплоснабжения от 06.04.2016 № 10-11/16-300, настоящее техническое задание. |
| 6 | Исходная документация | Проектная и рабочая документация 415-ПИР-7869/16: 1. Пояснительная записка. 2. Проект полосы отвода. 3. Тепловые сети. 4. Проект организации строительства. 5. Дендрология. 6. Проект организации дорожного движения. 7. Проект благоустройства и озеленения. 8.Технологический регламент процессов обращения с отходами строительства и сноса. 9. Мероприятия по охране окружающей среды. 10 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 11.Отчет по результатам инженерно-экологических изысканий. 12.Отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. 13. Энергоэффективность. 14. Сметная документация. 15. Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами. |
| 7 | Объемы работ | 1. Присоединение выполнить на тепловом вводе в ЦТП 0313/109 до головных задвижек. 2. Тепловая сеть (температурный график 150 – 70 С) 2Ду100, общей длиной 115 п.м., в том числе: - в монолитном непроходном ж.б. канале – 60 п.м.; - бесканально на монолитном ж/б основании – 48 п.м. - в навесной изоляции – 7 п.м. 3. Тепловая камера (новая): - Технологическая часть – врезка в магистраль 2Ду150/100 с узлами управления ШК Ду100 – 2 шт. - Строительная часть – 4,2х4,6х2,0 (h)м. 4. Байпас (температурный график 150 – 70 С) - Байпас 2Ду150 на низких опорах, наземно – 12 п.м. - Шахта опуска: - строительная часть 3,2х3,2х2,0 (h)м) – 2 шт. - технологическая часть на трубопроводы Ду150 (ШК – 2 шт.); спускники Ду50 – 2 шт. – 1 шт. |
| 8 | Требования к выполнению работ | Срок начала и окончания работ - в соответствии с Договором подряда и Графиком работ, подписанным сторонами. Возможность проведения работ – ежедневно. Рабочая сила – граждане РФ и иностранные граждане, имеющие разрешение на работу. Подрядчик принимает на себя обязательства: - обеспечить выполняемый им объем работ материалами, изделиями и конструкциями; - обеспечить производство работ оборудованием и механизмами, инвентарными приспособлениями, лесами, подмостями; - провести все необходимые испытания и пусконаладочные работы; - обеспечить своих рабочих единообразной спецодеждой; - соблюдать технику безопасности при производстве работ; - обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства, образовавшихся в процессе выполняемых им работ; - обеспечить содержание в чистоте рабочих мест. |
| 9 | Гарантии исполнителя | Гарантия на проведенные работы и на оборудование – не менее 60 месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию. В указанный период Исполнитель обязан обеспечить устранение за свой счет выявленных дефектов. |
| 10 | Требования к оформлению документов | Подрядчик принимает на себя обязательство: - выполнить и согласовать с Заказчиком проект производства работ; - вести журнал входного контроля и производства работ по форме КС-6; - предоставить приказы на ответственных представителей Подрядчика; - при возникновении непредвиденных работ или невозможности выполнения работ по проекту уведомлять Заказчика.. После окончания комплекса работ передать исполнительную документацию в соответствии с Регламентом ПАО «МОЭК» от 08.06.2016 № П-95/16 по порядку ввода законченных строительством объектов в эксплуатацию в рамках процесса технологического присоединения (подключения ) объектов капитального строительства к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК». |
| 11 | Стоимость работ и порядок оплаты | 1. Стоимость работ определяется Договором. 2. Подтверждение объемов выполненных работ производится после предоставления Подрядчиком актов скрытых работ, исполнительных схем, подтверждающих объемы работ, подписанных службой технического надзора Заказчика, а так же иные обосновывающие документы, являющиеся подтверждением выполненных работ.. 3. Оплата согласно Договора. |