Приложение № 1

к договору от __.__.201__ № ______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту кабельных линий на объектах ПАО «МОЭК»

1. Описание предмета Договора:

Выполнение работ по ремонту кабельных линий на объектах ПАО «МОЭК».

2. Список необходимых работ:

Работы выполняются в соответствии с требованиями законодательства, правил и иных нормативных документов по охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечение их соблюдения всеми привлекаемыми к выполнению Работ («Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г. Москве», «Правила устройства электроустановок» действующие главы 6 и 7 изданий, «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Объем и нормы испытаний электрооборудования», «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» и т.д.). Работы по ремонту кабельных линий представляют собой комплекс мероприятий, который состоит из следующих основных этапов:

1) Поиск места повреждения с оформлением протокола установленной формы.

2) Раскопка в месте повреждения:

- оформление открытия и закрытия ордера на производство земляных работ в АТИ (административно-техническая инспекция), порубочного ордера и др. необходимой разрешительной документации.

3) Ремонт поврежденного участка кабельной линии:

- предъявление ответственному представителю места повреждения кабеля;

- проводить все согласования, связанные с ремонтом кабельных линий, с владельцами пересекаемых кабельных линий, дорожными службами и организациями, владеющими подземными коммуникациями которые попадают в зону проведения ремонтных работ;

- применение для ремонта кабельной линии термоусаживаемых муфт производства Reichem (допускается применение аналогичного материала, по техническим характеристикам и свойствам не уступающих или лучше) и кабелей соответствующих сечений и наименований;

- использование б/у оборудования и материалов не допустимо;

- предоставление сертификатов на муфты и на кабельную продукцию;

- предъявление перед засыпкой отремонтированной кабельной линии;

- оформление акта скрытых работ.

4) Испытание кабельной линии с оформлением протокола испытаний.

5) Благоустройство территории в месте раскопки:

5.1) Восстановление асфальтобетонного покрытия:

- доработка корыта после обратной засыпки раскопки с погрузкой и вывозом грунта на специализированные полигоны;

- восстановление песчаного основания;

- восстановление щебеночного основания;

- восстановление бетонного основания;

- восстановление асфальтового покрытия;

- восстановление резинового покрытия открытых площадок.

5.2) Восстановление плиточного покрытия:

- доработка корыта после обратной засыпки раскопки с погрузкой и вывозом грунта на специализированные полигоны;

- восстановление песчаного основания;

- восстановление щебеночного основания;

- восстановление плиточного покрытия.

5.3) Восстановление газонов:

- устройство корыта под газон;

- планировка площади;

- насыпка растительного грунта;

- посев семян трав;

- полив газонов.

5.4) Восстановление зеленых насаждений:

- планировка площади;

- высаживание деревьев;

- высаживание кустарников;

- полив зеленых насаждений.

5.5) Установка бортовых камней:

- устройство бетонного основания;

- установка бортовых камней (дорожных, садовых).

5.6) Восстановление малых архитектурных форм.

6) Очистка строительной площадки от мусора и отходов, с погрузкой и вывозом на специализированные полигоны.

Ремонт кабельных линий на объектах Заказчика осуществляется Подрядчиком по заданиям Заказчика.

Заказчик направляет Подрядчику Задания посредством передачи под роспись уполномоченному представителю Подрядчику, посредством факсимильной связи или путем отправки сообщения электронной почтой на e-mail __________________. Момент отправки Подрядчику задания будет определяться моментом вручения уполномоченному представителю, временем отправки сообщения посредством факсимильной связи или электронной почтой.

Подрядчик обязуется в течение одного рабочего дня передать уполномоченному лицу Заказчика подписанное и скрепленное печатью Задание, либо представить в канцелярию Заказчика подписанные уполномоченным лицом Подрядчика мотивированные возражения к Заданию.

Перед  выполнением ремонта Подрядчик оформляет Ведомость дефектов на проведение работ.

По результатам проведения ремонта кабельных линий оформляется Технический отчет, (акт), с указанием в нем использованных материалов. На каждую кабельную линию оформляется протокол с результатами испытаний (измерений) и выводами о техническом состоянии. Все приводимые значения и параметры замеров должны иметь сравнение с нормативными.

К Техническому отчету (акту) на выполненные работы должны прилагаться:

- копии лицензий на выполняемые виды работ;

- копия регистрационного свидетельства на электролабораторию с перечнем видов энергооборудования и проводимых проверок и измерений;

- копии свидетельств о поверке измерительных приборов и оборудования.

Технический отчет передается Заказчику не позднее 30 (Тридцатого) числа месяца выполнения работ.

3. Адрес объекта:

Работы по ремонту выполняются согласно адресам, указанным в Заданиях Заказчика.

4. Сроки выполнения работ:

Работы по ремонту должны быть выполнены согласно срокам, указанным в Заданиях Заказчика (но не позднее 31.12.2017).

5. Перечень материалов:

Материалы для выполнения работ поставляются иждивением Подрядчика. Стоимость материалов и оборудования включена в цену Договора.

6. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (оборудование):

Гарантийный срок на материалы и оборудование, поставляемое Подрядчиком, должен соответствовать гарантийному сроку, указанному в паспортах заводов-изготовителей.

Гарантийный срок на выполненные ремонтные работы составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания представителями Сторон Акта о приемке выполненных работ.

7. Персонал Подрядчика должен быть аттестованным в соответствии с квалификацией по следующим правилам:

7.1. Правилам работы в электроустановках (ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и т.д.) с присвоением группы не менее V до и выше 1000В для руководителей и IV до и выше 1000В для работников с отметкой о допуске к проведению специальных работ (проведение испытаний);

7.2. Пожарная безопасность. Общие требования, ПП от 25.04.2012 № 390 (в ред. от 17.02.2014 № 113) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

7.3. Правилам охраны труда (обучение безопасным приемам и методам выполнения работ).

| от ЗАКАЗЧИКА: | от ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| ___________________ | ___________________ |
| м.п. | м.п. |