ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту кабельных линий для нужд Филиала №16                  ПАО "МОЭК"

- Описание предмета закупки:

Выполнение работ по ремонту кабельных линий нужд Филиала №16 ПАО "МОЭК".

- Список необходимых работ:

Работы выполняются в соответствии с требованиями законодательства, правил и иных нормативных документов по охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечение их соблюдения всеми привлекаемыми к выполнению Работ («Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г. Москве», «Правила устройства электроустановок» действующие главы 6 и 7 изданий, «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Объем и нормы испытаний электрооборудования», «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» и т.д.). Работы по ремонту кабельных линий представляют собой комплекс мероприятий, который состоит из следующих основных этапов:

1) Поиск места повреждения с оформлением протокола установленной формы.

2) Раскопка в месте повреждения:

- оформление открытия и закрытия ордера на производство земляных работ в АТИ (административно-техническая инспекция), порубочного ордера и др. необходимой разрешительной документации.

3) Ремонт поврежденного участка кабельной линии:

- предъявление ответственному представителю места повреждения кабеля;

- проводить все согласования, связанные с ремонтом кабельных линий, с владельцами пересекаемых кабельных линий, дорожными службами и организациями, владеющими подземными коммуникациями которые попадают в зону проведения ремонтных работ;

- применение для ремонта кабельной линии термоусаживаемых муфт производства Reichem (допускается применение аналогичного материала, по техническим характеристикам и свойствам не уступающих или лучше) и кабелей соответствующих сечений и наименований;

- использование б/у оборудования и материалов не допустимо;

- предоставление сертификатов на муфты и на кабельную продукцию;

- предъявление перед засыпкой отремонтированной кабельной линии;

- оформление акта скрытых работ.

4) Испытание кабельной линии с оформлением протокола испытаний.

5) Благоустройство территории в месте раскопки:

5.1) Восстановление асфальтобетонного покрытия:

- доработка корыта после обратной засыпки раскопки с погрузкой и вывозом грунта на специализированные полигоны;

- восстановление песчаного основания;

- восстановление щебеночного основания;

- восстановление бетонного основания;

- восстановление асфальтового покрытия;

- восстановление резинового покрытия открытых площадок.

5.2) Восстановление плиточного покрытия:

- доработка корыта после обратной засыпки раскопки с погрузкой и вывозом грунта  на специализированные полигоны;

- восстановление песчаного основания;

- восстановление щебеночного основания;

- восстановление плиточного покрытия.

5.3) Восстановление газонов:

- устройство корыта под газон;

- планировка площади;

- насыпка растительного грунта;

- посев семян трав;

- полив газонов.

5.4) Восстановление зеленых насаждений:

- планировка площади;

- высаживание деревьев;

- высаживание кустарников;

- полив зеленых насаждений.

5.5) Установка бортовых камней:

- устройство бетонного основания;

- установка бортовых камней (дорожных, садовых).

5.6) Восстановление малых архитектурных форм.

6) Очистка строительной площадки от мусора и отходов, с погрузкой и вывозом на специализированные полигоны.

### Ремонт кабельных линий на объектах ПАО "МОЭК" осуществляется Подрядчиком по заданиям Заказчика.

### Заказчик направляет Подрядчику Задания посредством передачи под роспись уполномоченному представителю Подрядчику, посредством факсимильной связи или путем отправки сообщения электронной почтой на e-mail __________________. Момент отправки Подрядчику задания будет определяться моментом вручения уполномоченному представителю, временем отправки сообщения посредством факсимильной связи или электронной почтой.

### Подрядчик обязуется в течение одного рабочего дня передать уполномоченному лицу Заказчика подписанное и скрепленное печатью Задание, либо представить в канцелярию Заказчика подписанные уполномоченным лицом Подрядчика мотивированные возражения к Заданию.

### Перед  выполнением ремонта Подрядчик оформляет Ведомость дефектов на проведение работ.

### По результатам проведения ремонта кабельных линий оформляется Технический отчет,  (акт), с указанием в нем использованных материалов. На каждую кабельную линию оформляется протокол с результатами испытаний (измерений) и выводами о техническом состоянии. Все приводимые значения и параметры замеров должны иметь сравнение с нормативными.

### К Техническому отчету (акту) на выполненные работы должны прилагаться:

### - копии лицензий на выполняемые виды работ;

### - копия регистрационного свидетельства на электролабораторию с перечнем видов энергооборудования и проводимых проверок и измерений;

### - копии свидетельств о поверке измерительных приборов и оборудования.

### Технический отчет передается Заказчику не позднее 30 числа месяца выполнения работ.

- Адрес объекта:

Точные адреса объектов указываются в Заданиях Заказчика..

- Сроки выполнения работ:

С момента заключения договора по 31.12.2017 г. Работы по ремонту должны быть выполнены согласно срокам, указанным в заданиях.

- Перечень материалов:

Материалы для выполнения работ поставляются иждивением Подрядчика. Стоимость материалов и оборудования включена в начальную (максимальную) цену договора.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (оборудование):

Гарантийный срок на материалы и оборудование, поставляемое Подрядчиком, должен соответствовать гарантийному сроку, указанному в паспортах заводов-изготовителей.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта о приемке выполненных работ.

7. Персонал Исполнителя должен быть аттестованным в соответствии с квалификацией по следующим правилам:

7.1. Пожарная безопасность. Общие требования, ПП № 390 от 25.04.2012 (в ред. от 17.02.2014 № 113) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

7.2.Правилам охраны труда (обучение безопасным приемам и методам выполнения работ).